附件1

危化生产经营储存企业安全生产执法检查表

被检查企业：                    检查时间：                       检查人：

| 序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产行政许可手续是否齐全并在有效期内 |  |  |  |
| 2 | 是否依法明确主要负责人、分管负责人安全生产职责 |  |  |  |
| 3 | 主要负责人、分管负责人是否依法履行其安全生产职责 |  |  |  |
| 4 | 是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 |  |  |  |
| 5 | 主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员是否按照规定经考核合格 |  |  |  |
| 6 | 是否对从业人员进行安全生产教育培训 |  |  |  |
| 7 | 是否安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业 |  |  |  |
| 8 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性是否熟悉 |  |  |  |
| 9 | 特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业 |  |  |  |
| 10 | 是否选用符合资质的承包商并对承包商的安全生产工作统一协调、管理 |  |  |  |
| 11 | 是否有将火种带入易燃易爆场所或脱岗、睡岗、酒后上岗行为 |  |  |  |
| 12 | 在役化工装置是否经正规设计且进行安全设计诊断 |  |  |  |
| 13 | 新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产 |  |  |  |
| 14 | 首次使用的化工工艺是否经省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证 |  |  |  |

| 15 | 是否按规定制定操作规程和工艺控制指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 生产、储存装置及设施是否超温、超压、超液位运行 |  |  |  |
| 17 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统 |  |  |  |
| 18 | 安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或行业标准 |  |  |  |
| 19 | 是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备 |  |  |  |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统 |  |  |  |
| 21 | 涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车系统 |  |  |  |
| 22 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验 |  |  |  |
| 23 | 报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警 |  |  |  |
| 24 | 安全联锁是否正常投用及经审批摘除 |  |  |  |
| 25 | 安全联锁是否有经审批后临时摘除超过一个月未恢复现象 |  |  |  |
| 26 | 工艺或安全仪表报警时是否及时处置 |  |  |  |
| 27 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用 |  |  |  |
| 28 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置是否设置双重电源供电 |  |  |  |
| 29 | 控制系统是否设置不间断电源（UPS） |  |  |  |
| 30 | 是否建立变更管理制度并严格执行 |  |  |  |
| 31 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全距离是否符合要求 |  |  |  |
| 32 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的 |  |  |  |
| 33 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍的距离是否符合安全要求（不在同一座建筑内） |  |  |  |
| 34 | 危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放 |  |  |  |
| 35 | 危险化学品是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存 |  |  |  |
| 36 | 危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题 |  |  |  |
| 37 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道是否穿（跨）越公共区域 |  |  |  |
| 38 | 动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；以及作业过程是否有人监护 |  |  |  |
| 39 | 脱水、装卸、倒罐作业时，是否有作业人员离开现场或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时进行的现象 |  |  |  |
| 40 | 是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志 |  |  |  |
| 41 | 危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书，是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签 |  |  |  |
| 42 | 是否对重大危险源登记建档、评估并有效监控 |  |  |  |
| 43 | 是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患 |  |  |  |
| 44 | 易燃易爆区域是否使用非防爆工具或电器 |  |  |  |
| 45 | 在存在有毒气体的区域是否配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材和设备。 |  |  |  |
| 46 | 员工是否能正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材 |  |  |  |