建设项目环境影响报告表

- （送审版）

项目名称:泾河新城温商高端制造产业园

——改性塑料制造项目

建设单位:西安美奇隆塑胶有限公司（公章）

编制日期：二〇一八年十一月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 泾河新城温商高端制造产业园——改性塑料制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安美奇隆塑胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩东阳 |  |  | 联系人 |  | 沙冰冰 |  |  |
| 通讯地址 | 泾河新城温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13991165571 |  | 传真 | -- |  | 邮政 | 710016 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  |  | 备案文号 | 2018-611206-29-03-039110 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | C2929 其他塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 | 1340m2 |  |  |  | 绿化面积 | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 29.8 | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.98 |
| 评价经费（万元） | -- |  |  |  | 预期投 产日期 | 2018年11月 |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 西安美奇隆塑胶有限公司研制生产的改性高抗冲聚苯乙烯HIPS-5M于2002年9月经陆装军工产品定型委员会技术鉴定，该材料强度高、低温韧性好、耐腐蚀、工艺性好，贮存寿命达31.2年。另外，本公司研发的改性塑料主要用于高档精密仪器的外包装箱，某些耐候性的室外用品以及代替某些钢制部件等。 项目租赁陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园——晟杰园标准厂房进行改性塑料项目的生产。项目投资1000万元，总租赁面积为1340m2，年产改性塑料1500吨。本项目已于2018年8月7日取得泾河新城行政审批局对本项目的备案确认书，项目代码为[2018-611206-29-03-039110]。温商高端制造产业园——晟杰园已进行环境影响评价（见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的规定，本项目属于塑料制品制造，所使用的原料为苯乙烯-丁二烯- 苯乙烯嵌段共聚物、高抗冲聚苯乙烯、纳米碳酸钙功能复合母粒和色母粒，均为无毒无害的物料，根据要求该项目应编制环境影响报告表。2018年8月，西安美奇隆塑胶有限公司委托（委托书详见附件1）我公司对《泾河新城温商高端制造产业园——改性塑料制造项目》进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织环评人员到现场进行实地踏勘，对厂址周围环境概况、工程情况进行了实地调查，并收集了区域环境概况背景资料等相关资料，在此基础上编制完成《泾河新城温商高端制造产业园——改性塑料制造项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 项目相关判定分析情况见表1-1： 表1-1 项目分析判定相关情况结果表 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 判定结论. 1; 《产业结构调整指导目录2011本（2013修正）》; 本项目属于C2929 其他塑料制品制造，经核查，本项目所生产的产品、工艺、规模及所使用的设备均不属于《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中的限制类、鼓励类和淘汰类项目，为允许类。同时本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本）之列。因此项目符合目前国家的有关产业政策。; 符合. 2; 本项目与《西咸新区——泾河新城分区规划（2010-2020）》的相符性分析; 产业 类型; 规划内容; 本项目情况. 泾河新城规划定位为西安市国际化大都市北部中心，高端制造业、现代物流园，地理信息产业基地，统筹城乡发展示范区。泾河新城重点构建两大工业板块，第一板块为新能源新材料装备智造园区，以中国锂产业园、温商高端制造产业园为龙头，不断延伸产业链，加速产业集聚，最终形成以新能源、新材料、高端装备、地理信息、生物制药、现代物流等主导产业为主的战略性新兴产业聚集区。; 本项目属于改性塑料制造生产，不涉及化学反应，污染小，能耗小，符合泾河新城产业类型的要求。; 符合. 限制、禁止引进的项目; - 不符合园区产业定位，污染排放较大的行业； - 采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到生产规模经济的项目； - 产业类型属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的限制类和淘汰类。; ①本项目为改性塑料生产项目，污染物排放较小，产生的有机废气经集气罩+低温等离子+UV光解+活性炭处理后达标排放，污染小，风险小。 ②项目采用行业先进的生产设备和生产工艺，符合国家相关产业政策； ③本项目属于允许类项目。; 符合. 3; 本项目与《西咸新区——泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》相符性; 环境影响减缓对策; 废气; （1）优化产业结构，在各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理性安排，一遍减少其对环境特别是周边环境较为敏感的大气污染影响； （2）进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求；; 项目产生的有机废气经集气罩+低温等离子+UV光解+活性炭处理后达标排放，经15m高排气筒高空排放，对周边环境的影响较小。. 废水; ①规划实施后对规划区现状无序排放的污水集中收集处理，也可对区域地表水体起到较好的改善作用。 ②规划区大量的废水排放会对区域地表水造成一定的影响，从而对地下水产生一定的污染影响。规划建设3座污水处理厂，对区域的生活污水和工业废水进行处理后达标排放。; ①规划中泾河新城第一污水厂目前还未建成，泾河新城第二污水处理厂于2017年建设，预计2019年初投入运行，泾河新城第三污水厂已经于2016年建成并投入运行。本项目位于泾河新城崇文镇临时污水处理站和泾河新城第二污水处理厂收水范围内； ②本项目不产生生产废水，生产过程冷却用水循环使用。生活污水在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，经厂区化粪池处理后排入崇文镇临时污水处理站处理；待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，项目生活污水经化粪池预处理后入园区污水管网，经泾河新城第二污水处理厂进一步处理达标后排入泾河。; 符合. 噪声; 进区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。; 根据预测，本项目运行后厂界噪声标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，且距离最近的敏感点南横流村（52m）的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 符合. 固废; （1）生活垃圾 规划区内不设卫生填埋场，由环卫部门集中收集处理后，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾。 （2）一般工业固体废物 规划区内锅炉灰渣可作为道路施工原辅材料综合利用；装备制造业产生废边角料等可以通过一定的途径，回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中；对于不能回收利用的固废（建筑垃圾等），必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求和规划确定的填埋场进行贮存和处置。 （3）危险废物 危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市的医疗废物处置中心处理。; ①本项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾； ②项目生产过程中产生的一般固废如不合格产品回用； ③废活性炭等危险废物收集至自建危废暂存间后交由有资质单位处置。; 符合. 4; 与泾河新城温高端制造产业园相符性分析; 定位符合性分析; 根据《陕西省西咸新区泾河新城管委会关于温商高端制造产业园项目备案的通知》（陕泾河经发[2013]6号），温商高端制造产业园以聚集发展机械、电子、电器、包装印刷、轻纺及生物医药等新兴产业项目为主。本项目为改性塑料产品制造，属于园区定位中的轻纺类，符合产业园定位。; 符合. 基础设施的依托性分析; 温商高端制造产业园供电、供水、道路、绿化及雨水排放等基础设施已建成并安装完毕，污水管网已建设完毕，温商高端制造产业园各项基础设施基本完善，可为本项目提供可靠的运行条件。; 符合. 5; 本项目与 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 协调性分析; 文件内容; 本项目情况. 1.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目属于新建项目，不属于散乱污企业，选址于陕西省西咸新区泾河新城，属于方案中确定的重点区域，所生产的产品为改性塑料，不属于重点行业。运营过程产生的有机废气集气罩+低温等离子+UV光解+活性炭装置处理后能实现达标排放，对周围环境影响较小; 符合. 6; 本项目与 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案等的协调性分析; 治理 重点; （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。 （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。; 符合. 主要 任务; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，符合泾河新城规划中的产业规划要求，且针对产生的污染采取了相应的环保措施，可保证污染物达标排放。; 符合. 7; 与陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)（修订版） 符合性; 主要 内容; 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）（修订版）中工作目标中提到：“以PM10、PM2.5防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制”，工作任务中提到：“加强挥发性有机物污染防控。; 本项目为改性塑料生产，生产中仅产生少量有机废气，经采取集气罩+低温等离子+UV光解处理装置+活性炭处理后能实现达标排放，对周围环境影响较小。; 符合. 8; 选址; ①项目位于泾河新城温商产业园内，根据《泾河新城土地利用规划图》（2010年-2020年），本项目所在地块属于二类工业用地，用地性质符合规划要求。 ②项目选址于泾河新城温商高端制造产业园，所选区域地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。厂区场地地势平坦，无矿产资源和文物以及军事设施；本项目实施后，各污染物均可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 ③根据现场踏勘，距离项目东厂界最近的敏感点为52m处的南横流村，西侧25m为绿达食品厂，本项目运营过程挤出工序产生的有机废气经集气罩+低温等离子+UV光解+活性炭装置处理后能《合成树脂工业污染物排放标准》表中的限值标准，能实现达标排放，对周围环境及敏感点不会造成明显不利影响，本项目选址合理。; 符合. 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：泾河新城温商高端制造产业园——改性塑料制造项目； 建设单位：西安美奇隆塑胶有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园； 项目用地：建筑面积1340m2； 项目总投资：1000万元； 项目进展情况：根据现场踏勘，本项目为空厂房，尚未开始建设。 2、地理位置及外环境关系 本项目位于西咸新区泾河新城温商高端制造产业园，交通便利，位置优越。项目地理坐标为E 108°54'45.4"，N 34°32'02.0"。项目地理位置详见附图一。 项目北侧紧邻中柱碳素公司，南侧隔路13m为通力电缆制造有限公司和太行阻火聚合物有限公司，西侧隔路25m为陕西绿达食品有限公司，东侧52m为南横流村。项目与周边外环境关系详见附二。 五、项目组成及建设内容 1、项目设内容及规模 项目由主体工程、辅助工程、储运工程、共用工程及环保工程组成。项目租赁温商产业园17号标准厂房，总租赁面积为1340m2，厂区车间分为生产区、工具间、测试间、成品堆放区、原材料堆放区及综合办公区。 项目具体建设内容见表1-2。 表1-2 项目建设内容一览表 工程类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产区; 建筑面积为324m2，轻钢结构，设置3条生产线，共安装2台KS-75挤出机，1台KS-65挤出机，1台注塑机、3台混料机，1台自动化称量系统，1个物料储存罐；; 新建. 原材料堆放区; 建筑面积为324m2，位于厂区东南侧，用于原辅料的堆放储存（均为袋式堆存）; 新建. 测试间; 建筑面积为20m2，轻钢结构，对成品的硬度等进行物理测试; 新建. 成品堆放区; 建筑面积为324m2，位于厂区东北侧，主要堆放改性塑料成品; 新建. 破碎区; 建筑面积为20m2，位于厂区东南侧，对产品中颗粒比较大不合格的粘结成块的产品破碎至颗粒状，作为原料回用; 新建. 辅助工程; 工具间; 建筑面积为22m2，轻钢结构，位于西北角2层，放置工具; 新建. 综合办公区; 建筑面积为60m2，位于厂区西南侧，用于职工办公; 新建. 休息室; 建筑面积共20m2，位于西南侧一层内，供工人休息; 新建. 卫生间; 建筑面积共20 m2，位于西南侧一层内，共设2间; 新建. 控制室; 建筑面积为22m2，位于西北角二层，用于设备控制; 新建. 会客室; 建筑面积为20m2，位于西南侧一层，会见来宾; 新建. 公用工程; 给水; 来自于产业园市政供水，管网已经接至厂房内. 排水; 实施雨污分流，依托温商高端制造产业园区排水系统。雨水经雨水管网排至周边水体，生活污水经化粪池处理后，分两个阶段进一步处理：①前期：在泾河新城第二污水处理厂建成运营之前，生活污水经厂区化粪池处理后排入崇文镇临时污水处理站处理；②后期：待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，经园区污水管网进入泾河新城第二污水处理厂。. 采暖、制冷; 采暖制冷均采用分体式空调. 供电; 依托产业园园区供电系统，电已经配送至厂房内. 环保工程; 废气; 挤出废气; 3台挤出机和1台试验注塑机产生的废气共设置4套集气罩+1套低温等离子净化装置+1套UV光解装置+1套活性炭装置+1根15m高排气筒高空排放。. 废水; 生活污水; 生活污水经园区化粪池处理后，分两个阶段进一步处理：①前期：在泾河新城第二污水处理厂建成运营之前，生活污水经厂区化粪池处理后排入崇文镇临时污水处理站处理；②后期：待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，经园区污水管网进入泾河新城第二污水处理厂。. 生产废水; 生产用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、高噪声设备车间内布置、隔声减震、消声处理，加强管理，禁止鸣笛等措施. 固体 废物; 生活垃圾; 采用垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置. 不合格的产品; 再次破碎成颗粒状后作为原料使用. 废包装材料; 统一收集，定期由环卫部门进行清运. 废活 性炭; 建设一个危废暂存室（10m2），暂存后，委托有危险废物处理资质的单位处置. （注：1.项目注塑机仅为试验设备，并非生产设备；2.试验注塑机挤塑出料片后通过检验仪器测试其物理性能。） 2、产品方案 本项目生产改性塑料改性高抗冲聚苯乙烯HIPS-5M。具体产品方案见表表1-3。 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格型号; 年产量（万吨）. 1; 改性高抗冲聚苯乙烯HIPS-5M; HIPS-5M; 0.15. 3、主要生产设备 项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 主要工艺设备汇总表 名称; 规格型号; 单位; 数量. 同向平行双螺杆挤出机组; KS-75; 台; 2. 同向平行双螺杆挤出机组; KS-65; 台; 1. 试验注塑机; JM168MK3; 台; 1. 混合机; -; 台; 2. 强力破碎机; MODELKP-500; 台; 1. 悬臂梁冷切粒机; LQ-500; 台; 3. 喷码机; EBS-230; 台; 1. 自动包装称量; LCB-50Kg; 台; 1. 自动化（主控柜、称量称）; 特制; 台; 1. 输送系统; 特制; 台; 1. 吸料机; 特制; 台; 1. 储料罐; -; 台; 1. 空压机; ZLS-15A/8; 台; 1. 冷却塔; JCP-40L; 台; 1. 注：本项目使用设备均为先进成熟的设备，经核查，项目所用设备均不在国家淘汰落后生产工艺装备的相关名录中，符合国家相关产业政策。. 4、项目主要原辅材料消耗 表1-5 主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注; 规格. 1; 苯乙烯-丁二烯- 苯乙烯嵌段共聚物; 300; t/a; 外购成品，固体颗粒; 袋装，850kg/袋. 2; 高抗冲聚苯乙烯; 1028; t/a; 外购成品，固体颗粒; 袋装，25kg/袋. 3; 纳米碳酸钙功能复合母粒; 165.5; t/a; 外购成品固体颗粒，不在厂内生产，主要成分为：碳酸钙、乙烯基双硬脂酰胺、抗氧剂1010、抗氧剂DLTP、抗静电剂、固体石蜡、滑石粉; 袋装，25kg/袋. 4; 色母粒; 炭黑; 0.5; t/a; 外购成品固体颗粒，不在厂内生产，主要成分为：炭黑、永固黄、酞青绿; 袋装，25kg/袋. 永固黄; 10; t/a. 酞青绿; 1; t/a. 5; 新鲜水; 210; m3/a; 泾河新城市政管网供给. 纯水; 100; m3/a; 外购. 6; 电; 5×104; kwh; 泾河新城市政电网供给. 5、原辅材料理化性质 表1-6 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物的理化性质 标识; 化学品中文名称：苯乙烯-丁二烯- 苯乙烯嵌段共聚物; 化学品英文名称： SBS. 理 化 特 性; 性状：白色疏松柱状固体; 熔点(℃)：180-200. 密度： 0.92~0.95; 分解温度(℃)：220. 溶解性：SBS溶于环己烷、甲苯、苯、甲乙酮、醋酸乙酯、二氯乙烷，不溶于水、乙醇、溶剂汽油等。. 特性; 一、SBS的相对分子质量对性能有很大影响，相对分子质量大，溶液黏度大，粘接强度高。产品中的单体组成比很重要，随着苯乙烯与丁二烯之比S/B增大，聚合物溶液黏度变小，拉伸强度和硬度增加。 二、具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。耐臭氧、氧，紫外线照射性能与丁苯橡胶类似。透气性优异。. 产品应用; 苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物橡胶应用于沥青改性、制鞋，也可做管；带、板、汽车零件、医疗器械、体育用品和黏合剂。可与树脂、橡胶并用以改性，作为填充剂可调节黏度、硬度、柔软性、黏结性和抗屈挠性。. 毒性; 无毒. 表1-7 聚苯乙烯的理化性质 标识; 化学品中文名称：聚苯乙烯; 化学品英文名称： polystyrenel. CAS No.：9003-53-6; 分子式：（C8H8）n. 理 化 特 性; 性状：无色、无臭、无味的有光泽透明固体; 熔点(℃)： 150-180. 密度： 1.047; 分解温度(℃)： 300. 溶解性：不溶于水，溶于芳烃和卤代烃. 特性; 【聚苯乙烯】 聚苯乙烯（PS）包括普通聚苯乙烯，发泡聚苯乙烯（EPS)，高抗冲聚苯乙烯（HIPS）及间规聚苯乙烯（SPS）。普通聚苯乙烯树脂为无毒，无臭，无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差及不耐沸水等。 【高抗冲聚苯乙烯（HIPS）】 是通过在聚苯乙烯中添加聚丁基橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品。这种聚苯乙烯产品会添加微米级橡胶颗粒并通过枝接的办法把聚苯乙烯和橡胶颗粒连接在一起。当受到冲击时，裂纹扩展的尖端应力会被相对柔软的橡胶颗粒释放掉。因此裂纹的扩展受到阻碍，抗冲击性得到了提高。 聚苯乙烯是一种用途广泛的脆性塑料。. 产品应用; 一、用于加工成无线电、电视、雷达等的绝缘材料, 并用于制硬质泡沫塑料、薄膜、日用品、耐酸容器等, 也用于合成纤维和涂料。 二 、用于制造硬型无纺布。 三、用作建筑上保温及隔热材料和仪器、仪表的防振包装。 四、主要用于制造音像制品和光盘磁盘盒、灯具和室内装饰件、高频电绝缘零件等。 五、主要用作火车车辆部件、汽车零部件、船舶用塑料件、电讯电器零部件及建筑材料等。. 毒性; 无毒. 表1-8 抗氧剂1010的理化性质 标识; 化学品中文名称：四(3,5-二叔丁基-4-羟基)苯丙酸季戊四醇酯; 化学品英文名称： Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate). CAS No.：6683-19-8; 分子式：C73H108O12. 理 化 特 性; 性状：白色结晶性粉末; 熔点(℃)： 110-125. 溶解性：溶于水; 分解温度(℃)：220. 特性; 1、属酚类抗氧剂，是目前抗氧剂的优秀品种之一。 2、对聚丙烯、聚乙烯有卓越的抗氧化性能。可有效地延长制品的使用期限。 3、挥发性小，耐抽出性好、热稳定性高、持效性长，不着色，不污染、无毒。 4、与抗氧剂DLTP、168并用有协同效应。 5、是一种高分子量的受阻酚抗氧剂，挥发性很低，而且不易迁移，耐萃取。 6、能有效地防止聚合物材料在长期老化过程中的热氧化降解，同时也是一种高效的加工稳定剂，能改善聚合物材料在高温加工条件下的耐变色性。 7、在聚氨酯领域，它可用于RIM材料、氨纶、TPU、胶粘剂和密封胶等。广泛应用于烯烃树脂，如聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚甲醛、ABS树脂、聚乙烯醇缩乙醛、合成橡胶及石油产品中，一般用量为0.1%～0.5%。. 产品应用; 作为高分子量酚类抗氧剂广泛用于聚氯乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、 ABS树脂、尼龙、聚酯、纤维素树脂、合成橡胶和胶粘剂。. 毒性; 无毒. 表1-9 抗氧剂DLTP的理化性质 标识; 化学品中文名称：硫代二丙酸二月桂酯; 化学品英文名称： Dilauryl thiodipropionate. CAS No.：123-614-1; 分子式：C30H58O4S. 理 化 特 性; 性状：白色粉末或晶状物; 熔点(℃)：40-42. 密度：0.915; 分解温度(℃)：220. 溶解性：溶于苯、甲苯等，微溶于乙醇。. 特性; 抗氧剂DLTP无毒、不易燃、不腐蚀、不刺激、贮存稳定性好。. 产品应用; 是一种辅助抗氧剂, 广泛用于聚乙烯、聚丙烯、 ABS树脂、合成橡胶、油脂的生产。. 毒性; 毒性极低，具有很小的抗氧化性能和稳定性能。. 表1-10 抗静电剂的理化性质 标识; 化学品中文名称：十八烷基二甲基羟乙基季铵硝酸盐; 化学品英文名称：Dimethyl octadecyl hydroxy ethyl ammonium nitrate. CAS No.：86443-82-5; 分子式：C22H49N2O4. 理 化 特 性; 性状：白色粉状物; 熔点(℃)： 50. 溶解性：不溶于水; 分解温度(℃)： 300. 产品应用; 主要应用于PS、ABS材料，添加量2～3.5%,可使制品表面电阻达到108～10Ω.本品也可应用于PE、PP、PVC、PC、PET等塑料制品，抗静电效果显著、持久。. 毒性; 无毒. 表1-11 固体石蜡的理化性质 标识; 化学品中文名称：固体石蜡; 化学品英文名称： Paraffin wax. CAS No.：8002-74-2; 分子式：CnH2n+2=24~36. 理 化 特 性; 性状：白色、无臭、无味透明晶体; 熔点(℃)： 58-62. 密度： 0.82; 分解温度(℃)： 1000. 溶解性：不溶于水，不溶于酸，溶于苯、汽油、热乙醇、氯仿、二硫化碳。. 特性; 【固体石蜡】 石蜡是固态高级烷烃的混合物，化学活性较低,呈中性,化学性质稳定,在通常的条件下不与酸除硝酸外和碱性溶液发生作用。. 产品应用; 一、用于制造合成脂肪酸和高级醇, 也用于制造火柴、蜡烛、蜡纸、蜡笔、防水剂、软膏、电绝缘材料等。 二 、GB 2760-96规定允许用于胶姆糖基础剂，限量50.0g/kg。国外亦用于糯米纸生产的防粘，用量6g/kg。外，广泛用于食品包装材料的防潮、防粘和防油等。适用于食品口香糖、泡泡糖和药物正金油等组分以及热载体、脱模、压片、打光等直接接触食品和药物的用蜡由石油或页岩油的含蜡馏分经冷榨等方法制成产品。 三、GB 2760-96规定允许用于胶姆糖基础剂，限量50.0g/kg。国外亦用于糯米纸生产的防粘，用量6g/kg。外，广泛用于食品包装材料的防潮、防粘和防油等。 四、白石蜡主要用作蜡烛、蜡笔、蜡纸、火柴、一般电讯器材、橡胶制品、抛光膏及其他化工原料。精石蜡适用于高频瓷、复写纸、铁笔蜡纸、冷霜等产品的生产及精密铸造。食品石蜡适用于作食品和口药物的组分以及脱模、压片、打光等。食品包括石蜡适用于与食品接触的溶器及包装材料的涂敷与浸渍等。 五、用于蜡笔、蜡纸、电讯器材、轻工和化工原料、蜡模型工艺品等 六 、用于生产合成脂肪酸和高级醇，也用于制造火柴、蜡烛、蜡纸、防水剂、软膏等 七、用于橡胶制品、篷帆布、火柴等 八 、用作化妆品原料，也用于电容器、电子元件、皮鞋油等方面 九、作被膜剂，我国规定可用作胶姆糖基，最大使用量50g/kg。. 毒性; 无毒. 表1-12 碳酸钙的理化性质 标识; 化学品中文名称：碳酸钙; 化学品英文名称： Calcium carbonate. CAS No.：471-34-1; 分子式：CCaO3. 理 化 特 性; 性状：白色粉末，无味、无臭，有无定形和结晶形两种形态; 熔点(℃)： 825. 密度：2.93; 分解温度(℃)： 990. 溶解性：不溶。. 特性; 在空气中稳定，有轻微的吸潮能力。. 产品应用; 用于制水泥、陶瓷、石灰、钙盐、牙膏、染料、颜料、矿泉水、人造石、油灰、中和剂、催化剂、填料、医药品等。. 毒性; 无毒. 表1-13 乙烯基双硬脂酰胺的理化性质 标识; 化学品中文名称：乙烯基双硬脂酰胺; 化学品英文名称：N,N-Ethylene Bis-stearamide. CAS No.：110-30-5; 分子式：C38H76N2O2. 理 化 特 性; 性状：白色粉状; 熔点(℃)：141-146. 密度： 0.97. 溶解性：常温下不溶于大多数溶剂，对酸碱和水介质稳定，能溶于热的氯化烃类和芳香烃类溶剂. 产品应用; 在许多热塑性热固性塑料中作为润滑剂在模塑抛光、注塑成型过程中，具有良好的内外润滑性、脱模型和光洁度，在压延、挤出和中空成型等加工过程中能加速熔融，降低熔融粘度，节省加工能耗，增加制品韧性，延长模具使用寿命，赋予制品良好的外观，主要用于聚氯乙烯，聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂，也可用于酚醛和氨基塑料，并可以作为脱模剂、抗粘剂、抗静电剂和表面处理剂用于塑料和橡胶工业中。. 毒性; 无毒. 表1-14 滑石粉的理化性质 标识; 化学品中文名称：硅酸镁; Talc分子式：Mg3[Si4O10](OH)2. CAS No.：14807-96-6; 分解温度(℃)：1000； 熔点(℃)：800. 理 化 特 性; 1.滑石是一种富镁质层状的含水硅酸盐矿物。单斜晶系，通常呈叶片状、鳞片状、粒状、纤维状集合体或致密块体。颜色为白色、浅绿、浅灰、浅黄、浅褐或粉红色等。有时被杂质染成绿色、黑色或深灰色。玻璃光泽或油脂光泽，解理面呈珍珠光泽。 2.硬度1～1.5，是硬度最低的矿物，密度2.7～2.8g/cm3。具有滑腻感和润滑性。在紫外线照射下发白色荧光。有较高的电绝缘性和绝热性，耐火度高达1490～1510℃。有亲油疏水性和吸附性，不溶于水，化学性质稳定。 3.纯净的滑石与强酸强碱通常都不起反应。由富含镁的基性岩碳酸盐经热液交代和超基性岩蚀变而成。. 毒性; 无毒. 4、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目劳动定员30人，其中管理人员25人，生产技术人员10人，均不在厂内食宿。 （2）工作制度：全年生产200天，管理人员每天一班；生产技术人员实行三班制，每班8小时，全年生产4800小时。 六、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目给水包括生活用水和循环水池用水。 ①生活用水 厂区用水由泾河新城市政管网供给，厂区周边道路上敷设有市政给水管网，可供本项目使用。项目建成后，有30名员工，均不在厂内食宿，人均用水量按照35L/人·d，厂区生活用水量为210m3/a。 ②循环水池用水 生产循环用水由泾河新城市政管网供给。项目料条采用水冷与风冷组合的方式进行冷却。厂区西侧车间外设置一间100m3的循环水池，冷却水循环使用不外排，需每天补充新鲜纯水，补充量为1.0m3/d，200m3/a。 （2）排水 项目用地内采用雨、污分流制。 污水主要为本项目职工生活污水，循环水池供水少量蒸发，定期补充不外排。生活污水产生量为168m3/a。雨水经场区雨水收集系统收集后排入周边雨水管网，生活污水按泾河新城第二污水处理厂运行前后两种方式处理。经现场踏勘及调查走访，园区污水管网已经铺设完毕，区域内部的污水处理厂尚未正式投入运营，根据规划，区域内规划建设的泾河第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区，服务范围具体包括：泾河以北，规划的东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南，现状为泾阳县永乐镇和崇文镇所在的区域，本项目位于其服务范围内，现状情况下，污水处理站尚在建设阶段，预计2018年12月投入运行。因此，泾河新城第二污水处理厂建成运营前，本项目生活污水经厂区化粪池处理后排入崇文镇临时污水处理站处理；待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，项目生活污水经化粪池预处理后入园区污水管网，经泾河新城第二污水处理厂进一步处理达标后排入泾河。 （3）水平衡 项目用水量根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中的关中地区农村用水指标的有关规定并且结合本项目具体情况计算，项目用水情况详见表1-15。 表1-15 项目用水情况估算表 序号; 工序; 新鲜水用水量m3/d; 损失量m3/d; 排水量m3/d. 1; 生活用水; 1.05; 0.21; 0.84. 2; 循环水池用水; 1.0; 1.0; /. 3; 合计; 2.05; 1.21; 0.84. 注：排污系数按照0.8计。. 图1-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 2、供电系统 本工程所有用电设备均为三级负荷，所有用电设备额定电压均为380/220V，项目建成后预计耗电量约为5×104 kwh。 3、供暖系统 厂区办公区及职工宿舍采用分体式空调供暖，生产车间不供暖。 4、消防系统 总图布局严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家规范的要求进行设计，留足建、构筑物之间的防火间距，消防通道满足总图消防的要求。室外消火栓系统采用一套独立的管网，管网环状敷设，建筑物内根据消防规范设置一定数量的移动式干粉灭火器，并在企业内部配备相应的消防人员。 七、总平面布置 本项目总租赁面积1340m2，长72m，宽18m。项目场地为矩形，根据现场踏勘，距离项目东厂界最近的敏感点为52m处的南横流村，西侧最近的敏感点为25m的绿达食品厂，共设置3条挤出机和1台试验注塑机，挤出机均设置在厂区西北侧，且产生有机废气的挤出工序点距离东侧敏感点南横流村的最近距离为102m，距离西侧绿达食品厂的最近距离为28m，本项目对有机废气采取集气罩+低温等离子+UV光解+活性炭装置+15m的排气筒处理，厂区功能分区明确，生产区布置按照工艺流程衔接合理布置，满足生产、安全卫生、消防、环保等要求，因此，项目通过对生产设备的合理布置，各污染物均可做到达标排放，对周边的影响较小。项目平面布置图见附图三《厂区平面布置图》。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目项目租赁陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园——晟杰园标准厂房进行改性塑料项目的生产，项目目前场地目前为空厂房，无原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 本项目建设地点位于西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区，地理坐标为东经108°54'45.4"，北纬34°32'02.0"。 泾河新城主要包括陕西省泾阳县及其东部片区，位于关中平原中部，泾河下游，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分用地，东临高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交，全区规划面积146km2。 本项目位于泾河新城温商工业园南横流村西侧，具体地理位置详见附图一。 2、地形、地貌、地质 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12%。 根据现场勘察，项目建设地址地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 3、气候、气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6mm，最多降水量820.5mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213~225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。年主导风向为东北风。 4、水文 （1）地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离约4.5km。 - 地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20~90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5~30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属淡水。 5、生态环境现状 项目所在地为西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区内，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。所在地无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物和麻雀等各种常见鸟类。经现状调查，评价区及周边无原生植物，也没有保护动物分布。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，评价区域环境空气质量功能区划为二类区。本项目大气环境质量现状引用陕西晟达检测技术有限公司于2018年4月《泾河新城温商高端制造产业园—原点电缆制造项目》的监测数据。声环境质量委托陕西智进检测技术有限公司进行现状监测。所引用项目现状监测资料情况见表3-1： 表3-1 所引用资料的项目基本情况一览表 项目名称; 与本项目地理方位和距离; 监测单位名称; 环境现状监测时间. 泾河新城温商高端制造产业园—原点电缆制造项目; S，25m; 陕西晟达检测技术有限公司; 空气环境; 2017年4月12日至2017年4月15日，2017年4月17日至2017年4月19日，（4月16日受天气影响，故监测不连续），共监测7天；. 1、大气环境质量现状 ①监测点位：大气环境现状监测布点见表3-2和附图四： 表3-2 大气环境现状监测布点一览表 点位代号; 地点; 方位. G1; 北横流村; 上风向，540m. G2; 杜家村; 下风向，680m. ②监测因子：常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5共4项；特征因子：非甲烷总烃； ③监测时间：常规因子于2017年4月12日至2017年4月15日，2017年4月17日至2017年4月19日，（4月16日受天气影响，故监测不连续），共监测7天；特征因子于2017年4月17日至2017年4月19日连续监测三天。 ④监测结果：监测结果详见表3-3，表3-4： 表3-3 环境空气常规因子现状监测结果一览表 单位：μg/m3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; 非甲烷总烃. 小时值; 24小时均值; 小时值; 24小时均值; 24小时均值; 24小时均值; 一次值. G1; 浓度范围; 9~28; 16~21; 20~93; 47~74; 70~180; 30~71; 850~910. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 75; 4000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.2; 0; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. G2; 浓度范围; 8~32; 15~22; 17~87; 45~72; 74~171; 21~76; 870~970. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 75; 4000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.14; 0.01; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标. 由上表可知，区域内各监测点SO2、NO2小时均值和24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准限值；非甲烷总烃一次值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准要求；PM10 、PM2.5 24小时平均浓度均有不同程度的超标，其中PM10最大超标倍数为0.2，PM2.5最大超标倍数为0.01，分析原因，主要是春季干燥以及周边区域土建施工等，造成该区域粉尘超标。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：监测点位详见表3-4： 表3-4 环境噪声现状监测布点一览表 监测项目; 测点代号; 位置. 厂界噪声; N1; 北厂界. N2; 东厂界. N3; 南厂界. N4; 西厂界. N5; 东厂界52m处南横流村. （2) 监测时间和频率：2018年4月23日-2018年4月24日，昼间、夜间各一次。 （3）监测结果及评价： 表3-5 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 位置; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 东侧敏感点南横流村. 2018年10月3日; 昼间; 58.1; 57.3; 58.5; 59.1; 55.2. 夜间; 41.4; 42.2; 40.6; 43.5; 42.6. 2018年10月4日; 昼间; 56.6; 58.4; 57.3; 59.1; 54.2. 夜间; 43.7; 41.3; 42.6; 42.1; 40.0. 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准; 昼间65dB，夜间55dB; /. 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; /; 昼间60dB，夜间50dB. 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，东侧52m处的南横流村昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目环境保护目标如下： 1、环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准。 2、声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和3类标准。 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目区附近居民，详见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 南横流村; E; 52m; 720人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准. 北横流村; NE; 520m; 800人. 杜家村; WS; 6700m; 480人. 庞家村; S; 920m; 450人. 皮马村; ES; 846m; 320人. 樊家村; N; 606m; 640人. 瑞凝村; W; 1200m; 305人. 双赵村; WS; 1380m; 220人. 声环境; 南横流村; E; 52m; 180，720人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准； （3）声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类和3类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放 标准 | （1）大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准；非甲烷总烃排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》的限值标准； （2）废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）； （3）运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子（COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs），结合项目的工艺特征和排污特点，项目建议总量控制指标为：COD、NH3-N。 本项目COD排放量为0.05t/a，NH3-N排放量为0.004 t/a。 故本项目总量控制指标为COD：0.05t/a，NH3-N：0.004 t/a。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述： 根据现场勘查，本项目租用园区标准厂房，该厂房2014年5月开始建设，2015年10月建成，温商高端制造产业园——晟杰园已进行环境影响评价。本评价主要对运营期进行评价。 1、主要生产工艺流程及产污环节 本项目原料为高抗冲聚苯乙烯，添加辅料苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、纳米碳酸钙功能复合母粒和色母粒，改变其物理性能（如硬度、韧性等），生产改性高抗冲聚苯乙烯HIPS-5M，过程中不发生化学反应，项目运营期生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节图 主要生产工序介绍： （1）自动化称量系统：采用电子秤、磅秤或自动计量设备等计量工具按生产配方规定的数量进行称量； （2）物料混合：固态颗粒状原料经人工分至各料仓后进入混料机，通过高速混合机叶片高速转动将计量好的各组分进行物理分散，混料机与双螺杆挤出机之间以密闭输送带连接，人工分料过程会产生少量粉尘。 （3）挤出+切粒：物料进入挤出机后加热180℃后熔融状态下机械作用挤出，挤出过程中采用风冷+水冷的方式，3条挤出机的末端各设置1台切粒机，料条冷却后切成相应规格的颗粒状。 （4）筛选：人工对颗粒进行筛选，将粘结成块状的挑选出来。 （5）破碎：粘结成块状的产品需要再次破碎成一定规格的颗粒大小，作为原料回用。 （6）注塑试验：项目24小时生产，每天对产出的产品随机抽取2kg进行注塑试验，注塑成10cmx2cm的矩形塑料模片，送至检验测试。 （7）测试：主要对塑料模片进行物理测试，测试其硬度、韧性等。 - 辅助工程产污环节分析 图5-2 项目区人员生活产污分析图 产污分析： 项目不在厂内食宿，运营期人员产生的污染主要为工作人员生活垃圾和生活废水。 三、主要污染工序 项目施工期活动已经结束，其运营期污染工序如下： - 废气 ①混料、破碎及切粒粉尘 本项目所使用的物料均为固体颗粒，混料过程中基本不会产生粉尘；破碎主要针对挤出后极少量粘结成块的进行简易破碎成小块状；切粒主要针对挤出成型的料条进行切碎成粒状。破碎及切粒工序亦基本不会产尘。 ②有机废气 本项目运营过程产生的废气主要产生于挤出工序及试验注塑过程产生的有机废气。 本项目生产的过程中使用的原料是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物颗粒、高抗冲聚苯乙烯颗粒、纳米碳酸钙功能复合母粒和色母粒，据查找各物料理化性质（详见表几），本项目所使用的物料均在多少温度以上，根据设计，熔融和挤出过程温度控制在200℃左右，在此温度下熔融原料不会发生分解，不产生碳链焦化气体，但在熔融和挤出过程中会挥发出少量塑料异味的有机废气（主要是原料中夹带的极少量未聚合的游离单体），废气组分较复杂，有机废气以非甲烷总烃计。 根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），同时结合同类型企业污染物排放系数统计，非甲烷总烃产生量约为0.35kg/t原料。根据项目的原辅材料用量，项目原料颗粒的使用量为1505t/a，累积抽检产品注塑量0.4t/a，合计1505.4t/a，据此计算，非甲烷总烃的产生量为0.525t/a（4800h/a），产生速率为0.109kg/h。 针对3条挤出机和1台试验注塑机产生的有机废气，建设单位拟安装4套集气罩捕集效率按85%考虑）+1套低温等离子净化装置（处理效率为85%）+1套UV光解废气处理设备（处理效率为85%）+1套活性炭处理装置（处理效率为85%），非甲烷总烃能满足《合成树脂工业污染物排放标准》表5中的限值标准，经处理达标后的废气经15m高的排气筒外排，对周围环境影响较小。 本项目挤出废气有组织及无组织产排情况分别见表5-2和表5-3。 表5-2 项目挤出废气有组织产生、排放情况一览表 产污 环节; 年工作时间 （h）; 总风量(m3/h); 污染物; 污染物状况; 排气筒 高度 (m); 废气 治理 措施. 产生量及浓度; 排放量及浓度; 废气净化效率（%）. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 挤出 工序; 4800; 12000; 非甲烷 总烃; 9.11; 0.525; 0.012; 0.0007; 集气罩（85%）， 低温等离子（85%） UV光解（85%），活性炭（85%）; 15; 集气罩+ 低温等离子+UV光氧+活性炭装置+15米排气筒. 本项目挤出工序集气罩捕集效率85%，剩余15%以无组织逸散，则挤出废气无组织排放量如下表5-3所示： 表5-3 项目挤出废气无组织产生、排放情况一览表 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放方式. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.079; 0.016; 无组织排放、挤出机排气口. 由上表可知，加热挤出工序产生的非甲烷总烃有组织排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5的标准要求（非甲烷总烃排气筒排放限值60mg/m3），符合标准的要求；项目未捕集到的有机废气在车间内逸散，通过车间自然通风换气装置排放出室外，为无组织排放。由于外排量很小，对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为员工生活废水和循环水池定期补充新鲜水。循环用水不外排。根据项目用水量一览表，项目年排放生活污水水量为168m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等，根据类比调查，生活污水污染物产生浓度为：COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，NH3-N 24mg/L，总磷5mg/L，总氮48mg/L。 本项目水污染物产生和处理后源强详见表7-3。 表7-3 项目水污染物产生和处理后源强一览表 产生及排放源; 污水量; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 产生源强; 168m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 24; 5; 48. 产生量t/a; 0.058; 0.034; 0.037; 0.004; 0.0008; 0.008. 处理方式; 化粪池处理. 排放源强; 排放浓度mg/L; 297.5; 150; 132; 24; 5; 48. 排放量t/a; 0.050; 0.025; 0.022; 0.004; 0.0008; 0.008. 注：化粪池处理效率按COD15%，BOD525%，SS40%，氨氮0计，总磷0计，总氮0计。. （3）噪声 主要来自于生产设备，产噪设备主要有挤出机、混合机、切粒机、破碎机、空压机、引风机等，噪声源强在65~85dB(A)之间，根据现场调查，厂区目前采取的环保措施为： ①机械设备安装于室内，集中布置，墙体阻隔在一定程度上减轻对周边声环境的影响。 ②设备在选型上选用低噪声设备，同时采取隔声、减震措施，降低对周围声环境的影响。 采取上述降噪措施后，设备噪声一般可削减15～25dB(A)。本项目各设备噪声源强及降噪措施见表5-5所列： 表5-5 项目营运期主要噪声源强及降噪措施 序号; 位置; 噪声设备; 数量(台/套); 噪声级dB(A); 治理措施; 治理后单台设备声压级dB（A）. 1; 生产车间; 挤出机; 3; 75; 厂房隔声、基础减振; 60. 2; 注塑机; 1; 75; 厂房隔声、基础减振; 60. 3; 混合机; 2; 60; 厂房隔声、基础减振; 45. 4; 切粒机; 3; 65; 厂房隔声、基础减振; 50. 5; 破碎机; 1; 70; 厂房隔声、基础减振; 55. 6; 空压机; 1; 80; 厂房隔声、基础减振; 65. 7; 引风机; 1; 80; 厂房隔声、基础减振; 65. （4）固体废物 本项目运营期固体废物包括一般固废和危险废物。 一般固废：①生活垃圾，生活垃圾来自厂内职工，按每人每天1.0kg生活垃圾计算，本项目定员30人，年产生量为9t/a。 ②不合格产品，项目不合格产品主要为切粒不合格，没有达到标准的颗粒尺寸要求，年产生量为2t，不合格产品需要再次破碎后作为原料再次使用。 ③废包装袋，年产生量为0.5kg，废包装袋集中收集交由环卫部门处理。 危险废物：①废活性炭，编号为HW49的危险废物，年产生量为2.63 t/a ；

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |  |
| 大气 污染物 | 挤出工序 | 有组织非甲烷总烃 | 9.11mg/m3 | 0.525t/a | 0.518mg/m3 | 0.0007t/a |  |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | / | 0.079t/a | / | 0.079kg/a |  |
|  | 混料、破碎及切粒 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |  |
| 水污染物 | 生活污水 （168m3/a) | COD | 350 mg/L | 0.058 t/a | 297.5mg/L | 0.050t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.034t/a | 150mg/L | 0.025t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.037t/a | 132mg/L | 0.022t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 24mg/L | 0.004 t/a | 24mg/L | 0.004t/a |  |
|  |  | 总氮 | 48mg/L | 0.008t/a | 48mg/L | 0.008t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L | 0.0008t/a | 5mg/L | 0.0008t/a |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 生活垃圾 | 9t/a |  | 9t/a |  |  |
|  |  | 废包装袋 | 0.5kg/a |  | 0.5kg/a |  |  |
|  |  | 不合格产品 | 2t/a |  | 2t/a |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 2.63t/a |  | 2.63t/a |  |  |
| 噪声 | 安装防振垫，消声器、添加润滑油、检修等 |  |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |  |
| 主要生态影响 本项目租赁标准厂房，目前施工期已经结束，项目在运营期间对该地区的生态环境影响主要为污水和固废乱排乱堆等，本项目的废水和固废均得到有效处理和合理处置，对本区生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运行过程产生的废气主要有挤出废气、试验注塑废气和切粒粉尘。 （1）挤出废气和试验注塑废气 本项目有机废气的产生工序有两处，分别为挤出工序和试验注塑工序。根据工程分析可知，项目挤出废气产生量为0.525t/a，挤出废气通过4套集气罩（捕集效率为85%）+1套低温等离子净化设备（处理效率为85%）+1套UV光解废气处理设备（处理效率为90%）+1套活性炭处理装置（处理效率为85%）+15m排气筒进行处理，项目无组织废气的排放速率为16g/h。项目未捕集到的有机废气均在车间内逸散，通过车间的自然换风装置排放出室外，为无组织排放。由于外排量很小，对周边环境影响较小。 由于试验注塑机仅试验使用，每天仅使用30min，产生的废气量非常小，但为了减小无组织废气对环境的影响，环评要求对其安装一套集气罩对废气进行收集后与挤出工序共用一套低温等离子+UV光解+活性炭装置+15m高排气筒进行净化处理。 ①无组织废气影响预测分析 A.预测因子及预测参数 本项目无组织排放的非甲烷总烃视生产车间为面源无组织排放，相关参数见下表。 表7-1 面源参数调查清单 污染物种类; 最大排放速率 (g/h); 面源高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m). 非甲烷总烃; 16; 10; 72; 18. - 预测模式和预测范围 本环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式SCREEN3，预测范围是以厂区为中心的半径为2.5km的圆。 - 预测结果 具体估算模式计算结果见表7-2如下： 表7-2 面源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 浓度(mg/m3); 占标率(%). 10; 0.00000022; 0.00. 100; 0.00000110; 0.00. 200; 0.00000105; 0.00. 300; 0.00000099; 0.00. 400; 0.00000098; 0.00. 500; 0.00000093; 0.00. 600; 0.00000082; 0.00. 700; 0.00000071; 0.00. 800; 0.00000062; 0.00. 900; 0.00000054; 0.00. 1000; 0.00000048; 0.00. 1100; 0.00000043; 0.00. 1200; 0.00000038; 0.00. 1300; 0.00000034; 0.00. 1400; 0.00000031; 0.00. 1500; 0.00000029; 0.00. 1600; 0.00000026; 0.00. 1700; 0.00000024; 0.00. 1800; 0.00000022; 0.00. 1900; 0.00000021; 0.00. 2000; 0.00000019; 0.00. 2100; 0.00000018; 0.00. 2200; 0.00000017; 0.00. 2300; 0.00000016; 0.00. 2400; 0.00000015; 0.00. 2500; 0.00000014; 0.00. 最大浓度及占标率; 0.00000111; 0.00. 最大距离; 109. 表7-3 无组织有机废气对各厂界贡献值浓度预测结果 监控点; 贡献值mg/m3. 东厂界; 0.00000072. 南厂界外; 0.00000021. 西厂界外; 0.00000033. 北厂界外; 0.00000013. 项目厂区无组织有机废气排放对东、南、西、北厂界外1m处贡献值分别为0.00000072mg/m3、0.00000021mg/m3、0.00000033mg/m3、0.00000013mg/m3，无组织排放有机废气对厂界外1m处贡献值均小于1mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》表9中的排放限值（4.0mg/m3），不会对周围环境产生明显影响。 ②对敏感点影响分析 表7-4 项目有机废气对敏感点影响的预测结果 敏感点; 南横流村. 距离（m）; 52. 污染物; 非甲烷总烃. 非甲烷总烃; 贡献值（mg/m3）; 0.00000075. 背景值（mg/m3）; 0.27. 预测值（mg/m3）; 0.27000075. 环境质量标准（mg/m3）; 4.0. 是否满足环境质量标准; 满足. 从表7-4预测结果分析可知，项目运行期有机废气对评价范围内主要敏感点南横流村贡献值较小，敏感点预测结果能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，运行期有机废气排放对周围环境影响较小。 ③项目大气环境防护距离 根据《环境影响评价导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中有关规定，本项目需要计算大气环境防护距离。计算方式为以污染源中心为起点，结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界的范围即为大气环境防护距离。 本项目有机废气无组织排放量为0.016kg/a，面源排放参数见表7-1。 使用screen3软件中的“大气环境保护距离”模式估算，得出本项目无超标点，即本项目无需设置大气环境防护距离。 （2）混料、切粒及破碎粉尘 本项目使用的原料均为固体颗粒，且过程产生的粉尘量非常小，经自然沉降至地面后清扫，对环境的影响较小。 2、水环境影响分析 项目在生产环节冷却水循环使用不外排，在运营过程产生的废水主要为厂内职工生活污水。 本项目定员30人，均不在厂区食宿，生活污水水量为168m3/a，生活污水污染物排放浓度为：COD297.5mg/L，BOD5150mg/L，SS132mg/L，NH3-N 24mg/L，总磷5mg/L，总氮48mg/L。生活污水进入厂房已建化粪池处理，COD、BOD5、NH3-N达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准，SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 生活污水经园区化粪池处理后，分两个阶段进一步处理：①前期：在泾河新城第二污水处理厂建成运营之前，生活污水经厂区化粪池处理后排入崇文镇临时污水处理站处理；②后期：待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，经园区污水管网进入泾河新城第二污水处理厂。项目污水产生量为0.84m3/d，温商产业园化粪池容积约为50m3，有充足的处理容量。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期内，噪声源主要为生产车间内的切割机、剪板机、摇臂钻、液压机、抛丸机、折弯机、焊机以及空压机等生产设备的运行噪声，噪声强度为80~85dB (A)。 根据现场调查及建设单位提供资料，企业对于生产设备均采取相应的减振降噪措施，且企业在平面布置中，充分考虑了高噪声设备的影响，机械加工工序设备均位于远离办公区及宿舍的区域。企业目前采取的减振降噪措施如下： ①对于挤出机、混合机、切粒机、破碎机、空压机等高噪声设备安装防振垫，降低噪声。 ②针对设备定期检修、添加润滑油，以减小摩擦力降低噪声。 在采取评价提出的治理措施后，可使生产噪声强度降低15-25dB(A)左右。 针对营运期生产车间机械设备运行噪声影响预测如下： ① 预测方案 预测计算本工程噪声源采取降噪措施后，对周边环境质量影响程度和范围。 ② 噪声预测源强 建设项目噪声源主要为生产车间内设备噪声。 ③ 预测模式 A 室外声源 采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 B 室内声源 对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中： —室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 C 合成声压级 采用公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的总声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ④ 预测结果 项目建成后所在建筑场界噪声预测结果见表7-13。 表7-13 场界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 隔声后声级; 数量（台）; 合成声压级; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 贡献值; 距离（m）; 贡献值; 距离(m); 贡献值; 距离(m); 贡献值. 1; 挤出机; 60; 3; 64.8; 36; 33.7; 12; 43.2; 18; 39.7; 3; 55.3. 2; 注塑机; 60; 1; 60.0; 66; 23.6; 18; 34.9; 3; 50.5; 2; 53.9. 3; 混合机; 45; 2; 45; 54; 10.4; 13.5; 22.4; 10; 25; 3; 35.5. 4; 切粒机; 50; 3; 50; 36; 18.9; 12; 28.4; 36; 18.9; 3; 40.5. 5; 破碎机; 55; 1; 55; 2; 48.9; 2; 48.9; 72; 17.9; 16; 30.9. 6; 空压机; 65; 1; 65; 78; 22.2; 13.5; 37.4; 1; 65; 2.5; 52.0. 7; 引风机; 65; 1; 65; 54; 25.4; 18; 34.9; 6; 44.4; 3; 60. 合成贡献值; /; /; 49.1; /; 50.5; /; 65.0; /; 63.8. 由上表可看出，设备噪声通过采取降噪措施后，再衰减至厂界北厂界、南厂界、东厂界和西厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求，。 距离项目最近的敏感点为东厂界52m处的南横流村，敏感点噪声预测结果： 表7-12 敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 项 目; 南横流村. 贡献值; 昼; 49.1. 夜; 0. 背景值; 昼; 54.2. 夜; 40.0. 叠加值; 昼; 55.4. 夜; 40.0. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 昼; 60. 夜; 50. 根据预测结果可知，敏感点昼间预测值为55.4 dB (A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目建设对周边声环境影响较小。 4、固体废弃物 本项目运营期固体废物保护一般固废和危险废物。 （1）一般工业固体废物 ①生活垃圾 生活垃圾主要来自厂内职工，按每人每天产生1.0kg生活垃圾计算，本项目定员30人，年产生量为9t/a。生活垃圾采用垃圾桶收集后由园区环卫部门统一外运处理，妥善处理后对周围环境质量影响较小。 ②不合格产品 项目不合格产品主要为切粒不合格，没有达到标准的颗粒尺寸要求，年产生量为2t，不合格产品需要再次破碎后作为原料再次使用。 ③废包装材料 废包装袋年产生量为0.5kg，废包装袋集中收集交由环卫部门处理。 - 危险废物 ①废活性炭 活性炭一般饱和吸附效率为25%，但实际使用中不能完全达到其饱和吸附效率，因此按照20%计算，全年活性炭的用量为2.63t，同时为了保证活性炭的吸附效率，建设单位要根据活性炭的使用情况及其吸附塔的规格，按照要求进行更换，评价建议，每个月更换一次活性炭，更换量为0.22t。全年废活性炭的量为2.63t，废活性炭要求建设一间10m3的危废暂存间进行暂存后，定期交由有资质的单位进行处理，并严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 危废暂存间设置在厂房西南侧，危险废物厂区暂存时必须满足以下要求： ① 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ② 危险废物堆要防风、防雨、防晒； ③ 不能兼容的危险废物不能堆放在一起等危险废物堆放贮存要求； ④ 危险废物贮存区设置危险废物贮存标志； ⑤ 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑥ 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 综上、固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、土壤环境影响分析 本项目属于塑料制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（征求意见稿）》可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。根据现场勘查，项目用地范围内均已进行了表面水泥硬化，对土壤的影响较小。但本项目后期将建设危险废物暂存间，危险化学品一旦泄露，将会表层土壤环境质量产生影响。因此，本次环评针对危险化学品库房和危险废物暂存间提出以下要求： （1）地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料符合防火规范要求，危化品库房设置围堰，避免液体泄漏后在库房外溢流。危险废物分类堆放，禁止混合堆放。库房内设有灭火器等消防设施。 （2）危废暂存间必须要有安全照明设施和观察窗口，墙体上贴有明显的标识、操作规范及注意事项等。 （3）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关要求对其进行贮存。 采取上述措施后，本项目对土壤的环境影响较小。 6、环保投资估算 项目总投资1000万元，其中环保投资29.8万元，占总投资额的2.98%。项目具体的环保投资见表7-13。 表7-13 本项目环境保护投资估算一览表 类别; 污染源; 工程名称; 本项目投资（万元）. 废气; 挤出废气; 4套集气罩（效率≥85%）+1套低温等离子净化设备（效率≥85%）+1套UV光催化氧化（效率≥85%）+1套活性炭处理装置（效率≥85%），1根15m排气筒; 25.0. 废水; 生活废水; 1座50m3化粪池（园区配套）; 0.5. 噪声; 机械生产设备噪声; 安装防振垫，消声器、添加润滑油、检修等; 1.0. 固体 废物; 生活垃圾; 若干垃圾桶，园区统一处理处置，交由环卫部门处理; 0.1. 废包装材料; 集中堆存，交由环卫部门处理; 0.2. 废活性炭; 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理; 3.0. 合计; 29.8. - 7、企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，评价提出企业环境信息公开的具体内容如下： ⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶ 污染防治措施的运行情况。 ⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑸ 突发环境事件应急预案。 ⑹ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、鄠邑区环保局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 ⑤要求建设单位对于各个环保设备等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源以及环境质量现状进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声等进行定期监测；不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-14。 表7-14 运营期环境监测计划一览表 类别; 序号; 监测项目; 监测地点及频次. 环境质量现状; 1; 声环境质量现状; （1）监测项目：LAeq； （2）监测频率：每年1次； （3）监测点：厂界。. 2; 大气环境质量现状; （1）监测项目：非甲烷总烃； （2）监测频率：每年1次； （3）监测点：北横流村、杜家村。. 污染源监测; 1; 噪声; （1）监测项目：LAeq； （2）监测频率：每年2次； （3）监测点：厂界。. 2; 有组织排放废气（排气筒）; （1）监测项目：非甲烷总烃； （2）监测频率：每年2次； （3）监测点：车间排气筒。. 3; 无组织排放废气; （1）监测项目：PM10； （2）监测频率：1次/年； （3）监测点位：厂界。. 4; 固体废弃物; （1）监测项目：固体废弃物排放量及处置方式 （2）监测频率：不定期. 9、污染源排放清单 项目污染源排放清单见表7-15。 表7-15 污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 产生源强; 削减量; 排放源强. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 9.11mg/m3; 0.525t/a; 0.524kg/a; 0.012mg/m3; 0.0007t/a. 废水; COD; 350 mg/L; 0.058 t/a; 0.008 t/a; 280mg/L; 0.050t/a. BOD5; 180mg/L; 0.034t/a; 0.009t/a; 144mg/L; 0.025t/a. SS; 220mg/L; 0.037t/a; 0.015t/a; 132mg/L; 0.022t/a. 氨氮; 25mg/L; 0.004 t/a; 0; 25mg/L; 0.004t/a. 总氮; 48mg/L; 0.008t/a; 0; 48mg/L; 0.008t/a. 总磷; 5mg/L; 0.0008t/a; 0; 5mg/L; 0.0008t/a. 固废; 生活垃圾; /; 9t/a; 0; /; 9t/a. 废包装袋; /; 0.5kg/a; 0; /; 0.5kg/a. 不合格产品; /; 2t/a; 0; /; 2t/a. 废活性炭; /; 2.63t/a; 0; /; 2.63t/a. 10、环保设施清单 项目环保设施清单见表7-16。 污染源; 设施或措施内容; 执行标准或验收监测要求. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池（1座，50m3）; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）. 废气; 非甲烷总烃; 4套集气罩（处理效率85%）+1套低温等离子净化设备（处理效率85%）+1套UV光解装置（处理效率85%）+1套活性炭装置（处理效率85%）+15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的限值要求. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干进行集中收集，定期由环卫部门清运; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改通知单中相关要求. 废包装袋; 集中收集后交由环卫部门处理. 不合格产品; 再次破碎后作为原料使用; /. 废活性炭; 设置危废暂存间，交由有资质的单位进行处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关标准. 噪声; 生产设备、泵类、风机、空压机等机械噪声; 采用低噪声设备，进行基础减震及隔音处理，同时加强平时的运营管理; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 挤出工序 | 非甲烷总烃 | 4套集气罩（处理效率85%）+1套低温等离子净化设备（处理效率85%）+1套UV光解装置（处理效率85%）+1套活性炭装置（处理效率85%）+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的限值要求） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 近期经园区化粪池处理后由园区统一拉运至泾河新城第三污水处理厂处理；待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，经园区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂 | 废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）一级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；），总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 若干垃圾桶，园区统一处理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单 |
|  | 生产工序 | 废包装袋 | 集中堆存，由厂家或回收公司回收 |  |
|  |  | 不合格产品 | 由园区统一清掏和处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采用基础减震措施 |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 为改善项目区域内的生态环境，建设单位需加强项目区域内的绿化建设，创造一个良好的工作环境。同时，还可以净化空气，阻隔声源传播，对抑尘降噪及净化空气都有益处。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 西安美奇隆塑胶有限公司租赁陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园——晟杰园标准厂房进行改性塑料项目的生产。项目投资1000万元，总租赁面积为1340m2。项目投资1000万元，其中环保投资29.8万元，占总投资额的2.98%。 2、产业政策及规划符合性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订稿），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列；其建设符合《陕西省企业投资项目备案暂行办法的规定》。且本项目规划符合《西咸新区——泾河新城分区规划（2010-2020）》的相关要求。 3、选址可行性分析 ①项目选址于泾河新城温商高端制造产业园，所选区域地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。厂区场地地势平坦，无矿产资源和文物以及军事设施；本项目实施后，各污染物均可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 ②项目场地为矩形，根据现场踏勘，距离项目东厂界最近的敏感点为52m处的南横流村，西侧最近的敏感点为25m的绿达食品厂，本项目挤出工序设置3条挤出机和1条试验注塑机，均设置在厂区西北侧，且产生有机废气的挤出工序点距离东侧敏感点南横流村的最近距离为102m，距离西侧绿达食品厂的最近距离为28m，针对有机废气采取集气罩+低温等离子+UV光解+活性炭装置+15m的排气筒处理，对环境的影响较小。绿达食品厂生产车间均采取十万级的空气净化系统对进出口空气进行过滤处理。故本项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 区域内各监测点SO2、NO2小时均值和24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准限值；非甲烷总烃一次值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准要求；PM10 、PM2.5 24小时平均浓度均有不同程度的超标，其中PM10最大超标倍数为0.2，PM2.5最大超标倍数为0.01，分析原因，主要是春季干燥以及周边区域土建施工等，造成该区域粉尘超标。 （2）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 5、环境影响分析结论 （1）空气环境影响 本项目运营过程产生的废气主要有挤出和试验注塑废气和混料、切粒及破碎粉尘。 挤出和试验注塑废气通过4套集气罩（捕集效率为85%）++1套低温等离子（处理效率为85%）+1套UV光解废气处理设备（处理效率为85%）+1套活性炭处理装置（处理效率为85%）+15m排气筒进行处理，从表7-4预测结果分析可知，项目运行期挤出废气对评价范围内主要敏感点南横流村贡献值较小，敏感点预测结果能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的要求，运行期有机废气排放对周围环境影响较小。使用screen3软件中的“大气环境保护距离”模式估算，得出本项目无超标点，即本项目无需设置大气环境防护距离。 项目混料、切粒及破碎粉尘过程产生的粉尘量非常小，经自然沉降至地面后清扫，对环境的影响较小。 （2）水环境影响 本项目废水主要为生活污水，循环水池用水定期补充不外排。 生活污水经园区化粪池处理后，分两个阶段进一步处理：①前期：在泾河新城第二污水处理厂建成运营之前，生活污水经厂区化粪池处理后排入崇文镇临时污水处理站处理；②后期：待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，经园区污水管网进入泾河新城第二污水处理厂。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 （3）声环境影响 本项目运营期内，噪声源主要为生产车间内的挤出机、注塑机、切粒机、混合机、空压机和引风机等生产设备的运行噪声，噪声强度为60~80dB (A)。目前已采取安装防振垫，消声器、添加润滑油、检修等治理措施，治理后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周边声环境影响较小。 （4）固体废弃物的影响 本项目固体废物主要为一般工业固体废物和危险废物。一般固废主要为生活垃圾、废包装袋、不合格产品；生活垃圾和废包装袋集中收交由环卫部门处理，不合格产品主要是切粒不达标，重新破碎后作为原料使用。 危险固废为废活性炭，要求设置危险废物暂存间，进行基础防渗，定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 6、结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求的角度出发，本项目的建设是可行的。 二、要求及建议 ①项目在投入运行后应及时（三个月内）组织资质单位进行环保设施“三同时”竣工验收。 ②加强运行期设备噪声的管理，对机械场所要有切实可行的隔音防护措施，确保“厂界噪声”达标排放。 ③项目在污染治理方面必须保证足够的环保资金，切实落实各项治理措施，尤其是废水处理和噪声治理措施的落实； ④建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案； ⑤应及时把废活性炭等危险废物送到有危险废物处理资质的单位，实现危险废物无害化处理，严禁排入水中或混入生活垃圾倾倒； ⑥切实做好固体废弃物的分类收集，提高固废的综合回收利用效率。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |