建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：陕西金程塑料制品生产及销售项目

建设单位（盖章）：陕西金程砂轮制造有限公司

编制日期：二〇一八年十月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西金程塑料制品生产及销售项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西金程砂轮制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨瑞琴 |  |  | 联系人 |  | 杨瑞琴 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城泾阳县工业区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18064349488 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 71000 |
| 建设地点 | 泾河新城永乐工业密集区金程砂轮有限公司内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  | 批准文号 | 2018-611206-29-03-034643 |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建£改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C2926塑料包装箱及 容器制造 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 | 300 | 其中：环保投资（万元） |  | 26 | 环保投资占总投资比例 |  | 8.67 |  |
| 评价经费 (万元) | / | 投产 日期 |  | 2018年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速发展。从《2013-2017年中国塑料制品行业需求与投资预测分析报告》数据统计，我国已经成为世界塑料制品生产大国。PET是开发最早、产量最大、应用最广的聚酯产品。PET再生塑料可以用在食品包装上，可以实现无限次的再生循环利用，为了促进行业的发展及节约资源，陕西金程砂轮制造有限公司建设陕西金程塑料制品生产及销售项目，购置注塑机、吹瓶机等设备，年产塑料油桶500吨（台）。 根据现场踏勘，陕西金程砂轮制造有限公司（原西安市金程砂轮制造有限责任公司）创建于1985年，位于西安市太华北路孙家湾，是磨料、模具行业的砂轮产品专业生产厂家，并于2005迁建于西咸新区泾河新城永乐工业密集区。迁建后总占地面积50亩，总建筑面积24800m2，年产砂轮3000吨，2012年由于行业发展不景气，市场需求缩减，产品销售困难，陕西金程砂轮制造有限公司决定关闭砂轮生产线。2017年，公司投资300万元购置设备利用原有机修车间及陶瓷车间生产PET塑料油桶，并将厂区其余厂房租赁给陕西荣升工业机械有限公司。 陕西金程塑料制品生产及销售项目已于2016年2月生产，但未履行环保手续，2018年7月西咸新区泾河新城环境保护局责令企业停止生产，完善环保措施，并对该项目进行环境影响评价。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号，2018年4月28日修正），本项目属“十八、塑料制品制造中的其他项目类别”，本项目应编写环境影响报告表。 陕西金程砂轮制造有限公司于2018年8月9日委托我单位北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司对本项目进行环境影响评价（见附件）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境及工程概况进行了深入调查和了解，并收集相应的有关资料。同时，对项目可能给周边环境带来的影响进行分析，并针对项目运营可能出现的环境污染提出可行的对策措施，按照“达标排放”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。此外，本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）。泾河新城行政审批局审核后同意备案，项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目编号：2018-611206-29-03-034643）（详见附件2），本项目符合国家产业政策。 （2）选址可行性 本项目位于西咸新区泾河新城永乐工业密集区金程砂轮内，金程砂轮已于2007年3月7日取得泾阳县人民政府颁发的土地证（泾国用（2007）第A-005号，详见附件3），企业用地为工业用地，所在地符合所在地符合泾阳县总体土地利用总体规划（2006年-2020年）及《西咸新区—泾河新城分区规划（2010—2020）》。项目地理位置优越，交通便利（南侧为泾永路（G211），东侧距包茂高速800m），有利于原材料和成品的运输，项目选址符合相关政策。选址合理性的分析见表1-1。 表1-1项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于泾河新城永乐工业密集区金程砂轮内，评范围价内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内. 2; 规划相符性; 本项目泾阳县人民政府颁发的土地证（泾国用（2007）第A-005号，详见附件3），企业用地为工业用地，所在地符合所在地符合泾阳县总体土地利用总体规划（2006年-2020年）及《西咸新区—泾河新城分区规划（2010—2020）》. 3; 土地利用; 用地性质属工业用地（详见附件3）. 4; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区环境质量现状良好. 5; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求. 经实地调查发现，项目位于永乐工业集中区，周边主要为工业企业，涉及的主要环境敏感目标为村庄，距本项目最近的村庄为厂区东北侧250m的新村。项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，基础建设条件充足，有利于项目建设。项目在采取相应的污染防治措施后，运营期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目营运期主要为非甲烷总烃和设备运行时产生的噪声等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、国家产业政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：陕西金程塑料制品生产及销售项目 （2）建设单位：陕西金程砂轮制造有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：永乐工业密集区金程砂轮有限公司内 （5）总投资：300万元 2、项目厂区四周概况： 本项目位于泾河新城永乐工业密集区金程砂轮有限公司内，项目地理坐标为N34°32′31"，E108°56′46"。厂区内目前租赁企业有陕西荣升机械有限责任公司，北侧隔泾永路为陕西建宝电气设备有限公司，东邻园区路，南侧为陕西中建电力工程有限公司，西侧为延长壳牌统一（咸阳)石油化工有限公司（已停产），场址周围无重要建筑物，无人流密集场所，地理位置优越，交通便利。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目主要建设内容及规模 本项目年产塑料瓶2000万个，并配套生产手提把2000万个、瓶盖2000万个。项目位于原金程砂轮公司内，利用原有机修车间及陶瓷车间并购置注塑机、吹瓶机等设备进行生产，占用车间共占地2000m2，主要包括原料库、成品库、粉料间、注塑吹瓶生产区等、车间办公室等。办公用房依托部分原有办公室，总依托面积400m2。 项目组成表见表1-2。 表1-2建设项目组成一览表 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间1; 一层彩钢结构，建筑面积1152m2，车间内主要布置注塑机3台，吹瓶机6台. 生产车间2; 一层彩钢结构，建筑面积500m2，主要包括包装材料库、电房、工具房，注塑机2台，吹瓶机2台. 辅助工程; 原料库; 原料库位于生产车间1内，建筑面积200m2，包装材料库位于生产车间2内，建筑面积120m2. 成品库; 位于项目南侧，建筑面积740m2. 办公楼; 利用原有办公楼，占用一层，建筑面积600m2. 公用工程; 供电; 当地电网接入. 供水; 用水取自厂区自备水井. 排水; 雨污分流，雨水由厂内沟渠排出厂外，污水目前进入化粪池，定期清掏；后期泾河新城第二污水处理厂建成后通过市政污水管网排入该污水处理厂. 采暖制冷; 生产车间及库房无采暖制冷措施，办公室采用空调采暖制冷. 环保工程; 废气; 非甲烷总烃; 注塑机、吹塑机上方分别设置集气罩，将有机废气通过引风机 引入到净化处理装置对有机废气进行处理，处理后通过15m高排气筒进行排放. 废水; 雨污分流，雨水由厂内沟渠排出厂外，污水目前进入化粪池，定期清掏；后期泾河新城第二污水处理厂建成后通过市政污水管网排入该污水处理厂. 噪声; 采用选用低噪声设备、基础减震、主要产噪设备布设远离敏感点一侧的室内等. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门处置. 注塑机边角料; 收集后外售再利用. 修整边角料、不合格品. 废活性炭; 交由有资质的单位进行处理. 废机油; 交由有资质的单位进行处理. 表1-3项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 塑料注射成型机; 5; 台; /. 2; 吹瓶机; 8; 台. 3; 空压机; 8; 台. 4; 冷却塔; 8; 套. 四、产品方案 本项目产品方案见下表。 表1-4产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 塑料瓶及配件; 2000万只/年. 合计; 2000万只/年. 五、主要原辅材料消耗量及能源消耗量 项目主要原辅材料及能源消耗见表1-5。 表1-5主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; PET塑料粒子; t/a; 120. 2; 水; m3/a; 540. 3; 电; 万kwh/a; 29.32. PET：别名：聚对苯二甲酸乙二酯；聚乙烯对苯二甲酸酯等。是生活中常见的一种树脂，可以分为APET、RPET和PETG。CAS号：25038-59-9密度：1.68g/mLat25°C熔点：250-255°C，化学式为COC6H4COOCH2CH2O。（英文：Polyethyleneterephthalate，简称PET），由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 六、公用辅助工程 1、给水 项目用水全部取自供水管网，年用水量600m3/a，包括冷却循环水60m3/a和职工生活用水540m3/a。 - 排水 雨污分流，雨水由厂内沟渠排出厂外，污水目前进入化粪池，定期清掏；后期泾河新城第二污水处理厂建成后通过市政污水管网排入该污水处理厂。 3、供电 项目用电取自市政供电设施，厂区设置一台1台200kVA变压器，年用电量29.32万kwh。 - 总图布置 项目位于永乐工业密集区金程砂轮有限公司内，厂区内总平面布置根据消防、安全、环保等规范要求统一设计，满足生产顺畅、交通便捷的要求，合理利用场地和各项公用设施。本项目在公司农药生产车间南侧，由北至南依次布置有门卫、车棚、办公楼、宿舍楼、食堂、塑料瓶生产车间，项目车间内西侧为吹塑加工区及成品堆放区、东侧为原材料堆放区及注塑加工区，整体布局较合理，便于货物运输和消防。 项目平面布置见附图3。 八、劳动定员和生产制度 劳动定员：项目实施后，定员15日人 工作制度：本项目实行一班制，每班8小时，年工作天数为300天，年工作时间为2400小时。项目依托公司现有食堂和宿舍为员工提供食宿。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目生产车间依托公司原有闲置厂房，属新建项目，厂房原为陕西金程砂轮制造有限公司厂房，现已全部清出，无原有污染；原有项目已于2005年取得环评批复，批复号为泾环发（2005）45号，未进行环保验收。本项目目前处于停产状态，正积极办理环保相关手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 泾河新城位于咸阳市泾阳县区域内，规划面积146平方公里，建设用地47平方公里，位于西咸新区东北方向，是中华人民共和国大地原点所在地。具体范围包括咸阳市泾阳县永乐镇、崇文镇、泾干镇三镇的全部和高庄镇的一部分。泾河新城规划范围内的行政村共计63个，人口14万人，区内主要交通干道有包茂高速、包茂高速复线、咸铜铁路。 项目建设地点位于永乐工业密集区金程砂轮有限公司内，泾永路以南。具体位置见附图1。 2、地形地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6～1.2km，地形平缓，坡度为0.12%。 3、地质构造 新城所在区域位于关中地堑北缘与鄂尔多斯向斜的接触部位，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭纬向构造的影响，形成出露的构造形迹有东西走向的断裂构迪及北东走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风—礼泉断裂及永乐—零口断层等。 ①嵯峨山南麓断层：属于秦岭纬向构造体系一条大断层，沿嵯峨山南麓分布为一方向近东西走向的张性断层（正断层），在口镇冶峪河可见清晰的断层面，倾向正南，倾角50°左右。在山底何村东部山坡上可见局部的断层三角面，断距在300米以上。该层控制了老第三系地层的分布，在形态上控制了渭北黄土高原高出泾河平原百余米的地貌景观。 ②西凤山褶皱与断层：西凤山褶皱轴向呈北东向，是一个发育于寒武、奥陶系石灰岩之中的两翼不对称背斜构造。核部地层为寒武系,两翼均为奥陶系灰岩。地层产状北翼陡，南翼缓（北翼倾向北西，倾角80°；南翼倾向南东，倾角14°-24°），上覆有下更新统洪积相砾卵石层，已胶结成岩。 ③王桥—鲁桥隐伏断层：为一隐伏于新生界松散堆积物下部的断层，沿王桥、桥底、吴镇至三原县鲁桥镇一带分布。该断层构成本县河流阶地与黄土塬和洪积扇裙的分界，黄土塬和洪积扇裙高高突起，且和二级阶地呈陡坎接触，下伏基岩为奥陶系灰岩。 ④泾河及扶风—礼泉断层：这是两条交会于泾河的性质不明的隐伏断层，泾阳断层走向北西，沿泾河分布。 4、气候、气象 新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－13.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6mm，多降水量820.5mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213-225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。年主导风向为东北风。 5、地表水 泾阳县境内有泾河、冶峪河、清峪河3条过境河流，均属渭河水系。新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃园村附近出境，泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 6、地下水 新城所在区域内地下水资源量年均约2262.5万m3，区域内地下水主要有基岩裂隙水、承压水和潜水。其中潜水在该区域分布广泛，以接受县内各项垂直渗漏为补给来源，是当前农田灌溉的重要水源。因地貌不同，赋存、开采和利用条件差异很大。平原区埋深大部分为2～10m，靠近黄土台塬地带埋深大于10m，但不超过25m，局部洼地埋深小于1m。整个平原区地下水易开采，利用程度高。新洪积扇区潜水埋深差异较大，在12～149m之间，难以开采利用。老洪积扇区水位埋深大于75不易开采。南塬地下水埋深为25～60m，北塬大于80m，含水层基本一致，上部为黄土，下部为洪积沙砾石，较易开采利用。 7、土壤 泾河新城区域内的土壤类型主要是石灰性新积土和河流砂土，其中新积土土壤形成过程深受地质过程的影响,因成土时间短，土壤发育不明显，剖面一般没有明显的发生学层次；但大多数具有明显的沉积层次，形成泥沙相间的剖面特征；由于多次沉积，质地构型复杂，含沙量一般较高，且多有障碍层次。因此各地新积土的剖面性状、肥力水平和生产性状，差异很大。河流砂土多为粗沙或细沙土，沉积物分选性弱，剖面有明显的障碍层次(夹沙或夹石层)；沟坝也多为淤积黄土，土层深厚，多为壤质，比较肥沃；而形成于坡积或洪积物上的新积土，分选性弱，土体内沙、石混杂，土质粒级差异很大。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 一、环境空气 陕西金盾工程检测有限公司于2018年8月25日~8月31日对项目上风向和下风向的环境空气质量进行监测，监测结果见表3-1。 - 表3-1 环境空气监测结果表 单位：µg/m3 监测点位; 监测日期; SO2; NO2; PM10; TSP; 非甲烷总烃. 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 1#上风向（新村）; 2018.8.25; 7-10; 7; 35-46; 37; 57; 102; /. 2018.8.26; 7-10; 7; 34-37; 34; 55; 105; /. 2018.8.27; 7-8; 7; 33-39; 33; 62; 113; /. 2018.8.28; 7-8; 7; 33-35; 34; 67; 110; /. 2018.8.29; 7-8; 7; 34-35; 34; 56; 106; 0.760-0.949. 2018.8.30; 7-8; 7; 35-38; 35; 58; 109; 0.826-0.972. 2018.8.31; 7-8; 7; 36-40; 39; 74; 121; 0.762-0.972. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 300; 2. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 2#下风向; 2018.8.25; 9-11; 9; 41-42; 41; 72; 122; /. 2018.8.26; 7-11; 7; 39-48; 37; 69; 114; /. 2018.8.27; 8-12; 8; 43-50; 42; 68; 116; /. 2018.8.28; 8-10; 8; 41-47; 43; 82; 135; /. 2018.8.29; 8-10; 7; 41-49; 45; 80; 125; 1.22-1.90. 2018.8.30; 7-9; 7; 43-49; 42; 75; 121; 1.64-1.74. 2018.8.31; 9-11; 9; 45-51; 44; 81; 123; 1.39-1.73. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 300; 2. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 据监测结果可知，项目区域SO2和NO21小时平均浓度以及24小时平均浓度、PM10、TSP、非甲烷总烃的24小时平均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 二、环境噪声 陕西金盾工程检测有限公司于2018年8月30日~8月31日对项目厂界噪声现状及新村敏感点进行了监测，监测结果见表9及附件，监测点位见附图4。 - 表3-2 厂界噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 位置; 序号; 2018年8月30日; 2018年8月31日; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 1; 55.0; 45.5; 54.9; 45.2; 65; 55. 南厂界; 2; 53.6; 44.8; 53.8; 44.2. 西厂界; 3; 50.5; 41.8; 50.0; 41.2. 北厂界; 4; 50.7; 41.4; 50.9; 41.0. 由监测结果可知，项目厂界四周昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

主要环境保护目标： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境以及当地地下水，详见下表。 - 表3-3 本项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护对象; 人口规模（人）; 相对原厂厂界; 保护内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 环境空气; 新村; 250; NE; 150; 人群健康; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 尚家村; 400; E; 380. 石门村; 360; ES; 310. 田村; 300; WN; 420. 东徐村; 240; WN; 540. 永乐镇区; 4000; WS; 730.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 本项目拟建场址区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关规定限值，有关污染因子的限值详见表4-1。 表4-1 环境空气中大气污染物质量标准 编号; 污染物名称; 环境质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值（mg/m3）. 1; SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 4; 非甲烷总烃; 短期平均值; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. 二、声环境质量标准 该项目位于工业园区，声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 采用标准; 标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气排放标准 项目塑料加工有机废气污染物的排放标准参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)执行；具体标准限值见下表： 表4-4 新建企业排气筒污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 非甲烷总烃(有组织); 50; 15; 1.5; （DB12/524-2014）. 非甲烷总烃(无组织); 2; /; /; （DB12/524-2014）. 食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值，具体标准值见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 油烟; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中，净化设施最低去除率不低于60%. 二、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），详见表4-6： 表4-6工业企业厂界环境噪声排放标准 位置; 采用标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 北、东厂界; 3类; 65; 55. 西、南厂界; 4类; 70; 55. 三、固废处置标准 一般工业固体废物处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求；危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、非甲烷总烃。 表4-7总量控制建议值 单位:t/a 序号; 污染因子; 总量建议值. 1; 非甲烷总烃; 0.0042. |

## 建设项目工程分析

生产工艺分析 塑料瓶产品生产工艺流程及产污环节如图5-1所示： 外购塑料粒子 吹塑成型 （瓶体） G1、S1、N G2、S2、N 外购塑料粒子 注塑成型 （瓶盖、提手） 装配 包装 检验 入库待销 S3 图5-1塑料瓶产品生产工艺流程及产污环节图 （注：G-废气，N-噪声，S-固废） 工艺简述： 吹塑成型：吹塑前将进行塑化，将配好的料加入注吹机料斗内，通过多段加热和螺杆的转动输送、搅拌作用完成塑化；然后注射，熔融的塑化料通过大喷嘴注入集料管，再经过集合支管小喷嘴注入注射模型中的芯棒上，制成型坯，经适度冷却使型坯表面固化，此时瓶颈已完成成型；在进行吹塑，打开压机，升起中心塔台及相连的模芯棒，芯棒夹持着型坯转入吹塑模。从芯棒通入洁净的压缩空气，将型坯吹涨并紧贴吹塑模型腔内壁，经短暂冷却定型成塑料瓶型。吹塑工序将产生塑料热熔有机废气（G1），以综合评价因子非甲烷总烃计，并产生边角料（S1）。 注塑成型：塑料容器瓶盖等附属配件需进行注塑成型。将配好的料加入注塑机顶部料斗，塑料在进入模腔前达到规定的成型温度，熔料各点温度应均匀一致，不发生热分解，以确保塑料盖的物理性能和连续生产的需要。先是将塑化好的熔体在螺杆的推压下注入模具，工艺要求必须有足够大的注射压力，保障冲模完全。然后进入模塑阶段，经过冲模、压实、倒流和浇口固化四个步骤。然后模腔的塑料熔体经冷却定型。注塑工序将产生塑料热熔有机废气（G2），以综合评价因子非甲烷总烃计，并产生边角料（S2）。 装配：塑料容器瓶盖及其他配件与容器本体进行装配。 检验、包装：成型的塑料容器产品需进行压力、高低温等测试，检验合格后包装入库待销。检验工序将产生不合格产品（S3）。 污染源强分析 1、废气 本项目产生的废气主要为注塑及吹塑产生的有机废气和打磨粉尘废气，以及食堂油烟。 - 有机废气（G1、G2）：本项目聚酯的使用量为120t/a，考虑到最不利因素，排放系数参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中“一般塑料原料生产过程中在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t•塑料原料”，按照业主提供的资料，全部塑料粒子年使用量为120t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.42t/a，产生速率为0.0175kg/h。其中，非甲烷总烃有组织排放量为0.0378t/a，产生速率为0.0158kg/h；非甲烷总烃无组织排放量为0.0042t/a，排放速率为0.00175kg/h ②食堂油烟：本项目餐厅为员工提供一日三餐，每天就餐人数约15人，人均每日油消耗系数按30g/（人·d）（三餐）计，则本项目食用油消耗量为0.45kg/d，0.135t/a。根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。每日煎炒时间按6小时计，则本项目油烟产生量为0.00212kg/h，3.82kg/a。每个灶头排风量为1000m3/h，则年烟气排放量504万m3，油烟产生浓度为2.12mg/m3。油烟经食堂现有处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放。本项目餐饮油烟产排污情况见表5-2所示。 表5-2餐饮油烟污染物排放情况一览表 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 排放标准. 油烟; 3.82kg/a; 2.12mg/m3; 1.528kg/a; 0.848mg/m3; 2mg/m3. 净化设施最低处理效率; 60%. 2、废水 本项目用水工序主要为冷却循环用水和职工生活用水。 ①冷却循环用水：塑料产品成型后需进行冷却，采用冷却水进行间接冷却。冷却水循环使用，定期补充损失水量，不排放。根据建设单位提供的资料，补充量为0.2m3/d（60m3/a）。 ②职工生活用水：项目建成后拟定员15人，职工用水量以每人120L/d计，则该项目生活用水量为每天为1.8m3/d，每年用水量为540m3/a，排污系数按0.80计，则该项目生活污水产生量每天为1.44m3/d，每年用水量为432m3/a。项目供排水情况见表5-1。 表5-3 项目供排水情况表 序号; 项目; 用水标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 冷却循环用水; 0.2m3/d; 0.2; 0. 2; 职工生活用水; 0.12m3/p·d（15人）; 1.8; 1.44. 3; 合计; /; 2; 1.44. 项目水平衡图如图5-2： 0.2 0.2 冷却循环用水 0.36 定期清掏；经园区污水管网排入泾河新城第二污水处理厂，最终进入水泾河 2 生活用水 公司隔油池+化粪池 1.80 1.44 1.44 图5-2项目水平衡图单位：m3/d 本项目水污染物产生和处理后源强详见表5-4。 表5-4 项目生活污水污染物产生和处理后源强一览表 产生及排放源; 污水量; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生源强; 432m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 25. 产生量t/a; 0.151; 0.086; 0.095; 0.011. 处理方式. 生活污水; 排放源强; 432m3/a; 排放浓度mg/L; 300; 150; 110; 25. 排放量t/a; 0.130; 0.065; 0.048; 0.011. 3、噪声 该项目噪声主要来自于吹塑机、注塑机、打磨机等设备运行产生的噪声，噪声级在60~85dB(A)之间，具体设备噪声值见表5-5。因此必须在厂界布局、隔声降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。 表5-5 项目设备噪声值 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声值dB(A). 1; 塑料注射成型机; 5; 60-75. 2; 吹瓶机; 8; 60-75. 3; 空压机; 2; 70-85. 4; 冷却塔; 8; 70-85. 4、固体废弃物 塑料边角料（S1、S2、S3）：塑料产品在吹塑、注塑、修整工序会产生一定量的边角料，约占产品产量的2%，边角料产生量约为2.4t/a。 不合格品（S4）：项目检验过程中会产生不合格品，根据业主提供资料，不合格品的产生量约为产品产量的1%，不合格品产生量约为1.2t/a。 废机油：项目生产设备需定期保养，保养过程中会产生更换的废机油，产生量约为0.1t/a。根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录》（2016年8月1日），维修保养更换的废机油属于危险废物。 废活性炭：在处理吹塑、注塑工序产生非甲烷总烃会产生废活性炭，约为处理非甲烷总烃量的三倍，废活性炭产生量约为0.13t/a。 生活垃圾：项目员工为15人，生活垃圾产生量按1kg/p·d计，则生活垃圾产生量约为4.5/a。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑、吹塑 | 非甲烷总烃（有组织） | 3.96mg/m3，0.0378t/a | 0.396mg/m3， 0.0038t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.0042 t/a | 0.0042 t/a |
| 水 污 染 物 | 废水 | 废水量 | 432m3/a | 432m3/a |
|  |  | CODcr | 350mg/L，0.151t/a | 300mg/L，0.130t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.086t/a | 150mg/L，0.065t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，0.095t/a | 110mg/L，0.048t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.011t/a | 25mg/L，0.011t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格品 | 1.2t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 2.4t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.13 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目噪声主要来自于吹塑机、注塑机、打磨机、空压机、冷却塔等设备运行产生的噪声，噪声级在60~85dB(A)之间。高噪声设备产生的噪声经过减震、厂房隔声及距离衰减后，昼间厂界噪声影响值≤60dB(A)，夜间厂界噪声影响值≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，本项目位于工业园区内，周边主要以工业企业为主，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。生产过程中污染物的排放量不大，对当地生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |

## 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目使用公司现有闲置厂房，建设期只涉及轻小设备的安装，无土建工程，其施工期环境影响较小，故本次环评不做施工期环境影响分析。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 根据工程分析，项目产生的废气主要为注塑及吹塑产生的有机废气和打磨粉尘废气。 1、有组织废气 ①有机废气（G1、G2）：根据工程分析，本项目原辅材料主要为PET塑料粒子，项目在塑料颗粒融化过程中产生有机废气，项目以非甲烷总烃为综合评价因子。根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》，为做到有机废气达标排放和改善车间作业环境，环评要求，在注塑、吹塑、成型机工序上方安装半封闭式集气罩（风量4000m3/h，收集效率90%），收集各工序产生的非甲烷总烃，有组织非甲烷总烃产生量为0.0378t/a，产生速率为0.0158kg/h。根据《挥发性有机物（非甲烷总烃）污染防治技术政策》（2013年），低浓度有机废气可采用紫外光氧化技术处理排放。本项目有机废气经风机引至光催化净化器处理（净化效率90%），经处理后非甲烷总烃排放量为0.0038t/a，排放浓度为0.396mg/m3，通过15米高排气筒外排，可满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中新建企业排气筒污染物排放限值要求，对大气环境影响较小。 ②食堂油烟：本项目餐厅为员工提供一日三餐，每天就餐人数约15人，人均每日油消耗系数按30g/（人·d）（三餐）计，则本项目食用油消耗量为0.45kg/d，0.135t/a。根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。每日煎炒时间按6小时计，则本项目油烟产生量为0.00212kg/h，3.82kg/a。每个灶头排风量为1000m3/h，则年烟气排放量504万m3，油烟产生浓度为2.12mg/m3。油烟经食堂现有处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放。本项目餐饮油烟产排污情况见表5-2所示。 表7-1餐饮油烟污染物排放情况一览表 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 排放标准. 油烟; 3.82kg/a; 2.12mg/m3; 1.528kg/a; 0.848mg/m3; 2mg/m3. 净化设施最低处理效率; 60%. 由上表可知，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。处理后的油烟经过食堂屋顶排放，对周围环境影响不明显。 - 无组织废气 本项目无组织废气主要为集气罩未能收集的有机废气，其中非甲烷总烃无组织排放量为0.0042t/a，排放速率为0.00175kg/h。环评要求，加强设备的密封性和收集效率，并加强车间的机械通风，以减少无组织废气排放对车间员工及环境的影响。 3、大气环境影响预测 根据《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2008），项目排放的无组织非甲烷总烃，经估算模式计算结果见表7-2所示。 表7-2 大气污染物排放预测情况表 距源中心下风向距离D(m); 塑料加工废气. 非甲烷总烃. 下风向预测浓度Ci1(mg/m3); 浓度占标率Pi2(%). 10; 0.000315; 0.02. 94; 0.000797; 0.04. 100; 0.000792; 0.04. 100; 0.000792; 0.04. 200; 0.000411; 0.02. 300; 0.000222; 0.01. 400; 0.00014; 0.01. 500; 9.71E-05; 0. 600; 7.23E-05; 0. 700; 5.65E-05; 0. 800; 4.58E-05; 0. 900; 3.81E-05; 0. 1000; 3.23E-05; 0. 1100; 2.8E-05; 0. 1200; 2.45E-05; 0. 1300; 2.18E-05; 0. 1400; 1.95E-05; 0. 1500; 1.76E-05; 0. 1600; 1.61E-05; 0. 1700; 1.47E-05; 0. 1800; 1.36E-05; 0. 1900; 1.26E-05; 0. 2000; 1.17E-05; 0. 2100; 1.09E-05; 0. 2200; 1.03E-05; 0. 2300; 9.65E-06; 0. 2400; 9.11E-06; 0. 2500; 8.62E-06; 0. 最大浓度及占标率; 0.000797; 0.04. 最大落地距离m; 94. 由预测结果可知，拟建项目产生的无组织非甲烷总烃大气污染物，预测下风向最大占标率均小于10%；非甲烷总烃厂界最大落地浓度为0.000797mg/m3。下风向及厂界最大落地浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。因此，本项目排放的大气污染物对周边大气环境影响较小。 4、大气环境防护距离 大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。 本项目无组织排放源污染物的影响因子见下表。 表7-3 项目废气大气防护距离的影响因子 污染物名称; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 排放速率; 评价标准. 非甲烷总烃; 8m; 50m; 32m; 0.00175kg/h; 2.0mg/m3. - 卫生防护距离 卫生防护距离的计算公式： Qc 1 ——— = ——（BLC+0.25r2）0.05LD Cm A 本评价以塑料加工废气非甲烷总烃为预测因子，计算出非甲烷总烃: Qc分别为0.025kg/h、0.00175kg/h，泾河新城近五年平均风速为1.9m/s，则计算系数A取700，B取0.021，C取1.85，D取0.84，经计算非甲烷总烃的L值分别为0.980m、0.012m。经提级后本项目卫生防护距离为生产车间外100m；本项目生产车间外100m范围内无环境敏感点，同时环评要求项目卫生防护距离范围内今后不得新建环境敏感点。卫生防护距离范围内不应建设集中住宅、文教科研区、办公楼、卫生服务机构以及其它公共建筑、有特殊要求的工业厂房等。本项目卫生防护距离内无环境敏感点，满足环境现状要求，具体见附图5卫生防护距离包络线图。 根据以上分析，在采取适当措施后，项目产生的废气对项目区域大气环境影响不明显。 二、水环境影响分析 项目运营过程中的废水主要为生活污水。 根据项目的用水量一览表，项目生活污水产生量为432m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。根据类比调查，生活污水污染物产生浓度为：COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，NH3-N24mg/L，总磷5mg/L，总氮48mg/L。 本项目水污染物产生和处理后源强详见表7-4。 表7-4项目生活污水污染物产生和处理后源强一览表 产生及排放源; 污水量; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 生活污水; 产生源强; 432m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 24; 5; 48. 产生量t/a; 0.151; 0.086; 0.095; 0.010; 0.002; 0.021. 处理方式; 化粪池处理. 生活污水; 排放源强; 432m3/a; 排放浓度mg/L; 300; 150; 110; 24; 5; 48. 排放量t/a; 0.130; 0.065; 0.048; 0.010; 0.002; 0.021. 由上表可知，本项目生活污水的排放浓度可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 本项目生活污水目前排入已建化粪池，定期清掏，后期泾河新城第二污水处理厂建成后排入该污水处理厂。采取以上措施后，在运营期生活污水对周边水环境不会产生直接不利的影响。 三、噪声环境影响分析 1、预测模式 本评价预测项目营运期各噪声源对厂界噪声预测点的影响值，单个声源影响值叠加后为各预测点的总影响值。为简化预测过程，本评价用A声级代替倍频声压级，噪声衰减仅考虑距离衰减，预测公式简化为： 噪声户外传播声级衰减计算方法 LAr=LA(r0)−Adiv 式中：LA(r)—距声源r处的A声级； LA(r0)—参考位置r0处的A声级； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量； Adiv=L1−L0=20lg(γ1γo) 式中：L1、L0—距点声源γ1、γ0处噪声值，dB(A)； γ1、γ0—距噪声源的距离，米，γ0一般指距声源1米处。 各声源在预测点声级的合成 LAT=10lgi=1n100.1LAi 式中：LAT—预测点总的A声级（dB）； LAi—i个声源至预测点的A声级（dB）； 2、预测结果 结合项目实际，采用上述模式计算设备噪声源对厂界的噪声预测值，见下表。 表7-5 厂界环境噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 测点位置; 昼间预测值（Leq）; 夜间预测值（Leq）. 东厂界; 55.9; 50.3. 南厂界; 53.8; 44.8. 西厂界; 50.5; 41.8. 北厂界; 50.9; 41.4. 从上表中看出，本项目噪声设备在采取有效的减振、消声、隔声等措施并合理布置后，各厂界噪声值噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类和4类标准限值，为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： （1）设备选型时注意选用低噪声设备。 （2）车间合理布局，尽量将高噪声设备设置于车间中部。 （3）加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等。 （4）加强管理： ①建立设备定期维护保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 四、固体废弃物环境影响分析 根据工程分析，本项目固废包括一般工业固废及生活垃圾，一般工业固废为不合格品及边角料；危险固废为设备更换的废机油。 根据本项目生产特点及建设单位提供的资料分析，本项目各类固废产生情况见下表： 表7-6 本项目固体废弃物产排情况 类别; 名称; 危废类别; 产生量 (t/a); 性状; 处理处置方式及其数量（t/a）. 一般 固废; 不合格品; /; 1.2; 固态; 收集外售. 边角料; 2.4; 固态. 危险废物; 废机油; HW08; 0.1; 液态; 收集后危废暂存间暂存，交有资质单位处置. 废活性炭; HW49; 0.13; 固态. 生活 垃圾; 生活垃圾; /; 4.5; 固态; 环卫部门处理. 废机油和废活性炭由建设单位统一收集后交由有资质的单位处理。 经采取以上处理措施后，项目产生的废弃物全部做到资源化无害化处理，对周围环境影响较小。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目应设置专用的危险废物暂存间，同时本项目产生的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定使用符合标准的容器盛装。具体收集贮存、处置措施如下： ①危险废物的贮存设施的设置应遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 ②危险废物必须进行分类收集，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑥危险废物贮存前应进行检查，并注册登记，做好台账。 建设单位必须严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动须按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录。同时做好委托处理台账，应注明危险废物的名称、去向、日期等。 五、环保投资与三同时验收 项目总投资300万元，其中环保投资预计26万元，占总投资的8.67%，详见表7-7、7-8。 表7-7 工程环保设施与投资概算一览表 序号; 治理项目; 措施内容; 投资估算(万元). 1; 废气治理; 非甲烷总烃; 注塑、吹塑废气收集后，经1套光催化氧化净化器处理后，通过1根15米高排气筒外排；; 20. 油烟; 处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放; 1. 2; 废水治理; 本项目生活污水目前排入已建化粪池，定期清掏，后期泾河新城第二污水处理厂建成后排入该污水处理厂; 2. 3; 固废治理; 危废暂存间、垃圾箱等; 1. 4; 噪声治理; 设备减震、隔音等措施; 2. /; 合计; /; 26. 表7-8 环境保护措施三同时验收一览表 序号; 治理项目; 措施内容; 预期治理效果. 1; 废气 治理; 注塑、吹塑废气收集后，经1套光催化氧化净化器处理后，通过1根15米高排气筒外排；; 有机废气污染物的排放满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中的排放限值. 处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中，净化设施最低去除率不低于60%. 2; 废水 治理; 生活污水经公司现有化粪池预处理后排入园区污水管网。; 满足污水处理厂接管标准。. 3; 固废 治理; 不合格品、边角料收集再利用；废机油、活性炭交由资质单位处置；5m2危废暂存间; 明确各类污染物的处置方式与最终去向，防治二次污染。. 4; 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门处理; 环卫部门处理. 5; 危废; 废机油; 定期交由有资质的单位处理. 废活性炭. 6; 噪声 治理; 对噪声值较大的设备安装隔声措施，同时合理布置生产车间内的机械设备。; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 六、环境管理及验收 1、环境管理 本项目环境管理的工作计划如下表7-9所示。 表7-9 项目环境管理工作计划 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理机构的职能; 根据国家建设项目管理规定，认真覆行、落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出来的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。. 生产运行期; 1.企业应严格按照本次评价提出的环保设施，完成各种环保设施的建设。 2.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 3.设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护。 4.按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 5.生产操作与污染控制很大程度上取决于操作工人的经验意识和技术水平，企业应让职工享有环境知情权，使职工切身理解操作不当和环境污染给自己身心健康带来的影响，积极主动的学习技术和环保知识。 6.企业应不断给职工提供去先进企业学习的机会，加强技术培训，强化环保意识，提高操作水平，减少因人为因素造成的非正常生产状况。 7.重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其它技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求。 8.积极配合环保部门的检查、验收。 9.定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。. 2、环境监测 1）环境监测内容 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。本项目污染源由公司委托有资质的环境监测站进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。监测点位、监测项目、监测频率见表7-10。 表7-10 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 无组织废气; 周界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 每年一次，每次一天，每天连续3次. 有组织废气; 排气筒出口; 非甲烷总烃; 每年一次，每次一天，每天连续3次. 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每年监测一次（昼各一次）夜. 2）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 3）对达标排放的监督 除企业要加强自身的环境管理工作外，当地环境保护局还应在各阶段监督企业环保设施的正常运行和达标排放情况，发现问题及时纠正处理，以利于企业环保设施的长期有效运行和污染物连续稳定达标排放。 七、污染源排放清单一览 项目污染源排放清单见表7-11。

表7-11 项目污染源排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度及排放量 | 治理措施 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑、吹塑工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 0.396mg/m3， 0.0038t/a | 注塑、吹塑废气收集后，经1套光催化氧化净化器处理后，通过1根15米高排气筒外排 | 参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) | 50mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.0042 t/a | / |  | 2mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.848mg/m3 1.528kg/a | 处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中，净化设施最低去除率不低于60% | 2 mg/m3 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 0 | 排入化粪池，定期清掏用作农肥 | / | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | 基础减震，建筑隔声 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类和4类标准 | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 不合格品 | 0 | 收集再利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 2013修改单的有关规定 | / |
|  |  | 边角料 | 0 | 收集再利用 |  |  |
|  |  | 废机油 | 0 | 交由有资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）和环境保护部 2013年[36]号公告中的有关规定。 |  |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 交由有资质的单位进行处理 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0 | 环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 2013修改单的有关规定 |  |

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑、吹塑 | 非甲烷总烃 | 经收集后，通过光催化净化器处理后，15米高排气筒外排；车间加强机械通风设施。 | 参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) |
|  | 食堂 | 油烟 | 处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中，净化设施最低去除率不低于60% |
| 水 污 染 物 | 循环冷却水 | / | 循环使用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经公司现有化粪池预处理后排入园区污水管网 | 满足污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 不合格品 | 收集后外售再利用 | 实现资源化、无害化 |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备在选型上注意选择低噪声设备；对高噪声设备安装减震设施；合理布置车间内各设备。经采取有效措施后，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

## 结论与建议

- 结论 1、项目概况 陕西金程砂轮制造有限公司利用原有机修车间及陶瓷车间建设陕西金程塑料制品生产及销售项目，并购置注塑机、吹瓶机等设备进行生产，占用车间共占地2000m2，主要包括原料库、成品库、粉料间、注塑吹瓶生产区等、车间办公室等。项目总投资300万元，其中环保投资预计26万元，占总投资的8.67%。 - 产业政策 根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。此外，本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）。泾河新城行政审批局审核后同意备案，项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目编号：2018-611206-29-03-034643）（详见附件2），本项目符合国家产业政策。 - 项目选址及规划可行性分析 本项目位于西咸新区泾河新城永乐工业密集区金程砂轮内，金程砂轮已于2007年3月7日取得泾阳县人民政府颁发的土地证（泾国用（2007）第A-005号，详见附件3），企业用地为工业用地，所在地符合所在地符合泾阳县总体土地利用总体规划（2006年-2020年）及《西咸新区—泾河新城分区规划（2010—2020）》。项目地理位置优越，交通便利（南侧为泾永路（G211），东侧距包茂高速800m），有利于原材料和成品的运输，项目选址符合相关政策。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目区域SO2和NO21小时平均浓度以及24小时平均浓度、PM10、TSP、非甲烷总烃的24小时平均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）声环境质量现状 项目厂界四周昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 5、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 根据环境影响分析，项目产生的注塑、吹塑废气及打磨粉尘经采取适当措施后，有机废气污染物的排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中的排放限值要求。同时根据大气防护距离、卫生防护距离的计算，本项目无需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为生产车间外100m，此范围内无环境敏感点，故本项目废气的排放对周围环境影响较小。 油烟经食堂现有处理效率为60%的油烟净化设施处理后，由专用烟道引至楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值。处理后的油烟经过食堂屋顶排放，对周围环境影响不明显。 （2）水环境影响分析结论 项目废水主要为生活污水，排放量为432m3/a。生活污水目前排入已建化粪池，定期清掏，后期泾河新城第二污水处理厂建成后排入该污水处理厂。采取以上措施后，在运营期生活污水对周边水环境不会产生直接不利的影响。 （3）噪声环境影响分析结论 根据预测可知，该项目产生的设备噪声经隔声、合理布局后均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4类标准。因此，则该项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目产生的固废主要为不合格品、塑料边角料、废机油、废活性炭和生活垃圾。不合格品、边角料经收集后外售再利用；废机油和废活性炭交有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。所有废弃物全部做到资源化无害化处理，对周围环境影响较小。 - 总结论 本项目建设符合国家及陕西省当前产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目运营后切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施后，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。 - 要求与建议 1、要求 （1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （2）生活垃圾设置垃圾桶，委托环卫部门处置，不得随意倾倒； 2、建议 （1）认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议。 （2）项目设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 （3）加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。

预审批意见

预审意见： 经办：签发：盖章 年月日

下一级环境保护行政主管部门预审意见： 经办：签发：盖章 年月日

审批意见： 经办： 签发： 盖章 年 月 日