- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西飞天管业科技有限公司给水管排水管生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西飞天管业科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王颐其 |  |  | 联系人 |  | 尚丹 |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-87580818 |  | 传真 | 029-38952986 |  | 邮政编码 | 710003 |  |
| 建设地点 | 西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-611206-29-03-024404 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2922 塑料板、管、型材制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） |  | 24 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.48% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 近年来，随着国民经济的快速发展，人民物质生活水平日益提高，节能、环保已成为当今时代的主题。在此背景下，迫切需要采用节能环保型的新型管材来取代原有落后、陈旧的水泥管、铁铸管等，这使得新型塑料管材有了快速发展。特别是近几年来，国家发展战略的调整，各级政府相继出台一系列政策，有效推动和规范了新型塑料管材的健康、快速发展，市场对新型塑料管材的接受度得到大幅度提高。 在我国管道工程中，塑料管占较大的份额，据统计塑料管道占建筑排水管道的比例为70%，建筑雨水管道为50%，城市排水管道为70%，建筑给水、热水供应和供暖管道为60%，城市供水管为50%，城镇供水管道为70%，城市燃气管道（中低压管）为20%，电线护套管道为80%。预计在今后20年内，我国将进入排水管网的建设高潮，为环保管材创造了空前的发展机遇。我国已初步形成以聚氯乙烯（PVC-U）管、聚乙烯（PE）管和聚丙烯（PP-R）管为主的塑料管产业。其中聚乙烯（PE）管以及PVC管材管件以其优异的性能价格比及其自身独特的优点被广泛的应用于建筑给水，建筑排水，埋地排水管，建筑采暖、燃气输配、输气管，电工与电讯保护套管、工业用管、农田灌溉、生物工程领域等。但PVC自身低温抗冲击强度差等缺点，其使用量逐年降低。PE给水管以重量轻、耐腐蚀、韧性好、耐低温、抗应力开裂、施工便捷可靠等优点，在城乡给水领域具有很大的优势，并得到了广泛的应用，尤其近几年来兴起的农村饮水安全项目和新型城乡一体化建设，极大地推动了PE给水管材的快速发展 本建设项目是针对传统管材存在的问题及新型建筑节能、环保等要求提出来的。陕西飞天管业科技有限公司经过市场调研后，决定投资5000万元，在陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区租赁陕西新泰和机械有限公司院内租赁闲置生产厂房及办公附属用房建设陕西飞天管业科技有限公司给水管排水管生产项目。 根据现场勘查，本项目部分设备已入场，已建成2条双壁波纹管排水管生产线、4条给水管生产线、2条钢带螺旋波纹管排水管生产线、3条中空壁波纹管排水管生产线，并投入试运行。项目建设期间无环保投诉现象。 2、评价过程 根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理各录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的规定：“十八 橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应当编制报告书，“其他”应当编制报告表，本项目为塑料管材生产项目，不涉及有毒原材料、再生塑料为原材料，不涉及电镀或喷漆工艺，应当编制环境影响报告表。 2018年6月，陕西飞天管业科技有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），编制《陕西飞天管业科技有限公司给水管排水管生产项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然及生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了本环境影响报告表。 3、分析判定相关情况 ⑴ 产业政策符合性分析 本项目属于塑料管材的制造，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此视为允许类项目，且项目生产设备均不属于产业结构调整指导目录中所列出的淘汰类设备。本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。 同时，本项目于2018年6月取得了泾河新城行政审批局关于本项目的备案确认书（项目代码：2018-611206-29-03-024404）（见附件2）。项目符合国家产业政策及地方有关规定。 （2）规划相符性分析 ①与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 陕西省西咸新区泾河新区管委会委托西安建大城市规划设计研究院于2011年编制完成了《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020）》并通过了咸阳市政府主持的技术评审会；2014年11月委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成了《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》以下简称“规划环评”，并通过陕西省环保厅的审查。本项目与规划和规划环评相符性分析见下表1。 表1 本项目与规划和规划环评相符性分析 名称; 相关要求; 项目情况; 相符性 判定. 《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》; 建设项目环评管理要求，“严格按照规划泾河新城规划要求对进入新城的项目把关、各类规划项目的生产设备工艺先进性，资源能源消耗水平，污染物产生及排放，废水及固废回收利用水平等至少达到清洁生产二级标准或相关行业准入条件等相关规定要求，对规划方案未涉及项目应按照污染物总量要求进行严格控制”。; 项目生产未选用国家淘汰工艺，所选用的设备不属于国家及行业淘汰设备，不属于高能耗项目，生产废水循环利用，不外排，生产固废全部资源化利用，不属于规划环评限定的控制进入项目，符合规划环评建设项目管理要求。; 相符. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限值大气污染物排放量大的项目入区; 本项目位于二类工业区，项目运营产生少量有机废气，有机废气采用活性炭吸附措施后，通过15m排气筒高空排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；混料过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理后，室内排放，排放量较少。; 相符. 《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020）》; 空间管制规划“已建区：现状已建设用地，包括泾阳县城、永乐、崇文、泾干各镇镇区、高泾路两侧工业园区、东南家具城物流园等”; 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇高泾路两侧工业园内，属于规划环评二类工业用地内“已建区”，项目用地性质为工业用地，选址符合规划要求。; 相符. 规划环境质量功能区划“二类工业区：主要为规划内二类工业用地和仓储物流区，该区环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准”; ① 本项目位于二类工业区，项目运营产生的有机废气采用活性炭吸附措施后，通过15m排气筒高空排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；混料过程产生的粉尘采用布袋除尘器处理后，室内排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。 ② 项目采用低噪声设备，设备安装采取基础减震、设备均置于室内，运营期间加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态。采取以上措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 项目运营期大气和噪声均满足规划环境质量功能区划要求。; 相符. ②与VOCs相关政策符合性分析 1）与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 “四、主要任务 (一)加大产业结构调整力度 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。(二)加快实施工业源VOCs污染防治。推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。3.加大工业涂装VOCs治理力度”。 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园内，属于塑料管材制造业，不涉及有毒原材料，没有电镀或喷漆工艺。项目主要采用聚乙烯为原料，有机废气产生量很小，有机废气收集率为90%，收集后采用活性炭吸附装置处理，后经15m高的排气筒排放，符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。 2）与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析 2013年5月24日，国家环保部发布公告 2013年 第31号 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，二、源头和过程控制，鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目生产使用的原料主要为聚乙烯，挤压成型时产生少量有机废气，有机废气采用活性炭吸附处理工艺处理后，通过15m高的排气筒排放，符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相关要求。 （3）选址合理性分析 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，租赁陕西新泰和机械有限公司院内闲置生产厂房及办公附属用房，占地面积8000m2。项目所在厂区北侧为交通干线-泾永路，便于产品的运输，评价区范围内无风景名胜区、文物保护区等敏感点。本项目所产生的“三废”产生量及排放量较小，能做到有效的处理，三废能够达标排放，对区域环境影响较小，项目选址合理。 （4）依托工程可靠性分析 本项目租赁的陕西新泰和机械有限公司土地和规划手续完整，供电和给水系统完善，可保障项目生产运营供电和用水。根据现场踏勘，依托厂区已建有效容积50m3的化粪池一座以及处理能力为50m3/d污水处理站一座。本项目无生产废水，职工不在厂内食宿，排水仅为少量职工办公生活污水，废水排放量为1.49m3/d，故已有化粪池及污水处理站完全可接纳本项目生活污水。项目废水经厂区污水处理设施处理后，接入市政污水管网，排入泾河第二污水处理厂。因泾河新城第二污水处理厂尚未建成，项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准，排入泾河。待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。 综上所述，本项目租赁陕西新泰和机械有限公司生产用房，土地和规划手续完整，供电、给水系统完善，可满足本项目的生产运营。 4、关注的主要环境问题 本项目施工期已结束，且部分设备已入场，已建成2条双壁波纹管排水管生产线、4条给水管生产线、2条钢带螺旋波纹管排水管生产线、3条中空壁波纹管排水管生产线，并投入试运行。根据项目运营期生产工艺及产污节点、产污源强分析，主要关注其运营期对区域环境及周围敏感目标的水、气、声、固废等环境影响。 5、环境影响报告表主要结论 本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理。建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本评价及可研提出的污染防治要求后，项目所排污染物能够达标排放，因此，该建设项目从满足环境质量目标的角度分析建设可行。 二、建设项目概况 1、基本情况 ⑴ 项目名称：陕西飞天管业科技有限公司给水管排水管生产项目 ⑵ 建设性质：新建 ⑶ 建设单位：陕西飞天管业科技有限公司 ⑷ 地理位置：西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区。项目地理位置坐标为：东经109°93´94"、北纬34°53´81"。项目地理位置见附图1。 ⑸ 四邻关系 项目租赁陕西新泰和机械有限公司一空置厂房和办公楼1楼3间办公室。陕西新泰和机械有限公司整体厂房东侧为空地，东北侧邻陕西秦通电力工程有限公司；北侧80m处为铁路咸铜线，110m处为交通干线-泾永路；西邻中央棉花库直属储备库；南侧为空地，107m处为永乐镇居民。 项目位于陕西新泰和机械有限公司整体厂区内，本项目北邻陕西新泰和机械有限公司汽车车架生产厂房，西邻厂区西侧围墙，东侧为陕西新泰和机械有限公司待建空地，南邻厂区南侧围墙。具体四邻关系见附图2。 ⑹ 项目总投资：项目总投资5000万元。主要为项目单位自筹资金。 2、产品方案 本项目的产品方案详见下表。 表2 项目产品方案表 序号; 名称; 材质; 型号/规格/管径; 年生产量. 1; 给水管; 聚乙烯; 管径φ25--400; 3530t. 2; 双壁波纹管排水管; 聚乙烯; 管径φ200--600; 6390t. 3; 钢带螺旋波纹管排水管; 聚乙烯; 管径φ300--1500; 11460t. 4; 中空壁波纹管排水管; 聚乙烯; 管径φ300--600; 620t. 合计; 22000t. 3、建设规模及内容 项目总租赁面积8000m2，拟建设给水管生产线4条、双壁波纹管排水管生产线7条、钢带螺旋波纹管排水管生产线5条、中空壁波纹管排水管生产线5条，项目建成后年产给水管排水管22000t。项目租赁的生产厂房、生活办公楼、给排水管网系统等均已经建成。 根据现场勘查，本项目部分设备已入场，已建成2条双壁波纹管排水管生产线、4条给水管生产线、2条钢带螺旋波纹管排水管生产线、3条中空壁波纹管排水管生产线，并投入试运行。 本项目组成及主要建设内容见表3，主要设备清单见表4。 表3 工程组成及建设内容 序号; 项目类别; 项目名称; 项目内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产区; 双壁波纹管生产区：占地面积1320m2，位于车间北侧，拟设置7条双壁波纹管排水管生产线，主要设备有锥双波纹管生产线（由控制系统、挤出机、定型冷却系统、牵引机等组成）、切割机、粉料搅拌机等，年产双壁波纹管排水管6393t。生产区东北角为模具区。; 1F，钢结构 ；已建成2条双壁波纹管排水管生产线、4条给水管生产线、2条钢带螺旋波纹管排水管生产线、3条中空壁波纹管排水管生产线，并投入试运行. 给水管生产区：占地面积1320m2，紧临双壁波纹管生产区南侧，拟设置4条给水管生产线，主要设备有给水生产线生产线、立式搅拌机、收卷机、定型套等，年产给水管3533t。生产区东北角为模具区。. 钢带螺旋波纹管生产区：占地面积1320m2，位于车间南侧，拟设置5条钢带螺旋波纹管排水管生产线，由西至东布置有涂塑线5条、生产线5条，东北角为模具区。主要设备有钢带涂塑线、钢带管生产线、立式搅拌机、塑料混合机、压辊轮、缠绕轮等，年产钢带螺旋波纹管排水管11460t。. 中空壁波纹管生产区：占地面积1320m2，紧临钢带螺旋波纹管北侧，拟设置5条中空壁波纹管排水管生产线，主要设备有中空壁缠绕s生产线、破碎机、搅拌机、水套等，年产中空壁波纹管排水管614t。生产区东北角为模具区。. 2; 辅助工程; 产品、原料区; 占地面积1320m2，位于车间中央（给水管生产区与中空壁波纹管生产区之间）， 由西至东布置为钢带放置区、原料堆放区（用于堆放原辅材料聚乙烯、色母、粘接树脂等）、产品堆放区、胶圈管件区，主要用于项目生产所需各种原辅材料及产品的堆放。; /. 实验室; 位于车间东北角，主要对管材表面质量、管材外径、壁厚、不圆度、打印标识、切割长度等进行检验。; /. 库房; 紧临实验室西侧，用于存放小型配件和劳保用品。; /. 3; 其他工程; 办公区; 租赁陕西新泰和机械有限公司办公楼1楼其中的3间办公室，砖混结构。; /. 4; 公用工程; 给水; 项目租赁陕西新泰和机械有限公司已建生产厂房和办公楼。给水依托厂内现有给水管网，给水管网接城市供水管网。; /. 排水; 雨污分流，雨水排放依托租赁厂区雨水系统。 项目生活污水依托租赁厂区内化粪池及污水处理站，处理后生活污水经市政污水管网收集，排入泾河新城第二污水处理厂集中处置，达标后排入泾河。冷却水循环利用，不外排。; /. 供电; 项目租赁陕西新泰和机械有限公司已建生产厂房和办公楼，用电依托现有供电线路，现有供电由永乐镇供电网络供给。; /. 供暖制冷; 项目办公区采用分体式空调; /. 5; 环保工程; 废气; 熔融挤出、涂塑工序产生的有机废气经“集气罩（收集效率≥90%）+活性炭吸附（处理效率≥80%）”处理后，通过15m高的排气筒排放； 双壁波纹管混料过程产生的粉尘经布袋除尘器（收集效率≥90%）收集处理后，室内排放。; /. 废水; 生活污水依托租赁厂区内化粪池及污水处理站（A/O+MBR工艺）处理后，经市政污水管网收集，排入泾河新城第二污水处理厂集中处置，达标后排入泾河。因泾河新城第二污水处理厂尚未建成，项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准后，排入泾河，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。; /. 噪声; 选用低噪声设备，设备采用减振、隔声、消声等措施 。; /. 固废; 生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处理。; /. 项目不合格品及下脚料由企业集中收集，破碎后作为原料使用。; /. 项目产生的废包装材料，定点收集后厂家回收。; /. 项目除尘器收集的除尘灰作为原料回用于生产。; /. 废气处理装置产生的废活性炭属于危险废物，交有资质单位处置。; /. 废机油属于危险废物，交有资质单位处置. 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 一; 波纹管生产线. 1; 锥双波纹管生产线; 通塑机械; 条; 7; 已建成2条. 2; 切割机; 凤辉; 台; 4; 已建成1台. 3; 搅拌机; /; 台; 7; 已建成4台. 4; 中空壁缠绕s生产线线; 铁龙机械; 条; 5; 已建成3条. 5; 搅拌机; 1.5KW; 台; 5; 已建成1台. 6; 空压机; 捷豹EAS50; 台; 1; 已建成1台. 二; 给水管生产线 已建. 7; 450给水生产线; 方力机械; 条; 1; 已建成. 8; 250给水生产线; 上海金纬; 条; 1; 已建成. 9; 110给水生产线; 方力机械; 条; 1; 已建成. 10; 75给水生产线; 上海金纬; 条; 1; 已建成. 11; 立式搅拌机; 振新机械; 台; 4; 已建成2台. 12; 收卷机; 20-63; 台; 1; 已建成. 13; 单边收卷机; 20-63; 台; 1; 已建成. 14; 架子车; 6米长; 台; 2; 已建成. 15; 喷码机; KGK; 台; 2; 已建成. 三; 钢带管生产线. 16; 钢带1000涂塑线; 金石东方; 条; 3; 已建成1条. 17; 钢带1800涂塑线; 金石东方; 条; 2; 已建成1条. 18; 空压机; 捷豹EAS30; 台; 1; 已建成1台. 19; 立式搅拌机; 振新机械; 台; 5; 已建成2台. 20; 塑料混合机; 100kg; 台; 1; 已建成1台. 21; 塑料混合机; 150kg; 台; 1; 已建成1台. 22; 弯曲机; 1800; 台; 3; 已建成3台. 23; 弯曲机; 800; 台; 3; 已建成3台. 24; 缠绕轮; 800; 个; 3; 已建成3个. 25; 缠绕轮; 1800; 个; 1; 已建成1个. 26; 切割机; 凤辉; 台; 2; /. 27; 收卷机; 20-63; 台; 1; /. 四; 原料车间. 28; 破碎机; 30KW; 台; 2; 已建成1台. 29; 叉车; 安徽合力; 辆; 2; 已建成1辆. 30; 液压车; 诺力; 台; 4; 已建成2台. 五; 实验室. 31; 熔体流动速率测定仪; 承德鑫马; 台; 1; 已建成1台. 32; 管材静液压测试仪; 承德鑫马; 台; 1; 已建成1台. 33; 马弗炉; 上海树立; 台; 1; 已建成1台. 34; 电子拉力试验机; TLD中实检测; 台; 1; 已建成1台. 35; 哑铃制样机; XYZ-1/2; 台; 1; 已建成1台. 36; 天平; /; 台; 1; 已建成1台. 六; 其他. 37; 冷却塔; 137m3; 台; 2; 已建成1台. 4、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料使用及能源消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 分类; 名称; 单位; 年耗量; 单个包装原料数量; 备注. 原辅材料; 高密度聚乙烯; t; 18000; 25kg; /. 黑色母; t; 50; 25kg; /. 消泡剂; t; 50; 25kg; 双壁波纹管及中空壁波纹管生产过程中添加. 碳酸钙; t; 490; 25kg; 双壁波纹管 生产过程中添加. 粘结树脂; t; 450; 25kg; /. 冷轧卷; t; 3000; 1t; /. 能源消耗; 电; 万kW·h; 180; /; /. 水; 万m3; 0.14; /; /. ①高密度聚乙烯：简称HDPE，又称低压聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯的分子是长链线型结构或支结构，为典型的结晶聚合物。在固体状态下，结晶部分与无定型共存。 HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 g/cm3范围内;结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃;熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差些;化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低。 ②色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 其中，颜料又分为有机颜料与无机颜料，常用的有机颜料有:酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等，常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。 载体是色母粒的基体。专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。 分散剂能促使颜料均匀分散并不再凝聚，分散剂的熔点应比树脂低，与树脂有良好的相容性，和颜料有较好的亲和力。最常用的分散剂为：聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐。 ③消泡剂 塑料消泡剂也称塑料干燥剂、塑料消泡母料，主要成分为单硬脂酸甘油酯。一部分塑料原料或再生塑料常常会含有微量水分，如不消除，会在所加工的制品表面形成气泡或水纹，对制品的性能和外观造成影响。塑料消泡剂是专为解决以PE、PP、ABS、PS、尼龙为原材料的塑料制品在加工过程中的水泡问题而开发的一种新型功能母料。 ④粘结树脂 热塑性树脂，由聚烯烃改性而成，在聚烯烃树脂分子链上引入强极性基团，既保留了聚烯烃材料的力学性能，耐低温、耐老化、耐化学腐蚀又赋予树脂对极性材料如优良的粘接性能。 5、平面布局 项目在租赁原厂房的基础上，合理布置各生产车间。出入口设置在东侧，从北向南依次设置生产操作间，双壁波纹管排水管生产车间、给水管生产车间、原料堆放区、钢带螺旋波纹管排水管生产车间和中空壁波纹管排水管生产车间，整个厂区的布局依据产品加工的程序布置，项目各功能分区明确、车间布局满足生产工艺流程，满足功能分区要求。项目平面布置合理、可行。项目平面布置图见附图3。 6、公用工程 - 供电工程 项目租赁陕西新泰和机械有限公司已建生产厂房和办公楼，供电利用租赁厂房的现有供电线路，现有供电由当地供电网络统一提供。 - 给排水 ① 给水 项目租赁陕西新泰和机械有限公司已有生产厂房和办公楼，给水依托已有给水管网，已有给水管网接城市供水管网。本项目用水主要为职工生活用水和冷却水补充用水。 a.冷却水补充用水 运营期塑料管材生产过程中需要进行冷却，设冷却水槽用于冷却工序。项目设冷却水槽2个，容积均为160m3。生产过程中冷却水循环使用，不外排，以蒸汽形式损耗，水槽初次进水140m3/个，每天补充新鲜水量约1%，合计2.8m3/d（年用水量840m3/a）。 本项目劳动定员50人，由于企业仅昼间生产，厂内不设宿舍和食堂，根据陕西省《行业用水定额》（DB/T943-2014）职工工作用水按照每人每天35L（参考行政办公用水）核算，则每天企业每天用水量为1.75m3，年用水量为525m3。 综上，本项目用水量为4.55m3/d，1365m3/a。 ② 排水 项目排水采用雨污分流。由于项目生产过程中冷却用水循环使用不外排，因此本项目废水主要为员工生活污水。排水量按用水的85%计，则生活污水产生量为1.49m3/d，446.25m3/a。 生活污水依托租赁厂区内化粪池及自建污水处理站处理后，经市政污水管排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。但因目前泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行，项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准后，排入泾河，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。 ⑶ 供暖制冷 项目办公生活区供热及制冷由分体式空调提供。 三、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员50人，其中管理人员16人，生产工人34人，年工作300天，每天工作8h。 四、经济技术指标 本项目总投资为5000万元，其中环保投资19万元，约占总投资的0.38%。主要经济技术指标见表6。 表6 工程经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 生产能力; t/a; 22000; /. 1.1; 给水管; t/a; 3530; 4条生产线. 1.2; 双壁波纹管排水管; t/a; 6390; 7条生产线. 1.3; 钢带螺旋波纹管排水管; t/a; 11460; 5条生产线. 1.4; 中空壁波纹管排水管; t/a; 620; 5条生产线. 2; 总占地面积; m2; 8000; /. 3; 劳动定员; 人; 50; /. 4; 工作制度; /; /. 4.1; 年工作天数; 日; 300; /. 4.2; 日工作时间; 小时; 8; /. 5; 总投资; 万元; 5000; /. 5.1; 其中环保投资; 万元; 19; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁陕西新泰和机械有限公司已建生产厂房其中1间和办公楼1楼其中的3间办公室作为项目运营用房。陕西新泰和机械有限公司汽车车架总成生产线项目（原陕西宇德机械制造有限公司汽车车架总成生产线项目，于2017年9月进行了建设单位变更）位于西咸新区泾河新城永乐镇工业园内，项目于2011年6月22日取得泾阳县环境保护局《关于陕西宇德机械制造有限公司汽车车架总成生产线项目环境影响评价报告表的批复》（泾环函[2011]212号）、于2016年1月27日取得泾阳县环境保护局《关于陕西宇德机械制造有限公司汽车车架总成生产线项目竣工环境保护验收的批复》（泾环函[2016]9号），该项目土地和规划手续完整。 本项目所租赁的生产厂房为彩钢结构，地面已硬化。办公楼砖混结构，承租前已装修完善。项目入驻时，该厂房为空置厂房，不存在原有“三废”遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 泾河新城作为西咸新区五大组团之一，位于西咸新区东北部，咸阳市泾阳县境内，规划面积146平方公里，是中华人民共和国大地原点所在地。区域内，泾渭分明的泾河蜿蜒而过，巍峨雄浑的中国第一高砖塔--崇文塔俯瞰八百里秦川。 泾河新城规划面积146平方公里，建设用地47平方公里，位于西咸新区东北方向，是中华人民共和国大地原点所在地。具体范围包括咸阳市泾阳县永乐镇、崇文镇、泾干镇三镇的全部和高庄镇的一部分。泾河新城规划范围内的行政村共计63个，人口14万人，区内主要交通干道有包茂高速、包茂高速复线、咸铜铁路。 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，交通方便，地理位置优越。 ### 2.地形地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交汇处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地势平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6-1.2km，地势平缓，坡度0.12%。根据现场勘察，项目场地地势相对平坦。 3.地质构造 泾河新城所在区域位于关中地堑北缘与鄂尔多斯向斜的接触部分，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭纬向构造的影响，形成出露的构造形迹有东西走向的断裂构迪及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风——礼泉断裂以及永乐——零口断层等。 （1）嵯峨山南麓断层：属于秦岭纬向构造体系一条大断层，沿嵯峨山南麓分布为一方向近东西走向的张性断层（正断层），在口镇治峪河可见清晰的断层面，倾向正南，倾角50°左右。在山底何村东部山坡上见局部的断层三角面，段距在300米以上。该层控制了老第三系底层的分布，在形态上控制了渭北黄土高原高出泾河平原百余米的地貌景观。 （2）西风山皱褶与断层：西风山皱褶轴向呈北东向，是一个发育于寒武、奥陶系石灰岩之中的两翼不对称背斜构造。核部地层为寒武系，两翼均为奥陶系灰岩。地层产状北翼徒，南翼缓（北翼倾向北西，倾角80°；南翼倾向14°-24°），上覆有下更新统洪积相砾卵石层，已胶结成岩。 （3）王桥-鲁桥隐伏断层：为一隐伏于新生界松散堆积物下部的断层，沿王桥、桥底、安吴镇至三原县鲁桥镇一带分布。该断层构成本县河流阶地与黄土塬和洪积扇裙的分界，使黄土塬和洪积扇裙高高突起，且和二级阶地呈徒坎接触，下伏基岩为奥陶系灰岩。 （4）泾河及扶风-礼泉断层：这是两条交汇于泾河的性质不明的隐伏断层，泾阳断层走向北西，沿泾河分布。 ### 4.气候气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，常年主导风向东北风。四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－20.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6毫米，最多降水量820.5毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213-225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。 5、水文 （1）地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属于渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳内源自宁夏回族自治区泾源县，自谢家沟入境,张家山出谷,东南流至桃园村附近出境。县内河长77km，流域面积634m2。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约23.5km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离7.1km。 （2）地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20-90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5-30m，含水层岩性为砂，砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属于淡水。 6、生物资源 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。 7、西咸新区-泾河新城分区 西咸新区-泾河新城分区位于西安主城区北缘，南临秦汉新城及经开区、东接泾渭新城、北枕三原县、西靠空港物流区。规划范围包括泾阳县的泾干、永乐、高庄（部分）崇文镇。 西咸新区泾河新城永乐镇工业园位于泾河新城已建区高泾路两侧的工业园内。该工业园区给水，供电等基础设施完善。泾河新城永乐镇工业园位于泾河第二污水处理厂收水范围内。泾河第二污水处理厂规划场址位于正阳大道以东，泾高城市通道以南。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围内。总服务面积约34km2。其规划的近期处理规模为4万m3/d，远期的处理规模为8万m3/d。目前，第二污水处理厂已开工建设，并已完成二沉池、鼓风机房、配电室等修建。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次评价大气、噪声委托西安华测环保技术有限公司进行监测。 一、环境空气质量 本次评价于2018年7月19日-7月25日，在项目所在地场界下风向-永乐镇处进行了大气环境质量现状监测，监测项目为SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃，监测布点图见附图5。 此外，本项目大气环境质量监测引用《陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目》环境质量现状监测数据，该项目监测点位位于尚家村-本项目东南侧1.2km处，监测时间为2018年3月23-3月29日，监测项目为SO2、NO2和PM10，后于2018年6月20日-6月22日在该处进行了非甲烷总烃的监测，监测后区域环境未发生重大变化，监测数据在引用实效内。监测点位与本项目相对位置见附图5。 监测结果见表7、表8 表7 环境空气现状监测结果统计表 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3））. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 项目所在地场界下风向-永乐镇; 2018年7月19日; 7.6-12.0; 9.9; 8.0-24.2; 18.9; 34. 2018年7月20日; 8.3-13.9; 11.2; 10.6-45.1; 24.6; 36. 2018年7月21日; 10.8-15.5; 13.2; 9.5-40.1; 36.9; 47. 2018年7月22日; 8.9-13.7; 11.1; 11.0-32.6; 24.6; 58. 2018年7月23日; 8.8-13.5; 11.5; 9.8-19.5; 33.3; 74. 2018年7月24日; 7.6-11.9; 9.7; 10.1-26.6; 18.6; 71. 2018年7月25日; 7.6-10.4; 8.5; 11.6-30.4; 23.9; 25. 项目所在地场界东南侧-尚家村; 2018年3月23日; 10.0-18.7; 14.4; 49.4-65.2; 58.6; 85. 2018年3月24日; 12.4-20.7; 19.0; 52.9-66.7; 61.5; 133. 2018年3月25日; 11.8-21.9; 16.6; 49.0-62.4; 55.8; 108. 2018年3月26日; 13.0-20.8; 17.2; 57.3-69.5; 64.8; 128. 2018年3月27日; 11.1-18.0; 14.1; 57.6-67.7; 62.3; 100. 2018年3月28日; 13.1-18.5; 15.7; 64.2-70.9; 67.7; 95. 2018年3月29日; 10.2-17.3; 13.2; 53.4-61.8; 55.3; 98. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率（%）; 4.38; 12.67; 35.45; 84.62; 88.67. 超标率 （%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可以看出， SO2和NO2的1小时均值和24小时均值、PM1024小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，项目区环境空气质量良好。 表8 非甲烷总烃监测结果统计 单位：mg/m3 监测点; 监测日期; 日均浓度范围（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）; 最大超标倍数. 项目所在地场界下风向-永乐镇; 2018年7月19日; 0.83-1.06; 2.0; 0; 53; /. 2018年7月20日; 0.66-0.98; 2.0; 0; 49; /. 2018年7月21日; 0.74-0.96; 2.0; 0; 48; /. 2018年7月22日; 0.8-1.17; 2.0; 0; 58.5; /. 2018年7月23日; 0.83-1.05; 2.0; 0; 52.2; /. 2018年7月24日; 0.83-1.10; 2.0; 0; 55; /. 2018年7月25日; 0.65-1.14; 2.0; 0; 57; /. 项目所在地场界东南侧-尚家村; 2018年6月20日; 0.60-1.04; 2.0; 0; 52; /. 2018年6月21日; 0.71-0.90; 2.0; 0; 45; /. 2018年6月22日; 0.77-0.92; 2.0; 0; 46; /. 监测结果表明，评价区环境空气非甲烷总烃浓度值满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准，整体上表明评价区大气环境质量状况良好。 二、声环境质量现状 本次评价在租赁厂区场界四周及南侧敏感点处分别设置监测点，监测时间为2018年7月24日-2018年7月25日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应规定进行了现状监测。 监测结果见表9，监测布点图见附图5。 表9 项目周边声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 6月18日; 6月19日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂区东厂界; 63.7; 47.9; 62.9; 48.4. 2#厂区南厂界; 51.6; 48.3; 50.7; 49.1. 3#厂区西厂界; 54.5; 52.1; 55.1; 53.2. 4#厂区北厂界; 49.7; 47.3; 48.6; 46.3. 《声环境质量标准》3类区标准; 65; 55; 65; 55. 5#敏感点-永乐镇居民; 44.1; 40.2; 43.8; 39.9. 《声环境质量标准》2类区标准; 60; 50; 60; 50. 由上表可以看出，项目所在厂区各厂界昼、夜噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求；敏感保护目标永乐镇昼、夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区声环境质量良好。 三、生态环境 项目所在区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目的污染特性和当地的环境特征，本项目环境保护目标主要为厂址周围居住区和学校，具体环境保护目标见表10，厂址周围敏感目标见附图4。 表10 项目环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 基本情况; 保护目标. 大气环境; 永乐镇; S; 107; 1768户（5305人）; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准. 永乐镇中学; SE; 90; 师生3000余人. 田村; NE; 960; 204户（610人）. 东徐村; NE; 830; 70户（200人）. 铁孟村; NE; 990; 118户（350人）. 冉孟村; N; 874; 242户（720人）. 西徐村; N; 440; 210户（640人）. 西流村; W; 860; 90户（275人）. 声环境; 永乐镇; S; 107; 1768户（5305人）; GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准. 永乐镇中学; SE; 90; 师生3000人余人.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准。 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 3、声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表11 环境质量标准一览表 序号; 类别; 评价参数; 单位; 标准 限值; 评价标准. 1; 环境空气; 二氧化硫 （SO2）; 24小时平均; µg/m3; 500; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 1小时平均; µg/m3; 150. PM10; 24小时平均; µg/m3; 150. 二氧化氮 NO2; 1小时平均; µg/m3; 200. 24小时平均; µg/m3; 80. 非甲烷 总烃; 1小时平均; mg/m3; 2.0; DB13-1577-2012《环境空气质量非甲烷总烃限值》中二级标准. 2; 地表水; pH; /; 6-9; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准. COD; mg/L; 20. BOD5; mg/L; 4. NH3－N; mg/L; 1.0. 石油类; mg/L; 1.0. 3; 声环境; 昼间; dB（A）; 65; GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准. 夜间; dB（A）; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放的要求。 2、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 3、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。 表12 污染物排放标准 序号; 类别; 污染物因子; 单位; 标准值; 评价标准. 1; 大气 污染物; 非甲烷总烃; mg/m3; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值. kg/h; 10. 无组织排放浓度限值. mg/m3; 4.0. 粉尘; 无组织排放浓度限值. mg/m3; 1.0. 2; 废水污染物; COD; mg/L; 300; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; mg/L; 150. 氨氮; mg/L; 25. SS; mg/L; 400. 3; 厂界环境噪声; 昼间; dB（A）; 65; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类区标准. 夜间; dB（A）; 55. |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状，评价最终得出建议总量指标为：挥发性有机废气以及COD、NH3-N。建议本项目总量控制值见下表13。最终总量指标由当地环境保护主管部门核定。 表13 总量建议指标表 类别; 污染物; 排放量; 建议指标. 废气; VOC; 1.029t/a; 1.029t/a. 废水; COD; 0.021t/a; 0.021t/a. NH3-N; 0.0036t/a; 0.0036t/a. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目运营期工艺流程及产物环节见图1、图2。 1、双壁波纹管、中空壁波纹管、给水管生产工艺 图1 双壁波纹管、中空壁波纹管、给水管产污节点及工艺流程图 工艺简介： ①混配原料：根据所生产管材类型不同，所用原、辅材料用量不同，将原料、色母粒、钙粉、消泡剂按一定比例进行混配，在混料机中搅拌均匀。为保证管材质量，每批原料进厂由质检部门根据原材料检验规则检验原料的熔融指数、水分含量及热稳定性等，各项指标应符合标准要求，方可投入生产。 ②加热挤出：挤出成型是利用塑料粒子的热物理性质，原料经投料口送入熔融挤出机，启动熔融挤出机电加热装置使颗粒料达到熔融（熔融温度约为100~200℃，该过程封闭式）状态，熔融后的物料再经挤出机双螺杆设施挤出成管型。挤出时的工作温度低于塑料分解温度。 ③真空定径：熔体从模头挤出，经由定径套进入真空箱，管材的外径、壁厚、表面质量基本定型。 ④冷却：经挤出模具挤出的条料温度较高，一般可达到160℃，为降温在条料牵引过程中使用冷却水进行冷却，冷却水与条料直接接触，冷却槽内冷却水完成热交换后由冷却塔进行冷却，冷却后再返回冷却水槽，如此循环使用，循环水不外排。 ⑤牵引、喷码：定型后的管材需经过牵引机牵引并根据客户需要对部分管材进行定距激光喷码。 ⑥切割/收卷：半成品管材按要求长度进行切割，切割长度公差要控制在相应管材标准范围内（PE给水管按照客户要求盘成定尺的整盘），本项目切割均为无屑切割。 ⑦检验：跟班检验员和质检员在成品质量检验过程中应严格按照国家标准或产品内控标准进行检验。检验内容包括管材表面质量、管材外径、壁厚、不圆度、打印标识、切割长度等。 不合格产品经过破碎机破碎成粒径为1~2cm左右大小的块状，再进入生产工序。由于破碎成较大颗粒，而非破碎成粉末，所以破碎工序基本不产生粉尘。 ⑧包装入库：管材按照包装标准采用制定的包装袋进行包装、封口，在指定地方堆放。 2、钢带螺旋波纹管生产工艺 图2 钢带螺旋波纹管产污节点及工艺流程图 工艺简介： ①涂胶：利用挤出机，将粘接树脂熔化，挤出至钢带两侧。挤出机料筒外敷有电阻加热模块对料筒进行加热，粘接树脂熔化，料筒分区温度为120℃。 ②冷却、收卷：涂胶完成后，需用经水箱冷却系统进行冷却，冷却后收卷成盘。 ③混料：将原料、色母粒、钙粉、消泡剂按一定比例进行混配，在混料机中搅拌均匀。 ④加热挤出、弯曲成型：涂塑的钢带经弯曲机形成V字形状，在生产线上按照设定螺距缠绕在模具上，相邻涂塑有粘接树脂的钢带V型边重叠并压实。同时PE等颗粒进入挤出机加热挤出，挤出机挤出的内层、外层熔融状态下的PE分别涂布在钢带上，从而成为一个一体机构的管壁。 ⑤冷却：通过利用水箱冷却系统进行冷却，加快PE的凝固。 ⑥定长切割：根据订单要求，进行切割，本项目切割均为无屑切割。 ⑦检验：跟班检验员和质检员在成品质量检验过程中应严格按照国家标准或产品内控标准进行检验。检验内容包括管材表面质量、管材外径、壁厚、不圆度、打印标识、切割长度等。 不合格产品经过破碎机破碎成粒径为1~2cm左右大小的块状，再进入生产工序。由于破碎成较大颗粒，而非破碎成粉末，所以破碎工序基本不产生粉尘。 ⑧包装入库：管材按照包装标准采用制定的包装袋进行包装、封口，在指定地方堆放。

主要污染工序： 一、施工期 目前项目施工期已基本完成，部分设备已入场，并投入试运行。因此本次评价施工期主要污染工序进行简要的回顾说明。 1、废气 由于本项目租赁已建厂房，不涉及土建工程，仅对所租赁厂房进行了简单装修和设备安装。因此，施工期废气主要为装修废气。 2、废水 废水主要为施工人员的生活污水。 3、固废 固废主要为企业设施建设产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 4、噪声 噪声主要为施工机械噪声，其噪声级在85-95dB(A)左右。 二、运营期 1、废气 本项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气；项目边角料、次品进行破碎处理仅将其破碎至颗粒状，故在破碎时不会产生粉尘。因此项目产生的废气主要有涂胶及挤出过程产生的少量有机废气及混料粉尘。 （1）有机废气 项目产生的有机废气主要来自挤出、真空定径、涂塑等过程。 项目采用的原料主要为聚乙烯（PE），此外涂塑过程使用的粘结树脂是由聚烯烃改性而成，在聚烯烃树脂分子链上引入强极性基团，其分解温度均在300℃以上，而本项目生产过程中塑料熔融温度控制在200℃，粘接树脂加热温度控制在120℃，均低于分解温度，因此项目挤出、涂塑等过程中不会导致其分解。但是由于加热，分子键在剪切、挤压下会发生断链、产生游离单体，封闭在高分子聚合物中的单体挥发出来，其成分主要为乙烯。 此外，由于项目采用的原料聚乙烯（PE）颗粒料并不是一种纯物质，为了改进塑料的性能，塑料中还添加部分辅助材料，如增塑剂、稳定剂等，其热稳定性能低于高分子聚合物，在成型温度（200℃左右）下，会有少量低沸点添加剂挥发出来，均以VOCs计。 参考《空气污染物排放和控制手册 工业 污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）中推荐的排放系数，聚乙烯等加热过程VOCs的产生量占物料总量的0.01%~0.04%之间，由于本项目有机废气主要来源于聚乙烯及粘结树脂加热过程，且本项目加热设备密闭性较好，因此本项目取0.02%。项目聚乙烯及粘结树脂的总使用量为18450t/a，则熔融挤出及涂塑生产过程VOCs产生量为3.69t/a，产生速率为1.537kg/h。 根据关于印发《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的通知（环办监测函【2017】2024）号文件，乙烯属于VOCs中的PAMS。根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）4.6节《控制VOCs排放的生产管理要求》：“产生VOCS的生产工序或装置应设立局部或整体气体收集系统”。因此，评价要求项目挤出、真空定径、涂塑过程中产生的有机废气选用活性炭吸附工艺处理，废气经集气罩收集后，经活性炭吸附后，通过15m高的排气筒排放。 集气罩收集率为90%，配套风机风量为20000m3/h，活性炭对有机废气吸附去除率≥80%，则经活性炭处理后有组织排放的有机废气为0.66t/a，有机废气排放浓度为13.84mg/m3，排放速率为0.277kg/h。未收集的10% 有机废气以无组织形式排放，排放量为0.369t/a ，排放速率为0.154kg/h。 （2）混料粉尘 项目生产使用的主要原料聚乙烯、色母等均为颗粒状，在使用时基本不会产生粉尘。但为增加生产管材的性能，双壁波纹管排水管在生产中会添加碳酸钙，由于碳酸钙是粉末状，混料过程会有粉尘产生。混料搅拌在车间内进行，且搅拌设备为全封闭，仅在上方留有一个小出气口，粉尘产生量较少。 参考《空气污染物排放和控制手册 工业 污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）中塑料加工中散逸粉尘排放系数，并类比同类型企业，塑料破碎过程中产尘系数按 0.12%计算。项目碳酸钙使用量为490t，则混料过程粉尘产生量为0.588t/a，产生速率为0.245kg/h。 粉尘经布袋除尘器收集后重新回用于生产线，除尘器除尘效率约为90%，则被回收的粉尘量为0.529t/a，未被收集10%的粉尘，以无组织的形式直接在车间内排放，则粉尘排放量为0.059t/a，排放速率为0.025kg/h。 2、废水 项目冷却用水循环使用，定期补充、不外排。项目外排废水主要为生活污水。 （1）废水产生量 本项目劳动定员50人，由于企业仅昼间生产，厂内不设宿舍和食堂，根据陕西省《行业用水定额》（DB/T943-2014）职工工作用水按照每人每天35L（参考行政办公用水）核算，则年用水量为525 m3/a。废水产生量按用水的85%计，则生活污水产生量为1.49m3/d，446.25m3/a。 （2）污水水质及排放情况 本项目生活污水依托租赁厂区内化粪池及污水处理站处理后，接入市政污水管网。厂区内污水处理站采用一体化污水处理设施，处理前后废水污染物产生及排放情况见表14。 表14 废水主要污染物的产生及排放情况一览表 排放; 生活污水; 废水量 （m3/a）. COD; BOD5; NH3-N; SS. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 400; 200; 45; 300; 446.25. 产生量（t/a）; 0.178; 0.089; 0.020; 0.134. 化粪池+一体化污水处理设备（A/O+MBR工艺）%; 88%; 95%; 82%; 95%. 排放 情况; 排放浓度(mg/L); 48; 10; 8.1; 15. 排放量（t/a）; 0.021; 0.004; 0.0036; 0.007. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级标准; 300; 150; 25; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /; /; /; 400. 生活污水依托租赁厂区内污水处理站处理后，接入市政污水管网，排入泾河新城第二污水处理厂，处理达标后排入泾河。 由于目前泾河新城第二污水处理厂未建成，因此，在泾河新城第二污水处理厂建成运行前，项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准后，排入泾河。由表14及污水处理设施验收监测可知，项目外排废水可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 3、噪声 本项目营运期噪声源主要为管材生产线主机-挤出机、混料搅拌机、切割机、收卷机、弯曲机、破碎机、喷码机、冷却塔、风机、空压机等设备，具体噪声源强见下表。 表15 各噪声源源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理前噪声源强dB(A); 治理措施; 治理后噪声源强dB(A); 备注. 1; 挤出机; 21; 75; 减震、隔声; 60; 间歇运行. 2; 混料搅拌机机; 21; 75; 减震、隔声; 60; 间歇运行. 3; 切割机; 6; 85; 减震、隔声; 70; 间歇运行. 4; 收卷机; 2; 75; 减震、隔声; 60; 间歇运行. 5; 弯曲机; 6; 75; 减震、隔音; 60; 间歇运行. 6; 破碎机; 2; 75; 减震、隔音; 60; 间歇运行. 7; 喷码机; 2; 75; 减震、隔音; 60; 间歇运行. 8; 冷却塔; 2; 80; 减震、隔音; 65; 间歇运行. 9; 风机; 2; 80; 减震、隔音; 65; 间歇运行. 10; 空压机; 2; 85; 减震、消声、隔音; 70; 间歇运行. 4、固体废物 本项目产生的固废主要为：废包装材料，边角料及不合格品，废活性炭，生活垃圾。 （1）废包装材料 本项目产生的废包装材料约0.5t/a； （2）边角料、不合格品 产生于管材的品检工序，不合格率约0.01%，则不合格品的产量为2.2t/a，经破碎后回用于生产； （3）除尘器收尘灰 本项目双壁波纹管排水管生产过程混料工序设布袋除尘器，除尘器的除尘效率为90%，粉尘收集量为0.529t/a，该部分粉尘收集后回用于生产。 （4）废活性炭 产生于有机废气的处理，活性炭的用量与废气的量比例为0.25t（废气）/t（活性炭），项目有机废气经活性炭处理的量为4.14t/a，因此项目活性炭的使用量为16.56t/a，故废弃活性炭产生量为20.7t/a。 （5）废机油 项目设备年检修产生的废机油量约0.5t/a，集中收集后交有资质单位处置。 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，废活性炭属于危险废物，应交由有资质的单位进行处理。危险废物判定结果见下表。 表16 危险废物属性判定表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 20.7; 有机废气处理; 固态; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In; 专用容器收集后，于危废暂存间暂存，定期交给有资质单位处理. 废机油; HW08 废矿油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.5; 设备检修; 液态; 车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器 油、齿轮油等废润滑油; T，I; 专用容器收集后，于危废暂存间暂存，定期交给有资质单位处理. （6）生活垃圾 本项目劳动定员50 人，按每人天产生 0.5kg 生活垃圾，则项目生活垃圾产生量为0.025t/d ，7.5t/a 。生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运处置。

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出、真空定径、涂塑 | VOCS | 有组织 | 3.69t/a | 13.84mg/m3 0.66t/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.369t/a |
|  | 双壁波纹管 混料 | 粉尘 |  | 0.588t/a | 0.059t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（446.25m3/a） | COD |  | 400mg/L 0.178t/a | 48mg/L 0.021t/a |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L 0.089t/a | 10mg/L 0.004t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L 0.020t/a | 8.1mg/L 0.0036t/a |
|  |  | SS |  | 300mg/L 0.134t/a | 15mg/L 0.007t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 7.5t/a | 7.5t/a |
|  | 包装工序 | 废包装材料 |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 切割、检验 | 边角料、不合格品 |  | 2.2t/a | 0 |
|  | 布袋除尘器 | 收尘灰 |  | 0.529t/a | 0 |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 |  | 20.7t/a | 20.7t/a |
|  | 设备检修 | 废机油 |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 噪 声 | 本项目产生的主要噪声源为管材生产线主机-挤出机、混料搅拌机、切割机、收卷机、弯曲机、破碎机、喷码机、冷却塔、风机、空压机等设备，噪声源强约75-85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁陕西新泰和机械有限公司生产厂房，租赁的建筑面积为8000m2，该区块位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，项目周边无珍贵动、植物，生物种类与生态环境简单。由于项目租赁厂房已建成，且本项目已进入调试阶段，因此生态影响主要体现为污染物排放对周围生态环境产生的间接影响。 项目占地面积较小，评价区人类活动频繁，建设单位在采取了有效的污染防治措施后，“三废”排放量小，对周围生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期已完成，因此本次评价施工期环境影响主要对建设单位施工过程中采取的措施和影响进行回顾性说明。 一、环境影响回顾说明 1、废气 由于本项目租赁已建厂房，不涉及土建工程，仅对所租赁厂房进行了简单装修和设备安装。因此，施工期废气主要为装修废气。 建设方在施工过程中通过加强施工现场管理，使用符合国家标准的室内装修材料，有效避免对室内环境造成污染，措施可行。 2、废水 本项目施工场地内无施工人员临时住所，施工期人员每天早8：00至晚18：00进行装修作业。装修期只产生少量施工人员生活污水，施工人员生活污水经由已建成运行的公共卫生间污水管网收集排放，对外环境影响较小。 3、噪声 项目施工机械主要为电锯、电钻等设备，其昼间噪声影响范围在50m范围内，建设单位仅在昼间进行了施工作业，夜间未施工，项目周围50m范围内无居民居住，对周围声环境影响较小。 4、固废 本项目不涉及土石方的问题，主要为对旧厂房整改产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾运往市政环卫部门指定地点堆放；生活垃圾交给了市政环卫部门统一处理，对周围环境影响小。 由于项目施工期已结束，根据调查，项目建设期间无环保投诉现象。施工场地所有废物均清运完毕，无遗留环保问题。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目废气主要为挤出、真空定径、涂塑等工序产生的有机废气，以及双壁波纹管排水管混料工序产生的投料粉尘。 由工程分析可知，运营期废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放的要求。 （1）预测内容 根据项目特点，采用 HJ2.2－2008 推介的 SCREEN3 模式分别对污染物下风向的轴线浓度进行计算。 各污染物的排放参数见表17。预测结果见表18。 表17 污染源源强清单 污染源; 废气量 (m3/h); 污染物; 排放速率 (kg/h); 排放高度 (m); 出口内径/面源面积; 废气温度（K）. 点源; 挤出、真空定径、涂塑工序; 20000; VOCS; 0.277; 15; 0.4m; 293. 面源; 挤出、真空定径、涂塑工序; /; VOCS; 0.154; 5; 125m×64m; 293. 双壁波纹管排水管混料工序; /; 粉尘; 0.025; 5; 125m×64m; 293. 表18 污染物预测计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 有组织排放; 无组织排放. 挤出、真空定径、涂塑工序VOCS; 挤出、真空定径、涂塑工序VOCS; 双壁波纹管排水管混料工序粉尘. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0; 0; 0.0215; 1.08; 0.003491; 0.78. 100; 0.00854; 0.43; 0.0509; 2.54; 0.008263; 1.84. 200; 0.01044; 0.52; 0.05525; 2.76; 0.00897; 1.99. 300; 0.01102; 0.55; 0.05624; 2.81; 0.00913; 2.03. 400; 0.009417; 0.47; 0.04956; 2.48; 0.008046; 1.79. 500; 0.009453; 0.47; 0.04264; 2.13; 0.006922; 1.54. 600; 0.009088; 0.45; 0.03666; 1.83; 0.005951; 1.32. 700; 0.008337; 0.42; 0.03171; 1.59; 0.005148; 1.14. 800; 0.007935; 0.40; 0.02784; 1.39; 0.00452; 1.00. 900; 0.007716; 0.39; 0.02462; 1.23; 0.003996; 0.89. 1000; 0.007488; 0.37; 0.02187; 1.09; 0.003551; 0.79. 1100; 0.007632; 0.38; 0.0196; 0.98; 0.003183; 0.71. 1200; 0.007646; 0.38; 0.01767; 0.88; 0.002869; 0.64. 1300; 0.00757; 0.38; 0.01601; 0.80; 0.002599; 0.58. 1400; 0.00743; 0.37; 0.01457; 0.73; 0.002366; 0.53. 1500; 0.00725; 0.36; 0.01333; 0.67; 0.002164; 0.48. 1600; 0.007043; 0.35; 0.01223; 0.61; 0.001986; 0.44. 1700; 0.006821; 0.34; 0.01128; 0.56; 0.001831; 0.41. 1800; 0.006592; 0.33; 0.01044; 0.52; 0.001695; 0.38. 1900; 0.006361; 0.32; 0.009689; 0.48; 0.001573; 0.35. 2000; 0.006133; 0.31; 0.00903; 0.45; 0.001466; 0.33. 2100; 0.005904; 0.30; 0.00847; 0.42; 0.001375; 0.31. 2200; 0.005685; 0.28; 0.00796; 0.40; 0.001292; 0.29. 2300; 0.005476; 0.27; 0.007499; 0.37; 0.001217; 0.27. 2400; 0.005277; 0.26; 0.007084; 0.35; 0.00115; 0.26. 2500; 0.005088; 0.25; 0.006707; 0.34; 0.001089; 0.24. 最大落地浓度; 0.0111; 0.55; 0.05783; 2.89; 0.009388; 2.09. 最大落地浓度距离(m); 280; 248. 由表18可以看出，本项目挤出、真空定径、涂塑工序工序VOCS有组织排放的最大落地浓度值出现在下风向280m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（VOCS有组织）=0.55%，最大落地浓度为0.0111mg/m3；VOCS无组织排放的最大落地浓度值出现在下风向248m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（VOCS无组织）=2.89%，最大落地浓度为0.05783mg/m3；双壁波纹管混料工序粉尘无组织排放的最大落地浓度值出现在下风向248m处，最大地面浓度占标率为 Pmax（粉尘）=2.09%，最大落地浓度为0.009388mg/m3。项目最大落地浓度占标率均不超过10%，可见项目废气对周围环境空气影响较小。 （2）无组织排放废气对敏感点的影响 表19 敏感点预测值 单位：mg/m3 保护对象; 方位; 距离m; 贡献值; 背景值; 预测值. VOCS; 粉尘; VOCS; 粉尘; VOCS; 粉尘. 永乐镇; S; 107; 0.0529; 0.008587; 1.17; 74; 1.2229; 74.0086. 永乐镇中学; SE; 90; 0.0494; 0.00802; 1.2194; 74.0080. 注：以非甲烷总烃作为挥发性有机物的综合性控制指标，敏感点VOCS背景值参考项目非甲烷总烃现状监测最大值。 由上表可知，项目周围各敏感点VOCS预测浓度均低于河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准要求，粉尘预测浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目的无组织排放废气对周围敏感点影响不大。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置大气环境防护距离。 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离计算，采用的参数、项目无组织排放产生情况、计算结果见表20。 表20 大气环境防护距离计算 污染源位置; 污染物; 面源有效长度、宽度、高度m; 无组织排放速率kg/h; 计算结果m. 生产车间; VOCS; 125×64×5; 0.154; 无超标点. 粉尘; 0.025; 无超标点. 根据上表可见，本项目无组织排放的废气污染物采用大气环境防护距离计算模式计算的结果显示不需要设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 由工程分析可知，项目运营后生产工艺用水主要为循环冷却水，冷却水通过2座160m3冷却水槽循环使用，冷却水不外排。运营期废水主要为厂内员工生活污水，产生量为1.49m3/d，合计446.25m3/a。项目排水依托租赁厂区已有化粪池及污水处理站进行处理，外排废水中各污染物浓度均满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准要求，后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂，处理达标后排入泾河。项目废水不直接排入地表水体，因此本评价认为项目废水对地表水环境影响小。 但根据现场调查，泾河新城第二污水处理厂尚未建成，因此项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准后，排入泾河。待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。由工程分析可知，项目外排废水水质可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 三、噪声环境影响分析 由工程分析可知，本项目营运期噪声源主要为管材生产线主机-挤出机、混料搅拌机、切割机、收卷机、弯曲机、破碎机、喷码机、冷却塔、风机、空压机等设备，噪声级为75~85dB(A)。通过设置减振基座等降噪措施，可将噪声削减约15dB（A）。本项目主要设备的噪声值及经过降噪措施处理后的噪声值见表21。 表21 各噪声源源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理前噪声源强dB(A); 治理措施; 治理后噪声源强dB(A); 备注. 1; 挤出机; 21; 75; 减震、隔声; 60; 间歇运行. 2; 混料搅拌机机; 21; 75; 减震、隔声; 60; 间歇运行. 3; 切割机; 6; 85; 减震、隔声; 70; 间歇运行. 4; 收卷机; 2; 75; 减震、隔声; 60; 间歇运行. 5; 弯曲机; 6; 75; 减震、隔音; 60; 间歇运行. 6; 破碎机; 2; 75; 减震、隔音; 60; 间歇运行. 7; 喷码机; 2; 75; 减震、隔音; 60; 间歇运行. 8; 冷却塔; 2; 80; 减震、隔音; 65; 间歇运行. 9; 风机; 2; 80; 减震、隔音; 65; 间歇运行. 10; 空压机; 2; 85; 减震、消声、隔音; 70; 间歇运行. 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑声源所在厂房及围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 （2）预测模式 ①室内声源 a.计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b.计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 c.计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本项目厂房为混凝土砌块墙双面粉刷，TL为20 dB(A)。 d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs ②室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 ③合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： LPr=10lg(i=1N10LPi10) 式中：LPT—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 （3）预测结果 本项目仅在昼间进行生产，夜间不生产，项目正常生产情况下，项目租赁厂区各厂界及敏感点昼间噪声值预测结果见表22。 表22 噪声距离衰减预测结果 预测点位置; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 昼间; 昼间. 厂界; 1#东厂界; 63.7; 28.07; 63.70; 65; 达标. 2#南厂界; 51.6; 36.91; 51.74. 3#西厂界; 55.1; 33.43; 55.13. 4#北厂界; 49.7; 23.08; 49.71. 敏感点; 永乐镇居民; 44.1; 31.21; 44.32; 60. 由表20可以看出，在正常工况下，本项目建成后，所租赁的陕西新泰和机械有限公司昼间厂界的各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求；离项目最近的环境敏感目标-永乐镇居民（项目南侧）的噪声预测值为昼间44.32dB(A)，符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目运行噪声对周围敏感点产生影响小。 四、固体废弃物影响分析 本项目产生的废包装材料约0.5t/a，由厂家回收利用；项目生产过程中产生的边角料、不合格品经破碎后回用于生产；除尘器收集粉尘作为原料回收利用，符合环保要求；本项目有机废气采用活性炭吸附工艺，废活性炭产生量为20.7t/a；项目设备检修产生废机油约0.5t/a。废活性炭及废机油属于危险废物，评价要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定进行贮存和管理，临时贮存点要求防渗、防晒、防淋、防流失等措施，交有资质单位进行处理，并做好交接转移台账；项目员工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一清运处理。 可见，本项目产生的固体废物全部妥善处置，对周围环境影响很小。 五、污染防治措施可行性分析 1、废气防治措施可行性分析 （1）有机废气 根据关于印发《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的通知（环办监测函【2017】2024）号文件，乙烯属于VOCs中的PAMS。根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）4.6节《控制VOCs排放的生产管理要求》：“产生VOCS的生产工序或装置应设立局部或整体气体收集系统”。因此，评价要求项目挤出、真空定径、涂塑过程中产生的有机废气选用活性炭吸附工艺处理。 项目应在相关产生废气的生产机器（挤出机、真空定径机等）上方设置集气装置，将产生的有机废气集中收集后，统一通过风机（风量20000m3/h）抽排后经活性炭吸附装置处理，后通过15m高排气筒排放。活性炭吸附装置处理效率≥80%。由工程分析可知，经活性炭处理后有组织排放的有机废气为0.66t/a，排放浓度为13.84mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，措施可行。 （2）双壁波纹管混料粉尘 项目双壁波纹管排水管在生产中会添加碳酸钙，由于碳酸钙是粉末状，混料过程会有粉尘产生。混料搅拌在车间内进行，且搅拌设备为全封闭，仅在上方留有一个小出气口，粉尘产生量较少。 项目设有布袋除尘器，大部分粉尘经布袋除尘器收集后（处理效率≥90%）回用于生产，其余以无组织的形式直接在车间内排放。粉尘无组织排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，措施可行。 2、水污染防治措施可行性分析 （1）污水处理措施 本项目废水主要为生活污水，生活污水依托租赁厂区已有化粪池及污水处理站进行处理后，排入市政污水管网，经泾河新城第二污水处理厂处理达标后排入泾河。 项目租赁陕西新泰和机械有限公司已建成化粪池一座，污水处理站一座，污水处理站采用一体化污水处理设施，设备采用“A/O+MBR+消毒”的技术组合进行处理。 由工程分析可知，经处理后，项目外排废水中各类污染物的浓度可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，措施可行。 由于泾河新城第二污水处理厂尚未建成，因此项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理后，排入泾河，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。由工程分析可知，项目外排废水水质可以满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，项目废水外排可行。 （2）污水处理站可依托性分析 本项目依托陕西新泰和机械有限公司的化粪池及污水处理站处理规模为50m3/d，目前该污水处理站的实际污水处理量为15m3/d，本项目污水排放量为1.49m3/d。污水处理设施余量可满足本项目污水处理需求，在加强维护管理的前提下，该污水处理站依托可行。 （3）泾河新城第二污水处理厂依托性分析 泾河新城第二污水处理厂位于陕西省西咸新区泾河新城正阳大道以东，泾高城市通道以南。占地面积77.89亩，服务面积3400ha。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围内，主要包含永乐镇和崇文镇所在区域，处理后直接排入泾河。该厂采用A2/O处理工艺，设计近期处理能力为4万m3/d（远期日处理能力4万m3/d），出水水质达到《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 根据《泾河新城第二污水处理厂（一期工程）环境影响报告表》，泾河新城第二污水处理厂设计进、出水水质见下表： 表23 泾河新城第二污水处理厂设计进水、出水水质 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 进水水质; 450; 200; 250; 40; /; 4. 出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. 《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5. 由工程分析可知，本项目废水经化粪池处理后排放浓度见下表： 表24 废水排放情况表 名称; 污染物. COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水 （1.49m3/d）; 排放浓度（mg/L）; 48; 10; 8.1; 15. 排放量（t/a）; 0.021; 0.004; 0.0036; 0.007. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（mg/L）; 300; 150; 400; 25. 由此可见，本项目废水各污染物排放浓度满足泾河新城第二污水处理厂进水水质要求。 从水量方面来看，本项目废水水量1.49m3/d，仅占泾河新城第二污水处理厂近期处理规模的0.0037%，远小于污水处理站日处理能力，不会对泾河新城第二污水处理厂水质、水量造成严重的冲击。 根据现场勘查，本项目厂区附近配套的污水管网已经铺设完毕，具备排水条件。目前，泾河新城第二污水处理厂已开工建设，已完成二沉池、鼓风机房、配电室等修建。因此，本项目废水进入泾河新城第二污水处理厂是可行且可靠的。 3、噪声防治措施 根据项目情况，建设方拟采取以下噪声防治措施： ①加强设备的日常维护，避免非正常生产噪声的产生； ②噪声设备均安装在车间内和设备间内； ③高噪声设备采取减震措施； ④夜间停止运行； ⑤加强工人的日常操作管理和设备日常维护，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声的发生。 通过采取上述措施，经预测分析，其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求，措施可行。 4、固废防治措施 ①生活垃圾为职工办公生活产生，经垃圾桶收集后，交市政环卫部门统一处置，措施可行。 ②除尘灰的主要成分为钙粉等，其混入生产系统重新利用，措施可行。 ③废包装材料由厂家回收利用，措施可行。 ④项目生产过程中产生的边角料、不合格品经破碎后回用于生产，措施可行。 ⑤本项目有机废气采用活性炭吸附工艺，产生废活性炭属于危险废物，委托有资质单位处置。环评要求厂内车间内部需设危废暂存间，危险废物应用专用容器分类收集，单独存放，并与有资质的单位签订危险废物回收协议。 ⑥项目设备检修产生的废机油直接使用机油桶收集，厂内危废暂存间单独存放，其存放点满足《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单的要求，措施可行。 危险废物贮存间应做好防渗、防雨水、防泄漏等措施，并按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行管理。危险废物临时贮存及贮存间应满足以下要求： a.危废临时堆库底部必须设置具有渗透系数小于10-10cm/s的垫衬进行防渗处理； b.危险废物必须进行分类收集，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理； c.危险废物的运输应交由具有资质的危废处置单位统一运输、处置，在项目建成试运行前应签订危险废物处置合同； d.建立危险废物转移联单制度，并办理相关手续。 e.应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。 通过上述措施，危险废物存放点满足《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单的要求，措施可行。 六、环境管理与监测计划 1、环境管理计划 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定校园的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 2、环境监测计划 环境监测的目的是便于及时了解项目在施工期和营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。本项目施工期已结束，因此，项目仅对运营期进行监测，结合本项目实际现状，项目环境监测计划建议见表25。 表25 污染源与环境监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 大气环境; 非甲烷总烃; 排气筒; 1个; 每年1次; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 厂界上风向; 1个; 每年1次; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 厂界下风向; 3个. 地表水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 污水处理站总排口; 1个; 每年1次; 符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 厂界噪声; Leq(A); 所在厂区边界外1m; 4个; 每年 1次; 符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 七、主要环保投入 本项目总投资5000万元，其中环境保护投入19万元，占总投资的0.48%。本项目环境保护投入情况见表26（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表26 项目环保投入估算表 治理工程; 环保设备; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 有机废气; 集气罩（收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（吸附效率≥80%）; 1套; 8.0. 双壁波纹管混料粉尘; 密封装置+布袋除尘装置（收尘效率≥90%）; 2套; 2.0. 废水; 生活污水; 化粪池（50m3）+污水处理站（A/O+MBR工艺）; 1座; 依托租赁厂区. 噪声; 挤出机、混料搅拌机、切割机、风机、空压机等; 选用低噪声设备，对高噪声设备采用密闭隔声、消声、减振等措施; /; 5.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; /; 0.5. 废活性炭; 危废暂存间（地面防渗处理等）+委托有资质单位处置; /; 2.5. 其他; 环境影响评价、验收等费用; /; 6.0. 合计; /; /; 24. 八、环保管理 本项目环境管理清单（建议）见表27。 表27 环境保护设施管理清单（建议） 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废气; 有机废气; 集气罩（收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（吸附效率≥80%）1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 双壁波纹管混料粉尘; 密封装置+布袋除尘装置（收尘效率≥90%）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 废水; 生活污水; 依托租赁厂区化粪池（50m3）+污水处理站（A/O+MBR工艺）; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 处置率100%. 除尘器收尘灰; 回用于生产; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的有关规定. 边角料、不合格产品; 回用于生产. 废包装材料; 厂家回收. 废活性炭; 危废暂存间暂存后，委托有资质单位统一处置, 危险废物临时堆放点，防渗、防淋、防晒、防流失措施; 满足《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单的要求. 废机油. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 隔声、基础减震、消声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

九、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表28 污染物排放清单一览表 类别; 污染源 名称; 污染因子; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 总量t/a; 环保措施; 排污口信息; 执行标准. 治理工艺; 数量; 标准值; 标准名称. 废气; 挤出、真空定径、涂塑工序; 有机废气; 3.69t/a; 13.84mg/m3， 0.66t/a; 1.029; 集气罩（收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（吸附效率≥80%）; 1套; 点源，排气筒高15m; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 0.369; 无组织排放; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 双壁波纹管混料; 粉尘; 0.588t/a; 0.059/a; /; 密封装置+布袋除尘器（收尘效率≥90%）; 2套; 无组织排放; 1.0mg/m3. 废水; 生活污水; COD; 400mg/L 0.178t/a; 48mg/L 0.021t/a; 0.021; 依托租赁厂区化粪池（50m3）+污水处理站（A/O+MBR工艺）; 1座; /; 300mg/L; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. BOD5; 200mg/L 0.089t/a; 10mg/L 0.004t/a; /; 150mg/L. 氨氮; 45mg/L 0.020t/a; 8.1mg/L 0.0036t/a; 0.0036; 400mg/L. SS; 300mg/L 0.134t/a; 15mg/L 0.007t/a; /; 25mg/L. 噪声; 各类机械设备; 噪声; 75~85dB(A); 60~70dB(A); /; 基础减振、隔声罩; /; 连续噪声; 昼：65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准. 空压机; 噪声; /; 基础减振、隔声、消声; /; 连续噪声. 固废; 除尘器; 除尘灰; 0.529t/a; 0; /; 作为原料回用生产; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001). 包装工序; 废包装材料; 0.5 t/a; 0.5 t/a; /; 厂家回收; /; /; /. 切割、检验; 边角料、不合格产品; 2.2t/a; 0; /; 作为原料回用生产; /; /; /. 有机废气处理; 废活性炭; 20.7t/a; 20.7t/a; /; 危废暂存间暂存，交由有资质单位处置; /; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求. 设备检修; 废机油; 0.5t/a; 0.5t/a; /; /; /; /. 办公生活; 生活垃圾; 7.5t/a; 7.5t/a; /; 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运; /; /; /; /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出、真空定径、涂塑 | 有机废气 | 集气罩（收集效率≥90%）+活性炭吸附装置（吸附效率≥80%）1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值 |
|  | 双壁波纹管 混料 | 粉尘 | 密封装置+布袋除尘器（收尘效率≥90%） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS氨氮 | 依托租赁厂区污水处理站（水解酸化+生物接触氧化+沉淀工艺） | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/ 224-2011)二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 作为原料回用生产 | 处理处置率100% |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 厂家回收 |  |
|  | 切割、检验 | 边角料、不合格产品 | 作为原料回用生产 |  |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 经减震、隔声、消声后，厂区各厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，对区域内的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论建议

| 一、结论 1、项目基本情况 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，租赁陕西新泰和机械有限公司一空置厂房和办公楼1楼3间办公室。项目租赁面积8000m2，建设给水管生产线4条、双壁波纹管排水管生产线7条、钢带螺旋波纹管排水管生产线5条、中空壁波纹管排水管生产线5条，项目建成后年产给水管排水管22000t。项目租赁的生产厂房、生活办公楼、给排水管网系统等均已经建成。 根据现场勘查，本项目部分设备已入场，已建成2条双壁波纹管排水管生产线、4条给水管生产线、2条钢带螺旋波纹管排水管生产线、3条中空壁波纹管排水管生产线，并投入试运行。 本项目总投资为5000万元，其中环境保护投入19万元，占项目总投资的0.38%。。 2、本项目属于塑料管材的制造，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，因此视为允许类项目，且项目生产设备均不属于产业结构调整指导目录中所列出的淘汰类设备。本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。 同时，本项目于2018年6月取得了泾河新城行政审批局关于本项目的备案确认书（项目代码：2018-611206-29-03-024404）（见附件2）。项目符合国家产业政策及地方有关规定。 3、项目所在区环境空气中SO2与NO21小时均值和24小时均值，PM1024小时均值均符合《环境空气质量标准》二级标准要求，非甲烷总烃浓度值满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13-1577-2012）中二级标准，当地环境空气质量良好；项目所在厂区各厂界昼、夜噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求；敏感保护目标永乐镇昼、夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区声环境质量良好。 4、运行期影响 （1）废气 项目废气主要为生产过程在产生的有机废气以及双壁波纹管混料过程产生的粉尘。有机废气经活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放，其污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；混料粉尘经布袋除尘器收集后，于车间内排放，其污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，收集的除尘灰回用于生产。经预测，其最大落地浓度占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响小。 （2）废水 运营期废水主要为厂内员工生活污水，产生量为1.49m3/d，合计446.25m3/a。项目排水依托租赁厂区已有化粪池及污水处理站进行处理，外排废水中各污染物浓度均满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准及《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准要求，后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂，处理达标后排入泾河。项目废水不直接排入地表水体，因此本评价认为项目废水对地表水环境影响小。 但根据现场调查，泾河新城第二污水处理厂尚未建成，因此项目生活污水暂时经厂区污水处理设施处理达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求后，排入泾河，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂集中处置。 （3）噪声 企业生产仅在昼间进行，夜间不生产，经分析，项目建成后，项目所在厂区各厂界昼噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准要求。 （4）固体废物 本项目产生的废包装材料由厂家回收利用；生产过程中产生的边角料、不合格品经破碎后回用于生产；除尘器收集粉尘作为原料回收利用；本项目有机废气采用活性炭吸附工艺产生的废活性炭属于危险废物，委托有资质单位处置；项目设备检修产生的废机油属于危险废物，委托有资质单位处置；。项目员工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一清运处理。 可见，本项目产生的固体废物全部妥善处置，对周围环境影响很小。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标的角度考虑，项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后，经验收合格后，方可正式运行； （2）要求建设单位落实本环评提出的环保措施，确保熔融挤出、真空定径及涂塑工序产生的有机废气达标排放。 （3）项目运营期间产生的危险废物必须交有资质单位处置，不得随意丢弃。 （4）泾河新城第二污水处理厂建成运行前，项目外排废水水质应达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》(DB61/224-2011)一级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 2、建议 （1）项目运营期间，应加强设备的日常维护工作，保证其正常安全运行。 （2）车间内部设备进行合理布局，并采用国家推荐的节能设备和同类产品设备中效率较高者，达到清洁生产要求。 （3）针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，增强安全生产与环境保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |