建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：   陕西晶峰工贸有限公司玻璃深加工项目

建 设 单 位（盖章）：  陕西晶峰工贸有限公司

编制日期：2018年7月

国家生态环境部制

《建设工程环境影响报告表》编制说明

《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 工程名称——指工程立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指工程所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指工程投资总额。

5. 主要环境保护目标——指工程周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本工程清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本工程对环境造成的影响，给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西晶峰工贸有限公司玻璃深加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西晶峰工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 东智勇 |  |  |  | 联系人 |  |  | 张佳 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15709289130 |  | 传真 |  | -- |  | 邮编 |  | 710200 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3042 特种玻璃制造 |  |  |  |
| 建筑面积 | 11350m2 |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |
| 总投资 | 1000万元 | 其中环保投资 |  | 17.0万元 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.7% |
| 评价经费 | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2013年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 随着中国城镇化建设的快速发展，玻璃建材的需求量也随之变大。陕西晶峰工贸有限公司拟投资1000万人民币建设“陕西晶峰工贸有限公司玻璃深加工项目”。本项目承租于陕西钰源物流有限公司（该公司相关手续齐全），位于陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村3号陕西钰源物流钢材加工中心内。本项目租用生产车间、办公楼和简易生产车间，总建筑面积为11350m2。租期为2017.7.1日至2021.6.30，场地房屋租赁合同见附件4。本项目为特种玻璃的深加工，该项目现年生产中空玻璃2.5万m2、彩釉玻璃6万m2、夹胶玻璃2万m2、打印玻璃2万m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号，2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）的要求，本项目应进行环境影响评价。本项目为玻璃深加工项目，根据国家环境保护部《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）规定，属于：“十九、非金属矿物制品业”中的“52.玻璃及玻璃制品”中的“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造”，则本项目应编制环境影响报告表。 该项目属于未批先建项目，已于2013年8月投产，运营至2018年6月。根据走访调查，项目施工期间、运营期间，未发生扰民纠纷事件，未发生环保投诉问题。陕西省西咸新区泾河新城环境保护局对陕西晶峰工贸有限公司进行了环境执法检查，责令企业补办环评手续，完善大气、水、噪声污染治理设施等。2018年6月，陕西晶峰工贸有限公司正式委托我公司对该项目进行环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行现场踏勘，并收集有关资料，并在此基础上根据国家、省、市各级环保部门的有关规定及有关技术导则、规范，编制完成该项目环境影响报告表，上报环境保护行政主管部门审查。 1.2分析判定情况 1、产业政策符合性分析 本项目主要生产活动为玻璃的深加工，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目，符合产业政策要求，也无《产业结构调整指导目录（2011年本）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。本项目已取得泾河新城行政审批局备案见附件3。 根据《日用玻璃行业准入条件》（工产业政策[2010]第3号）文件，且本项目选址符合本地城乡建设规划、生态环境规划、土地利用整体规划要求和用地标准，项目所在地无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等环境敏感目标；本项目无《日用玻璃行业准入条件》中严格限制的项目及生产线。 因此，建设项目符合国家、地方产业政策及行业政策。 - “三线一单”符合性判定 表1.2-1 “三线一单”符合性判定 内容; 符合性分析; 整改措施建议. 生态保护红线; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村，周围无自然保护区、饮用水源保护目标，符合生态保护红线要求。; /. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电能、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; /. 环境质量底线; 本项目附近大气环境、声环境质量能够满足相应的标准要求；本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响极小，废水经预处理达标后纳管，对周围环境影响极小，符合环境质量底线要求。; 建议当地政府尽快落实完善周边企业污染普查，监督企业做好节能减排等，改善大气环境。. 负面清单; 目前项目选址区暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于特种玻璃深加工，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目因为环境准入允许类别。; /. - 规划符合性 根据本项目土地文件（见附件2），本项目所在地18.8699公顷集体农用地转为建设用地。 项目选址位于泾阳工业密集区，密集区总体规划是“一带三园区”，一带即泾河生态景观带；三园区即永乐工业园、崇文科技产业园和高庄家居物流产业园。本项目位于崇文科技产业园，产业定位以现代制造业和家具物流为主导产业，本项目为玻璃深加工，定位现代制造业。 4、选址符合性分析 （1）项目选址 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村3号，位于泾阳崇文科技产业园内，厂区东侧紧邻姜李小学，西侧为陕西金牌天宇通保温材料有限公司，北侧为工业区总办公楼，南侧为彩钢厂。本项目东南侧30m处有居民区，东南侧90m处有天骄幼儿园（与其中间隔有彩钢厂）。 本项目共两个排气筒，一个位于餐厅处，一个位于生产车间西边，项目所在地主导风向为东北风，两个排气筒位于下风向，经核算运营期间污染物排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。玻璃加工制造暂无相关行业卫生防护距离标准要求。另外，本项目还开展了小范围公参，征求了姜李小学及居民区居民的意见并得到肯定答复。 综上各项分析，本项目选址合理。 （2）总平面布局 本项目设置一个入口，位于厂区西南角；厂区内有生产车间、停车场、办公区、食堂、门房。生产车间位于厂区东侧，办公区位于生产车间东南角，停车场位于厂区西侧，餐厅位于厂区东南角，门房位于厂区南边。生产车间西侧从南至北依次布设玻璃切割线、磨边线、加工中心、打印室、彩釉室，东侧从南至北依次布设夹层线、中空线、高压釜；中部布设成品区、原料堆放区。项目平面布置详见附图3。 本项目厂区整体布局紧凑，便于管理，总体来看，项目平面布置较为合理。 1.3项目地理位置及四邻关系 项目选址位于泾阳工业密集区，东邻包茂高速，西临咸铜铁路，北为211国道，交通便利。项目所在地地势平坦，区域以农业生态系统为主，无国家保护的天然植被、野生动物。项目所在地运输条件便利，自来水、电等公共设施齐全。项目所在地地势平坦、开阔。 项目中心地理坐标为东经108.977315，北纬34.485737，具体地理位置图见附图1。 1.4项目概况 1、项目情况及建设性质 项目名称：陕西晶峰工贸有限公司玻璃深加工项目； 项目性质：新建（未批先建）； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村3号，地理坐标：E108°58ʹ21˝，N34°29ʹ12˝； 建设单位：陕西晶峰工贸有限公司； 项目投资：1000万元，资金来源为企业自筹； 生产规模：现年生产中空玻璃2.5万平米、彩釉玻璃6万平米、夹胶玻璃2万平米、打印玻璃2万平米。 工作制度及定员：根据生产需要，项目劳动定员20人，年生产330天，实行1班制，每天工作8~12小时。 - 项目建设内容 （1）项目组成 本项目投资1000万元，建筑面积11350m2。工程建设内容详见表1.4-1。 表1.4-1 项目工程组成 项目内容; 建设内容及规模. 主体工程; 玻璃深加工生产线; 生产车间位于厂区东边，一层钢架结构，建筑面积约为9325m2，主要生产设备为切割机、双边磨、钻孔机、加工中心、高压釜、钢化炉、夹层线、玻璃彩釉线、中空线、打印机，主要产品为中空玻璃2.5万m2、彩釉玻璃6万m2、夹胶玻璃2万m2、打印玻璃2万m2. 项目内容; 建设内容及规模. 公用工程; 供电设施; 市政电网. 采暖制冷; 采取分体空调. 供水设施; 自来水管网. 排水设施; 市政管网. 辅助工程; 办公区; 两层钢框架结构，位于厂区南侧生产车间内，建筑面积500m2. 门卫室; 厂区西面，钢结构，约15m2. 食堂; 位于厂区南面，钢框架结构，建筑面积800m2. 停车场; 建筑面积725m2，位于生产车间西侧. 储运工程; 原材料堆放区; 位于生产车间中部，主要存储玻璃原片. 水性油墨存储区; 位于生产车间彩釉室内，用于丝印釉料的存储. 密封胶存储区; 位于生产车间中空线处，用于双组分硅酮密封胶的存储. 成品区; 位于生产车间中部，为成品堆放区域. 一般工业废物暂存间; 在生产车间西北角内设置一处一般固废暂存间，建筑面积10m3，主要用于贮存废边角料和不合格产品、沉淀池废渣。. 危险废物贮存库; 在生产车间西北角内设置一处危废贮存库，建筑面积10m3，主要用于贮存废机油、废活性炭、废包装桶、洗网水。. 环保工程; 废气处理; 食堂油烟经油烟净化器处理后排放. 有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置和UV光解废气处理装置处理后经15m排气筒排放. 废水处理; 食堂废水经油水分离器处理后，和生活污水一起进入化粪池处理后经污水管网排入西安市第八污水处理厂进行处理. 打磨用水、玻璃清洗水经循环沉淀池处理后，循环使用，不外排；洗网水交由有废水资质的单位处置。. 噪声治理; 加强管理，基础减振、生产车间隔声、日常维护。. 固废治理; 一般工业废物; 废边角料、不合格产品收集于一般工业废物暂存间，定期交由玻璃厂和原片厂回收使用； 磨边废渣收集于一般工业废物暂存间交由二辉石场处理。 水性油墨包装桶作为一般工业废物处置，定期由废品回收站回收。. 危险废物; 废活性炭、废机油由封闭铁桶收集暂存于危废贮存库，定期交由资质单位回收处置；机油、密封胶包装桶无破损的交由原厂家回收利用，破损的作为危废暂存于危废贮存库，定期由资质单位回收处置。. 生活垃圾厨余垃圾废油脂; 由垃圾桶收集后由环卫部门定期集中清运。. （2）主要原辅材料 本项目投产后主要原辅材料消耗情况详见表1.4-2。 表1.4-2 主要原辅材料消耗情况表 项目; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原料; 1; 金晶超白玻璃; t/a; 750; /. 2; 台玻白玻璃; t/a; 3500. 3; LOWE玻璃/镀膜玻璃; t/a; 400. 辅料; 1; PVB胶片; m2/a; 15000; 用于夹胶玻璃的夹胶片. 2; 春光铝条; m/a; 100000; 用于中空玻璃的合片. 3; 双组份硅酮结构密封胶; t/a; 10.4; 有A组份、B组份两种 用于玻璃方面的粘接和密封. 4; 水性油墨; t/a; 2.2; 用于玻璃打印，用于印花、上釉. 6; 网板; m3/a; 10000; 用于印花. 7; 机油; kg/a; 5; 用于设备润滑. 原辅材料理化性质： PVB胶片：是由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA塑化挤压成型的一种高分子材料，它对玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃的最佳粘合材料，有很好的抗拉伸强度和断裂延伸率。PVB胶片为半透明的薄膜，无杂质、无明显的熔点，可承受250℃高温，不属于易燃物质，不属于危害性材料，但易受温度变化影响，着火较慢，高透明度，折射率几乎和玻璃一样，无毒无害不自燃，易吸收水分，高冲击力和扰曲，柔软性好，膜表面平整，有一定粗糙度和较好的抗拉伸强度和断裂延伸率。粘结机理：玻璃中的SIOH和胶片的COH基之间的氢键形成粘结力胶片的钾离子从玻璃中置换出氢，从而控制了粘结力，水与COH基争夺和SIOH的结合。 双组份硅酮结构密封胶是一种中性、无毒的交联体系，双组分则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化，A组为硅酮胶（白色），B组为固化胶（黑色），本产品A组分为白色，B组分为黑色，A、B组分按体积10:1混合使用，混合后为黑色，A组分主要成分为聚硅烷、硅油、纳米碳酸钙、炭黑、交联剂、防水剂、催化剂等。硅酮胶因为常用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。硅酮玻璃胶的粘结力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。加之其较广泛的适用性，能实现大多数建材产品之间的粘合，因此应用价值非常大。 水性油墨：本项目采用水性环保丝印油墨，主要成分有：水溶性丙烯酸树脂25%~35%，水15~25%，乙醇5%~10%，三乙胺5%~10%，颜料10%~30%，助剂1%~3%。 （3）主要生产设备 主要生产设备见表1.4-3； 表1.4-3 主要生产设备表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 自动玻璃切割机; 台; 2. 2; 高力威双边磨边线; 台; 2. 3; 钻孔机; 台; 1. 4; 加工中心; 台; 1. 5; 彩釉线; 台; 1. 6; 陶瓷数码打印机; 台; 1. 7; 兰迪钢化炉; 台; 1. 8; 夹层生产线; 台; 1. 9; 高压釜; 台; 1. 10; 中空线; 台; 1. 11; 行吊; 台; 4. 表1.4-4 能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 电; 9000 kwh/a; 市政供电线路. 2; 水; 825 t/a; 市政供水管网. 3、产品方案及建设规模 本项目主要产品为：中空玻璃、彩釉玻璃、夹胶玻璃、打印玻璃。项目产品方案见下表。 表1.4-5 项目产品方案 序号; 名称; 产量; 单位; 工作制度. 1; 中空玻璃; 25000; m2; 330天加工制造，每天8~12h，一班制. 2; 彩釉玻璃; 60000; m2. 3; 夹胶玻璃; 20000; m2. 4; 打印玻璃; 20000; m2. 4、公用工程 （1）给水 本项目用水由厂区原有管网接入。总新鲜用水约为825t/a。项目用水主要为厂区生产用水、办公生活用水及餐饮用水。 根据建设单位提供资料： 食堂用水：本项目员工20人，年工作330天，本项目为员工提供午餐，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“快餐”“非营业性食堂”中的“关中”用水定额15L/（人·次），则餐饮用水量为99m3/a，99t/a。 办公生活用水：本项目员工20人，年工作330天，本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“行政办公及科研院所”用水定额35L/（人·d），则办公生活用水231m3/a，231t/a； 玻璃磨边循环水用量：5m3/a，5t/a； 玻璃清洗水466m3/a，466t/a； 洗网水24m3/a，24t/a； 水性油墨稀释用水：0.066m3/a，0.066t/a。 - 排水 本项目位于厂房内，无雨水排放。项目生产过程中，玻璃清洗水、磨边水均循环利用，不外排；洗网水交由有废水资质的单位处置；生活污水和餐饮废水，产生量为264m3/a，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起经化粪池处理，处理后排入园区污水管网，进入西安市第八污水处理厂。 （3）供电 项目用电由市政电网提供，本项目年耗电量9000kw/h。 （4）供暖制冷 办公区制冷及采暖采用分体式挂机空调。 1.5工作制度及定员 根据生产需要，项目劳动定员20人，年生产330天，实行1班制，每天工作8~12小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 由于本项目在2013年08月已建成投产，经现场勘查，项目地无施工期遗留环境问题。 1、本项目现状 企业已于2013年08月投产，但一直未办理环评及“三同时”验收手续。项目建筑面积约11350m2，包括生产车间、食堂、办公区，停车场。引进设备包括钢化炉一台、切割机一台、双边磨一台、加工中心一台、高压釜一台、夹层线一条、玻璃彩釉线一条、中空线一条、3d陶瓷打印机一台等。 2、本项目主要污染源、污染物及治理措施现状 （1）废水排放及其治理 本项目运营期废水主要包括生活污水、食堂废水及生产废水。 ①办公、生活污水 根据建设单位提供数据，办公、生活用水量为231m3/a，污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为184.8m3/a，0.56m3/d。污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，类比同类办公、生活污水，污染物浓度及分别约为360mg/L、160mg/L、300mg/L、25mg/L。污染物产生量为COD：0.028t/a；BOD5：0.012t/a；SS：0.024t/a；NH3-N：0.002t/a。 现有措施：经化粪池处理后，通过厂区排污口排入污水下水管网，再引至厂外并入市政管网，最终进入西安市第八污水处理厂处理。 ②食堂废水 根据建设单位提供数据，食堂用水量为0.3m3/d（99m3/a），污水产生量按用水量的80%计，食堂废水产生量为0.24m3/d（79.2m3/a）。污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油为主，根据类比调查，污染物浓度及分别约为400mg/L、200mg/L、350mg/L、30mg/L。污染物产生量为COD：0.074t/a；BOD5：0.036t/a；SS：0.064t/a；动植物油类：0.006t/a。 现有措施：经化粪池处理后，排入市政管网，最终进入西安市第八污水处理厂处理。 ③生产废水 本项目生产废水主要为玻璃磨边循环水用量、玻璃清洗水、洗网水，玻璃磨边循环水用量、玻璃清洗水主要污染物为玻璃颗粒物等，洗网水含水性油墨。玻璃磨边循环水用水量5t/a、玻璃清洗水用水量466t/a、洗网水用水量24t/a。 现有措施：本项目设置一露天沉淀水池处理后，通过厂区排污口排入污水下水管网，再引至厂外并入市政管网，最终进入西安市第八污水处理厂处理。本项目现有沉淀水池5m3。 （2）废气排放及其治理 ①食堂油烟废气 本项目油烟产生量3.4kg/a，项目设1个基准灶头，按日高峰2h计。项目设置一套LT-JD型油烟净化装置，该设备处理效率78%，风量2000m3/h，净化后的油烟排放浓度为0.565mg/m3，油烟排放量0.748kg/a。 ②有机废气 本项目上密封胶、夹胶片、打印、上釉阶段均产生有机废气，现阶段打印及上釉步骤密闭操作，打密封胶、夹胶片过程均在厂房直接进行，项目生产车间不密闭。现阶段无有机废气处理设备。 夹胶片阶段非甲烷总烃产生量为0.06kg/a，产生速率为22.7mg/h。上密封胶过程，非甲烷总烃产生量约为0.312t/a，产生速率为0.079kg/h。彩釉玻璃上釉和打印过程使用水性油墨，非甲烷总烃产生量为0.2t/a，产生速率为0.076kg/h。 （3）噪声排放及其治理 本项目噪声源主要是切割机、双边磨、钻孔机、彩釉生产线等运行时产生，其噪声值在65-90dB(A)之间，详见表1.6-1。 表1.6-1 主要噪声源强及分布情况表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声级; 位置. 1; 切割机; 台; 2; 70-90; 生产车间. 2; 双边磨; 台; 2; 65-85; 生产车间. 3; 钻孔机; 台; 1; 70-75; 生产车间. 4; 彩釉生产线; 台; 1; 70-75; 生产车间. 6; 钢化机组; 台; 1; 75-80; 生产车间. 7; 夹层生产线; 台; 1; 70-75; 生产车间. 8; 中空线; 台; 1; 70-75; 生产车间. 现有措施： 建设单位建立了设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障产生非正常噪声，夜间不进行生产。 （4）固体废物排放及其治理 一般固体废物： ①边角料及不合格品 项目生产过程中产生的边角料及不合格品，主要为玻璃切割等加工生产过程产生的边角料及检出的不合格品，其产生量约为原料用量的14%，本项目原料年总用量4650t/a，则玻璃边角料及不合格品产生量为651t/a，产生的边角料及不合格品属于一般固废，由原料厂家回收运走。 ②沉淀废渣 本项目玻璃磨边操作产生的玻璃碎屑随打磨废水流入沉淀水池，沉淀水池产生玻璃的磨边沉渣，根据建设单位提供的资料，本项目新增沉渣量约0.2t/a，属于一般固废，拟收集清理交由回收公司处理。本项目未建沉淀池，目前使用沉淀水池为自建的露天水池。 ③生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量以1kg/人.d计算，则运营期生活垃圾产生量为20kg/d（6.6t/a）。生活垃圾由垃圾桶收集后，交由环卫部门处理。 ④水性油墨包装桶 水性油墨采用桶装，年产生废油墨桶约88个，塑料桶自重1kg，则废油墨桶产生量为88kg/a。废油墨包装桶作为一般工业固废处置，定期交由回收站回收利用。 危险废物： ①废包装桶 双组份硅酮胶、机油采用桶装，使用过程中有废包装桶产生。年产生废硅酮胶桶约55个，桶自重约5kg，则废胶桶产生量为275kg/a；年产生废机油包装桶1和，桶重2kg。则总废包装桶的产生量为277kg/a。 ②废机油 废机油的产生量与设备台数、新旧、结构、运转负荷、保养维护工作好坏、检查机修工作质量高低等密切相关，按建设单位对设备和电器维护、保养生产的实际情况，废机油约2kg/a。 本项目未与有资质的危废处理单位合作，作为一般固体废物处置。 3、现有项目目前存在问题及整改措施 （1）企业现有环境问题调查 根据走访调查，项目运营期间，未发生扰民纠纷事件，未发生环保投诉问题。 （2）目前存在问题及整改措施 表1.6-2 目前存在问题及整改措施 类型; 目前存在问题; 整改措施. 废水; 食堂废水未经过油水分离器处理; 食堂内应设置油水分离器一套，处理后处理后的食堂废水与生活污水经化粪池处理后满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB61/224-2011表2的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后一同排入市政管网，最终进入西安市第八污水处理厂处理。. 生产废水外排，且无沉淀池; 设置一座4m3沉淀池，玻璃清洗水、磨边用水经沉淀后循环使用，不外排。. 废气; 有机废气未设置集气装置、处理装置; 有机废气产生工段均应设置密闭隔间，并设置集气罩收集装置、活性炭吸附装置、UV光解废气处理装置、15m高的排气筒。. 固废; 固废贮存设施不符合固废贮存间“防风、防雨、防晒、防渗”等相关建设规定。; 对现有危险固废贮存库按照危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）规定进行整改。. |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1地形、地貌 泾阳县地势西北高，东南低，东西长37km，南北宽27km，海拔最高1614m，最低361m，垂直高差1253m。境内北部和西北部系嵯峨山，北仲山，西风山及黄土台塬。山区面积97km2，占全县总面积12.4%；中部为冲洪积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦，面积503km2，占全县总面积的64.5%；南部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，海拔为430~500m，面积180km2，占全县总面积的23.1%。 项目所在区位于泾河北岸二级阶地，区域地形较为平坦。本区地貌类型以建筑物、铁路、道路、农田、村庄、河流为主。 2.2气候气象 泾阳县属暖温带半干旱大陆性季风气候。日照充足，雨热同季。年日照百分率为50%，平均早霜始于10月28日，晚霜终于来年3月29日，无霜期约213天。主要的气象灾害有干旱、 连阴雨、大风、霜冻、干热风和冰雹等。 项目所在区累年日照时数平均为2195.2h，一年中日照时数8月最多，为241.6h，2月最少，仅146.2h。从5月到8月日照时数稳定上升，均在200h以上，8月到9月由241.6h骤减至160.4h，其后继续减少。 全年太阳总辐射累年平均为115.9586Kcal/cm2，四季变化明显。夏季总辐射量最大，为39.95Kcal/cm2；冬季最小，仅18.97Kcal/cm2，占全年的13.04%。 全年平均气温13℃，报端最高气温41.4℃，极端最低气温-20.8℃。多年来年平均气温在12.3~13.7℃之间波动，年内最低值在1月，最高值在7月。气温日较差随天气状况变化明显，阴雨天多为3~5℃，多云天气一般在5~10℃，晴天多在10~15℃。 泾阳县平均降水量548.7mm，降水最多为829.7mm（1958年）；最少为349.2mm（1977年）。各季降水差异明显，夏季最多，255mm，占全年降水量的48%，冬季最少，进17.9mm，占年降水量的3%，春秋季降水量分别为120.3毫米和172.4mm，年降水量最高月出现在7月，降水量为96.2mm；最低值出现在12月，为4.8mm，全县自然植被蒸发量1372.0mm，年平均相对湿度69.0%。 该区今年平均风速1.7m/s，变化范围在1.2~2.2 m/s之间，2~7月平均风速大于平均值，9月至次年1月平均风速小于平均值，其中3月风速最大，10月和11月最小。近五年主导风向为东北东风（ENE）频率16.3%，次主导风向为东北风（NE）频率10.3%，静风频率为21.2%，主要流型为NNE~ESE（频率为43.6%）和SSW~WNE（频率21.6%），基本为对倒风。 2.3水文特征 本区主要河流为泾河和渭河，泾、渭二水自西向东流经县镜南部，形成“泾渭分明”自然景观闻名遐迩，泾、渭两河于马家湾乡泾渭堡村东北交汇，泾河为渭河一级支流，发源于宁夏六盘山东麓，泾河发源于宁夏回族自治区泾源县，自谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境，在泾阳县内流长77km，流域面积634km2，年平均径流量18.67亿m3，多年平均流量64.1 m2/s。 渭河发源于甘肃省渭源县，河水主要来自天然降水，为季节性河流，平均径流量53.5×108m3/a，全年有70%时间河水流量低于平均流量，泾、渭两河为本区地下水主要补给水源。 2.4土壤、动植物 1、土地 泾阳县土地面积78460hm2，耕地面积44644 hm2，占总面积的60%，园地面积5970 hm2，林地面积2923 hm2，草地面积3733 hm2，居民点及工矿用13217 hm2,未利用土地面积6594 hm2，其它用地13217 hm2，水土流失总面积37870 hm2，占总面积的48.27%。非农业用地占耕地面积的13.1%。耕地面积中基本农田面积44000 hm2，其中水浇地面积38266.7 hm2，早作农田面积6333.3 hm2，坡度≥25°的坡耕地面积1160 hm2，污染和酸化耕地面积866.7 hm2，其它中低产田面积9400 hm2，节水灌溉面积6666.7 hm2。 2、土壤 本区土壤主要划分为黄土、宏图、沼泽土、褐土、岩石、砾石、栌土、凝土、淤土9个土类、17个亚类、37个土属，81个土种。评价区主要土壤类型以粘底灌淤土、黄土型灌淤土为主，土壤质地较好，适应性强，适种作物广，是本县小麦、玉米、油菜等作物生长的优质土地。 3、植被类型及分布 本区植被类型整体上可分为森林植被和农业两种类型。 森林植被属温带落叶阔叶林带，以人工林为主，天然林稀少。主要树种有刺槐、油松、泡桐、榕树、榆树等。 农业植被主要是粮食作物和经济作物，粮食作物有小麦、大麦、玉米等，经济作物有油菜等。 4、动物种类及分布 本区动物种类以人工养殖的畜禽为主，由于人类活动频繁，大型野生动物已绝迹，主要存在的为小型啮齿类动物，常见有野免、田鼠等。 5、矿产资源 境内矿产主要分布在北部山区，有石灰石、粘土、铁矿、大理石矿、白云岩矿、石英砂矿和泾河沿岸的砂砾石矿，其中石灰石储量最为丰富，发展前景广阔。现已探明储量599亿m2，大理石岩总储量为52万t，耐火粘土总储量为242.68万t，且易开采，发展前景广阔。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 为了解本项目拟建区域的环境空气、水环境和声环境质量现状，本次评价委托陕西盛中建环境科技有限公司对项目所在区域大气环境质量、声环境质量进行了现状监测，根据监测结果（见附件5），对项目所在区域的环境质量现状做出以下评价： 3.1环境空气质量现状 1、监测布点 根据项目所在位置及环境空气保护目标分布，本次环境空气现状监测布点图见表3.1-1，附图4。 表3.1-1环境空气现状监测布点 点位类别; 监测点名称; 方位; 距离; 功能; 备注. 常规污染物监测点位; 1#; NE; 200m; 荒地; 上风向. 2#; SW; 500m; 荒地; 下风向. 2、监测项目 环境空气监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、TVOC共6项。 3、监测时间及频次 环境空气质量现状监测时间为2018年6月22日—2018年6月28日，连续监测7天。 PM10、PM2.5、SO2、NO2监测24小时平均值（每天至少20h的采样时间），TSP（每天至少有24小时的采样时间）；SO2、NO2 监测1小时平均值（02、08、14、20时各1次，每次至少有45min的采样时间）；非甲烷总烃监测1小时平均值，4次/天，TVOC监测8小时均值，3次/天，连续监测7天。 4、监测方法及方法来源 项目监测方法及方法来源见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气监测分析方法及来源 序号; 项目名称; 分析方法; 标准文号; 检出限 （mg/m3）. 1; SO2; 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺光度法; HJ482-2009; 0.007(1h). 0.004(24h). 2; NO2; 盐酸奈乙二胺分光光度法; HJ479-2009; 0.005(1h). 0.003(24h). 3; PM10; 重量法; HJ618-2011; 0.010(24h). 4; PM2.5; 重量法; HJ618-2011; 0.010(24h). 5; 非甲烷总烃; 气象色谱法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 0.04. 6; TSP; 重量法; GB/T15432-1995; 0.001. 7; TVOC; 热解吸/毛细管气相色谱法; GB/T18883-2002; 5×10-4. - 5、大气环境质量现状评价 （1）评价标准 本次大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 （2）监测结果 空气现状监测结果见表3.1-3、3.1-4。 表3.1-3 空气环境质量监测结果(1) 单位ug/m3 监测点位; 监测时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 1h均值; 24h均值; 1h均值; 24h均值; 24h均值; 24h均值. 1#项目上风向200m; 2018.6.22; 8~12; 9; 12~30; 20; 69; 28. 2018.6.23; 10~15; 11; 16~28; 20; 75; 30. 2018.6.24; 8~13; 10; 17~30; 22; 74; 27. 2018.6.25; 9~14; 11; 11~33; 24; 68; 35. 2018.6.26; 8~16; 9; 13~26; 18; 35; 16. 2018.6.27; 10~20; 17; 18~38; 24; 60; 18. 2018.6.28; 9~16; 13; 15~35; 24; 61; 17. 2#项目下风向500m; 2018.6.22; 10~14; 11; 14~34; 24; 70; 30. 2018.6.23; 12~16; 12; 23.3~34.6; 24; 77; 28. 2018.6.24; 8~14; 10; 22.3~35.5; 26; 75; 30. 2018.6.25; 12~16; 12; 15~38; 28; 69; 36. 2018.6.26; 11~17; 14; 15~29; 20; 37; 17. 2018.6.27; 18~22; 17; 24~44; 36; 62; 20. 2018.6.28; 12~18; 13; 17~39; 26; 63; 19. GB3095-2012二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 75. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 表3.1-4 空气环境质量监测结果(2) 单位mg/m3 监测点位; 监测时间; 非甲烷总烃; TVOC; TSP. 1次值; 8h均值; 24h均值. 1#项目上风向200m; 2018.6.22; 0.47~1.27; 0.0007; 0.120. 2018.6.23; 0.71~1.19; 0.0005; 0.126. 2018.6.24; 0.86~1.26; 0.0007; 0.120. 2018.6.25; 0.62~1.19; 0.0008; 0.114. 2018.6.26; 0.55~0.92; 0.0016; 0.057. 2018.6.27; 0.66~1.02; 0.0011; 0.105. 2018.6.28; 0.52~0.96; 0.0014; 0.107. 2#项目下风向500m; 2018.6.22; 1.72~1.77; 0.0005; 0.124. 2018.6.23; 0.85~1.82; 0.0017; 0.130. 2018.6.24; 1.29~1.61; 0.0011; 0.125. 2018.6.25; 1.00~1.24; 0.0010; 0.121. 2018.6.26; 0.88~1.23; 0.0020; 0.060. 2018.6.27; 0.80~1.42; 0.0011; 0.108. 2018.6.28; 0.93~1.83; 0.0033; 0.110. 《大气污染物综合排放标准详解》; 2.0; /; /. 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）; /; 0.6; /. GB3095-2012二级标准; /; /; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /. 由表3.1-3、3.1-4可见，评价区域环境空气中各监测点SO2、NO2的1小时平均浓度值及日均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值；PM10、PM2.5的24小时平均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值；非甲烷总烃1次值浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》标准，TVOC的8小时平均浓度监测值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准。 3.2声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量状况，本次评价委托陕西盛中建环境科技有限公司对本项目所在区域声环境质量现状进行监测，监测时间为2018年6月22日~6月23日。 1、监测布点 监测点位分别为：项目东（姜李小学紧邻产区东侧，与东厂界共用一个监测点位）、南、西、北厂界及厂界东南侧90米处天骄幼儿园，共设5个监测点位，具体监测点位布设见附图4。 表3.2-1 噪声现状监测布点 监测点位; 监测点位名称. 1#; 项目北厂界. 2#; 项目西厂界. 3#; 项目东厂界、姜李小学. 4#; 项目南厂界. 5#; 厂界东南侧90米处天骄幼儿园. 2、监测项目 昼、夜等效A声级dB(A)。 3、监测时间及频率 连续监测2天，每天昼间、夜间各1次，分别测定昼间(6:00～22:00)和夜间(22:00～06:00)各时段的环境等效A声级。 4、监测方法及方法来源 本项目噪声监测方法及方法来源见表3.2-2。 表3.2-2 噪声监测方法及方法来源 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器; 检出限. 环境噪声; 声环境质量标准; GB3096-2008; AWA6228+型声级计; 30dB(A). 5、监测结果与评价结果 环境噪声监测结果和评价结果见表3.3-3。 表3.3-3 环境噪声监测结果 监测地点; 2018.6.22; 2018.6.23; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界（1#）; 46.6; 37.4; 46.6; 37.7; 65; 55; 达标. 姜李小学（1#）; 46.6; 37.4; 46.6; 37.7; 60; 50; 达标. 南厂界（2#）; 47.7; 40.4; 46.7; 42.5; 65; 55; 达标. 西厂界（3#）; 45.8; 37.3; 46.5; 37.0; 65; 55; 达标. 北厂界（4#）; 47.1; 37.7; 48.3; 39.9; 65; 55; 达标. 天骄幼儿园（5#））; 46.1; 39.5; 46.6; 38.4; 60; 50; 达标. 表3.3-3监测结果表明：建设项目东、南、西、北厂界处环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；距姜李幼儿园和厂界90米处的天骄幼儿园声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目声环境质量现状良好。 3.3生态环境质量现状 本项目位于所在地属典型的农村生态环境。根据现场踏勘，区域内系统生物多样性程度较低，受人为活动影响明显。植被主要以草本植物为主，有少量乔木，无保护的珍稀野生动植物分布，生态环境质量现状一般。 3.4主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据实际调查，项目周边有居民分布，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等，评价范围内无明显环境制约因素。 项目周围环境保护目标见表3.4-1。 表3.4-1环境保护目标一览表 序号; 类别; 保护对象; 人口; 方位距离; 保护级别. 1; 声环境; 姜李小学; 教职工28人 学生218人; SE,5m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 居民区; 约30人; E,25m. 天骄幼儿园; 教职工54人 幼儿600人; SE,90m. 2; 大气环境; 姜李小学; 教职工28人 学生218人; SE,5m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 居民区; 约30人; E,25m. 天骄幼儿园; 教职工54人 幼儿600人; SE,90m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准，执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准； 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2，3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中标准，其他气体执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准。 2、废水：运营期废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准，SS污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2，3类区标准； 4、固废：危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关标准；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令157号）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，建议总量控制指标为：VOCs：0.00023 t/a；COD：0.016t/a；NH3-N：0.004t/a。最终污染物总量控制指标应以环境保护局下达指标为准。 |

建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： 本项目所用生产车间为租赁生产车间，不需要开挖动工进行施工建设。故本次重点对项目运营期进行环境影响分析。 1、运营期工艺流程 ## 本项目主要以玻璃深加工为主，有三条生产线，其生产工艺流程及产污环节见图5.1-1、5.1-2、5.1-3。 ## 图5.1-1玻璃预处理工艺及产污节点图 图5.1-2中空玻璃制造工艺及产污节点图 ## 图5.1-3 夹胶玻璃制造工艺及产污节点图 ## 图5.1-4 彩釉玻璃制造工艺及产污节点图 图5.1-5 打印玻璃制造工艺及产污节点图 ## 工艺说明： ## （1）玻璃预处理： ## A、切割：使用自动玻璃切割机按照客户需求对玻璃原片进行切割，该设备可切割3-19MM玻璃； ## B、湿式边磨：利用高力威双边磨边线设备按照客户需求对切割后的玻璃进行打磨，该设备中设有水槽，该过程在水中进行； ## C、清洗：对切割磨边后的玻璃进行清洗，洗去玻璃上的颗粒物； ## （2）中空玻璃制造： ## A、钢化：清洗后玻璃匀速通过兰迪钢化炉（钢化炉无排气筒），根据玻璃厚度控制加热和冷却时间，加热温度至700℃，刚好至玻璃软化点，该设备自带风机可以对玻璃进行急速冷却，在玻璃的冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面层产生压应力，内层形成拉应力，从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性，达到卸片温度时，风机自动停止吹风形成高强度的钢化玻璃。 ## B、合片：将中空铝隔条通过铝条框自动拆弯机拆弯成设定长度的铝条，使用双组份硅酮密封胶将铝框粘在第一片玻璃上，通过合片机叠加第二块玻璃完成合片并压片。该阶段胶深7mm，铝条到玻璃四周对称均匀。 ## C、打密封胶：合片压片后，使用密封胶涂布组框。胶封后的产品垂直放置在通风、干燥的厂房内，固化6~13h；本环评建议该阶段设置独立隔间，安装集气罩，收集后的废气通过活性炭吸附装置和UV光催化氧化设备处理后经15m高排气筒排放。 ## D、检验：对产品进行目视检验，不合格的产品由厂家回收。 ## E、成品：合格的产品包装外售。 ## （3）夹胶玻璃制造： ## A、钢化：清洗后玻璃匀速通过兰迪钢化炉进行钢化，形成高强度的钢化玻璃。 ## B、合胶片：根据客户需求，在两块干净的钢化玻璃中间夹入一层或多层PVB中间膜（尺寸与钢化玻璃尺寸相等），并压片； ## C、加热并辊压：将合好的玻璃由输送机送到平压机上，由上下压锟对玻璃进行对压（初压），初压的同时对玻璃和PVB胶片进行加热，加热温度在胶片的软化温度以上，一般控制在100℃左右，初压后的玻璃与PVB中间膜粘合，同时变得基本透明。 ## D、高压釜加热：然后将预热后的玻璃送入高压釜中，在1.2~1.3Mpa，130~135℃温度条件下维持约40min左右，使玻璃与PVB膜最终完全粘合，成为完全透明的夹胶玻璃。 ## （4）彩釉玻璃 ## A、上釉：经预处理的玻璃，进入彩釉室进行上釉； ## B、钢化：上釉后的玻璃通过兰迪钢化炉进行钢化，形成高强度的钢化玻璃。 ## C、中空、夹层：根据客户需求，部分彩釉玻璃进行中空或夹层，最终做成中空玻璃或夹胶玻璃； ## D、检验：对成品进行目视检验，不合格产品由原厂家回收； ## E、成品：合格产品包装外售。 ## （5）打印玻璃 ## A：打印：使用陶瓷数码打印机设备对预处理后的玻璃进行打印； ## B、钢化：打印后的玻璃通过兰迪钢化炉进行钢化，形成高强度的钢化玻璃。 ## C、中空、夹层：根据客户需求，部分打印玻璃进行中空或夹层，最终做成中空玻璃或夹胶玻璃； ## D、检验：对成品进行目视检验，不合格产品由原厂家回收； ## E、成品：合格产品包装外售。

5.2主要污染工序 1、产污环节：项目生产过程中，各生产环节产污情况如下表： 表5.2-1 生产工艺产污情况一览表 类别; 编号; 产污情况; 产污部位; 污染因子. 废气; 1; 食堂油烟; 食堂; 食堂油烟. 2; 有机废气; 上密封胶、夹胶片与压片、彩釉室、打印室; 非甲烷总烃. 3; 粉尘; 切割工序; 颗粒物. 废水; 1; 生活污水; 办公区; COD、BOD5、SS、NH3-N. 2; 食堂废水; 食堂; COD、BOD5、SS、动植物油. 3; 洗网水; 彩釉室; COD、BOD5、SS、NH3-N. 4; 磨边水; 磨边线; 颗粒物. 5; 玻璃清洗水; 玻璃清洗线; 颗粒物. 固废; 1; 生活垃圾; 办公区; 生活垃圾. 2; 厨余垃圾; 食堂; 厨余垃圾. 3; 废油脂; 食堂; 废油脂. 4; 边角料和不合格产品; 生产车间; 边角料和不合格产品. 5; 沉淀池废渣; 沉淀池; 含玻璃废渣. 6; 废机油; 生产车间; 废机油. 7; 废活性炭; 生产车间; 废活性炭. 8; 废包装桶; 储料室; 废包装桶. 2、运营期水平衡 本项目用水由厂区原有管网接入。总新鲜用水为825t/a。项目用水主要为厂区生产用水、办公生活用水及餐饮用水。 根据建设单位提供资料： 食堂用水：本项目员工20人，年工作330天，本项目为员工提供午餐，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“快餐”“非营业性食堂”中的“关中”用水定额15L/（人·次），则餐饮用水量为99m3/a，99t/a。 办公生活用水：本项目员工20人，年工作330天，本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文乡北丈村，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“行政办公及科研院所”用水定额35L/（人·d），则办公生活用水231m3/a，231t/a； 玻璃磨边循环水用量：5m3/a，5t/a； 玻璃清洗水466m3/a，466t/a； 洗网水24m3/a，24t/a； 水性油墨稀释用水：0.066m3/a，0.066t/a。 本项目用水量及排放量明细见表5.2-2。 表5.2-2 项目用水量及排放量明细表 - 序号; - 项目; - 用水定额; - 用水量（m3）; - 排放量（m3）; - 每年用水天数. - 每天; - 每年; - 每天; - 每年. - 1; - 生活用水; - 35L/(人·d); - 0.3; - 99; - 0.24; - 79.2; - 330. - 2; - 食堂用水; - 15L/(人·次); - 0.7; - 231; - 0.56; - 184.8; - 330. - 3; - 玻璃磨边循环水; - /; - 0.015; - 5; - /; - /; - 330. - 4; - 玻璃清洗水; - /; - 1.41; - 466; - /; - /; - 330. - 5; - 洗网水; - /; - 0.5; - 24; - /; - /; - 48. - 6; - 水性油墨稀释水; - 3%; - 0.00066; - 0.066; - /; - /; - 100. 总计; /; - 2.92566; - 825; - /; - /; - /. 项目用水平衡图见图5.2-1。 图5.2-1 项目水平衡图 3、施工期主要污染工序及污染源强 本项目租用陕西钰源物流有限公司厂房，外部、内部装修工作基本完成，后续工程主要为设备的安装。施工期较短，随施工的结束，施工期污染物的排放也随之消失。 4、运营期主要污染工序及污染源强 （1）废气：本项目运营期切割过程会产生极少量的粉尘；磨边设备自带水槽该步骤不产生废气；项目打密封胶、合胶片、上釉、打印过程均会产生有机废气；则本项目运营期主要的废气为：食堂油烟、有机废气。 a.食堂油烟 本项目食堂依靠市政供气管道，灶头统一使用天然气燃料。本项目劳动定员20人，经查餐厅食用油消耗系数为0.025kg/人·d，则消耗食用油0.5kg/d，0.17t/a。油的平均挥发量约占总耗油量的2%~4%，该处取2%，则本项目油烟产生量0.01kg/d，3.4kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为2000m3/h，按日高峰2h计，为降低油烟废气对区域环境的影响，油烟废气应经过油烟净化器处理，油烟去除效率78%，则油烟排放量为0.748kg/a，排放速率为1.13g/h，浓度为：0.565mg/m3。 b.有机废气 本项目上密封胶、夹胶片与压片、上釉、打印阶段均会产生有机废气。 本项目夹胶玻璃夹胶片与压片过程中使用的PVB胶片性质比较稳定，可承受250℃高温，在加热（90℃）以及高压压片工序（150℃）产生的有机废气气量较少，本项目夹胶片加热温度为100℃，则产生的有机废气量较少，主要为乙烯等单体废气。本环评以非甲烷总烃计，参考我国《塑料加工手册》，根据类比调查，每25000m2 PVB产生0.1kg非甲烷总烃。本项目PVB用量为15000m2/a，则非甲烷总烃产生量为0.06kg/a，产生速率为22.7mg/h。该阶段非甲烷总烃产生量极少，作为无组织废气排放。本项目已建成60个1m×1m风量为500m3/h的风机。 本项目打密封胶阶段使用的密封胶为水溶性双组份硅酮结构密封胶，其主要组份由聚二甲基硅氧烷、填料增塑剂组成的混合物。类比同类报告，该阶段非甲烷总烃产生量为原料的3%，本项目双组份硅酮胶用量为10.4t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.312t/a，每年工作330天，日工作时间为8~12h，该处取12h，则产生速率为0.079kg/h。本环评建议企业将该工序设置成密闭隔间操作，隔间设置集尘器，集尘器风量1000m3/h，收集效率为85%，收集后的废气进入活性炭吸附装置+UV光催化氧化设备进行两级处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，该设施处理效率为99.7%。 本项目上釉阶段、玻璃打印阶段使用水性油墨，用量为2.2t/a，类比同类项目，非甲烷总烃产生量占油墨产生量的10%，则非甲烷总烃产生量为0.22t/a，每年工作330天，日工作时间为8~12h，该处取8h，则产生速率为：0.083kg/h。本项目设有彩釉室、打印室，均为密闭隔间，分别在两个隔间上方设置集尘罩，集尘器风量1000m3/h，收集效率为85%，收集后的废气进入活性炭吸附装置+UV光催化氧化设备两级处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，该设施处理效率为99.7%。 则本项目运营期非甲烷总烃有组织排放量为0.23kg/a，排放速率0.087g/h，排放浓度0.087mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为51.2kg/a，排放速率为19.4g/h，排放浓度为0.65mg/m3。 c.粉尘： 项目玻璃加工过程中，采用湿法磨边，不会产生粉尘，仅在切割工序产生少量粉尘，本项目粉尘粒径较大，大多会沉淀在生产设备周围，粉尘产生量按玻璃原片重量的0.2‰计算，则粉尘产生量约为0.93t/a，产生速率为0.35kg/h。本项目厂房设有风机。在切割过程中产生的玻璃飞屑粉尘由于密度较大，一般会快速沉降在切割设备附近，除厂房外不会逸散，散落的玻璃粉尘由企业安排专人及时清扫收集装袋，避免出现二次扬尘。 （2）废水 本项目运营期磨边用水和清洗水中仅有玻璃碎渣，该部分水经沉淀池沉淀后可循环使用；彩釉玻璃制造阶段印花品种更换需对丝网进行清洗，该阶段产生洗网废水。则废水主要包括生活污水、食堂废水和洗网水。 a.生活污水 劳动定员20人，该项目不提供住宿。根据建设单位提供资料，生活用水量为99m3/a，99t/a，污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为79.2m3/a，79.2t/a。 污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，根据类比调查，生活污水中污染物浓度本次取：COD 360 mg/L，BOD5 160 mg/L，SS 300mg/L，氨氮 25mg/L。 本项目生活废水经过化粪池处理排入市政污水管网，最终进入西安市第八污水处理厂。 b.食堂废水 劳动定员20人，根据建设单位提供资料，食堂用水量为231m3/a，231t/a，污水产生量按用水量的80%计，食堂废水产生量为184.8m3/a，184.8t/a。 餐饮废水污染物以COD、BOD5、SS、动植物油为主。根据类比调查，餐饮废水污染物浓度本次取：COD 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 350mg/L，动物油类30 mg/L。本项目餐饮废水经油水分离器后进入化粪池处理，处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第八污水处理厂。 c.洗网水 本项目彩釉玻璃制造阶段印花品种更换需对丝网进行清洗，根据建设单位提供资料，每星期清洗一次网板，每次清洗用水0.5t，则每年清洗网板用水24t，类比同类报告，损耗量为10%，则洗网水排放量为21.6t/a，交由有废水资质的单位处置。 （3）噪声 本项目噪声源主要是切割机、磨边机、钻孔机、彩釉生产线、风机等运行时产生，其噪声值在65-90dB(A)之间，详见表5.2-3。 表5.2-3 主要噪声源强及分布情况表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声级; 位置. 1; 切割机; 台; 2; 70-90; 加工车间. 2; 磨边机; 台; 2; 65-85; 加工车间. 3; 钻孔机; 台; 1; 70-75; 加工车间. 4; 彩釉生产线; 台; 1; 70-75; 加工车间. 6; 钢化机组; 台; 1; 75-80; 加工车间. 7; 夹层生产线; 台; 1; 70-75; 加工车间. 8; 中空线; 台; 1; 70-75; 加工车间. 9; 风机; 台; 2; 90; 加工车间. 为进一步减小项目噪声对厂界及区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①针对各噪声源的特点，采取相应的降噪、减噪措施，对切割机、双边磨、钻孔机采用减震垫进行减振处理；彩釉生产线设专门隔声间，使用减振垫进行隔声、减振处理；在风机处增加隔声罩。生产车间东侧紧邻小学，将高噪声设备放置与生产车间西侧，从而减少噪声对周边声环境敏感点的影响； ②加强管理，合理安排工作时间，要求夜间（22:00~6:00）不得进行生产作业。 从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染： ①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （4）固体废物：主要为边角料及不合格产品、废包装材料、生活垃圾、厨余垃圾、废油脂、废包装桶。 ①一般固体废物： a.边角料及不合格品 项目生产过程中产生的边角料及不合格品，主要为玻璃切割等加工生产过程产生的边角料及检出的不合格品，其产生量约为原料用量的14%，本项目原料年总用量4650t/a，则玻璃边角料及不合格品产生量为651t/a，产生的边角料及不合格品属于一般固废，由原料厂家回收运走。 b.沉淀池废渣 本项目玻璃磨边操作产生的玻璃碎屑随打磨废水流入沉淀池，沉淀池产生玻璃的磨边沉渣，根据建设单位提供的资料，本项目新增沉渣量约0.2t/a，属于一般固废，拟收集清理交由二辉石厂回收处理。 c厨余垃圾 本项目员工20人，厨余垃圾按每人每天0.15kg计算，产生量约为0.99t/a，3kg/d。依托项目所在厂区已布设的垃圾收集桶，项目厨余垃圾经收集后暂存于厂区布设的垃圾收集桶内，厂区环卫部门定期集中清运。 d.餐饮废油脂 本项目餐饮产生废油脂，根据同类报告类比，食堂废油脂产生量为食用油消耗量的2.6%，本项目食用油消耗量为0.17t/a，则本项目废油脂产生量为4.42kg/a。根据国家环保总局函[2006]395号，宾馆、饭店、企（事）业单位食堂等餐饮行业的活动属于为日常生活提供服务的活动，其产生的餐厨垃圾，包括废弃食用油脂属于生活垃圾范畴。则废油脂与生活垃圾、厨余垃圾一起依托项目所在厂区已布设的垃圾收集桶，由厂区环卫部门定期集中清运。 e.生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾按每人每天排放0.5 kg计算，产生量约为10kg/d、3.3 t/a。依托项目所在厂区已布设的垃圾收集桶，项目生活垃圾经收集后暂存于厂区布设的垃圾收集桶内，由厂区环卫部门定期集中清运。 f.水性油墨包装桶 水性油墨采用桶装，年产生废油墨桶约88个，塑料桶自重1kg，则废油墨桶产生量为88kg/a，水性油墨的废包装桶作为一般固体废物交由环卫部门定期集中清运。 ## ②危险固体废物 a.废机油 根据建设单位提供资料显示，本项目机油用量为5kg/a，类比同类报告，废机油产生量为机油使用量的30%~40%，该处取40%，则废机油产生量为2kg/a。属《国家危险废弃物名录》（2016版）中规定的“HW08类废矿物油”。废机油使用封闭式铁桶集中收集，放置于危险废物贮存库，定期交由资质单位回收处理。 b.废活性炭 本项目使用活性炭吸附装置吸附有机废气，类比同类项目，1kg活性炭可吸附0.3kg有机废气，本项目非甲烷总烃产生量0.532t/a，则产生废活性炭约1.7t/a，活性炭属《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49 其他废物”，废物代码“90003949”。项目运营产生的废活性炭由建设单位收集暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。 c.废包装桶 双组份硅酮胶、机油采用桶装，使用过程中会产生的包装废桶。根据建设单位提供资料，年产生废硅酮胶桶约55个，桶自重约5kg，则废胶桶产生量为275kg/a年产生废机油桶1个，桶自重约2kg。则废包装桶的产生量为277kg/a。 根据国家环境保护部“关于用于原始用途的含有或直接沾染危险物的包装物、容器是否属于危险废物的复函”（环函[2014]26号）第二条规定：“用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指由原所有者回收并重新用于包装或盛装该危险废物的包装物、容器。”前述“原所有者”，是指原生产该包装物、容器的企业事业单位或其他生产经营者。供应商、经销商具有危险废物经营许可证，且将回收的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器交给原生产该包装物、容器的企业事业单位或其他生产经营者重新用于原始用途的，可视为原所有者。因此，项目产生的废桶由供应商回收，并对其收集、暂存、转运环节进行环境监管。若破损、不可回收利用的废桶交由资质单位处理。 本项目固体废物统计情况见表5.2-4。 表5.2-4 固体废物产生、处理及排放情况 序号; 固废名称; 排放量; 来源; 固废性质; 储存; 处置方法. 1; 生活垃圾; 3.3t/a; 办公、生活设施; 一般固废; 依托项目所在厂区已布设的垃圾收集桶; 交由环卫部门统一清运处理. 2; 厨余垃圾; 0.99t/a; 食堂. 3; 废油脂; 4.42kg/a; 食堂. 4; 边角料和不合格产品; 651t/a; 生产车间; 收集于固废暂存间，一般固废暂存间设置于生产车间西侧; 由原料厂家回收运走. 5; 沉淀池废渣; 0.2t/a; 沉淀池; 交由二辉石厂回收处理. 6; 水性油墨废包装桶; 88kg/a; 储料室; 依托项目所在厂区已布设的垃圾收集桶; 交由环卫部门统一清运处理. 7; 废机油; 2kg/a; 生产车间; HW08类废矿物油; 危险废物贮存库设置于生产车间西侧，危险暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求进行储存和管理。; 交由具有该类危险固体废物处理资质的资质单位回收处理. 8; 废活性炭; 1.7t/a; HW49 其他废物. 9; 废包装桶; 0.28t/a; 储料室; /; 交由原厂家回收利用；如有破损交由资质单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上密封胶、夹胶片与压片、上釉、打印阶段 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.4522t/a | 0.32kg/a，0.087g/h 0.087mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0798t/a | 51.2kg/a，19.4g/h 0.65mg/m3 |
|  | 切割 | 粉尘 |  | 0.93t/a | 0.93t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 3.3kg/a | 1.32kg/a，1.67mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 办公、 生活污水+食堂污水 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油类 |  | 388mg/L，0.102t/a 188mg/L，0.050/a 335mg/L，0.088t/a 25mg/L，0.006t/a 30mg/L，0.008t/a | 196.5mg/L，0.052t/a 142.3mg/L，0.038t/a 114.5mg/L，0.030t/a 24mg/L，0.006t/a 3mg/L，0.0008t/a |
|  | 彩釉室 | 洗网水 |  | 24t/a | 交由有废水资质的单位处理 |
|  | 生产车间 | 磨边水 |  | 5t/a | 经沉淀池沉淀后循环使用 |
|  |  | 玻璃清洗水 |  | 466t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产加工 | 边角料及不合格品 |  | 651t/a | 由原料厂家回收运走 |
|  |  | 沉淀池废渣 |  | 0.2t/a | 交由二辉石厂回收处理 |
|  |  | 废活性炭 |  | 1.7t/a | 由封闭式铁桶收集，暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置 |
|  |  | 废机油 |  | 2kg/a |  |
|  |  | 废包装桶 |  | 0.28t/a | 交由原厂家回收利用；如有破损交由资质单位处理 |
|  |  | 水性油墨包装桶 |  | 88kg/a | 交由废品回收站回收 |
|  | 食堂 | 厨余垃圾 |  | 0.99t/a | 垃圾桶收集后，交由环卫部门处理 |
|  |  | 废油脂 |  | 4.42kg/a |  |
|  | 办公、 生活设施 | 生活垃圾 |  | 3.3t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要是切割机、双边磨、钻孔机、彩釉生产线、风机等运行时产生，其噪声值在65-90dB(A)之间，经生产车间隔声、减震、选用低噪声设备及距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目所在区域开发已久，人类活动频繁，经调查项目厂址附近无珍稀濒危野生动物及植物存在，无古树名木、保护物种分布，本项目的建设不会对区域生态环境产生较大影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目施工期已完成，项目施工期的环境影响已通过有效措施降低，施工期间无居民投诉现象发生，施工期环境影响已随施工结束而消失，且无遗留污染影响，故本次不再对施工期进行环境影响分析。 7.2运营期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 本项目运营期切割过程会产生极少量的粉尘；磨边设备自带水槽该步骤不产生废气；项目打密封胶、合胶片、上釉、打印过程均会产生有机废气；则本项目运营期主要的废气为：食堂油烟、有机废气。 （1）食堂油烟：本项目运营期油烟产生量0.01kg/d，3.3kg/a。项目设1个基准灶头，总风量为3000m3/h，按日高峰2h计，为降低油烟废气对区域环境的影响，油烟废气应经过油烟净化器处理，油烟去除效率不低于60%，则油烟排放浓度为：1.67mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 （2）有机废气： 本项目上密封胶、夹胶片与压片、上釉、打印阶段均会产生有机废气。 本项目夹胶玻璃夹胶片与压片过程，非甲烷总烃产生量为0.06kg/a，产生速率为22.7mg/h。该阶段非甲烷总烃产生量极少，作为无组织废气排放。建设单位已设置60个风量为500m3/h的风机（生产车间体积为12375m3，则本项目生产车间换风次数2.4次/小时）。则非甲烷总烃无组织排放浓度为7.6×10-4mg/m3。 本项目打密封胶阶段使用的密封胶为水溶性双组份硅酮结构密封胶，其主要组份由聚二甲基硅氧烷、填料增塑剂组成的混合物。类比同类报告，该阶段非甲烷总烃产生量为原料的3%，本项目双组份硅酮胶用量为10.4t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.312t/a，每年工作330天，日工作时间为8~12h，该处取12h，则产生速率为0.079kg/h。本环评建议企业将该工序设置成密闭隔间操作，隔间设置集尘器，集尘器风量1000m3/h，收集效率为85%，收集后的废气进入活性炭吸附装置+UV光催化氧化设备进行两级处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，该设施处理效率为99.7%。 本项目上釉阶段、玻璃打印阶段使用水性油墨，用量为2.2t/a，类比同类项目，非甲烷总烃产生量占油墨产生量的10%，则非甲烷总烃产生量为0.22t/a，每年工作330天，日工作时间为8~12h，该处取8h，则产生速率为：0.083kg/h。本项目设有彩釉室、打印室，均为密闭隔间，分别在两个隔间上方设置集尘罩，集尘器风量1000m3/h，收集效率为85%，收集后的废气进入活性炭吸附装置+UV光催化氧化设备两级处理，处理后的废气由15m高排气筒排放，该设施处理效率为99.7%。 则本项目运营期非甲烷总烃有组织排放量为0.23kg/a，排放速率0.087g/h，排放浓度0.087mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为51.2kg/a，排放速率为19.4g/h，排放浓度0.65mg/m3。非甲烷总烃有组织排放可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1最高允许排放浓度80mg/m3，无组织排放均能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）无组织排放可达企业边界控制点最高允许浓度限值3mg/m3。 （3）粉尘：本项目运营期切割工序产生少量粉尘，本项目粉尘粒径较大，大多会沉淀在生产设备周围，粉尘产生量按玻璃原片重量的0.2‰计算，则粉尘产生量约为0.93t/a。本环评提出在设备周围设挡板挡尘，经每天清扫后，可储存在容器内，定期回收至玻璃制造厂利用。 （4）环境影响预测 根据项目特点，本次选非甲烷总烃作为环境预测因子，以生产车间为无组织排放源，通过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式（SCREEN 3模型）对上密封胶、夹胶片与压片、上釉、打印阶段产生的无组织非甲烷总烃进行预测，确定大气评价等级和范围，并根据评价等级和范围进行相应的预测、评价。预测所需要参数详见表7.2-1。 7.2-1 无组织排放废气预测参数输入清单 参数名称; 单位; 取值; 参数名称; 单位; 取值. 污染源类型; /; 面源; 是否考虑建筑物下洗; /; 否. 面源长度; m; 110; 环境温度; ℃; 18. 面源宽度; m; 45; /; /; /. 排放高度; m; 5.5; 距离厂界最近距离; m; 1. 近5年平均风速; m/s; 1.9; /; /. 预测结果见表7.2-2。 表7.2-2 项目无组织非甲烷总烃排放估算结果一览表 距离（m）; 下风向预测浓度（mg/m³）; 占标率（%）. 10; 0.003837; 0.13. 100; 0.008602; 0.29. 100; 0.008602; 0.29. 200; 0.009683; 0.32. 271; 0.01007; 0.34. 300; 0.009968; 0.33. 400; 0.008747; 0.29. 500; 0.007259; 0.24. 600; 0.005976; 0.20. 700; 0.004962; 0.17. 800; 0.004201; 0.14. 900; 0.003604; 0.12. 1000; 0.003129; 0.10. 1100; 0.002754; 0.09. 1200; 0.002445; 0.08. 1300; 0.002189; 0.07. 1400; 0.001974; 0.07. 1500; 0.001789; 0.06. 1600; 0.001632; 0.05. 1700; 0.001497; 0.05. 1800; 0.001378; 0.05. 1900; 0.001273; 0.04. 2000; 0.001181; 0.04. 2100; 0.001104; 0.04. 2200; 0.001035; 0.03. 2300; 0.000973; 0.03. 2400; 0.0009173; 0.03. 2500; 0.0008662; 0.03. 表7.2-2表明：本项目无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度为0.01007mg/m3，最大浓度占标率0.34%，出现距离为271m；项目排放污染物最大落地浓度较低，非甲烷总烃无组织排放均能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）无组织排放可达企业边界控制点最高允许浓度限值3mg/m3。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2008）》要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防距离。 本次环评根据以上要求采用大气环境防护距离计算软件对本项目大气环境防护距离进行了计算，计算得出本项目无超标点，不需设置大气防护距离。 - 水环境影响分析 ①污水排放影响分析 运营期的污水主要是生活污水和餐饮废水。 生活废水排放量为79.2 m3/a，79.2t/a；餐饮废水排放量184.8 m3/a ，184.8t/a。 污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油为主，根据类比调查，生活污水中污染物浓度本次取：COD 360 mg/L，BOD5 160 mg/L，SS 300mg/L，氨氮 25mg/L。餐饮废水中污染物浓度本次取： COD 400mg/L，BOD5 200mg/L，SS 350mg/L，动物油类30 mg/L。本项目食堂废水经过油水分离器处理后与其他生活污水一起经过化粪池处理，经处理后达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB61/224-2011表2的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入园区污水管网。根据同类报告表类比，油水分离器及化粪池对水污染物的去除效率见表7.2-3。 表7.2-3 污染物去除效率一览表 单位（%） 污染物 设备名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油类. 油水分离器; 45; 15; 65; /; 90. 化粪池; 25; 15; 35; 3; /. 水污染物产排情况如下： 表7.2-4 污水产排情况一览表 废水; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况; 标准. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; DB61/224-2011和GB8978-1996. 生活 污水; COD; 360; 0.028; 化粪池; 270; 0.022; 300. BOD5; 160; 0.012; 136; 0.01; 150. SS; 300; 0.024; 195; 0.014; 400. NH3-N; 25; 0.002; 24; 0.0018; 25. 食堂 废水; COD; 400; 0.074; 油水分离器 + 化粪池; 165; 0.03; 300. BOD5; 200; 0.036; 145; 0.026; 150. SS; 350; 0.064; 80; 0.014; 400. 动植物油类; 30; 0.006; 3; 0.0006; 100. 从表7.2-4可看出，生活污水经化粪池处理，食堂废水经过油水分离器，化粪池处理后可满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB61/224-2011表2的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，达标排放。 ②废水排放依托可行性分析 西安市泾渭新城污水处理厂(西安市第八污水处理厂)，坐落于陕西西安市，设计处理能力为日处理污水10.00万m3。西安市泾渭新城污水处理厂(西安市第八污水处理厂)自2012年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为2.00万m3。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用卡鲁赛尔氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本项目处于泾河新城崇文乡北丈村，属于西安市第八污水处理厂纳污范围，运营期排水主要为办公、生活污水及食堂废水，废水排放总量为264m3/d，占西安市第八污水处理厂处理能力的0.00004%，因此，本项目污水排入西安市第八污水处理厂可行。 3、噪声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声源主要是切割机、双边磨、钻孔机、彩釉生产线、等运行时产生，其噪声值在65-90dB(A)之间。经减振、隔声、消声处理后可≤60dB（A），本项目产噪设备及产噪情况详见下表7.2-5。 表7.2-5 主要噪声设备及防治措施 序号; 设备名称; 位置; 噪声级（dB(A)）; 治理措施. 治理前; 治理后. 1; 切割机; 生产车间; 70-90; ≤60; 生产车间隔声；设备底部安装减震垫. 2; 双边磨; 生产车间; 65-85; ≤60. 3; 钻孔机; 生产车间; 70-75; ≤60. 4; 钢化机组; 生产车间; 75-80; 60~65. 5; 夹层生产线; 生产车间; 70-75; 55~60. 6; 彩釉生产线; 生产车间; 70-75; 55~60; 专用隔声间；基础减振. 7; 中空线; 生产车间; 70-75; 55~60. 8; 风机; 生产车间; 90; 60; 加隔声罩. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 1、声环境影响预测模式 LA(r)=LA(r0)−A 式中：LA(r)—预测点r处A声级dB（A）； LA(r0)—r0处A声级dB（A）； A—倍频带衰减dB（A）。 2、声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB（A）； T—预测计算的时间段s； ti—i声源在T时段内的运行时间s。 3、预测点的预测等效声级计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）； Leqb—预测点的背景dB（A） 4、在环境噪声预测中各噪声源作为点源处理，故几何发散衰减： Adiv=20lg(r/r0) 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m； 选择建设项目各厂界进行噪声影响预测，预测结果见表7-5。 表7.2-6 运营期厂界噪声预测估算表 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 距离（m）; 噪声值 dB（A）; 贡献值 dB（A）; 背景值 dB（A）; 预测值 dB（A）. 东厂界; 切割机; 40; ≤60; 27.9; /; 53. 双边磨; 40; ≤60; 27.9. 钻孔机; 40; ≤60; 27.9. 彩釉生产线; 40; 55~60; 27.9. 钢化机组; 5; 60~65; 51.0. 夹层生产线; 5; 55~60; 46.0. 中空线; 5; 55~60; 46.0. 风机; 5; 60; 43. 叠加值; 53. 南厂界; 切割机; 50; ≤60; 26.0; /; 31. 双边磨; 75; ≤60; 22.5. 钻孔机; 100; ≤60; 20.0. 彩釉生产线; 125; 55~60; 18.1. 钢化机组; 125; 60~65; 23.1. 夹层生产线; 100; 55~60; 20.0. 中空线; 75; 55~60; 22.5. 风机; 75; 60; 20. 叠加值; 31. 西厂界; 切割机; 25; ≤60; 32.1; /; 38. 双边磨; 30; ≤60; 30.5. 钻孔机; 30; ≤60; 30.5. 彩釉生产线; 35; 55~60; 29.1. 钢化机组; 70; 60~65; 28.1. 夹层生产线; 65; 55~60; 23.7. 中空线; 60; 55~60; 24.4. 风机; 60; 60; 21. 叠加值; 38. 北厂界; 切割机; 85; ≤60; 26.4; /; 43. 双边磨; 60; ≤60; 24.4. 钻孔机; 35; ≤60; 29.1. 彩釉生产线; 15; 55~60; 36.5. 钢化机组; 15; 60~65; 41.5. 夹层生产线; 35; 55~60; 29.1. 中空线; 60; 55~60; 24.4. 风机; 60; 60; 21. 叠加值; 43. 东南侧90米处天骄幼儿园; 切割机; 140; ≤60; 17.1; 46.4; 46.4. 双边磨; 165; ≤60; 15.7. 钻孔机; 190; ≤60; 14.4. 彩釉生产线; 215; 55~60; 13.4. 钢化机组; 215; 60~65; 18.4. 夹层生产线; 190; 55~60; 14.4. 中空线; 165; 55~60; 15.7. 风机; 165; 60; 13. 叠加值; 25. 姜李小学; 切割机; 40; ≤60; 27.9; 46.6; 53.8. 双边磨; 40; ≤60; 27.9. 钻孔机; 40; ≤60; 27.9. 彩釉生产线; 40; 55~60; 27.9. 钢化机组; 5; 60~65; 51.0. 夹层生产线; 5; 55~60; 46.0. 中空线; 5; 55~60; 46.0. 风机; 5; 60; 43. 叠加值; 53. 由表7.2-6预测结果可以看出，本项目运营期产噪设备底部安装减震垫、生产车间墙体隔声、风机安装隔声罩和距离衰减后，东、西、南、北厂界噪声昼间贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区相应标准昼间60dB（A）要求。东侧姜李小学、东南侧90米处天骄幼儿园处项目噪声贡献值叠加背景值后，声环境质量可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。本项目夜间不进行生产，对周边夜间的声环境没有影响，因此本环评对厂界夜间声环境不做分析。 因此，本项目的实施不会对项目所在地的声学环境产生明显影响。 4、固体废物影响分析 项目运营期固废主要包括一般废物和危险废物。 （1）一般废物 本项目产生的一般固体废物有：边角料及不合格品、沉淀池废渣、办公生活垃圾，厨余垃圾、餐饮废油脂。 边角料及不合格品、沉淀池废渣为一般工业固体废物，生产车间内设置有一般固体废物暂存间，边角料及不合格品由企业回收后外售处置，沉淀池废渣交由回收公司处理；生活垃圾、厨余垃圾、废油脂经袋装收集后，暂存于垃圾桶内，交由环卫部门处理。 （2）危险废物 项目运营期的危险废物有废活性炭、废包装桶、废机油。废机油、废活性炭由封闭式铁通收集后暂存于危废贮存库，定期交由资质单位处置。废包装桶，无破损的交由原厂家回收利用，破损的交由资质单位处置。 ①危险废物的收集： 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性面而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生渗漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②危险废物的暂存： 在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，做好危险废物厂区临时贮存工作，危险废物原则上不能在厂内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险废物装入容器内临时贮存。 为防止危险废物对环境造成二次污染，原有危废通过在厂房角落设置专门的危废贮存库，采取“三防”措施，将危险废物及时收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或容器内，贴上明显的警示标识和警示说明。 ③危险废物的管理： 危险废物贮存前应进行检验，确保桶预定接收的危险废物一致，并登记注册，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留用搬运通道，不得不将不相容的废物混合或合并存放，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物的运输： 危险废物应及时转运，最好采用专用车辆运输，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志，废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 7.3总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，建议总量控制指标为：VOCs：0.00023 t/a；COD：0.016t/a；NH3-N：0.004t/a。最终污染物总量控制指标应以环境保护局下达指标为准。 7.4环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资14.0万元，环保投资占总投资1.4%。项目主要环保设施及投资估算见表7.4-1。 表7.4-1 主要环保设施及投资估算表 序号; 类别; 主要环保措施; 数量; 投资费用（万元）; 备注. 分类; 来源. 1; 废气; 生产车间; 打密封胶阶段设单独密闭隔间 集气罩+活性炭吸附装置+ UV光解废气处理装置+15m高的排气筒; 1套; 12; 新增. 2; 废水; 食堂; 油烟净化装置; 1套; 0.5; 已设. 油水分离器; 1套; 1.0; 新增. 办公区; 化粪池; 1座; 1.0; 已设. 生产车间; 沉淀循环池; 1座（4m2）; 1.5; 新增. 3; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5; 已设. 4; 噪声; 生产设备; 减振基座、隔声门窗设施等; /; 0.5; 新增. 环保投入合计; 17.0; /. 7.5环境管理和监测计划 1、环境管理 环境管理计划的制定和实施是工程在建设期和运行期环境保护措施落实的重要保证。通过环境管理，使项目建设和环境建设得以同步实施，使项目在施工期和运行期对环境所带来的不利影响降至最低程度。 （1）环境管理机构及职能 制定环境管理和安全生产制度章程； ①负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报当地环保主管部门； ②检查督促本项目环保设备的运行、维护和管理情况； ③负责处理各类污染事故和纠纷处理工作。 （2）污染物排放清单 表7.5-1 污染物排放清单一览表 污染要素; 产物环节; 污染物; 治理措施; 排放浓度; 排放量(t/a); 总量指标(t/a). 废气; 打密封胶+合胶片+上釉+打印; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+活性炭吸附装置+ UV光解废气处理装置+15m高的排气筒; 0.087mg/m3; 0.00032; /. 无组织; /; 0.65mg/m3; 0.0512; 0.0512. 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 1.67mg/m3; 0.0013; /. 废水; 办公区食堂; COD; 油水分离器+化粪池; 196.5mg/L; 0.052; 0.016. BOD5; 142.3mg/L; 0.038; /. NH3-N; 114.5mg/L; 0.030; 0.004. SS; 24mg/L; 0.006; /. 动植物油; 3mg/L; 0.0008; /. 彩釉室; 洗网水; 交由有废水资质单位处置; /; 0.0216; /. 磨边; 磨边水; 经沉淀池沉淀后循环使用; /; /; /. 玻璃清洗; 玻璃清洗水; /; /; /. 固体废物; 办公区; 一般固废; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理; /; 3.3; /. 食堂; 厨余垃圾; /; 0.99; /. 餐饮废油脂; /; 0.0044; /. 生产加工; 废边角料 金属粉尘; 玻璃厂、原片厂回收; /; 651; /. 沉淀池废渣; （二辉石厂）回收处理; /; 0.2; /. 油墨包装桶; 交由废品回收站回收; /; 0.088; /. 危险固废; 废活性炭; 交由有资质的单位处理; /; 1.7; /. 废机油; 无破损交回厂家回收，有破损的交由资质单位处置; /; 0.002; /. 废包装桶; 交由环卫部门统一清运处理; /; 0.28; /. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理车间内布局，设备安装减震垫; /. （3）环保设施管理 严格按照环境影响报告表的要求认真落实，明确职责，专人管理，切实做好环境管理和监测工作，保证环保设施正常运行，本项目已设置油烟净化器。 表7.5-2 环保设施验收清单 类别; 治理内容; 污染物位置; 设施名称; 规格要求; 数量; 效果; 进度. 废气; 非甲烷总烃; 打密封胶 合胶片 上釉+打印; 设单独密闭隔间+集气罩+活性炭吸附装置+ UV光解废气处理装置+15m高的排气筒; 达标排放; 1套; 执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的最高允许排放浓度; 与建设项目“同时设计，同时施工，同时投入运行”. 污水; 餐饮废水; 食堂; 油水分离器; 达标排放; 1套; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 生产废水; 生产车间; 循环沉淀池（8m2）; 达标排放; 1套; 不外排. 噪声; 设备噪声; 生产车间; 低噪声设备，设备减震垫，厂房隔音; 达标排放; /; 《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 办公区; 垃圾桶; 日产日清; 若干; 减量化、资源化、无害化，处置率100%. 厨余垃圾; 食堂. 废油脂. 废边角料 金属粉尘 沉淀池废渣 废油墨包装桶; 生产车间; 一般固废暂存间; /; 1间. 废活性炭; 危险废物贮存库; 封闭式铁桶存放，贮存间满足“三防”要求; 1间. 废机油; 原料储存间. 废包装桶; /. 2、监测计划 环境监测是指项目在施工期、运营期对项目主要污染物对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据、环境监测是企业环境管理部不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报告、编制报表、建立技术文件档案，作为上级环保部门进行环境规划、管理及执行提供依据。 根据项目的实际情况，环评提出以下污染物达标排放监测计划（建议），详见表7.5-3。 表7.5-3 环境监测计划表 序号; 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测点数; 监测频次; 控制指标. 1; 污水; 项目区污水出水口; CODCr、NH3-N、 pH、BOD5、SS、石油类; 1; 1年/次; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》DB61/224-2011表2的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 2; 厂界噪声; 厂界四周各1个监测点位; 等效声级LeqdB（A）; 4个; 1季度/次，2d/次; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1、3类标准. 3; 有组织废气; 食堂烟道进口、排放口; 油烟; 2个; 2次/年; 达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 中的排放要求. 15m高排气筒进口、排放口; 非甲烷总烃; 2个; 2次/年; 执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的最高允许排放浓度. 4; 无组织废气; 无组织排放源上、下风向; 非甲烷总烃; 4个; 2次/年; 执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界控制点最高允许浓度限值.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打密封胶 合胶片 上釉 打印 | 非甲烷总烃 |  | 设单独密闭隔间+集气罩+活性炭吸附装置+ UV光解废气处理装置+15m高的排气筒 | 执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中标准 |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 经油烟净化装置处理引至房顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放要求 |
| 水污 染物 | 办公区 食堂 | 生活污水 餐饮废水 |  | 食堂废水经油水分离器处理后与办公、生活污水一同排入化粪池，再通过市政管网排入西安市第八污水处理厂处理 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产车间 | 清洗水、磨边水 |  | 经沉淀池沉淀后循环使用 | 合理处置，处置率100% |
|  | 彩釉室 | 洗网水 |  | 交由有废水资质的单位处置 |  |
| 固体 废物 | 办公区 | 一般废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 食堂 |  | 厨余垃圾 废油脂 |  |  |
|  | 生产加工 |  | 废边角料 金属粉尘 | 玻璃厂、原片厂回收 |  |
|  |  |  | 沉淀池废渣 | （二辉石厂）回收处理 |  |
|  |  |  | 油墨包装桶 | 交由废品回收站回收 |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 交由具有该类危险固体废物处理资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | / | 废包装桶 | 交由原厂家回收利用；如有破损交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 |  | 选用低噪声设备，合理车间内布局，设备安装减震垫，厂房隔音等 | 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2，3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租用陕西钰源物流有限公司厂区，周围人类活动频繁，该区域无珍惜保护动植物，因此本项目的建设不存在对珍惜动植物的影响和对野生动物迁徙路线的破坏。运营期间只要落实污染物的防治措施，做到污染物达标排放，则项目对周围的生态无明显影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

9.1结论 1、项目概况 陕西晶峰工贸有限公司玻璃深加工项目位于陕西省西安市西咸新区泾河新城崇文乡北丈村，建筑面积约11350m2，目前厂区已建成玻璃深生产车间、办公楼、食堂等，项目总投资1000万元，其中环保投资14万元，占总投资的1.4%，现每年生产中空玻璃2.5万平米，彩釉玻璃6万平米，夹胶玻璃2万平米，打印玻璃2万平米。 2、分析判定情况： 项目产业政策符合性： 本项目主要生产活动为玻璃深加工，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类项目，符合产业政策要求，也无《产业结构调整指导目录（2011年本）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺，因此，建设项目符合国家和地方产业政策。 与城市规划及项目选址合理性分析： 项目选址位于泾阳工业密集镇，用地性质为建设用地。东邻包茂高速，西临咸铜铁路，北为211国道，交通便利。项目所在地地势平坦，区域以农业生态系统为主，无国家保护的天然植被、野生动物。 项目选址符合国家和地方产业政策，因此本次环评认为项目选址可行。 3、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 监测结果显示，评价区域环境空气中各监测点SO2、NO2的1小时平均浓度值及日均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值；PM10、PM2.5的24小时平均浓度监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值；非甲烷总烃1次值浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》标准，TVOC的8小时平均浓度监测值满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准。 （2）声环境 监测结果表面明：建设项目南、西、北厂界处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；距厂界90米天骄幼儿园、东厂界（姜李幼儿园）处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目声环境质量现状良好。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境 本项目营运期大气污染物主要为玻璃深加工过程中产生的非甲烷总烃及食堂油烟废气。 本项目上密封胶、夹胶片与压片、上釉、打印阶段均会产生有机废气。夹胶玻璃夹胶片与压片过程，非甲烷总烃产生量为0.06kg/a，产生速率为22.7mg/h。本项目打密封胶阶段使用的密封胶为水溶性双组份硅酮结构密封胶，该阶段非甲烷总烃产生量约为0.312t/a，产生速率为0.079kg/h。本项目上釉阶段、玻璃打印阶段使用水性油墨，非甲烷总烃产生量为0.22t/a，产生速率为：0.083kg/h。本环评建议企业将打密封胶、上釉、打印阶段设置成密闭隔间操作，隔间设置集尘器，收集效率为85%，收集后的废气进入活性炭吸附装置+UV光催化氧化设备进行两级处理，处理后的废气由15m高排气筒排放。本项目运营期非甲烷总烃有组织排放量为0.23kg/a，排放速率0.087g/h，排放浓度0.087mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为51.2kg/a，排放速率为19.4g/h，排放浓度0.65mg/m3。非甲烷总烃有组织排放可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017），无组织排放均能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）无组织排放可达企业边界控制点最高允许浓度限值3mg/m3。 本项目运营期食堂油烟产生量为3.3kg/a，产生浓度约为2.5mg/m3，已设油烟净化装置一套，风量为2000m3/h，额定风量下油烟净化效率为78%，则油烟的排放浓度为1.67mg/m3，油烟排放量1.32kg/a。油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0 mg/m3）限制要求。 （2）本项目运营期产生的生产废水为：洗网水21.6t/a，玻璃清洗水419.4t/a，玻璃磨边循环水4.95t/a。环评要求项目整改沉淀池，玻璃清洗水、磨边废水经循环沉淀池处理后，循环使用，不外排。洗网水交由有废水资质的单位处置。办公、生活污水产生量为0.56m3/d（184.8m3/a），食堂废水产生量为0.24m3/d（79.2m3/a），污染物以COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油类为主，食堂废水经油水分离器处理后与办公、生活污水一同排入化粪池。经油水分离器和化粪池处理后污染物浓度及分别约为196.5mg/L、142.3mg/L、114.5mg/L、24mg/L、3mg/L。处理后废水达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB81/224－2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进入石桥村污水管网，最终进入西安市第八污水处理厂处理。 （3）声环境 本项目噪声源主要是切割机、双边磨、钻孔机、彩釉生产线等运行时产生，其噪声值在65-90dB(A)之间，设备均在生产生产车间内设置，通过选用使用减振垫减振，风机设置隔声罩，再经生产车间隔声、距离衰减后，西、南、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界（姜李小学）、东南侧90米处天骄幼儿园处项目噪声贡献值叠加背景值后，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要有边角料及不合格品、沉淀池废渣、废活性炭、废机油、废包装桶、办公生活垃圾、厨余垃圾、废油脂。本环评建议企业将废机油、废包装桶、废活性炭收集后暂存于为废暂存间定期交由资质单位处置。边角料及不合格品、沉淀池废渣、油墨包装桶为一般工业固体废物，收集于一般固废暂存间，定期由废品回收站回收。本项目生活垃圾、厨余垃圾、餐饮废油脂收集于厂区垃圾桶，定期由环卫部门处理。环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定规范设置固废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的相关要求设置危险废物贮存库。本项目运营期产生的各固废去向明确，可实现资源化利用或无害化处置，不会对环境造成二次污染。 5、总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，建议总量控制指标为：VOCs：0.0512 t/a；COD：0.016t/a；NH3-N：0.004t/a。 6、结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址基本合理。项目在运营后将产生废水、废气、噪声及固体废物污染等但在严格采取本报告表所提出的各项环保措施后项目对环境影响可控，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。 9.2要求与建议 1、加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理； 2、加强环保设施日常管理，确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放； 3、本项目应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理。 4、建设单位应将本项目产品洗网水交由有废水资质的单位处置； 5、建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关规定规范设置危废贮存库。 6、建设单位应自建沉淀池，沉淀池应按照一般防渗区采取防渗措施，避免对地下水水质造成影响。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附一下附件、附图： 附件1、项目委托书 附件2、审批土地件 附件3、备案文件 附件4、场地房屋租赁合同 附件5、监测报告 附图1、项目所在地 附图2、外环境关系图 附图3、总平面布置图 附图4、项目现状监测布点图 附图5、项目现状图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。