建设项目环境影响报告表

项   目  名  称：    泾阳县聂冯加油中心

建设单位（盖章）：   泾阳县聂冯加油中心

编制日期：2018年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的，名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个字段）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论、确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他意议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

环境质量状况	10

评价适用标准	16

建设项目工程分析	18

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

结论与建议	38

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置示意图

附图4  监测布点图

附图5  环境敏感目标分布图

附件:

附件1  委托书

附件2  泾阳县计划局文件

附件3  营业执照

附件4  成品油零售经营批准证书

附件5  危险化学品经营许可证

附件6  泾阳县人民政府审批土地件

附件7  建设工程规划许可证

附件8  双层罐监理报告

附件9  油气回收系统检测报告

附件10 环境质量监测报告

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 泾阳县聂冯加油中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 泾阳县聂冯加油中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁齐 |  |  | 联系人 |  |  | 梁齐 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城高庄聂冯市场东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15390078086 | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 713700 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城高庄聂冯市场东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省泾阳县计划局 |  | 批准文号 |  |  |  |  | 泾政计发[2001]56号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建 □ 技改□ |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | F5264机动车燃料零售 |
| 占地面积 (平方米) | 240 |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | / |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中：环保投资（万元） | 45 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 56.2％ |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |
| 工程内容及规模 一、项目特点 泾阳县聂冯加油中心位于西咸新区泾河新城高庄聂冯市场东，占地面积240m2。安装直埋地下SF双层防渗漏卧式储油罐4个，其中汽油罐两个，柴油罐两个，单罐容积均为30m3，总容积为90m3（柴油罐容积折半计算），本项目为三级加油站。聂冯加油中心已于2001年6月5日取得高庄聂冯加油中心的批复，批复文号为泾政计发【2001】56号（附件2）。根据地域的划分，该站于2017年4月17日在西咸新区泾河新城工商行政管理泾河新城分局换发了《营业执照》（附件3）；2014年12月由陕西省商务厅下发了《成品油零售经营批准证书》（附件4）；2016年12月由咸阳市安全生产监督管理局下发了《危险化学品经营许可证》（附件5）；根《西安市商务局关于加油站地下油罐更新改造工作有关事项的通知》（市商发[2017]131号），该项目已于2017年12月在原址进行改建，将单层罐更换为双层罐，并进行了监理验收（附件6），改造完成后开始正常运营。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“第124加油、加气站”，需编制环境影响报告表。泾阳县聂冯加油中心于2018年6月26日委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员进行了现场勘查，收集了与工程有关的技术资料，在工程污染因素分析的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）及《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》（环办函[2015]389号）等相关法律法规的要求，本项目属于未批先建，未履行环保手续，应接受相应环保处罚。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 本项目属于机动车燃油零售业，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 （2）规划符合性分析 本项目用地已取得泾阳县人民政府审批土地件（附件6），同时已取得建设工程规划许可证（附件7），符合当地规划，有利于当地经济发展。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求，站内有关设施与站外建、构筑物之间距离见表1。 表1 站内汽油、柴油设施与周边设施、道路距离表（三级站） 单位：m 站内设施 项目 构筑物; 站内汽油设备; 站内柴油设备; 备注. 地埋 油罐; 加油机; 通气管管口; 地埋 油罐; 加油机; 通气管管口. 东; 民宅; 标准; 7; 7; 7; 6; 6; 6; 有卸油、加油油气回收系统. 本项目; 13.6; 12.9; 24; 14.3; 24.8; 26. 南; 高速引线; 标准; 5.5; 5; 5; 3; 3; 3. 本项目; 27.7; 27.7; 33.4; 21.5; 25.8; 25.4. 西; 村道; 标准; 5; 5; 5; 3; 3; 3. 本项目; 7.9; 5.5; 5.5; 7.9; 5.5; 5.5. 北; 民宅; 标准; 7; 7; 7; 6; 6; 6. 本项目; 15; 16; 16; 21.5; 27.4; 27.8. 本加油站的平面布置是由具有设计资质的单位进行设计的，其地面建筑建设、地下储油罐建设以及所配套的安全、消防设施的平面布局等均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关标准要求。 综上所述，本项目评价范围内无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，居民集中区、疗养地、食品生产地等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、地表水、地下水及声环境质量状较好，有利于项目建设。项目站内地埋油罐、通气管管口等设施距离周围构、建筑之间距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014版)要求。 （3）“三线一单”符合性分析 表2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于周边无自然保护区、饮用水保护区等生态保护目标，符合生态保护红线。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。. 环境质量底线; 项目附近地表水、大气、声环境均能够满足相应的质量标准；项目产生的主要污染物为非甲烷总烃和废水，项目非甲烷总烃经过油气回收系统处理后对周边环境影响较小；项目生活污水排入化粪池内，委托附近农户定期淸掏，用作农肥，不外排，对周围水环境影响较小；项目主要噪声为车辆和人员噪声，声级较小，对周围环境影响较少；项目产生的固废均可按照要求进行处理，故本项目符合环境质量底线的要求。. 负面清单; 本项目不在所在区域功能区负面清单内。. 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目施工期已完成，施工期间施工扬尘、施工废气、施工固废、施工废水及对生态的扰动影响已结束。 本项目关注的主要环境问题及环境影响如下： （1）营运期卸油、储油及加油过程中的无组织排放油气等相关的污染防治措施及可行性分析； （2）地下水防治措施的评价分析； （3）环保三同时的执行情况、环境事故应急预案的编制、执行情况。 5、环境影响评价的主要结论 本项目建设符合现行国家及地方相关产业政策。项目运营期间已落实油气三级回收装置，生活废水排入化粪池内，委托专人定期淸掏，各污染物的排放对周围环境质量的影响较小。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境质量目标角度，项目建设可行。 二、项目概况 - 1、项目名称及建设性质 （1）项目名称：泾阳县聂冯加油中心。 （2）建设单位：泾阳县聂冯加油中心。 （3）建设规模：建设30m3汽油储罐2个及30m3柴油储罐2个。 （4）项目用地：240m2。 （5）项目总投资：80万元。 2、项目地理位置与四邻情况 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城高庄聂冯市场东，站场地理坐标为：N34°27′13.24″，E108°58′14.48″。项目地理位置图见附图1。 本项目东侧及北侧为民宅，南侧为高速引线，西侧为村道。项目具体四邻关系见附图2。 3、工程规模及项目主要建设内容 本项目总投资80万元，项目占地面积为240m2，站房建筑面78m2，罩棚占地面积162m2及其他辅助设施，设置地埋储罐4个，其中汽油罐2个，单罐容积30m3，柴油罐2个，单罐容积30m3；站内安装加油机3台，其中税控双枪加油机2台，单枪加油机1台；预计年销售成品油1200m3/a，其中年销售汽油量为800t/a、柴油400t/a。 主要经营销售92#、95#汽油和0#柴油；根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定，柴油罐折半后计算加油站油罐总容积为90m3，本加油站为三级加油站。 项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成。主要建设内容为：加油站房、加油罐区及辅助用房等建（构）筑物及相关配套设施等。项目组成一览表见表3。 表3 项目组成一览表 （3）主要生产设备 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 加油区罩棚; 设钢网架结构加油罩棚一座，占地面积162m2，设置2台税控双枪加油机，1台单枪加油机。; 已建. 油罐区; 设有埋地卧式双层油罐4个，其中30m3钢制汽油罐2个，30m3钢制柴油罐2个，总罐容为90m3（柴油总容量折半计算）。; 已建. 公用工程; 给排水; 项目生活用水由站内自备井供给；生活污水均排入化粪池，委托专人定期淸掏。; 已建. 供电; 项目供电由当地城市电网供给; 已建. 供暖、制冷; 营业厅供暖及制冷均采用空调; 已建. 消防; 在加油区、地下储油区及营业厅等均设置消防灭火器等设施。; 已建. 辅助工程; 加油站房; 建筑面积78m2，1F砖混结构，主要用于营业室、办公室、等; 已建. 环保工程; 污水处理系统; 生活污水均排入化粪池，定期委托专人淸掏用作农肥。; 已建. 废气处理系统; 安装三次油气回收处理设施，卸油、加油油气回收装置各1套，储油罐排气孔安装油气回收装置1套; 已建. 固废处置; 设垃圾收集桶，生活垃圾及废油手套等集中收集，按照环卫部门要求外运处置。; 已建. 油罐定期每5年清一次，委托有资质单位进行清洗并对危废进行处置; 新建. 环境风险; 地埋双层卧式油罐，对汽油储罐采用HAN阻隔防爆技术，配置灭火器材和设备，加强管理，采取事故防范措施，建立风险事故应急预案; 已建. 防渗; 装卸区及道路使用混凝土进行硬化，化粪池采用防渗处理。; 已建. 油罐均为双层油罐，项目罐池采用钢筋混凝土结构。; 已建. 项目主要生产设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 汽油储罐; 30m3; 个; 2; 埋地钢制卧式双层储罐. 2; 柴油储罐; 30m3; 个; 2; 埋地钢制卧式双层储罐. 3; 税控加油机; 双枪; 台; 2; /. 4; 税控加油机; 单枪; 台; 1; /. 5; 静电接地报警器; 个; 2; 室外. 6; 油气回收装置; /; 套; 1; /. 4、油源供应现状 本站油源由当地石油销售公司负责供应，采用公路运输，油源稳定充足，能够保证本项目的正常供应。汽柴油质量满足GB 17930-2013《车用汽油》、GB 19147-2013《车用柴油》国IV标准，油品质量指标见表5、表6。 表5 车用汽油（IV）主要质量指标 项目 标号; RON; 铅含量 g/L; 硫含量 mg/kg; 苯含量; 芳烃含量; 烯烃含量; 氧含量. 体积分数 %. 92#; ≥92; ≤0.005; ≤50; ≤1.0; ≤40; ≤28; ≤2.7. 95#; ≥95; ≤0.005; ≤50; ≤1.0; ≤40; ≤28; ≤2.7. 表6 车用柴油（IV）主要质量指标 项目 标号; 凝点; 冷滤点; 闪点; 十六烷值; 多环芳烃含量 （质量分数）; 运动粘度 20℃ mm2/s. ℃. 0号; ≤0; ≤4; ≥55; ≥49; ≤11%; 3.0～8.0. 5、总平面布置 本项目占地面积240m2，本次评价根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014版)中对加油站平面布置要求，从功能分区、防火、环保等方面分析。 （1）功能分区 从项目平面图可以看出，项目东西方向布置，以安全间距、站内道路将整个场站分隔为油罐区、加油区、办公服务区等不同的功能分区。 站房布置在油罐区南侧，加油区面向西侧村道，加油区设置罩棚及3台加油机；站房内设置营业室、办公室、值班室等；油罐区安装直埋地下卧式双层油罐4个；密闭卸油口布置在油罐区北侧。项目功能分区明确，满足加油站分区要求。 （2）防火要求 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014版)，加油站内各设施之间满足防火距离要求。 （3）环保要求 本项目加油站为三级加油站，采用了三次油气回收系统，减少废气对周围环境空气影响，满足环保要求。 综合以上分析，项目平面布置合理，加油站总平面布置见附图3。 6、公用工程 （1）给水 项目用水由厂区自备井供给，站区工作人员为6人（三班制），根据行业用水定额（陕西省地方标准DB61/T943—2014），工作人员按照35L/（人・d次）计，则生活用水量0.21m3/d；考虑站区流动人口用水量，用水量按照3.0L/人・次计，客流量按100人次/日，则流动人口生活用水量为0.3m3/d；则用水量为0.51m3/d。 （2）排水 生活污水产生量按用水量0.51m³/d的80%计，则项员工及顾客生活污水产生量为0.408m3/d，148.92m3/a，通过化粪池（10m3）处理后定期由吸粪车收集后用作农肥。 站内用水情况见表7，水平衡图见图1。 表7 项目用水、排水一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 数量; 用水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 备注. 1; 员工生活用水; 35L /（人·d）; 6人; 0.21; 0.042; 0.168; 新 鲜 水. 2; 顾客用水; 3L/（人·次）; 100人; 0.3; 0.06; 0.24. 合计; /; 0.51; 0.102; 0.408. 0.21 0.042 员工生活污水 0.168 新鲜水 0.51 0.408 0.06 化粪池 0.24 0.3 顾客用水 委托专人定期淸掏 附图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供热、制冷 本项目不设采暖锅炉，站内采用空调供暖、制冷。 （4）供电 本项目用由当地供电系统供给。 （5）消防 本站为三级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定进行。建筑物之间留足够的安全防火间距，各建筑物有道路通达，站区内有环形通道，道路宽度不小于4.0m。本项目主要消防设施见表8。 表8 灭火器材配置一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 设置位置. 1; MF4灭火器箱; 具; 4; 加油区. 1; 35kg推车式干粉灭火器; 具; 2; 储罐区. 2; 4kg手提式干粉灭火器; 具; 2; 加油区. 3; 8kg手提式干粉灭火器; 具; 2; 营业厅. 4; 灭火毯; 块; 5; 加油区. 5; 消防沙; m3; 3.5; 罐区. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，实行“三班”制，每班工作8小时，年工作365天。工作人员均为当地人员，不提供食宿。 |
| - 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目现已建成，罐体采用双层罐，一次、二次、三次油气回收设施完善，废水能够得到处理后排放，不存在原有污染因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 泾阳县位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长37公里、南北宽27公里，海拔最高1614米，最低361米，垂直高差1253米。境内北部和西北部系嵯峨山、北仲山、西凤山及黄土台塬。山区面积 97平方公里，占全县总面积的12.4%。中部为冲洪积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦，面积503平方公里，占全县总面积的64.5%。南部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，海拔为430—500米，面积180平方公里，占全县总面积的23.1%。 本项目建设地点位于西咸新区泾河新城高庄聂冯市场东，东侧为民宅，南侧为高速引线，北侧为民宅，西侧为村道，项目地理位置见附图1。 2、地质地貌 泾阳县位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长37公里、南北宽27公里，海拔最高1614米，最低361米，垂直高差1253米。境内北部和西北部系嵯峨山、北仲山、西凤山及黄土台塬。山区面积 97平方公里，占全县总面积的12.4%。中部为冲洪积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦，面积503平方公里，占全县总面积的64.5%。南部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，海拔为430—500米，面积180平方公里，占全县总面积的23.1%。 3、地表水 全县水资源由地表水和地下水两部分组成。地表水资源总量19.2328亿立方米，主要由三条过境河流供给。泾河自王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃园村附近出境。县内河长77公里，流域面积634平方公里。年平均径流量18.67亿立方米。张家山谷口建有著名的泾惠渠引水枢纽，是该县地面灌溉的主要水源。冶峪河系渭河二级支流，口镇三王沟入境，口镇出谷，东注清河。县内河长27.3公里，流域面积45.7平方公里，年平均径流量1539万立方米。清峪河为该县与三原县的界河，接界段长16公里，年平均径流量0.63亿立方米，境内流域面积100.5平方公里。地下水资源年均8306万立方米，占全县水资源总量的25.8%。 4、气象条件 泾阳县属暖温带大陆性季风气候，常年主导风向东北风。四季冷暖、干湿分明.年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－20.8℃，夏季最热（7月）为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期年均213天。 5、土壤 泾河新城区域内的土壤类型主要是石灰性新积土和河流砂土，其中新积土土壤形成过程深受地质过程的影响，因成土时间短，土壤发育不明显，剖而一般没有明显的发生学层次：但大多数具有明显的沉积层次，形成泥沙相间的剖面特征：由于多次沉积，质地构型复杂，含沙量一般较高，且多有障碍层次。因此各地新积土的剖而性状、肥力水平和生产性状，差异很大。 6、动植物 项目所在区域开发历史久远，区域内植被均为栽培植被与绿化树木，呈现城镇农村生态系统特点，评价区内无大面积森林植被，仅有零星的小片人工园林及路旁、田间地头树木，树种主要有泡桐、梧桐、杨树、柳树、刺槐等。属非生态敏感区。野生动物类有野兔、田鼠、麻雀、鸽子和淡水鱼类，畜禽主要有牛、马、骡、猪等。评价区内人类活动集中，无野生动物。 评价范围内无国家及地方保护动植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本次环评的环境质量现状评价委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年6月27日-2018年6月30日，2018年7月5日-2018年7月7日，对项目拟建地进行现场监测。 一、环境空气质量现状监测与评价 1、监测时间与监测频率 监测时间：本次空气环境质量现状监测于2018年6月27日-2018年6月30日，2018年7月5日-2018年7月7日，监测一期，监测七天； 监测频率：各监测因子每天采样不少于20小时（每小时采样时间不少于45分钟） 2、监测点位 监测点位置见表9。 表9 监测点的相对方位与距离和所代表的功能区 监测点 编号; 监测点 名 称; 与厂址 相对方位; 距厂址相对距离(m); 功能特点. G1; 项目所在地; /; /; /. G2; 木匠庄; SW; 700; 村庄. 3、监测项目 监测项目：PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃。 4、评价方法 采用单因子标准指数法，其表达式为 Pi＝Ci/Coi 式中：Pi－i种污染物的标准指数； Ci－i种污染物的实测浓度； Coi－i种污染物的环境质量标准。 5、监测统计及评价结果 （1）常规因子监测统计结果 环境空气现状常规监测资料统计分析结果见表10。 表10 环境空气现状常规监测因子监测及评价结果一览表 单位：ug/m3 监测点; 项目; 1小时平均; 24小时平均. SO2; NO2; PM10; SO2; NO2; PM10. 项目所在地; 浓度范围（μg/m3）; 8~16; 10~42; /; 9～13; 16～28; 57~107. 最大超标率（%）; 0; 0; /; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; /; 0; 0; 0. 标准值（μg/m3）; 500; 200; /; 100; 80; 150. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. 木匠庄; 浓度范围（μg/m3）; 10~20; 10~36; /; 11～17; 13～24; 55～105. 最大超标率（%）; 0; 0; /; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; /; 0; 0; 0. 标准值（μg/m3）; 500; 200; /; 100; 80; 150. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标. 由表10的监测统计结果可以看出，评价区域SO224小时平均浓度、PM1024小时平均浓度及NO224小时平均浓度，SO2和NO21小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求。 （2）特征因子 本次环境空气质量现状非甲烷总烃委托陕西正为环境检测有限公司监测，监测时间为2018年5月6日~2018年5月8日，监测点位为木匠庄，监测及评价结果详见表11。 表11 监测及评价结果（小时值） 单位：mg/m3 项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大超标倍数; 达标情况. 非甲烷总烃; 0.56~1.31; 2.0; 0; 达标. 根据监测结果，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求。 二、地下水环境现状监测与评价 1、监测时间：2018年7月5日。 2、监测点位 表12 监测点的相对方位与距离和所代表的功能区 监测内容; 监测点编号; 监测点名称（暂定名，根据实际水井位置调整）; 与厂址相对 方位; 距厂址相对 离(m); 备注. 水质和水位监测点; D1; 桃园; NW; 800; 潜水. D2; 项目所在地; /; /; 潜水. D3; 庙张; S; 400; 潜水. 水位监测点; D4; 芦家村; NW; 1100; -. D5; 木匠庄; SW; 730; -. D6; 聂冯村; S; 450; -. 3、监测因子 pH值、NH3-N、硝酸盐、高锰酸盐指数、挥发酚、砷、汞、六价铬、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群。 4、评价方法 采用标准指数法，计算公式如下： Si，j= Ci，j／Cs，i 式中：Si，j---单项水质参数i在j监测点的标准指数； Ci，j---污染物i在j浓度，mg/L； Cs，i--水质参数i的水质标准，mg/L。 pH值采用导则中推荐的方法评价，pH值评价公式： 当实测pH值≤7.0时，SpH，j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)， 当实测pH值＞7.0时，SpH，j=( pHj -7.0)/(pHsu -7.0)， 式中：SpH，j––监测点监测值； pHsd––评价标准中pH值标准的上限； pHsu––评价标准中pH值标准的下限。 5、评价结果 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表13，水位监测结果见表14。 表13 地下水环境质量监测分析结果 监测项目; 监测结果; Ⅲ类水 质标准; 是否 达标; 标准 来源. D1桃园; D2项目所在地; D3庙张. pH; 7.25; 7.31; 7.34; 6.5~8.5; 达标; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）. 汞; ND（0.00004）; ND（0.00004）; ND（0.00004）; ≤0.001; 达标. 砷; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ≤0.01; 达标. 氯化物（Cl-）; 240; 195; 8.90; ≤250; 达标. 硫酸盐（SO42-）; 443; 598; 166; ≤250; 达标. 硝酸盐; 168; 70.4; 4.3; ≤20.0; 达标. 高锰酸盐指数; 2.14; 2.10; 2.04; ≤3.0; 达标. 铬（六价）; 0.012; 0.014; 0.024; ≤0.05; 达标. 挥发酚; 0.0004; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ≤0.02; 达标. 氨氮; 0.228; 0.125; 0.341; ≤0.5; 达标. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0; 达标. 表14 水位监测结果 监测井; 井口坐标; 井深 （m）; 静水位标高（m）; 水位埋深 （m）. D1桃园; 34°27'48.43"N 108°57'40.82"E; 40; 371; 10. D2项目所在地; 34°27'18.25"N 108°57'56.60"E; 50; 372; 10. D3庙张; 34°27'9.18"N 108°57'52.76"E; 50; 375; 10. D4芦家村; 34°27'49.43"N 108°57'24.10"E; 40; 367; 10. D5木匠庄; 34°27'19.22"N 108°57'20.40"E; 50; 373; 15. D6聂冯村; 34°26'55.58"N 108°58'5.63"E; 50; 374; 10. 根据监测结果各评价因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 四、声环境现状监测与评价 监测时间为2018年7月5~2018年7月6日，监测当天无风、无雨。 1、监测点位 本项目共设4个噪声监测点位，分别为东厂界（N1）、南厂界（N2）、西厂界（N3）、北厂界（N4）各厂界外1m处。 2、监测因子：等效连续A声级。 3、评价方法 将监测的结果与采用的标准直接对比。 4、监测结果与评价 声环境质量现状监测及评价结果见表15。 表15 声环境质量现状监测及评价结果 单位：dB（A） 监测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 监测值; 昼间; 54.4~54.6; 67.9~68.2; 55.9~56.1; 55.5~55.9. 夜间; 42.6~52.5; 50.7~51.; 46.0~46.2; 45.3~45.4. 评价标准; 2类; 昼间; 60; /; 60. 夜间; 50; /; 50. 4a类; 昼间; /; 70; /. 夜间; /; 55; /. 评价结果; 昼间; 达标. 夜间; 达标. 由表15可知，监测点东、北、西厂界及西徐村昼间、夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，南厂界满足4a类标准要求，说明该区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于西咸新区泾河高庄聂冯市场东，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要保护对象见表16，敏感目标分布见附图5。 表16 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界离（m）; 性质; 规模; 保护级别. 环境空气; 桃园; NW; 940; 村庄; 30户，100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 芦家村; NW; 1100; 村庄; 20户，50人. 庙张; SW; 350; 村庄; 60户，240人. 聂冯村; SE; 500; 村庄; 70户，200人. 店子王; E; 1200; 村庄; 50户，150人. 腰庄; NW; 1700; 村庄; 80户，300人. 毕家窑; W; 1500; 村庄; 90户，270人. 马家湾; S; 1900; 村庄; 100户，300人. 泾刘; NE; 2200; 村庄; 60户，240人. 声环境; 项目周边200m范围; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类. 地下水 环境; 厂址所在区域浅层地下水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表17 环境空气质量标准 单位：μg/m3 序号; 污染物名称; 取值时间; 浓度限制; 标准来源. 1; PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 年平均; 70. 2; SO2; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 3; NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. （3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 表18 地下水环境质量标准 序号; 污染物名称; 单位; 标准值; 标准来源. 1; pH; --; 6.5~8.5; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ. 2; 汞; mg/L; ≤0.001. 3; 砷; mg/L; ≤0.01. 4; 氯化物（Cl-）; mg/L; ≤250. 5; 硫酸盐（SO42-）; mg/L; ≤250. 6; 硝酸盐; mg/L; ≤20.0. 7; 高锰酸盐指数; mg/L; ≤3.0. 8; 铬（六价）; mg/L; ≤0.05. 9; 挥发酚; mg/L; ≤0.02. 10; 氨氮; mg/L; ≤0.5. 11; 总大肠菌群（MPN/100mL）; mg/L; ≤3.0. （4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中南厂界执行4a类标准。 表19 声环境质量标准 单位：dB（A） 污染物名称; 监控点; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 4a类; 2类; 4a类. 噪声; 厂界; 60; 70; 50; 55; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：运营期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准； 表20 污染物排放标准 项目; 因 子; 污染物排放限值; 来源. 废气; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点：≤4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 油气; 25g/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）. （2）废水不外排； （3）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准和4类标准； 表21 噪声排放标准 单位：dB（A） 污染物名称; 监控点; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 4类; 2类; 4类. 噪声; 厂界; 60; 70; 50; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008). （4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单(公告2013年第36号)的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，我国“十三五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx这4种污染物实行排放总量控制，实施重点行业挥发性有机物（VOCs）总量控制。 本项目生活污水排入化粪池，定期由周围农户外运用作农肥。故本项目不涉及废水总量控制指标。 本项目废气排放主要为非甲烷总烃，排放量为0.365t/a，因此本次环评建议VOCs总量指标为0.365t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): - 施工期工艺流程及产污环节 项目已建成运营，施工期影响不做分析。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、卸油工艺流程 本项目所需汽油、柴油油罐车运输到加油站，停靠到卸车位置后，卸车操作人员连接好静电接地和快速接头，在确认具备条件后，打开汽车罐车底部阀门，自流卸入地埋式汽、柴油储罐中，卸车结束后关闭各阀门，拆下静电接地线及软管。 2、加油工艺流程 加油车停靠在加油位置后，关闭发动机和所有车灯。加油工摘下加油枪并将加油枪与车辆油箱加油口正确连接，启动加油泵对汽车加油，在加油过程中，应关注加油系统运行情况，防止发生泄漏。加油完毕，在确保加油泵停机的情况下，取下加油枪放回加油机，加油过程结束。 其工艺过程及产污环节见图2。 图2 项目生产工艺及产污节点图 项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程；成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 同时，本项目采取“三次油气回收系统”。 其中，一次油气回收：是从油库运往油站的油罐车在油站卸油时，将卸油时产生的油气回收到油罐车内；二次油气回收：是油站给汽车加油是将加油时产生的油气通过改造后的加油枪密封回收到加油站的油罐；三次油气回收：回收油罐大小呼吸时产生的油气。 （1）卸车流程（一阶段回收） 本项目卸车采用密闭卸车。具体过程为关闭埋地油罐呼吸阀，将油罐车卸油口与埋地油罐卸油口接通，埋地油罐的油气回收管与油罐车上部空间接通，在卸油过程中产生的“大呼吸”排放气通过油气回收管进入油罐车，具体密闭卸油连通方式见图3。 图3 密闭卸油管道连通方式示意图 （2）加油流程（二阶段回收） 埋地油罐内设潜油泵，加油过程中启动油泵将汽油或柴油注入车辆。系统采用密封式加油机，在加油过程中，汽车油箱内的油气通过软管吸入埋地油罐，具体连通方式见图4。 图4 加油油气回收系统示意图 - 油气处理流程（三阶段回收） 油气三次回收装置：对加油站油罐逐渐增加的油气，在其达到一定压力时由原来的泄放到大气中，改为通过加压、冷凝、过滤等措施，只将空气放到大气中，而将油气自动压成油回到油罐。本次环评建议建设单位安装膜式冷凝油气液化装置，主要采用“压缩+冷凝+膜分离”的工艺，“压缩+冷凝：的作用是将油气转化为液体汽油，“膜分离”的作用是将空气分离出来实现达标排放。加油油气回收系统回收的油气经压缩机压缩后进入冷凝器分离，冷凝的液态油通过管线回到油罐当中，气体部分从冷凝器顶部流出，进入膜组件；进入膜组件的气体被分为富含油气的渗透相及净化了的空气（渗余相），富含油气的渗透相通过管线回到油罐，净化空气则直接排空。三级油气回收率可高达98%以上，尾气中油气浓度低于国家标准规定值。

主要污染工序： 营运期主要污染工序 1、废气 本项目营运期产生的大气污染物主要来自于加油站运行过程中无组织排放的非甲烷总烃气体、加油车辆汽车尾气。 （1）非甲烷总烃 1）无组织排放的加油废气 主要为油品损耗挥发形成的废气，其主要成分以非甲烷总烃计。 ①储油罐在静置时，由于环境温度的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐小呼吸。经验公式如下： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D—罐的直径（m）； H—平均蒸气空间高度（m）； △T—一天之内的平均温度差（℃），取15℃； FP—涂层因子（无量纲）； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2 ；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） ②储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。可由下式估算固定顶罐的大呼吸工作排放（根据中国环境工程技术中心的相关文章）。 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量）； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定； 上述公式①和②中各参数取值为：M汽油=68g/mol，M柴油=130 g/mol；P汽油=44Pa，P柴油=1.5Pa；D30汽油=2.54m；D30柴油=2.54m，H=0.5m；△T=15℃；FP=1.0；C=0.487；KC=1；K汽油=48，KN汽油=0.76，K柴油=15，KN柴油=1。 由此可计算出容积为30m3汽油储罐小呼吸产生量为390.98kg/a；容积为30m3柴油储罐小呼吸产生量为75.1kg/a；总产生量为0.93t/a（30m3汽油储罐2具、30m3柴油储罐2具）。 同理可得，经计算汽油的Lw=0.95kg/m3，项目每年销售汽油量约为800t，汽油通过量约为600m3（汽油密度按0.75t/ m3计），则汽油储罐大呼吸损失量为0.57t/m3；柴油的Lw=0.082kg/m3，项目每年销售柴油量约为400t，柴油通过量约为352m3（柴油密度按0.88t/ m3计），则柴油储罐大呼吸损失量为0.029t/m3。 2）加油作业废气 无组织排放非甲烷总烃主要来自加油机加油作业过程中，该过程不可避免的有一些成品油跑、冒、滴、漏量与加油站的管理。加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据《中国加油站voc排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期，作者：沈雯嘉）有控制措施的加油过程汽油损耗率为2.49kg/t，柴油消耗率为0.048kg/t，项目年销售汽油800t/a，柴油400t/a。汽油加油机作业时汽油油气产生量为1.99t/a，柴油加油机作业时柴油油气产生量为0.019t/a。 3）油气回收处理装置尾气（无组织排放） 上述大呼吸、小呼吸及加油过程中的经收集后进入油气回收装置处理后排放。 本项目烃类气体排放情况见表22。 表22 项目非甲烷总烃产生及排放情况 工艺流程; 产生系数; 通过量; 处理前产生量（t/a）; 处理后排放（t/a） 回收处理效率95%. 储油罐; 汽油罐小呼吸; /; /; 0.78; 0.039. 柴油罐小呼吸; /; /; 0.15; 0.15. 汽油罐大呼吸; 0.95kg/m3; 600m3/a; 0.57; 0.028. 柴油罐大呼吸; 0.082kg/m3; 325m3/a; 0.029; 0.029. 加油机; 加油作业损失; 汽油; 2.49kg/t; 800t/a; 1.99; 0.1. 柴油; 0.048kg/t; 400t/a; 0.019; 0.019. 合计; /; /; /; 3.538; 0.365. 注：项目大气污染物全部为无组织排放（油气回收装置处置效率为95%。） 根据上表计算可得，本项目非甲烷总烃的产生量为3.538t/a。本项目现已设置三次油气回收系统对油气进行控制，对卸油和加油过程中的油气回收率可达95%以上。由此计算出加油站运营过程中排放的非甲烷总烃量为0.365t/a。 （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOX和碳氢化合物。 2、废水 本项目废水主要为职工及顾客产生的生活污水。生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5。其污染物产生及排放情况见表23。 表23 生活污水产生及排放一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水（148.92t/a）; 污染物浓度（mg/L）; 280; 150; 150; 25. 污染物的量（t/a）; 0.042; 0.022; 0.022; 0.0037. 排放去向; 进入化粪池，委托专人定期淸掏用作农肥. 3、噪声 本项目噪声主要是加油机以及进出加油站的各种机动车产生的交通噪声，噪声源强约为60~90dB(A)。项目主要设备噪声见表24。 表24 项目主要设备噪声源统计一览表（单位：dB(A)） 编号; 噪声源名称; 位置; 数量; 噪声级dB(A); 治理措施; 降噪值dB(A); 治理后声级dB(A). 1; 加油机; 室外; 2; 65～70; 基础减振; 10; 55～60. 2; 柴油发电机; 室内; 1; 90; 基础减振+隔声; 20; 70. 3; 潜油泵; 地埋; 4; 70; 置于地下、消声、隔声; 15; 55. 4; 交通噪声; 室外; /; 60~80; 安装减速带等; 15; 45~65. 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、油罐清理产生的含油废水、废渣，加油站工作人员使用的废油手套以及废油抹布等。 职工生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），顾客生活垃圾产生量按0.1kg/人，职工人数6人，顾客人数为100人/d，则生活垃圾产生量为4.745t/a。本项目油罐已于2017年12月更换为双层油罐，至今未进行清洗，项目油罐应3-5年清理一次，清理油罐会产生油泥，属于《国家危险废物名录》编号：HW08，废物类别为：废矿物油。根据类比分析油泥产生量为0.02t/a。废油手套及废油抹布产生量约为0.01t/a。 表25 项目固体废物产生情况 类别; 主要成分; 产生量（t/a）; 废物代码; 处理措施. 生活垃圾; 生活垃圾; 4.745; /; 按照环卫要求处置. 危险废物; 废油抹布、含油手套; 0.01; HW49; 混入生活垃圾处理. 油泥; 0.02; HW08; 委托专业公司进行清理，不在站内暂存.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐大小呼吸、加油过程 | 非甲烷总烃 | 3.538t/a | 0.365t/a |
|  | 汽车尾气 | NOX、CO、HC | <0.12mg/m3，少量 | <0.12 mg/m3，少量 |
| 水 污 染 物 | 职工及顾客生活污水 （148.92t/a） | COD | 280mg/L，0.042t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.022t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.022t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0037t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 塑料袋、废纸等 | 4.745t/a | 集中收集，按照环卫部门要求外运处置 |
|  | 运营过程 | 废油抹布、含油手套 | 0.01t/a |  |
|  |  | 油泥 | 0.02t/a | 委托专业公司进行清洗 |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要为进出站的车辆交通噪声，噪声源强约为60~90dB(A)，经采取减振、隔声等措施后后，厂界噪声可达到(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目已建成投产，不对施工期做评价 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 项目营运期产生的大气污染物主要包括非甲烷总烃及加油车辆尾气。 - 油气 根据工程分析及采取三级油气回收装置后，加油站非甲烷总烃排放量为0.365t/a。 根据陕西盛中建环境科技有限公司2018年7月5日~7月7日对该项目运行时（工况为95%）的厂界及项目所在地非甲烷总烃无组织进行的监测，监测结果见表26。 表26 非甲烷总烃监测结果 监测日期; 监测结果（mg/m3）. G3#（上风向）; G4#（下风向）; G5#（下风向）; G6#（下风向）; 项目所在地. 7.5~7.7; 0.38~1.44; 0.63~3.27; 0.99~1.79; 1.51~2.08; 3.11~3.79. 评价标准; 4.0. 最大超标倍数%; /; /; /; /. 由监测结果可以看出，加油站厂界及项目所在地非甲烷总烃无组织排放浓度为0.28~0.48mg/m3，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（4.0mg/m3）。 同时根据河南省金信汇环境检测技术有限公司对项目第三次油气回收系统出口油气的监测结果（见附件9），三次油气回收出口油气浓度值在18.9g/m3~19.5g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的标准（25g/m3）要求，可达标排放，对周围环境影响较小。 （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和碳氢化合物。由于车辆在加油时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 综上所述，项目产生的废气对周围环境空气的影响较小。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离。 本次环评采用 HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则大气环境》推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算结果见表27。 表27 大气环境防护距离计算结果 污染物; 排放源强（t/a）; 标准（mg/m3）; 有无超标点; 大气环境防护距离（m）. 非甲烷总烃; 0.365; 2; 无; 0. 经计算，加油站运营过程中产生的非甲烷总烃场界无超标点，本项目无需设置大气环境防护距离，非甲烷总烃对周围敏感目标影响较小。 - 地表水环境影响分析 本项目生活污水产生量为148.92m3/a，生活污水经化粪池收集后委托专人定期淸掏用作农肥，不外排。 根据现场查勘，化粪池采用钢筋混凝土结构进行防渗处理，对下水影响较小。项目废水产生量较少，合理处置，对周围环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 （1）评价等级 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）—地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目加油站地下水环境影响评价项目类别属于Ⅱ类。 本项目供水由厂区自备水井供给，附近无敏感保护区，因此，本项目地下水环境程度确定为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）最终确定本项目地下水评价等级定为三级。 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水三级评价环境影响评价范围≤6km2，应包括重要的地下水环境保护目标。结合项目实际情况最终确定项目的地下水评价范围为加油站外延500m。 - 地下水环境影响分析 ①正常工况 本项目产生废水主要为生活污水，污染物为 COD、BOD5、氨氮。正常工况下，项目产生的生活污水经过化粪池处理后定期清掏，不外排，油罐区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599）进行了防渗，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入下水。因此，在正常情况下，从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，污染物渗入地下水可能性很小。 ②非正常工况 非正常工况是指项目油罐区、化粪池跑冒滴漏的污水及油罐区泄漏的石油类，流经为防渗地段渗入地下水，对地下水造成污染。本项目油罐已更换为双层埋地油罐，油罐区底部采用了钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小。 （3）地下水环境保护措施 根据地下水监测结果可知，本项目的建设未造成地下水污染。 根据国务院印发的《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015）17号），明确要求石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。同时根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》及安康市环境保护局《关于转发地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（安环发[2017]50号）中相关规定，加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池的建设任务。 同时化粪池采取了钢筋混凝土防渗措施。 （4）地下水日常监测 本项目站内有自备水井，该水井作为站内的监测井。根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的有关规定，确定具体监测指标见表28。 表28 加油站地下水监测项目一览表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 因此，项目对可能产生地下水的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护站区环境管理的前提下，可有效控制厂区内地下水被污染的情况。 （5）管道采取的防护措施 针对项目区的安全措施，加油站已采取了如下防护措施： ① 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，均采取了相应的防渗措施。 ② 本项目埋地管道采用双层管道。 ③ 双层油罐的渗漏监测采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不大于3.5mm。 ⑥项目区设计施工建设严格按照环保部环办水体函【2017】323 号文关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求及《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）进行。 ⑦日常储存及作业管理，定期进行密闭性测试和油品泄漏监测，以防止泄漏发生。 ⑧加油机下供油管道上安装了紧急切断阀，可以把加油机因碰撞或火灾而发生的危险几率降低到最低限度。 （6）分区防渗措施 本次环评根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，对厂址区的污染源进行分区防渗，提出防渗要求。 由于项目厂区包气带防污性能弱，污染控制难易程度为“难”，污染源产生的污废水中的污染物不包括重金属，污染物类型为持久性有机污染物，因此厂区污染防治分区体见表29。 表29 厂区污染防治分区一览表 序号; 防治区分布; 装置及设施名称; 防渗系数. 1; 重点防渗区; 油罐区、加油区、管道; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 化粪池、厕所; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 非污染防治区; 营业厅、值班室; /. - 地下水环境影响评价结论 本项目对地下水主要影响是生活污水对地下水环境影响及事故状态下油品泄漏可能对地下水造成的影响。项目生活污水排放量较小、污水水质简单，经化粪池收集后委托附近农户定期清理用作农肥，不外排。化粪池已采取了钢筋混凝土防渗措施，并在项目运行期加强管理，做好维护工作，避免了生活污水泄露对地下水造成影响。事故状态下储油罐和输油管线的泄漏或渗漏，会对地下水造成污染。本项目项目油罐等设备及管道等已严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求进行了设计，在项目区进行了分区防渗措施，油罐区、加油区及工艺管道区应采取严格的防渗措施，设置了在线监测渗漏检测仪及高液位报警装置，同时加强管理，并定期对设备进行维护检修。确保发生事故时油品不发生渗漏，确保地下水环境的安全。 综上所述，本项目已更换为双层油罐，防止了油品泄露，对地下水影响较小。 4、声环境影响分析 本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声，汽车在加油站内发动机处于关闭状态，因此，噪声影响不大。项目运营期间加油机噪声值约为70 dB（A）。 本项目声环境现状委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年7月10日-7月11日对项目各厂界及北侧敏感点进行监测，监测点位：南厂界（N1）、东厂界（N2）、北厂界（N3）、西厂界（N4）共4个监测点位，具体监测点位见附图6。监测结果见下表30。 表30 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 7月5日; 7月6日; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 东厂界（N1）; 54.4; 46.0; 54.6; 45.6; 昼间：60dB 夜间：50dB. 南厂界（N2）; 67.9; 50.7; 68.2; 51.2; 昼间：70dB 夜间：55dB. 西厂界（N3）; 56.1; 46.0; 55.9; 46.2; 昼间：60dB 夜间：50dB. 北厂界（N4）; 55.9; 45.3; 55.5; 45.4. 由表中监测数据可知，本项目正常运营期，项目东厂界、北厂界及西厂界声环境昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)；南厂界声环境昼夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)。 项目运营噪声对周围环境产生的影响较小。 5、固体废物影响分析 项目运行产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废油棉纱手套及对储油罐检修、清洗时产生的含油危险废物。固体废物分析结果汇总表见表31。 表31 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 职工、顾客生活产生; 生活垃圾; /; 4.745; 定期运至附近垃圾填埋场. 2; 废油棉纱手套; 清洗、维修过程; 危险废物; HW49; 0.01; 与生活垃圾混入一并处置. 3; 含油废水和废渣; 储油罐检修、清洗过程; HW08; 0.02; 交由有资质单位处理. 注：*根据《国家危险废物名录》（2016 版），该名录于2016年8月1日起施行。附录中《危险废物豁免管理清单》要求：废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码为900-041-49）豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，收集过程不按危险废物管理。根据《国家危险废物名录》（2016版）解读文件的答复：《危险废物豁免管理清单》仅豁免了危险废物特定环节的部分管理要求，并没有豁免其危险废物的属性，因此废油棉纱手套（含废油抹布）属性仍为危险废物，废物代码为900-041-49。 （1）生活垃圾 项目设有垃圾桶，收集职工和顾客产生的生活垃圾，生活垃圾由当地环卫部门定期清运。废油棉纱手套（含废油抹布）与生活垃圾混入，交由当地环卫部门一并处理。 （2）危险废物 项目供油品质比较稳定，油罐清洗频次较低，按5年清理一次计算，油罐清理产生的含油废水、废渣属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为251-001-08。本项目油品品质稳定，清洗油罐含油废水及废渣产生量较小，约0.1t/次，即0.02t/a。环评要求项目委托专业的清洗公司进行油罐清洗作业，油罐清洗产生的含油废水及废渣委托清罐公司转交有资质单位统一处置。 危险废物暂存应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定进行专门处置： a、设置危险废物临时存储点，做好防渗、防水、防晒等措施，且使用围栏隔离避免与员工直接接触； b、将危险废物单独放置，使用符合标准的容器盛装，设置废机油等危险废物收集桶一个，不相容的危险废物分开存放，确保危险废物包装容器表面无裂隙，定期对容器进行检查，发现破碎，应及时采取措施清理更换； c、记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等，设明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度。定期交由有资质的单位处理；。 d、每五年进行一次的储罐清洗，产生的罐底油泥等危废当天产生，委托清罐公司当天转交有资质单位清运处理，不在厂区内存储，厂区不设置危废暂存间。 综上所述，项目产生的固废达到妥善处置，对周围环境影响较小。 7、土壤环境影响分析 本项目土壤污染主要来自成品油泄漏以及化粪池废水下渗对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强厂区储罐以及化粪池防渗进行防治的。本项目油罐采用双层防渗油罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小；项目化粪池化粪池采用专用防渗膜进行防渗处理，定期由农户清掏，避免项目废水下渗污染附近的土壤。 8、环境风险分析与评价 加油站工艺流程包括卸油、储油、加油等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录 A1 进行物质危险性判定，本项目经营的汽油、柴油均为可燃、易燃物质，将其定为风险评价因子。 本项目存在的主要风险为油罐溢出和泄漏，本次评价对油罐溢出和泄漏事故引起的风险作了分析，并提出了相应的防范措施，在认真落实风险防范措施、管理要求及事故应急救援预案后，可使油罐溢出和泄漏存在的风险降到最小，风险水平是可以接受的。 本次评价增加了环境风险专项评价，具体环境风险专项评价见后附专项。 10、环境管理与监测计划 环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督管理力度，尽可能的减少“三废”排放数量及提高资源的合理利用率，把对环境的不良影响减小到最低限度，是企业实现环境、生产、经济协调持续发展的重要措施。环境监测是环境管理的重要组成部分，是工业污染防治的依据和环境监督管理工作的哨兵，加强环境监测是了解和掌握项目排污特征，研究污染发展趋势及防治对策的重要依据与途径。 本次评估以营运期为主要关注重点，具体环境管理如下： （1）协助有关环保部门进行环境保护设施的竣工验收工作； （2）定期进行环保安全检查和召开有关会议； （3）对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保方面的培训； （4）制订完备的环境管理制度，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中； （5）制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、 抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位； （6）主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气、废水和噪声的管理，做到达标排放。加强对油气回收装置的检查及使用情况，加强罐区及加油机管理工作；加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 项目环境监测计划见表32。 表 32 污染源与环境监测计划表 监测对象; 监测项目; 监测点; 监测频率; 控制指标. 大气环境; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16278-1996）无组织排放要求. 油气回收装置; 油气、气液比、液阻、密闭性; 每年一次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 地下水; pH值、氨氮、石油类、六价铬、铅等及[2017]323号中监测因子; 项目区监控井; 半年1次; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 10、环保投资估算及竣工验收 （1）环保投资估算 本项目环保投资为45万元，占总投资的56.2%。环境保护的投资内容，数量和投资额见表33。 表33 环保投资一览表 治理工程; 环保设备; 环保投资. 废气; 非甲烷烃; 卸油、加油油气回收装置各1套，储油罐排气孔油气回收装置1套; 25.0. 废水; 生活污水; 10m3化粪池; 1.5. 地下水; 地埋双层卧式油罐、沙土填实、管廊、地面硬化处理; 0.5. 噪声; 设备运行噪声; 软性连接、加装胶垫、减振设施; 1.0. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶3个; 1.0. 储油罐清洗废渣、废水等; 废渣、油污、罐底残液废油收集桶。油罐定期由专业清洗公司清洗，产生的危废由清洗公司进行处置. 消防设施; 灭火器、灭火毯、沙子、静电报警器及自动检测报警器等若干; 1.0. 防渗措施; 双层储罐，材质为内钢外玻璃纤维增强塑料，外表面并做防腐设计，; 15. 合计; /; 45. （2）竣工验收 根据环保“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实。建设项目竣工环保验收一览表见表34。 表34 项目工程环保工程设施验收要求一览表 要素; 验 收 清 单; 验收标准. 污染源; 环保措施; 数 量. 大气; 储罐大小呼吸、加油过程及卸油过程; 三级油气回收装置; 卸油、加油油气回收装置各1套，储油罐排气孔安装油气回收装置1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放标准及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准. 废 水; 生活污水; 化粪池; 一座（10m3）; 不外排. 固 废; 生活垃圾; 采用分类收集，固定地点堆放，按当地环卫部门规定处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）公告（【2013】36号）的相关规定. 储油罐清洗废渣、废水等; 交由有危废资质的单位处置; 定期由专业清洗公司清洗，危废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求. 噪声; 加油机、发电机、潜油泵; 软性连接、加装胶垫、减振设施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准. 地下水; 污染监控井; 厂区水井; 满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求. 环境风险防范; 事故风险防范措施; 设置围堰高度、事故应急预案的编制、预演练等; /; 落实情况. 11、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表35。 表35 污染物排放清单一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染物排放清单; 采取的环保措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量. 废气; 储罐大小呼吸、加油过程; 非甲烷总烃; /; 0.365t/a; 卸油、加油油气回收装置各1套，储油罐排气孔装置1套; 《大气污染物综合排放标准》二级排放标准要求及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准. 汽车尾气; CO、HC、NOx; /; 产生量较少; 自然通风. 废水; 生活污水（148.92t/a）; COD; 0; 0; 废水排入化粪池内，定期委托周围农户淸掏用作农肥; 不外排. BOD5; 0; 0. SS; 0; 0. 氨氮; 0; 0. 噪声; 设备噪声; /; /; 低噪音设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准. 固 废; 生活垃圾; /; 4.745 t/a; 收集后按照环卫部门要求外运处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 处置率100%. 废油抹布、含油手套; /; 0.01t/a; 混入生活垃圾一同处理; 处置率100%. 危险废物; /; 0.02t/a; 委托有资质的单位进行清洗.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐大小呼吸、加油过程 | 非甲烷总氢 | 油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求 |
|  | 汽车 | HC、CO、NOx | 绿化带吸附降解 |  |
| 水 污 染 物 | 职工、顾客生活污水 | COD、BOD5 SS、氨氮 | 化粪池 | 由附近村民定期淸掏用作农肥，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 站内设置垃圾收集桶，在厂区暂存，由环卫部门定期清运 | 减量化、无害化、资源化 |
|  | 加油及油罐清洗 | 废油抹布、含油手套 | 与生活垃圾一同收集后由环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 含油废水和废渣 | 五年清洗一次，委托有资质单位进行清洗并处置危废 |  |
| 噪 声 | 用低噪设备，建筑隔声，采取措施后噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 采用地埋双层卧式油罐、沙土填实、管廊、地面硬化处理，建立健全安全制度等，环境风险可接受 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目区域内没有珍稀或濒危物种和自然保护区，项目的建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资80万元，总用地面积240m2。加油站共设30m3汽油储油罐2个、30m3柴油储油罐2个，油罐总罐容为90m3；年销售成品油1200m3/a，其中年销售汽油量为800t/a、柴油400t/a。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)规定，本项目为三级加油站。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目该项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目，符合国家产业政策。 3、项目所在地环境质量现状 （1）环境空气 根据监测统计结果可以看出，评价区域SO224小时平均浓度、PM1024小时平均浓度及NO224小时平均浓度，SO2和NO21小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值的要求。区域非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13/1577-2012）二级标准要求 （2）地下水 根据地下水环境质量现状监测及评价结果，地下水中各评价因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境 根据项目的声环境质量现状监测结果，厂界声昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准，说明厂区周边声环境质量良好。 4、本项目对环境影响评价结论 （1）本项目废气为非甲烷总烃、进出车辆产生汽车尾气。该项目营运期油品销售过程中非甲烷总烃的排放量很低。根据对项目厂区监测结果，废气经三次油气回收处理后，非甲烷总烃的排放浓度可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）排放标准要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，排放主要污染物有CO、NOx和碳氢化合物。由于车辆在加油时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 （2）项目运营期废水主要是顾客及员工日常产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后定期委托附近村民淸掏用作农肥，不外排，项目废水均得到合理处置，对周围水环境影响较小。 （3）项目的噪声源主要为人员活动噪声、进出车辆噪声以及加油区设备产生的噪声，其噪声值为 65～90dB（A），根据监测结果，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类、4 类标准。 （4）本项目产生固体废物主要为生活垃圾、清洗维修产生的含油棉纱、含有手套等以及清洗油罐产生的危废。含油棉纱及含油手套混入生活垃圾，生活垃圾统一收集后由环卫工人统一运送至当地生活垃圾填埋场进行处置；清洗油罐由资质单位清洗并对产生的危废进行处置。 采取以上措施，本项目产生的各类固体废物均能做到合理处置。 （5）环境风险 ①本项目涉及的主要危险物质为汽油、柴油。通过重大危险源辨识，项目站场不属于重大危险源，主要风险为加油机、储罐区泄漏。火灾、爆炸。 ②项目汽油、柴油发生火灾爆炸事故，在采取环评提出的可行防范措施前提下，风险水平是可以接受的。 ③建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定跟突发事故应急预案，强化安全管理。 6、总量控制 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，结合本项目特点，建议项目总量控制指标为VOC：0.365t/a。 7、环境监测管理与计划 项目在运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，本次通过建立比较合理环境管理体制和管理机构，并项目在运行期实行本次评价提出的环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥项目建设的社会经济效益。 8、环境风险结论 本项目可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，该站的环境保护目标均处在安全距离内，并且该加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 9、总结论 泾阳县聂冯加油中心建设项目符合国家产业政策及当地规划要求。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境质量目标角度，项目建设可行。 二、目标要求 （1）按照设计和环评要求认真落实废气、废污水、噪声等治理措施，加强环保设施的定期检查与维修，确保污染物达标排放。 （2）认真落实本报告表中提出的各项环保措施，加强废气污染治理设施的维护管理，定期检查加油站内的设备，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，杜绝事故排放。