泾阳县供销社实业公司永乐加油站

环境风险专项评价

编制日期：2018年7月

- 1.风险评价的目的和重点

- 1.1评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测站区存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施。

环境风险评价关注点是事故对外环境的影响，把对于场界内外人群的伤害、环境质量的恶化预测和防护作为评价工作重点。

目前本站区涉及的汽油、柴油一旦发生泄漏或火灾、爆炸，将会造成生命财产损失和环境污染。所以，对本站区危险化学品的严格管理，防范危险化学品危险事件的发生是极其重要的。

本次环境风险评价仅涉及项目加油站区风险事故，且油罐车运输由供货商负责，不包括油品运输过程事故。

- 1.2评价重点

根据项目实际工程情况及拟建地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的 重点为汽油柴油、天然气泄漏而引发的火灾爆炸事故可能对周围环境产生的影 响、对周围人群的伤害等。

- 2.评价工作等级与范围

- 2.1 重大危险源识别

重大危险源指长期地或临时地生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，功能单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式：

q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn ≥ 1

式中：q1、q2…qn — 每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的临界量，t。

如果该单元的多种并存危险物质q/Q值大于等于1，则也属重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是汽油和柴油。

本项目危险物质的重大危险源识别结果见表1。

表1     重大危险源识别表

| 危险物质名称 | 风险单元/工序 | 临界量Q（t） | 最大实际储量 q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 油料 储罐 | 200 | 45 | 0.222 |
| 柴油 |  | 5000 | 40 | 0.008 |

注：项目设置2座30m3埋地汽油储罐，密度按740kg/m3计算，站区最大存储量为45t；2座30m3的柴油储罐，密度按860kg/m3，厂区最大存储量为40t。

经计算，项目站内q/Q值为0.232＜1，故本项目不构成重大危险源。

- 2.2评价工作等级

根据导则，本项目环境风险评估工作等级判别见表2。

表2    项目风险等级判别表

| 种类 | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 项目实际情况 | 经重大危险源辨识，本项目厂区不构成重大危险源。 |  |  |  |
| 确定评价等级 | 二级 |  |  |  |

因此，项目环境风险评价工作等级为二级。

- 2.3评价范围

根据HJ/169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，对风险二级评价的要求，本项目环境风险评价范围以事故源储油罐为中心、半径3km范围，面积不小于28.26km2。

- 2.4 风险敏感点

根据现场调查，本项目评价区域3km内无自然保护区、水源保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。根据项目地所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定项目主要环境保护目标见下表。

表3    站场周围3km范围内人群分布情况

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距厂界离（m） | 性质 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 西徐村 | N | 90 | 村庄 | 100户，500人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 冉孟村 | NE | 580 | 村庄 | 120户，400人 |  |
|  | 三徐村 | NW | 1000 | 村庄 | 60户，200人 |  |
|  | 寺后村 | W | 780 | 村庄 | 70户，300人 |  |
|  | 西流村 | SW | 700 | 村庄 | 70户，210人 |  |
|  | 皮马村 | SW | 1300 | 村庄 | 130户，600人 |  |
|  | 南横流村 | SW | 1700 | 村庄 | 210户，610人 |  |
|  | 北横流村 | SW | 1500 | 村庄 | 200户，600人 |  |
|  | 永乐村 | S | 740 | 村庄 | 8000人 |  |
|  | 永乐镇中学 | SE | 820 | 学校 | 2000人 |  |
|  | 铁孟村 | NE | 970 | 村庄 | 140户，460人 |  |
|  | 东徐村 | NE | 850 | 村庄 | 70户，300人 |  |
|  | 田村 | NE | 1100 | 村庄 | 108户，432人 |  |
|  | 新村 | NE | 1600 | 村庄 | 20户，100人 |  |
|  | 尚家村 | E | 2000 | 村庄 | 260户，1000人 |  |
|  | 石门村 | SE | 1600 | 村庄 | 100户，300人 |  |
|  | 郁家村 | NE | 1900 | 村庄 | 200户，600人 |  |
|  | 小寨 | NW | 1300 | 村庄 | 130户，600人 |  |
|  | 河南村 | NW | 1000 | 村庄 | 210户，610人 |  |
|  | 二青王村 | NE | 1400 | 村庄 | 200户，600人 |  |
| 声环境 | 西徐村 | N | 90 | 村庄 | 100户，500人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类 |
| 地下水 环境 | 厂址所在区域浅层地下水 |  |  |  | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |  |

- 3.环境风险识别

本次风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、最终产品的风险识别。

- 3.1 物质风险识别

根据HJ/169-2004《建设项目环境分析评价技术导则》附录A（表1物质危险性标准），确定本项目风险物质为汽油。其性质见表4。

表4   汽油理化性质

| 标识 | 中文名： 汽油 | 英文名：Petrol |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式:C5-C10 | 分子量：属混合烃类 |
| 理化性质 | 外观与形状: 无色或淡黄色液体。 | 溶解性: 不溶于水，溶于有机溶剂 |
|  | 熔点(℃): | 沸点(℃): 30~205C |
|  | 相对密度:(水=1) 0.70~0.78 | 相对密度:(空气=1)无意义 |
|  | 饱和蒸汽压(MPa)：小于8.9psi | 禁忌物: |
|  | 稳定性:稳定 | 聚合危害: |
| 危险特性 | 危险性类别: 属易燃易爆品，低毒 | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃): 415℃~530℃ | 闪点(℃): 0℃以下 |
|  | 爆炸下限(%):1.4 | 爆炸上限(%):7.6 |
|  | 燃烧热:10848千卡/kg | 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处时持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若己变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |
|  | 灭火剂: BC干粉、ABC干粉、机械泡沫、高效水系、砂土。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入、皮肤、眼睛接触 |  |
|  | 健康危害: 经呼吸道、消化道吸收，皮肤吸收很少。汽油是一种麻醉性毒物，能引起中枢神经系统功能障碍。 |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：未制定 |  |

表5    柴油的理化性质及毒性描述

| 标识 | 中文名：柴油 | 英文名：Diesel oil |
| --- | --- | --- |
|  | UN： | CAS号：68334-30-5 |
| 理化 性质 | 分子式： | 外观与形状：少有粘性的棕色液体 |
|  | 相对密度(水=1)0.86； | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |
|  | 熔点：<-18℃ 沸点：283～338℃ | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险标记：7（易燃液体） | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-50℃ | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效 |  |
| 健康 危害 | 皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能通过胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |

- 3.2 风险类型

根据汽油化学性质及其生产储存方式，本项目风险事故的主要类型为汽油、柴油泄漏，及由泄漏引起的火灾爆炸事故，见表6。

表6   本项目风险类型及后果一览表

| 风险产生环节 |  | 泄漏 | 火灾、爆炸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业 状态 | 卸油 | 1、卸油时对液位监测不 及时造成油罐满溢； 2、连接胶管、密封垫等 破损使油品滴漏； 3、静电起火；4、卸油中遇明火。 | 1、油品外溢，产生的油蒸汽和油品遇火 星、振动、摩擦等易发生爆炸和火灾； 2、由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快 速接头紧固栓松动等原因,使油品滴漏 至地面,遇火花立即燃烧； 3、由于油管无静电接地、采用喷溅式卸 油、卸油中油罐车无静电接地等原因, 造成静电积聚放电, 点燃油蒸气； 4、当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。 |
|  | 量油 | / | 1、油罐车送油到站后未静置稳油即开盖 量油，导致静电起火； 2、量油时，量油尺与钢制管口摩擦产生 火花，可能引起爆炸燃烧。 |
|  | 加油 | 1、加油过满溢出； 2、加油机泄漏。 | 1、油蒸汽外泄引发爆炸； 2、外溢油品引发爆炸和火灾。 |
|  | 清罐 | / | 残余油蒸汽引发火灾和爆炸 |
| 非作业状态 | 油蒸汽沉集 | / | 油蒸汽沉集于低洼处，遇到明火易发生 爆炸燃烧。 |
|  | 油罐管道泄漏 | 由于腐蚀、制作缺陷、 法兰未紧固等原因，油 品渗漏 | 渗漏油品引发火灾及地下水污染。 |
|  | 雷击 | / | 1、雷电直接击中油罐或加油设施； 2、雷电作用在油罐、加油机等处产生间 接放电。 |

- 3.3 事故资料收集

本次评价收集的同行业事故资料见表7。

表7    典型事故列表

| 时间 | 地点 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 2017年8月 | 云南宣威县某加油站 | 该泄露事故时加油站在卸油过程中，由于操作员操作不当，导致装载92号汽油的油罐溢油，经当地消防大队及时救援，险情于当晚被排除。 |
| 2014年11月 | 同仁某加油站 | 加油站工作人员对储存罐进行油高测量时发现油量减少，并闻到空气中弥漫着浓浓的汽油味。经查看，发现站外堡坎墙角处的污水池里漂浮着大量油层，地下储油罐不断从墙缝里溢出油品。该站负责人怀疑有油品流到站外空地，迅速向消防部门求援，经过消防、公安、水务等部门救援，成功处置了此次危险。 |
| 2006年7月 | 南京市某加油站 | 加油站的地下油罐发生泄漏，汽油流进沿街的下水道内，所泄漏出来的汽油随着雨后的降水大量扩散到周边地下管道，地面下的燃气、电信、供水等多种市政管线均遭到浸润。 |
| 2008年9月 | 山东济南某加油站 | 在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，施工人员擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中引燃油罐内残余油气发生爆炸。 |
| 2009年7月 | 河南省卫辉某加油站 | 一辆进站的油罐车和一辆面包车相撞，装有4t汽油的油罐车被面包车撞坏油孔，造成油罐车内装载的汽油大量泄漏。 |

- 4.源项分析

- 4.1 最大可信事故及风险类型

（1） 事件树分析

对项目运行中潜在事故的分析树分析见图1、表8和图2。由图1看出，汽油储罐、柴油储罐火灾爆炸事故有两种原因：

一是化学爆炸模式，即罐内油品泄漏，遇空气、火源发生火灾、爆炸；二是物理模式，即罐内压力急剧升高，罐体泄压系统失灵，压力超过罐体所能承受的压力，发生爆炸事故。

图1    汽油储罐/柴油储罐泄漏事件树示意图

表8   汽油储罐/柴油储罐储罐事件类型表

| 符号 | 事件类型 | 符号 | 事件类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 油品储罐火灾爆炸 | X5 | 误操作油品泄漏 |
| P | 爆炸极限 | X6 | 使用未带阻火器的汽车 |
| F1 | 由火源引起爆炸 | X7 | 罐区内吸烟 |
| F2 | 罐体温度升高爆炸 | X8 | 罐区内违章动火 |
| F3 | 油品卸车过程 | X9 | 使用电子通信工具 |
| F4 | 火源 | X10 | 未使用防爆电器 |
| F5 | 安全阀失效 | X11 | 防爆电器损坏 |
| F6 | 油品泄漏 | X12 | 雷击 |
| F7 | 明火 | X13 | 未安装避雷设施 |
| F8 | 电火花 | X14 | 接地电阻超标 |
| F9 | 雷击火花 | X15 | 引下线损坏 |
| F10 | 撞击火花 | X16 | 接地端损坏 |
| F11 | 静电火花 | X17 | 使用铁质工具工作 |
| F12 | 避雷器失效 | X18 | 穿戴铁定的鞋 |
| F13 | 罐区静电 | X19 | 罐体静电聚集 |
| F14 | 人体静电 | X20 | 未设静电接地装置 |
| F15 | 避雷器故障 | X21 | 作业中与导体接触 |
| F16 | 接地失效 | X22 | 未穿防静电工作服 |
| X1 | 罐区通风不良 | X23 | 罐体压力超过限 |
| X2 | 阀门密封失效 | X24 | 安全阀弹簧损坏 |
| X3 | 法兰密封失效 | X25 | 安全阀选型不当 |
| X4 | 罐体损坏 | - | - |

图2     油品储罐主要事故类型分析

（2） 最大可信事故类型及概率

① 最大可信事故类型

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据以上分析确定本项目最大可信事故及类型为：汽油储罐和泄漏及火灾、爆炸事故。

② 最大可信事故概率

根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编），设备容器一般破裂泄漏、爆炸的事故概率在1×10-5/a左右，石油化工行业的风险统计值为8.3×10-5。评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出拟建项目的事故发生概率取值为1×10-5/a。

- 4.2 物质泄漏量计算

（1） 油品储罐泄漏

液体泄漏速度采用柏努利方程计算：

Q0=CdAρ2(P−PO)ρ+2gh

式中：Q0—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数；此值常用0.6-0.64。

A—裂口面积，m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

P，P0—油品储罐内介质压力及环境压力，Pa；

h—裂口之上液位高度。

油品储罐泄漏一般发生于阀杆密封、法兰垫片处的泄漏以及由于管道腐蚀、机械破坏等导致的泄漏。发生阀门完全破损及管道100%断裂的机会极少，评价按照储罐典型故障损坏尺寸考虑，即裂口面积为0.001m2，选择参数及计算结果见表9。由表中计算得出汽油初始泄漏速率为Q0=1.63kg/s，柴油初始泄漏速率为Q0=1.758kg/s，泄漏时间按照20mins计算。

表9    油品储罐泄漏参数及结果表

| 危险物质名称 | 裂口面积m2 | 泄漏 系数 | 罐内密度 (kg/m3) | 罐内压力 MPa | 环境压力 MPa | 泄漏速度 kg/s | 泄露时间 s | 总泄漏量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 0.001 | 0.62 | 720 | 0.106 | 0.1 | 1.63 | 1200 | 1956 |
| 柴油 | 0.001 | 0.62 | 860 | 0.106 | 0.1 | 1.758 | 1200 | 2109.6 |

（2）泄漏量汇总

由以上计算可知，项目汽油储罐发生泄漏后泄漏量详见表10。

表10    汽油储罐和柴油储罐发生泄漏后泄漏量一览表

| 事故源 | 事故诱因 | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 油品储罐 | 小孔径泄漏 | 1956 |
| 柴油储罐 | 小孔径泄漏 | 2109.6 |

- 5.事故影响分析

- 5.1火灾事故影响分析

储油罐起火将产生大量的烟尘、CO、NOX等有害物质，评价认为其中毒性较大，对人体健康产生较大危害的污染因子为不完全燃烧产生的CO和NOX。

（1）预测模式

火灾事故有害物质的释放属于突发性释放，会产生一系列烟羽段，应采用分段烟羽模式计算其扩散影响，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中分段烟羽扩散模式：

式中：——位于S（0，0，Zs）的点源接收点r（xr，yr，zr）产生的浓度（mg/m3）；

Q——污染物释放率，mg˙s-1；

——烟羽抬升高度；

——下距离风向xr（m）处的水平风向扩散系数和垂直方向。

（2）源强计算

该站单个油储罐最大容积为30m3，高度-3m，取爆炸时储罐内物质存储量达到其安全容积（即罐容的85%），起火爆炸时的燃烧率取33%，CO和NOX的产生量分别取0.072kg/m3和2.58kg/m3，假定单座储罐一次火灾时间为1h，于是得到CO和NOX的排放源强分别为280.5mg/s和10051.25mg/s。（参照《原油储罐火灾环境风险评价》，城市环境与城市生态2004年4月）。

（3）预测结果

在风速1.7m/s、D类稳定度情况下，计算出CO和NOX的不同预测时间预测结果见表11、12。

表11  CO影响浓度预测结果（D类稳定度）  单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 时间（min） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 | 0.0529 |
| 100 | 0.2599 | 0.2599 | 0.2599 | 0.2599 | 0.2599 | 0.2599 |
| 112.6 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2658 | 0.2658 |
| 200 | 0.1849 | 0.1849 | 0.1849 | 0.1849 | 0.1849 | 0.1849 |
| 300 | 0.1091 | 0.1102 | 0.1102 | 0.1102 | 0.1102 | 0.1102 |
| 400 | 0.0248 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0717 |
| 500 | 0.0000 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0503 | 0.0503 |
| 600 | 0.0000 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 |
| 700 | 0.0000 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 |
| 800 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 |
| 900 | 0.0000 | 0.0186 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0188 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0157 |

表12   NOX影响浓度预测结果（D类稳定度）  单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 时间（min） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 25 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
| 50 | 1.8945 | 1.8945 | 1.8945 | 1.8945 | 1.8945 | 1.8945 |
| 100 | 9.3143 | 9.3143 | 9.3143 | 9.3143 | 9.3143 | 9.3143 |
| 112.6 | 9.5248 | 9.5248 | 9.5248 | 9.5248 | 9.5248 | 9.5248 |
| 200 | 6.6245 | 6.6245 | 6.6245 | 6.6245 | 6.6245 | 6.6245 |
| 300 | 3.9107 | 3.9477 | 3.9477 | 3.9477 | 3.9477 | 3.9477 |
| 400 | 0.8878 | 2.5680 | 2.5680 | 2.5680 | 2.5680 | 2.5680 |
| 500 | 0.0318 | 1.8011 | 1.8011 | 1.8011 | 1.8011 | 1.8011 |
| 600 | 0.0000 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3354 | 1.3354 |
| 700 | 0.0000 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0321 |
| 800 | 0.0000 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8234 |
| 900 | 0.0000 | 0.6681 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 |
| 1000 | 0.0000 | 0.5024 | 0.5622 | 0.5622 | 0.5622 | 0.5622 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0023 | 0.2817 | 0.2833 | 0.2833 | 0.2833 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1968 | 0.2289 | 0.2289 | 0.2289 |
| 1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.1893 | 0.1893 | 0.1893 |

（4）评价标准

CO和NOX急性中毒症状分别列于表13和表14。

表13    CO急性中毒症状

| 空气中CO浓度（mg/m3） | 吸收半量时间（min） | 平衡状时HbCO（%） | 中毒症状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 58.5 | 150 | 7 | 轻度头痛 |
| 292.5 | 120 | 25 | 严重头痛、眩晕 |
| 582.5 | 90 | 45 | 严重头痛、眩晕、恶心、呕吐、意识模糊 |
| 1170.0 | 60 | 60 | 昏迷、陈氏式呼吸 |
| 11700.0 | 5 | 10 | 死亡 |

表14    NOX急性中毒症状

| 空气中NOX浓度（mg/m3） | 结果 |
| --- | --- |
| 70 | 能耐受几小时 |
| 100 | 只能支持半小时 |
| 440—730 | 危害程度很快增加 |
| 1460 | 很快死亡 |

由以上表分析可知，当储油罐发生火灾时，CO最大扩散浓度为0.2658mg/m3，出现在距排放源（储油罐）112.6m处，其值远低于292.5mg/m3，因此储油罐发生火灾时产生的CO不会引起人群CO急性中毒；NOX最大扩散浓度为9.5248mg/m3，出现在距排放源（储油罐）112.6m处，其值远低于70mg/m3，不会起人群NOX急性中毒。 但是在25-1700m范围内，NOX（以NO2计）影响浓度出现超标，最大超标47.6倍。

（5）对环境敏感点及保护目标的影响

发生火灾后，NOx叠加敏感区区本底浓度，在该加油站1700m范围内出现超标，超标约为47.6倍，事故发生后第一时间应对项目周边1700m范围内的居民进行转移。

- 5.2溢油事故风险分析

泄漏或渗漏的成品油一旦泄露会产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采用双层钢制防渗埋地罐并采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受双层储油罐及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对环境影响较小。

6.风险管理

6.1 事故管理

项目拟采取的安全防范措施基本可行，评价要求建设单位严格实施可研提出的安全措施，采取严密的防范措施，严防事故的发生。此外，评价参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）等，补充以下防范措施。

（1） 选址、总图布置和建筑安全防范措施

① 道路、场地、通风、排洪要满足安全生产的要求。

② 站内工艺设施间的安全防火间距应符合规范要求。

③ 在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。

（2）工艺技术设计安全防范措施

油品储罐：储罐的液相连接管道上应设置紧急切断阀；安全阀与储罐之间应设切断阀，切断阀在正常操作时应处于铅封开启状态；与储罐气相空间相连的管道上应设置人工放散阀。

（3）自动控制设计安全防范措施

① 加油站应设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的汽油管道阀门。

② 紧急切断系统应具有手动复位功能。

③ 紧急切断系统宜能在以下位置启动：距卸车点5m以内；在加油机附近工作人员容易接近的位置；在控制室或值班室。

（4）消防及火灾报警系统

① 每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。

② 地下储罐应配置1台不少于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

③三级加油站应配置灭火毯5块、沙子3.5m3。

（5）加油作业防范措施

① 加油车辆到指定位置后应熄火，不得在加油站内检修车辆。

② 闪电或雷击频繁时，应禁止加油作业。

③ 加油机发生故障或发生危及加油站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、漏油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去。

④ 停止营业时，应关闭加油机，切断电源，锁好机门。

⑤ 微机控制和管理的加油站，应有可靠的连锁装置及显示报警。

⑥ 车辆加油时，无关人员不得在加油区附近逗留。

（6）风险管理措施

① 完善岗位培训上岗制，加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。

② 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。加气站内至少设置两台直通外线电话 。

③ 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

④ 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。

⑤ 建立健全安全、环境管理体系，制定严格的安全管理制度。

⑥ 编制应急救援预案，建立应急救援组织，定期进行预案演练。

6.2 事故应急处置措施

在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。

根据本项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。事故应急处置程序见图3。

图3    事故处置程序示意图

9.2.1 站区发生火灾爆炸事故后产生的消防废水处置方案

对于火灾事件产生的消防废水，往往含大量的化学品污染物，应采取拦截、收集措施，将消防水引入事故处理池，防止直接排入受纳水体。

9.2.2 罐区事故应急处置措施

（1）储油罐冒罐应急处置措施

① 当储油罐冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向班长汇报。

②查找泄漏源，采取隔断、围堵等处置措施，控制油品扩散；设法将油污水导入应急池。

③ 对少量的油品泄漏，可采用铝制、铜制器皿、棉布等进行回收，回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净

④如果泄漏量较多，应检查附近的排水渠，若有较多的油品进入排水渠，则应立即采取措施组织油污流散（用消防沙清理隔油池油污，严防溢出）。

⑤对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

⑦泄漏妥善处理后，应急指挥部委托第三方监测单位检查是否对周边土壤和地下水造成污染。

⑧ 计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。

检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。

（3）加油机跑油应急处置措施

① 加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。

② 暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。

③ 其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

④ 现场经理根据跑油状况记录跑油数量，及时做好记录并逐级汇报。

⑤ 地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。

9.3 风险应急预案

（1）事故应急预案

2010年国家环境保护部发布了《石油化工企业环境应急预案编制指南》，参照该编制指南，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案内容及要求见表15。

表15     应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 |  | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 编制目的 | 明确预案编制的目的、要达到的目标和作用等。 |
|  |  | 编制依据 | 明确预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有关行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等。 |
|  |  | 适用范围 | 规定应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等。 |
|  |  | 事件分级 | 参照《国家突发环境事件应急预案》。 |
|  |  | 工作原则 | 明确应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。 |
|  |  | 应急预案 关系说明 | 明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系。 |
| 2 | 组织 机构与职责 | 组织机构 | 明确应急组织机构的构成。 |
|  |  | 职责 | 规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等。 |
| 3 | 预防与预警 | 危险源监控 | 明确对区域内容易引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。 |
|  |  | 预防与 应急准备 | 明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作。 |
|  |  | 监测与预警 | 1．应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测。 2．根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作。 |
| 4 | 应急 响应 | 响应流程 | 根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示。 |
|  |  | 分级响应 | 根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级。 |
|  |  | 启动条件 | 明确不同级别预案的启动条件。 |
|  |  | 信息报告与处置 | 明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法。 |
|  |  | 应急准备 | 明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联系会议等。 |
|  |  | 应急监测 | 明确紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。明确应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂。突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测。 |
|  | 应急 响应 | 现场处置 | 1． 水环境污染事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型、可控性、严重程度、影响范围及水环境状况等，需确定以下内容： （1）可能受影响水体情况说明，包括水体规模、水文情况、水体功能、水质现状等； （2）制定监测方案，开展应急监测； （3）事件发生后，切断污染源的有效方法及泄漏至外环境的污染物控制、消减技术方法说明； （4）制定水中毒事件预防措施，中毒人员救治措施； （5）需要其他措施的说明（如其他企业污染物限排、停排，调水，污染水体疏导，自来水厂的应急措施等）； （6）跨界污染事件应急处置措施说明； （7）其他说明。 2．有毒气体扩散事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型，事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速和地形条件等，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定气体泄漏事件所采取的现场洗消措施或其他处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域企业、单位、社区人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明。 3. 危险化学品及危险废物污染事件现场处置 根据危险化学品和危险废物的性质、污染严重程度和影响范围，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定防止发生次生环境污染事件的处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明。 4．受伤人员现场救护、救治与医院救治 受伤人员现场救护、救治与医院救治依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： （1）可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； （2）应急抢救中心、毒物控制中心的列表； （3）国家中毒急救网络； （4）伤员的现场急救常识 |
| 5 | 安全防护 |  | 应急人员的安全防护：明确事件现场的保护措施； |
|  |  |  | 受灾群众的安全防护：制定群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案等。防止人员中毒或引发次生环境事件。 |
| 6 | 次生灾害防护 |  | 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案， |
| 7 | 应急状态解除 |  | ⑴ 明确应急终止的条件； ⑵ 明确应急终止的程序； ⑶ 明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案。 |
| 8 | 善后处置 |  | 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案；配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估；明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序。 |
| 9 | 应急保障 |  | 应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障 |
| 10 | 预案管理 |  | 预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 |
| 11 | 附则 |  | 预案的签署和解释；预案的实施。 |

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

（2）应急系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。

① 事故应急响应

突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立车间→厂区→地方三级应急响应防控体系。

突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。

② 事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

- 6.小结

- 6.1 主要结论

（1）本项目涉及的主要危险物质为汽油。通过最大危险源辨识，项目站区不属于重大危险源，主要事故类型为汽油储罐泄漏及火灾、爆炸事故引起的次生环境影响。

（2）由风险计算结果看出，本项目汽油储罐发生泄漏及火灾爆炸事故后产生的有毒有害气体对环境空气影响的最大风险值为1.0×10-5，低于化工行业风险统计值，在采取环评、可行性研究报告提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。

（3） 建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。

- 6.2 要求

（1） 建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。

（2） 建立企业环境风险应急机制，加强罐区及其阀门、管道巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。站场应配备防毒面具等应急器材。

（3） 严禁在站内吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它电子产品入站。

（4） 建设单位应严格按照安全评价要求实施营运。

（5） 严禁在生产装置区、罐区及易燃易爆区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业。

（6） 雷雨天气禁止进行卸车作业，卸车作业时，无关人员禁止进入现场。

（7） 当地安全、环保部门应加强对厂区的监管。