秦丰钛业金属表面处理加工线环境影响报告表

专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 郭少军 | 完善项目与陕西东辰机床有限公司的依托关系说明，并进行必要的可依托性分析。 | 已完善，见报告P7及P25。 |
|  | 2、根据区域主要污染物排放要求，建议打磨粉尘参考《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)Ⅱ时段“其它颗粒物”标准(30 mg/m3)。 | 已补充参考标准，见报告P24及P35。 |
|  | 3、完善项目工程介绍，明确工艺废气处理设施类型(表1 中吊挂打磨机配置的布袋除尘器，10台吊挂式打磨机配置6套单式布袋除尘器，如何配置应明确)。明确吊挂打磨机配置的布袋除尘器集气方式，单一排气筒排放的集气方式，配套风机的合理性分析。 | 已完善项目工程介绍，见报告P5表1；已明确工艺废气处理设施类型，并明确吊挂打磨机配置的布袋除尘器集气方式，单一排气筒排放的集气方式，配套风机的合理性分析。见报告p18,P24-P25。 |
|  | 4、完善项目工程分析，校核废气排气筒参数(72000 m3/h风量、直径1m的合理性(此时风速25m/s，偏大)，明确湿法除尘的用水量，水循环方式与配套设施，有无排水量等。 | 已完善项目工程分析，校核废气排气筒参数见报告p18,P24-P25.本项目自动打磨机采用袋式除尘器进行除尘，不采用湿法除尘，项目生产不涉及工艺用水，无生产废水产生排放。 |
|  | 复核项目工艺废气达标排放分析和环境影响分析。 | 已复核，见报告P24-P25。 |
|  | 复核环保投入与污染物排放总量。 | 已复核，见报告P32-P33，表19及表20。 |
| 王志远 | 补充完善建设项目工程内容介绍相关内容。明确袋式除尘器的清灰方式，补充除尘系统设备组成。是否设有空压机？若有，则存在废机油的产生，涉及危废产生量、暂存管理及处置问题。 | 已补充完善建设项目工程内容介绍相关内容，见报告P5表1；已明确袋式除尘器的清灰方式及设备组成，见报告P16。本项目不设置空压机。 |
|  | 完善出租方情况介绍，说明租赁厂房邻近车间生产情况，明确是否相容？ | 已完善，见报告P2。 |
|  | 3、细化租赁厂房的改造内容，完善施工期环境影响分析及污染防治内容。 | 已完善，见报告P215、P17、P22-P23。 |
|  | 4、明确厂区建筑物高度，说明排气筒高度设置的合理性。 | 已明确说明，见报告P25。 |
|  | 5、尽可能量化污染防治措施所需设施。补充污水处理外委协议或合同。 | 已量化，见报告26，同时，建议本项目污水议定期清运至泾河第二污水处理厂。 |
|  | 6、完善建设项目竣工环境保护验收清单，复核环保投资。 | 已完善复核，见报告P31-P33。 |
| 崔双科 | - 项目租赁陕西东辰机床有限公司厂房，根据报告表论述该公司目前停产，应进一步明确项目依托该公司的可依托性，并梳理其存在的环境问题并提出整改方案。 | 已完善，见报告P7及P25。 |
|  | 2、结合原辅材料用量及生产工艺特点，补充物料平衡，复核大气污染源强、噪声源强及固废产生量。适当简化自然环境介绍并落脚到项目拟建地周围。 | 已补充物料平衡，见报告P18表9；复核大气污染源强、噪声源强及固废产生量，见报告P18-P20。自然环境介绍见报告P8。 |
|  | 3、核实项目粉尘收集和除尘方式（报告中“吊挂式打磨机和自动板材打磨机均配置布袋除尘器”与“自动板材打磨机配置的喷淋除尘塔收集”论述矛盾），据此完善粉尘环境影响分析相关内容。核实项目生产是否用水，完善废水处理措施论证。 | 已核实项目粉尘收集和除尘方式，本项目吊挂式打磨机和自动板材打磨机均配置布袋除尘器；已完善粉尘环境影响分析相关内容，见报告p18,P24-P25；项目生产不涉及工艺用水，无生产废水产生排放。 |
|  | 4、结合项目噪声源的种类、位置、数量，细化运营期噪声影响预测结果，完善噪声防治措施。 | 已细化完善，见报告P26-P29。 |
|  | 5、按照新总纲要求，细化报告表中所有污染源强的核算依据，完善污染物排放清单、环保设施清单及环境监测计划，核实环保投资，规范相关论述（如厂房内化粪池等）及图表。 | 已按照新总纲要求，细化报告表中所有污染源强的核算依据，见报告P18-P19；已完善污染物排放清单、环保设施清单及环境监测计划，并核实环保投资，见报告P29-P33;规范相关论述（如厂房内化粪池等）及图表，见报告 P5及P15。 |