# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安工业投资集团泾阳产业基地地热能开发利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安工业投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金辉 |  |  | 联系人 |  |  |  | 蒋祥瑞 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西安市太白南路335号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18109243376 |  | 传真 |  | 02988223130 |  | 邮政编码 |  |  |  | 710068 |
| 建设地点 | 西咸新区泾河新城崇文镇南丈八寺村西安工业投资集团泾阳产业基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2018-611206-12-03-012126 |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | D4430热力生产和供应 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 10005 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | 7337 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 37.23 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.24% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | 2018年11月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 西安工业资产经营有限公司成立于2004年9月14日，2006年8月与泾阳县政府协商签订了《建设县工业资产经营有限公司泾阳产业基地一期项目的合同书》，在泾阳县崇文乡北丈八寺村征用1466亩土地建设西安工业资产经营有限公司产业基地。为了加快产业基地发展，西安工业资产经营有限公司于2010年5月取得泾阳县发展计划局关于《西安工业资产经营有限公司泾阳产业基地公用设施建设项目》（泾政计发[2010]97号）备案的通知，公司对产业基地公用设施进行了建设，建设项目包括基地南北主道路泾科大道及环路工程、热源厂及热力管网工程、基地污水处理站、基地供电20000KVA开闭所工程及厂区电力电缆工程、管理大楼、综合服务楼等共计6个子项。公司并委托核工业二О三研究所编制了《西安工业资产经营有限公司泾阳产业基地公用设施建设项目环境影响报告表》，于2010年5月取得关于《西安工业资产经营有限公司泾阳产业基地公用设施建设项目环境影响报告表》（泾环函[2010]70号）的批复，并于2016年4月22日取得关于《西安工业资产经营有限公司泾阳产业基地公用设施建设项目竣工环境保护验收》（泾环验[2016]42号）的批复，西安工业资产经营有限公司于2018年1月变更名称为西安工业投资集团有限公司。基地目前有6户工业企业，分别为陕西重型机械制造有限公司、西安海红轴承有限公司、西安电器开关有限公司、西安标准电梯有限公司，陕西毕腾自动化设备有限公司、西安工业投资集团泾阳产业基地综合服务楼。 西安工业投资集团有限公司一方面为了贯彻国家及省市治污减霾工作部署，执行环保政策；另一方面为了加快开发利用地热能调整能源结构，促进新型城镇化建设，基地于2016年10月份关闭了基地内现有一台15t燃煤锅炉。由于燃煤锅炉关闭，产业基地面临冬季众多企业无采暖热源问题，严重影响基地企业生产和工人生活。因此，建设单位决定采用深层地热能解决基地的采暖问题。开发地热资源的目的主要是为基地厂房及办公供暖和为员工提供洗浴用水，本次改建项目拟将地热源替代1台15t/h的燃煤锅炉，目前燃煤锅炉已拆除，并利用现有锅炉房设备间（以下均称：热源厂设备间）对其改造拟建1台换热站。因此，本次仅对热源厂的改建施工期、运营期进行环境影响分析。 本项目共拟建4口地热井，其中2口地热开采井KC1、KC2，井深分别为3100m、2100m；采用“一采一灌”的对井开采模式，相应的布置两口地热回灌井HG1、HG2，其中2口回灌井的深度分别为3100m、2100m。四口井的距离分别为:KC1与KC2相距420m，KC1与HG1相距240m，KC2与HG2相距255m。热源厂范围外的配套管道设施利用基地之前所有，本次仅对热源厂范围内的配套管道进行拟建。铺设KC1地热井至热源厂设备间配套管道27m、KC2地热井至热源厂设备间配套管道442m、HG1回灌井至热源厂设备间250m、HG2回灌井至热源厂设备间210m。建设单位于基地热源厂设备间拟建1座换热站，其余6户工业企业换热站均依托现有，2口回灌井站房分别设置在回灌井附近。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）、2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>（环境保护部第44号令）》修正中的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，西安工业投资集团有限公司委托中冶节能环保有限责任公司对该建设项目进行环境影响评价。接受委托后我单位立即派技术人员对工程所在区域自然环境、社会环境进行调查和了解，并对项目进行工程分析，找出主要污染源及主要污染物，分析项目建成对环境产生的影响，提出合理可行的污染防治措施，完成该项目环境影响评价报告表。 二、地理位置与周边环境 地热井地理位置：两口开采井（KC1、KC2）对应两口同深度回灌井（HG1、HG2），均位于基地热源厂范围内。KC1坐标为北纬34°28′43.5″，东经108°58′12.3″；HG1坐标为北纬34°28′51.1″，东经108°58′11.5″；KC2坐标为北纬34°28′56.4″，东经108°58′07.5″；HG2坐标为北纬34°28′48.3″，东经108°58′07.8″。 本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系示意图见附图2。 三、原有项目概况 根据业主所提供的环评及验收资料可知，原有热源厂占地面积15亩（10005m2），原有热源厂锅炉房内安装1台15t/h燃煤锅炉（SZL10.5-1.27/130/70-AⅡ型），并配套建设相应供热管网。工程采用高效冲击式水浴除尘器，对锅炉废气进行脱硫除尘治理，锅炉烟气处理后经一根40米高烟囱（出口直径1000mm）排放至大气中。基地于2016 年10月份关闭了热源厂锅炉房现有的一台15t燃煤锅炉，并拆掉40米高的烟囱。根据现场勘查情况可知，目前热源厂由地磅、门房、锅炉房组成，热源厂设备间仅剩已拆锅炉（锅炉已拆除，但放置在原位）、软水机组、水泵机组。 四、改建项目概况 1、基本概况 项目名称：西安工业投资集团泾阳产业基地地热能开发利用项目 建设单位：西安工业投资集团有限公司 建设性质：改建 建设内容及规模：开采地热能，用于替代燃煤锅炉进行供热取暖及热水综合利用。本项目在基地热源厂范围内进行改造，共设计钻凿4口地热井，其中两口开采井KC1、KC2，井深分别为3100m、2100m，两口同深度回灌井HG1、HG2。 其中KC1配套管道长27m，HG1回灌管线长250m；KC2配套管道长442m，HG2回灌管线长210m。于原锅炉房内拟建1座换热站，用于将热量传递给供暖管网的采暖循环水，本项目拟用设备间原有的软水机组，对采暖循环水需通过阳离子交换树脂进行软化处理。KC1预测降深50m时出水量为90m3/h左右，井口水温为90℃左右；KC2预测降深50m时出水量为100m3/h左右，井口水温为65℃左右。产业基地基地总供暖面积约15.5万m2。 # 项目占地：位于基地东北部，占地面积10005m²，本项目于热源厂内进行建设，故项目不新增占地。项目地理位置图见附图1。 - 设计开采量：可开采量为0.0664×108m3。 # 开采方式：抽水开采 ## 项目总投资：总投资3000万元，其中环保投资37.23万元。 2、分析判定内容 ## 产业政策符合性 本项目建设2口开采井，2口回灌井。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目地下热水开采属于产业结构调整指导目录鼓励类“第五新能源中第10项海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”项目，符合产业政策要求。 ## 该项目于2018年4月12日取得泾河新城行政审批局“西安工业投资集团泾阳产业基地地热能开发利用项目”（项目代码：2018-611206-12-03-012126）备案确认书的通知，详见附件。 - 规划符合性分析 本项目位于基地热源厂范围内，根据泾河新城规划，本项目符合《可再生资源中长期发展规划》、《陕西省矿产资源总体规划（2016～2020）》等相关规划内容。规划符合性分析详见表1 表1 规划符合性分析 ## 相关文件; ## 相关规定; ## 本项目情况; ## 符合性. ## 《可再生资源中长期发展规划》; ## 积极推进地热能的开发利用，合理利用地热资源，推广满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术，逐步提高优质清洁地热能源在能源结构中的比例。; ## 本项目为地热资源开发综合利用替代燃煤锅炉供暖，其中地热能为可再生能源。同时本项目为改建项目。; ## 符合. ## 《陕西省矿产资源总体规划（2016～2020）》; 加强关中地热、水溶氦气资源调查评价，控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产资源。; ## 本项目前期进行可行研究论证时，地质技术人员已对项目矿产资源情况进行论证。; ## 符合. ## 地热能开发利用“十三五”规划; ## 加快开发利用地热能不仅对调整能源结构、节能减排、改善环境具有重要意义，而且对培育新兴产业、促进新型城镇化建设、增加就业均具有显著的拉动效应，地热能资源发展战略是促进生态文明建设的重要举措。; ## 本项目为了响应国家号召，加快调整能源结构拟建4口地热井，用于替代燃煤锅炉进行供热取暖及热水综合利用。; ## 符合. 3、项目组成 本项目的组成、建设内容及依托关系详见表2。 表2本项目组成及依托关系一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 地热井; 2口开采井KC1、KC2，井深分别为3100m、2100m; 新建. 换热站; 热源厂设备间1座换热站，占地面积200m2; 新建. 工业企业6座，分别为陕西重型机械制造有限公司、西安海红轴承有限公司、西安电器开关有限公司、西安标准电梯有限公司、陕西毕腾自动化设备有限公司、及西安工业投资集团泾阳产业基地综合服务楼; 依托现有. 回灌井; 2口回灌井HG1、HG2，井深分别为3100m、2100m; 新建，同层回灌，HG1回灌井对应KC1开采井；HG2回灌井对应KC2开采井. 回灌井站房; 回灌井站房位于回灌井附近，水处理装置2套（粗过滤+精过滤）; 新建. 公用工程; 给水系统; 依托项目区域给水设施; 依托现有. 排水系统; 淋浴废水经化粪池处理后排入基地污水处理站，经处理达标后排入泾河; 依托现有. 软化废水经软水机组处理后为清净下水排入基地雨水管网; 依托现有. 回灌水经过回灌处理设施处理后，进行同层回灌; 新建. 供电系统; 就近接入基地电网; 依托现有. 辅助工程; 热源输送管线; KC1号井：管线长27m，管径DN219m; 热源厂外配套管网依托现有；拟建配套管网为热源厂内；采取地埋方式敷设，具体施工方案以管道施工设计为主. KC2号井：管线长442m，管径DN219m. ## 回灌管线; HG1号井：回灌管线长250m，管径DN219m; 新建. HG2号井：回灌管线长210m，管径DN219m. ## 软水制备机组; 位于热源厂设备间，对采暖循环水需通过阳离子交换树脂进行了软化处理; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 回灌水; 回灌水经回灌处理设施（粗过滤+精过滤）处理后同层回灌; /. 软水装置清净下水; 软水装置排放的清净下水直接排入基地雨水管网; 依托现有. 淋浴废水; 经过基地化粪池处理后，排入基地污水管网; 依托现有. 噪声处理; 采用低噪设备，基础减振，室内隔声等降噪措施; 新建. 固废处置; 回灌水处理系统产生的砂定期清理运至垃圾填埋场处置; 依托现有. （3）建设项目主要设备 本建设项目主要设备见表3。 表3建设项目主要设备一览表 安装地点; 设备名称; 型号; 数; 备注. 地热井; 旋流除砂器; FL-CS200; 2套; KC1、KC2井均相同. 潜水泵; BRSQ 50-63; 2套. 换热站; 板式换热器; RD15H-1.5-50; 1套; 入驻企业换热站均依托现有. 补水泵; QPD3-13; 2套. 循环水泵; QPG125-315; 2套. 软水装置; HLA-350; 1套. 回灌站房（水处理设施）; 粗过滤器; /; 2套; HG1、HG2站房均相同. 精过滤器; /. 排气管; /. （4）技术指标及质量要求 本建设项目新建2口开采井、2口回灌井，根据本项目地质人员初步论证，确定该井技术指标如下表4、表5。 表4地热井成井指标一览表 成井指标; 地热井. KC1; KC2. 井深; 3100m; 2100m. 开采井段; 2100m—3100m ## (新近系高陵群和古近系热储）; 1250m—2100m ## (新近系蓝田灞河组热储）. 井口出水水温; 90℃左右; 60℃左右. 出水量; 90m3/h左右; 100m3/h左右. 取水量; 2160m3/d左右; 1560m3/d左右. 降深; 50m; 50m. 水化学类型; 水化学类型为Cl-Na，矿化度6-8g/L之间，为中矿化度. 备注; 未建; 未建. 表5回灌井井成井指标一览表 成井指标; 回灌井. HG1; HG2. 井深; 3100m; 2100m. 回灌段; 2100m—3100m (新近系高陵群和古近系热储）; 1250m—2100m (新近系蓝田灞河组热储）. 回灌段厚度; 1000m; 850m. 降深; 50m; 50m. 水化学类型; 水化学类型为Cl-Na，矿化度6-8g/L之间，为中矿化度. 备注; 未建; 未建. （5）供热单位及面积 本项目开采地热井供热单位及面积见表6。 表6供热单位及面积一览表 序号; 地热井; 供热单位; 供暖类型; 设计供热面积（m2）; 备注. 1; KC1号 ## KC2号; 陕西重型机械制造有限公司; 厂房; 60785; 均按节能建筑考虑. 2; 西安海红轴承有限公司; 厂房; 29227. 3; 西安电器开关有限公司; 厂房; 13762. 4; 西安标准电梯有限公司; 厂房; 10598. 5; 陕西毕腾自动化设备有限公司; 厂房; 22228. 6; 小计; 136599. 7; 西安工业投资集团综合服务楼; 生活办公; 19087. 合计; 155686. （6）地热井的开采方案 KC1号地热开采井：设计井深3100m，具体成井深度以实际钻遇地层为准，揭穿古近系地层终孔，开采新近系高陵群和古近系热储。取水段为2100—3100m，取水段厚度1000m； KC2号地热开采井：设计井深2100m；具体 成井深度以实际钻遇地层为准，揭穿蓝田灞河组地层终孔，开采新近系蓝田灞河组热储。取水段：1250—2100m，取水段厚度850m。 HG1号地热回灌井：设计井深3100m，具体以KC1号地热开采井的成井深度为准，与KC1井同层回灌，回灌热储为新近系高陵群和古近系热储，回灌段为2100—3100m，回灌段厚度1000m； HG2号地热回灌井：设计井深2100m；具体以KC2号地热开采井的成井深度为准，与KC1井同层回灌，回灌热储为新近系蓝田灞河组热储。回灌段：1250—2100m，回灌段厚度850m。 本项目采用“一采一灌”的对井开发方式进行地热资源开发，施工过程中建议先施工KC1号地热开采井，根据KC1井成井情况再决定后续各井的施工。另外，根据论证区周边已成地热井情况，该区初始地层压力较高（水头高于地面），所以建议待生产井开采一段时间地层压力下降后再进行回灌试验。 拟建地热开采井井身结构设计为二开结构，具体参数详见表7 表7拟建地热井井身结构数据表 井号; KC1; KC2. 井深; 3100.0; 2100.0. 井身结构; 二开成井; 二开成井. 井型; 直井; 直井. 泵 室 段; 深度(m); 0~450; 0~450. 钻头规格(mm); φ444.5; φ444.5. 井管规格(mm); φ339.7; φ339.7. 生 产 段; 深度(m); 450~3100.0; 450~2100.0. 钻头规格(mm); φ241.3; φ241.3. 井管规格(mm); φ177.8; φ177.8. (7)地热井和回灌井的井深结构示意图 地热井和回灌井的井深结构示意图分别见图1和图2 图1地热采探井井深结构示意图 图2 地热回灌井井深结构示意图 4、公用工程 （1）给排水 给水：本项目淋浴用水来自部分地热尾水。 排水：本项目由于没新增人员。排水包括淋浴废水、软水机组处理装置产生的清净下水。软水机组处理装置产生的清净下水排入基地雨水管网；换热尾水中的回灌水经回灌处理设施处理后，进行同层回灌；部分换热尾水用于职工淋浴，淋浴废水排入基地化粪池进行处理后排放至基地污水处理站。 （2）供电 本项目供电电源接自基地20000KVA开闭所。 5、总平面布置 KC1号地热井布置为：井位位于基地综合服务楼东侧，东临原有锅炉房设备间，坐标为北纬34°28′43.5″，东经108°58′12.3″；配套的供热管线由KC1号井至原有锅炉设备间27m。 KC2号地热井布置为：井位位于基地东北部，西侧为陕西昌茂石化科技有限公司，北临泾三公路，与KC1相距420m，坐标为北纬34°28′56.4″，东经108°58′07.5″；配套的供热管线由KC2号井至原有锅炉设备间442m。 HG1号回灌井布置为：井位位于基地东北部，东临泾河车站，与KC1号井相距240m，坐标为北纬34°28′51.1″，东经108°58′11.5″；配套的回灌管道由HG1号井至原有锅炉设备间250m。 HG2号回灌井布置为：井位位于基地东北部，西邻陕西昌茂石化科技有限公司，与KC2相距255m，HG2坐标为北纬34°28′48.3″，东经108°58′07.8″；配套的回灌管道由HG2号井至原有锅炉设备间210m。 本项目地热区块平面布置图见附图3。 6、管网施工方式 项目管网施工采取开挖地埋敷设方式。 7、工作制度及劳动定员 劳动定员及工作制度：工作人员在原厂职工中调配，不新增劳动定员。年运营时间120天（采暖季），工作制度为换热站三班制，日工作时间24小时，地热井、回灌井及回灌站房白班制，日工作时间为4小时一巡检。 8、工程进度 ## 项目工程实施进度：项目开工时间为2018年7月，预计于2018年11月竣工并投入生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改建项目，根据建设单位提供的原有项目环评及验收资料可知，原有污染情况主要为燃煤锅炉排放的大气污染物，主要为二氧化硫、煤尘、颗粒物等，项目燃煤锅炉改造为地热后，基本无废气产生。 - 废气 ## 热源厂主要大气污染物为煤炭储运系统产生的煤尘、粉尘及锅炉烟气。 根据原有项目环评可知，原项目采用封闭式煤库，转运采用封闭式输煤栈桥，洒水抑尘煤炭运输车辆在采取覆盖，对厂区道路进行洒水抑尘，必要时对经过村庄的道路进行清洁、洒水抑尘等措施后，原有项目产生的粉尘及扬尘对周围环境及敏感点影响较小。 原有项目工程采用高效冲击式水浴除尘器，对锅炉废气进行脱硫除尘治理。除尘效率达到95%以上，脱硫率达到60%，烟气处理后经一根40米高烟囱排放至大气中。故锅炉烟气排放对评价区环境空气敏感点的污染影响小在可接受范围内。 - 废水 原有项目产生的废水主要为生产废水和生活废水。生产废水经沉淀后回用于煤炭储 运系统防尘洒水、地面冲洗用水不排放，不会对水环境产生影响；生活污水主经厂区化粪池处理后排入基地污水处理站，经处理达标后排入泾河，由于水量很小，对泾河水质影响有限。 ## 噪声 参照原有项目的验收资料可知，原有项目厂界噪声昼间在51.5~52.3dB（A）、夜间在46.7~50.1dB（A），厂界昼夜噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 ## 固体废弃物 原有项目运营期固体废物主要为锅炉灰渣、脱硫渣及生活垃圾。其中锅炉灰渣销售给当地居民或砖厂，用作建筑材料，脱硫灰渣销售给水泥厂做添加剂，不外排，生活垃圾经收集后交由环卫部门处置，固废均得到安全妥善处置，不会对环境产生大的影响。 由于原有项目中锅炉已拆除，故不存在主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 ## 泾河新城作为西咸新区五大组团之一，泾河新城位于咸阳市泾阳县区域内，规划面积146平方公里，全部在咸阳市泾阳县境内，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分，是中华人民共和国大地原点所在地。泾河新城中，泾干镇面积53.9平方公里;永乐镇25.5平方公里;崇文镇27.8平方公里;另外泾河新城的38.8平方公里应该是泾阳县高庄镇(总面积46.7平方公里)的一部分，高庄镇的另外一部分随同泾阳县的太平镇(53.5平方公里)划入了空港新城。 西安工业投资集团泾阳产业基地，位于泾河新城崇文镇南丈八寺村，交通便利。西侧以泾河为界，东邻铁路中转站，基地南侧为泾河滩地，北侧紧邻南丈八寺村。东有包茂高速，南有西延高速，基地距包茂高速约1Km，距西安市政府约15Km。交通便利，地理环境优越井位经纬度坐标：N34°28′45.38″，E108°58′1.38″。具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 项目所在区地貌发育主要受构造和洪流作用控制，在地貌景观上不仅反映出基底轮廓，而且具有山前洪流侵蚀堆积的特征。其地形变化趋势自南而北和西向东逐渐降低，尤其在南北方向上呈阶梯状。地貌以渭河一级阶地为主，项目所在地区主要为冲积平原，有渭河等河流的漫滩与阶地组成，呈条带状分布，根据地形、黄土层厚度与古土壤层数和组成物质的不同，发育有漫滩和一级阶地，为上迭式结构。 （3）冲积平原 ①渭河一级阶地 主要分布在县城及以西地区，宽约1-2公里，街面平坦，海拔430-460米，一般高出河漫滩3-5米，上部为亚砂土、亚粘土夹一层近代土壤层，下部为砂砾石夹薄层亚粘土。 ②河漫滩 分布于渭河及其大直流的右岸，宽3—5公里，海拔高度400—430米，高出河水面1—3米，滩面平坦，向河下游倾斜，坡度渭河漫滩为1.7—1.8‰。黑河漫滩4—5‰，其他河流河漫滩15—17.5‰。组成物质，渭河漫滩上部为压砂土、粉细砂，下部为砂砾石；支流漫滩为砂卵石。 本项目所在地为渭河一级阶地。产业基地内地貌从北到南依次为黄土覆盖下的二级阶地、一级阶地、河漫滩。阶地阶面总体较平坦，有零星分布的丘岗、洼地。各阶面总体地势北高南低，西高东低，地热区地表高程368-384m。 3、地质构造 （1）地层分布 根据建设单位初步勘探确定地热井资料，地热区新生界沉积地层由深到浅依次为：古近系（E）、新近系中新统高陵群（N1gl）、新近系上新统蓝田—灞河组（N2l+b）和张家坡组（N2z）、第四系下更新统三门组（Q1s）和中更新统、上更新统、全新统秦川群（Q2-4qc）。 各地层埋深及岩性特征自下而上分述如下： ①古近系（E） 埋深：2780～3100m，厚320m。 岩性：上部为紫红色夹棕红色泥岩与灰白色细砂、中砂岩不等厚互层。泥岩质纯，砂岩以石英为主，次棱角状，含砾石。下部以大套紫红色、砖红色泥岩为主，与砂质泥岩及细砂岩互层，底部为砾岩，顶部砂岩增多。砂岩中含有钙质结核，成岩作用相对较好。 砂岩电性特征：砂岩视电阻率曲线呈尖峰状高阻，自然电位曲线呈“U”字型或漏斗状负异常。 ②新近系中新统高陵群（N1gl） 埋深：2100～2780m，厚680m，与下伏地层呈不整合接触。 岩性：深紫红色、褐色泥岩夹棕红色泥岩与灰白色、棕黄色细砂、中砂岩不等厚互层，泥岩夹有钙质夹层，砂岩以石英、长石为主，含砾石。 砂岩电性特征：砂岩视电阻率曲线呈锯齿状中低阻，自然电位曲线呈“U”字型或深槽状负异常。 ③新近系上新统蓝田—灞河组（N2l+b） 埋深：1250～2100m，厚850m，与下伏地层呈不整合接触。 岩性：上部为棕色、紫红色、灰绿色泥岩夹灰白色细砂岩；中部为棕红色、灰绿色泥岩夹灰白色、灰绿色细砂、中砂岩；下部为紫红色、棕红色、灰绿色泥岩、粉砂质泥岩与灰白色、灰绿色细砂、中砂岩略等厚互层。部分砂岩含砾。 砂岩电性特征：砂岩视电阻率曲线呈波状低阻，自然电位曲线呈“V”字型或深漏斗状负异常。 ④新近系上新统张家坡组（N2z） 埋深：700～1250m，厚550m，与下伏地层呈不整合接触。 岩性：上部灰色、灰绿色泥岩夹灰褐色泥岩；中部棕黄色、灰褐色泥岩夹灰绿色泥岩、粉砂质泥岩；下部棕色、紫红色、灰绿色泥岩夹灰白色粉砂、细砂岩；泥岩性软，易造浆，砂岩成份以石英、长石为主。 砂岩电性特征：砂岩视电阻率曲线呈平缓波状低阻，自然电位曲线呈漏斗状或“V”字型负异常。 ⑤第四系下更新统三门组（Q1s） 埋深：510～700m，厚190m，与下伏地层呈不整合接触。 岩性：为深灰色、蓝灰色粉质粘土、粘土，夹灰白色、灰色、浅肉红色细砂、中细砂层，未成岩。 ⑥第四系中、上更新统、全新统秦川群（Q2-4qc） 埋深：0～510m，厚510m与下伏地层呈不整合接触。 岩性：为灰黄、褐黄色粉质粘土、砂质粘土、粘土与细、中、粗砂、砂砾石层不等厚互层，疏松，粒径自上而下由粗变细。 （2）构造特征 据区域已有的地质资料及地球物理勘查资料，地热区内没有断裂分布，项目区内发育的主要断裂有泾河断裂（F1）和渭河北岸断裂（F2）,现分述如下： ①泾河断裂（F1） 该断裂在盆地内西起礼泉王桥镇北，沿泾河至临潼，延伸约75km，走向东南，倾向北东，张性断裂，倾角78°左右，断距向深部增大。断裂一线在地貌上显示为黄土陡坎，高差80m。磁场强度显示该断裂为三原、大荔低重力区和南侧高重力区的分界。该断裂构成了区域基底岩相分界线，东段北侧为下古生界灰岩，南侧为太古界片麻岩。 据费家崖论证报告物探资料显示，该断裂展布在泾河以南黄土塬前沿分布，性质为正断层，倾向北，视倾角78°，切穿第四系底界面。该断裂距论证区块约3km，不会影响拟建井的施工安全。 ②渭河断裂（F2） 该断裂位于渭河北岸，根据1999年西安中勘工程有限公司的《西安东晋桃园地热井组可行性论证报告中的大地电磁测深报告》，横跨断裂的大地电磁测深及重力剖面证实了它的存在，并反映了它的产状要素，大地电磁有五条剖面跨越该断裂，由视电阻率反演断面等值线可见：断裂多以梯级带使两侧产生明显电性分异及等值线错动；在不同剖面位置断裂大都表现为上陡下缓，倾角65~80°，总体向南倾斜，切深大于20km；但在局部地段（如窑店附近）断裂在纵深方向上发生折曲，2km以浅倾向北，以深则转向南倾。此外，在断裂下段，深度10~30km范围尚可见3~5欧米的低阻异常圈闭，与断裂相关联，将可能构成此地的热源储集及传导背景。该断裂对拟建地热井安全不会造成影响。 3、气象气候 本项目区内气候冬季干燥寒冷，夏季炎热多雨，属暖温带大陆性半湿润、半干旱季风气候，年内四季分明。 气温：年平均气温13℃，7月份最热，平均气温26.4℃，极端气温最高41.4℃（1962年）；1月份最冷，平均气温-1.1℃，极端气温最低为-20.8℃。极端气温最高与最低气温差达61.5℃。 降水量：年平均降水量548.7mm；7月份降水量最大，月平均118.5mm，12月份降水量最小，月平均5.3mm；最大年份降水量829.7mm，最小年份降水量349.2mm。区内降水量分布不均，主要集中在7-10月份，占全年降水量的50-60%。 湿度：多年平均相对湿度为72%，以9月份最高为81%，6月份最低仅为57%。 蒸发量：多年平均睡眠蒸发量1109.7mm，为降水量的1.5倍。蒸发强度5-8月份最大，12-1月份最小。 日照：时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。 项目区所在区平均无霜冻期213天，伴随有利于生产和生活的气候条件，如干旱、雨涝、霜冻、冰雹等，其次还有酷热和低温。 - 水文特征 项目区西部有泾河自西向东流过。 泾河发源于宁夏泾原县，全长455Km。编图区内长22Km，平均比降0.25%。多年平均径流量18.67亿立方米，平均流量64.1立方米/秒，最大洪峰流量9200立方米/秒，最小枯水流量0.7立方米/秒，年输沙量2.74亿立方米，平均含沙量141公斤/立方米。 ①地表水：地表水资源总量19.2328亿立方米，其中自产径流量0.2518亿立方米，平均年径流深32.3毫米，过境客水量18.9810亿立方米。境内有泾河、冶峪河、清峪河3条过境河流，均属渭河水系，年入境客水总量19.8亿立方米。 ## ②地下水：地下水资源平均8306万m³，占全县水资源水资源总量的25.8%。项目区属于周至西安凹陷地块的北部偏东边缘。特别是在第四纪地质时期，本地区随关中断陷一起沉积，形成了一套巨厚的河相与河湖相成因的松散地层。该套松散沉积物的厚度从数百米到千米不等。根据最近的钻孔资料揭露：区内300-450m深度之间，地层的压密固结作用仍然很差，孔隙发育，具有地下水赋存和运移的良好地质环境。该地下水属于第四纪松散岩类空隙承压水。 5、生物资源 项目区内生物种类繁多，品种资源丰富。已利用的植物中，农作物58种，果树10种，林木68种。农作物中，粮食作物11种，以冬小麦和夏玉米为主要品种；经济作物18种，以油菜为大宗；果树以苹果为主；林木树种有针叶用材树5种，阔叶用材树40种，庭院风景树7种，灌木11种。已利用的动物中，饲养畜、禽15种，50多个品种。大家畜以奶牛、黄牛为主，小家畜以猪为主，奶山羊次之。家禽有5种，以鸡为主。鱼类有10种。 6、地震 项目区地震构造分区属稳定的鄂尔多斯断块，区内断裂不发育，历史上仅有数次强地震发生，地震活动频度、强度低。根据《中国地震动动反应谱特性周期区划图》及《中国地震动峰值加速度区划图》（2001年版），泾阳县地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15个，动反应谱特性周期值为0.35s。 ## 7、生态环境 项目区属于关中平原栽培夏绿阔叶植被区，该地区人工栽培植物主要有大田农作物、蔬菜、果树和绿化用树草。 大田农作物主要有小麦、玉米、谷子、大麦等粮食作物，棉花、油菜、马铃薯、绿豆、大豆、红薯、芝麻等经济作物。 蔬菜根据轮作倒茬方式主要有越冬型、春菜型、夏菜型、早秋型和秋菜型等。 果树主要有苹果、梨、葡萄等。 绿化类型主要包括县区绿化及四旁绿化型。县区绿化型主要有行道绿化、园林绿化和草地绿化三种形式，行道绿化包括乔木、灌木等，园林绿化种类繁多。四旁绿化主要分布在路旁、宅旁、村旁，主要代表植物有银白杨，钻天杨、垂柳、榆、槐树、泡桐、香椿等。 本项目地形平坦，植被主要是以人工栽植的树草和农作物为主，绿化较好。 8、与本项目有关的地热资源情况 形目所在地周边目前已成地热井11眼，其中泾阳县有4眼：茯茶小镇、基泰农业、费家崖1号、2号井（乐华1号、2号井）；高陵区有7眼：天润塬、天正花园、馨园小区、路邦、龙江国际、九号公馆、陕汽车城花园。地热井具体情况见下表8。 表8编图区已成地热井资料统计表 编号; 地热井位; 井深（m）; 开采段（m）; 开采热储; 井口水温（℃）; 降深（m）; 出水量（m3/h）. 1; 九号公馆; 3205.0; 2180.1～3172.8; N1gl、 E3b上部; 100; 40.0; 154.33. 2; 龙江国际城; 3305.0; 2247.3～3290.2; N2l+b下部、 N1gl; 103; 32.0; 190.91. 3; 陕汽车城花园; 2502.6; 1602.0～2466.7; N2l+b下部、 N1gl上部; 80; 40.0; 194.47. 4; 路邦; 3830.0; 3112.9～3818.4; E3b、E2h; 118; 85.0; 203.65. 5 馨园小区; 2300.0; 1524.3～2297.4; N2l+b、 N1gl上部; 78; 43.0; 157.5. 6; 天正花园; 3200.0; 2122.1～3188.8; N1gl、 E3b上部; 101; 52.5; 248.47. 7; 天润塬; 2102.0; 1326.9～2102.0; N2l+b; 72; 17.0; 77.22. 8; 费家崖1井; 2772.2; 1932.5～2752.5; N1gl、E; 88; 37.00; 101.81. 9; 费家崖2井; 2000.0; 1278.3～1998.6; N2l+b; 67; 38.0; 125.10. 10; 茯茶小镇; 2600.0. 11; 基泰农业; 2610.0; 1812.0～2615.0; N2l+b下部、N1gl、E; 83; 54.0; 240.0.

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状监测由西安普惠环境检测有限公司于2018年5月6日~2018年5月12日进行，连续监测7天，监测因子为SO2、NO2及PM10。监测点分别为姜李学校、南丈八寺村。 表9环境空气质量现状监测结果统计表单位：ug/m3 监测点位; 项目; 1小时浓; 范围 1小时标准; 最大超标倍数; 超标率 （%）; 24小时浓度范围; 24小时标准; 最大超标倍数; 超标率 （%）. 1#姜李学校; SO2; 9~18; 500; —; 0; 11~14; 150; —; 0. NO2; 18~66; 200; —; 0; 36~49; 80; —; 0. PM10; /; /; —; 0; 66~104; 150; —; 0. 2#南丈八寺村; SO2; 10~20; 500; —; 0; 13~16; 150; —; 0. NO2; 21~72; 200; —; 0; 40~54; 80; —; 0. PM10; /; /; —; 0; 69~110; 150; —; 0. 由上述表的统计结果可知，SO2、NO21小时浓度均值、24小时浓度均值及PM1024小时浓度均值均未超标，说明项目拟建地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量现状 噪声现状监测于2018年5月5日至5月6日进行，监测时间为两天，监测点位如下图所示。监测结果见表10。 表10声环境现状监测结果统计表单位：dB（A） 监测地点; 点位说明; 5月5日; 5月6日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目所在地四周; 厂界北; 未建; 57.4; 42.3; 57.1; 41.9. 厂界西; 49.7; 41.5; 51.4; 41.3. 厂界南; 61.3; 42.7; 60.7; 42.2. 厂界东; 51.5; 40.4; 51.2; 39.8. 敏感点; 茹家村; /; 50.4; 40.9; 50.7; 41.1. 声环境现状监测结果表明，项目所在地各监测点噪声值均达到GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求，敏感点满足2类标准，说明项目所在区域声环境质量良好。 3、地下水环境质量现状 西安普惠环境检测有限公司于2018年5月6日-2018年5月7日选取项目区西北侧270m处南丈八寺村与东南侧800m处泾刘村的地下水环境现状进行了监测，监测结果见表11。 表11 1#南丈八寺村地下水监测结果表mg/L（pH除外） 序号; 项目名称; 监测点位：1#南丈八寺村; 标准值; 达标情况. 2018-5-6; 2018-5-7. 1; K+; 24.3; 23.8; /; /. 2; Na+; 122; 115; /; /. 3; Ca2+; 32.9; 33.8; /; /. 4; Mg2+; 60.6; 71.4; /; /. 5; SO42-; 339; 366; /; /. 6; CO32-; ND（5）; ND（5）; /; /. 7; HCO3-; 547; 564; /; /. 8; Cl-; 237; 231; /; /. 9; pH值; 7.89; 7.96; 6.5~8.5; 达标. 10; 溶解性总固体; 784; 778; ≤1000; 达标. 11; 总硬度; 628; 635; ≤450; 超标. 12; 汞; ND（0.0001）; ND（0.0001）; ≤0.001; 达标. 13; 铅; ND（0.0025）; ND（0.0025）; ≤0.05; 达标. 14; 铁; ND（0.03）; ND（0.03）; ≤0.3; 达标. 15; 六价铬; ND（0.004）; ND（0.004）; ≤0.05; 达标. 16; 砷; ND（0.001）; ND（0.001）; ≤0.05; 达标. 17; 氨氮; ND（0.02）; ND（0.02）; ≤0.2; 达标. 18; 硝酸盐; 7.56; 7.85; ≤20; 达标. 19; 总大肠菌群; 未检出; 未检出; ≤3.0; 达标. 20; 挥发酚; ND（0.002）; ND（0.002）; ≤0.002; 达标. 21; 亚硝酸盐; ND（0.004）; ND（0.001）; ≤0.02; 达标. 22; 高锰酸盐指数; 0.8; 0.7; ≤3.0; 达标. 23; 石油类; ND（0.01）; ND（0.01）. 2#泾刘村地下水监测结果表mg/L（pH除外） 序号; 项目名称; 监测点位：2#泾刘村; 标准值; 达标情况. 2018-5-6; 2018-5-7. 1; K+; 14.5; 23.8; /; /. 2; Na+; 130; 115; /; /. 3; Ca2+; 50.9; 33.8; /; /. 4; Mg2+; 53.8; 71.4; /; /. 5; SO42-; 271; 366; /; /. 6; CO32-; ND（5）; ND（5）; /; /. 7; HCO3-; 518; 564; /; /. 8; Cl-; 165; 231; /; /. 9; pH值; 7.89; 7.96; 6.5~8.5; 达标. 10; 溶解性总固体; 784; 778; ≤1000; 达标. 11; 总硬度; 628; 635; ≤450; 超标. 12; 汞; ND（0.0001）; ND（0.0001）; ≤0.001; 达标. 13; 铅; ND（0.0025）; ND（0.0025）; ≤0.05; 达标. 14; 铁; ND（0.03）; ND（0.03）; ≤0.3; 达标. 15; 六价铬; ND（0.004）; ND（0.004）; ≤0.05; 达标. 16; 砷; ND（0.001）; ND（0.001）; ≤0.05; 达标. 17; 氨氮; ND（0.02）; ND（0.02）; ≤0.2; 达标. 18; 硝酸盐; 7.56; 7.85; ≤20; 达标. 19; 总大肠菌群; 未检出; 未检出; ≤3.0; 达标. 20; 挥发酚; ND（0.002）; ND（0.002）; ≤0.002; 达标. 21; 亚硝酸盐; ND（0.004）; ND（0.001）; ≤0.02; 达标. 22; 高锰酸盐指数; 0.8; 0.7; ≤3.0; 达标. 23; 石油类; ND（0.01）; ND（0.01）; /; /. 由上表10可知，项目所在地地下水硬度超标，由于地下水硬度超标与所在地质有关。则地下水其他监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水硬度过大。 4、生态环境 项目拟建地位于泾河新城崇文镇，地热井的井口与回灌井站房占地均为空地；区域分布植被多为杂草、麦子、油菜花，区域生物多样性简单。 |
| --- |
| 主要环境保护目标 经现场调查，该项目周围以工业厂房为主，无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标，项目主要环境保护目标及保护级别见表12。环境保护目标见附图2。 表12项目主要环境保护目标及保护级别表 环境要素; 主要环境敏感目标; 保护人群 （户数/人数）; 方位距离（m）; 环境功能. 空气环境; 北丈八寺村; 约100户，380人; NW，900m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. 南丈八寺村; 250户，约1000人; NW，270m. 茹家村; 150户，约600人; E，200m. 泾流村; 200户，约800人; SE，800m. 姜李学校; 约800人; NE，610m. 姬家乡幼儿园; 约200人; NE，580m. 小户金; 约150户，600人; NE，1200m. 声环境; 茹家村; 150户，约600人; E，200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区. 地下水; 项目周围地下水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水域标准. 地表水; 泾河，项目南侧1000m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准. |
|  | # 评价适用标准 |  |  |
|  | 环境质量标准 | （1）环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水域标准； （4）基地内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感保护目标执行2类标准。 |  |
|  | 污染物排放标准 | - 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B标准；地热尾水回灌水质参照执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）相关指标要求； （2）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； （3）建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； |  |
|  | 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量。按照该项目实际情况，确定该项目总量建议指标为COD及NH3-N。本工程控制排放总量分别为：COD：5.4t/a；NH3-N：0.5t/a。 项目运营期换热尾水部分进行回注地层，另一小部分尾水供基地员工淋浴；因此，本项目总量纳入基地污水处理站总量中。 |  |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目主要建设内容为钻井作业、站房建设和管线敷设。 （1）钻井作业 钻井作业包括钻前准备和钻井过程。钻前准备主要包括定井位、平井场、供水、供电及钻井设备安装等；钻井过程主要包括钻井、地球物理测井、止水固井、洗井、抽水试验、水及岩样采集和测试、成井、设备安装、井房建设等。 钻井 地球物理测井 止水固井 洗井 抽水试验 水、岩样采 集和测试 成井 设备安装 井房建设 噪声、钻井泥浆、钻井废水、柴油机废气、岩屑 噪声、废水 噪声、废水、废气 噪声 噪声、固废、废水、废气 噪声、废水 平整场地 噪声、固废、废水、废气 图3钻井作业施工工艺流程及产污环节图 钻井：用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石的过程，钻井过程中进行详细地质编录； 地球物理测井：通过测井，正确划分岩性及厚度，给出各热储层、盖层的各项参数和全井段的井温及井斜资料； 止水固井：泵室段表层套管与井壁之间环状间隙采用G级油井水泥封固，水泥浆平均密度为1.80g/cm3以上，并返出地面，侯凝48h进行套管试压，水泥塞高度为10-15m。φ339.7mm与φ177.8mm重合段采用联体伞式止水器与水泥封固，穿袖重合段不小于30m，确保止水质量。取水段顶部采用联体伞式止水器进行止水，各地层界限即第四系秦川群底部（540m）采用联体伞式止水器分层止水，张家坡组底板与蓝田-灞河组顶板（1450m）为主止水器，取水段上部各地层分界处分层止水，从而保证止水效果； ④洗井：将洗井管下至距井底3-5m处，循环稀释井内泥浆，将井内泥浆密度降到1.08-1.10g/cm3。先自下而上，再自上而下对准开采层用清水反复冲洗，然后再采用高压空气压缩机洗井，最后采用放水自流或潜水电泵抽水洗井，直到水清砂净，抽（放）水后地热水中悬浮物小于二万分之一（质量比），成井井底沉砂不超过3m； ⑤抽水试验：洗井结束后，经准确测定井口初始水头高度或者静止水位埋深后，进行抽（放）水试验必须做到三个落程，并求得相应的涌水温和水量资料； ⑥水、岩性采集和测试：抽水试验结束之前应同时采集化学全分析。微量元素、放射性元素（U、Ra、Rn），总α、总β分析水样，并提交井水质分析报告； ⑦成井：地热井成井后，井口应有“三表一孔”装置，即压力表、温度表、流量表和测水位孔，以便随时对地热井的动态进行监测； ⑧设备安装：水泵，管线，水处理设备等安装到位； （2）站房建设 项目拟建2座回灌井站房，首先换热站采用板式换热器交换后，将热量传递给供热管网循环，换热尾水采用两种方式排入，其次KC1号地热井换热尾水通过HG1号回灌井回注到相应地层，KC2号地热井换热尾水通过HG2号回灌井回注到相应地层。因此，KC1、KC2地热井换热尾水在回注之前还配套有相应的水处理系统，主要是过滤、除砂设备。回灌站房建设施工期的环境影响主要包括基础工程、主体工程、设备安装等，其施工工艺流程如图3所示。 图4站房建设施工工艺流程及产污环节图 （3）管线敷设 本项目配套管网施工期的环境影响主要包括场地清理、管线开挖、试水、覆土回填等，管网采取地埋方式敷设，选用管材为无缝钢管，采用J55石油套管、聚氨酯泡沫保温，管道水平及纵向转角处，采用弹性敷设与热煨弯头转向相结合的方式进行，管道内壁及外表面均预先采取防腐保护措施。 其施工工艺流程图如图4所示。 图5管线敷设施工工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程及产污环节分析 图6项目运营期工艺流程及产污环节图 项目运营期采用间接地暖供热方式，通过换热站板式换热器换热，将热量传递给供暖管网的采暖循环水，循环水通过阳离子交换树脂进行了软化处理，避免了水体随温度的升高而造成水垢生成的情况。经过KC1、KC2地热井换热站的换热尾水经回灌处理设施处理后回注到地层不外排，部分尾水用于淋浴，淋浴废水经基地化粪池处理后，排入基地污水处理站。其污染源污染主要是设备噪声与淋浴废水、软化废水。

主要污染工序： 1、施工期 KC1、KC2地热井、HG1、HG2回灌井、配套的回灌井站房及其配套的管线均为拟建工程。建设项目在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境产生影响，主要来自施工扬尘，施工机械、车辆废气；施工噪声；工程临时占地对植被及交通的影响；施工产生的钻井泥浆、钻井岩屑、生活垃圾等。 （1）废气 工程建设阶段施工废气主要为施工期平整场地、管沟开挖、车辆行驶产生的无组织排放扬尘以及施工机械和运输车辆排放的尾气。 ①扬尘 施工期对区域大气环境的影响主要是地面粉尘和扬尘污染，污染因子为TSP。 在施工过程中粉尘和扬尘污染主要来源于施工机械挖掘土方、堆放土方和土方回填时产生的粉尘；运输车辆造成的二次扬尘；设施建设中建筑材料水泥、砂石料等在运输、装卸堆放过程中产生的粉尘。 ②废气 施工运输废气来源于施工机械柴油机以及运输车辆燃油排放的废气，其中柴油机污染物主要为NOX、SO2、烟尘等，汽车尾气污染物主要为NOX、CO、及THC等。 （2）噪声 施工期噪声源主要是柴油机、泥浆泵、钻机、空压机等设备噪声及运输车辆噪声等，声级一般在90～98dB（A），对周围的声环境有一定的影响。 （3）废水 本项目施工期污水主要是钻井废水、抽水试验废水、管道试压废水及施工人员的生活污水。 ①钻井废水 钻井废水主要来源于钻井过程中产生的机械废水（冷却水等）、洗井废水（冲洗钻具、钻台）等，钻井废水中含高倍稀释的钻井液与油类污染物，钻井废水主要有以下特征：①偏碱性，pH值大多8~9；②悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土和钻井液加重剂；③有机、无机污染物含量高，在钻井液中含有各种有机、无机的钻井液添加剂废水中主要污染物为SS、COD、石油类等。钻井废水的产生量随着井深和钻井周期变化而变化。根据建设单位提供资料类比可知，KC1地热井产生的废水量约180m3，KC2地热井产生的废水量约160m3，对应的KC1回灌井产生的废水量也约180m3，KC1回灌井产生的废水量也约160m3。 ②抽水试验废水 地热井在打井完工后需进行抽水试验，地热井大、中、小三个落程抽水持续时间分别为8、16、48小时。因此，抽水总用时是72h，根据可行性论证报告可知，KC1号地热井抽水量约2000m3，KC2号地热井抽水量约为1000m3，对应的HG1号回灌井抽水量约为1800m3，HG2号回灌井抽水量约为900m3。 ③管道试压废水 项目供热管道敷设完毕后，将对管道充水试压以检验其密闭性，试验介质使用清洁水，试验水量按管道容量120%计，则本项目最大试验废水量约为64.38m3，该废水中主要污染物为SS，浓度为100-200mg/L。 ④生活污水 施工期工作人员多为当地居民，不在施工地用餐，施工期间生活污水主要为盥洗污水，其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。每日平均施工人员15名，用水量按30L/人·d，排放系数取0.8，生活污水产生量约为0.36m3/d，131.4t/a。 （4）固体废物 固体废物主要来自施工产生的土石方、建筑垃圾、钻井过程中的泥浆、钻井岩屑和施工人员生活垃圾。 ①土石方 工程管网开挖路线长度0.92km，作业宽度1~3m。根据建设单位提供的资料进行估算，项目管网工程开挖过程中产生的土方约0.18万m3，开挖土方用于回填和场地平整，由于管道体积占据管沟空间，故会产生一定弃土，剩余土方约67.2m3。回灌井站房建设过程中挖方量约500m3，挖方全部回填，无弃方产生。 项目工程土方平衡见表13。 表13项目工程土方平衡估算表 工程类别; 项目 名称; 产生量; 土方流向. 开挖量; 需要回填利用; 弃方量. 站房建设; 场地; 500m3; 500m3; 0; 合计： 67.2m3. 配套管网工程; 管网; 0.18万m3; 1732.8m3; 67.2m3. ②建筑垃圾 施工弃渣主要为建筑施工过程产生的建筑垃圾以及配套管网施工过程产生的建筑垃圾，建筑垃圾预计产生量约5t。 ③废弃钻井泥浆 （1）钻井废弃泥浆 钻井废弃泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆池中的泥浆，其产生量随井深的不同而改变。废钻井泥浆是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，失水后变成固态物，主要成分是粘土、CMC等。根据气井的类比调查结果，钻井泥浆重复利用率约90%，钻井泥浆产生量可按照经验公式推算： 式中：V—废弃钻井泥浆排放量，m3； D—井的直径，m； h—井深，m。 根据计算，KC1开采井泥浆产生量为230m3，KC2开采井泥浆产生量为182m3、HG1回灌井泥浆产生量为331m3、HG2回灌井泥浆产生量为250m3在勘探钻井期间产生的泥浆大部分回收再利用，泥浆回收率约90%，则钻井期间实际产生的废弃泥浆约99.3m3。 ④钻井岩屑 钻井过程中，岩石被钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，其中50%的岩屑混进泥浆中，剩余的岩屑经泥浆循环携带出井口，送入井场内泥浆池。钻井岩屑产生量可按下式计算： 式中：W—井场岩屑产生量，t； D—井直径，m； h—井深度，m； d—岩石密度，t/m3。 根据上式计算得出，KC1开采井产生钻井岩屑116t、KC2开采井产生钻井岩屑78t、HG1回灌井产生钻井岩屑419t、HG2回灌井产生钻井岩屑284t。则钻井岩屑总量约897t（合290.2m3）。 ⑤生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员15名，施工期约4个月，则产生生活垃圾量约为0.9t。 （5）生态环境影响 项目施工场地和配套管网的施工建设可能造成水土流失，主要表现为场地、管沟开挖等引起土地原有地形地貌的改变和地表植被的破坏，项目挖方及石料等均沿管道两侧堆放，为临时占地，遇雨天可能引起水土流失增加。 2、运营期 （1）废水 本项目运营期废水主要包括进入回灌处理设施的回灌水、职工的淋浴废水与软水装置产生的清净下水。 回灌水：地热井水综合利用后，经过换热站产生的部分换热尾水通过回灌井处理设施（粗过滤+精过滤）处理后回灌地层不外排，经计算回灌废水产生总量为3668.9m3/d。 淋浴废水：地热井水综合利用后，产生的另一部分地热尾水供基地职工淋浴，根据建设可行性论证报告可知，淋浴废水产生量为50m3/d。进入基地化粪池预处理后排入基地污水处理站，经处理达标后排入泾河。 软水装置产生的清净下水：供暖管网的采暖循环水需通过阳离子交换树脂进行了软化处理，原水通过软水器内树脂层时产生清净下水。根据建设单位提供数据，可知供暖单位循环水量约为5794.8m3/d，同时系统有损耗，损耗量按每平米每月0.003m3，则供暖单位每天需要补充新水量约15.6m3，产生的清净下水水量即约为1.76m3/d。 项目水平衡分别见图7和图8。 图7项目地热水平衡图单位：m3/d 图8项目自来水平衡图 单位：m3/d （2）废气 本项目建成运行过程中无废气排放。 （3）噪声及振动 ①噪声 项目地热井潜水泵位于地热深井内，泵体安装在距地面150m以下的地热井泵室管中，地面噪声小，可忽略不计。 因此，项目的主要噪声源是换热站、回灌站房运行时设备噪声：换热站房噪声来自循环水泵、补水泵、热泵机组的噪声，回灌站房主要是粗过滤器、精过滤器、加压泵的噪声。主要设备噪声源强约85-90dB（A），在取选用低噪声设备、基座减振、隔声等措施后，其运行噪声在55-60dB（A），主要噪声源及声级见下表。 表14项目噪声源强一览表 类别; 产生源; 产噪强度(dB); 数量; 治理措施; 室外声级值(dB). 换热站; 循环水泵; 85~90; 2; 厂房隔声、基础减震; 55～60. 补水泵; 85~90; 2; 厂房隔声、基础减震; 55～60. 热泵机组; 85~90; 2; 厂房隔声、基础减震; 55～60. 回灌站房(水处理装置); 粗过滤器; 70~75; 2; 厂房隔声、基础减震; 50～55. 精过滤器; 70~75; 2; 厂房隔声、基础减震; 50～55. 加压泵; 85~90; 2; 厂房隔声、基础减震; 55～60. ②振动 除了噪声意外，循环水泵泵体与管道将会产生一定的振动影响。 （4）固体废物 回灌水处理产生的砂 项目换热尾水在回灌地层之前需经回灌站房水处理装置处理(粗过滤+精过滤)，主要去除水中的砂、微生物等污染物，因此，回灌水处理过程中会产生少量的砂，其量为22.5kg/d(2400t/a)。 （5）管道泄漏 本项目管道泄漏为热水，管道热水泄漏时，由于其埋深约为1.8m，到达地面经过冷却不会对人员造成伤害，泄漏时渗入地下，可能会使浅层地下水水温发生轻微变化，改变土壤结构、性质，影响土壤生物和植物根系。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度 及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 施工机械 | NOX、SO2 |  |  |  |
| 水污染 | 施工期 | 钻井废水 | SS、COD、石油类 | 680m3 | 0 |  |
|  |  | 抽水试验废水 | 溶解性固体含量高 | 5700m3 | 5700m3 |  |
|  |  | 试压废水 | SS | 64.38m3 | 0 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 0.36m3/d | 盥洗污水泼洒降尘 |  |
|  | 运营期 | 淋浴废水 | COD | 350mg/L ，6.3t/a | 淋浴、基地污水处理站 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L ，3.6t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L ，3.6t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L ，0.54t/a |  |  |
|  |  |  | LAS | 10mg/L ，0.18t/a |  |  |
|  |  | 回灌水 | / | 3668.9m3/d | 同层回灌 |  |
|  |  | 软化废水 | / | 1.76m3/d | 雨水管网 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 管线施工 | 土石方 | 67.2m3 | 67.2m3 |  |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 5t | 5t |  |
|  |  | 钻井泥浆 | 钻井液 | 99.3m3 | 99.3m3 |  |
|  |  | 钻井岩屑 | 岩屑 | 897t | 897t |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.9t | 0.9t |  |
|  | 运营期 | 水处理装置 | 砂、微生物等 | 2400t/a | 2400t/a |  |
| 噪声 | 运营期 | 主要噪声源是换热站、回灌站房运行时设备噪声，主要设备噪声源强约85-90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 施工场地和配套管网等开挖造成水土流失，引起地面沉降。场地、管网占地随着施工结束、场地硬化、绿化等措施，得到恢复和补偿；单井开采地热水，一般不会对地面沉降、地裂缝产生直接影响，但在整个城区范围内，长期开采很可能会导致深部岩层压力下降，原先饱和状态下对上部或上覆岩层的顶托作用（力）减弱，使地层压缩、致密而造成或加剧地面沉降，而地面的不均匀沉降将直接导致地裂缝的发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、施工期环境影响分析： # 环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的影响主要是KC1、KC2地热井及配套管网；HG1、HG2回灌井及其配套的回灌管线、回灌站房的施工建设。 施工期间，项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。按工期分步实施，主要污染源及其环境影响分析如下： ①施工扬尘影响分析 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成一定的裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境，对周围环境空气质量造成影响。 对无组织排放施工扬尘采用类比法可知施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m内。因此，项目施工期产生的扬尘会对该区域内的居民等敏感点造成影响。评价要求施工期严禁敞开式作业，设围挡，同时采取洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，减少扬尘逸散，降低对项目区下风向对敏感点的影响。 ②施工机械废气影响分析 施工建设期间，废气主要来自柴油机燃烧废气、运输车辆排放汽车尾气等，会对周围环境空气造成一定污染。 柴油机废气主要污染物为NOX、SO2、烟尘等，车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等。柴油机和运输车辆为间断运行，产生的废气量较少，同时对施工车辆进行保养，使车辆尾气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的第Ⅱ阶段标准限值，柴油机产生的废气量小，且随着钻井施工的结束，废气排放随之停止，因此，造成的环境影响较小。 ③扬尘防治措施 1）施工扬尘 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2017）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《西安市“治污减霾”工作实施方案（2018年）》相关要求控制施工扬尘。建议工程施工时采取如下措施： a严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生； b建设施工工地必须设置2.2m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁； c在管网施工过程中，靠近敏感点一侧应设置移动式隔挡，严禁敞开式作业； d在场地清理、管沟开挖和回填覆土等过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对场地内松散、干涸的表土经常洒水防止扬尘； e加强临时堆土的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施，防止粉尘飞扬； f及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘； g根据陕西省人民政府关于印发全面改善城市环境空气质量工作方案的通知（陕政发〔2012〕33号），应加强扬尘污染控制，强化施工工地环境管理，施工周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。禁止在现场搅拌混凝土、砂浆，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。实施“黄土不露天”工程，减少城区裸露地面。 采取以上措施后，施工扬尘对周围敏感点影响较小。 2）施工机械废气防治措施 加强对施工机械保养，确保施工机械尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 （2）声环境影响分析 ①施工噪声预测计算 施工期各类施工机械的设备噪声声级范围是85～105dB（A）。施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为钻机、柴油发电机和泥浆泵。主要施工机械达到噪声限值的衰减距离预测见表15。 表15施工机械达到噪声限值的衰减距离预测表单位：dB（A） 施工地段; 声源名称; 声级 dB(A); 距声源同距离(m); 限值标准dB(A); 影响范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 换热站; 土石方; 挖掘机; 89; 5; 75; 55; 25; 250. 装载机; 90; 5; 75; 55; 28; 280. 推土机; 86; 5; 75; 55; 18; 177. 铲土机; 85; 5; 75; 55; 16; 158. 结构; 空压机; 90; 5; 70; 55; 50; 281. 搅拌机; 89; 5; 70; 55; 45; 251. 振捣机; 90; 5; 70; 55; 50; 281. 装修; 电锯; 88; 5; 65; 55; 71; 223. 钻井; 泥浆泵; 90; 5; 65; 55; 89; 281. 钻机; 90; 5; 65; 55; 89; 281. 柴油发电机; 105; 1; 65; 55; 100; 316. 供热管线; 焊机; 85; 5; 75; 55; 16; 158. 按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，昼间噪声限值规定为65-75dB，夜间限制为55dB。根据预测结果可知：影响较大的施工阶段为站场打桩和井场的钻井阶段；昼间施工噪声在距施工场地100m以外可基本达到标准限值（周围有茹家村1处敏感点）；夜间施工噪声在距施工场地320m以外可基本达到标准限值（周围有茹家村、南丈八寺村2处敏感点）。 ②施工期噪声防治措施 施工期的主要影响为噪声影响，因此本项目针对不同施工场所的特点，采取不同的措施，以降低施工噪声影响，本工程可采用的措施如下： a施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，设备安装减震基座，管类连接采用软管连接； b施工中应加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声； c管道吊装及管槽回填等高噪声施工活动不得在夜间进行。从而保证管道建设质量，降低施工噪声影响； d加强施工场所及周边道路的维护，减少运输车辆产生的噪声； e合理安排弃土及管道运输车辆管理，控制运输车辆不得在靠近村庄、学校的位置鸣笛，减少运输车辆噪声的影响； f茹家村距厂界东侧200m，施工期噪声对其影响大，因此，钻井和回灌站房的建设过程中施工活动应做好隔声措施，施工活动不得在夜间进行，并征得有关单位谅解，合理安排施工时间，适当避开工作及学习时间，尽可能的降低对周围敏感点的影响。 g建设单位施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），严格控制施工噪声，文明施工，同时应充分做好与周边敏感点的协调工作。 项目施工期不涉及夜间的，施工期噪声是暂时的，建设单位严格采取环评提出的防治措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 （3）施工期废水环境影响分析 施工期废水主要为钻井废水、抽水试验废水、管道试压废水及施工人员的生活污水。 ①钻井废水 钻井废水主要包括钻井过程中产生的机械废水、钻井液废水、洗井废水等。钻井废水中含高倍稀释的钻井液与油类污染物，其中钻井液的主要成分是搬土粉、Na2CO3、0.3%FA367（复合离子型强包被剂）、0.5%NH4-HPAN（水解聚丙烯晴氨盐）及润滑剂，因此，钻井废水主要有以下特征： a偏碱性，pH值大多8.0～9.0； b悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土，同时钻井液在循环过程中还携带了一些钻井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水； c有机、无机污染物含量高。 根据类比调查，钻井废水中COD、悬浮物、石油类浓度较高：COD浓度100～500mg/L，石油类浓度50～400mg/L，悬浮物浓度170～850mg/L。 环评要求钻井废水排入井场防渗泥浆池用于配制泥浆，循环使用，并在泥浆池中自然蒸发，钻井结束后与废弃泥浆一并运至垃圾填埋场处置。 ②抽水试验废水 抽水试验的地热水来自深部地层，水中含有较多溶解性固体，水中主要污染物为盐类，与附近区地热井开采的地热水水质相似，本项目参考高陵区东南侧2.9km陕汽车城花园地热井的地热水水质（深度2500m左右，取水段为新近系蓝田灞河组与新近系高陵群，与本项目有相同取水段），其地热水中污染物浓度见表16。 表16高陵区陕汽车城花园地热井水中污染物浓度汇总表（单位：mg/L，pH无量纲） 分 类; 污染物; 最高允许排放浓度; 车城花园分析结果; 分 类; 污染物; 最高允许排放浓度; 车城花园分析结果. 第 一 类; Hg2+总汞(mg/L); 0.05; ＜0.0005; 第 二 类; PH; 6-9; 7.5. Cd2+总镉(mg/L); 0.1; ＜0.008; 色度; 80; 45. Cr6+六价铬(mg/L); 0.5; ＜0.005; COD（mg/L）; 150; 13.5. As总砷(mg/L); 0.5; 0.038; 挥发酚（mg/L）; 0.5; 0.148. Pb2+总铅(mg/L); 1.0; ＜0.008; （CN2）总氰化合物（mg/L）; 0.5; ＜0.0008. Ni总镍(mg/L); 1.0; ＜0.002; S硫化物（mg/L）; 1.0; 0. 总α放射性（Bq/L）; 1; 0; PO43-磷酸盐（mg/L）; 1.0; 0.01. 总β放射性（Bq/L）; 10; 1.18; F-氟化物（mg/L）; 10; 1.74. 备注; 1、论证区地表水按Ⅱ、Ⅲ类水域评价; Cu总铜（mg/L）; 1.0; ＜0.008. 2、表中第二类污染物最高允许排放浓度采用二级标准; Zn总锌（mg/L）; 4.0; 0.085. Mn总锰（mg/L）; 2.0; ＜0.02. 由表16可见，陕汽车城花园地热水井中地热水各项污染物含量均小于最高允许排放浓度，抽水试验是在一定时间内对地热井进行抽水，其抽水时间较短，废水属于临时污染源，环评要求地热井场设置临时散热冷却池将水温将至25℃以下，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015 ）中B标准后外排至基地污水处理站，经达标处理后排入泾河，对环境影响较小。抽水试验时，整个钻井过程已接近尾声，基本不产生泥浆，可将泥浆池临时作为冷却池。 ③管道试压废水 试压试验产生的废水中仅含有少量的悬浮物，水质较清，而且管道试压是分段施工，分段试压，每次的废水产生量不大，经沉淀后用于场地及周边道路绿化降尘洒水。 ④生活污水 施工期生活污水主要为盥洗废水，排放量约为0.12m3/d，且施工期较短，主要污染物为COD和氨氮。盥洗废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，对该区域水环境影响较小。 （4）固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要来自于施工产生的土方、建筑垃圾、钻井过程中的泥浆、钻井岩屑和施工人员生活垃圾。 本项目产生的弃土约67.2m3，建筑垃圾约5t，钻井泥浆约99.3m3，钻井岩屑约290.2m3，生活垃圾约0.9t。 钻井泥浆属于一般工业固废，污染物主要为水基钻井液，偏碱性，pH值大多8.0～9.0，钻井泥浆经泥浆泵抽至泥浆池中经蒸发、凝固后，与钻井岩屑一并由建设单位统一运至垃圾填埋场进行处置。根据建设单位提供资料并核实，项目区域天然基础层的渗透系数为5.8×10-4~5.8×10-6cm/s，因此，环评要求钻井泥浆池主要采取以下措施：1）为防止雨水径流进入泥浆池内，在泥浆池周边应设置导流渠；2）采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能；3）应定期检查维护防渗工程。 施工过程中产生的渣土等废弃物要做到日产日清；需要暂存的须采取有计划堆放，禁止渣土外溢至围挡以外或露天存放；施工弃土石方按当地环保及城建部门要求运送至泾河新城指定的建筑垃圾填埋场集中处置，严禁垃圾乱倒乱排现象出现；施工人员生活垃圾统一收集，由环卫部门清运。 经上述处理处置措施后，固体废弃物对环境基本不造成影响。 （5）地下水环境影响分析 项目在钻井的过程中可能因为钻井技术、设备质量及施工人员的操作技术等原因引起对地下水环境的影响，造成串层污染地下水水质。根据地热井施工组织设计，项目钻井过程中采用G级油井水泥与专用固井车对表层套管外环状间隙全段封固，使固井水泥返出至地面，固井水泥浆的平均密度1.80-1.85g/cm3以上。在下入φ339.7mm表层套管后对井壁与套管间环状间隙内采用水泥封闭，直到水泥返出地面，做好永久性止水。套管穿袖部位及各热储层之间要求采用复合型止水器止水，确保各热储层之间不相互连通，而项目所在区域潜水层均在0-300m之间，地层承压水位于300-450m之间。因此，通过固井技术可以有效隔绝施工及地热水对浅层地下水环境的影响。同时环评要求建设单位要严格按照钻井工程设计要求施工，采用先进的工艺技术，优质材料，严把质量关，防止发生“串层”事故。 （6）生态环境影响分析 项目主要生态影响表现在KC1、KC2地热井、HG1、HG2回灌井及其配套的回灌站、管网施工过程中对生态环境的破坏。 ①施工占地地热井及回灌井、回灌井站房建设。 本项目占地包括KC2地热井、HG1、HG2回灌井的井口与井房占地均为热源厂预用地，KC1地热井占地为空地，换热站利用原有锅炉房进行改造；施工完成后进行地面硬化，同时绿化周边植被。 项目临时占地包括管道堆放占地、设备、材料及施工便道(临时堆土)占地。本项目开槽施工临时占地沿管线开挖两侧临时堆土。本项目临时占地面积约10100m2，临时占地类型主要为基地用地，管道安装完后，及时进行覆土，恢复土地绿化 ②水土流失 KC1、KC2地热井、HG1、HG2回灌井及回灌井站房建设过程中，将改变原有地表形态，土地利用性质发生改变将带动场址局部生态环境的改变；泥浆废水暂存不妥会引起周围地表植被破坏，遇暴雨季节，将会加大水土流失。 在管线施工和平整场地过程中，施工活动扰动原有地貌导致水土保持功能降低，土壤侵蚀加剧进而增加水土流失量；另外，项目土石方不合理堆放也会增加区域水土流失。由于管线实施分段开挖，管线施工开挖强度不大，挖方和弃方可以得到妥善处置。 针对项目施工可能存在的水土流失，环评要求采取以下水土保持防治措施： a在管道施工过程中，应避免在春季大风时段以及夏季多雨时段进行作业； b施工过程中产生的建筑垃圾要日产日清，堆放在施工便道的临时土石方，以密目网覆盖，禁止土石外溢至围挡以外或露天存放，避免下雨天气雨水冲刷废渣，对道路交通及居民生活造成影响。 ③对植被的影响 KC1、KC2地热井、HG1、HG2回灌井、回灌站房建设过程中，场地平整将破坏土壤结构和地表植被，弃土渣堆放若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘污染。要求项目施工期应注意严格控制作业宽度，开挖时的土壤要分层放置，回填时按土层原来顺序回填。在项目建成后，随着项目地面硬化及绿化措施的实施和完善，项目占地的生态影响可得到一定补偿和改善。 2、营运期环境影响分析及污染防治措施 （1）水环境影响分析 项目运营期废水主要为回灌水、淋浴废水及软水装置产生的清净下水。 ①回灌水 经过换热站综合利用后，部分换热尾水进入回灌井站房回灌处理设施（粗过滤+精过滤）后，回注地层，回灌量为3668.9m3，对外环境影响较小。 ②换热尾水 地热水形成于高温、深循环的深部岩层中，往往具有特殊的化学成分和高矿化度，若未经处理直接排放，必将带来水环境和土壤的化学污染。本项目地热水中含有锶、氟、硼、硅等元素。 根据可研报告中与项目所在区拟建地热井条件相似的车城花园地热井水质分析资料可知，该地热水为Cl-Na、弱碱性、微咸水、微硬水，弱放射性。该井水中溶解性固体、氟化物等指标超过饮用水标准和农田灌溉标准，不宜做生活饮用、灌溉用水；当含有这些成分较高的废水排入地表水体中时，就会造成一定的污染，甚至会下渗到地下水体，直接或间接的对地下水造成污染；地热尾水排入农田，其中大量的盐类也会造成严重的土壤板结和土壤的盐碱化；如果直接排入下水道也会造成细菌等各种微生物大量繁殖。 基于项目区域地热能源储量巨大，但地热水资源储量却是有限的，过度开采或热田养护不当，地热水资源会枯竭，而地热回灌是实现地热资源开发与保护的主要措施之一。根据项目所在地泾河新城崇文镇地层情况，建设单位将采取换热尾水进行同层回灌地层的方案。 1）回灌工艺流程 在回灌之前需对其进行处理，具体处理工艺见图7所示。 粗过滤器 精过滤器 换热尾水 排气罐 加压泵 回灌井 图9回灌水处理工艺流程图 换热尾水先通过粗过滤器、精过滤器过滤后，再经过排气罐后，加压，通过回灌井回灌到与地热井同层位。回灌处理工艺流程： a粗过滤器：用来过滤管道及系统中残留的较大颗粒，减轻精过滤器的负担，减少反冲洗次数，提高滤料使用寿命； b精过滤器：为防止回灌时的物理堵塞，拦截和吸附部分微生物及细菌； c排气罐：应安装在加压泵前，用以排出回灌前尾水中的不凝气体。 2）回灌方式 回灌方法主要有三种：真空回灌、自然回灌和压力回灌，目前常采用的是自然回灌和压力回灌。孔隙型热储回灌在回灌初期，回灌能力相对较好，而在后期稍差一些，故在初期采用自然回灌，而后根据开采井与回灌井水位差、回灌量变化等因素考虑是否采用加压回灌。上述回灌过程都要保证系统的严格密封，回灌初期回灌量应从小到大逐渐增大，直至回灌能正常运行。 3）地面回灌设施 a井房：采用普通地热井井房的土建结构设计就可满足回灌井井房设备布置安装的要求。 b井口装置：井口采用全密闭方式设置，起隔绝氧的作用。 c地热回灌监测装置：三表一孔（温度表、压力表、流量表、观测孔）及相应作用的温度变送器、压力变送器、流量变送器。 d水质净化处理系统 水质净化处理系统包括：储水箱、加压泵、排气罐、粗过滤器、精过滤器等。 4）回灌可行性分析 a回灌地质可行性分析 建设单位后期将新建2座回灌井，用于回灌同储层的KC1、KC2地热井地热尾水。项目分别回灌地层主要是新近系高陵群（N1gl）地层和古近系热储、新近系蓝田灞河组热储（N21+b）；其中蓝田灞河组（N21+b）砂岩孔隙度主要分布在17.05%～36.39%之间，渗透率6.04～1208.05md；高陵群（N1gl）砂岩孔隙度主要分布在9.79%～23.89%之间，渗透率0.35～93.06md。地层回灌效率主要与地层孔隙度、渗透率有关，孔隙度大渗透效果好，渗透率越大回灌效果越好。本项目所回灌的地层属于中孔、中渗地层，类比可知具有良好的回灌效果。因此，本项目回灌地层是合理可行的。 b回灌技术可行性分析 目前，地热回灌在美国、德国等十多个国家诸多地热田已得到广泛应用，在国内，1992年天津就在塘沽区开展了砂岩孔隙型地热井回灌试验，其中岩溶裂隙型热储的回灌取得较好效果，年回灌量在340×104m3以上，而砂岩孔隙型热储回灌并没有取得突破性进展，年回灌量为3～5×104m3。天津地区回灌工艺为换热后的地热尾水经过粗过滤和精过滤设备，将水中的固体悬浮颗粒过滤，然后再经过曝气装置曝气，最后回灌到地热回灌井中。 回灌效率与也岩层堵塞有关，而引起地热水回灌堵塞的原因主要有悬浮固体颗粒引起的物理堵塞、细菌引起的生物堵塞、地热流体赋存环境改变后发生的化学堵塞和气体堵塞等多因素的综合作用的结果。本项目采用与天津地区回灌井相同的回灌工艺，经过换热站的换热尾水经过滤滤径为50μm的粗过滤装置后，再通过过滤精度为1~3μm的精过滤装置，随后再通过排气罐曝气后回灌地层。通过对回灌水进行多级过滤可以减少悬浮物的堵塞和细菌堵塞，粗过滤装置主要滤掉管道和系统中残留的大颗粒堵塞物质，精过滤可以过滤掉大部分的悬浮物质和少量的细菌，是减少物理堵塞的主要途径；再经过排气罐曝气去除回灌尾水中多余气体如二氧化碳、氧气等，防止其由于压力的变化随着回灌尾水流入回灌井的地层中，滞留在孔隙中产生气阻现象；为防止空气中的氧混入地热水中，从回灌到回灌井的地层中，采用全密闭方式设置，避免氧化物沉淀到回灌井中，同时减少回灌井管的腐蚀和氧化。 所以，本项目区域回灌地层可行，换热尾水经过采用“粗过滤+精过滤”回灌水处理装置后可以满足中相关指标的要求，回灌技术可行，同时采用同层回灌。因此，本项目部分换热尾水除过管道、阀门等耗损外剩余热水均可通过回灌井回灌到地层，回灌方案可行。 ③软水装置产生的清净下水 供暖管网的采暖循环水需经软水装置处理，本项目采用阳离子交换树脂，以钠离子将水中的钙镁离子置换出来，由于钠盐的溶解度很高，所以就避免了随温度的升高而造成水垢生成的情况。本项目软水装置处理过程中年产生清净下水量约为1.76m3/d，由于其水质主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类，因此，可直接排入基地雨水管网，对当地地下水水环境影响很小。 （2）地下水环境影响分析 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A，结合本项目行业类别“22、基础地质勘察；142、热力生产和供应工程”，本项目属于Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价，本次环评只做定性分析。 ①对地下水水质的影响 项目运营期开采地下热水进行供暖，将部分换热尾水回灌到地层，并采用同层回灌的方式。项目地热井供暖采用热交换器，地热水不与采暖管道直接接触，抽取的地下热水只经过换热站后又回灌到地层，且在回灌之前换热尾水采用“粗过滤+精过滤”设备进行处理，处理后水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）中“回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000”的要求，保证了回灌水水质不会影响地下水水质。 根据高陵区陕汽车城花园地热井的水质分析结果表明，本项目地热水不可作为饮用水，为确保本项目在开采地热资源过程中不会对浅层地下饮用水造成影响，本项目地热井在钻井期间已经采用套管和水泥固井，有效的阻隔了地热水和浅层地下水之间的水力联系，在定期检查地热井、回灌井的前提下，不会因地热水漏失而污染浅层地下水。 综上所述，本项目的开采对地下水的影响很小，在可接受范围内。 ②对地下水资源的影响 本项目开采的主要是蓝田灞河组、高陵群组的热水资源，类型为承压水。单井开采量为90m3/h~100m3/h，小于地热井的涌水量，开采期仅为供暖期，且项目区换热尾水采取同层回灌的方式又回到地层，对地下热储给予补充的同时还可保持地下介质水量的补充。因此，本项目对同层地下水资源的影响不是很大。 ③地下水环境保护措施 a对地热井、回灌井定期检查，杜绝跑冒滴漏的发生。一旦发现地热井、回灌井出现异常情况，及时查明原因，采取补救措施。若井管损坏，应及时采取措施，防止串层污染地下水； b回灌井回灌过程中，必须对井进行有效的监督，一旦出现回灌异常，应及时查明原因，采取有效措施，防止发生“串层”事故； c加大环境执法力度，实施建设项目“三同时”制度，严禁将污、废水直接排放到地表，以防止受到污染的地表水入渗补给地下水而间接污染地下水； d定期检查各种设备，积极培养工作人员的责任意识，提高工作人员的技术水平。 （3）生态环境影响分析 一般资料认为，单井开采地热水，不会对地面沉降、地裂缝产生直接生态环境影响。但有的学者认为，从任何热储层中进行长期开采几乎都可能导致未知的地面沉降和地面变形等生态影响。 泾河新城地区各开采单位虽然多数以单井形式开采地热水，但随着社会的发展和居民生活的需要，其可能还要开凿数个地下热水井，在整个城区范围内，将形成一定的开采井网密度，且大多数处于同一开采层段，井间具有一定的连通性。长期开采，很可能会导致深部岩层压力下降，原先饱和状态下对上部或上覆岩层的顶托作用（力）减弱，使地层压缩、致密而造成或加剧地面沉降，而地面的不均匀沉降将直接导致地裂缝的发生。 根据建设单位提供资料及技术人员的现场勘查，项目地热井周围无地裂缝，但为了防止地热水资源的大量开发导致地面沉降、地热水资源衰减、有害成分污染、热污染等生态环境问题，环评建议采用以下要求及措施： ①换热尾水采取同层回灌，回灌水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000； ②综合开发利用，提高地热水资源利用技术和利用水平，减少环境污染； ③建立区域地热水资源监测系统； ④管线采用耐腐性材料。 采取以上措施后，可以合理开发利用和保护地热水资源，保障地热水资源的健康可持续利用，降低对生态环境的影响。 （4）声环境影响分析 KC1、KC2地热井运行时，井房配备有潜水泵等设备，潜水泵位于地下150m，经距离衰减、隔音后对周围声环境无影响。 HG1、HG2为回灌井，回灌站房设备的主要噪声源为粗过滤器、精过滤器、加压泵。换热站在运行过程中，主要的噪声源为循环泵、补水泵及热泵机组。通过类比国内同行业生产企业的噪声类比资料，项目各设备噪声值见表17。根据项目作业方式，本次按高峰期最多设备运行进行预测，预测结果见表17。 表17 项目噪声采取措施前后噪声值表 (单位：dB(A)) 序号; 设备名称; 源强 (措施前); 措施; 噪声值 (措施后); 位置; 发声 性质. 1; 导流泵; 75; 井房屏蔽、基础减震; 55; 室内; 间断. 2; 电机; 73; 井房屏蔽、基础减震; 53; 室内; 间断. 3; 粗过滤器; 70; 厂房隔声、基础减震; 50; 室内; 间断. 4; 精过滤器; 70; 厂房隔声、基础减震; 50; 室内; 间断. 5; 加压泵; 75; 厂房隔声、基础减震; 55; 室内; 间断. 6; 循环泵; 75; 厂房隔声、基础减震; 55; 室内; 连续. 7; 补水泵; 75; 厂房隔声、基础减震; 55; 室内; 间断. 8; 热泵机组; 75; 厂房隔声、基础减震; 55; 室内; 间断. 噪声预测按照《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。衰减距离为5m。 ①点声源几何发散的基本公式如下： 式中：LP(r)——预测点的噪声级，dB(A)； LP(r0)——距离声源1m处的噪声级，dB(A)； r——预测点离声源距离，m。 ②噪声叠加公式： 式中： ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 表18 建设项目厂界噪声预测结果 (单位：dB(A)) 评价点位置; 噪声贡献值; 环境噪声背景值; 环境噪声叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 地热井; 厂界东; 43.1; 43.1; 51.5; 40.4; 53.0; 49.4. 厂界西; 43.1; 43.1; 51.4; 41.5; 50.8; 45.5. 厂界南; 43.1; 43.1; 61.3; 42.7; 53.4; 45.5. 厂界北; 43.1; 43.1; 57.4; 42.3; 51.6; 44.8. 茹家村; 47.9; 47.9; 50.7; 41.1; 52.7; 49.1. 标准; 厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区类；敏感点执行2类; 厂界：昼间65，夜间55 ## 敏感点：昼间60，夜间50. 经预测，换热站、回灌井站房及井房运营范围内昼夜间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，敏感点满足2类标准。预测结果表明，主要噪声源随距离衰减较快，对换热站厂界噪声贡献值较小，换热站采取合理的平面布置后，昼、夜间厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，换热站对各分厂声环境影响较小，声环境质量基本保持现状水平。总体看，项目对声环境影响小。 （5）固体废弃物环境影响分析 回灌水处理产生的砂，项目运营期换热尾水经回灌水处理装置(粗过滤+精过滤)处理后会产生少量的砂，其产生量为2400t/a，定期收集运至垃圾填埋场处置，对外环境影响很小。 （6）管道泄漏环境影响 项目运营期很可能存在管道破裂造成水资源流失，其一种可能是由于其他工程开挖或管线基础隐患等造成的，一旦发生此类事故，要及时组织抢修，尽可能减少停水时间，避免资源流失；另外管道的破损，会造成热水泄漏，渗漏到地下，改变土壤结构。为了避免此类事故的发生，在建设期就应当把好质量关，严禁使用不合格产品，并在日常的清理维护中，定期检查维护，尽可能的将管网破损事故发生率降至最低。 （7）环境正效益分析 本项目属于基地供暖工程，项目采用地热供暖方式取代煤等传统的供暖方式。 地热能是一种重要的新能源，它具有洁净、污染环境少、能流稳定、不受天气变化影响等多种优点，属于“新能源和可再生能源”。根据业主单位提供的可行性论证报告可知，项目实施后，地热井年开采热量为1.49×1011KJ，相当于节约4.15×107度电，5.09×103吨煤。年可减排二氧化碳12155.73 t；年可减排二氧化硫86.61 t，经济效益、环境效益显著。 项目的实施，不仅可以减少能源消耗，节约资源，还可改善当地环境，有效缓解城市热岛现象，提高当地人民生活水平，促进资源节约型、环境友好型社会的构建与发展。 3、清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境策略，它的一个重要方面是通过控制生产过程来削减污染，即通过工艺技术的改进和管理态度的改变来实现污染物削减。企业推行清洁生产，可以节约资源、削减污染、降低污染治理设施的建设和运行费用、提高企业的经济效益和竞争能力；可以将污染物消除在源头和生产过程中，有效解决污染转移问题；可以从根本上减轻因经济的快速发展给环境造成的压力，减少对环境的破坏，降低对人类健康和环境的风险，实现经济的可持续发展。 为有效降低生产过程中的物耗和能耗，减少“三废”排放量，企业采取的清洁生产措施有： （1）泾河新城现状供热燃料结构仍以煤为主，部分单位采用天然气锅炉供热和地热供暖，目前主要供热方式有四种，即独立自备燃煤锅炉供热、天然气供热、地热供热和小炉具供热。本项目目实施后可代替供暖区域范围内的小锅炉，大大减少了采暖燃煤的使用量，对提高县城城区环境空气质量有十分显著的作用。 （2）本项目产品主要为地热水，不进行包装，采出后直接换热采暖，生产、输送、销售过程基本上不会对环境产生影响，产品使用安全，属清洁产品。 （3）钻井过程中泥浆采用了循环利用系统；岩屑经振动筛分离后铺垫场地综合利用。 （4）地热尾水进行了全部回灌，这种方法避免了传统的尾水直接排放污染环境、破坏地下水及地热资源、导致地下水位下降产生的地面沉降问题。 通过分析，泾河新城地热供暖规划的实施本身属一种清洁生产项目。产品属于清洁产品，原辅料、能源使用量较小、且无毒，产生的污染物指标小，对部分废物考虑了回收利用，选用的钻井工艺、地热开发利用工艺满足自身建设和开发的要求，设备不属于国家淘汰范畴，基本符合清洁生产要求。 清洁生产方向主要集中在钻井技术的提高、对地热利用途径的拓展、地热能量利用率的提高、制定清洁生产环境管理体制等。 4、环境管理及监测计划 （1）环境管理内容及要求 1）施工期环境管理要求 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强施工单位的环境监管，制定施工期环保管理计划，将本次环评中环保措施要求列入工程施工招标书及合同等文 件中，确保在施工过程中得到落实。 本项目评价提出的施工期环境管理要求见表19。 表19施工期环境管理要求 序号; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 1; 平整场地; 在雨后或无风、小风时进行，减少扬尘影响; 风速≥5.5m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施. 2; 基础开挖; ①开挖产生砂土应用于场区填方 ②干燥天气施工要定时洒水降尘; ①砂土在场区内合理处置 ②强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 施工扬尘点; 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场（库）及现场作业点等; 物料堆放点应选在常住人群下风向，远离环境敏感点. 4; 建筑砂石材料运输; ①水泥、石灰等运输、装卸 ②运输建筑砂石料车辆加盖篷布; ①使用商品混凝土，罐装运输 ②无篷布车辆不得运输砂石料. 5; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; ①扬尘物料不得露天堆放 ②扬尘控制不利追究领导责任. 6; 施工噪声; 定期对临近场界周边的敏感点监测施工噪声; ①昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 7; 钻井; 钻井泥浆、钻井岩屑的暂存及处置; 设置防渗泥浆池，暂存后运至垃圾填埋场进行处置. 2）运营期环境管理要求 ## 建设单位应设置环境管理机构，正确处理施工建设与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解项目建设区环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全的环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设项目竣工环境保护验收工作； ## ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； - ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员1-2人，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ## ④拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标； ⑤进行环保知识宣传教育，提高村民的环保意识，并开展环境文化教育活动； ## ⑥做好污染事故的应急处理。 - 污染物排放管理 根据项目排放污染物种类、污染防治措施等，评价列出了本项目污染物排放及相应的环境管理要求清单。 ## 表20 项目污染物排放及相应管理要求清单 污染源类别; 主要环境保护治理措施; 主要运行参数; 排放浓度; 排放量; 执行标准; 备注. 数量与规模; 位置. 废水; 软化废水; 软化机组; 1组; 热源厂设备间; ## /; 633t/a; /. 淋浴废水; 基地污水处理站; 1套(250m3/d）; 基地南部; 单位 mg/L SS 80 COD 297.5 BOD5 160 NH3-N 28.8 LAS 2.2; 单位t/a ## SS 1.4 ## COD 5.4 ## BOD5 5.9 NH3-N 0.5 ## LAS 0.04; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级. 回灌水; 水处理装置(粗过滤+精过滤); 2套; 回灌井站房; /; /; 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）相关指标要求; 同层回灌. 固废; 砂; 砂桶; 2个; 回灌井站房; /; 2400t/a; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 噪声; 选用低噪声设备；基础减震；室内安装；建筑隔声；距离衰减; 换热站房回灌井站房; /; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （2）环境监测计划 ①施工期监测计划 ## 建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方案落实所有环保措施情况。施工期环境监测类别、项目、频次等列于表21。 表21 施工期环境监测计划表 监测类别; 检测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频次. 场界噪声; 施工厂界Leq[dB(A)]; 施工场界四周; 4个; 3个月一次. 环境空气; 颗粒物; 施工场地上、下风向; 2个; 3个月一次. ②运营期环境监测计划 营运期的常规监测：主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。 监测计划如下： ①在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行； ②运行期的环保问题由建设单位负责； ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求； ④对全部设备正常运转的情况下，最大的污染物排放量和主噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。根据《排污单位自行监测技术指南 导则》（HJ819-2017）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，监测计划见表22。 表22营运期环境监测一览表 序号; 类别; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 备注. 1; 废水; 换热尾水; 温度、pH值、溶解性固体、硫化物、总砷; 2次/年; /. 2; 噪声; 厂界四周; 等效声级LeqdB（A）; 按照国家相关监测标准进行; 有资质的监测单位. 5、环保投资及验收清单 ①环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资37.23万元，占总投资的1.24%。本项目环保投资主要包括换热尾水处理、噪声治理、固废处置等，具体环保投资以实际设计核算为准。项目环保工程及其投资见表23。 表23项目环保投资一览表 编号; 项目; 环保设备（设施）名称; 数量; 投资额（万元）. 施 工 期; 废水、固废处理; 泥浆沉淀池，容积约500m3; 1个; 3. 散热冷却池; 4个; 4. 泥浆暂存池; 4个; 3. 噪声处理; 设隔声屏蔽、固定设备基础减振、施工场地建围挡等。; /; 5. 扬尘处理; 对四周及主要产生扬尘的区域设置围栏，配置喷、洒水枪等。; /; 5. 防渗处理; 在泥浆池周边应设置导流渠；采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。; 1. 小计; /; /; 21. 运 营 期; 换热尾水; 回灌水处理设备; 1套; 12. 噪声; 选用低噪设备、设置减震垫、隔振器、橡胶软管连接; 配套; 4. 固废; 各站房设置1个砂桶; 3个; 0.05. 绿化、生态恢复; 地热井、回灌站及管线沿线植被恢复; 200m2; 0.15. 小计; /; /; 16.23. 合计; /; 37.23. ②环保验收清单 本项目建成后，企业应及时和环保主管部门取得联系，有相关单位对工程环保“三同时”设施组织竣工验收监测工作。竣工验收表见表24。 表24环境保护竣工验收清单 类别; 环保设施名称; 规模; 位置; 验收标准. 噪声、 振动; 选用低噪设备、设置减震垫、隔振器、橡胶软管连接; 配套; 换热站、中继泵站回灌站房、泵类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类. 固废; 回灌井站房产生的砂收集运至垃圾填埋场统一处理处置; 2个砂桶; 回灌井站房、; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 废水; 淋浴废水经过化粪池预处理，再通过基地污水处理站处理后排入泾河; /; 基地化粪池、基地污水处理站; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015 ）中B标准. 回灌水处理设备; 2套; 回灌站房; 水质满足《浅层地热能勘查评价技术规范》中“回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000”的要求. |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目运营期无废气产生 |  |  |  |
| 水污 染物 | 换热尾水 | 温度、pH值、溶解性固体、硫化物、总砷 | 水处理装置（粗过滤+精过滤） | 同层回灌，回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000 |
|  |  |  | 提供洗浴用水 | 对外环境影响较小 |
|  | 淋浴废水 | COD、NH3-N、LAS、BOD5、SS | 基地污水处理站 | 对外环境影响较小 |
| 固体 废物 | 回灌水处理设备 | 细砂 | 送往垃圾填埋场填埋 | 处置率100%，不 造成二次污染 |
| 噪声 | 泵类 | 循环水泵、补水泵及水泵等 | 选用低噪设备、设置减震垫、隔振器、橡胶软管连接 | GB12348-2008的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工结束后，经土方回填，采取生态恢复措施，对施工便道工程所造成的生态破坏加以恢复。因而施工活动对占地范围土地利用结构主要表现为短期可逆影响。 对于运营期地热水的开采利用，在开采的同时同层回灌，并保证回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不超过1/20000，对地下热储给予补充的同时使水量得以补充，减轻了空隙压力的减小，有效地缓解因释水压密引起的地面沉降和地裂缝的问题。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 1、结论 ## （1）项目概况 为解决基地采暖问题，同时响应国家能源发展战略行动计划，增加可再生清洁能源消费比重，减少能源消费排放，推动能源结构持续优化，西安工业投资集团有限公司拟投资3000万元开采地热能，用于替代15t燃煤锅炉进行供暖及热水综合利用。共钻凿4口地热井，其中2口开采井（KC1、KC2），井深分别为3100m、2100m。2口同深度回灌井，并改造建设原供热站及配套设施。拟定供热范围为陕西重型机械制造有限公司60785m2、西安海虹轴承有限公司29227m2、西安电器开关有限公司13762m2、西安标准电梯有限公司10598m2、陕西毕腾自动化设备有限公司22228m2、西安工业投资集团泾阳产业基地综合服务楼19087m2，总计15.5万m2。 基地位于西咸新区泾河新城崇文镇，西侧以泾河为界，东邻铁路中转站，基地南侧为泾河滩地，北侧紧邻南丈八寺村。地热区块位于基地东北部，四口井的距离分别为: KC1与KC2相距420m，KC1与HG1相距240m，KC2与HG2相距255m。本项目总投资3000万元，其中环保投资估算为37.23万元。 （2）项目所在地环境质量现状 ①评价区内环境空气中，SO2、NO2和PM10的24小时平均浓度值和1小时平均浓度值均符合于《环境空气质量标准》2类标准要求，总体来说空气状况良好。 ②本项目边界声环境现状值昼间、夜间现状声环境质量标准均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点满足2类标准。项目所在区域声环境质量良好。 ③本项目地下水监测点各项监测指标除过硬度超标，由于地下水硬度超标与所在地质有关，而其他监测指标均符合GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水域标准，说明项目所在地地下水环境质量现状良好。 （3）产业政策 本项目建设2口开采井，2口回灌井。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目地下热水开采属于产业结构调整指导目录鼓励类“第五新能源中第10项海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”项目，符合产业政策要求。 （4）选址及总平面布置可行性 依据拟建地热区块内的整体规划，地热井的布置应充分考虑施工、利用方便的原则。4口地热井位于基地东北方，配套的换热站均位于各个分厂，依托项目原有。其中供暖对象主要为基地各个企业。 ## 同时，泾河新城行政审批局以项目代码：2018-611206-12-03-012126对本项目4口地热井及改造建设原供热站及配套设施给予批复，选址满足泾河新城总体规划要求。 （5）规划符合性 本项目符合《可再生资源中长期发展规划》、《陕西省矿产资源总体规划（2016～2020）》等相关规划内容。 （6）环境影响分析 ①施工期环境影响分析 主要环境污染是施工噪声、施工扬尘、钻井泥浆等。 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，减轻施工噪声的影响。 施工扬尘则采取围障拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。 施工废水和施工固体废物严格管理，按评价分析中所提各项要求进行治理，对环境影响很小。 施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 ②运营期环境影响分析 a水环境影响分析 本工程软水处理装置产生的清净下水排入雨水管网；淋浴废水通过基地污水处理站处理，经处理达标后排入泾河；2口地热井换热尾水采用粗过滤+精过滤处理工艺处理部分同层回灌；处理后水质满足《地下水回灌执行水质标准》（GB/T19772-2005）中“回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质，含砂量不应超过1/20000”的要求，对水环境影响较小，部分尾水供基地员工洗浴。 b噪声环境影响分析 项目噪声源主要为换热站、回灌站房等各类水泵等，在采取相应的减振、隔声措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，敏感点满足2类标准。 c固废环境影响分析 项目回灌水处理产生的砂定期收集后(2400t/a)，统一运至垃圾填埋场处置；对环境空气质量、水环境及人群健康影响较小。 （7）清洁生产 本项目的建设取代了泾河新城供暖以煤为主的方式、有效的减少了采暖燃煤的使用量，对提高当地环境空气质量有十分显著的作用。在钻井过程中泥浆采用了循环利用系统；地热尾水进行了部分回灌。项目产品主要为地热水，不进行包装，采出后直接换热采暖，生产、输送、销售过程基本上不会对环境产生影响，产品使用安全，属清洁产品，有效降低了生产过程中的物耗和能耗，减少“三废”排放量，同时，选用的钻井工艺、地热开发利用工艺满足自身建设和开发需求，基本符合清洁生产的要求。 （8）总量控制 根据《“十三五期间”全国主要污染物排放总量控制计划》相关内容，项目总量控制指标为COD、氨氮，项目运营期KC1地热井回灌至HG1回灌井，KC2地热井回灌至HG2回灌井，经过软化装置产生的软化废水进入雨水管网；部分换热尾水进行同层回灌，另一部分换热尾水供基地员工洗浴，产生的废水排入基地污水处理站经过达标处理后排入泾河，目前泾河新城第二污水处理厂正修建于产业基地，若泾河新城第二污水处理厂投入运营时，淋浴废水经过化粪池处理后，再由泾河新城第二污水处理厂进行处理，处理达标后排入泾河。因此，目前本项目总量纳入基地污水处理站总量中。 （9）结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，项目选址合理，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，在满足地热尾水回灌要求的前提下，从环保的角度分析项目的建设是可行的。 2、要求与建议 要求： （1）要求企业要严格落实环评要求的各项措施，确保污染物达标排放； （2）施工期泥浆暂存池需做好防渗措施，同时加强管理； （3）尽快完善回灌井建设，其建设需满足《浅层地热能勘查评价规范》中的要求，同时回灌须采用同层回灌； （4）本项目在回灌井建成之后方可运行，同时，在建设过程中根据前期回灌井建成运行情况进一步优化回灌井井数及井位； （5）建设单位积极按照评价提出的环保措施进行配置实施，并作好环保措施的检修和维护工作，尽量减少对周围环境造成的影响。 建议： （1）施工期噪声大的工序尽量安排在昼间非休息时间进行，尽量避免夜间施工； （2）施工期间应对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式教育施工人员，有效减轻施工对沿线生态的影响。； （3）本项目建成后建设单位尽快向当地环境保护行政主管部门申请建设项目环境保护竣工验收。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人：年月日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 |  |