陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目

环境影响报告表

（送审稿）

建设单位：陕西曲玛家居有限公司

评价单位：陕西卓成天弘工程咨询有限公司

编制日期：二〇一八年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况	1

环境质量状况	15

评价适用标准	18

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	27

环境影响分析	28

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

结论与建议	45

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1：环境影响评价委托书

附件2：西咸新区发展改革局《关于陕西航凌家具有限公司配套家具生产线项目备案的通知》

附件3：监测报告

附件4：租赁合同

附件5：建设用地规划许可证（地字第2010-049号）

附件6：建设用地规划许可证（建字第2010-049号）

附件7：建筑工程施工许可证（泾建施（2011）025）

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目四邻关系图

附图3：建设项目环境保护目标图

附图4：建设项目监测点位图

附图5：建设项目总平面图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西曲玛家居有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑发玉 |  |  |  |  | 联系人 | 郑发玉 |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区泾河新城永乐镇尚家村陕西泽钰电器厨具有限责任公司内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18066602928 |  | 传真 | / |  |  | 邮编 | 713700 |  |
| 建设地点 | 西咸新区泾河新城永乐镇尚家村陕西泽钰电器厨具有限责任公司内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-611206-21-03-010072 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2110 木质家具制造 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 2750 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 130 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 8.9 |  | 环保投资 占总投资 比例（%） |  | 6.9 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 家具是人们生活中的必须品，又是为国民经济各部门服务的配套产品。它反映了国家建设的面貌，人民消费水平以及民族时代的艺术水平。近年来，随着我国经济的发展和人民生活质量的提高，装饰装潢热不断升温，家具市场空间越来越大。基于这样的市场需求陕西曲玛家居有限公司总投资130万元建设陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目。 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园陕西泽钰电器厨具有限责任公司内，项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司1#厂房和办公生活用房作为项目用房，项目租用建筑面积总计2750m2，其中生产厂房建筑面积2200m2，办公区建筑面积550m2。拟建项目使用实木颗粒板、实木多层板、环保板通过量裁、封边、排钻等工艺生产衣柜、鞋柜、书柜等板式家具，项目建成后将达到年产18500m2板式家具的生产能力。 本项目厂房及配套用房均租用陕西泽钰电器有限责任公司现有厂房，该厂房租赁前为空置厂房，未进行生产活动。 2、环评工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目的建设应开展环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，“十、家具制造，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，其他应编制环境影响报告表”。本项目无电镀或喷漆工艺，应编制环境影响报告表。 2018年3月6日，陕西曲玛家居有限公司正式委托我单位进行环境影响评价工作，编制《陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 接受委托后，我单位安排技术人员对项目周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表。 3、分析判定情况 （1）与国家产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发改委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类项目。2018年4月8日，本项目获得陕西省投资项目备案确认书，泾河新城行政审批局（项目代码2018-611206-21-03-010072）《陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目备案的通知》同意项目备案。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《西咸新区总体规划》（2010-2020）符合性分析 西咸新区在空间布局上，规划了空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。其中泾河新城规划范围146平方公里。主体功能是建设西安国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区，以低碳产业为主，重点发展节能环保、高端制造业、测绘、新能源、食品加工和现代农业等产业。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园内，主要生产内容为使用实木颗粒板、实木多层板、环保板通过量裁、封边、排钻等工艺生产衣柜、鞋柜、书柜等板式家具。项目生产中不使用油漆。项目符合《西咸新区总体规划》（2010-2020）中的要求。 （3）与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 陕西省西咸新区泾河新区管委会委托西安建大城市规划设计研究院与2011年编制完成了《西咸新区-泾河新新分区规划（2010-2020）》并通过了咸阳市政府主持的技术评审会；于2014年11月委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成了《西咸新区-泾河新新分区规划（2010-2020）环境影响报告书》以下简称“规划环评”，通过陕西省环保厅的审查。 规划环评中指出“永乐镇是我泾阳县的工业重地，已形成以机械制造加工为主的工业体系”。本项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司生产厂房和办公楼为项目用地，陕西泽钰电器厨具有限责任公司位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园内，已在2010年3月1日取得泾阳县住房和城乡建设局颁发的建设用地规划许可证（地字第2010-049号），明确项目的工业用地性质。项目位于西咸新区-泾河新新分区规划的工业用地范围内，符合西咸新区-泾河新新分区用地规划和规划环评要求。 陕西泽钰电器厨具有限责任公司在2010年3月3日已取得《建设工程规划许可证》（建字第2010-049），明确陕西泽钰电器厨具有限责任公司位于城乡规划的工业区范围内。项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司厂房用于生产木质家具，生产无喷漆工艺，产污量较少，各项污染物均有合理的治理措施。项目不属于规划环评限定的控制进入项目。符合规划环评中永乐镇工业区功能要求。 （4）与《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的符合性分析 根据西安市环境保护局关于贯彻落实《重点区域大气污染防治“十二五”规划》切实加强涉及大气污染建设项目审批工作的通知 四、提高挥发性有机物排放类项目建设要求 把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，采取严格的污染控制措施。新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于90%，安装废气回收/净化装置。 本项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率90%，有机废气采用活性炭吸附工艺进行处理。符合西安市环境保护局关于贯彻落实《重点区域大气污染防治“十二五”规划》切实加强涉及大气污染建设项目审批工作的通知的技术政策要求。 （5）与VOCs相关政策符合性分析 ①与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 根据“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 四、主要任务 (一)加大产业结构调整力度 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。(二)加快实施工业源VOCs污染防治。推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。3.加大工业涂装VOCs治理力度（3）木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%。 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园内，属于木质家具制造业，没有喷漆工艺。项目采用木工封边专用EVA热熔胶，有机废气的收集率90%，符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。 ② 与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析 2013年5月24日，国家环保部发布公告 2013年 第31号 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，二、源头和过程控制，鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目封边胶选用木工封边用EVA热熔胶。热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品，其在使用过程中产生的有机废气量很小。封边挥发的有机废气经集气罩收集活性炭吸附处理后，由管道引至厂房外无组织排放，符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相关要求。 ③ 与《陕西省铁腕治霾2017年挥发性有机物污染整治专项行动方案》相符性分析 《陕西省铁腕治霾2017年挥发性有机物污染整治专项行动方案》方案要求按照我省挥发性有机物地方排放标准要求，对焦化、煤化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业实施深度治理和巩固提升，确保稳定达标排放。 项目生产使用的粘胶剂选用木工封边用EVA热熔胶，其无毒无味，属环保型化学产品，在使用过程中挥发性有机废气的产生量很小。封边挥发的有机废气采用活性炭吸附工艺处理后，引至厂房外无组织排放，符合《陕西省铁腕治霾2017年挥发性有机物污染整治专项行动方案》相关要求。 （6）项目选址合理性分析 拟建项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司1#厂房和生活办公楼为项目生产和办公用地，陕西泽钰电器厨具有限责任公司在2010年3月1日，取得泾阳县住房和城乡建设局颁发的建设用地规划许可证（地字第2010-049号），同意陕西泽钰电器厨具有限责任公司工业建设用地性质。项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园陕西泽钰电器厨具有限责任公司内，用地性质为工业用地。从规划角度分析，项目选址可行；项目选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内，不涉及西咸新区功能区划等相关文件划定的生态保护红线。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 二、项目内容及规模 1、项目概况 （1）项目名称：陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目 （2）建设单位：陕西曲玛家居有限公司 （3）建设地点：西咸新区泾河新城永乐镇尚家村陕西泽钰电器厨具有限责任公司内，具体地理位置详见附图1。 （4）建设性质：新建 2、项目地理位置及与周边外环境关系 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村陕西泽钰电器厨具有限责任公司内，厂址中心地理坐标经度108.955032，纬度34.535135，地理位置详见附图1。 项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司1#厂房和生活办公楼。陕西泽钰电器厨具有限责任公司整体厂房东侧为园区公路，隔路为空地；南邻陕西明昊建材有限公司厂房；西侧为露天玻璃破碎厂；北侧为空地。 项目位于陕西泽钰电器厨具有限责任公司整体厂区内，本项目北邻厂区北侧围墙，东邻陕西泽钰电器厨具有限责任公司2#厂房（陕西航凌家具有限公司租用），南邻厂区生活办公楼，西临厂区西侧围墙，最近敏感目标为西北侧5米尚家村。四邻关系示意图见图1。 尚家村 1#厂房 空地 彩钢房 2#厂房 本项目 生产厂房 陕西泽钰电器厨具有限责任公司 空地 3#厂房 玻璃破碎厂 办公楼 4#厂房 陕西明昊建材 有限公司 图1 建设项目四邻关系示意图 3、建设规模及内容 本项目总投资130万元，租赁陕西泽钰电器有限责任公司原有厂房和办公生活用房，其中租赁厂房建筑面积2200m2，办公生活用房550m2。项目建成后使用实木颗粒板、实木多层板、环保板通过量裁、封边、排钻等工艺生产衣柜、鞋柜、书柜等板式家具，项目投产后将达到年产18500m2板式家具的生产能力。 本项目租赁生产厂房，施工期建设内容主要为用设置各个设备间，生产设备的安装。具体工程组成见表1。 表1 项目组成一览表 项目组成; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 占地2200 m2，1层，用彩钢板设置各个设备间，设备安装调试；厂区总体上分为柜器加工区和移动门加工区。; 依托原有厂房. 柜器加 工区; 柜器加工区分为原料堆放区、开料区、封边区、排孔区、产品清理试装区、包装区、成品堆放区和废料堆放区。 原料堆放区：主要用于堆放项目生产所用的原辅材料。主要堆放板材、封边条、五金件和其他附件。 开料区：1处，位于厂区大门东侧，主要用台锯、切割机和加工中心按照客户要求尺寸和市场需求将板材裁锯成所需规格部件。 封边区：1处，位于开料区的正北方，主要使用封边机利用封边胶将封边条粘贴在板材的边缘。 排孔区：1处，位于厂区北部，主要为按照设计及工艺要求在各部件的指定位置进行打孔钻眼。 产品清理试装区：位于厂区西北角，主要用于产品表面灰尘清理，试装产品。 包装区：位于厂区西侧，对完成生产和试装的产品进行包装。 成品区堆放区：位于厂区大门西侧，用于堆放即将外售的成品。 废料堆放区：1处，位于开料区的东北角，主要收集板材加工过程中产生的废边角料、木渣等固体废弃物。; 依托原有厂房设置各个设备间. 移动门 加工区; 移门加工区：位于厂区东侧，主要分为材料区、开料区、加工区和成品区。 材料区：主要用于堆放铝型材、钢化玻璃和移门的一些配套零件。 开料区：用锯铝机对铝材按照市场标准和客户需要对铝材进行切割。 加工区：利用原辅材组装移动门。 成品区：暂存合格成品，待外售。. 辅助工程; 生活、 办公区; 租赁陕西泽钰电器有限责任公司办公生活楼3层，建筑面积550m2，其中1层布置食堂和办公室，2层为办公用地，3层为职工休息室。砖混结构。; 依托原有. 公用工程; 供电; 项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司原有生产厂房和办公楼，供电依托原有供电线路，原有供电由永乐镇供电网络供给。; 依托原有. 给水; 项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司原有生产厂房和办公楼。给水依托原有给水管网，原有给水管网接城市供水管网。; 依托原有. 排水; 排水采用雨污分流制，雨水排入厂外原有雨水系统；废水主要来源于职工生活污水和食堂废水；食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后，定期清掏，周围农田综合利用。不外排。; 新建隔油池. 采暖; 办公区采用电暖扇，生产车间不供暖; 新建. 环保工程; 废气; 板材加工粉尘; 板材在开料区使用台锯、切割机和加工中心等机械对板材进行加工时会产生粉尘，项目配备2台移动式布袋除尘处理加工粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后室内排放。; 新建. 封边废气; 封边产生的有机废气经集气罩收集后，采用活性碳吸附工艺处理后，由管道引至厂房外无组织排放。; 新建. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后，于生活办公楼3楼楼顶高空排放。; 新建. 废水; 排水采用雨污分流制，雨水排入厂外雨水系统；本项目生产过程中不产生废水，废水主要来源于职工生活污水和食堂废水；食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后，定期清掏，周围农田综合利用。不外排。; 依托原有化粪池. 噪声; 各类生产设备产生的机械噪声，生产设备置于厂房生产车间内，采取基础减震、厂房隔音等措施。; 新建. 固废; 一般固废; 废边角料：板材加工过程中锯料、打磨、开孔过程会产生木屑、木渣等废边角料，统一收集至废料箱，外卖处理；铝型材在切割过程中会产生废边角料，统一收集至废料箱外卖处理。; /. 粉尘：项目采购的移动式布袋除尘器收集的粉尘存放于除尘器底部的灰斗，定期清理，统一收集至废料箱外卖处理。. 废包装：项目对即将外售产品包装时产生的废牛皮纸包装和原材料的废包装，定点收集后，外售; /. 生活垃圾; 职工生活垃圾经垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点。; /. 危险废物; 废活性炭：活性炭由活性炭厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置。废活性炭不在厂区暂存; /. 依托 工程; 生产厂房; 项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司原有厂房2200 m2作为项目生产用房; /. 办公楼; 项目租赁陕西泽钰电器有限责任公司生活、办公楼3层，建筑面积550m2。; /. 供电; 依托原有供电线路，原有供电线路由永乐镇供电网络供给。; /. 给水; 依托原有给水管网，原有给水管网接城市供水管网。; /. 排水; 依托原有雨水排水沟；化粪池收集本项目职工生活污水，化粪池定期清掏，农肥利用。; /. 4、项目产品方案、主要生产设备以及原辅材料 本项目主要使用实木颗粒板、实木多层板、环保板通过量裁、封边、排钻等工艺生产衣柜、鞋柜、书柜等板式家具。家具尺寸由客户提供，为非标构件。设计规模为年产18500m2。具体产品方案如下表2所示。 - 表2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产品组成; 数量（m2/年）. 1; 衣柜; 颗粒板/多层实木板/环保板、封边条、五金件; 10000. 2; 鞋柜; 颗粒板/多层实木板/环保板、封边条、五金件; 500. 3; 储物柜; 颗粒板/多层实木板/环保板、封边条、五金件; 4500. 4; 书柜; 颗粒板/多层实木板/环保板、封边条、五金件; 1000. 5; 酒柜; 颗粒板/多层实木板/环保板、封边条、五金件; 1000. 6; 隔断柜; 颗粒板/多层实木板/环保板、封边条、五金件; 1000. 7; 移动门; 铝型材/玻璃/五金件; 500. 主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 推台锯; 马氏MJ6132B; 台; 1. 2; 木工排钻; 明鑫皓MZ3-21; 台; 2. 3; 木工镂铣床; 新基力MX5115A; 台; 1. 4; 封边机1; 欧亚D20D; 台; 1. 5; 封边机2; 豪美HM-508; 台; 1. 6; 封边机3; 豪德OYF850; 台; 1. 7; 自动上下料1; 星辉E31325D; 台; 1. 8; 自动上下料2; 飞利达FL1325; 台; 1. 9; 移动式布袋除尘; 张良m9011; 台; 2. 10; 加工中心; 星辉E3PTP; 台; 1. 11; 斜切割机; 中意TC-828-A; 台; 1. 12; 台钻; RDM1600BN; 台; 1. 13; 锯铝机; 金王J300; 台; 1. 14; 空压机; 捷美斯JMS-30; 台; 1. 表4 项目主要原辅材料消耗清单 序号; 名称; 年用量; 来源; 使用工序. 1; 颗粒板; 10000m2; 外购; 所有工序. 2; 环保板; 4000m2; 所有工序. 3; 多层实木板; 5500m2; 所有工序. 4; 铝型材; 500kg; 移门. 5; 封边带; 23360m; 封边. 6; 门铰; 4360个; 试装. 7; 拉手; 5520个; 试装. 8; 螺丝; 300kg; 试装/移门. 9; 三合一; 50588套; 试装. 10; 滑轨; 7840套; 试装. 11; 衣通; 4900m; 试装. 12; 封边胶; 1.9t; 封边. 13; 封口胶; 8800卷; 包装. 14; 边框; 18470m; 移门. 15; 轮子; 4992套; 移门. 16; 减震条; 13328m; 移门. 17; 玻璃; 324m2; 移门. 本项目封边胶选用木工封边用EVA热熔胶。热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂（乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的）、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，其主要组成成分见下表5。 表5 EVA热熔胶主要组成成分 成分; 质量百分比（%）; 备注. EVA; 32; 主体树脂. C9石油树脂; 18; 增粘树脂. 萜烯树脂; 13; 增粘树脂. 邻苯二甲酸二丁酯; 3; 增塑剂. 碳酸钙; 32; 填料. BHT; 1.5%; 抗氧剂. 叔丁基过氧化-2乙基己基碳酸酯; 0.5%; 主交联剂. 5、公用工程 （1）给排水工程 ① 给水 项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司原有生产厂房和办公楼，给水依托原有给水管网，原有给水管网接城市供水管网。本项目用水主要为职工生活用水。 生活用水：项目用水量参考《陕西省用水定额》（DB61/T943—2014）。本项目运营后，劳动定员13人，为职工提供食堂和宿舍，人均用水量按居民生活，城镇居民生活，大城市，关中，120L/（人·d）计算，则生活用水量为1.56m3/d、468m3/a。 ② 排水 项目排水主要为职工生活污水，职工生活污水产生量为用水量的80%，则生活污水的产生量为374.4m3/a；项目排水采用雨污分流制，雨水依托原有雨水系统排出厂外雨水系统；食堂废水经隔油池处理后，同生活污水依托原有化粪池处理后，定期清掏，周边农田综合利用，不外排入地表水体。 项目给排水情况见下表6。 表6 项目给排水一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 用水量; 废水产生量. 职工生活用水; 120 L /人·d; 13人，300d; 468m3/a; 374.4m3/a. （2）供电工程 项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司原有生产厂房和办公楼，供电依托原有供电线路，原有供电由当地供电网络统一提供。 ### （3）供热及制冷 项目生产厂房不供暖制冷，办公区采用分体式空调供暖制冷。 ### （4）通风 项目生产车间采用轴流风机，对生产车间定期换气通风。 6、项目总平面布置 项目在租赁原厂房的基础上，合理布置各操作车间。厂房总体上分为柜器加工区和移动门加工区，柜器加工区布置于厂区西侧，移动门加工区布置于厂区东北角。厂房出入口设置在南侧。 柜器加工区从厂房大门入口为顺时针以此为原材料堆放区、开料区、封边区、排孔区、产品清理试装区、包装区和成品区；移动门加工区的进口设置在西侧，进口的西北角为原材俩堆放区，北侧为材料区，东侧为加工区，南侧为成品区。 整个厂区的布局依据产品加工的工序布置，项目各功能分区明确、车间布局满足生产工艺流程，满足功能分区要求。本项目的大部分高噪声设备布置于柜器加工区的开料区，为尽量远离西北角的居民区，最大限度减小对西北角居民的影响，将开料区布置于厂区东南侧。项目平面布置合理、可行。项目平面布置图见附图5。 - 7、劳动定员及工作制度 该项目采用1班8小时工作制度，全年运营300天，劳动定员13人。厂内为职工提供设食堂和休息室。 8、工程总投资及资金筹措 项目总投资130万元。资金来源为企业自筹。 9、经济技术指标 本项目总投资为130万元，其中环保投资8.9万元，约占总投资的6.9%。主要经济技术指标见表7。 表7 项目主要技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 指标值. 一; 产品规模; m2; 18500. 二; 建筑面积. 1; 总建筑面积; m2; 2750. 2; 生产厂房建筑面积; m2; 2200. 3; 办公楼建筑面积; m2; 550. 三; 劳动定员; 人; 13. 四; 工作制度. 1; 年工作天数; 300; 天. 2; 工作时间; 小时; 8. 五; 总投资; 万元; 130. 1; 其中环保投资; 万元; 8.9. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西泽钰电器厨具有限责任公司在2010年3月1日，取得泾阳县住房和城乡建设局颁发的建设用地规划许可证（地字第2010-049号），“经审核，本用地项目符合城乡规划要求，颁发此证”，明确项目用地位于西咸新区-泾河新新分区规划的工业用地范围内，符合西咸新区-泾河新城分区工业用地规划要求。 陕西泽钰电器厨具有限责任公司在2010年3月3日取得泾阳县住房和城乡建设局颁发的建设用地规划许可证（建字第2010-049号），“经审核，本建设工程符合城乡规划要求，颁发此证”明确陕西泽钰电器厨具有限责任公司的建设符合城乡总体规划要求。 2010年1月陕西泽钰电器厨具有限责任公司委托核工业二〇三研究所对该项目进行环境影响评价，2010年5月，核工业二〇三研究所编制完成陕西泽钰电器厨具有限责任公司建设泾阳新厂区项目环境影响报告表》，并取得泾阳县环境保护局关于该项目的复函。 陕西泽钰电器厨具有限责任公司在2011年3月7日，取得泾阳县住房和城乡建设局颁发的建筑工程施工许可证（泾建施（2011）025），同意建筑施工，陕西泽钰电器厨具有限责任公司在2012年9月完成生产厂房和办公楼的建设，1#和2#厂房由于陕西泽钰电器厨具有限责任公司生产规模原因，一直为空置厂房，未进行生产活动。陕西泽钰电器厨具有限责任公司职工均为附近村民，不需提供休息室，办公楼目前同样空置。 本项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司1#生产厂房和3层生活办公楼作为项目运营用房。陕西泽钰电器厨具有限责任公司位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村工业园，园区基础设施完善。同时项目租赁的陕西泽钰电器厨具有限责任公司土地和规划手续完整，项目依托原有给排水和供电系统，可保证生产和职工生活的给排水和用电等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村工业园区内。永乐镇隶属于陕西省咸阳市泾阳县，位于泾阳县东部。总面积25.5平方公里。具体地理位置图详见附图1。 二、地形地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交汇处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地势平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6-1.2km，地势平缓，坡度0.12%。根据现场勘察，项目场地地势相对平坦。 三、地质构造 新城所在区域位于关中地堑北缘与鄂尔多斯向斜的接触部分，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭纬向构造的影响，形成出露的构造形迹有东西走向的断裂构迪及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风——礼泉断裂以及永乐——零口断层等。 - 嵯峨山南麓断层：属于秦岭纬向构造体系一条大断层，沿嵯峨山南麓分布为一方向近东西走向的张性断层（正断层），在口镇治峪河可见清晰的断层面，倾向正南，倾角50°左右。在山底何村东部山坡上见局部的断层三角面，段距在300米以上。该层控制了老第三系底层的分布，在形态上控制了渭北黄土高原高出泾河平原百余米的地貌景观。 - 西风山皱褶与断层：西风山皱褶轴向呈北东向，是一个发育于寒武、奥陶系石灰岩之中的两翼不对称背斜构造。核部地层为寒武系，两翼均为奥陶系灰岩。地层产状北翼徒，南翼缓（北翼倾向北西，倾角80°；南翼倾向14°-24°），上覆有下更新统洪积相砾卵石层，已胶结成岩。 - 王桥-鲁桥隐伏断层：为一隐伏于新生界松散堆积物下部的断层，沿王桥、桥底、安吴镇至三原县鲁桥镇一带分布。该断层构成本县河流阶地与黄土塬和洪积扇裙的分界，使黄土塬和洪积扇裙高高突起，且和二级阶地呈徒坎接触，下伏基岩为奥陶系灰岩。 - 泾河及扶风-礼泉断层：这是两条交汇于泾河的性质不明的隐伏断层，泾阳断层走向北西，沿泾河分布。 四、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属于渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳内源自宁夏回族自治区泾源县,自谢家沟入境,张家山出谷,东南流至桃园村附近出境。县内河长77km,流域面积634m2。多年平均径流量18.67亿m3,，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约23.5km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离5.9km。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20-90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5-30m，含水层岩性为砂，砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属于淡水。 五、气候气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，常年主导风向东北风。四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－20.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6毫米，最多降水量820.5毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213-225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。 六、生物资源 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、境空气质量现状 本次评价委托西安华测环保技术有限公司对项目所在地大气环境质量进行了现状监测，监测单位为西安华测环保技术有限公司，监测点位为尚家村，监测时间为2017年3月23-3月29日，连续7天。监测因子分别为SO2、NO2、PM10，监测点位与项目位置关系见表8，监测分析方法见表9，监测结果见表10。监测点位见监测点位图，监测报告见附件。 表8 监测点位与项目位置关系表 监测点位; 相对项目方位; 距场址距离. 尚家村; NW; 200m. 表9 监测项目及分析方法 单位：µg/m3 污染物; 分析方法; 方法来源; 检出限（mg/Nm3）. SO2小时均值; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.007. SO224小时均值; 0.004. NO2小时均值; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.005. NO224小时均值; 0.003. PM1024小时均值; 重量法; HJ 618-2011; 0.010. 表10 环境空气现状监测结果统计表 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3））. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 尚家村; 2018年3月23日; 10.0-16.5; 14.4; 49.4-65.2; 58.6; 85. 2018年3月24日; 18.7-24.9; 19.0; 52.9-66.7; 61.5; 133. 2018年3月25日; 11.8-21.9; 16.6; 49.0-62.4; 55.8; 108. 2018年3月26日; 13.0-20.8; 17.2; 57.3-65.8; 64.8; 128. 2018年3月27日; 11.1-18.0; 14.1; 57.6-67.7; 62.3; 100. 2018年3月28日; 13.1-18.5; 15.7; 64.2-70.9; 67.7; 95. 2018年3月29日; 10.2-17.3; 13.2; 55.2-61.8; 55.3; 98. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率（%）; 4.98; 12.67; 35.45; 84.63; 88.67. 超标率 （%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由监测统计结果可知，评价区SO2和NO2 1小时平均浓度值、24小时平均浓度值及PM1024小时平均浓度值均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。项目所在地环境质量良好。 四、声环境质量现状 本次评价委托西安华测环保技术有限公司对项目所在地声环境质量进行了现状监测，监测单位为西安华测环保技术有限公司，监测时间为2018年3月23至24日，连续2天。昼间及夜间各监测一次，监测结果统计表见表11。监测报告见附件。 表11 声环境监测结果统计表 序号; 监测 点位; 监测结果; 标准. 2018.3.23; 2018.3.24. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1; 东厂界; 52.5; 44.5; 53.6; 44.8; GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准. 2; 南厂界; 46.1; 44.1; 46.3; 43.9. 3; 西厂界; 47.2; 45.2; 47.4; 44.6. 4; 北厂界; 44.7; 42.6; 45.1; 41.8. 5; 尚家村; 43.6; 41.7; 44.7; 42.1; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. 由表11可以看出，项目各厂界昼间、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准；环境敏感保护目标尚家村昼间、夜间等效声级均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目所在地声环境质量良好。 五、生态环境 项目所在区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目主要环境保护目标见表12，具体位置关系见附图2。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 人数 （人）; 相对厂址位置; 保护内容; 保护目标或保护对策. 方位; 最近距离（m）. 大气环境; 尚家村; 600; NW; 5; 人群健康; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准. 亢营村; 800; S; 460. 声环境; 尚家村; 600; NW; 5; GB3096-2008 《声环境质量标准》2类标准. 生态环境; 项目及周边区域; 生态环境; 不会对周围生态环境产生影响.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 执行标准; SO2; NO2; PM10. 1小时 平均浓度; 24小时 平均浓度; 1小时 平均浓度; 24小时 平均浓度; 24小时 平均浓度. 《GB3095-2012》中二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 执行标准; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）中3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、工艺废气：非甲烷总烃排放浓度执行DB61/T 1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表2及表3标准。 污染物; 非甲烷总烃. 表2厂区内监控点浓度限值; 最高允许浓度限值(mg/m3); 10. 表3 企业边界监控点浓度限值; 最高允许浓度限值(mg/m3); 3. - 2、食堂油烟：油烟废气执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2中的最高允许排放浓度标准限制2.0mg/m3。 - 3、工艺废气：粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的颗粒物，其他，无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3。 4、厂界噪声执行：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 5、建筑施工场界噪声执行：GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 环境噪声排放限值; 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 6、固体废物执行：GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单中相关规定和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中相关规定。 |
| 其他要素 | 其他要素评价按国家有关规定执行 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程 项目租赁陕西泽钰电器有限责任公司1#生产厂房（2200平方米）和生活办公楼3层（550平方米），新建陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目。项目建设内容主要为对租赁厂房分隔为各个操作间，设备安装调试。施工期会产生少量装修扬尘、切割粉尘、设备运输车辆汽车尾气和扬尘、设备废包装物、设备安装调试噪声及施工人员产生的施工生活废水。施工期工艺流程及产污环节见图3。 图3 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期生产工艺概述： （1）开料：外购的成品板材利用电子开料锯、推台锯按照产品规格要求进行切割。此工序过程中产生的主要污染物为切割过程产生的噪声、边角余料、碎木屑和粉尘。 （2）封边：将切割好的家具板材在封边机上进行封边。封边过程使用封边胶为颗粒状，将封边胶在封边机内加热到140℃后将封边带粘在板材的切割边缘上。达到封边目的。在封边过程中多余的封边带由封边机自动打磨，此工序过程中产生的主要污染物为挥发性有机废气。 （3）钻孔：板式家具零部件之间的接合与装配，需要依赖各种尺寸与形状不一的孔眼来完成，本项目大部件加工使用加工中心，既能钻孔又能拉槽，小部件使用排钻和台钻。此工序过程中产生的主要污染物为钻孔时产生的碎木屑和粉尘。 （4）铝材切割：根据客户提供的尺寸规格，使用切割机将铝型材切割为符合要求的铝扣条。此工序主要污染物为切割噪声、切割粉尘和铝材边角余料。因铝材合金硬度较低，因此切割时无需使用冷却液冷却。 （5）装配：所有机加工序完成后进行装配，对制作效果以及成品出货的最终效果进行检验，装配过程中对尺寸不符合要求的不合格产品重新加工。 （6）打包：装配合格后对产品进行封装 （7）入库：包装好的产品放入库房，待出厂销售 3、营运期生产工艺流程及产污环节 图2 项目工艺流程及产污环节分析图

主要污染工序： 一、施工期污染工序 项目建设内容主要为对租赁厂房分割为各个操作间，设备安装调试。施工期会产生切割粉尘、设备运输车辆汽车尾气、设备废包装物、设备安装调试噪声及施工人员产生的施工生活废水。 （1）施工废气 根据项目工艺流程分析，施工期新建车间均为钢架结构，施工期废气主要为材料运输车辆尾气主要污染物为CO、NO2及HC等；少量装修扬尘；钢架结构厂房焊接时产生的焊接烟气。 （2）施工废水 根据项目工艺流程分析，施工期新建车间均为钢架结构，因此项目施工期无施工废水。 施工现场依托已有化粪池，施工人员均为周围村民，施工现场不设置施工营地，预计本项目施工高峰期进场人员约为10人，施工人员用水量按35L/d计，施工期30天，整个施工期最大用水量为10.5m3，主要污染物为SS。 （3）施工噪声 本项目施工段仅为厂房分隔，设备安装调试工段，施工作业噪声主要为设备运输车辆噪声，分隔设备间设备噪声、设备安装过程中使用机械、敲打、安装等产生的噪声，多为瞬时噪声；根据本工程的特点，施工期间的主要施工机械设备的噪声声级见表13。 表13 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 声源特性; 测量声级[dB(A)]; 测量距离. 1; 运输车辆; 流动不稳态声源; 80; 5m. 2; 切割机; 不稳态声源; 80; 5m. 3; 焊机; 不稳态声源; 65; 5m. 4; 吊车; 不稳态声源; 84; 5m. 5; 手枪钻; 不稳态声源; 75; 5m. （4）固体废物 本项目施工过程中产生的固体废物主要是建筑垃圾以及职工生活垃圾。施工期间建筑垃圾主要为钢架结构施工过程中产生废边角料及焊接焊头，产生量约0.4t；施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工高峰期进场人员约为10人，施工期30天，则职工产生的生活垃圾共约0.15t。 二、运营期污染工序 1、废气 本项目在运营期废气主要来源于木工加工粉尘、封边时产生的有机废气和食堂油烟。 （1）木工粉尘 板材在进行开料、排钻、拉槽等工艺时会产生粉尘，粉尘的主要污染因子为颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“2029其他人造板制造业-饰面人造板产物系数表”人造板工业粉尘产物系数为211.90kg/万m2-产品。本项目年生产家具1.85万m2，则项目板材在加工过程中粉尘产生量总计0.392t/a。 本项目配备2台移动式布袋除尘器对板材加工过程中产生的粉尘进行捕集。粉尘经布袋除尘器处理后，室内无组织排放。布袋除尘器对粉尘的收集率为90%，除尘效率为99%，布袋除尘器总风量为3000m2/h，每天工作4小时。经计算，本项目粉尘的排放浓度为0.98mg/m3，排放量为3.53kg/a；布袋除尘器里收集的粉尘量为349.27kg/a；未经布袋除尘器集气罩收集的无组织粉尘逸散量为39.2kg/a。项目粉尘产排情况一览表见下表14。 表14 粉尘产排情况一览表 粉尘产生量 （kg/a）; 粉尘排放量. 无组织逸散量 （kg/a）; 布袋除尘器收集量 （kg/a）; 布袋除尘器排放量 （kg/a）. 392; 39.2; 349.27; 3.53. （2）有机废气 项目封边工艺选用EVA热熔胶，主要成分为基本树脂。EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物，常温下为固体，将封边胶在封边机内加热到140℃后变为能流动，且有一定粘性的液体。将切割好的家具板材在封边机上进行封边。 EVA热熔胶的主要成分是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的基本树脂，共聚率为99.9%，未共聚的0.1%在热熔胶加热融化时会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。非甲烷总烃的产生量为热熔胶用量的0.1%，项目年用胶量为1.9t，则非甲烷总烃的产生量为1.9kg/a。 根据《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）4.6节《控制VOCS排放的生产管理要求》：“产生VOCS的生产工序或装置应设立局部或整体气体收集系统”。因此，评价要求项目封边过程中挥发的有机废气用集气罩收集后，采用活性炭吸附工艺处理，有机废气经活性炭处理后，由管道引至厂房外无组织排放。集气罩对有机废气的收集率为90%，活性炭对有机废气的去除率为90%，经计算项目无组织有机废气的排放量为0.361kg/a（其中，未被集气罩收集的逸散有机废气量为0.19kg/a；被集气罩收集经活性炭吸附处理后无组织排放的有机废气量为0.171kg/a），活性炭吸附的有机废气量为1.539kg/a。 - （3）油烟废气 建设项目设有食堂，可以为13名职工提供就餐，一个灶头，食堂以电作为能源。职工食堂人均食用油为30g/人·d，则食堂食用油用量为0.39kg/d，0.117t/a。由于该项目食堂非营业性餐饮店，其炸、煎等烹饪手段相对较少，其油烟挥发率按取2%，即产生油烟量为0.0078kg/d，2.34kg/a。本项目食堂抽油烟机风量为1000m3/h，平均每天工作2.5小时，年产生油烟废气约为75万m3/a，则油烟产生浓度约为3.12mg/m3。食堂油烟采用油烟净化装置（效率＞75%）处理后排放，排放浓度约为0.78mg/m3，油烟排放量约为0.585kg/a。 2、废水 本项目产生的废水主要为职工生活废水。废水产生量为1.248m3/d，374.4m3/a。食堂废水经隔油池后，同职工生活污水汇集到化粪池，依托原有化粪池处理后，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排。 3、噪声 项目噪声主要来源于生产设备噪声，项目运营期所使用的生产设备主要为推台锯、木工排钻、木工镂铣床、封边机、加工中心、斜切割机、台钻、锯铝机、空压机和风机（布袋除尘器）等。噪声源强统计见表15。 表15 主要设备噪声源强表 单位：dB（A） 设备名称; 噪声源位置; 台数(套)数; 声级. 推台锯; 开料区; 1; 85. 加工中心; 1; 80. 斜切割机; 1; 85. 台钻; 1; 80. 风机（布袋除尘器）; 2; 75. 木工排钻; 排钻区; 1; 75. 木工镂铣床; 1; 75. 封边机; 封边区; 3; 70. 锯铝机; 移动门下料区; 1; 80. 空压机; /; 1; 80. 4、固体废弃物 本项目施工过程中产生的固体废物主要是木材加工过程中产生的废边角料、铝型材加工过程产生的废边角料、移动式布袋除尘器收集的粉尘、原辅材料以及包装本项目产品所产生的废包装和职工生活垃圾。 （1）一般固体废弃物 ① 废边角料：柜器区开料车间在切割板材、板材加工，在排孔车间打孔等过程会产生木屑、木渣、碎木块等废边角料，废边角料的产生量为板材使用的5%（项目年使用板材19500m2，板材平均厚度为15mm，密度取700kg/m3，则项目板材年用量204.75t），经计算项目废边角料的产生量为10.24t/a，统一收集至废料箱内，定期外售。 ② 废铝材边角料：铝型材在根据客户尺寸切割时，会产生一定的废边角料，产生量为0.025t/a（以铝型材总量0.5t/a的5%计），统一收集至废料箱内，定期外售 ③ 粉尘：项目配备的移动式布袋除尘器，通过集气罩来收集各个工段产生的粉尘，布袋除尘器内粉尘收集量0.35t/a。粉尘收集至废料箱后，定期外售。 ④ 废包装：项目废包装主要来源于外购原辅材料的牛皮纸外包装和板材加工成合格成品后，用牛皮纸进行包装外售产生的废牛皮纸，产生量约为0.4t/a。 （2）生活垃圾 生活垃圾：本项目劳动定员13人，按照每人每天产生0.5kg计算，生活垃圾产生量约为1.95t/a，设置袋盖垃圾箱，由环卫部门统一处置。 （3）危险废物 废活性炭：项目有机废气采用活性炭吸附法处理，活性炭需定期跟换，产生一定量废废活性炭，参照《国家危险废物名录（2016）》属于HW49900-039-49危险废物，类比同类企业，同等规模废活性炭产生量，确定本项目废活性炭产生量约为0.25t/a。 本项目产生的固体废弃物产生量以及处置措施详见表16。 表16 固废产生情况汇总表 序号; 名称; 主要成分; 废物属性; 预测产生量; 处理措施. 1; 废边 角料; 木料、板材等; 一般固废; 10.24t/a; 统一收集至废料箱内，定期外售. 2; 铝材废边角料; 铝材; 一般固废; 0.025t/a; 统一收集至废料箱内，定期外售. 3; 木工 粉尘; 粉尘; 一般固废; 0.35t/a; 粉尘收集至废料箱后，定期外售. 4; 废包装; 废牛皮纸; 一般固废; 0.4t/a; 定点收集，外卖处理. 5; 生活 垃圾; 纸屑、果皮; 生活固废; 1.95t/a; 设带盖垃圾箱，由环卫部门统一处置. 6; 废活性炭; 废活性炭; 危险废物 HW49900-039-49; 0.25t/a; 交由有资质单位处置.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 无组织逸散粉尘 | 粉尘 | 39.2kg/a | 39.2kg/a |
|  | 布袋除尘器排放粉尘 | 粉尘 | 98 mg/m3，352.8kg/a | 0.98mg/m3，3.53kg/a |
|  | 封边区 | 有机废气 | 1.9kg/a | 0.361kg/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 3.12mg/m3，2.34kg/a | 0.78mg/m3，0.585kg/a |
| 水污 染物 | 生活废水 | 水量 | 374.4m3/a | 食堂废水经隔油池处理后，同职工生活污水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排 |
| 固体 废物 | 废边角料 | 木料、 板材等 | 10.24t/a | 10.24t/a |
|  | 废铝边 角料 | 铝材 | 0.025t/a | 0.025t/a |
|  | 木工粉尘 | 粉尘 | 0.35t/a | 0.35t/a |
|  | 废包装 | 牛皮纸 | 0.4t/a | 0.4t/a |
|  | 生活垃圾 | 纸屑、果皮 | 1.95t/a | 1.95t/a |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.25t/a | 0.25t/a |
| 噪声 | 生产设备噪声源强为75-85dB（A），环评要求合理布局设备，选用低能耗、低噪声设备，设备均采用基础减振、厂房隔声等措施控制设备运行噪声，保持设备正常运转。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园内。项目租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司1#厂房（2200平方米）和生活办公楼（550平方米）用于本项目的运营，不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产生量较少且各项目污染物均有合理的治理措施。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租赁陕西泽钰电器有限责任公司1#厂房（2200平方米）和生活、办公楼3层（550平方米），新建陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目。项目建设内容主要为对租赁厂房分隔为各个操作间，设备安装调试。施工期会产生切割粉尘、设备运输车辆汽车尾气、设备废包装物、设备安装调试噪声及施工人员产生的施工生活废水。 操作间分隔采用彩钢板，由彩钢厂按照本项目各个设备间尺寸要求定制完成后，由彩钢厂安排工人进行安装；本项目设备全部由生产厂家指导安装，施工人员为当地周围村民，施工期最大人数10人，预计施工10天，施工人员生活排污全部纳入当地排污系统。 一、施工期废气环境影响分析及减缓措施 1、切割粉尘、焊接烟气 项目钢架结构厂房在焊接组装过程中产生的切割粉尘和焊接烟气，项目施工量较小，施工周期短，产生的废气量较少，经大气自然扩撒后，对周围环境影响较小。评价建议钢架结构厂房尽量在工厂内加工，仅在现场组装，减小废气的产生。加强施工期环境管理、切实落实好上述措施，施工场地废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、汽车尾气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按Q/AEPC-MAQ03《机械维护规定》进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 - 扬尘 施工期间，各类运输车辆进出厂区时，会产生一定的扬尘，在对原有厂房进行装修时，也会产生一定的扬尘。为了降低施工扬尘对环境的影响，环评要求施工单位定期对厂房内的施工场地采取清扫、洒水等防尘措施，保证施工场地周围环境整洁。施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。 二、施工期废水环境影响分析及减缓措施 根据项目工程分析，施工期废水主要为施工人员生活污水，整个施工期最大用水量为10.5m3，主要污染物为SS，施工人员利用厂区内已有化粪池，定期清掏农田综合利用。施工期废水不外排，不会对周围地表水环境产生影响。 三、施工期噪声环境影响分析及减缓措施 根据项目工程分析，项目施工期噪声影响主要为施工机械噪声及材料运输车辆噪声，项目施工期较短，施工工程量较小。评价要求施工方在施工过程中合理布置施工场地，选用低噪声施工机械，加快施工进度，同时应加强施工现场设备运行管理与施工期环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定；严格控制高噪声设备运行时段，项目夜间不施工，对环境影响较小。 通过采取上述措施，能尽可能地降低噪声影响，并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。 四、施工期固体废物环境影响分析及减缓措施 根据项目工程分析，施工期固废主要为建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 施工期间建筑垃圾主要为钢架结构施工过程中产生废边角料及焊接焊头，产生量约0.5t。废边角料外售给废品站，其余建筑垃圾收集后定期清运至建筑垃圾填埋场。 ②生活垃圾 项目的建设施工期，施工人员生活垃圾产生量约0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，整个施工期生活垃圾产生量约0.15t。生活垃圾收集后定期清运至生活垃圾填埋场。 项目产生的固体废物均得以合理处置和综合利用。对环境的影响较小。 综上，项目施工期的影响是短暂的，会随着施工期的结束而消失。 运营期环境影响分析： - 一、大气环境影响分析 - 本项目在运营期废气主要来源于木工加工粉尘、封边时产生的有机废气和食堂油烟。 1、无组织废气 （1）木工粉尘 板材在进行开料、排钻、拉槽等工艺时均会产生粉尘，项目配备2台移动式布袋除尘器来捕集木料加工粉尘。木材加工时布袋除尘器的集气罩置于加工工段上方，粉尘经布袋除尘器处理后，室内无组织排放。无组织排放量为42.73kg/a（其中，未经布袋除尘器集气罩收集的无组织粉尘逸散量39.2kg/a；经布袋除尘器处理后室内无组织排放量为3.53kg/a）。 （2）封边有机废气 项目封边工艺选用EVA热熔胶，EVA热熔胶的主要成分是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的基本树脂热熔胶。常温下为原色固体颗粒，注入封边机内加热后变为流动的具有粘黏性的流动体，热熔胶在加热时会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。在封边机上方设置集气罩，收集挥发性有机废气，有机废气被收集后经活性炭吸附工艺处理后，由管道引至厂房外无组织排放，项目无组织有机废气的排放量为0.361kg/a（其中，未被集气罩收集的逸散有机废气量为0.19kg/a；被集气罩收集经活性炭吸附处理后无组织排放的有机废气量为0.171kg/a）。 （3）估算模式 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3估算模式进行预测。 无组织废气：选择木工粉尘、非甲烷总烃进行预测。污染源强及污染源参数输入清单见表17。 表17 无组织废气计算参数表 项目; 参数值. 源类型; 面源. 排放速率（t/a）; 木工粉尘; 0.043. 非甲烷总烃; 0.361×10-3. 面源 长×宽×高（m）; 木工粉尘; 50×44×7.0. 非甲烷总烃; 20×15×5.0. 环境空气温度(℃); 20. 项目位置; 农村. 预测高度（m）; 5. 混合层高度算法; 法规算法. 气象筛选法; 自动筛选. 根据估算模式输入污染源参数，估算结果见表18。 表18 粉尘、非甲烷总烃估算模式结果表 距源中心下风向距离D(m); 粉尘; 距源中心下 风向距离D(m); 非甲烷总烃. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%); 下风向预测 浓度(mg/m3); 浓度 占标率(%). 10; 0.0004805; 0.11; 10; 9.729E-6; 4.86E-4. 100; 0.001981; 0.44; 86; 3.838E-5; 1.919E-3. 100; 0.001981; 0.44; 100; 3.729E-5; 1.8645E-3. 191; 0.002031; 0.45; 100; 3.729E-5; 1.8645E-3. 200; 0.002026; 0.45; 200; 3.717E-5; 1.8585E-3. 300; 0.001972; 0.44; 300; 2.998E-5; 1.499E-3. 400; 0.001868; 0.42; 400; 2.229E-5; 1.1145E-3. 500; 0.001621; 0.36; 500; 1.683E-5; 0.8415E-3. 600; 0.001375; 0.31; 600; 1.308E-5; 0.754E-3. 700; 0.001164; 0.26; 700; 1.046E-5; 0.523E-3. 800; 0.0009988; 0.22; 800; 8.638E-6; 4.319E-4. 900; 0.0008648; 0.19; 900; 7.279E-6; 3.6395E-4. 1000; 0.0007558; 0.17; 1000; 6.236E-6; 3.118E-4. 1100; 0.0006691; 0.15; 1100; 5.43E-6; 2.715E-4. 1200; 0.0005964; 0.13; 1200; 4.783E-6; 2.3915E-4. 1300; 0.0005359; 0.12; 1300; 4.255E-6; 2.1275E-4. 1400; 0.0004843; 0.11; 1400; 3.817E-6; 1.9085E-4. 1500; 0.0004404; 0.10; 1500; 3.449E-6; 1.7245E-4. 1600; 0.0004025; 0.09; 1600; 3.134E-6; 1.567E-4. 1700; 0.0003699; 0.08; 1700; 2.862E-6; 1.431E-4. 1800; 0.0003409; 0.08; 1800; 2.628E-6; 1.314E-4. 1900; 0.0003155; 0.07; 1900; 2.423E-6; 1.2115E-4. 2000; 0.0002931; 0.07; 2000; 2.244E-6; 1.122E-4. 2100; 0.0002742; 0.06; 2100; 2.093E-6; 1.0465E-4. 2200; 0.0002573; 0.06; 2200; 1.96E-6; 0.98E-4. 2300; 0.0002422; 0.05; 2300; 1.84E-6; 0.92E-4. 2400; 0.0002284; 0.05; 2400; 1.732E-6; 0.866E-4. 2500; 0.0002158; 0.05; 2500; 1.634E-6; 0.817E-4. 最大地面浓度; 0.002031mg/m3; 最大浓度; 3.838E-5mg/m3. 最大占标率; 0.45%; 最大占标率; 1.919E-3%. 下风向最大浓度出现位置; 污染源下风向191m; 下风向最大浓度出现位置; 污染源下风向86m. 由表18可知：无组织木工粉尘最大地面浓度为0.002031mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率0.45%，低于10%，最大浓度出现位置为191m，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。 非甲烷总烃最大地面浓度为3.838E-5mg/m3，其下风向最大地面浓度占标率为1.919E-3%，低于10%，最大浓度出现位置为86m，满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司 中国环境科学出版社）中非甲烷总烃2mg/m3标准要求。 位于项目西北侧5m处的环境敏感保护目标尚家村无组织木工粉尘地面浓度为0.000246mg/m3，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；无组织非甲烷总烃地面浓度为1.848E-6mg/m3，可满足可满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司 中国环境科学出版社）中非甲烷总烃2mg/m3标准要求。项目所在地常年主导风向为西北风，尚家村位于上风向，故本项目的建设对敏感目标尚家村影响较小。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 — 大气环境》(HJ2.2-2008)中的规定，根据估算模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。 本项目无组织排放废气主要为板材加工打磨等过程中产生的粉尘；封边过程中逸散的无组织有机废气，主要污染物为木工粉尘和非甲烷总烃。采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算程序（Ver1.2）计算，经预测，项目无组织排放源粉尘、非甲烷总烃无超标点，项目不需设置大气环境防护距离。 - 2、有组织废气 建设项目食堂可以为13名职工提供就餐，油烟产生量为0.0078kg/d，2.34kg/a。食堂油烟采用油烟净化装置（效率＞75%）处理后排放，排放浓度约为0.78mg/m3，油烟排放量约为0.585kg/a，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。食堂油烟经油烟经油烟净化器处理后，于生活、办公楼的3楼高空排放，对大气环境影响较小。 综上，采取措施后营运期项目大气污染物对环境影响较小。 - 二、水环境影响分析 本项目排水主要是食堂废水和职工生活污水，废水产生量为374.4m3/a。食堂废水经隔油池后，同职工生活污水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排。项目所在地周边有大量的农田，完全可以消纳本项目产生废水。 项目运营期废水对地表水环境影响较小。 - 三、声环境影响分析 项目噪声主要来源于生产设备噪声，主要噪声源设备有推台锯、木工排钻、木工镂铣床、封边机、加工中心、斜切割机、台钻、锯铝机、空压机和布袋除尘器等。为判定本项目建成运营后厂界噪声达标情况，预测模式采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中推荐的“工业噪声预测模式”。 - 噪声污染源源强 本项目噪声源主要有推台锯、木工排钻、木工镂铣床、封边机、加工中心、斜切割机、台钻、锯铝机、空压机和风机（布袋除尘器）等，项目所有产造设备均位于整体厂房内，本次环评将各噪声产生区分别视为整体声源进行预测。本项目与陕西航凌家具有限公司生产项目共同租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司厂房，属于同一厂界内，考虑到项目东侧陕西航凌家具有限公司生产项目（简称航凌家具项目）建成投产后对厂界噪声也有一定的贡献。本次评价将本项目与陕西航凌家具有限公司生产项目综合分析厂界噪声。噪声源及其所在车间的有关参数见表19。 项目夜间不生产的，仅对昼间噪声值进行预测。 表19 项目主要噪声源源强输入清单 单位：dB(A) 设备名称; 噪声源位置; 台数(套)数; 治理措施; 声级; 工作情况. 推台锯; 开料区; 1; 设备入室、墙体隔音; 85; 连续. 加工中心; 1; 80; 连续. 斜切割机; 1; 设备入室、墙体隔音、减震垫; 85; 连续. 台钻; 1; 80; 连续. 风机（布袋除尘器）; 2; 75; 连续. 木工排钻; 排钻区; 1; 75; 连续. 木工镂铣床; 1; 75; 连续. 封边机; 封边区; 3; 70; 间断. 锯铝机; 移动门下料区; 1; 80; 间断. 空压机; /; 1; 80; 间断. 本项目各个设备若同时运行，设备噪声叠加值为90.75dB(A)。项目设备均设置在厂房的设备间内，选用低噪声设备，采取隔声、减震、设备间墙体隔音等措施控制噪声，可降低噪声15～25dB(A)。厂房内个设备合理布局，柜器加工区的开料区布置在厂房东南角，远离敏感目标尚家村。厂房墙体亦有降噪工功能，在布置有高噪声设备周围的厂房墙体上安装吸声材料，降低噪声对外界环境的影响，厂房墙体可降噪8～15dB(A)。则本项目在采取各种降噪措施后，车间外设备噪声值为64.66dB(A)。 （2） 预测模式 根据HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，采用如下模式： ①室外点源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)； ①室内点源： 对于室内点声源可按下式计算 式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)，本项目取25dB(A)； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③ 噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④ 预测值 预测点的预测等效声级(eqL)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 ⑤ 治理措施及预测参数 厂房的隔声量TL由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB（A），一般为20dB(A)；房间平均吸声系数根据厂房所采取的隔声措施确定，一般无隔声吸声措施时取0.15，采取部分隔声吸声处理措施时取0.25～0.35，采取比较全面的吸声处理措施时取0.5～0.6，本次计算取0.2。 表20 噪声源及其所在车间有关参数 车间名称; 整体设备噪声值dB(A); 预测点至整体噪声源声学中心距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 尚家村. 本项目生产厂房; 63; 55; 39; 3; 2; 5. 航凌家具项目厂房; 64.66; 2; 5; 52; 2; 50. 根据上表的计算参数，本项目和航凌家具项目同时运营对厂界噪声和环境敏感保护目标尚家村贡献值如下表21。 表21 设备噪声对各个厂界和环境敏感点贡献值一览表 车间名称; 整体设备噪声值dB(A); 噪声贡献值dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 尚家村. 本项目生产厂房; 63; 28.19; 31.18; 53.46; 56.98; 49.02. 航凌家具项目厂房; 64.66; 58.64; 50.68; 55.11; 58.64; 30.68. 叠加值; /; 58.64; 50.73; 57.37; 60.9; 49.08. （3） 预测结果与评价 本项目和航凌家具同时运营时，且夜间不生产，只预测昼间噪声影响，厂界噪声和环境敏感保护目标尚家村噪声预测结果见表22。 表22 厂界和环境敏感保护目标噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准. 昼间; 昼间. 东厂界; 53.4; 58.64; 59.81; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准（昼间65）. 厂界; 45.25; 50.73; 51.78. 厂界; 46.25; 57.37; 57.62. 厂界; 43.25; 60.9; 60.98. 尚家村; 43.25; 49.08; 50.1; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准（昼间60）. 由表22厂界噪声预测结果可知：项目建成运营期后，厂界噪声预测值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求。西北方向5m处的尚家村处的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。对周围声环境影响较小。 噪声的传播途径主要是空气和建筑构件，通过采取措施，如隔声、吸声、减震等方法，改变声源原来的传播途径，也可达到降低声源的噪声值的目的。一般彩钢结构的隔声量为10-25dB(A)，若在房间内贴吸声材料，可再降低噪声3-15dB(A)。为了减少生产噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位合理布局，各种产噪设备必须置于车间和建筑内部，并对机械设备安装基础减振。具体如下： （1）选用低转速低噪声设备，设备噪声在80dB(A)以下； （2）设备单机独立基础，基础设置隔振机座（声压级可降低5-10dB(A)）； （3）建筑隔声：通过将噪声源设置在室内，从而达到降低室外噪声影响的目的，通常组合结构的建筑隔声量约30dB（A）。 （4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 本项目距敏感目标尚家村5m，柜器加工区的开料车间放置有大部分高噪声设备，故将开料车间布置于厂区的东南角，所有设备均置于厂房内的设备间，尽量远离敏感目标，通过建筑隔声可减轻对东侧敏感目标的噪声影响。 采取以上措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对外环境影响较小。 - 四、固体废物影响分析 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾，设置带盖垃圾桶，进行分类收集，统一由环卫部门清运处置，定期清运，对外环境影响较小。 - 一般固废 废边角料统一收集至废料箱内，定期外售；废铝材边角料收集至废料箱内，定期外售；粉尘统一收集至废料箱后，定期外售；废包装定点收集后外售。 （3）危险废物 活性炭由活性炭厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置。 以上环保处理措施落实到位后，项目产生的废气、废水、固废均可得到妥善处理，满足达标排放的要求。 - 五、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，环境管理及监控计划依据环评提出的主要环境问题、项目拟采取的环保措施，对该项目提出合理的环境管理和监测计划。 ## （2）环境监测计划 环境监测的目的是便于及时了解项目在施工与营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。本项目施工时段仅为设备间的搁置、设备安装调试阶段，施工时间较短，产生的污染物较小，因此，项目不对施工期进行监测，结合本项目实际现状，项目环境监测计划建议见表23。 表23 环境监测计划一览表 时段; 监测对象; 污染源; 监测 项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 运行期; 大气环境; 无组织木工粉尘; 粉尘; 上风向1个点，下风向3个点; 4个; 一年一次; 符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准. 封边有机废气; 非甲烷总烃; 上风向1个点，下风向3个点; 4个; 一年一次; 符合行DB61/T 1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表2、表3标准。. 环境噪声; 设备 噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 4个; 一年一次; 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准. 拟建项目施工期和营运期的环境监测可以委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给建设单位，以备环境保护行政主管部门的检查和监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效地采取措施。 要建立监控档案，监测数据、污染控制治理设施管理状况、污染事故的分析和监测数据等均要建立技术文件档案，为更好的进行环境管理提供有效的基础资料。 六、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表24。

表24 污染物排放清单表 类别; 工程组成; 排放污染物种类; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 总量指标（t/a）; 排放污染物分时段; 排污口信息; 执行标准; 向社会公开信息内容. 废气; 生产过程; 封边工序; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附; /; 0.361×10-3; 无; 间断; /; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2、表3标准。; ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况. 布袋除尘器排放粉尘; 粉尘; 布袋除尘器; 0.98; 3.53×10-3; 无; 连续; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物，其他，无组织排放监控浓度限值. 无组织排放粉尘; 粉尘; 无组织逸散; /; 0.0392; 无; 连续; /. 食堂; 食堂油烟; 油烟; 油烟机; 0.78; 5.85×10-4; 无; 间断; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的限值要求. 废水; 生活污水; 生活废水; SS; 化粪池; 化粪池处理后后，周围农田综合利用; 无; 运营期全时段; /; 农田综合利用，不外排; 生产废水、生活污水回用情况. 食堂废水; 食堂废水; 动植 物油; 隔油池+化粪池; 处理后同生活污水排入化粪池，化粪池处理后后，周围农田综合利用; 无; 间断; /; 农田综合利用，不外排. 噪声; 生产过程; 板材加工设备噪声; Leq; 置于厂房内设备间、设备间墙壁吸声、选用低噪声设备、基础减振; 厂界达标排放; 无; 运营期全时段; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 噪声治理措施； 例行监测达标情况. 固废; 生活过程; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫工人收集; /; 1.95; 无; 运营期全时段; 垃圾收集点设明显标志固废产生点及暂存点设明显标志; GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的相关规定。; 产生情况及其去向. 生产过程; 废边角料; 木料、板材等; 定点收集，外售; /; 10.24; 无; 运营期全时段; 固废产生点及暂存点设明显标志; GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的相关规定。; 各类固废产生情况及其去向. 废铝材; 铝材; 定点收集，外售; /; 0.025; 无. 废包装; 牛皮纸; 定点收集，外售; /; 0.4; 无. 木工粉尘; 粉尘; 定点收集，外售; /; 0.35; 无. 废活性炭; 废活 性炭; 交由有资质单位处置，场内不设置暂存设施; 0.25; 无; /; GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中相关规定.

- 六、环保投资 本项目总投资130万元，项目环保资金8.9万元，环保资金约占总投资的6.8%，环保投资一览表见表25。 表25 项目环保投资估算一览表 序号; 工程名称; 用途说明; 费用（万元）. 1; 板材加工粉尘; 集气罩+移动式布袋除尘器; 1.3. 2; 封边有机废气; 集气罩+活性炭吸附; 2.3. 3; 食堂油烟; 油烟机; 0.7. 4; 食堂废水; 隔油池; 0.8. 5; 噪声; 隔声门、隔声窗、基础减震等; 3. 6; 固废; 带盖垃圾桶（若干）; 0.3. 废料箱（若干）; 0.5. 合 计; 8.9. - 七、环保验收 项目环保设施清单 本项目运行后，废气和废水属于环保局验收，噪声和固体废弃物属于企业自主验收。环境管理清单（建议）见表26。 表26 环境管理清单（建议） 序号; 治理 项目; 污染防治 设施名称; 标准; 备注. 废气; 板材加工粉尘; 项目配备2台移动式布袋除尘器对板材加工过程中产生的粉尘进行捕集; 符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值; 企业自主验收. 封边有机废气; 集气罩+活性炭吸附; 符合行DB61/T 1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表2、表3标准。. 食堂油烟; 油烟机; 满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2中最高允许浓度限值要求2mg/m3. 废水; 食堂废水; 油水分离器; 处置率100%. 噪声; 设备运行噪声; 设备减震、设备间墙体隔音、厂房建筑隔声; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求; 环保局验收. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱，环卫部门处置; 处置率100%. 废边角料; 统一收集至废料箱内，定期外售. 废铝材边角料; 清运至废料箱，定期外售. 废包装; 定点收集后外售. 粉尘; 清运至废料箱，定期外售. 废活性炭; 交由有资质单位处置. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 板材加工 | 粉尘 | 集气罩+移动式布袋除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物，其他，无组织排放监控浓度限值 |
|  | 封边工序 | 有机废气 | 集气罩+活性炭吸附装置 | 满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2、表3标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟机 | 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS | 化粪池收集后，周围农田综合利用 | 不外排 |
|  | 食堂废水 | 动植物油 | 食堂废水经油水分离器处理后，同职工生活污水一起排入化粪池收集后，周围农田综合利用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 设置带盖垃圾箱 | 由环卫部门统一处理 |
|  | 车间 | 废边角料 | 统一收集至废料箱内，外卖 | 《一般工业固体废 物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关规定 |
|  |  | 板材加工粉尘 | 粉尘存放于除尘器底部专用的集尘室内，由环卫部门统一处置 |  |
|  |  | 废包装 | 定点收集后，外卖 |  |
|  |  | 废铝材 | 统一收集至废料箱内，外卖 |  |
|  |  | 废活性炭 | 交由有资质单位处置，不在场内暂存 | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中相关规定 |
| 噪声 | 选用低噪设备，合理布局，安装基础减振、安装隔声门窗等措施控制设备运行噪声，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在区域属于工业建成区，项目租赁已有生产厂房和办公楼运营，不存在土建施工过程对该地区内的动物和生态植被等生态要素的影响。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村永乐工业园内，项目总投资130万元，租赁陕西泽钰电器厨具有限责任公司1#厂房和办公生活用房进行生产，总计租用建筑面积2750m2，其中生产厂房建筑面积2200m2，办公区建筑面积550m2。拟建项目使用实木颗粒板、实木多层板、环保板通过量裁、封边、排钻等工艺生产衣柜、鞋柜、书柜等板式家具，项目建成后将达到年产18500m2板式家具的生产能力。 项目位于陕西泽钰电器厨具有限责任公司整体厂区内，本项目北邻厂区北侧围墙，东邻陕西泽钰电器厨具有限责任公司2#厂房（陕西航凌家具有限公司租用），南邻厂区生活办公楼，西临厂区西侧围墙，最近敏感目标为西北侧5米尚家村。 2、项目区域环境质量现状 （1）空气环境：本次评价委托西安华测环保技术有限公司对项目所在地大气环境质量进行了现状监测。监测点位于尚家村，监测点SO2、NO21小时平均和24小时平均浓度值以及PM1024小时平均浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，项目区域环境空气质量现状良好。 （2）声环境：1#、2#、3#、4#厂界处监测点昼间、夜间噪声值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求，5#敏感目标尚家村昼间、夜间噪声值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，说明项目区域的声环境质量较好。 3、主要污染物排放情况 拟建项目在运营期主要污染物排放情况见下表： 类别; 污染工序; 排放污染物种类; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 执行标准. 废气; 封边 有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附; /; 0.361×10--3; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2、表3标准。. 布袋除尘器排放粉尘; 粉尘; 布袋除尘器; 0.98; 3.53×10--3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物，其他，无组织排放监控浓度限值. 无组织排放粉尘; 粉尘; 无组织逸散; /; 0.0392. 食堂 油烟; 油烟; 油烟机; 0.78; 5.85×10--4; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的限值要求. 废水; 生活 污水; SS; 收集后，周围农田综合利用; 收集后，周围农田 综合利用; 农田综合利用， 不外排. 食堂 废水; 动植 物油; 油水分离器; 处理后同生活污水排入化粪池; 农田综合利用， 不外排. 噪声; 板材加 工设备 噪声; Leq; 置于厂房内设备间、设备间墙壁吸声、选用低噪声设备、基础减振; 厂界达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾; 环卫工人收集; /; 1.95; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。. 废边 角料; 木料、板材等; 收集至废料箱，外售; /; 10.24; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。. 废铝材; 铝材; 收集至废料箱，外售; /; 0.025. 废包装; 牛皮纸; 定点收集， 外售; /; 0.4. 木工 粉尘; 粉尘; 收集至废料箱，外售; /; 0.35. 废活 性炭; 废活 性炭; 交由有资质单位处置，场内不舍暂存设施; 0.25; GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中相关规定. 4、运营期环境影响分析及措施 - （1）废气 - 本项目在运营期废气主要来源于木工加工粉尘、封边时产生的有机废气和食堂油烟。 ① 木工粉尘 本项目项目配备两台移动式布袋除尘器来处理木料加工粉尘。粉尘经处理后，经预测无组织木工粉尘最大地面浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。位于项目西北侧2m处的环境敏感保护目标尚家村无组织木工粉尘地面浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。项目所在地常年主导风向为西北风，尚家村位于上风向，故本项目的建设对敏感目标尚家村影响较小。 ② 有机废气 有机废气经集气罩收集后，经活性炭吸附装置处理后，引至室外无组织排放。经预测非甲烷总烃最大地面浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司 中国环境科学出版社）中非甲烷总烃2mg/m3标准要求；尚家村无组织非甲烷总烃地面浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司 中国环境科学出版社）中非甲烷总烃2mg/m3标准要求。本项目所在地常年主导风向为西北风，距项目最近的尚家村位于主导风向的上风向。故项目对敏感环境保护目标尚家村的影响较小。 ③ 食堂油烟 食堂油烟经油烟经油烟净化器处理后，油烟排放浓度《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2mg/m3的限值要求。对大气环境影响较小。 综上所述，经采取以上措施后，本项目排放废气可满足排放标准和相关环保技术政策要求，对周围环境影响较小。 （2）废水环境影响分析 食堂废水经隔油池处理后，同职工生活污水汇集到化粪池，定期清掏，作为周边农田的生物肥料，不外排。项目所在地周边有大量的农田，完全可以消纳本项目产生废水。 - （3）噪声环境影响分析 采取各种减震降噪措施后，经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，西北方向5m处的尚家村的声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。对外环境影响较小。 - 固体废物影响分析： 生活垃圾：设置带盖垃圾桶，进行分类收集，统一由环卫部门清运处置，做到日产日清，对外环境影响较小。 一般固废：废边角料、废铝材、废包装统一收集至废料箱内，外售。布袋除尘器的粉尘存放于除尘器底部灰斗内，定期清理，外售处理。废活性炭交由有资质单位处置。 以上环保处理措施落实到位后，项目产生的废气、废水、固废均可得到妥善处理，满足达标排放的要求。 5、结论 综上所述，陕西曲玛家居有限公司板式家具生产线项目符合国家和地方的产业政策，项目在落实设计和环评提出的各项污染防治措施的基础上，可以满足达标排放的要求，从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注      释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   监测报告

附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2   项目周边环境示意图

附图3   项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废气物影响专项评价

以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。