
泾河新城茯茶镇商业街项目

环境影响报告表

中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司

二〇一六年四月
建设项目环境影响报告表
项  目  名  称 ：  泾河新城茯茶镇商业街项目  
建设单位（盖章）：  西咸新区泾新置业有限公司  
编制日期：二〇一六年四月
中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司
《建设项目环境影响报告表》编制说明
        《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	泾河新城茯茶镇商业街项目

	建设单位
	西咸新区泾新置业有限公司

	法人代表
	米海湖
	联系人
	徐先生

	通讯地址
	西咸新区泾河新城泾干大街东段花园酒店

	联系电话
	13227087755
	传真
	/
	邮政编码
	713702

	建设地点
	本项目位于西咸新区泾河新城泾干镇双赵村,茶马大道与高泾大道交叉处西北角

	立项审

批部门
	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
	批准文号
	陕泾河经发发[2015]24号

	建设性质
	√新建□改扩建□技改
	行业类别

及代码
	R8990/其他娱乐业

	占地面积

(平方米)
	65243
	绿化面积
(平方米)
	16310.75
	绿化率%
	25

	总投资

(万元)
	45359.62
	其中：环保

投资(万元)
	182
	环保投资占总投资比例%
	0.4

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产

日期
	2016.4

	工程内容及规模

一、 项目由来
为深入贯彻党的十八大提出“新农村建设”的举措，积极响应习近平总书记提出建设“丝绸之路经济带”的重要尝试，实际践行西咸新区现代田园城市的建设理念，西咸新区泾河新城管委会和泾阳县人民政府联合打造泾河新城茯茶镇商业街项目，成立西咸新区泾新茯茶文化产业发展有限公司，公司紧紧围绕建设优美小镇的命题，秉承“政府引导、产业主导、社会投资、市场运作”的经营方针，进行项目的投资、策划、规划、建设及招商等工作。通过打造茯茶镇乡村旅游精品品牌，为广大企业、商户、村民搭建一个创业、创新、创富的平台，将茯茶镇建成具有示范引领作用的万众创新、大众创业的示范基地。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受西咸新区泾新置业有限公司委托，由中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《泾河新城茯茶镇商业街项目环境影响报告表》。
二、工程概况

项目名称：泾河新城茯茶镇商业街项目；
建设性质: 新建；
建设单位：西咸新区泾新置业有限公司；
项目投资：45359.62万元，全部为企业自筹。
三、项目地理位置及四邻关系

本项目位于西咸新区泾河新城泾干镇双赵村,茶马大道与高泾大道交叉处西北角。西侧和北侧均为项目预留的发展用地。项目地理位置具体见附图1。
四、项目概况
1、项目组成
本期工程规划用地总面积65243 m2，其中规划用地面积51635.99 m2，总建筑面积122194.71 m2，包括酒店、客栈和四合院三部分，酒店建筑面积29687 m2、客栈建筑面积9404 m2、四合院建筑面积83103.71 m2；其中地上建筑面积83094.71m2，地下建筑面积39100 m2；总规划停车位828个，其中地上停车位42个，地下停车位786个。项目容积率1.27%，建筑密度32.85%，绿地率25%。
本项目建设内容包含酒店、客栈、茶室、戏楼、商铺、民俗文化展示等，建成后将满足人们休闲、旅游、度假的需要。项目主要建设内容见表1。表1   建设项目主要工程内容
项目组成

主要建设内容及规模
主体工程
酒店
由七栋楼围绕连接，其中最高层数为6层。包括休息、接待、餐厅、会议、温泉健康中心（设有温泉池和游泳池总容积约494m3其中有8个7.07m3、10个5.3m3、4个3.46m3、2个54m3温泉池与1个262.5m3的游泳池）、茯茶养生会馆。建筑面积29687 m2。
客栈
由五栋楼围绕连接，其中最高层数为5层。客房数120间左右，包括休息大厅、多功能餐厅。建筑面积9404 m2。
四合院

包括十二个四合院，沿街以茯茶文化和温泉文化为主，按照院落进行业态划分，主要有丝路美食、丝路文化、丝路工艺品；茶点、茶馆、茶具、养生足浴、休闲娱乐。建筑面积83103.71 m2。
辅助工程
地面停车场
位于项目东北角与西南角，包括42个车位。占地面积2503m2。
地下建筑
位于项目东北角与西南角，地下停车场含786个车位、设备用房。占地面积39100m2。
公用工程
给水系统
接入市政给水管网
排水系统
公共卫生间设伸顶通气及排水系统；每个商铺预留排水口；厨房区域预留排水口；厨房废水经隔油池处理后排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后经过污水一体化设施处理部分回用，无法回用的污水通过市政污水管网排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。屋面雨水采用外排水，屋面雨水经87型雨水斗和雨水立管排至室外雨水管网。
供配电系统
接入市政电网 

餐饮燃料
天然气
供暖、制冷系统
均采用空调取暖、制冷
电信
电话、网络、有线电视、广播覆盖全区域
环保工程
固废处置
设垃圾分类收集桶定点收集，由环卫部门统一清运
污水处理
厨房废水经隔油池处理后排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后经过污水一体化设施处理部分回用，无法回用的污水通过市政污水管网排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。目前泾河新城第二污水处理厂还在规划建设中。所以项目污水现排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。泾河新城崇文镇临时污水处理站处理规模2000m3/d，位于正阳大道与高泾南路十字西南角，采用A2O污水处理处理工艺，外排废水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。污水经处理达标后最终排入泾河。
绿    化
绿化率25%，绿化面积16310.75 m2
噪声处理
选用低噪设备，高噪设备采用减振垫或隔声罩

废气处理

油烟废气通过2台处理效率达到75%的油烟净化器处理后经过排烟管道通过楼顶排放
2、主要经济技术指标
本项目综合经济技术指标见表2。
表2   项目主要经济技术指标
项目

单位

数量

项目总用地

m2
65243
总建筑面积

m2
122194.71
酒店建筑面积

m2
29687
客栈建筑面积

m2
9404
四合院建筑面积

m2
83103.71
停车位

个

828
绿地面积

m2
16310.75
绿地率

%

25
地上建筑面积
m2
83094.71

容积率

-

1.27
建筑占地面积

m2
16964.66
建筑密度

%

32.85
3、劳动定员及工作制度
运营期项目定员80人，全年营业，每天两班，每班12小时。设计游客人数30000人。
五、公用工程 
（1）给水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
本项目用水源来自市政给水管网，日用水量447.92 m3/d。
（2）排水
项目采用雨污分流的排水方式，污水排放量324.07m3/d，公共卫生间设伸顶通气排水系统或环形通气立管系统；每个商铺预留排水口，厨房区域预留排水口，厨房废水经隔油池处理后排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理后经过污水一体化设施处理部分回用，无法回用的污水通过市政污水管网排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。项目污水预计排入泾河新城第二污水处理厂，目前泾河新城第二污水处理厂还在规划建设中，所以项目污水现排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。
（3）供电

本项目电源由市政供电电网提供。
（4）供暖与制冷
项目夏季制冷和冬季制热均采用空调。
（5）消防

本项目设计消火栓给水系统由消防泵房供水，系统不分区。

消防水箱设在本园区最高建筑物屋顶，消防水箱有效容积为18m3，最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07Mpa，室内消火栓给水系统采用临时高压制，消防水箱保证火灾初期消火栓消防水压和水量。

消火栓给水立管设计流量为10L/S，立管管径为DN100。消火栓间距保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

消火栓箱采用组合型，设SN65消火栓一个，Φ19mm水枪一支，灭火器二具。消防水泵出水干管上设计压力开关，消防水箱出水管上设置流量开关，直接自动启动消防水泵，泵启动后反馈信号至消防中心。消火栓给水泵共两台，互为备用。消火栓系统水泵设于地下室水泵房内。

消火栓系统在室外设地上式消防水泵接合器一套，以供消防车加压供水。

消火栓给水管道采用内外壁热镀锌钢管，DN≤80丝扣连接，DN>80沟槽式卡箍连接。
商铺及地下车库火灾危险等级均按中危险级Ⅱ级设计，设计喷水强度8L/min.m2，作用面积160m2。自动喷水设计流量40L/s，消防历时1h，消防储备水量为144m3。

平时管网压力由消防水箱和增压稳压装置维持，火灾时，喷头动作，水流指示器动作向消防中心显示着火位置，此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵，并向消防中心报警。泵启动后反馈信号至消防中心。自喷给水泵共两台，互为备用。

自喷系统在室外设地上式消防水泵接合器一套，以供消防车加压供水。

自喷管道采用内外壁热镀锌钢管，DN≤80丝扣连接，DN>80沟槽式卡箍连接。

（6）灭火器配置系统

1）变配电室采用DKL型落地式气溶胶自动灭火装置。

2）其它地方依据《建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90》（1997年版）布置灭火器，并按中危险级设防。
六、总平面布置

规划建筑呈东南到西北走向布置，项目区被一分为二形成东区与西区，酒店（1、酒店及配套和企业办公区位于项目西区；客栈位于项目东区；四合院平均分布于项目东区和西区（各六座）项目东区、西区布置设定呈对称形式；地面及地下停车场均位于项目东北角与西南角；项目出入口分别为项目东南角和项目西北角。项目总平面布置见附图2。
规划建筑呈东南到西北走向布置，场界与道路有绿化带隔离，游客住宿远离道路布置，减小运营期间社会噪声对住宿游客的影响；交通系统规划以“人车分流，步行优先”为原则，路网沿建筑物两侧山墙布置，减少噪音干扰；内部主干道呈半环型布置，交通顺畅，小区入口面向苗圃大道侧，出入方便；绿化采用立体空间体系；景观系统在小区中央布置，辅以雕塑、灯柱等搭配，增加了景观层次性；化粪池避开人流设置，各污水支管与干管设计高效、简洁，便于污水输送；设备间位于地下停车场内，并采取减振、消声、隔声等措施。

综上所述，评价认为项目总平面布局是比较合理。
七、施工安排
本项目拟于2016年10月开工建设，到2018年9月结束，总工期24个月。施工期最大人数400人。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，项目区现为空地，无主要环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)
一、地理位置
泾河新城雄踞西安大都市主城区北缘，南临秦汉新城及经开区、东接泾渭新城、北枕三原县、西靠空港物流区，地处未来大西安北部拓展区的核心。新城南距西安旧城中心28公里，西南距咸阳市中心27公里，西距咸阳国际机场13公里，北距铜川市中心42公里，东距阎良副中心40公里，规划区面积146.00平方公里，其中建设用地47.34平方公里。

本项目位于西咸新区泾河新城泾干镇双赵村，茶马大道与高泾大道交叉处西北角。
二、地形地貌
泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4％；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12％。
三、地质构造

新城所在区域位于关中地地堑缘与鄂尔多斯向斜的接触部位，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭纬向构造的影响，形成出露的构造行迹有东西走向的断裂构迪及北东走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风——礼泉断裂及永乐—零口断层等。
四、气候、气象

新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6mm，最多降水量820.5mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213-225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。年主导风向为东北风。
五、水文

泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境，泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3.新城内泾河长度约为23.50km。
六、植被、生物多样性
泾河新城区域内的土壤类型主要是实惠型新积土和河流砂土，其中新积土土壤形成过程深受地质过程的影响，因成土时间短，土壤发育不明显，剖面一般没有明显的发生学层次；但大多数具有明显的沉积层次，形成泥沙相间的剖面特征；由于多次沉积，质地构型复杂，含沙量一般较高，且多有屏障层次。因此各地新积土的破面性状、肥力水平和生产性状，差异很大。
项目拟建地为城市近邻，动物以北方农耕区啮类动物为主，鸟类较多。植物以人工裁种植物为主。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
一、社会经济结构
新城规划范围内大部分为耕地，经济发展现状为一产比例较大，农业方面粮菜果畜四大主导产业发展良好。二产发展较快但工业企业数量较少且上规模企业不多，泾河新城内的工业主要集中在泾干镇工业集中区，其次是永乐镇工业集中区和崇文镇工业集中区；三产发展滞后且旅游、物流、地产、资讯等现代服务缺失。新城内产业集聚特征初步显现，但产业关联度不高，链动发展能力弱，产业定位不够清晰。

泾河新城位于西安大都市主城区北缘，南临秦汉新城及经开区，东接泾渭新城，北枕三原县，西靠空港物流区，地处未来西安北部拓展区的核心，新城南距西安老城区28km，西南距咸阳市中心27km，西距咸阳国际机场13km，北距铜川市中心42km。经核心城区域内的高速公路有包茂高速和西铜公路共2条；211国道1条，208省道1条；相关的铁路为咸铜铁路。新城具备有公路、铁路、航空的立体交通优势，交通区位置优越，对外联系便利。规划区总面积为133.13km2，现状总人口136449人，其中农业人口95854人，占总人口的比重为70.31%。2013年泾河新城生产总值为50.3亿元，人均生产总值36863元。 

二、科教文卫
2014年先后争取省市资金6972万元，涉及校安工程、薄弱学校改造、食堂专项、体育场地改造等各级各类建设项目共9大类155个，其中153个项目已交付使用。全年参加国家、省、市、县各级教育培训28类，受训教师2380人次，小学、初中、高中教师学历合格率分别达到100%、99.7%、98%。综合医院5所、专科医院两所、社区卫生服务中心10所，总用地0.487 km2，人均1.04 km2，总床位数2730张。
三、文物保护
规划新城内的主要历史文化遗产包括崇文塔、大地原点、文庙、太壶寺、泾惠渠等5个文物保护单位。

经现场勘查，本项目所在地周围未发现有文物保护单位。


环境质量状况

	00

	200

	--


		24h平均值

	监测值范围
	17~28
	23~35
	100~206

			超标率%

	0

	0

	57.14

			最大超标倍数

	--

	--

	0.373

			执行标准

	150

	80

	150


	2#项目场地外西南角500m处
	1h平均值

	监测值范围
	15~31
	19~47
	--



		0

	--



最大超


	-

	--


			执行标准

	500

	200

	--


		24h平均值

	监测值范围
	24~35
	17~28
	106~210

			超标率%

	0

	0

	57.14

			最大超标倍数

	--

	--

	0.4


8

		150



	[image: image17.jpg]


[image: image1.png]



图1   大气监测点位图
监测结果表明，评价区环境空气中SO2与NO2小时浓度值、日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。无超标现象；PM10日均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标率为57.14%，超标原因主要为监测时段内的雾霾。
2、声环境

本次声环境质量现状监测由西安京诚检测技术有限公司于2016年4月7日~8日进行了现场监测，监测频率昼夜各1次，共监测2天，监测项目等效连续A声级，监测点位位于厂界四周，共4个监测点。监测点位图见图2，噪声监测结果见表4。
表4   厂界噪声监测结果表      单位：dB（A）
监测点位编号
2016.4.7
2016.4.8
昼间

夜间

昼间
夜间
1#
57.6
43.9
60.6
44.1
2#
55.2
44.2
58.3
43.4
3#
64.8
45.3
62.5
44.0
4#
60.2
44.6
61.4
43.3
《GB3096-2008》2类标准

60

50
60

50
《GB3096-2008》4a类标准

70
55

70
55

备注
1#和4#厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，2#和3#厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准
[image: image2.png]T <m
=T





图2   噪声监测点位图

监测结果表明，建设项目2#和3#厂界昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；1#和4#厂界夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，昼间不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，超标原因主要为周边企业施工车辆的影响。
3、生态环境
项目拟建地位于西咸新区泾河新城泾干镇双赵村,茶马大道与高泾大道交叉处西北角。项目地目前为空地，工程地块目前无动植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
通过现场踏勘，项目主要环境保护目标及保护级别见表5。项目四邻关系见附图3。
表5   项目主要环境保护目标及保护级别
序

号
保护

对象
主要敏感点
方位
户数/人数
相对距离（m）
保护级别
1
大气环境
后吕村
N
176/486
380
《环境空气质量标准》GB3095-2012
二级标准
花角村
SW
320/1120

430
黄家村

E

80/248
480

双赵村

N

82/252
1000




评价适用标准

单


标

	限值


						小时

	日均

	年均


	项目所在区域

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	二级

标准

	SO2
	μg/m3
	500
	150
	60

				NO2
		200
	80
	40

				颗粒物
		/
	300
	200

				PM10
		/
	150
	70


	二、声环境质量标准
项目区北侧，西侧噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；东侧，南侧噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准其标准值见表7。
表7  声环境质量标准

区域名

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

项目区北侧，西侧
《声环境质量标准》(GB3096-2008)
2类标准

dB（A）

60
50
项目区东侧，南侧

《声环境质量标准》(GB3096-2008)
4a类标准
dB（A）

70
55

	


净化设


	0

	75
	85

	


≤500

		≤300

	≤400

	/


	《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18921-2002）
	/
	50
	10
	/
	10


	三、噪声
1、施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。
表11    施工期环境噪声排放标准      单位：dB（A）
施工阶段
昼间
夜间
场界噪声
70
55
2、运营期
项目运营期场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类和4类标准。

表12    运营期环境噪声排放标准    单位：dB（A）
执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）
2类

dB（A）

60
50
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

4类

dB（A）

70
55
四、固废
生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

	

	总
量
控
制
指
标
	根据“十二五”期间总量控制要求，“十二五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。
按照该项目实际情况，确定该项目总量建议指标为COD和氨氮。项目运营期废水经化粪池处理后排入市政污水管网，总量控制指标如下：
COD：3.55t/a、氨氮：1.18t/a。



建设项目工程分析
	主要污染工序及环节
本工程环境影响分为施工期和运营期。工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物；运营期间产生的污染物包括噪声、生活污水、生活垃圾、机动车尾气等。
从污染角度分析，可将本工程施工期和运营期的工艺流程及产污情况图示如下：
[image: image3.png]1k -—] it i3] tnts

RIS |l TR [l TR (o] %% || TS0 e TF





图3    施工期工艺流程及产污情况

[image: image4.emf]项

目

运

营

生活用水

餐厅油烟

地下停车场

生活垃圾 垃圾收集

排气筒外排

排烟竖井外排

化粪池 污水处理站

泾河新城崇文镇临

时污水处理站

泾河新城崇文镇临

时污水处理站

餐厅用水 隔油池

城市垃圾

清运系统

城市垃圾

清运系统

部分回用

油烟净化器


图4    运营期工艺流程及产污情况



工

机械及运

	车辆

	施工厂界、道路
		
		风力
		
	2
	工程机械及运输车辆
	施工厂界、道路
	NOX、CO、THC


	3
	装修过程
	施工区域

	油漆和喷涂废气




dB

A


	B(

	)


	翻斗机

	83～89

	3

	静压式打桩机

	80


电  

		103
	1

	工程钻机

	63


	装载机

	86

	5

	移动式空压机

	92


	振捣棒

	93

	1

	升降机

	78




	5

	切割机

	88




	CO

	THC

	NOx
	


	14.1

	12.3




33.

	4

	132.96

	
	温泉池与游泳池用水
	494m3
	8%

	39.52
	14.82
	24.7
	
	合  计
	/
	447.92
	96.5
	351.42
	
	水景用水

	2座

	/

	0.45
	0.45
	/

	清净
下水


	绿化用水
	16310.75m2
	2L/m2·d
	20.56
	20.56
	/

	回
用
水



2.0

		2.06

	/

	
	道路洒水

	5202 m2
	2.5 L/m2·d

	4.28

	4.28

	/

	

	本项目水量平衡图见图5。

[image: image5.emf]新

鲜

水

员工用水

游客用水

住宿用水

447.92

4

150

88.2

3.2

120

70.56

温泉泳池用水

商业用水

水景

24.7

166.2

39.52

132.96

化粪池

污水一体化

处理系统

0.8

30

33.24

14.82

17.64

0.45

350.97

18.15

绿化用水

2.06

4.28

326.48

停车场洒水

道路洒水

18.15

2.06

4.28

蓄水池收集定期运走

图5   项目水平衡图      单位：m3/d
（2）排水量 
拟建项目排放的污水主要来自温泉酒店、客栈、商业及配套公建等产生的污水，污水排放系数按80%计，估算日排放量约为324.07 m3/d，年排水量118285.55 m3/a。目前泾河新城第二污水处理厂还在规划建设中。所以项目污水现排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。泾河新城崇文镇临时污水处理站处理规模2000m3/d，位于正阳大道与高泾南路十字西南角，采用A2O污水处理处理工艺，外排废水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。污水经处理达标后最终排入泾河。
（3）排水水质及主要污染物排放量
根据类比资料，本项目产生废水浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS300mg/L、氨氮 25mg/L。餐饮废水经隔油池处理后汇同其他生活污水一起进入化粪池，与其余生活污水一并排入项目自建污水处理站，处理后的水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）回用于道路浇洒、停车场地面清洗、绿化及景观补水，其余部分排放。拟建项目建成后各污染物的产生量见表19。
表19   拟建项目建成后各污染物的产生量
项  目
COD
BOD5
SS
NH3-N
118285.55m3/a
浓度（mg/l）
300
200
280
25
污染物产生量（t/a）
35.49

23.66

33.12

2.96

3、噪声
本项目运营期产生的噪声主要来自交通噪声、设备噪声以及社会生活噪声三部分。经类比调查，噪声产生情况及处理措施见表20。
表20   噪声产生情况及处理措施
编号

产噪源

源强 [dB(A)]

产生位置

处理措施

处理后厂界噪声级[dB(A)]

1

设备噪声
65～85

地下设备间泵房、备用发电机组等
基础减振、消声、优化布局、室内围护物吸声 
昼间<60；
夜间<50
2

交通噪声
<60

城镇区道路
距离衰减、安装隔声窗户
3

社会生活噪声

50～80
公共场所、商业经营
公共场所人员活动产生随机噪声等
4、固体废物

营运期固体废物主要为顾客及工作人员产生的生活垃圾。本项目运营期劳动定员80人，垃圾产生量按0.5kg/d计，则产生的生活垃圾量约0.04t/d，14.6t/a；酒店客栈住宿游客210人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d，计则产生的生活垃圾量约0.1t/d，36.5t/a；游览游客30000人计，人均生活垃圾产生量按0.3kg/d计则产生的生活垃圾量约9t/d，3285t/a。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度
及排放量(单位)

	大气污染
	酒店餐饮
	油烟
	0.12t/a
	1.68 mg/m3

	
	客栈餐饮
	油烟
	0.06 t/a
	0.88 mg/m3

	
	地下停车场废气
	CO
	0.81t/a
	0.81t/a

	
	
	NOx
	0.11t/a
	0.11t/a

	
	
	THC
	0.10/a
	0.10/a

	水污染
	生活污水
118285.55m3/a
	COD
	300 mg/L，35.49t/a
	45mg/L，3.55 t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，23.66 t/a
	10mg/L，1.18 t/a

	
	
	SS
	280mg/L，33.12 t/a
	28mg/L，3.31 t/a

	
	
	氨氮
	25mg/L，2.96 t/a
	3.75mg/L，0.44 t/a

	
	
	动植物油
	40mg/L，0.13 t/a
	8mg/L，0.03 t/a

	固废
	生活垃圾
	生活垃圾
	3336.1t/a
	统一收集，由环卫部门定期有偿清运

	噪声
	本项目噪声主要是布置在地下的水泵房、地下停车场备用发电机、通风排气系统等设备噪声。噪声声功率级在65~85dB(A)之间。采取隔声、消声、减振等降噪措施后，噪声值源强可降低20~40 dB(A)

	主要生态影响(不够时可附另页)
项目施工将改变原有地表形态及土地结构，土地利用性质也发生了一定的改变。同时，若施工弃土堆渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节，将会增加水土流失。项目建成后，随着规划项目生态恢复以及对项目四周、内外空地和道路两侧环境实施绿化措施，项目绿地率将达到25%，周围的生态环境将起到一定的恢复作用。




环境影响分析

	00m

	200m



2.176～3


0.416～0


0.250～0

25

	
	参考标准值
	1.0mg/m3



(kg/m2

(kg/m2
	
	5（km/h）

	0.051

	0.086

	0.116

	0.144

	0.171

	0.287



0.2


0.

	41

	0.574



0

	433

	0.512

	0.861



1

	436



	由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

本次环评要求施工单位严格执行《陕西省人民政府关于印发省“治污降霾·保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》、《陕西省2015年“治污降霾·保卫蓝天”工作方案》，建立扬尘污染防治工作机制，进一步明确治理扬尘污染的责任，加强对建设施工工地扬尘污染的管理与控制，遇有4级以上（含4级）风力时，施工单位必须停止施工。

因此，为减轻施工扬尘对项目周边环境的影响，必须严格执行以下措施：
① 强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生；
② 建设工地四周设置1.8m以上的硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁，减少对周围环境的扬尘污染；
③ 运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响；
④ 为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施；
⑤ 及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；
⑥ 结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染；
⑦ 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中的第Ⅰ阶段标准限值；
⑧ 采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；
⑨ 严禁从高层建筑物和正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物；
⑩ 对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟。
综上所述，施工期间扬尘虽然会对周围敏感点及环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，其影响将随着施工结束而消失。
（2）施工机械废气影响分析
① 废气主要来源

施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。

② 车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，由于车辆为间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对敏感点及周围环境影响小。

（3）建筑装修环境影响分析

对构筑物室内外进行装修(如表面粉刷、油漆及油漆桶、喷涂、镶贴装饰等)时，门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。
由于装修持续时间较长，时间不确定，且间断、分散排放，因此装修期间应严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》 （GB/T8883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）限值要求，避免对室内环境造成污染。
对于装修期间产生的如废油漆渣等有害固体废物属于危险废物，应分类收集，送有资质的处理单位进行处理。
2、施工废水环境影响分析

施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。
（1）建筑施工废水

施工期废水主要包括基础工程、混凝土工程，会产生少量灰浆水、砼养护废水、设备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物。本次环评要求设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用到生产和场地的洒水抑尘，不外排。

（2）生活污水
施工生活污水主要为施工人员盥洗废水，排放量约为12.8m3/d，主要污染物为COD、SS等，主要用于场区洒水抑尘。
综上所述，施工废水和生活污水采取以上措施可以避免对地表水环境污染。
3、施工噪声影响分析

施工期噪声主要来源于施工机械，如吊车、升降机、电锯等，施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失。
（1）施工噪声计算

施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表23。

表23   施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

施工
阶段
设备名称
声级
dB(A)

距声源
距离(m)

评价标准dB (A)

最大超标范围(m)

昼 间
夜 间
昼 间
夜 间
结构施工阶段
吊  车
73

15

70
55

22

120

振捣棒
93

1

70
55

14
80

电  锯
103

1

70
55

45

252

装修
阶段
吊  车
73

15

70
55

22
120

升降机
78

1

70
55

3
14
切割机
88

1

70
55

8
45

（2）施工噪声对周围环境的影响分析
① 建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。
由表23可以看出，施工机械噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，影响较大的噪声源如推土机、电锯、切割机等，昼间最大影响范围在45m内，夜间最大影响范围在252m内。施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯产生的噪声将会导致昼间场界超标。夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。重视对施工期噪声的控制以减少对周围环境的影响。
② 施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～85dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民和其它企业单位生活造成大的影响。
（3）施工期噪声控制要求

为最大限度地减少施工期噪声对周围环境的影响，评价要求项目施工时将高噪声设备布置在远离敏感点位置，同时禁止高噪声设备夜间运行。施工期具体噪声控制措施如下：
① 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染

a、合理布置施工场地，远离保护目标，通过距离衰减来降低噪声影响；

b、选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；

c、要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。

② 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。
不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等，因此要杜绝人为敲打等不合理施工作业现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等现象。以减少对周围环境的影响。
③ 采取有效的隔音、减振、消声等措施
对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，将其设置在专门的工棚内，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。
④ 严格控制施工时间
根据不同季节合理安排施工计划，并按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目如需夜间施工（夜间22:00～06:00），必须经当地环境行政主管部门同意，且必须公告裕盛村村民及其它环境敏感目标。
为了有效控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。

4、施工固体废弃物影响分析

施工期固体废物主要为土地平整产生的弃土、施工过程产生的建筑垃圾、房屋装饰过程中产生的废包装物及施工人员生活垃圾。

对于建筑垃圾，应采取有计划的堆放、分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送相关建筑垃圾填埋场集中处置；弃土部分用于回填，剩余作为渣土同建筑垃圾一起外运，运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照城建、市容环卫部门要求送指定的建筑垃圾场处置；装修期间产生的废包装物属于危险废物，评价要求项目方应委托有资质单位回收处理；施工期生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，对环境影响较小。

5、生态环境影响分析

项目施工将改变原有地表形态及土地结构，同时，弃土渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，在暴雨季节将会导致水土流失。由于项目建成后对项目区四周、内外空地和道路两侧环境实施绿化等措施，项目绿地率将达到25%，对周围的生态环境将产生一定恢复作用。
6、施工期环境管理
为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业，可能影响到周围群众的施工，要提前（至少1天）到环境保护主管部门办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近居民，取得其谅解，同时采取隔声降噪措施。
二、运营期环境影响分析
1、环境空气影响分析

（1）酒店客栈餐饮油烟废气
项目酒店客栈餐饮产生的油烟量分别为0.32kg/d、0.17kg/d。餐饮在做饭过程中产生的油烟主要集中在中午和晚上就餐时间，日均制作按6小时计。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，酒店客栈餐厅分别安装两台净化效率75%的油烟净化器，风量8000m3/h的排风机。油烟通过该油烟净化器净化后，油烟排放浓度分别为1.68mg/m3、0.88mg/m3，即油烟≤2mg/m3。本项目运营期产生的废气经处理后预计不会对项目所在区域的环境空气质量造成明显影响。
（2）天然气燃料废气
由于酒店餐饮采用的天然气为清洁能源，通过工程分析，产生污染物较少，通过烟道集中排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周围空气环境影响很小。
（3）停车场汽车尾气
本项目分为地上停车场（42个车位）和地下停车场（786个车位），地面停车场汽车尾气为无组织排放。由于地面车位比较分散，排放量较少，再加上室外空气扩散较快，因此对周围环境的影响不大。在停车场周围实施绿化建设后，可借助绿化植物对CO、NOx等的吸收作用，进一步减轻机动车尾气对大气环境的影响。地下停车场共一层，地下车库的空气质量，主要受控于汽车发动起工作状态经排气筒排出的尾气，尾气中的主要污染物为CO、NOx及THC。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）要求每小时换气次数不低于6次；面积超过2000m2的地下车库应设置机械排烟系统，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。综合考虑，该项目地下车库面积超过2000m2，应至少设置3套高度不低于2.5m的排气筒，且地下车库排气筒出口应设置在绿化带中，避开人流密集处。
2、水环境影响分析
（1）污水影响分析

项目运营期废水主要为游客生活污水以及商业污水，产生量约118285.55m3/a，主要污染物为BOD5、COD、SS、动植物油、氨氮等。
本项目拟建污水处理站一座，结合项目内各功能区污水产生和地形标高等条件，配套修建污水收集管网和调节池，污水经调节池收集后，由提升泵提升至本项目自建的污水处理站集中处理。
环评要求建设单位委托有资质的单位进行项目污水处理设计工艺设计，环评推荐MBR污水处理工艺（工艺流程图如图7.2-1所示），结合项目远期的建设情况，污水处理站设计处理规模为400 m3/d。消毒后的出水COD：40mg/L、BOD5：6mg/L、SS：9mg/L、氨氮：5.25mg/L、动植物油：8mg/L，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）。
项目废水主要为生活污水，产生量为324.07m3/d（118285.55m3/a），根据类比资料，本项目产生废水浓度为：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS300mg/L、氨氮 25mg/L。餐饮废水经隔油池处理后经化粪池处理，与其余生活污水一并排入项目自建污水处理站，要求出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后全部回用于道路浇洒、停车场地面清洗、绿化项目进水水质和出水指标见下表。
表24   污水处理情况表
项目
COD
BOD5
SS
动植物油

氨氮
水量
生活污水
进水水质（mg/L）
300
200
280
40
25
118285.55
m3/a

产生量（m3/a）
35.49
23.66
33.12
0.13
2.96
隔油池
处理效率（%）

--
--
--
80
--
MBR处理工艺+化粪池
处理效率（%）
85
95
90
--
85
排放浓度（mg/L）
45.00

10.00

28.00

--
3.75

污染物排放量（t/a）
3.55
1.18
3.31
--
0.44
回用浓度
45.00

10.00

28.00

--
3.75

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）
50
10
--
--
10
《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准
500
300
400
--
--
由表24可见，本项目生活污水经处理，出水COD、BOD均达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。
（2）中水设置
根据陕西省人民政府《陕西省人民政府关于加强城市供水和水污染防治工作的通知》精神（陕政发【2001】14号文）中的要求：“凡宾（旅）馆、饭店、商店、公寓、综合性服务楼及高层住宅的建筑的建筑面积在2万平方米以上，机关、科研单位、大专院校和大型综合文化、体育设施的建筑面积在1万平米以上，住宅小区规划人口在3万人以上，都必须建设中水回用设施，提高污水回用率”。
按照陕西省节水的有关规定，中水回用方式可利用城市中水或自建中水回用设施两种方式，结合本项目园区绿化面积较大，考虑到项目周边目前没有可供使用的中水水源，为了提高水资源利用率、节约用水，实现经济与环境双重效益，建议项目自建污水处理站和中水回用管网，污水站处理后的出水用于园区的绿化、道路洒水、停车场洒水、及景观补充水等。

（3）污水排向

项目污水预计排入泾河新城第二污水处理厂，目前泾河新城第二污水处理厂还在规划建设中。所以项目污水现排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。泾河新城崇文镇临时污水处理站处理规模2000m3/d，位于正阳大道与高泾南路十字西南角，采用A2O污水处理处理工艺，外排废水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准。污水经处理达标后最终排入泾河。
3、噪声环境影响分析

（1）设备噪声
根据工程分析，项目主要设备噪声源为布置在地下室内的水泵、备用发电机等配套系统，噪声源强在60~85dB(A)之间。
本项目设备均位于地下车库设备间内。项目对不同设备采取隔声、消声以及减振等处理措施，对水泵、备用发电机基础设橡胶防振支座减小振动；对水泵进出口连接管道设可曲挠性橡胶软接头，管道固定设弹性吊架，以防刚性振动引起的结构固体传声。经过采取以上处置措后，可将声源噪声减低20~40dB(A)左右，使噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境影响较小。
环评要求将设备间设置在绿化带或道路、商业建筑底下，严禁设置在居民住宅楼底下，排气筒出口消声装置安装与住宅户门窗保持一定距离，以减轻设备噪声和废气对环境的影响。
（2）交通噪声

小区内部机动车辆行驶中噪声声级约为60～70dB（A），主要集中在每天的上下班。一般情况下将车速限制在20km/h时，可使车辆行驶噪声降低15～20dB(A)左右。为减轻车辆噪声对住宿游客的噪声影响，环评建议对进出行驶车辆进行限速行驶（不得高于20km/h），并在进出口设醒目的限速禁鸣标记，同时加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，严禁鸣笛，以此来切断汽车进出时的噪声传播途径，保护居住环境。
（3）社会生活噪声

社会生活噪声可以分为以下几种类型：公共场所噪声、商业经营噪声。
① 公共场所噪声
该类噪声包括：活动场所噪声、小区内的人流活动噪声。此类噪声声级一般在50～80dB(A)之间，影响范围较大，发生的随机性大，但有固定的场所及活动时间，多发生在昼间，对住宅区室内的声环境质量影响不大。
② 商业经营噪声
商业声源主要是商业贸易中人流活动噪声、经营性噪声以及商铺内空调设备等噪声，如高音喇叭、户外广告以及货物运输时的交通噪声等。项目建成投运后，随着商户的入住，将产生一定的噪声。
本次环评要求相关部门严格商业部分项目审批条件；加强商业经营管理，对经营过程中使用的空调器、发电机等产生噪声设备、设施的，应按规定配置有效的防噪、防振设施，确保产生噪声不超过国家规定的排放标准；严禁其采用高音喇叭等发出高噪声的设备招揽顾客；涉及营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生的环境噪声排放要达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）相关要求。
（4）噪声防治措施
评价针对项目噪声污染防治措施提出以下要求：
① 合理选择设备和定期维修或更换，降低噪声源；提高地基刚度，加大设备基础，从传播途径上减轻噪声的传播；采用橡胶隔振垫或阻尼弹簧隔振器等，对换热间循环水泵等进行减振处理，对管道和套管之间应填充隔振材料，采用减振吊挂和减振支架减振，穿墙管道安装隔振垫等，以此减缓噪声传播途径；
② 对柴油发电机排气安装消声器，基础进行橡胶垫减振处理；水泵基础采取减振措施，其进出口连接管道设可曲挠性橡胶软接头，管道固定设弹性吊架，以防刚性振动引起的结构固体传声。房间全部进行吸声处理，设隔声门；
③ 加强区内泵类、电机等定期检修和日常维护，保证正常运转，要避免因设备故障而产生较大噪声扰民；
④ 加强机动车、公用设备噪声污染管理工作。停车场的位置设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛。控制出入小区的汽车车速和禁止鸣笛，夜间应减少或控制行驶路线或区域；
⑤ 商业经营活动中，加强环境噪声监管，严禁采用高音喇叭、大功率音响器材等高噪设备招揽顾客；
⑥ 商业经营场所和营业性文化娱乐场所的经营者，应当加强对经营活动中产生噪声的管理和控制，防止产生噪声干扰周围环境。
综上所述，通过采取上述措施，可保证能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准和4类标准。

4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为酒店客栈居住游客产生的生活垃圾、商铺垃圾以及商业流动人口产生的垃圾。居住游客及商业产生的生活垃圾采用垃圾桶统一收集，由环卫部门定期清运；商业街流动人口垃圾主要为废纸袋、塑料瓶等可再生资源，对其分类收集，做到日产日清。
对于固体废弃物的处置应做到以下几点：
① 分类堆放—便于回收利用，便于运输；
② 密闭堆放—防止遗洒、污染、蚊虫滋生以及暴雨灌入造成径流污染；
③ 及时清运—做到日产日清，进一步减少污染的可能性，并且清运作业应注意避开夜间、午休及居民集中外出的时间段。清运过程应注意减少扬尘与路面抛洒对周围环境的影响。

5、公众参与调查表

项目在环境影响评价工作中，采区发放调查表的方式进行公众参与。本次公公参与调查对象为项目所在地周围居民，共发放调查表30分，回收30分，有效回收率100%。

公众参与调查对象统计情况见下表25。
表25          公众参与调查表
序号
姓名
性别
年龄
职业
工作单位/家庭住址
联系方式
1

王亮
男
29
职员
双赵村
13759950352
2

周康
男

29
农民

双赵村
17734621630
3

何彬
男
27
职员
双赵村
15398024252
4

刘茂利
男
22
职员
双赵村
18191071811
5

杨林
男
26
工人
双赵村
15102991539
6

王炳超
男
24
职员
双赵村
18691005353
7

刘柯卫
男
25
农民
双赵村
13468724029
8

潘轲
男
29
职员
双赵村
18329928962
9

尚金星
女
27
职员
双赵村
18700033426
10

王玉婷
女
22
职员
双赵村
15202913102
11
刘鑫
女
26
职员
双赵村
15091776507
12
葛颖
女
30
干部
双赵村
18092671580
13
李苗苗
女
28
职员
双赵村
13227087755
14
邓云
女
30
职员
双赵村
18710599001
15
顾瑶
女
26
职员
双赵村
18621266683
16
杨明月
女
27
职员
双赵村
13488337358
17
张辉
女
27
职员
双赵村
13829094889
18
成菲菲
女
25
农民
双赵村
13072930063
19
柳静
女
27
职员
双赵村
13399208727
20
赖两兴
男
35
农民
双赵村
13096951006
21
赵子帅
男
34
职员
双赵村
18629204366
22
巩安生
男
31
职员
双赵村
18821657311
23
李江涛
男
34
干部
双赵村
18629388880
24
杨刚广
男
34
职员
双赵村
18192864338
25
肖怡
女
32
职员
双赵村
18691020326
26
刘妮
女
33
农民
双赵村
13488163962
27
张红榆
女
37
农民
双赵村
18391846528
28

韩璐
女
31
职员
双赵村
18629357130
29

孙强
男
26
职员
双赵村
18691034422
30

郭华
男
29
职员
双赵村
13891989903
公众参与调查对象统计结果见表26。
表26         公众参与调查对象基本情况统计

项目
统计结果

性别

男性15人，占50%；女性15人，占50%

年龄
20～30岁公众21人，占70%；31～50岁公众9人，占30%；无50岁以上公众
公众调查意见统计结果见下表27
表27            公众参与调查结果

调查内容

意见

公众人数（人）

占总人数的比例（%）

您是否了解该项目
了解
30
100
不了解
0
0
略知一点
0
0
您认为本项目所在地当前的环境现状如何？
很好
15
50
较好
14
47
一般
1
3
较差
0
0
您认为项目区主要的环境现状问题是？
空气污染
8
27
水污染
18
60
固废污染
3
10
噪声污染
0
0
生态污染

1
3
您认为该项目对当地经济发展的影响如何？

有利
30
100
不利
0
0
无影响
0
0
您认为该项目带来的主要问题是？
空气污染
17
57
水污染

0
0
固废污染

2
6
噪声污染

11
37
生态污染
0
0
您认为该项目建设对环境的污染有多大？
很大

0
0
较大

0
0
较小

11
40
没有影响

19
60
您认为该项目建设对您生活的影响如何？
有好的影响
24
80
无影响

6
20
有坏的影响

0
0
您对本项目的建设所持态度？

支持

30
100

不支持
0
0
无所谓
0

0

调查结果显示：公众对该项目表示支持的人数有30人，占100%，没有人持反对意见。
三、政策符合性及选址合理性分析
1、产业政策符合性
本项目为房地产开发项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于国家鼓励类项目第三十四项旅游业中的第二条，符合国家产业政策。
2、选址合理性及选址合理性分析
从土地规划性质来看本项目用地为非基本农田用地，本项目附近无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区；本项目所处环境为农村环境，无城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；本项目符合《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》（中发【2005】14号）精神，切实加强文化产业的要求及西咸新区旅游产业规划要求，具有较高的开发价值，有利于促进地方经济的发展。项目建设符合西咸新区旅游产业规划要求，因此本建设项目的选址是合理的、项目的建设是可行的。

四、环境监测计划与竣工验收
1、环境监测

① 施工期环境监测计划

建设单位应委托有资质的环境监测站定期开展施工期扬尘、噪声等监测工作，将监测数据汇总后及时上报当地环保部门，以便检查、监督建设方落实所有环保措施情况。施工期环境监测类别、项目、频次等列于表28。
表28   施工期环境监测计划表
监测类别

监测项目

监测点位置

测点数

监测频次

场界噪声

施工场界Leq[dB(A)]
施工场界四周

4
每季一次

环境空气

颗粒物

施工场地上、下风向

2

每季一次
为了有效监控建设项目对环境的影响，企业管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。
② 运营期环境监测计划
主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行例行监测。监测计划如下：

（1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行；
（2）运行期的环保问题由业主负责；
（3）业主必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求；
（4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、主噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。
运营期污染源与环境监测计划见表29。
表29   运营期环境监测一览表
污染源名称
监测项目
监测点位置
监测
点数
监测频率
控制指标
生活污水
COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮
项目污水一体化设施排出口
1个
每年1次
满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）
噪声
Leq(A)

项目内部及四周厂界
5个
每年1次
符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准
2、环保投资
本项目总投资45359.62万元，其中环保投资182万元，占总投资的0.4%。项目环保投资主要包括场地绿化、废水预处理、噪声治理等，具体环保投资以实际设计核算为准。项目施工期和运营期的环保工程及其投资见表30。

表30   项目环保投资一览表
时段
类型

项目

处理设施名称

数量

投资

(万元)

施

工

期

废水
施工废水
临时沉砂池
1
2
废气
施工扬尘
设围挡墙，施工场地洒水
/
3
噪声
施工噪声
临时声屏障
若干
2
运

营

期
废水

生活污水

处理规模为50m3的化粪池

4座

150
隔油池

2座

污水处理站、污水回用管道及中水池
/
废气

餐厅油烟

油烟净化器

2套
5

地下停车场废气
配套排风装置
3套
2
噪声

设备运行噪声

柔性连接、减振隔声、设减振支座等、密闭房间放置

/

10

交通噪声

对周边建筑物安装隔声门窗，停车场周边栽种树木

/

5
固废

生活垃圾

设垃圾桶若干，生活垃圾的收集、清运

垃圾桶若干

3
合计

占总投资的0.4%。

/
182
3、环境保护竣工验收
本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，按建设项目竣工环境保护验收管理办法，工程完工后建设单位应向当地环保部门提出试生产申请，试生产申请经环境保护行政主管部门同意后，建设单位方可进行试生产。当自试生产之日起3个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收，同时提交环境保护验收监测报告。竣工验收通过后，建设单位方可正式投产运行。竣工验收表见表31。
    表31    项目竣工环境保护验收清单

序

号

治理项目

污染防治设施或措施

数量

标准

1

废气

治理

餐厅油烟；CO、NOx及THC。

安装油烟净化机、风机；停车场配套排风装置
油烟净化器、风机2套；停车场配套排风装置3套
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准
2

废水

治理

COD、SS、氨氮、动植物油

污水经化粪池处理后预处理后排入污水一体化设施，部分污水回用剩余用水排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。
处理规模为50m3的化粪池7座；隔油池2座；

满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）
3

噪声治理

设备噪声

选用低噪声设备，将高噪声设备安装于地下，并采取密闭隔声、吸声、消声、减振等措施；

/

《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准
4

固废

生活垃圾

袋装收集，送往指定垃圾填埋场处理

垃圾收集桶若干

减量化、资源化、无害化

5

绿    化

项目内布置集中式绿地

绿化面积

16310.75m2
绿地率达25%




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大气污染物
	餐厅油烟
	厨房油烟
	通过专用烟道收集后楼顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	地下车库
	CO、NOx及THC
	抽风换风不少于6次/h，排气筒位置位置设置于绿化带或墙角等远离人群活动地方
	达到《大气污染物综合放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准

	水污
染物
	生活污水及餐饮废水
	COD

NH3-N

SS

BOD5
动植物油
	餐饮污水经过隔油池处理之后和生活污水进入化粪池，经化粪池处理后预处理后排入污水一体化设施，部分污水回用剩余用水排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。
	满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224－2011）二级标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）

	固体
废物
	住宅、商铺
	生活垃圾、商业垃圾
	生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运；流动人口垃圾分类收集、日产日清
	处置率100%，不造成二次污染

	噪声
	设备噪声
	噪声
	设备间基础减震、优化布局、建筑物隔声等措施，加强管理
	满足（GB22337-2008）2类标准和4类标准

	
	交通噪声
	
	加强管理、降低车速、禁止鸣笛等措施
	

	
	社会生活噪声
	
	商铺加强管理
	

	生态保护措施及预期效果
绿化是项目环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温、净化空气中粉尘和有害气体、降低噪声的作用，又能美化项目环境，为人们创造良好的户外活动场所，有利于创造适宜于居住生活的环境。建设单位在项目所在区域内四周及场内空地进行有效的绿化，布置草坪、绿树等，营造出美丽整洁的环境。项目绿化率为25%，大面积的植草绿化美化工作的建设，将有利于区域生态环境的改善。


结论与建议
	一、结论
1、项目概况
西咸新区泾新置业有限公司拟投资45359.62万元于泾河新城茯茶镇商业街项目的建设。本期工程规划用地总面积65243m2，其中规划净用地面积51635.99m2，总建筑面积122194.71m2，包括酒店、客栈和四合院三部分，酒店建筑面积29687m2、客栈建筑面积9404 m2、四合院建筑面积83103.71 m2；其中地上建筑面积83094.71m2，地下建筑面积39100m2；总规划停车位828个，其中地上停车位42个，地下停车位786。项目容积率1.27%，建筑密度32.85%，绿地率25%。
本项目总投资45359.62万元，其中环保投资182万元，占总投资的0.4%。
2、环境符合性分析

(1)根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该项目属于鼓励类中的三十四、旅游业（乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务），因此本项目的建设符合产业政策
（2）选址合理性分析

从土地规划性质来看本项目用地为非基本农田用地，本项目附近无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区；本项目所处环境为农村环境，无城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；本项目符合《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》（中发【2005】14号）精神，切实加强文化产业的要求及西咸新区旅游产业规划要求，具有较高的开发价值，有利于促进地方经济的发展。项目建设符合西咸新区旅游产业规划要求，因此本建设项目的选址是合理的、项目的建设是可行的。

3、环境质量现状
（1）大气：评价区环境空气中SO2、NO2 1h浓度值、24h均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》的二级标准。PM1024h均浓度值达不到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标率为57.14%，超标原因主要为道路扬尘、交通运输等方面影响，随施工结束后衰减，可达到标准。
（2）声环境：项目厂界噪声现状监测值满足GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准和4a类标准要求。厂界西侧和南侧昼间值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，超标原因主要为施工车辆的影响，，随施工结束后衰减，可达到标准。
4、施工期环境影响分析结论
施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，同时禁止夜间施工，以减轻施工噪声的影响。

施工扬尘则采取围挡、拦挡、定时洒水抑尘、加强施工监管等措施，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。

施工废水中建筑施工废水经临时沉淀池处理后回用，生活污水设临时卫生厕所，定期清掏。

施工固废中建筑垃圾综合利用后，和弃土运往相关建筑垃圾填埋场集中处置；装修期间废包装物属于危险废物，评价要求项目方应委托有资质单位回收处理；施工期生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，对环境影响小。

施工期间虽然施工噪声会对周围环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，严格遵守相关环保要求进行施工，可使施工期噪声对敏感点的影响降低到最小程度，且其影响将随着施工结束而消失。

综上所述，施工期环境影响按评价分析所提各项要求进行治理后，对环境影响不大。

5、运营期环境影响分析
（1）大气环境影响分析
厨房设全面排风和局部排风，总排风量按25-35次换气次数计算。其中全面通风量为总排风量的35%，局部排风量为总排风量的65%。本工程只设计全面排风，局部排风由专业厨房厂家根据厨房布置后期设计。排油烟系统由厨房专业设计公司进行二次设计安装，其油烟排放浓度应不大于2.0mg/m3。项目运营期产生的厨房油烟经楼内专用烟道收集后在楼顶处理后楼顶排放；天然气为清洁能源，通过烟道集中排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周围空气环境影响很小；地面停车场车位比较分散，集中排放量较少，再加上室外空气扩散较快，地下停车场设有配套排风设施，因此对周围环境的影响不大。
（2）水环境影响分析
项目运营期废水主要是游客生活污水及商业等产生的污水，经化粪池处理后预处理后排入污水一体化设施，部分污水回用剩余用水排入泾河新城崇文镇临时污水处理站。
（3）噪声环境影响分析
项目运营期产生噪声源设备全部设置在地下设备间，经减振、消声、隔声处理后，对声环境影响不大。

（4）固废环境影响分析
本项目居民、商业产生的生活垃圾分类收集，由当地环卫部门定期清运，、商业街部分产生的废纸袋等分类收集后，日产日清，不会对周围环境产生影响。

6、公众参与

公众意见调查结果显示：公众对该项目表示支持的人数有30人，占100%，没有人持反对意见。表示支持的公众认为本项目的建设会给本地区带来较好的社会效益和就业机会，有利于提高当地居民的经济收入。
7、总结论

综上所述，项目选址合理，总体布局合理，项目建设符合国家产业政策。项目影响主要集中在施工期，经严格执行提出的各项施工期措施后，影响较小。项目建成运行后“三废”排放量较小，生态环境影响也因绿化等措施实施有所补偿。本项目在落实本环评报告及工程设计提出的各项污染防治措施后，污染物可做到达标排放，对周围环境影响小。从环境保护角度综合分析，项目的选址和建设可行。
二、要求与建议
1、要求
（1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产使用；施工现场设环境保护监督公示牌，写明建设单位、施工单位责任人电话、环境保护投诉和监督电话；
（2）施工场地四周应设置屏蔽隔声，严格控制夜间高噪声设备的运行时段（夜间22点~凌晨06时），避免施工噪声产生扰民现象；
（3）施工场地采取不低于1.8米围护物防范措施，加强露天堆放物覆盖和表面洒水降尘、减少施工扬尘对环境的影响，对施工场地出口设车辆喷洒水降尘装置，设临时沉淀池澄清后回用工地道路洒水降尘；
（5）项目四合院引进餐饮、娱乐等污染项目时，应另行办理环境保护审批手续；在项目环境保护竣工验收过程中，如发现新的污染源，应按国家的相关规定，办理环保手续并采取相应的污染防治措施。
2.建议

（1）项目设计方案应采取绿色、节能、环保等理念，采用新型材料、新工艺、新技术、新设备，充分利用节能型、环保型建筑材料；
（2）项目绿化建设时，在周边及内部进行合理绿化设计，适当考虑乔木、灌木、草坪的比例，形成立体的绿化带，要符合项目的绿化要求。
（3）项目在施工期和营运期应因地制宜建设节水设施，倡导节水生活。新建建筑所采购和使用的水嘴、便器系统、便器冲洗阀等用水器具，应符合节水型生活用水器具标准中强制性条文的规定。绿地灌溉实现喷灌。


	预审意见：
                                                  公  章
        经办人：                               年    月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                 公  章
        经办人：                             年    月    日

	审批意见：
                                                 公   章
        经办人：                              年    月    日


	注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  环评委托书
附件2  备案
附件3  国土资源局文件
附件4  公众参与调查表
附件5  监测报告
附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面图
附图3  项目周围环境图
附图4  项目监测点位图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




附件1

[image: image6.jpg]IRV B HEAS

oA} T AL B B FE B AT BR 2 = -

W (b A RILMEFRFRPZE). (P RIRE
HEFTEME). EERE 253 54 (BRI EMERY
IR AR EMRRE, RIS RAIN R
BRAR ZS AR L BT I AT SRR R PR DA . BB SR AN
e, AHANRRRFFRIME, HMEEATHE.






[image: image18.jpg]


附件2

[image: image19.png]



[image: image20.png]



[image: image21.png]- T -_— — WHIR 1:175 000 ° 175 35 525 7.0k
HRE #=H [ SR -
N ‘ g ,‘ 0 i ot ggf,*g
. wEy  mw J o - % i w7t R
T e ) i
3 P it £ = L a—— = |
Schaed T = = 1—'\\\ = N wEHA B 3% ;gl ;
5 A ¢ ‘ i
— et N 7 L Tt : e T R W NGO
[P QN 5 e <L i 7 = <
: A EE W w10 ]\ ) e Ro
" 4 PHE =11 N FRA e ptr ol
/ ’ RE | aEa~HTH o \
¥ B ¥ g *
~ i L] Fr (11
LS >
e/ B . -
E ok
3 L -
- @&
£3 5
= f
E:
E ey
" R Bt
W,
A Tl
o
,, [ 25)
ot
w8y
L i A
JEE & kit
= e WA





附件3

[image: image7.png]T ¢
55 smmswess, arwnen
mov ]

RERBRRANE) SN, 5
b Vet
BBARAREOFERALARH, &
WRE, RFRE, WLLE.






附件4

[image: image8.jpg]UG FERLERBMESIMTN AXESHER
ms | B 53 w3l

q
BAAA | 13635730 | FEfEh | 28E 53 TRk

TR |odh oWt ol ohE ok ofihERULE

Bl DR oT A ofR oFd  offi oE ot

i H RO :

AT B i T 76 BT (X R T TR T BORURA T, 2% T Kl 5 i i Rl A AR PR AL f, AT
H g ALSTE. k. 205, R, m. RIGURRSE, BaUa s AMITRH.
Al BERAI TR B
T H 15 4 K B i i -

Y i AR TS e X B T ARG S . it I T A R P L K
2, HE T K 5 AR TS K A I Tt T S A TR S KA 2R, TAFE(EHEN T E Wi 18 Xt
Tt T 75 B A B (AR, NG A T HUMGET E, PR A5 e, LUk /b ol B e A X AN R
FM o

S5 ML 2 B FEAURHE IR, 8 FT 3 R R PR e 08 4 £ 285 A B U 22 R 51 S R THLHRA
% g SR AR R MG T2 Sl HES I HERG AR 755 /K 28 A St A B b HE AT
EACE: HANBIERE R A G, A, ARIELIR I RS IR G R A R
FER D) 1i5iE, dak R LA b4 it A MR AR 50 2 i i i A AU S R0

. ERETRZEE? TR QK T B S — 1
2. (I LR M 4T B UK e 2
DI el O @
3. I X B MR IR I R 2
OERER OKER SEpmEE  WMmAEE  OEAER
4. VR KT R 2 M A B L 2
A @A @F
S, BN R IR H B W SR A 32 B ] 2 ?
OEREE @Kkish SRR G B AT
6. (i LT H R RIS R 2 k2
DRK DN e @B
7. T A T B ] 2
DA R @é%m OLEN LA
8. T %I (B R TR A FE 2
fae; OF % OFHH

9. faxtizI H AR BR Y R E S BRI (ki A, [ 50

AEHN: 2004% U A 3 H





[image: image9.jpg]BN S ER I G BIESTN ARESHER
3

T V] 2 i
BRI | (3629398880 | FEEAEhE RIB e .
YRR | o/hFE o]+ ot ot gKFE offit &L Lk

i8N 4 ot i oL A olif T oM o¥4t  oHih
T H HEL:

A T5 A7 T 74 RCET X R F R T AU AT, 2 B oKl S m i KE A AP AL A, AT
HR A ECSHE. Bk, 5. &%, B, RIGULERS, BaUaRH 2 ATIRA .
iR R E.

T H 5 Y K B ia Fe

THH B VI AR TS Y S B oA THAAIE E . i AR T e R R A E T K
HI2h, TR K 5 AT 15 K 2 v it Ta] B AL B S K d Ay, TN ZE(E N B0 5E TS 18 X
Tt e A B R B R R, NSRE THUMCET FE, PR A S, DLk X A B AR R AN A
AR

iE WM R 45 SR R LR IR, BT VAR SR P e AR v A 25 A B S 22 R 51 AR TR,
% R B ML AR EREAAMET2.5mHES B HERG A£G T5 K S0 8 ith A B A bR 5 HE A T
FEAKEM, BV ERERASHES S, 2bneE,; AR o RIRE. BIYERE I EL
HEE L1 1EIE, Wi LA b4 i LA B AR 00 B 221538 R ) AR B 2

73

I EREETHRZHE?  \DIW OF T it @ S — £
2. A AT H FTTEHD 4 5T A FR BB ] 2

\Ds 4 @il @ @

3. EA AT H X S A ER B UAR (] B2 ?

DERE R @KiEg O i e @WEEEE  OEATY
4. I E R 2 M2 R R A B ] 2

XA OFF OLHM

5. YA Ty Il T U R ) 2 A 1] 2

AR @kigY @I i e @5 Y O LA I
6. MEIAAIZITE R XTI Sl A7

ORK @Bk @/ (DYEEE AT

7. A I BN i B T2
OFEFHET  QFW @HF I

8. EXZIUH KR WA RS ?
DAL O HF ©F RN

9. X iZI H MRS 77 TH A H e B e (W EANS, /] 535 50

AAEHW: 00b® ¢ A & H





附件5

[image: image10.png]BIT.GL-067A B0

E’;ﬂ! REHT: XAHI6581153
™A

1627213403
FRNH2022501 12

B R

o] SR T AR AT AL 8RB
pLE2 SRR

E32 208 7 R X 2 AT

1>
&
|

|

REER _2016FMABE





[image: image11.png]— JAMHE:

WERG: XAHIGS81153

mE &R

R R R SR RN

Er

L )

L

ERFEEANR

T

BETRARSHRL

wHEM

20160005-20160611 | BAES RN

= WA
() FREUEMAR:

o
]

FUEES

=
v

=R
WFHE
syl

L N R T T
uNFHE | I FHE | 20 FIE | 20010
s | g | g | g’

20160005

WK
AR
300m 3¢

0200

@

»

0800

5

490

>

n n 126
2

2000

£

wAAS
s
Soom 1t

2%

[

1500

20

0160406

wAES
SRAR
300m 48

200

NSEIE

0800

1800

2000

wEAS
AEEn
Soom 4t

020

1400

» 2 106

200

20160407

WHE
SREA
300m 4t

0200

0800

SR EEEEEEEEE

1400

" 2
an =

200

WHAM
Himh
soom 22

@

0800

)

1600

P " w

2

WITHE 6T





[image: image12.png](=) RS THHAR:

BERG: XAHISSHIS

P ANHE
L] = = = =
T SR | SR | WG | W | PMi
an FHN | s | 2o | in R | 2 ¥ | 200 i
s | g’ | g | g | wgm’ |
w3 z
WRER o500 35 16
w9 I
Sy el
g | w o
H 2| » 0
= K NI v T [
om (10| 3 E)
20| o 5
wo| i
frr-+-) ECVER Py NI [V (R
oyl T ) )
§ B0 =
H wn| = »
i N R ) NN [P Y
ot [ | 3 0
nw| » s
D 7
pafeer= , =1, |«
o | Soomat |40 2 W
3 n O
M B )
Mk ECHN (PP T A
500m & = B
9 z
F) F)
wER = ]
AELM 2% 2 7
= | 00mat e =
3 ) W
H 3 7
wAB = £
oy Ty = = = g3
no| 0

E2RAGH




[image: image13.png]MR XAHIGSIIS)

) B M
EwER
HRER N Rteotm )
4B(A)
B (09:00-0920) 516
G I
AW (22:00-2220) as
£/ (09:44-1004) 552
WRR IR
W (22:30-22:50) “z
20160407
B0 (1025-1045) 648
7R I it
W (23:00-2320) 453
B (10:50-11:10) 2
TR n
(2332383 w6
B (08:06-08.26) 605
R It
B (22:00-22:20) i
B0 (0848-0908) 583
R Im e
W (22312251 a4
20160408
R0 (09:30-09:50) 625
W In b
B0 (22:58-23:18) 440
£ (1000-1020) 614
R In 2
B (23:30-23:50) a3
FROTEA

WIMA6M




[image: image14.png]BEBGS XAHI6S811S)

=, MR, KE, RS ERMAR:

R wann | BHRER P o
A oy ;;;‘;‘:."):;' [+
HED A Vb
NS ET wewon | AEXE 10’ 0
wr| wm | mmman | oeiweas | $RRER - L

FRUTEE

EXE RS





[image: image15.png]HEEG: XAHIGSHIIS)

Fi%:
() PR S H G %
& 0 A
ENER | RROE) o | o | e eor
@ | oz st [0 N
w0 | s 958 20
0160805 =
e | ies s [0 [
w0 | 90 0 ww
w0 | i 96t i
ww [ s 2 20
i60s06
W | 167 8 w0
20 [ W 7 12
ww | na [ [0 e
ww | e s i [
16007
ww | mo 961 2 NE
L w0 | w0 951 05 3
@ | s 951 [ e
o | 18 2 N
ieoses
W | w3 10 NE
w0 | s [E] Ne
2o | nz 12 N
w0 | 13 i e
Wi60009
W | 20 o e
20 | 3 o5 W
w0 | Bs 3 w
w0 | 1z ) N
6010
o [ a9 05 e
2 | 20 0 NE
o | s [ W
o | e 20 W
60411
wo | w2 [0 W
o | na ) w
FRUTER

WIMA# 6T





[image: image16.png]AHRE: XAHIGSSIIS

W
TR A

T VT 2 G & SR TYC P L UN
B swbois B0 2,04, | Wm’é-"-""‘s

BOHH* 6K





[image: image22.png]



[image: image23.jpg]A A R T

ERME &K (2015]) 24 &

R PR BRIl ik 2 H 1509
it

7 R HT K 37 TR IR XA PR b K B RN ] -

(X TEMBAFBATEB VAT EZ YU BHFETY K
L. ARARKFTVEAE, RERHEL4E. KERE Hfo
ERFAT, EHR, REFRECERZTE, fEWT:

— BHEWBERERNHE: 58 T2 TEH B2 THAK
A, FAMEARY 97.8 W. RIEUREAEF T, £+ REA A
AREHERNE, BRFVER. IR EWEREE Lk,
BERREABIE. B KRR, K8, 2BRRAEHRELE
WERERES, SEATMRY 122194, 71 FH X,

Z BE BB BERAR: SN 45359. 62 T (R A
THER), KERFEEE, ZREANUANA.




[image: image24.jpg]FMEABREXAFE, REARETIEAEREREZS

IS I

EE A E AN AT HREEE R4

2015 % 6 A 10

HHELSRFERARER 2o 67 TR

5





附图1   项目地理位置图

[image: image25.jpg]AR S A R AR O

B2 & &k &k (2015]) 42 5

KPR AR 2 B A i H A Y
it

T T X T AR A 7 e R R A IR

€KX TRAFBKZEE LT E EHREEHFTIRE.
%, FAERRTMHFHRAFEARLETE Ehd “HRH K
BRFEEXUFT VL RARART” REH “ERFTERFEL
ARAE”, HEILE,

FMEPEMERFE, RATETAREFARKEREE S
WL, HHTE I RAER,

B FH Y f5




附图3
项目场地内
[image: image26.jpg]B

b

N

TR R R K R 2015 6 F 11 HE %

T 3

f
o
iy
i

V2





东侧茶马大道旁

[image: image27.jpg]



北侧项目未来发展用地

[image: image28.jpg]



项目场地到项目西侧


附图2   项目总平面图


附图4   项目监测点位图
项目所在地





2#





1#





2#





4#





3#





项目所在地





1#








29

_1522749494.vsd
项


目


运


营


生活用水


餐厅油烟


地下停车场


生活垃圾


垃圾收集


排气筒外排


排烟竖井外排


化粪池


污水处理站


泾河新城崇文镇临时污水处理站


餐厅用水


隔油池


城市垃圾清运系统


部分回用


油烟净化器



_1522821036.vsd
新


鲜


水


员工用水


游客用水


住宿用水


447.92


4


150


88.2


3.2


120


70.56


温泉泳池用水


商业用水


水景


24.7


166.2


39.52


0.45


132.96


化粪池


污水一体化处理系统


350.97


0.8


30


33.24


14.82


17.64


18.15


绿化用水


2.06


4.28


326.48


停车场洒水


道路洒水


18.15


2.06


4.28


蓄水池收集定期运走



