
建设项目基本情况

	项目名称
	高庄镇天然气储配站及CNG加气站迁移项目

	建设单位
	泾阳县天然气有限责任公司

	法人代表
	何廷爱
	联系人
	刘小刚

	联系电话
	18691058088
	邮政编码
	713700

	通讯地址
	泾阳县高庄镇聂冯村

	建设地点
	泾阳县高庄镇聂冯村西延高速以西

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	■新建 □改扩建 □技改
	行业类别
	D4500燃气生产和供应业

	项目总投资
（万元）
	1800
	其中：环保投资（万元）
	43
	投资比例
	2.3%

	占地面积
	5820.71m2（约8.7亩）
	绿化面积
	1768.12m2

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2017年3月

	工程内容及规模
1、项目由来
天然气是一种洁净环保的优质能源，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料，对节约能源、减少环境污染、改善投资环境、提升城镇品位、提高人民生活水平、实现可持续发展都具有重大的意义。 

泾河新城以南聂冯片区的气化由聂冯原有门站完成，原有门站的气源来自陕西省天然气股份有限公司泾河西分输站，现随着陕西省天然气股份有限公司泾河西分输站搬迁至泾阳县聂冯村西延高速西面，原门站用气需建设长输管道，由于门站周围已被商业用户包围，无法建设长输管道，在此背景下，泾阳县天然气有限责任公司拟将原有门站搬迁至高庄镇聂冯村西延高速西面，并且随着聂冯地区乐华城游乐城的建设，用气车辆大量增加，本项目拟增加建设CNG常规加气站。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。2015年8月28日，受泾阳县天然气有限责任公司委托（见附件1），我所组织有关人员对现场进行了踏勘。在对建设单位提供的相关技术资料认真研读以及与建设单位多次交流的基础上，编制完成了本环境影响报告表，现上报泾河新城管委会规划建设环保局进行审批。
需要说明的是，本次评价内容仅包含天然气门站及CNG常规加气站工程建设内容，对10655m的燃气管网不做评价，管网部分需另行办理环评手续。
2、项目概况
2.1 项目简况
项目名称：高庄镇天然气储配站及CNG加气站迁移项目

建设性质：改扩建（异地）
投资总额：1800万元
建设地点：泾阳县高庄镇聂冯村

建设规模：
（1）天然气门站供气规模：1740×104Nm3/a；

（2）CNG常规加气站供气规模：350×104 Nm3/a。
2.2 供气气源、对象及供气方案

（1）供气气源

本项目气源来自长庆气田，其远景储气量为1000亿m3，其经过靖边——西安复线在泾阳县境内高庄镇聂冯村、永乐镇田村设有分输站，且在泾阳县三渠镇等区域设有预留口。其气源主要技术参数见表1，其可以满足GB17820-1999《天然气》商品气气质标准，本项目具有丰富优质的气源作保障。
表1   本项目气源技术参数

技术参数

相对密度

低热值

水露点

华白指数

爆炸极限

运动粘度

项目

0.579

36.33 MJ/m3
-13℃

38.02

5.0—15.5%

1.39×10-5m2/s

（2）供气对象

本项目供气对象为聂冯南片区内居民用户、商业和公建用户，以及有条件的工业用户，同时考虑为过境的汽车加气。
（3）供气方案

本项目从泾河西聂冯分输站接1.6MPa的天然气，经次高压管线进入门站调压装置。经加臭、过滤、调压（压力降至0.4MPa）、计量后进入中压管网，供高庄镇用户使用。经门站调压装置预留口接入的天然气，经加臭、过滤、计量、干燥、缓冲后进入压缩机压缩至25MPa后，加压后的天然气进入储气井储存，或供给加气柱和加气机为用汽车辆加气。
本项目供气方案示意图见图1。






图1  本项目供气方案示意图
2.3项目概况
2.3.1 地理位置及四邻关系
本项目拟建地位于泾阳县高庄镇聂冯村，项目区北临聂冯村，西邻聂冯村农田，南邻省天然气公司已建成的聂冯分输站，东临西延高速引线，距离项目区最近住户为项目区北侧约20m处的聂冯村居民。
项目拟建地地理位置见图2，项目区四邻关系图见图3。
2.3.2 建设规模与主要建设内容
2.3.2.1 建设规模与主要建设内容
本项目占地面积约8.5亩，本站新建工程主要包括土建工程（站房、加气棚、设备等）和配套设施（办公楼、辅助用房等）（详见表1），总建筑面积1022.24m2。项目建成后，将建成门站（设计规模：1740×104Nm3/a）和加气子站（设计规模：350×104Nm3/a）构成的合建站一座。
2.3.2.2 平面布置
本合建站按照功能划分为工艺装置区、辅助区、加气区和综合办公区。工艺装置区主要设备为调压设备、压缩机间、储气井等设施；辅助区设箱变等；综合办公区建二层综合办公楼包括值班室、营业室、控制室，加气区设置加气设备及罩棚等。 

控制室、供配电室设在站房内，区块间以绿化带或道路相隔，合建站周围除面向道路一侧开敞外，其余三面设置2.2m高实体围墙。
合建站总平面布置见图4，项目区内各设施距离见表2。
表2  项目区各设施距离分布图

设施名称

储气井
压缩机
CNG加气机
干燥器
CNG放散管
过滤计量装置
调压撬
站房
5/10.6
5/9.7
5/8.0
5/10.3
5/18.9
5/9.1
18/74.0
箱变

7.5/26.6

7.5/22.0

7.5/51.0

7.5/21.4

6/20.5

7.5/20.0

7.5/35.0

控制室

7.5/16.2

7.5/11.1

7.5/8.0

7.5/10.3

6/20.5

7.5/9.5

7.5/34.5

发电机房

14/34.5

12/30.9

12/60.4

12/30.7

14/28.8

12/29.2

12/25.0

围墙

4.5/10.9

4.5/11.6

4.5/15.7

4.5/11.9

3/14.8

4.5/8.5

10/11.6

注：表中距离依据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012（2014年版）设置。其中"/" 后数据为规范要求距离，"/"前为实际距离，"--"表示规范无防火间距要求。
表3  加气站内工艺设施与站外构筑物距离分布图

项目名称
储气井
压缩机
CNG加气机
干燥器
CNG放散管口
调压撬
西延高速辅道
12.0/66.8
6.0/63
6.0/37.6
6.0/59.4
10/71.7
15/120.6
注：表中距离依据GB50028-2006《城镇燃气设计规范》和GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》设置。其中"/"前数据为规范要求距离，"/"后为实际距离，"-"表示规范无防火间距要求。
综上，由表2、表3及图4可知，本项目总平面布置符合GB50028-2006《城镇燃气设计规范》和GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》等相关规范要求。

2.3.3 公用工程
2.3.3.1 供配电
本合建站供电电源采用镇区电源，站区箱变内高压端需设一台高压计量柜，柜内配有电度表，低压端需设补偿柜、开关柜、避雷器柜。
此外，合建站供电负荷等级为二级，均设无功补偿装置。电源自站外高压线引入站内箱式变压器，变压器低压出线留6条回路，引出4条回路电源给站内设备、设施供电，留2条备用回路。本站的1路供电由箱变供给，备用电源由站备发电机供给，配备自动转换开关1台，以保证自动投切。本项目选用30KV柴油发电机作为自备电源。
2.3.3.2 防爆、防雷、防静电
（1）防爆
在站场的重要位置设可燃气体报警仪，站内总体布置严格按设计规范。
保持各区的安全距离。站内电气设施在防爆范围内采用防爆电器、隔爆型设备等。

（2）防雷
本合建站设计中采用装设在建筑物顶上的避雷网（带）或避雷针或由其混合组成的接闪器，在雷电易击部位敷设，在屋顶面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
（3）防静电

① 天然气管道的始、末端和分支处以及直线段每隔100-200m处应设置防静电和防感应雷的联合接地装置。 

② 天然气管道上的法兰（绝缘法兰除外）、阀门连接处，当螺栓数量少于6个时，应采用金属线跨接。
2.3.3.3 消防设计

（1）防火安全间距
输气站场为易燃易爆的甲类危险生产企业，站址选在比较空旷地带，远离镇中心和人口密集区。站区总平面布置严格执行GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》的有关规定进行设计。

合建站站区按功能分区布置，站内布置不小于4.5m宽的消防通道和宽敞回车场地。
（2）消防专用设施

按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006 要求，在站内设置38个移动灭火器材。

2.3.3.4 采暖、通风
   （1）采暖
   站内冬季采暖利用燃气壁挂炉提供的85-60℃的采暖热水采暖；散热器选用辐射对流型铸铁散热器TFD2-6-0.8型，采暖管线采用焊接钢管。
   （2）通风

   综合办公楼及站房采用自然风通风方式。卫生间内采用机械排风设备进行排风，通过换气扇将室内空气直接排向室外。
2.3.3.5 给、排水
（1）给水
项目区供水采用高庄镇自来水。其自建管线采用主管接入装表计量的供水方式，再由枝状给水管道分
配到站内各用水点使用。本项目厂区用水主要为生活用水：
项目区劳动定员45人，实行三班制，按每天工作人员25人计算，生活用水约1.75m3/d，流动人口约100人·d，耗水量为5L/人·d，其用水量为0.5m3/d；
（2）排水
由于项目区目前污水处理厂暂未运行，且项目区周围存在大量农田，因此，项目区生活污水（1.2m3/d）可经收集后，经化粪池处理后，由当地农户采用吸粪车吸走，用于农田施肥等，不外排；

项目循环冷却水采用闭式循环，冷却系统的清静下水用于厂区绿化；天然气脱水、及加气工程产生的废水（产生量较小）经统一按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》收集后，交有危废处置资质单位处理。

2.3.3.5 其他辅助设施
    站区内不设食堂，员工就近招聘，自行解决食宿问题。
2.3.4 劳动定员与工作制度
年工作天数360d，劳动定员45人，三班制工作，每班8h。

2.2.5 工艺流程简介
从次高压进站的1.0MPa天然气，一路进入门站，经调压、加臭后进入中压管网；另一路进入加气站，经干燥后进入压缩机增加至25.0MPa后，进入顺序控制盘，按高、中、压顺序充入储气井进行存储，然后实现为汽车加气。

2.2.6 主要设备
本项目主要设备包括：
（1）调压设备：一套；

（2）干燥设备：一套；

（3）压缩机：一套；
（4）高压储气井：3口，总水容积12m3；
（5）加气机：2台；
（6）加气柱：一套。
2.4 项目主要建设内容及技术经济特性
（1）项目主要建设内容

综上，本项目主要建设内容见表4。
表4  项目主要建设内容表
类别
项目
主要内容
主体
工程
 合建站
门站
门站设计规模1740×104Nm3/a,设置一座门站工艺装置
CNG加气站
常规加气站设计规模为2.0×104Nm³/a，储气井组3座12m3(单座水容积为4m3)
辅助
工程
各类站房
砖混结构，2F，建筑面积294m2，包括控制室、营业室、值班室、卫生间
公用
工程
供水
高庄镇自来水供水管网供水
排水系统
近期（污水处理厂及其配套管网建成前）：项目区暂无污水管网，项目所有废水不外排

远期（污水处理厂及其配套污水管网建成后）：经化粪池预处理后，排入泾河新城污水处理厂处理

供电
电源由高庄镇高压电网引入10kV高压线路进入厂区配电房
消防
设置38个移动式灭火系统
供热
采用1台壁挂炉用于冬季取暖；
环保工程
站场工程
废水处理
生活污水经化粪池处理后，由当地农户用吸粪车吸走用于农田施肥等，不外排。冷却系统的清静下水用于厂区绿化；天然气脱水、及加气工程产生的废水（产生量较小）经统一按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（修订）收集后，交有危废处置资质单位处理。
废气处理
输（加）气装置：拉断阀、自密封阀等。
固废处理
生活垃圾分类收集后，送往垃圾填埋场处置。
检修废渣、油污等生产固废统一按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（修订）收集后，交有危废处置资质单位处理。
噪声污染控制
设备入室，安装减震座、减震垫、隔声罩、消声器等措施。
绿化
绿化率达到35%以上
环境风险
设置切断阀、放散阀等，采取有效风险防范措施，编制经环保部门备案的环境风险应急预案
（2）主要经济技术指标
主要综合经济技术指标见表5。
表5  项目主要经济技术指标
序号

指标

单位

数量

备注

1

生产规模

1.1

门站供气规模
Nm3/a
1740×104
1.2 

子站供气规模

Nm3/a
350×104
1.3
年工作天数

天

360
2
劳动定员

人

45
3
总占地面积

亩

8.7
4
项目总投资额

万元

1800
项目投入总资金

5
铺底流动资金

万元

40.52

流动资金

6
税前财务内部收益率

%

15.2
7
税后财务净现值

万元

860
8
税前财务投资回收期

年

2.75

含建设期


与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
与本项目有关的原有污染主要是泾河西站的污染情况，环境问题主要为泾河西站存在的环境风险问题。经现场调查，泾河西站站场主要污染情况以及原有主要环境问题如下：

1、 项目概况   
本项目原有工程组成内容如表6.

表6  原有工程组成内容表

类别

单项工程
工程内容或特征
主体

工程

门站
供气规模为5000Nm3/h的燃气调压站一座
辅助
工程

综合办公楼

建筑面积720m2
公

用

工

程

供电
电源由高庄镇高压电网引入10kV高压线路进入厂区配电房
消防
设置18个移动式灭火系统
供热
采用1台壁挂炉用于冬季取暖；
排水

项目区自建15m3化粪池，项目废水用于厂区农田灌溉，不外排
环保

工程
废气
设放散阀进行放散排空
生活污水
建化粪池回用于项目区周围农田灌溉
固体废物

生活垃圾收集筒若干，不设垃圾压缩、转运站，收集后定期送至当地环卫部门指定生活垃圾场处理。
噪声

破碎机、风机等高噪声设备安装消声器，并采取基础减振、隔声等降噪措施。
绿化

绿化率30%
二、原有污染情况

1、废气

（1）天然气壁挂炉烟气
项目冬季采暖采用一台35kw的壁挂锅炉，燃用站场的天然气。烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO等。类比调查，废气量产生量为14.4×104m3/a，估算污染物排放浓度为：烟尘为28mg/m3、SO2为4mg/m3、NO2为175mg/m3、CO为0.6mg/m3，污染物排放浓度较低，对环境影响小。
（2）工艺装置区无组织废气

项目工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏等。据同类型加气站有关资料和类比调查，加气站内天然气无组织排放量约为加气量的万分之一。据此，本项目年加气量7.3×106Nm3，则天然气的泄漏量约为73m3/a，即0.2m3/d，其中甲烷泄漏量为0.19m3/d，其排放方式为偶然瞬时冷排放。
2、地表水污染因素分析
（1）生产废水
生产过程中干燥脱水装置分离出少量的废水以及设备每年定期检查时产生的少量检修废水（油污水），评价通过类比估算项目每年产生约0.1m3的生产废水。此部分废水按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》暂存后，定期送有危废处置资质单位处置。

因此本工程对水环境影响较小。
（2）生活污水
主要是站区内工作人员产生的生活污水，主要为洗漱废水，污染物主要为化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化耗氧量（BOD5）等，根据加气站生活用水的实际情况，项目建成后预计每天工作人员为20人，每人每日生活用水按80L/d计算，则排放废水量为1.2m3/d（按80%排放计），经化粪池沉淀处理后，用于项目区周围农田施肥。
3、地下水影响

本项目污水量较小，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。根据现场调查，项目厂址主要为粉土、粉层粘土、粉沙或黏土夹层等结构，具有一定的防渗性，并采用人工材料加强防渗层。在自然地基的基础上采用30cm厚的粘土夯实硬化，然后覆盖混凝土，确保防渗层的渗透系数小于10-7cm/s，由此保证项目区地下水水质不受影响。

4、固体废弃物污染因素分析

项目正常运行后，站区在每次检修时，会产生少量的油污、废润滑油等；由于这两部分固废产生量较少，产生量约3kg/a。天然气容器长期使用底部会有少量的凝析油，产生量大约2kg/a。以上固废均属于危险废物，经按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》暂存后，及时送往有资质危废中心处置。
项目区员工20人，工作以360天计，生活垃圾产生量约7.3t/a，这些垃圾主要成份是果皮、纸屑、塑料、玻璃等，要求将其分类收集后送垃圾填埋场处置；项目区食堂泔水产量按45g/人·d，则产量为6.57t/a，可交由环卫部门统一处置。隔油池产生的废油脂产生量，按食用油总量的10%计，则本项目废油脂产量约为0.66kg/d（0.18t/a），可统一收集后送油脂处置资质单位统一处置。
5、声环境影响分析
营运期主要噪声源为压缩机、干燥器等。根据加气工艺流程，来自管网的天然气经过计量、缓冲后进入压缩机站进行压缩，压缩机每天工作时间不受限制，压缩机采用电机驱动，该设备总体噪声源强约80dB(A)。 采取基础减振、消声、隔声等措施处理后，厂界昼、夜间等效声级均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准，对周围环境影响较小。此外，项目加气区有加气噪声及部分车辆噪声（主要是车辆启动噪声及鸣笛噪声）。
   三、环境问题

泾河西站担负着向聂冯南片区等地区供气的任务，位于位于明珠家居城和延西高速之间，东侧是延西高速，南侧、西侧与明珠家居城办公大楼和库房紧邻，站场与周边的构建筑物及公路等安全间距不能满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）30m要求，一旦管线断裂，天然气泄漏对周围人群可能产生窒息危险；遇明火发生火灾爆炸事故，次生物质一氧化碳物质扩散，可能危及附近人群生命财产安全。

随着项目的建设，现有站场及管线的拆除，上述环境问题将得到消除。



建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、 地形地貌

泾河新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带南侧，渭河北缘。泾河以南部分为黄土台塬，塬面开阔，台塬边缘由于长期受泾河及其支流的切割，形成许多沟壑，海拔为430～500m，面积约为25.80km2，占新城总面积的17.67%，地势总体南高北低，西高东低；泾河以北为冲洪积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦，南北方向北高南低，面积120.20 km2，占新城总面积的82.33 %。
2、 地质构造

工程区位于渭河断陷盆地，构造形迹以基底东西向断裂构造为主，在区域南北向主应力的作用下，盆地整体以缓慢下降为主，第三纪以来广泛堆积了7000余米厚松散覆盖层，在受力过程中以塑性蠕变为主，地层为松散岩土，刚度较低，应力聚积能量较低，故地震活动微弱，历史上以中弱地震为主，东部基岩地区有高频度的强震，经地质综合分析认为，工程区以沉降变形为主，地震活动性以弱震为多。区域性活动性断裂带均为基底构造，在第四纪以来无明显的活动迹象。工程区地质构造属相对稳定性较好的地区，适宜于进行工业等民用和水利工程开发建设。 

3、 气候、气象

泾河新城属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中。年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6mm，最多降水820.5mm，最少为349.2 mm，且年内分布不均，降雨多集中在7～9月份。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6 小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213～225天，年主导风向为东北风。多年平均风速2.1m/s，最大风速17.3m/s，最大冻土深度24cm。有旱涝灾害发生，并伴有暴雨、冰雹、大风和沙尘暴等灾害性天气，春末秋初寒潮降温造成冻害。
4、 地表水

泾河新城范围内地表水系为泾河，是渭河北岸最大的一条支流，发源于宁夏

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/31508.htm" \t "_blank" 六盘山东麓。有两个源头，南源出于泾源县老龙潭，北源出于固原县大弯镇。两河在甘肃平凉八里桥附近汇合后折向东南，流经泾川，于杨家坪进入陕西长武县，于长武县亭口附近先后纳马莲河、蒲河、黑河等支流，形成辐射状水系，再流经彬县、永寿、淳化，在泾阳县张家山界入关中平原，在陕西高陵县陈家滩附近注入渭河。整个流域大致呈扇形分布，总体地形呈西北高、东南低之势。全流域面积45421km2，干流全长455.1km，河道平均比降2.47‰。干流两岸支流较多，流域面积在100km2以上的支流左右岸各五条，其中较大的有马莲河、黑河、三水河、泔河等。
5、 水文地质条件

拟建厂区地下水属第四系孔隙潜水，含水层为冲积砂砾石、砂层和黄土状壤土，砂壤土。潜水位埋深：漫滩2.10～7.50m，潜水位高程362.30～383.40m。一级阶地一般为4.00～16.50m，高级阶地大于40m。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、泾河新城概况

泾河新城规划面积146 km2，建设用地47km2，位于西咸新区东北方向。泾河新城中，泾干镇面积53.9 km2；永乐镇25.5 km2；崇文镇27.8 km2；另外泾河新城的38.8 km2是泾阳县高庄镇（总面积46.7 km2）的一部分，泾河新城规划范围内的行政村共计63个，人口14万人，区内主要交通干道有包茂高速、包茂高速复线、咸铜铁路。 　
泾河新城建设的最终目标是：建设西安国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区。我们将以城乡统筹为总领，以建设现代田园城市为目标，以现代化工业为依托，以完善的产业链为纽带，实现五个组团产业互补、错位布局、协同发展。
根据《西咸新区总体规划（2010-2020年）》，确定将泾河新城建设为西安北部中心（由中央商务区、行政中心、生产流通服务中心构成），西北消费产业基地，战略性新兴产业和高端装备制造业，城乡统筹田园示范园区。
泾河新城以打造西安国际化大都市北部中心为功能定位，以生产流通综合性服务和能源总部中央商务为核心；重点发展高端装备制造、节能环保、地理信息等产业。 

在泾河新城北部，包茂高速复线西侧规划为“现代装备制造产业园”，包茂高速复线东侧、大地原点周边规划为“原点产业园”；在秦汉大道以东，县东路以西，高泾大道以南，高泾南路以北区域范围内规划为“现代都市农业示范区”； 在泾河新城的东北部，包茂高速两侧范围内规划为“现代物流产业园”；在泾河新城西北部，规划为“农副产品精深加工产业园”；在原点西路以东，包茂高速复线以西，规划路以南，高泾南路以北范围及周边区域规划为“金融商贸中心”；在泾河南岸，自西向东依次规划有“旅游服务区”、“现代休闲农业示范区”、“家居产业园”等。

2 文物古迹

泾河新城内文物古迹较多，郑国渠道遗址以“天然水利博物馆”闻名中外；位于泾河新城东南的汉景帝阳陵，被誉为“世界第九大奇迹”，是陕西省正在开发的最重要的汉唐文化旅游景点；还有唐德宗崇陵，唐宣宗贞陵，建于明代的崇文塔是全国最高的砖塔；文庙博物馆、近代水利专家李仪祉陵园、安吴青训班旧址等。
经现场踏勘，未发现项目建设地附近存在文物保护单位，最近文物保护单位为汉惠帝安陵距离本项目1.5kn，距离汉阳陵2.1km。
本次评价区域内无文物古迹。如勘探发现有地下文物，应按照有关的文物保护法律法规等相关规定进行保护，并及时与文物保护部门联系。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
本次评价空气、地下水质量现状引用咸阳市环境监测站于2014年5月12至5月18日对《明珠家居城及利庆地产香榭花城天然气长输管线重大安全隐患整治工程》环境现状监测资料，地表水引用泾阳监测站于2015年6月10日对地表水泾河出境崇文断面的常规监测数据，噪声委托核工业二〇三研究所分析与测试中心于2015年9月16-9月17日进行实测（详见图5）。
1、空气环境质量现状

（1）监测点位
本项目共布设二个空气监测点位，分别为项目所在地木匠庄（G1）、项目下风向张家湾村（G2）。
（2）监测项目
监测项目：SO2、NO2、PM10、总烃。
（3）采样时间
2014年5月12日—18日，SO2、NO2、PM10、总烃监测7天，
（4）监测结果

监测结果见表8。

                表8 环境空气现状监测结果统计表

项目名称
1小时平均值
24小时平均值
浓度范围
标准值
Pmax

（%）
超标率
（％）
浓度范围
标准值
Pmax

（%）
超标率
（％）
（mg/m3）
（mg/m3）
项目拟建地（木匠庄）
SO2
0.029-0.039

0.50

7.8

0

0.035-0.038

0.15

25.3 

0

NO2
0.041-0.052
0.20

26

0

0.045-0.049

0.08

61.3 

0

PM10
/

/

　/

/

0.176-0.201

0.15

134.0 

100

总烃
1.08-1.26

5

25.2

0

/

/

　/

/

张家湾村
SO2
0.026-0.041

0.50

8.2

0

0.029-0.038

0.15

25.3 

0

NO2
0.042-0.052

0.20

26

0

0.045-0.048

0.08

60.0 

0

PM10
/

/

　/

/

0.179-0.203

0.15
135.3 

100

总烃
1.07-1.32

5

26.4

0

/

/

　/

/

由以上监测结果统计表可知，各监测点环境空气中SO2与NO2 1小时平均值、24小时平均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求；总烃监测值均能满足以色列标准要求。各监测点PM10浓度24小时平均值均不能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求，最大浓度占标率为135.3%，超标率为100%，主要与监测点地处西北、监测期干燥少雨的气候特征有关。
2、地下水环境质量现状
我单位委托咸阳市环境监测站于2014年5月12日对项目拟建地附近地下水环境现状进行了监测，监测报告详见附件。
（1）监测点位布置
在项目拟建地周围布设3个监测点位，分别为Ⅰ高庄镇（U1）、Ⅱ项目拟建地（木匠庄）（U2）、Ⅲ马家湾村（U3）。

（2）监测项目
监测项目：PH、NH3-N、高锰酸盐指数、石油类。
（3）采样历时及频次

测1天，采样一次。
（4）监测结果

监测结果见表9。
表9  地下水水质监测结果   单位：mg/l

采样点位
项目
浓度

达标性分析

标准（III类）

是否超标

最大超标倍数

高庄镇
pH

7.35

6.5-8.5

达标
/

高锰酸盐指数
2.44

≤3

达标
/

氨氮
0.02ND

≤0.2

达标
/

石油类
0.04 ND

/

地下水埋深38m

项目拟建地
pH

7.12

6.5-8.5

达标
/

高锰酸盐指数
2.35

≤3

达标
/

氨氮
0.02ND

≤0.2

达标
/

石油类
0.04 ND

/

地下水埋深35m

马家湾村
pH

7.19

6.5-8.5

达标
/

高锰酸盐指数
2.39
≤3

达标
/

氨氮
0.02ND

≤0.2

达标
/

石油类
0.04 ND

/

达标
/

地下水埋深40m
各监测点位地下水中各评价因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848 -93）中的Ⅲ类标准，评价区地下水水质状况较好。
3 地表水环境

（1） 监测断面

本次评价地表水现状收集泾阳监测站对地表水泾河出境崇文断面的常规监测数据，监测时间为2015年6月10日，监测断面布置图见图5.

（2） 监测因子
地表水监测因子包括pH、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氟化物、溶解氧、生化需氧量、石油类。
（3） 监测时间及监测频率

2015年6月10日，连续监测1天，每天1次，每次采集一个混合样。

（4） 监测结果与评价
地表水监测结果见表11。

表13    地表水环境质量监测结果

项目
评价标准
崇文断面（2015年6月10日）
GB3838-2002

Ⅲ类标准
实测值
超标倍数
pH
6—9

8.8

0

氨氮
≤1.0
1.17

0
化学需氧量
≤20
11

0.17
高锰酸盐指数
≤6
1.6

0
氟化物
≤1.0
0.41

0

生化需氧量
≤4
4.0

0
溶解氧
≥5
12.3
0
石油类
≤0.05
0.22
3.4
由表13可知，泾河崇文断面现状水质中除氨氮、石油类出现超标外，其余指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 

4环境噪声
（1）监测点

为调查了解本项目所在地及周围声环境质量现状，在所在地四周各布设1个噪声监测点，共4个噪声监测点。

环境噪声监测点见图7。

（2）监测时间及频率

监测时间为2015年9月16日—17日，共监测2天，各分昼夜两个时段监测，每个时段监测1次。

（3）监测结果

监测结果见表12。
表12  环境噪声监测结果         单位：dB（A）
项目

监测点位

时间

9月16日
9月17日
评价标准值
拟建场址

南场界

昼间

47.9

48.9

昼间≤60

夜间≤50
夜间

40.8

41.6

西场界

昼间

48.6

48.7

夜间

42.6

43.9

北场界

昼间

47.9

47.1

夜间

43.8

43.0

敏感点

（庙张村）
昼间

47.8
47.3
夜间

42.9
43.2
东场界

昼间

52.3

51.5
昼间≤70

夜间≤55
夜间

45.2

48.5
    监测结果表明，项目所在厂址东、西、南、北场界均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准及4a类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
经调查，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜及文物古迹等需要特殊保护的区域（环境敏感区）。
主要环境保护目标见表9。
1、主要保护目标
根据现场踏勘的情况，该项目的主要环境保护目标见表9。
表9  项目涉及的主要环境保护目标
环境
要素
保护对象
方位

规模
影响因素
保护级别
环境
空气
区域环境
/
/
施工期扬尘、加气站废气无组织排放
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
庙张村
北，10m

420人

崔家塬
南，300m

362人

声环境

；
北，10m

420人

运行噪声

声环境执行GB3096－2008《声环境质量标准》2、4a类标准
崔家塬
南，300m

362人

地表水
泾河

东、1km
/
项目区废水排放
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类
地下水

区域周边地下水

/

/

废水排放
GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准
文物
汉阳陵博物馆保护区
西，1.4km
/
汉阳陵博物馆保护区不遭到破坏
2、保护级别

（1）环境空气：区域环境空气质量，保护级别执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；

（2）声环境：保护级别执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类和4a类标准；
（3）地表水环境：保护级别执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域；

（4）地下水水质：项目区地下水质量，保护级别执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。




评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；
（2）地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；

（3）地下水评价执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准；

（4）声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准；

	污染物排放标准
	（1）大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准；
（2）污水处理厂建成前：污水排放执行DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级及GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准；        

污水处理厂建成后：污水排放执行DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级及GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准；

（3）建筑施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准；

（4）一般固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》中有关规定和要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。



	总量控制指标
	本项目运行期外排污染物排放主要涉及国家环保部环办[2010]97号《关于印发<“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南>的通知》所确定的COD、NH3-N等物质其申请排放指标见表10。

表10     污染物排放总量控制建议指标  单位：t/a
总量控制因子
污染物排放情况

建议总量指标
废水污染物

COD

0.28

0.28

NH3-N

0.014

0.014

此外，因近期内项目区暂未运行建成，因此其废水将用于周围农田及厂区灌溉、施肥，由此，环评建议其暂不申请相关排放指标，待项目区排水管网修建完成后，需按规定向当地环保部门申请下达水污染物相关排放指标。


建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示)：
本项目站场工程分为天然气加气站及门站，两者合建，其基本流程为天然气管道输送来的天然气，分为两个支路，分别进入加气站及门站，相关工艺流程如下：

1、天然气加气站工艺流程

本项目天然气门站加气工艺流程见图10。

[image: image1]
如图10所示，拟建工程用天然气由长庆气田开采出，经中转站接头进入本站后（压力0.8MPa），经计量进入脱水装置进行干燥，再通过压缩机增压到25MPa，使其水露点达到有关规定要求，随后进入顺序控制盘，其出口分高、中、低三条管线引出，向高、中、低三个储气井充气，进行气体的高压贮存。压缩天然气经过售气机计量后充入天然气汽车车载钢瓶，保证压缩机工作给站内储气井充气，使储气井的压力保持在20MPa以上，以满足汽车充气要求。具体说明如下：
   （1）进站和计量
本站所接气源就近从陕西省天然气股份有限公司靖西三线泾河西分输站的天然气管道进入本站，首先进行计量。计量使用旋进漩涡式流量计，在旋进漩涡流量计前端装有高效过滤器及温度体积修正仪，以保证流量计正常工作。

   （2）脱水
天然气中如有冷凝水存在，会与硫化氢结合对钢类容器表面造成腐蚀，对容器的安全产生危害。另外水与氧、二氧化碳结合，也会产生一定的腐蚀作用，所以必须进行深度脱水。天然气采输后在气田脱水设施已进行了脱水，因经管道长途输送，在高压状态下会压缩析出水分。加气站脱水设备采用分子筛深度脱水，工作压力为0.8～1.0MPa，分离出游离水后，进入回收罐，单台天然气脱水能力为2500Nm3/h。在脱水装置出口管道上设在线水份仪，检测天然气的水份含量。
    （3）压缩
经过脱水后的天然气进入缓冲罐，缓冲罐内设有过滤装置，再进入压缩机内进行加压压缩，把压力为0.8MPa的天然气加压到25MPa。
（4）售气
将储气的高压气体，通过加气机向用户进行销售。为保证售气精确计量，选用智能型质量流量计的双枪加气机（2台）。加气机（柱）设有拉断快速关闭阀。在加气过程中，如果汽车因意外事故突然开动，加气枪与加气机将自动断开，并能同时快速关闭气源。
2、天然气门站工艺流程
     本项目天然气门站工艺流程见图11：
     


图11 天然气门站工艺流程
如图11所示，天然气经管道输送至项目区，进入门站调压计量撬体加臭后，经调压计量后，出撬体为高庄镇用户进行中压供气。

其中门站系统进口设电动球阀，当进气压力超压或上游有异常情况时自动关闭。站内调压器均配有超压切断阀，调压器前后设安全放散阀，保证用户安全用气。天然气球罐设置自动和手动放散装置，并在进口设置流量调节阀门，保证管路设备的正常运行。

门站系统安全放散采用集中放散方式，气体经高空放散，避免放散气体时对周围环境的影响。

门站主要污染物为无组织排放的天然气、系统检修（清管作业、过滤器检修及系统超压安全阀起跳）时少量的天然气通过放空系统排放以及管阀泄漏时向大气排放天然气。


	主要影响因素

施工期：
本项目施工期主要环境影响因素有以下几个方面：

1、施工扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。扬尘产生的部位比较多，将对该地块周边地区产生一定的影响。
2、废水

施工期的废水主要是建筑工人的生活污水。建筑工人生活污水的排放量约0.8m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS和石油类等，该污水经沉淀池处理后，可用作厂区洒水抑尘，对环境影响不大。
3、噪声

本项目建设期间的噪声源主要来自于水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表10。
表10    施工期噪声源声级范围
序号

声源名称

噪声级范围（距源10m处）[dB(A)]

1

推土机

78-96

2

搅拌机

75-88

3

运输卡车

85-94

4

挖土机

80-93

4、固体废弃物

施工期需要挖土，运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)。工程完成后，会残留一定量的建筑废料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由当地环卫部门及时处理。按有关规定妥善处置后对环境影响不大。
营运期：

本项目运营期影响因素主要表现在下面几个因素：

1、废气
本项目加气站及集输管线在正常运行状况下有极少量的天然气跑、漏；清管作业及事故时，将产生废气污染物；管线破裂将引起天然气泄漏损失及危险事故。运行期间的污染源主要有清管作业、分离器检修时及站内系统超压放空时产生的少量天然气等。
此外，项目采暖用天然气壁挂炉使用将产生一定量得废气。
2、废水
项目运行期间的水污染源主要为生活污水和生产污水。生产废水主要为生产过程中干燥脱水装置分离出少量的废水以及设备每年定期检查时产生的少量检修废水（油污水）。生活污水主要是站区内工作人员产生的生活废水，污染物主要为化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化耗氧量（BOD5）等。

3、噪声

项目正常运行时，项目噪声主要来源于压缩机、调压器调压和分离器等设备间的摩擦噪声，摩擦噪声大小与天然气产量有关，一般天然气产量越大，噪声也越大。检修或事故时，噪声主要来源于放空的气流声，其声级大小取决于放空量的大小。

4、固废
运行期的固体废物主要是生活垃圾、清管废渣以及站区在每次检修时，会产生少量的油污、废润滑油等。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生量
	处理后排放量

	大
气
污
染
物
	天然气壁挂炉
	SO2
	0.6kg/a
	0.6kg/a

	
	
	烟尘
	4kg/a
	4kg/a

	
	
	NOX
	25.2kg/a
	25.2kg/a

	
	
	CO
	0.09kg/a
	0.09kg/a

	
	装置区无组织排放
	总烃
	175m3/a
	175m3/a

	水
污
染
物
	干燥脱水
	废水量
	0.1t/a
	（送有危废处置资质单位处置）

	
	职工生活污水
	废水量
	900t/a
	（经化粪池/隔油池处理后，用于项目区外部田地施肥）

	
	
	COD
	0.44t/a
	

	
	
	NH3-N
	0.023t/a
	

	
	
	BOD5
	0.225t/a
	

	固
废
污
染
物
	废渣、污油、凝析油等
	5kg/a
	0（送有危废处置资质单位处置）

	
	职工
	生活垃圾
	9t/a
	资源化、无害化处置

	噪
声
	低温泵、加气机、阀门等设备噪声及进出站内车辆
	75～80dB(A)
	/

	主要生态影响
厂区地的平整、开挖，破坏原有的地表植被，建筑施工会造成一定的水土流失；该项目粉尘产生量大，会对厂区及周围景观产生不利影响。



环境影响分析


工地

		0.596

	0.311

	0.434

	0.376

	0.309


	工地4

	0.509

	0.303

	0.538

	0.465

	0.314


	平均值

	0.621

	0.316

	0.486

	0.390

	0.322



	由类比资料可以看出，施工扬尘一般情况下对下风向的影响范围在150m以内，150m以外TSP浓度基本可满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求。
（2） 施工道路车辆运输扬尘

引起道路扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、载重量、轮胎与路面的接触面积、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。石料、砂、石灰、水泥等建筑材料均采用汽车运输，材料本身在运输过程中，如果防护措施不当，则遇风也会起扬尘，尤其是粉状材料，在运输过程中如果遮盖不严密，极易产生扬尘污染，所起的扬尘将影响到运输道路两侧的居民，特别是大风天气，这种影响将更严重。因此，对运输散体物质车辆必须严加管理，采取加盖蓬布或洒水降尘措施。

（3） 散体材料储料场扬尘

散体材料储料场在风力作用下也易发生扬尘。其扬尘基本上集中在下风向100m范围内，考虑到其对人体和植物的有害作用，对存放应做好防护工作。通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘。
1.2 环境空气影响减缓措施

环评在针对项目的特点的同时，根据陕西省人民政府办公厅关于印发省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2013年）的通知和《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》中的相关要求，为了减轻施工扬尘对周围环境空气及敏感点的影响，提出以下减缓措施：
（1）洒水抑尘
扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。试验表明：每天洒水4—5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘污染距离可缩小至30m范围内。
（2）保持施工场地路面清洁
为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。
（3）避免大风天气施工作业
避免在大风天气进行土方开挖和水泥、黄沙等装卸作业，避免造成空气污染。遇到可造成扬尘污染的4级以上的风力时，应停止土方施工并采取防尘措施。
（4）对施工区域实行封闭，设置1.8m以上硬质围档；围挡底端应设置防溢座，
围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁；
（5）施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

（6）限制车速

施工扬尘大部分来自施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h，扬尘量可减少为一般行驶速度15—20km/h时的三分之一。

（7）其它措施

散装水泥、砂子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，应设置专门的堆场，且堆场四周有围档结构，以免扬尘对周围环境造成影响。

（8）施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。

（9）加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）中的第Ⅰ阶段标准限值；

（10）强化施工期环境管理与监理，增强施工人员环保意识，制定合理的建设施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

（11）施工工地应采取湿法作业、清洗覆盖等措施，并对施工现场道路、作业区地面进行硬化处理。

通过以上防尘、降尘措施实施后，施工扬尘排放可得到有效控制，对周围空气环境的影响范围与程度将进一步减小。
总体而言，施工期扬尘会造成局部环境空气降尘量增多，但这种污染是局部的，短期的，工程完成之后这种影响就会消失。

2、声环境影响分析及减缓措施
2.1 施工噪声影响分析
施工噪声主要由施工机械、设备安装和运输车辆产生，不同阶段，不同作业性质产生不同的噪声。虽然施工噪声随着施工的结束而消失，但由于噪声有时较强，可能存在噪声超标现象。评价认为，本项目施工噪声会对项目区周围区域声环境产生一定影响，但施工噪声是短期污染行为，随着施工结束将会消失。
本项目输水管线施工中沟槽开挖、回填等主要采用人工作业，基本不动用大型机械设备，施工噪声影响范围和程度小。
2.2 噪声影响的减缓措施

为了减小施工噪声对周围居民的影响，评价要求施工单位施工期应采取有效的噪声控制措施，降低施工噪声的影响。针对项目实际情况，提出以下减缓措施：

（1）采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。

对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。

（2）合理布置施工场地，严格控制施工时间。

施工单位应当制定施工现场噪声污染防治管理制度并公告，把产生噪声的设备、设施布置在远离居住区的一侧；施工作业时间应限制在7:00~12：00、14:00~22:00期间内，如因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日7时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工；承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。
（3）尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆经过各住宅小区时必须减速慢行，避免或杜绝鸣笛。

（4）采取工程降噪措施，施工场界修建1.8m以上的围墙或围挡，隔断施工噪声的直接传播。

（5）突出施工噪声控制重点场区，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限，加强施工期环境管理，最大限度降低噪声对环境的影响。
3、施工期水环境影响分析
施工期污、废水主要是施工人员生活污水和建筑施工废水。施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和SS等，建筑施工废水主要污染因子为SS。施工期这些污水如果不做处理直接排入地面水系，会对地表水环境产生有一定的影响。

评价提出对施工过程中产生的污、废水要按当地施工现场的环境保护要求进行集中管理和处理，避免任意排放。对建筑施工废水采用临时沉淀设施沉淀后进行回用；施工场地建设旱厕，粪便定期外运用于农田施肥，少量生活污水就地泼洒。
经采取以上措施处置后，施工废水对地表水基本无影响。
4、施工期生态环境影响分析
施工期生态环境影响主要表现在施工过程以及生态环境综合整治过程中扰动表土、土方、施工临时占地等处置不当造成水土流失；弃土弃渣若处置不当，在降雨作用下会造成水土流失，加大水土流失量，对局部生态环境带来不利影响。

为将负面影响降低到最小程度，在项目建设全过程中，必须采取相应的环保对策与措施，为此提出以下要求：

① 强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。

② 施工时尽量减少场地外施工临时占地，在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，不得随意扩大范围，以减轻对施工场地周围土壤和植被的影响，不得随意侵占周围土地。

③ 在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。

④ 工程建设后，应及时开展绿化。
营运期环境影响分析：
1、大气污染因素分析

（1）天然气壁挂炉烟气
项目冬季采暖采用一台35kw的壁挂锅炉，燃用站场的天然气。烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO等。类比调查，废气量产生量为14.4×104m3/a，估算污染物排放浓度为：烟尘为28mg/m3、SO2为4mg/m3、NO2为175mg/m3、CO为0.6mg/m3，污染物排放浓度较低，对环境影响小。
（2）工艺装置区无组织废气

项目工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏等。据同类型加气站有关资料和类比调查，加气站内天然气无组织排放量约为加气量的万分之一。据此，本项目年加气量2090×104Nm3，则天然气的泄漏量约为2m3/a，即5.8m3/d，其中甲烷泄漏量为5.5m3/d，其排放方式为偶然瞬时冷排放。
（3）加气作业无组织废气

项目拟采取加气机的加气软管设有拉断阀，用于防止加气汽车在加气时因意外启动而拉断加气软管或拉倒加气机，造成天然气外泄事故发生。此外加气嘴上配置有自密封阀，可使加气操作既简便、又安全，同时能有效防止加气过程中天然气的外泄。在此加气过程的无组织挥发的废气量很小，可忽略不计。

综上所述，本项目产生的无组织废气排放量很小，不会造成厂界超标。
（4）非正常排放废气

在设备突然出现故障和进行维修时，各设备都可单体封闭，只有在设备之间的直接管道内残留一小部分气体，经放散管回流到进气管中进行放散，排放量很小。
（5）柴油发电机组燃油烟气
本项目在发电机房安置一台30KW柴油发电机组，燃用0#轻柴油，柴油机的耗油一般是190~220g/kWh，按照200g/kWh计算，则小时耗油量6kg/h，该地区主要因线路等故障停电，停电频率较低，每年预计3~5次，且持续时间一般较短。本次环评按照一年24小时计，则耗油量为144kg/a。燃油烟气中的主要污染物为SO2、CO、NOx、PM，
根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L（油），烟尘0.714g/L，NOx2.56 g/L，CO1.52 g/L，总烃1.489 g/L，烟气量可按12m3/kg计，计算本项目烟气排放量为1728m3/a，NOx排放量为0.435kg/a，0.018kg/h，0.6 g/kwh ，CO排放量为0.258kg/a，0.011kg/h，0.37 g/kwh ，SO2排放量为0.68kg/a，0.028kg/h，0.93g/kwh，烟尘排放量为0.121kg/a，0.005kg/h，0.17 g/kwh，总烃排放量为0.253 kg/a，0.011kg/h，0.37 g/kwh。排放速率小于GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值，对环境影响较小。

此外，为进一步减轻对环境空气的影响，本评价建议： 柴油发电机燃料油必须采用0#轻柴油；经采取以上措施后，对周围环境影响较小。
2、地表水污染因素分析
（1）生产废水
生产过程中干燥脱水装置分离出少量的废水以及设备每年定期检查时产生的少量检修废水（油污水），评价通过类比估算项目每年产生约0.1m3的生产废水。此部分废水按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（修订）暂存后，定期送有危废处置资质单位处置。

（2）生活污水
主要是站区内工作人员产生的生活污水，污染物主要为化学需氧量、氨氮、悬浮物、生化耗氧量（BOD5）等，根据加气站生活用水的实际情况，项目建成后预计每天工作人员为25人，每人每日生活用水按70L/d计算，流动人口约100人·d，用水量产生量为5L/人·d，则排放废水量为1.8m3/d（按80%排放计），经化粪池沉淀处理后用于项目区周围农田施肥。
同时项目区需设置污水收集池一个，确保生活污水在不能用于农田施肥时，得以暂存（暂存水池需采取临时盖板等措施）。

3、地下水影响

本项目对地下水的污染途径主要来自厂区内跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透污染地下水，以及污水处理系统污水渗漏对环境的影响。本项目污水量较小，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。根据实验资料，废水中的COD、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。为了确保项目区域地下水不被污染，本项目要确保做好生产装置区等区域的防渗措施。根据现场调查，项目厂址主要为粉土、粉层粘土、粉沙或黏土夹层等结构，具有一定的防渗性，但不能满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》要求，本次环评参考QSY1303-2010《石油化工企业防渗设计通则要求》提出项目区需采用人工材料加强防渗层。在自然地基的基础上采用30cm厚的粘土夯实硬化，然后覆盖混凝土，确保防渗层的渗透系数小于10-7cm/s，由此保证项目区地下水水质不受影响。
4、固体废弃物污染因素分析

项目正常运行后，站区在每次检修时，会产生少量的油污、废润滑油等；由于这两部分固废产生量较少，产生量约3kg/a。天然气容器长期使用底部会有少量的凝析油，产生量大约2kg/a。以上固废均属于危险废物，经按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（修订）暂存后，及时送往有资质危废中心处置。
项目区员工25人，工作以360天计，生活垃圾产生量约9t/a，这些垃圾主要成份是果皮、纸屑、塑料等，要求将其分类收集后送垃圾填埋场处置。
5、声环境影响分析
（1）噪声源强
营运期主要的环境影响表现在噪声污染对周围环境的影响，主要噪声源为压缩机、干燥器等。根据加气工艺流程，来自管网的天然气经过计量、缓冲后进入压缩机站进行压缩，压缩机每天工作时间不受限制，压缩机采用电机驱动，该设备总体噪声源强约90dB(A)。压缩后的天然气经过干燥后，进入储气井。根据类比调查项目噪声源强在95dB(A)以下。噪声源强见表12。 

表12       噪声源源强及布局一览表
声源
名称

噪声源
位置

源强dB(A)

排放
规律
数量（台）

治理措施
压缩机

压缩储气区

75
连续

2

基础减振、房间采用隔声门窗
风机

干燥器

75
连续

1

基础减振，风机安装消声器或隔声罩
高压加压设备
调压器

75

连续

1

密闭隔声、车间采用隔声门窗等
（2）预测模式
按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的模式进行预测。
某个噪声源在预测点的声压级为：

[image: image2.wmf]00

()()20lg(/)

pp

LrLrrrL

=--D

             （1）
式中： 
[image: image3.wmf]()

p

Lr

—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；
      
[image: image4.wmf]0

()

p

Lr

－参考位置
[image: image5.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；
      
[image: image6.wmf]0

r

－参考位置距声源中心的位置，m；
      
[image: image7.wmf]r

－声源中心至预测点的距离，m；
          
[image: image8.wmf]L

D

－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。
（3）声源确定
本项目对环境影响最大的噪声源，本次环评将其分别视为整体声源对环境的影响进行预测。主要噪声源室外声压级及距厂界距离见表13。
表13    主要声源室外声压级及距厂界距离
设备厂房名称

声压级dB(A)(距区域边界1m处)

整体声源中心距厂界距离(m)

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

压缩储气、干燥区

70
44

21

40

16.0

（4）预测结果及评价

根据项目厂区布置和周围现状，工作时间为每天晨6：00-晚22：00，日工作16h。预测厂界噪声结果见表14。

表14      厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

               位置

噪声源

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

敏感点
厂界噪声贡献值
37.1

43.5

37.9

45.9

41.7

叠加值
昼间

/

/

/

/

48.7

夜间

/

/

/

/

45.5

排放标准
（2类）
昼间

60

夜间

50

排放标准
（4类）
昼间

70

夜间

55

说明：本项目东厂界均临路，执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准限值。
由预测结果可以看出，由于声源设备大都安装在房间内，采取基础减振、消声、隔声等措施处理后，厂界昼、夜间等效声级均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准，敏感点处叠加值能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，对周围环境影响较小。
此外，项目加气区有加气噪声及部分车辆噪声（主要是车辆启动噪声及鸣笛噪声），环评要求建设单位在车站树立禁止鸣笛标志以及起步限速标志，保证项目区噪声达标排放。
6、非正常排放影响
加气站运行过程中，各类潜在事故因素可能引发的事故危险造成天然气泄漏、燃烧或爆炸，自然和社会环境造成灾害影响，详见风险评价专项。

7、项目运行环境效益分析
随着汽车工业的不断发展和汽车保有量的增加，汽车尾气的排放对大气环境的污染也进一步加剧，为改善高庄镇及周边区域由于汽油、柴油燃烧后对环境造成的污染，本项目压缩天然气（CNG）汽车加气站的建设具有重要的意义：
（1）污染少
目前各大城市汽车尾气排放是造成城市污染的主要原因 ，改为天然气后，尾气中的CO可减少90%以上，HC减少70%以上，NOX减少40%左右，CO2减少20%左右，SO2减少90%以上，噪声降低40%左右，可大大减少环境污染。
（2）使用安全
天然气相对密度为0.763，比空气轻（空气为1），一旦泄漏后易扩散，不易积聚着火，汽柴油较重，呈液态，泄露后有会发过程，不易散失，易着火爆炸，并且天然气的自然点为650℃，比汽柴油自燃点高，故天然气比汽柴油泄露着火的危险性小，另外天然气汽车用钢瓶系高压容器，其材质及制造、检验、试验均有严格的标准控制，其试验压力高于工作压力4倍，并且装有防爆设施不会因为汽车碰撞或翻覆造成火灾或爆炸。
（3）可延长汽车发动机的使用寿命，降低维修费：由于天然气辛烷值大于100，并且高于汽柴油5%—10%，因此运行平稳无暴震现象，另外，由于天然气燃烧充分，对发动机油污染小，可以减少对发动机的磨损，延长发动机的寿命，同时维修保养费较汽柴油低。
（4）运行费用较低：这不仅表现在燃料成本，而且表现在燃料用量上。目前，汽柴油价格为7.32元/L左右，而天然气价格为2.0元/m3—3.8元/m3。另外从燃料用量比较来看，1m3的天然气动力值相当于1.14L汽油，即燃烧1天然气所行驶里程相当于烧1.14L汽油所行驶里程。
综上，本项目建设具有较好的环境效益和经济效益。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

(编号)
	污  染

物名称
	防治措施
	预期治

理效果

	大

气

污

染

物
	壁挂锅炉燃烧废气
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等
	/
	无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》中的二级标准

	
	工艺装置区
	天然气
	拉断阀、自密封阀等
	满足《大气污染物综合排放标准》中的二级标准

	
	加气区
	
	/
	

	
	柴油发电机
燃烧烟气
	NOx、粉尘、SO2等
	自然通风
	满足GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值

	水

污

染

物
	检修废水、生产干燥脱水
	石油类
	按《危险废物贮存污染控制标准》暂存后，及时送往有危废资质单位处置
	无害化处理

	
	职工生活
	生活污水
	经沉淀池收集后用于项目区周围农田施肥。
	不外排

	固

体

废

物
	生产固废
	凝析废油
	按《危险废物贮存污染控制标准》暂存后，及时送往有危废资质单位处置
	无害化处理

	
	职工生活
	生活垃圾
	由环卫部门统一收集清运和处理。
	无害化处置

	噪
声
	压缩机、风机等设备
	设备安装减震座、减震垫、隔声罩、消声器等

	生态保护措施及预期效果
	本项目主要生态环境影响可分为工程建设期及工程营运期两个时期的影响。

CNG加气站及门站为永久性占地，永久性占地改变了土地利用性质；项目建设区域无自然风景点，项目施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。同时，项目区加强绿化，对噪声、废气可以起到一定的防护、吸收效果。


	产业政策、规划及选址合理性分析

1、产业政策、规划与选址合理性
① 产业政策相符性

A 与《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》相符性
本项目采用工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》规定的限制类和淘汰类生产工艺和设备，属允许类项目。
B 与《天然气利用政策》相符性
本项目CNG加气项目属于《天然气利用政策》中的优先类中的“城镇居民用气、天然气汽车加气”范围。
综上，本项目符合国家和地方的产业政策、规划要求。
② 相关规划相符性

与重点区域大气污染防治“十二五”规划相符性分析

《重点区域大气污染防治“十二五”规划》明确指出“我国重点区域应优化能源结构，加快发展天然气与可再生能源，实现清洁能源供应和消费多元化；按照
优先发展城市燃气，积极调整工业燃料结构，适度发展天然气发电”的原则，优化配置使用天然气，积极发展天然气分布式能源”。

同时《重点区域大气污染防治“十二五”规划》也指出“促进交通可持续发展，鼓励选用节能环保车型，推广使用天然气汽车和新能源汽车，并逐步完善相关基础配套设施”。《大气污染防治行动计划》则指出“应大力推广新能源汽车。公交、环卫等行业和政府机关要率先使用新能源汽车，采取直接上牌、财政补贴等措施鼓励个人购买”。

本项目主要从事汽车天然气的供应，属燃气生产与供应业，满足天然气汽车的用气需求。

③ 选址合理性

A 经济技术合理性

目前，随着高庄镇聂冯片区人口和城市规模以及城乡一体化建设的不断发展，基础和公共服务设施的发展呈现滞后态势，因此，为高庄镇聂冯片区居民供气显得尤为重要，同时随着乐华城片区的建设，聂冯片区的交通量亦随着增加，因此，本项目主要供气对象为泾河新城聂冯片区、明珠家具城以及一些过境车辆，由此，该项目能够解决聂冯片区及周边汽车加气问题，为行驶车辆加气带来方便，同时，为聂冯片区居民用气提供方便，因此，本项目选址从经济技术角度合理。
2、环保投资
环保投资是建设项目不可缺少的组成部分，根据《建设项目环境保护设计规定》中有关要求，项目在可研阶段对主要污染源提出了行之有效的环保措施。本工程环保投资主要用于水污染防治、噪声治理、固废处置等。环保投资概算43万元，占总投资的2.3%。

本项目环保投资估算见表15。
表15   站场工程环保投资一览表

项目

污染物

拟采取的环境保护设施

防治
设施
数量
费用
（万元）
无组织工艺废气

总烃

放散装置+15m排气筒排放
3套
3
废水

治理

生活污水

COD、BOD、NH3-N

经化粪池处理后，用于项目区周围农田施肥

化粪池
1个
1

收集池
1个
1

生产废水

检修废水、生产干燥脱水

采用专用容器暂存（需达到《危险废物贮存污染控制标准》）后，送有危废处置资质单位处置

收集/暂存设施
/

3

固体
废物
生活垃圾
果皮、纸屑等
垃圾分类收集筒，集中收集后送垃圾填埋场处置
垃圾桶
4个
1

生产固废
检修废油等
用专用容器暂存（需达到《危险废物贮存污染控制标准》）后，送有危废处置资质单位处置
收集/暂存设施
2个
1

噪声
治理
设备噪声
设备尽量置于室内，安装减震座、减震垫、隔声罩、消声器等
/

/

10

应急
设施

风险应急设施、消防器材等

 /
/
10
其他

装置设备区:防渗处理

/

/

5

永久占地绿化率30%

绿化

1768.12m2
8

合计
43



环境管理与监测计划

	1、环境管理

（1）可行性研究阶段

项目可研阶段的主要环保工作是建设项目环境影响评价，为了实施环境影响报告表中提出的污染防治与生态保护措施，防止和减缓项目实施潜在的不利影响，经环评单位、设计单位和建设单位研讨，编制环境管理计划。

（2）设计阶段

设计单位参考环评成果，设计有效的各项污染防治措施，实现达标排放；同时做好事故风险防范措施，及时提出应急预案；做好厂区绿化布置，美化环境。

（3）施工期

建设单位与施工单位签定工程承包合同中应有工程施工期间的环境保护条款，包括施工中生态保护（含水土保持）、施工期环境污染控制、污染排放管理及施工人员环保教育；

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用；

施工单位应特别注意施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被，弃土弃碴尽量回填，回填不完须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止水土流失；

各施工现场、施工单位驻地及施工临时设施，应加强环境管理，避免污水排入地面水环境；易产尘点应采取降尘措施，减少扬尘；施工完毕后施工单位须及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴；施工噪声应执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》中的有关规定；

认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。
（4）运营期

由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。

2、监测计划

（1）空气环境监测

环境空气监测计划见表16。

表16  空气环境监测计划表

监测

位置

监测项目

监测仪器

监测点

监测周期

厂区上风向、下风向
总烃、非甲烷总统
采样器

周界外浓度最高点各设置1个监测点位※
每季一次

备注：※周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内。

（2）噪声监测

① 监测项目

厂界噪声。

② 监测频率

每半年一次，每次监测两天，每天昼、夜各一次。

③ 监测布点

厂界外1m处布置噪声监测点。监测布点时，应考虑在高噪声设备的厂界加密布设监测点位。




竣工环境保护验收
	根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》之有关规定，评价列出了本项目竣工环保验收清单（详见表18），供环保部门验收时参考。

表18  竣工环境保护验收建议清单

项目

污染物

拟采取的环境保护设施

防治

设施

数量

验收

要求
无组织工艺废气

总烃

放散装置，主要构筑物安装防爆轴流风机，加强通风

3套
满足《大气污染物综合排放标准》中的二级标准
废水

治理
生活污水
COD、BOD、NH3-N

经化粪池/隔油池处理后，用于项目区周围农田施肥
化粪池

1个

不外排
收集池
1个

生产废水

检修废水、生产干燥脱水
采用专用容器暂存（需达到《危险废物贮存污染控制标准》）后，送有危废处置资质单位处置
收集/暂存设施

/

合理处置，符合环保要求
固体
废物
生活垃圾
办公区

垃圾分类收集筒，集中收集后送垃圾填埋场处置
垃圾桶
4个
处理率100%
生产固废

检修废油等
用专用容器暂存（需达到《危险废物贮存污染控制标准》）后，送有危废处置资质单位处置
收集/暂存设施
2个
合理处置，符合环保要求
噪声

治理

设备噪声

设备尽量置于室内，安装减震座、减震垫、隔声罩、消声器等
/

/

符合GB12348-
2008《工业企业厂界环境噪声标准》
2类、4类标准
应急设施

风险应急设施、器材等

/

/

符合相关

规范
其他
装置设备区:防渗处理
/

/
永久占地绿化率35%以上
绿化
1768.12m2
/



公众参与

	为了解项目所在地公众对项目环境保护工作的意见和建议，建设单位对项目所在地群众开展了公众参与调查，广泛收集和听取了公众对项目建设的具体意见和要求，为环保行政管理部门实施决策提供参考依据。
本次公众参与调查采取问卷调查方式进行。
建设单位于2015年9月24～25日开展了公众参与问卷调查工作，调查对象包括项目周边的村民、居民及村委会、机关单位等，本次问卷调查发放55份，共收回有效答卷50份。
公众参与调查表形式及内容见表26及附件。
表26    项目环境影响评价公众参与调查表
被调
查者

基本

情况
姓    名：                                         调查时间：             
性    别：□男     □女

年    龄：□18～30岁     □31～50岁    □50岁以上
职    业：□干部         □工人         □农民         □其他              

文化程度：□本科以上     □大中专       □高中         □初中及以下

住址或工作单位：                              联系电话：                
项目
概况
项目名称：高庄镇天然气储配站及CNG加气站迁移项目
基本概况：高庄镇天然气储配站及CNG加气站迁移项目拟建于泾阳县高庄镇聂冯村，项目投资1800万元，占地面积8.5亩，建筑面积1022.24m2，主要建设内容包括CNG门站（设计规模：1740×104Nm3/a）及汽车加气合建站一座（设计规模：350×104Nm3/a），以及值班室、营业室等相应的配套设施等。
主要不利影响为：工艺装置区天然气无组织排放对项目区周围环境空气的影响；压缩机、调压器调压和分离器产生的噪声对周围的影响。 
施工期环境保护措施：采取合理安排施工计划、减小占地范围、施工洒水、限制车速、废水收集回用、低噪声施工机械、施工建筑垃圾分类、生活垃圾统一处理。 
营运期环境环保措施：工艺装置区设放散装置，噪声采取基础减振、消声、隔声等措施，生活废水设化粪池处理后回用于农田灌溉。
一、您认为项目实施对提高当地经济作用如何：（画√）
    □大        □较大      □一般      □不大
二、您认为当地目前的环境状况：（画√）
    □好        □较好      □一般      □较差
三、您认为当地目前的主要环境问题是：（画√）
    □空气污染  □水污染    □噪声污染  □固体废物堆放污染
四、您认为本项目实施中应特别注意的环境问题是：
□生态      □废气      □噪声      □废污水      □水土流失
五、您认为本项目实施可能带来的不利影响中，下列哪项对您的生活影响较大：（多选，画√）
□空气污染        □水污染          □噪声污染        □占用土地

□生态环境破坏    □固体废物堆放    □自然景观破坏    
六、您对本项目持有的态度是：（画√）
□支持      □反对      □无所谓
七、从环境保护的角度考虑，您对本项目的建设和运行有什么意见和建议？
您的建议和意见很重要，请认真填写，谢谢合作
本次公众参与对象的年龄、性别、职业、文化程度构成情况见表27。

表27      公众参与调查对象统计结果

分  类

类    别

人 数（人）

比 例（％）

性 别

男

32
64
女

18
36
年 龄

18～30岁

18
36
31～50岁
29
58
＞50岁
3
6
职 业

干部

4
8
工人

17
34
农民

24
48
其它职业

5
10
文化程度

本科以上

3
6
大中专

15
30
高中

8
16
初中及以下

27
54
由表27统计结果可知：本次公众参与对象从年龄结构、文化程度、职业等方面具有一定的代表性和广泛性，能够客观、充分地反映公众的态度和意见。

公众参与问卷调查结果见表28。

表28       公众参与问卷调查结果

序号

调 查 内 容

人数（人）

比例（％）

1

您认为项目实施对提高当地经济作用如何？
大
42
84
较大
5
10
一般

2
4
不大
1
2
2

您认为当地目前的环境状况？
好
26
52
较好
23
46
一般
1
2
较差
0
0
3

您认为当地目前的主要环境问题：

空气污染
7
14
水污染
36
72
噪声污染
3
6
固体废物污染
4
8
4

您认为本项目实施中应特别注意的环境问题：

生态
5
10
废气
31
62
噪声
7
14
废污水
6
12
水土流失

1
2
5

您认为本项目实施带来的不利影响中，哪些对您生活影响大：

空气污染

16
32
水污染

25
50
噪声污染
4
8
占用土地
3
6
生态环境破坏

1
2
固体废物

0
0
自然景观破坏
0
0
6

您对该项目所持态度：

赞成

50
100
反对

0

0

无所谓

0
0
    调查结果表明：

（1）该项目设施对提高当地经济作用

调查结果表明，84%的公众认为对当地经济作用大，10%的公众认为较大，4%的公众认为一般,2%的公众认为不大。

（2）项目地目前的环境状况

调查结果表明，52%的公众认为当地目前的环境状况好，46%的公众认为较好，25%的公众认为一般。

（3）当地目前的主要环境问题

公众对项目地目前存在的主要环境问题依次为环境空气14％；水体污染72％；噪声污染的6％；固废污染8％。

（4）项目实施应特别注意的环境问题

公众对项目实施应特别注意的环境问题依次为废气污染62％；水污染12％；噪声污染14％；水土流失2%，生态10％。

（5）项目实施中带来的不利影响中，哪项对您生活影响较大

项目实施带来的不利影响中，公众认为影响较大的空气为32%，水污染50%，噪声8%，占用土地6%，生态环境破坏2%。

（6）您对该项目建设所持态度

调查结果表明，公众对本项目建设的支持率较高，赞成者占100％，无反对意见者，项目建设符合当地群众意愿。

环评单位将公众问卷调查认为项目对环境影响很大的情况及时向建设单位进行了反馈，建设单位对公众意见与建议十分重视，并在下一阶段工作中采取相应的措施妥善解决，主要措施有：

（1）做好项目区绿化。

（2）和周围敏感点保持一定距离，并且按照相关安全设计规范进行施工。

本项目公众参与调查工作，在项目所在地公众的积极配合下，调查工作进展顺利，调查结果具有代表性和真实性，公众对项目的建设也提出较好的意见和建议，达到了本次公众调查的目的。

调查结果显示，公众对本项目建设的支持率较高占100％。对公众关于项目环保工作的意见和建议，建设单位予以采纳并出具承诺书（见附件）。




结论及建议

	1、结论

1.1 项目概况

高庄镇天然气储配站及CNG加气站迁移项目拟建于泾阳县高庄镇聂冯村，占地面积8.5亩，建筑面积1022.24m2，主要建设内容包括CNG门站（设计规模：1740×104Nm3/a）及汽车加气合建站一座（设计规模：350×104Nm3/a），以及值班室、营业室等相应的配套设施等。
1.2 产业政策符合性及选址合理性
本项目采用工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》规定的限制类和淘汰类生产工艺和设备，因此本项目符合国家和地方的产业政策要求。
本项目站场周围交通便利，项目区周围城市基础设施完善，供水、供电、通讯均能满足项目需求，同时，项目建设符合NBT1001-2011《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》、GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，加之项目与周围环境敏感目标距离符合相关规划要求，且环境影响可为项目区周围环境所接受，因此项目选址从环境保护角度合理。
综上，本项目建设符合我国产业政策，选址合理。
1.3 区域环境质量现状
监测结果表明：
（1）环境空气：区域空气环境质量监测中，TSP、SO2和NO2监测数据符合GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准限值。

（2）地表水环境：泾河现状水质可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。

（3）声环境：由监测结果可知，项目拟建厂址周围声环境质量良好，昼夜声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类和4a类区标准。
（4）地下水：项目区地下水水质能够满足地下GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。
1.4 营运期环境影响评价

（1）环境空气影响分析

① 天然气壁挂炉烟气
项目冬季采暖采用一台35kw的壁挂锅炉，燃用站场的天然气。烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO等。类比调查，废气量产生量为14.4×104m3/a，估算污染物排放浓度为：烟尘为28mg/m3、SO2为4mg/m3、NO2为175mg/m3、CO为0.6mg/m3，污染物排放浓度较低，对环境影响小。
②工艺装置区废气
项目工艺装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、管阀泄漏等。据同类型加气站有关资料和类比调查，加气站内天然气无组织排放量约为加气量的万分之一。据此，本项目年加气量2090×104Nm3，则天然气的泄漏量约为2090m3/a，即5.7m3/d，其中甲烷泄漏量为5.4m3/d，其排放方式为偶然瞬时冷排放。
③ 加气作业无组织废气

项目拟采取加气机的加气软管设有拉断阀，用于防止加气汽车在加气时因意外启动而拉断加气软管或拉倒加气机，造成天然气外泄事故发生。此外加气嘴上配置有自密封阀，可使加气操作既简便、又安全，同时能有效防止加气过程中天然气的外泄。在此加气过程的无组织挥发的废气量很小，可忽略不计。
（2）水环境影响分析 

① 地表水影响

项目生产废水主要为生产过程中干燥脱水装置分离出少量的废水以及设备每年定期检查时产生的少量检修废水（油污水），评价通过类比估算项目每年产生约0.1m3的生产废水。此部分废水按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》暂存后，定期送有危废处置资质单位处置。
项目区生活污水主要来自站内员工生活污水以及流动人员用水等，日产生量1.8m3/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS及氨氮等，污染因素较单一。一并进入化粪池经处理后回用于周围农田灌溉，由当地农户采用吸粪车清运用于农田、果园施肥。
因此，本项目产生的生活污水不排入地表水环境，对地表水环境不会产生影响。
② 地下水影响

项目区在采取防渗等措施后，对项目所在区域地下水影响较小。
（3）声环境影响预分析

由以上预测结果可知，昼、夜间各厂界预测噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4a类标准要求。因此，噪声不会产生扰民现象。

（4）固体废物环境影响预分析

综上所述，本项目产生的全部固体废物，均能得到妥善处置，固体废弃物的贮存、处置应符合GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》以及GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定要求。在加强日常监督管理下，不会对环境产生二次污染，对环境影响小。

1.5 评价结论

综上所述，评价认为，本项目为产生的污染因素较单一，污染物排放量不大；项目在采取设计及环评报告提出的各项污染防治措施后，产生的污染物可实现达标排放，可减小建设项目对环境产生的影响，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

2、建议及要求

（1）严格制定和执行劳动安全管理的各项规定、制度、措施，坚决杜事故的发生。对各个岗位要建立严格的设备安全、环保检查制度和责任追究制度发现问题及时解决、及时处理。

（2）抓紧编制项目安全评价报告，并严格按照安评规定执行。

（3）建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，在当地环保部门进行备案，定期进行预案演练。加强职工上岗培训制度，提高安全防范意识。
（4）合建站需设专职安全消防人员，经常检查地下CNG储气井、加气区等易发生事故区，将事故隐患减小到最低点，定期检查消防设备，保证设备的安全可靠性。
（5）当地安全、环保部门应加强对厂区的监管。


	预审意见：

公  章

经办人：                             年     月     日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公  章

经办人：                             年     月     日



	审批意见：

公  章

经办人：                               年    月    日


	注   释

一、本报告表应附以下附件、附图：  

附件1    立项批准文件

附件2    其他与环评有关的行政管理文件

附图1    项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 

附图2    项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价 

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


建设项目环境保护审批登记表

填表单位(盖章)：泾阳县天然气有限责任公司                 填表人(签字)：徐杰峰                    项目经办人(签字)：
	建
设
项
目
	项  目  名  称
	高庄镇天然气储配站及CNG加气站迁移项目
	建  设  地  点
	泾阳县高庄镇聂冯村

	
	建设内容及规模
	建设内容包括CNG门站（设计规模：1740×104Nm3/a）及汽车加气合建站一座
	建  设  性  质
	□新建           □改扩建            □技术改造

	
	行  业  类  别
	D4500燃气生产和供应业
	环境影响评价管理类别
	□编制报告书     □编制报告表     □填报登记表

	
	总 投 资(万元)
	1800
	环保投资(万元)
	43
	所占比例(%)
	2.3

	建
设
单
位
	单  位  名  称
	泾阳县天然气有限责任公司
	联系电话
	18691058088
	评
价
单
位
	单位名称
	核工业二○三研究所
	联系电话
	029-33579051

	
	通  讯  地  址
	泾阳县高庄镇
	邮政编码
	713700
	
	通讯地址
	陕西省咸阳市渭阳西路48号
	邮政编码
	712000

	
	法  人  代  表
	何廷爱
	联系人
	刘小刚
	
	证书编号
	国环评证甲字第3608号
	评价经费
	/

	建设项目
所处区域
环境现状
	环境质量等级
	环境空气：二级            地表水：Ⅲ类            地下水：Ⅲ类            环境噪声：2类、4a类区            海水：/            土壤：/            其它：/

	
	环境敏感特征
	□自然保护区  □风景名胜区  □饮用水源保护区    □基本农田保护区    □水土流失重点保护区  □沙化地封禁保护区  □森林公园   □地质公园   □重要湿地
□基本草原    □文物保护单位  □珍惜动植物栖息地   □世界自然文化遗产   □重点流域         □重点湖泊.          □两控区

	
	污染物
	现有工程(已建+在建)
	本工程(拟建或调整变更)
	总体工程(已建+在建+拟建)

	
	
	实际
排放浓度
	允许
排放浓度
	实际
排放总量
	核定
排放总量
	预测
排放浓度
	允许
排放浓度
	产生量
	自身
削减量
	预测
排放总量
	核定
排放总量
	“以新代老”

削减量
	区域平衡替代本工程削减量
	预测
排放总量
	核定
排放总量
	排放
增减量

	污染
物排
放达
标与
总量
控制
︵
工业
建设
项目
详填
︶
	废        水
化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	0.09
	0.09
	0
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.44
	0.44
	0
	
	
	
	0
	
	0

	
	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	0.023
	0.023
	0
	
	
	
	0
	
	0

	
	石  油  类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废       气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二 氧 化 硫
	
	
	
	
	
	
	0.00006
	0
	0.00006
	
	
	
	0.00006
	
	0.00006

	
	烟       尘
	
	
	
	
	
	
	0.0004
	0
	0.0004
	
	
	
	0.0004
	
	0.0004

	
	工 业 粉 尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮 氧 化 物
	
	
	
	
	
	
	0.00025
	0
	0.00025
	
	
	
	0.00025
	
	0.00025

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；
2.计量单位:废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。
	主要
生态
破坏
控制
指标
	影响及措施
生态保护目标
	名称
	级别或种类数量
	影响程度
	影响方式
	避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量
	工程避让投资
（万元）
	另建及功能区划调整投资（万元）
	迁地增殖环保投资（万元）
	工程防护治理投资
（万元）
	其 它

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	重要湿地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	世界自然、人文遗产地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	          类别及形式
占用土地（hm2）
	基本农田
	林地
	草地
	其它
	移民及拆迁
人口数量
	工程占地
拆迁人口
	环境影响
迁移人口
	异地
安置
	后靠
安置
	其它

	
	
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	永久占用
	
	
	
	
	
	

	
	面积
	
	
	
	
	
	
	0.58
	
	
	
	
	
	

	
	环评后减缓
和恢复的面积
	
	
	
	
	
	
	
	治理水土
流失面积
	工程治理
（km2）
	生物治理
（km2）
	减少水土流失量（吨）
	水土流失
治理率（％）

	
	噪声治理
（万元）
	工程避让
	隔声屏障
	隔声窗
	绿化降噪
	低噪声设备与工艺
	其它
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














凝析油污

















过滤、计量








凝析油污





泾河西聂冯分输站











天然气（来自输气管道）














干燥脱水





调压





缓冲罐





三级压缩机组





加气柱
























































回收罐








中压管网














中压管网








CNG拖车





计


量





过滤





天然气


（来自输气管道）





本次评价范围





汽车加气





天然气用户








次高压管线








CNG汽车





加气机





储气井组





委外处置





含油废液





聂冯合建站





图10  CNG加气站工艺流程图





含油废液





废液收集罐





天然气


























门站调压装置





加臭





调压








PAGE  
1



_1319436095.unknown

_1319436112.unknown

_1247229464.unknown

_1247230796.unknown

_1319436068.unknown

_1247230762.unknown

_1247229402.unknown

