
建设项目环境影响报告表

项目名称:西咸新区泾河新城科技文化产业园餐饮项目    [image: image3][image: image4]
建设单位（盖章）：陕西均隆欢乐文化发展有限公司
陕西天成环境工程有限公司

二零一五年五月
 《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别----按国标填写。
4. 总投资----指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7. 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况 

	项目名称
	西咸新区泾河新城科技文化产业园餐饮项目

	建设单位
	陕西均隆欢乐文化发展有限公司

	法人代表
	肖大东
	联系人
	刘晓萍

	通讯地址
	西咸新区泾河新城沣泾大道东段1号

	联系电话
	
029-38016666
	传真
	/
	邮政编码
	710065

	建设地点
	西咸新区泾河新城 FC-1区

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建■   改扩建□   技改□
	行业类别

及代码
	H62餐饮业

	占地面积

(平方米)
	4328.39
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	6000
	其中：环保投资
(万元)
	41
	环保投资占总投资比例
	0.68%

	评价经费

(万元)
	 
	预期投产日期
	 2016年7月

	工程内容及规模： 

一、建设项目的由来

陕西均隆欢乐文化发展有限公司拟投资11891万元在西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套建设翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、秦川小厨、美食美荟、五谷面庄、百滋百味等餐饮项目。根据陕西省西咸新区泾河新城管理委员会规划建设环保局关于“对西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环境影响报告书的批复意见中：如后续运行过程引进设置独立类餐饮，应另行办理环保手续”，具体见陕泾河规划环批复[2014]008号。为此，陕西均隆欢乐文化发展有限公司委托陕西天成环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目需编制环境影响报告表。我单位在接受委托后，收集了与该项目有关的技术资料，并组织环评人员现场踏勘和调查，在工程污染分析、现状及影响评价的基础上，编制了该项目环境影响报告表。

二、工程地理位置
本项目位于西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内，项目四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施。项目所在地水、电、交通等各项配套设施齐全，地理位置十分优越，具体地理位置详见附图一，四邻关系见附图三。
三、项目概况

1、项目基本情况
项目名称：西咸新区泾河新城科技文化产业园餐饮项目；

建设单位：陕西均隆欢乐文化发展有限公司；

建设地点：西咸新区泾河新城 FC-1区；

建设性质：新建；

总投资：1300万元；
经营类型：项目主要经营西餐、点心、面类、汉堡等快餐为主，具体见下表。
表1  项目经营类型一览表
序号
项目名称
主营内容
西安市饮食业项目环评审批细则（试行）中
饮食业类别
1
翠竹汉堡餐厅
汉堡、炸/烤翅、鸡米花、薯条、冰淇淋、现调汽水、现调热饮（咖啡、牛奶）
一类项目
2
湖岸雅客
意粉、扒、汤、沙拉、饭
一类项目
3
秦川小厨
点心、汤、粥、面食、米粉、小吃、凉菜、饮品
二类项目
4
美食美荟
粉、面、饭菜、小吃、凉菜、沙拉、鲜榨果汁
一类项目
5
五谷面庄
粉、面类、凉菜类、小吃、现调饮料
二类项目
6
百滋百味
酸辣粉、凉皮、米皮、粥、凉菜、现调饮料
二类项目
2、项目组成

项目由主体工程、公用工程和环保工程组成，项目组成详见表2。
表2  建设项目组成一览表

项目组成
工程名称
主要建设内容及规模
备注
主体工程
翠竹汉堡餐厅
1F，建筑面积380m2，主要包括汉堡间、薯条间、腌制间、冷冻库、杂物库、就餐区等。就餐区设有114个餐位，厨房设3台双杠四筛炸炉、2台万能烤箱，排气罩灶面总投影面积为7.44m2（折合7个基准灶头）
能源：电
湖岸雅客
1F，建筑面积404m2，主要包括主操作间、粗洗间、就餐区、原料库、储物间等。就餐区设有122个餐位，厨房设1台电磁海鲜蒸柜、8台电炉、1台电烤箱等，排气罩灶面总投影面积为11m2（折合10个基准灶头）。
能源：电
秦川小厨
1F，建筑面积655.62m2，主要包括主操作间、粗加工间、就餐区、储藏间等。就餐区设有172个餐位，厨房设3灶头、1台平扒炉、1台炸炉等。
能源：电、天然气
美食美荟
1F，建筑面积2395.05m2，主要包括主热加工区、凉菜间、水果间、粥、粉、面点、粗加工间、精加工间、就餐区等。就餐区设有656个餐位，厨房设12灶头。
能源：电、天然气
五谷面庄
1F，建筑面积284.82m2，主要包括主操作间、消洗间、就餐区等。就餐区设有134个餐位。厨房设2灶头。
能源：电、天然气
百滋百味
1F，建筑面积208.9m2，主要包括主操作间、凉面间、消洗间、就餐区等。就餐区设有84个餐位。厨房设1台节能双眼煮面炉、三层烤饼箱，排气罩，灶面总投影面积为2.7m2（折合3个基准灶头）。
能源：电
公用工程
供水
依托市政供水管网，由市政供水管道引入。
—
供气
依托市政供气管网，引入市政天然气
—
供暖、制冷
采用多联机空调供暖、制冷
—
供电
依托市政供电 
—
排水
依托园区内雨、污水管网，餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水一起进入园区化粪池。
—
环保工程
废水治理措施
餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水一起进入园区化粪池。
—
噪声治理措施

减振、消声、隔声措施

—
大气治理措施

餐饮油烟采用油烟净化器处理后，达标排放
—
固体废弃物收集
油水分离器分离出的废油脂由有资质的单位负责回收；餐厨垃圾倒入专门的餐饮垃圾贮存桶内，由环保局认可的单位负责拉运，做到日产日清；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
—
3、主要设备清单

表3  项目主要设备一览表
项目
设备名称

数量
翠竹汉堡餐厅
冰淇淋机
1台
中心岛柜
3台
保温陈列柜
1台
薯条工作站
1台
双门立式冷冻柜
1台
万能烤箱

2台

双缸四筛混合炸炉

3台

自动裹粉机

1台

腌制机

1台

湖岸雅客
电磁海鲜蒸柜
1台
电磁单眼矮汤炉
1台
电磁单炒单温炉

1台

双缸四筛炸炉

1台

电平扒炉

2台

电烤箱

1台

秦川小厨
单眼矮汤炉（燃气）
2台

蒸包炉（燃气）

1台

平扒炉

1台

双缸四筛炸炉

1台

美食美荟
双眼大锅炉灶

2台

单眼单水炉灶

1台

蒸饭车（燃气）

2台

蒸饭车（电）

1台

矮汤炉
1台

四眼煲仔炉

1台

节能双眼煮面炉

1台

五谷面庄
双眼煮面炉

1台

单眼矮汤炉
1台

四门冷柜

1台

制冰机

1台

百滋百味
节能双眼煮面炉

1台

制冰机

1台

三层烤饼箱

1台

四门冷柜

2台

4、公用工程

（1）供电

本项目供电由市政电网供给。

（2）给、排水

本项目用水由园区市政管网供给，项目用水主要为餐饮用水、员工生活用水。根据《陕西省行业用水定额修订说明》（2013年11月）中用水量的有关规定，本项目各环节用水量见表4。

表4   拟建项目完成后用、排水量一览表
项目
用水类别
用水单位数
用水量标准
平均日用水量
（m3/d）
平均日损耗量
（m3/d）
平均日排水量
（m3/d）
翠竹汉堡餐厅
餐饮用水
114人/餐
30L/（人·次）
6.84
1.36
5.48
员工用水
8人
60 L/（人·d）
0.48
0.10
0.38
小计（m3/d）
7.32

1.46

5.86

湖岸雅客
餐饮用水
112人/餐
30L/（人·次）
6.72
1.34
5.38
员工用水
6人
60 L/（人·d）
0.36
0.07
0.29
小计（m3/d）
7.08

1.41

5.67

秦川小厨
餐饮用水
172人/餐
30L/（人·次）
10.32
2.06
8.26
员工用水
12人
60 L/（人·d）
0.72
0.14
0.58
小计（m3/d）
11.04

2.2

8.84

美食美荟
餐饮用水
656人/餐
30L/（人·次）
39.36
7.87
31.49
员工用水
22人
60 L/（人·d）
1.32
0.26
1.06
运水烟罩补充水

/

0.5

0.5

0

小计（m3/d）
41.18
8.18
32.55

五谷面庄
餐饮用水
134人/餐
30L/（人·次）
8.04
1.61
6.43
员工用水
6人
60 L/（人·d）
0.36
0.07
0.29
小计（m3/d）
8.4

1.68

6.72

百滋百味
餐饮用水
84人/餐
30L/（人·次）
5.04
1.01
4.03
员工用水
6人
60 L/（人·d）
0.36

0.07

0.29

小计（m3/d）
5.4

1.08

4.32

总计（m3/d）
80.42
16.46
63.96
注：本项目各餐厅用餐按最不利情况，一日两餐计。

② 排水
本工程采取雨、污分流制。西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）已规划有雨、污管网，目前正在建设中，项目依托园区设置的雨、污管网。场内雨水经管网收集后排入市政雨水管网；各餐厅产生的餐饮废水经油水分离器处理后，与生活污水一起进入园区化粪池处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后，通过市政污水管网排至当地污水处理厂集中处理。项目用水平衡详见图1。
[image: image5.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

[image: image6.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=












(3)能源
本项目翠竹汉堡餐厅、湖岸雅克、百滋百味采用电作为加热能源，秦川小厨、美食美荟、五谷面庄采用天然气、电作为加热能源。天然气由市政供气管网供应。
（4）采暖、制冷
本项目采暖、制冷均采用多联机空调。
（5）消防
根据消防设计规范，在各建筑周边设置室外消火栓灭火系统，室内设置消火栓及灭火器。
（6）西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）公辅设施建设情况介绍
本项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，与西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目一起投产运行。根据《西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环境影响评价报告书》：西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目设有1座150m3的环保型化粪池用于处理园区的生活污水、餐饮废水，目前化粪池正在修建中。本项目为园区内配套的餐饮项目，与园区一起投产使用，因此本项目餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入园区化粪池处理。

表5  项目公辅设施依托情况一览表
序  号

公辅设施名称

建设情况
依托情况
备注
1

雨污管网

正在建设中
本项目雨污管网依托西咸新区泾河新城科技文化产业园规划的雨污管网，可以依托。
本项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，与园区一起投产运行。
2

化粪池
正在建设中
西咸新区泾河新城科技文化产业园设有1座150m3的环保型化粪池用于处理园区的生活污水、餐饮废水。本项目为园区内配套的餐饮项目，与园区一起投产使用，因此本项目餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入园区化粪池处理，可以依托。
3

供水管网

正在建设中
本项目供水管网依托西咸新区泾河新城科技文化产业园规划的供水管网，可以依托。
4

供电设施

正在建设中
本项目用电由园区市政电网供给，可以依托。
5
环卫设施
正在建设中
西咸新区泾河新城科技文化产业园规划有垃圾收集点，本项目的生活垃圾可以依托园区垃圾收集点。
5、总平面布置

本项目各餐厅平面布置按照建筑功能分为厨房区、消洗区、储藏区、就餐区，厨房与就餐区之间设有专用通道，能满足烹饪加工工艺和各种流线的要求，同时建设过程中严格按照卫生防疫、消防的要求进行，项目设置了单独的人流、物流出入口，能做到人流和物流的分开出入。

在总体布局上，项目平面布置功能分区明确、建（构）筑物之间符合防火规范，突出环保与安全”的原则，平面布置基本合理。
6、劳动定员及工作时间
项目劳动定员共计72人，年工作日为365天，本项目不提供住宿，仅为员工提供两餐，工作时间为09:00~21:30，一班制。
四、产业政策及规划符合性分析
1、产业政策符合性分析

检索《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。
2、用地符合性分析

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会规划建设环保局以“陕泾河规划环批复[2014]008号”批准了对西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环境影响报告书。本项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，项目土建工程已包含在西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环评报告书内，本次只对餐饮进行评价。项目不涉及土建，不新增土地。
五、选址合理性

本项目位于西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内，项目四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，项目不涉及土建，不新增土地，选址符合《西安市饮食业项目环评审批细则（试行）》（市环发【2011】224号）中相关要求，选址合理。本项目选址合理性分析见表6。
表6    项目选址合理性分析表

序号
《西安市饮食业项目环评审批细则（试行）》
本项目
相符性
1

城市建成区内，项目选址必须符合规划使用功能、环境功能区要求和建筑物使用功能要求。
项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，选址四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，选址符合规划使用功能、环境功能区要求和建筑物使用功能要求。
相符
2

居民住宅楼内、职工住宅楼内、商住楼住宅用房内、商办楼办公用房内等禁止新建饮食业项目。
本项目选址不在居民住宅楼内、职工住宅楼内、商住楼住宅用房内、商办楼办公用房内。
相符
3

商住楼中商业用房内的饮食单位与其上下相邻的住宅之间必须有不小于3米的隔层；饮食单位边界与相邻住宅边缘的水平距离不得小于9米。
本项目选址不在商住楼内，项目四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，
相符
4

饮食单位与医院门诊楼、住院部及学校的教学楼等特殊环境敏感单位应大于9米以上。
    本项目选址周围无医院门诊楼、住院部及学校的教学楼等特殊环境敏感单位
相符


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染情况。




建设项目所在地自然环境社会环境简况 

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性)

一、地形地貌、地质构造
泾河以南部分为黄土台塬，塬面开阔，台塬边缘由于长期受泾河及其支流的切割，形成许多沟壑，海拔为430-500m，用地面积约为25.80km2，占新城总面积的17.67%；泾河以北为冲洪积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400m左右，地势平坦，面积120.20km2，占新城总面积的82.33%。 

项目所在地地质情况引用本项目岩土工程勘察报告可知，项目场地地形较平坦，拟建场地地貌单元属泾河Ⅰ级阶地。根据现场地面调查和钻探结果，建筑场地内未发现有地裂缝活动迹象。可不考虑地裂缝对拟建建筑物的影响。 根据野外调查、收集区域地质资料，场地内无冲沟、边坡、崩塌及山洪等影响。场地地层稳定适宜建筑。

二、气候、气象特征

泾河新城属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－20.8℃， 夏季最热（7月）为41.4℃。年均降水量548.7mm，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米，降水主要集中在7、8、9三个月，占全年降水量的50.3%。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期年均213天。自然植被蒸发量1372.0mm。区域主要风向为东东北风(ENE)，频率13.93%，静风频率10.88%。风向较为集中，基本为对倒风，主要流型为NE-ENE（频率24.72%）和SW-WSW（频率12.6%）。平均风速1.63m/s。

三、水文
地表水：泾河新城地处泾河南岸。泾河：源自宁夏回族自治区泾源县，自谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃园村附近出境。县内河长77 km，流域面积634 km2。出谷后河流不断向右侵蚀，几处河段紧贴南部黄土台塬，在右岸造成大小不等的窄长河漫滩，左岸形成宽阔开敞的冲洪积倾斜平原。张家山断面以上流域面积43126 km2。多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，最大洪峰流量9200m3/s，最小枯水流量0.7m3/s，年输沙量2.74亿m3，平均含沙量141公斤/立方米。

地下水：本次勘察期间（2013年5月、7月、10月），实测场地地下水稳定水位埋深1.70m～2.70m，相应标高介于376.79m～380.58m之间，属潜水类型。地下水年变化幅度按2.0m考虑，本次勘察期间所测的地下潜水位为年平水位期水位。

根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）的划分标准，拟建场地环境类型为Ⅲ类。

根据本场地地下水及地基土的腐蚀性测试结果（见附录编号97～98），按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）有关条款进行综合判定，场地地基土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。地下水对混凝土结构具微腐蚀性，在干湿交替的环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。
四、土壤及植被
本区域土壤类型主要为黄土，分布于塬面局部低凹地、壕地、塬地、沟坡以及山前老洪积扇地带,山前缓坡地带亦有分布。有白土、黄土和淤土3个土属。该土具有疏松、多孔、通气、透水等特点。

本区域主要粮食作物可分为谷类、豆类、薯类三小类。 本区域经济作物分纤维、油料、药材、蔬菜、其他等五小类。 纤维作物有大麻、棉花;油料作物有油菜、芝麻、芥子、向日葵;蔬菜作物有萝卜、白菜、菠菜、甘兰、葱、韭、蒜、黄瓜、蕃茄、辣椒、芹菜、芫荽等。另外还有经济林木,如苹果、梨、桃等,以及烟草、花卉等。 灌木草本植被主要分布在荒山荒沟的阴坡和梁峁的顶部,覆盖度大约为40%—90%。主要灌木有酸枣、黄刺玫、六道木等，草本植物以白草、黄菅草、茵陈蒿为主。

据本项目岩土工程勘察报告可知，拟建场地属非湿陷性黄土场地。可按一般地区的规定进行设计。

本区域内动物主要为家养牲畜：有牛、驴、马、骡、猪、狗、羊、兔、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、蜂等。
五、矿产资源
本区域地属华北地台一级构造单元。北部山区属陕甘宁盆地边缘；中南部平原、台塬属汾渭地堑。地层区划属陕甘宁盆地边缘分区和汾渭分区。县境内无岩浆岩出露，地层和构造较为简单。在漫长的地壳演化中，形成了石灰石、大理石、粘土、铝、铁、高岭土等矿产，其中石灰石、大理石、耐火粘土储量丰富。

	社会环境简况（行政区划、社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
一、行政区划

泾河新城是西咸新区的五大新城之一，规划范围146平方公里，全部在咸阳市泾阳县境内，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分，主体功能是建设西安

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/3349906.htm" \t "_blank" 国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区。以低碳产业为主重点发展节能环保、高端制造业、测绘、新能源等产业
二、发展规划
泾河新城的定位为：西安国际化大都市北部中心，以生产流通综合性服务和能源总部中央商务为核心；以高端装备制造、节能环保和地理信息产业为支柱的城乡统筹田园示范城。泾河新城发展目标为：工业园区化、农业现代化、农村城镇化、城市田园化。在发展步骤上采取“滚动发展，逐步到位”，最终实现西咸新区提出的三年出形象、五年大变样、十年大跨越发展目标。

泾河新城在发展模式上采取“一区多园”的产业化发展道路，利用泾河有利的水资源、河道资源和泾阳县原有的产业门类，结合自然、地理、历史条件以及总体规划的要求，建设以崇文塔和大地原点为轴心的综合商业服务行政中心；以包茂高速以西为主的农业产业示范区和农业综合加工区；以西铜高速和咸铜铁路一带向外发散和辐射的仓储物流及交易区；以现有的泾阳县工业密集区为基础的现代化工业和制造业区；以泾河湿地沿线带状区域为依托，辐射到崇文塔的湿地公园观光休闲区。

泾河新城发展是以群众利益为实际出发点，制定高起点、高标准、切合实际的发展战略及规划，大力建设基础设施，完善配套和服务功能，实施大项目带动战略，在发展产业集群，完善产业链的同时挖掘城市的文化内涵从而实现城市统筹农村发展的要求。

未来的泾河新城生机盎然，城镇掩映在绿树丛中，大地景观高低错落，泾河湿地成为鸟类栖息的理想之地，城市各种产业良性循环发展，蓝天白云与在城市水系连成一片，中央行政商务区与现代化农场、田园有机结合，形成交相辉映的田园都市景观。

三、社会经济
规划范围内大部分为耕地，一产比例较大，二产迅速崛起，三产发展比较滞后。农业方面，粮菜果畜四大主导产业发展良好，葡萄种植迅速发展，梨枣、银杏、沙红桃等杂果种植日趋受欢迎；工业方面，农产品加工业蓬勃兴起、泾阳工业密集区迅速崛起、电磁线缆基本全面振兴，乡镇企业发展较快；第三产业方面，区内主要分散于县城、城镇和若干集镇，旅游、物流、地产、资讯等现代服务业发展相对滞后。2011年新城地区生产总值38.50亿元，地方财政收入1.96亿元，规模以上工业企业总产值48.32亿元。
四、交通
泾河新城内经过的高速道路有：西铜高速和包茂高速；道路有：国道211，S208、S107。

泾河新城城市道路有：吉元大街、东环路、高经南路、泾干街、原点西路、云泾路、景观大道、龙泉路等。

泾河新城内有咸铜铁路经过，为大运量长距离货运创造了良好的基础。同事，新城内规划有泾河火车站。

泾河新城距离西安咸阳国际机场约13km，而西安咸阳国际机场是我国重要的国内干线机场、国际定期航班机场和区域性中心机场，其西部枢纽机场的地位也迅速提升。目前机场国内通航城市68个，国际航线17条，已形成西安咸阳为中心，沟通祖国各地的航空运输网，并有通往日本、韩国、泰国等国的国际航线。
五、风景名胜与文物古迹
泾河新城境内有有一处国家级重点文物保护单位阳陵，阳陵是汉景帝刘启及其皇后王氏同茔异穴的合葬陵园，位于今陕西省咸阳市

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/91653.htm" \t "_blank" 渭城区

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/2484887.htm" \t "_blank" 正阳镇

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/369799.htm" \t "_blank" 张家湾、后沟村北的咸阳原上，地跨咸阳市渭城区、泾阳县、高陵县三县区。是咸阳原上西汉帝陵中最东边的一座。目前对汉阳陵的丛葬坑、陪葬墓园等进行了发掘，建立汉阳陵考古陈列馆和帝陵外葬坑保护展示厅等作为保护参观之用。为全国文物保护单位（包括在西汉帝陵内）。

本项目距阳陵约3800m，距离较远，对文物保护单位影响较小，项目拟建地无已发现的地表文物保护单位。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

一、环境空气质量现状

本次评价引用西安市高陵县环境保护局环境监测站2013年9月5日至2013年9月11日对《乐华国际商业街项目》环境质量现状监测资料来说明本项目的环境空气质量。

监测点位为：监测点位情况见表7。

表7      环境空气监测点位及监测项目情况

监测点

与项目拟建地的距离、方位

监测项目
乐华国际商业街项目拟建地
45m、NE
SO2、NO2、PM10
崇文村

2.4km、N

SO2、NO2、PM10
监测结果：环境空气质量现状监测结果统计见表8。

     表8        监测统计结果    单位：mg/m3
监测点位

乐华国际商业街项目拟建地（1#）

崇文村（2#）

SO2
NO2
PM10
SO2
NO2
PM10
24小时浓度平均值

监测值

0.028～0.033

0.038～0.042

0.138～0.144

0.026～0.030

0.038～0.042

0.138～0.142

超标率

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

—

—

—

—

—

—

执行标准值

0.15

0.08

0.15

0.15

0.08

0.15

1小时浓度平均值

监测值

0.052～0.068

0.031～0.059

—

0.052～0.074

0.033～0.058

—

超标率

0

0

—

0

0

—

最大超标倍数

—

—

—

—

—

—

执行标准值

0.50

0.20

—

0.50

0.20

—

由上表可知，建设项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO21小时平均浓度及SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目拟建地环境空气质量较好。

二、声环境质量现状
为了解本项目所在区域的声环境质量情况，本项目委托西安市高陵县环境保护局环境监测站于2015年4月20日对项目厂界进行了监测，监测数据见下表9。

表9   噪声现状监测结果及评价一览表    单位：dB(A)

编号
监测结果
执行标准
达标情况
昼间
夜间
昼间

夜间

翠竹汉堡餐厅场界东（1#）
53.2
38.7
60
50
达标
翠竹汉堡餐厅场界南（2#）
53.4
41.5
60
50
达标
翠竹汉堡餐厅场界西（3#）
54.6
41.6
60
50
达标
翠竹汉堡餐厅场界北（4#）
53.9
42.8
60
50
达标
湖岸雅客场界东（5#）
54.5
40.4
60
50
达标
湖岸雅客场界南（6#）
54.8
41.8
60
50
达标
湖岸雅客场界西（7#）
53.9
40.6
60
50
达标
湖岸雅客场界北（8#）
55.0
40.8
60
50
达标
秦川小厨场界东（9#）
54.7
41.5
60
50
达标
秦川小厨场界南（10#）
54.6
42.1
60
50
达标
秦川小厨场界西（11#）
54.8
41.0
60
50
达标
秦川小厨场界北（12#）
55.2
43.6
60
50
达标
美食美荟场界东（13#）
55.2
41.4
60
50
达标
美食美荟场界南（14#）
55.6
42.1
60
50
达标
美食美荟场界西（15#）
56.0
41.5
60
50
达标
美食美荟场界北（16#）
54.7
42.8
60
50
达标
五谷面庄场界东（17#）
55.9
41.7
60
50
达标
五谷面庄场界南（18#）
54.8
43.5
60
50
达标
五谷面庄场界西（19#）
53.8
42.3
60
50
达标
五谷面庄场界北（20#）
54.2
41.6
60
50
达标
百滋百味场界东（21#）
55.2
40.0
60
50
达标
百滋百味场界南（22#）
53.6
39.7
60
50
达标
百滋百味场界西（23#）
54.7
39.8
60
50
达标
百滋百味场界北（24#）
53.5
40.2
60
50
达标
由上表可以看出，项目各监测点位昼、间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目区域声环境质量良好。

	主要环境保护目标（列出，名单及保护级别）：

根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象详见表10。
表10   主要环境保护目标
环境要素

保护目标

或敏感目标

方位

距场界最近距离

目标或规模

保护标准

环境空气
区域环境空气

/

/

/

《环境空气质量标准》GB3095-1996）中二级标准

樊 家 堡
东南侧

860m
70户，280人

宋 家 崖

南侧

630m

88户，350人

刘 家 堡

东侧

1400m

97户，388人

声环境
区域声环境质量

/

/

/

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

樊 家 堡
东南侧

860m
70户，280人

宋 家 崖

南侧

630m

88户，350人

刘 家 堡

东侧

1400m

97户，388人




评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
执行标准
SO2
NO2
PM10
二级标准， mg/m3
24小时平均浓度值
0.15

0.08

0.15

1小时平均浓度值

0.50
0.20
—

2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

执行标准
昼间
夜间
2类标准，dB（A）
60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准。

规模
小型
中型
大型
允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

60

75

85

2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

污染物

pH值

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

标准值

6～9

500

300

400

—

100

3、运营期噪声：执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

执行标准
昼间
夜间
2类标准，dB（A）
60

50

4、一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。



废水
		COD
	7.47t/a


		NH3-N
	0.47t/a



	拟建项目外排污水通过城市污水管网最终排入泾河新城第三污水处理厂，主要水污染物削减计划由城市污水处理厂来承担，分配给的主要水污染物排放总量，可作为环境管理部门的管理依据，不另设总量控制指标。

	


建设项目工程分析 

	工艺流程简述（图示）
本项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，项目土建工程已包含在西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环评报告书内，本次环评只对餐饮运行期进行评价。

本项目包括翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、秦川小厨、美食美荟、五谷面庄、百滋百味等6个餐饮项目。其中翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、美食美荟一类饮食业项目，主要经营汉堡、炸/烤翅、鸡米花、意粉、牛扒、饭菜等快餐；秦川小厨、五谷面庄、百滋百味为二类饮食业项目，主要经营面类、凉菜、凉皮、米皮、粥等快餐。其中运营期的主要流程及排污节点见图2、图3。
1、汉堡、炸/烤翅、鸡米花、薯条、炒菜等一类餐饮项目工艺流程


2、面类、凉菜、凉皮、米皮、粥等二类餐饮项目工艺流程




	主要污染工序：

本项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，项目土建工程已包含在西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环评报告书内，本次环评只对餐饮运行期进行评价。
本项目运行期污染物主要是①餐饮油烟废气、燃气废气，②餐饮废水、生活污水；③油烟净化器风机、空调室外机等设备噪声；④生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂，具体产生工序为以下几点：

1、大气污染源
本项目运营期废气主要为餐饮油烟废气、燃气废气。

（1）餐饮油烟废气
本项目包括翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、秦川小厨、美食美荟、五谷面庄、百滋百味等6个餐饮项目。其中翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、美食美荟一类饮食业项目，主要经营汉堡、炸/烤翅、鸡米花、意粉、牛扒、饭菜等快餐；秦川小厨、五谷面庄、百滋百味为二类饮食业项目，主要经营面类、凉菜、凉皮、米皮、粥等快餐。项目餐饮油烟废气污染源主要为翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、美食美荟一类饮食业单位。

本项目运营过油烟废气来源于食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，主要有苯并(α)芘、焦油、CO等。根据类比调查，目前居民人均日食用油量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。本项目各餐厅用餐按最不利情况，一日两餐计，每个灶头日煎炒时间为4h。则各餐厅油烟产生及排放情况见表11。
表11  本各餐厅油烟废气产生、排放情况一览表
污染源

年工作时间（h）

废气量

(m3/h)

污染物

污染物状况

治理措施
排放方式
产生量及浓度

排放量及浓度

mg/m3
t/a
mg/m3
t/a
翠竹汉堡餐厅
1460
6000
油烟
8.68
0.076
1.30
0.012
集气罩+油烟净化器
经油烟通道至楼顶排放
湖岸雅客
1460
6000
油烟
8.33
0.073
1.25
0.011
美食美荟
1460
20000
油烟
14.39
2.41
1.01
0.17
运水烟罩
另外，秦川小厨、五谷面庄、百滋百味等二类饮食业单位在烹饪过程会产生热蒸汽，环评要求在各餐厅的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方设置集气罩，烹饪过程产生的热蒸汽经集气罩收集后通过排风管道引至楼顶排放。
（2）燃烧废气

本项目各餐厅厨房采用电、天然气作为加热热源，根据建设单位提供的资料，项目共计用气量约为9.2万m3/a，天然气属清洁能源，废气排放量很少，对周围大气环境影响较小。

2、水污染源

项目运营期产生的废水主要为员工、顾客生活污水及餐饮废水。餐饮废水主要产生于蔬菜、肉类等食物原料及餐饮用具的清洗，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010），厨房含油污水水质主要污染物浓度约为：COD 800mg/L、BOD5 400mg/L、SS 300mg/L、动植物油100mg/L、NH3-N 20 mg/L，各餐厅污水中主要污染物产生情况见表12。

表12  各餐厅污水中主要污染物产生情况一览表
污染源
生活污水
主要污染物
废水
产生量
（m3/a）
COD

BOD5
SS

氨氮
动植物油
翠竹汉堡餐厅
产生浓度(mg/L)

800
400

300

20
100
2318.9
产生量（t/a）
1.86
0.93
0.70
0.047
0.23
湖岸雅客
产生浓度(mg/L)

800
400

300

20
100
2069.55
产生量（t/a）
1.66
0.83
0.62
0.042
0.21
秦川小厨
产生浓度(mg/L)

800
400

300

20
100
3226.6
产生量（t/a）
2.58
1.29
0.97
0.065
0.323
美食美荟
产生浓度(mg/L)

800
400

300

20
100
11880.75
产生量（t/a）
9.50
4.75
3.56
0.24
1.19
五谷面庄
产生浓度(mg/L)

800
400

300

20
100
2452.8
产生量（t/a）
1.96
0.98
0.74
0.049
0.25
百滋百味
产生浓度(mg/L)

800
400

300

20
100
1576.8
产生量（t/a）
1.26
0.63
0.473
0.032
0.158
3、噪声污染源

项目运营后噪声主要来油烟净化器风机、多联机空调外机噪声等设备噪声，噪声级约70~85dB（A）。
4、固体废物
项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂。各餐厅固体废物产生情况见表13。

表13  各餐厅固体废弃物产生量及处置措施
污染物名称

产生情况

年产生量（t/a）

合计年产（t/a）

处置措施

生活垃圾

翠竹汉堡餐厅
1kg/人·d

2.92
21.9
环卫部门统一清运

湖岸雅客
2.19
秦川小厨
4.38

美食美荟
8.03

五谷面庄
2.19

百滋百味
2.19
餐厨垃圾

翠竹汉堡餐厅
0.49kg/（餐位·d）
20.39
227.5
按照环保部门规定收集处理
湖岸雅客
20.03
秦川小厨
30.76
美食美荟
117.33
五谷面庄
23.97
百滋百味
15.02
废油脂

翠竹汉堡餐厅
用油量的10%

0.27
2.09
废油脂采用专用容器盛放，交由有资质单位收购及处理。

湖岸雅客
0.26
秦川小厨
0.04
美食美荟
1.48
五谷面庄
0.03



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排

放

源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	
	
	
	产生浓度
（mg/m3）
	产生量
(t/a)
	排放浓度
（mg/m3）
	排放量
(t/a)

	大

气

污

染
物
	翠竹汉堡餐厅
	油烟
	8.68
	0.076
	1.30
	0.012

	
	湖岸雅客
	油烟
	8.33
	0.073
	1.25
	0.011

	
	美食美荟
	油烟
	14.39
	2.41
	1.01
	0.17

	
	厨房燃料
废气
	SO2、NOx
	少量
	少量

	水

污

染

物
	餐饮废水
	废水量
	/
	23345.4
	/
	23345.4

	
	
	
	mg/L
	t/a
	mg/L
	t/a

	
	
	COD
	800
	18.68
	320
	7.47

	
	
	BOD5
	400
	9.34
	160
	3.74

	
	
	氨氮
	20
	0.47
	20
	0.47

	
	
	SS
	300
	7.0
	100
	2.33

	
	
	动植物油
	100
	2.33
	60
	1.40

	固体

废弃物
	生活垃圾
	/
	21.9t/a
	/
	0

	
	餐厨垃圾
	/
	227.5t/a
	/
	0

	
	废油脂
	/
	2.09t/a
	/
	0

	噪

声
	风机、多联机空调外机等设备
	噪声
	70～85dB(A) 
	昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

	主要生态影响

项目不涉及土建，项目区域内没有国家保护动植物。泾河新城科技文化产业园建成后对道路进行硬化，周界种植高大乔木、道路两旁种植绿篱，能够恢复占地的生态环境。该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。




环境影响分析 

	本项目为西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套的餐饮项目，项目土建工程已包含在西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目环评报告书内，本次环评只对餐饮运行期进行影响分析。

1、大气污染源
本项目运营期废气主要为餐饮油烟废气、燃气废气。

（1）餐饮油烟废气
项目餐饮油烟废气污染源主要为翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、美食美荟一类饮食业单位。
根据设计资料，翠竹汉堡餐厅排气罩灶面总投影面积为7.44m2（折合7个基准灶头），产生的油烟经油烟净化器（净化效率为85%，风机风量6000m3/h）处理，则翠竹汉堡餐厅油烟排放浓度为1.30mg/m3，排放量为0.012t/a；
湖岸雅客排气罩灶面总投影面积为11m2（折合10个基准灶头），产生的油烟经油烟净化器（净化效率为85%，风机风量6000m3/h）处理，则湖岸雅客油烟排放浓度为1.25mg/m3，排放量为0.011t/a；
美食美荟设有12个标准灶头，油烟美食美荟厨房比较大，产生的油烟拟采用运水烟罩（根据相关资料，运水烟罩具有较高的隔油烟效果，隔油效果可达93%，隔烟除味效果可达55%；具有防火功能，由于有洒水系统将烟罩与排气道分离，使风喉能避免被火热蔓延，因此放火功能增强；由于运水烟罩有水循环，能有效降低炉灶及烟罩周围温度，改善厨师生产工作环境，风机风量20000m3/h）处理，则美食美荟油烟排放浓度为1.01mg/m3，排放量为0.17t/a。
美食美荟餐厅运水烟罩布置于主操作间上方，翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客餐厅油烟净化器布置于项目所在楼楼顶，并高于所在楼屋顶1.5米，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，且项目选址四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，无环境敏感点，对周围环境影响较小。本项目各餐厅油烟排放情况见表14。
表14  本各餐厅油烟废气排放情况一览表
污染源

年工作时间（h）

废气量

(m3/h)

污染物

污染物状况排放量及浓度

治理措施
排放方式
排放标准
mg/m3
mg/m3
t/a
翠竹汉堡餐厅
1460
5000
油烟
1.30
0.012
集气罩+油烟净化器
经油烟通道至楼顶排放
2.0
湖岸雅客
1460
5000
油烟
1.25
0.011
美食美荟
1460
20000
油烟
1.01
0.17
运水烟罩
由表14可知，项目各餐厅产生的油烟采用运水烟罩或集气罩+油烟净化器处理后，各污染物排放均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。且项目选址四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，无环境敏感点，对周围环境影响较小。
另外，秦川小厨、五谷面庄、百滋百味等二类饮食业单位在烹饪过程会产生热蒸汽，环评要求在各餐厅的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方设置集气罩，烹饪过程产生的热蒸汽经集气罩收集后通过排风管道引至楼顶排放。

（2）燃烧废气

本项目各餐厅厨房采用电、天然气作为加热热源，天然气属清洁能源，废气排放量很少，对周围大气环境影响较小。

2、水污染源

项目运营期产生的废水主要为员工、顾客生活污水及餐饮废水。本项目废水产生量为23345.4m3/a，环评要求各餐厅厨房产生的含油废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起依托西咸新区泾河新城科技文化产业园规划的化粪池（1座150m3的环保型化粪池）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入泾河新城第三污水处理厂。

根据泾河新城规划：在泾河新城北区规划建设两座污水处理厂，南区建设一座污水处理厂。项目位于泾河新城南片区，污水统一收集排至南区污水处理厂（泾河新城第三污水处理厂）。南区污水处理厂位于项目拟建地东侧约1.8公里处，南邻沣泾大道雨水、污水管网已经建设完成，项目废水经沣泾大道污水管网进入南区污水处理厂（泾河新城第三污水处理厂）。污水工程图见附图四。

南区污水处理厂为BOT设计项目，目前南区（泾河新城第三污水处理厂）污水处理厂正在进行前期征地筹建工作，具体投产时间还未确定，因此本次环评建议在泾河新城区域污水处理厂建成运营前项目禁止投产运营。如果项目在泾河新城第三污水处理厂投产前运行，则环评要求西咸新区泾河新城科技文化产业园必须自建污水处理站处理园区生活污水、餐饮废水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后排入市政管网。
3、噪声污染源

本项目噪声源主要为油烟净化器风机及空调室外机，均位于楼顶，噪声级约70~85dB（A）。本项目噪声源强及治理措施见表15。
表15         项目噪声源一览表

噪声源
位置
数量（台）
源强

LAeq（dB）
降噪措施
降噪后声级dB(A)

翠竹汉堡餐厅
风机
楼顶

1
85

选用低噪声设备、隔声罩、消声
65
空调外机

楼顶

1

70

选用低噪声设备、隔声罩

60

湖岸雅客
风机
楼顶

1
85

选用低噪声设备、隔声罩、消声
65
空调外机

楼顶

1

70

选用低噪声设备、隔声罩

60

秦川小厨
风机
楼顶

1
85

选用低噪声设备、隔声罩、消声
65
空调外机

楼顶

1

70

选用低噪声设备、隔声罩

60

美食美荟
风机
楼顶

1
85

选用低噪声设备、隔声罩、消声
65
空调外机

楼顶

1

70

选用低噪声设备、隔声罩

60

五谷面庄
风机
楼顶

1
85

选用低噪声设备、隔声罩、消声
65
空调外机

楼顶

1

70

选用低噪声设备、隔声罩

60

百滋百味
风机
楼顶

1
85

选用低噪声设备、隔声罩、消声
65
空调外机

楼顶

1

70

选用低噪声设备、隔声罩

60

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式。单个噪声源的预测公式为：

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s

②预测点的预测等效声级L预测
考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值Leq为：


式中：Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

     Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减的计算公式为：


[image: image1.wmf])

(

)

(

)

(

misc

gr

bar

atm

div

o

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=


式中：Adiv——几何发散；

Aatm——大气吸收；

Agr——地面效应；

Abar——屏障屏蔽；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减。

预测点的A声级公式计算：


[image: image2.wmf])

10

lg(

10

)

(

)

(

(

1

.

0

8

1

I

PI

L

r

L

i

A

r

L

D

-

=

å

=


式中：

Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

在只考虑几何发散衰减时，可用公式一下计算：

④预测结果

根据上述模式预测，预测结果见表16。

表16    项目噪声预测结果               （单位：dB(A)）

项目

边界距离

预测净贡献值

翠竹汉堡餐厅
东边界
11m
45.3
南边界
10.5m
45.7
西边界
11m
45.3
北边界
10.5m
45.7
湖岸雅客
东边界
15m
42.7
南边界
10.5m
45.7
西边界
15m
42.7
北边界
10.5m
45.7
秦川小厨
东边界
20m
40.2
南边界
13m
43.9
西边界
20m
40.2
北边界
13m
43.9
美食美荟
东边界
28.3m
37.2
南边界
24.2m
38.5
西边界
28.3m
37.2
北边界
24.2m
38.5
五谷面庄
东边界
12m
44.6
南边界
8m
48.1
西边界
12m
44.6
北边界
8m
48.1
百滋百味
东边界
9.5m
46.6
南边界
7m
49.2
西边界
9.5m
46.6
北边界
7m
49.2
根据预测结果可知，在对楼顶的风机采取基础减振、隔声、消声措施，对空调室外机采取基础减振措施后，项目场界噪声值能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求，对周围环境影响很小。

4、固体废物
项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾和废油脂。

项目运行期员工生活垃圾产生量为21.9t/a，生活垃圾集中收集后置于垃圾桶内，委托环卫部门及时清运；
项目运行期餐厨垃圾产生量为227.5t/a，餐厨垃圾集中收集后，由专门收集餐饮废物的单位每日清运；
项目运行期废油脂产生量为2.09 t/a，废油脂采用专用容器盛放，交由有资质单位收购及处理。
5、环境管理要求

（1）建设单位的环境管理必须符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求。
（2）建设单位应实施清洁生产，提供符合人体安全、健康要求的产品。餐厅在为客人提供高质量的食品的同时，应在经营过程中节约能源、资源、减少污染物排放、预防环境污染、不断提高产品质量。
（3）要按照市容环境卫生行政主管部门的规定收集、清运处理泔水，不得将厨房泔水排入下水道、厕所和垃圾收集设施等，不得与其他垃圾混倒。
（4）注重对排烟管道的清理，必须将排烟管道纳入防火责任制重点管理。对抽油烟罩每日用完后要擦洗一次，清除当日的油垢；对通风管道每半年大清洗不少于一次；灶台、排通风管道（水平烟道）转角的清理每季度不少于一次。通风管道清理产生的废油脂及油水分离器产生的废油脂应当使用专用的容器盛放，并交有资质单位处理，不得擅自倾倒或排入下水管道。
（5）建设单位要做好食品安全管理，食品添加剂必须使用国家批准的品种和在允许范围内使用，盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。操作间必须要保持清洁干净，制定室内卫生定时清扫制度，食品加工人员穿戴整洁工作衣帽，保持个人卫生，确保食品卫生安全。
6、环保投资估算

本项目环保设施及投资估算见表17。
表17    环保设施及其估算一览表
污染种类
设施名称
型号规格
数量
投资（万元）
废气

集气罩
/

6套
6

油烟净化系统

/

2套

10

运水烟罩

1套

15

废水
化粪池
150m3
依托园区化粪池

油水分离器
/

6座
3
噪声
风机、空调室外机等采取隔声、消声、减振等措施
/

若干
6
固废
生活垃圾桶、带盖垃圾桶
/

若干
1
合计
41
6、环保设施验收清单
建设项目环保设施竣工验收清单见表18。

表18       环保设施竣工验收清单

序号

项目

污染防治

设施名称

单     位

标      准

1

废水

油水分离器

6座

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

2

废气

油烟净化器
2套

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求

运水烟罩
1套

集气罩

6套

3

噪声

基础减振、隔声、消声
若干

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准

4

固废

带盖垃圾桶
若干
参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定

生活垃圾垃圾桶



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	翠竹汉堡餐厅
	油烟
	集气罩+油烟净化器
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求

	
	湖岸雅客
	油烟
	集气罩+油烟净化器
	

	
	美食美荟
	油烟
	运水烟罩
	

	
	天然气

燃烧
	SO2、NOx
	使用清洁燃料天然气，污染物做到达标排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	水

污

染

物
	餐饮废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等
	厨房废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池处理，达标后进入市政管网
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	固

体

废

物
	员工
	生活垃圾
	环卫部门清运
	固废无害化处置，对环境影响较小

	
	各餐厅
	餐饮垃圾
	由专门收集餐饮废物的单位每日清运
	

	
	
	废油脂
	由有资质的单位进行处理
	

	噪

声
	风机、多联机空调外机等设备
	采用减振、隔声处理
	场界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准

	其

他
	

	生态保护措施及预期效果
项目不涉及土建，项目区域内没有国家保护动植物。泾河新城科技文化产业园建成后对道路进行硬化，周界种植高大乔木、道路两旁种植绿篱，能够恢复占地的生态环境。该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。




结论与建议 

	一 评价结论
1、项目概况
西咸新区泾河新城科技文化产业园餐饮项目位于西咸新区泾河新城 FC-1区，西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内配套建设的餐饮项目，由翠竹汉堡餐厅、湖岸雅客、秦川小厨、美食美荟、五谷面庄、百滋百味等6个餐饮项目组成。项目总投资6000万元，总建筑面积4328.39m2，主要经营汉堡、炸/烤翅、鸡米花、点心、面类、凉菜、凉皮、米皮、粥等快餐。
2、产业政策

检索《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，因此，本项目的建设符合国家产业政策。
3、选址可行性分析

本项目位于西咸新区泾河新城科技文化产业园（一期）项目内，项目四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，项目不涉及土建，不新增土地，选址符合《西安市饮食业项目环评审批细则（试行）》（市环发【2011】224号）中相关要求，选址合理。
4、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

建设项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO21小时平均浓度及SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明项目拟建地环境空气质量较好。
（2）声环境

由监测结果可知，项目各监测点位昼、间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目区域声环境质量良好。
5、环境影响分析

（1）大气环境影响
运营期产生废气主要为天然气燃烧废气和饮食油烟。天然气属清洁能源，污染物排放量少，对周围环境影响甚微。项目各餐厅产生的油烟采用运水烟罩或集气罩+油烟净化器处理后，各污染物排放均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。且项目选址四周主要为西咸新区泾河新城科技文化产业园内的各种游乐设施，无环境敏感点，对周围环境影响较小。
另外，秦川小厨、五谷面庄、百滋百味等二类饮食业单位在烹饪过程会产生热蒸汽，环评要求在各餐厅的炉灶、蒸箱、烤炉（箱）等加工设施上方设置集气罩，烹饪过程产生的热蒸汽经集气罩收集后通过排风管道引至楼顶排放，对周围环境影响较小。
（2）水环境影响

运营期产生的废水主要为餐饮废水，餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起依托西咸新区泾河新城科技文化产业园规划的化粪池（1座150m3的环保型化粪池）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网排入泾河新城第三污水处理厂。目前泾河新城第三污水处理厂正在进行前期征地筹建工作，具体投产时间还未确定，因此本次环评建议在泾河新城区域污水处理厂建成运营前项目禁止投产运营。如果项目在泾河新城第三污水处理厂投产前运行，则环评要求西咸新区泾河新城科技文化产业园必须自建污水处理站处理园区生活污水、餐饮废水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后排入市政管网。
（3）声环境影响

项目油烟排风机、空调室外机产生的噪声经基础减振、隔声处理后，噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求，项目运营噪声对外环境的影响较小。 
（4）固体废物

项目产生的固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾及废油脂。本项目产生的生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；餐厨垃圾集中收集后，由专门收集餐饮废物的单位每日清运；废油脂专用容器盛放，交由有资质单位收购及处理。

6、总量控制

结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状评价最终得出建议指标为：COD：7.47t/a、氨氮：0.47t/a。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地城市规划，与当地的环境功能区划也是相符的；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，该建设项目可行。

二、建议与要求
1、要求
①项目油烟净化后油烟排放浓度≤2.0mg/m3。
②如果项目在泾河新城第三污水处理厂投产前运行，则环评要求西咸新区泾河新城科技文化产业园必须自建污水处理站处理园区生活污水、餐饮废水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后排入市政管网。
③生活垃圾集中收集后，由高新区环卫部门统一处理；餐厨垃圾集中收集后，按照高新区环保部门规定收集处理；废油脂专用容器盛放，交由有资质单位收购及处理。

2、建议
油烟净化器和油水分离器应根据产品的技术要求定期进行清洁维护保养，保证油烟净化器、油水分离器的正常运行。

	预审意见：

(公  章)
经办人：                               年     月     日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

  (公 章)
经办人：                              年     月     日



	审批意见：

                                                    (公 章)
经办人：                             年      月     日
































图1  项目水平衡图  （单位：m3/d）








废油脂





7.32





82.69





交由有资质单位处理








82.69





市政污水管网





63.96





员工用水





0.58





0.14





0.72





秦川小厨用水





11.04





泾河新城第三污水处理厂








5.48








2.06


























员工用水





0.38





8.26








0.10





餐饮用水





0.48





5.48





1.36





82.69





化粪池





10.32





餐饮用水





油水分离器





8.26





员工用水





0.07





0.29





0.36





6.84





湖岸雅客用水





7.08





翠竹汉堡餐厅用水





82.69
































� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





0.5





油水分离器





5.4





8.4





餐饮用水





油水分离器





5.38





1.34





化粪池





5.38








6.72





0.5





员工用水





5.0





楼顶排放





油水分离器





41.18





员工用水





1.06





0.26





1.32





美食美荟用水





41.18





7.87





31.49








39.36





餐饮用水





油水分离器





31.49





6.43





油水分离器





餐饮用水





8.04





6.43








1.61





8.4





五谷面庄用水





0.36





0.07





0.29





员工用水





11.04





7.08





82.69





4.03





油水分离器





餐饮用水





5.04





4.03








1.01





5.4





百滋百味用水





0.36





0.07





0.29





员工用水





7.32





新鲜水80.42





82.69





每日清运





厨房废水





餐饮垃圾





餐饮垃圾





废水





油烟废气





楼顶排放





油烟净化器


、运水烟罩





餐饮垃圾桶





餐具清洗





顾客就餐





厨房烹饪





原料清洗、切割





图2   一类餐饮项目运营期产污环节图











图3  二类餐饮项目运营期产污环节图











交由有资质单位处理





市政污水管网





化粪池





废油脂





油水分离器





每日清运





厨房废水





餐饮垃圾





餐饮垃圾





废水





热蒸汽








集气罩





餐饮垃圾桶





餐具清洗





顾客就餐





厨房烹饪





原料清洗、制作









_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567891.unknown

_1234567890.unknown

