建设项目环境影响报告表

# (试行)

项目名称:   陕西西旺铝业铝型材生产及加工项目

建设单位(盖章):       陕西西旺铝业有限公司

编制日期:2019年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西西旺铝业铝型材生产及加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西西旺铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭义虎 |  |  | 联系人 |  | 彭义虎 |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区永乐密集工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13891947699 |  | 传 真 | 029-86968420 |  |  | 邮政编码 | 710061 |
| 建设地点 | 西咸新区永乐密集工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 | 2018-611206-33-03-036587 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造C3311 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 16024.4 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 910 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  | 73.4 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4.90% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2019年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目实施背景 陕西西旺铝业有限公司租用咸阳伽亚化工有限公司场地及厂房、住宿等设施，于2015年开始设备安装建设，2016年底已建成，外购铝棒，生产铝型材，年产喷涂型铝型材1480t，木纹铝型材20t。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（部令第1号）等有关规定，本项目属“二十二、金属制品业-67金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。陕西西旺铝业有限公司于2019年3月15日委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然、社会环境和工程资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则及相关法律法规定的要求，编制完成《陕西西旺铝业铝型材生产及加工项目环境影响报告表》。 - 地理位置与交通 1、地理位置与交通 陕西西旺铝业铝型材生产及加工项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐密集工业园内，中心地理坐标：34.542854°N、108.951644°″E。厂址距西安市中心25km，西距泾阳县10km，距永乐火车站3km，东距G65包茂高速300m，厂区门口即为泾永路，为连接泾阳、三原等地的主要交通干道，交通条件十分便利，项目地理位置与交通图见附图1。 2、周边环境关系 厂区位于泾永路南，路北为康德包装有限公司，南侧紧邻尚家村，东距尚家村40m，渭阳路，西侧马路边旁为中化现代农业技术服务中心。与周边环境关系示意图见附图2。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本工程为金属表面处理及热加工处理项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家相关产业政策。泾河新城行政审批与政务服务局于2019年03月20日确认项目备案，项目代码为2018-611206-33-03-036587。 2、规划符合性分析 本项目建设与《陕西省“十三五”环境保护规划》、《西咸新区—泾河新城分区规划（2010年～2020年）》、《西咸新区-泾河新城分区规划（2010年～2020年）环境影响报告书》等相关规划的符合性分析见表1。由表1可知，项目建设符合相关规划要求，项目与泾河新城的位置示意图见附图3。 表1 相关规划符合性分析表 序号; 规划名称; 规划摘要; 项目情况; 符合性分析. 1; 《陕西省“十三五”环境保护规划》; 建立规划环评会商机制，经各地人民政府或经济发展部门审批确立的化工园区、产业园区、高新技术产业开发区、经济技术开发区和化工生产单位集中区，必须进行开发建设规划的环境 响评价; 项目位于泾河新城区域内，已开展规划环评并通过审查，规划环评审查意见文号“西咸建环发[2015]39号”; 符合. 2; 《西咸新区—泾河新城分区规划（2010年～2020年）》; 永乐镇是泾阳县的工业重地，已形成以机械制造加工为主的工业体系; 项目行政区划隶属于泾阳县，项目为铝型材加工项目，位于永乐密集工业园区内; 符合. 在泾河南岸、沣泾大道以北布置优美小镇；在泾阳老县城东北侧、高泾大道与高泾中路之间结合现状布置工业用地，结合永乐货运站形成仓储物流中心; 本项目属规划中原点大道与永乐路之间的二类工业用地; 符合. 3; 《西咸新区—泾河新城分区规划（2010年～2020年）环境影响报告书》及 西咸新区—泾河新城分区规划（2010年～2020年）环境影响报告书审查意见; 加快规划区环保基础设施建设，按照“雨污分流、一水多用”原则设计和建设给排水管网，生产、生活废水处理后必须经污水管网排入污水处理厂集中处理; 受基础设施建设相对滞后等历史遗留问题影响，目前工业园区污水管网未能纳入第二污水处理厂的收水范围，在纳管前，项目生活污水经三级化粪池 沉淀处理后，定期清掏，用作农肥；生产废水经生产废水处理设施处理达标后定期拉运至污水处理厂集中处理，生活污水、生产废水不外排; 符合. 4; 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）; 严控“两高”行业产能。重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能。关中地区禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 开展工业炉窑治理专项行动。鼓励工业炉窑使用电、 然气等清洁能源或由周边热电厂供热。; 本项目涉及的加热炉、时效炉等采用天然气等清洁能源; 符合. 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。; 本项目为铝型材项目，非VOCs排放重点行业，烘干炉废气由UV光解+活性炭吸附处理后达标排放; 符合. 5; 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》（修订版）的通知; 严控“两高”行业产能。按照《关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案》，制定新区实施方案，加快重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施平板玻璃、化工等重污染企业搬迁，已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退的予以停产。重点压减石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目使用的是粉末涂料，不属于溶剂型涂料; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。; 本项目涉及的加热炉、时效炉等采用天然气等清洁能源; 符合. 6; 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 关于印发西咸新区泾河新城“铁腕治霾•保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）及2018 年度1+1+23组合方案的通知; 禁止新建扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。; 本项目为铝型材加工，不属于禁止新建项目类型; 符合. 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料; 本项目使用天然气、电等清洁能源，不属于高污染燃料; 符合. 3、与“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），要求切实加强环评管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表2。 表2 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐密集工业园，泾河新城已开展规划环评，审查意见文号“西咸建环发[2015]39号”，项目不在自然保护区、水源保护区等生态敏感区内，与生态保护红线不冲突; 符合. 环境质量底线; 环境空气：项目区域属不达标区；项目污染物排放量小，根据大气导则要求，一级评价项目需开展大气环境质量限期达标规划分析，本项目为三级评价项目，对区域环境空气质量总体影响较小，贡献率低； 地表水：项目生产废水、生活污水在污水管网纳管前，生产废水定期拉运至第二污水处理厂，化粪池定期清掏，项目不设排污口，不会对泾河地表水水质产生影响； 声环境：项目2个厂区的昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中3类标准限值要求；尚家村昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。; 符合. 资源利用上线; 项目原辅材料主要是铝金属棒材、天然气、水、电等，不涉及资源利用上线相关要求; 符合. 环境准入负面清单; 本项目位于泾河新城，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》和《西安市企业投资负面清单》（市政办发〔2018〕20号）范围内; 符合. 4、选址合理性分析 项目厂址位于泾河新城永乐密集工业园内，符合《西咸新区—泾河新城分区规划（2010年～2020年）》、泾河新城控制性详细规划等规划定位要求；项目用地性质为二类工业用地；项目供水、供气、供电等依托条件好；项目主要生产设施布设尽量远离厂址南侧的尚家村，对其影响小，不涉及环保搬迁；在采取评价提出的环保措施及风险防范措施后，项目对区域环境的影响可接受。 综上，项目选址基本可行。 四、租赁企业相关情况 1、环保手续履行情况 项目场地及厂房租赁方为咸阳伽亚化工有限公司，于2009年9月开展了“咸阳伽亚化工有限公司新型地板砖及附属产品生产线项目”环境影响评价工作，2009年10月28日取得原泾阳县环境保护局的环评批复文件。 2、项目简介 咸阳伽亚化工有限公司是一家主要生产人造大理石的制造企业，“新型地板砖及附属产品生产线项目”主要的产品是标准米兰石、复合亚克力、美玉石、水晶石、透光石。 项目主要布置为办公区、成品库房、包装车间、生产车间、员工宿舍、原辅料仓库等地面设施。平面布置见附图4。 3、本项目2015年进场前，租赁企业设备材料等已全部清空。 五、项目概况 1、产品方案与生产规模 项目产品方案为喷涂型铝型材1480t/a，木纹铝型材20t/a。 2、项目组成与工程内容 项目主要建设挤压生产加工线3条、表面处理加工生产线1条，在保留咸阳伽亚化工有限公司原生产车间（现为喷涂车间）、宿舍楼的基础上，新建办公楼，将原包装车间改造为挤压车间。项目组成与实际建设内容见表3。平面布置见附图5。 表3 项目组成与建设内容表 工程类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 挤压车间; 1层钢结构，建筑面积5000m2，建设挤压生产加工线3条，购置加热炉3台、时效炉1台、挤压机3台、凉台等配套设备; 原包装车间改造，已建. 喷涂车间; 1层钢结构，建筑面积3000m2，与表面清洗车间合建，主要设置自动喷涂生产线1条、烘干炉1台等; 原生产车间，已建. 表面处理车间; 与喷涂车间合建，建设表面处理加工生产线1条，设置清洗槽、脱脂槽、钝化槽等; 原生产车间，已建. 木纹转印车间; 在挤压车间建设木纹转印生产线1条，设置殴嘉木纹转印机1台; 原生产车间，已建. 辅助工程; 办公楼; 2层砖混结构，建筑面积400m2; 已建. 职工宿舍楼; 3层砖混结构，建筑面积640m2; 原宿舍楼，已建. 配电室; 1层砖混结构，建筑面积30m2; 已建. 门房; 1层砖混结构，建筑面积20m2; 已建. 公用工程; 给水; 自备水井供水; 已建. 排水; 生活污水经化粪池（三级化粪池，每级容积24 m3）处理，当地农民定期清淘，用作农肥；生产废水经污水处理设施处理后，采用罐车拉运至泾河第二污水处理厂；纯水制备尾水属清净下水，排入雨水管网. 供电; 由园区供电系统供给; 已建. 采暖; 办公及职工宿舍楼采取电采暖; 已建. 环保工程; 废气; 加热炉、时效炉废气; 每1台加热炉和时效炉均单独设置排气筒，共4个，废气经水洗+活性炭吸附处理后经13m高排气筒排放，评价要求不得低于15m; 已建，排气筒高度需增高至15m. 喷涂车间; 喷涂粉尘经旋风+滤筒过滤器处理后综合回收利用; 已建. 烘干炉; 烘干有机废气经UV光解+活性炭吸附处理后，经13m高排气筒排，，评价要求不得低于15m; 已建，排气筒高度需增高至15m. 木纹转印; 目前无组织排放，评价要求废气经15m高排气筒排放; 评价新增. 氮化车间; 正常氮化期间分解的H2点燃排放；氮化炉炉温升温阶段，未分解的氨引入清水吸收池; 已建. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后排放; 已建. 废水; 生活污水; 经三级化粪池处理，定期清淘，用作农肥. 生产废水; 在排污纳管前，生产废水经污水处理设施处理后，采用罐车拉运至泾河第二污水处理厂进一步处理. 循环冷却水循环使用，定期补充. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内布置，采用隔声、减振等措施. 固体废物; 金属边角料; 回收外售. 废转印膜. 废包装材料. 废喷涂粉末; 集中收集外售，综合利用. 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. 废活性炭; 设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处理; 评价要求新增. 脱脂和钝化槽液及槽渣. 污水处理污泥. 废荧光灯管. 废液压油、废机油及含油棉纱手套等. 3、原辅材料 本项目主要原辅材料用量见表4，铝棒、粉末涂料主要成分及脱脂剂（铝酸除油剂）、钝化剂（皮膜剂）等有害成分检测报告详见附件。 表4 原辅材料用量一览表 序号; 原辅料; 产品类别; 规格/包装; 年用量; 成分; 来源. 1; 原料; 铝合金棒; 120×6000; 1550t; Si:0.387%、Fe:0.192%、Mg:0.588%、Cu：0.0109、Mn:0.0108%、Zn：0.0108、Ti:0.0019、Al:98.8%; 外购. 90×6000; Si:0.388%、Fe:0.193%、Mg:0.589%、Cu：0.0108、Mn:0.0109%、Zn：0.0108、Ti:0.0018、Al:98.8%. 2; 辅料; 喷涂粉末; 25kg/袋; 50t; 有机饱和树脂：57%，固化剂：4%，色料：25%，填料：13%；助剂：1.0%; 湖北占氏立中环保涂料有限公司. 3; 脱脂剂; 25kg/桶; 7.5t; 80%草酸和表面活性剂; 外购. 4; 无铬钝化剂; 25kg/桶; 7.5t; 锆盐：10%，钛盐：10%，氟化物：5%; 外购. 5; 木纹纸; 卷装; 0.03t; /; 外购. 6; 高温袋; 卷装; 2t; /; 外购. 7; 天然气; /; 33.3×104m3; 主要成分甲烷; 管道供气. 8; 液氨; 200kg/罐; 1t/a(5罐); NH3; 外购. 9; 片状氢氧化钠; 25kg/袋; 5t（200袋）; NaOH; 外购. 10; 液压油; 160kg/罐; 3.2t(20罐); /; 外购. 11; 水; /; 5128.2m3; /; 自备水井. 注：液氨临时最大储存量400kg 4、主要设备 本项目主要生产设备及设施见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 车间; 设备名称; 主要规格参数; 数量（套/台）. 1; 挤压车间; 多支长铝棒加热炉; Z0RN-120，功率34KW; 2. 2; 多支长铝棒加热炉; Z0RN-90，功率34KW; 1. 3; 铝型材挤压机; MSH-1000T; 2. 4; 铝型材挤压机; MSH-638T; 1. 5; 铝型材液压调直机; 1000T; 3. 6; 时效炉; Z0RN-90，功率20KW; 1. 7; 切割机; /; 3. 8; 螺杆空气压缩机; LG22EZ; 1. 9; 螺杆空气压缩机; HAUA-8; 1. 10; 表面处理车间; 清洗槽; 1m×2m×8m; 5. 11; 脱脂槽; 1m×2m×8m; 1. 12; 钝化槽; 1m×2m×8m; 1. 13; 喷涂车间; 自动喷粉喷涂线(配套旋风+过滤器); /; 1. 14; 烘干炉; 1. 15; 木纹转印车间; 殴嘉木纹转印机; OJ1700; 1. 16; /; 制水机; /; 1. 17; 模具室; 模具氮化炉(井式电阻炉); /; 1. 18; 模具; /; 800套. 5、公用工程 ⑴ 供电 厂区用电引自工业园区供电网，经过2台供电容量为400kVA的室外干式变压器降压后埋地引入厂区配电室，厂区用电电压为380V/220V，车间设备自带配电柜，电线通过穿管埋地的方式供到各车间和住宿办公用电。 ⑵ 采暖 办公、宿舍楼均采用电采暖。 ⑶ 给排水 项目给水来源为厂区自备水井，排水采用雨污分流制。新鲜水主要用于喷涂前处理用水和生活用水。本项目废水产生量为2566.84m3/a，包括喷涂前表面处理废水、模具清洗废水、氮化工序氨气吸收废水及生活污水。生产废水经厂区污水处理设施处理后拟定期拉运至泾河第二污水处理厂处理，生活污水经化粪池处理后由当地农民定期清淘，用作农肥，不外排。 本项目给排水情况见表6。 表6 项目给水、排水汇总表 单位：m3/a 序号; 工序; 名称; 用水情况; 补水情况; 用水量; 产生量. 1; 喷涂前表面处理; 水洗槽; 水9.6m3/次，每周更换1次; /; 412.8; 392.16. 2; 脱脂槽; 水9.6m3/次，每季度更换1次，每季度清渣1次; 每10天补水1m3; 74.4; 38.4. 3; 水洗槽; 水9.6 m3/次，每周更换1次; /; 412.8; 392.16. 4; 水洗槽; 水9.6 m3/次，每周更换1次; /; 412.8; 392.16. 5; 水洗槽; 水9.6 m3/次，每周更换1次; /; 412.8; 392.16. 6; 钝化槽; 水9.6m3/次，每季度更换1次，每季度清渣1次; 每10天补水1m3; 74.4; 38.4. 7; 制纯水; 纯水; 制水机制纯水效率为70%，纯水制备量为1800m3/a; 2571.43; 707.65. 8; 模具清洗; 模具碱洗废水; 0.50m3/次，每次更换5次，每月更换15次; 75; 71.25. 9; 模具清洗废水; 2.0m3/次，每次更换，每月更换3次; 60; 57. 10; 氮化; 氮化氨气吸收废水; 6.0m3/次，每次更换5次，每月更换15次; 90; 85.5. 11; 加热挤压; 循环冷却水; 5.0m3/h，补水量0.5m3/h; 1800; 循环利用. 12; 生活; 生活污水; 用水量按照100L/人•d，4.0m3/d; 1200; 0. 合计; 5025.00; 2566.84. 6、项目总投资与资金来源 本项目总投资金额1500万元，全部由企业自筹解决。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，一天两班制，工作时间12h/d，年工作300天。 8、项目实施进展情况 项目于2015年开工建设，2016年底建成运行。目前项目处于停产状态，计划于2019年4月开展项目整改工作，预计投产日期为2019年6月。 9、主要经济技术指标 本项目的主要技术经济指标见表7。 表7 本项目综合技术经济指标表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 1; 产品规模; 喷涂型铝材; t/a; 1480. 木纹转印型铝材; t/a; 20. 2; 新增设备; 台（套）; 28. 3; 劳动定员; 人; 40. 4; 项目总投资; 万元; 1500. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本工程属于新建项目，租赁原咸阳伽亚化工有限公司场地及厂房，项目进场时，租赁企业设备已全部搬走，无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交汇处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就区域地势来看，总体上西北高、东南低。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地势平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6～1.2km，地势平缓，坡度0.12%。本项目所在地处于冲洪积平原区，该区地势由西北向东南微度倾斜，地面平坦开阔。 二、地质构造 泾河新城地处渭河断陷构造单元的北部地带，地质次级构造属于单元南部的固市凹陷的西南边缘，分布地层为第四系，主要岩性为黄土、亚粘土、亚砂土和砂砾石。厂址所在的泾河一级阶地地层上部为第四系全新统冲积成因的黄土状土和碎石类土及砂类土组成，下部为第四系更新统冲积成因的粉质粘土和砂类土组成。 根据《中国地震裂度区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，本地区地震动峰值加速度为0.20g，即本地区地震烈度属Ⅷ度。 三、地表水 泾河新城域内涉及的河流为泾河，属于渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河源自宁夏回族自治区泾源县，自谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃园村附近出境。新城内泾河长度约23.5km，多年平均径流量18.67×108m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74×108m3。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离7km，水质目标为Ⅲ类。 四、地下水 泾河新城地下水有基岩裂隙水、承压水和潜水。项目所在平原区埋深大部分为2~10米，靠近黄土台塬地带埋深大于10m，但不超过25m，局部洼地埋深小于1m。整个平原区地下水易开采，利用程度高。新洪积扇区潜水埋深差异较大，在12~149m之间，难以开采利用。老洪积扇区水位埋深大于75m，不易开采。南塬地下水埋深为25~60m，北塬大于80m，含水层基本一致，上部为黄土，下部为洪积沙砾石，较易开采利用。 五、气候气象 1、气象概况 本次采用的气象资料为泾河气象站（57131）资料，评价基准年为2017年，气象站位于陕西省西安市，地理坐标为东经108.9667°，北纬34.4333°，海拔高度410m。气象站始建于2005年，2005年正式进行气象观测。 泾河气象站距项目厂址12.33km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2005～2017年气象数据统计分析。泾河气象站资料整编表见表8。 表8 泾河气象站常规气象项目统计（1998～2017） 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 多年平均气温（℃）; 14.9; —; —. 累年极端最高气温（℃）; 39.8; 2005-06-23; 41.8. 累年极端最高低温（℃）; -8.6; 2016-01-25; -11.5. 多年平均气压（hPa）; 968 5; —; —. 多年平均水汽压（hPa）; 12.1; —; —. 多年平均相对湿度（%）; 62.7; —; —. 多年平均降雨量（mm）; 535.9; 2007-08-09; 117.3. 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数（d）; 0.1; —; —. 多年平均雷暴日数（d）; 5.5; —; —. 多年平均冰雹日数（d）; 0.2; —; —. 多年平均大风日数（d）; 1.4; —; —. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 7.7; 2008-07-20; 25.8N. 多年平均风速（m/s）; 2.5; —; —. 多年主导风向/风向频率（%）; NE16.2; —; —. 多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）; 1.7; —; —. 2、风向特征 泾河气象站主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。 六、动、植物 评价区位于工业园区内，动植物较少，植被主要以农作物为主，主要有小麦、玉m及少量蔬菜等。区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路林网及四周林木，树种有杨、柳、椿、槐及少量果树。常见的野生草灌植物主要有：季草、灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量枣树等。 评价区内无大型野生动物，主要为村民饲养的少量牲畜及家禽，均为家庭圈养。野生动物常见的有：鼠类、野兔、蝙蝠、壁虎、麻雀、燕子、喜鹊等，无珍稀和濒危野生动物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），“删除了社会环境现状调查与评价相关内容”，本报告不再对社会环境简况进行介绍。

环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次环境空气质量现状采用资料收集及补充监测进行评价；地表水现状评价采用资料收集法；声环境质量现状进行实测。 一、环境空气 1、基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年1年的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次收集陕西省环境保护厅2018年1月发布的《2017年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中泾河新城监测点2017年环境空气监测统计数据，见表9。全年优良天数共计181天，优良天数占比49.6%。PM2.5年平均浓度67μg/m3，PM10年平均浓度128μg/m3，首要污染物为PM2.5。项目所在区域为不达标区。 表9 泾河新城2017年环境质量状况统计表 县区 名称; PM10 均值 （μg/m3); PM2.5 均值 （μg/m3); SO2 均值 （μg/m3); NO2 均值 （μg/m3); CO第95百分位 浓度 （mg/m3); O3第90百分位 浓度 （μg/m3); 优良 天数 （天）; 优良率 （%）; 重度及 以上污染天数 （天）; 空气质量综合指数; 空气质量综合指数排序. 泾河新城; 128; 67; 16; 31; 1.4; 196; 181; 49.6; 37; 6.35; 31. 标准; 70; 35; 60; 40; /; /; /; /; /; /; /. 2、特征因子 陕西西旺铝材有限公司委托西安瑞谱检测技术有限公司对特征因子氨、非甲烷总烃进行现状监测，监测时间为2019年3月13日~2019年3月19日，设1个监测点，位于常年主导风向下风向尚家村。监测结果如下表所示，监测点位图见附图2。 表10 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测 点位; 监测日期; 氨小时值; 非甲烷总烃小时值. 尚家村; 2019.3.13; 0.04～0.08; 0.69～0.99. 2019.3.14; 0.04～0.10; 0.67～0.92. 2019.3.15; 0.05～0.09; 0.77～1.01. 2019.3.16; 0.04～0.09; 0.77～0.96. 2019.3.17; 0.07～0.12; 0.82～1.06. 2019.3.18; 0.04～0.07; 0.73～0.92. 2019.3.19; 0.06～0.10; 0.72～0.89. 标准值; 0.2; 2.0. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 氨满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中0.2mg/m3限值，具体见表10；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3标准限值要求。 二、地表水环境 本次收集陕西省生态环境厅2018年12月发布的《陕西省2018年11月份水环境质量月报》中泾河出西咸境断面2018年11月的监测数据，见表11。 表11 泾河出西咸境断面2018年11月水质监测结果表 单位：mg/L 断面名称; COD; 氨氮; 溶解氧; 总磷. 监测值; Ⅲ类标准; 达标判定; 监测值; Ⅲ类标准; 达标判定; 监测值; Ⅲ类标准; 达标判定; 监测值; Ⅲ类标准; 达标判定. 泾河出西咸境; 13; 20; 达标; 0.399; 1; 达标; 10.5; 5; 达标; 0.02; 0.2; 达标. 从监测结果可见，泾河出西咸境断面COD、氨氮、溶解氧、总磷等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 三、环境噪声 陕西西旺铝业有限公司于2018年9月5日委托陕西新发现检测科技有限公司对厂区厂界噪声及南侧尚家村噪声进行了监测，监测期间正常生产，监测结果见表11及附件，监测点位见附图2。 表11 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 位置; 昼; 夜; 标准值. 昼; 夜. 1; 东厂界; 55.6; 44.4; 65; 55. 2; 南厂界; 56.2; 46.9. 3; 西厂界; 56.7; 45.8. 4; 北厂界; 55.3; 44.9. 5; 尚家村; 54.9; 44.7; 60; 50. 由监测结果可知，厂界的昼夜声环境质量现状值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，尚家村昼、夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。区域声环境质量良好。 三、评价区存在的主要环境问题 本次收集陕西省环境保护厅2018年1月发布的《2017年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中泾河新城监测点2017年环境空气监测统计数据，见表9。全年优良天数共计181天，优良天数占比49.6%。PM2.5年平均浓度67μg/m3，PM10年平均浓度128μg/m3，首要污染物为PM2.5。项目所在区域为不达标区。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 现状调查，厂址500m范围内无国家、省、市级自然保护区及重点文物保护对象，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的敏感区域。评价区内主要环境保护目标见表12，见附图2。 表12 主要环境保护目标 环境 要素; 坐标/m(UTM); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 声环境; 312002.24; 3824184.22; 尚家村112户472人; 人群健康; 2类; S~SE; 2. 地表水; 3111634.36; 3816996.69; 泾河; 河流水质; III; S; 7000.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 基本污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见表13。 表13 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40. 3; SO2; 年平均; 60. 4; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 5; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 6; PM2.5; 年平均; 35. 特征因子氨执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表14。 表14 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 序号; 污染物项目; 平均时间; 标准限值; 单位. 1; 氨; 1h平均; 200; μg/m3. 特征因子非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃浓度限值，具体见表15。 表15 大气污染物综合排放标准详解 序; 污染物项目; 平均时间; 标准限值; 单位. 1; 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; mg/m3. 2、地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、3类标准（见表16）。 表16 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB（A）. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 ①施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）（见表17）； 表17 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. ②烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中二级标准（见表18）。 表18 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996） 序号; 污染物项目; 排放限值; 单位. 1; 烟尘; 200; mg/m3. ③SO2、NOX参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准执行（见表19）。 表19 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 1; SO2; 550 mg/m3; 2.6kg/h（排气筒15m）. 2; NOX; 240 mg/m3; 0.77kg/h（排气筒15m）. ④非甲烷总烃排放执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T-2017）表1中有关限值要求（见表20）。 表20 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T-2017） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; NMHC最低去除效率. 非甲烷总烃; 50; 85%. ⑤氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准（见表21）。 表21 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 恶臭污染物厂界标准值. 等级; 浓度（mg/m3）. 氨; 二级新扩改建; 1.5. ⑥喷涂粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准（见表22）。 表22 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点≦1.0mg/m3. ⑦食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001）中相应规模标准（见表23）。 表23 《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. |
| 污染物排放标准 | 2、废水 生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（见表24）；氨氮、总氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）执行。 表24 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 序号; 污染物; 二级标准（mg/L）. 1; PH; 6~9. 2; SS; 400. 3; COD; 500. 4; BOD5; 300. 5; 氨氮; 45. 6; TP; 8. 7; TN; 70. 8; 石油类; 20. 9; 阴离子表面活性剂（LAS）; 20. 10; 氟化物; 20. 3、噪声 施工噪声执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定（见表25）；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（见表26）。 表25 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 70; 55. # 表26 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区划分; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据工艺特征及排污特点： 本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后，拉运集中式污水处理厂进行处理，为间接排放，COD、BOD5的排放量COD：0.0001t/a、BOD5：0.0002t/a。 项目加热炉等燃烧天然气产生SO2、NOX，烘干炉产生SO2、NOX、非甲烷总烃，建议废气总量控制指标：SO2：0.021t/a；NOX：0.096t/a；非甲烷总烃:0.019t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目已建成，施工期已结束。运行期生产工艺流程简述如下： 将采购的原料铝棒材，经过加热炉加热、挤压、冷却、校直机校直、定尺切割、时效炉硬化后经过表面处理工序、喷涂车间，静电粉末喷涂、烘干固化后，形成喷涂型铝型材，大部分包装入库出售；小部分进行木纹转印加工后，作为木纹铝型材出售。 1、挤压车间 挤压车间主要是对原料铝棒材加热炉加热、挤压、冷却、校直机校直、定尺切割、时效炉硬化。 ⑴ 生产工艺流程 注：G-废气，N-噪声，S-固废，W-废水 图1 挤压车间生产工艺流程及产污环节图 ⑵ 生产工艺说明 ①铝棒加热炉：将铝棒送入炉膛内，待加温至450℃后，出棒，出口设置剪切机，将铝棒剪切至要求尺寸。铝棒加热炉使用天然气加热，设置热风循环系统，使热量进行热循环，使炉内温度均匀。在加热过程中会产生天然气燃烧废气，经水处理和活性炭吸附后，由各自加热炉排气筒排放。 ②挤压成型：加热后的铝棒，通过挤压机迫使铝棒变形，按照模具将铝棒挤压成需要的形状。 ③冷却：挤压出的型材采取机械风冷方式使型材冷却至50℃以下。 ④校直：校直机对型材在热处理过程中产生的变形进行校直。 ⑤定尺切割：按要求的规格将挤压、校直后的产品进行切割。 ⑥时效炉硬化：铝合金工件在较高的温度处理后能起到消除工件内应力，稳定组织和尺寸，改善机械性能等作用。时效炉使用天然气加热，保温温度为150℃，工作保温时间为4h。时效炉使用天然气，会产生燃烧废气，经水吸收和活性炭吸附后，由时效炉排气筒排放。 ⑶ 主要污染工序 ①废气：铝棒加热炉和时效炉燃烧天然气产生的废气；由于铝棒中Zn的含量仅为0.0108%，熔点为419.53℃，沸点907℃，铝的熔点为660℃；在加热温度450℃下Zn呈熔化状态，但由于含量极少，且与铝共存（铝棒呈固态），因此本次不考虑Zn的逸失。 ②固体废物：加热炉加热切割和定尺切割所产生的边角料；废机油、废液压油（HW08）。 ③噪声：加热炉、挤压机、校直机、定尺切割、时效炉等设备工作产生的噪声。 2、表面处理 ⑴ 生产工艺流程 将经时效炉硬化的挤压型材扎成一捆，放入水洗槽中清洗浮尘等杂质后，经脱脂槽中除脂、除自然氧化膜后，经三次水洗，放入钝化槽中进行无铬钝化，完成静电喷涂前的表面处理工序。 表面处理工艺流程及产污环节如图2所示： 图2 表面处理工艺流程及其产污环节图 ⑵ 生产工艺说明 设7个槽，依次为水洗、脱脂、水洗、水洗、水洗、钝化、水洗，最后1个水洗槽备用。 ①第1次水洗：目的是清除型材表面杂物。 ②脱脂：目的是为了去除型材表面的油脂，脱脂时将工作浸在含有脱脂剂的槽液中进行脱脂，主要的油污为润滑剂等属于非皂化油类，采用的是酸性脱脂法，主要成分是草酸，脱脂槽中的PH为2～4的酸性溶液，型材放入浸泡约3～10min。 ③第2、3、4次水洗：脱脂后的铝型材进入水洗工序，清洗3次，每次1min，目的是清除脱脂过程中铝型材表面杂物。 ④无铬钝化：水洗后的脱脂铝型材进入无铬钝化工序，使型材表面形成一层保护膜，提高耐腐蚀性，有利于喷涂工序的进行。无铬钝化剂的成分主要日氟锆酸、氟化镁、钛盐和氢氟酸的聚合物。聚合物中氟离子侵蚀铝型材表面，使工件表面形成均匀、致密的凹坑，锆酸盐与溶解出的金属离子会形成锆酸盐沉淀至铝型材表面，同时，镁盐及钛酸盐也会沉淀至金属表面，形成一层膜层，对型材表面起到钝化保护作用。 ⑤晾干：目的是为了去除型材表面的水分，保证型材表面干燥，放置在沥水区进行自然干燥。 ⑶ 主要污染工序 ①废水：在水洗、脱脂、钝化过程中均会产生废水。 ②固体废物：脱脂工序会产生废脱脂槽渣及槽液，钝化工序会产生废钝化槽渣及槽液，以及废水处理站污泥均属于危险废物，废物类别HW17。 3、喷涂车间 ⑴ 生产工艺流程 本项目采用静电粉末喷涂，是利用高压静电电晕电场原理，喷枪头上的金属导流环接上高压负极，被涂工件接地形成正极，在喷枪和工件之间形成较强的静电场。压缩空气将粉末涂料从喷枪口飞向工件并均匀地吸附在工件表面，经过加热，粉末涂料熔融并流平固化成均匀、光滑的涂层。生产工艺流程及产污环节图见图3。 图3 喷涂车间及木纹转印生产工艺流程及产污环节图 ⑵ 生产工艺流程说明 ①静电喷涂：设备采用全封闭的自动化设备，上粉率85%左右，未被喷涂的粉末及封闭的粉末加料斗逸出的粉末采用设备自带的旋风+过滤除尘系统回收净化，旋风处理后10%粉末回收利用，5%粉末经滤筒过滤。 ②烘干：喷涂后的铝型材进入烘干炉（长60m），在180℃温度下，历时30min左右烘干固化。烘干炉采用间接加热方式，天然气送入燃烧室，燃烧加热空气，产生的热气利用循环风进入烘干炉烘干型材，得到喷涂型铝型材。 ⑶ 主要污染工序 ①废气：静电喷涂会产生喷涂粉末；烘干过程中会产生燃烧废气及非甲烷总烃，经UV光解+活性炭吸附处理后由排气筒排放。 ②噪声：喷涂及烘干工序产生的噪声。 ③固体废弃物：静电喷涂粉末经回收处理后的废粉末。 4、木纹转印 ⑴ 生产工艺流程 根据客户需要进行热转印形成木纹型铝材，采用抽袋式抽真空转印，不需要粘合剂、固定剂等。将包裹好的型材送至木纹转印机烘烤，转印温度为160℃～180℃，天然气加热，加热10min左右。转印完成后撕下热转印纸，做表面清洁。生产工艺流程及产污环节见图3。 ⑵ 主要污染工序 ①废气：转印时的燃烧废气。 ②固体废物：转印后的废转印纸。 ③噪声：天然气燃烧噪声。 5、模具氮化 ⑴ 生产工艺流程 模具氮化工艺如图4所示。 图4 模具氮化生产工艺流程及产污环节图 ⑵ 生产工艺流程说明 模具先用碱液清洗，再用清水冲洗，沥干后，进入氮化炉进行氮化。1个月模具清洗2~3次，1次18h，3~4h更换碱液，每次清洗需更换碱液5次；清水每次更换，1个月更换3次。 模具氮化：是指在一定温度下，在含氮介质中使氮原子渗入模具表层的化学热处理方法，模具氮化后具有极高的表面硬度和耐磨性，高的疲劳性和高的耐腐蚀性，变形小，可起到延长模具使用寿命的作用。 氮化原理是在气体介质中进行气体渗氮，在氮化过程中，对氮化炉通入氨气，当加热达到380℃～550℃时，氨气分解为活性氮原子和氢气。本项目气体氮化设备由氮化炉、供氨系统（液氨罐）、氨分解率测定系统、测温系统、水池组成。模具氮化炉废气排放口由三通连接，模具进入氮化炉后先升温至280℃，引进氨气继续升温，380℃以下时，氨气通水，达到氨气分解温度480℃时，关闭氨气通水口，氨气分解为氮气和氢气，废气在氮化炉排放口点火燃烧，燃烧后的氮氧化物和水蒸气无组织排放。 模具进入氮化炉先升温至280℃（用时1h），后通氨气至480℃（用时1h），继续保温10h后关闭氨气，最后降温至200℃（用时2h），取出模具。1个月氮化2～3次。 ⑶ 主要污染工序 ①废水：模具碱洗及水洗产生的废水；氮化过程吸收氨气的废水。 ②废气：氮化氨气吸收过程中产生的氨气（无组织排放）。 ③固废：模具碱洗过程中，产生碱渣，为危险废物，废物类别HW35，废物代码900-399-35。 废碱。 7、主要产污工序及主要污染物 对主要产污工序及主要污染物汇总如表27所示。 表27 主要产污工序及主要污染物汇总 类别; 污染物; 污染源; 产污工序; 主要污染物; 处理设施/措施. 废气; 天然气燃烧废气; 挤压车间; 加热; 颗粒物、SO2、NOX; 经水洗+活性炭吸附后，排气筒排放. 时效硬化. 木纹转印; 木纹转印; 颗粒物、SO2、NOX; 排气筒排放. 喷涂粉尘; 喷涂车间; 静电喷涂; 粉尘; 旋风+过滤除尘系统回收净化. 烘干废气; 喷涂车间; 烘干; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX; 经UV光解+活性炭吸附处理后由排气筒排放. 氮化氨气; 模具室; 氮化; 氨; 氮化初期水吸收，氮化过程点燃. 食堂油烟; 食堂; 灶具; 油烟; 油烟净化装置. 废水; 表面处理清洗废水; 表面处理车间; 水洗、脱脂、钝化; PH、SS 、COD、BOD5 、氨氮、TP、TN、石油类 、阴离子表面活性剂（LAS）、氟化物; CaCl2+液碱+PAC+H2SO4+ PAM. 模具清洗废水; 模具室; 模具碱洗及水洗; PH、SS、石油类; 碱液单独收集，排入污水处理设施. 氮化氨气吸收废水; 氮化; PH; 单独收集，排入污水处理设施. 循环冷却水; 挤压车间; /; /; 循环利用，不外排. 生活污水; 办公住宿; /; PH、SS、COD、BOD5、氨氮; 经化粪池处理后，定期清淘，用作农肥. 固体废弃物; 金属边角料; 挤压车间; 加热炉加热后切割和定尺切割; /; 集中收集，外售综合利用. 废转印纸; 木纹转印; 木纹转印; /. 废粉末涂料; 喷涂车间; 静电喷涂; /. 废包装材料; 全厂; /; /. 脱脂槽渣、钝化槽渣; 表面处理车间; 脱脂、钝化; 交由有资质单位处置. 废机油、废液压油; 全厂; /; /. 污水处理站污泥; 表面处理车间; 污水处理. 废活性炭; 喷涂车间; 烘干; /. 碱渣; 模具室; 模具碱洗; /. 生活垃圾; 办公住宿; /; /; 由环卫部门统一清运. 噪声; 噪声; 全厂各车间; 各设备运行噪声; /; 室内布置，采取隔声、减震措施.

主要污染工序： 一、施工期 本项目已基本建成，现场调查，不存在施工期遗漏环保问题，本次不再赘述分析。二、运行期 1、废气 根据工艺流程分析，项目产生的废气主要是加热炉、时效炉、烘干炉等天然气燃烧产生的烟气；喷涂车间产生的喷涂粉尘；烘干炉烘干产生的非甲烷总轻；模具氮化工序产生的氨气；食堂油烟等。 ⑴ 天然气燃烧废气 包括加热炉、时效炉、烘干炉、木纹转印机天然气燃烧产生的废气。 项目配套3台加热炉对铝棒进行加热，根据企业提供资料和热值份析，年耗天然气约5×104m3；1台时效炉的年耗天然气约2.2×104m3；喷涂后的铝型材进入烘干炉，在180℃温度下进行烘干，烘干工序使用天然气约3.0×104m3；木纹转印工序使用天然气约0.05×104m3。参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）的产污系数法进行源强核算，产污系数参见全国污染源普查工业污染源普查数据，源强核算结果及相关参数见表28，各工序产污系统见表29。颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求；SO2、NOX满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

表28 废气源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 烟气量（m3/h）; 质量浓度（mg/ m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 烟气量（m3/h）; 质量浓度（mg/ m3）; 排放量（kg/h）; 排放时间(h). 加热; 加热炉; 加热炉烟囱; 颗粒物; 产污系数法; 189.25; 8.81; 0.0017; 水洗+活性炭吸附; 颗粒物水洗的处理效率30%，活性炭吸附SO2、NOX效率50%; /; 189.25; 6.17; 0.0012; 3600. SO2; 29.36; 0.0056; 14.68; 0.0028; 3600. NOX; 137.31; 0.0260; 68.66; 0.0130; 3600. 时效; 时效炉; 时效炉烟囱; 颗粒物; 83.27; 8.81; 0.0007; 83.27; 6.16; 0.0005; 3600. SO2; 29.36; 0.0024; 14.68; 0.0012; 3600. NOX; 137.31; 0.0114; 68.66; 0.0057; 3600. 烘干; 烘干炉; 烘干炉烟囱; 颗粒物; 113.55; 8.81; 0.0010; 113.55; 6.16; 0.0007; 3600. SO2; 29.36; 0.0033; 14.68; 0.0017; 3600. NOX; 137.31; 0.0156; 68.66; 0.0078; 3600. 非甲烷总烃; 12000; 4.17; 0.053; UV光解+活性炭吸附; 90%; 12000; 0.42; 0.0053; 3600. 木纹转印; 木纹转印机; 木纹转印机烟囱; 颗粒物; 1.89; 8.81; 0.00002; /; /; /; 1.89; 6.16; 0.00001; 3600. SO2; 29.36; 0.00006; /; /; /; 14.68; 0.00003; 3600. NOX; 137.31; 0.0003; /; /; /; 68.66; 0.0001; 3600. 注： ①参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表进行计算；②产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，本项目按国家2类标准，S取值200。③颗粒物参照《环境保护实用数据手册》P73燃气锅炉产污系数，本次评价取颗粒物产生系数为1.2kg/万立方米燃料。 表29 天然气燃烧废气产生量 序号; 污染物; 产污系数. 1; 颗粒物; 1.2kg/万m3. 2; SO2; 0.02S①kg/万m3. 3; NOX; 18.71 kg/万m3.

经现场调查，3台加热炉及1台时效炉产生废气经水洗+活性炭吸附后，经13m高排气筒排放，排气筒高度不满足15m最低要求，需要整改；木纹转印机未设置排气筒，产生的废气无组织排放，需要整改，要求建设烟气管道，排气筒高度不得低于15m。 ⑵ 喷涂粉尘 本项目粉末涂料年使用量50t，采用全封闭的自动化设备，上粉率85%，剩余15%分末经装置自带旋风+过滤处理。废气进入设备内旋风分离区，当含杂质气体进入旋风分离管后，气流受导向叶片的导流作用而产生强烈旋转，气流沿筒体呈螺旋形向下进入旋风筒体，密度大的尘粒在离心作用下被甩向器壁，在重力作用下，沿筒壁下落流至设备底部，旋风离心作用可除去90%以上的较大密度的尘，此部分粉末可回收后再次用于喷涂工艺。旋转的气流进入过滤室，过滤室采用滤筒过滤，过滤效率达96.7%以上，尾气经设备顶部出口流出。喷涂车间的粉末涂料平衡图见图5。 图5 喷涂车间粉末涂料物料平衡图（单位：t） 由此分析，无组织涂料粉尘排放量为0.16t/a，年工作300d，12h/d，则无组织排放量为0.04kg/d。 ⑶ 烘干废气 粉末涂料附着在铝型材上的量为46.54t，其主要成分为塑性粉末，其有机成分占62%左右（聚脂树脂57%，助剂5%），在加热状态下会有少量挥发性有机废气产生，废气产生量约占使用量的0.4%，则烘干过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）约为0.19t/a（0.05kg/h），风机排风量12000m3/h，浓度4.17 mg /m3。 经现场调查，烘干炉为封闭式作业，经UV光解+活性炭吸附处理后由13m排气筒排放。排气筒高度不满足15m排气筒高度的要求，需要整改，增高排气筒，满足15m最低要求。 项目采用UV光解+活性炭吸附的方式进行处理，项目有机废气产生量约0.19t，类比UV光解吸附有机废气的去除率为81.6%，按80%计，活性炭吸附去除效率按50%计，则排放量约为0.019t/a（0.005kg/h），风机排风量12000m3/h，浓度0.42mg/m3，去除效率为90%。 有机废气排放浓度及NMHC均满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表1有组织排放限值要求（表面涂装行业非甲烷总烃的最高允许排放浓度为50mg/m3，NMHC最低去除效率85%）。 ⑷ 氮化氨气 模具氮化过程中使用氨气，在氮化炉升温至分解温度前，氨通过水吸收，达到分解温度后，分解为氮气和氢气，部分未分解的氨通过三通排出点燃，在整个氮化过程中，氨气吸收水池会有少量氨气无组织排放。工艺过程是当温度达到280℃时，通入氨气，用时1h升温至480℃，在280℃～480℃之间，氨气通水，被水吸收；然后保温10h。氨气的年用量为1t，1个月按氮化3次计算，每年需氮化30次，则每次氮化氨用量约为33.33kg，氨气通水期间(1h)氨用量为3.03kg，在保障氨水浓度低于饱和浓度情况下，氨的挥发量较小，按0.1%计，则本项目1次氮化过程氨气的无组织排放量为0.003kg/h，全年排放量为0.09t/a。 ⑸ 食堂油烟 项目设1个食堂，食堂内设有基准灶头2个，每个基准灶头风量以1000m3/h计，属小型餐饮，就餐人数分别为40人，食堂年工作天数均为300d，每天平均工作4h。项目厂区职工食堂采用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，完全燃烧后的产物主要为二氧化碳和水蒸汽，对周围环境空气影响很小。据类比调查，目前居民人均日食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟产生浓度为4.25mg/m3，产生量约33.96g/d、0.01t/a建设单位已安装油烟净化器，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，处理效率不得低于60%，则经处理后的油烟排放量为0.004t/a，油烟排放浓度为1.70mg/m3。 2、废水 ⑴ 生产废水 ①表面处理废水 本项目喷涂前表面预处理清洗废水主要来自水洗工序，产生量为1568.64m3/a（详见表13项目给水、排水汇总表），废水主要污染因子为PH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、氟化物等，5个水槽出水口单独调控，经现场调查，废水进入废水收集池，采用化学沉淀法处理工艺进行处理，经PH调节后抽入反应池投加氯化钙、PAC、PAM絮凝沉淀去除氟离子、Al离子及部分COD，反应沉淀后利用罐车拉至泾河新城第二污水处理厂。项目委托西安瑞谱检测技术有限公司对废水收集池的水质进行检测，采样日期为2019年3月13日，由检测结果可知，PH和氟化物超标，要求在现有投加氯化钙基础上再投加生石灰，去除氟化物。类比广西广银铝业有限公司废水的处理效率，本项目生产废水主要污染物见下表。 表30 项目生产废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 污染物产生量; 处理措施; 污染物排放量. 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）; 工艺; 效率/%; 排放浓度(mg/L); 排放量（t/a）. 喷涂前表面处理废水; 废水量; 1568.64m3/a; PH调节+氯化钙+PAC+PAM絮凝沉淀+沉淀; /; 1568.64m3/a. PH; 2.11; /; /; 6~9; /. SS; 34; 0.0533; 60; 13.60; 0.0213. COD; 37; 0.00008; 35; 24.05; 0.0001. BOD5; 8.9; 0.0003; 30; 6.23; 0.0002. 氨氮; 4.19; 0.0002; 20; 3.35; 0.0001. TP; 1.40; 0.00001; /; 1.40; 0.00001. TN; 6.42; 0.00003; /; 6.42; 0.00003. 石油类; 0.49; 0.0000007; 30; 0.3430; 4.802000E-07. 阴离子表面活性剂（LAS）; ND0.05; /; /; /; /. 氟化物; 40.1; 0.00002; 60; 16.04; 0.000008. 模具清洗废水; 废水量; 128.25; /; 128.25. PH; /; /; /; /; /. SS; 100; 0.01; 60; 40; 0.0051. 氮化工序氨气吸收废水; 废水量; 8 .5; /; 85.5. PH; /; /; /; /; /. 处理后的废水各项指标（除氨氮、总氮、总磷外）满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值要求。 ②模具清洗废水 模具碱洗池碱液用量0.50m3/次，每次更换5次，每月更换15次，用水量75 m3/a，排水量71.25m3/a，片状氢氧化钠的用量为1t/a，则碱洗废水浓度为13840mg/L。 模具水洗用量2.0m3/次，每次更换，每月更换3次，用水量60m3/a，排水量57m3/a。经现场调查，模具清洗废水排至水罐，碱洗槽、水洗桶、碱液收集箱均存在不同程度的跑、冒、滴、漏现象，废水收集不完全。 ③氮化工序氨气吸收废水 氮化工序氨气吸收废水用量6.0m3/次，每次氮化需更换5次，每月更换15次，用水量90 m3/a，排水量85.5m3/a，主要污染物为PH，呈弱碱性。 ④循环冷却水 加热炉使用循环冷却水的用量为1800m3/a，循环使用，不外排。 ⑤制水机浓水 用水量2718.86m3/a，制备的纯水量1903.2m3/a，产生的浓水量815.66m3/a，不含有害物质，可作为清净下水排放厂区雨水管网。 ⑵ 生活污水 项目劳动定员40人，依据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB61/T943-2014），人均用水量按照100L/人·d计，废水产生量按经验系数80%计算，则生活用水量预计约为4.0m3/d（1200m3/a），废水产生量约为3.2m3/d（即960m3/a）。生活污水经三级化粪池（每级24m3）处理达标后由当地农民定期清淘，用作农肥，不外排。 3、噪声 主要设备为加热炉、时效炉、挤压机、空压机等，连续运行工况情况下，噪声源强为75～95dB（A）。 表30 本工程新增主要设备噪声源源强 单位：dB（A） 车间; 设备名称; 数量 （台）; 单台声级dB(A); 防治措施; 控制后车间外隔声量dB(A); 单台设备排放量dB(A); 排放规律. 挤压车间; 加热炉; 3; 85; 厂房内布置，基础减振; 20; 65; 连续. 时效炉; 1; 80; 20; 60; 连续. 挤压机; 3; 90; 20; 70; 间断. 调直机; 3; 75; 20; 55; 连续. 空压机; 2; 95; 20; 75; 连续. 切割机; 3; 85; 20; 65; 连续. 喷涂室; 喷涂线（含烘干）; 1; 85; 20; 65; 连续. 氮化间; 氮化炉; 1; 80; 20; 60; 间断. 木纹转印室; 木纹转印机; 1; 85; 20; 65; 连续. 经现场调查，设备厂内布置，设置了基础减振等措施。 4、固体废物 本工程运行期产生的固体废物主要包括金属边角料、脱脂、钝化槽渣、污水处理污泥、废活性炭等。 ⑴ 生产固废 ①金属边角料 项目加热剪切及挤压工序会产生废铝边角料，产生量约为50t/a，全部由铝棒供应商回收。 ②废转印纸 木纹纸转印过程经热转印后，木纹纸上的油墨升华并吸附于铝型材表面，原承载木纹油墨的木纹纸作为废品处理。本项目废木纹纸产生量约为0.022t/a，集中收集后由木纹纸供应商回收。 ③废粉末涂料 本项目喷涂采用自动静电喷涂设备，设在封闭的喷涂车间内，项目粉末涂料使用量50t/a，采用“旋风+过滤”系统处理，部分回收利用，经喷涂车间粉末涂料物料平衡图分析，产生的废粉末涂料量为3.3t/a，外售综合利用。 ④废包装材料 原料包装物多为纸质包装材料及塑料，年产生量约为0.5t，属于可回收垃圾，应进行有序收集，单独存放，交由废品回收站处理，最终实现资源化利用。 ⑤脱脂槽渣、钝化槽渣 根据建设单位提供的资料，表面处理脱脂等工序，由于铝表面的化学反应，要消耗掉部分铝材，定期从处理槽中清出，根据《铝型材加工实用技术手册》（中南大学出版社），按照每吨铝型材表面处理消耗铝材2kg计，项目槽渣产生量约3.0t/a。根据《国家危险废物名录》，该槽渣为金属表面处理过程中产生的槽渣，属于危险废物，废物类别“HW17表面处理废物”，废物代码336-064-17，应交由有资质的单位处置。 ⑥废槽液 根据建设单位提供资料，本项目表面处理脱脂、钝化工段会产生废槽液，产生量约76.8t/a，根据《国家危险废物名录》，该槽液为金属表面除油、除锈中产生的废槽液，属于危险废物，废物类别“HW17表面处理废物”，废物代码336-064-17，应交由有资质的单位处置。 ⑦废水处理站污泥 生产废水污水处理系统将产生混凝沉淀物的污泥，年产生量约2t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别“HW17表面处理废物”，废物代码336-064-17，应交由有资质的单位处置。 ⑧废活性炭 项目在处理挥发性有机废气时，采用UV光解+活性炭吸附的方式进行处理，项目有机废气产生量约0.19t，类比UV光解吸附有机废气的去除率为81.6%，按80%计，则经UV光解处理后有机废气量约0.04t，一般1t活性炭饱和吸附0.3t有机物，则需要活性炭用量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码900-041-49，应交由有资质的单位处置。 ⑨废荧光灯管 本项目烘干炉废气处理采用的UV光氧+活性炭吸附工艺处理，在运行过程中会产生废荧光灯管，根据设备使用说明，该设备在处理有机废气时，荧光灯管每年更换一次，每次更换后产生50根废荧光灯管。 根据《国家危险废物名录》，本项目所产生的废荧光灯管为危险废物，编号：HW29其他废物，废物代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。 ⑩废机油、废液压油、其他含油废物 类比同行业废机油、废液压油、及其他含油废物等产生约为0.45t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油、废液压油、含油废物属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-249-08、900-218-08，应交由有资质的单位处置。 碱渣 模具表面有残留的污物和少量的铝屑，碱洗过程中，铝屑会反应生成Al2O3·3H2O，产生碱渣，为危险废物，废物类别HW35，废物代码900-399-35，产生量约0.71t。 ⑵ 生活垃圾 按每人每天产生0.5kg计算，本项目定员40人，则生活垃圾产生量6.0t/a。生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 项目产生的固体废物具体产生情况见表31。 表31 项目固体废物产生量统计表 单位：t/a 类别; 主要成分; 产生量（t）; 处置方式. 一般工 业固废; 金属边角料; 50; 集中收集，外售综合利用. 废转印纸; 0.022. 废粉末涂料; 3.30. 废包装材料; 0.5. 生活垃圾; 6.0; 及时清运，由环卫部门统一收集处理. 危险废物; 脱脂槽渣、钝化槽渣 （HW17）; 3.0; 交由有资质的单位处置. 废槽液（HW17）; 76.80. 污水处理站污泥 （HW17）; 2. 废活性炭（HW49）; 0.01. 废荧光灯管（HW29）; 50根. 废机油、废液压油、其他含油废物（HW08）; 0.45. 碱渣（HW35）; 0.71. 5、厂区存在的环境问题及整改建议 针对厂区存在的环境问题提出以下整改措施： ⑴ 废气 加热炉3根排气筒、加热炉1根排气筒、烘干炉1根排气筒，均为13m，不满足15m高度要求，要求建设单位加高排气筒，确保不低于15m。 木纹转印机无排气筒，废气呈无组织排放，环评要求建设烟气管道，产生的废气由排气筒排放，排气筒高度不得低于15m。 ⑵ 废水 受基础设施建设相对滞后等历史遗留问题影响，目前工业园区污水管网未能纳入第二污水处理厂的收水范围，在纳管前，项目生活污水经三级化粪池沉淀处理后，定期清掏，用作农肥；生产废水经生产废水处理设施处理达标后定期拉运至污水处理厂集中处理，生活污水、生产废水不外排。 模具碱洗、水洗过程及废水排放存在跑冒滴漏现象，要求建设单位做好水池等的防护工作，不得出现跑冒滴漏现象，废水拉至污水处理设施经厂区污水处理设施处理。 ⑶ 固体废弃物 根据现场调查，企业未设置专门的危险废物贮存设施，未签订危险废物处置协议。因此，环评要求企业设置危险废物储存场所，定期交由有资质单位处置（签订危险废物处置协议），暂存点要做到防雨、防晒、防渗漏等措施，做好危险废物转移记录，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求运行、管理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热炉、时效炉、烘干炉、木纹转印车间 | 颗粒物 |  | 8.81mg/m3，0.012t/a | 6.16mg/m3，0.009t/a |
|  |  | SO2 |  | 29.36mg/m3，0.041t/a | 14.68mg/m3，0.021t/a |
|  |  | NOX |  | 137.31mg/m3，0.191t/a | 68.66mg/m3，0.096t/a |
|  | 烘干炉 | 非甲烷总烃 |  | 4.17mg/m3，0.191t/a | 0.42mg/m3，0.019t/a |
|  | 喷涂车间 | 喷涂粉尘 |  | 5.16t/a | 7.94mg/m3，0.16t/a |
|  | 氮化间 | 氨 |  | / | 0.09t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 4.25mg/m3，0.01t/a | 1.70mg/m3，0.004t/a |
| 水污染物 | 生产废水 | 废水量 |  | 1782.39m3/a | 1782.39m3/a |
|  |  | PH |  | 2~10 | 6~9 |
|  |  | SS |  | 34mg/l，0.0533t/a 100mg/l，0.01t/a | 13.60mg/l，0.0213t/a 40mg/l，0.0051t/a |
|  |  | COD |  | 37mg/l，0.00008t/a | 24.05mg/l，0.0001t/a |
|  |  | BOD5 |  | 8.9mg/l，0.0003t/a | 6.23mg/l，0.0002t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 4.19mg/l，0.0002t/a | 3.35mg/l，0.0001t/a |
|  |  | TP |  | 1.40mg/l，0.00001t/a | 1.40mg/l，0.00001t/a |
|  |  | TN |  | 6.42mg/l，0.00003t/a | 6.42mg/l，0.00003t/a |
|  |  | 石油类 |  | 0.49mg/l，0.0000007t/a | 0.3430mg/l，4.802000E-07t/a |
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | / | / |
|  | 生产废水 | 氟化物 |  | 40.1mg/l，0.00002t/a | 16.04mg/l，0.000008t/a |
| 固体废物 | 挤压 | 一般工业固废 | 金属边角料 | 50t/a | 0 |
|  | 木纹转印 |  | 废转印纸 | 0.022t/a | 0 |
|  | 喷涂车间 |  | 废粉末涂料 | 3.30t/a | 0 |
|  | 原料包装 |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 6.00t/a | 0 |
|  | 脱脂、钝化 | 危险废物 | 脱脂槽渣、钝化槽渣 | 3.0t/a | 0 |
|  | 脱脂、钝化 |  | 废槽液 | 76.8t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 |  | 污水处理站污泥 | 2.0t/a | 0 |
|  | 烘干炉 |  | 废活性炭 | 0.01t/a | 0 |
|  | UV光解 |  | 废荧光灯管 | 50根 | 0 |
|  | 机械设备 |  | 废机油、废液压油、其他含油废物 | 0.45 t/a | 0 |
|  | 模具碱洗 |  | 碱渣 | 0.71 t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目主要产噪设备有空压机、加热炉等，采取室内布置，减振措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租赁咸阳伽亚化工有限公司场地，不新增占地，通过绿化后，对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期已结束，现场调查无施工期遗留环保问题，故不对施工期进行分析。

运行期环境影响分析： - 环境空气影响分析 1、有组织废气预测 ⑴ 污染源 本项目运行期中产生的大气污染物主要有天然气燃烧废气、烘干炉有机废气、喷涂粉尘、食堂油烟。根据本项目大气污染源分析，项目主要为有组织废气排放，选取的因子为颗粒物（颗粒物）、SO2、NOX及非甲烷总烃。 ⑵ 预测参数 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。主要废气污染源参数见表30，估算模型参数见表31。 表30 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 加热炉1; 108.951901; 34.543308; 407.0; 15.0; 0.25; 99.85; 1.07; PM10; 0.0004. SO2; 0.00093. NOx; 0.00433. 加热炉2; 108.952136; 34.543287; 407.0; 15.0; 0.25; 99.85; 1.07; PM10; 0.0004. SO2; 0.00093. NOx; 0.00433. 加热炉3; 108.952172; 34.543054; 407.0; 15.0; 0.25; 99.85; 1.07; PM10; 0.0004. SO2; 0.00093. NOx; 0.00433. 烘干炉; 108.951249; 34.543024; 403.0; 15.0; 0.3; 99.85; 0.44; PM10; 0.0007. SO2; 0.0017. NOx; 0.0078. 木纹转印; 108.952117; 34.543642; 407.0; 15.0; 0.25; 99.85; 0.1; PM10; 0.0005. SO2; 0.0012. NOx; 0.0057. 时效炉; 108.951905; 34.543024; 407.0; 15.0; 0.25; 99.85; 0.47; PM10; 0.00001. SO2; 0.00003. NOx; 0.0001. 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.8 °C. 最低环境温度; -8.6 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑶ 预测结果及分析 3个加热炉排气筒各项污染源参数相同，仅列1个排气筒预测结果，见表32，烘干炉、时效炉、木纹转印预测结果见表33~表35。 表32 加热炉3预测结果 下风向距离(m); PM10预测浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2预测浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx-预测浓度(μg/m³); NOx-占标率(%). 1; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 25; 0.034; 0.008; 0.080; 0.016; 0.372; 0.149. 50; 0.046; 0.010; 0.107; 0.021; 0.497; 0.199. 75; 0.043; 0.009; 0.099; 0.020; 0.461; 0.184. 100; 0.039; 0.009; 0.091; 0.018; 0.425; 0.170. 200; 0.034; 0.007; 0.078; 0.016; 0.364; 0.146. 300; 0.029; 0.006; 0.067; 0.013; 0.309; 0.124. 400; 0.024; 0.005; 0.055; 0.011; 0.256; 0.102. 500; 0.020; 0.004; 0.046; 0.009; 0.214; 0.086. 600; 0.018; 0.004; 0.042; 0.008; 0.195; 0.078. 700; 0.016; 0.004; 0.038; 0.008; 0.176; 0.070. 800; 0.015; 0.003; 0.036; 0.007; 0.168; 0.067. 900; 0.015; 0.003; 0.034; 0.007; 0.159; 0.064. 1000; 0.014; 0.003; 0.032; 0.006; 0.150; 0.060. 1500; 0.011; 0.002; 0.025; 0.005; 0.117; 0.047. 2000; 0.009; 0.002; 0.021; 0.004; 0.096; 0.038. 2500; 0.007; 0.002; 0.017; 0.003; 0.081; 0.032. 3000; 0.007; 0.001; 0.015; 0.003; 0.072; 0.029. 3500; 0.006; 0.001; 0.014; 0.003; 0.065; 0.026. 4000; 0.005; 0.001; 0.013; 0.003; 0.059; 0.024. 4500; 0.005; 0.001; 0.012; 0.002; 0.055; 0.022. 5000; 0.005; 0.001; 0.011; 0.002; 0.053; 0.021. 最大浓度值及最大占标率; 0.046; 0.010; 0.108; 0.022; 0.502; 0.201. D10%最远距离(m); /; /; /; /; /; /. 表33 时效炉预测结果 下风向距离(m); PM10预测浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2预测浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx预测浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 1; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 25; 0.051; 0.011; 0.121; 0.024; 0.577; 0.231. 50; 0.082; 0.018; 0.197; 0.039; 0.934; 0.374. 75; 0.067; 0.015; 0.161; 0.032; 0.767; 0.307. 100; 0.061; 0.014; 0.147; 0.029; 0.699; 0.279. 200; 0.049; 0.011; 0.118; 0.024; 0.559; 0.224. 300; 0.039; 0.009; 0.094; 0.019; 0.446; 0.179. 400; 0.031; 0.007; 0.075; 0.015; 0.357; 0.143. 500; 0.028; 0.006; 0.068; 0.014; 0.321; 0.128. 600; 0.025; 0.006; 0.060; 0.012; 0.286; 0.114. 700; 0.023; 0.005; 0.055; 0.011; 0.263; 0.105. 800; 0.022; 0.005; 0.052; 0.010; 0.246; 0.098. 900; 0.020; 0.004; 0.048; 0.010; 0.229; 0.092. 1000; 0.019; 0.004; 0.045; 0.009; 0.213; 0.085. 1500; 0.015; 0.003; 0.035; 0.007; 0.168; 0.067. 2000; 0.012; 0.003; 0.028; 0.006; 0.134; 0.053. 2500; 0.010; 0.002; 0.025; 0.005; 0.119; 0.047. 3000; 0.009; 0.002; 0.022; 0.004; 0.106; 0.042. 3500; 0.008; 0.002; 0.020; 0.004; 0.095; 0.038. 4000; 0.008; 0.002; 0.019; 0.004; 0.089; 0.036. 4500; 0.007; 0.002; 0.018; 0.004; 0.084; 0.033. 5000; 0.007; 0.002; 0.017; 0.003; 0.078; 0.031. 最大浓度值及最大占标率; 0.082; 0.018; 0.198; 0.040; 0.939; 0.376. D10%最远距离(m); /; /; /; /; /; /. 表34 烘干炉预测结果 下风向距离(m); PM10预测浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2预测浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx预测浓度(μg/m³); NOx占标率(%); NMHC预测浓度(μg/m³); NMHC-占标率(%). 25; 0.068; 0.015; 0.165; 0.033; 0.758; 0.303; 0.515; 0.026. 50; 0.105; 0.023; 0.254; 0.051; 1.166; 0.466; 0.792; 0.040. 75; 0.089; 0.020; 0.216; 0.043; 0.992; 0.397; 0.674; 0.034. 100; 0.081; 0.018; 0.198; 0.040; 0.906; 0.362; 0.616; 0.031. 200; 0.068; 0.015; 0.164; 0.033; 0.752; 0.301; 0.511; 0.026. 300; 0.055; 0.012; 0.133; 0.027; 0.608; 0.243; 0.413; 0.021. 400; 0.044; 0.010; 0.106; 0.021; 0.487; 0.195; 0.331; 0.017. 500; 0.039; 0.009; 0.094; 0.019; 0.433; 0.173; 0.294; 0.015. 600; 0.034; 0.008; 0.084; 0.017; 0.384; 0.154; 0.261; 0.013. 700; 0.032; 0.007; 0.077; 0.015; 0.355; 0.142; 0.241; 0.012. 800; 0.030; 0.007; 0.073; 0.015; 0.334; 0.134; 0.227; 0.011. 900; 0.028; 0.006; 0.068; 0.014; 0.312; 0.125; 0.212; 0.011. 1000; 0.026; 0.006; 0.063; 0.013; 0.290; 0.116; 0.197; 0.010. 1500; 0.021; 0.005; 0.050; 0.010; 0.229; 0.092; 0.156; 0.008. 2000; 0.016; 0.004; 0.040; 0.008; 0.182; 0.073; 0.124; 0.006. 2500; 0.014; 0.003; 0.035; 0.007; 0.160; 0.064; 0.109; 0.005. 3000; 0.013; 0.003; 0.031; 0.006; 0.143; 0.057; 0.097; 0.005. 3500; 0.012; 0.003; 0.028; 0.006; 0.128; 0.051; 0.087; 0.004. 4000; 0.011; 0.002; 0.026; 0.005; 0.121; 0.048; 0.082; 0.004. 4500; 0.010; 0.002; 0.025; 0.005; 0.114; 0.046; 0.077; 0.004. 5000; 0.010; 0.002; 0.023; 0.005; 0.107; 0.043; 0.073; 0.004. 最大浓度值及最大占标率; 0.105; 0.023; 0.254; 0.051; 1.167; 0.467; 0.793; 0.040. D10%最远距离(m); /; /; /; /; /; /; /; /. 表35 木纹转印机预测结果 下风向距离(m); PM10预测浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2预测浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx预测浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 25; 0.002; 0.000; 0.005; 0.001; 0.017; 0.007. 40; 0.003; 0.001; 0.008; 0.002; 0.026; 0.010. 50; 0.002; 0.001; 0.007; 0.001; 0.024; 0.010. 75; 0.002; 0.000; 0.005; 0.001; 0.018; 0.007. 100; 0.002; 0.000; 0.005; 0.001; 0.015; 0.006. 200; 0.001; 0.000; 0.003; 0.001; 0.011; 0.004. 300; 0.001; 0.000; 0.003; 0.001; 0.009; 0.004. 400; 0.001; 0.000; 0.002; 0.000; 0.008; 0.003. 500; 0.001; 0.000; 0.002; 0.000; 0.007; 0.003. 600; 0.001; 0.000; 0.002; 0.000; 0.006; 0.002. 700; 0.001; 0.000; 0.002; 0.000; 0.005; 0.002. 800; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.005; 0.002. 900; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.005; 0.002. 1000; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.004; 0.002. 1500; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.003; 0.001. 2000; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.003; 0.001. 2500; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.002; 0.001. 3000; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.002; 0.001. 3500; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.002; 0.001. 4000; 0.000; 0.000; 0.001; 0.000; 0.002; 0.001. 4500; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.002; 0.001. 5000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.001; 0.001. 最大浓度值及最大占标率; 0.003; 0.001; 0.008; 0.002; 0.026; 0.010. D10%最远距离(m); /; /; /; /; /; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为烘干炉排放NOx，最大占标率(%)Pmax为0.47%，Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 由各项目污染物预测浓度分析可知，本项目时效炉颗粒物、SO2、NOX的最大落地浓度分别为0.08μg/m、0.19μg/m3、0.94μg/m，占标率分别为0.02%、0.04%、0.38%；加热炉颗粒物、SO2、NOX的最大落地浓度分别为0.05μg/m、0.11μg/m3、0.50μg/m，占标率分别为0.01%、0.02%、0.20%；烘干炉颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃的最大落地浓度分别为0.105μg/m3、0.254μg/m3、1.17μg/m3、0.79μg/m3，占标率分别为0.02%、0.05%、0.47%、0.04%；木纹转印机颗粒物、SO2、NOX的最大落地浓度分别为0.003μg/m3、0.008μg/m3、0.026μg/m3，占标率分别为0.001%、0.002%、0.01%。各污染物均满足相应标准要求，对周边环境影响较小。 2、无组织废气预测 ⑴ 污染源 无组织排放源主要为喷涂粉尘和氨气吸收水池逸散的氨，污染源参数见表36。 表36 无组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 喷涂车间; 108.951729; 34.542886; 407.0; 5.0; 9.0; 5.0; PM10; 0.0033; kg/h. 氨气吸收水池; 108.952129; 34.543659; 407.0; 3.0; 3.0; 0.5; NH3; 0.003; kg/h. ⑵ 预测参数 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。主要无组织废气污染源参数见表36，估算模型参数见表31。 ⑶ 预测结果及分析 表37 无组织预测结果 NH3预测; PM10预测. 下风向距离(m); NH3-预测浓度(μg/m³); NH3-占标率(%); 下风向距离(m); PM10预测浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 1; 1.72; 0.86; 1; 2.23; 0.50. 18; 4.32; 2.16; 25; 4.15; 0.92. 25; 3.96; 1.98; 50; 3.39; 0.75. 50; 3.08; 1.54; 75; 2.72; 0.60. 75; 2.45; 1.23; 100; 2.15; 0.48. 100; 2.00; 1.00; 200; 1.25; 0.28. 200; 1.14; 0.57; 300; 0.94; 0.21. 300; 0.85; 0.43; 400; 0.84; 0.19. 400; 0.77; 0.38; 500; 0.78; 0.17. 500; 0.71; 0.36; 600; 0.74; 0.16. 600; 0.67; 0.34; 700; 0.70; 0.15. 700; 0.63; 0.32; 800; 0.66; 0.15. 800; 0.60; 0.30; 900; 0.63; 0.14. 900; 0.57; 0.28; 1000; 0.60; 0.13. 1000; 0.54; 0.27; 1500; 0.48; 0.11. 1500; 0.44; 0.22; 2000; 0.40; 0.09. 2000; 0.37; 0.18; 2500; 0.34; 0.08. 2500; 0.31; 0.16; 3000; 0.30; 0.07. 3000; 0.27; 0.14; 3500; 0.27; 0.06. 3500; 0.24; 0.12; 4000; 0.24; 0.05. 4000; 0.22; 0.11; 4500; 0.22; 0.05. 4500; 0.20; 0.10; 5000; 0.20; 0.04. 5000; 0.18; 0.09; 5400; 0.19; 0.04. 最大浓度值及最大占标率; 4.13; 2.16; 最大浓度值及最大占标率; 4.15; 0.92. D10%最远距离(m); /; /; D10%最远距离(m). 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为氨气吸收水池排放的氨，最大占标率(%)Pmax为4.15%，1%≦Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 由污染物预测浓度分析可知，本项目氨、喷涂粉尘最大落地浓度分别为4.13μg/m、4.15μg/m3，占标率分别为2.16%、0.92%。 喷涂粉尘在喷涂车间内产生，喷涂车间为封闭车间，要求加强管理，确保进料斗封闭性能良好；氨易挥发，随温度升高和旋转时间处长而增挥发率，且浓度的增大挥发量增加。但本项目氨1个月最多使用3次，要求及时更换吸收水，每次氮化完及时清理，可减小挥发量。 综上所述，无组织排放污染物在采取相应措施的情况下，对周边环境影响较小。 二、地表水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 生产废水总量为1782.39m3/a，经污水处理设施处理后，废水各项指标（除氨氮、总氮、总磷）满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值要求；处理完的废水由罐车拉至第二污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。 生活污水量为960m3/a。生活污水经三级化粪池处理后，定期清淘，用作农肥，不外排。 2、废水处理措施可行性论证 ⑴ 污水处理设施可行性分析 生产废水主要污染因子为PH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、氟化物等，经PH调节后抽入反应池投加氯化钙、PAC、PAM絮凝沉淀去除氟离子、Al离子及部分COD，处理后的废水满足相关要求，详见项目生产废水污染源源强核算结果及相关参数一览表。 ⑵ 第二污水处理厂可依托性分析 根据泾河新城总体规划，泾河第二污水处理厂服务范围：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围。本项目位于泾河第二污水处理厂服务范围以内。 泾河新城第二污水处理厂位于西咸新区泾河新城，规划近期规模4万m3/d，远期规模8万m3/d，占地面积0.15km2，泾河以北、西铜铁路以西、正阳大道以东，于2017年开始建设。项目在纳入污水管网排污前，拉至污水集中处理站进行处理。 三、声环境影响分析 陕西新发现检测科技有限公司于2018年9月5日对厂区厂界噪声、尚家村噪声进行了监测，监测期间本项目处于试运行阶段，监测结果表明，厂界的昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，尚家村昼、夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目对周边声环境质量影响较小。为进一步减轻噪声对南侧尚家村的影响，环评要求项目进一步落实以下治理措施： ⑴ 合理安排各噪声设备的布置，避开敏感区域； ⑵ 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备； ⑶ 操作间采用密闭隔音设计； ⑷ 对于机加工等设备，安装防振垫，降低噪声； ⑸ 对于机电设备需要设置隔声板，放置在隔振地基上。 四、地下水环境影响 ⑴ 项目行业类别确定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“53金属制品加工制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。因此，本次评价仅针对项目对地下水环境的影响进行简要的分析。 ⑵ 地下水环境影响分析 本项目生产生活用水为自备水井。项目新鲜水用量为16.75m3/d，不存在大量取用地下水及废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。环评要求设置危险废物临时贮存区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求运行、管理。槽渣、废活性炭等危险废物一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。 总体而言，项目运行期对地下水环境的影响很小。 五、固体废物环境影响 运行期产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物。 一般工业固体废物包括金属边角料、废转印纸、废粉末涂料、废包装材料、生活垃圾。金属边角料、废转印纸等由对应供应商回收；废粉末涂料外售综合利用；废包装材料交废品回收站，生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 危险废物包括脱脂槽渣、钝化槽渣、废槽液、污水处理站污泥、废活性炭、废荧光灯管，评价要求集中收集后暂存于厂区的危险废物贮存设施，定期交由有资质单位处置，建设单位应按照《危险废物贮存控制标准》的要求运行、储存，并按照《危险废物转移联单管理办法》等国家相关规定对危险废物进行登记管理，最终交由有资质单位对危险废物进行统一安全处置。 综上所述，本工程对固体废物采取的处置方案符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 六、土壤环境影响分析 依据《陕西省土壤污染防治2017年度工作方案》（2017年4月27日）要求，重点加强分类管控，保障农用地生产环境安全；实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。具体要求：加强涉重金属行业污染防控。完成有色采选及冶炼、铅蓄电池生产及回收再生铅、皮革加工、铬盐生产、聚氯乙烯（电石法）生产、电镀加工、硫酸生产（硫铁矿）等7个重点行业污染防控。 本项目为金属结构制造，不属于《陕西省土壤污染防治2017 年度工作方案》中重点管控的行业。本项目生活污水不外排，生产废水拉运至集中式污水处理厂进行处理，要求建设单位加强管理，避免出现跑冒滴漏现象的发生；粉尘主要来自喷涂车间无组织排放的喷涂粉末，喷涂车间为封闭型车间，并设置粉尘回收装置，在加强管理运行的情况，外排至车间外的粉尘较小；危险废物对土壤的污染途径主要来自危废暂存间的渗、漏等，危险废物的贮存、管理应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求。采取以上措施后，正常生产情况下可有效减小项目废水、粉尘、危险废物临时贮存等对土壤的影响。 七、环境风险影响分析 1、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要存在危险的物质为液氨、天然气，其临界量详见表36。 表36 环境风险潜势分析 序号; 场所名称; 危化品名称; 在线/贮存量/t; 临界量/t; q/Q. 1; 液氨储罐; 液氨; 0.4; 5; 0.08. 2; 生产车间; 天然气; 0.24; 7.5; 0.032. 3; 小计; 0.112. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1Q1+q2Q1+···qnQn 式中：q1,q2，···，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 通过以上计算，本项目Q=0.112，小于1，环境潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本次仅进行简要分析。 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陕西西旺铝材有限公司项目. 建设地点; （陕西省）省; （咸阳市）市; （泾河新城）区; （泾阳）县; （永乐密集工业园）园区. 地理坐标; 经度; 108.951645°; 纬度; 34.542909°. 主要危险物质及分布; 液氨储罐暂存于挤压车间东侧，天然气为管道运输. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目主要事故风险类型为泄漏事故，液氨泄漏： ①液氨泄漏后，汽化后的气体扩散进入大气，对环境空气产生影响，主要污染因子为氨； ②液氨瓶发生泄漏，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸，燃烧产物为氮氧化物和氨，扩散进入大气； ③天然气管道发生泄漏或火灾爆炸事故后，对环境空气产生影响。. 风险防范措施要求; ①液氨储存区，应设置围堰、泄险沟、事故报警装置及相连锁的应急通风设施，并针对氨泄漏设置相应的喷淋设施； ②危化品暂存库地面水泥硬化，并定期巡查； ③在液氨储存区及车间附近应配备消防砂、空呼机、担架、防毒面罩、防护服、应急救援药品等应急储备物资； ④液氨及天然气管道，均配置流量计及压力表，专人根据工艺操作，定时巡查； ⑤车间内设置液氨及天然气泄漏报警及联动截断装置； ⑥结合周边社会应急能力建设情况，建设必要的环境风险应急体系，完善环境风险应急预案； ⑦企业建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，对新员工加强安全环保教育，进行安全环保生产的培训； ⑧企业建立风险联动机制，当发生风险事故时，由发现者立即通报上级主管负责人，应急领导小组成员接到通知后，立即组织本组工作人员及抢险装备赶往事故现场进行抢险救援。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目位于西咸新区泾河新城永乐密集工业园内，通过简要分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设和运行期间可能发生的突发性事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。. 八、项目环境保护投入 项目总投资1500万元，其中环保投入73.4万元，约占总投资的4.90%。项目环境保护投入及资金来源见表38。 表38 环境保护投入及资金来源表 单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 建设 费用; 运行维 护费用; 其他 费用; 资金来源; 责任主体. 项目准备阶段; 环境 咨询; /; /; /; /; 5.0; 建设单位自有资金; 建设单位. 项目验收阶段; /; /; /; /; /; 5.0. 项目运行阶段 项目运行阶段; 废气; 加热炉、时效炉、; 颗粒物、SO2、NOX; 经水洗+活性炭吸附后，经15m高排气筒排放; 10; 2; /; 建设单位自有资金; 建设单位. 烘干炉; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃; 经UV+光解活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放; 2; 0.5; /. 木纹转印机; 颗粒物、SO2、NOX; 经15m高排气筒排放; 1; /; /. 喷涂粉尘; 旋风+过滤除尘系统回收净化; 3; 1.0; /. 氮化氮气; 水吸收，及时清理吸收氨水; 0.5; 0.5; /. 食堂油烟; 油烟净化装置; 0.5; /; /. 废水; 生产废水：PH、SS 、COD、BOD5 、氨氮、TP、TN、石油类 、阴离子表面活性剂（LAS）、氟化物; PH调节+氯化钙+PAC+PAM絮凝沉淀+沉淀; 5; 3; 5. 生活污水; 定期清淘，用作农肥; 2; 1; /. 噪声; 机械设备; 选用低噪声设备、基础减振、室内布置、金属纤维切削区内墙面贴多孔板吸音材料; 5; 2; /. 固体废物; 金属边角料; 铝棒供应商回收; 2.0; 0.2; /. 废转印纸; 集中收集后由木纹纸供应商回收. 废粉末涂料; 外售综合利用. 废包装材料; 交废品回收站，进行综合利用; 2.0; 0.2; /. 生活垃圾; 及时清运，由环卫部门统一收集处理; /; 1.0; 3.0. 脱脂槽渣、钝化槽渣; 交由有资质的单位处置; 5; /; 3; 建设单位自有资金; 建设单位. 废脱脂槽液、废脱脂槽渣. 污水处理站污泥. 废活性炭. 废荧光灯管. 废机油、废液压油、含油废物. 碱渣. 环境管理; 配备专职环保管理人员1~2人，由主要领导直接管理；建立环境管理制度; /; /; 2.0; /; /. 环境监测; 详见环境管理与监测计划小节; /; /; 1.0. 总投资（万元）; 38; 11.4; 24; /; /. 73.4; /; /. 七、管理要求及监测计划 1、施工期环境管理要求 本项目施工期已结束，不再提出施工期环境管理要求。 - 运行期环境管理要求 ⑴ 基本要求 ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责项目所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各部门环保制度的执行情况； ⑤ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑵ 污染物排放清单及污染物排放管理要求 项目运行期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表39。 3、环境监测计划 为有效监控项目对环境影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测部门开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。 ⑴ 监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南》制定项目运行期环境的监测计划，见表40。 表40 运行期环境监测计划表 类型; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 频率; 控制指标. 废气; 加热炉; 排气筒进出口; 颗粒物、SO2、NOX、; NOX1次/月；颗粒物、SO2、格林曼黑度:1次/年；非甲烷总烃：1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T-2017）. 时效炉. 烘干炉; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃. 木纹转印机; 排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOX、. 氨气; 氨罐区周边; 氨; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类和4类标准. 废水; 生产废水; 污水处理站进出口; PH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、氟化物; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》. ⑵ 监测方法 应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 4、社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑴ 环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ① 公告或者公开发行的信息专刊； ② 广播、电视、网站等新闻媒体； ③ 信息公开服务、监督热线电话； ④ 单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤ 其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑵ 环境信息公开内容 ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 其他应当公开的环境信息。 5、日常环境管理要求 ⑴ 环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位已建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，已设环保专职管理人员1～2人。 ⑵ 环境管理职责 ① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。

表39 污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 总量控制建议指标; 污染防治设施; 数量; 管理要求. 废气; 加热炉、时效炉、木纹转印车间; 颗粒物; 8.81mg/m3，0.012t/a; 6.16mg/m3，0.009t/a; SO2：0.021t/a；NOX：0.096t/a；VOCS:0.019t/a; 经水洗+活性炭吸附后，经15m高排气筒排放；其中转印经UV+光解活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放; 5根; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. SO2; 29.36mg/m3，0.041t/a; 14.68mg/m3，0.021t/a. NOX; 137.31mg/m3，0.191t/a; 68.66mg/m3，0.096t/a. 烘干炉; 非甲烷总烃; 4.17mg/m3，0.191t/a; 0.42mg/m3，0.019t/a; 经UV+光解活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放; 1根. 氮化间; 氨; /; 0.09t/a; /; 水吸收，及时清理吸收氨水; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 喷涂; 颗粒物; 5.16t/a; 7.94mg/m3，0.16t/a; /; 旋风+过滤除尘系统回收净化; /; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 食堂; 油烟; 4.25mg/m3，0.01t/a; 1.70mg/m3，0.004t/a; /; 油烟净化装置; 1根; 《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001）. 废水; PH; 2~10; 6~9; /; 污水处理设施处理后进集中式污水处理厂进行处理; 1套; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）执行. SS; 34mg/l，0.0533t/a 100mg/l，0.01t/a; 13.60mg/l，0.0213t/a 40mg/l，0.0051t/a. COD; 37mg/l，0.00008t/a; 24.05mg/l，0.0001t/a. BOD5; 8.9mg/l，0.0003t/a; 6.23mg/l，0.0002t/a. 氨氮; 4.19mg/l，0.0002t/a; 3.35mg/l，0.0001t/a. TP; 1.40mg/l，0.00001t/a; 1.40mg/l，0.00001t/a. TN; 6.42mg/l，0.00003t/a; 6.42mg/l，0.00003t/a. 石油类; 0.49mg/l，0.0000007t/a; 0.3430mg/l，4.802000E-07t/a. 阴离子表面活性剂（LAS） 氟化物; /; /. 40.1mg/l，0.00002t/a; 16.04mg/l，0.000008t/a. 噪声; 设备; 噪声; 声压级：75～95dB（A）; 厂界昼间55.3～56.7dB（A）， 夜间44.4～46.9dB（A）; /; 减振措施，室内布置; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废; 生活; 生活垃圾; 6.00t/a; 0; /; 环卫部门处理; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 生产; 金属边角料; 50 t/a; 0; /; 集中收集，外售综合利用; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定. 废转印纸; 0.022 t/a; 0; /; /. 废粉末涂料; 3.30 t/a; 0; /. 废包装材料; 0.5 t/a; 0; /. 脱脂槽渣、钝化槽渣; 3.0t/a; 0; /; 交由有资质单位处置; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废槽液; 239.4 t/a; 0; /; /. 污水处理站污泥; 2 t/a; 0; /; /. 废活性炭; 0.01 t/a; 0; /; /. 废荧光灯管; 50根; /; /; /. 废机油、废液压油、含油废物; 0.45 t/a; 0; /; /. 碱渣; 0.71 t/a; 0; /; /.

② 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③ 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④ 确保废气、废水处理设施正常运行。 ⑤ 确保工业固体废物、危险废物等能够按照国家规范处置。 ⑥ 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨ 负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶ 环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ① 环保投资必须落实，专款专用； ② 应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③ 本项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热炉、时效炉、烘干炉、木纹转印车间 | 颗粒物 |  | 经水洗+活性炭吸附后，经15m高排气筒排放；其中转印经UV+光解活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中二级标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | SO2 |  |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |
|  | 烘干炉 | 非甲烷总烃 |  | 经UV+光解活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷涂车间 | 喷涂粉尘 |  | 旋风+过滤除尘系统回收净化 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 氮化间 | 氨 |  | 水吸收，及时清理吸收氨水 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 |  | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18484-2001） |
| 水污染物 | 生产废水 | PH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、氟化物 |  | 污水处理设施处理达标后拉运至污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》 |
| 固体废物 | 挤压 | 一般工业固废 | 金属边角料 | 集中收集，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定 |
|  | 木纹转印 |  | 废转印纸 |  |  |
|  | 喷涂车间 |  | 废粉末涂料 |  |  |
|  | 原料包装 |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 脱脂、钝化 | 危险废物 | 脱脂槽渣、钝化槽渣 | 交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 脱脂、钝化 |  | 废槽液 |  |  |
|  | 污水处理设施 |  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  | 烘干炉 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | UV光解 |  | 废荧光灯管 |  |  |
|  | 全厂 |  | 废机油、废液压油、含油废物 |  |  |
|  | 模具碱洗 | 危险废物 | 碱渣 |  |  |
| 噪 声 | 项目主要产噪设备有空压机、加热炉等，采取室内布置，减振措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁咸阳伽亚化工有限公司场地，不新增占地，不会对生态环境造成破坏，影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 陕西西旺铝业铝型材生产及加工项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐密集工业园内，中心地理坐标：34°32′34.52″N、108°57′5.68″E。租用咸阳伽亚化工有限公司场地及厂房、住宿等设施，于2015年开始设备安装建设，2016年底已建成，外购铝棒，生产铝型材，年产喷涂型铝型材1480t，木纹铝型材20t。 项目总投资1500万元，其中环保投入73.4万元，约占总投资的4.90%。 2、规划及产业政策的符合性 本工程为金属表面处理及热加工处理项目，属《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》允许类项目，符合国家产业政策；泾河新城行政审批局于2019年03月20日确认项目备案，项目代码为2018-611206-33-03-036587。 项目建设符合《陕西省“十三五”环境保护规划》、《西咸新区—泾河新城分区规划（2010年～2020年）》、《西咸新区-泾河新城分区规划（2010年～2020年）环境影响报告书》等相关规划要求，满足“三线一单”要求。 3、环境质量现状 ⑴ 环境空气 本次收集陕西省生态环境厅2017年1～12月关中地区67个县（区）空气质量状况中的结论，项目所在区除SO2和CO外，PM10、PM2.5、NO2、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，为不达标区。 氨满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3标准限值要求。 ⑵ 地表水环境 收集陕西省生态环境厅2018年12月发布的《陕西省2018年11月份水环境质量月报》中泾河出西咸境断面2018年11月的监测数据，监测结果表明，泾河出西咸境断面COD、氨氮、溶解氧、总磷等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 ⑶ 声环境 陕西西旺铝业有限公司于2018年9月5日委托陕西新发现检测科技有限公司对厂区厂界噪声及南侧尚家村噪声进行了监测，监测结果表明：厂界昼间、夜间声环境质量现状值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，尚家村昼间、夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。区域声环境质量良好。 4、环境影响分析及环境保护措施 ⑴ 施工期 本项目利用租赁企业场地及厂房、宿舍楼，新建办公楼，对原包装车间进行改造扩大为挤压车间，现已建成，仅进行回顾性评价。施工期主要污染源为施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等。 ⑵ 运行期 ① 环境空气 项目产生的废气主要是加热炉、时效炉、烘干炉等天然气燃烧产生的烟气；喷涂车间产生的喷涂粉尘；烘干炉烘干产生的非甲烷总轻；模具氮化工序产生的氨气；食堂油烟等。 根据对有组织排放废气的预测结果，时效炉颗粒物、SO2、NOX的最大落地浓度分别为0.08μg/m、0.19μg/m3、0.94μg/m，占标率分别为0.02%、0.04%、0.38%；加热炉颗粒物、SO2、NOX的最大落地浓度分别为0.05μg/m、0.11μg/m3、0.50μg/m，占标率分别为0.01%、0.02%、0.20%；烘干炉颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃的最大落地浓度分别为0.105μg/m3、0.254μg/m3、1.17μg/m3、0.79μg/m3，占标率分别为0.02%、0.05%、0.47%、0.04%；木纹转印机颗粒物、SO2、NOX的最大落地浓度分别为0.003μg/m3、0.008μg/m3、0.026μg/m3，占标率分别为0.001%、0.002%、0.01%。各污染物均满足相应标准要求，对周边环境影响较小。 无组织排放源主要为喷涂粉尘和氨；喷涂粉尘在喷涂车间内产生，喷涂车间为封闭车间，要求加强管理，确保进料斗封闭性能良好，对周边环境影响较小。 氨的年排放量较小，由于氨易挥发，随温度升高和旋转时间处长而增挥发率，且浓度的增大挥发量增加。本项目氨1个月最多使用3次，要求及时更换吸收水，每次氮化完及时清理，减小挥发量。 无组织排放污染物在采取相应措施的情况下，对周边环境影响较小。 ② 地表水 生产废水总量为1782.39m3/a，经污水处理设施处理后，废水各项指标（除氨氮、总氮、总磷）满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准限值要求；处理完的废水由罐车拉至第二污水处理厂处理。 生活污水量为960m3/a。生活污水经三级化粪池处理后，定期清淘，用作农肥，不外排。 ③ 声环境 监测结果表明，厂界的昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，尚家村昼、夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ④ 固体废物 运行期产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物。 一般工业固体废物包括金属边角料、废转印纸、废粉末涂料、废包装材料、生活垃圾。金属边角料、废转印纸由相应供应商回收；废粉末涂料外售综合利用；废包装材料交废品回收站，生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 危险废物包括脱脂槽渣、钝化槽渣、废槽液、污水处理站污泥、废活性炭、废荧光灯管、废机油、废液压油及其他含油废物、碱渣等，评价要求集中收集后暂存于厂区的危险废物贮存设施，定期交由有资质单位处置，建设单位应按照《危险废物贮存控制标准》的要求运行、储存，并按照《危险废物转移联单管理办法》等国家相关规定对危险废物进行登记管理，最终交由有资质单位对危险废物进行统一安全处置。 综上所述，本工程对固体废物采取的处置方案符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 ⑤ 环境风险 本项目主要存在危险的物质为液氨、天然气，Q=0.112，小于1，环境风险潜势为I。通过简要分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设和运行期间可能发生的突发性事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5、环境管理与监测计划 为了减少项目对环境的影响，本项目制定运行期环境管理要求。同时为有效监控项目对环境影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测部门进行监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 6、环境影响可行性结论 综上所述，项目符合相关产业政策及相关规划，项目在采取设计和评价提出的污染防治措施后，严格执行“三同时”制度，污染物能够做到达标排放，对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，对周围环境影响小。从环境保护角度讲，项目建设可行。 - 要求与建议 ⑴ 废气 加热炉3根排气筒、加热炉1根排气筒、烘干炉1根排气筒，均为13m，不满足15m高度要求，要求建设单位加高排气筒，确保不低于15m。 木纹转印机无排气筒，废气呈无组织排放，环评要求建设烟气管道，产生的废气由排气筒排放，排气筒高度不得低于15m。 ⑵ 废水 在污水管网未接通前，生活污水、生产废水不得外排，拉运至集中式污水处理厂进行处理。模具碱洗、水洗过程及废水排放存在跑冒滴漏现象，要求建设单位做好水池等的防护工作，不得出现跑冒滴漏现象，废水拉至废水收集池经厂区污水处理设施处理后运至污水处理厂进行处理。 ⑶ 固体废弃物 环评要求企业设置危险废物储存场所，定期交由有资质单位处置（需签订危险废物回处置协议），暂存点要做到防雨、防晒、防渗漏等措施，做好危险废物转移记录，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求运行、管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日