《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西德利恒热能科技有限公司锅炉、换热设备、燃油（气）燃烧器的研发、制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西德利恒热能科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李亭立 |  |  | 联系人 |  | 姚佳旭 |  |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-89102580 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 713702 |  |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批与政务服务局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-611206-34-03-045578 |  |  |
| 建设性质 | 新建该建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C4190其他未列明制造业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 1.1 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.2% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  |  | 预期投产 日 期 |  | 2019年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 陕西德利恒热能科技有限公司生产经营“德雷斯曼”品牌的锅炉的研发、生产制造、销售及服务。产品主要有：硅铸铝冷凝热水锅炉、电壁挂锅炉、电模块锅炉等产品。公司拥有亚洲领先的低氮氧燃烧技术和清洁燃料锅炉制造技术，生产的硅铸铝冷凝热水锅炉实测热效率达到108.9%。硅铸铝冷凝热水锅炉实现了超低排烟温度、超低氮有害物质排放、智能控制和安全防护。 随着市场需求的不断扩大，陕西德利恒热能科技有限公司拟租赁西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内厂房进行硅铸铝冷凝热水锅炉的组装工作。本项目主要生产内容为外购原装进口配件，组装新型硅铸铝冷凝热水锅炉，项目建成后每年可组装锅炉100台；自建检测台3条。 根据建设方提供的资料，本项目利用的租赁厂房未取得环评批复，目前出租方正在办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及省市有关环境保护规定要求，项目应进行环境影响评价工作。同时项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订）中“二十四、专用设备制造及维修（70、专用设备制造及维修）”，本项目无电镀或喷漆工艺，仅为组装完成后连接天然气进行测试，应编制环境影响评价报告表。故陕西德利恒热能科技有限公司委托我公司对“陕西德利恒热能科技有限公司锅炉、换热设备、燃油（气）燃烧器的研发、制造”项目进行环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表。 我公司在接到委托后，立即组织相关技术人员，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染及存在的环境问题提出了相应的防治对策和管理措施，在此基础上，编制完成了《陕西德利恒热能科技有限公司锅炉、换热设备、燃油（气）燃烧器的研发、制造环境影响评价报告表》，为环境管理和设计提供科学的依据。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，视为允许类；另外，本项目不在陕西省2007年2月9日发布的《陕西省限制投资类产业指导目录》之内，故本项目符合国家现行的有关产业政策。 2018年9月5日，本项目已取得泾河新城行政审批与政务服务局备案文件（项目代码2018-611206-34-03-045578），表明符合地方产业政策。 （2）规划符合性分析 ①用地性质：项目位于西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，根据《泾河新城土地利用规划图》（2010年-2020年），本项目所处地块属于二类工业用地，项目符合城市总体规划。 ②与西咸新区泾河分区规划（2010-2020）环境影响评价报告书及审查意见符合性分析： a、产业规划：泾河新城规划第一产业重点发展景观农业、园区农业、生态农业和庄园农业；第二产业重点发展高科技产业、现代装备制造业特别是能源化工装备制造业、农副产品精深加工业一级特色工艺产业等；第三产业重点发展都市物流、金融、保险、会展、咨询、信息服务、科研及技术服务等现代服务业。本项目为全预混低氮高效冷凝锅炉的组装，为第二类中的现代装备制造业，符合泾河新城产业规划的要求。 b、规划确定泾河新城总体定位：西安国际化大都市北部中心，以生产流通综合性服务和能源总部商务为核心，现代装备制造业、战略型新兴产业、现代消费品生产等产业集群为支撑的现代田园新城和统筹城乡发展示范区。本项目所选用地属于工业用地；本项目属于该区现代装配制造业方向，符合泾河规划并符合总体定位要求。 c、规划分区要求：包茂高速复线以西、泾河北岸片区布置西安国际化大都市中央商务区和行政中心；在泾河南岸、沣泾大道以北布置优美的小镇；在泾阳老县城东北侧、高泾大道与高泾中路之间结合现状布置工业用地，结合永乐货运站形成仓储物流中心；居住用地分区片布置，强化片区间隔离绿化，崇文镇作为重点镇，主要安排村民安置；公共设施分级配置，各组团合理布置完善的组团中心，重点保护崇文塔、大地原点、文庙等历史遗迹，协调汉景帝阳陵、吕后陵等历史文化遗产与规划区的关系，形成统一的整体。 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，位于规划的工业用地区块，符合分区要求。 （3）土地利用合理性 对照国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》可知，本项目用地不在限制和禁止用地范围内。本项目租赁厂房为工业用地，因此项目的建设符合国家土地利用政策的要求，租赁合同见附件3。 （4）选址合理性分析 根据现场踏勘可知，项目周边无环境敏感点。项目东侧为空地，南侧为西安杰瑞达仪器有限公司（专业从事电源产品的研发、设计、生产和服务），西侧为项目区办公楼，北侧为空地。 根据现场踏勘，项目东侧北侧均为空地，西侧为项目区办公楼，南侧为西安杰瑞达仪器有限公司（专业从事电源产品的研发、设计、生产和服务），经调查，该企业运营期无生产废水外排；有少量焊接烟尘产生，对环境影响较小，该项目未设置大气防护距离与卫生防护距离，对本项目影响较小。因此，本项目与外环境相容。 本项目运营期测试阶段天然气燃烧产生的废气，经预测分析对外界环境影响较小；根据现场踏勘，本项目区域未铺设市政污水管网，运营期项目测试水为自备井水，用水不需要经过软化处理，测试完成后的水可做清净下水，直接排入厂区雨水管道。生活污水排入化粪池，运化粪池定期清掏运送至附近农田堆肥。后期管网铺设完成后，本项目废水经化粪池处理后通过污水管网排入所属污水处理厂；厂界噪声经基础减震，厂房隔声等降噪措施可达标排放；运营期产生的固体废弃物均妥善处置，不外排。因此，本项目不会对周边居民及其他企业造成影响。因此本项目选址合理。 3、项目概况 项目名称：陕西德利恒热能科技有限公司锅炉、换热设备、燃油（气）燃烧器的研发、制造； 建设单位：陕西德利恒热能科技有限公司； 建设性质：新建； 建设规模：年产新型全预混低氮高效冷凝锅炉100台；自建检测台三条； 项目投资：50万元； 占地面积：2000m2； 建设地点：西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内。 4、项目地理位置及与周边外环境关系 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，地理位置坐标经度108°54′9.24″，纬度34°31′55.66″。地理位置图见附图1。 根据现场踏勘可知，项目东侧为空地，南侧为西安杰瑞达仪器有限公司（专业从事电源产品的研发、设计、生产和服务），西侧为项目区办公楼，北侧为空地。项目平面布置图见附图二，四邻关系图见附图三。 北 项目区办公楼 西安杰瑞达 仪器有限公司 空地 空地 项目地 图1-1 项目四邻关系图 - 5、主要建设内容 本项目租赁泾河新城美国科技产业园诚顺和厂区已建成厂房进行锅炉的组装，本项目工程组成见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 电器组装区; 占地约80m2，位于厂房内部西北侧。主要组装锅炉主板，配线. 锅炉组装区; 占地约330m2，紧邻电器组装区，主要将配件用螺丝组装成锅炉. 试验测试区; 占地约200m2，紧邻锅炉组装区，主要设置检测台3条. 辅助 工程; 成品区; 占地约200m2，紧邻试验测试区，主要用于存放检验合格的锅炉. 办公室; 位于厂房内部西侧，建筑面积200m2. 库房; 位于厂房内部南侧，建筑面积600m2. 公用 工程; 天然气; 采用罐车运送至厂区液化天然气气瓶，厂区设LNG气化器，将天然气气化. 供电系统; 依托市政供电系统，配电设备依托出租方现有，电已经配送至厂房内. 供水系统; 厂区自备井. 排水系统; 项目区排水实行雨污分流制。生产过程无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清掏化粪池运送至附近农田堆肥. 采暖制冷; 车间无需供暖，办公室采用分体式空调供暖、制冷. 环保工程; 废气; 本项目组装的锅炉均为低氮燃烧锅炉，采用天然气为燃料，本项目测试阶段燃烧的天然气为无组织排放. 废水; 项目生产过程无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，定期清掏化粪池运送至附近农田堆肥. 噪声; 选择低噪声设备；采取基础减振、厂房隔声. 固废; 项目设垃圾桶收集生活垃圾，定期交当地环卫部门收集处理；废弃包装物集中收集，定期外售。. - 6、产品方案 具体产品方案详见表1-2。 表1-2 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 规格; 生产规模. 1; 硅铸铝冷凝热水锅炉; 175KW; 100台/a. 350KW. 700KW. 1050KW. - 7、主要原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗 序号; 名称; 年需求量; 来源. 1; 硅铸铝炉体; 100个; 外购. 2; 西门子控制器; 100个; 外购. 3; EBM风机; 100个; 外购. 4; 锅炉外体; 100个; 外购. 5; 燃烧头; 100个; 外购. 6; 燃气电磁阀; 100个; 外购. 7; 螺丝; 4000个; 外购. 8; 螺丝紧固胶; 1000ml; 外购. 螺丝紧固胶：又称螺丝固定剂或厌氧胶。一般是锁好螺丝将它点在螺丝母上。让它慢慢固化。一方面让螺丝在作业中不会脱落。另一方面有防锈作用。将来如要修理时。只要再增加30%的力量即可卸下。主要溶剂：乙醇（工业酒精），浓度可用于工业酒精稀释。 - 8、能源消耗 本项目资源消耗情况见表1-4。 表1-4 项目资源能源消耗情况 序号; 名称; 年需求量. 1; 水; 318m3/a. 2; 电; 12万kwh/a. 3; 天然气; 346.5m3. - 9、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表1-5。 表1-5 本项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 手动扳手; /; 10. 2; 电动扳手; DV20C/E16/12; 5. 3; 液化天然气气瓶; CDPW600-500-1.591型; 1. 4; 气化器; /; 1. 5; 水泵; /; 1. - 10、公用工程 （1）给排水工程 ①给水：本项目的用水主要为：生产过程中测试用水和员工生活用水。 测试用水：根据建设方提供资料，本项目测试用水来源为厂区自备井，项目锅炉用水不需要经过软化处理，测试水可做清净下水排入雨水管道。测试锅炉的用水量由于锅炉规格的不同而不同，最大型号的锅炉用水量为0.03m3/次，本次按最大用水量计算，年产锅炉100台，故用水量为3m3/a（0.01m3/d）。 员工生活用水：厂内劳动定员30人，不设食堂宿舍。参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）计算，办公生活用水定额按35L/（d·人）计，则本项目生活用水量为1.05m3/d（315m3/a）。产污系数按照0.8计，则生活污水产生量约0.84m3/d、（252m3/a）。 项目水平衡图如下： 新鲜水 1.06 损耗0.21 测试水 0.84 化粪池 定期清掏化粪池，运送至附近农田堆肥 生活污水 0.01 1.05 0.01 排入雨水管道 图1-2 水平衡图 单位：m3/d ②排水：本项目排水采用雨污分流制，雨水经厂区内雨水系统排出，测试用水可做清净下水排入雨水管道，生活污水经化粪池后，定期清掏化粪池，运送至附近农田堆肥。 （2）供电工程 ### 项目租赁西咸新区泾河新城永乐镇美国科技产业园区诚顺和厂区，供电依托市政供电系统，配电设备依托出租方现有，电已经配送至厂房内。 ### （3）供热及制冷 项目生产厂房不供暖制冷，办公区采用分体式空调供暖制冷。 - 11、劳动定员及工作制度 劳动定员30人，日工作8h，每日一班，年运行300d。员工均为周边居民，不在厂内食宿。 - 12、项目总平面布置 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇美国科技产业园区内，厂房内部综合考虑生产工艺、运输距离、占地面积、消防等因素进行布置，最大程度的减少了需要输送的距离，保证生产的顺利进行。项目平面布置图见附图2。 - 13、工程总投资及资金筹措 项目总投资50万元。资金来源为企业自筹。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁泾河新城美国科技产业园诚顺和厂区进行锅炉的组装，厂房已建成，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 泾河新城美国科技产业园诚顺和厂区内基础设施建设情况如下： - 给水：由厂区自备井提供。 - 排水：本项目化粪池位于办公楼东北角，容积为8m3，项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏化粪池，运送至附近农田堆肥。 - 供电：依托市政供电系统，配电设备依托出租方现有，电已经配送至厂房内 - 厂区内不设有职工食堂和宿舍。 泾河新城美国科技产业园诚顺和厂区内基础设施建设完善，可满足本项目需要。 |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目建设地点位于西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，地理坐标为经度108°54′9.24″，纬度34°31′55.66″。 泾河新城主要包括陕西省泾阳县及其东部片区，位于关中平原中部，泾河下游，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分用地，东临高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交，全区规划面积146km2。 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌、地质 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12%。 根据现场勘察，项目建设地址地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 3、气候气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6mm，最多降水量820.5mm，最少为349.2mm。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213~225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。年主导风向为东北风。 4、水文特征 （1）地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离约4.5km。 （2）地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20~90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5~30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属淡水。 5、生态环境现状 项目所在地为西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。所在地无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物和麻雀等各种常见鸟类。经现状调查，评价区及周边无原生植物，也没有保护动物分布。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSREEN预测，本项目评价等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。 （1）区域环境质量达标情况 由陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》中陕西省122个县（区）2017年环境空气质量状况可知，泾河新城PM10均值（微克/立方米）、PM2.5均值（微克/立方米）、O3第90百分位浓度（微克/立方米）不达标。其余指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准。详见附件。 由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 2、声环境现状 本次评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司对项目区声环境质量进行监测。 （1）监测布点 布设厂界监测点4个，具体见监测点位图。 （2）监测时间与时段 本次噪声监测日期为2018年10月23、24日两天，昼、夜各监测一次。 （3）监测仪器及校准 测量前后均使用AWA6221A声校准器对AWA6228型多功能声级计进行校准。 （4）监测结果统计与分析 表3-1 噪声监测结果统计 单位：dB（A） 编号; 监测点位; 10月23日; 10月24日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 55.6; 44.9; 54.8; 44.8; 65; 55. 2#; 南厂界; 54.7; 45.1; 55.1; 45.0; 65; 55. 3#; 西厂界; 55.8; 44.6; 55.0; 44.8; 65; 55. 4#; 北厂界; 55.0; 44.4; 54.4; 45.1; 65; 55. 由监测结果可知，项目厂界昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、项目周边环境概况 根据现场踏勘可知，项目东侧为空地，南侧为西安杰瑞达仪器有限公司（专业从事电源产品的研发、设计、生产和服务），西侧为项目区办公楼，北侧为空地。项目周边环境概况较为简单。 2、主要环境保护目标 经现场勘查，项目所在地不属于自然保护区、生态脆弱区等，评价范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 本项目大气环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准； 2、声环境声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值； - 废水：本项目废水不外排； 3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； 4、固体废物：固体废物一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单规定； 5、其他要求评价按国家有关规定执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。结合本项目的实际，本项目的生活污水排入化粪池，化粪池定期清掏运送至周边农田堆肥；本项目总量控制指标主要为SO2、NOX，SO2：0.014kg/a，NOX：0.14kg/a。 |

建设项目工程分析

施工期工程分析 本项目租赁泾河新城美国科技产业园诚顺和厂区已建成厂房进行锅炉的组装，厂房已建成，场地已硬化。本项目施工期较短，主要为生产设备安装，环境影响较小。

## 运营期工程分析 工艺流程及简介 项目工艺流程如下： 原件采购 综合装配 测试 打包入库 入库 固废 废气、废水、噪声 图5-1 项目工艺流程图 工艺流程简述： 将采购的合格原件入库，按照客户的需求将不同型号的锅炉进行综合装配（将硅铸铝炉体、西门子控制器、EBM风机、燃烧头、燃气电磁阀和锅炉外壳用螺丝组装在一起，组成了一个完整的锅炉），将装配好的锅炉送至测试台，通水，连接天然气进行测试（检查连接线头是否松动，炉片有无漏水、管道有无漏气），测试完毕后，将合格的锅炉打包入库。 全预混低氮燃烧机说明 低氮燃烧机是指燃烧过程中NOX排放量低的燃烧器。传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOX排放在120~150mg/m3左右。而低氮燃烧器通常的NOX排放在30~80mg/m3左右。NOX排放在30~80mg/m3以下的通常称为超低氮燃烧器。 本项目所组装的锅炉中安装的低氮燃烧机为阶段燃烧机，就是根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧机，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低氮氧化物的生产。 全预混燃烧是指燃气在燃烧器前与足够的空气进行充分混合，在燃烧的过程中不再需要供给空气的燃烧方式。全预混燃烧的火焰传播速度快，燃烧室容积热强度很高，一般可达28~56×103KW/m2或更高，且能在很小的过剩空气系数下达到完全燃烧（通常a=1.05~1.1），几乎不存在化学不完全燃烧现象。因此，燃烧温度很高，但火焰稳定性较差，易发生回火。为防止回火，应尽可能使气流速度场均匀，保证在最低负荷下燃烧器上各点的气流速度均大于火焰传播速度。同时，气流分布均匀也保证了燃烧器表面火焰的均匀，避免在燃烧器表面上火焰过长，接触到换热器表面导致不完全燃烧。 1、主要污染工序 项目产污分析如下表 表5-1 项目产污环节表 类别; 污染源; 污染物; 产生环节. 废气; 天然气; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 测试阶段. 废水; 废水; COD、氨氮等; 测试阶段. 噪声; 设备噪声; /; 测试阶段. 固废; 废纸箱; 综合装配. 生活垃圾; 员工办公生活. 2、运营期污染源源强核算 （1）废气 本项目运营期废气主要为测试阶段天然气燃烧产生的废气。根据业主提供资料，连接天然气后，每次测试时间为2min。本项目年组装锅炉100台，有四种规格的锅炉，本次计算按最大规格（1050KW）的计算。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册（2010年修正版）下册》、《社会区域类环境影响评价》，天然气燃烧污染物产污系数见表5-2。 表5-2 天然气燃烧烟气产排污系数表-燃气工业锅炉 原料名称; 污染物指标; 单位; 产物系数. 天然气; 废气量; m3/万m3-原料; 136259.17. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S. 烟尘; kg/km3-原料; 0.14. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册（2010年修正版）下册》，计算出本项目锅炉产生的污染物，具体见表5-3，根据建设单位提供资料，1050KW热水锅炉天然气用量为105Nm3/h，本项目组装的锅炉低氮燃烧机采用全预混低氮燃烧机，产生的氮氧化物浓度均在30mg/m3以下，本次计算浓度值取30mg/m3。 表5-3 项目锅炉烟气产生、排放情况一览表 污染源; 天然气用量（万m3/a）; 废气产生量（万m3/a）; 污染物; 污染物情况; 处理措施. 排放量及浓度. mg/m3; kg/a. 锅炉; 0.035; 0.4769; SO2; 2.94; 0.014; 低氮燃烧器. NOX; 30; 0.14. 烟尘; 10; 0.049. （2）废水 本项目废水主要为职工生活污水，产生量为0.84m3/d（252m3/a），生活污水经化粪池后，定期清掏化粪池，运送至附近农田堆肥。 （3）噪声 本项目运营期间产生的噪声主要为等设备噪声，噪声源强在60~90dB(A)之间，本项目主要噪声源强见表5-4。 表5-4 主要噪声源一览表dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 位置; 噪声源强dB(A）. 1; 锅炉风机; 1; 室内; 85. 2; 水泵; 1; 室内; 75. （4）固体废物 项目营运期产生的固体废物主要为：工作人员产生的生活垃圾以及包装废弃物。 ①生活垃圾 生活垃圾按照每人每天产生1.0kg计算，本项目有员工30人，则生活垃圾产生量为9t/a。 ②包装废弃物 根据建设单位提供资料，包装废弃物的产生量为0.05t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 锅炉 | SO2 | 2.94mg/m3，0.014kg/a | 2.94mg/m3，0.014kg/a |
|  |  | NOX | 30mg/m3，0.14kg/a | 30mg/m3，0.14kg/a |
|  |  | 粉尘 | 10mg/m3，0.049kg/a | 10mg/m3，0.049kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水量 | 252m3/a | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 9t/a | 0 |
|  | 包装废弃物 |  | 0.05t/a | 0 |
| 噪声 | 运营期间产生的噪声主要为等设备噪声，噪声源强在60~90dB(A)之间 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目陕西省西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内。本项目生产生活主要在厂房内部进行，对生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要是生产设备的安装。 1、废水影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水及场地清扫废水，本项目洗漱废水用来场地清扫，其余生活污水排入厂区化粪池，化粪池定期清掏运送至周边农田施肥。 2、噪声影响分析 施工期噪声主要来源于运输设备的车辆以及设备的安装，噪声源强在70-85dB（A）。该类噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。项目所在区域200m范围内无居民，施工期间合理安排施工时间，加强管理，对周围外部环境影响较小。 3、固体废物影响分析 施工期产生发固体废弃物主要为少量的包装废弃物及生活垃圾。设备包装废弃物及生活垃圾统一分类收集后，按当地环卫部门规定方式妥善处理处置。 运营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气源强 本项目运营期废气主要为测试阶段天然气燃烧产生的废气，无其他废气产生，冬季采暖采用空调供暖，项目不设食堂。根据工程分析可知，天然气燃烧产生的污染物排放情况为：SO2：0.014kg/a、0.000014t/a、2.94mg/m3；NOX：0.14kg/a、0.00014t/a、30mg/m3；烟尘：0.0049kg/a、0.000049t/a、10mg/m3； （2）废气影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。 估算模型参数见下表。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 无组织废气污染源强及污染源参数输入清单见下表。 表7-2 无组织面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源参数; 排放工况; 速率（kg/h）. E; N; 长度/m; 宽度/m; 与正北向夹角/°; 有效 高度/m. 1; SO2; 108.902715; 34.532289; 403; 20; 10; 20; 10; 正常; 0.0042. 2; NOX; 108.902715; 34.532289; 403; 20; 10; 20; 10; 正常; 0.042. 3; 烟尘; 108.902715; 34.532289; 403; 20; 10; 20; 10; 正常; 0.0014. 根据估算模式输入污染源参数，计算结果见下表。 表7-3 AERSCREEN面源估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D(m); SO2; NOX. C0执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中SO2的限值（0.5mg/m3）; C0执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）NOX的限值（0.25mg/m3）. 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%); 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 最大落地浓度及其占标率（m）; 8.402×10-7; 0.000168; 8.402×10-6; 0.003608. 距源中心下风向距离D(m); 烟尘. C0执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中PM100.9mg/m3 （取日均值的3倍）. 下风向预测浓度(mg/m3); 占标率(%). 最大落地浓度及其占标率（m）; 2.941×10-6; 0.000327. 根据预测结果可知，本项目无组织SO2最大落地浓度为8.402×10-7mg/m3，占标率为0.000168%；无组织NOX最大落地浓度为8.402×10-6mg/m3，占标率为0.003608%；无组织烟尘最大落地浓度为2.941×10-6mg/m3，占标率为0.000327%，评价等级为三级评价。 综上所述，本项目颗粒物排放量较小，占标率低，对周围大气环境贡献值小，SO2、NOX及烟尘排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值，对环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要员工生活污水，产生量为252m3/a。废水进入化粪池后，定期清掏化粪池运送至附近农田堆肥。 3、声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源为，本项目运营期间产生的噪声主要为设备噪声，噪声源强在75~85dB(A)之间。项目通过合理布局、隔声、减振等措施后，可将噪声减少15～20dB（A）。项目噪声源具体情况见表7-4、7-5。 表7-4 主要噪声源一览表dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB(A）; 处理措施; 噪声排放dB(A）. 1; 风机; 1; 85; 厂房隔声、基础减振; 65. 2; 水泵; 1; 75; 55. 表7-5 主要噪声源位置及贡献值一览表 序号; 噪声源; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离m; 贡献值dB(A); 距离m; 贡献值dB(A); 距离m; 贡献值dB(A); 距离m; 贡献值dB(A). 1; 锅炉 风机; 35; 34.12; 27; 36.37; 55; 30.19; 10; 45. 2; 水泵; 35; 24.12; 30; 25.46; 57; 19.88; 7; 48.10. 噪声预测按照《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①点声源几何发散的基本公式如下： 式中：LP(r)——预测点的噪声级，dB(A)； LP(r0)——距离声源1m处的噪声级，dB(A)； r——预测点离声源距离，m。 ②噪声叠加公式： 式中：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 本项目夜间不生产运营，项目运行期厂界噪声预测结果见下表。 表7-6 场界噪声预测结果 单位：dB(A) 测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 东场界1#; 34.53; 65; 0; 55. 南场界2#; 36.71; 65; 0; 55. 西场界3#; 30.58; 65; 0; 55. 北场界4#; 49.83; 65; 0; 55. 本项目运行期夜间不生产，由预测结果可知，在采取噪声控制措施后，各场界噪声昼间最大贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。且项目附近200m范围内无敏感点，项目产生的噪声对外界影响较小。 4、固体废物影响分析 项目营运期产生的固体废物主要为：工作人员产生的生活垃圾以及包装废弃物，属于一般固体废物。详见表7-7。 表7-7 本项目固废产量一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 9; 垃圾桶收集，由环卫部门运往垃圾填埋场处置. 2; 包装废弃物; 0.05; 集中收集，定期外售. 综上所述，建设单位经过落实上述措施后，本项目产生的固废对周边环境不会产生二次污染，对环境影响较小。 - 风险分析 树立风险意识和防范风险是企业安全生产的重要保证。风险分析是一项涉及工程工艺过程、设备维护、系统可靠性、防范措施有效性、后果估算等环节，以及发生后所采用的应急计划和措施（包括监测、评价、救援等），主要是关心重大突发性事故造成的环境危害的评价问题，常称事故风险评价，它考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆和有毒物质失控状态下的泄漏，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。因此对环境的危险性应该进行及早的预测，尽可能避免事故性排放的发生，这就是进行风险评价的目的。 - 风险识别与评价等级 ①风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，项目涉及的主要危险物质是天然气。本项目天然气在厂区储存。根据《危险化学品目录》（2015版）和《建设项目环境风险评价技术导则》规定，天然气贮存量与对应的临界量的对比情况见表7-8。 表7-8 危险化学品临界量一览表 物质名称; 危险品类型; 项目贮存量（t）; 临界储量（t）. 天然气; 易燃易爆; 0.195; 200t. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），若评价单元内有多种危险化学品，按下面公示计算，若满足公式，即构成重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1 式中：q1、q2…qn—每种危险物实际存在量t； Q1、Q2…Qn—与个危险物质相应的储存区的临界量t。 由表7-9可知，本项目设计列入重大危险源范畴的危险物质为天然气。通过公式计算得： 0.195/200=9.75×10-4＜1 从重大危险源辨识结果看出，本项目不属于重大危险源。按照风险评价工作级别划分依据，见表7-9，确定本项目环境风险评价等级为二级。 表7-9 评价工作级别表 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. ②评价范围及保护目标 环境风险评价范围以天然气气瓶暂存区为中心、半径3km范围。环境风险敏感目标保护图见附图四。 ③风险物质识别 天然气：主要成分是甲烷，还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、一氧化碳等。 表7-10 天然气特性一览表 标识; 中文名; 天然气; 英文名; methane；Marsh gas. 分子式; CH4; CAS号; 74-82-8. 理化特性; 沸点; -182.5℃; 相对密度（空气=1）; 0.55. 外观性状; 无色或无臭气体. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 稳定性; 稳定. 燃爆特性; 闪点; -188℃; 爆炸极限; 5.3~15%. 自燃点; 538℃. 火灾危险类别; 第2.1类易燃气体; 爆炸危险组别类别; T3/ⅡA. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火易引起燃烧爆炸，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、/液氧、二氟化氮及其它强氧化剂接触能发生剧烈反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 天然气除了有上述危险特性外，还具有下列特性：天然气中含有少量的硫化氢，长期吸入，对人的神经系统有毒害；在高压、高温、有水的情况下，对金属可产生硫化氢应力开裂。. 灭火剂种类; 泡沫、干粉、CO2、雾状水. 毒性及 健康危害; 毒性; 微毒类. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显低， 使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、 乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。. 短期暴露影响; 皮肤接触; 皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 眼睛接触; 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 吸入; 在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。. ④生产设施风险识别 由于设备及管道材质的问题、施工不当、运行管理不到位等原因，均会造成燃气泄漏，引起火灾、爆炸等安全事故。 表7-11 危险因素识别 事故类型; 危害因素; 因素类别; 具体情况. 泄漏; 污染环境、人员伤亡引起火灾、爆炸; 设计施工; 设施基础不稳固. 设备; 调压、计量、锅炉容器及相关配套设施为带压设备，受设计、施工缺陷可能引起管道、设备超压发生物理爆破危险。. 设备设计、安装、操作和运行方面等未能够符合相关要求，如：管线、调压间、锅炉间等未能够符合防雷、防爆、防火要求等。. 操作; 由于工作人员的专业知识缺乏，火灾和爆炸意识差，责任感不强，违章作业等引起的。. 规章及制度不健全，未给出合理的操作示范规程，未安排设备检修计划；制度未得到落实，未重视人员的管理培训、安全教育。. 设备故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互串，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成管道、容器破裂泄漏。. 检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中天然气放空后扩散，与火源发生火灾或爆炸。. 检修泄漏管道、法兰及各种阀门设备，有可能引起天然气与空气混合达到爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等引发爆炸。. 自然因素; 地震、巨风等自然灾害引发承压设备受外力裂缝、折断等造成管段天然气泄漏，遇火源发生爆炸。. 在雷雨天气，站内设施有可能受雷击的危险，引起爆炸和火灾。. 火灾、爆炸; 财产损失 人员伤亡 污染环境; /; 天然气泄漏. 天然气与空气混合达到爆炸浓度. 遇火源或撞击、静电、电气等引发爆炸. - 最大可信事故 根据天然气工程事故统计结果，天然气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为 2.5×10-4。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为 4.0×10-4。经严格的安全监控措施和安全防火管理，事故风险率可降至 2.5×10-4以下。可见，本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 （3）风险防范措施 针对天然气泄漏导致环境风险的情况，提出如下防范措施： ①加强工作人员的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （4）应急预案 由于自然灾害或人为因素，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。风险应急预案基本内容见下表。 表7-12 风险应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关. （5）结论 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中辨识、分析，该项目未构成危险化学品重大危险源。企业在生产过程中严格按照风险防范措施处理情况下，该项目环境风险可以接受。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①管理机构 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2 人。 ②环境管理职责 a 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 b 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 c 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 d 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 e 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 f 负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （2）环境监测计划 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 根据本项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位进行对噪声进行定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-13。 表7-13 运营期环境监测及管理计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 控制目标. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 2次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 7、项目污染物排放清单 项目运营期污染物排放清单及污染物排放管理要求如下： 表7-14 污染物排放清单及管理要求 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度/排放量; 防治措施; 管理要求. 废气; 锅炉; SO2; 2.94mg/m3，0.014kg/a; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. NOX; 30mg/m3，0.14kg/a; 低氮燃烧机. 粉尘; 10mg/m3，0.049kg/a; /. 废水; 生活污水; 污水量; 252m3/a; 经厂区化粪池，定期清掏化粪池运送至附近农田堆肥; /. 噪声; 设备机械噪声; 其他区域; 昼间/夜间：60/50dB(A); 采用低噪设备、厂房隔声、基础减震、设置隔声设备等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固体废弃物; 生活垃圾; 9t/a; 集中收集，定期清运至环卫指定地点. 包装废弃物; 0.05t/a; 集中收集，定期外售. 8、环保设施清单及环保投资估算 项目为环保工程，总投资50万元，环保投资1.1万元，占总投资额的2.2%。项目具体的环保投资见7-15。 表7-15 环境保护投资估算一览表 序号; 治理项目; 污染防治设施或措施; 投资（万元）. 1; 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减振、隔声罩等措施; 1. 2; 固废治理; 生活垃圾; 带盖垃圾桶; 0.1. 合计; /; 1.1.

建设项目拟采取的防治污染措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 测试间锅炉 | SO2 | / | 废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值 |
|  |  | NOX | 低氮燃烧机 |  |
|  |  | 烟尘 | / |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD等 | 经厂区化粪池，定期清掏化粪池运送至附近农田堆肥 | / |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 集中收集，定期清运至环卫指定地点 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 包装废弃物 |  | 集中收集，定期外售 |  |
| 噪声 | 设备机械噪声 |  | 采用低噪设备、厂房隔声、基础减震、设置隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 项目对生态影响主要表现在施工期对地表植被的破坏，本项目占地面积较少，且根据现场勘查情况，施工期已结束，对生态影响影响随之结束。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 1、项目概况 陕西正一机电设备机电产品制造加工项目位于西咸新区泾河新城永乐镇美国科技工业园区内，陕西德利恒热能科技有限公司泾河新城分公司租赁陕西毕腾自动化设备有限公司厂房进行项目的生产，租赁的厂房面积约为1000m2，主要生产风力发电机零配件，高效节能电机零配件，项目建成后每年可产各配件3600余套。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，视为允许类；另外，本项目不在陕西省2007年2月9日发布的《陕西省限制投资类产业指导目录》之内，故本项目符合国家现行的有关产业政策。 2018年9月5日，本项目已取得泾河新城行政审批与政务服务局备案文件（项目代码2018-611206-34-03-045578），表明符合地方产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《2017 年陕西省环境状况公报》、《2018年1-11月西咸新区环境空气质量状况》等数据分析，与上年相比，西咸区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）各指标均有不同程度的超标。二氧化硫（SO2）和一氧化碳（CO）达到24小时平均值二级标准（≤4.0毫克/立方米），由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 （2）声环境现状 由监测结果可知，项目厂界昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明项目区声环境质量较好。 4、主要环境影响 （1）废气 根据预测结果可知，本项目无组织SO2最大落地浓度为8.402×10-7mg/m3，占标率为0.000168%；无组织NOX最大落地浓度为8.402×10-6mg/m3，占标率为0.003608%；无组织烟尘最大落地浓度为2.941×10-6mg/m3，占标率为0.000327%，评价等级为三级评价。 综上所述，本项目颗粒物排放量较小，占标率低，对周围大气环境贡献值小，SO2、NOX及烟尘排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值，对环境影响较小。 （2）废水 本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水，产生量为252m3/a。废水进入化粪池后，定期清掏化粪池运送至附近农田堆肥。 （3）噪声 本项目运行期夜间不生产，由预测结果可知，在采取噪声控制措施后，各场界噪声昼间最大贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。且项目附近200m范围内无敏感点，项目产生的噪声对外界影响较小。 （4）固废 项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾和包装废弃物。 生活垃圾由垃圾桶收集后交当地环卫部门处置，包装废弃物交废品回收单位处理。 综上所述项目产生的固体废弃物不外排，处置妥善，对环境影响较小。 5、结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，运营期间“三废”产生量较小。在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，各类污染物均可达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内，因此环评认为，从环保角度出发，本项目可行。

要求与建议 1、要求 （1）要求严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度； （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理； （3）加强环保设施日常维护和管理，确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放； （4）本项目应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理。 2、建议 （1）加强车间卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生； （2）在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产； （3）进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |