建设项目环境影响报告表

项目名称：   陕西凯兴中药科技有限公司生产基地项目

建设单位：         陕西凯兴中药科技有限公司

编制日期：二○一九年二月

国家环境保护部编

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西凯兴中药科技有限公司生产基地项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西凯兴中药科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘应凯 |  | 联系人 | 袁野 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13259785813 | 传真 | — | 邮政编码 |  | 713700 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  | 批准文号 | 2018-611206-27-03-011394 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 | 中药饮片加工（C2730） |  |  |
| 占地面积 | 8240m2（12.36亩） |  | 绿化面积 | 1500m2 |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中环保投资(万元) | 40 | 环保投资占 总投资比例 | 2.0% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 近年来，国内中药市场迅速增长，一批传统的中药品牌在国内外市场的知名度和影响力不断提高，使中药材精制、中药饮片呈现出良好的发展态势。随着人民生活水平及生活质量的提高，现在人们的消费理念日趋成熟，消费者对药品这种特殊商品的品质非常关注，而且中药的品牌效应远比西药高。因此，集中技术、人才和资金，发展有特色的中药饮片产品，已成为大型医药企业中长期发展的战略重点。 基于良好的市场前景，陕西凯兴中药科技有限公司在陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园内实施“陕西凯兴中药科技有限公司生产基地项目”。购买位于西咸新区泾河新城泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北的二类工业用地（项目合同书详见附件四）生产中药饮片，本项目总占地面积8240m2，总建筑面积为12000m2，主要建设生产、科研办公楼及附属建筑物等。本项目生产、科研办公楼等已于2017年建成，2018年完成设备安装，现状处于运营前的准备阶段。 项目所在的泾河新城温商高端制造产业园位于泾河新城规划的工业片区内，旨在为中小型企业提供公共配套服务，满足企业对项目用房和公共配套的要求，达到集约、优化布局、节约利用土地的要求，园内主要以引进机械装备、电子电器、生物医药、包装印刷及新兴材料等产业为主。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，要求该项目编制环境影响报告表。2018年12月，陕西凯兴中药科技有限公司委托（委托书详见附件一）我公司对《陕西凯兴中药科技有限公司生产基地项目》进行环境影响评价。我公司接受委托后，立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，收集了与该项目有关的技术资料，在进行了初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了《陕西凯兴中药科技有限公司生产基地项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、项目相关判定情况 （1）产业政策的符合性分析 表1-1 项目与产业政策的符合性分析 序号; 相关政策; 本项目情况; 符合性. 1; 中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》; 本项目为中药饮片生产加工项目，所生产的产品、规模及所使用的设备不属于淘汰及限制类项目，为允许类项目；项目用地不在“限制或禁止用地项目目录”名单内。此外，泾河新城行政审批局以“2018-611206-27-03-011394”号文同意其备案。; 符合. 2; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》的通知; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》之列。; 符合. - 与园区的符合性分析 表1-2 项目与园区的符合性分析 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 1; 与西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）的相符性分析; 产业定位; 泾河新城规划定位为西安国际化大都市北部中心，高端制造业、现代物流业、地理信息产业基地，统筹城乡发展示范区。主导产业以低碳产业为主，重点发展高端制造业、测绘、新能源、新材料、现代物流、创意产业、都市农业等产业。; 本项目主要为中药饮片的生产，属于都市农业等，且污染小、能耗小，符合园区定位。; 符合. 用地性质; 根据《泾河新城分区规划（2010-2020）》; 项目位于泾河新城温商高端制造产业园，项目所在地属于规划中的二类工业用地（见附图六），用地性质符合规划要求。; 符合. 2; 与西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析; 限制、禁止引进的项目; （1）不符合园区产业定位、污染排放较大的行业； （2）规划的高泾中路以北、县东路以东、包茂高速以西的工业用地处于规划区主导风向上风向，其产生的大气污染物可能对下风向的居住区会产生一定影响，在后期的各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理安排； （3）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 （4）产业类型不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）》中的限制类与淘汰类。; ①本项目主要为中药饮片生产加工项目，符合园区产业定位； ②本项目运营过程产生的少量烟粉尘和异味均采取了合理的处置措施，能实现达标排放，污染小，风险小。 ③本项目符合国家相关产业政策，可以达到规模经济的项目。 ④本项目属于允许类项目。. 环境影响减缓对策措施; 废气; （1）规划的高泾中路以北、县东路以东、包茂高速以西的工业用地处于规划区主导风向上风向，其产生的大气污染物可能对下风向的居住区会产生一定影响，在后期的各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理安排，以便减少其对环境特别是对周边环境较为敏感的大气污染影响； （2）优化产业结构，严格控制入区项目的引入条件，对排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，必须从严控制； （3）进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求。; 本项目运营过程产生的少量烟粉尘和异味均采取了合理的处置措施，能实现达标排放，废气污染物能得到合理的处置。对环境的影响较小。; 符合. 废水; ①规划实施后对规划区现状无序排放的污水集中收集处理，也可对区域地表水体起到较好的改善作用。 ②规划区大量的废水排放会对区域地表水造成一定的影响，从而对地下水产生一定的污染影响。规划建设3座污水处理厂，对区域的生活污水和工业废水进行处理后达标排放。; ①泾河新城崇文镇临时污水处理站已经于2016年12月建成并投入运行。规划中泾河新城第二污水处理厂后期投入运行，本项目位于温商高端制造产业园，在泾河新城第二污水处理厂收水范围内。 ②本项目生产废水经一体化污水处理设备处理后同生活污水一起进入化粪池，近期：通过污水管网排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，经污水管网排入泾河新城第二污水处理厂; 符合. 噪声; 进区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。; 根据预测，本项目运行后厂界噪声标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 符合. 固废; （1）生活垃圾 规划区内不设卫生填埋场，由环卫部门集中收集处理后，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾。 （2）一般工业固体废物 规划区内锅炉灰渣可作为道路施工原辅材料综合利用；装备制造业产生废边角料等可以通过一定的途径，回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中；对于不能回收利用的固废（建筑垃圾等），必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求和规划确定的填埋场进行贮存和处置。 （3）危险废物 危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市的医疗废物处置中心处理。; ①本项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾； ②项目生产过程中产生的一般固废均合理处置。③危险废物经危废区暂存后委托有资质单位处理。; 符合. 2; 与泾河新城温商高端产业园相性分析; 与园区定位符合性分析; 根据《陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于温商高端制造产业园项目备案的通知》（陕泾河经发[2013]6号），温商高端制造产业园以聚集发展机械、电子、电器、包装印刷、轻纺及生物医药等新兴产业项目为主。; 本项目主要生产加工中药饮片，为生物医药产业，符合产业园定位。; 符合. 园区基础设施的依托性分析; 本项目所在的温商高端制造产业园供电、供水、道路、绿化及雨水排放等基础设施已建设安装完毕，污水管网已建设完毕，所连接的泾河新城第二污水处理厂后期建成运营，温商高端制造产业园各项基础设施基本完善，可为本项目提供可靠的运行条件。; 符合. （3）选址的环境合理分析 表1-3 项目选址的环境合理性分析 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 1; 选址; 本项目位于温商高端制造产业园，属于二类工业用地。据了解，项目西侧与厂区道路相隔为陕西西电长城电力电气工程有限公司，主要生产配电柜，运营过程产生的废气主要是少量的粉尘及焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%）处理后，达标排放；项目南侧与陕西原点通力电缆制造有限公司相临，主要生产电缆，运营过程产生的废气主要是少量的有机废气，经一套集气罩负压吸风+管道+UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+15m排气筒达标排放；上述企业均采取了严格的环保措施，基本不会对本项目造成影响，本项目与外环境相容。本项目运营过程产生的少量的烟、粉尘和异味均采取了合理的处置措施，能实现达标排放，不会对其造成明显不利影响。项目东侧55m处为南横流村，但南横流村位于本项目的上风向，在采取相应措施后，对敏感点影响较小，不会降低区域功能要求。另外，项目选址符合《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020），从环保角度分析，项目选址分析合理。; 符合. 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：陕西凯兴中药科技有限公司生产基地项目； 建设单位：陕西凯兴中药科技有限公司； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园内，泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北； 建设性质：新建； 建设规模：年产2300吨中药饮片项目； 项目占地面积：8240m2； 项目建筑面积：12000m2； 项目总投资：1500万元，资金自筹； 项目建设进度：本项目生产、科研办公楼等已于2017年建成，2018年完成设备安装，根据建设单位提供资料，本项目处于投入运营前的准备阶段，待取得环评手续后拟正式投入运营。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 （1）地理位置 项目所在地位于陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园内，泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北，G65W延西高速以西，具体地理坐标为N34°32′03.38″，E108°54′44.95″。项目所处区域交通便利，区位优势明显。项目地理位置详见附图一。 （2）四邻关系 项目外环境关系如下： 北面：项目北侧紧邻泾干四街。 东面：项目东侧55m处为南横流村。 西面：与园区道路相隔为陕西西电长城电力电气工程有限公司。 南面：紧邻陕西西咸新区晟杰电气科技有限公司。 项目与周边外环境关系详见附图二。 四、项目主要内容及规模 1、项目设内容及规模 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体的工程组成详见表1-4： 表1-4 项目建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产、科研办公楼（1栋，2F，建筑面积12000m2，钢架结构）; 1F; 生产 加工区; 位于厂区南侧，建筑面积约为1200m2，主要包括炒药间、炮炙间、炼蜜间、蒸煮间、干燥区、洗润区、净选间、缓冲间、器具清洗间、洁具清洗间、器具存放间、包装间、洗、润、切区、包材暂存间; 已建成. 库房; 位于厂区东北侧，建筑面积约为1150m2，包括原料库、辅料库、包材库、毒性饮片库、中药材养护库、物料暂存间、成品库、毒性药材库、中药材阴凉库、不合格品库、中药饮片易串味库、退货召回库等项目所包含的所有原辅材料、成品及废品的储存库. 化验室; 位于厂区西北侧，建筑面积约为300m2，主要设备为高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、三用紫外分析仪、快速水分测定仪、酸度计、灭菌锅等. 2F; 钢架结构，主要为办公生活区. 辅助工程; 工作区; 位于生产、科研楼1F，主要设置有办公室、更衣室等配套工程. 其他辅助室; 位于生产、科研楼西侧，包括配电室、门厅、食堂等. 公用工程; 给水; 项目供水由当地市政供水管网供给，引入项目园区的给水管网。. 排水; 实施雨污分流，依托温商高端制造产业园区排水系统。雨水经雨水管网排至周边水体。食堂废水经油水分离器预处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，生产废水经AO一体化污水处理设备+化粪池处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理. 供电; 依托产业园园区供电系统. 供暖; 办公区供暖采用分体式空调. 环保工程; 废气治理; 切制粉尘; 对中药材掏洗或软化后及时进行，此过程基本不产生粉尘. 蒸煮废气; 经“除湿罩”处理后由管道收集后汇至主管道（高于建筑物顶层面）排放. 干燥废气; “除烟、排湿管道装置”处理后收集至主管道（高于建筑物顶层面）排放. 炒制烟气; 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后由排风管道达标排放. 实验室废气; “通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%）处理后，经管道排放. 污水处理站恶臭; 收集装置+活性炭吸附装置（去除效率65%）处理后经管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化. 中药异味; 产生量较少，通过车间排风系统排放. 食堂油烟; 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后达标排放. 废水治理; 生活污水; 经化粪池（容积12m3）处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理. 生产废水; 经一体化污水处理设施处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理. 噪声治理; 选择低噪声设备，采取隔声垫、隔声门窗等综合措施. 固废治理; - 职工生活垃圾; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置. 一般固废; 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材; 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理. 废弃包装物; 外售. 栅渣及污泥; 脱水后送至垃圾填埋场. 生活垃圾; 定点堆放，交环卫部门统一处理. 化粪池、污水处理站污泥; 委托园区统一定期清掏. 危险废物; 检验废液; 设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，对危废暂存间地面进行防渗处理，填写危险废物转移联单，委托有资质的公司收集处置. 废活性炭. 空气净化系统; 初效过滤器. 绿化面积; 1500m2. - 主要产品规模 本项目为中药饮片的生产加工，产品方案见表1-5： 表1-5 项目产品方案一览表 序号; 主要方法; 中药饮片名称; 年生产能力t/a; 备注. 1; 净制; 玫瑰花饮片; 90; 普通中药饮片，外售. 2; 切制; 伸筋草饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 3; 单炒; 炒白扁豆饮片; 200; 普通中药饮片，外售. 4; 麸炒; 麸炒苍术饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 5; 酒炙; 酒川牛膝饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 6; 盐炙; 盐车前子饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 7; 醋炙; 醋香附饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 8; 油炙; 炙淫羊藿饮片; 120; 普通中药饮片，外售. 9; 蜜炙; 蜜百合饮片; 120; 普通中药饮片，外售. 10; 姜炙; 姜厚朴饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 11; 蒸（酒蒸）; 酒女贞子饮片; 210; 普通中药饮片，外售. 12; 净制; 生甘遂饮片; 300; 毒性中药饮片，外售. 合计; 2300t. 注：中药中所称的“毒性”为药理意义上的毒性，并非危险化学品中的“毒性”，毒性饮片是指国家中医药管理局公布的28种毒性中药材，经过炮制而成的中药饮片产品。 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-6： 表1-6 主要生产设备表 生产设备. 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 安放位置. 1; 带式干燥机; DWF-1.6-10型; 1; 台; 干燥间. 2; 自控温鼓式炒药机; CGD-750型; 2; 台; 炒制间. 3; 可倾式蒸煮锅; ZGBJ-700型; 1; 台; 蒸煮间. 4; 真空气相置换式润药机; RQXL-2000型; 1; 台; 洗润间. 5; 剁刀式切药机; QJBC-200型; 1; 台; 切制间. 6; 刨片机; BP-200型; 1; 台; 切制间. 7; 转盘式切药机; QJXC-100型; 1; 台; 切制间. 8; 柔性筛选机; XSR-2B型; 1; 台; 净制间. 9; 方型真空干燥机; FZG-15型; 1; 台; 干燥间. 检验仪器. 10; 高效液相色谱仪; /; 1; 台; 检验区. 11; 气相色谱仪; /; 1; 台; 检验区. 12; 原子吸收分光光度计; /; 1; 台; 检验区. 13; 紫外可见分光光度计; JD200-3型; 2; 台; 检验区. 14; 天平; DK-S24型; 1; 台; 检验区. 15; 水浴锅; DHG-9240A型; 1; 台; 检验区. 16; 鼓风干燥箱; ZF7型; 1; 台; 检验区. 17; 三用紫外分仪; KS-300VDE/3型; 1; 台; 检验区. 18; 超声波清洗机; MB27型; 1; 台; 检验区. 19; 快速水分测仪; PB-10型; 1; 台; 检验区. 20; 酸度计; TDL-60B型; 1; 台; 检验区. 21; 离心机; LS-50HD型; 1; 台; 检验区. 4、项目主要原辅材料消耗 表1-7 主要原辅材料消耗一览表 主要原材料用量表. 序号; 原料名称; 原材料用量t/a; 储存方式; 含水率. 1; 玫瑰花药材; 105; 阴凉; 12.0%. 2; 伸筋草药材; 245; 常温; 10.0%. 3; 白扁豆药材; 240; 常温; 14.0%. 4; 苍术药材; 255; 阴凉; 13.0%. 5; 川牛膝药材; 255; 阴凉; 16.0%. 6; 车前子药材; 245; 常温; 12.0%. 7; 香附药材; 255; 阴凉; 13.0%. 8; 淫羊藿药材; 145; 常温; 12.0%. 9; 百合药材; 145; 常温; 13.0%. 10; 厚朴药材; 255; 常温; 15.0%. 11; 女贞子药材; 240; 常温; 8.0%. 12; 甘遂药材; 355; 常温; 12.0%. 合计; 2740t. 辅助材料用量表. 序号; 辅料名称; 规格; 原料用量t/a; 备注. 1; 麦麸; 食用级; 25.5; 外购. 2; 生姜片; 食用级; 25; 外购. 3; 蜂蜜; 食用级; 9; 外购. 4; 食醋; 食用级; 50.5; 外购. 5; 食盐; 食用级; 4.9; 外购. 6; 黄酒; 食用级; 86.25; 外购. 7; 羊脂油; 食用级; 29; 外购. 合计; 110t. 包装材料用量表. 序号; 名称; 规格; 消耗量; 备注. 1; 标签; 100; 230万张/年; 外购. 2; 中药饮片包装袋; 100; 230万个/年; 外购. 3; 编织袋; 50; 11.5万个/年; 外购. 项目质检中心化学试剂用量表. 序号; 化学试剂名称; 规格; 化学试剂用量; 备注. 1; 氢氧化钾; 分析纯; 2.0kg/a; 外购. 2; 三氯化铝; /; 2.0kg/a; 外购. 3; 氯化钾; 分析纯; 1.5kg/a; 外购. 4; 甘油; 分析纯; 1.5kg/a; 外购. 5; 苯酚; 分析纯; 1.5kg/a; 外购. 6; 碘化钾; 分析纯; 2.0kg/a; 外购. 7; 醋酸钠; 分析纯; 1.5kg/a; 外购. 8; 磷酸二氢钾; 分析纯; 2.0kg/a; 外购. 9; 无水硫酸钠; 分析纯; 1.5kg/a; 外购. 10; 石油醚; 分析纯; 2.0kg/a; 外购. 11; 香草醛; 分析纯; 1.0kg/a; 外购. 12; 水合氯醛; 分析纯; 1.0kg/a; 外购. 13; 无水乙醇; 分析纯; 1.5kg/a; 外购. 14; 甲醇; 色谱纯; 5.0kg/a; 外购. 15; 乙腈; 色谱纯; 2.0kg/a; 外购. 氢氧化钾：化学式：KOH，白色粉末或片状固体。熔点360~406℃，沸点1320~1324℃，相对密度2.044g/cm，闪点52°F，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。 三氧化铝：化学式：Al2O3，白色无定形粉状物。熔点2054ºC，沸点2980ºC，相对密度4.0g/cm3，不溶于水，易溶于强碱和强酸，对集体一般不易引起毒害，对粘膜和上呼吸道有刺激作用。经呼吸道吸入粉尘引起肺部轻度纤维化，肺部和肺淋巴结有大量的铝沉淀。 氯化钾：化学式：KCl，盐酸盐的一种，白色结晶或结晶性粉末，易溶于水和甘油，难溶于醇，不溶于醚和丙酮。相对密度（固体）：1.98；相对密度（15℃饱和水溶液）：1.172；熔点：770℃；外观：白色结晶或结晶性粉末；沸点：1500℃（部分会升华）；溶解性：1g溶于2.8ml水、1.8ml沸水、14ml甘油、约250ml乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度。 甘油：丙三醇，化学式为C3H8O3，国家标准称为甘油，无色、无臭、味甜，外观呈澄明黏稠液态，是一种有机物。俗称甘油。丙三醇，能从空气中吸收潮气，也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。 丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃（分解）。折光率1.4746。闪点（开杯）176℃。急性毒性：LD50：31500 mg/kg(大鼠经口)。 苯酚：化学式：C6H5OH，是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点43℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于65℃时，能跟水以任意比例互溶。苯酚有腐蚀性，接触后会使局部蛋白质变性，其溶液沾到皮肤上可用酒精洗涤。小部分苯酚暴露在空气中被氧气氧化为醌而呈粉红色。遇三价铁离子变紫，通常用此方法来检验苯酚。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，苯酚在3类致癌物清单中。 碘化钾：化学式：KI，白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，并能形成微量碘酸盐。光及潮湿能加速分解。1g溶于0.7ml水、0.5ml沸水、22ml乙醇、8ml沸乙醇、51ml无水乙醇、8ml甲醇、7.5ml丙酮、2ml甘油、约2.5ml乙二醇。其水溶液呈中性或微碱性，能溶解碘。其水溶液也会氧化而渐变黄色，可加少量碱防止。相对密度3.12。熔点680℃。沸点1330℃。近似致死量（大鼠，静脉）285mg/kg。广泛用于容量分析碘量法中配制滴定液。单倍体育种中配制伯莱德斯、改良怀特、MS和RM等培养基、粪便检验、照相、制药等。如果在实验中出现不溶解或者温度原因请适当调整。 醋酸钠：一般指乙酸钠，化学式：CH3COONa/ CH3COONa.3H2O，无水醋酸钠的熔点:324℃三水醋酸钠的熔点：58℃，沸点>400℃（无水物质，分解物）乙酸钠一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的有醋酸的味道。水中发生水解。用于印染工业、医药、照相、电镀、化学试剂及有机合成等，避免与皮肤及眼睛接触。 磷酸二氢钾：化学式为KH2PO4。有潮解性。熔点：257.6℃，加热至400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂；也用作细菌培养剂合成清洒的调味剂，制偏磷酸钾的原料，酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。农业上用作高效磷钾复合肥。 无水硫酸钠：化学式：Na2SO4，是硫酸根与钠离子化合生成的盐，硫酸钠溶于水且其水溶液呈中性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。元明粉，白色、无臭、有苦味的结晶或粉末， 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。硫酸钠暴露于空气中易吸水，生成十水合硫酸钠，又名芒硝。主要用于制造水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品、饲料等。 在241℃时硫酸钠会转变成六方型结晶。在有机合成实验室硫酸钠是一种最为常用的后处理干燥剂。 石油醚：化学式：C5H12C6H14C7H16，无色透明液体，有煤油气味。熔点<-73℃，沸点 30-80℃主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与皮肤接触有刺激性，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。通常用铂重整抽余油或直馏汽油经分馏、加氢或其他方法制得。实验室过柱子时，常用石油醚（PE）和乙酸乙酯（EA）做展开剂。石油醚不等于汽油，同时，其结构中没有醚键（C-O-C）。 香草醛：又名香兰素（英语：Vanillin），是香草豆的香味成分。存在于甜菜、香草豆、安息香胶、秘鲁香脂、妥卢香脂等中。是一种重要的香料。白色针状结晶或浅黄色晶体粉末。有浓烈的香气。化学式为C8H8O3，也是一种广泛使用的可食用香料。可在香荚兰的种子中找到，也可以人工合成。 分子量：152.15，密度1.06。熔点81～83℃，闪点147℃。 水合氯醛：化学式：CCI3CH（OH）2，熔点：57℃。水合氯醛，是一种具有刺鼻的辛辣气味，味微苦的无色透明结晶固体，有毒。常用作农药、医药中间体，也用于制备氯仿、三氯乙醛。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，水合氯醛在2A类致癌物清单中。 无水乙醇：化学式：C2H6O，无色澄清液体。有特殊香味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。折光率(n20D)1.361。闭杯时闪点（在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合，达到一定浓度时可被火星点燃时的温度）13℃。易燃。蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%～18.0%（体积）。该有机溶剂用途极其广泛，主要用于医疗、化妆品、卫生用品、油脂与染料方面。 甲醇：化学式：CH3OH，是结构最为简单的饱和一元醇，CAS号为67-56-1或170082-17-4，分子量为32.04，熔点为沸点为64.7℃。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 乙腈：化学式：C2H3N，又名甲基氰，熔点：-45℃，沸点：81.6℃无色液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。有一定毒性，与水和醇无限互溶。乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。乙腈可用于合成维生素A，可的松，碳胺类药物及其中间体的溶剂，还用于制造维生素B1和氨基酸的活性介质溶剂。可代替氯化溶剂。用于乙烯基涂料，也用作脂肪酸的萃取剂，酒精变性剂，丁二烯萃取剂和丙烯腈合成纤维的溶剂，在织物染色，照明，香料制造和感光材料制造中也有许多用途。 5、劳动定员及工作制度 - （1）工作制度：本项目全年生产天数300天，每天工作时间8小时。 - （2）劳动定员：本项目劳动定员为30人，其中，10人厂区提供食宿。 四、公用工程 1、给排水 项目给水依托温商高端制造产业园的市政供水，项目用水主要包括生产用水和生活用水等。本项目实行雨污分流排水。雨水经场区雨水收集系统收集后排入周边雨水管网。餐饮废水经油水分离器预处理后与其他办公区生活污水一起进入化粪池处理，生产废水经一体化污水处理设备处理后，生产废水和生活污水近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理。 - 生产废水 项目生产废水包括普通饮片生产废水和有毒饮片生产废水。主要为加工废水、设备清洗废水、车间清洁废水、员工消毒用水和质检废水。 A、加工废水 普通饮片加工废水：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2730，中药饮片加工业）的产污系数，工业废水量1.28t/t-产品，则本项目排水量为2560t/a，即8.54m3/d。考虑药材润洗过程中要浸进一部分水，排水量约占用水量的80%，则用水量为2048t/a，即6.83m3/d。 毒性饮片加工废水：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2730，中药饮片加工业）的产污系数，工业废水量1.28t/t-产品，则本项目排水量为384t/a，即1.28m3/d。考虑药材润洗过程中要浸进一部分水，排水量约占用水量的80%，则用水量为307.2t/a，即1.03m3/d。 - 设备清洗废水 ## 根据GMP设备清洁要求，更换品种或一班生产结束之后，需对生产设备进行清洗，设备外身主要为洁净抹布擦拭，内部需要水进行冲洗。根据建设单位提供资料及行业经验数据，本项目生产设备清洗需用水量约1.0m3/d（300t/a）；排放系数按0.9计，则年排放量为0.9m3/d（270t/a）。 C、车间地面清洁废水 车间地面采用是托帕清洁，根据建设单位提供资料及车间地面需清洗的占地面积，每天拖一次每次清洗需用水约2m3/d（600t/a），间歇排放；污水排放系数按0.9计，则车间地面清洁废水量约为1.8m3/d（540t/a）。 ## D、员工消毒用水 为保证产品的质量，员工在作业前，手部需进行消毒处理，项目采用洗手液及喷洒75%酒精消毒。根据建设单位提供的资料，项目每天洗手用水量为0.5m3/d（150t/a），排放系数按0.9计，则年排放量为0.45m3/d（135t/a）。 - 质检废水 ## 项目实验室为全厂中药饮片生产质量控制服务，包括原辅料的质量控制、半成品的质量控制、成品的质量控制等，主要进行性状、组织粉末鉴别、水分检查、含量测定等常规检验，用水量约为0.25m3/d（75t/a）；污水排放系数按0.9计，则质检废水产生量为0.225m3/d（67.5t/a）。 ## F、绿化用水 本项目绿化面积为1500m2，根据《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB61/T 943—2014）中用水定额规定，绿化用水按2.0 L/（m2·d），绿化按5天浇灌一次计，经核算，年绿化用水量为180m3/a，即日最大用水量为0.6m3/d。 ## 生活废水 ## 项目生活废水包括生活办公用水和餐饮废水。 A、办公生活用水 本项目劳动定员30人，用水量按100L/人·d计，约3.0m3/d（900t/a）。员工生活污水按用水量的80%计，则产生量为2.4m3/d（720t/a），主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N等。 B、餐饮废水 职工食堂可供10人就餐，用水量按20L/人·d计，则用水量为0.2m3/d（60t/a），则食堂餐饮废水产生量为0.16m3/d（48t/a）。污水中主要污染物为COD、BOD、SS、动植物油等。 本项目总用水量为17.17m3/d（5151m3/a），其中生产用水量为13.57m3/d（4071m3/a），办公区生活用水量为3.0m3/d（900m3/a），绿化用水量为0.6m3/d（180m3/a）。本项目总排水量为13.635m3/d（4090.5m3/a），其中生产废水量为11.235m3/d（3370.5m3/a），生活废水量为2.4m3/d（720m3/a）。 2、水平衡 项目用水排水情况见表1-8。 表1-8 项目用水情况估算表 单位（m³/d） 工序; 用水定额; 新鲜水用水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活 用水; 办公生活用水; 100L/d·人; 3.0; 0.6; 2.4. 餐饮用水; 20L/d·人; 0.2; 0.04; 0.16. 合计; 3.0; 0.6; 2.4. 生产 用水; 加工废水; 普通饮片加工用水; 1.28t/t-产品; 8.54; 1.71; 6.83. 毒性饮片加工用水; 1.28t/t-产品; 1.28; 0.25; 1.03. 设备清洗用水; /; 1.0; 0.1; 0.9. 车间地面清洁用水; /; 2.0; 0.2; 1.8. 员工消毒用水; /; 0.5; 0.05; 0.45. 质检用水; /; 0.25; 0.025; 0.225. 合计; 13.57; 2.335; 11.235. 绿化用水; 2.0 L/（m2·d）; 0.6; 0.6; 0. 总计; 17.17; 3.535; 13.635. 市 政 供 水 车间地面清洁用水 餐饮用水 隔油池 0.2 0.56 0.04 0.16 2.24 毒性饮片加工用水 职工办公区生活用水 普通饮片加工用水 0.25 1.71 图1-1 项目水平衡图（m³/d） 近期：泾河新城崇文镇临时污水处理站 远期：泾河新城第二污水处理厂 1.28 设备清洗用水 11.235 化粪池 0.16 污水处理 一体化设备 11.235 2.8 0.6 员工消毒用水 绿化用水 6.83 0.6 1.03 质检用水 1.0 17.17 0.1 8.54 0.9 13.635 0.2 0.225 1.8 0.025 2.0 0.05 0.25 0.45 0.5 3、供热、制冷 生产车间不供暖；厂区办公区采用分体式空调供暖及制冷。 4、供电 本项目用电从园区变电所10KV线路接入，厂区设置配电室和控制室。 5、储运工程 厂外运输：本项目主要原材料及成品主要采用汽车运输。 厂内运输：本项目原料、成品厂区内运输主要采用人工加专用小推车。 - 项目所在地公辅设施 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城原点西路，经现场踏勘，本项目输电电网已铺设至项目地；项目所在地供水管网已铺设；此外，项目所在区域市政污水管网已建设完成，本项目废水排放分为近期和远期两种方案： 近期：生产废水经污水处理一体化设备处理后与生活污水共同进入污水管网排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理； 远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生产废水经污水处理一体化设备处理后与生活污水共同进入污水管网排入泾河新城第二污水处理厂，且项目生活污水经化粪池处理后可满足进入污水处理厂的水质要求；生产废水经一体化污水处理设备处理后也可满足进入污水处理厂的水质要求。 五、总图布置 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，厂房内部综合考虑生产工艺、运输距离、占地面积、消防等因素进行布置，最大程度的减少了需要输送的距离，保证生产的顺利进行。 项目整个生产厂房呈长方形分布，实行分区布置，办公生活区主要集中在2层，生产区集中在厂房的1层，原材料库集中在生产区东北侧；成品库集中在生产区中间偏北侧，质检室位于生产区西北角，生产区集中在厂房1层的整个南部。生产区的各个机械设备按照工艺流程依次布设，合理分配，满足生产、安全卫生、消防等要求，并减小了物料的运输距离。 因此，项目平面布置基本合理，具体平面布置见附图三《项目平面布置图》。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，本项目处于投入运营前的准备阶段，不存在原有污染和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 一、地理位置 泾河新城主要包括陕西省泾阳县及其东部片区，位于关中平原中部，泾河下游，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分用地，东临高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交，全区规划面积146km2。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园内，具体地理位置详见附图一。 二、地形 地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4％；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12％。 根据现场勘察，项目建设地址地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 三、气候、气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温 13℃，冬季（1 月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7 月）为 40.9℃。年均降水量 560.6mm，最多降水量 820.5mm，最少为 349.2mm。日照时数年平均为 2195.2 小时，最多（8 月）为541.6 小时，最少（2 月）为 146.2 小时。无霜期平均为 213~225 天，无霜期年均 213 天；最大冻土深度 0.5m。年主导风向为东北风。 四、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离约4.5km。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20～90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为 5～30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属淡水。 五 、植被、生物多样性 项目所在地为西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区内，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。所在地无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物和麻雀等各种常见鸟类。经现状调查，评价区及周边无原生植物，也没有保护动物分布。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 为了解项目区的环境现状，本评价地表水监测引用《陕西通力电缆制造有限公司建设电线电缆生产项目》中的监测结果，并委托陕西金盾工程检测技术有限公司对项目所在区域的声环境进行了现状监测。监测时项目已停止运行，故监测值均为背景值。 1、大气环境质量现状 根据《2017年陕西省环境状况公报》、环保快报《2017年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省环境保护厅办公室）等数据分析，与上年相比，西咸新区优良天数分别增加10天，可吸入颗粒物年均值范围为63～136微克/立方米，平均为103微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均值范围为35～80微克/立方米，平均为57微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均值范围为22～59微克/立方米，平均为42微克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度范围为132～201微克/立方米；上述各指标均有不同程度的超标。二氧化硫（SO2）年均值范围为12～36微克/立方米，平均为20微克/立方米，达到年均值二级标准（≤60微克/立方米）；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为1.2～3.0毫克/立方米，平均为2.3毫克/立方米，达到24小时平均值二级标准（≤4.0毫克/立方米），由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：监测点位详见表3-1及附图五。 表3-1 声环境现状监测布点一览表 编号; 监测点; 备注. #1; 厂界北; 噪声背景值. #2; 厂界东. #3; 厂界南. #4; 厂界西. #5; 南横流村; 敏感点. （2）监测时间和频率：2019年1月9日~1月10日，昼间、夜间各一次； （3）监测结果及评价： 表3-2 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 编号; 1月9日; 1月10日; 执行标准; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. #1; 56.5; 44.6; 55.3; 48.2; 65/55; 0/0. #2; 52.4; 44.3; 51.7; 45.3; 65/55; 0/0. #3; 52.9; 43.8; 52.3; 43.5; 65/55; 0/0. #4; 52.3; 43.3; 53.2; 44.2; 65/55; 0/0. #5; 46.5; 42.7; 45.6; 42.8; 60/50; 0/0. 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点昼、夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地表水环境质量现状 ①监测时间 2017年4月12日~4月14日，连续3天，每天一次。 ②监测断面 监测断面：详见表3-3及附图四。 表3-3 地表水质量现状监测布点一览表 监测河流; 断面代号; 位置; 点位说明. 泾河; 1#断面; 项目所在区域泾河上游500m（N34.491278，E108.917341）; 对照断面. 2#断面; 项目所在区域泾河下游1500m（N34.487953，E108.900347）; 削减断面. ③评价方法 根据监测结果，以各水质参数的监测平均值直接对照国标，采用单项指标污染指数法进行评价，并评定各断面所属的水质类别。即：单项水质参数i在第j点的标准指数： Si，j=Ci，jCsi pH的标准指数为： SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj≤7.0 SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj＞7.0 - 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 - ④监测结果 - 地表水水质监测结果见表3-4。 表3-4 地表水监测结果统计与评价一览表 单位：mg/L 采样点; 项目; 标准值; 浓度范围; 标准指数（Sij）; 最大超标倍数; 是否 达标. 1# 项目所在区域泾河上游500m; pH（无量纲）; 6～9; 8.60～8.67; 0.8～0.835; 0; 达标. 化学需氧量; 20; 10～12; 0.5～0.6; 0; 达标. 五日生化需氧量; 4; 2.3～2.7; 0.58～0.675; 0; 达标. 氨氮; 1; 0.036～0.051; 0.036～0.051; 0; 达标. 石油类; 0.05; 0.01; 0.2; 0; 达标. 2# 项目所在区域泾河下游1500m; pH（无量纲）; 6～9; 8.49～8.58; 0.745～0.79; 0; 达标. 化学需氧量; 20; 12～15; 0.6～0.75; 0; 达标. 五日生化需氧量; 4; 2.5～3.0; 0.625～0.75; 0; 达标. 氨氮; 1; 0.062～0.092; 0.062～0.092; 0; 达标. 石油类; 0.05; 0.01; 0.2; 0; 达标. 注：pH无量纲，其余项目量纲为：mg/L，ND表示未检出。 由3-7可知：在地表水各监测点位上，所监测的污染因子中均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址于陕西省西咸新区泾河新城原点西路温商高端制造产业园内，泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北。项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置表见表3-5： 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 南横流村; E; 55m; 720人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准. 北横流村; NE; 570; 800人. 杜家村; WS; 720; 480人. 声环境; 南横流村; E; 55m; 720人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准； （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、和3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关限值，运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准； - 生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准）；生产废水经自建污水处理站处理满足GB21906－2008《中药类制药工业水污染物排放标准》要求后同生活污水共同进入市政污水管网排至泾河第二污水处理厂； （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单相关规定。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，项目建议总量控制指标为：COD、NH3-N。 本项目COD排放量为0.52t/a，NH3-N排放量为0.05 t/a。 故本项目总量控制指标为COD：0.52t/a，NH3-N：0.05 t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述： 经现场勘查，本项目生产厂房已于2013年9月建成，于2018年10月完成设备安装，现场调查时项目处于投入运营前的准备阶段。本评价主要对运营期进行评价。 - 普通中药饮片主要生产工艺流程及产污环节 将收购来的普通药材分类存入常温仓库和阴凉仓库，以保持药材的质量。加工时取出部分仓库中药材进行挑选和整理，将其中不适宜切制或达不到相应要求的药材去除，并将选中的药材整理成型。根据不同原材料选择不同制备工艺进行加工，制备工艺大体相同，制备出的产品包装即为成品。项目设备均使用电作为加工热源，属于清洁燃料。 本项目各种饮片的具体工艺流程图如下： S不合格产品 （返回挑选工序） ） 油灸 检验 切制 蜜灸 洗润 醋灸 挑拣 药材 包装 饮片库 煮制 干燥水洗 炒制水洗 酒灸 S废包装材料 W废水 盐灸 外售 S不合格原材 料、杂质 ） G废气； N噪声 G废气； N噪声 G废气； N噪声； S固废； W废水 G废气； N噪声 图5-1 普通饮片总体工艺流程图 ①玫瑰花饮片工艺介绍 挑拣：通过人工挑选的方式将原料净制，除去杂质。 检验包装：净制后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ②伸筋草饮片工艺介绍 挑拣：将原料经过挑选，拣出混在药材中的杂质，拣出霉黑变质的药材及虫蛀药材，去除非药用部位。 洗润：将净药材倒入洗药池中，用流动水迅速抢水冲洗，洗至漂洗水清澈。清洗过程采用清水洗，不添加任何清洗剂。清洗彻底的药材放在润药池中润15分钟，润至断面无干心，药材内外软硬一致。 ## 切制：将切药机切片厚度调至5～10mm，药材铺匀，厚度适当，进行切制。 干燥：将切制好的药材进行干燥，干燥温度65℃±3℃，厚度不超过2cm，每30分钟翻动一次，干燥时间：1小时。干燥至水分＜10.0%，干燥过程会产生少量异味及干燥机噪声。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ③炒白扁豆饮片工艺介绍 挑拣：通过人工挑选的方式除去白扁豆中的杂质，异物部分。 ## 炒制：取净白扁豆置炒药机内，设定温度195℃，加热至190～200℃时，加入待炮制品白扁豆，炒制8～10分钟，炒至表面黄色，自然晾凉。 检验包装：炒制后的中药饮片经检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ④麸炒苍术饮片工艺介绍 挑拣：将原药材分次平铺在挑拣台上，厚度以便于挑拣为度。挑拣出混在药材中的杂质、霉变药材及虫蛀药材，除去非药用部分。 ## 洗润：打开洗药机，将挑拣后的产品倒入洗药机中清洗。将需要润制的产品装入润药机中进行操作，蒸汽压力≤0.4MPa，真空度-0.04～-0.06MPa，润制40分钟。 ## 切制：将待切产品放在直切式切药机进行切制，切制成厚片。 干燥：将切制好的药材用带式干燥机进行干燥，干燥温度：55~60℃，干燥时间：3.5h，干燥至水份＜10.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 炮制：将麦麸和苍术同置锅内，用文火加热，适量翻动，至麦麸呈焦黄色，苍术呈深黄色时，取出，筛去麦麸，放凉。炮制至深黄色，油润，焦香气。每100kg苍术，用麦麸10kg。 检验包装：炮制放凉后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑤酒川牛膝饮片工艺介绍 挑拣：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 ## 洗润：打开洗药机，将挑拣后的产品倒入洗药机中清洗。将需要润制的产品装入润药机中进行操作，蒸汽压力≤0.4MPa，真空度-0.04～-0.06MPa，润制40分钟。 切制：将待切产品进行切制，切制成厚片。 干燥：将切制好的产品用带式干燥机进行干燥，干燥温度：55~60℃，干燥时间：3h，干燥至水份＜13.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 酒炙：将干燥好的产品倒入不锈钢周转盘中，加入15％黄酒拌匀，堆积闷30分钟，再分次加入炒药机，在180～190℃炒制8～10min，晾凉。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑥盐车前子饮片工艺介绍 挑拣：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 盐炙：将挑拣好的产品倒入不锈钢周转盘中，取待炮制品量2％的食盐，加一定量的饮用水进行溶解。均匀的喷入待炮制品中，堆积闷润30分钟，分次加入炒药机，在170 ～180℃，炒制8～10min，自然晾凉。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑦醋香附饮片工艺介绍 挑拣：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 ## 洗润：打开洗药机，将挑拣后的产品倒入洗药机中清洗。将需要润制的产品装入润药机中进行操作，蒸汽压力≤0.4MPa，真空度-0.04～-0.06MPa，润制45分钟。 切制：将待切产品进行切制，切制成2～4mm的厚片。 干燥：将切制好的产品用带式干燥机进行干燥，干燥温度：55~60℃，干燥时间：3h，干燥至水份＜13.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 醋制：将干燥好的产品倒入不锈钢周转盘中，加入20％食醋拌匀，堆积闷20分钟，再分次加入炒药机，在150～160℃炒制6～8min，自然晾凉。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑧炙淫羊藿饮片工艺介绍 挑拣：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 洗润：将挑拣后的药材，倒入不锈钢周转盘中，用喷壶均匀喷一定量的饮用水，堆积在一块，闷制30分钟。 切制：将待切产品进行切制，切制成5～10mm的宽丝。 干燥：将切制好的产品用带式干燥机进行干燥，干燥温度：75~80℃，干燥时间：1.5h，干燥至水份＜8.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 油炙：将干燥好的产品倒入不锈钢周转盘中，加入产品量20％（重量比）羊脂（炼好的）淋入干燥好的淫羊藿中；再分次加入炒药机中。在150～160℃炒制6～8min，炒至油被吸尽，自然晾凉。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑨蜜百合饮片工艺介绍 挑拣：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 ## 蜜炙：将挑拣好的产品倒入不锈钢周转盘中，加入25%的炼蜜拌匀，堆积闷20分钟，再分次加入炒药机，在170～180℃炒制8～10min，晾凉。 检验包装：炒制后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑩姜厚朴饮片工艺流程图 挑选：取原药材，用人工挑选的方式除去土块杂质，刮去残留粗皮。 洗润：用饮用水淋洗5～10分钟至干净，浸透后用润药机润药两个小时。 煮制：取生姜片，加10倍量水，煎煮30分钟；再投入净厚朴，文火加热，煮2小时，待姜液吸净后，取出，自然晾凉。每100kg厚朴，用生姜10kg或干姜3kg。 切制：切制成为宽5～10mm的粗丝。 切片过程会产生切片机噪声。 干燥：将炮制好的药材用多层穿流式烘干机进行干燥，干燥温度：70~80℃，干燥时间：4~6h，干燥至水份＜7.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库（按照“薄层色谱法标准操作规程”测定）。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 ⑪酒女贞子饮片工艺介绍 挑选：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 ## 清洗：打开饮用水，将挑拣后的产品倒入筛网上，在洗药池中冲洗干净。 煮制：将待制的产品倒入不锈钢周转盘中，加入20%黄酒拌匀，堆积闷润30分钟，再将闷好的待炮制品倒入蒸煮锅中，打开蒸汽。锅沸腾后开始计时，继续蒸煮4小时，出锅。 干燥：将待干产品用带式干燥机进行干燥，干燥温度：75~80℃，干燥时间：1.5h，干燥至水份＜8.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 2、毒性中药饮片主要生产工艺流程及产污环节 中药中所称的“毒性”为药理意义上的毒性，并非危险化学品中的“毒性”，毒性饮片是指国家中医药管理局公布的28种毒性中药材，经过炮制而成的中药饮片产品。 对于毒性药材，经专人领料后通过小车搬运至中药饮片车间内的毒性药材生产线，在车间内经人工拣选后进行浸泡、清洗，然后进行干燥处理，将干燥后的药材进行包装，既得产品。“毒性”在蒸煮服用过程中去除，本项目加工过程不涉及。 本项目毒性饮片的具体工艺流程图如下： S不合格产品 （返回挑选工序） ） 检验 检验 S不合格产品 （返回挑选工序） ） 挑拣 药材 包装 干燥水洗 毒性饮片库 清洗 外售 G废气； N噪声； S固废； W废水 N噪声 W废水 S不合格原材 料、杂质 S废包装材料 图5-2 毒性饮片工艺流程图 ①生甘遂饮片工艺介绍 挑选：取原药材，用人工挑选的方式除去非药用部分及杂质。 ## 清洗：打开饮用水，将挑拣后的产品倒入筛网上，在洗药池中冲洗干净。 干燥：将待干产品用带式干燥机进行干燥，干燥温度：75~80℃，干燥时间：1.5h，干燥至水份＜12.0%。干燥过程会产生少量异味及烘干机噪声。 检验包装：干燥后的中药饮片经过检验合格后装袋贴标签包装入库。包装及检验过程会产生一定量的不合格品、废弃包装材料。 3、项目药材加工工序及产量一览表 表5-1 本项目药材具体炮制工序及产量一览表 一、普通中药饮片. 序号; 名称; 净制工序; 切制、炮制工艺工序; 中药材初级加工产品（t/a）; 辅助材料; 中药饮片产品. 1; 玫瑰花; 人工拣选→除去杂质; 净制; 105; /; 90. 2; 伸筋草; 人工拣选→除去杂质→洗净→润透; 切片→干燥; 245; /; 210. 3; 炒白扁豆; 人工拣选→除去杂质; 炒制; 240; /; 200. 4; 麸炒苍术; 人工拣选→除去杂质→洗净→润透; 切片→干燥→炮制（麦麸）; 255; 25.5; 210. 5; 酒川牛膝; 人工拣选→除去杂质→洗净→润透; 切片→干燥→酒炙（黄酒）; 255; 38.25; 210. 6; 盐车前子; 人工拣选→除去杂质; 盐水炙（盐、水）; 245; 4.9; 210. 7; 醋香附; 人工拣选→除去杂质→洗净→润透; 切片→干燥→醋炙（食醋）; 255; 50.5; 210. 8; 炙淫羊藿; 人工拣选→除去杂质→喷淋清水→稍润; 切丝→干燥→油炙（炼羊脂油）; 145; 29; 120. 9; 蜜百合; 人工拣选→除去杂质; 蜜炙（炼蜜）; 145; 9; 120. 10; 姜厚朴; 人工拣选→刮去粗皮→洗净→润透; 切丝→干燥→姜汁炙; 255; 25; 210. 11; 酒女贞子; 人工拣选→除去杂质→冲洗; 干燥→酒炙（黄酒）; 240; 48; 210. 二、毒性中药饮片. 12; 生甘遂; 人工拣选→除去杂质→冲洗; 净制→干燥; 355; /; 300. 注：原材料为湿重. 二、主要污染工序 1、运营期主要污染工序与污染因子 （1）废气 本项目包括普通中药饮片车间与毒性中药饮片车间，车间单独的物料进出通道，设备设施均为成套转置，相应的设备自带除尘、滤网设施。 运营期产生的废气主要为切制粉尘、蒸煮废气、干燥废气、炒制烟气、中药异味、质检室废气、污水处理设施恶臭气体、食堂油烟。 ①切制粉尘 项目中药材切制是在对中药材进行掏洗或软化后及时进行（见表5-1本项目药材具体炮制工序），因此，项目切制过程中基本不产生粉尘。 ②蒸煮废气 项目运行期蒸煮过程采用电进行加热，不会产生燃料废气。中药材在蒸煮过程中会有少量的带药物气味的蒸汽产生。项目蒸煮锅上方配套设有“除湿罩”，废气经处理后由管道收集后汇至高于建筑物顶层面的主管道排放。 ③干燥废气 中药材在干燥过程中会产生少量的异味废气，干燥间所使用的烘箱自带“除烟、排湿管道装置”，废气经处理后由管道收集至高于建筑物顶层面的主管道排放。 ④炒制烟气 项目在炒制间对中药材进行炒制、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙，在加工的过程中会产生一定的烟尘和异味。针对炒制过程中产生的烟尘和异味，项目炒药机上方拟配套设置有油烟净化装置（净化效率不低于60%），经处理后的油烟废气满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准浓度应<2mg/m3。 ⑤中药异味 项目产生异味的工序包括蒸煮、干燥、炮炙等工序，本项目在药材干燥过程中会有少量带药物气味的废气产生；炮炙、蒸煮过程中会有少量带醋或酒味、药物气味的废气产生；以臭气浓度为控制指标。本项目炮炙、蒸煮过程中会用到少量黄酒，黄酒以大米、黍米为原料，一般酒精含量为14%~16%，属于低度酿造酒，加之本项目预计使用的黄酒数量很少，不会产生明显的VOCs排放。 ⑥质检室废气 本项目检验室设置在西北角，主要为水分测定、含量测定、不溶性灰分测定及薄层色谱测定。检验室对中药饮片原料及片剂检测时使用少量苯酚、石油醚及乙腈等试剂，根据年使用量情况约10.5kg/a，操作台设置“通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%），风量约2000m3/h，按照单次使用最大量10g、挥发量10%计算，单次酸雾最大产生量1g/次。 项目使用活性炭装置吸附废气（吸附能力约为30kg废气/100kg活性炭），一次投加量为2kg，2kg活性炭可吸附0.6kg有机废气后可达到饱和，故活性炭更换周期一年一次，一年产生废活性炭量约为2kg/a。检验室废气经活性炭吸附装置处理后，经伸至室外的管道排放，满足相关排放的要求。 ⑦食堂油烟 本项目设置有职工食堂，食堂使用的燃料主要为电，属清洁能源，食堂对环境的影响主要为油烟。本项目10人在项目地区用餐，食用油用量平均按0.05kg/人·天计，则耗油量为0.5kg/d，150kg/a。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为4.25kg/a，产生浓度为2.36mg/m3。 ⑧污水处理过程产生的恶臭 本项目属中药材饮片生产项目，饮片加工过程中产生的清洗、浸润废水，有机物浓度和悬浮物浓度高，可生化性好，采用一体化生物接触氧化法处理。污水处理设施的处理单元均有不同强度的恶臭气体排放，要求恶臭气体收集后经活性炭吸附装置处理后（去除效率不低于65%）经管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化，可有效控制恶臭气体排放强度和排放量。本项目恶臭污染对外环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要是生产废水和生活污水。 ①生活污水 项目生活污水包括员工办公生活废水和餐饮废水。根据《陕西省行业用水定额》和相关行业经验值核算本项目供排水。总计生活用水量为3.0m3/d；污水产生系数按照0.80计算，污水排放量为2.4m3/d（720m3/a)。本项目产生的废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，本项目生活污水污染物产生和处理后排放情况见表5-2： 表5-2 项目水污染物产生源强一览表 产生及排放源; 污水量; 指标; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生 源强; 720m3 /a; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 220; 25. 产生量（t/a）; 0.25; 0.13; 0.16; 0.02. 隔油池+化粪池; 处理效率（%）; 15; 20; 40; 0. 排放 源强; 720m3 /a; 排放浓度（mg/L）; 297.5; 144; 132; 25. 环境排放量（t/a）; 0.21; 0.10; 0.09; 0.02. GB8978-1996 三级标准限值; 500; 300; 400; /. CJ343-2010C等级标准限值; /; /; /; 25. 本评价提出要求在项目地建设1座化粪池，容积为12m3，同时在厨房设置一座隔油池（容积不小于0.1m3）。生活污水经过化粪池处理后，排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）C等级）。 ②生产废水 项目生产废水包括饮片加工废水、设备清洁废水、车间地面清洁废水、质检废水、员工消毒废水。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和相关行业经验值核算本项目供排水。饮片加工废水因原料不同，又分为毒性饮片加工废水与普通饮片加工废水。 本项目采用的中药材只有1种为含毒性饮片。年产量为300t，需要水洗，根据水平衡，废水产生量为307.2t/a。润药是让药物充分吸收水分，以便进行切制，大部分水份已被药材吸收，剩余少量润药废水收集后，重复使用，不外排。毒性饮片废水产生在洗药过程。本项目洗药采用冲洗方式，主要去除药物上灰尘等，由于冲洗方式水与药材接触时间较短，药材中的毒性成分甘遂析出极少，主要成分为甾体类，将甾体类做为本项目毒性废水特征污染物，不含有HgCl2、Hg、As等。项目毒性饮片车间废水单独收集后经蒸汽高温消毒处理后，进一步降低废水中的毒性成分。 本项目生产过程中不使用其他化工原料，故废水中不含有重金属、氰化物等有毒物质，根据本项目工艺特点可知，本项目废水为轻度污染废水。参考《中药类制药工业水污染物排放标准编制说明》中的多家废水水质情况分析结果，估算出本项目所产生的主要废水主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等。各污染物产生浓度见下表： 表5-3 废水污染物产生浓度情况一览表 废水名称; 排放量; 污染物; 产生量. t/d; t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a. 毒性饮片; 加工 废水; 1.03; 309; pH; 6~9; --. COD; 800; 0.309. BOD5; 300; 0.108. SS; 200; 0.062. NH3-N; 23; 0.009. 甾体类; 废水的0.5%; 1.545. 普通饮片废水; 加工 废水; 6.83; 2049; pH; 6~9; --. COD; 900; 2.049. BOD5; 290; 0.655. SS; 200; 0.41. NH3-N; 23; 0.061. 设备清洗废水; 0.9; 270; pH; 6~9; --. COD; 900; 0.27. BOD5; 290; 0.086. SS; 200; 0.054. NH3-N; 23; 0.008. 车间地面冲洗废水; 1.8; 540; pH; 6~9; --. COD; 300; 0.162. BOD5; 200; 0.108. SS; 100; 0.054. NH3-N; 23; 0.016. 员工消毒废水; 0.45; 135; pH; 6~9; --. COD; 850; 0.122. BOD5; 300; 0.044. SS; 187; 0.025. NH3-N; 25; 0.004. 检验废水; 0.225; 67.5; pH; 6~9; --. COD; 792; 0.061. BOD5; 300; 0.022. SS; 187; 0.013. NH3-N; 25; 0.002. 污染物产生总量; 11.235; 3370.5; pH; 6~9; --. COD; 792; 2.98. BOD5; 277; 0.93. SS; 184; 0.62. NH3-N; 23; 0.08. 5-4 项目水污染物各工段去除情况一览表 工艺段; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 预处理; 进水（mg/L）; 792; 277; 184; 23. 出水（mg/L）; 696.96; 249.3; 128.8; 20.24. 去除率（%）; 12.0; 10.00; 30.00; 12.00. 水解酸化; 出水（mg/L）; 487.87; 167.03; 128.8; 14.58. 去除率（%）; 30.00; 33.00; --; 28.00. 接触氧化; 出水（mg/L）; 97.57; 18.37; 128.8; 10.5. 去除率（%）; 80.00; 89.00; --; 28.00. 二沉池; 出水; 浓度（mg/L）; 92.70; 17.3; 25.76; 8.61. 量（t/a）; 0.31; 0.06; 0.09; 0.03. 去除率（%）; 5.00; 6.00; 80.00; 18.00. 排放限值（mg/L）; 95.05; 20; 50; 9. 总去除率（%）; 88.3%; 93.75%; 86%; 48.3%. 从上述表格可以看出，生产综合废水经自建AO一体化污水处理站处理满足GB21906－2008《中药类制药工业水污染物排放标准》要求后同生活污水共同经市政污水管网排至泾河第二污水处理厂。污泥处理：二沉池回流后的剩余污泥、初沉池的污泥，均进入集泥池，通过污泥泵把污泥送入污泥浓缩池进行浓缩，然后用带式压滤机对浓缩后的污泥进行脱水，将脱水后的干泥运走，滤液重返均衡池进行处理。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于各机械设备，各机械设备噪声值在75~85 dB（A）之间，主要高噪声设备及其具体源强见下表： 表5-5 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声值dB（A）. 1; 带式干燥机; 台; 1; 85. 2; 刨片机; 台; 1; 80. 3; 自控温鼓式炒药机; 台; 2; 80. 4; 可倾式蒸煮锅; 台; 1; 80. 5; 真空气相置换式润药机; 台; 1; 75. 6; 剁刀式切药机; 台; 1; 80. 7; 转盘式切药机; 台; 1; 80. 8; 柔性筛选机; 台; 1; 80. 9; 方型真空干燥机; 台; 1; 85. （4）固体废弃物 本项目没有提取工序，只是简单的净选、切制、炮制，本项目产生的固体废物主要是选出的杂质、非药用部分、筛分出来的细屑、检验不合格的药材、废弃的包装物、实验室废液及工作人员产生的办公生活垃圾。 ①饮片车间挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材 饮片车间选出的杂质、非药用部分、筛分出来的细屑主要成分为中草药，为一般性固体废物。根据物料平衡，此部分固体废物的产生量为102.25t/a。 ②废弃包装物 项目所产生的包装材料包括原材料包装及产品废包装，原材料包装收集重复使用，产品包装环节产生的废弃包装物总量约为2.0t/a。集中收集后交由环卫部门进行统一收集清运。 ③污水处理站栅渣及污泥 根据本项目废水的水质和废水处理量，项目化粪池污泥、污水处理站栅渣及污泥产生量约为3.5t/a。 ④化粪池污泥 化粪池污泥按每人每天的污泥量0.7L/（人•d），宿舍楼及办公楼粪便污水与生活废水合流排出，则项目化粪池污泥产生量为6.3m3/a。 ⑤实验室检验废液 实验室质检废液按《国家危险废物名录（2016）》分类为新化学物质废物，代码为900-017-14，属危险废物，产生量约为2kg/a，采用废液专用容器收集后暂存，待收集到一定量后委托有危废资质单位清运处置。 ⑥废活性炭 废活性炭按《国家危险废物名录（2016）》分类为HW49，药物代码900-041-49，属危险废物，产生量约为0.2t/a，更换后的废活性炭作为危废暂存于危废暂存间内，待收集到一定量后委托有危废资质单位清运处置。 ⑦生活垃圾 项目劳动定员30人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目建成后日产生活垃圾15kg/d，年产生活垃圾4.5t/a。集中收集后交由环卫部门进行统一收集清运。 本项目运营期固体废物产生情况见下表： 表5-6 本项目运营期固体废物一览表 序号; 污染源; 固体废物; 形态; 产生量; 废物类别及危废代码; 处置措施. 1; 饮片车间; 饮片车间挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材; 固态; 102.25 t/a; 一般固废; 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理. 2; 包装工序; 废弃包装物; 固态; 2.0t/a; 一般固废; 外售. 3; 污水处理站; 栅渣及污泥（含水率小于60%）; 半固态; 3.5t/a; 一般固废; 脱水后送至垃圾填埋场. 4; 化粪池; 污泥; 半固态; 6.3 m3/a; 一般固废; 委托园区统一定期清掏. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 4.5t/a; 一般固废; 定点堆放，交环卫部门统一处理. 6; 实验室; 检验废液; 液态; 2kg/a; 危险废物（HW14 900-017-14）; 设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，对危废暂存间地面进行防渗处理，填写危险废物转移联单，委托有资质的公司收集处置. 7; 通风处 +活性炭吸附; 废活性炭; 固态; 0.2t/a; 危险废物（HW49 900-041-49）. 8; 污水处理站臭气+活性炭吸附.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 切制工序 | 粉尘 | / |  |  | / |  |  |
|  |  | 蒸煮工序 | 蒸煮废气 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 干燥工序 | 干燥废气 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 炒制工序 | 炒制烟气 | 少量 |  |  | 少量 | <2mg/m3 |  |
|  |  | 干燥、炒制、炮制 | 中药异味 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 质检工序 | 质检室废气 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟 | 4.25kg/a | 2.36mg/m3 |  | 1.7kg/a | 0.94mg/m3 |  |
|  | 污水处理站 |  | 恶臭 | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 （720m3/a) |  | COD | 350mg/L |  | 0.25t/a | 297.5mg/L |  | 0.21t/a |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L |  | 0.13t/a | 144mg/L |  | 0.10t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L |  | 0.16t/a | 132mg/L |  | 0.09t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |  | 0.02t/a | 25mg/L |  | 0.02t/a |
|  | 生产废水（3370.5m3/a) |  | COD | 792mg/L |  | 2.98t/a | 92.70mg/L |  | 0.31t/a |
|  |  |  | BOD5 | 277mg/L |  | 0.93t/a | 17.3mg/L |  | 0.06t/a |
|  |  |  | SS | 184mg/L |  | 0.62t/a | 25.76mg/L |  | 0.09t/a |
|  |  |  | NH3-N | 23mg/L |  | 0.08t/a | 8.61mg/L |  | 0.03t/a |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 饮片 车间 | 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材 | 102.25t/a |  |  | 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 |  |  |
|  |  | 包装工序 | 废弃包装物 | 2.0t/a |  |  | - 外售 |  |  |
|  |  | 污水处理站 | 栅渣及污泥（含水率小于60%） | 3.5t/a |  |  | 脱水后送至垃圾填埋场 |  |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 6.3m3/a |  |  | 委托园区统一定期清掏 |  |  |
|  | 危险 废物 | 实验室 | 检验废液 | 2kg/a |  |  | 设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，对危废暂存间地面进行防渗处理，填写危险废物转移联单，委托有资质的公司收集处置 |  |  |
|  |  | 通风处+活性炭吸附 | 废活性炭 | 0.2t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站臭气+活性炭吸附 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活垃圾 |  | - 废纸屑、塑料等 | - 4.5t/a |  |  | 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 |  |  |
| 噪声 | 运营期噪声 |  | 主要来源于各类设备噪声以及辅助设备噪声，噪声源强在75-85dB（A）之间 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、运营期大气污染源强及防治措施 1、大气污染源强及防治措施 本项目运营期废气主要包括切制粉尘、蒸煮废气、干燥废气、炒制烟气、中药异味、质检室废气、污水处理设施恶臭气体、食堂油烟。 ①切制粉尘 项目中药材切制是在对中药材进行掏洗或软化后及时进行，因此，项目切制过程中基本不产生粉尘。 ②蒸煮废气 项目运行期蒸煮过程采用电进行加热，不会产生燃料废气。中药材在蒸煮过程中会有少量的带药物气味的蒸汽产生，项目蒸煮锅上方配套设置有“除湿罩”，由管道收集汇入生产车间废气排放系统。 ③干燥废气 中药材在干燥过程中会产生少量的异味废气，干燥间所使用的烘箱自带“除烟、排湿管道装置”，废气经处理后由管道收集至主管道（高于建筑物顶层面）排放。 ④炒制烟气 项目在炒制间对中药材进行炒制、盐炙、姜汁炙、蜜炙、油炙，在加工的过程中会产生一定的烟尘和异味。针对炒制过程中产生的烟尘和异味，项目上方配套设置有油烟净化装置（净化效率不低于60%），满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准浓度应<2mg/m3。 ⑤中药异味 项目产生异味的工序包括蒸煮、干燥、炮炙等工序，本项目在药材干燥过程中会有少量带药物气味的废气产生；炮炙、蒸煮过程中会有少量带醋或酒味、药物气味的废气产生；以臭气浓度为控制指标。本项目炮炙、蒸煮过程中会用到少量黄酒，黄酒以大米、黍米为原料，一般酒精含量为14%~16%，属于低度酿造酒，加之本项目预计使用的黄酒数量很少，不会产生明显的VOCs排放。 ⑥质检室废气 检验室对中药饮片原料及片剂检测时使用少量苯酚、石油醚及乙腈等试剂，操作台设置“通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%），检验室废气经活性炭吸附装置处理后，经管道排放，满足相关排放的要求，对外环境影响较小。 ⑦食堂油烟 根工程分析，本项目产生油烟量为4.25kg/a，产生浓度为2.36mg/m3。针对食堂油烟采取油烟净化器，净化效率不小于60%，经处理后的油烟量为1.7kg/a，排放浓度为0.94mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准。 ⑧污水处理过程产生的恶臭 本项目采用一体化生物接触氧化法处理，臭气产生量较小。污水处理设施的处理单元均有不同强度的恶臭气体排放，要求恶臭气体收集后经活性炭吸附装置处理后（去除效率不低于65%）经管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化，可有效控制恶臭气体排放强度和排放量。本项目恶臭污染对外环境影响较小。 综上所述，本项目所产生的废气均得到合理处置，对周边地区的环境空气质量影响较小。 2、废水污染源强及防治措施 本项目废水主要是生产废水和生活污水。 ①生活污水 生活废水包括员工办公生活废水和餐饮废水，根据项目的水量平衡及工程分析，本项目的生活污水产生量较小，约为2.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 根据现场调查，由于该区域规划的泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行，因此在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，项目生活污水经厂区化粪池处理后的废水排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，项目生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂。项目污水产生量为2.4m3/d，厂区化粪池容积约为12m3，有充足的处理容量。 ②生产废水 项目生产废水包括饮片加工废水、设备清洁废水、车间地面清洁废水、质检废水、员工消毒废水。 根据项目的水量平衡及工程分析，本项目预计全年需处理的生产废水量为3370.5m3/a（11.235m3/d），日处理能力为15m3/d，地埋式AO一体化污水设备，处理能力能够满足污水处理的需要。 制药工业污染防治技术政策（公告2012年 第18号 2012-03-07实施）在水污染防治中第五项规定，“对于可生化讲解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理；或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，再进行“厌氧（或水解酸化）—好氧”生化处理及深度处理。”本项目所产生的废水，在格栅井与调节池中进行预处理并将各种废水混合然后泵送入地埋式AO一体化污水设备，进行A级（水解酸化）、O级（好氧生化）处理，符合制药工业污染防治技术政策规定，污水处理设施可行。 该设备为采用钢筋混凝土构造，设备安装于地表下，上流入孔。设备组成包括：水解酸化池（A级池）、二级生化池（O级池）、二沉池、污泥池等组成。 废水进入调节池均衡水质水量，由泵送入一体化设备，使氧化池形成泥膜综合反应池，即活性污泥和接触氧化的综合反应池。废水以一定速度流经填料。填料上长满微生物膜，在生物膜和活性污泥的共同作用下，采用AO工艺的操作方式使废水得到净化。通过对AO工艺进水方式以及曝气方式的操作变化，实现好氧硝化和厌氧反硝化脱氮。生化污泥，一部分回流至缺氧池，剩余污泥定期外排，最终出水达标排放。污水处理工艺见下图，污水污染物各工段去除情况见表5-3。 ## 图7-1 污水处理工艺图 ## 经AO污水处理工艺处理后，COD、BOD、SS、氨氮可处理88.3%、93.75%、86%、62.56%。使出水水质达到《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）要求。 根据现场调查，由于该区域规划的泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行，因此在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，项目生产废水经地埋式AO一体化污水处理设备处理后与生活污水共同经污水管网排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，项目废水经污水管网排入泾河新城第二污水处理厂。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 泾河新城崇文镇临时污水处理站接纳项目污水的可行性分析： 泾河新城崇文镇临时污水处理站位于泾河新城汉阳东街与正阳大道交叉口西南角，占地约 2.4 亩。建设日污水处理量 2000m3/d临时污水处理站一座，包括粗格栅、沉砂池、A2/O 生化池、终沉池、调节池、集泥池、消毒池、综合设备间等。 据了解，泾河新城崇文镇临时污水处理站于2016年12月底已运营，本项目位于泾河新城崇文镇临时污水处理站收水范围内，周边目前市政道路基础设施比较完善，项目地至泾河新城崇文镇临时污水处理站的市政管网随市政道路已经建成，本项目废水可就近排入市政污水管网。 泾河新城第二污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： 泾河第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区，服务范围具体包括：泾河以北，规划的东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南，现状为泾阳县永乐镇和崇文镇所在的区域，总服务面积约34km2。泾河新城第二污水处理厂近期日处理能力4万m3/d，采用A2/O处理工艺，出水水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准浓度限值。 据了解，泾河新城第二污水处理厂预计于后期建成运营。本项目位于泾河第二污水处理厂服务范围内，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求，负荷较低，届时，污水排入泾河第二污水处理厂处理是可行的。 3、噪声污染源强及防治措施 （1）声源 本项目主要为各种机械设备产生的噪声，如带式干燥机、直线往复式切药机、自控温鼓式炒药机、可倾式蒸煮锅、真空气相置换式润药机、剁刀式切药机、多功能切片机、转盘式切药机、柔性筛选机、方型真空干燥机等。 考虑到项目营运期可能会对周围声环境产生一定的影响，项目在营运期针对高噪声声源应采取以下治理措施： ① 在区域内总平面布置时，合理安排高噪声设备的布置，尽量远离办公区及厂界周边的环境敏感点。 ② 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。 ③ 对于高噪音设备产生的噪声采取安装消声器、减震垫措施，降低噪声。 在采取评价提出的治理措施后，可使生产噪声强度降低20dB(A)左右。 项目噪声源强见表7-1。 表7-1 各设备间的室内等效声压级 序号; 位置; 噪声设备; 数量 (台/套); 噪声级dB(A); 治理措施; 治理后单台设备声压级dB（A）. 1; 生产 车间; 带式干燥机; 1台; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 2; 刨片机; 1台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 3; 自控温鼓式炒药机; 2台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 4; 可倾式蒸煮锅; 1台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 5; 真空气相置换式润药机; 1台; 75; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 6; 剁刀式切药机; 1台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 7; 转盘式切药机; 1台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 8; 柔性筛选机; 1台; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 9; 方型真空干燥机; 1台; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. （2）预测模式 根据HJ2.4-2009计算模式，本项目噪声采用点声源预测。 A、声源衰减公式为 式中：L（r）-距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）-声源的声压级，dB（A）； r-预测点距离噪声源的距离，m； ro-参考位置距噪声源的距离，m； A-其他效应衰减。 B、噪声贡献值计算（Leqg） 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果及评价 本项目噪声经过采取隔声、减振降噪措施，各设备噪声其对厂界声环境影响预测结果见表7-2。 表7-2 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 治理后 噪声 源强 dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A). 带式干燥机; 1; 65; 50.7; 30.90; 8.95; 45.96; 24.7; 37.15; 35.35; 34.03. 刨片机; 1; 60; 39.86; 27.99; 11.2; 39.02; 35.54; 28.99; 33.2; 29.58. 自控温鼓式炒药机; 2; 63.01; 68.7; 26.27; 6.9; 46.23; 6.7; 46.49; 37.5; 31.53. 可倾式蒸煮锅; 1; 60; 60.4; 24.38; 12; 38.42; 15; 36.48; 33.4; 29.53. 真空气相置换式润药机; 1; 55; 35; 24.12; 7.4; 37.62; 40.4; 22.87; 37; 23.64. 剁刀式切药机; 1; 60; 39.86; 27.99; 9; 40.92; 35.54; 28.99; 35.4; 29.02. 转盘式切药机; 1; 60; 39.86; 27.99; 6.7; 43.48; 35.54; 28.99; 37.7; 28.47. 柔性筛选机; 1; 60; 38.4; 28.31; 16; 35.92; 37; 28.64; 28.4; 30.93. 方型真空干燥机; 1; 65; 11; 39.17; 20; 38.98; 64.4; 23.82; 24.4; 32.25. 合成贡献值; /; /; /; 43.19; /; 52.56; /; 47.77; /; 41.89. （GB3096-2008）3类标准（昼/夜）dB(A); /; /; /; 60/50; /; 60/50; /; 60/50; /; 60/50. 噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，本项目厂界四周昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 表7-3 项目敏感点噪声预测结果 敏感点; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 昼间. 南横流村E（55m）; 46.5; 43.19; 48.39; 60/50. 注：禁止夜间生产 项目周边距离最近敏感点东侧南横流村，昼间噪声预测值为48.39，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目在采取上述措施后，厂界噪声能够达标排放。同时，禁止夜间生产。因此，本项目声环境保护措施可行，运营期设备噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析及防治 本项目运营期固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。项目固体废物及其处理处置情况详见表7-4。 表7-4 项目固体废物产生及处置情况 - 产生位置; - 名称; - 性质; - 废物 - 类别; - 危废代码; - 产生量; - 处置方式. - 职工生活; 生活垃圾; - 生活垃圾; - /; - /; 4.5t/a; - 垃圾桶若干，统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理. 饮片车间; 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材; - 一般工业固废; - /; - /; 102.25 t/a; 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理. 包装工序; 废弃包装物; - /; - /; 2.0t/a; - 外售. 污水处理站; 栅渣及污泥（含水率小于60%）; - /; - /; 3.5t/a; 脱水后送至垃圾填埋场. 化粪池; 污泥; - /; - /; 6.3m3/a; 委托园区统一定期清掏. 实验室; 检验废液; - 危险废物; HW 14; - 900-017-14; 2kg/a; - 设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，对危废暂存间地面进行防渗处理，填写危险废物转移联单，委托有资质的公司收集处置. 污水处理站臭气+活性炭吸附; 废活性炭; HW 49; - 900-041-49; 0.2t/a. 通风处+活性炭吸附. 本环评要求危险废物委托专门的有危险废物处理资质的单位处理，在厂区设置专门的危废暂存间，并严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 危险废物暂存间必须满足以下要求： a、危险废物暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用警示标志。 b、墙面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 c、危废暂存间应设置防风、防晒、防雨设施， d、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、土壤环境影响分析 本项目属于中药饮片项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（征求意见稿）》可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。项目在运营期用地范围内均拟进行表面水泥硬化，对土壤的影响较小。项目后期会建设危险废物暂存间，危险废物和废水一旦泄露，将会表层土壤环境质量产生影响。因此，本次环评针对危险废物暂存间提出以下要求： - 地面要用坚固、防渗的材料储存，防渗材料符合防火规范要求。危险废物分类堆放，禁止混合堆放。暂存间周围设有灭火器等消防设施。 - 危废储存间上贴有明显的标识、操作规范及注意事项等。 采取上述措施后，本项目对土壤的环境影响较小。 6、地下水环境影响分析 本项目属于中药饮片生产加工项目，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中地下水等级划分一般原则规定，项目为IV类项目，无需开展地下水环境影响评估。本次主要从防治措施上提出要求。 环评要求实验室检验废液和废活性炭储存于危废间，危废间按照规范采取有硬化、防渗等措施，单元防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s的要求；本项目生产废水经地埋式AO一体化污水处理设备处理后与生活污水一起进入污水管网，化粪池按照要求进行防渗处理，池壁与池底采用水泥防渗，单元防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s的要求；地埋式AO一体化污水站所用水池用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，单元防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s的要求；对设备定期进行检修，严格控制跑、冒、滴、漏等现象；本项目生产区域为简单防渗区，地面应采取硬化。 采取上述措施后，项目在正常情况下不会对潜水层、承压水层的地下水环境造成污染影响。在采取相应的污染防治措施的基础上，项目对地下水基本不会造成明显影响。 7、环保投资估算 项目总投资2000万元，其中环保投资40万元，占总投资额的2.0%。项目具体的环保投资见表7-5。 表7-5 本项目环境保护投资估算一览表 类别; 污染源; 工程名称; 投资 （万元）. 废气; 蒸煮工序; 蒸煮废气; 经“除湿罩”处理后由管道收集后汇至主管道（高于建筑物顶层面）排放; 1.5. 干燥工序; 干燥废气; “除烟、排湿管道装置”处理后收集至主管道（高于建筑物顶层面）排放; 1.3. 炒制工序; 炒制烟气; 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后由排风管道达标排放; 0.5. 质检工序; 质检室废气; “通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%）处理后，经管道排放; 1.0. 蒸煮、干燥、炒制等工序; 中药异味; 产生量较少，通过车间排风系统排放; 0.2. 食堂; 食堂油烟; 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后达标排放; 1.0. 污水处理站; 恶臭; 收集后经活性炭吸附装置处理后通过管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化; 1.0. 废水; 生活废水; 1座化粪池（12m3）; 1.5. 生产废水; 地埋式AO一体化污水处理设备; 24. 噪声; 机械生产设备噪声; 厂房隔声，安装防振垫，添加润滑油、检修等; 2.0. 固体 废物; - 职工生活垃圾; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 0.5. 一般固废; 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材; 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理; 0.5. 废弃包装物; - 外售; --. 污水处理站栅渣及污泥（含水率小于60%）; 脱水后送至垃圾填埋场; 1.0. 化粪池污泥; 委托园区统一定期清掏; 1.0. 危险废物; 实验室检验废液; 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单; 3.0. 废活性炭. 合计; 40. 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，评价提出企业环境信息公开的具体内容如下： ⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶ 污染防治措施的运行情况。 ⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况. ⑸ 突发环境事件应急预案。 ⑹ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、泾河新城环保局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。环评要求： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一； ⑤要求建设单位对于各个环保设备等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声等进行定期监测；不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见表7-6。 表7-6 运营期环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测地点及频次; 控制指标. 污染源监测; 无组织排放 废气; ⑴监测项目：PM10； ⑵监测频率：1次/年； ⑶监测点位：厂界。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准. 噪声; ⑴监测项目：LAeq； ⑵监测频率：每年2次； ⑶监测点：厂界、敏感点。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和2类标准. - 固体废弃物; - ⑴监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； - ⑵监测频率：不定期。; - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单. 9、污染源排放清单 项目污染源排放清单见表7-7。 表7-7 污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 产生源强; 削减量; 排放源强; 排放标准. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 废气; 蒸煮工序; 蒸煮废气; 少量; --; 少量; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准. 干燥工序; 干燥废气; 少量; --; 少量. 炒制工序; 炒制烟气; 少量; --; 少量. 质检工序; 质检室废气; 少量; --; 少量. 污水处理站; 恶臭; 少量; --; 少量. 蒸煮、干燥、炒制等工序; 中药异味; 少量; --; 少量. 食堂; 食堂油烟; 2.36 mg/m3; 4.25 kg/a; 2.55 kg/a; 0.94 mg/m3; 1.7 kg/a. 废水; 生活污水 （720m3/a); COD; 350 mg/L; 0.25t/a; 0.04 t/a; 297.5mg/L; 0.21 t/a; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准）. BOD5; 180 mg/L; 0.13t/a; 0.03 t/a; 144 mg/L; 0.10 t/a. SS; 220 mg/L; 0.16t/a; 0.07 t/a; 132 mg/L; 0.09 t/a. NH3-N; 25mg/L; 0.02t/a; 0; 25 mg/L; 0.02 t/a. 生产废水（3370.5m3/a）; COD; 792 mg/L; 2.98t/a; 2.67 t/a; 92.70mg/L; 0.31 t/a; 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）. BOD5; 277 mg/L; 0.93t/a; 0.87 t/a; 17.3 mg/L; 0.06 t/a. SS; 184 mg/L; 0.62t/a; 0.53 t/a; 25.76mg/L; 0.09 t/a. NH3-N; 23mg/L; 0.08t/a; 0.05 t/a; 8.61 mg/L; 0.03 t/a. 固废; 一般 固废; 饮片 车间; 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材; 102.25 t/a; /; - 0; /; 102.25 t/a; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单. 包装工序; 废弃包装物; 2.0t/a; /; - 0; /; 2.0t/a. 污水处理站; 污水处理站栅渣及污泥; 3.5t/a; /; - 0; /; 3.5t/a. 化粪池; 污泥; 6.3 m3/a; /; - 0; /; 6.3 m3/a. 职工生活垃圾; - 废纸屑、塑料等; - 4.5t/a; /; - 0; /; - 4.5t/a. 危险 废物; 实验室; 检验废液; 2kg/a; /; - 0; /; 2kg/a; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及其2013 年修改单. 污水处理站臭气+活性炭吸附; 废活性炭; 0.2t/a; /; - 0; /; 0.2t/a. 通风处+活性炭吸附. 备注：排放量即处置量 10、环保设施清单 项目环保设施清单见表7-8。 表7-8 项目环保设备清单 内容 类型; 污染工序; 污染物名称; 采取措施; 排放标准及验收监测要求. 大气 污染物; 切制工序; 粉尘; 对中药材掏洗或软化后及时进行，此过程基本不产生粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准. 蒸煮工序; 蒸煮废气; 经“除湿罩”处理后由管道收集后汇至主管道（高于建筑物顶层面）排放. 干燥工序; 干燥废气; “除烟、排湿管道装置”处理后收集至主管道（高于建筑物顶层面）排放. 炒制工序; 炒制烟气; 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后由排风管道排放. 质检工序; 质检室废气; “通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%）处理后，经管道排放. 蒸煮、干燥、炒制等工序; 中药异味; 产生量较少，通过车间排风系统排放. 食堂; 食堂油烟; 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后达标排放. 污水处理站; 恶臭; 收集后经活性炭吸附装置处理后通过管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化. 水污 染物; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池处理后进入污水管网，近期：泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期：排入泾河新城第二污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准）. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经地埋式AO一体化污水处理设备处理后进入污水管网，近期：泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期：排入泾河新城第二污水处理厂; 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008）. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 若干垃圾桶，集中堆置，由园区统一处理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单. 化粪池污泥; 委托园区统一清掏和处理. 一般 固废; 生产 工序; 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材; 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理. 废弃包装物; - 外售. 污水处理站栅渣及污泥（含水率小于60%）; 脱水后送至垃圾填埋场. 危险 废物; 实验室检验废液; 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单. 废活性炭. 噪声; 设备噪声等; 厂房隔声，安装防振垫，添加润滑油、定期检修等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切制工序 |  | 粉尘 | 对中药材掏洗或软化后及时进行，此过程基本不产生粉尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 中二级标准 |
|  | 蒸煮工序 |  | 蒸煮废气 | 经“除湿罩”处理后由管道收集后汇至主管道（高于建筑物顶层面）排放 |  |
|  | 干燥工序 |  | 干燥废气 | “除烟、排湿管道装置”处理后收集至主管道（高于建筑物顶层面）排放 |  |
|  | 炒制工序 |  | 炒制烟气 | 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后由排风管道达标排放 |  |
|  | 质检工序 |  | 质检室废气 | “通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%）处理后，经管道排放 |  |
|  | 蒸煮、干燥、炒制等工序 |  | 中药异味 | 产生量较少，通过车间排风系统排放 |  |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟 | 油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后达标排放 |  |
|  | 污水处理站 |  | 恶臭 | 收集后经活性炭吸附装置处理后通过管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后进入污水管网，近期：泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期：排入泾河新城第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）C等级标准） |
|  | 生产废水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经地埋式AO一体化污水处理设备处理后进入污水管网，近期：泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期：排入泾河新城第二污水处理厂 | 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906－2008） |
| 固体 废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 若干垃圾桶，集中堆置，由园区统一处理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 委托园区统一清掏和处理 |  |
|  | 一般固废 | 生产 工序 | 挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材 | 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 |  |
|  |  |  | 废弃包装物 | - 外售 |  |
|  |  |  | 污水处理站栅渣及污泥 | 脱水后送至垃圾填埋场 |  |
|  | 危险废物 | 实验室 | 检验废液 | 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 |
|  |  | 污水处理站臭气+活性炭吸附 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 通风处+活性炭吸附 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 主要来源于各类设备噪声以及辅助设备噪声 |  |  | 厂房隔声，安装防振垫，消声器、添加润滑油、检修等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 为改善项目区域内的生态环境，建设单位需加强项目区域内的绿化建设，创造一个良好的工作环境。同时，还可以净化空气，阻隔声源传播，对抑尘降噪及净化空气都有益处。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目由陕西凯兴中药科技有限公司建设，项目总占地面积8240m2，总建筑面12000m2，主要建设内容包括生产、科研办公楼1栋以及辅助配套用房等。 项目总投资2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2.0%。 2、项目产业政策相符性 本项目属于中药饮片加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本），2013修订本》，项目不属于该目录的限制类、禁止（淘汰）类项目，为允许类项目，因此，项目符合国家和当地的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，占地类型为二类工业工地，用地符合《泾河新城土地利用规划》（2010年-2020年）及《西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）》的要求，用地性质符合，详见附图六。 项目位于温商高端制造产业园，项目西侧与厂区道路相隔为陕西西电长城电力电气工程有限公司，主要生产配电柜，运营过程产生的废气主要是少量的粉尘及焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%）处理后，达标排放；项目南侧与陕西原点通力电缆制造有限公司相临，主要生产电缆，运营过程产生的废气主要是少量的有机废气，经一套集气罩负压吸风+管道+UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+15m排气筒达标排放；上述企业均采取了严格的环保措施，基本不会对本项目造成影响，本项目与外环境相容。本项目运营过程产生的少量的烟、粉尘和异味均采取了合理的处置措施，能实现达标排放，不会对其造成明显不利影响。项目东侧55m处为南横流村，但南横流村位于本项目的上风向，在采取相应措施后，对敏感点影响较小，不会降低区域功能要求。 另外，项目选址符合《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020），从环保角度分析，项目选址分析合理。 4、环境质量现状 （1） 环境空气质量现状 根据《2017年陕西省环境状况公报》、《环保快报《2017年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省环境保护厅办公室）等数据分析，与上年相比，西咸新区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）各指标均有不同程度的超标。二氧化硫（SO2）和一氧化碳（CO）达到24小时平均值二级标准（≤4.0毫克/立方米），由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 （2）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 5、环境影响分析结论 （1）废气 项目运营期产生的切制粉尘、蒸煮废气、炒制烟气、质检室废气、中药异味、污水处理站恶臭和食堂油烟。对中药材掏洗或软化后及时进行，此过程基本不产生切制粉尘；蒸煮废气经“除湿罩”处理后由管道收集后汇至主管道（高于建筑物顶层面）排放；干燥废气经除烟、排湿管道装置”处理后收集至主管道（高于建筑物顶层面）排放；炒制烟气经油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后由排风管道达标排放；质检室废气“通风橱+活性炭吸附装置”（净化效率不低于65%）处理后，经管道排放；蒸煮、干燥、炒制等工序中药异味产生量较少，通过车间排风系统排放；污水处理站恶臭收集后经活性炭吸附装置处理后通过管道至所在建筑物楼顶屋面排放，同时加强污水处理设施周围绿化；食堂油烟经油烟净化装置（净化效率不低于60%）处理后达标排放。本项目各种废气产生量较小，项目运营期正常生产工况下，各类废气在采取环评提出的环保措施处理后，均能实现达标排放，对周边环境影响较小。 （2）废水 营运期的废水主要是职工生活污水和生产废水。生产废水经地埋式AO一体化污水处理设备处理后与经化粪池处理后的生活污水共同进入污水管网，近期：排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂。 （3）噪声 运营期在采取优选低噪设备，对高噪声设备进行隔声、减振等措施的情况下，通过预测可知厂界四周的昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值，敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本项目运营期设备噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固废包括生活垃圾、一般固废和危险废物。其中一般固废包括饮片车间挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材、污水处理站栅渣及污泥和化粪池污泥；危险废物包括实验室检验废液和废活性炭 生活垃圾和饮片车间挑选出的杂质、非药用部分、细屑、检验包装过程产生的不合格的药材统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理；废弃包装物外售；污水处理站栅渣及污泥脱水后送至垃圾填埋场；化粪池污泥委托园区统一定期清掏；危险废物危险废物设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，对危废暂存间地面进行防渗处理，填写危险废物转移联单，委托有资质的公司收集处置。固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 由工程污染分析表明，本项目环境影响因素主要有废气、生活污水、生产废水、生产噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施，确保各类污染物的达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度，同时要项目厂区加强绿化，以改善周围区域的环境质量。 6、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求的角度出发，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）项目营运期必须加强对高噪声设备的减噪措施，确保厂界噪声达标。 （2）严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，设置专用的危险废弃物贮存设施，贮存、处置场所等设施必须设置警示标志等，临时存放地点做好基础防渗处理。 2、建议： （1）建议在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强厂区卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。 （3）加强绿化建设，以改善周围区域环境的质量。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日