目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况	11

三、环境质量现状	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、结论与建议	41

附件：

附件1：委托书

附件2：立项

附件3：营业执照

附件4：租赁合同

附件5：西安市环境质量公报

附件6：环境质量现状监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边情况图

附图3：泾河新城土地利用规划图

附图4：环境监测点位图

附图5：项目平面布置图

附图6：环境敏感目标图

### 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 陕西湘凯实业有限责任公司生产塑料模具项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西湘凯实业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何金龙 |  |  | 联系人 |  |  | 唐朝晖 |  |
| 通讯地址 | 原点西路温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13991286037 | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 | 710003 |
| 建设地点 | 原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 泾河新城行政审批与政务服务局 |  | 批准文号 |  |  |  | 2018-611206-29-03-072158 |  |
| 建设性质 | 新建▇改扩建□技改£ |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |
| 占地面积 | 1362m2 |  | 绿化面积 |  |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 13.2 | 环保投资占总投资比例 | 2.2% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  | 预期投产 日期 |  | 2019年5月 |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 陕西湘凯实业有限责任公司主要生产高速、高铁、市政、水利、园林的砼水泥预制块的高强度塑模，为满足市场需求，陕西湘凯实业有限责任公司拟租赁原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房建设塑料模具生产项目。项目总投资600万元，建设5条生产线，购置5套注塑设备及相关配套设施，年产高强度塑料模具1000吨。 根据现场踏勘，项目尚未开始建设，正在办理相关手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价。根据国家环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《建设项目环境影响评价分类管理名录 修改单》，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中的“47 塑料制品制造”里的“其他”，应编制环境影响报告表。陕西湘凯实业有限责任公司委托我单位编制本项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制了本项目环境影响报告表。 二、分析判定情况 1、产业政策符合性分析 本项目产品为高强度塑料模具，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订本》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，应为允许类项目；对照《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目不在所属之列，且已取得备案文件。 因此，项目符合国家和地方当前的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，根据《泾河新城分区规划》（2010-2020），项目所在地属于规划中的二类工业用地（见附图），用地性质符合规划要求。 项目所在地四周均为工业企业，距离最近的环境敏感点为东南侧180m的南横流村。项目运营期产生的噪声、废气、固废等污染物，在采取相应的治理措施后能够实现达标排放，对敏感点产生的影响可以接受，对外环境产生的影响小。 综上，从用地性质和环保角度分析，项目选址合理。 3、与《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响评价报告书》的相符性分析 2011年，陕西省西咸新区泾河新区管委会委托西安建大城市规划设计研究院编制完成了《西咸新区-泾河新城分区规划》（2010-2020），并通过了咸阳市政府主持的技术评审会；2014年11月，委托陕西中圣环境科技发展有限公司编制完成了《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》，并通过了陕西省环保厅的审查。本项目与规划及规划环评的相符性分析见表1，与规划的相对位置关系见附图3。 表1 项目与规划环评相符性分析判定情况结果表 序号; 分析判定内容; 规划内容; 本项目情况; 判定结论. 1; 用地性质; 《泾河新城分区规划》（2010-2020）; 项目所在地属于规划中的二类工业用地。; 符合. 2; 产业定位; 泾河新城产业定位，形成以战略性新兴产业、高端制造业、现代服务业、创意旅游业、现代都市农业为主导的，具备大西安北部区域支撑力、大西北地区影响力的知识创新中心、高端制造业中心和以生产、流通、旅游等服务为特色的现代服务业中心。; 本项目为高强度塑料模具生产，属于高端制造业。; 符合. 3; 环境质量; 二类工业区：环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。; 本项目位于二类工业区，营运期废气经低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值；营运期噪声选用低噪声设备，通过基础减震和隔声等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 符合. 4; 环境影响减缓对策和措施; 严格按照规划产业行业限定控制进入新城的工业项目，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目进入新城。; 本项目位于二类工业区，项目运营期产生的少量有机废气，通过采取措施后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值。; 符合. 5; 环评管理; 严格按照泾河新城规划要求对进入新城的项目把关、各类规划项目的生产设备工艺先进性，资源能耗消耗水平，污染物产生及排放，废水及固废回收利用水平等至少达到清洁生产二级标准或相关行业准入条件等相关规定要求，对规划方案未涉及项目按照污染物总量要求进行严格控制。; 本项目生产工艺、生产设备均不属于国家淘汰类，不属于高能耗项目，项目生产所用冷却循环水不外排，固体废物得到妥善处理，本项目不属于规划环评限定的控制进入项目。; 符合. 4、与挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析 表2 项目与挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析判定情况结果表 政策文件; 主要内容; 本项目情况; 判定结论. “十三五”挥发性有机物污染工作防治方案; - 严格建设项目环境准入。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园。（2）加快推进化工行业VOCs综合治理。; （1）本项目所在地为重点地区，位于泾河新城温商高端制造产业园。（2）本项目产生的有机废气采用低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; （1）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。（2）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; （1）本项目采用低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值。（2）环评要求企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》; 加强挥发性有机物污染防控，在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排。; 本项目采用低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置处理措施。; 符合. 三、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：陕西湘凯实业有限责任公司生产塑料模具项目 建设地点：原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房 建设单位：陕西湘凯实业有限责任公司 建设性质：新建 2、地理位置与周边关系 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，产业园西侧为空地，南侧为泾干四街，隔路为ABBX授权合作生产商，东侧为陕西恒阳不锈钢制品有限公司，北侧为其他工业企业。 本项目租赁原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房作为生产使用（具体见附件4），项目南侧为产业园内空地（待建），西侧为厂区道路，隔路为空地，北侧为陕西远鑫新材料有限公司，东侧为其他闲置厂房。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、项目建设规模与内容 本项目租赁实际面积为1362m2，其中厂房内车间面积为1087m2，办公面积83m2，住房面积192m2，实际生产车间使用面积为900m2。项目总投资600万元，建设五条生产线，年产1000吨高强度塑料模具。本项目主要建设内容包括生产车间、包装区、原料库和产品堆放区等。 项目组成及主要建设内容见表3。 表3 项目组成及主要建设内容一览表 项目 组成; 主要建设内容; 备注. 名称; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 一层钢架结构，主要建设5条生产线，位于车间北侧，主要为注塑区、粉碎区和修整区，设有注塑机5台，粉碎机1台，修整为人工修整; 新建. 包装区; 主要用于产品; 新建. 辅助工程; 办公区; 一层钢架结构，主要用于办公; 新建. 储运工程; 原料库、产品堆放区; 一层钢架结构，位于厂区南侧，主要包括原料库和产品堆放区等，用于原料聚丙烯的存放和产品的存放; 新建. 公用 工程; 给水; 由产业园供水管网供给; 依托. 排水; 实施雨污分流，雨水进入市政雨水管网；生活污水依托产业园化粪池处理后进入崇文污水处理站。; 依托. 供电; 依托产业园园区供电系统; 依托. 采暖、制冷; 本项目生产区不提供供暖；生活区冬季采暖、夏季制冷均使用单体式空调; 依托. 环保工程; 废气; 有机废气; 低温等离子+UV光解一体机+活性炭处理装置+15m高排气筒; 新建. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房墙体隔声、设备基础减振; /. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾箱集中收集后交由环卫部门统一处理; /. 废包装材料; 设置垃圾箱分类集中收集后交由环卫部门统一处理; /. 废边角料、不合格产品; 经粉碎机粉碎后全部回用于生产; /. 废活性炭; 供应厂家回收; /. 4、产品产量及规格 本项目主要产品产量及规格见表4。 表4 主要产品产量及规格 序号; 产品名称; 产品规格; 年产量（吨）. 1; 高强度塑料模具; - 80*30*12; 200. 2; 高强度塑料模具; - 80*35*13.3; 100. 3; 高强度塑料模具; - 50*40*25; 100. 4; 高强度塑料模具; - 50*40*20; 200. 5; 高强度塑料模具; - 50*40*10; 200. 6; 高强度塑料模具; - 80*25*10; 200. 5、主要设备 项目主要设备见表5。 表5 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套）; 生产厂家; 位置. 1; 注塑机; UN-1800; 1; 杭州台联机械有限公司; 生产车间. 2; 注塑机; XCLS250; 1; 陕西三合塑胶机械有限公司; 生产车间. 3; 注塑机; EM560-V; 1; 震德塑料机械有限公司; 生产车间. 4; 注塑机; YH-J; 1; 仁兴机械（深圳）有限公司; 生产车间. 5; 注塑机; TTI-600SE; 1; 东华机械有限公司; 生产车间. 6; 粉碎机; /; 1; /; 生产车间. 7; 空压机; ZLS10I/8; 1; 浙江临东压力容器制造有限公司; 生产车间. 6、原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗情况见表6。 表6 原辅材料消耗情况 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 规格; 来源. 1; 聚丙烯; 吨/年; 1001.36; 25千克/袋; 外购. 2; 包装袋; 吨/年; 0.1; /; 外购. 原辅材料理化性质见如下。 聚丙烯：白色粉末，密度0.9g/mL，熔点189℃，溶于二甲基甲酰胺或硫氰酸盐等溶剂。熔点下有较好的流动性，成型性能好。耐热性最高，可以100℃下煮沸消毒，抗拉强度大，在100℃时有原抗拉强度的一半。产品翘曲、扭弯变形小。耐磨性、耐刮性、耐开裂性能好、密度小，电气性能好。 7、项目投资估算 本项目总投资为600万元，项目资金由建设单位自筹解决。 8、公用工程 （1）给水 本项目员工住宿依托产业园提供的职工宿舍，吃饭依托产业园公共食堂。项目用水主要为员工生活用水和冷却循环水。根据《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2014）》及建设单位提供资料，本项目用水量为203m3/a。 ①员工生活用水按70L/（人·d）计，员工人数8人，则员工生活用水量为0.56m3/d，年工作时间300天，即168m3/a。 ②本项目冷却循环水主要用于模具的冷却，循环水池容积为20m3，位于厂房外西侧，冷却循环水不外排。由于蒸发等损耗，需要定期补充新鲜水，根据建设单位提供的资料，项目冷却循环水用水量为35m3/a，补水量为0.12m3/d。 本项目新鲜用水由产业园供水管网供给。项目主要用水情况见表7。 表7 项目用水情况表 序号; 用水名称; 用水标准; 估算规模; 用水 时间; 日用水量 （m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 员工生活用水; 70L/（人·d）; 8人; 300d/a; 0.56; 168. 2; 冷却循环补充水; /; /; 300d/a; 0.12; 35. 3; 总计; /; /; /; 0.68; 203. （2）排水 本项目厂区采用雨、污分流制，厂区雨水经雨水管道汇集后排入市政雨水管网。项目员工生活污水按用水量的80%计，则生活污水产生量为134.4m3/a。 项目运行期间生活污水经产业园化粪池处理后达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，进入崇文污水处理站。 项目用水、排水情况见表8。 表8 项目用水、排水情况表 用水名称; 新鲜水用量（m3/a）; 污水产生量（m3/a）; 排放去向. 员工生活用水; 168; 134.4; 产业园化粪池. 冷却循环用水; 35; 0; 循环使用. 合计; 203; 134.4; /. 项目水平衡图见图1。 新鲜水 员工生活用水 冷却循环用水 0.68 0.112 0.56 0.12 04 0.12 0.448 崇文污水处理站 循环使用 20 化粪池 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 604.9 （3）供电 本项目供电依托产业园园区供电系统。 （4）供暖与制冷 本项目生产区不提供供暖；生活区冬季采暖、夏季制冷均使用单体式空调。 9、平面布置分析 本项目租赁温商高端制造产业园现有工业厂房，租赁厂房面积1362m2。项目总体呈矩形，分为南北两大部分。生产车间位于厂区北侧，5条生产线由西向东排列。原料间位于厂区东南侧，包装区位于西南侧，产品堆放区位于厂区南侧中部，临近厂房南侧出口，方便产品的运输。员工宿舍和食堂位于项目所在厂区最东侧，与生产区分开。本项目按使工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时以尽量发挥生产设施作用的原则进行布置，分区功能明确。项目厂区平面布置图见附图5。 10、劳动定员与工作制度 项目劳动定员8人，8小时工作制度，年工作300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁温商高端制造产业园现有工业厂房，根据现场勘查，租赁车间为新建空厂房，不存在原有污染情况。 |

### 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 泾河新城作为西咸新区五大组团之一，泾河新城位于咸阳市泾阳县区域内，规划面积146平方公里，全部在咸阳市泾阳县境内，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分，是中华人民共和国大地原点所在地。泾河新城东与高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交。 本项目位于温商高端制造产业园内，地理位置坐标为东经E：108°54′40″，北纬N：34°32′7″。 二、地质构造 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交汇处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上。就规划局地址来看，总体上西北高，东南低（西北高层391.0米，东南为376米），其中阶地按东南方向展布。南北宽4.0千米，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%，高漫滩宽0.6-1.2千米。地形平缓，坡度为0.12%。 根据现场勘查，项目建设地地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 三、气候、气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6mm，最多降水量820.5mm，最少为394.2mm。日照时数年平均为2195.2小时，最多为541.6小时，最少为146.2小时。无霜期平均为213到225天，无霜期年均213天，最大冻土深度0.5m。冬季风速为9—13m/s，多为偏东风。春季13—17m/s。3、4月为东北风，5、6、7月为偏西风。大风日数年平均29天。全年以东北风为主，频率为12%，春季频率为14%,夏季为16%。 四、水文特征 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.5km。 本项目位于泾河北侧约5.0km处。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20-90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5-30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主。矿物度小于1g/L，属淡水。 五、自然资源 项目所在地为西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区内，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物，以及麻雀等常见鸟类。根据现场勘查，评价区及周边没有原生植物，也没有保护动物分布。

### 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 1、基本污染物 根据环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目采用西安市2017年环境质量公报，数据来源可靠，引用数据可行。 本次环境空气质量现状采用西安市2017年环境状况公报数据进行分析，统计分析见表9。 表9 区域空气质量现状评级表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 59; 40; 147.5; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 130; 70; 185.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 73; 35; 208.6; 超标. CO; 日平均第95百分位浓度; 2800; 4000; 70; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 185; 160; 115.6; 超标. 根据统计分析结果，项目所在区域内环境空气中SO2年平均质量浓度达标，NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度超标，CO日平均第95百分位浓度达标，O3日最大8小时平均第90百分位浓度超标。因此，项目所在地基本污染物环境空气质量不达标。 2、其他污染物 本项目所在地非甲烷总烃环境质量现状引用《环保型静电粉末涂料生产项目》监测报告，本项目与引用项目在同一厂房，紧邻引用监测项目。《环保型静电粉末涂料生产项目》委托西安普惠环境检测技术有限公司进行检测，监测点位基本信息见表10，监测方法见表11，监测点位图见附图4。 表10 非甲烷总烃监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离. 项目所在地; 非甲烷总烃; 2018年12月23日-2018年12月25日; /; /. 表11 非甲烷总烃监测点位基本信息 分析项目; 监测方法/依据; 检出限（mg/m3）; 监测仪器型号/编号. 非甲烷总烃; 气相色谱HJ604-2017; 0.07; GC-4000A气相色谱仪/PH-120. 非甲烷总烃环境质量现状（监测结果）见表12。 表12 非甲烷总烃环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 污染物; 监测时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. 项目所在地; 非甲烷总烃; 2018年12月23日; 2; 0.51-0.62; 31; 0; 达标. 2018年12月24日; 0.50-0.57; 28.5; 0; 达标. 2018年12月25日; 0.50-0.58; 29; 0; 达标. 根据引用监测结果，项目所在地非甲烷总烃监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准值。 二、声环境质量现状调查与评价 本项目声环境质量现状引用《环保型静电粉末涂料生产项目》噪声监测数据，引用监测委托西安普惠环境检测检测技术有限公司进行实测，报告编号为PHJC-201812-ZH113，监测时间为2018年12月23日、2018年12月24日，监测点位分别为：1#厂界东侧外1m、2#厂界南侧外3m、3#厂界西侧外1m、4#厂界北侧外4m、5#南横流村，噪声监测结果见表13。监测点位详见附图4。 表13 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 测量值; 标准（Leq）; 达标情况. 2018年12月23日; 2018年12月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 达标. 1#（厂界东）; 50.8; 44.3; 51.4; 44.8; 65; 55; 达标. 2#（厂界南）; 46.2; 41.2; 46.8; 41.6; 65; 55; 达标. 3#（厂界西）; 50.3; 43.7; 50.9; 44.0; 65; 55; 达标. 4#（厂界北）; 52.5; 44.5; 53.4; 44.9; 65; 55; 达标. 5#（南横流村）; 51.3; 43.5; 51.7; 43.8; 60; 50; 达标. 根据监测结果，项目厂界监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，敏感点监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，说明项目所在地声环境质量良好。

主要环境保护目标 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 一、保护项目周围的空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 二、保护项目周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 本项目主要环境保护目标见表14，环境敏感目标图见附图6。 表14 周围主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 相对位置; 人数; 保护 内容; 保护目标. 方位; 距离（m）. 声环境; 南横流村; 东南; 180; 400; 人群健康; 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。. 环境 空气; 南横流村; 东南; 180; 400; 人群健康; 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 北横流村; 东; 430; 600. 樊家; 东北; 860; 300. 三刘村; 北; 1140; 200. 瑞凝村; 西; 1150; 500. 皮马村; 东南; 1170; 400. 寺后村; 东北; 1270; 300. 庞家村; 南; 1300; 200. 双赵村; 西南; 1400; 400. 大寨村; 西北; 1570; 800. 邵村; 东南; 1680; 300. 后吕村; 西南; 1700; 600.

### 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表15 环境空气质量标准 污染物标准值; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3. 年平均; 70; 35; 60; 40; /; /. 日最大8小时平均; /; /; /; /; /; 160. 24小时平均; /; /; /; /; 4000; /. 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、3类标准。 表16 声环境质量标准 声环境质量标准（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 3类; 昼间; 65dB（A）. 夜间; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值。 表17 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996） 标准; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放浓度限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2; 非甲烷总烃; 120; 4.0. 2、废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表18 废水排放标准参考限值 排放浓度（mg/L）; 废水. COD; BOD5; 氨氮; SS. （DB61/224-2011）二级标准; 300; 150; 25; --. （GB8978-1996）三级标准限值; --; --; --; 400. - 3、营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表19 噪声排放标准参考限值 标准名称; 执行 标准; 标准值; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 3类; 昼间; 65; dB（A）. 夜间; 55. - 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制标准 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2015]97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物试行排放总量控制计划管理。 结合本项目的排污特点及所在区域环境现状，确定本次评价总量控制因子为VOCs，其总量控制指标为0.0315t/a。 |

### 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁温商高端制造产业园现有工业厂房，根据现场勘查，租赁车间为新建空厂房，施工期已结束，本项目不对施工期环境影响进行评价。 二、营运期 1、工艺流程 本项目高强度塑料模具生产工艺流程及产污环节见图2所示。 聚丙烯 注塑 冷却定型 修整 产品检验 包装、入库 废气、噪声 循环水池 固废 冷却水 合格品 不合格品 粉碎机 噪声 废料 固废 图2 营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： （1）注塑 将聚丙烯颗粒投入注塑机，物料在注塑机内迅速加热软化，本项目注塑机为电加热，注塑温度为200℃左右，根据要求适当调节。加热软化后的物料由固态转化为流态，从注塑机注入模具内。聚丙烯熔点189℃，物料加热软化过程中，会有少量的非甲烷总烃气体产生，同时会产生设备噪声。 （2）冷却成型 加热软化后的物料注入模具后，在高压环境下迅速充满模具内腔成型，使用循环冷却水间接对模具冷却，本项目设置20m3不锈钢循环水池，满足生产需求。模具经循环冷却水冷却后成型，最后由人工取出。 （3）修整 冷却成型后的产品，边角可能会存在多余的毛刺，通过人工修整的方式去除多余毛刺，产生的废料单独收集。 （4）产品检验 通过人工检查的方式，对产品进行检验，检验合格的产品包装入库，检验不合格的产品单独放开。 （5）粉碎 将人工修整产生的废料和产品检验过程的不合格产品投入破碎机破碎后进入注塑机全部回用于生产。本项目粉碎机为全密闭式，此过程不会有粉尘产生。 2、物料平衡 表20 物料平衡表 序号; 进料（t/a）; 出料（t/a）. 1; 聚丙烯; 1001.36; 高强度塑料模具; 1000. 2; 非甲烷总烃; 0.35. 3; 废边角料; 0.01. 4; 不合格品; 1. 5; 合计; 1001.36; 合计; 1001.36. 主要污染工序 1、废气 本项目生产过程中产生的废气主要是注塑工序产生的少量非甲烷总烃。 （1）有组织废气 本项目使用原料为聚丙烯，聚丙烯加热软化过程中会挥发出少量有机废气，以非甲烷总烃计。注塑机加热温度在200℃左右，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），同时结合同类型企业污染物排放系数统计，非甲烷总烃产生量约为0.35kg/t原料。本项目聚丙烯用量为1001.36t/a，则非甲烷总烃产生量为0.35t/a。 环评要求本项目在5台注塑机上方分别设置集气罩（收集效率约90%），废气经集气罩收集后进入低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置（处理风量为5000m3/h，处理效率为90%），处理达标后经15m高排气筒（1#）高空排放，则非甲烷总烃排放量为0.0315t/a，排放浓度为2.625mg/m3。 ②无组织废气 注塑废气经集气罩收集，收集效率约为90%，则无组织排放量为废气产生量的10%，即0.035t/a。 2、废水 本项目营运期产生的废水主要为员工生活污水。 本项目共有员工8人，依托产业园食宿条件，员工生活用水按70L/(人·d）计，年工作时间为300天，则全年员工生活用水量为168m3/a，生活废水量按80%的排污系数，即生活废水产生量为134.4m3/a。生活废水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，其主要污染物指标为：COD350mg/L、BOD5 150mg/L、SS180mg/L、氨氮30mg/L。则主要污染物产生量见表21。 表21 主要污染物产生浓度及产生量 排放; 废水（134.4m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度(mg/L); 350; 150; 180; 30. 产生量（t/a）; 0.05; 0.02; 0.024; 0.004. 3、噪声 本项目营运期噪声主要为注塑机、粉碎机和空压机产生的噪声，主要设备噪声源声级在75～90dB(A)之间。营运期噪声源强见表22。 表22 营运期噪声源强一览表 dB（A） 设备; 噪声源强; 数量（台）; 位置. 注塑机; 75; 5; 生产车间. 粉碎机; 85; 1; 生产车间. 空压机; 90; 1; 生产车间. 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、废包装材料、废边角料和不合格产品、废活性炭。 （1）员工生活垃圾 本项目共有员工8人，年工作300天。垃圾产生系数按1kg/（人· d）计算，则项目产生的生活垃圾为8kg/d，即2.4t/a。 （2）废包装材料 废包装材料主要为原辅料包装袋、废纸箱等，根据建设单位提供的资料，产生量为0.1t/a。 （3）废边角料和不合格产品 人工修整工序会产生废边角料，根据企业提供资料，废边角料产生量为0.01t/a；不合格产品为年产量为0.1%，本项目年产量为1000t/a，则不合格产品产生量为1t/a。 （4）废活性炭 本项目非甲烷总烃经低温等离子+UV光解一体装置处理后经活性炭吸附，根据企业提供资料，废活性炭产生量为0.05t/a。

### 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑废气 | 非甲烷 总烃 | 0.35t/a | 2.625mg//m3 0.0315t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 134.4m3/a |  |
|  |  | COD | 350mg/L 0.05t/a | 280mg/L 0.038t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L 0.02t/a | 120mg/L 0.016t/a |
|  |  | SS | 180mg/L 0.02t/a | 126mg/L 0.017t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.004t/a | 30mg/L 0.004t/a |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 生产 | 0.1t/a | 0 |
|  | 废边角料和不合格产品 | 生产 | 1t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 废气处理装置 | 0.05t/a | 0 |
| 噪声 | 主要为注塑机、粉碎机和空压机等设备产生的噪声，主要设备噪声源声级在75～90dB(A)之间 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目租赁温商高端制造产业园现有工业厂房，不进行新的建设，运营后产生的污染物较少，且四周多为工业厂房，在采取有效防护措施后，对周围环境影响较小。因此，本项目的建设，对项目区生态环境造成的危害较小。 |  |  |  |  |

### 七、环境影响分析

建设期环境影响分析 根据现场踏勘，本项目已建成，施工期已结束，不对施工期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析 一、环境空气影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要是注塑过程中产生的少量注塑废气（非甲烷总烃）。 1、有组织废气 （1）评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按表23的分级判据进行划分。 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③评价标准 污染物评价标准和来源见下表24。 表24 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012 二级标准. （2）污染源参数 ①点源参数 表25 主要废气污染源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 108.905803; 34.53679; 408.0; 15.0; 0.2; 20.0; 11.0; NMHC; 0.013; kg/h. ②估算模型参数 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.4 °C. 最低环境温度; -20.8 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. （3）预测结果 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax（μg/m3）; Pmax（%）; D10%（%）. 点源; NMHC; 2000.0; 2.3239; 0.1162; /. 根据预测结果，项目最大落地浓度占标率Pmax（0.1162%）＜1%，判定项目环境空气评价工作级别为三级。本项目注塑工序有组织废气最大地面浓度为2.3239mg/m3，最大浓度占标率为0.1162%，对周围环境空气影响较小。注塑有组织废气排放浓度为2.625mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值120mg/m3，对环境影响小。 2、废气治理措施可行性分析 本项目注塑废气处理采用低温等离子+UV光解一体机+活性炭处理装置，该装置结合了等离子分解技术和UV紫外光氧技术，对废气和臭气进行高效协同净化处理。 ①等离子废气净化原理：采用脉冲高压高频等离子体电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒时间内对有害气体分子进行氧化还原反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳、水及易处理的物质。 ②UV光解：光氧化催化是波长在200nm以下的短波长紫外线能分解氧气分子，生成的O*与氧气分子结合成臭氧O3。用UV光解方式获得的臭氧，因获得复合离子光子的能量后，能极为迅速地分解，分解后产生氧化性更强的自由基O、OH等。呈游离态的污染物离子极易与这些自由基发生一系列协同、连锁反应，有机气体最终被氧化降解为低分子物质、水和二氧化碳，而达到最终的处理目的。 经过等离子净化和UV光解处理后的废气，经过活性炭固体表面时，由于其表面存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，使其浓聚并保持在固体表面而被吸附，废气经活性炭吸附后经过15m高排气筒排放。 通过类比同类型项目，“低温等离子+UV光解一体机+活性炭处理装置”实际处理效率可达85%以上。因此，本项目废气处理措施可行。 3、无组织废气 注塑废气经集气罩收集，收集效率约为90%，则无组织排放量为废气产生量的10%，即0.035t/a。 （1）面源参数 表28 矩形面源参数表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形 面源; 108.905788; 34.536917; 408.0; 55.0; 20.0; 15.0; NMHC; 0.015; kg/h. （2）预测结果 表29 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 0.2668; 0.0133; /. 根据预测结果，项目最大落地浓度占标率Pmax（0.0133%）＜1%，判定项目环境空气评价工作级别为三级。本项目注塑无组织废气最大地面浓度为2.2668mg/m3，最大浓度占标率为0.0133%，对周围环境空气影响较小。 二、水环境影响分析 （1）水质分析 本项目营运期生活污水产生量为134.4m3/a，废水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，其主要污染物指标为：COD350mg/L、BOD5 150mg/L、SS180mg/L、氨氮30mg/L。经过类比调查，生活污水经化粪池处理后COD去除率达20%，BOD5去除率达20%，SS去除率达30%，对氨氮基本不去除。本项目废水主要污染物排放浓度及标准见表30。 表30 废水进出水水质浓度对照表 单位：mg/L 排放; 废水（134.4m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 350; 150; 180; 30. 产生量（t/a）; 0.05; 0.02; 0.024; 0.004. 排放 情况; 污染物去除率; 20; 20; 30; 0. 排放浓度(mg/L); 280; 120; 126; 30. 排放量（t/a）; 0.038; 0.016; 0.017; 0.004. （DB61/224-2011）二级标准; 300; 150; --; 25. （GB8978-1996）三级标准限值; --; --; 400; --. 由表30可以看出，本项目营运期生活废水经化粪池处理后主要污染物指标为：COD280mg/L、BOD5 120mg/L、SS126mg/L、氨氮30mg/L，达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入崇文污水处理站。 （2）污水处理可行性分析 根据现场调查，由于该区域规划的泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行。因此，在泾河新城第二污水处理厂建成运行前，项目生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城崇文站临时污水处理站处理。待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，项目生活污水经园区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂。 崇文污水处理站厂址位于泾河新城汉阳东街与正阳大道交叉口西南角，设计处理规模为2000m3/d，目前实际建设处理规模为1000m3/d。本项目主要为生活污水，经预处理后废水可以满足污水处理站进水水质要求，不会对污水处理照常正常运行造成影响。项目区地处该污水处理厂现状污水管网收集范围内。目前，市政污水管网已铺设至项目区域。 3、声环境影响分析 ①噪声源 本项目营运期噪声主要为注塑机、粉碎机和空压机产生的噪声，主要设备噪声源声级在75～90dB(A)之间。项目生产设备均选用低噪声设备，设备通过采取基础减震、隔声等措施，可使设备噪声级降低20dB（A），达到噪声消减目的，项目设备采取措施后噪声级见表31。 表31 主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 数量（台）; 声级dB(A); 拟采用的治理措施; 治理后噪声级dB(A). 1; 注塑机; 5; 75; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 55. 2; 粉碎机; 1; 85; 65. 3; 空压机; 1; 90; 70. 本项目生产设备距各厂界位置分布见表32。 表32 车间噪声源中心位置距厂界距离 单位：m 序号; 噪声源; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 南横流村. 1; 注塑机; 104; 12; 90; 35; 275. 2; 粉碎机; 80; 30; 90; 24; 250. 3; 空压机; 90; 30; 85; 40; 256. ②设备噪声影响预测方案 a、本次噪声估算室内声源以房间为单位将每个房间内的噪声源的合成声压级概化作为室内等效声压级，声源位置分别简化为各房间的室内中心。 b、考虑各室内等效声源所在房间围护结构的屏蔽效应。 c、户外声传播的衰减考虑声源至受声点几何发散、屏障屏蔽引起的衰减，忽略大气吸收、地面效应及其他多方面效应引起的衰减。 d、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。 e、室外声源声传播的衰减考虑声源至受声点几何发散、屏障屏蔽引起的衰减，忽略大气吸收、地面效应及其他多方面效应引起的衰减。 f、根据项目总平面图及主要声源设备位置，主要预测厂界噪声的达标情况。 ③预测模式 a、室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： （1） 式中：Lp(r)——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，本项目中取15dB（A）； α——车间系数，本项目中取0.15； r——参考位置距噪声源的距离，（车间中心至预测点距离）m； r0——（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 b、室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为 Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0)−ΔL （2） 式中：Lpr——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置处的声压级，dB(A)； ——参考位置距声源中心的位置，m； ——声源中心至预测点的距离，m； ——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，本次估算只考虑建筑遮挡引起的衰减。 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为Q'，在T时间内该声源工作时间为Q'=QΔt;Q；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为σx,eff，在T时间内该声源工作时间为σy,eff。则拟建项目声源对预测点产生的贡献值（σz,eff）为： σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z) （3） 式中：T——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间； xwi——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ⑤评价方法和评价量 根据噪声预测结果和噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界噪声贡献值达标分析。 ⑥厂界噪声贡献值预测结果 运营期各主要设备噪声预测结果见表33。 表33 噪声影响预测结果一览表 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 南横流村. 贡献值; 30.9; 40.5; 31.4; 38.0; 23.2. 现状值; 昼间; 51.4; 50.9; 46.8; 53.4; 51.7. 夜间; 44.8; 44.0; 41.6; 44.9; 43.8. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 51.71. 夜间; /; /; /; /; 43.84. 标准值; 昼间; 65; 60. 夜间; 55; 50. 由预测结果可知，项目夜间不运行，项目采取以上噪声控制措施及设备正常工作情况下，厂界四周昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，敏感点南横流村昼间和夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，对周边环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目营运期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、废包装材料、废边角料和不合格产品、废活性炭。 （1）员工生活垃圾 本项目共有员工8人，年工作300天。垃圾产生系数按1kg/（人· d）计算，则项目产生的生活垃圾为8kg/d，即2.4t/a。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处置。 （2）废包装材料 废包装材料主要为原辅料包装袋、废纸箱等，根据建设单位提供的资料，产生量为0.1t/a。废包装袋和废纸箱分类收集后交由环卫部门统一清运处置。 （3）废边角料和不合格产品 人工修整工序会产生废边角料，根据企业提供资料，废边角料产生量为0.01t/a；不合格产品为年产量为0.1%，本项目年产量为1000t/a，则不合格产品产生量为1t/a。废边角料和不合格产品经粉碎机粉碎后全部回用于生产。 （4）废活性炭 本项目非甲烷总烃经低温等离子+UV光解一体装置处理后经活性炭吸附，根据企业提供资料，废活性炭产生量为0.05t/a。 本项目废活性炭为危险废物，由供应商直接回收，不在厂区单独设置暂存间，经处置后对环境影响不大。 综上，固体废物经过以上处理措施后，对环境影响不大。 5、地下水影响分析 本项目属于塑料制造项目，对照地下水导则，本项目属于Ⅳ类项目，不需要进行地下水影响分析。 6、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》可知，项目为Ⅲ类项目，区域不敏感，占地规模小，项目可不开展土壤环境影响评价工作。本次评价主要从防治措施上提出要求：本项目产生污染物种类较少，各类污染物排放量也较小，按照环评要求切实落实各种污染控制措施，本项目的建设及后期运营对区域土壤环境影响较小。根据《土壤污染防治行动计划》又被称为“土十条”，要加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。本环评提出以下要求：各类污染物严格按照环评要求处理处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，造成地表土壤环境的污染。 本项目选址于原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房，固体废物通过采取措施后，不会对土壤环境产生影响。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则；运营维护费用和监测计划费用必须落实，不能擅自挪为它用； ②在项目运营期，定期对各车间的环保工作进行监督与考核； ③建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，应按照以下程序践行验收工作： - 建设单位应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 - 建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。 建设项目应按照本环评及审批部门要求建成环境保护设施。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。环保竣工设施验收清单见表34。 表34 项目环保竣工验收清单 污染源; 设施或措施名称; 数量; 执行标准或验收监测要求. 废气; 非甲烷总烃; 低温等离子+UV光解一体机+活性炭处理装置+15m高排气筒; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单. 废包装材料; 垃圾箱; 2. 废边角料和不合格产品; 回收利用; /. 废活性炭; 由供应厂家回收; /. 噪声; 选用低噪声设备、厂房墙体隔声、设备基础减振; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. （2）监测计划 依照有关环境保护法规，为了更好地保护环境，项目建成后，需按有关环保法规要求，执行监测计划。营运期项目环境监测计划见表35。 表35 营运期环境监测计划表 污染源 名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 非甲烷总烃有组织; 排气口; 1个; 一年一次; 《排污单位自行监测技术指南总则》HJ 819-2017. 非甲烷总烃无组织; 厂界; 1个; 一年一次. 废水; COD、BOD5、SS、总氮; 化粪池 排水口; 1个; 半年1次. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 一季度1次. 8、污染物排放清单 本项目污染物排放情况见表36。 表36 污染物排放清单 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生量; 污染物排放量; 总量控制建议指标; 污染防治 设施; 数量; 管理要求. 废气; 排气口; 非甲烷总烃; 0.35t/a; 0.0315t/a; 0.0315t/a; 低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值. 废水; 化粪池排水口; COD; 0.05t/a; 0.038t/a; 0.038t/a; 化粪池; 1; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 0.02t/a; 0.016t/a; ——. SS; 0.024t/a; 0.017t/a; ——. 氨氮; 0.004t/a; 0.004t/a; 0.004t/a. 噪声; 设备; 设备 噪声; /; /; /; 选用低噪声设备、厂房墙体隔声、设备基础减振; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物; 生活; 员工生活垃圾; 2.4t/a; 0; /; 垃圾箱; 2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单. 生产过程; 废包装材料; 0.1t/a; 0; /; 垃圾箱; 2. 生产过程; 废边角料、不合格产品; 1t/a; 0; /; 回用于生产; /. 废气处理; 废活性炭; 0.05t/a; 0; 厂家回收; /. 9、项目环保投资估算 项目环保投资估算见表37。 表37 项目环保投资估算表 类别; 环保设施; 数量; 投资（万元）. 废气; 低温等离子体+UV光解一体机+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 1; 10. 废水; 生活废水; 依托园区化粪池; 1; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房墙体隔声、设备基础减振; /; 2. 固体 废物; 生活垃圾; 若干，环卫部门清运处置; 5; 0.1. 废包装材料; 分类收集后由环卫部门统一清运处置; 5; 1.0. 废活性炭; 厂家回收; /; 0.1. 合计; /; /; 13.2.

### 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 低温等离子+UV光解一体机+活性炭处理装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水、清洗废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 化粪池 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，交由市政环卫部门定期清运处置 |  |
|  | 生产 加工 | 废包装材料 | 分类收集后交由市政环卫部门定期清运处置 |  |
|  |  | 废边角料、不合格产品 | 回用于生产 |  |
|  | 生产 加工 | 废活性炭 | 由供应厂家回收 |  |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要为注塑机、粉碎机和空压机等设备噪声，主要设备噪声源声级在75～90dB(A)之间。设备选用低噪声设备并设置基础减振措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房进行生产，本项目已建成，不涉及土建，运营后产生的污染物较少，且四周多为工业厂房，在采取有效防护措施后，对周围环境影响较小。因此，本项目的建设，对项目区生态环境造成的危害较小。 |  |  |  |  |

### 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目租赁原点西路温商高端制造产业园6号2幢东侧房作为生产使用（具体见附件4），项目南侧为产业园内空地（待建），西侧为厂区道路，隔路为空地，北侧为陕西远鑫新材料有限公司，东侧为其他闲置厂房。 本项目租赁实际面积为1362m2，其中厂房内车间面积为1087m2，办公面积83m2，住房面积192m2，实际生产车间使用面积为900m2。项目总投资600万元，建设五条生产线，年产1000吨高强度塑料模具。本项目主要建设内容包括生产车间、包装区、原料库和产品堆放区等。 2、项目选址合理性及产业政策符合性 （1）选址合理性分析 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，根据《泾河新城分区规划》（2010-2020），项目所在地属于规划中的二类工业用地（见附图），用地性质符合规划要求。 项目所在地四周均为工业企业，距离最近的环境敏感点为东南侧180m的南横流村。项目运营期产生的噪声、废气、固废等污染物，在采取相应的治理措施后能够实现达标排放，对敏感点产生的影响可以接受，对外环境产生的影响小。 综上，从用地性质和环保角度分析，项目选址合理。 （2）产业政策符合性分析 本项目产品为高强度塑料模具，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订本》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，应为允许类项目；对照《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目不在所属之列，且已取得备案文件。 因此，项目符合国家和地方当前的产业政策。 3、环境质量现状评价结论 ①根据统计分析结果，项目所在区域内环境空气中SO2年平均质量浓度达标，NO2、PM10和PM2.5年平均质量浓度超标，CO日平均第95百分位浓度超标，O3日最大8小时平均第90百分位浓度均达标。因此，项目所在地环境空气质量不达标。 ②根据监测结果，项目厂界监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准值，敏感点监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，营运期噪声不会对评价区声环境造成明显影响。 4、环境影响分析结论 ①本项目注塑废气经“低温等离子+UV光解一体机+活性炭处理装置+15m高排气筒”处理后，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 1061-1996）表2标准限值120mg/m3，对环境影响小。 ②本项目营运期生活废水产生量为134.4m3/a，营运期生活废水经化粪池处理后达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入崇文污水处理站，对周围水环境影响较小。 ③本项目营运期注塑机、粉碎机和空压机等设备选用低噪声设备，并设置基础减震，经墙体隔声后各厂界昼间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，敏感点南横流村昼间和夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，项目运营噪声对外环境的影响较小。 ④本项目员工生活垃圾和废包装材料在生产车间设垃圾桶，收集后交由市政环卫部门清运处置；废活性炭由供应厂家回收处置；废边角料和不合格产品回用于生产。固体废物经以上措施处理后，对周围环境影响较小。 5、总结论 本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。因此，本项目建设运营对环境影响较小，项目的建设在环境保护方面是可行的。 二、要求与建议 1、要求： ①项目建成投产后加强生产车间现场管理，对产生的固体废物分类收集后暂存，严禁在车间内乱堆乱放。 ②加强设备管理，定期维护和保养，并经过检查，对事故设备或损坏件及时维修、更换，确保设备完好。 ③项目废水、噪声和固废污染治理措施，按照环评提出的措施和要求落实。 2、建议： ①加强员工的环保教育，提高员工环保及安全意识；制定严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。 ②在项目营运过程中，应始终把环保问题作为重点，认真落实各项污染治理措施，做好治理工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日