福建闽科环保技术开发有限公司                             评价证书类别：乙级

评价证书编号：2225

通瑞达机械加工项目

环境影响报告表

福建闽科环保技术开发有限公司

二O一九年一月

建设项目环境影响报告表

项目名称：             通瑞达机械加工项目

建设单位（盖章）：     咸阳通瑞达工贸有限公司

编制日期:2019年1月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 通瑞达机械加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 咸阳通瑞达工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 白靖海 |  |  | 联系人 |  | 白靖海 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干街办二条街 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18591088320 |  | 邮政编码 |  | 713702 | 传真 | — |  |
| 建设地点 | 永乐镇工业密集区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批和政务服务局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-611206-34-03-066403 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及 代码 |  | C3725汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积（m2） | 13309.2 |  |  | 绿化面积（m2） |  | — |  |  |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 42.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8.44% |
| 评价经费（万元） |  | —— |  | 预期投产日期 |  | — |  |  |
| - 概述 1、项目由来 随着汽车行业近年来的迅猛发展，也拉动了汽车零部件及配件制造行业的高速增长。咸阳通瑞达工贸有限公司投资500万元建设了通瑞达机械加工项目，该项目已获得泾河新城行政审批和政务服务局备案确认书，项目代码为2018-611206-34-03-066403。根据建设单位提供的资料和现场勘查，该项目为新建项目，通过租用陕西新泰和机械制造有限公司汽车车架总生产线项目的现有厂房，安装相关生产设备组织生产，其他公用设施（食堂、宿舍、给排水、污水处理设施）均依托新泰和原有项目，目前，拟租用厂房仍在进行生产。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于需要编制环境影响报告表的项目，咸阳通瑞达工贸有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作，我单位通过现场踏勘调查、资料收集，编制了本项目的环境影响报告表。 2、分析判定情况 （1）与国家产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发改委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“十四：机械”中的“33、汽车动力总成、工程机械”类，属于鼓励发展迅猛。2018年11月30日，本项目获得陕西省企业投资项目备案确认书，泾河新城行政审批和政务服务局（项目代码2018-611206-34-03-066403）同意项目备案。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《西咸新区总体规划》（2010-2020）符合性分析 西咸新区在空间布局上，规划了空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。其中泾河新城规划范围146平方公里。主体功能是建设西安国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区，以低碳产业为主，重点发展节能环保、高端制造业、测绘、新能源、食品加工和现代农业等产业。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，主要生产内容为汽车零部件及配件制造，项目产品属于高端制造，生产中不使用油性漆。项目符合《西咸新区总体规划》（2010-2020）中的要求。 （3）与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 西咸新区-泾河新城分区规划中产业发展定位：形成以战略性新兴产业、高端制造业、现代服务业、创意旅游业、现代都市农业为主导的，具备大西安北部区域支撑力、大西北地区影响力的知识创新中心、高端制造业中心和以生产、流通、旅游等服务为特色的现代服务业中心。本项目属于高端制造业，符合西咸新区-泾河新城分区规划要求。 规划环评审查意见中指出要“限制规划行业以外的项目进入，采用总量控制方式，限制大气污染及水污染物排放量大的项目入区……”。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，属于高端制造业，且非污染物排放量大的企业，符合泾河新城分区规划环评要求。因此，本项目位于西咸新区-泾河新城分区规划的工业用地范围内，符合西咸新区-泾河新城分区用地规划和规划环评要求，规划图见附图5。 （4）项目选址合理性分析 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，用地性质为工业用地。项目选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 （5）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的符合性分析 - 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1。 表1 本项目与“三线一单”符合性分析 强化“三线一单”约束; 要求; 本项目环评情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不涉及生态保护红线; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线，有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目为新建，根据现场调查本项目周围环境质量较好，满足相应环境质量标准; 符合. （6）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 表2 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求及目标; 以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排。到2020年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOx 等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。; 本项目属于重点地区（陕西关中），重点行业（工业涂装），重点污染物（涉及二甲苯等活性强的VOCs的排放）；本项目在独立喷烤漆房内进行作业，喷烤漆废气经收集后采用过滤棉+UV光解+活性炭装置处置后大大减少了有机废气的排放量。; 符合. 汽车制造行业; 推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料; 本项目采用水性涂料；本项目采用高固体份的涂料（高固体份涂料简称HSC，随着环境保护法的进一步强化和涂料制造技术的提高，高固体份涂料(HSC)应运而生，一般固体份在60%~80%的涂料均可称为HSC。项目采用西安邦希化工有限公司生产的水性通用环氧底漆，经核算涂料固体组分约62.4%，满足高固体份涂料的要求）; 符合. 配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%;; 本项目在生产车间内建设有独立的喷烤漆房，喷涂作业在喷烤漆房内进行，并建设有废气收集和治理设施，废气收集率达到90%; 符合. 对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。; 本本项目在独立喷烤漆房内进行作业，喷烤漆废气经收集后采用过滤棉+UV光解+活性炭装置，经核算，可以达标排放; 符合. （7）环境影响评价的结论 项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好，各项污染物能够达标排放。项目运行后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目排放的污染物对周围环境的影响较小，从满足环境质量目标角度，建设项目可行。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：通瑞达机械加工项目 建设单位：咸阳通瑞达工贸有限公司 建设性质：新建 项目地点：本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，具体位置见附图1（项目地理位置图）。 项目区北侧从西到东分别为新宇德有限公司、秦通公司，南侧为飞天管业，西侧为棉花库，东侧为农田；经度：108.935333，纬度34.541277； 具体四邻关系见附图2。 生产规模及建设内容：建设机械加工生产线2条，辅助生产线2条，环保喷漆线1条。用于机械零部件加工铣、钻、喷漆。 产品：汽车用机械零部件，产量为50000件/年。 工艺：铣、钻、抛丸、喷环保水性漆及烘干。 项目投资：总投资500万元，环保投资42.2万元，占总投资的8.44%。 建设项目的组成一览表见表3。 表3 建设项目组成一览表 项目; 工程 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 机加 车间; 1F，建筑面积2928m2，主要用于项目生产线的布置，设置1条生产线，位于1号车间两侧，辅助生产线1条，位于2号车间东部，水性喷漆线1条，位于2号车间西部，用于机加类加工。; 未建. 板材车间; 1F，建筑面积5184m2，主要用于项目生产线的布置，项目设置1条生产线，辅助生产线1条，用于板材类加工。; 未建. 辅助工程; 办公生活区; 4F，建筑面积1666m2，砖混结构，用于员工办公; 依托新泰和项目. 储运工程; 成品 库房; 共1层，占地面积1464m2，主要用于项目生产并经检验合格产品的存放; 未建. 材料 库房; 共1层，占地面积1464m2，主要用于原辅材料及外购原件的存放; 未建. 废料 库房; 共1层，占地面积603.2 m2，主要用于暂时存放生产切割下的废边角料等。; 未建. 公用工程; 供水; 项目供水由厂区内自备井统一供给。; 依托新泰和项目. 排水; 采用雨污分流制排水，雨水进入市政雨水管网；生活污水依托新泰和项目原有化粪池（2个，每个20m3）、一体化处理站处理（处理能力10m3/d），经市政管网进入泾河第三污水处理厂。; 依托新泰和项目. 供电; 依托现有供电设施，供电来源为市政供电管网。; 依托新泰和项目. 供热; 办公取暖采用空调。; 依托新泰和项目. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池、一体化处理站处理，经市政管网进入泾河第三污水处理厂; 依托新泰和项目. 废气; 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化处理后在厂房内排放；激光切割粉尘自带收尘设备；等离子切割粉尘经移动式侧吸罩、滤筒除尘器、15m排气筒排放；抛丸废气经设备自带布袋除尘器、15m排气筒排放；人工打磨经移动式粉尘净化器；喷烤漆房废气经过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒排放；无组织废气通过加强通风，排气扇在车间内无组织排放; 未建. 噪声; 优化选型、基础减振、厂房隔声等; 未建. 固体废物; 一般固废; 主要为废边角料、焊渣、收尘灰、废包材。设专用容器分类收集、废料库房暂存（1座，603.2m2），定期外售综合利用; 未建. 危险废物; 主要为废机油、废切削液、废液压油、废过滤棉、废活性炭、废油桶。分类专用容器存放、危废间暂存（1座，10m2），定期交由有资质单位处理。暂存区域底部防渗，周围设围堰; 未建. 生活垃圾; 定点收集，环卫部门定期清运; 未建. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表，设备均位于厂房内，具体情况见表4。 表4 主要设施设备一览表 序号; 名称; 单位（台）; 数量. 1; 立式加工中心; 台; 16. 2; 卧式加工中心; 台; 1. 3; 数控铣床; 台; 9. 4; 数控钻铣床; 台; 6. 5; 摇臂钻床; 台; 10. 6; 立式钻床; 台; 6. 7; 空气压缩机; 台; 1. 8; 行车; 台; 8. 9; 电动叉车; 台; 3. 10; 水性喷漆线; 线; 1. 11; 工业气动打标机; 台; 2. 12; 卧式车床; 台; 4. 13; 立式铣床; 台; 14. 14; 数控冲孔机; 台; 2. 15; 数控折弯机; 台; 3. 16; 激光切割机; 台; 1. 17; 等离子切割机; 台; 2. 18; 剪板机; 台; 1. 19; 气动摆式冲床; 台; 1. 20; 抛丸机; 台; 1. 21; 二氧化碳保护焊; 台; 8. 22; 电焊机; 台; 10. 3、产品方案 本项目主要生产汽车用机械零部件设备，产品方案如表5。 表5 项目产品方案一览表（单位：件/年） 产品名称; 生产规模. 汽车用机械零部件; 产量为50000件/年. 4、原辅材料及能源消耗 生产中原辅材料的消耗情况如表6。 表6 原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 用途; 来源; 年需求量（t/a）. 1; 钢材; 产品主材; 外购; 5600. 2; 铸件、锻件; 产品主材; 外购; 30000件. 3; 液压油; 补充消耗; 外购; 2.0. 4; 水基切削液; 机床切削辅助材料; 外购; 1.0. 5; 润滑油; 设备润滑; 外购; 1.0. 6; 焊丝; 二保焊使用; 外购; 1.01. 7; 焊条; 电焊使用; 外购; 1.24. 8; 水性黑色环氧底漆; 喷漆使用; 外购; 18. 9; 固化剂; 喷漆使用; 外购; 3.6. 10; 氧气; 激光切割助燃; 外购; 15. 12; 乙炔; 手工下料切割用; 外购; 0.7. 13; 二氧化碳; 焊接使用; 外购; 1.8. 切削液：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。 切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 机油：机油，即发动机润滑油，英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。 润滑油：是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 油漆：项目工作漆由水性环氧底漆、纯水（稀释剂）、固化剂组成。采用的水性环氧底漆、固化剂采用陕西邦希有限公司产品，根据建设单位提供资料，项目底漆：固化剂=5:1，项目油漆、固化剂主要成分见表7、工作漆成分见表8。 表7 油漆和稀释剂、固化剂主要成份一览表 单位：% 水性环氧底漆; 固化剂. 成份; 比例%; 成份; 比例%. 环氧树脂乳液; 45; 脂肪胺; 70%. 颜填料（二氧化钛）; 37; 纯净水; 20%. DPNB(二丙二醇丁醚); 2; 丙二醇甲醚; 10. 纯水; 16; -; -. 注：环氧树脂乳液纯度为53% 表8 调配后的工作漆成份表 物化性质： 油漆名称; 使用量（t/a）; 含量（t）. 固形物; 非甲烷总烃; 纯水. 水性环氧底漆; 18; 10.953; 0.36; 6.687. 固化剂; 3.6; 2.52; 0.36; 0.72. 总计; 21.6; 13.473; 0.72; 7.407. 底漆：是涂装的重要涂层，担负着改善和保护底材的重要使命，要求附着力强，防锈性能好，主要组成为树脂、颜料、溶剂及助剂。具体成分分析报告见附件6。 树脂即成膜物质，是涂料中的最主要成分和基础，也称基料，它是决定涂膜性质的主要因素。不同的树脂，其物理性能和化学性能、以及耐候性、耐蚀性等是不一样的。 溶剂是液态涂料的重要组成部分，在涂料烘干过程中是能挥发的成分。一般也用溶剂调节涂料粘度，这种用于调节涂料粘度的溶剂称为稀释剂。溶剂对涂料的制造、贮存、涂敷、漆膜的形成和成膜质量有着很大的影响。 环氧树脂：是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。环氧树脂作为防腐蚀材料不但具有密实、抗水、抗渗漏好、强度高等特点，同时具有附着力强、常温操作、施工简便等良好的工艺性，而且价格适中。采用这类材料的防腐蚀工程一般包括：树脂胶料辅衬的玻璃钢整体面层和隔离层，树脂胶泥和砂浆铺砌的块材面层，树脂胶泥勾缝与灌缝的块材面层，树脂稀胶泥或砂浆制作的单一与复合的整体面层及隔离层，树脂玻璃鳞片胶泥面层等等。选用的材料品种不同，防腐蚀工程的最终产品功能以及适用范围将有很大不同。 ## 二氧化钛：（化学式：TiO₂），白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量：79.9，是一种白色无机颜料，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。钛白的粘附力强，不易起化学变化，永远是雪白的。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业。它的熔点很高，也被用来制造耐火玻璃，釉料，珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等。 ## 二丙二醇丁醚：分子式是C10H22O3。用作印刷油墨、磁漆的溶剂,也用作切削油、工作油洗涤用溶剂。外观性质 无色液体。 溶于水，沸点 222-232 °C(lit.)，密度 0.913 g/mL at 25 °C(lit.)，折射率 n20/D 1.426(lit.)，闪点 205 °F，可作为丙烯酸树脂，苯乙烯丙烯酸树脂，多乙酸乙烯酯的凝聚剂，赋予漆膜优异的性能。是众多水性涂料最有效的成膜助剂之一。 脂肪胺：是指碳链长度在C8-C22范围内的一大类有机胺化合物，它与一般胺类一样，分为伯胺、仲胺和叔胺及多胺四大类，而伯、仲、叔胺则取决与氨中的氢原子被烷基取代的数目。不溶于水，外观为无色液体或白色结晶固体，脂肪胺是氨的有机衍生物，C8-10短链脂肪胺在水中有一定的溶解度，长链脂肪胺一般不溶于水，常温下呈液态或固态，具有碱性，作为有机碱对皮肤和粘膜具有刺激和腐蚀作用。 丙二醇甲醚：属二元醇醚类溶剂，对人体的毒性低于乙二醇醚类产品，属低毒醚类。有微弱的醚味，但没有强刺激性气味，使其用途更加广泛安全。由于其分子结构中既有醚基又有羟基，因而它的溶解性能十分优异，又有合适的挥发速率以及反应活性等特点而获得广阔的应用。外 观： 无色透明液体。酸度：≤0.02%；沸点：120 °C；闪点：31.1 C (闭杯）；比重（d420）：0.919-0.924；粘度：20C /1.75mPa.s；表面张力:（ 25℃）27.7 mN/m。作为溶剂；分散剂或稀释剂用于涂料；油墨；印染；农药；纤维素；丙烯酸酯等工业。也可用作燃料抗冻剂；清洗剂；萃取剂；有色金属选矿剂等。还可用作有机合成原料。 固化剂：又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂。固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。 活性炭：具有微晶结构。基本微晶的排列是完全不规则的。活性炭由活化过程中产生微孔、过渡孔或大孔。微孔的有效半径低于2nm；过渡孔的有效半径在2-50nm范围内；大孔的有效半径大于50nm。 本项目活性炭耗用、更换及废弃后处置：活性炭吸附量一般为0.30kg/kg活性炭，本项目更换的废活性炭为危废，项目危废暂存间暂存、交有资质单位处理处置。 项目油漆物料平衡、有机废气物料平衡、有机气体物料平衡见图1、图2。 图1 油漆平衡分析 t/a 图2 喷涂工序有机废气物料平衡图 t/a 三、公用工程 1、给排水工程 （1）给水 公司共有员工100人，员工食宿依托陕西新泰和机械制造有限公司汽车车架总成生产线项目。按照陕西省节约用水办公室《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014），并结合项目实际情况，项目一般生活用水量按35L/人•日计。则项目生活用水量为3.5t/d，年工作天数300天，年用水量为1050t/a。 （2）排水：项目厂区采用雨、污分流的排水体制。生产过程中无生产性废水产生， 生活污水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为2.8t/d，840t/a。废水依托新泰和项目，经厂区原有化粪池（2个，20m3）、一体化设备（处理能力10t/d）、经市政管网进入泾河第三污水处理厂。 （3）水平衡 项目用水排水情况见表9。 表9 项目用水情况估算表 序号; 用水名称; 人数; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 生活用水; 100人; 3.5; 2.8. 合 计; 3.5; 2.8. 项目水平衡如图2所示。 0.7 3.5 2.8 2.8 化粪池、一体化设施 泾河第三 污水处理厂 图3 项目水平衡图（m3/d） （4）供电：依托现有厂区供电设施，由市政供电管网提供。 （5）供热：无生产供暖，办公取暖采用单体空调。 （6）消防：依托现有消防设施，厂区消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定实施。室外设置消火栓，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火；室内消火栓管网布置成环状。消火栓系统设消防水泵接合器。 四、劳动定员和工作时间 劳动定员总数共计100人，年工作日300 d，工作时间为8小时制。食宿依托新泰和项目。 五、平面布置合理性 项目办公、生活区位于厂区东侧四层办公楼，生产区位于厂区中部东西两侧区域，东侧为板材车间，西侧为机加车间，仓储区位于南侧，厂区入口设置在北侧。厂区总体平面布置分区明确，生产区域布置有效地满足了生产的顺畅性，保证车辆出入和产品运输便捷。同时尽量减少对办公生活区的影响，基本满足总平面布置原则。 项目厂区平面布置图见附图3（项目平面布置图）。 六、项目建设进度 根据项目立项备案文件，项目计划开工时间为2018年12月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西宇德机械制造有限公司已于2011年6月委托西安市环境保护科学研究院对陕西宇德机械制造有限公司汽车车架总生产线项目进行环境影响评价，且于2011年6月得到主管环保部门的批复，同意该项目建设，同时在该批复中同意了建设单位将项目更名的要求，更名为陕西新泰和机械制造有限公司汽车车架总生产线项目（见附件6），建设地点和建设内容不变。由于实际经营原因和市场原因，建设单位后将部分厂房自用，部分厂房租给飞天管业生产，此次拟建项目为租用新泰和项目自用部分厂房。主要通过安装相关设备进行组织生产。新泰和自用厂房原有项目主要生产汽车零部件产品等，污染情况概述如下： - 原有污染 1、空气污染源 根据调查，原有项目废气主要为抛丸粉尘。抛丸废气经旋风+脉冲式除尘器处理+15米排气筒排放，排放粉尘量为0.35t/a。 2、水污染源 原有项目废水主要为办公、生活用水。办公生活废水量为1500 m3/a。废水经厂区化粪池、一体化处理设施处理后、经市政管网进入泾河第三污水处理厂，主要污染物排放浓度为：COD：120mg/L、BOD5：30mg/L、SS：30mg/L、氨氮：25mg/L，污染物排放量为COD：0.18t/a、BOD5：0.045t/a、SS：0.045t/a、氨氮：0.038t/a。 3、固废污染源 项目拆迁前产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废、危废。具体产生和处理情况见下表。生活垃圾产生量约为90t/a，由环卫部门统一收集处理；一般固废废边角料产生量为53.15t/a，收尘灰产生量为20t/a，废料间暂存交废旧物资回收公司。危废中废切削液产生量为0.045t/a，废液压油产生量为0.030t/a，废机油产生量为0.020t/a，危废暂存间暂存、交陕西明瑞资源再生有限公司。 二、存在环境问题 根据现场调查，本项目涉及的主要原有污染情况及环境问题为所租赁车间目前生产运行过程中产生的项目污染及环境问题。根据对比，目前项目地不存在环保遗留问题，具体情况见表10。 表10 主要环境问题及遗留环境问题一览表 治理项目; 污染源; 现有环保措施; 主要环境问题. 废气; 抛丸机; 布袋除尘+15米排气筒; 无. 废水; 生活污水; 化粪池、一体化设施; 无. 固体废物; 危废; 危废间暂存+交陕西明瑞资源再生有限公司; 无. 一般固废; 集中收集+资源化利用; 无. 生活垃圾; 定点收集、环卫清运; 无. 噪声; 设备噪声; 基础减振，隔声; 无. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 泾阳县地处关中平原中部，泾河下游。县境介于东经108°29′40″—108°58′23″，北纬34°26′37″—34°44′57″。东与三原、高陵县交界，南与咸阳市渭城区接壤，西隔泾河与礼泉县相望，北依北仲山、嵯峨山与淳化、三原县毗邻。县城位于西安市北偏西54公里,咸阳市北偏东28公里, 距首都北京1290公里。地理位置优越，素有“关中白菜心”美誉。 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区（永乐镇永乐村）。永乐镇隶属于陕西省咸阳市泾阳县，位于泾阳县东部。总面积25.5平方公里。具体地理位置图详见附图1。 二、地形地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交汇处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地势平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6-1.2km，地势平缓，坡度0.12%。根据现场勘察，项目场地地势相对平坦。 三、地质构造 新城所在区域位于关中地堑北缘与鄂尔多斯向斜的接触部分，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭纬向构造的影响，形成出露的构造形迹有东西走向的断裂构迪及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风——礼泉断裂以及永乐——零口断层等。 - 嵯峨山南麓断层：属于秦岭纬向构造体系一条大断层，沿嵯峨山南麓分布为一方向近东西走向的张性断层（正断层），在口镇治峪河可见清晰的断层面，倾向正南，倾角50°左右。在山底何村东部山坡上见局部的断层三角面，段距在300米以上。该层控制了老第三系底层的分布，在形态上控制了渭北黄土高原高出泾河平原百余米的地貌景观。 - 西风山皱褶与断层：西风山皱褶轴向呈北东向，是一个发育于寒武、奥陶系石灰岩之中的两翼不对称背斜构造。核部地层为寒武系，两翼均为奥陶系灰岩。地层产状北翼徒，南翼缓（北翼倾向北西，倾角80°；南翼倾向14°-24°），上覆有下更新统洪积相砾卵石层，已胶结成岩。 - 王桥-鲁桥隐伏断层：为一隐伏于新生界松散堆积物下部的断层，沿王桥、桥底、安吴镇至三原县鲁桥镇一带分布。该断层构成本县河流阶地与黄土塬和洪积扇裙的分界，使黄土塬和洪积扇裙高高突起，且和二级阶地呈徒坎接触，下伏基岩为奥陶系灰岩。 - 泾河及扶风-礼泉断层：这是两条交汇于泾河的性质不明的隐伏断层，泾阳断层走向北西，沿泾河分布。 四、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属于渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳内源自宁夏回族自治区泾源县,自谢家沟入境,张家山出谷,东南流至桃园村附近出境。县内河长77km,流域面积634m2。多年平均径流量18.67亿m3,，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约23.5km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离6.1km。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20-90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5-30m，含水层岩性为砂，砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属于淡水。 五、气候气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，常年主导风向东北风。四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－20.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6毫米，最多降水量820.5毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213-225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。 六、生物资源 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）常规因子现状监测与评价 本次空气环境质量现状常规评价因子引用西咸新区2017年1月-2017年12月“环境空气质量状况”的数据，西咸新区空气质量状况见下表。 表11 泾河新城空气质量状况 项目; PM10均值（微克/立方米); PM2.5均值（微克/立方米); SO2均值（微克/立方米); NO2均值（微克/立方米); CO第95百分位浓度（毫克/立方米); O3第90百分位浓度微克/立方米). 监测值; 130; 72; 18; 45; 1.9; 188. 标准（二级）; 70; 35; 60; 40; 4; 160. 平均时间; 24小时平均; 24小时 平均; 24小时 平均; 24小时 平均; 24小时 平均; 日最大8小时平均. 达标情况; 超标; 超标; 达标; 超标; 达标; 超标. 最大超标倍数; 0.857; 1.057; -; 0.125; -; 0.175. 根据西咸新区2017年1月-2017年12月“西咸新区环境空气质量状况”的数据，项目所在区域PM10、PM2.5、NO2、O3均存在超标，为不达标区域。 （1）特征因子现状监测与评价 本次环评非甲烷总烃委托陕西中润检测有限公司“咸阳通瑞达工贸有限公司通瑞达机械加工项目的现状监测”（监测报告“SXZR-H201901-004”），监测时间为2019年1月15日-2019年1月17日进行，监测引用点位为项目所在地。监测数据符合导则要求，数据有效。具体监测点位见图3.2-2。 (1)监测频率 监测频率：按照《环境空气质量监测技术规范》进行。 (3)监测及分析方法 监测及分析方法见表12。 表12 监测分析方法一览表 监测项目; 采样方法; 分析方法; 检测下限. 非甲烷总烃; 手工采样; 气象色谱法; -. (4)监测结果 环境空气质量现状监测结果见表13。 表13 环境空气质量现状监测结果统计表（µg/m3） 监测点位; 项目地. 非甲烷总烃; 2019.1.15; 第一次; 1.86. 第二次; 1.74. 第三次; 1.99. 第四次; 1.75. 2019.1.16; 第一次; 1.97. 第二次; 1.83. 第三次; 1.98. 第四次; 1.97. 2019.1.17; 第一次; 1.93. 第二次; 1.77. 第三次; 1.93. 第四次; 1.95. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; -; -. 《大气污染物综合排放标准详解》; 一次最高容许浓度：2.0. 由监测结果可以看出：项目地的非甲烷总烃的浓度值均未超标，满足《大气污染物排放标准祥解》（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。 2、声环境 为了解项目声环境现状质量，环评单位委托陕西中润检测有限公司于2019年1月15日-16日对建设项目周边进行声环境现状监测。监测点位见附图4，监测结果如下表。 表14 项目区域环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测位置; 2019年1月15日; 2019年1月16日; 执行标准. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#厂界东; 57.6; 49.2; 58.1; 48.9; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)；. 2#厂界南; 54.9; 46.3; 55.6; 45.8. 3#厂界西南; 47.9; 42.1; 48.3; 41.7. 4#厂界西; 56.0; 47.6; 54.0; 48.3. 5#厂界北; 54.9; 46.2; 55.7; 44.1. 根据监测结果，项目各个场界声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求，说明该区域声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于永乐镇工业密集区，建设项目周围区域无自然保护区、风景名胜区以及特别需要保护的地区。主要环境保护目标见下表及附图4。 表15 主要环境保护目标及级别 环境要素; 保护对象; 人数 （人）; 相对厂址位置; 保护内容; 保护目标或保护对策. 方位; 最近距离（m）. 大气环境; 西徐村; 600; 北; 380; 人群健康; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准. 冉孟村; 500; 北; 800. 铁孟村; 430; 东北; 950. 东徐; 110; 东北; 740. 田村; 300; 东北; 900. 永乐镇; 1500; 南; 280. 西流村; 310; 西; 900. 生态环境; 项目及周边区域; 生态环境; 不会对周围生态环境产生影响.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。特征污染物非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表16 环境空气质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 1小时 均值; 24小时均值; 日最大 8小时均值; 年均值. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; PM10; µg/m3; /; 150; /; 70. PM2.5; µg/m3; /; 75; /; 35. SO2; µg/m3; 500; 150; /; 60. NO2; µg/m3; 200; 80; /; 40. CO2; µg/m3; 10; 4; /; /. O3; µg/m3; 200; /; 160; /. 《大气污染物综合 排放标准详解》; NMHC; mg/m3; 2.0（1小时平均）. 2、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表17 声环境质量标准 类别; 2类标准; 单位. 时段; 昼间; 夜间. 限值; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。喷涂废气中甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）； 表18 颗粒物污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 表19 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/Nm3）; NMHC最低去除效率; 厂区内监控点浓度限值（mg/Nm3）; 企业边界监控点浓度限值（mg/Nm3）. 非甲烷总烃; 50; 80%(85%); 10; 3. - 废水 废水排放执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中表1-B标准。 表20 污水排放标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. DB61/224-2018表1-B标准; 6-9; 50; ≦10; ≦10; ≦8. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废弃物临时存放场所执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等。本项目废水排入市政污水管网，建议总量纳入污水处理厂。本项目油漆车间喷涂废气产生量为非甲烷总烃0.104t/a，根据工程分析的核算结果，总量控制建议指标见表20，最终总量控制指标以当地环保部门核准下达的控制指标为准。 表22 总量控制建议指标 类别; 污染物名称; 控制指标t/a. 废气; VOCS; 0.104. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 根据现场调查及建设单位提供资料，本项目计划于2018年12月开工建设。施工期主要工程为在现有租赁厂房的基础上，通过新设备的安装进行组建生产线，其对环境的影响主要为设备安装调试过程，但因施工过程噪声源强较小，且均在现有车间内部进行，经车间隔声、距离衰减后，其对厂区周围敏感保护目标影响较小，故本次评价以运营期环境影响为主，不进行施工期环境影响分析及评价。 二、营运期 本项目主要进行汽车零部件及配件制造，主要生产工艺流程如下。 ## 机加车间工艺流程和产污节点分析 外购铸件 图4 机加车间生产工艺流程图及产污节点图 本项目机加车间主要产品为卡车底盘类铸锻件支架加工，然后根据不同零部件的加工需要，利用数控车床、加工中心、铣床、钻床等进行机械加工，再在位于机加车间西侧的水性喷漆间内进行喷漆（该喷漆房上件、喷漆、烤漆、下件均采用轨道自动牵引，采用有气喷涂）。完成后进行检验，合格后包装入库。零部件加工过程主要产生污染物为铣面、钻孔、攻丝产生的的废边角料、废切削液、废液压油以及加工设备产生的噪声；喷漆过程产生的有机废气、噪声。有机废气治理措施产生的废过滤棉、废活性炭等。 ## 板材车间工艺流程和产污节点分析 图5 板材车间生产工艺流程图及产污节点图 本项目板材车间主要产品为重卡车架铆接类零部件，主要为工序为原材料（钢材）直接用车辆运进厂区，然后根据不同零部件的加工需要，利用剪板机、激光切割机、等离子切割机等进行减板下料，本工序产生废边角料、噪声、废液压油、废切削液；根据尺寸要求进行折弯，构成一定形状，本工序不产生废料；将不同的构件先拼接组焊，然后焊接成型；先小件焊接，然后总成焊接成型，拟建工程使用CO2气保护焊，点焊无需焊材、焊剂，CO2气保护焊焊材为碳钢CO2气保护实芯焊丝，本工序产生焊烟、废焊渣；焊接后的产品经过钻孔、打磨（人工打磨）、抛丸后成为成品，入库，其中钻孔工序产生废边角料、噪声、废液压油；打磨工序产生打磨粉尘、噪声；抛丸工序产生粉尘、噪声。 综上所述，本项目运营期的污染源及污染因子情况详见下表。 表23 污染源及污染因子识别 类别; 产生环节; 污染因子; 排污方式. 废气; 焊接; 颗粒物; 间歇. 喷烤漆; 有机废气; 间歇. 打磨; 打磨粉尘; 间歇. 抛丸; 抛丸粉尘; 间歇. 下料切割; 切割粉尘; 间歇. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 间歇. 固废; 机加工; 废边角料; 间歇. 焊接; 焊渣; 间歇. 员工生活; 生活垃圾; 间歇. 机加工; 废切削液; 间歇. 设备维修; 废机油; 间歇. 机加工; 废液压油; 间歇. 喷烤漆环保设施; 废活性炭; 间歇. 废过滤棉; 间歇. 支架包装; 废包材; 间歇. 布袋收尘; 收尘灰; 间歇. 噪声; 生产设备; Leq（A）; 连续.

主要污染源分析： - 一、施工期 本项目厂房已建成，设备已安装到位，施工期无遗留环境问题，因此，本评价不对施工期做分析评价。 - 二、项目营运期 - （1）废水 本项目废水主要为职工生活污水。公司共有员工100人。项目生活用水量为3.5t/d，年工作天数300天，年用水量为1050t/a，生活污水产生量为2.8t/d，840t/a。生活污水经化粪池（依托新泰和项目）、一体化设备（依托新泰和项目）处理，经市政管网进入泾河第三污水处理厂。 项目生活污水主要为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物浓度为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L。经化粪池、一体化设施处理后设计出水水质参考项目一体化污水处理设施出水水质检验报告（见附件8），项目废水污染物产排情况见表24。 表24 项目污水中污染物产生情况 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 350; 200; 180; 25. 污染物产生量（t/a）; 0.2940; 0.1680; 0.1512; 0.0210. 污染物排放浓度（mg/L）; 12.1; 4.7; 10; 0.58. 污染物排放量（t/a）; 0.0102; 0.0039; 0.0084; 0.0005. （2）废气 ①焊接烟尘 本项目焊接方式包括CO2气体保护焊及手工焊。根据《焊接技术手册》焊接作业时产生的烟尘中含有Fe2O3、MnO、MgO、SiO2、CaO等氧化物，根据《机械加工项目污染物源强的确定方法》焊接工艺产生废气量见表2.3-2，按手工电弧焊采用J422焊条、CO2保护焊使用实芯焊丝考虑，本项目共使用焊条1.24t/a、焊丝1.01t/a，根据表2.3-2所示，手工电弧焊焊条发尘量8g/kg，CO2保护焊焊丝发尘量8g/kg考虑，烟尘产生量共计0.018t/a，由于焊接作业点不固定，采用移动式焊接烟雾净化装置净化，废气的捕集效率取85%，烟尘的净化效率约为98%，则烟尘排放量为0.003t/a，排放量较小，通过车间的机械换风装置排放出室外，不会对工作人员及周围环境产生明显影响。 ②切割粉尘 本项目切割主要有三种方式，分别使用等离子切割机（进行大件板材切割），激光切割机（进行小件板材切割）、手工切割进行切割。 激光切割机：自带收尘装置，根据类比，激光切割机自带收尘装置收尘量0.015t/a； 等离子切割机：在切割过程中会产生粉尘，参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），粉尘的产生量按原材料的1‰算，等离子粉尘产生量为2.24t/a，拟建项目通过移动式侧吸罩（效率90%）+滤筒除尘器（效率95%）+15m排气筒排放，根据建设单位提供资料，等离子切割机日工作时间8小时，则年工作时间为2400小时。项目等离子切割机粉尘产排情况见下表。 表25 等离子切割废气排放情况 有组织排放（15m高排气筒排放）. 污染物; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 标准 （kg/h）; 风机风量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准 （mg/m3）. 有组织; 2.016; 0.101; 0.042; 3.5; 6000; 7; 150. 无组织排放0.224/a. 手工切割：采用工业燃气火焰切割，以工业燃气为燃料、氧气为助燃气体形成火焰切割金属，其中工业燃气以低分子碳氢化合物组成，主要成分为乙炔（C2H2），其燃烧产污为CO2和H2O，不会产生有毒有害气体。火焰接触钢材时，由于钢材中可能含有微量的杂质，切割时会产生极少的烟尘，由于产生量极小，对环境影响很小。 ③喷烤漆废气 项目建设1座喷烤漆房，拟使用水性环氧底漆、水性固化剂进行喷涂作业。喷烤漆过程中会主要污染物为漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃。项目采用全封闭喷烤漆房，喷烤漆过程中的漆雾及挥发性有机气体经风机收集（效率90%）后经过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（15m高，0.6m内径）进行排放。 喷漆原料—油漆由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发份指溶剂。喷涂废气中的有机气体来自油漆溶剂和固化剂的挥发，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆和固化过程将全部释放形成有机废气。 喷漆作业中工作漆雾化后形成的二相悬浮物逸散到周围的空气中，形成漆雾。本项目采用有气喷涂法，据本项目上漆率的情况（上漆率为65%），65%的固形物在喷漆过程中附着在产品上，35%的固形物形成漆雾，即有35%的漆雾需要处理。根据核算，项目年工作漆（底漆和固化剂）用量为21.6t，固相物质量13.473t/a，漆雾产生量为4.72t/a。 根据对底漆和固化剂成分的核算分析，项目非甲烷总烃总挥发量为0.72t/a。 根据相关的研究，对于专业除漆雾的过滤棉，针对10微米以上的颗粒的可以达到99.8%的去除率。本项目使用的是空气喷涂，即是利用压缩空气作为动力，将涂料从喷枪的喷嘴中喷出，在压缩气流的冲击混合下，涂料被充分雾化，漆雾颗粒物的直径在20-50微米，因此可以认为本项目喷漆工序产生的漆雾全部被过滤棉吸附。光氧催化装置收集的废气统一进入光氧催化装置，经与活性基团和等离子体发生反应将有机废气中的有害物质和恶臭物质激活、电离、裂解、生成H2O、CO2等低分子无害物质，使废气得到净化。该装置对有机废气的去除效率可达75%。活性炭吸附装置进一步吸附未经处理的有机废气。吸附效率在90%以上，综合考虑对有机气体的处理效率为95%。 本拟建工程喷烤漆小时用量波动不大，因此非甲烷总烃产生量较为均匀。喷烤漆房年工作天数以300天计，喷烤漆日工作时间以4小时计；经计算，项目非甲烷总烃产生与排放情况见下表。 表26 喷、烤漆房非甲烷总烃的产生与排放情况 污染 因子; 产生量（t/a）; 废气量 m3/h; 产生情况; 排放情况; 标准（15m排气筒）. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 最高允许排放浓度 mg/m3. 漆雾; 无组织; 0.472; -; 0.39; -; 0.472; 0.39; -; -. NMHC; 有组织; 0.648; 20000; 0.54; 27; 0.032; 0.03; 1.33; 50. 无组织; 0.072; -; 0.06; -; 0.072; 0.06; -; -. ④人工打磨粉尘 本项目人工打磨使用角磨机对工件产生毛刺等部位进行打磨，工序会产生粉尘废气，由于打磨部位不固定，环评要求移动式粉尘净化器，减少无组织粉尘排放，类比其他项目同时结合本项目具体情况，人工打磨粉尘产生量约占原料使用量的0.1%，则产尘量为1.12t/a，本项目产废气的捕集效率取85%，烟尘的净化效率约为99%，则烟尘排放量为0.178t/a，排放量较小，且均为金属粉尘颗粒较大，一部分通过自然沉降，一部分通过车间的机械换风装置排放出室外，不会对工作人员及周围环境产生明显影响。 ⑤抛丸粉尘 焊接打磨后的钢结构件送入抛丸机，在抛丸机内高速旋转的钢丸被抛射到工件的表面，去除其表面氧化皮、锈迹，同时还可以提高工件机械强度和耐磨性，并达到光饰的目的。本项目抛丸工序会产生粉尘废气，主要为材料表面的金属颗粒，经钢珠喷射撞击振动而清除出来，据同类型项目并结合本项目特点，抛丸机粉尘的产生浓度约为3000mg/m3，车间抛丸粉尘废气排放量为10000m3/h，根据建设单位提供资料，抛丸机全年工作时间为2400小时，则抛丸粉尘产生量为72t/a。抛丸工段全封闭，废气由设备布袋除尘系统净化，净化效率可达99%以上，评价以99%计，净化后尾气共由一根15m高排气筒排放，抛丸粉尘产生量为0.72t/a，排放速率为0.3kg/h，排放浓度为30mg/m3。 - 噪声 - 本项目噪声主要来源于生产车间的数控车床、加工中心、车床等设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为80~90dB(A)。主要噪声设备见表26。 表27 主要噪声设备表 序号; 名称; 数量/台; 源强 dB（A）. 1; 卧式车床; 4; 90. 2; 立式加工中心; 16; 80. 卧式加工中心; 1; 80. 3; 立式铣床; 14; 90. 4; 摇臂钻床; 8; 90. 5; 立钻; 6; 90. 6; 电焊机; 18; 85. 7; 等离子切割机; 2; 90. 8; 空压机; 1; 90. 9; 数控折弯机; 3; 85. 10; 剪板机; 1; 85. - （4）固体废物 本项目营运过程中产生的固体废物主要是机械加工过程中产生的废边角料、废包材，焊接过程中产生的焊渣，机加工、切割过程产生的废切削液、废液压油，机械维修产生的废机油，以及员工生活垃圾。 ①废边角料 项目在机械加工过程中不可避免的会产生一部分边角料。根据建设单位提供资料，项目年用原材料共计5600t，边角料产生量约占原材料的1%，因此本项目边角料产生量为56t/a，废边角料暂存于固废暂存区定期外售综合利用。 ②焊渣 项目焊接过程中会产生焊渣等。本项目焊条、焊丝年使用量为2.25t，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，产生焊渣为焊条及焊丝使用量的（1/11+4%），则项目年产生焊渣量为0.29t/a，焊渣收集后暂存于固废暂存区定期外售综合利用。 ③抛丸、人工打磨、等离子切割、激光切割收尘灰 根据污染源核算可知，抛丸工序收尘灰产生量约为71.28t/a；等离子切割工序收尘灰产生量约为1.915t/a；激光切割工序收尘灰产生量约为0.015t/a。综上，合计各种收尘灰产生量为73.21t/a。收集后暂存于固废暂存区定期外售综合利用。 ④废机油 项目设备检修过程产生少量废机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.015t/a，废机油属于危险废物（类别为HW08废矿物油，代码为900-249-08），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存区，定期送有资质单位集中收集处理、处置。 ⑤废切削液、废液压油 项目下料成型等工序在加工原料时会产生废切削液和废液压油，废切削液、废液压油的产生量分别为0.030t/a、0.025t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），其中废液压油，废物代码为900-218-08，为危险废物，应交由有资质的单位代为处理处置；废切削液，废物代码为900-007-09，为危险废物，应由有资质的单位代为处理处置。 ⑥废过滤棉（含漆雾） 本项目喷漆车间设置过滤棉以吸附喷漆漆雾，过滤棉可吸附自身重量的1.5倍漆雾，废过滤棉（含漆雾4.248t/a）产生量为7.08t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废过滤棉（含漆雾）属于危险废物，属于HW49 900-041-49含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 ⑦废活性炭 本项目喷、烤漆过程产生的有机废气采用UV光氧+活性炭吸附处理，其中UV光氧处理效率约为75%，活性炭吸附处理效率约为90%，根据工程分析，项目经过治理措施治理的非甲烷总烃为每年0.616吨，则经UV光氧处理掉0.462t/a，剩余均由活性炭吸附处理掉（处理量为0.139t/a）。根据经验值，平均每吨活性炭可吸附0.3t有机废气，为保证处理效率，企业需定期对活性炭过滤器进行更换，预计废活性炭产生量约0.602t/a（含吸附的有机废气0.139t/a）废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。废活性炭在危险废物暂存间暂存后，交由有资质的单位代为处置。 ⑥生活垃圾 项目有员工100人，生活垃圾按0.5kg/人·d估算，则项目的生活垃圾产生量约15t/a，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 ⑦废包材 项目机加车间生产的支架类产品需要进行包装，则项目的废包材产生量为4.5t/a，定点收集交废旧物资回收公司资源化利用。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 |  | 排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 等离子 切割 | 有组织粉尘 | 140mg/m3，2.016t/a |  | 7mg/m3，0.101t/a |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.224t/a |  | 0.224t/a |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 0.018t/a |  | 0.003t/a |  |
|  | 喷烤漆 | 有组织NMHC | 27mg/m3，0.648t/a |  | 1.33mg/m3，0.032t/a |  |
|  |  | 无组织NMHC | 0.072 t/a |  | 0.072 t/a |  |
|  |  | 无组织漆雾 | 0.472t/a |  | 0.472t/a |  |
|  | 人工打磨 | 无组织粉尘 | 0.178t/a |  | 0.178t/a |  |
|  | 抛丸 | 有组织粉尘 | 3000mg/m3，72t/a |  | 30mg/m3，0.72t/a |  |
| 水污染物 | 员工生活 | COD | 350mg/L | 0.2940t/a | 12.1mg/L | 0.0102t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.1680t/a | 4.7mg/L | 0.0039t/a |
|  |  | SS | 180mg/L | 0.1512t/a | 10mg/L | 0.0084t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0210t/a | 0.58mg/L | 0.0005t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废金属边角料 | 56t/a |  | 废品回收单位资源化再利用 |  |
|  |  | 焊渣 | 0.29t/a |  |  |  |
|  |  | 收尘灰 | 73.21t/a |  |  |  |
|  |  | 废包材 | 4.5t/a |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.015t/a |  | 危废间暂存、委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 废切削液 | 0.030t/a |  |  |  |
|  |  | 废液压油 | 0.025t/a |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉 | 7.08t/a |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.602t/a |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 15t/a |  | 垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 主要为数控车床、加工中心等设备运行噪声，单台噪声值大约为80~90dB(A) |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业园内。项目位于原有新泰和项目现有厂区内，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产生量较少且各项目污染物均有合理的治理措施。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期已经结束，因此不再对施工期的影响进行评价分析。

营运期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 （1）废水产生情况 本项目废水主要为职工生活污水。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 职工生活污水（不含餐饮废水），产生量为 2.8t/d，840t/a。生活污水经化粪池、一体化设施处理，经市政管网进入泾河第三污水处理厂。 本项目污水处理设施均依托陕西新泰和机械制造有限公司汽车车架总成生产线项目原有污水处理设施，根据建设单位提供资料和现场勘查，新泰和项目有2个化粪池，每个容积10立方，24小时水力停留时间，位于新泰和项目食堂西侧，一体化处理设施东侧；新泰和项目一体化处理设施位于食堂西侧，高压变电设施东侧，处理能力为10t/d。根据生活污水水质较为稳定、可生化条件较好且浓度不高，属低浓度有机水的特点，采用生物接触氧化处理为主体的工艺流程。根据对一体化设施废水处理情况的监测报告（见附件8），污水经处理设施处理后的出水水质分别为COD≦12.1mg/L、BOD5≦4.7mg/L、SS≦10mg/L、氨氮≦0.58mg/L，本项目生活污水经化粪池、处理后能达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1-B标准（COD≦50mg/L、BOD5≦10mg/L、SS≦10mg/L、氨氮≦8mg/L）。原有新泰和项目废水产生量为5t/d，新泰和项目终止后、本项目运营后废水产生量为2.8t/d，可以满足本项目废水的进入。综上，本项目废水处理依托新泰和污水处理站是可行、可靠的。 泾河第三污水处理厂于2016年建设，陕西西咸新区泾河新城第三污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为2万立方米/日， 项目投资近6006.34万元，西咸新区泾河新城第三污水处理厂(一期)建设地点：项目位于陕西省西咸新区泾河新城高庄镇寿平村，正阳大道与泾河湾路交叉口西北方向，一期占地24.34亩。 本项目水量占一期处理能力的0.014%，可以满足本项目水量的要求。 因此本项目产生的生活污水经化粪池、一体化处理设施处理后，对环境影响较小。 2、大气环境影响分析 (1)有组织排放废气 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，采用环保部环境评估中心环境质量模拟重点实验室的估算模式 AERSCREEN进行估算，污染源排放参数见表28，喷烤漆工序废气影响预测结果见表29。 表28 废气污染源强及参数清单 源类别; 污染物; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 废气量（Nm3/h）; 出口 温度 （℃）; 年排放小时数（h）; 评价标准（mg/m3）; 正常工况排放速率(kg/h). 点源; 非甲烷总烃; 15; 0.6; 20000; 20; 1200; 2.0; 0.027. 表29 喷涂废气影响预测结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); 最大落地浓度（ug/m3）; 最大占标率（%）; 最大落地浓度距离. 点源; NMHC; 2000.0; 4.5648; 0.23; 80. 由预测结果可知，项目喷漆工序非甲烷总烃最大地面质量浓度分别为4.5648μg/m3，最大地面质量浓度占标率分别为0.23%，且小于1%，最大落地浓度出现距离均为80m，对周围环境影响较小。 (2)无组织废气 喷烤漆工序约有10%的污染物未被收集，以无组织形式排放；采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A 推荐模式中的估算模式进行预测，项目无组织排放的污染物源强见表30、预测结果见表31。 表30 无组织非甲烷总烃、漆雾排放源强一览表 面源名称; 面源 长度(m); 面源宽度（m）; 初始排 放高度(m); 年排放 小时数(h); 排放 工况; 排放因子源强(kg/h). 漆雾; 非甲烷总烃. 喷烤漆房; 30; 2; 2; 2400; 连续; 0.197; 0.03. 根据估算模式，计算污染物最大落地浓度，预测结果见表30。 表31 无组织喷涂废气影响预测结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); 最大落地浓度（ug/m3）; 最大占标率（%）; 最大落地浓度距离. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 102.68; 5.13; 30. 漆雾; 900; 53.396; 5.93; 30. 项目喷漆工序无组织漆雾、非甲烷总烃最大地面质量浓度分别为53.396μg/m3、102.6μg/m3，最大地面质量浓度占标率分别为5.93%、5.13%，均大于1%且小于10%，最大落地浓度出现距离均为30m。对周围环境影响较小。由预测结果可知，漆雾最大落地浓度为53.396μg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点限值（1.0mg/m3），非甲烷总烃满足《挥发性有机污染物排放控制标准》中企业边界监控浓度限值。 综上可知，本项目可不设置大气环境防护距离。 （3）有组织废气达标及污染防治措施可行性分析 - ①抛丸粉尘 本项目配有1台抛丸机，抛丸工序粉尘经设备自带布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，抛丸工段全封闭，废气由设备布袋除尘系统净化，净化效率可达99%以上，评价以99%计，净化后尾气共由一根15m高排气筒排放，抛丸粉尘产生量为0.72t/a，排放速率为0.3kg/h，排放浓度为30mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求，对周围环境影响较小。 ②喷烤漆废气 项目喷烤漆过程中会主要污染物为漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃。项目采用有机废气经收集后（效率90%），全封闭喷烤漆房，喷烤漆过程中的漆雾及挥发性有机气体经风机收集后经过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（15m高，0.6m内径）进行排放。 根据相关的研究，对于专业除漆雾的过滤棉，针对10微米以上的颗粒的可以达到99.8%的去除率。本项目使用的是空气喷涂，即是利用压缩空气作为动力，将涂料从喷枪的喷嘴中喷出，在压缩气流的冲击混合下，涂料被充分雾化，漆雾颗粒物的直径在20-50微米，因此可以认为本项目喷漆工序产生的漆雾全部被过滤棉吸附。光氧催化装置收集的废气统一进入光氧催化装置，经与活性基团和等离子体发生反应将有机废气中的有害物质和恶臭物质激活、电离、裂解、生成H2O、CO2等低分子无害物质，使废气得到净化。该装置对有机废气的去除效率可达75%。活性炭吸附装置进一步吸附未经处理的有机废气。吸附效率在90%以上。 本拟建工程喷烤漆小时用量波动不大，因此非甲烷总烃产生量较为均匀。喷烤漆房年工作天数以300天计，喷烤漆日工作时间以4小时计；经计算，项目非甲烷总烃产生与排放情况见下表。 表32 喷、烤漆房漆雾、非甲烷总烃的产生与排放情况 污染 因子; 产生量（t/a）; 废气量 m3/h; 产生情况; 排放情况; 标准（15m排气筒）. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 最高允许排放浓度 mg/m3. 漆雾; 无组织; 0.472; -; 0.39; -; 0.472; 0.39; -; -. NMHC; 有组织; 0.648; 20000; 0.54; 27; 0.032; 0.03; 1.33; 50. 无组织; 0.072; -; 0.06; -; 0.072; 0.06; -; -. 由计算结果可知，喷漆、烤漆工序有机废气处理后非甲烷总烃废气可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装的标准要求；漆雾废气可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对外环境影响较小。 ③等离子切割机粉尘： 等离子切割机在切割过程中会产生粉尘，拟建项目通过移动式侧吸罩（效率90%）+滤筒除尘器（效率95%）+15m排气筒排放，项目等离子切割机年工作时间为2400小时。项目等离子切割机粉尘产排情况见下表。 表33 等离子切割废气排放情况 有组织排放（15m高排气筒排放）. 污染物; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 标准 （kg/h）; 风机风量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准 （mg/m3）. 有组织; 2.016; 0.101; 0.042; 3.5; 6000; 7; 150. 无组织排放0.224/a. 等离子切割废气可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，对外环境影响较小。 综上，采取措施后营运期项目大气污染物对环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）项目噪声源强分析 本项目营运期噪声主要来源于生产车间的数控车床、加工中心等设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为80~90dB(A)。项目设备均设置在厂房的设备间内，通过选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减震措施控制噪声，可降低噪声15dB(A)。项目主要生产噪声设备源强及治理措施见下表。 表34 本项目主要设备噪声源强一览 序号; 名称; 数量/台; 源强dB（A）; 处理措施; 降噪后噪声值dB（A）. 1; 卧式车床; 4; 90; 厂房隔声、 基础减震; 70. 2; 立式加工中心; 16; 80; 65. 卧式加工中心; 1; 80; 65. 3; 立式铣床; 14; 90; 75. 4; 摇臂钻床; 10; 90; 75. 5; 立钻; 6; 90; 75. 6; 电焊机; 18; 85; 70. 7; 等离子切割机; 2; 90; 75. 8; 空压机; 1; 90; 75. 9; 数控折弯机; 3; 85; 70. 10; 剪板机; 1; 85; 70. （1）预测工况 所有产噪设备均处于正常运行工况。 （2）预测模式 由于噪声源距厂房边界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。因为项目租赁的工业厂房，项目的场界即为厂房边界，因此不考虑室外声源的衰减，采用室内噪声衰减模式进行预测。 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L(r) —距离噪声源r米处的声压级，dB（A）； LP0 —距离声源r0处的声压级，dB（A）； TL —墙体隔声量，取20dB（A）； α—平均吸声系数，取0.15； r —墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0 —参考位置距噪声源的距离，m。 ②合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。 式中：Lpn—某预测点叠加后的总声压级，dB(A)； Lpni—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 ③预测条件 a、仅考虑噪声较大的噪声源； b、考虑声源所在厂房门、窗的屏蔽； c、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。 （3）预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用环安噪声预测软件，对厂房边界噪声贡献值进行预测计算，项目夜间不生产，仅预测昼间，预测结果见下表35。 表35 噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 贡献值; 评价标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 东厂界; 43.0; 0; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 30.0; 0; 60; 50; 达标; 达标. 西南厂界; 37.5; 0; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 41.0; 0; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 32.0; 0; 60; 50; 达标; 达标. 由预测结果可以看出，本项目设备采取低噪声设备，生产厂房隔声、基础减振等措施后，预测各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求；项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目营运过程中产生的固体废物主要是机械加工过程中产生的废边角料，焊接过程中产生的焊渣，打磨、切割、抛丸等过程产生的收尘灰，支架产品包装产生的废包材，切割、机加过程产生的废切削液、废液压油，机械维修产生的废机油，喷烤漆房有机废气治理过程产生的废过滤棉和废活性炭，以及员工生活垃圾。具体处理措施见表34。 表36 固体废物产生及处置利用表 名称; 产生量（t/a）; 属性; 处理措施. 废金属边角料; 56; 一般固废; 废品回收单位资源化再利用. 焊渣; 0.29; 一般固废. 收尘灰; 73.21; 一般固废. 废包材; 4.5; 一般固废. 废机油; 0.015; 危险废物; HW08 900-249-08; 危废间暂存、委托有资质单位处置. 废切削液; 0.030; HW08 900-007-09. 废液压油; 0.025; HW08 900-218-08. 废过滤棉; 7.08; HW49 900-041-49. 废活性炭; 0.602; HW49 900-041-49. 生活垃圾; 15; 生活垃圾; 垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运. 废机油、废液压油、废切削液、废过滤棉及废活性炭均属于危废，应该贮存于危险废物暂存间内，项目于废料仓库东南角设置10m2独立危废暂存室，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求。危险废物间内暂存时必须满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔断。 c、应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 d、贮存库容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 e、墙面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、环境风险影响分析 本项目生产所用原料包括：钢板、焊丝、焊剂、氧气、乙炔、油漆、固化剂等，其中乙炔属于易燃物质，油漆中含有丙二醇甲醚等毒性物质，本项目厂内乙炔贮存量为0.06t，工作漆贮存量为0.5t，贮存量均较小，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，本项目无重大危险源。经分析，本项目较大风险因子有：项目所使用的液压油有潜在火灾的风险；另外项目产生的危险废物厂区内暂存过程中发生泄漏等造成环境影响。 因此，本次评价提出如下要求： 1、火源的管理：企业实行明火控制，维修用火等须经安全部门确认、准许，并有记录在案； 2、定期开展安全生产教育，对严格执行安全生产规程的职工予以表扬；对违规操作的员工进行通报批评，并处以相应处罚； 3、公司设置层层负责的安全监督检查制度，形成总经理——车间主任——班组——操作工人层层监督的安全责任管理制度，并由安全管理科统筹进行危险原辅材料监督检查； 4、危险废物收集、贮存等严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 经以上处理措施后，本项目环境风险在可控制范围内。 6、项目改造前后的污染物排放情况对比 本项目为租赁厂房安装设备进行生产，目前厂房内仍有其他项目正在生产，根据分析对比，拟建项目投产前后污染物排放情况对比详见表37。 表37 拟建项目投产前后污染物排放对比表 项目; 投产前; 投产后; 变化情况. 废水; 废水量（t/a）; 1500; 840; —660. COD（t/a）; 0.0182; 0.0102; —0.0080. BOD5（t/a）; 0.0071; 0.0039; —0.0032. SS（t/a）; 0.0150; 0.0084; —0.0066. NH3-N（t/a）; 0.0009; 0.0005; —0.0004. 处置方式; 化粪池+一体化设施; 化粪池+一体化设施; 减小. 废气; 等离子 切割; 0; 0.104; +0.104. 焊接; 0; 0.003; +0.003. 喷烤漆; 0; 0.57; +0.57. 人工打磨; 0; 0.427; +0.427. 抛丸; 0.35; 0.72; +0.37. 燃气锅炉; 烟尘; 0.648; 0; -0.648. SO2; 0.27; 0; -0.27. NOx; 1.701; 0; -1.701. 固体废物; 废金属边角料; 53.15; 56t/a; +2.85. 废包材; 0; 4.5t/a; +4.5t/a. 焊渣; 0; 0.29t/a; +0.29. 收尘灰; 20.00; 73.21; +53.21. 废机油; 0.020; 0.015; -0.005. 废切削液; 0.045; 0.030; -0.015. 废液压油; 0.030; 0.025; -0.005. 废过滤棉; 0; 7.08; +7.08. 废活性炭; 0; 0.602; +0.602. 生活垃圾; 90; 15; -75. 处置方式; 合理; 合理; 合理. 三、环境管理与监测计划 1、环境管理 该项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容包括： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 2、环境监测计划 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。项目污染源与环境监测计划表见表38。 表38 环境监测计划一览表 环境 要素; 监测 位置; 监测项目; 频 次; 控制指标. 废气; 喷烤漆房排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃半年一次；其余每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求、《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关标准限值. 项目厂界. 等离子切割排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求. 抛丸机排气筒; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求. 生活废水; COD、BOD5、氨氮、SS; 每季度一次; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1-B标准. 噪声; 厂界噪声监测; Leq(A); 每季度，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次，危险废物应建立台账制度; 合理处置. 3、企业信息公示 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，提出企业环境信息公开的具体内容如下。 ⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、固废处置情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶ 污染防治措施的运行情况。 ⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑸ 突发环境事件应急预案。 ⑹ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、当地环境保护局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。 四、环保投资及污染物排放清单 1、环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资为42.2万元，占总投资的8.44%。环保投资估算详见表39。 表39 污染防治措施及环保工程投资一览表 治理项目; 环保设施/措施; 数量; 投资（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 10台; 4.0. 等离子切割粉尘; 移动式侧吸罩（效率90%）+滤筒除尘器（效率95%）+15m排气筒排放; /; 5.0. 喷烤漆房; 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒排放; 1套; 8.0. 人工打磨; 移动式粉尘净化器; 10套; 2.0. 抛丸; 布袋除尘+15m排气筒排放; 1套; -（设备自带）. 废水; 依托; 化粪池（2个，20m3）、一体化设施（处理能力10t/d）; 1个; -（依托新泰和项目）. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.1. 危险废物; 专用容器; 5个; 0.5. 危废暂存间（10平米）; 1座; 1.5. 一般固废; 专用容器; 若干; 0.1. 废料库房暂存（603.2m2）; 1座; 1.0. 噪声; 基础减震、隔声; /; 10. 环保设施维修及运行费用; 10. 合计; 42.2. 2、项目竣工环保验收管理 项目竣工后，建设单位应依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告（表）和审批决定等要求组织实施竣工验收，项目环保设施清单见表40。 表40 项目环保设施一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 环保设施; 预期治理效果. 大气污染物; 等离子切割粉尘; 颗粒物; 移动式侧吸罩（效率90%）+滤筒除尘器（效率95%）+15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求. 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值. 人工打磨; 粉尘; 移动式粉尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求. 抛丸; 粉尘; 布袋除尘+15m排气筒排放. 喷烤漆房; NMHC; 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒排放; 漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 噪声; 生产设备; 运行噪声; 隔声、减振、柔性连接等; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 员工; 生活垃圾; 设垃圾桶; 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。. 生产车间; 一般固废; 废料库房暂存、专用容器. 危险废物; 危废暂存区、专用容器 委托有资质单位处理. 3、污染源排放清单 污染源排放清单见表41。 表41 污染源排放清单 污染类别; 污染源; 污染物; 污染物排放清单; 拟采取的环境保护措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量 t/a. 有组织废气; 等离子切割; 颗粒物; 7mg/m3; 0.101; 移动式侧吸罩（效率90%）+滤筒除尘器（效率95%）+15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求. 喷烤漆; NMHC; 1.33 mg/m3; 0.032; 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒排放. 抛丸; 粉尘; 30mg/m3; 0.72; 布袋除尘+15m排气筒排放. 无组织废气; 人工 打磨; 粉尘; /; 0.178; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值. 等离子 切割; 粉尘; /; 0.224. 焊接; 粉尘; /; 0.003. 喷烤漆; 漆雾; /; 0.047. NMHC; /; 0.072; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 废水; 生活污水; COD; 50mg/L; 0.042; 化粪池+一体化处理设施; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1-B标准. BOD5; 20mg/L; 0.017. SS; 70mg/L; 0.059. 氨氮; 12mg/L; 0.010. 噪声; 生产车间; 厂界噪声; /; /; 基础减震、隔声; 《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 生产 车间; 废金属边角料; /; 56t/a; 专用容器 +固废间暂存+废旧物资回收单位资源化利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定. 焊渣; /; 0.29t/a. 收尘灰; /; 73.21t/a. 废包材; /; 4.5t/a. 废机油; /; 0.015t/a; 专用容器 +危废间暂存+专业单位处理; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。. 废切削液; /; 0.030t/a. 废液压油; /; 0.025t/a. 废过滤棉; /; 7.08t/a. 废活性炭; /; 0.602t/a. 办公 生活; 生活垃圾; /; 15t/a; 垃圾桶; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求 |
|  | 等离子切割 | 粉尘 | 移动式侧吸罩（效率90%）+滤筒除尘器（效率95%）+15m排气筒 |  |
|  | 抛丸机 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 人工打磨 | 粉尘 | 移动式粉尘净化器 |  |
|  | 喷烤漆房 | 漆雾、NMHC | 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒排放 | 漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值，NMHC满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 依托化粪池+一体化处理设施 | 符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1-B标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 废 | 生产 | 一般固废 | 废料库房暂存、专用容器 | 100%合理处置 |
|  |  | 危废 | - 专用容器收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | - 集中分类收集，垃圾桶等，环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目主要产生噪声的设备为剪板机、焊接机、空压机、钻床等生产设备噪声，噪声值为80～90dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论： 1、项目概况 咸阳通瑞达工贸有限公司位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，总建筑面积13309.2m2，生产车间建筑面积8112m2，办公建筑面积1666m2，主要有设备立式加工中心16台，卧式加工中心1台，数控铣床9台，摇臂钻床10台，电焊机10台，二氧化碳保护焊8台等附属设备。年产汽车用机械零部件，产量为50000件/年。 项目总投资500万元，环保投资42.2万元，占总投资的8.44%。 2、选址合理性 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，利用原有厂房及配套生活办公用房，用地性质为工业用地。项目选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、产业政策相符性 （1）与国家产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发改委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类“十四：机械”中的“33、汽车动力总成、工程机械”类，属于鼓励发展迅猛。2018年11月30日，本项目获得陕西省企业投资项目备案确认书，泾河新城行政审批和政务服务局（项目代码2018-611206-34-03-066403）同意项目备案。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《西咸新区总体规划》（2010-2020）符合性分析 西咸新区在空间布局上，规划了空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。其中泾河新城规划范围146平方公里。主体功能是建设西安国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区，以低碳产业为主，重点发展节能环保、高端制造业、测绘、新能源、食品加工和现代农业等产业。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，主要生产内容为汽车零部件及配件制造，项目产品属于高端制造，生产中不使用油性漆。项目符合《西咸新区总体规划》（2010-2020）中的要求。 （3）与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 西咸新区-泾河新城分区规划中产业发展定位：形成以战略性新兴产业、高端制造业、现代服务业、创意旅游业、现代都市农业为主导的，具备大西安北部区域支撑力、大西北地区影响力的知识创新中心、高端制造业中心和以生产、流通、旅游等服务为特色的现代服务业中心。本项目属于高端制造业，符合西咸新区-泾河新城分区规划要求。 规划环评审查意见中指出要“限制规划行业以外的项目进入，采用总量控制方式，限制大气污染及水污染物排放量大的项目入区……”。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，属于高端制造业，且非污染物排放量大的企业，符合泾河新城分区规划环评要求。因此，本项目位于西咸新区-泾河新城分区规划的工业用地范围内，符合西咸新区-泾河新城分区用地规划和规划环评要求，规划图见附图5。 （4）项目选址合理性分析 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，用地性质为工业用地。项目选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 （5）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的符合性分析，通过分析本项目同“三线一单”的分析，本项目不涉及生态保护红线，项目为新建，根据现场调查本项目周围环境质量较好，满足相应环境质量标准，符合相关要求。 （6）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 通过分析本项目同《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的分析，本项目本项目属于重点地区（陕西关中），重点行业（工业涂装），重点污染物（涉及二甲苯等活性强的VOCs的排放）；本项目在独立喷烤漆房内进行作业，喷烤漆废气经收集后采用过滤棉+UV光解+活性炭装置处置后大大减少了有机废气的排放量，本项目采用水性涂料；本项目采用高固体份的涂料（高固体份涂料简称HSC，随着环境保护法的进一步强化和涂料制造技术的提高，高固体份涂料(HSC)应运而生，一般固体份在60%~80%的涂料均可称为HSC。项目采用西安邦希化工有限公司生产的水性通用环氧底漆，经核算涂料固体组分约为62.4%，满足高固体份涂料的要求）符合相关要求，本项目在生产车间内建设有独立的喷烤漆房，喷涂作业在喷烤漆房内进行，并建设有废气收集和治理设施，废气收集率达到90%。本项目在独立喷烤漆房内进行作业，喷烤漆废气经收集后采用过滤棉+UV光解+活性炭装置，经核算，可以达标排放，符合相关要求。 4、环境质量现状 根据西咸新区2017年1月-2017年12月“西咸新区环境空气质量状况”的数据，项目所在区域PM10、PM2.5、NO2、O3均存在超标，为不达标区域。由特征因子监测结果，项目地的非甲烷总烃的浓度值均未超标，满足《大气污染物排放标准祥解》（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）。 根据监测结果，建设项目的厂界噪声可满足区域内环境噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 5、营运期环境影响分析结论 （1）废水 项目厂区采用雨、污分流的排水体制。生产过程中无生产性废水产生，生活污水产生量为2.8t/d，840t/a。生活污水经化粪池、一体化处理设施处理，处理后排放水质能达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1-B标准。经市政管网进入泾河第三污水处理厂。 （2）废气 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化处理后在厂房内排放；人工打磨粉尘经移动式粉尘净化器净化处理后在厂房内排放；抛丸粉尘经抛丸机自带布袋除尘器、15米排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；等离子切割机粉尘经移动式侧吸罩、布袋除尘器、15m排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准，经分析厂界非甲烷总烃无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。喷烤漆房产生的漆雾、非甲烷总烃经过滤棉+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒排放处理后达标排放，其中漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值，非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。 （3）噪声 本项目主要噪声为数控车床、加工中心等设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为80~90dB(A)。在优化设备选型，在生产过程中加强对设备的维修保养。合理布置生产车间，同时利用厂房隔声，可以减小噪声对周围声环境影响。厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目营运过程中产生的固体废物主要是一般固废、危险废物、生活垃圾。一般固废（废边角料、焊渣、收尘灰、废包材）一般固废间暂存、交物资回收单位资源化利用。危险固废（废机油、废切削液、废液压油、废过滤棉、废活性炭）危废暂存间暂存、委托有资质单位处理。生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运，项目对周围环境影响很小。 7、结论 本项目符合国家和地方产业政策，选址相对合理，符合区域规划要求，建成后“三废”排放量小，对环境影响相对较轻。在落实工程设计、报告提出的环保措施后，项目污染物可实现达标排放和总量控制的要求。综合其社会、经济和环境效益，从满足环境质量环保分析，项目可行。 建议： 为进一步加强建设项目的环境管理，提出如下建议： 定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 1 委托书 附件 2 立项 附件 3 标准批复 附件 4 企业营业执照 附件 5 土地证 附件 6 变更说明（企业+环保局） 附件 7 油漆成分检测报告 附件 8 一体化污水处理设施监测报告 附件 9 现状监测报告 附图1：地理位置图 附图2：四邻关系图 附图3：厂区平面布置图 附图4：环境现状监测点位图 附图5：规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。