- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司茯砖茶生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马红艳 | 联系人 |  | 杨秀 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18791017861 | 传真 | / | 邮政编码 | 713700 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村 |  |  |  |  |
| 立项审批 | 泾河新城行政审批与政务服务局 | 备案文号 |  | 2018-611206-15-03-049755 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 | 行业类别及代码 |  | C1530精制茶加工 |  |
| 建筑面积 | 2000 m2 | 绿化面积 |  | 2500m2 |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 8 | 环保投资占总投资比例 | 0.53% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  | 2015年9月 |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 茶业是世界三大饮料中最具有生命力、最受消费者欢迎的文明健康饮品。随着人们的生活水平提高、健康意识增强和茶文化的兴起，人们对茶叶数量、质量的需求正在逐步增加与提高，茶叶已成为人民群众生活的必需品。泾河新城位于关中平原，自古秦汉以来，以三辅名区、京畿要地、物华天宝、人杰地灵而华夏瞩目，这里自然条件优越，物产富饶，气温属暖温带大陆性季风气候，独一无二的气候、环境、水质及技艺造就了泾阳茶业再加工和陈化的自然优势。该项目的建设有利于优化农业产业结构和农村经济结构，有效地提高泾河新城农民的收入，为泾河新城经济、社会的发展做出积极的贡献。 在这种大环境下，陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司投资1500万元，在西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村建设年产80吨泾阳茯砖茶生产项目。购置制茶大型设备有：风选机1台、平面圆筛机1台、切茶机1台、渥堆仓1台、电热蒸汽发生器3台等设备。项目占地面积约10789.05m2（合16.1835亩），总建筑面积2000m2，主要建设内容为一栋1F生产厂房，一栋1F库房，一栋1F不合格产品存放库；一栋1F产品文化展示厅和1栋3F闲置空厂房等其他配套厂房。 本项目于2018年9月26日取得泾河新城行政审批与政务服务局的备案确认书，项目代码“2018-611206-15-03-049755”（见附件二）。根据现场勘察，项目于2015年建成并投入运行，由于缺乏完善的环保手续，已于2018年11月停止运行，目前正在完善相关手续，待取得环评手续后方可继续运行。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、第682号令《国务院关于修改＜建设项目环境保护管理条例＞的决定》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单的要求，该项目应进行环境影响评价。西陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司于2018年11月委托太原核清环境工程设计有限公司（下简称“我公司”）承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在资料的初步收集以及实地踏勘的基础上，并通过征求当地环保部门的意见，严格按照导则及相关法律法规，编制了本项目的环境影响报告表，由建设单位呈报环保主管部门审查，作为项目污染防治的依据。 二、分析判定相关情况 （1）产业政策的符合性分析 表1 项目与产业政策的符合性分析 序号; 相关政策; 本项目情况; 符合性. 1; 中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》; 本项目为精制茶加工项目，不属于淘汰及限制类项目，为允许类项目；项目涉及的设备不属于“限制类”或“淘汰类”设备；项目用地不在“限制或禁止用地项目目录”名单内。此外，泾河新城行政审批与政务服务局以2018-611206-15-03-049755号文同意其备案; 符合. 2; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》的通知; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》之列; 符合. （2）选址的环境合理分析 表2 项目选址的环境合理性分析 序号; 项 目; 分析判定内容; 符合性. 1; 用地; 本项目选址位于西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，根据陕西省西咸新区泾河新城国土资源与房屋管理局出具的关于《泾河新城“散乱污”整改类企业申请土地性质确认的函》的回复（见附件），本项目用地规划用途为允许建设区。; 符合. 2; 选址; ①项目选址于泾河新城泾干镇花池渡村，项目南至乡道，北、西均至耕地，东侧为空地，所选区域地势平坦，地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。 ②本项目符合GB14884-2013《食品企业通用卫生规范》中选址的有关要求，“厂区不应选择对食品有显著污染的区域，厂区不应选择有害废弃物以及粉尘有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源不能有效清除的选址，厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，周围不宜有虫害大量孽生的潜在场所”，本项目周围为农用地，厂区周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源强；无昆虫大量孽生的潜在场所；厂区远离有害场所，符合《食品企业通用卫生规范》中选址要求。 ③项目运行后，主要造成废气和噪声污染，废气主要为切茶粉尘、平圆筛粉尘、风选粉尘和静电除杂粉尘，粉尘通过4套集气罩分别收集后通过管道连接至共用的1套布袋除尘器后，经15m排气筒达标后排放；项目产生的噪声主要为切茶机、平面圆筛机、风选机、茶叶静电除杂机等生产设备的运行噪声，采取厂房隔声、距离衰减等治理措施；发花干燥和汽蒸工序均采用电锅炉，在采取上述有效的污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。 ④项目取得据陕西省西咸新区泾河新城国土资源与房屋管理局出具的“关于《泾河新城“散乱污”整改类企业申请土地性质确认的函》的回复”证明文件，本项目用地规划用途为允许建设区，符合泾干街道土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善。 综上所述，从环保角度讲，项目选址选择是合理可行的。; 符合. 三、项目概况 1、项目基本概况 （1）项目名称：陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司茯砖茶生产项目； （2）建设地点：陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村； （3）建设单位：陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司； （4）建设性质：新建； （5）建设内容及规模：本项目总用地面积10789.05m2（合16.1835亩），总建筑面积约2000m2，建成年产80吨茯砖茶生产项目。 （6）投资构成及来源：项目总投资为1500万元，全部由企业自筹； （7）场地现状：根据现场勘察，项目于2015年9月建成投入运行，由于缺乏完善的环保手续，已于2018年11月停止运行，待取得环评手续后方可继续运行； （8）基础配套设施情况：经调查，项目所在厂区内供水采用自备水井，供电等基础设施完善。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 （1）地理位置 本项目位于西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，具体的地理坐标为东经108°50'37.74"，北纬34°30'05.16"，地理位置图详见《附图一 项目所在地地理位置》。 （2）周边外环境关系 # 本项目位于陕西西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，所在地南侧紧邻乡道，隔乡道为空地；东侧为空地；北侧、西侧紧邻农田，北侧420m处为花池渡村居民。项目四邻关系见《附图二 项目所在地四邻关系图》。 四、项目主要内容及规模 1、项目工程组成及建设内容 本项目总占地面积10789.05m2（合16.1835亩），总建筑面积2000m2。主要建设内容为一栋1F生产厂房，包括原料区、筛分区、压制区、渥堆区、发花干燥区、包装区等；一栋1F库房，包括原料库、内、外包材库、成品库；一栋1F不合格产品存放库；一栋1F产品文化展示厅；1栋3F闲置空厂房等。 项目组成及主要建设内容见表3，主要经济技术指标见表4。 表3 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 茶叶精深加工区; 茯砖茶生产车间，1F，建筑面积为1000m2; 位于厂区中间，包括原料区432m2、筛分区200m2、压制区（渥堆、拌茶汁、司称、汽蒸、筑制定型）130m2、发花干燥区186m2、包装区52m2; 已建成. 茶文化展示宣传厅，1F，建筑面积为230m2; 位于厂区中间；包括品评室、产品展厅、接待大厅等; 已建成. 检验室，建筑面积为18m2; 在综合办公房内设置一间小型实验用房，用于产品含水率、灰分等检验使用，主要利用仪器进行检测，不涉及化学试剂使用，实验室主要设置电子天平，电热鼓风干燥箱、电炉温度控制器、标准检验筛等设备; 已建成. 辅助工程; 综合办公房，1F，建筑面积80m2; 位于厂区西南侧，包括1间杂物间；3间宿舍用房；5间办公用房; 已建成. 员工食堂，1F，建筑面积为100m2; 位于厂区西北角，仅用于职工的日常用餐; 已建成. 卫生间; 2间，建筑面积分别为37m2和37m2，分别位于厂区北侧和东南角; 已建成. 库房，1F，3间，建筑面积为432m2; 位于厂房东北侧，包括建筑面积为172m2的原料库1间；建筑面积为130m2的包材库和成品库各一间; 已建成. 其他配套用房; 包括门房18m2，位于厂区东北角；车棚45m2，位于厂区东北角；锅炉房31m2，位于生产车间西南角; 已建成. 公用工程; 给水; 自备水井; /. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后由当地居民拉运肥田; 化粪池未建. 采暖、制冷; 办公楼供暖制冷均采用分体式空调；厂房发花干燥、蒸汽采用电锅炉; /. 供电; 依托当地城镇电网; 已建成. 环保工程; 废水; 生活污水; 现状：生活杂用水和食堂废水直接用于厂区地面洒水抑尘；厂区设置有1座旱厕，如厕废水经旱厕收集后拉运肥田。 整改措施：后期建设单位拟建设1座（10m3）化粪池，同时评价要求针对食堂餐饮废水建设1套油水分离器，餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理。; 待整改. 锅炉下水; 现状：属于清净下水，通过附近排污渠直排。整改要求：新建一个蓄水池（5m3），经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘。; 待整改. 废气; 平圆筛粉尘; 现状：未采取任何环保措施，不符合环保要求。 环评要求：4套集气罩+1套布袋除尘器（捕集效率85%/净化效率99%）+1根15m排气筒; 待整改. 风选粉尘. 切茶粉尘. 静电除杂粉尘. 食堂油烟废气; 产生量较小; /. 噪声; 采取厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施，降低噪声影响; 已建成. 固体 废物; 生活垃圾; 采用垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置; 已建成. 生产固废; 除尘灰; 置于专用容器内，定期由当地村民拉运肥田; 已建成. 茶梗、茶渣、残次茶等. 废包装盒、包装袋（原辅材料及成品包装）; 置于车间固废暂存区，出售给废品回收单位. 绿化; 绿化率25%，面积2500m2. 表4 主要经济技术指标 序 号; 项 目; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 总用地面积; m2; 11333.33; 17亩. 2; 总建筑面积; m2; 2000; /. 3; 绿化面积; m2; 2500; /. 4; 绿地率; %; 22; /. 2、主要生产设备 表5 项目主要设备一览表 生产设备. 序号; 设备名称; 设备型号; 数量 （台/个）; 设备生产厂家; 备注. 1; 风选机; 6CEF-40; 1; 浙江富阳科力茶业机械公司; 筛分工序. 2; 平面圆筛机; 900; 1; 浙江富阳科力茶业机械公司; 筛分工序. 3; 切茶机; 35; 1; 浙江富阳科力茶业机械公司; 切割工序. 4; 茶叶静电除杂机; 6CJZ-8B; 1; 云南省包装食品机械厂; 筛分工序. 5; 电热蒸汽发生器; LDR-0.7; 1; 张家港市尚艺热能设备公司; 汽蒸工序. 6; 水处理设备; /; 1; 苏州滨特尔水处理有限公司; /. 7; 渥堆仓; 2.5*5m2; 1; 自制; 渥堆工序. 8; 渥堆桶; 60*60cm2; 2; 自制; 渥堆工序. 9; 蒸茶台; 60*280cm2; 1; 自制; 汽蒸工序. 10; 手筑模具; 24*14*4cm2; 4; 自制; 筑制定型. 11; 定型模; 60*38*8cm2; 60; 自制; 筑制定型. 12; 机制模具; 500g; 400; 自制; 筑制定型. 13; 液压压茶机; YYC-25T; 1; 无锡捷率机械制造有限公司. 14; 取暖器; NSB-250-15; 15; 无锡市美菊电器有限公司; 发花干燥. 15; 电锅炉; 25KW; 1; 陕西津凯锅炉有限公司; 发花干燥. 16; 手压式热打码机; DY-8（P）; 1; 温州市凯驰包装机械公司; 包装工序. 17; 喷码机; CodeJet128K; 1; 深圳市澳迈森科技有限公司; 包装工序. 18; 热收缩包装机; BS-B; 1; 温州博时包装机械有限公司; 包装工序. 19; 自动薄膜封口机; FR-900; 1; 温州博时包装机械有限公司; 包装工序. 20; 自动捆包机; /; 1; 常州光明包装机械有限公司; 包装工序. 21; 手压塑料封接机; SF-400; 1; 温州博时包装机械有限公司; 包装工序. 22; 蒸汽锅炉; LDR0.05-0.7; 1; 菏泽花王锅炉设备有限公司; /. 23; 全自动电热开水器; AG-30; 1; 广州晨炊厨房设备公司; 更衣室. 24; 自动杀菌净手器; BOS-1600; 1; 深圳市洁博士环保科技; 更衣室. 检验仪器. 序号; 检验仪器名称; 精度等级; 数量; 设备生产厂家; 备注. 25; 101型电热鼓风干燥箱; ±1℃; 1; 北京科伟永兴仪器有限公司; 检验工序. 26; KSW型电炉温度控制器; ±1℃; 1; 北京科伟永兴仪器有限公司; 检验工序. 27; 电子天平; ±0.1mg; 1; 福州市电子技术有限公司; 检验工序. 28; 干燥器; ±1℃; 1; /; 检验工序. 29; 标准检验筛; /; 10; 浙江上虞市道墟张兴纱筛厂; 检验工序. 3、产品方案 本项目建成后产品方案见表6所列。 表6 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 年产量（t）. 砖茯茶; 500g/砖; 70. 900g/砖; 5. 2500g/砖; 5. 合计; 80. 根据国家质量监督检验检疫总局《质检总局关于批准对运城盐池大盐（河东大盐）、运城盐池黑泥、泾阳茯砖茶、宜君核桃、红川酒实施地理标志产品保护的公告》（2013年第137号）文件，本项目生产的泾阳茯砖茶应满足的产品理化指标见下表所列： 表7 产品理化指标 项目; 指标. 特级; 一级. 水份（质量分数）/% ≤; 8.0%. 总灰份（质量分数）/% ≤; 8.0. 非茶类夹杂物（质量分数）/% ≤; 0.8. 茶梗（质量分数）/% ≤; 15; 18. 冠突散嚢菌（CFU/g） ≥; 30×104. 4、主要原辅材料 本项目生产中所用原辅材料见表8所列。 表8 项目主要原辅材料用量表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 一; 主要原辅材料消耗. 1; 湖南桃源大叶; 5; t; 注本项目购买的原料毛茶含有较多茶梗. 2; 湖北黑茶; 10; t. 3; 云南茶; 5; t. 4; 黑毛茶; 80; t. 5; 包装盒; 1万; 个; 外购. 6; 包装袋; 16万; 个; 外购. 二; 动力消耗. 1; 电力; 15; 万kWh; 当地供电系统. 2; 水; 852; m3; 自备水井. 5、劳动定员及工作制度 - 劳动定员：项目劳动定员20人，管理人员5人，仅10人在厂内用餐，其余均为附近居民，所有员工均不在厂区食宿； - 工作制度：全年生产250天，实行一班制，每班8小时，全年工作2000h。 五、公用工程 1.给排水系统 ①给水 本项目给水水源为自备井水，水源充足，可满足本项目用水需求。厂区用水主要为职工生活用水、接待大厅流动人员用水、绿化用水、蒸汽锅炉和发花干燥电锅炉用水、熬茶釉用水等。 ①职工生活用水 本项目长期劳动定员共20人，仅10人在厂内用餐，均不在厂区食宿。根据企业多年运行经验数据统计，合计350m3/a（1.4m3/d）。 ②接待大厅流动人员用水 根据企业多年运行数据统计，项目运行期接待大厅流动交易人员为10人•d，交易中心流动人员用水量为0.12m3/d，即30m3/a（250d/a）。 ③熬茶釉用水 根据建设单位提供资料，本项目熬茶釉工序需要用水熬制，熬制出茶釉用于渥堆发酵和拌茶汁工序，不需外排，每吨成品茶需要茶釉为0.2m3，则熬茶釉工序用水量为16m3/a（250d/a），即0.064m3/d。 ④锅炉用水 本项目为发花干燥室提供热源的为电锅炉，为0.035t/h的电锅炉，根据建设单位实际运行经验，锅炉补充水量0.001m3/h，以24h计，则可计算得，电锅炉每天补充水量为0.024m3/d（6m3/a）。此部分损耗水除少量蒸发掉外，循环利用，不外排。 蒸汽锅炉使用燃料电，蒸汽锅炉在汽蒸工序提供热蒸汽，本项目为0.05t/h的蒸汽锅炉，根据建设单位多年运行数据统计，锅炉补充水量0.05m3/h，以8h计，则可计算得，蒸汽锅炉每天补充水量为0.4m3/d（100m3/a）。剩余蒸汽锅炉废水现状：其中50%自然蒸发掉，剩余50%通过附近排污渠，直接排放。 ⑤绿化用水 项目厂区绿化面积2500m2，绿化用水按2L/m2·d、100d/a估算，则绿化用水量为511m3/a，即1.4m3/d。 （2）排水 项目用地内采用雨、污分流制。雨水经厂区雨水收集系统收集后排入周边村雨水管道。现状：生活杂用水和食堂废水直接用于厂区地面洒水抑尘；厂区设置有1座旱厕，如厕废水经旱厕收集后拉运肥田。锅炉废水属于清净下水，通过附近排污渠直排。 整改措施：后期建设单位拟建设1座（10m3）化粪池，同时评价要求针对食堂餐饮废水建设1套油水分离器，餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理。针对锅炉废水新建一个蓄水池（5m3），经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘。 本项目用水、排水情况见表9。 表9 项目用水、排水情况表 名称; 数量; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 排放去向. 生活用水; 20人; 1.4; 0.28; 1.12; 近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理. 接待大厅流动人员用水; 10人•d; 0.12; 0.024; 0.096. 生产用水（熬茶釉）; /; 0.064; 0.064; 0; 用于渥堆和拌茶汁工序. 电锅炉（发花干燥工序）; /; 0.024; 0.024; 0; 循环利用. 蒸汽锅炉; /; 0.4; 0.2; 0.2; 场内外道路洒水抑尘. 绿化用水; 2500m2; 1.4; 1.4; 0; 自然蒸发. 合计; 3.408; 1.992; 1.416; /. 项目水平衡见下图： 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 2.能源供给 本项目办公区采用分体式空调系统采暖、制冷，生产车间不供暖，生产区采用电作为主要能源，工艺过程采用电锅炉供热。 3.电力系统 本项目用电通过城镇供电系统供给。 六、项目平面布置 项目建设地位于陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，项目占地面积10789.05m2（合16.1835亩），总建筑面积约2000m2。项目整个茶叶生产加工车间呈长方形分布，实行分区布置，原材料区集中在车间西北角；筛分区、压制区集中在车间的北侧；发花干燥区集中在车间的南侧；包装区集中在车间的南侧和东侧。生产区的各个机械设备按照工艺流程依次布设，合理分配，满足生产、安全卫生、消防等要求，并减小了物料的运输距离。从西到东分布有员工食堂、产品展厅（接待大厅）、原料库、包材库、成品库（陈化）、宿舍和办公等独立房间，四周进行了大面积的绿化，进一步减轻了加工区噪声及粉尘对外环境的影响。 项总体来讲，项目平面布置工艺流程合理、功能分区明确，平面布置较为合理。项目厂区平面布置图具体见《附图3-项目总平面布置图》。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 目为新建项目，入驻前原场地为空地，现用地规划用途为允许建设区（见附件）。项目目前建成运行，现状存在的环保问题如下表： 表10 存在环境问题及整改措施表 序号; 污染因素; 目前环保措施; 是否符合环保要求; 整改措施; 备注. 1; 废气; 平圆筛粉尘; 车间自然通风，无任何环保措施; 不符合; 4套集气罩+1套布袋除尘器（捕集效率85%/净化效率99%）+1根15m排气筒; 未建. 风选粉尘. 静电除杂粉尘. 切茶粉尘. 食堂油烟废气; 产生量较小，通风机直接排放; 符合; /; /. 2; 废水; 生活污水; 生活杂用水和食堂废水直接用于厂区地面洒水抑尘；厂区设置有1座旱厕，如厕废水经旱厕收集后拉运肥田; 不符合; 后期建设单位拟建设1座（10m3）化粪池，同时评价要求针对食堂餐饮废水建设1套油水分离器，餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理。; 未建. 锅炉下水; 属于清净下水，通过附近排污渠直排; 不符合; 新建一个蓄水池（5m3），经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘。. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、距离衰减; 符合; /; 已建. 4; 固体废物; 生活垃圾; 采用垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置; 符合; /; 已建. 生产固废; 除尘灰; 置于专用容器内，定期由当地村民拉运肥田; 符合; /; /. 茶梗、茶渣、残次茶等. 废包装盒、包装袋; 置于车间固废暂存区，出售给废品回收单位; 符合; /; /. |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 泾河新城主要包括陕西省泾阳县及其东部片区，位于关中平原中部，泾河下游，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分用地，东临高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交，全区规划面积146km2。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，具体的地理坐标为东经108°50'37.74"，北纬34°30'05.16"，地理位置图详见附图一《项目所在地地理位置》。 2、地形、地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4％；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12％。 根据现场勘察，项目所在地地势平坦，适合本项目的建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 - 3、气候、气象特征 - 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温 13℃，冬季（1 月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7 月）为 40.9℃。年均降水量 560.6mm，最多降水量 820.5mm，最少为 349.2mm。日照时数年平均为 2195.2 小时，最多（8 月）为541.6 小时，最少（2 月）为 146.2 小时。无霜期平均为 213~225 天，无霜期年均 213 天；最大冻土深度 0.5m。年主导风向为东北风。 - 4、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离约720m。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20～90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为 5～30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属淡水。 - 5、植被及生物多样性 项目所在地为陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。所在地无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物和麻雀等各种常见鸟类。 经现状调查，项目厂区内无野生动物，项目区内及附近500m范围内没有国家Ⅰ、Ⅱ级保护野生动物和省重点保护动物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERMOD预测，本项目评价等级为二级，二级评级项目需调查所在区域环境质量达标情况；调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量数据或进行补充监测（本项目评价因子为颗粒物），用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 为了了解当地环境质量现状，本评价根据《2017年陕西省环境状况公报》、《2017年1-12月西咸新区环境空气质量状况》等数据分析项目所在区环境空气质量状况，本评价引用陕西同元环境检测有限公司对《咸阳天成石化加油站项目环境质量现状监测》（同元监（现）字[2018]第275号）的环境空气常规因子（本项目评价因）（PM10）的监测数据，同时委托陕西金盾工程检测有限公司对项目所在区域噪声进行监测，监测时项目处于停产状态。 （1）区域环境质量达标情况 根据《2017年陕西省环境状况公报》、《2017年1-12月西咸新区环境空气质量状况》等数据分析，与上年相比，西咸区优良天数分别增加10天，可吸入颗粒物年均值范围为63～136微克/立方米，平均为103微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均值范围为35～80微克/立方米，平均为57微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均值范围为22～59微克/立方米，平均为42微克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度范围为132～201微克/立方米；上述各指标均有不同程度的超标。二氧化硫（SO2）年均值范围为12～36微克/立方米，平均为20微克/立方米，达到年均值二级标准（≤60微克/立方米）；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为1.2～3.0毫克/立方米，平均为2.3毫克/立方米，达到24小时平均值二级标准（≤4.0毫克/立方米），由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 （2）评价因子的环境质量现状 本项目产排的废气主要为颗粒物，因此，本评价引用陕西同元环境检测有限公司对《咸阳天成石化加油站项目环境质量现状监测》（同元监（现）字[2018]第275号）的环境空气常规因子（PM10）的监测数据，进行评价项目所在区域污染物环境质量现状。 引用监测有效性分析：引用监测时间为2018年9月6日~9月12日，符合近三年与项目有关的历史监测资料，引用监测点位望泾村距离项目2565m，监测点位在本项目环境空气质量评价范围内。 ① 监测布点：大气监测共布设1个环境监测点，位于项目区敏感点处。大气监测点的具体布设位置详见表11和附图五。 表11 环境空气质量现状监测点位 编号; 监测点位; 备注. 1#; 望泾村; 距离项目区2565m敏感点处. ② 监测项目：PM10。 ③ 监测时间和频次 监测时间为：2018年9月6日~9月12日；连续监测7天。 ④ 监测结果：监测结果具体见下表： 表12 环境质量现状监测数据统计结果表 项目; 浓度范围（µg /m3）; 标准指标范围; 最大超标倍数; 达标情况. PM10; 望泾村; 24小时均值; 66-99; 0.440~0.660; 0; 达标. GB3095-2012 二级标准; 日均值150µg/m3. 由监测结果可以看出：监测点PM10的24小时均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 2、声环境质量现状 （1）监测布点 本项目噪声监测共设置4个点，监测布点见表13和附图四： 表13 项目的噪声监测布点 监测点; 位置; 备注. 1#; 厂界北; 环境噪声现状. 2#; 厂界东. 3#; 厂界南. 4#; 厂界西. - 监测项目：等效连续A声级； （3）监测时间及频率 监测时间为2018年11月22日-11月23日。按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，测2天，昼、夜间各一次。 （4）监测方法 按《声环境质量标准测量方法》的规定，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外监测时气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级(5.5m/s)。 （5）监测结果 表14 项目噪声监测布点及监测结果表单位：Leq[dB(A)] 监测位点; 监测日期; 监测时段; Leq; 评价标准; 是否达标. 1#场界北; 2018.11.22; 昼间; 53.9; 2类 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 43.5; 达标. 2018.11.23; 昼间; 53.7; 达标. 夜间; 43.1; 达标. 2#场界东; 2018.11.22; 昼间; 52.7; 达标. 夜间; 42.9; 达标. 2018.11.23; 昼间; 53.1; 达标. 夜间; 42.7; 达标. 3#场界南; 2018.11.22; 昼间; 53.1; 达标. 夜间; 42.7; 达标. 2018.11.23; 昼间; 52.8; 达标. 夜间; 43.2; 达标. 4#场界西; 2018.11.22; 昼间; 53.5; 达标. 夜间; 43.1; 达标. 2018.11.23; 昼间; 53.2; 达标. 夜间; 42.8; 达标. 从上述监测结果可以看出，项目北、东、南、西各厂界昼、夜间噪声监测值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目环境保护目标如下： 1、环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 2、声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准。 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区、经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所以本项目主要保护对象为项目区附近居民，详见表15。 表15 项目周围环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 保护级别. 环境 空气; 花池渡村; N; 420; 365人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. 姚家村; NE; 605; 165人. 柴家村; NE; 810; 150人. 口外姜; E; 1210; 56人. 大训堡村; W; 1560; 205人. 舒唐王村; SW; 1605; 98人. 地表水环境; 泾河; S; 720; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准； 执行标准项目; PM2.5; PM10; NO2; SO2. 二级标准，ug/m3; 日均值; 75; 150; 80; 150. 小时浓度值; －; －; 200; 500. - 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1.运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；食堂油烟参考饮食业执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准。 执行标准; 颗粒物. 排放浓度; 排气筒高度. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织; 120mg/m3; 15m. 厂界; 1.0mg/m3; /. - 2.运营期环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 执行标准; 昼间; 夜间. 运营期; GB12348-2008；2类标准，dB（A）; 60; 50. 3.废水不外排。 4.固体废弃物处置：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 本项目生活污水经化粪池处理后，由当地村民外运肥田，不外排；生产废水回收利用，不外排。因此本项目不设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期： 项目施工期已结束，因此施工期不再具体叙述。 2、运营期： 茯砖茶属于发酵茶，是所有黑茶类产品中加工工艺最复杂、生产加工周期最长、工艺最独特的一类产品。茯砖茶制作以三级或四级湖南桃源大叶茶、湖北黑茶、云南茶和黑毛茶为原料，经过对毛茶的平圆筛、切茶、风选、人工去杂、静电除杂、渥堆发酵、拌茶汁、筑制定型、发花、干燥、出烘包装、成品检验、打包入库等加工工序后出厂。 项目运营期工艺流程及产污环节图如图2所示： 图2 项目运营期工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺简述： - 原料茶验收：项目原料茶为湖南桃源大叶茶、湖北黑茶、云南茶和黑毛茶等 ，通过人工对原料茶的色泽、滋味、气味和状态等感官辨识，茶叶中无腐烂变质、霉变、异味即为合格原料。原材料的含水率为11%左右。 - 平圆筛：利用平面圆筛机进行滚转运动，是分离长短和大小起粗放筛分作用，毛茶的初次筛分。规格短小的毛茶直接进行风选工序；规格较长的毛茶需进行切茶后再次进行平圆筛，该工序会产生少量的粉尘、噪声。 - 切茶：由于外购回来的原料会含有粗大茶头、外形不符合要求，通过平圆筛选出粗大茶头，用切茶机将原料茶切成1-3公分的条形备用，切茶机采用电能，该工序会产生噪声。 - 风选：利用风选机分别毛茶的轻重和厚薄，剔去茶末、碎片和其它轻质的夹杂物，以期辅助筛分的作用，达到形状匀齐、轻重一致的要求。筛选出大、中、小三种规格的茶叶，使其达到规格一致。该工序会产生极少量的粉尘、噪声。 - 人工去杂：手工对风选后的原料进行检验，将不合格的非茶类夹杂物等杂质剔除，该工序会产生非茶类夹杂物、废原料袋等固废。 - 静电除杂：茶叶静电除杂机通过电机带动螺旋叶旋转，使得茶叶能够均匀的向除杂箱内输送，使得茶叶的除杂效果更好，通过鼓风机向出风管吹风，使得茶叶内的杂质处理更全面，通过静电架对杂质的吸附，使得杂质能够聚集在一起，防止杂质落在茶叶内部，该工序会产生粉尘、噪声。 - 手工拣梗：毛茶中含有粗老梗、老梗、白梗等许多不符合成品茶的品质要求，采用人工拣剔，进行除去，该工序会产生茶梗等固废。 - 拼配匀称：拼配在毛茶进行加工后对各种筛号茶，进行的拼配。经过拼配使各种品质起到调和作用，发挥各种筛号茶的优势，稳定产品质量。拼配匀称工序不产生污染物。 - 熬茶釉：将毛料与成品茶按照一定比例配比，添加备用水熬制茶釉。该工序会产生熬制后的茶渣。每吨成品茶需要200kg的茶釉。 - 渥堆发酵：加茶汁渥堆是形成茯砖茶品质的关键工序。渥堆过程中，微生物在利用茶业中的营养成分供自身生长的同时，还通过产酶、产热等方式，促使茶叶的内含成分发生一系列复杂的变化，从而形成茯砖茶独特的外形色泽、汤色、香气、滋味和叶底。压制前的渥堆处理，有利于茶叶中有效成分的转化，降低青涩味，增加茯砖茶的醇。该工序会产生茶渣。 - 拌茶汁：将熬茶釉熬制的茶汁与渥堆发酵的茶进行拌和。拌茶汁过程采用电源。该工序会产生拌茶汁后的茶渣。 - 称重：用电子秤称取一定量的茶，称茶的目的在于保证产品单位重量符合要求。 - 筑制定型：茶料称重好后，通过漏斗倒入成型模具中。输入模具时要注意边角饱满，使成品边角紧实。然后再进行人工压制成型。 - （13）发花干燥：将压制定型好的茯砖送入发花干燥室先进行发花。在十几天的发花过程中，冠突散囊菌（金花）一方面把茶叶内的某些物质作为养分而消耗，另一方面它又分泌出各种胞外酶，催化茶叶中各种相关物质，产生新的氧化、聚合、降解、转化。引起发花体系中一系列物质的变化。使茯砖茶品质风味基本形成。在整个发花过程中，发花的温度控制在30±2℃（陕西气候），发花完成后，将温度升至30+2℃（陕西气候）进行干燥。发花干燥热源为电锅炉，此工序不产生污染物。 - 出烘包装：用棉纸等进行内包装，即得到成品。 - 陈化期：将制好的茯砖茶放于半包装区进行陈化，陈化时间根据原料的储存时间而定，一般为一年，该工序不产生污染物。 - 成品检验：对成型的茶砖进行理化检验。包括水分、总灰分、非茶类夹杂物等的检验，实验室主要设备有电子天平、干燥箱等。该工序在检验时会产生灰渣。 - 打包入库：将检验合格的产品用包装盒、袋进行外包装陈列至成品库，待外售。 二、物料平衡 对本项目进行物料平衡分析，具体如下表、下图所示： 表16 物料平衡表 输入原、辅料; 输出物质. 名称; t/a; 占输入原料总量的比例%; 名称; t/a; 占输出物质总量的比例%. 毛茶; 100; 86.21; 茯砖茶（产品）; 80; 68.97. 新鲜水; 16; 13.79; 茶渣、茶梗、非茶类夹杂物; 15.3; 13.19. 粉尘、收尘灰; 0.1; 0.08. 水（蒸发）; 20.6; 17.76. 合计; 116; /; 合计; 116; /. 除以上叙述的产污环节外，本项目在运营过程中将会产生工作人员的食堂油烟、生活污水及生活垃圾。 图3 本项目物料衡算图（单位：t/a）

三、主要污染工序 根据现场调查，本项目已建成投入运行，施工期已结束，施工期污染已消失。因此本评价仅评价项目运营期的环境影响。 1、运营期污染源强分析 （1）废气 项目运营后热源均采用清洁能源电，营运期废气主要有：①平圆筛、风选、切茶和静电除杂工序产生的粉尘；②食堂油烟废气。 ①平圆筛、风选、切茶和静电除杂工序产生的粉尘 本项目外购毛茶的含水率为11%左右，项目在平圆筛、风选、切茶和静电除杂过程中会产生一定量的粉尘，根据物料平衡及建设单位多年运行数据统计及物料平衡，项目在平圆筛、风选、切茶和静电除杂过程中粉尘产生量约为原料的0.1%，本项目原料为100t/a，则粉尘的产生量约为0.1t/a，粉尘产生量较小。 根据现场踏勘，项目目前针对粉尘未采取环保措施，不符合环保要求，环评要求筛分、风选、切茶和静电除杂粉尘分别经集气罩收集后，共同引入布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。 茶叶加工实行一班工作制度，每班8小时，全年共计2000h。平圆筛、风选、切茶和静电除杂时间约为450h/a。项目粉尘产排情况见表17。 表17 粉尘产排情况一览表 污染物; 产生情况; 环保治理措施; 效率 %; 风量 m3/h; 排放情况; 排气筒. 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 高度 m; 内径 m. 排放量t/a; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 产生浓度mg/ m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度 mg/m3. 粉尘; 0.015; 0.19; 0.085; 126.67; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 85/ 99; 1500; 0.015; 0.0022; 0.001; 1.47; 15; 0.2. 由上述分析可知，平圆筛、风选、切茶和静电除杂过程中产生的粉尘分别经集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒（内径0.2m）处理后，粉尘排放浓度为1.47mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）。由于集气罩的集气效率为85%，剩余15%的粉尘通过无组织逸散到空气中，未捕集到的粉尘产生量为0.015t/a（0.033kg/h），车间应加强通风。 - ②食堂油烟废气 本项目设置有职工食堂，食堂使用的燃料主要为电，属清洁能源，排放的废气量很小，对周围大气环境影响较小。因此，食堂对环境的影响主要为油烟。本项目劳动定员20人，均在项目地区用餐。根据建设单位实际运行情况，年耗油量为0.6kg/d，150kg/a。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为3.0kg/a。 食堂设置1个基准灶头，单灶风量2000m3/h，按日高峰期4小时计，经计算油烟产生浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。根据调查，本项目食堂油烟经通风机直接排放，由于项目油烟产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 （2）废水 项目运行期废水为生活污水和蒸汽锅炉废水。 ①生活污水 根据水平衡，项目运行后生活污水包括职工生活污水和接待大厅流动人员污水，生活污水总排水量为1.52m3/d，即380m3/a。污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS以及氨氮等。污染物浓度通过类比确定：COD 350mg/L，BOD5 200mg/L，SS240mg/L，NH3-N 25mg/L。 项目生活污水污染物产生情况见表18： 表18 项目水污染物产生及排放情况一览表 产生及排放源; 污水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生源强; 380m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 240; 25. 产生量t/a; 0.133; 0.076; 0.091; 0.0095. 处理方式; 根据现场调查，现状：生活杂用水和食堂废水直接用于厂区地面洒水抑尘；厂区设置有1座旱厕，如厕废水经旱厕收集后拉运肥田。 整改措施：后期建设单位拟建设1座（10m3）化粪池，同时评价要求针对食堂餐饮废水建设1套油水分离器，餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理。. ②蒸汽锅炉废水 - 根据水平衡，项目运行后蒸汽锅炉废水排水量为0.2m3/d，即50m3/a。此类废水属于清净下水，主要水质污染因子为SS。现状：锅炉废水属于清净下水，通过附近排污渠直排。整改要求：针对锅炉废水新建一个蓄水池（5m3），经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘。 - （3）噪声 本项目主要噪声来源于风选机、平面圆筛机、切茶机、茶叶静电除杂机、包装机等，噪声值约为70~85dB（A）左右。 本项目主要噪声源强见表19。 表19 项目设备噪声源一览表 噪声设备名称; 台数; 噪声级dB（A）; 治理措施; 排放特性. 风选机; 1台; 85; 基础减振，置于车间内; 间歇. 平面圆筛机; 1台; 70; 基础减振，置于车间内; 间歇. 切茶机; 1台; 75; 基础减振，置于车间内; 间歇. 茶叶静电除杂机; 1台; 75; 基础减振，置于车间内; 间歇. 热收缩包装机; 1台; 75; 基础减振，置于车间内; 间歇. 自动捆包机; 1台; 70; 基础减振，置于车间内; 间歇. （4）固体废物 项目固体废弃物主要为员工生活垃圾，生产过程中收集到的茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等生产固废，产品包装过程中产生的少量废弃包装盒、废原料包装袋以及除尘器收集的收尘灰。 ①职工生活垃圾 项目定员20人，根据建设单位实际运行经验，根据企业多年运行经验，项目产生的生活垃圾共1.5t/a。根据现场踏勘，项目目前采用垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置，措施可行，符合环评要求。 ②茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等生产固废 根据建设单位提供资料，茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等固废一般占原料总量的15%左右，即15.3t/a。根据现场踏勘，项目生产固废集中堆存在专用容器内，定期由当地村民拉运肥田，措施可行，符合环评要求。 ③废弃包装盒、废原料包装袋 原辅材料的包装及加工过程中可能会产生少量废气包装盒、废包装袋，产生量约为0.1t/a，根据现场踏勘，项目废气包装盒、废原料包装袋集中收集在固废暂存区，定期出售给废品回收单位，措施可行，符合环评要求。 ④收尘灰 在布袋除尘过程中收集的收尘灰为0.08t/a，集中收集后由当地村民拉运肥田，本次新增污染物。 项目运营期固体废物产生量见表20： 表20 本项目运营期固体废物一览表 序号; 项目; 类别; 产生量（t/a）; 处理处置措施. 1; 职工生活垃圾; 一般固体废物; 1.5; 垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置. 2; 茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等生产固废; 一般固体废物; 15.3; 集中堆存在专用容器内，定期由当地村民拉运肥田. 3; 废弃包装盒、废原料包装袋; 一般固体废物; 0.1; 集中收集在固废暂存区，定期出售给废品回收单位. 4; 收尘灰; 一般固体废物; 0.08; 集中收集后由当地村民拉运肥田.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 平圆筛、风选、切茶、静电除杂工序 | 粉尘 | 有组织 | 126.67mg/m3 | 0.085t/a | 1.47mg/m3 | 0.001t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 |  | 1.5mg/m3 | 3.0kg/a | 1.5mg/m3 | 3.0kg/a |
| 水污 染物 | 蒸汽锅炉废水 | SS |  | 50m3/a |  | 属于清净下水，经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘 |  |
|  | 生活污水 （380m3/a） | COD |  | 350 mg/L | 0.133t/a | 餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理。 |  |
|  |  | BOD5 |  | 200 mg/L | 0.0761t/a |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 240 mg/L | 0.0095t/a |  |  |
|  |  | SS |  | 25 mg/L | 0.091t/a |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 纸屑、瓜果壳、食物包装袋等 |  | 1.5t/a |  | 垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置 |  |
|  | 生产加工过程 | 茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等生产固废 |  | 15.3t/a |  | 集中堆存在专用容器内，定期由当地村民拉运肥田 |  |
|  | 包装过程 | 废弃包装盒、废原料包装袋 |  | 0.1t/a |  | 集中收集在固废暂存区，定期出售给废品回收单位 |  |
|  | 除尘器 | 收尘灰 |  | 0.08t/a |  | 集中收集后由当地村民拉运肥田 |  |
| 噪声 | 选用低噪设备，风选机、平面圆筛机、茶叶静电除杂机等均采用基础减振，并尽量密闭生产车间，项目运营期间，厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，本项目已建成，项目本身产生的环境问题较少且容易治理，项目运行后产生的粉尘、废水、噪声、固废等均可以达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 根据现场踏勘，项目已建成投入运行，施工期已经结束。根据走访周边的村民及单位，并通过对环保局查处违法违规事件的调查，项目施工过程中均采取了相应的洒水，抑尘措施，施工过程并未造成废水、废气及噪声等方面影响，无遗留环境问题，也没有收到投诉、环保局的处罚等。

营运期环境影响分析： 一、废气环境影响分析 项目运营后热源均采用清洁能源电，营运期废气主要有：平圆筛、风选、切茶和静电除杂工序产生的粉尘和食堂油烟废气。 1、粉尘环境影响 根据工程分析计算，平圆筛、风选、切茶和静电除杂工序产生的粉尘量总计为0.1t/a，其中有组织粉尘产生量为0.085t/a，产生浓度为126.67mg/m3，产生量较小，产尘点分别经集气罩（捕集效率85%）收集后，由管道共同引入1套布袋除尘器处理（除尘效率99%）后，由1根15m高的排气筒达标排放，排放量为0.001t/a，排放浓度为1.47mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，对周围环境影响较小。 （1）评价等级的确定 采用三捷公司AERSREEN估算模式进行预测，有组织粉尘推荐的评价等级为三级，无组织粉尘推荐的评价等级为二级，由此可判定本项目大气评价等级为二级。具体估算参数详见表21-27。 （2）有组织废气环境影响分析 ① 估算模式 本项目使用经过国家环境保护部环境工程评估中心推荐的AERSREEN估算模式进行估算，推荐评级等级见下表21： 表21 AERSREEN估算模式推荐的评价等级 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m^3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m^3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. PM10; 0.33854; 54; 450; 0.08; 0; 三级. ② 评价因子 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目需要进行估算的因子为颗粒物。 ③污染源参数及估算模型参数 本项目污染源参数见表22，估算模型参数见表23。 表22 评价因子点源参数调查清单 名称; 排放 工况; 污染物源强（kg/h）; X坐标(Pxm); Y坐标(Pym); 排气筒底部海拔 高度(m); 排气筒 高度(m); 排气筒 内径(m); 烟气出口 温度(K); 年排放小时数（h）. 粉尘; 正常; 0.0022; 0; 0; 0; 15; 0.3; 293; 450. 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 最高环境温度/摄氏度; 42. 最低环境温度/摄氏度; -10. 是否考虑地形; 否. 是否考虑岸线薰烟; 否. ④估算结果与分析 根据估算模式计算，颗粒物正常排放工况下估算结果具体见表24。 表24 有组织污染物估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 下风向预测浓度Ci(ug/m3); 浓度占标率Pi（%）. 10; 0.1672; 0.01. 54（max）; 0.33854; 0.01. 100; 0.2266; 0.01. 200; 0.12932; 0.01. 300; 0.084652; 0.01. 400; 0.061693; 0.01. 500; 0.048312; 0.01. 600; 0.039093; 0.01. 700; 0.032472; 0.01. 800; 0.027539; 0.01. 900; 0.023753; 0.01. 1000; 0.020771; 0.01. 1100; 0.018374; 0.01. 1200; 0.016412; 0.01. 1300; 0.014783; 0.01. 1400; 0.013413; 0.01. 1500; 0.01225; 0.01. 1600; 0.011252; 0.01. 1700; 0.01039; 0.01. 1800; 0.0096406; 0.01. 1900; 0.0089761; 0.01. 2000; 0.0083771; 0.01. 2100; 0.0078428; 0.01. 2200; 0.0073638; 0.01. 2300; 0.0069322; 0.01. 2400; 0.0065417; 0.01. 2500; 0.006187; 0.01. 最大落地浓度（54m）; 0.33854; 0.01. 由以上估算结果可知，正常工况下项目排气筒有组织排放的颗粒物最大落地浓度在距离污染源54m处，颗粒物最大贡献浓度值为0.00033854mg/m3、占标率为0.01%；正常情况下，生产车间产生的颗粒物对周围大气环境的贡献值和占标率都很小，对周围环境影响较小。 - （3）无组织废气环境影响分析 项目未捕集到的粉尘均在车间内逸散，通过车间的门窗排出室外，为无组织排放。项目总的无组织排放颗粒物为0.015t/a，排放速率0.033kg/h。项目采用估算模式预测无组织面源污染物的最大落地浓度，预测参数见表22。 表25 无组织污染源排放情况一览表 污染物; 面源长宽高（m）; 排放速率（kg/h）. 污染工序; 污染因子. 平圆筛、风选、切茶、静电除杂工序; 颗粒物; 长116m; 宽80m; 高8m; 0.033. 使用经过国家环境保护部环境工程评估中心推荐的AERSREEN估算模式进行预测，推荐评级等级见下表26： 表26 AERSREEN估算模式推荐的评价等级 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m^3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m^3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. PM10; 17.424; 72; 450; 3.87; 0; 二级. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目需要进行估算的评价因子为颗粒物，无组织污染物估算模式结果见表27。 表27 无组织污染物估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 下风向预测浓度Ci(ug/m3); 浓度占标率Pi（%）. 10; 10.243; 2.30. 72（max）; 17.424; 3.90. 100; 14.116; 3.10. 200; 6.1666; 1.40. 300; 3.646; 0.80. 400; 2.4993; 0.60. 500; 1.8718; 0.40. 600; 1.4703; 0.30. 700; 1.196; 0.30. 800; 1.0003; 0.20. 900; 0.85366; 0.20. 1000; 0.74088; 0.20. 1100; 0.65166; 0.10. 1200; 0.57964; 0.10. 1300; 0.52053; 0.10. 1400; 0.47122; 0.10. 1500; 0.43148; 0.10. 1600; 0.39529; 0.10. 1700; 0.36406; 0.10. 1800; 0.33688; 0.10. 1900; 0.31304; 0.10. 2000; 0.29198; 0.10. 2100; 0.27326; 0.10. 2200; 0.25654; 0.10. 2300; 0.24151; 0.10. 2400; 0.22795; 0.10. 2500; 0.21566; 0.00. 最大落地浓度（72m）; 17.424; 3.90. 由以上估算结果可知，正常工况下项目加工车间无组织排放的粉尘最大落地浓度在距离污染源72m处，颗粒物的最大贡献浓度值为0.017424mg/m3、占标率为3.9%，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准，对周围环境影响较小。 - 2、食堂油烟废气 根据工程分析，本项目产生油烟量为3.0kg/a，产生浓度为1.5mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。根据调查，本项目食堂油烟经通风机直接排放，由于项目油烟产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 二、运营期水环境影响分析 项目运行期废水为生活污水和蒸汽锅炉废水。 - 根据工程分析可知，蒸汽锅炉废水产生量为0.2m3/d，即50m3/a。现状：锅炉废水属于清净下水，通过附近排污渠直排，不符合环保要求。整改要求：针对锅炉废水新建一个蓄水池（5m3），经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘。 根据工程分析可知，职工生活污水产生量为380m3/a，现状：生活杂用水和食堂废水直接用于厂区地面洒水抑尘；厂区设置有1座旱厕，如厕废水经旱厕收集后拉运肥田。整改要求：后期建设单位拟建设1座（10m3）化粪池，同时评价要求针对食堂餐饮废水建设1套油水分离器，餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理。 综上，本项目废水全部综合利用，不外排，不会对周边地表水环境产生影响。因此，水环境保护措施可行。 三、运营期声环境影响分析 本项目主要噪声来源于风选机、平面圆筛机、切茶机、茶叶静电除杂机、包装机等生产设备，噪声值约为70~85dB（A）左右。 ①声源 本项目主要为各种生产加工设备产生的噪声，如风选机、平面圆筛机、切茶机、茶叶静电除杂机等。考虑到项目营运期可能会对周围声环境产生一定的影响，项目在营运期针对高噪声声源采取了以下治理措施： ① 在区域内总平面布置时，合理安排高噪声设备的布置，尽量远离办公区及厂界周边的环境敏感点。 ② 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。 ③ 对于高噪音设备产生的噪声采取安装减震垫措施，降低噪声。 在采取评价提出的治理措施后，可使生产噪声强度降低20dB(A)左右。 项目噪声源强见表28。 表28 各设备间的室内等效声压级 序号; 位置; 噪声设备; 数量 (台/套); 噪声级dB(A); 治理措施; 治理后单台设备声压级dB（A）. 1; 生产 车间; 风选机; 1; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 2; 平面圆筛机; 1; 70; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 50. 3; 切茶机; 1; 75; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 4; 茶叶静电除杂机; 1; 75; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 5; 热收缩包装机; 1; 75; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 55. 6; 自动捆包机; 1; 70; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 50. ②预测模式 根据HJ2.4-2009计算模式，本项目噪声采用点声源预测。 A、声源衰减公式为 式中：L（r）-距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）-声源的声压级，dB（A）； r-预测点距离噪声源的距离，m； ro-参考位置距噪声源的距离，m； A-其他效应衰减。 （3预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 C、预测结果及评价 本项目噪声经过采取隔声、减振降噪措施，各设备噪声其对厂界声环境影响预测结果见表29。 表29 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 治理后 噪声 源强 dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A); 距离 m; 贡献值 dB(A). 风选机; 1; 65; 58; 29.73; 40; 32.96; 58; 29.73; 40; 32.96. 平面圆筛机; 1; 50; 58; 14.73; 40; 17.96; 58; 14.73; 40; 17.96. 切茶机; 1; 55; 64; 18.88; 40; 22.96; 52; 20.68; 40; 22.96. 茶叶静电除杂机; 1; 55; 58; 19.73; 40; 22.96; 58; 19.73; 40; 22.96. 热收缩包装机; 1; 55; 46; 21.74; 46; 21.74; 70; 18.10; 34; 24.37. 自动捆包机; 1; 50; 46; 16.74; 46; 16.74; 70; 13.10; 34; 19.37. 合成贡献值; /; /; /; 32.2; /; 35.02; /; 31.88; /; 35.7. （GB3096-2008）2类标准（昼/夜）dB(A); /; /; /; 60/50; /; 60/50; /; 60/50; /; 60/50. 注：夜间不生产。 本项目夜间不进行生产，噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，本项目厂界四周昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 综上所述，本项目在采取上述措施后，厂界噪声能够达标排放。因此，本项目声环境保护措施可行，运营期设备噪声对周围环境影响较小。 四、运营期固体废物影响分析 根据工程分析可知，职工生活垃圾产生量为1.5t/a，通过厂区内各垃圾收集点收集后，现状：由环卫部门统一处理，符合环保要求。在茶叶加工生产过程中产生废包装盒、废原料包装袋为0.1t/a，由废品回收单位回收综合利用。现状：由废品回收单位回收综合利用，符合环保要求；茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等产生量为15.3t/a，集中收集于专用容器内，定期由当地村民拉运肥田，符合环保要求。在布袋除尘过程中收集的除尘灰为0.08t/a，本次新增污染物，集中收集后由当地村民拉运肥田。 综上，固体废物经上述处理措施处理后，不会对周边环境产生较大影响。因此，固体废物环境保护措施可行。 - 五、环保投资估算 项目总投资1500万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.53%；项目具体的环保投资见表30。 表30 项目环保投资表 序号; 治理项目; 设施名称; 数量; 投资 （万元）; 备注. 1; 废气; 平圆筛、风选、切茶和静电除杂粉尘; 4套集气罩+1套布袋除尘器（捕集效率85%/净化效率99%）+1根15m排气筒; 1套; 4.5; 未建. 食堂油烟废气; 产生量较小，由通风机直接排放; /; /; 未建. 2; 废水; 生活污水及接待大厅流动人员用水; 油水分离器+化粪池; 1座，10m3; 0.8; 未建. 蒸汽锅炉废水; 蓄水池; 1座，5m3; 0.5. 3; 噪声; 设备生产 噪声; 厂房隔声、距离衰减、加强平时的运营维护等; 1.0; 已建成. 4; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶、箱; 0.6; 已建成. 5; 生产固废; 专用容器; 0.6; 已建成. 合计; 8. 六、监测计划、企业信息公示及环境管理要求 1、环境管理 根据建设单位提供资料，本项目现状未制定完善的环境管理制度。本项目的污染物排放水平与环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，进一步加强如下环境管理： （1）针对运行期噪声应认真落实《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； （2）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （3）加强对职工的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （4）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （5）建立企业内部的环境保护机构和环境管理台账、制订与其相适应的管理规章制度及细则。 污染源排放清单见表31。 表31 污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 产生源强; 削减量; 排放源强. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 废气; 平圆筛、风选、静电除杂工序; 粉尘; 有组织; 126.67 mg/m3; 0.085t/a; 0; 1.47 mg/m3; 0.001t/a. 无组织; /; 0.015t/a; 0; /; 0.015t/a. 食堂油烟; 食堂油烟废气; 1.5mg/m3; 3.0kg/a; 0; 1.5 mg/m3; 3.0kg/a. 废水; 生活 污水; COD; 350 mg/L; 0.11t/a; 0.11t/a; 0; 0. BOD5; 200 mg/L; 0.061t/a; 0.061t/a; 0; 0. NH3-N; 240 mg/L; 0.008t/a; 0.008t/a; 0; 0. SS; 25 mg/L; 0.073t/a; 0.073t/a; 0; 0. 固废; 一般 固废; 茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等生产固废; /; 15.3t/a; 0; /; 15.3t/a. 废弃包装盒、废原料包装袋; /; 0.1t/a; 0; /; 0.1t/a. 收尘灰; /; 0.08t/a; 0; /; 0.08t/a. - 职工生活垃圾; /; 1.5t/a; 0; /; 1.5t/a. 环保设施清单见表32。 表32 环保设施清单 内容 类型; 污染工序; 污染物名称; 采取措施; 排放标准要求. 大气 污染物; 平圆筛、风选、切茶和静电除杂工序; 粉尘; 4套集气罩+1套布袋除尘器（捕集效率85%/净化效率99%）+1根15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准. 食堂油烟; 油烟废气; 产生量较小，由通风机直接排放; 参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 水污 染物; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、; 油水分离器+化粪池 （1座，10m3）; 定期清掏，外运肥田. 蒸汽锅炉废水; 蓄水池（1座，5m3）; 厂区道路洒水抑尘. 噪声; 风选机、平面圆筛机、切茶机、茶叶静电除杂机等生产设备噪声; 厂房隔声，安装防振垫，添加润滑油、定期检修等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 若干垃圾桶，集中堆置，由园区统一处理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单. 生产 工序; 一般 固废; 废包装盒及废原料包装袋; 厂区统一收集后，出售给废品回收单位. 茶梗、茶渣、非茶类夹杂物; 专用容器收集后，外运肥田. 收尘灰; 集中收集后由当地村民拉运肥田. 2、企业信息公示 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：（1）公开内容 ①项目基础信息：包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系人及联系方式、项目主要内容、产品及规模等。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （2）项目建设单位应当通过其网站或当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 3、环境监测计划 （1）环境监测工作组织 根据调查，建设单位运营期对污染源未进行定期监测。环评要求本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）监测计划 根据本项目施工期及运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对项目产生的噪声、废气的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表33。 表33 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测地点及频次. 1; 粉尘; ⑴监测项目：颗粒物； ⑵监测频率：每年1次； ⑶监测点：厂界、排气筒。. 2; 噪声; ⑴监测项目：LAeq； ⑵监测频率：每年2次； ⑶监测点：厂界四周. 3; - 固体废弃物; - ⑴监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； - ⑵监测频率：不定期。.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 平圆筛、风选、切茶和静电除杂工序 | 粉尘 | 4套集气罩+1套布袋除尘器（捕集效率85%/净化效率99%）+1根15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 产生量较小，由通风机直接排放 | 参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理 | 综合利用，不外排 |
|  | 蒸汽锅炉废水 | SS | 属于清净下水，经蓄水池沉淀冷却后，用于厂区道路洒水抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 纸屑、瓜果壳、食物包装袋等 | 垃圾桶集中收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）修改单 |
|  | 生产加工 过程 | 茶梗、茶渣、非茶类夹杂物等生产固废 | 集中堆存在专用容器内，定期由当地村民拉运肥田 |  |
|  | 包装过程 | 废弃包装盒、废原料包装袋 | 集中收集在固废暂存区，定期出售给废品回收单位 |  |
|  | 除尘器 | 收尘灰 | 集中收集后由当地村民拉运肥田 |  |
| 噪 声 | 选用低噪设备，风选机、平面圆筛机、茶叶静电除杂机等均采用基础减振，并尽量密闭生产车间，项目运营期间，厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，本项目已建成，项目本身产生的环境问题较少且容易治理，项目运行后产生的粉尘、废水、噪声、固废等均可以达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、评价结论 1、项目简介 陕西泾阳右任故里茯砖茶有限公司投资建设茯砖茶生产项目，项目总占地面积11333.33m2（约合17亩），总建筑面积约2000m2，项目建成后将形成年产泾阳茯砖茶80吨的生产规模。项目地位于陕西省西咸新区泾河新城泾干镇花池渡村，目前已建设一栋1F生产厂房，一栋1F库房，一栋1F不合格产品存放库，一栋1F产品文化展示厅，1栋3F闲置空厂房等，根据现场勘察，项目于2015年9月投产运行，由于缺乏完善的环保手续，已于2018年11月停止运行，待完善相关环保手续后，方可进行投产运行。该项目总投资1500万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.53%。 2、产业政策分析 本项目为茯砖茶项目，属于精制茶加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类。且项目已取得泾河新城行政审批与政务服务局关于本项目的备案确认通知书（见附件），因此符合国家及地方产业政策。 3、项目选址可行性 项目选址于泾河新城泾干镇花池渡村，项目南至乡道，北、西均至耕地，东侧为空地，所选区域地势平坦，地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。项目运行后，主要造成废气和噪声污染，废气主要为粉尘，分别经集气罩收集后，共同引入布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒达标排放；项目产生的噪声主要为生产设备的运行噪声，采取厂房隔声、距离衰减等治理措施；在采取上述有效的污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。 此外，项目取得据陕西省西咸新区泾河新城国土资源与房屋管理局出具的“关于《泾河新城“散乱污”整改类企业申请土地性质确认的函》的回复”证明文件，本项目用地规划用途为允许建设区，符合泾干街道土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善。 综上所述，从环保角度讲，项目选址选择是合理可行的。 4、区域环境质量 （1）环境空气质量：根据《2017年陕西省环境状况公报》、《2017年1-12月西咸新区环境空气质量状况》等数据分析，与上年相比，西咸区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）各指标均有不同程度的超标。二氧化硫（SO2）和一氧化碳（CO）达到24小时平均值二级标准（≤4.0毫克/立方米），由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 （2）声环境：项目各厂界昼、夜间噪声值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 5、营运期环环境影响分析 营运期的主要环境影响有废气、废水、噪声、固体废物等。 （1）大气环境影响 本项目运营过程产生的废气主要为平圆筛、风选、切茶和静电除杂过程中产生的粉尘和食堂油烟废气。粉尘分别经集气罩收集后，通过4套收集装置+布袋除尘器+1根15m高的排气筒达标排放；食堂油烟废气产生量较小。本项目所产生的废气均合理处置，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响 本项目运营过程中产生的餐饮废水经油水分离后与其他生活污水一并排入化粪池处理。现状周边污水管网尚未接通，近期污水经化粪池处理后拉运肥田，远期直接与市政管网接通，排入市政污水处理厂处理；蒸汽锅炉废水属于清净下水，经拟建的蓄水池处理后，用于厂区道路洒水抑尘。本项目废水均合理利用，对周边水环境影响较小。 （3）声环境影响 本项目运营期噪声源主要为生产车间内的风选机、平面圆筛机、切茶机和静电除杂机等生产设备的运行噪声。采取厂房隔声、距离衰减等治理措施后，厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周边声环境影响较小。 （4）固体废物影响 项目运行过程中，固体废物主要为一般工业固体废物。一般固废主要为废包装盒集中收集后，由废品回收单位回收综合利用，收尘灰和茶梗、茶渣等由当地村民定期拉运肥田；生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理。固体废物在采取有效处理处置措施后，对周围环境影响较小。 6、总结论 该项目符合国家相关产业政策与当地总体规划的有关要求，在认真落实各项污染控制措施，确保环保资金的落实到位后，则该项目建设后主要污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，本项目在认真落实环评报告提出的各项环保措施，落实各项风险事故防范措施、风险应急预案，切实执行“三同时”的前提下，是可行的。 二、要求与建议 1、要求 ①项目建设必须严格执行“三同时”，环保设备要与主体工程同时投入使用。 ②加强对厂区内的日常环境管理和监测工作，制定相应的规章制度，并定期对各项污染物进行监测，建立排污情况档案。 2、建议 ①健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 ②加强厂区卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。

预审意见： 负责人： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 负责人： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 负责人： 公章 经办人： 年 月 日