建设项目环境影响报告表

项目名称：        高低压成套设备生产项目

建设单位：    陕西西电长城电力电气工程有限公司

编制日期：二○一八年十二月

国家环境保护部编

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西西电长城电力电气工程有限公司高低压成套设备生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西西电长城电力电气工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏启涛 |  | 联系人 | 郭新军 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17789177935 | 传真 | — | 邮政编码 |  | 713700 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城原点西路 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  | 批准文号 | 2018-611206-38-03-053947 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 | C3311金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 | 6666.67m2（10亩） |  | 绿化率 | -- |  |  |
| 总投资 (万元) | 618 | 其中环保投资(万元) | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 1.62% |  |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2013年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 - 电力行业是国民经济的支柱行业，随着国家电力投资的增长及工矿企业生产能力的不断扩大，发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的电器产品得到稳定的发展。基于良好的市场前景，陕西西电长城电力电气工程有限公司于2013年9月在陕西省西咸新区泾河新城原点西路（温商高端制造产业园）实施“高低压成套设备生产项目”。购买位于西咸新区泾河新城泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北的二类工业用地（项目合同书详见附件）生产高低压成套设备，本项目总占地面积6666.67m2，总建筑面积为10240m2，主要建设厂房（8960m2）、综合办公楼（1280m2）、辅助配套用房等。生产厂房已于2012年11月建成，综合办公楼还未建设，生产厂房共计4F，（其中1F、3F、4F为生产区、2F作为办公用房）。 项目所在的泾河新城温商高端制造产业园位于泾河新城规划的工业片区内，旨在为中小型企业提供公共配套服务，满足企业对项目用房和公共配套的要求，达到集约、优化布局、节约利用土地的要求，园内主要以引进机械装备、电子电器、生物医药、包装印刷及新兴材料等产业为主。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，要求该项目编制环境影响报告表。2018年10月，陕西西电长城电力电气工程有限公司委托（委托书详见附件一）我公司对《陕西西电长城电力电气工程有限公司高低压成套设备生产项目》进行环境影响评价。我公司接受委托后，立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，收集了与该项目有关的技术资料，在进行了初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了《陕西西电长城电力电气工程有限公司高低压成套设备生产项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、项目相关判定情况 （1）产业政策的符合性分析 表1-1 项目与产业政策的符合性分析 序号; 相关政策; 本项目情况; 符合性. 1; 中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》; 本项目为金属结构制造项目，所生产的产品、规模及所使用的设备不属于淘汰及限制类项目，为允许类项目；项目用地不在“限制或禁止用地项目目录”名单内。此外，泾河新城行政审批局以2018-611206-38-03-053947号文同意其备案; 符合. 2; 《西安市企业投资负面清单》; 本项目不在《西安市企业投资负面清单》中限制类和禁止类之列; 符合. 3; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》的通知; 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》之列; 符合. - 与园区的符合性分析 表1-2 项目与园区的符合性分析 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 1; 与西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）的相符性分析; 产业定位; 泾河新城规划定位为西安国际化大都市北部中心，高端制造业、现代物流业、地理信息产业基地，统筹城乡发展示范区。主导产业以低碳产业为主，重点发展高端制造业、测绘、新能源、新材料、现代物流、创意产业、都市农业等产业。; 本项目主要为配电柜的生产，属于高端制造业，且污染小、能耗小，符合园区定位。; 符合. 用地性质; 根据《泾河新城分区规划（2010-2020）》; 项目位于泾河新城温商高端制造产业园，项目所在地属于规划中的二类工业用地（见附图），用地性质符合规划要求。; 符合. 2; 与西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析; 限制、禁止引进的项目; （1）不符合园区产业定位、污染排放较大的行业； （2）规划的高泾中路以北、县东路以东、包茂高速以西的工业用地处于规划区主导风向上风向，其产生的大气污染物可能对下风向的居住区会产生一定影响，在后期的各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理安排； （3）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 （4）产业类型不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）》中的限制类与淘汰类。; ①本项目主要为配电柜、配电箱生产制造项目，符合园区产业定位； ②本项目产生少量的粉尘及焊接烟尘，经移动式焊烟净化器（捕集效率90%，净化效率99%）处理后达标排放，污染小，风险小。 ③本项目符合国家相关产业政策，可以达到规模经济的项目。 ④本项目属于允许类项目。. 环境影响减缓对策措施; 废气; （1）规划的高泾中路以北、县东路以东、包茂高速以西的工业用地处于规划区主导风向上风向，其产生的大气污染物可能对下风向的居住区会产生一定影响，在后期的各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理安排，以便减少其对环境特别是对周边环境较为敏感的大气污染影响； （2）优化产业结构，严格控制入区项目的引入条件，对排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，必须从严控制； （3）进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求；; 本项目主要产生少量的粉尘及焊接烟尘，经移动式焊烟净化器（捕集效率90%，净化效率99%）处理后达标排放，废气污染物能得到合理的处置。对环境的影响较小。; 符合. 废水; ①规划实施后对规划区现状无序排放的污水集中收集处理，也可对区域地表水体起到较好的改善作用。 ②规划区大量的废水排放会对区域地表水造成一定的影响，从而对地下水产生一定的污染影响。规划建设3座污水处理厂，对区域的生活污水和工业废水进行处理后达标排放。; ①泾河新城崇文镇临时污水处理站已经于2016年12月建成并投入运行。规划中泾河新城第二污水处理厂于2017年建设，预计2018年12月投入运行，本项目位于温商高端制造产业园，在泾河新城第二污水处理厂收水范围内。 ②本项目不产生生产废水，生活污水近期：厂区化粪池处理后排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂; 符合. 噪声; 进区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。; 根据预测，本项目运行后厂界噪声标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 符合. 固废; （1）生活垃圾 规划区内不设卫生填埋场，由环卫部门集中收集处理后，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾。 （2）一般工业固体废物 规划区内锅炉灰渣可作为道路施工原辅材料综合利用；装备制造业产生废边角料等可以通过一定的途径，回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中；对于不能回收利用的固废（建筑垃圾等），必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求和规划确定的填埋场进行贮存和处置。 （3）危险废物 危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市的医疗废物处置中心处理。; ①本项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾； ②项目生产过程中产生的一般固废均合理处置。③危险废物废液压油经危废区暂存后委托有资质单位处理。; 符合. 2; 与泾河新城温商高端产业园相性分析; 与园区定位符合性分析; 根据《陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于温商高端制造产业园项目备案的通知》（陕泾河经发[2013]6号），温商高端制造产业园以聚集发展机械、电子、电器、包装印刷、轻纺及生物医药等新兴产业项目为主。; 本项目主要生产配电柜、配电箱，为电子新兴产业，符合产业园定位。; 符合. 园区基础设施的依托性分析; 本项目所在的温商高端制造产业园供电、供水、道路、绿化及雨水排放等基础设施已建设安装完毕，污水管网已建设完毕，所连接的泾河新城第二污水处理厂预计将于2018年12月建成运营，温商高端制造产业园各项基础设施基本完善，可为本项目提供可靠的运行条件。; 符合. （3）选址的环境合理分析 表1-3 项目选址的环境合理性分析 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 1; 选址; 本项目位于温商高端制造产业园，属于二类工业用地，项目除东侧20m为陕西凯兴中药科技有限公司外，其余主要是机加工类企业，相对不敏感。据了解，陕西凯兴中药科技有限公司主要生产中药饮片等中成药，本项目运营过程产生的废气主要是产生少量的粉尘及焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%）处理后，能实现达标排放，不会对其造成明显不利影响；项目东侧140m处的南横流村，在采取相应措施后，对敏感点影响较小，不会降低区域功能要求。另外，项目选址符合《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020），从环保角度分析，项目选址分析合理。; 符合. 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：陕西西电长城电力电气工程有限公司高低压成套设备生产项目； 建设单位：陕西西电长城电力电气工程有限公司； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城原点西路（温商高端制造产业园），泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北； 建设性质：新建； 建设规模：年产8000万套高低压成套设备项目； 项目占地面积：6666.67m2； 项目建筑面积：10240m2； 项目总投资：618万元，资金自筹； 项目建设进度：本项目生产厂房已于2013年9月建成并投产，办公楼未建，现场调查时项目已停止运行，待取得环评手续后方可继续运行。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 （1）地理位置 项目所在地位于陕西省西咸新区泾河新城原点西路（温商高端制造产业园），泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北，G65W延西高速以西，具体地理坐标为N34°30′03″，E108°54′42″。项目所处区域交通便利，区位优势明显。项目地理位置详见附图一。 （2）四邻关系 项目外环境关系如下： 东面：项目东侧20m处为陕西凯兴中药科技有限公司，140m处为南横流村。 北面：项目北侧紧邻泾干四街。 西面：紧邻陕西国力电器有科技限公司，距离华晨大道155m。 南面：与园区道路相隔为陕西西咸新区铭德自动化设备有限公司，距永泾路450m。 项目与周边外环境关系详见附图二。 四、项目主要内容及规模 1、项目设内容及规模 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体的工程组成详见表1-4： 表1-4 项目建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房（1栋，4F，建筑面积10240m2）; 1F; 钢架结构，主要从事原料存储、剪板、冲床，折弯，焊接，打磨及成套装配区; 于2013年设备已进厂. 2F; 钢架结构，办公区和库房. 3F、4F; 钢架结构，主要为装配区. 辅助工程; 办公楼; 1栋3F，砖混结构，建筑面积1280m2，主要用于人员日常办公; 未建. 煤气储气罐; 1个，100L，位于生产厂房的4F装配区，用于无卤热缩套管加热软化用; /. 公用工程; 给水; 项目供水由当地市政供水管网供给，引入项目园区的给水管网。. 排水; 实施雨污分流，依托温商高端制造产业园区排水系统。雨水经雨水管网排至周边水体，污水经化粪池（10m3）处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理. 供电; 依托产业园园区供电系统. 供暖; 办公区供暖采用分体式空调. 生产车间工件加热工序煤气罐和电热风机. 环保工程; 废气治理; 焊接烟尘; 现状：车间自然通风，无任何环保措施; /. 整改要求：1台移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%），加强车间通风; 待整改. 打磨粉尘; 现状：车间自然通风，无任何环保措施; /. 整改要求：经吸尘罩+移动式布袋除尘处理系统处理，1套，净化效率≥99%; 待整改. 煤气燃烧废气; 废气产生量较少，加强车间通风; /. 废水治理; 生活污水; 办公区生活污水经化粪池处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理; 符合环保要求. 噪声治理; 选择低噪声设备，采取隔声垫、隔声门窗等综合措施; 符合环保要求. 固废治理; - 职工生活垃圾; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 符合环保要求. 一般固废; 剪板、冲压、折弯废边角料; 交由回收单位综合利用; 符合环保要求. 打磨钢渣; 交由回收单位回收利用; 符合环保要求. 废碎屑; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 符合环保要求. 废包装物; 交由回收单位综合利用; 符合环保要求. 化粪池 污泥; 委托园区统一定期清掏; /. 收尘灰; 集中堆置，委托园区统一处理处置; 新增. 危险废物; 废液压油; 整改要求：设置危险废物暂存间，危险废物置于暂存间内，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单; 待整改. 现状：产生量较少，集中收集暂存于厂区; /. 绿化; 厂区绿化面积560m2，绿化率8.4%. 备注：厂区不提供食堂。 - 主要产品规模 本项目为高低压成套设备（配电柜、配电箱）的生产加工，产品方案见表1-5： 表1-5 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 1; GGD、GCS、KYN28A-12等配电柜; 3500; 套; 厂区生产加工壳体，然后外购成品零部件组装成成品. 2; 非标配电柜等其他定制柜; 500; 套. 3; XL-12、TBB10-200等高压配电柜; 4000; 套; 外购配电柜壳体及成品零部件，仅在厂区简单的组装. 合计; 8000. 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-6： 表1-6 主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 冷冻式压缩空气干燥器; NE-3; 台; 1. 2; 螺杆式空气压缩机; L22-8; 台; 1. 3; 压缩空气储气罐; 容积1000L; 个; 1. 4; 螺柱焊机; STC-2500; 台; 1. 5; 二保焊机; NBC2SOC; 台; 1. 6; PNK-50气动点凸焊机; ZBJ64023; 台; 1. 7; 气电点焊; 50型; 台; 1. 8; 三相异步电动机; J0367-100L-2; 台; 1. 9; 开式可倾压力机; J23-16; 台; 1. 10; 开式可倾压力机; J23-25; 台; 1. 11; 开式可倾压力机; J23-63; 台; 1. 12; 开式深颈固定台压力机; J21S-40; 台; 1. 13; 数控液压板料折弯机; 150*3100; 台; 1. 14; 数控液压板料折弯机; 225*3100; 台; 1. 15; 数控冲床; MOTORUM2048UT; 台; 1. 16; 数控剪板机; VR6-XAGS; 台; 1. 17; 三工位汇流排加工机; /; 台; 3. 18; 角磨机; /; 台; 1. 19; 眉头雕刻机; /; 台; 1. 4、项目主要原辅材料消耗 表1-7 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 储存量; 形态、状态. 1; GGD、GCS、KYN28A-12及非标配电柜等; 冷板; t/a; 310; 4.46t; 板状. 2; 镀锌板; t/a; 246; 2.071t; 板状. 3; 敷铝锌板; t/a; 584; 1.3t; 板状. 4; 铜排; t/a; 55; 1.5t; 条状. 5; 二氧化碳气体; 瓶/年; 20; 1瓶; 压力气体，瓶装. 6; 螺丝、螺杆; t/a; 10; 1t; 箱装. 7; 电线; 卷/年; 370; 50卷; 卷状. 8; 电器原件; 件/年; 4000; 1000件; 箱装. 9; 煤气罐; 瓶/年; 3; 1瓶; 气体，瓶装. 10; 开关; 个/年; 6000; 15个; 箱装. 11; 电表; 块/年; 1750; 25块; 箱装. 12; 信号灯; 只/年; 12000; 700只; 箱装. 13; 接线端子; 个/年; 225000; 2000个; 箱装. 14; 焊丝; 卷/年; 3; 1卷; 卷装，每卷重量：30kg. 15; 无卤热缩套管; m/年; 3750; 400m; 条状. 16; XL-12、TBB10-200等高压配电柜; 壳体; 套; 4000; 10套; 箱体. 17; 铜排; t/a; 40; 1.5t; 条状. 18; 二氧化碳气体; 瓶/年; 18; 1瓶; 压力气体，瓶装. 19; 螺丝、螺杆; t/a; 10; 1t; 箱装. 20; 电线; 卷/年; 350; 50卷; 卷状. 21; 电器原件; 件/年; 4000; 1000件; 箱装. 22; 煤气罐; 瓶/年; 2; 1瓶; 气体，瓶装. 23; 开关; 个/年; 6000; 15个; 箱装. 24; 电表; 块/年; 3500; 25块; 箱装. 25; 信号灯; 只/年; 1750; 700只; 箱装. 26; 接线端子; 个/年; 225000; 2000个; 箱装. 27; 焊丝; 卷/年; 3; 1卷; 卷装，每卷重量：30kg. 28; 无卤热缩套管; m/年; 3750; 400m; 条状. 5、劳动定员及工作制度 - （1）工作制度：本项目全年生产天数310天，每天工作时间8小时。 - （2）劳动定员：本项目劳动定员为28人，厂区目前不提供食宿。 四、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目给水依托温商高端制造产业园的市政供水，项目用水主要包括职工办公区生活和绿化用水。本项目定员28人，厂区目前不提供食宿，根据建设单位提供资料，总用水量为2.0m3/d（620m3/a），其中办公区生活用水量为1.6m3/d（496m3/a），绿化用水量为0.4m3/d（124m3/a）。 （2）排水 实行雨污分流排水。雨水经场区雨水收集系统收集后排入周边雨水管网。 现状：办公区生活污水经化粪池处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理；符合环保要求。 （3）水平衡 项目用水排水情况见表1-8。 表1-8 项目用水情况估算表 单位（m³/d） 序号; 工序; 新鲜水用水量（m3/d）; 损失量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 办公区生活用水; 1.6; 0.32; 1.28. 2; 绿化用水; 0.4; 0.4; 0. 合计; 2.0; 0.72; 1.28. 注：排污系数按照0.80计。. 市政供水 图1-1 项目水平衡图（m³/d） 职工办公区生活用水 近期：泾河新城崇文镇 临时污水处理站 远期：泾河新城第二 污水处理厂 0.32 1.28 绿化用水 0.4 2.0 0.4 1.6 1.28 化粪池 3、供热、制冷 生产车间不供暖；厂区办公区采用分体式空调供暖及制冷。 4、供电 本项目用电从园区变电所10KV线路接入，厂区设置配电室和控制室。 5、储运工程 厂外运输：本项目主要原材料及成品主要采用汽车运输。 厂内运输：本项目原料、成品厂区内运输主要采用人工加专用小推车。 - 项目所在地公辅设施 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城原点西路，经现场踏勘，本项目输电电网已铺设至项目地；项目所在地供水管网已铺设；此外，项目所在区域市政污水管网已建设完成，本项目生活污水近期：厂区化粪池处理后排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂，且项目生活污水经化粪池处理后可满足进入污水处理厂的水质要求。 五、总图布置 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，厂房内部综合考虑生产工艺、运输距离、占地面积、消防等因素进行布置，最大程度的减少了需要输送的距离，保证生产的顺利进行。 项目整个生产厂房呈长方形分布，实行分区布置，办公生活区主要集中在2层，生产区集中在厂房的1层、3层和4层，原材料库集中在厂房1层东侧；成品库和原料混合区集中在1层中间及南侧，杂物间位于1层西北角，3层和4层主要为装配区。生产区的各个机械设备按照工艺流程依次布设，合理分配，满足生产、安全卫生、消防等要求，并减小了物料的运输距离。 因此，项目平面布置基本合理，具体平面布置见附图三《厂区平面布置示意图》。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，项目始建于2013年，环保手续尚不完善。项目目前存在的环保问题主要见表1-9： 表1-9 项目存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 污染因素; 目前环保措施; 是否符合环保要求; 整改措施. 1; 废水; 生活污水; 办公区生活污水经化粪池处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理; 符合; /. 2; 废气; 焊接烟尘; 车间自然通风; 不符合; 1台移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%），加强车间通风. 打磨粉尘; 车间自然通风; 不符合; 经吸尘罩+移动式布袋除尘处理系统处理，1套，净化效率≥99%. 煤气燃烧废气; 车间自然通风; 符合; /. 3; 固体废物; - 职工生活垃圾; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 符合; /. 一般固废; 剪板、冲压、折弯废边角料; 交由回收单位综合利用; 符合; /. 打磨钢渣; 交由回收单位回收利用; 符合; /. 废碎屑; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 符合; /. 废包装物; 交由回收单位综合利用; 符合; /. - 化粪池污泥; 委托园区统一定期清掏; 符合; /. - 收尘灰; 委托园区统一处理处置; 新增; /. - 危险废物; - 设备备维修保养产生的废液压油; 集中收集暂存于厂区; 不符合; 设置危险废物暂存间，危险废物置于暂存间内，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 一、地理位置 泾河新城主要包括陕西省泾阳县及其东部片区，位于关中平原中部，泾河下游，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分用地，东临高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交，全区规划面积146km2。 本项目位于西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区，具体地理位置详见附图一。 二、地形 地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4％；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12％。 根据现场勘察，项目建设地址地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 三、气候、气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温 13℃，冬季（1 月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7 月）为 40.9℃。年均降水量 560.6mm，最多降水量 820.5mm，最少为 349.2mm。日照时数年平均为 2195.2 小时，最多（8 月）为541.6 小时，最少（2 月）为 146.2 小时。无霜期平均为 213~225 天，无霜期年均 213 天；最大冻土深度 0.5m。年主导风向为东北风。 四、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离约4.5km。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20～90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为 5～30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属淡水。 五 、植被、生物多样性 项目所在地为西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区内，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。所在地无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物和麻雀等各种常见鸟类。经现状调查，评价区及周边无原生植物，也没有保护动物分布。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 为了解项目区的环境现状，本评价地表水监测引用《陕西通力电缆制造有限公司建设电线电缆生产项目》中的监测结果，并委托陕西金盾工程检测技术有限公司对项目所在区域的声环境进行了现状监测。监测时项目已停止运行，故监测值均为背景值。 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSREEN预测，本项目评价等级为三级，只调查项目所在区域环境质量达标情况。 ①区域环境质量达标情况 根据《2017年陕西省环境状况公报》、《2018年1-11月西咸新区环境空气质量状况》等数据分析，与上年相比，西咸区优良天数分别增加10天，可吸入颗粒物年均值范围为63～136微克/立方米，平均为103微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）年均值范围为35～80微克/立方米，平均为57微克/立方米；二氧化氮（NO2）年均值范围为22～59微克/立方米，平均为42微克/立方米；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位数浓度范围为132～201微克/立方米；上述各指标均有不同程度的超标。二氧化硫（SO2）年均值范围为12～36微克/立方米，平均为20微克/立方米，达到年均值二级标准（≤60微克/立方米）；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度范围为1.2～3.0毫克/立方米，平均为2.3毫克/立方米，达到24小时平均值二级标准（≤4.0毫克/立方米），由此可以判定，项目所在评价区域为不达标区。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：监测点位详见表3-2。 表3-2 声环境现状监测布点一览表 编号; 监测点; 备注. #1; 厂界北; 噪声背景值. #2; 厂界西. #3; 厂界南. #4; 厂界东. #5; 南横流村; 敏感点. （2）监测时间和频率：2018年11月1日~11月2日，昼间、夜间各一次； （3）监测结果及评价： 表3-3 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 编号; 11月1日; 11月2日; 执行标准; 超标值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. #1; 53.7; 43.1; 53.1; 42.5; 65/55; 0/0. #2; 51.9; 42.5; 52.3; 41.8; 65/55; 0/0. #3; 52.4; 42.1; 52.5; 42.1; 65/55; 0/0. #4; 52.9; 43.1; 51.9; 42.5; 65/55; 0/0. #5; 51.5; 41.7; 52.1; 41.8; 60/50; 0/0. 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界及敏感点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 3、地表水环境质量现状 ①监测时间 2017年4月12日~4月14日，连续3天，每天一次。 ②监测断面 表3-4 地表水质量现状监测布点一览表 监测河流; 断面代号; 位置; 点位说明. 泾河; 1#断面; 项目所在区域泾河上游500m; 对照断面. 2#断面; 项目所在区域泾河下游1500m; 削减断面. ③评价方法 根据监测结果，以各水质参数的监测平均值直接对照国标，采用单项指标污染指数法进行评价，并评定各断面所属的水质类别。即：单项水质参数i在第j点的标准指数： Si，j=Ci，jCsi pH的标准指数为： SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd pHj≤7.0 SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj＞7.0 - 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。 - ④监测结果 - 地表水水质监测结果见表3-5。 表3-5 地表水监测结果统计与评价一览表 单位：mg/L 采样点; 项目; 标准值; 浓度范围; 标准指数（Sij）; 最大超标倍数; 是否 达标. 1# 项目所在区域泾河上游500m; pH（无量纲）; 6～9; 8.60～8.67; 0.8～0.835; 0; 达标. 化学需氧量; 20; 10～12; 0.5～0.6; 0; 达标. 五日生化需氧量; 4; 2.3～2.7; 0.58～0.675; 0; 达标. 氨氮; 1; 0.036～0.051; 0.036～0.051; 0; 达标. 石油类; 0.05; 0.01; 0.2; 0; 达标. 2# 项目所在区域泾河下游1500m; pH（无量纲）; 6～9; 8.49～8.58; 0.745～0.79; 0; 达标. 化学需氧量; 20; 12～15; 0.6～0.75; 0; 达标. 五日生化需氧量; 4; 2.5～3.0; 0.625～0.75; 0; 达标. 氨氮; 1; 0.062～0.092; 0.062～0.092; 0; 达标. 石油类; 0.05; 0.01; 0.2; 0; 达标. 注：pH无量纲，其余项目量纲为：mg/L，ND表示未检出。 由3-7可知：在地表水各监测点位上，所监测的污染因子中均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值要求，说明项目区域地表水环境状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址于陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园，泾干四街以南，华晨大道以东，永泾路以北。项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置表见表3-6： 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 南横流村; E; 140m; 720人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准. 北横流村; NE; 540m; 800人. 杜家村; WS; 680m; 480人. 庞家村; S; 900m; 450人. 皮马村; ES; 826m; 320人. 樊家村; N; 626m; 640人. 瑞凝村; W; 1200m; 305人. 双赵村; WS; 1380m; 220人. 声环境; 南横流村; E; 140m; 720人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 项目周边200m范围内居民.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准； （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关限值，运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准； （2）生活废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准），经市政管网排至泾河第二污水处理厂； （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单相关规定。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，项目建议总量控制指标为：COD、NH3-N。 本项目COD排放量为0.02t/a，NH3-N排放量为0.002 t/a。 故本项目总量控制指标为COD：0.02t/a，NH3-N：0.002 t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述 1、后续建设内容 经现场勘查，项目办公楼还未建设。后续办公楼建设将会产生一定量的扬尘、噪声和工固废等，但属于短期、可恢复影响，待结束后，污染随之消失。后续建设内容工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 后续建设内容工艺流程及产污环节图 2、运营期 本项目运营期主要产品为GGD、GCS、KYN28A-12、非标配电柜及XL-12、TBB10-200的装配。 GGD、GCS、KYN28A-12等及非标配电柜主要生产工艺及产污环节见下图： 图5-2 运营期GGD、GCS、KYN28A-12等及非标配电柜工艺流程及产污环节图 GGD、GCS、KYN28A-12及非标配电柜等主要工艺简述： （1）剪板 - 按设计或业主需求，用剪板机将镀锌板等剪成相应尺寸的板材，该过程主要产生的污染物为机械噪声和剪切废边角料。 - （2）冲压 冲压成型：剪切好的板材通过数控冲压或压力机冲压出相应规格的孔，该过程主要产生的污染物为机械噪声和冲压出的废料。 （3）折弯 金属板料在折弯机上模或下模的压力下，首先经过弹性变形，然后进入塑性变形，在塑性弯曲的开始阶段，板料是自由弯曲的，随着上模或下模对板料的施压，板料与下模V型槽内表面逐渐靠紧，同时曲率半径和弯曲力臂也逐渐变小，继续加压直到行程终止，此工序将会产生噪声。 （4）焊接 机械加工完成的钢板简单组合后，使用二氧化碳气体保护焊熔融焊丝焊接钢板，使各部件牢固结合，焊接完成后形成半成品。此工序产生焊接烟尘和噪声。 （5）打磨 打磨：焊接后表面残留有焊疤，采用手工角磨机仅需对焊接产生的疙瘩和部分有锈迹的角钢进行打磨处理，占工件量的百分之一，此工序会产生少量粉尘、噪声和废钢渣。 （6）喷塑 本项目喷塑工段委外，委外的公司为西安德兴金属表面处理工程有限公司。该公司的一般经营项目：金属表面喷漆，电焊，配电柜制作销售，喷沙，建筑保温喷涂及防火漆工程施工。 - 装配 - 将外购的各类零部件、螺丝等安装在委外喷塑、固化完成的半成品配电箱或配电柜内即完成装配。 其中，刻眉头：配电柜的商标制作过程既是在双色板上通过眉头雕刻机完成，此工序会产生少量的废碎屑和噪声。无卤热缩套管软化：小型装配件通过煤气罐加热完成，其他装配件通过电热风机加热完成。 （8）检验 在成品完成后，进行质量检验，合格品入库。 XL-12、TBB10-200等配电柜的主要生产工艺及产污环节见下图： 图5-3 运营期XL-12、TBB10-200等配电柜工艺流程及产污环节图 （1）装配 人工把外购的成品零部件、配电柜壳体进行组装成成品。刻眉头和无卤热缩套管软化同上述工艺简述。 二、主要污染工序 1、后续建设内容主要污染工序与污染因子 ## （1）废水污染物：后续建设期废水污染物主要为施工产生的冲洗废水、施工机械的清洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；机械清洗废水主要污染物为SS、石油类；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。 ## （2）大气污染物：后续建设期的大气污染源主要为施工区域裸露的地表面在大风气象条件下易形成风蚀扬尘，另外，还有后续建设期间建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘以及施工机械和运输车辆排放的燃油废气等。主要污染因子有颗粒物、CO、TOC等。 ## （3）噪声：后续建设期的噪声污染是后续建设期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。土方阶段噪声源主要有装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；各种平地车和移动式空气压缩机基本属固定声源；结构阶段使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修队伍一般施工时间较短，声源数量较少。 ## （4）固体废物：后续建设期的固体废物主要是建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾主要来源于开挖土方和建筑施工中产生的砖瓦、沙石、杂草等。后续建设期产生的建筑垃圾需由施工单位或承建单位与园区渣土办联系调运。后续施工及装修过程盛装油漆、颜料等的包装桶属于编号为HW49的危险废物，须集中收集后交由有危险废物处理处置的单位处理。 2、运营期主要污染工序与污染因子 （1）废气 本项目运营期废气主要为焊接过程产生的焊接烟尘，打磨工序产生的粉尘，无卤热缩套管加热软化产生的的少量煤气燃烧废气。 ①焊接工序 项目采用二保焊、螺柱焊及气动点凸焊。焊接过程中产生焊接烟尘，焊接烟气中90%的污染物来源于焊材的高温气化和氧化。焊接烟尘的产生过程是在高温电弧情况下，焊丝端部及其母材相互被熔化，熔液表面剧烈喷射由药皮及焊芯产生的高温高压蒸汽（蒸汽压达0.5-100mmHg），并向四周扩散，当蒸汽进入周围的空气中时，被冷却并氧化，部分凝聚成固体微粒，这种由气体和固体微粒组成的混合物，就是所谓的焊接烟尘对环境空气有一定的影响。根据建设单位实际运行情况及参照《机加工行业环境影响评级中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报，2010年9月）中推荐的二氧化碳气体保护焊实芯焊丝法人发尘量为5~8g/kg焊丝，排尘系数取为8g/kg焊丝，项目生产过程中使用焊丝量为0.18t/a，则焊接烟尘的产生量为1.44kg，产生速率为0.01kg/h。焊接烟尘产排污情况如下表所示： 表5-1 焊接烟尘产排污情况一览表 产生及排放源; 产生情况; 工作时间h/a; 风量m3/h; 捕集/净化效率%; 排放情况. 产生量kg/a; 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放 方式; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 焊接烟尘; 1.44; 0.005; 2.5; 300; 2000; 90/99; 无组织; 0.157; 0.0005; 0.25. 根据现场踏勘，本项目生产厂房针对焊接烟尘未采取任何环保措施。车间焊接烟尘产生量较小，焊接工艺点比较分散，具有时间不连续，地点不固定的特点，环评要求在焊接区域设置1套移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，移动式焊接烟尘净化器的捕集效率为90%，粉尘净化效率可达99%以上，排放量为0.157kg/a，排放浓度为0.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 ②打磨工序 项目利用角磨机对仅需焊接产生的疙瘩和部分有锈迹的角钢进行打磨处理，使工件达到一定的光滑度，该过程会产生少量金属粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》金属结构制造业的粉尘产污系数为1.523kg/t产品，根据建设单位提供资料，项目需要打磨的工件数量为300t/a，打磨部位占工件量的百分之一，则打磨处理的工件量为3.0t/a，项目打磨粉尘产生量为4.6kg/a，该工序设备年使用小时月为500h，产生速率为0.01kg/h。 打磨粉尘产排污情况如下表所示： 表5-2 打磨粉尘产排污情况一览表 产生及排放源; 产生情况; 工作时间h/a; 风量m3/h; 捕集/净化效率%; 排放情况. 产生量kg/a; 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放 方式; 排放量 kg/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3. 打磨粉尘; 4.6; 0.01; 5; 500; 2000; 90/99; 无组织; 0.5; 0.001; 0.5. 根据现场踏勘，本项目生产厂房针对打磨粉尘未采取任何环保措施。环评要求在打磨位置上方设置1套吸尘罩+移动式布袋除尘器进行处理，吸尘罩收集效率为90%，处理效率可达99%以上。因此，本项目打磨粉尘的排放量约为0.5kg/a（其中包含未收集到的粉尘0.46kg/a以及净化后排放的粉尘0.04kg/a），排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.5mg/m3，排放量为0.5kg/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 ③无卤热缩套管加热软化产生的煤气燃烧废气 铜板（条）部分表面会加套无卤环保热缩套管，并加热软化无卤环保热缩套管至铜板（条）部分表面达到绝缘的目的，热源采用煤气罐或电热风机，由于热缩时间短，且使用的热源均属清洁能源，煤气的使用量较少，排放的废气量很小，在此不做定量分析。 （2）废水 本项目在生产过程中不使用水，不产生生产废水。厂区现状不提供食宿，故本项目的废水主要为职工的办公区生活污水。根据项目的水平衡，生活污水产生量为1.28m³/d（396.8m³/a），主要污染因子为COD、BOD、氨氮、SS等。办公区生活污水经化粪池处理后，近期经管网排至泾河新城崇文镇临时污水处理站；远期经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理。排放浓度及排放量见下表5-3所示： 表5-3 项目水污染物产生和处理后源强一览表 产生及排放源; 污水量; 单位; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 产生源强; 396.8（m³/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 180; 220; 25; 5; 48. 产生量（t/a）; 0.14; 0.07; 0.09; 0.01; 0.002; 0.02. 处理方式; 化粪池处理. 排放源强; 排放浓度（mg/L）; 297; 135; 132; 25; 5; 48. 排放量（t/a）; 0.12; 0.05; 0.05; 0.01; 0.002; 0.02. 排放标准; 排放限值（mg/L）; 300; 150; 400; 25; 8; 80. 达标性分析; --; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：化粪池处理效率按COD 15%，BOD5 25%，SS 40%，氨氮 0计，总磷0计，总氮0计，停留时间24h。 从上述表格可以看出，经化粪池处理后本项目生活污水的排放浓度可以达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；总氮、总磷能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于各机械设备，各机械设备噪声值在75~90 dB（A）之间，主要高噪声设备及其具体源强见下表： 表5-4 项目主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声值dB（A）. 1; 螺柱焊机; 台; 1; 80. 2; 二保焊机; 台; 1; 80. 3; PNK-50气动点凸焊机; 台; 1; 80. 4; 气电点焊; 台; 1; 80. 5; 三相异步电动机; 台; 1; 90. 6; 开式可倾压力机; 台; 3; 90. 7; 开式深颈固定台压力机; 台; 1; 90. 8; 数控液压板料折弯机; 台; 1; 85. 9; 数控冲床; 台; 1; 90. 10; 数控剪板机; 台; 2; 85. 11; 三工位汇流排加工机; 台; 3; 85. 12; 角磨机; 台; 1; 85. 13; 螺杆式空气压缩机; 台; 1; 95. 14; 眉头雕刻机; 台; 1; 85. （4）固体废弃物 本项目产生固体废弃物主要包括剪板、冲压、折弯的边角料，打磨工序产生的废渣，刻眉头产生的废碎屑，废包装物及收尘灰等一般固废，员工少量生活垃圾和设备维修养护产生废液压油等危险废物。根据建设单位实际运行情况及参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32卷第3期）及建设单位实际运行情况，本项目运营期固体废物产生情况见下表： 表5-5 本项目运营期固体废物一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量; 废物类别及危废代码; 处置措施. 1; 废边角料; 剪板、冲压、折弯; 固态; 15t/a; 一般固废; 交由回收单位回收利用. 2; 钢渣; 打磨; 固态; 0.5t/a; 一般固废. 3; 废碎屑; 刻眉头; 固态; 0.8t/a; 一般固废; 分类收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理. 4; 废包装物; 原辅材料使用; 固态; 5.5t/a; 一般固废. 5; 生活垃圾; 职工办公生活; 固态; 1.8t/a; 一般固废. 6; 化粪池污泥; 化粪池; 半固态; 5m3/a; 一般固废; 委托园区统一定期清掏. 7; 收尘灰; 除尘器; 固态; 4.1kg/a; 一般固废; 委托园区统一处理. 8; 废液压油; 设备维修养护; 半固态; 0.05t/a; 危险废物（HW08 900-218-08）; 设置危险废物暂存间，并按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，对危废暂存间地面进行防渗处理，填写危险废物转移联单.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 焊接工序 |  | 焊接烟尘 | 1.44kg/a | 2.5mg/m3 | 0.157kg/a | 0.25mg/m3 |
|  |  | 打磨工序 |  | 打磨粉尘 | 4.6kg/a | 5mg/m3 | 0.5kg/a | 0.5mg/m3 |
|  |  | 无卤热缩套管加热软化 |  | 煤气燃烧废气 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （396.8m3/a) |  |  | COD | 350 mg/L | 0.14t/a | 297mg/L | 0.12t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 180 mg/L | 0.07t/a | 135mg/L | 0.05t/a |
|  |  |  |  | SS | 220 mg/L | 0.09t/a | 132mg/L | 0.05t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 22 mg/L | 0.01t/a | 22mg/L | 0.01t/a |
|  |  |  |  | 总磷 | 5 mg/L | 0.002t/a | 5 mg/L | 0.002t/a |
|  |  |  |  | 总氮 | 48 mg/L | 0.02t/a | 48 mg/L | 0.02t/a |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 |  | 废边角料 | 剪板、冲压、折弯 | 15t/a |  | 交由回收单位综合利用 |  |
|  |  |  | 钢渣 | 打磨 | 0.5t/a |  | - 交由生产厂家回收 |  |
|  |  |  | 废碎屑 | 刻眉头 | 0.8t/a |  | 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置 |  |
|  |  |  | 废包装物 | 原辅材料使用 | 5.5t/a |  | 交由回收单位综合利用 |  |
|  |  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 5m3/a |  | 委托园区统一定期清掏 |  |
|  |  |  | 收尘灰 | 除尘器 | 4.1kg/a |  | 委托园区统一处理 |  |
|  | 危险 废物 |  | 设备维修及养护 | 废液压油 | 0.05t/a |  | 设置危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单 |  |
|  | 职工生活垃圾 |  |  | - 废纸屑、塑料等 | - 1.8t/a |  | 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置 |  |
| 噪声 | 运营期噪声 |  |  | 主要来源于各类设备噪声以及辅助设备噪声，噪声源强在75-90dB（A）之间 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目后续建设期施工场地开挖可能临时导致地表水土流失、土地裸露等问题，但影响强度不大。项目后续建设期应采取遮盖原料堆场，开挖地表采取洒水降尘等措施，减少飘尘等对周围城市生态环境的影响。后续建设期结束后及时对场地进行平整、硬化及绿化，植被破坏影响能够得到一定程度的恢复，对区域生态系统影响不大。项目总占地面积6666.67m2，总建筑面积10240m2，项目营运期对周围的城市生态系统影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

后续建设内容环境影响分析： 本项目后续建设内容主要为办公楼及其他配套辅助设施的建设。后续建设期对环境的影响主要表现在扬尘、废水、工噪声以及固体废物等对周围环境的影响。 1、后续建设内容大气污染源强及防治措施 （1）扬尘 扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。施工扬尘如不采取有效措施加以抑尘，遇大风天气将对新盛庄村居民造成粉尘污染。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是运输车辆行驶时产生的，约占扬尘总量的60%。而扬尘又与车速有关，在相同清洁路面车速越快扬尘量越大，在同样车速下路面越脏扬尘量越大。表7-1为一辆10t卡车，通过1km路面不同行驶速度的扬尘量： 表7-1 不同车速，相同清洁度路面的汽车扬尘（单位：kg/km.辆） - 距离(km) - 车速(km/h); - 0.1; - 0.2; - 0.3; - 0.4; - 0.5; - 1.0. - 5; - 0.051; - 0.086; - 0.116; - 0.144; - 0.171; - 0.287. - 10; - 0.102; - 0.171; - 0.232; - 0.289; - 0.341; - 0.574. - 15; - 0.153; - 0.257; - 0.349; - 0.433; - 0.512; - 0.861. - 20; - 0.255; - 0.429; - 0.349; - 0.722; - 0.853; - 1.435. 由上表可知，车速每增加一倍，扬尘量增加1-2倍。如果后续施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4－5次），可使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，为了有效地控制施工扬尘，不会造成较大范围粉尘污染。 表7-2 手续建设期使用洒水车降尘试验结果一览表 - 距路边距离（m）; - 5; - 20; - 50; - 100. - TSP小时平均浓度（mg/Nm3）; - 不洒水; - 10.14; - 2.68; - 1.15; - 0.86. - 洒水; - 2.01; - 1.40; - 0.67; - 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 后续施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天数施工场地均采用洒水进行抑尘。试验表明：每天洒水4～5次(在大风天气加大洒水量及洒水次数)，可使扬尘量减少70%左右，扬尘污染距离可缩小至30m范围内。堆放，一些施工点表层土壤需开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 2017年7月6日，陕西省环保厅发布《施工厂界扬尘排放限值标准（DB61/1078-2017）》，并于2017年8月6日起实行。标准中规定了施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值，如表7-3所示。 表7-3 施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 1; 施工扬尘（总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 注：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该与及浓度最高点附近。. 为了达到表7-3所示的标准限值且减小施工扬尘对周围敏感点的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《建筑工地扬尘治理“6个100%”管理要求》的相关规定，按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，针对后续施工期环境空气污染防治制定如下措施： a、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工，所有工地全面施行湿法作业、清洗覆盖等措施。 b、施工工地达到施工现场100%围挡、设围挡置高度1.8m以上。工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁、驶出工地车辆100%冲洗干净后方可上路。裸露场地要增加洒水降尘频次(至少2次/日)。 c、出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 d、施工现场围栏安全范围内的边界处应设置颗粒物在线监测仪器，对施工过程中颗粒物的变化实施实时监控； e、对于土方开挖临时堆土进行拦挡和苫盖，减少扬尘； f、后续施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 g、建筑施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料，渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撤。 h、遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 i、后续施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 j、项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 k、建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 l、施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 m、采用商品混凝土进行浇制，只在进行砖墙砌筑时要使用搅拌机搅拌水泥砂浆，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。 n、工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 o、严格执行冬防期“禁土令”，建设工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 p、后续施工运输车辆和部分施工机械控制车速，以减少行使过程中产生的道路扬尘，缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求，对东侧南横流村及周围环境的影响较小。 （2）机械尾气 后续施工设施尾气：在后续施工期间，施工设备（主要以柴油为燃料）运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表7-4。 表7-4 柴油车消耗单位燃料大气污染物排放系数(g/L) - 序号; - 污染物; - 排放系数. - 1; - THC; - 4.44. - 2; - NO2; - 44.4. - 3; - CO; - 27.0. 由于后续工程施工机械数量有限，尾气排放量较小，后续施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以后续施工机械尾气对环境空气影响小。 后续运输车辆尾气：运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、HC等，由于设备安装过程运输量较小，运输车辆处在开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 只要合理规划、科学管理，切实按照当地环保部门的有关规定进行执行，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、后续建设内容地表水环境影响分析及防治措施 本项目后续建设期废水包括施工人员的生活污水和施工作业本身产生的废水。 施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数0.8，施工人员高峰时按每日用工20人计算，则生活污水产生量约0.8m3/d，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，施工生活污水可直接进入管网。 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，施工废水经临时沉淀池处理后循环使用，不外排。 项目后续建设期间，施工废水和生活污水均不得以渗坑、渗井或漫流方式直接排放。另外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止二次污染源。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生通过采取以上措施后，后续建设期产生的废水不会对水环境产生影响。 3、后续建设内容声环境影响分析及防治措施 后续建设期噪声主要是建筑过程中机械设备产生的噪声。主要声源为运输车辆、各类设备噪声等，噪声级在86～103 dB(A)之间。施工机械的噪声源强见表7-5： 表7-5 施工机械噪声源强值一览表 （dB(A)） 机械类型; 声源特点; 噪声源强值（1m）. 装载机; 不稳定源; 85. 推土机; 流动不稳定源; 85. 挖掘机; 不稳定源; 90. 起重机; 不稳定源; 90. 打桩机; 不稳定源; 100. 卡车; 流动不稳定源; 90. 振捣器; 不稳定源; 100. 项目后续建设期间，通过合理布局设备噪声，将打桩机等安装于远离东侧居民点，施工场界昼、夜间可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所规定的施工场界噪声限值（昼间≤70，夜间≤55）。项目与敏感点的距离相对较远，只要做好前期的设备选型及各设备的基础减振，加上合理的布置各设备的施工位置，项目施工期场界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)的标准限值。 据现场调查，本项目周边最近的敏感点为东140m处的南横流村，为减少噪声影响周围环境和人们的正常生活，本环评对该项目在施工过程中提出以下降噪措施，以保证项目施工不对其造成影响。 ①禁止夜间施工，如根据工况要求在夜间需连续作业，必须有相关主管部门的证明，并且必须公告附近公民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。 ②采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制。 ③因后续建设期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量避免多高噪源同时进行。 ④引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维修、养护，物料装卸时轻拿轻放；以减少机械故障噪声的产生。 ⑤建议建设方采用商品混凝土，实现施工期噪声减量。 ⑥对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 ⑦严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。 通过加强对施工场地的管理，缩短工期，以减少对敏感点的影响，且随着施工期的结束，施工期的影响也将消失。 4、后续建设内容固体废物影响分析 后续建设期的固体废物主要包括建筑垃圾、废弃的各种建筑装修材料和施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》中单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50kg/m2，由于项目办公楼采用框架结构，主要为砖瓦，生产厂房主要为钢结构厂房，取20kg/m2，项目建筑面积约1280m2，共产生建筑垃圾25.6t。建筑垃圾是在建（构）筑物的建设过程中产生的，主要为固体废弃物，其主要组分有废钢筋、废铁丝、混凝土、碎砖等，建筑垃圾中可利用的要充分利用，例如钢筋等，尽量回收重新利用，不能回用的建筑垃圾由建设单位根据当地政府部门的有关规定和要求，清运到政府指定的建筑垃圾场处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾的最大产生量按施工人员每人每天0.5kg计，项目共有施工人员20人，则项目施工期间生活垃圾量10kg/d，主要为废包装袋、果皮等。生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处置。 - 危险废物 项目在施工期产生的危废主要为装修使用油漆及涂料的过程中会产生少量的危废，如油漆（不包括水性漆）包装等，产生量约0.01t。评价要求项目装修期产生的危废采用专用容器储存，即产即清，并及时送至有资质单位进行处理。 综上分析，项目施工过程产生的各类固体废物均能得到有效处理处置，对外环境影响较小。 运营期环境影响分析 1、大气污染源强及防治措施 本项目运营期废气包括焊接过程产生的焊接烟尘，打磨工序产生的粉尘，无卤热缩套管加热软化过程产生的少量煤气燃烧废气。 - 焊接烟尘 根据工程分析可知，焊接烟尘经1套移动式焊接烟尘净化器处理后，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。项目未捕集到的烟尘和净化后排放的烟尘均在车间内逸散，通过车间的门窗排出室外，为无组织排放。 - 打磨粉尘 - 根据工程分析可知，打磨粉尘经1套移动式布袋除尘处理系统处理，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。由于金属粉尘较重，主要沉降于打磨点周围，只有极少部分以无组织形式飞散在空气中，企业及时打扫收集，对周边大气环境不会产生不利影响。 移动式布袋除尘器的工作原理：当含尘空气通过滤袋时，由于纤维的筛滤、拦截、碰撞、扩散和静电的作用，将粉尘阻留在滤袋上，形成初滤层，初滤层具有较高的除尘效率。因此，袋式移动式布袋除尘器的过滤作用主要是依靠这个初滤层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行。随着集尘层的变厚，滤袋两侧压差变大，使除尘器的阻力损失增大，处理的气体量相应减小。同时，由于空气通过滤袋孔隙的速度加快，会使除尘效率下降。因此除尘器运行一段时间后，（一般在一个班时后）需要进行清灰处理，清除掉集尘层，但不破坏初滤层，以免效率下降，具体原理详见上图。 因焊接烟尘和打磨粉尘均为颗粒物，且在同一车间内的无组织排放，故统一进行分析处理，即车间内总的无组织排放颗粒物为0.657kg/a，排放速率0.0015kg/h。项目采用估算模式预测无组织面源污染物的最大落地浓度，预测参数见表7-6，估算模式参数见表7-7。 表7-6 无组织面源参数一览表 污染物; 类别; 面源长宽高（m）; 评价标准（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 污染工序; 污染因子. 焊接烟尘; 颗粒物; 生产 车间; 长55m; 宽40m; 高4.5m; 0.15; 0.0015. 打磨粉尘; 颗粒物. 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 最高环境温度/摄氏度; 42. 最低环境温度/摄氏度; -10. 是否考虑地形; 否. 使用经过国家环境保护部环境工程评估中心推荐的AERSREEN估算模式进行预测，推荐评级等级见下表7-8，估算结果见表7-9： 表7-8 AERSREEN估算模式推荐的评价等级 污染因子; 最大落地浓度 (ug/m^3); 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (ug/m^3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级. PM10; 3.07; 40; 450; 0.68; 0; 三级. 表7-9 无组织颗粒物浓度估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m）; 焊接烟尘和打磨粉尘. 预测浓度(ug/m3); 占标率(%). 10; 1.753; 0.40. 35; 2.9792; 0.70. 40; 3.07; 0.70. 50; 2.748; 0.60. 100; 1.7803; 0.40. 150; 1.2438; 0.30. 200; 0.92041; 0.20. 250; 0.71463; 0.20. 300; 0.57505; 0.10. 350; 0.47594; 0.10. 400; 0.40284; 0.10. 450; 0.34688; 0.10. 500; 0.3032; 0.10. 550; 0.26792; 0.10. 600; 0.23925; 0.10. 650; 0.21549; 0.00. 700; 0.19541; 0.00. 750; 0.18419; 0.00. 800; 0.16865; 0.00. 850; 0.15525; 0.00. 900; 0.14359; 0.00. 950; 0.13337; 0.00. 1000; 0.12435; 0.00. 1100; 0.10916; 0.00. 1200; 0.09693; 0.00. 北厂界（10m）浓度及占标率; 1.753; 0.40. 南厂界（35m）浓度及占标率; 2.9792; 0.70. 西厂界（10m）浓度及占标率; 1.753; 0.40. 东厂界（10m）浓度及占标率; 1.753; 0.40. 根据三捷公司AERSREEN估算模式预测结果可知，1F生产厂房无组织排放的粉尘厂界东、南、西、北均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），对周围大气环境的影响较小。 - （3）无卤热缩套管加热软化产生的煤气燃烧废气 铜板（条）部分外表会通过热缩无卤环保热缩套管达到绝缘的目的，热源采用煤气罐或电热风机，所使用的热源均属清洁能源，由于热缩时间短，且本项目使用量很少，只有微量的气味，废气的排放量很小，对环境影响很小。 2、废水污染源强及防治措施 根据项目的水量平衡及工程分析，本项目生产过程中不产生生产废气，项目的废水主要为职工产生的生活污水。本项目的生活污水产生量较小，约为1.28m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 根据现场调查，由于该区域规划的泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行，因此在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，项目生活污水经厂区化粪池处理后的废水排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，项目生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂。项目污水产生量为1.28m3/d，厂区化粪池容积约为10m3，有充足的处理容量。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 泾河新城崇文镇临时污水处理站接纳项目污水的可行性分析： 泾河新城崇文镇临时污水处理站位于泾河新城汉阳东街与正阳大道交叉口西南角，占地约 2.4 亩。建设日污水处理量 2000m3/d临时污水处理站一座，包括粗格栅、沉砂池、A2/O 生化池、终沉池、调节池、集泥池、消毒池、综合设备间等。 据了解，泾河新城崇文镇临时污水处理站于2016年12月底已运营，本项目位于泾河新城崇文镇临时污水处理站收水范围内，周边目前市政道路基础设施比较完善，项目地至泾河新城崇文镇临时污水处理站的市政管网随市政道路已经建成，本项目废水可就近排入市政污水管网。 泾河新城第二污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： 泾河第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区，服务范围具体包括：泾河以北，规划的东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南，现状为泾阳县永乐镇和崇文镇所在的区域，总服务面积约34km2。泾河新城第二污水处理厂近期日处理能力4万m3/d，采用A2/O处理工艺，出水水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准浓度限值。 据了解，泾河新城第二污水处理厂预计将于2018年12月建成运营。本项目位于泾河第二污水处理厂服务范围内，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求，负荷较低，届时，污水排入泾河第二污水处理厂处理是可行的。 3、噪声污染源强及防治措施 ①声源 本项目主要为各种机械设备产生的噪声，如螺柱焊机、二保焊机、三相异步电动机、开式深颈固定台压力机、数控液压板料折弯机、数控冲床、数控剪板机和角磨机等。 考虑到项目营运期可能会对周围声环境产生一定的影响，项目在营运期针对高噪声声源采取了以下治理措施： ① 在区域内总平面布置时，合理安排高噪声设备的布置，尽量远离办公区及厂界周边的环境敏感点。 ② 设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。 ③ 对于高噪音设备产生的噪声采取安装消声器、减震垫措施，降低噪声。 在采取评价提出的治理措施后，可使生产噪声强度降低20dB(A)左右。 项目噪声源强见表7-10。 表7-10 各设备间的室内等效声压级 序号; 位置; 噪声设备; 数量 (台/套); 噪声级dB(A); 治理措施; 治理后单台设备声压级dB（A）. 1; 生产 车间; 螺柱焊机; 1; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 2; 二保焊机; 1; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 3; PNK-50气动点凸焊机; 1; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 4; 气电点焊; 1; 80; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 5; 三相异步电动机; 1; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 70. 6; 开式可倾压力机; 3; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 70. 7; 开式深颈固定台压力机; 1; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 70. 8; 数控液压板料折弯机; 1; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 65. 9; 数控冲床; 1; 90; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 70. 10; 数控剪板机; 2; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 11; 三工位汇流排加工机; 3; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 12; 角磨机; 1; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 13; 螺杆式空气压缩机; 1; 95; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. 14; 眉头雕刻机; 1; 85; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 60. ②预测模式 根据HJ2.4-2009计算模式，本项目噪声采用点声源预测。 A、声源衰减公式为 式中：L（r）-距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）-声源的声压级，dB（A）； r-预测点距离噪声源的距离，m； ro-参考位置距噪声源的距离，m； A-其他效应衰减。 B、噪声贡献值计算（Leqg） 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； M-等效室外声源个数。 （3预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 C、预测结果及评价 本项目噪声经过采取隔声、减振降噪措施，各设备噪声其对厂界声环境影响预测结果见表7-11。 表7-11 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 治理后声级; 数量; 合成声压级; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南横流村. 距离(m); 贡献值; 距离(m); 贡献值; 距离(m); 贡献值; 距离(m); 贡献值; 距离(m); 贡献值. 螺柱焊机; 60; 1; 78.39; 30; 48.85; 35; 47.51; 30; 48.85; 38; 46.79; 140; 35.47. 二保焊机; 60; 1. PNK-50气动点凸焊机; 60; 1. 气电点焊; 60; 1. 三相异步电动机; 70; 1. 开式可倾压力机; 70; 3. 开式深颈固定台压力机; 70; 1. 数控液压板料折弯机; 65; 1. 数控冲床; 70; 1. 数控剪板机; 60; 2. 三工位汇流排加工机; 60; 3. 角磨机; 60; 1. 螺杆式空气压缩机; 60; 1. 眉头雕刻机; 60; 1. 表7-12 敏感点声环境预测结果 单位：dB（A） 项 目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南横流村. 贡献值; 昼; 48.85; 47.51; 48.85; 46.79; 35.47. 夜; 0; 0; 0; 0; 0. 现状值; 昼; /; /; /; /; 52.1. 夜; /; /; /; /; 41.8. 预测值; 昼; /; /; /; /; 52.19. 夜; /; /; /; /; 41.8. GB12348-2008 3级标准; 昼; 65; /. 夜; 55; /. GB3096-2008 2级标准; 昼; /; 60. 夜; /; 50. 注：夜间不生产。 项目夜间不进行生产，噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，本项目厂界四周昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。距离项目东侧140m处的南横流村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此，声环境现状保护措施可行，本项目运营期设备噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析及防治 本项目运营期固体废物包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。项目固体废物及其处理处置情况详见表7-13。 表7-13 项目固体废物产生及处置情况 - 产生位置; - 名称; - 性质; - 废物 - 类别; - 危废代码; - 产生量; - 处置方式. - 职工生活; 生活垃圾; - 生活垃圾; - /; - /; 1.8t/a; - 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置. 废边角料; 剪板、冲压、折弯; - 一般工业固废; - /; - /; 15t/a; 交由回收单位综合利用. 钢渣; 打磨; - /; - /; 0.5t/a; 交由回收单位回收利用. 废碎屑; 刻眉头; - /; - /; 0.8t/a; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置. 收尘灰; 除尘器; - /; - /; 4.1kg/a; 委托园区统一处理. 废包装物; 原辅材料使用; - /; - /; 5.5t/a; 交由回收单位综合利用. - 职工生活; 化粪池污泥; - /; - /; 5m3/a; - 委托园区统一清掏和处理. - 设备维修保养过程; 废乳化液; - 危险废物; - HW08; - 900-218-08; 0.05t/a; - 设置危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单. 现状：针对本项目产生的危险废物未采取任何环保措施，本次环评要求委托专门的有危险废物处理资质的单位处理，在厂区设置专门的危废暂存间，并严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 危险废物暂存间必须满足以下要求： ① 危险废物堆要防风、防雨、防晒； ② 危险废物设置危险废物贮存标志； 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 - 5、土壤环境影响分析 本项目属于金属结构制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（征求意见稿）》可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。项目在运营期用地范围内均拟进行表面水泥硬化，对土壤的影响较小。项目后期会建设危险废物暂存间，危险废物一旦泄露，将会表层土壤环境质量产生影响。因此，本次环评针对危险废物暂存间提出以下要求： （1）地面要用坚固、防渗的材料储存，防渗材料符合防火规范要求。危险废物分类堆放，禁止混合堆放。暂存间周围设有灭火器等消防设施。 （2）危废储存间上贴有明显的标识、操作规范及注意事项等。 采取上述措施后，本项目对土壤的环境影响较小。 6、地下水环境影响分析 本项目属于金属结构制造项目，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中地下水等级划分一般原则规定，项目为IV类项目，无需开展地下水环境影响评估。本次主要从防治措施上提出要求。 环评要求废液压油储存于危废间，本项目生活污水经化粪池处理后进入污水管网，化粪池已采取了防渗处理。本项目生产区域为简单防渗区，地面均已硬化。采取了上述措施后，项目在正常情况下不会对潜水层、承压水层的地下水环境造成污染影响。在采取相应的污染防治措施的基础上，项目对地下水基本不会造成明显影响。 7、环保投资估算 项目总投资618万元，其中环保投资10万元，占总投资额的1.62%。项目具体的环保投资见表7-14。 表7-14 本项目环境保护投资估算一览表 类别; 污染源; 工程名称; 投资 （万元）. 废气; 焊接工序; 1台移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%），加强车间通风; 1.5. 打磨工序; 1套吸尘罩+移动式布袋除尘器进行处理（吸尘效率90%，净化效率99%）; 1.5. 无卤热缩套管加热软化; 煤气燃烧废气产生量较少，加强车间通风; /. 废水; 生活废水; 1座化粪池（10m3）; 1. 噪声; 机械生产设备噪声; 安装防振垫，添加润滑油、检修等; 2. 固体 废物; - 职工生活垃圾、收尘灰; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 0.3. 一般固废; 剪板、冲压、折弯废边角料; 交由回收单位综合利用; /. 打磨钢渣; 交由回收单位回收利用; /. 废碎屑; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置; 0.5. 废包装物; 交由回收单位综合利用; /. - 化粪池污泥; 委托园区统一定期清掏; 1. 危险废物; 设备维修产生的废液压油; 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单; 2. 合计; 10. 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，评价提出企业环境信息公开的具体内容如下： ⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶ 污染防治措施的运行情况。 ⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况. ⑸ 突发环境事件应急预案。 ⑹ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、泾河新城环保局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。根据收集资料及现状调查，企业现状无环境管理制度，环评要求： ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一； ⑤要求建设单位对于各个环保设备等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据收集资料及现状调查，企业未进行污染源监测。环评要求根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声等进行定期监测；不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见表7-15。 表7-15 运营期环境监测计划一览表 类别; 序号; 监测项目; 监测地点及频次. 污染源监测; 1; 无组织排放 废气; ⑴监测项目：PM10； ⑵监测频率：1次/年； ⑶监测点位：厂界。. 2; 噪声; ⑴监测项目：LAeq； ⑵监测频率：每年2次； ⑶监测点：厂界、敏感点。. 3; - 固体废弃物; - ⑴监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； - ⑵监测频率：不定期。. 9、污染源排放清单 项目污染源排放清单见表7-16。 表7-16 污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 产生源强; 削减量; 排放源强. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 废气; 焊接工序; 焊接烟尘; 1.44kg/a; 2.5 mg/m3; 1.283kg/a; 0.157kg/a; 0.25 mg/m3. 打磨工序; 打磨粉尘; 4.6kg/a; 5mg/m3; 4.1kg/a; 0.5kg/a; 0.5mg/m3. 废水; 生活污水 （396.8m3/a); COD; 350 mg/L; 0.14t/a; 0.03t/a; 297mg/L; 0.12t/a. BOD5; 180 mg/L; 0.07t/a; 0.01t/a; 135mg/L; 0.05t/a. SS; 220 mg/L; 0.09; 0.03t/a; 132mg/L; 0.05t/a. NH3-N; 22 mg/L; 0.01t/a; 0; 22mg/L; 0.01t/a. 总磷; 5 mg/L; 0.002t/a; 0; 5 mg/L; 0.002t/a. 总氮; 48 mg/L; 0.02t/a; 0; 48 mg/L; 0.02t/a. 固废; 一般 固废; 废边角料; 剪板、冲压、折弯; 15t/a; /; 0; /; 15t/a. 钢渣; 打磨; 0.5t/a; /; 0; /; 0.5t/a. 废碎屑; 刻眉头; 0.8t/a; /; 0; /; 0.8t/a. 废包装物; 原辅材料使用; 5.5t/a; /; 0; /; 5.5t/a. 化粪池; 化粪池 污泥; 5m3/a; /; 0; /; 5m3/a. 除尘器; 收尘灰; 4.1kg/a; /; 0; /; 4.1kg/a. 职工生活垃圾; - 废纸屑、塑料等; - 1.8t/a; /; - 0; /; - 1.8t/a. 危险 废物; 设备维修及养护; 废乳化液; 0.05t/a; /; 0; /; 0.05t/a. 备注：排放量即处置量 10、环保设施清单 项目环保设施清单见表7-17。 表7-17 项目环保设备清单 内容 类型; 污染工序; 污染物名称; 采取措施; 排放标准及验收监测 要求. 大气 污染物; 焊接工序; 焊接烟尘; 1台移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%），加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准. 打磨工序; 打磨粉尘; 1套吸尘罩+移动式布袋除尘器进行处理（吸尘效率90%，净化效率99%）. 无卤热缩套管加热软化; 煤气燃烧废气; 产生量较少，加强车间通风. 水污 染物; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 近期：生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/ 224-2011）中二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 若干垃圾桶，集中堆置，由园区统一处理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单. 化粪池污泥; 委托园区统一清掏和处理. 生产 工序; 一般 固废; 剪板、冲压、折弯废边角料; 交由回收单位综合利用. 打磨钢渣; 交由回收单位回收利用. 废碎屑; 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置. 废包装物; 交由回收单位综合利用. 收尘灰; 委托园区统一处理. 设备维护工序; 危险 废物; 废液压油; 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单. 噪声; 设备噪声等; 厂房隔声，安装防振垫，添加润滑油、定期检修等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 |  | 焊接烟尘 | 1台移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%），加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96） 二级标准 |
|  | 打磨工序 |  | 打磨粉尘 | 1套吸尘罩+移动式布袋除尘器进行处理（吸尘效率90%，净化效率99%） |  |
|  | 无卤热缩套管加热软化 |  | 煤气燃烧废气 | 产生量较少，加强车间通风 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 近期：生活污水经化粪池处理后排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生活污水经化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/ 224-2011）中二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） |
| 固体 废物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 若干垃圾桶，集中堆置，由园区统一处理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 委托园区统一清掏和处理 |  |
|  | 一般固废 | 生产工序 | 剪板、冲压、折弯废边角料 | 交由回收单位综合利用 |  |
|  |  |  | 打磨钢渣 | 交由回收单位回收利用 |  |
|  |  |  | 废碎屑 | 垃圾桶若干，集中堆置，由园区统一处理处置 |  |
|  |  |  | 废包装物 | 交由回收单位综合利用 |  |
|  |  |  | 收尘灰 | 委托园区统一处理 |  |
|  | 危险废物 | 设备维护 工序 | 废液压油 | 设置危险废物暂存间，进行基础防渗，委托有危险废物处理资质的单位回收处理，填写危险废物转移联单 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 |
| 噪 声 | 主要来源于各类设备噪声以及辅助设备噪声 |  |  | 厂房隔声，安装防振垫，消声器、添加润滑油、检修等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 为改善项目区域内的生态环境，建设单位需加强项目区域内的绿化建设，创造一个良好的工作环境。同时，还可以净化空气，阻隔声源传播，对抑尘降噪及净化空气都有益处。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目由陕西西电长城电力电气工程有限公司建设，项目总占地面积6666.67m2，总建筑面10240m2，主要建设内容包括1栋厂房、综合办公用房以及辅助配套用房等。 项目总投资618万元，其中环保投资10万元，占总投资的1.62%。 2、项目产业政策相符性 本项目属于金属结构制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本），2013修订本》，项目不属于该目录的限制类、禁止（淘汰）类项目，为允许类项目，因此，项目符合国家和当地的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，占地类型为二类工业工地，用地符合《泾河新城土地利用规划》（2010年-2020年）及《西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）》的要求，用地性质符合，详见附图五。 项目位于温商高端制造产业园，项目除东侧20m为陕西凯兴中药科技有限公司外，其余主要是机加工类企业，相对不敏感。据了解，陕西凯兴中药科技有限公司主要生产中药饮片等中成药，本项目运营过程产生的废气主要是产生少量的粉尘及焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器（捕集效率90%，净化效率99%）处理后，能实现达标排放，不会对其造成明显不利影响；项目东侧140m处的南横流村，在采取相应措施后，对敏感点影响较小，不会降低区域功能要求。另外，项目选址符合《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020），从环保角度分析，项目选址分析合理。 4、环境质量现状 （1） 环境空气质量现状 区域内环境空气SO2、NO2小时均值和24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准限值；PM10 、PM2.5 24小时平均浓度均有不同程度的超标，其中PM10最大超标倍数为0.2，PM2.5最大超标倍数为0.01，分析原因，主要是春季干燥以及周边区域土建施工等，造成该区域粉尘超标。 （2）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 5、环境影响分析结论 （1）废气 项目运营期产生的焊接烟尘和打磨粉尘分别经移动式焊烟净化器和移动式布袋除尘器处理后，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；无卤热缩套管加热软化过程煤气燃烧废气，加强车间通风换气，将产生的少量废气及时排出车间外，对周围环境空气影响较小。 项目运营期正常生产工况下，各类废气在采取环评提出的环保措施处理后，均能实现达标排放，对周边环境影响较小。 （2）废水 营运期的废水主要是职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后排入污水管网，近期，生活污水经厂区化粪池处理后排入泾河新城崇文镇临时污水处理站处理；远期，待泾河新城第二污水处理厂建成运行后排入泾河新城第二污水处理厂。 （3）噪声 运营期在采取优选低噪设备，对高噪声设备进行隔声、减振等措施的情况下，通过预测可知厂界四周的昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值，对周围声环境影响较小。 （4）固废 生活垃圾和刻眉头过程产生的废碎屑以及除尘器收尘灰集中堆置，由园区统一处理处置；机械加工过程产生的废边角料和打磨钢渣交由回收单位回收利用；废包装物交由回收单位综合利用；化粪池污泥按照当地环卫部门要求处置；废液压油妥善收集，在危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 由工程污染分析表明，本项目环境影响因素主要有废气、生活污水、生产噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施，确保各类污染物的达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度，同时要项目厂区加强绿化，以改善周围区域的环境质量。 6、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求的角度出发，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）项目营运期必须加强对高噪声设备的减噪措施，确保厂界噪声达标。 （2）严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，设置专用的危险废弃物贮存设施，贮存、处置场所等设施必须设置警示标志等，临时存放地点做好基础防渗处理。 2、建议： （1）建议在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强厂区卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。 （3）加强绿化建设，以改善周围区域环境的质量。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日