《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 泾河新城温商高端制造产业园-贝克电子产品生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安贝克电子材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 崔连英 |  |  | 联 系 人 | 张工 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18049012096 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 713700 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  | 批准文号 | 2018-611206-39-03-031242 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3985专用电子材料制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 61 | 其中：环保投资（万元） |  | 16.1 | 环保投资占 总投资比例 | 26.4% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2016年1月（已投产） |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 电子绝缘包封料是使电子元件绝缘、防潮及保证使用性能稳定可靠不可缺少的材料。它是使用环氧树脂，再加入固化剂、无机填料、着色剂及其它助剂，经过混合、挤出、粉碎、分级等过程制成的热熔型热固性粉末。用环氧树脂生产的粉末包封料具有优异的性能，而且其不含溶剂、无污染，因而在压敏电阻器、中高压陶瓷电容器、独石电容器等电子元件的包封中得到了广泛应用。基于良好的市场前景，西安贝克电子材料科技有限公司于2016年1月在陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园实施“泾河新城温商高端制造产业园-贝克电子产品生产项目”。项目总投资61万元，委托西安温商投资置业有限公司联建厂房，本项目位于2号厂房第一层，占地面积1500m2，建筑面积1032.02m2，共4条生产线，年产1000吨电子绝缘包封料。 本项目已经取得了“泾河新城行政审批局对泾河新城温商高端制造产业园-贝克电子产品生产项目备案确认书”，详见附件。 项目所在的泾河新城温商高端制造产业园位于泾河新城规划的工业片区内，由西安温商投资置业有限公司于2013年入园并承建标准厂房，旨在为中小型企业提供公共配套服务，满足企业对项目用房和公共配套的要求，达到集约、优化布局、节约利用土地的要求，园内主要以引进机械装备、电子电器、生物医药、包装印刷及新兴材料等产业为主。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单要求规定，该项目应编制环境影响报告表。西安贝克电子材料科技有限公司于2017年4月委托太原核清环境工程设计有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，收集了与该项目有关的技术资料，在进行了初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了《泾河新城温商高端制造产业园-贝克电子产品生产项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 - 项目判定情况 项目相关判定分析情况见表1-1： 表1-1 项目分析判定相关情况结果表 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 判定结论. 1; 《产业结构调整指导目录2011本（2013修正）》; 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订稿），本项目生产的产品、工艺及所使用的设备均不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类；亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，且取得了备案文件。; 符合. 2; 选址; 项目位于温商高端制造产业园，项目所在的标准厂房温商高端制造产业园-铭德园已进行环境影响评价（见附件），四周主要是工业企业，距离最近的敏感点为东侧205m处的南横流村，项目运行期产生的噪声、粉尘采取相应治理措施后能够实现达标排放，且根据预测项目对南横流村贡献值叠加背景值后能够满足相应功能区要求，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。另外，项目选址符合《西咸新区-泾河新城分区规划（2010-2020），从环保角度分析，项目选址分析合理。; 符合. 3; 与西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的相符性分析; 规划内容; 本项目情况; 符合. 产业定位; 泾河新城规划定位为西安国际化大都市北部中心，高端制造业、现代物流业、地理信息产业基地，统筹城乡发展示范区。主导产业以低碳产业为主，重点发展高端制造业、测绘、新能源、新材料、现代物流、创意产业、都市农业等产业。; 本项目主要为电子绝缘包封料的生产，属于新材料生产，且污染小、能耗小，符合园区定位。. 用地性质; 根据《泾河新城分区规划（2010-2020）》; 项目位于泾河新城温商高端制造产业园，项目所在地属于规划中的二类工业用地（见附图），用地性质符合规划要求。; 符合. 限制、禁止引进的项目; （1）不符合园区产业定位、污染排放较大的行业； （2）规划的高泾中路以北、县东路以东、包茂高速以西的工业用地处于规划区主导风向上风向，其产生的大气污染物可能对下风向的居住区会产生一定影响，在后期的各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理安排； （3）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 （4）产业类型不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）》中的限制类与淘汰类。; ①本项目主要为电子绝缘包封料生产制造项目，符合园区产业定位； ②本项目产生少量的有机废气，经过集气罩+UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+ 15m高排气筒高空排放，污染小，风险小。 ③本项目属于允许类项目。. 环境影响减缓对策措施; 废气; （1）规划的高泾中路以北、县东路以东、包茂高速以西的工业用地处于规划区主导风向上风向，其产生的大气污染物可能对下风向的居住区会产生一定影响，在后期的各工业片区引入的企业行业限定和布局上应充分考虑环境影响合理安排，以便减少其对环境特别是对周边环境较为敏感的大气污染影响； （2）优化产业结构，严格控制入区项目的引入条件，对排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，必须从严控制； （3）进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求；; 本项目主要产生少量的有机废气，经过集气罩+ UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+ 15m高排气筒高空排放，废气污染物能得到合理的处置。对环境的影响较小。; 符合. 废水; ①规划实施后对规划区现状无序排放的污水集中收集处理，也可对区域地表水体起到较好的改善作用。 ②规划区大量的废水排放会对区域地表水造成一定的影响，从而对地下水产生一定的污染影响。规划建设3座污水处理厂，对区域的生活污水和工业废水进行处理后达标排放。; ①规划中泾河新城第一污水厂目前还未建成，泾河新城第二污水处理厂于2017年建设，预计2019年初投入运行，泾河新城第三污水厂已经于2016年建成并投入运行。本项目位于温商高端制造产业园，在泾河新城第二污水处理厂收水范围内，且目前项目所在地管网已铺设完善。 ②本项目不产生生产废水，生产过程冷却用水循环使用。生活污水在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，经厂区化粪池处理后建议与园区管委会协商统一拉运至泾河新城第三污水处理厂处理，否则，本项目不得运行生产；待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，项目生活污水经化粪池预处理后入园区污水管网，经泾河新城第二污水处理厂进一步处理达标后排入泾河。; 符合. 噪声; 进区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。; 根据预测，本项目运行后厂界噪声标准满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 符合. 固废; （1）生活垃圾 规划区内不设卫生填埋场，由环卫部门集中收集处理后，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾。 （2）一般工业固体废物 规划区内锅炉灰渣可作为道路施工原辅材料综合利用；装备制造业产生废边角料等可以通过一定的途径，回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中；对于不能回收利用的固废（建筑垃圾等），必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求和规划确定的填埋场进行贮存和处置。 （3）危险废物 危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市的医疗废物处置中心处理。; ①本项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理，最终依托泾阳县的垃圾卫生填埋场处理规划区产生的生活垃圾； ②项目生产过程中产生的一般固废如废包装材料等外售处理。; 符合. 4; 与泾河新城温商高端产业园相性分析; 与园区定位符合性分析; 根据《陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于温商高端制造产业园项目备案的通知》（陕泾河经发[2013]6号），温商高端制造产业园以聚集发展机械、电子、电器、包装印刷、轻纺及生物医药等新兴产业项目为主。; 本项目主要生产电工绝缘材料，符合产业园定位。; 符合. 园区基础设施的依托性分析; 本项目所在的标准化厂房于2014年5月开始建设，2015年10月建成，西安贝克电子材料科技有限公司于2016年1月入驻该厂房后投产运行。温商高端制造产业园供电、供水、道路、绿化及雨水排放等基础设施已建设安装完毕，污水管网已建设完毕，所连接的泾河新城第二污水处理厂预计将于2018年12月建成运营，温商高端制造产业园各项基础设施基本完善，可为本项目提供可靠的运行条件。; 符合. 园区内项目的环境兼容性分析; 温商高端制造产业园标准厂房于2014年开始建设，2015年部分建成，自2016年起企业陆续入驻投产。本项目生产车间上面2F为空厂房，东侧9m为陕西崇文生物科技有限公司化妆品生产车间，主要污染物为少量非甲烷总烃，东北侧12m为陕西绿达食品有限公司巧克力生产车间，无生产废气产生，北侧10m为西安誉骞教具有限公司（未建成投产），本项目生产废气为非甲烷总烃和粉尘，在采取现有措施和本项目提出的整改措施后可实现达标排放，无生产废水产生，生活污水可以得到合理处置，对外环境影响不大。因此本项目与园区内其它项目环境方面相容。; 符合. 表1-2 与挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 （2013年第31号） 中有机废气处理措施的符合性分析; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目生产中产生的非甲烷总烃气体采用集气罩+UV光氧催化一体机+15m排气筒处理，可做到达标排放. “十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》; 治理重点; （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。 （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区，处于重点地区。项目为电子绝缘包封料项目，不属于重点行业，项目挤出产生的少量有机废气经集气罩+UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+ 15m高排气筒处理后达标排放，对大气环境影响很小。; 符合. 主要任务; - 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年) 符合性; 主要内容; 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年）中工作目标中提到：“以PM10、PM2.5防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制”，工作任务中提到：“加强挥发性有机物污染防控。在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排”。; 本项目为电子绝缘包封料项目，不属于重点行业，项目挤出产生的少量有机废气经集气罩+ UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+ 15m高排气筒处理后达标排放，对大气环境影响很小。. 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：泾河新城温商高端制造产业园-贝克电子产品生产项目； 建设单位：西安贝克电子材料科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城温商高端制造产业园； 项目总投资：61万元； 项目现状：本项目于2016年建成投产，现场调查时项目已停止运行，待取得环评手续后方可继续运行。 2、项目地理位置与周边外环境关系 （1）地理位置 项目选址于西咸新区泾河新城温商高端制造产业园，周边均为工业企业，交通便利，位置优越，地理位置详见附图一。 （2）与周边外环境的关系 东侧：距陕西崇文生物科技有限公司9m，距南横流村205m； 南侧：距空厂房15m； 西侧：距华晨大道85m； 北侧：距西安誉骞教具有限公司10m； 项目与周边外环境关系见附图二。 四、项目主要内容及规模 1、产品方案 项目的主要产品为电子绝缘包封料。产品方案见表1-3。 表1-3 建设项目产品方案 名称; 电子绝缘包封料. 生产规模; 1000t/a. 粉体性能; 外观：干燥、松散、无杂质，软化点：70~80℃，胶化时间：200~350s，流平时间：40~70s，倾斜流度：22~35mm，比重：0.6~0.85g/cm3，挥发物含量：<3.5‰. 固化后性能; 阻燃性：V-0级，体积电阻率：常态≥1015Ω·cm，电气强度：20KV/mm，耐温度冲击：≥5，耐溶剂性：不溶胀、不开裂、不脱皮. 包装; 纸箱，两层聚乙烯包装袋，内放干燥剂，密封，净重15kg. 储存和保管条件; 低于5℃环境中保存期为8个月，低于10℃环境中保存期为6个月，低于20℃环境中保存期为3个月，在打开包装时如有轻微的结块，属运输过程中挤压造成，使用时应过筛使用，或握住代扣抖动摇晃松散即可。. 2、建设内容 本项目总占地面积1500m2，建筑面积1032.02m2，建设内容主要包括生产区、办公生活设施等。本项目具体建设内容见表1-4。 表1-4 项目建设内容一览表 工程分类; 建 设 内 容; 备注. 主体工程; 原料混合区; 位于厂房1F中间平台，布置4台混合罐; 于2016年设备已进厂. 生产区; 位于厂房1F中部，布设生产线4条，布置4台挤出机，4台磨粉机，3台滚筒混合罐，3台振动筛，用于生产4种颜色的电工绝缘材料. 办公区; 位于厂房1F东侧，布设会议室、接待室、办公室、财务室、经理办公室. 辅助工程; 杂物间; 位于厂房1F东侧平台. 成品库房; 位于厂房1F西侧，用来存储成品. 原材料库房; 位于厂房1F西侧，用来存储原材料. 公用工程; 给 水; 由产业园供水管网提供. 排 水; 实施雨污分流，依托温商高端制造产业园区排水系统。雨水经雨水管网排至周边水体，污水经化粪池处理后经管网排至泾河第二污水处理厂进行处理。. 供电; 依托产业园园区供电系统，年用电量60万kwh. 环保工程; 废水; 生活污水; 现状：现有措施：生活污水排入园区化粪池，化粪池处理后经管道排入附近地表水体，不符合环保要求 评价要求：由于泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行，近期：生活污水和生产废水依托园区化粪池处理，建议化粪池处理后的废水与园区管委会协商统一拉运至泾河新城第三污水处理厂处理，否则，本项目不得运行生产；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生活污水和生产废水经园区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂; 整改. 生产冷却水; 现状：循环使用，不外排; 符合环保要求. 废气; 投料粉尘; 现状：1台脉冲布袋除尘器（1#）+15m排气筒（1#）; 符合环保要求. 挤出机进料粉尘. 磨粉粉尘; 现状：1台布袋除尘器（2#）+15m排气筒（2#）; 符合环保要求. 包装粉尘; 现状：其中1条线经1台布袋除尘器（3#）处理后引至2#排气筒；另2条线经1#除尘器处理后引至1#排气筒. 挤出废气; 现状：无措施; 整改. 经4套集气罩（捕集效率85%）收集后通过一套UV光氧催化一体机（处理效率85%）+15m高排气筒（3#）. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声、设减震垫、基座减震等措施. 固废; 生活垃圾; 交环卫部门统一定期清理外运; 符合环保要求. 收集的粉尘; 除尘器收灰回用至生产过程; 符合环保要求. 废包装袋; 物资回收部门处理; 符合环保要求. 3、主要生产设备 本项目所需主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备 序号; 生产工序; 生产设备; 数量（个）. 1; 混料; 混合罐; 4. 2; 挤出、压片; 挤出机; 4. 3; 粉碎; 35#磨粉机; 4. 4; 二次混合; 滚筒混合罐; 3. 5; 筛分; 振动筛; 3. 4、主要原、辅材料及用量 主要原辅材料消耗详见表1-6。 表1-6 主要原、辅材料一览表 类别; 名称; 年耗量; 最大存储量; 包装形式. 原料; 环氧树脂; 300; 40t; 颗粒状，纸塑复合袋包装. 聚酯树脂; 100; 40t. 辅料; 填料; 硅微粉; 500; 15t; 粉末状，双层塑料编织袋包装. 阻燃剂; 氢氧化铝; 60; 15t. 固化剂; 2-甲基咪唑; 10; 15t. 打标剂; 草酸铜; 20; 15t. 流平剂; 10; 15t. 颜料; 铁红; 2.5; 4t. 铁黄; 2.5; 4t. 酞青绿5319; 3; 4t. 钛青兰BS; 3.5; 3t. 合计; 1011.5; /; /. 主要原辅材料理化性质如下： 表1-7 主要原辅材料理化性质 产品名称; 性质和用途. 环氧树脂; - 一种固体双酚A型环氧树脂，外观为浅黄色透明颗粒。 ①环氧树脂分子式(C11H12O30)n，环氧树脂具有很强的内聚力，分子结构致密。 ②粘接性能特别强，可用作结构胶。 ③固化收缩率小，一般为1%~2%。是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一。线胀系数也很小，一般为610-5℃。所以其产品尺寸稳定，内应力小，不易开裂。 ④工艺性好，环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。配方设计的灵活性很大，可设计出适合各种工艺性要求的配发。 ⑤稳定性好，不和碱、盐等杂志的环氧树脂不易变质。只要贮存得当（密封、不受潮、不遇高温），其贮存期为1年。环氧固化物具有优良的化学稳定性。 ⑥环氧固化物的耐热性一般为80~100℃。环氧树脂的耐热品种可达200℃或更高。. 聚酯树脂; 聚酯树脂（固态颗粒）是由多元酸与多元醇反应，经酯化、缩聚、酸解而制得。用它与环氧树脂产生的环氧聚酯塑粉，既具有环氧型的耐腐性和高机械强度，又具有聚酯的户外耐候性和较好的装饰性。技术指标：①外观：淡黄色透明颗粒状固体；②色度（号）：≥2；③软化点（℃）：95-105；④酸值（mgkoH/g）：70-80；⑤玻璃化温度（℃）：55-65。. - 流平剂; 是经过特殊加工二氧化硅吸附的聚丙烯酸酯流平剂，是一种能自由流动的白色粉末，其主要成分是丙烯酸酯的聚合物，软化温度在80~100℃。可以用于环氧树脂粉末涂料，又可用于混合型聚酯树脂粉末涂料以及纯聚酯粉末涂料。在粉末涂料的预混合阶段，和物料按比例加入后形成均一体系。理化指标：①外观：无色至淡黄色透明液体；②活性物：50%；③比重；1.09；④折光率：1.46；⑤粘度：200-500cs。功能特点：①KD-550能提供良好的底材湿润，良好的防缩孔性能；②极大改善刘平性和光泽度，表面滑爽性，有效增加涂层硬度，可有效降低软刮伤；③赋予涂膜永久的滑爽和抗刮伤性能，防止粘连；④赋予漆膜优异的丰满度；⑤能有效提高颜料和填料的分散性，改善颜色的均一性，不会在重涂时降低层间附着力。. - 硅微粉; 是天然石英或熔融石英经高温熔融、冷却后的非晶态经破碎、球磨（或振动、气流磨）、浮选、酸洗提纯、高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。硅微粉外观为灰色或灰白色粉末、耐火度＞1600℃。容重：200~250kg/m3。. - 2-甲基咪唑（固化剂）; 2-甲基咪唑别名为2-甲基-3-硝基三氟甲苯，其分子式是C4H6N2，为白色、米色或淡黄色柱状结晶，熔点为136℃，溶于水、乙醇，微溶于冷苯。是药物灭滴灵和饲料促长剂二甲唑的中间体，也是环氧树脂及其他树脂的固化剂。作为环氧树脂的中温固经剂时，可以单独使用，但主要用作粉末成型和粉末涂装的固化促进剂。. - 氢氧化铝; 氢氧化铝是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃，而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体，因此，获得较广泛的应用，使用量也在逐年增加。使用范围:热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料及建材等行业。同时，氢氧化铝也是电解铝行业所必需氟化铝的基础原料，在该行业氢氧化铝也是得到非常广泛应用。. 草酸铜（打标剂）; 草酸铜在常温下是浅蓝绿色粉末，溶于氨水，几乎不溶于水、乙醇和乙酸。化学性质较为稳定，极不易被氧化。. 颜料; 具有良好的遮盖性，可以提高涂层的耐日晒性、耐久性和耐气候变化的性能，给予涂层各种色彩. 五、公用工程 1、给排水 （1） 给水 项目给水依托温商高端制造产业园的市政供水，项目用水主要包括生活用水、冷却池补充用水。 ①冷却池补充用水 本项目循环冷却水主要用于设备及产品冷却，冷却方式为水冷，循环水池容积4m3，本项目对冷却水水质要求不高，冷却水循环重复使用，不外排。少量因渗漏、蒸发等原因损耗的需定期补充新鲜用水，根据甲方提供资料，项目每天补充新鲜水0.1m3/d，30m3/a（300d/a）。 ②生活用水 本项目定员28人，均不在厂区食宿，根据建设单位提供资料，总用水量为2m3/d，600m3/a。 # （2）排水 实行雨污分流排水。雨水经场区雨水收集系统收集后排入周边雨水管网。 目前生活污水排入温商高端制造产业园化粪池，化粪池处理后经管道排入附近地表水体，不符合环保要求。评价要求近期化粪池处理后废水由园区统一拉运至泾河新城第三污水处理厂；远期待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，生活污水经园区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂。 （3）水平衡 项目用水排水情况见表1-8。 表1-8 项目用水情况估算表 序号; 用水名称; 使用人数或单位数; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 生活用水; 28人; 2; 1.6. 2; 冷却循环水补水; 0.1; 0. 合 计; 2.1; 1.6. 项目水平衡如图1-1所示 图1-1 项目水平衡图（m3/d） 2、供电 本项目依托温商高端制造产业园园区供电系统，能够满足本项目用电量。 3、供暖系统 厂区采用分体式空调供暖及制冷。 六、总平面布置合理性分析 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园2号厂房1层，厂房内部综合考虑生产工艺、运输距离、占地面积、消防等因素进行布置，最大程度的减少了需要输送的距离，保证生产的顺利进行。 项目整个生产厂房呈长方形分布，实行分区布置，办公生活区主要集中在1层东侧，生产区集中在厂房的1层中部，成品库和原材料库集中在厂房1层西侧；原料混合区集中在1层中间平台，杂物间位于1层东侧平台。最大程度上减小生产区对办公区的影响；生产区的各个机械设备按照工艺流程依次布设，合理分配，满足生产、安全卫生、消防等要求，并减小了物料的运输距离。 因此，项目平面布置基本合理，具体平面布置见附图三《厂区平面布置示意图》。 七、劳动定员与工作制度 劳动定员总数共计28人，年工作日300 d，工作时间为8小时制。均不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，项目始建于2016年，环保手续尚不完善。项目目前存在的环保问题主要见表1-9： 表1-9 项目存在的环保问题及整改措施一览表 序号; 污染因素; 目前环保措施; 是否符合环保要求; 整改措施. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 符合环保要求; /. 2; 废气; 混合投料粉尘; 1台脉冲式除尘器+15m排气筒; 符合环保要求; /. 挤出机进料粉尘. 磨粉粉尘; 1台布袋除尘器+15m排气筒; 符合环保要求; /. 包装粉尘; 其中1条线经1台布袋除尘器（3#）处理后引至2#排气筒；另2条线经1#除尘器处理后引至1#排气筒. 挤出废气; 无措施; 不符合环保要求; /经4套集气罩（捕集效率85%）收集后通过一套UV光氧催化一体机（处理效率85%）净化处理后，经15m高排气筒排放. 3; 固体废物; 废包装袋; 物资回收部门处理; 符合环保要求; /. 收集的粉尘; 除尘器收灰回用至生产过程; 符合环保要求; /. 生活垃圾; 集中收集后交环卫部门外运处置; 符合环保要求; /. |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 泾河新城主要包括陕西省泾阳县及其东部片区，位于关中平原中部，泾河下游，包括泾阳县泾干镇、永乐镇、崇文镇三镇全部和高庄镇部分用地，东临高陵县交界，南与秦汉新城接壤，西邻空港新城、底张镇，北与燕王镇、三渠镇相交，全区规划面积146km2。 本项目位于西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区，具体地理位置详见附图一。 二、地形 地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交会处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地形平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4％；高漫滩宽0.6~1.2km，地形平缓，坡度为0.12％。 根据现场勘察，项目建设地址地势平坦，适于建设，建设场地气候条件良好，对工程实施无明显制约。 三、气候、气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中，年平均气温 13℃，冬季（1 月）最冷为-13.8℃，夏季最热（7 月）为 40.9℃。年均降水量 560.6mm，最多降水量 820.5mm，最少为 349.2mm。日照时数年平均为 2195.2 小时，最多（8 月）为541.6 小时，最少（2 月）为 146.2 小时。无霜期平均为 213~225 天，无霜期年均 213 天；最大冻土深度 0.5m。年主导风向为东北风。 四、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳县境内从王桥镇谢家沟入境，张家山出谷，东南流至桃源村附近出境。泾阳县境内河长约77km，流域面积634km2，多年平均径流量18.67亿m3，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约为23.50km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离约4.5km。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20～90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为 5～30m，含水层岩性为砂、砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属淡水。 五 、植被、生物多样性 项目所在地为西咸新区泾河新城温商高端制造产业园区内，原始植被覆盖率较低，区域主要为城市绿化和景观生态环境。所在地无大型野生动物，常见动物主要为田鼠等小型动物和麻雀等各种常见鸟类。经现状调查，评价区及周边无原生植物，也没有保护动物分布。

/

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解项目区的环境现状，本评价大气和地表水环境监测引用《陕西通力电缆制造有限公司建设电线电缆生产项目》中的监测结果，并委托陕西金盾工程检测技术有限公司对项目所在区域的声环境进行了现状监测。监测时项目已停止运行，故所监测值均为背景值。 1、大气环境质量现状 项目位于陕西省西咸新区泾河新城，环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气质量所引用的监测数据在3年有效期内，所引用监测点位与项目距离在2.5km评价范围内，且评价范围内区域污染源变化不大，从时效、代表性来看，项目所引用的监测数据能满足本项目数据有效性要求。 ①监测点位：大气环境现状监测布点见表3-1： 表3-1 大气环境现状监测布点一览表 点位代号; 地点; 方位. G1; 北横流村; 上风向，660m. G2; 杜家村; 下风向，570m. ②监测因子：常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5共4项；特征因子：非甲烷总烃 ③监测时间：2017年4月12日至2017年4月15日，2017年4月17日至2017年4月19日，（4月16日受天气影响，故监测不连续），共7天。 ④监测结果：监测结果详见表3-2： 表3-2 环境空气现状监测结果一览表 单位：μg/m3 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; 非甲烷总烃. 小时值; 24小时均值; 小时值; 24小时均值; 24小时均值; 24小时均值; 一次值. G1; 浓度范围; 9~28; 16~21; 20~93; 47~74; 70~180; 30~71; 850~910. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 75; 4000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.2; 0; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. G2; 浓度范围; 8~32; 15~22; 17~87; 45~72; 74~171; 21~76; 870~970. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150; 75; 4000. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.14; 0.01; 0. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标. 由上表可知，区域内各监测点SO2、NO2小时均值和24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准限值；非甲烷总烃一次值均能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准要求；PM10 、PM2.5 24小时平均浓度均有不同程度的超标，其中PM10最大超标倍数为0.2，PM2.5最大超标倍数为0.01，分析原因，主要是春季干燥以及周边区域土建施工等，造成该区域粉尘超标。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：监测点位详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 编号; 监测点; 备注. N1; 厂界北; 噪声背景值. N2; 厂界西. N3; 厂界南. N4; 厂界东. （2）监测时间和频率：2018年8月27日，昼间、夜间各一次； （3）监测结果及评价： 表3-4 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 编号; 4月12日; 执行标准; 超标值. 昼间; 夜间. N1; 52.9; 42.7; 65/55; 0/0. N2; 53.5; 43.4; 65/55; 0/0. N3; 53.2; 43.8; 65/55; 0/0. N4; 52.8; 44.1; 65/55; 0/0. 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界及敏感点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见表3-5： 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 保护级别. 环境空气; 南横流村; E; 205m; 1500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级. 北横流村; NE; 660m; 900人. 杜家村; WS; 570m; 500人. # 庞家村; # S; # 915m; # 450人. # 皮马村; # SE; # 960m; # 320人. # 樊家村; # N; # 606m; # 640人. # 瑞凝村; # W; # 1100m; # 305人. # 双赵村; # SW; # 1300m; # 220人. 声环境; 南横流村; E; 205m; 1500人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）（修改单）中的二级标准；非甲烷总烃质量标准参照《大气污染物综合排放标准详解》中的要求。 2、地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求； 3、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准），经市政管网排至泾河第二污水处理厂处理； 2、非甲烷总烃和粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的相关限值标准； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准； 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）；危险废物处置贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx。实施重点行业挥发性有机物（VOCS）总量控制。 本项目生活污水经化粪池处理后，排入泾河第二污水处理厂进行处理，排放量以污水处理厂出水水质核算，COD、氨氮，排放量为0.143t/a、0.012t/a。 结合本项目的实际，确定项目的总量控制指标为：COD、氨氮，产生量为0.0143t/a、0.012t/a；非甲烷总烃排放量为0.018t/a，故VOCS申请总量指标为0.018t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目所在的标准化厂房为从陕西西咸新区铭德自动化设备有限公司购得，该厂房2014年5月开始建设，2015年10月建成，西安贝克电子材料科技有限公司于2016年1月入驻该厂房后投产运行。本项目不涉及施工。 噪声 图5-1 生产工艺流程及产污节点图 1、主要工艺流程简介： （1）计量 将聚酯树脂、环氧树脂、氢氧化铝、硅微粉和各种颜料等原料经电子秤计量。 - （2）投料 本项目采用人工投料至混合罐，投料瞬间会产生一定量的粉尘。 （3）混料 混合工序是将树脂粉末、颜料、填料、固化剂、流平剂以及各种助剂等成分按配方均匀混合，为热熔混炼创造一个良好的物态混合条件，更有利于分散均匀，在混合时可按实验来确定混合时间，一旦稳定了混合时间，最好不要随意变动，否则将影响到物料的分散程度和最后涂膜颜色的变动。混料过程在密闭混合罐中进行，此工段基本不产生粉尘。 - （4）热熔挤出 物料经混合后通过密闭管道输送至双螺杆挤出机（此落料工段会产生少量粉尘）。挤出机采用电加热至120℃左右熔融，熔融物从双螺杆间隙中以膏状挤出。本项目挤出机采用电加热，运行时需用冷却水对挤出工序间接加热，该冷却水经冷却水系统后重新回用；本项目加热挤出的目的是使各种物料达到充分混合（达到准分子级别），该过程为物理过程。通过热熔混合将粉体各组分在树脂熔融状态下达到分散，克服了干态混合时，由于物料比重不同而造成组分的分离。由于项目所使用树脂的分解温度为180~200℃，挤出温度未超过其分解温度，故此过程树脂不分解，散发物质主要为原料及助剂本身的小分子挥发性有机物，主要污染因子为非甲烷总烃。挤出机出来的热熔物立即挤压成薄片，并及时冷却，不能使热熔物的热量积聚，防止组分内产生化学变化，影响到产品的质量。 - （5）冷却压片 从挤出机挤出来的熔融状物料经过压片机向动转的压辊压制成1-3mm厚片状，通过履带冷却至常温，压片机中设有间接冷却水循环装置，项目配套冷水机组及水箱，在此过程中产生的污染物主要为循环水冷却机组产生的噪声和压片机运行时产生的噪声。 （6）磨粉 小碎片物料由人工通过手推车投加至磨粉机内碾磨成颗粒粒径在100-400目细微颗粒，再经过旋风及袋式两级集尘装置进行收集。 磨粉机工作原理：物料由喂料电机带动喂料螺杆送入料口，经分布在主磨盘外缘圆周上的粉碎销，随磨盘作圆周运动，高速冲击物料。同时，高速旋转的磨盘使得均风区进入均风环的风产生高速旋转，形成强旋风喷入磨粉区，与粉碎销传递的动量相叠加，作用于物料，使物料与物料，物料与磨环（齿圈）之间强烈碰撞，剪切摩擦和粉碎研磨物料。强旋风将流化粉粒沿腔体内壁送入分级区。分级区的粉粒，在引风机引风风力和同向旋转的多叶圆锥分级器（又称分级叶轮）风力的联合作用下，处于不同位置和粗细不等的粉粒，以不同的速度流向分级器，合格细粉粒穿越叶轮的平均速度快，能顺利穿越叶片间隙，作为成品被引风抽入旋风分离器回收装置。粗粉粒穿越叶轮的平均速度慢，被叶片挡出，落入回流圈返回磨粉区继续粉碎研磨。超细粉粒经旋风分离器顶部出口，再经脉冲袋式收集。此过程会产生磨粉粉尘。 - （7）二次混合 - 为保证产品的粒径均匀，在密闭滚筒混合罐中进一步进行混合，此过程基本不会产生粉尘。 - （8）筛分 - 为防止混合后的产品有结块产生，再次进行筛分得到符合要求的成品。此过程在密闭振动筛中进行，基本不会产生粉尘。 （6）包装 - 本项目包装采用人工进行包装，先将塑料袋置于包装桶内，包装桶四周用铁皮进行封闭，成品经布袋从振动筛下料口进入包装袋，在落料瞬间会产生粉尘，在此过程中会产生废包装袋。 2、物料平衡 本项目物料平衡如表5-1。 表5-1 物料平衡表 进料; 出料. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 用量（t/a）. 环氧树脂; 300; 成品; 1000. 聚酯树脂; 100; 粉尘; 0.131. 硅微粉; 500; 非甲烷总烃; 0.14. 氢氧化铝; 60; 收集的粉尘; 11.229. 2-甲基咪唑; 10. 草酸铜; 20. 流平剂; 10. 铁红; 2.5. 铁黄; 2.5. 酞青绿5319; 3. 钛青兰BS; 3.5. 环氧树脂; 300. 合计; 1011.5; 合计; 1011.5.

主要污染工序： - 施工期 本项目已经建成，施工期产生的环境影响已经消失，因此本报告不对施工期造成的环境影响进行评价。 二、营运期 项目营运期污染源强分析： - 废气 - 本项目营运期废气主要为粉尘、有机废气。 - 根据现场实地踏勘，本项目混料、筛分过程均在密闭工况下进行，因此项目在混料、筛分过程中基本不产生粉尘。产尘工序主要是各个工序间的转运粉尘，分别为投料粉尘、挤出机进料粉尘、磨粉粉尘、包装粉尘。有机废气主要产生在热熔挤出过程。 - 投料粉尘、挤出机进料粉尘 - 本项目采用人工计量与投料，主要过程为将各类树脂、颜料、固化剂等助剂通过电子秤进行计量，并按照一定比例投料至混合罐，混合后再经密闭管道输送至挤出机，在落料瞬间会产生粉尘。由于原料中仅树脂为颗粒状，其他均为粉状，该工序的产尘主要为粉状物料产生的投料粉尘和挤出机进料粉尘。 根据建设单位提供的资料，项目计量投料时间一般约为每日8小时，年工作时间300天，现状投料口上方设集气罩，投料口和集气罩采用布袋进行半封闭；现状喂料口设置管道使粉尘从喂料口排出。 投料粉尘和挤出机进料粉尘产生量均参照粉状原料投料量的1‰计算，本项目粉状原料年消耗量611.5t/a，由此计算出的投料粉尘和挤出机进料粉尘总产生量为1.223t/a。收集效率均按90%计，收集的粉尘量为1.101t/a。 投料粉尘和挤出机进料粉尘经过管道一起进入1#除尘器进行处理（风量为5000m3/h，脉冲除尘器的效率按99%计算），则投料粉尘和挤出机进料粉尘排放浓度为2.29mg/m3，排放量为0.011t/a。 - 磨粉粉尘 磨粉之后的成品物料经过旋风+袋式收集，收集效率按99.99%考虑，则收集的成品量为1000t/a，剩余以尘（11.5t/a）的形式外排，根据现场调查，建设单位于其后另外安装了1套布袋除尘系统（2#除尘器），除尘效率可达99%，则有组织粉尘排放量为0.115t/a。 - （3）包装粉尘 - 本项目从筛分至包装工序用布袋连接进行缓冲，在落料一瞬间会产生粉尘，现状在包装桶上方设密闭管道对粉尘进行收集，粉尘产生量按原料用量的0.05%计，其中1条线包装粉尘产生量为0.169t/a，另2条线包装粉尘产生量为0.337t/a。收集效率按95%计。 现状设三条包装生产线，其中1条线设置1台布袋除尘器（3#除尘器），尾气经管道进入2#排气筒后排出；另2条线产生的粉尘经过管道一起进入1#除尘器处理（风量为5000m3/h，布袋除尘器的效率按99%计算）后经1#排气筒后排出。 综上所述，1#排气筒排放的粉尘为投料粉尘、挤出机进料粉尘和2条包装生产线产生的粉尘，排放浓度为1.17mg/m3，排放量为0.014t/a。 2#排气筒排放的粉尘为磨粉粉尘和1条包装生产线产生的粉尘，排放浓度为9.75mg/m3，排放量为0.117t/a。 - （4）挤出废气 - 从工艺流程分析可知，废气主要来自双螺杆挤出机的加热过程，当环氧树脂及聚酯树脂在加热软化时会挥发出少量的有机气体和异味，通常以非甲烷总烃进行表征。项目挤出机加热温度在120℃左右，根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），同时结合同类型企业污染物排放系数统计，非甲烷总烃产生量约为0.35kg/t原料。项目原料中仅树脂会挥发有机废气，项目树脂原料的使用量为400t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.14t/a。现状建设单位尚未设有机废气收集处理装置，评价要求建设单位采用“集气罩+UV光氧催化一体机+15m高排气筒”（集气罩捕集效率85%，风量按10000m3/h计，处理效率85%）处理，经处理后，非甲烷总烃的排放浓度为0.75mg/m3，排放量为0.018t/a。 - 2、废水 本项目生产过程中不产生生产废水，项目废水主要包括职工生活污水。 根据项目的水平衡，生活污水产生量为1.6m³/d（480m³/a），主要污染因子为COD、BOD、氨氮、SS。项目运营过程产生的废水主要为厂内职工生活污水，项目总产生量为1.6m³/d（480m³/a），主要污染因子为COD、BOD、氨氮、SS。项目产生的污水经化粪池处理后排放浓度及排放量见下表5-2所示： 表5-2 项目水污染物产生和处理后源强一览表 产生及排放源; 污水量; 单位; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 产生源强; 480（m³/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 25; 5; 48. 产生量（t/a）; 0.168; 0.096; 0.106; 0.012; 0.002; 0.023. 处理方式; 化粪池处理. 排放源强; 排放浓度（mg/L）; 297.5; 150; 132; 25; 5; 48. 排放量（t/a）; 0.143; 0.072; 0.063; 0.012; 0.002; 0.023. 排放标准; 排放限值（mg/L）; 300; 150; 400; 25; 8; 80. 达标性分析; --; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：化粪池处理效率按COD 15%，BOD5 25%，SS 40%，氨氮 0计，总磷0计，总氮0计，停留时间24h。 从上述表格可以看出，经化粪池处理后项目污水的排放浓度可以达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准（SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）。 - 3、噪声 本项目营运期噪声主要是设备运行噪声，其噪声强度范围为65~90db(A)之间，见表 5-3。 表5-3 项目营运期主要噪声源强 序 号; 噪声源; 数 量（台）; 声级dB(A); 位 置. 1; 混合罐; 4; 80~85; 生产车间. 2; 挤出机; 4; 75~80. 3; 磨粉机; 4; 80~85. 4; 滚筒混合罐; 3; 80~85. 5; 振动筛; 3; 80~85. 6; 空压机; 1; 85~90; 厂房外. 7; 冷水机组; 1; 65~70. - 4、固废 （1）收集的粉尘 本项目除尘器收尘包括投料、磨粉、包装过程的除尘器收尘，根据物料衡算分析，项目营运期收集的粉尘量约为11.229t/a，收集到的粉尘可回用至生产过程，基本不对环境造成影响。 （2）废包装材料 本项目废包装材料主要为原料包装袋、纸箱等，产生量约0.2t/a，出售给废旧物资回收公司，不外排。 （3）生活垃圾 本项目职工定员28人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，年工作日以300d计算，每年的生活垃圾量约为4.2t，由当地环卫部门统一卫生填埋处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料粉尘 | 粉尘 | / |  | 1.56t/a | 1.17mg/m3 |  | 0.014t/a |
|  | 挤出机进料粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2条包装生产线粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磨粉粉尘 |  | / |  | 11.669t/a | 9.75mg/m3 |  | 0.117t/a |
|  | 1条包装生产线粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挤出有机废气 | 非甲烷总烃 | / |  | 0.14t/a | 0.75mg/m3 |  | 0.018t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 300mg/L |  | 0.168t/a | 297.5mg/L |  | 0.143t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L |  | 0.096t/a | 150mg/L |  | 0.072t/a |
|  |  | SS | 220mg/L |  | 0.106t/a | 132mg/L |  | 0.065t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L |  | 0.012t/a | 25mg/L |  | 0.012t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L |  | 0.002t/a | 5mg/L |  | 0.002t/a |
|  |  | 总氮 | 48mg/L |  | 0.023t/a | 48mg/L |  | 0.023t/a |
|  | 冷却水 | 热 | 循环使用，不外排 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声源强值为75～85dB（A） |  |  |  |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固体 废物 | 生产固废 | 收集的粉尘 |  | 11.229t/a |  |  | 0 |  |
|  |  | 废包装袋 |  | 0.2t/a |  |  |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 |  | 4.2t/a |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 占地面积1500m2，总建筑面积1032.02m2。项目营运期对周围的城市生态系统影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目委托西安温商投资置业有限公司联建厂房，施工期产生的污染主要为设备安装过程产生的噪声影响，本项目已经投产，因此本评价不包括施工期造成的环境影响评价。 二、营运期环境影响分析 - 废气环境影响分析 本项目营运期废气主要为粉尘和有机废气。 （1）粉尘 - 根据工程分析，本项目产生的粉尘包括投料粉尘、挤出机进料粉尘、磨粉粉尘、包装粉尘。 - ①源强 表7-1 粉尘产排情况一览表 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 备注. 生产车间; 投料粉尘、挤出机进料粉尘、2条包装生产线粉尘; 有组织; 1.56; 0.014; 1#排气筒. 无组织; 0.139; /. 磨粉粉尘、包装粉尘、1条包装生产线粉尘; 有组织; 11.669; 0.117; 2#排气筒. 无组织; 0.008; /. ②估算模式计算 本项目大气评价等级为三级，根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，采用估算模式的计算结果作为预测与分析依据。本项目有组织排放影响预测结果见表7-2。 表7-2 粉尘有组织预测结果表 项目（m）; 1#排气筒; 2#排气筒. 预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi（%）; 预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi（%）. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.00003088; 0; 0.00005293; 0. 100; 0.00003088; 0; 0.00005293; 0. 200; 0.00003513; 0; 0.00006023; 0. 205; 0.00003518; 0; 0.00006031; 0. 206; 0.00003518; 0; 0.00006031; 0. 300; 0.00002946; 0; 0.0000505; 0. 400; 0.00003022; 0; 0.0000518; 0. 500; 0.00002303; 0; 0.00004613; 0. 600; 0.00001956; 0; 0.00003947; 0. 700; 0.00001715; 0; 0.00003352; 0. 800; 0.00001664; 0; 0.0000294; 0. 900; 0.00001701; 0; 0.00002852; 0. 1000; 0.00001689; 0; 0.00002915; 0. 1100; 0.00001655; 0; 0.00002895; 0. 1200; 0.00001609; 0; 0.00002838; 0. 1300; 0.00001555; 0; 0.00002758; 0. 1400; 0.00001497; 0; 0.00002665; 0. 1500; 0.00001437; 0; 0.00002565; 0. 1600; 0.00001377; 0; 0.00002463; 0. 1700; 0.00001319; 0; 0.00002361; 0. 1800; 0.00001263; 0; 0.00002261; 0. 1900; 0.00001209; 0; 0.00002165; 0. 2000; 0.00001157; 0; 0.00002072; 0. 2100; 0.00001108; 0; 0.00001983; 0. 2200; 0.00001063; 0; 0.000019; 0. 2300; 0.0000102; 0; 0.00001822; 0. 2400; 0.000009794; 0; 0.00001748; 0. 2500; 0.000009134; 0; 0.00001679; 0. 最大落地浓度; 0.00003518; 0; 0.00006031; 0. D10%; 206m. 有组织预测数据表明：本项目粉尘有组织最大落地浓度在下风向206m处，为0.00003518mg/m3和0.00006031mg/m3。距离本项目最近的敏感点为厂界东侧205m处的南横流村，205m处非甲烷总烃有组织落地浓度为0.00003518mg/m3和0.00006031mg/m3，通过叠加背景浓度0.18mg/m3（背景值浓度用北横流村的PM10现状监测最大值替代），项目运营后最近敏感点南横流村非甲烷总烃的排放浓度为0.18009549mg/m3，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中的二级标准，对周围大气环境的影响较小。 ②无组织有机废气预测 本项目无组织排放的粉尘视生产车间为面源无组织排放，相关参数见下表。其中，面源源强包括未捕集排放的粉尘。预测参数如表7-3所示： 表7-3 面源参数调查清单 污染物种类; 最大排放速率 (t/a); 面源高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m). PM10; 0.147; 10; 70; 20. 评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式SCREEN3对项目无组织排放粉尘进行厂界达标计算。预测结果如下： 表7-4 粉尘无组织预测结果 项目（m）; 无组织粉尘. 预测浓度Ci(mg/m3); 占标率Pi（%）. 10; 0.0108; 1.2. 100; 0.05652; 6.28. 100; 0.05652; 6.28. 109; 0.05733; 6.37. 200; 0.05423; 6.03. 205; 0.05365; 5.96. 300; 0.05365; 5.96. 400; 0.05117; 5.69. 500; 0.05061; 5.62. 600; 0.04789; 5.32. 700; 0.04254; 4.73. 800; 0.03707; 4.12. 900; 0.03227; 3.59. 1000; 0.02827; 3.14. 1100; 0.02496; 2.77. 1200; 0.02221; 2.47. 1300; 0.01991; 2.21. 1400; 0.01798; 2. 1500; 0.01633; 1.81. 1600; 0.01491; 1.66. 1700; 0.01367; 1.52. 1800; 0.01258; 1.4. 1900; 0.01163; 1.29. 2000; 0.01079; 1.2. 2100; 0.01005; 1.12. 2200; 0.009411; 1.05. 2300; 0.008843; 0.98. 2400; 0.00833; 0.93. 2500; 0.007865; 0.87. 最大落地浓度; 0.05733. D10%; 109m. 表7-5 无组织排放粉尘对各厂界及敏感点外贡献浓度预测结果 监控点; 贡献值（mg/m3）. 东厂界外; 0.007281. 南厂界外; 0.009355. 西厂界外; 0.01454. 北厂界外; 0.01831. 敏感点南横流村; 0.05365. 项目厂区无组织粉尘排放无组织对东、南、西、北厂界外处贡献值分别为 0.007281mg/m3、0.009355mg/m3、0.01454mg/m3、0.01831mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》中规定标准；因此对周围环境影响较小。 （2）有机废气 本项目在热熔挤出过程中会产生一定量的有机废气，废气的主要成分为非甲烷总烃，根据工程分析，非甲烷总烃的产生量约为0.14/a，经“集气罩+UV光氧催化一体机+15m高排气筒”净化系统（集气罩捕集效率85%，风量按10000m3/h计，处理效率85%）处理，经处理后，非甲烷总烃的排放浓度为0.75mg/m³，排放量为0.018t/a。 ①有组织有机废气预测 评价按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式SCREEN3进行点源预测计算，计算结果如下： 表7-6 3#排气筒预测结果表 项目（m）; 有组织; 无组织. 预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi（%）; 预测浓度 Ci(mg/m3); 占标率Pi（%）. 10; 0; 0; 0.000178; 0.01. 100; 0.0001897; 0.01; 0.0009294; 0.05. 100; 0.0001897; 0.01; 0.0009294; 0.05. 109; /; /; 0.0009426; 0.05. 200; 0.0002158; 0.01; 0.0008916; 0.04. 205; 0.0002161; 0.01; 0.0008821; 0.04. 206; 0.0002161; 0.01; /; /. 300; 0.0001809; 0.01; 0.0008413; 0.04. 400; 0.0001856; 0.01; 0.0008321; 0.04. 500; 0.0001653; 0.01; 0.0007874; 0.04. 600; 0.0001415; 0.01; 0.0006994; 0.03. 700; 0.0001201; 0.01; 0.0006095; 0.03. 800; 0.0001053; 0.01; 0.0005306; 0.03. 900; 0.0001022; 0.01; 0.0004648; 0.02. 1000; 0.0001045; 0.01; 0.0004103; 0.02. 1100; 0.0001037; 0.01; 0.0003651; 0.02. 1200; 0.0001017; 0.01; 0.0003274; 0.02. 1300; 0.00009883; 0; 0.0002956; 0.01. 1400; 0.0000955; 0; 0.0002684; 0.01. 1500; 0.00009193; 0; 0.0002451; 0.01. 1600; 0.00008826; 0; 0.0002248; 0.01. 1700; 0.00008461; 0; 0.0002069; 0.01. 1800; 0.00008103; 0; 0.0001912; 0.01. 1900; 0.00007756; 0; 0.0001774; 0.01. 2000; 0.00007424; 0; 0.0001652; 0.01. 2100; 0.00007107; 0; 0.0001547; 0.01. 2200; 0.00006809; 0; 0.0001454; 0.01. 2300; 0.00006528; 0; 0.000137; 0.01. 2400; 0.00006264; 0; 0.0001293; 0.01. 2500; 0.00006016; 0; 0.0001224; 0.01. 最大落地浓度; 0.0002161; 0; 0.0009426; 0.05. D10%; 206m; 109. 有组织预测数据表明：本项目挤出工序非甲烷总烃有组织最大落地浓度在下风向206m处，为0.0002161mg/m3。距离本项目最近的敏感点为厂界东侧205m处的南横流村，205m处非甲烷总烃有组织落地浓度为0.0001059mg/m3，通过叠加背景浓度0.910mg/m3（背景值浓度用北横流村的非甲烷总烃现状监测最大值替代），项目运营后最近敏感点南横流村非甲烷总烃的排放浓度为0.9101059mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准 详解》中的相关标准要求。 ②无组织有机废气预测 本项目无组织排放的挤出废气非甲烷总烃视生产车间为面源无组织排放，相关参数见下表。其中，面源源强包括未捕集排放的非甲烷总烃。预测参数如表7-7所示： 表7-7 面源参数调查清单 污染物种类; 最大排放速率 (t/a); 面源高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m). 非甲烷总烃; 0.021; 10; 70; 20. 评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式SCREEN3对项目无组织排放挤出废气非甲烷总烃进行厂界达标计算。预测结果如下： 表7-8 无组织排放有机废气对各厂界贡献浓度预测结果 监控点; 贡献值（mg/m3）. 东厂界外; 0.0001197. 南厂界外; 0.0001538. 西厂界外; 0.0002391. 北厂界外; 0.000301. 无组织预测数据表明：无组织最大落地浓度在下风向109m处，为0.0009426mg/m3，对厂界的贡献值分别为东厂界0.0001197mg/m3，南厂界0.0001538mg/m3，西厂界0.0002391mg/m3，北厂界0.000301mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9的标准要求（4.0mg/m3），对周围环境影响较小。 ③废气处理措施可行性分析 根据本项目有机废气处理工程方案设计，本项目生产过程中挤出机配备密闭集排气系统，将挤塑过程中产生的有机废气收集后通过管道连接集中。收集后废气进入一条排放主管道，主管道后端设置“UV光催氧化”废气处理设备，最后由风机通过排气筒达标排放。具体工艺流程图见图7-1。 挤出有机废气 引风机 UV光氧催化 风机 排气筒达标 图7-1 有组织废气处理工艺流程图 根据本项目废气治理设备说明书，UV光氧催化废气处理设备工作原理如下：主体采用喷塑处理，整体采用聚四氟乙烯材料绝缘、隔热防护；易耗元件采用抽屉结构，整体配置门体结构。废气自下向上，依次经过过滤装置（过滤材料为活性炭纤维）、紫外线辐射装置、臭氧氧化装置三节净化；控制系统设置在设备的底部，方便操控；两侧装配电源，上部为镇流器和保护电器，下部为紫外线灯帽固定架，配置若干风机冷却，该设备为负压使用。 光解废气处理技术特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭废气气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。加臭气和设备公司专利技术“七种催化涂层技术”进行废气再次分解和催化。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV＋O2→O- O＊(活性氧)O O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。废气处理设备公司专利技术“七种催化涂层技术”加强了-C波段紫外线照射数倍；增加了-C波段光段的反射，使-C波反射再次利用；次涂层材料属于惰性材质，在-C波段紫外线的照射下慢慢挥发催化剂进行废气再次催化。彻底去除废气中有毒、有害、有味气体。该工艺设备简单，运行稳定，已经被广泛的应用于有机废气的处理。 高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。此外，UV 光氧催化技术有以下优点： 1、高去除效率：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99%以上。 2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使气体通过本设备进行分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 3、适应性强：可适应各种浓度，大气量挥发性有机物气体的净化处理，运行稳定可靠。 4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低。 5、无需预处理：工业废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在3-11之间均可正常工作。 6、设备占地面积小，性能稳定，使用寿命长。 7、不产生二次污染，可将有机物彻底氧化为CO2 和H2O，同时达到高效消毒杀菌的作用。 大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，对无组织排放的废气，工业企业应采取合理防护措施，加强生产管理，最大限度地减少无组织排放。 采用环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序，预测参数及计算结果见表7-9。 表7-9 大气环境防护距离计算参数 面源; 污染物种类; 污染物排放速率（t/a）; 面源有效高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 评价标准 （mg/m3）; 大气防护距离（m）. 生产车间; PM10; 0.147; 10; 70; 20; 0.15; 无超标点. 非甲烷总烃; 0.021; 2. 经预测计算，结果均无超标点，不需设大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 根据项目的水量平衡及工程分析，本项目生产过程中不产生生产废气，项目的废水主要为职工产生的生活污水。本项目的生活污水产生量较小，约为1.6m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 根据现场调查，由于该区域规划的泾河新城第二污水处理厂尚未建成运行，因此在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，项目生活污水经厂区化粪池处理，建议化粪池处理后的废水与园区协商由园区统一拉运至泾河新城第三污水处理厂处理，否则，本项目不得运行生产，严禁废水直接外排至地表水体。待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，项目生活污水经园区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂。项目污水产生量为1.6m3/d，厂区化粪池容积约为30m3，位于标准厂房西北侧，有充足的处理容量。 通过上述措施处理后，项目产生的废水对环境影响较小。 泾河新城第二污水处理厂接纳项目污水的可行性分析： 泾河第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区，服务范围具体包括：泾河以北，规划的东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南，现状为泾阳县永乐镇和崇文镇所在的区域，总服务面积约34km2。泾河新城第二污水处理厂近期日处理能力4万m3/d，采用A2/O处理工艺，出水水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准浓度限值。 据了解，泾河新城第二污水处理厂预计将于2018年12月建成运营。本项目位于泾河第二污水处理厂服务范围内，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求，负荷较低，届时，污水排入泾河第二污水处理厂处理是可行的。 - 声环境影响分析 现场勘察时，项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在60~85db(A)，具体噪声源强可见表7-10。现场勘察时，项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在65~85dB(A)，具体噪声源强可见表7-10。 表7-10 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 使用 台数; 声学特点; 源强dB(A); 治理措施; 治理后单台设备声压级dB（A）. 1; 混料罐; 4; 间歇，8h; 80~85; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 65. 2; 挤出机; 4; 间歇，8h; 75~80; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 60. 3; 磨粉机; 4; 间歇，8h; 80~85; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 65. 4; 滚筒混合罐; 3; 间歇，8h; 80~85; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 65. 5; 振动筛; 3; 间歇，8h; 80~85; 低噪声设备、基础减振、车间隔声; 65. 6; 空压机; 1; 间歇，8h; 85~90; 低噪声设备、基础减振; 70. 7; 冷水机组; 1; 间歇，8h; 65~70; 低噪声设备、基础减震; 50. 预测模式： 采用HJ2.4-2009计算模式，声源衰减公式为： 式中：L（r）-距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）-声源的声压级，dB（A）； r-预测点距离噪声源的距离，m； ro-参考位置距噪声源的距离，m； A-其他效应衰减。 噪声贡献值计算（Leqg）：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj-在T时间内j声源工作时间，s； ti-在T时间内i声源工作时间，s； T-用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； M-等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb-预测点的背景值，dB（A）。 厂界声环境影响预测结果见表7-11： 表7-11 运营期各设备不同距离处的噪声预测值一览表 dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 单台声级dB(A); 合成后声级dB(A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 贡献值 dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A). 1; 混料罐; 4; 65; 71.02; 23; 43.8; 16; 46.9; 30; 41.5; 6; 55.5. 2; 挤出机; 4; 60; 66.02; 23; 38.8; 15; 42.5; 30; 36.5; 7; 49.1. 3; 磨粉机; 4; 65; 71.02; 21; 44.6; 10; 51.0; 32; 40.9; 12; 49.3. 4; 滚筒混合罐; 3; 65; 69.77; 20; 43.7; 8; 51.7; 33; 39.4; 14; 46.8. 5; 振动筛; 3; 65; 69.77; 20; 43.7; 10; 49.8; 33; 39.4; 11; 48.9. 6; 空压机; 1; 70; 70; 12; 48.4; 10; 50; 41; 37.7; 22; 43.2. 7; 冷水机组; 1; 50; 50; 15; 26.5; 22; 33.2; 38; 18.4; 10; 30. 合成贡献值; /; 52.5; /; 57.3; /; 47.4; /; 58.3. 标准值; /; 65/55; /; 65/55; /; 65/55; /; 65/55. - 根据建设单位介绍，项目夜间不运行，本评价主要对昼间噪声影响进行影响分析。 预测结果显示，设备噪声通过基础减震、厂房隔声、设备合理布局等措施后，再衰减至厂界昼间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值（昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)）。因此，项目运营期厂界噪声对声环境影响较小。项目最近的敏感点为项目西侧205m处的南横流村，距离项目较远，项目正常运行时，产生的噪声对其影响较小。 - 固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固体废物主要有生产过程中产生的粉尘以及成品包装产生的废旧包装，另外还有一定量的生活垃圾。项目固体废物产生情况见表7-12： 表7-12 固废产生和去向情况统计 序号; 固废名称; 固废产生量; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.2t/a; /; 委托环卫部门清运. 2; 收集的粉尘; 11.229t/a; 一般工业固废; 回用于生产过程. 3; 废包装材料; 0.2t/a; 一般工业固废; 外售至废旧物资回收公司. 由表7-12可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，对周围环境基本不产生影响。综上分析可知，该项目在营运期内，通过采取适当的环境保护措施，可实现污染物达标排放，降低营运期的环境影响程度。 - 地下水环境影响分析 - 地下水评价等级 本项目为电子专用材料制造，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中地下水等级划分一般原则规定，项目为IV类项目，无需开展地下水环境影响评估。本次主要从防治措施上提出要求。 - 本项目生活污水依托园区已建化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂处理。本项目生产区域为一般污染区，要求企业对一般污染区做好地面防渗工作，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，其他区域为简单防渗区，一般地面硬化。采取上述措施后，项目在正常情况下不会对潜水层、承压水层的地下水环境造成污染影响。在采取相应的污染防治措施的基础上，项目对地下水基本不会造成明显影响。 6、土壤环境影响分析 项目位于西咸新区泾河新城温商高端制造产业园2号厂房，为电子绝缘包封料项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（征求意见稿）》可知，本项目属于Ⅲ类项目，且占地规模≤50000m2，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。项目对厂区和主要道路做硬化处理，并对厂区进行绿化，从而有效的保护地表结构，避免水土流失。因此项目的建成对建设区的土壤影响较小。 - 7、风险分析 - 本项目涉及的化学原料种类较多，虽均为化学物料，但其均不在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）所列化学品的范畴，环境风险较小。本评价要求在储运过程中采取以下措施： - （1）本项目涉及的化学品储存时应处于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 - （2）运输时运输车辆应配备相应品种或数量的消防器材及泄露应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。 - （3）运输途中应防晒、雨淋、高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时严禁溜放，严禁用木船、水泥船散装运输。 - （4）当发生火灾时，迅速撤离灾害区人员至安全区，切断火源，同时应尽快切断电源以防止出现电线着火、电线短路爆炸等并发性事故。并立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当。物料起火不宜用水扑救，可用干粉灭火器，以最大程度的减少损失。 三、环保投资估算 本项目总投资为61万元，环保投资初步估算为16.1万元，占总工程投资的26.4%。项目环保投资见表7-13。 表7-13 项目环保投资一览表 治理项目; 工程名称; 总投资（万元）. 已有; 新增; 已有; 新增. 废气; 混合投料粉尘; 1台脉冲式除尘器+15m排气筒; /; 4; /. 挤出机进料粉尘. 磨粉粉尘; 1台布袋除尘器+15m排气筒; /; 5; /. 包装粉尘; 其中1条线经1台布袋除尘器（3#）处理后引至2#排气筒另2条线经1#除尘器处理后引至1#排气筒. 挤出废气; 4套集气罩+1套UV光氧催化一体机+15m高排气筒; 4. 废水; 生活污水; 1座化粪池（30m3）; /; 0.5; /. 噪声; 设备噪声; 减震垫、隔声罩、隔声门窗; /; 2; /. 固废; 收集的粉尘; 回用于生产过程; /; /; /. 废包装材料; 外售至废旧物资回收公司; 0.2; /. 生活垃圾; 垃圾箱若干; /; 0.4; /. 总计; 16.1. 四、环境管理与监测计划 1、环境管理 项目的污染物排放水平与厂区内环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 - ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 ⑤要求建设单位对于各个环保设备等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废水、废气未经处理直接排放。 本项目污染源排放清单见表7-14。 表7-14 项目污染源排放清单 污染物排放; 排放因子; 污染源产生源强; 削减量; 污染源排放源强. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 废气; 投料粉尘; /; 1.56t/a; 1.546t/a; /; 0.014t/a. 挤出机进料粉尘. 2条包装生产线粉尘. 磨粉粉尘; /; 11.669t/a; 11.552t/a; /; 0.117t/a. 1条包装生产线粉尘. 挤出废气; /; 0.14t/a; 0.122t/a; /; 0.018t/a. 废水; COD; 350 mg/L; 0.168t/a; 0.025; 297.5mg/L; 0.143t/a. BOD5; 200 mg/L; 0.096t/a; 0.024; 150mg/L; 0.072t/a. SS; 220 mg/L; 0.106t/a; 0.041; 132mg/L; 0.065t/a. 氨氮; 25mg/L; 0.012t/a; 0.01; 25mg/L; 0.012t/a. 总磷; 5mg/L; 0.002t/a; 0; 5mg/L; 0.002t/a. 总氮; 48mg/L; 0.023t/a; 0; 48mg/L; 0.023t/a. 噪声; 噪声; /; /. 固废; 收集的粉尘; 11.229t/a; 11.229t/a; 0. 废包装袋; 0.2t/a; 0.2t/a. 生活垃圾; 4.2t/a; 4.2t/a. 表7-15 项目环保设施一览表 污染源; 工程名称; 排放标准. 设施; 数量. 废气; 投料粉尘; 脉冲式除尘器（处理效率99%）+15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 挤出机进料粉尘. 2条包装生产线粉尘经1#除尘器处理后引至1#排气筒. 磨粉粉尘; 布袋除尘器（处理效率99%）+15m排气筒; 2套. 1条包装生产线粉尘经1台布袋除尘器（3#）处理后引至2#排气筒. 挤出废气; 集气罩（收集效率85%）+光氧催化一体机（处理效率85%） +15m高排气筒; 4套集气罩+1套光氧催化一体机+1根排气筒; 满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）“涂料、油墨及其他类似品制造”相关排放限值要求. 废水; 生活污水; 化粪池（30m3）; 1座; 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/ 224-2011）中二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）. 噪声; 设备噪声; 减震垫、隔声罩、隔声门窗等; 若干; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 收集的粉尘; 回用于生产过程; /; 无害化处置. 废包装袋; 交给物资回收部门处理; /. 生活垃圾; 垃圾箱若干; /; 交由环卫部门统一收集处理. 2、环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、噪声等进行定期监测；不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-16 表7-16 运营期环境监测计划一览表 类别; 序号; 监测项目; 监测地点及频次. 污染源监测; 1; 噪声; （1）监测项目：LAeq； （2）监测频率：每年2次； （3）监测点：厂界。. 2; 有组织排放废气; （1）监测项目：粉尘、非甲烷总烃； （2）监测频率：1次/年； （3）监测点位：排气筒。. 3; 无组织排放废气; （1）监测项目：粉尘、非甲烷总烃； （2）监测频率：1次/年； （3）监测点位：厂界，上风向一个，下风向四个。. 4; 废水; （1）监测项目：厂区化粪池出口水质，PH、COD、BOD5、氨氮； （2）监测频率：1次/年； （3）监测点位：园区化粪池出口。. 5; 固体废弃物; （1）监测项目：固体废弃物排放量及处置方式 （2）监测频率：不定期. 3、企业信息公示 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，提出企业环境信息公开的具体内容如下。 ⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、固废处置情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶ 污染防治措施的运行情况。 ⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑸ 突发环境事件应急预案。 ⑹ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、当地环境保护局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类 型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料粉尘 | 粉尘 | 1台脉冲式除尘器（1#）+15m排气筒（1#） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“新污染源、二级标准” |
|  | 挤出机进料粉尘 |  |  |  |
|  | 磨粉粉尘 |  | 1台布袋除尘器（2#）+15m排气筒（2#） |  |
|  | 包装粉尘 |  | 其中1条线经1台布袋除尘器（3#）处理后引至2#排气筒；另2条线经1#除尘器处理后引至1#排气筒 |  |
|  | 挤出废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧催化一体机+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生产冷却水 | 热 | 循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 近期经园区化粪池处理后由园区统一拉运至泾河新城第三污水处理厂处理；待泾河新城第二污水处理厂建成运行后，经园区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂 | 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/ 224-2011）中二级标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） |
| 固 体 废 物 | 废包装材料 |  | 供货厂家回收 | 不直接排放、对外环境影响较小 |
|  | 收集的粉尘 |  | 回用于生产 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 分类收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强生产管理和设备养护；加强生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；对混合罐等高噪声设备采取设备加设减震垫等措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水，废气的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论建议

一、结论 1、项目概况 项目由西安贝克电子材料有限公司建设，项目总占地面积1500m2，总建筑面1032.02m2，主要建设内容包括1栋厂房以及其他附属设施。标准厂房内主要布置4条电工绝缘材料生产线。 项目总投资61万元，其中环保投资16.1万元，占总投资的26.4%。 2、项目产业政策相符性 项目为电子绝缘包封料的生产，对照《产业结构调整指导目录（2011年本），2013修订本》，项目不属于该目录的限制类、禁止（淘汰）类项目，为允许类项目，因此，项目符合国家和当地的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于泾河新城温商高端制造产业园，占地类型为二类工业工地，用地符合《泾河新城土地利用规划》（2010年-2020年）及《西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020）》的要求，用地性质符合，详见附图七。 项目位于温商高端制造产业园，四周主要是工业企业，项目西侧10m为陕西崇文生物科技有限公司；东侧紧邻陕西太航阻火聚合物有限公司（未建成投产）。距离最近的敏感点为西北侧16m为陕西绿达食品有限公司和东侧70m处的南横流村，本项目生产过程中主要产生少量的有机废气，经过集气罩+ UV光氧催化废气处理设备（处理效率85%）+ 15m高排气筒高空排放，废气污染物能得到合理的处置，废水得到合理处置，噪声经采取相应措施后可达标排放，且根据预测项目对南横流村贡献值叠加背景值后能够满足相应功能区要求，对敏感点影响可以接受，外环境不构成重大制约。另外，项目选址符合《西咸新区—泾河新城分区规划（2010-2020），从环保角度分析，项目选址分析合理。 4、环境质量现状 （1） 环境空气质量现状 区域内环境空气SO2、NO2小时均值和24小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM10 、PM2.5 24小时平均浓度均有不同程度的超标，其中PM10最大超标倍数为0.2，PM2.5最大超标倍数为0.01，分析原因，主要是春季干燥以及周边区域土建施工等，造成该区域粉尘超标。 （2）地表水环境质量现状 所监测的污染因子中均未超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，说明项目区域地表水环境状况良好。 （3）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界及敏感点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 5、环境影响分析结论 （1）废气 项目运营期投料、挤出机进料粉尘和1条包装生产线粉尘经脉冲式除尘器处理后排放，磨粉粉尘和2条包装生产线粉尘通过布袋除尘器处理后排放。挤出过程中的主要污染物为非甲烷总烃在挤出口上方安装集气罩，收集的废气经UV光氧催化一体机处理，尾气通过一根15m高的排气筒排放。经处理后符合国家规定标准，不会对周围环境及人体健康造成影响。 项目运营期正常生产工况下，各类废气在采取环评提出的环保措施处理后，均能实现达标排放，对周边环境影响较小。 （2）废水 营运期的废水主要是冷却废水和职工生活污水。冷却废水循环使用，不外排。生活污水，项目生产过程中不产生生产废水，项目废水主要职工的生活污水。 生活污水经厂区化粪池处理后分两个阶段进一步处理：近期：在泾河新城第二污水处理厂建成运营前，建议与园区管委会协商统一拉运至泾河新城第三污水处理厂处理，否则，本项目不得运行生产；远期：待泾河新城第二污水处理厂建成运营后，经园区污水管网进入泾河新城第二污水处理厂。 （3）噪声 项目的噪声主要来自设备噪声。各设备均位于生产车间内，并对其进行基础减震，经过距离衰减，源强降低，对周边声环境影响较小。通过预测，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 营运期产生的固体废物有职工生活垃圾和生产过程中产生的废包装材料和收集的粉尘。职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理；废包装材料出售给废旧物资回收公司，收集的粉尘回用到生产中。 由工程污染分析表明，本项目环境影响因素主要有废气、生活污水、生产噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施，确保各类污染物的达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度，同时要项目厂区加强绿化，以改善周围区域的环境质量。 6、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求的角度出发，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 ①项目建成后应及时（三个月内）组织资质单位进行环保设施“三同时”竣工验收。 ②加强运行期设备噪声的管理，对机械场所要有切实可行的隔音防护措施，确保“厂界噪声”达标排放。 ③项目在污染治理方面必须保证足够的环保资金，切实落实各项治理措施，尤其是废气处理和噪声治理措施的落实； ④建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案； ⑤切实做好固体废弃物的分类收集，提高固废的综合回收利用效率。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

# 审批意见： # 经办人： 公 章 # 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。