建设项目环境影响报告表

项目名称：             零部件机械加工项目

建设单位（盖章）：     陕西恒德精密机械有限公司

编制日期:2018年9月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 零部件机械加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西恒德精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 雷宇 |  |  | 联系人 |  | 雷宇 |  |  |
| 通讯地址 | 西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 02986153108 |  | 邮政编码 |  | 713702 | 传真 | — |  |
| 建设地点 | 西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 泾河新城行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-611206-34-03-025946 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及 代码 |  | 通用零部件制造C348 |  |  |
| 占地面积（m2） | 10504 |  |  | 绿化面积（m2） |  | — |  |  |
| 总投资（万元） | 473.69 | 其中：环保投资（万元） |  | 5.2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.1% |
| 评价经费（万元） |  | —— |  | 预期投产日期 |  | — |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着国内外市场的进一步融合与零部件全球采购的来临，中国机械通用零部件行业正迎来一个新的发展机遇。 机械传动及零部件行业作为整个机械工业的基础，其发展必然会促进主机水平的提升，而汽车、工程机械、建筑机械等主机行业近年来的迅猛发展，也拉动了机械通用零部件行业的高速增长。陕西恒德精密机械有限公司拟将原有已被淘汰停产的航空拉刀生产线，改建为通用零部件机械加工生产线，并更新、更换现有全部生产设备。项目已获得泾河新城行政审批局备案确认书，项目代码为2018-611206-34-03-025946，现已投产。 为了对建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于通用设备制造业中需要编制环境影响报告表的项目，陕西恒德精密机械有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表编制工作，我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 2、分析判定情况 （1）与国家产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发改委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类项目。2018年7月17日，本项目获得陕西省企业投资项目备案确认书，泾河新城行政审批局（项目代码2018-611206-34-03-025946）同意项目备案。因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《西咸新区总体规划》（2010-2020）符合性分析 西咸新区在空间布局上，规划了空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。其中泾河新城规划范围146平方公里。主体功能是建设西安国际化大都市统筹城乡发展示范区和循环经济园区，以低碳产业为主，重点发展节能环保、高端制造业、测绘、新能源、食品加工和现代农业等产业。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区内，主要生产内容为通用零部件加工，项目产品属于高端制造，生产中不使用油漆。项目符合《西咸新区总体规划》（2010-2020）中的要求。 （3）与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 西咸新区-泾河新城分区规划中产业发展定位：形成以战略性新兴产业、高端制造业、现代服务业、创意旅游业、现代都市农业为主导的，具备大西安北部区域支撑力、大西北地区影响力的知识创新中心、高端制造业中心和以生产、流通、旅游等服务为特色的现代服务业中心。本项目属于高端制造业，符合西咸新区-泾河新城分区规划要求。 规划环评审查意见中指出要“限制规划行业以外的项目进入，采用总量控制方式，限制大气污染及水污染物排放量大的项目入区……”。本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区内，属于高端制造业，且非污染物排放量大的企业，符合泾河新城分区规划环评要求。 因此，本项目位于西咸新区-泾河新城分区规划的工业用地范围内，符合西咸新区-泾河新城分区用地规划和规划环评要求，规划图见附图6。 （4）项目选址合理性分析 本改扩项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区内，利用原有厂房及配套生活办公用房，用地性质为工业用地。项目选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、原有项目建设内容、规模及现状 ①原有项目概况 原有工程总投资3020万元，占地10504m2，其中有三间生产厂房，总建筑面积3850m2。生活办公楼2层，1200m2，食堂144m2，及配套基础设施。 ②规模及现状 主要加工航空拉刀，生产规模为年产4800只航空拉刀。目前原有项目已于2016年停产，原有生产设备已2016年底全更换，原有劳动人员55人。 原有项目建设内容如下表1： 表1 原有项目组成一览表 项目; 工程名称; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 共建3栋生产车间，其中2#、3#车间面积均为1500m2，1#车间面积为850m2，在各车间内设置卧铣床、数控铣床、拉刀磨、磨床等。; 车间总建筑面积3850m2，年产航空拉刀4800只. 辅助工程; 办公生活区; 位于厂区西侧设置2层办公室，一层为办公区，二层为宿舍，用于员工生活、办公。; 建筑面积约1200m2. 食堂; 位于厂区西侧办公区南侧，一层建筑; 建筑面积约144m2. 储运工程; 原料区; 主要位于2#各车间南侧、3#车间北侧，用于存放原辅材料。; 建筑面积约236m2. 公用工程; 供水; 铺设供水管网，水源由自备水井提供。; 年用水量1590t. 排水; 采用雨污分流制排水，雨水进入市政雨水管网，生活污水排入厂区污水处理设施处理达标后排入市政污水管网。; 年排水量1272t. 供电; 建设供电设施，供电来源为市政供电管网。; 年用电量5.22万kwh. 供热; 办公取暖采用空调。. 环保工程; 废水; 生活污水进入化粪池预处理，再经厂区污水处理设施处理，最终排入市政污水管网。. 废气; 生产区内加强生产车间的强制通风，食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒排至屋顶排放. 噪声; 选用低噪声设备，生产车间设备合理布局，安装减振垫，加强设备维护。. 固体废物; 生产中的废边角料统一收集回收利用；危险固废集中收集后由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。. ③原有主要生产设备 原有航空拉刀生产线主要设备情况如下表。 表2 主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 卧铣床; —; 6. 2; 数控铣床; XK5646/1; 2. 3; 拉刀磨; BS100; 6. 4; 磨床; M7132、MM7132、MM7160; 6. 5; 立铣; —; 2. 6; 立钻; —; 2. 4、本项目建设内容及规模 项目名称：零部件机械加工项目 建设单位：陕西恒德精密机械有限公司 建设性质：改扩建 项目地点：西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，具体位置见附图1（项目地理位置图）。项目区东侧为陕西石羊食品有限公司，南侧为永乐路，西侧隔乡道为泾阳华气安然压缩天然气邮箱公司拟、北侧为农田和田村，交通便捷，具体四邻关系见附图3。 生产规模：年产通用零部件100000件 项目投资：总投资473.69万元，环保投资5.2万元，占总投资的1.1% 建设内容：本扩建项目在现有厂区内，不新增用地，利用现有3栋生产车间，其中2#、3#厂房为完全利用现有，1#厂房计划拆除重新建设（目前尚未拆除）。建设完成后厂房总建筑面积4500m2。生活办公利用现有办公楼2层，1200m2，宿舍食堂依托原有，同时依托现有项目供水、排水等基础设施工程。本扩建项目于2016年底更换原有设备改建通用零部件产品生产线（部分生产设备2017年购入），2017年投产运行后可年产通用零部件100000件。建设项目的组成一览表如表3。 表3 建设项目组成一览表 项目; 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 在各车间内置数控车床、加工中心、磨床等。其中，1#车间主要为线切割机、电火花线切割、成型机、电火花小孔机等；2#和3#车间主要为数控卧式车床、五轴加工中心、数控立式加工中心、数控龙门加工中心、高精密钻铣加工中心等; 年产通用零部件100000件; 2#、3#厂房依托现有不变，1#厂房拆除新建设. 辅助工程; 办公生活区; 位于厂区西侧设置2层办公室，一层为办公区，二层为宿舍，用于员工生活、办公。; 建筑面积约1200m2; 依托现有. 食堂; 位于厂区西侧办公区南侧，一层建筑; 建筑面积约144m2. 储运工程; 原料区; 主要位于2#各车间南侧、3#车间北侧，用于存放原辅材料。; 建筑面积约236m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 依托现有供水管网，自备水井。; 依托现有，生活用水不变，新增生产用水34.2t/a. 排水; 采用雨污分流制排水，雨水进入市政雨水管网，生活污水排入厂区污水处理设施处理达标后排入市政污水管网。; 依托现有，排水规模不变. 供电; 依托现有供电设施，供电来源为市政供电管网。; 年用电量130万kwh; 依托现有. 供热; 办公取暖采用空调。. 环保工程; 废水; 生活污水进入现有化粪池预处理，再经厂区现有污水处理设施处理，最终排入市政污水管网。; 依托现有. 废气; 生产区内颗粒物经设备自带除尘措施处理后，加强生产车间的强制通风，食堂油烟经油烟净化器处理后通过新增排气筒排至屋顶排放; 技改. 噪声; 选用低噪声设备，生产车间设备合理布局，安装减振垫，加强设备维护。; 新建. 固体废物; 生产中的废边角料存放在3#生产车间内东侧，占地面积约50m2，集中收集后由供货厂家回收；在厂区西南角设置独立危险固废暂存间15m2，集中收集后由有资质单位（陕西中环信环保科技有限公司）回收；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 依托现有. 5、主要生产设备 本改扩建项目更换原有生产设备，生产车间内的生产设备均为新增，情况如下表。 表4 主要设施设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 数控卧式车床; CJK61125、CK40、CK40E、HK63B等; 22. 2; 五轴加工中心; DMG85、HSTM 500 B6+C、SHW100等; 4. 3; 数控立式加工中心; FVP-800、MV-800、V-40I等; 22. 4; 数控龙门加工中心; SW-316; 1. 5; 高精密钻铣加工中心; MT100; 1. 6; 电火花小孔机; D703S、SEJ-GTK06; 12. 7; 成型机; EP-50、D7132; 11. 8; 线切割机床; DK7732Z-40/45、DK7732Z; 5. 9; 电火花线切割; DK7745、ZS320; 4. 10; 磨床; M7132H、M3726、ELB等; 7. 11; 三坐标测量机; GLOCL、BxplorBr、C&SGLOCAL; 3. 6、产品方案 本改扩建项目主要生产通用零部件，现有拉刀生产线停产，产品方案如表5。 - 表5 项目产品方案一览表（单位：件/年） 产品名称; 生产规模. 通用零部件; 100000. 7、原辅材料及能源消耗 生产中原辅材料的消耗情况如表6。 表6 原辅材料消耗情况表 序号; 原材料名称; 用量; 备注. 1; 半成品铸件; 1000000; 外购（中航工业）. 2; 切削液; 1.8t/a; 外购. 3; 机油; 0.75t/a; 外购. 切削液：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。 切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 机油：机油，即发动机润滑油，英文名称:Engine oil。密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的"血液"。 生产过程中使用的能源主要是水、电，主要消耗情况如下： 表7 能源消耗情况表 序号; 能源名称; 用量. 1; 水; 1590t/a. 2; 电; 130万kwh/年. 8、依托工程 （1）给水：依托现有厂区供水管网，本次改扩建新增生产用水，项目改扩建后总用水量约1624.2t/a。 （2）排水：项目厂区采用雨、污分流的排水体制。本改扩建依托现有雨污管网设施，雨水排入开发区市政雨水管网；生产过程中无生产性废水产生，外排废水主要是生活污水排入厂区现有一体化污水处理设施处理，排放量为1272t/a，经处理后排入市政污水管网。 （3）供电：依托现有厂区供电设施，由市政供电管网提供，改扩建后厂区年用电量约为130万度。 （4）供热：依托现有厂区供暖设施，无生产供暖，办公取暖采用空调。 （5）消防：依托现有消防设施，厂区消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定实施。室外设置消火栓，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火；室内消火栓管网布置成环状。消火栓系统设消防水泵接合器。 （6）污水处理设施 现有污水处理设施位于厂区西南角，采用地上式一体化装置，主要工艺为A/O生物处理工艺，目前处理规模为5m3/d，正常运行，具体介绍如下： 污泥回流 废水 格栅 调节池 接触氧化池 沉淀池 活性炭吸附 外排 图1 一体化污水处理站工艺流程图 生活污水一体化设备采用先进的生物处理工艺，集去除COD、SS、TP、NH3-N等于一身，被广泛的应用于高级宾馆，别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业有机污水处理，替代了去除率很低，处理后出水不能达到国家综合排放标准的化粪池。 污水处理设备中的A/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。由于在A/O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。同时沉淀池后又设计一套活性炭吸附装置，进一步确保水质达标排放。 一体化污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月季度的维护和保养。 - 固废暂存间 一般固废暂存依托现有3#生产车间内东侧，占地面积约50m2的一般固废暂存处，集中收集后由供货厂家回收；危废暂存室位于厂区西南角，污水处理设施西北侧。设置15m2危废暂存间，已按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求，做好防渗工作。 9、劳动定员和工作时间 本改扩建项目投产时劳动人员利用原有55人，不新增。全年工作300天，单班8h制，均在厂区内就餐，有45人在厂区内住宿。 10、平面布置合理性 项目办公、生活区位于厂区西侧，生产区位于厂区东侧区域，仓储区位于各车间内，厂区入口设置在西侧，紧邻乡道。厂区总体平面布置分区明确，生产区域布置有效地满足了生产的顺畅性，保证车辆出入和产品运输便捷。同时尽量减少对办公生活区的影响，基本满足总平面布置原则。 项目厂区平面布置图见附图2（项目平面布置图）。 11、项目建设进度 本项目已建成投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西恒德精密机械有限公司位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，总占地面积10504平米，原有项目为航空拉刀生产项目。原有1#厂房、办公生活楼及配套基础设施于2009年6月份建成并生产航空拉刀，2#厂房与3#厂房于2011年建成。项目于2007年2月8日取得泾阳县环境保护局泾环发（2007）18号文审批登记，且于2011年5月16日通过泾阳县环境保护局泾环函（2011）55号文验收批复，相关文件见附件。后因市场发展变化，现有拉刀生产线于2016年底停产，并更换现有生产设备。 原有项目生产工艺如下： 道具毛坯 铣外形 钻安装孔 铣容屑槽 基准面和其余平面 热表面处理 磨削切削刃 完成加工 图2 生产工艺流程图 原有拉刀生产线已经停产，原有项目的主要的产排污情况根据原有环评文本《陕西恒德精密机械有限公司航空拉刀生产线建设项目环境影响报告表》及验收报告《陕西恒德精密机械有限公司航空拉刀生产线建设项目竣工环境保护验收报告》来确定，具体如下： ⑴废气： 原有项目大气污染源主要来自生产过程中铣、钻、磨等工序产生的粉尘、磨削液的烟雾和蒸汽。经加强车间通风等环保措施，原有项目粉尘排放量为0.2t/a。 现有食堂共设2个灶头。职工食堂人均食用油为30g/人·d，则食堂食用油用量为1.65kg/d，0.495t/a。由于该项目食堂非营业性餐饮店，其炸、煎等烹饪手段相对较少，其油烟挥发率按取2%，即产生油烟量为0.033kg/d，9.9kg/a。每个灶头基准风量按2000m3/h计，平均每天工作2.5小时，则油烟产生浓度约为3.3mg/m3。食堂油烟采用油烟净化装置（效率＞60%）处理后排放，排放浓度约为1.32mg/m3，油烟排放量约为3.96kg/a。 ⑵废水： - 原有项目不涉及生产用水，主要为员工生活用水。公司共有员工55人，全部在厂区就餐，约有45人在厂区内住宿。按照陕西省节约用水办公室《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014），并结合项目实际情况，项目一般生活用水量按80L/人•日计，就餐用水按20L/人•日计。则项目生活用水量为5.3t/d，年工作天数300天，年用水量为1590t/a。污水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为4.24t/d，1272t/a，污染物排放量为COD0.114t/a，氨氮0.013t/a。 ⑶固废： 原有项目固体废弃物主要为一般固废和危险固废。一般固废主要包括生产中产生的铁屑和人工生活垃圾，其中铁屑产生量为30.24t/a，回收利用。生活垃圾产生量为8.25t/a，交由环卫部门处理。危险固废主要包括废旧机油、润滑液，废手套、抹布，废切削液，产生量为0.82t/a，交由有资质单位（陕西中环信环保科技有限公司）处理。 ⑷噪声： 原有项目营运期产生的噪声影响主要为生产设备加工过程产生的噪声，经设备基础减震及厂房隔声等减噪措施处理后，厂界可达标排放，对周边声环境影响较小。 经现场勘查现有拉刀生产线已停产，且本改扩建项目已更换、更新原有设备，原有项目保留的仅为厂房及一些基础配套设施。现有工程主要为机械加工，产生的污染物均已经相应环保措施处理达标排放，污水处理设施出水水质情况见附件6。主要环境问题为厨房油烟排气筒高度不够，未排至屋顶排放。本次环评要求加高油烟净化器排气筒高度至屋顶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区内。永乐镇隶属于陕西省咸阳市泾阳县，位于泾阳县东部。总面积25.5平方公里。具体地理位置图详见附图1。 二、地形地貌 泾河新城位于关中断陷盆地中部，泾河与渭河交汇处的泾河北岸一级阶地和高漫滩上，就规划区地势来看，总体上西北高、东南低（西北高程391.0m，东南为376m）。其中阶地成东南方向展布，南北宽4.0km，地势平坦开阔，向南倾斜，坡度为0.4%；高漫滩宽0.6-1.2km，地势平缓，坡度0.12%。根据现场勘察，项目场地地势相对平坦。 三、地质构造 新城所在区域位于关中地堑北缘与鄂尔多斯向斜的接触部分，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭纬向构造的影响，形成出露的构造形迹有东西走向的断裂构迪及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风——礼泉断裂以及永乐——零口断层等。 - 嵯峨山南麓断层：属于秦岭纬向构造体系一条大断层，沿嵯峨山南麓分布为一方向近东西走向的张性断层（正断层），在口镇治峪河可见清晰的断层面，倾向正南，倾角50°左右。在山底何村东部山坡上见局部的断层三角面，段距在300米以上。该层控制了老第三系底层的分布，在形态上控制了渭北黄土高原高出泾河平原百余米的地貌景观。 - 西风山皱褶与断层：西风山皱褶轴向呈北东向，是一个发育于寒武、奥陶系石灰岩之中的两翼不对称背斜构造。核部地层为寒武系，两翼均为奥陶系灰岩。地层产状北翼徒，南翼缓（北翼倾向北西，倾角80°；南翼倾向14°-24°），上覆有下更新统洪积相砾卵石层，已胶结成岩。 - 王桥-鲁桥隐伏断层：为一隐伏于新生界松散堆积物下部的断层，沿王桥、桥底、安吴镇至三原县鲁桥镇一带分布。该断层构成本县河流阶地与黄土塬和洪积扇裙的分界，使黄土塬和洪积扇裙高高突起，且和二级阶地呈徒坎接触，下伏基岩为奥陶系灰岩。 - 泾河及扶风-礼泉断层：这是两条交汇于泾河的性质不明的隐伏断层，泾阳断层走向北西，沿泾河分布。 四、水文 1、地表水 泾河新城区域内涉及的河流为泾河，属于渭河的一级支流，黄河二级支流。泾河在泾阳内源自宁夏回族自治区泾源县,自谢家沟入境,张家山出谷,东南流至桃园村附近出境。县内河长77km,流域面积634m2。多年平均径流量18.67亿m3,，平均流量64.1m3/s，年输沙量2.74亿m3。新城内泾河长度约23.5km。 泾河位于本项目南侧，与本项目直线距离5.9km。 2、地下水 泾河新城所处区域黄土台原区潜水位埋深变化较大，为20-90m。谷区主要富水区分布在泾河漫滩一、二级阶地区，潜水位较浅，一般为5-30m，含水层岩性为砂，砂砾卵石层，透水性和富水性均好。区域地下水类型以重碳酸型水为主，矿物度小于1g/L，属于淡水。 五、气候气象 泾河新城所在区域地属暖温带大陆性季风气候，常年主导风向东北风。四季冷暖、干湿分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较集中，年平均气温13℃，冬季（1月）最冷为－20.8℃，夏季最热（7月）为40.9℃。年均降水量560.6毫米，最多降水量820.5毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为541.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期平均为213-225天，无霜期年均213天；最大冻土深度0.5m。 六、生物资源 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇农村生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和人工绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状数据引用《《西咸新区秦丰钛业金属材料有限公司金属表面加工生产线项目环境影响报告表》中的监测数据。西咸新区秦丰钛业金属材料有限公司位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，距离本项目东侧约0.2km。该项目环评报告中环境空气质量监测时间为2018年6月1日至2018年6月7日，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），与项目有关的监测数据三年内有效。因此，本次环境空气质量现状监测数据引用有效。 （1）测点布设 本次环境空气质量监测点位布设主要根据区域环境概况及敏感点分布情况，综合考虑当地气象因素进行布点，监测点分布见下表。 表8 大气环境监测点布设表 点位编号; 点位名称; 与本项目位置关系; 与本项目距离; 监测项目. 1#; 田村; N，上风向; 0.25km; PM10、SO2、NO2、TSP. 2#; 永乐镇中学; SE，下风向; 0.6km. （2）监测因子 PM10、SO2、NO2、PM2.5，监测同时记录风向、风速、气温、气压、云量等常规气象参数。 （3）监测时间和频次 连续监测7天，SO2、NO2小时浓度每天监测4次（02、08、14、20时），SO2、NO2、PM2.5、PM10日均浓度每日监测20小时 。 （4）监测方法 按国家环保局出版的《空气和废气监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的分析方法中的有关规定进行。 （5）采样和分析方法 采样方法按国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》有关要求和规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行。具体方法列入下表。 表9 监测分析方法 序号; 监测项目; 分析方法. 1; PM10; 重量法. 2; SO2; 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法. 3; NO2; 盐酸萘乙二铵分光光度法. 4; PM2.5; 重量法. （6）监测结果 现状监测结果统计详见下表。 表10 项目大气环境现状监测值统计一览表 监测点; 监测 项目; 小时平均值; 日平均值. 浓度范围（ug/m3）; 超标率%; 浓度范围（ug/m3）; 超标率%. 田村; SO2; 8~15; 0; 9~12; 0. NO2; 15~55; 0; 33~49; 0. PM10; —; —; 94~123; 0. PM2.5; —; —; 61~76; 14. 永乐镇中学; SO2; 9~18; 0; 11~15; 0. NO2; 23~59; 0; 37~49; 0. PM10; —; —; 98~125; 0. PM2.5; —; —; 65~79; 14. （7）大气环境质量现状评价 ①评价方法：采用单因子标准指数法。 式中：Iij——i指标j测点指数； Cij——i指标j测点监测值（mg/m3）； Csi——i指标二级标准小时值（mg/m3）。 ②评价结果 评价时以SO2、NO2的1小时浓度平均值，TSP、PM10的24小时浓度平均值作Cij计算的I值，各个测点污染物的污染指数列于下表。 表11 空气质量指标现状指数值 监测点; 监测 项目; 小时平均值; 日平均值. 浓度范围（ug/m3）; 占标率（%）; 浓度范围（ug/m3）; 占标率（%）. 田村; SO2; 8~15; 0.016~0.03; 9~12; 0.06~0.08. NO2; 15~55; 0.0575~0.275; 33~49; 0.41~0.61. PM10; —; —; 94~123; 0.63~0.82. PM2.5; —; —; 61~76; 0.81~1.01. 永乐镇中学; SO2; 9~18; 0.06~0.036; 11~15; 0.07~0.10. NO2; 23~59; 0.115~0.295; 37~49; 0.46~0.61. PM10; —; —; 98~125; 0.65~0.83. PM2.5; —; —; 65~79; 0.87~1.05. 由上表的质量指数计算结果表明：监测点位中除PM2.5以外各监测因子单因子指数均小于1，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。两个监测点位PM2.524小时平均值均有不同程度超标，主要由于西安地区干燥少雨气候条件导致。 2、声环境 为了解项目声环境现状质量，环评单位委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年7月25日-26日对建设项目周边进行声环境现状监测。监测点位见附图5，监测结果如下表。 表12 项目区域环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测位置; 2018.7.25; 2018.7.26; 执行标准. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#厂界东; 57.1; 45.7; 56.3; 47.6; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)；. 2#厂界南; 58.9; 48.5; 58.4; 48.7. 3#厂界西; 56.6; 46.6; 55.4; 47.2. 4#厂界北; 56.1; 47.8; 55.6; 45.7. 根据噪声监测结果，由于周边企业白天生产及交通运输导致昼夜监测值相差较大，但建设项目的厂界噪声可满足区域内环境噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本改扩建项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区陕西恒德精密机械有限公司现有厂区内，建设项目周围区域无自然保护区、风景名胜区以及特别需要保护的地区。主要环境保护目标见下表及附图4。 表13 主要环境保护目标及级别 环境要素; 保护对象; 人数 （人）; 相对厂址位置; 保护内容; 保护目标或保护对策. 方位; 最近距离（m）. 大气环境; 东徐村; 600; NW; 220; 人群健康; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准. 西徐村; 500; NW; 712. 田村; 430; N; 紧邻. 新村; 110; E; 428. 铁孟村; 300; N; 471. 永乐镇; SW; 640. 寺后村; 750; W; 1400. 三徐村; 1000; NW; 1000. 档架桥村; 800; NW; 1900. 冉孟村; 330; NW; 630. 尚家村; 600; SE; 812. 亢营村; 800; SE; 1500. 声环境; 田村; 430; N; 紧邻; GB3096-2008 《声环境质量标准》2类标准. 生态环境; 项目及周边区域; 生态环境; 不会对周围生态环境产生影响.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 本项目区域环境空气SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表14 环境空气质量标准 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 1小时 平均值; 24小时 平均值; 年均值. SO2; 500; 150; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. NO2; 200; 80; 40; ug/m3. TSP; —; 300; 200; ug/m3. PM10; —; 150; 70; ug/m3. 2、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表15 声环境质量标准 类别; 2类标准; 单位. 时段; 昼间; 夜间. 限值; 60; 50; dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表16 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准； 表17 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准 因子; 标准限值. COD; 100. NH3-N; 15. BOD5; 20. SS; 70. 动植物油; 10. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废弃物临时存放场所执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制因子的规定和工程污染物排放特征，确定本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N。 本改扩建项目无生产废水产生，不新增生活污水。总量控制指标按现有规模申请，不另申请。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本改扩建项目利用原有3栋厂房，其中2#、3#厂房利用原有，1#厂房计划拆除重建及其相关配套基础设施。 本项目施工期主要污染源为机械噪声、运输车辆产生的噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员产生的生活污水及生活垃圾，此阶段影响随项目竣工便结束。 G、N、S G、N、S G、W、N、S G、W、N、S 拆除1#厂房 地面整修 建筑主体工程 内外装修 验收完工 图例：G——废气、W——废水、N——噪声、S——固废 图3 项目施工期产污环节分析图 二、营运期 本项目主要进行通用零部件加工，主要生产工艺流程如下。 N、G、S 半成品铸件 机械加工 检验包装 产品入库 S 注： N—噪声，G—废气，S—固废 图4 生产工艺流程图及产污节点图 本改扩建项目主要产品为航空零部件，属于军用。通用零部件均为半成品加工，主要为工序为将中航工业半成品铸件直接用车辆运进厂区，然后根据不同零部件的加工需要，利用数控车床、加工中心、磨床、成型机等进行机械加工。完成后进行检验，合格后直接装车运回原供货单位。零部件加工过程主要产生污染物为打磨产生的的金属粉尘、废边角料（金属废屑）、废切削液、废机油、不合格产品以及加工设备产生的噪声等。废边角料（金属废屑）在3#生产车间东侧一般固废暂存处暂存。暂存处采用铁屑控油处理，即采用一定坡度设置，在最低端设置集油池，定期清理废油至危废暂存室。

主要污染源分析： - 一、施工期 本改扩建项目利用原有2#、3#厂房生产，同时拆除1#厂房重新新建及其相关配套基础设施。施工期会产生切割粉尘、拆迁扬尘、设备运输车辆汽车尾气、设备废包装物、拆迁固废、设备安装调试噪声及施工人员产生的施工生活废水。 （1）施工废气 根据项目工艺流程分析，施工期拆除1#厂房，重新新建，厂房主要为钢架结构，施工期废气主要为材料运输车辆尾气主要污染物为CO、NO2及HC等；少量装修扬尘；拆迁扬尘；钢架结构厂房焊接时产生的焊接烟气。 （2）施工废水 根据项目工艺流程分析，施工期新建车间均为钢架结构，因此项目施工期无施工废水。 施工现场依托已有污水处理设施，施工人员均为周围村民，施工现场不设置施工营地，预计本项目施工高峰期进场人员约为10人，施工人员用水量按35L/d计，施工期30天，整个施工期最大用水量为10.5m3，主要污染物为SS。 （3）施工噪声 本项目施工段仅为设备安装调试工段，施工作业噪声主要为设备运输车辆噪声，分隔设备间设备噪声、设备安装过程中使用机械、敲打、安装等产生的噪声，多为瞬时噪声；根据本工程的特点，施工期间的主要施工机械设备的噪声声级见表19。 表19 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 声源特性; 测量声级[dB(A)]; 测量距离. 1; 运输车辆; 流动不稳态声源; 80; 5m. 2; 切割机; 不稳态声源; 80; 5m. 3; 焊机; 不稳态声源; 65; 5m. 4; 吊车; 不稳态声源; 84; 5m. 5; 手枪钻; 不稳态声源; 75; 5m. （4）固体废物 本项目施工过程中产生的固体废物主要是拆除1#厂房及建设产生的建筑垃圾以及职工生活垃圾。施工期间建筑垃圾主要为钢架结构施工过程中产生废边角料及焊接焊头，产生量约700t；施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工高峰期进场人员约为10人，施工期30天，则职工产生的生活垃圾共约0.15t。 - 二、项目营运期 - （1）废水 - 本改扩建项目不新增员工，供水设施依托原有，用水主要为员工生活用水及生产用水。根据业主提供资料，生产用水主要是切削液稀释用水，用水量为19t/吨切削液，则新增用水为34.2t/a。项目生产切削液定期更换作危废处理，排水主要为生活污水。因此，本项目不涉及废水排放变化。 - （2）废气 - 本项目产生的废气主要是打磨粉尘以及食堂油烟。项目员工人数及就餐人数不变不涉及食堂油烟变化。 项目打磨工艺产生较少量的细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，磨床采用切削液作为冷却液，使颗粒物湿度较大，不易起尘。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。根据现查勘，磨床设备有自带集气罩收集打磨废气，产尘量进一步减小，因此，本次环评不再进行量化分析。 - （3）噪声 本项目噪声主要来源于生产车间的数控车床、加工中心、磨床等设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为70~95dB(A)。 - （4）固体废物 - 本项目产生的一般固废主要包括废边角料、不合格产品以及职工生活垃圾；危险固废主要为废切削液、废机油和含油抹布、废手套等。 边角料：本项目产生的边角料主要为金属废屑。根据业主提供资料，项目生产工艺生产过程中产生废边角料量约8t/a，因本项目产品为军用零部件，产生的废边角料交由原供货单位回收综合利用。 不合格产品：检测工序中会有不合格产品，产生量为10 t/a，不合格产品全部交由原供货单位回收综合利用。 生活垃圾：本改扩建项目不新增员工，生活垃圾产生量不变，统一收集后由当地环卫部门统一清运。 危险废物：机械设备维修、检修产生的废机油，含油抹布、废手套以及设备生产过程产生的废切削液。本项目切削液主要用于机加设备润滑与冷却，切削液原液年用量为1.8t/a，切削液与水以1：19的稀释比例用水稀释后使用，即配比后的切削溶液浓度为5%，切削溶液总量为36t/a。切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理。据建设单位的技术人员介绍，项目用于生产设备上的切削溶液一般每隔半年（即6个月）更换一次，（类比“杭州威武工具有限公司切削液润滑与冷却情况”，切削液约60%损失）产生量约为14.4t/a。本项目生产设备需用机械润滑油润滑，年用量约为0.75t/a，定期添加的过程中产生少量废机械润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，则废机械润滑油产生量为0.075t/a。根据业主提供资料可知，含油抹布、废手套产生量约为0.05t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车间 | 粉尘 | <1.0mg/m³ | <1.0mg/m³ |
| 水 污染物 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 8t/a | 由供货单位回收再利用 |
|  |  | 不合格产品 | 10t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.075t/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废切削液 | 14.4t/a |  |
|  |  | 含油抹布、废手套 | 0.05t/a |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 主要为数控车床、加工中心、磨床等设备运行噪声，单台噪声值大约为70~95dB(A) | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 其他 | — |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区内。项目位于原有现有厂区内，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产生量较少且各项目污染物均有合理的治理措施。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工期大气环境影响评价 1、切割粉尘、焊接烟气 项目拆建1#钢架结构厂房在焊接组装过程中产生的切割粉尘和焊接烟气，项目施工量较小，施工周期短，产生的废气量较少，经大气自然扩撒后，对周围环境影响较小。评价建议钢架结构厂房尽量在工厂内加工，仅在现场组装，减小废气的产生。加强施工期环境管理、切实落实好上述措施，施工场地废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、汽车尾气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ①选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； ②加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； ③对施工区内行驶的机械设备应保证其功效，对有故障的机械设备按Q/AEPC-MAQ03《机械维护规定》进行修复。同时机动车辆的尾气监测应按交通管理规定执行，应取得交通部颁发的《机动车辆排气合格证》。 - 扬尘 拆迁过程中会产生拆迁扬尘及施工期间，各类运输车辆进出厂区时，会产生一定的扬尘，在对原有厂房进行装修时，也会产生一定的扬尘。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 为减少施工扬尘对北侧居民影响，施工期应严格遵守《陕西省大气污染防治条例》、关于印发《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》的通知（陕建发[2013]293号）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》、《西咸新区“铁腕治霾·保卫蓝天”2018年工作方案》、《泾河新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》以及《泾河新城2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作实施方案》中的相关措施要求，还应对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，加强扬尘控制，深化面源污染管理，有效控制项目施工期扬尘影响，使得施工场地周围扬尘达到 DB61/1078—2017《施工场界扬尘排放限值》中的相关标准要求。 项目施工期主要采取防尘措施要求如下： （1）施工工地周边设置1.8m以上的硬质围墙，施工厂界实行封闭，禁止敞开式作业，土方、拆除、铣刨工程作业时分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间，废弃物及时覆盖或清运； （2）施工现场主要道路必须进行硬化处理，土方集中堆放，应及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘；同时对施工现场裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面进行苫盖； （3）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放； （4）工地出口必须净化，并设置洗车台，运输车辆必须密闭，整洁，不得撒漏，风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工； （5）结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染； （6）严禁从建筑场地上向外抛洒废弃物； （7）“冬防”期间，建设单位禁止一切出土、倒土等土石方作业。 为了降低施工扬尘对环境的影响，环评要求施工单位定期对厂房内的施工场地采取清扫、洒水等防尘措施，保证施工场地周围环境整洁。施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。 二、施工期废水环境影响分析及减缓措施 根据项目工程分析，施工期废水主要为施工人员生活污水，整个施工期最大用水量为10.5m3，主要污染物为SS，施工人员利用厂区内已有化粪池及污水处理设施，处理达标排放，不会对周围地表水环境产生影响。 三、施工期噪声环境影响分析及减缓措施 根据项目工程分析，项目施工期噪声影响主要为施工机械噪声及材料运输车辆噪声，项目施工期较短，施工工程量较小。评价要求施工方在施工过程中合理布置施工场地，选用低噪声施工机械，加快施工进度，同时应加强施工现场设备运行管理与施工期环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定；严格控制高噪声设备运行时段，项目夜间不施工，对环境影响较小。且本项目1#厂房位于厂区南侧，离北侧田村较远，对田村影响较小。 通过采取上述措施，能尽可能地降低噪声影响，并且施工期噪声影响是一定时间、一定范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之消失。 四、施工期固体废物环境影响分析及减缓措施 根据项目工程分析，施工期固废主要为施工建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 拆除1#厂房过程中主要为一些废铁皮、土石及钢架，施工期间建筑垃圾主要为钢架结构施工过程中产生废边角料及焊接焊头。总共产生量约700t。废边角料外售给废品站，其余建筑垃圾收集后定期清运至建筑垃圾填埋场。 ②生活垃圾 项目的建设施工期，施工人员生活垃圾产生量约0.5kg/d，施工期最大施工人数按10人计算，整个施工期生活垃圾产生量约0.15t。生活垃圾收集后定期清运至生活垃圾填埋场。 项目产生的固体废物均得以合理处置和综合利用。对环境的影响较小。 综上，项目施工期的影响是短暂的，会随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响简要分析： 1、水环境影响分析 （1）废水产生情况 本改扩建项目实施前后，生活水量及污水产生量均不发生变化，无新增生产废水。现有项目生活污水经厂区已建成的隔油池、化粪池预处理后，再排入现有污水处理设施处理，生活污水排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中一级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，排入市政污水管网，不会对周边环境造成不利影响。 2、大气环境影响分析 根据工程分析，项目磨削工艺产生较少量的细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对GB16297《大气污染物综合排放标准》复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。 综上所述，项目投产后，生产废气经收集后对周围地区空气质量影响较小，不会造成区域空气环境质量超标。 3、声环境影响分析 （1）项目噪声源强分析 本项目营运期噪声主要来源于生产车间的数控车床、加工中心、磨床等设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为70~95dB(A)。 表20 本项目主要设备噪声源强一览 序号; 名称; 数量; 等效声级dB(A); 拟采取措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 数控卧式车床; 22; 75~85; 选用低噪声设备，厂房隔声。; 10-15. 2; 加工中心; 28; 75~90. 3; 电火花小孔机; 12; 75~90. 4; 成型机; 11; 75~95. 5; 线切割机床; 5; 75~95. 6; 电火花线切割; 4; 75~95. 7; 磨床; 7; 80~90. 8; 三坐标测量机; 3; 70~75. （2）厂界噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》中的工业噪声预测模式。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R 式中：Loct,1  某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct  某个声源的倍频带声功率级，dB； r1 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R  房间常数，m2； Q 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i ③ 计算室外靠近围护结构处的声压级： Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6 ④ 将室外声级 Loct, 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： Lw oct=Loct,2T+10lgS 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct (r)  点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct (r0)  参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r 预测点距声源的距离，m； r0 参考位置距声源的距离，m； Loct  各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loctr0=Lw oct−20lgr0−8 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 （3）噪声预测结果 项目生产时间为白班8小时，预测时段仅为昼间，项目厂界噪声预测结果见下表。 表21 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间. 东厂界; 56.7; 50.1; 57.56; 60. 南厂界; 58.6; 47.3; 58.6. 西厂界; 56.0; 39.6; 56.1. 北厂界（田村）; 55.8; 45.7; 56.2. 由上表可见，本项目预测厂界噪声和北侧田村噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。为了进一步减小项目运营噪声对北侧敏感点的影响，环评建议合理布置厂区内设备布设，远离居民点，对所有生产设备进行定期维修防止设备故障产生偶发性剧烈噪声，对场区外加强绿化从而达到更好的噪声消减效果。因此，项目噪声对周边地区声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 根据工程分析，生产过程产生的废边角料和不合格产品18t/a，主要成分为金属，因本改扩建项目生产产品为军用，所以废边角料和不合格产品统一收集后由原供货单位回收综合利用。生活垃圾统一收集后环卫部门统一处理。主要危险废物为机械设备维修、检修产生的废机油，含油抹布、废手套以及废切削液。废机油危险废物类别为HW08，废物代码为900-214-08，危险特性为T、I；含油抹布、废手套危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In I；废切削液危险废物类别为HW09，废物代码为900-006-09，危险特性为T。根据《国家危险废物名录（2016年）》中规定含油废手套、抹布是豁免范畴，全过程不按危废管理，含油抹布、废手套产生量为0.05t/a，统一收集委托有资质单位处理。废机油产生量约为0.075t/a，废切削液产生量约为14.4t/a，委托有资质单位处理。 废机油、废切削液贮存于危险废物暂存间内，项目于厂区东南侧设置15m2独立危废暂存室，按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求。 ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和 GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间 设置挡墙间隔，并设有防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ④危险废物贮存期限符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规 定。 ⑤危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 综上，本项目固体废弃物拟采取的处置方案符合国家固体废物资源化、减量化、无害化的基本原则。项目营运期产生的固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 5、环境管理与监测计划 （1）环境管理计划 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定校园的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 - （2）环境监测计划 环境监测的目的是便于及时了解项目在施工期和营运期的各种工程行为对环境保护目标所产生的影响范围、程度，以使产生环境影响的工程行为采取相应的减缓措施，同时也是对所采取的环保措施所起的防治效果的一种验证。本项目施工时段仅为设备间的搁置、设备安装调试阶段，施工时间较短，产生的污染物较小，因此，项目不对施工期进行监测，结合本项目实际现状，项目环境监测计划建议见表22。 表22 环境监测计划一览表 时段; 监测对象; 污染源; 监测 项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 运行期; 大气环境; 食堂; 油烟; 排气筒; 1个; 一年 一次; 符合《饮食业油烟排放标准》要求。. 水环境; 污水处理设施; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 排污口; 1; 一年 一次; 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 环境噪声; 设备 噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 4个; 一年 一次; 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 拟建项目施工期和营运期的环境监测可以委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给建设单位，以备环境保护行政主管部门的检查和监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效地采取措施。 要建立监控档案，监测数据、污染控制治理设施管理状况、污染事故的分析和监测数据等均要建立技术文件档案，为更好的进行环境管理提供有效的基础资料。 6、环保投资 项目总投资473.69万元，其中环保投资为5.2万元，占总投资的1.1%。环保投资估算详见表23。 表23 污染防治措施及环保工程投资一览表 序号; 污染源; 污染物; 防治措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 颗粒物; 在车间无组织排放，加强车间强制通风，依托现有。油烟净化器增加排气筒; 0.2. 2; 噪声; 设备噪声; 生产车间合理布局，厂房隔声等措施（主要为1#车间）; 5. 3; 固体废物; 一般固废; 依托现有，一般固体废物收集后存放在3#生产车间东侧，存放区面积约为50m2；危险固废位于厂区东南侧设置单独危废暂存室，存放区面积约为15m2; 0. 4; 合计; 5.2. 7、环保设施验收清单 项目验收情况详见下表。 表24 环保设施验收清单 序号; 污染源; 环保措施内容; 验收要求; 进度. 1; 大气治理; 机械加工过程; 排风扇，加强车间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值的标准要求; 三同时. 3; 固废治理; 废边角料和不合格产品; 依托现有固废暂存处、垃圾桶等; 满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的规定. 废机油、废切削液、含油抹布和废手套; 依托现有危废暂存室，委托有资质单位处理; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定. 4; 噪声治理; 数控车床、加工中心设备等; 安装减震基座、隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类噪声限值. 8、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表25。

表25         污染物排放管理清单

| 类别 |  | 工程组成 | 排放污染物种类 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 总量指标（t/a） | 排放污染物分时段 | 排污口信息 | 执行标准 | 向社会公开信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产过程 | 车间 | 颗粒物 | 设备自带除尘设备收集处理、加强车间通风管理 | — | — | 无 | 间断 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值的标准要求 | ①废气、废水治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况 |
| 噪声 | 生产过程 | 机械加工设备 | / | 置于厂房内设备间、设备间墙壁吸声、选用低噪声设备、基础减振 | 厂界达标排放 |  | 无 | 运营期全时段 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 噪声治理措施； 例行监测达标情况 |
| 固废 | 生产过程 | 废边角料 | 金属 | 定点收集，由原厂家回收利用 | / | 8t/a | 无 | 运营期全时段 | 固废产生点及暂存点设明显标志 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定。 | 各类固废产生情况及其去向 |
|  |  | 不合格产品 | 金属件 |  | / | 10t/a | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 机油 | 交由有资质单位处置，场内设置暂存设施 | / | 0.075t/a | 无 |  | / | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中相关规定 | 产生情况及其去向 |
|  |  | 含油抹布、废手套 | 含油抹布、废手套 |  | / | 0.05t/a | 无 |  | / |  |  |
|  |  | 废切削液 | 胶渣 |  | / | 14.4t/a | 无 |  | / |  |  |

9、污染物排放“三本账”

本项目改扩建后的污染物排放“三本账”核定情况见表26。

表26   改扩建后的污染物排放“三本账”核定情况

| 污染源 | 污染物 | 技改前排放量 | 本工程（改扩建后） |  |  | 以新代老消减量 | 排放增减量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 油烟 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
|  | 粉尘 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
|  | COD | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 |
|  | BOD5 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |
|  | NH3-N | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
|  | SS | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
| 固废 | 一般工业固废 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 14.525 | 14.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 颗粒物 | 依托车间现有排放扇，加强通风管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
| 水 污染物 | 本改扩建项目没有新增废水产生 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 由原供货单位回收利用 | 不产生二次污染 |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废机油、废切削液 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 含油抹布、废手套 |  |  |
| 噪声 | 通过选用低噪声设备、生产区合理布局，安装减振垫、加强设备维护等措施后，预测项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，区域不属于敏感或脆弱生态系统，该项目生产过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论： 1、项目概况 陕西恒德精密机械有限公司零部件机械加工项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区，扩建项目利用现有项目厂区，不新增用地，占地面积10504m2，利用现有3栋生产车间，其中2#、3#厂房为现有，1#厂房计划拆除重新建设（目前尚未拆除）。厂房总建筑面积4500m2。生活办公利用现有办公楼2层，1200m2，宿舍食堂依托原有，项目更换原有设备改建通用零部件产品生产线，投产运行后可年产通用零部件100000件。 2、选址合理性 拟建项目为改扩建项目，位于现有项目厂区内，利用原有项目厂房及配套生活办公用房为项目生产和办公用地，陕西恒德精密机械有限公司在2009年7月24日取得泾阳县建设局颁发的建设用地规划许可证（地字第2009-010号），同意陕西恒德精密机械有限公司工业建设用地性质。项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区内，用地性质为工业用地。从规划角度分析，项目选址可行；项目选址不占用基本农田，不在当地自然保护区、风景区、饮用水源保护区内，不涉及西咸新区功能区划等相关文件划定的生态保护红线。项目区交通运输较便捷，水源、电源有保障，经分析预测，项目运营后，在采取环评及中提出的环保措施后，污染物均可达标排放，对项目区环境影响较小，从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、产业政策相符性 根据中华人民共和国国家发改委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限值类及淘汰类，属于允许类项目。2018年7月17日，本项目获得陕西省企业投资项目备案确认书，泾河新城行政审批局（项目代码2018-611206-34-03-025946）同意项目备案。因此，项目的建设符合国家产业政策。 4、环境质量现状 根据监测结果：监测点位中除PM2.5以外各监测因子单因子指数均小于1，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。两个监测点位PM2.524小时平均值均有不同程度超标，主要由于西安地区干燥少雨气候条件导致。 建设项目的厂界噪声可满足区域内环境噪声《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 5、施工期环境影响分析结论 本项目为部分厂房新建，施工期主要污染源为机械噪声、运输车辆产生的噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员产生的生活污水及生活垃圾，此阶段影响随项目竣工便结束。 6、营运期环境影响分析结论 （1）废水 本改扩建项目无新增废水变化，现有生活污水依托现有污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准排入市政管网，对地表水环境影响较小。 （2）废气 项目磨削工艺产生较少量的细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。经分析厂界颗粒物无组织排放监控点满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度标准限值。 （3）噪声 本项目主要噪声为数控车床、加工中心、磨床等设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为70~95dB(A)。在设备采购时尽可能选用低噪声设备，在生产过程中加强对设备的维修保养。合理布置生产车间，同时利用厂房隔声，可以减小噪声对周围声环境影响。厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为废边角料、不合格产品以及危废固废。本改扩建项目不新增生活垃圾。废边角料、不合格产品由原供货单位回收利用。危险固废含油抹布、废手套、废机油、废切削液委托有资质单位处理。项目对周围环境影响很小。 7、结论 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策，项目所在地属于工业用地性质，项目建设符合当地规划的布局要求，在落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响分析角度分析，该项目是可行的。

建议： 为进一步加强建设项目的环境管理，提出如下建议： 1、建立一套完善环境管理制度，并严格按管理制度执行。项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废水、废气、噪声等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。 2、定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 1 委托书 附件 2 立项 附件 3 企业营业执照 附件 4 土地证 附件 5 规划选址许可证 附件 6 水质监测报告 附件 7 监测报告 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图 附图 3 项目四邻关系图 附图 4 项目敏感点分布图 附图 5 环境现状监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。