# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：70万片汽车安全玻璃附件安装项目

建设单位（盖章）：西咸新区天凯天泽汽车玻璃有限公司

编制日期：   2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 70万片汽车安全玻璃附件安装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-611206-04-01-129774 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨阳 | 联系方式 | 13788924411 |
| 建设地点 | 陕西西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥2组泾永路19号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 57 分 34.895 秒， 34 度 32 分 38.645 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3049其他玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57 玻璃制造304；玻璃制品制造305中的其他玻璃制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾河新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 14.6 |
| 环保投资占比（%） | 18.25 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3391.5 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别; 专项评价涉及类别; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目500m范围内有村庄4个，外排废气为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水，生活污水经化粪池收集后用于农田施肥; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目不涉及易燃易爆物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及河道污水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及海洋工程; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：西咸新区泾河新城分区规划修编（2016-2035）； 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》的审查意见 文号：陕西咸环发【2021】41号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-2 与规划环评的符合性分析 项目; 内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编(2016一2035年)》; 总体定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城﹐总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2; 本项目位于泾河新城永乐镇，项目为汽车安全玻璃附件安装项目，属于制造业，符合泾河新城产业定位; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划(201年~2035年)环境影响报告书》及 陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》的审查意见; 发展目标：(三)）关中创新产业城市典范，在提升泾河新城文化旅游品质、构建大西安文化旅游发展新格局的同时，优化制造产业布局，创新推动生产性服务业发展，并结合与大西安和渭北工业走廊的交通衔接，打造区域物流产业聚集区，形成以文化旅游服务业和高端制造业及智能制造业为一体的关中创新产业城市典范; 本项目为汽车安全玻璃附件安装项目，属于制造业，符合规划要求; 符合. 符合. 发展定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居分为的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新服务产业高地; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标; 项目生产不使用水，废气经活性炭处理后经15m排气筒排放，可有效降低污染物排放总量; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提成清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平; 本项目使用能源为电，属于清洁能源；项目的挥发性有机物经活性炭处理后经15m排气筒排放; 符合. 完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业板块布局，对现有板块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业; 本项目生产不使用水，不会对泾河新城的水资源产生影响；项目符合区域规划; 符合. 泾河新城控制性详细规划图; 项目租赁陕西润枫物流有限公司已建空厂房进行生产，该厂房建于2016年，根据泾河新城自然资源局对该用地出具的证明材料，用地规划管制用途属为独立工矿区、城镇建设用地区。 该厂房在《泾河新城控制性详细规划—土地利用规划图》中为防护绿地。 建设单位承诺运营期间利用原有厂房生产经营，不再新增用地和构筑物；待泾河新城规划实施需要公司搬迁时，公司无条件搬迁。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，符合现行国家产业政策。 项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列。项目已取得泾河新城行政审批与政务服务局对项目出具的《陕西省投资项目备案确认书》，项目代码：2105-611206-04-01-129774。 （2）与相关政策文件的符合性分析 项目相关政策文件的符合性分析见表1-3。根据分析，本项目符合相关政策文件的相关要求。 表1-3 项目与相关政策的符合性分析汇总表 政策文件名称; 与本项目有关的要求; 本项目实施情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》; 调整优化产业结构，推动产业转型升级。严控“两高”行业新增产能、加快淘汰落后产能。; 本项目不属于“两高”行业; 符合. 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs 原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 本项目使用的本项目使用的PU胶和助粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目的挥发性有机废气经收集后进入活性炭吸附装置处理，后经15m排气筒排放; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 大力推进低(无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目原料主要为PU胶和助粘剂属于低挥发性VOCS原料，环评要求建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；本项目使用的PU胶和助粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度; 项目使用低VOCs含量的原辅料进行生产，从源头减少VOCs产生; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 含VOCs物料为PU胶粘剂，储存于密闭桶内，存放于原料库内，项目拟安装集气罩收集，依托现有有机废气处理设施处理，削减VOCs无组织排放; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 .....; 本项目采用连续化、自动化等生产技术，原辅料VOCs含量低; 符合. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。; 项目原料PU胶和助粘剂储存于密闭桶内，存放于原料库内; 符合. 陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2021年工作方案的通知（陕政办函〔2021〕100号）; 持续推进挥发性有机物( VOCs）综合整治。严格落实国家和地方产品 VOCs含量限值质量标准。加快推进家具制造、整车制造、机械装备制造、汽修等行业含VOCs产品源头替代;以包装印刷、工业涂装等行业为重点，加大低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂源头替代力度;采取源头替代、优化整合、关停取缔等方式，抓好综合整治工作，形成示范带动效应，开展涉VOCs排放重点工业园区和企业集群综合整治。 全面提升涉VOCs污染治理设施治理水平。开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs污染整治，全面提升治理设施VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。全面落实VOCs无组织排放等标准要求，开展挥发性有机物储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，原则上禁止设置废气排放系统旁路，必须保留的应安装自动监控设施。按照与生产设备“先启后停”的原则提升治理设施运行率。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，禁止稀释排放。; 本项目使用的PU胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限值要求，属于低挥发性胶粘剂； 项目的有机废气收集后经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。. （3）“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见表1-4。 表1-4 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥2组泾永路19号，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目区大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准要求，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；项目的生活污水经收集后用于农田施肥，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，非甲烷总烃经活性炭吸附处理后经15m排气筒排放，项目建成后，对周围环境质量的影响较小; 符合. 资源利用上线; 项目营运过程消耗一定量的水、电等资源，资源消耗相对区域资源利用总量很小，符合资源利用上线的要求，因此，项目不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。; 符合. （4）选址合理性 项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥2组泾永路19号，用地为租赁陕西润枫物流有限公司已建成厂房，根据泾河新城自然资源局对项目占地出具的证明材料，项目用地规划管制用途属为独立工矿区、城镇建设用地区，项目用地符合永乐镇土地利用总体规划。项目用地不占用农田，通过对项目现场踏勘，项目北侧为西安秦雪制冷设备有限公司，南侧为空地，西侧为陕西新环胜塑业有限公司，东侧为农田。在项目运行期间的生活污水用于农田施肥，废气经处理后均可达标排放。同时，本项目所在地供水、电力等设施较为完备，交通便捷，具有良好的建设条件。 因此，从环保角度分析项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：70万片汽车安全玻璃附件安装项目； 建设地点：陕西西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥2组泾永路19号； 建设单位：西咸新区天凯天泽汽车玻璃有限公司； 建设性质：新建； 占地面积：3391.5m2； 总投资：80万元。 2、总平面布置 本项目主要为一座全封闭式彩钢厂房，内部进行分区，生产车间位于厂房东北侧，原料区位于西北侧和东南侧，成品区位于西南侧。办公室位于生产车间东侧，本项目整体平面布置能够充分结合项目特点和厂区厂房结构，在满足生产及运输的条件下能够尽量节约占地、满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理，符合企业发展规划，功能分区合理。从环保角度讲，本项目厂区布置合理可行。详见附图三。 3、项目主要工程内容 本项目总投资80万元，占地面积3391.5m2，设置汽车安全玻璃附件安装生产设备及辅助设备设施。项目具体的工程组成见表2-1。 表2-1 工程组成表 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间，全封闭式钢结构单层厂房，占地3391.5m2（119m×28.5m，）地面水泥硬化; 企业在生产车间内布置小厂房，小厂房占地面积474m2，高度5m，主要布置检验装箱区、固化室（使用空调调节温度）、附件安装区域、办公室和储存区； 办公室，位于生产车间东侧，占地面积27m2，主要为办公接待区 储存室，位于办公室东侧，占地面积27m2，主要为胶类暂存. 辅助工程. 储运工程. 原料区，占地面积1500m2，主要布置采购的玻璃半成品. 成品区，占地筑面积1000m2，暂存成品. 公用工程; 给水; 项目用水依托周边集中供水. 排水; 项目的生活污水经新建化粪池收集后定期清掏用于农田施肥不外排. 供电; 供电电源由依托当地供电工程，租赁厂房已设置了变压器，供生产用电. 供热、制冷; 厂房及办公室安装分体式空调采暖及制冷. 环保工程; 污水处理; 项目的生活污水经新建化粪池收集后定期清掏用于农田施肥. 废气处理; 焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放； 非甲烷总烃经集气罩收集后进入活性炭吸附装置，后经15m排气筒排放. 固体废物; 生活垃圾设置垃圾桶若干，收集后交由环卫部门统一处理； 玻璃包装材料及胶类包装材料收集后外售给废品回收站； 废机油、废含油抹布、废活性炭交由有资质单位处理. 噪声治理; 项目设备均选用低噪声设备，采取隔声、减振、管道软连接等措施. 4、主要生产设备 项目主要设施设备见表2-2。 表2-2 主要设施设备表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 后档附件安装线; 非标; 条; 1. 2; 空压机; LG15EZ; 台; 1. 3; 前档附件安装线; 非标; 台; 1. 4; 林德电瓶叉车; E30S; 台; 2. 5; 附件安装工装; 非标; 个; 10. 6; 附件安装检具; 非标; 个; 10. 7; 空调; 1.5P; 个; 2. 5P; 6. 8; 加湿器; /; 个; 1. 9; 暖风机; 9KW; 台; 2. 10; 真空泵; /; 个; 1. 11; 活性炭吸附设备; /; 套; 1. 12; 移动式焊烟净化器; /; 台; 1. 5、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 汽车玻璃半成品; 万片/a; 70; 外购. 2; 汽车玻璃附件; 万套/a; 70; 外购. 3; PU胶粘剂; t/a; 1.5; 外购. 4; 助粘剂; t/a; 1; 外购. 5; 实心焊丝; kg/a; 140; 外购. 6; 机油; kg/a; 50; 外购. PU胶又称落底胶、成型胶，也有行内人称“白胶”，化学名是聚氨脂树脂。PU材料被广泛应用于人工合成皮革、鞋材的使用，PVC、TPR、橡胶、人工合成皮革等PU合作材料的粘接，粘接强度高，脂肪族的聚氨酯胶粘剂不会发生变黄的现象，耐高低温性能优异，耐水解和耐老化性能也相当好，容易涂布，热固后的PU胶属于无毒类的产品。PU胶粘接强度，耐热性能也很完美，固化后聚氨酯胶粘剂不会发生黄变现象，没有波纹也没有气泡.透明度好耐高低温性能优异，耐水解和耐老化性能也相当好，热固后属于无毒类产品。PU胶是一种基于阴离子型的水性聚氨酯分散体，基本不会有吸入危害，对人体呼吸系统和神经中枢都不会产生危害性。 助粘剂：本项目使用的助粘剂是一种淡褐色透明液体，主要成分为环氧树脂，能改善胶接性能，是一种涂胶前在被粘物表面涂布的一种助粘剂。助粘剂能和空气中的水分子作用，可以产生高粘结力，并具有抗高温能力，尤其和丙烯酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。助粘剂特点：加快胶带初粘速度，提高胶粘力。 根据企业提供的检测报告，PU胶及助粘剂的挥发性有机化合物含量为23g/kg，即18.4g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表2水基型胶粘剂VOC含量的限值—50g/L。 6、产品方案 本项目的产品主要为汽车玻璃。具体的产品情况见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 项目产品; 单位; 年产量. 1; 前档车用玻璃附件安装; 30; 万片/年. 2; 后档车用玻璃附件安装; 30; 万片/年. 3; 汽车天窗玻璃附件安装; 10; 万片/年. 7、公用工程 （1）给水 项目给水由市政供水管网提供，生产不用水，用水主要为员工生活用水，用水标准按照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中的相关用水定额，根据建设单位提供资料，项目员工约13人，用水指标为68L/人·d，生活用水量0.884m3/d。 （2）排水 项目采用雨污分流的形式。雨水经市政管网收集后排放，生活污水经化粪池收集后定期清掏，后用于农田施肥。 生活用水排水系数取0.8，项目用、排水情况见表2-5，水平衡见图2.1。 表2-5 用水、排水量一览表 序号; 用水项目; 使用数量; 用水指标; 日用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排放量 m3/d; 排放去向. 1; 员工生活用水; 13人; 68L/（人·d）; 0.884; 0.177; 0.707; 化粪池收集后清掏肥田. 合计; 0.884; 0.177; 0.707; /. 图2.1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供暖、制冷 项目供暖制冷采用分体式空调。 8、工作人员及工作制度 本项目工作人员13名，年生产天数280天，一班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 一、施工期 本项目租赁已建厂房进行生产，施工期主要进行设备安装，不存在土建工程，设备安装产生的污染物较小，主要为噪声、固体废物、生活污水及生活垃圾，因此，本次环评对施工期进行简要分析。 - 运营期工艺流程及产污环节简述 工艺流程简述：项目产品共有三种，其中后挡风玻璃和天窗生产工艺一致。具体叙述如下： 1、后档及天窗玻璃附件安装 （1）检验及粘结面处理 从半成品玻璃料箱取玻璃并上生产线，使用灯光检具，于上片台上检查玻璃周边及中央区域外观质量是否符合要求。经外观检验合格的产品，于包边条、钉柱、垫块等附件粘结面使用助粘剂处理，改善玻璃表面和PU胶的粘结性能。该过程中有半成品玻璃运输中使用的隔离纸及其他包装物废弃，有助粘剂的包装物及少量沾染物废弃并有少量有机废气产生。 （2）舌片/接头安装 带加热功能的玻璃需安装舌片/接头在玻璃上，安装过程中先使用玻璃纤维棒打磨焊接区域，去除焊接点表面的氧化层，并用纱布将此区域擦拭干净，打磨过程中产生粉末状颗粒物，集中于擦拭用纱布上。再使用无铅锡焊将自带焊点的舌片/接头焊接在玻璃上，焊接过程有微量焊接废气产生。 （3）附件安装：使用PU胶将钉柱、垫块、包边条等附件粘接于玻璃上，有少量隔离纸产生。 （4）检验 有力学性能要求的附件使用拉力计检测安装后附件的力学性能，并对产品进行外观检测。 （5）装箱：将合格的玻璃装入专用的包装箱中入库备发货。 2、前挡流水线 （1）检验及粘结面处理 从半成品玻璃料箱取玻璃并上生产线，使用灯光检具，于上片台上检查玻璃周边及中央区域外观质量是否符合要求。于支架粘结面使用助粘剂处理，改善玻璃表面和支架的粘结性能，该过程中有半成品玻璃运输中使用的隔离纸及包装物废弃。 （2）舌片/接头安装 带加热功能的玻璃需安装舌片/接头在玻璃上，安装过程中先使用玻璃纤维棒打磨焊接区域，去除焊接点表面的氧化层，并用纱布将此区域擦拭干净，打磨过程中产生粉末状颗粒物，集中于擦拭用纱布上。再使用无铅锡焊将舌片/接头焊接在玻璃上，焊接过程有微量焊接废气产生。 （3）支架安装 车辆前档玻璃需安装支架，安装过程于定位工装上使用PU胶作为粘接剂，将经助粘剂涂覆粘接面的托架粘接于玻璃表面并按压，使附件牢固粘接在玻璃表面上，粘接后移动至固化室内固化。托架助粘剂涂覆、PU胶粘结过程中有少量废气产生。另有助粘剂、PU胶包装物的废弃。 （4）常温固化 托架安装完成后产品下线并运送至固化室内静置固化，固化环境为30±5℃，湿度65±15%，采用空调、暖风机控制室内温度，采用加湿器控制室内湿度。PU胶和助粘剂在该环境下的固化过程中有少量非甲烷总烃产生。 （5）检验 装箱前会对产品进行检验，主要检验项为安装附件的力学性能及外观检查。 （6）装箱 将合格的玻璃装入专用的包装箱中入库备发货。 图2.2 营运期项目产污环节框图 备注：后挡风玻璃和天窗为上述工艺流程图的上半部分；前挡风玻璃为下半部分 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁已建厂房进行生产，租赁厂房目前为空置状态，无与项目有关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次区域环境空气质量达标判定采用泾河新城2020年1~12月空气质量统计数据（陕西省环保厅《环保快报2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》），具体情况见下表： 表3-1泾河新城市环境空气质量公报 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 二类区标准值（μg/m3）; 占标率（%）. PM10; 年平均质量浓度; 85; 70; 121.43. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90. CO第95百分位浓度; 24小时平均第95百分位数; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40. O3第90百分位浓度; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 140; 160; 87.5. 根据2020年泾河新城空气基本污染物常规监测结果，项目所在区域SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，因此，本项目所在区域为环境不达标区。 （2）其他污染物 本项目环境质量特征影响因子为非甲烷总烃，状引用《西安润源建筑工程有限公司西咸新区分公司西安润源铝合金模板项目》中环境特征因子（非甲烷总烃）监测数据，由陕西同元环境检测有限公司与2019年2月20日进行监测。根据调查，该企业已建成，但企业计划搬迁，目前处于停产状态。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》特征污染物引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目非甲烷总烃引用报告时间为2019年2月，润源公司项目的监测点位为石门村，距离本项目994m，因此引用可行。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. x; y. 石门村; 108.955858°; 34.537442°; 非甲烷总烃; 2019.2.13~2019.2.19; SW; 994. 具体的监测结果如下所示。 表3-3 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（mg/m3）; 现状浓度/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标 情况. E; N. 石门村; 108.955858°; 34.537442°; 非甲烷总烃; 1小时浓度均值; 2.0; 0.29～0.71; 35.5; 0; 达标. 引用数据结果表明：项目所在地附近环境空气中非甲烷总烃1h浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。 2、声环境质量现状 项目周围50m不存在敏感点，因此未对进行声环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：本项目厂界外500米范围内存在人群较为集中的村庄，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标。 2.声环境：本项目周边50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 大气环境保护目标及与厂界位置关系详见表3-4。 表3-4 主要环境保护对象及其保护目标 序号; 坐标/m; 保护对象; 方位; 距离(m); 保护内容. X; Y. 1; 0; -159; 磨子桥村; S; 159; 大气环境. 2; -196; 0; 北史村; W; 196. 3; -36; -422; 尚家村; SW; 442. 4; 30; -320; 翻身庄; NE; 334. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：颗粒物、非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求，企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-5 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 有组织污染物排放浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 排气筒高度m; 二级. 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; /; 1.0. 表3-6 非甲烷总烃排放标准 标准; 污染物; 监控位置; 厂区内监控点1h平均浓度限值（mg/m3）. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准要求; 非甲烷总烃; 厂区内监控点; 6.0. （2）废水：生活污水化粪池收集后定期清掏用于农田施肥。 （3）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 表3-7 噪声排放噪声限值 单位：dB（A） 项目; 限值. 等效声级LAeq; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. （4）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行控制。项目生活污水通过化粪池收集，定期清掏，用于耕地施肥，不外排。本项目运营期产生的VOCs：61.3kg/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施 由于本项目施工期主要是进行设备安装，施工期主要污染源为设备安装过程产生的噪声；施工过程产生的固废(建筑垃圾)；施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。由于施工时间较短、施工量较少，故本项目不对其进行定量评价，仅作定性分析并提出相应防治措施，具体如下: (1)施工过程中，运输车辆进出施工场地应低速行驶，车速不大于25km/h，减少产尘量。 (2)加强对施工期环境保护工作的管理，选用符合国家标准的低噪声、低振动的施工装修设备；合理安排施工进度、施工时间，禁止在晚22:00至6:00之间的期间施工或运输；运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输；加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 (3)少量生活污水利用化粪池进行收集，洗手等较清洁的水用于厂区洒水抑尘。 (4)装修废弃建筑材料可以回收的外售给废品回收站，不能回收的及时进行清理，建筑垃圾要及时清运至管理部门指定地点填埋；生活垃圾经厂内设置的垃圾箱分类收集后及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1、废气污染物产排情况一览表 项目主要废气污染物为焊接烟尘和胶粘剂、助粘剂使用过程产生的非甲烷总烃。 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 产生量（kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（kg/a）. 1; 焊接烟尘; 颗粒物; 1.29; /; 无组织; 焊烟净化器; 0.00013; /; 0.31. 2; 上胶、固化; 非甲烷总烃; 125; /; 有组织; 活性炭吸附+15m排气筒; 0.0177; 3.54; 42.5. 无组织; 0.0078; /; 18.8. 由上表结果可知，项目无组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值；有组织及无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有机废气排放标准限值，企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 2、污染物源强核算依据 本项目产生的废气主要为焊接过程产生的焊机烟尘，上胶、固化产生的VOCs废气。 （1）焊接烟尘 项目焊接过程有焊接废气产生，主要污染物为焊接烟尘。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告 2021年 第24号）》中“33-37,431-434机械行业系数手册09焊接”，焊接过程中实心焊丝的颗粒物产生量为9.19kg/t-原料，本项目实心焊丝用量为140kg/a，则焊接烟尘产生量约1.29kg/a，项目焊接产生的焊接烟尘量很小，建议项目区域设置1个移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器的收集效率为80%，移动式焊烟净化器处理效率为95%，则项目无组织的排放量为0.31kg/a，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中相关排放标准。 （2）上胶、固化产生的非甲烷总烃 项目上胶、固化过程会用到胶粘剂和助粘剂，其内含有挥发性有机化合物，在胶粘剂和助粘剂的使用过程中会有有机废气挥发出来，主要为非甲烷总烃。本次评价项目的非甲烷总烃产生量参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020）中附录D，粘结剂中的挥发性有机物含量为5%，本项目胶及助粘剂的年用量为2.5t/a，则预计本项目VOCs的产生量为0.125t/a，即0.052kg/h。本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法，根据与企业沟通，拟采用活性炭吸附作为本次有机废气的去除工艺，设备已购买。企业共设置两个粘结工位，胶粘剂和助粘剂的使用均在此两个工位上，因此环评要求企业在粘结工位的上方设置集气罩，共设置2个集气罩，固化室为密闭式，对固化室设置负压集气，收集后的废气一同经车间顶部管道引至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。收集效率为85%，风量为5000m3/h，项目的废气浓度较低，活性炭的去除效率为60%，则有组织排放量为0.0425t/a，0.0177kg/h，排放浓度为3.54mg/m3；未被收集的非甲烷总烃量为0.0188t/a，0.0078kg/h，以无组织形式扩散到厂区内。 3、废气排放口设置情况 项目废气经15m高排气筒排放，排放口具体情况见表4-2。 表4-2 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. 活性炭处理装置排气筒; DA001; 非甲烷总烃; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 108.960010°，34.543580°; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4、废气达标排放及影响分析 （1）活性炭吸附法是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物。活性炭由于表面分子处于不平衡、不饱和状态，具有把与其接触的气体或液体溶质分子吸附到自己表面上，从而使自身残余力得到平衡的能力，这种在固体表面进行的物质浓缩现象称为吸附。工业上的吸附操作是将活性炭充装在固定床反应器内，使废气以一定的速度通过反应器，废气中所含的污染物就不断地向活性炭表面凝聚、富集，从气相中分离出来。活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。因此活性炭吸附处理挥发性有机物技术被广泛应用于化工、医药、设备制造和印刷行业。 活性炭吸附工艺较为简单，并且风阻低，因此其投资、运行成本较低。有机废气中所含污染物几乎全部较易富集在活性炭上，处理效率较高，尤其是含量最大的非甲烷总怪，不仅易吸附在活性炭表面，也易于再生，活性炭可重复使用，是一种应用最多的挥发性有机物控制技术。 本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法，本次环评要求采用活性炭吸附，作为有机废气去除工艺。 （2）可移动式烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等。移动式烟尘净化器基本组成有吸尘罩、滤筒式过滤器、风机、固体吸附剂。通过风机产生的负压，含尘气体进入柔性吸气臂首先通过侧面预过滤进行预过滤，在预过滤室，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，干燥空气流速迅速减慢，气流中一部分粗大颗粒在重力和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤简式过滤器，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，将细小粉尘阻挡在滤芯外表面，经过滤分离后的净化气体穿过滤芯进一步吸收，最后经风机室顶部排出。 伸缩式吸尘罩可根据使用情况随意调节，可以通过合理地调节吸尘罩的高度和吸风罩，使滤筒式除尘器工作在最佳状态，这样能使作业岗位的空气污染物达到最佳的净化效果，为作业工人创造一个安全卫生的工作环境。 本项目移动式烟尘净化器软管材料为聚酯纤维（表层为PVC），可360°旋转。端部装有集气罩，吸气效率高，集气效率在80%以上。其有效风量为1000-1200m3/h，过滤面积13-15m2，过滤效率为95%以上。采用过滤滤芯为覆膜式滤料，清洁方式采用压缩空气清洁，配有低风量报警提示需要清洁或更换滤芯。经过滤后的粉尘浓度能达到室内粉尘容许排放浓度要求，可直接排放于室内。移动式烟尘净化器自带移动脚轮，方便在工作区移动，且移动式烟尘净化器成本较低。 5、废气监测计划 本项目废气监测计划见表4-3。 表4-3 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 焊接; 颗粒物; 厂界; 上下风向4个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. 上胶、固化; 非甲烷总烃; 厂区内监控点; 厂区内浓度最高的1个点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 厂界; 上下风向4个点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA001; 进、出口2个点. - 废水 1、废水产污环节及源强分析 本项目职工13人，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，根据项目水平衡图，生活污水日排水量为0.707m3/d，根据原国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质，COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为400mg/L、180mg/L、200mg/L、25mg/L，总氮、总磷浓度取《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准限值。生活污水中污染物产生浓度及产生量见表4-4。 表4-4 污水中主要污染物产生浓度及产生量 污水类别; 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水（212.1m3/a）; 污水产生浓度（mg/L）; 400; 180; 200; 25; 8; 70. 年产生量（t/a）; 0.085; 0.038; 0.042; 0.005; 0.002; 0.02. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - 水环境影响分析和保护措施 员工产生的生活污水排放量0.070m3/d，根据调查，项目租赁厂房已配建有化粪池，可满足本项目需求，项目生活污水收集后用于农田施肥，不外排。 因此，本项目对周围水环境影响较小。 3、建设项目废水污染物排放信息表 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷; 不外排; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 防渗化粪池; 收集后肥田利用; 无; /; /. - 噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声源主要为安装线、叉车、安装工具等设备运行产生的噪声，项目主要噪声源强见表4-6。 表4-6 项目主要噪声源强单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强; 运行台数（台）; 备注. 1; 后档附件安装线; 80; 1; 室内，连续排放. 2; 空压机; 90; 1; 室内，连续排放. 3; 前档附件安装线; 80; 1; 室内，连续排放. 4; 林德电瓶叉车; 80; 2; 室内，间断排放. 5; 附件安装工装; 75; 10; 室内，连续排放. 6; 附件安装检具; 75; 10; 室内，连续排放. 7; 空调风机; 70; 8; 室外，间断排放. 8; 加湿器; 65; 1; 室内，间断排放. 9; 暖风机; 75; 2; 室内，间断排放. 10; 真空泵; 85; 1; 室内，间断排放. 11; 环保设备风机; 90; 2; 室内，连续排放. 2、噪声预测 根据项目实际情况分析，首先本项目应选用低噪声设备，并且对高噪声设备设置基础减震。厂房为全封闭式，在采取减震及厂房隔声措施后，噪声衰减量约20dB（A）。因此，噪声预测结果见表4-7。 表4-7 噪声距离衰减预测结果 预测点位置; 贡献值; 标准值; 达标 情况. 昼间. 厂界; 1#东厂界; 55; 60; 达标. 2#南厂界; 48. 3#西厂界; 41. 4#北厂界; 53. 本项目产噪设备较少，在采取上述措施后，根据预测，由表4-7可以看出，本项目营运期间对四个厂界的昼间贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此噪声防治措施可行。 - 降噪措施及环境影响 为了进一步降低生产过程中产生的噪声，本环评建议建设单位采取如下治理措施： ①加强设备维护保养，尽量避免设备故障而导致运行设备噪声增大，影响环境； ②加强绿化工作，在项目区周边设置绿化带，利用植物屏障区内噪声。 ③提高设备安装精度，同时对高噪声设备采用减振措施，将高噪声设备基础设置于衬垫(如砂垫)或减振器(如橡胶减振器、金属减振器)上，布置减振器基础时，应使机组重心与基础重心在平面上重合，并使减振器的位置对称此重心布置。 4、运营期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见表4-8。 表4-8 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 生产设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. - 固体废弃物 1、固体废弃物产生情况及处置措施 - 本项目职工13人，项目营运期固体废物主要为生活垃圾、玻璃包装材料、胶包装材料及废机油、废含油抹布、废活性炭。 （1）生活垃圾 员工13人，年工作时间为300天。每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，故本项目员工的生活垃圾产生量为1.95t/a，生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一清运。 （2）玻璃包装材料 项目废包装材料产生量约为2.0t/a，主要为废纸箱、废塑料袋、废木架等，分类收集后定外售给废品回收站。 - （3）胶包装材料 本项目的胶粘剂包装材料主要是废塑料桶、铝桶等，年产生量约0.12t/a。 （4）废活性炭 项目产生的非甲烷总烃废气经活性炭吸附装置处理后排放（根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求，使用活性炭吸附技术治理有机废气的企业，在选择活性炭时，碘吸附值不应低于800mg/g，因此本项目选用的活性炭碘吸附值不低于800mg/g ）。废活性炭（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49）危险废物，1kg活性炭可吸收0.25kg的有机废气，项目被吸收的有机废气量为63.7kg，需要254.8kg活性炭，则项目废活性炭产生量为0.319t/a。该危险废物须集中收集、分类储存，定期交由有危废资质的单位统一处理。 （5）废机油 本项目设备运行需定期保养维护，保养维护中需定期补充机油，每年会更换一次设备里的机油，废机油产生量约为50kg/a。 （6）废含油抹布 设备检修过程会产生少量废含油抹布，年产生量约为15kg/a。 本项目固废产生情况见表4-9。 表4-9 项目产生固废统计表 序号; 名称; 性质; 产生量 (t/a); 临时收集设施; 最终去向. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.95; 分类垃圾桶收集; 环卫部门清运. 2; 玻璃包装材料; 一般工业固废; 2.0; 分类收集，车间内暂存; 外售给废品回收站. 3; 胶类包装材料; 一般工业固废; 0.12; 分类收集，车间内暂存; 外售给废品回收站. 4; 废活性炭; 危险废物HW09（900-039-49）; 0.319; 危废间; 交由有资质单位处理. 5; 废含油抹布; 危险废物HW49 900-041-49; 0.015. 6; 废机油; 危险废物HW08 （900-214-08）; 0.05. 2、固体废弃物影响分析 项目运营期生活垃圾经厂区垃圾收集桶集中收集后交由环卫部门统一处理处置，废包装材料收集后外售给废品回收站，废活性炭交由有资质单位处理。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，将不会对周围的环境产生影响。 为防止危险废物处置不当引发环境污染事件，危险废物暂存区应按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001及2013年修订版）的有关规定进行建设及贮存。并应由专门人负责管理，为防止危险固废堆放期间对环境产生不利影响，企业拟采取以下措施： ①危险废物的收集： 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生渗漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②危险废物暂存要求： - 危险废物暂存间必须密闭建设，地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 - 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 危废贮存场所标识; 危废包装容器标识. - 不同种类危险废物应有明显的划道划分，墙上张贴危废名称；固态危废包装需完好无破损并记挂危险废物标签。 - 在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，做好危险废物临时贮存工作，危险废物原则上不能在厂内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险废物在危废暂存间内临时贮存。 - 建立台账并悬挂于危废间内，转入以及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 - 危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。 ③危险废物的管理： 危险废物贮存前应进行检验，确保与预定接收的危险废物一致，并登记注册，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留用搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表4-10 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间东侧; 5m2; 桶装; 0.5t; 1年. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.5t; 1年. 3; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.1t; 1年. 以上处置措施可保证项目产生的一般固废和危险固废均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放，因此对当地环境并无危害。 五、地下水 本项目供水由当地自来水管网供给，不取用地下水，因此，项目用水对地下水水位没有影响。为降低对地下水的影响，环评要求：化粪池防渗处理，重点对生产车间内的原料储存区域、危险废物暂存间处进行全面防渗、防晒、防风及防雨处理，对生产车间内的生产区域进行一般防渗，防止有毒有害物质下渗污染地下水。 六、土壤 项目为污染影响型项目，本项目运营期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响、原料等物质垂直渗入影响。本项目主要大气沉降型污染物为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及土壤污染重点污染物(镉、汞、砷铅、铬（六价）铜、镍、石油经)，土壤不会产生明显影响。 另外项目化粪池进行防渗处理，并对危废暂存间、原料存放处进行重点防渗，加强设备维护检修，防止跑冒滴漏现象发生，正常状况下，可有效防止对土壤的影响。因此，本项目正常状况下排放的污染物基本不会对周围土壤环境产生影响。 七、环境风险 本项目设备运行及加工过程中对设备进行润滑，会用到少量的可燃危险化学品机油，在储存和使用的过程中，如果管理操作不当或发生意外事故，存在着着火、泄露等事故风险。一旦发生这类事故，会对周围环境和人员的安全产生重大隐患。 （1）评价等级 ①风险源调查 表4-11 建设项目Q值的确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 废机油; /; 0.05; 5; 0.01. 项目Q值∑; 0.01002. ②环境风险潜势初判 本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.01002，Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价工作等级 表4-12 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标调查 本项目周边敏感点主要为东北侧334m的翻身庄、西侧196m的北史村、西南侧442m的尚家村和东南侧159m处的磨子桥村。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的主要危险物质为机油，存放于专用库房、危废间。 表4-13 机油化学性质及危险特性 标 识; 中文名; 机油; 英文名; lubricating oil ；Lube oil; 危险货物编号; /. 分子式; /; 分子量; 230～500; UN编号; /; CAS编号; /. 危险类别; /. 理 化 性 质; 性 状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。. 熔 点（℃）; /; 临界压力（Mpa）; /. 沸 点（℃）; /; 相对密度（水＝1）; ＜1. 饱和蒸汽压（kpa）; /; 相对密度（空气＝1）; /. 临界温度（℃）; /; 燃烧热（KJ·mol-1）; /. 溶 解 性; 不溶于水. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃 烧 性; 可燃; 闪点（℃）; 76. 爆炸极限（％）; 无资料; 最小点火能（MJ）; /. 引燃温度（℃）; 248; 最大爆炸压力（Mpa）; /. 危 险 特 性; 遇明火、高热可燃。. 灭 火 方 法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 禁 忌 物; /; 稳定性; 稳定. 燃 烧 产 物; 一氧化碳、二氧化碳; 聚合危害; 不聚合. 毒性及健康危害; 急 性 毒 性; LD50（mg/kg）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。. 急 救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 防 护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟；避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。. 表4-14 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标; 备注. 1; 厂区; 专用库房; 机油; 可燃、 渗漏; 大气、 水、土壤; 职工; /. 2; 厂区; 危废间; 废机油; 可燃、 渗漏; 大气、 水、土壤; 职工; /. （4）环境风险分析 可能存在的风险为专用库房和危废间的机油遇到明火，如施工人员吸烟、厂区中有明火等，导致火灾的发生，危害人身安全。本项目可通过设置专门的危险品存储区，存储危险品，与其他原料隔离。专用库房和危废间的机油存在泄露风险，一旦泄露会污染所在地的土壤和水环境，本项目需重点完善专用库房和危废暂存间的防渗处理。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目不存在重大危险源，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。 （5）风险防范措施及应急措施 为预防风险事故的发生，本次评价提出以下防范措施： ①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。 ②危险化学品储藏区、以及危废间的机油的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，储存场所进行重点防渗处理。 ③固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防治危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者防止污染的措施后，降低对环境的影响。 ④加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 ⑤设置项目事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、现场撤离和善后措施方案等。制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 综上，项目采取风险防范措施后，环境风险水平可接受。 （6）环境风险分析结论 在采取上述环境风险防范措施后，本项目的环境风险影响将会大大降低，环境风险水平可接受。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 70万片汽车安全玻璃附件安装项目. 建设地点; 陕西西咸新区泾河新城永乐镇磨子桥2组泾永路19号. 地理坐标; 经度：108度57分34.895秒，纬度34度32分38.645秒. 主要危险物质及分布; 机油、废机油/专用库房、危废间. 环境影响途径及危害后果; 机油、废机油遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂、酸、碱、硫磺发生强烈反应，会引起燃烧和爆炸。然后爆炸产生大量浓烟，导致空气中颗粒物，一氧化碳增加，危害人身安全；机油如果泄露会污染所在地的土壤和水环境. 风险防范措施要求; 生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源；做好机油储存场所、危废间的防渗漏工作；加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目由西咸新区天凯天泽汽车玻璃有限公司建设，生产过程中会使用机油对设备进行简单的维护。机油为可燃品，在严格按照本次环评提出的各项措施后，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可接受。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池收集后定期清掏肥田不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备， 厂房隔声、基础减震、风机消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目运营期生活垃圾经厂区垃圾收集桶集中收集后交由环卫部门统一处理处置，废包装材料收集后外售给废品回收站，废活性炭交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂房硬化处理，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及其修改单要求建设 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）机构的设置 运营期的环境管理是需要长期负责的工作，因此，要求以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。运营期环境管理结构人员设置为：设置1人专门负责环保业务。 （2）环境管理职责和权限 环境管理小组应贯彻执行各行环境保护政策、法规及标准，并负环境管理体系的建立、修订和实施；负责环境管理的日常运行，对发现的潜在环境问题提出解决意见，同时负责协调环境监督部门管理工作；负责环境要素的检查、环境保护设施的运行情况、监测计划的实施，并建立环保档案；接受市、区各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 2、环境监测计划 项目建成后的监测计划应包括两部分：一是验收监测，二是运营期的污染源监测。 （1）验收监测：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环保设施投入试生产后3个月内，企业应及时和环保行政主管部门联系，应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 （2）运营期的污染源监测：主要是对项目建成运营后各污染源的排放监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下： a、在所有环保设备经过试运行，并经检验合格后，方可正式运行。 b、运行期的环保问题由建设单位负责。 c、建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。 d、对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废水、废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，交纳规费，领取排污许可证，并进行每年一次的年审。 3、排污 （1）排污许可制度 企业在运行之前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》办理排污许可手续。 （2）排污口规范化 各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》，见表5-1。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废气、废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准的要求。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 噪声排放源; 废气排放口; 危险废物警告; 一般固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示噪声向外环境排放; 表示废气向大气环境排放; 表示危险废物贮存场; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4、项目竣工环境保护验收 企业在项目建成后，应按照相关要求尽快进行竣工环境保护验收工作，在验收工作完成之前不得正式投入运营。 5、环保投资 该工程总投资80万元，环保投资14.6万元，占总投资的18.25%。环保投资见表5-1。 表5-1 环保设备及投资 类别; 污染防治设施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 1台; 1.0. 上胶、固化废气; 集气罩2个+固化室负压吸附+活性炭+15m排气筒; 1套; 8.5. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 依托. 噪声; 设备运行噪声; 高噪声设备基础减振，厂房隔声等措施; 若干; 2.0. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾分类收集桶; 若干; 0.1. 废活性炭; 危废间，5m2; 1间; 3.0. 总计; /; /; 14.6. |

# 六、结论

一、结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，执行环保“三同时”制度，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从环境保护角度分析，项目环境影响可行。 二、建议与要求 （1）建设单位应设置环保机构和专职人员，健全环保各项管理制度。 （2）定期维护环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.31kg/a | / | 0.31kg/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 61.3kg/a | / | 61.3kg/a | / |
| 废水（不外排） | COD、氨氮等 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.95t/a | / | 1.95t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2.12t/a | / | 2.12t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.319t/a | / | 0.319t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①