- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         隐形眼镜护理产品项目

建设单位（盖章）：欧视伦生物科技（陕西）有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 隐形眼镜护理产品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-611206-04-01-422871 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓开学 | 联系方式 | 13022988301 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇瑞凝村泾干四街美国科技产业园健驰厂区一号楼 |  |  |
| 地理坐标 | E：108度54分0.625秒，N：34度32分12.001秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3587眼镜制造 C4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | - 医疗仪器设备及器械制造358 - 91-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R 新建（迁建） £ 改建 £ 扩建 £ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R 首次申报项目 £ 不予批准后再次申报项目 £ 超五年重新审核项目 £ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R 否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 审查机关：陕西省西咸新区自然资源和规划局 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》 审查机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审查文件名称及文号：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》陕西咸环函〔2021〕41号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环境影响评价的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与相关规划及规划环境影响评价的符合性分析 文件名称; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）; 产业定位：泾河新城规划定位为西安国际化大都市北部中心，高端制造业、现代物流业、地理信息产业基地，统筹城乡发展示范区。主导产业以低碳产业为主，重点发展高端制造业、测绘、新能源、现代物流、创意产业、都市农业等产业。; 本项目位于泾河新城永乐镇，项目主要生产隐形眼镜护理液。属于医疗器械制造业。; 符合. 西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）; 规划范围北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，涵盖泾河新城东部片区和泾干镇两大片区，总用地面积约132.97km2。其中，城市建设用地面积约47.37km2，其他建设用地面积约11.55km2。; 本项目位于泾河新城永乐镇，属于泾河新城分区规划修编规划范围。; 符合. 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于泾河新城永乐镇，项目主要生产隐形眼镜护理液。属于医疗器械制造业。; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划(2016-2035)环境影响报告书》及审查意见; 做好规划区项目的环境保护准入工作，规划内的行业主要有现代装备制造业、战略型新兴产业、现代消费品生产等产业，限制规划行业以外的项目进入，采用总量控制方式，限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。依法对具体建设项目进行环境影响评价，按照批复的环评文件组织实施。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇瑞凝村泾干四街美国科技产业园内，项目主要生产隐形眼镜护理液，属于现代消费品生产的相关产业，符合园区产业定位。项目生产过程废水和废气排放量较小，不属于大气污染物及水污染物排放量大的项目。项目目前正在进行环境影响评价工作。; 符合. 优先引入节水型企业。; 项目生产过程中用水量较小。; 符合. 按照循环经济思想的指导，生产一般固废必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置。; 本项目废包装统一收集后外售；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处置；危险废物统一收集后，暂存于危废暂存间，建设危险废物转移联单制度，危险废物台账、管理制度等，定期交由有资质单位处置。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 项目燃烧废气采用低氮燃烧技术后由21m排气筒排放，废气排放量较小。本项目不属于大气污染物排放量大的项目。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订版）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在清单中禁止准入类或许可准入类之列，可依法平等进入。 另外，项目于2022年12月12日取得了陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于本项目的备案确认书，项目代码：2211-611206-04-01-422871，备案文件见附件。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇，租赁健驰现有厂房。根据陕西省生态环境保护厅官网“三线一单”冲突性分析比对文件，项目位于重点管控单元，不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5和O3，项目配备完善的环保设施，污染物均可达标排放或妥善处置，不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目租赁健驰现有厂房，不新增占地，建设所需资源主要为水、电、天然气，不属于高耗能和资源消耗型企业。同时通过企业内部管理、设备工艺选择以及污染治理等方面，以“节能、降耗、减污”为目标，可以有效控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》之列，符合国家产业政策，布局选址、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单。; 符合. 《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知. 本项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析：本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇，厂区周边无各类保护地、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。; 符合. 环境管控单元对照分析：本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇，根据陕西省生态环境保护厅官网“三线一单”冲突性分析比对文件，项目地属于重点管控单元（见附图7）。; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析：本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇，不涉及土壤环境风险管控区、高污染燃料禁燃区、江河湖库岸线管控区等其他要素分区范围内。; 符合. 其他对照分析：本项目为隐形眼镜护理产品生产项目，不涉及矿产资源开发、线性工程等规划或建设项目，故无需开展其他对照分析。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）的要求： 一图：本项目与环境管控单元分布示意图见附图7。 一表：项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单见表1-2。 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 1; /; 西咸新区; 重点管控区; 7.1水环境城镇污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 1200m2; 本项目为隐形眼镜护理产品生产项目，不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。项目生产过程中废水排放量较小。评价要求企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 符合. 7.3大气环境受体敏感区; 空间约束要求; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为隐形眼镜护理产品生产项目，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能，不属于严禁新增产能的行业及重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。; 项目燃烧废气采用低氮燃烧技术后由21m排气筒排放。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目租赁陕西健驰生物药业有限公司（以下简称“健驰”）厂区一号楼部分楼层进行生产，不新增占地。根据现场踏勘，健驰厂区东侧为原点三路，南侧为泾干四路，西侧为陕西博迪塑胶有限公司（主要生产塑料瓶），北侧为陕西妙香园生物科技有限公司（主要生产中药饮片）。健驰厂区已获得环评批复并进行了环保竣工验收，环保手续齐全，选址合理。 本项目位于健驰厂区一号楼一层和三层，一号楼共四层，其他楼层为健驰自用厂房，东侧为厂区二号楼，南侧为厂区三号楼，西侧为健驰厂区西厂界，北侧为健驰厂区北厂界。 距离本项目最近的敏感点为项目西侧370m处的瑞凝村。 项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受。 综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1项目建设内容及规模 欧视伦生物科技（陕西）有限公司位于西咸新区泾河新城永乐镇，现投资2000万元，租赁健驰厂区现有已建成的一号楼部分建设隐形眼镜护理产品项目。年产量5000万瓶隐形眼镜护理液。主要建设内容见2-1。 ### 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产区; 总建筑面积为740m2，位于健驰一号楼三层中部。主要包括配料间、洗消间、灌装间、外包间等。; 依托健驰已建成厂房. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为30m2，位于健驰一号楼三层东部。主要用于员工办公。; 依托健驰已建成厂房. 制水间; 建筑面积为30m2，位于健驰一号楼三层东部。主要用于纯水制备，制备工艺为离子交换。; 依托健驰已建成厂房. 储运工程; 原辅料库; 建筑面积为28m2，位于健驰一号楼三层西北角。包括原辅料库和原辅料暂存间，主要用于原辅材料的存放。; 依托健驰已建成厂房. 包材库; 建筑面积为61m2，位于健驰一号楼三层西部。包括内包材库和外包材库，主要用于包材的存放。; 依托健驰已建成厂房. 成品库; 建筑面积为1200m2，位于健驰一号楼一层。主要用于成品的存放。; 依托健驰已建成厂房. 公用工程; 供电; 由当地供电电网供给。; 依托现有电网. 供水; 由当地供水管网供给。; 依托现有管网. 排水; 项目生活污水、清洗、消毒废水、纯水制备浓水和反冲洗废水经化粪池处理后进入泾河新城第二污水处理厂。; 依托健驰已建成化粪池及污水管网. 供气; 由当地天然气市政管网供给。; 依托现有管网. 制冷、供热; 生产过程中浓配热能由蒸汽发生器提供，加热纯水蒸馏水配制溶液。办公制热、制冷采用单体空调。; 新建. 环保工程; 废气; 投料粉尘经车间通风后无组织排放。; 新建. 燃烧废气采用低氮燃烧技术后由21m排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水; 项目生活污水、清洗、消毒废水、纯水制备浓水和反冲洗废水经化粪池（1个，20m3）处理后进入泾河新城第二污水处理厂。; 依托健驰已建成化粪池及污水管网. 噪声; 采用厂房隔声、基座减振；风机风管软连接。; 新建. 固废; 本项目废包装、废离子交换树脂统一收集至一般固废暂存处（1处，20m2）后外售；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处置。; 新建. 2主要产品及产能 本项目具体产品方案见下表。 ### 表2-2 项目产品方案一览表 名 称; 规格; 年产量（万瓶/a）. 隐形眼镜护理液; 360mL/瓶; 1500. 150mL/瓶; 3000. 10~100mL/瓶; 500. 3主要生产设施及设施参数 本项目主要设备见下表： ### 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 浓配罐; 200L; 1; 台. 2; 浓配罐; 300L; 2; 台. 3; 稀配罐; 1000L; 1; 台. 4; 稀配罐; 1500L; 2; 台. 5; 储液罐; 1500L; 2; 台. 6; 空调; 300kW; 1; 台. 7; 空压机; 22kW; 1; 台. 8; 纯化水机; 5t/h; 1; 套. 9; 蒸汽发生器; 型号LSS0.5-1.0-Q 额定蒸发量0.5t/h; 1; 台. 10; 蒸馏水机; 0.5t/h; 1; 套. 11; 灌装机; 150mL; 1; 台. 12; 灌装机; 360mL; 1; 台. 13; 灌装机; 10mL; 1; 台. 14; 灌装机; 100mL; 1; 台. 15; 贴标机; /; 6; 台. 16; 自动装盒机; /; 2; 台. 17; 自动打包机; /; 2; 台. 18; 风机; /; 2; 台. 4主要原辅材料及燃料 本项目主要原辅材料及燃料见下表。 表2-4 项目原辅材料及燃料用量一览表 序号; 名称; 规格; 年用量（kg/a）; 厂区最大储存量（kg）; 备注. 1; 氯化钠; 25kg/袋; 66300; 2000; 固体颗粒. 2; 硼酸; 25kg/袋; 51000; 1500; 固体粉状. 3; 羟丙甲基纤维素; 25kg/袋; 12200; 1000; 固体粉状. 4; 泊洛沙姆407; 25kg/袋; 10200; 500; 固体粉状. 5; 氯化钾; 25kg/袋; 4080; 1000; 固体粉状. 6; 氨丁三醇; 25kg/袋; 10200; 1000; 固体粉状. 7; 透明质酸钠; 0.1kg/瓶; 510; 10; 固体粉状. 8; 磷酸氢二钠; 25kg/袋; 5100; 500; 固体粉状. 9; 乙二胺四乙酸二钠; 25kg/袋; 5100; 500; 固体粉状. 10; 聚六亚甲基双胍; 1kg/袋; 18.5; 5; 固体粉状. 11; 天然气; /; 5（万m3/a）; /; 市政管网输送. 12; 标签; /; 若干; /; 外购. 13; 瓶子; /; 若干; /; 外购. 主要原辅材料理化性质如下： 氯化钠：是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性。 硼酸：是一种无机化合物，化学式为H3BO3，为白色结晶性粉末，有滑腻手感，无气味。 羟丙甲基纤维素：又名羟丙甲纤维素，是属于非离子型纤维素混合醚中的一种。它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物，常于眼科用作润滑剂，又或在口服药物中充当辅料或赋型剂。外观：白色或类白色纤维状或颗粒状粉末。稳定性：固体是易燃的，与强氧化剂不相容。颗粒度；100目通过率大于98.5%；80目通过率100%。特殊规格的粒径40～60目。炭化温度：280-300℃。视密度：0.25-0.70g/cm3（通常在0.5g/cm3左右），比重1.26-1.31。变色温度：190-200℃。表面张力：2%水溶液为42-56dyne/cm。溶解性能：溶于水及部分溶剂，如适当比例的乙醇/水、丙醇/水等。水溶液具有表面活性。透明性高，性能稳定，不同规格的产品凝胶温度不同，溶解度随粘度而变化，粘度愈低，溶解度愈大，不同规格羟丙甲基纤维素其性能有一定差异，羟丙甲基纤维素在水中的溶解不受pH值影响。 泊洛沙姆407：环氧丙烷和丙二醇反应形成聚氧丙烯乙二醇，然后加入环氧乙烷形成嵌段共聚物。分散剂，乳化剂，增溶剂，润滑剂，润湿剂。一般认为无毒无刺激性。形状：粉末，粗颗粒，蜡状。颜色：白色。气味：弱特殊气味。pH值：6~9(50g/L)。熔程：53-57度。闪点：>150度。堆积密度：大约500kg/m3。水中溶解性：>175g/L(23度)。 氯化钾：氯化钾是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。外观与性状：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。折射率：1.334。水溶解性：342g/L(20℃)。稳定性：稳定。与强氧化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。储存条件：2-8℃。 氨丁三醇：分子式为C4H11NO3，白色结晶或粉末。熔点171-172℃，沸点219-220℃/1.3kPa，溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯、不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性。氨丁三醇为非钠的氨基缓冲碱。 透明质酸钠：化学式为(C14H20NO11Na)n，是人体内一种固有的成分，是一种葡聚糖醛酸，没有种属特异性，它广泛存在于胎盘、羊水、晶状体、关节软骨、皮肤真皮层等组织、器官中。它分布在细胞质、细胞间质中，对其中所含的细胞和细胞器官本身起润滑与滋养作用。 磷酸氢二钠：又名磷酸一氢钠，化学式为Na2HPO4，是磷酸生成的钠盐酸式盐之一。它为易潮解的白色粉末，可溶于水，水溶液呈弱碱性。熔点：243-245℃。密度：1.064g/cm3。外观：白色粒状的粉末。溶解性：易溶于水，不溶于醇。 乙二胺四乙酸二钠：又叫做EDTA-2Na，是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206，它有六个配位原子，形成的配合物叫做螯合物，EDTA在配位滴定中经常用到，一般是测定金属离子的含量。EDTA在染料、食品、药品等工业上有重要用途。乙二胺四乙酸二钠为无味无臭或微咸的白色或乳白色结晶或颗粒状粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。它是一种重要的螯合剂，能螯合溶液中的金属离子。防止金属引起的变色、变质、变浊和维生素C的氧化损失，还能提高油脂的抗氧化性（油脂中的微量金属如铁、铜等有促进油脂氧化的作用）。 聚六亚甲基双胍：聚六亚甲基双胍（聚6亚甲基胍，盐酸聚6亚甲基胍），药品名，是高分子聚合物杀菌消毒剂。聚6亚甲基胍（盐酸聚6亚甲基胍）产品性能：环保型高分子聚合物杀菌消毒剂。事实上，该产品是一种环保型多用途新型聚合物，在工业、农业、医用和日常生活中有着极其广泛的用途。 5劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人。项目工作制度为三班制，每天工作24h，每班8h，每年工作300天。 6水平衡 （1）给水 A.纯水制备系统用水 纯水制备系统最大制备能力为5t/h、R≥90%，纯水制备系统年工作7200h。纯水制备系统新鲜水的用量为120m3/d（36000m3/a），制备纯水108m3/d（32400m3/a）。纯水制备系统反冲洗约15d进行一次，单次反冲洗用水量约1.5m3，折合用水量为30m3/a。则纯水制备系统总用水量为121.5m3/d（36030m3/a）。 B.清洗、消毒用水 项目需要定期进行工器具、设备清洗、消毒及地面冲洗，根据建设单位提供的资料，该部分用水量约为240m3/a（0.8m3/d）。 C.生活用水 项目总定员50人，食宿均依托健驰现有宿舍和食堂，餐饮用水和住宿用水纳入健驰用水量，不再重复计算。参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合项目实际情况，办公人员用水定额取10m3/（人·a），则员工生活用水量约为1.67m3/d（500m3/a）。 （2）排水 A.纯水制备系统废水 项目纯水制备系统新鲜水的用量为120m3/d（36000m3/a），制备纯水108m3/d（32400m3/a），浓水产生量为12m3/d（3600m3/a），纯水制备系统反冲洗废水量为30m3/a（1.5m3/d）。排入化粪池处理后，接入市政污水管网。 B.清洗、消毒废水 根据建设单位提供的资料，清洗、消毒用水量约为240m3/a（0.8m3/d），按损耗20%计，则废水量为192m3/a（0.64m3/d）。 C.生活污水 员工生活用水量约为1.67m3/d（500m3/a）。废水产生系数按80%计，则员工生活污水产生量约为1.34m3/d（400m3/a）。生活污水排入化粪池处理后，接入市政污水管网。 项目水平衡表见表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目水平衡表 单位：m3/d 名称; 新鲜量; 损耗量; 进入产品; 废水量; 拟排放去向. 纯水制备系统用水; 121.5; 0; 108; 13.5; 排入化粪池处理后，接入市政污水管网. 清洗、消毒用水; 0.8; 0.16; 0; 0.64. 生活用水; 1.67; 0.33; 0; 1.34. 合计; 123.97; 0.49; 108; 15.48; —. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 7厂区平面布置 项目厂房位于健驰厂区一号楼一层和三层。一号楼位于健驰厂区西北角。 项目一号楼一层整体用于本项目成品库。三层整体属于本项目，其西部由北至南依次为原辅料库、内包材库、外包材库、标签库等；北部由西至东依次为原辅料暂存间、称量间、配料间、洗衣整衣、检验室、手消毒、更衣室、工器具清洗存放间、洁具间等；中部由西至东依次为脱包间、货淋室、灌装间、消毒间、工器具清洗存放间、洁具间等；南部为外包间和更衣室等；东部由北至南依次为制水间、办公室、厕所、洁具间等。 厂房总平面布置见附图4。 厂房内，仓储和生产工艺布局基本上按照工艺流程依次布置，过程基本连贯，方便运输。项目厂区可以做到功能分区明确、工艺流程通顺等，因此，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期 本项目依托厂区现有已建成厂房进行生产，不进行土建施工。施工期仅进行隔间及设备安装，该过程将产生焊接颗粒物、装修废气、噪声、废包装和装修垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾等。 2运营期 工艺流程： 称量：氯化钠、硼酸、氯化钾、乙二胺四乙酸二钠、磷酸氢二钠、羟丙甲基纤维素、氨丁三醇 粉尘、废包装 纯水 蒸馏 水温80℃—90℃搅拌溶解 浓配 噪声 浸泡泊洛沙姆 打循环搅拌30分钟至完全溶解 浸泡透明质酸钠 稀配 噪声 10~100mL/瓶、150mL/瓶或360mL/瓶 灌装 检验合格 包装 成品入库 图2-2 工艺流程与产污节点示意图 ### 工艺说明 ### 使用蒸汽发生器将纯水加热，水温80℃—90℃时加入称量好的氯化钠、硼酸、氯化钾、乙二胺四乙酸二钠、磷酸氢二钠、羟丙甲基纤维素、氨丁三醇搅拌溶解，打循环搅拌30分钟至完全溶解，在此过程中加入浸泡泊洛沙姆。完全溶解后加入浸泡透明质酸钠进行稀配。将配好的溶液进行灌装，产生不同规格的产品，检验产品有无漏出，合格后包装入库。投料过程会产生粉尘和废包装，浓配和稀配过程中会产生噪声。 ### 其他辅助工序产污环节分析： 工器具、设备等清洗及消毒会产生清洗、消毒废水（消毒方式为次氯酸钠消毒）。 纯水制备过程会产生浓水、反冲洗废水和废离子交换树脂。 蒸汽发生器运行会产生燃烧废气。 员工办公生活会产生生活污水、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇瑞凝村泾干四街美国科技产业园，租赁健驰厂区一号楼进行生产。欧视伦生物科技（陕西）有限公司承租前，该厂房为空置状态，无原有环境污染问题。 另外，陕西健驰生物药业有限公司已于2016年12月26日取得了陕西省西咸新区泾河新城管理委员会规划建设环保局《关于陕西健驰生物药业有限公司陕西健驰功能性营养食品生产项目环境影响报告表的批复意见》（陕泾河规划环批复[2016]17号）（见附件）。2018年12月，该项目通过了环保竣工验收（见附件），验收时本项目所在厂房（验收报告中描述为1#标准生产厂房A1001）已建成。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇。为了解项目区域及其周围地区的环境空气质量现状，本次评价环境空气现状监测数据引用《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2023年1月18日），具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 119; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 12; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 162; 160; 101; 超标. 由上表可以看出，2022年1~12月西咸新区环境空气监测指标中PM10、PM2.5年平均质量浓度和O3日最大8小时平均第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，其余污染物质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求。 （2）特征污染物 本项目特征污染物（TSP）现状监测数据引用陕西阔成检测服务有限公司出具的《跃大重型机械公司跃大重型机械设备生产及维修项目监测报告》（报告编号：KC2020HB11313，监测时间：2020年10月28日~2020年11月3日），其监测点位于本项目南侧，距离本项目厂界450m，满足引用要求。 监测点位基本信息及监测结果见表3-2、表3-3，监测报告见附件。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 陕西跃大重型机械有限公司（Q1#）; 108.90342; 34.53311; TSP; 2020.10.28-2020.11.03; S; 450. 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. X; Y. Q1#; 108.90342; 34.53311; TSP; 24h; 0.3; 0.187~0.216; 72; 0; 达标. 从表3-3可知，项目所在区域环境空气中TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改）二级标准。 2、声环境质量现状 根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标，故本次评价未对声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本项目距离/m. X; Y. 大气环境; 瑞凝村; 108.89898; 34.53407; 居民; 约87户，300人; 二类区; W; 370. 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源等保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目投料颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。摘录见表3-6。 表3-5 废气排放标准摘要 污染物名称; 有组织排放浓度（mg/Nm3）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 采用标准. 颗粒物; /; 厂界; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. 10; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 20; /; /. NOX; 50; /; /. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）表1中B级标准。 表3-6 废水排放标准 （单位：mg/L） 污染物; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; LAS; 总余氯. 排放限值; 6～9; 500; 300; 400; 45; 8; 70; 20; 8. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB(A)） 项目; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类; 65; 55. 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号），“十四五”污染物控制指标为：NOX、VOCs、COD和NH3-N。结合本项目实际情况，经计算本项目污染物建议排放总量为：NOX 0.074t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托厂区现有已建成厂房进行生产，不进行土建施工。施工期仅进行隔间及设备安装，该过程将产生焊接颗粒物、装修废气、噪声、废包装和装修垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾等。 1、大气环境保护措施 本项目隔间及设备安装过程会产生少量焊接颗粒物和装修废气，通风后可有效扩散，对周边环境空气影响较小。 2、水环境保护措施 本项目位于健驰厂区内，施工人员生活污水依托健驰公共卫生设施处理。 3、声环境保护措施 安装工程均在厂房内部进行，产生的噪声对声环境影响较小。为最大限度的降低设备安装噪声对周边声环境的影响，应采取以下措施： 加强管理，合理安排设备安装时间；合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 在严格执行上述措施的前提下，设备安装噪声可以得到有效减缓，对周边声环境影响不大。尽管设备安装噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，设备安装噪声也就随之结束。对周围环境影响不大。 4、固体废物处置措施 本项目设备安装过程产生的废包装和装修垃圾定点收集后外售处置。 本项目不设置施工营地，施工人员产生的少量餐盒、果皮等生活垃圾依托健驰厂区公共垃圾桶收集处置，本次评价要求施工人员严格按照规定的时间、地点、种类投放，禁止将建筑垃圾、装修垃圾等混入生活垃圾进行投放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 项目营运期废气主要为投料粉尘和燃烧废气，本项目大气污染物产生及排放情况如表4-1。 表4-1 大气污染物产生及排放情况汇总一览表 产排污 环节; 污染源; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 方式; 治理措施情况; 污染物排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 投料; 配料间; 颗粒物; 0.049; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.0068; 0.049. 天然气燃烧; 制水间; 颗粒物; 0.004; 2.71; 有组织; 低氮燃烧技术; 205.34; /; /; 2.71; 0.0006; 0.004. SO2; 0.002; 1.35; /; /; 1.35; 0.0003; 0.002. NOX; 0.074; 50.00; /; /; 50.00; 0.0103; 0.074. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强核算过程： - 投料粉尘 - 本项目粉状原料投料方式为吸泵管道上料，投料粉尘（以颗粒物计）产生量较少，本项目粉状原料主要为硼酸、羟丙甲基纤维素、泊洛沙姆407、氯化钾、氨丁三醇、透明质酸钠、磷酸氢二钠、乙二胺四乙酸二钠、聚六亚甲基双胍，年用量共98.4085t，根据建设单位生产经验，投料粉尘产生量约为粉状原料总量的0.5‰，则投料颗粒物产生量为0.049t/a，经车间通风无组织排放。 - 燃烧废气 根据建设单位提供的资料，项目天然气年消耗量为5万m3/a，蒸汽发生器年运行时间为7200h。蒸汽发生器在运行的过程中会产生一定的污染物，主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 - 锅炉烟气量 本项目蒸汽发生器产生的废气根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值： 基准烟气量 Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/m3），取34.82MJ/m3。 经计算Vgy=0.285×34.82+0.343=10.267（Nm3/m3）； 烟气量=10.267×5万=51.335万m3/a； 小时烟气量=51.335万÷2500=205.34m3/h。 ②颗粒物排放量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： Ej=R×βj×（1-η/100）×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—产污系数，根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3； η—污染物的脱除效率，%，本项目取0； 经计算，Ej=5×0.8×10-3=0.004t/a。 则颗粒物排放量为0.004t/a，排放浓度为2.71mg/m3。 ③二氧化硫排放量 二氧化硫源强可采用物料衡算法核算，计算公式如下： ESO2=2R×St×（1-ηs/100）×K×10-5 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，本项目依据《天然气》（GB17820-2018）取20mg/m3； ηs—脱硫效率，%，本项目取0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取值为1。 经计算，ESO2=2×5×20×10-5=0.002t。 则二氧化硫排放量为0.002t/a，排放浓度为1.35mg/m3。 ④氮氧化物排放量 本项目蒸汽发生器内置低氮燃烧器，本项目氮氧化物浓度以50mg/m3计，NOx排放量为0.074t/a。 1.2废气达标排放分析 根据源强分析，本项目运营期燃烧废气排放浓度为颗粒物7.79mg/m3、SO23.90mg/m3、NOX45.00mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 项目未收集废气无组织排放。根据模型（AERSCREEN）估算结果可知，颗粒物大落地浓度是0.02mg/m3，出现在距离项目35m处，厂界浓度低于最大落地浓度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 综上，本项目运营期产生的废气经过处理后均可达标排放，对项目周围大气环境质量影响较小。 1.3排放口基本情况 （1）根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），本项目废气排放口基本情况如表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况一览表 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准. 高度m; 排气筒出口内径m; 温度ºC; 类型; 排气筒底部中心坐标. 有组织; DA001 燃烧废气排气筒; 21; 0.4; 100; 一般排放口; 108°54′17.542″ 34°32′7.177″; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. - （2）排气筒高度设施合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关规定：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。本项目DA001排气筒周围200m半径范围内的最高建筑物为项目所在的一号楼，共四层，高度为18m。本项目DA001排气筒高度设置为21m，符合相关要求。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测要求如表4-3。 表4-3 废气监测要求一览表 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放标准; 监测要求. 监测因子; 监测点位; 监测频次. 有组织; DA001 燃烧废气排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物、SO2、林格曼黑度; DA001; 1次/年. NOX; 1次/月. 无组织; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1次/年. 1.5非正常情况 本项目非正常排放情况为低氮燃烧器故障，有组织废气未经处理直接排放，按照最不利情况，以100%故障，1年故障1次、1次1h计，发生故障时应立即停工修理。 当低氮燃烧器故障时，NOX排放量将明显增大，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，NOX（无低氮燃烧）产污系数为18.71千克/万立方米-燃料，则NOX产生速率为0.0130kg/h。非正常排放量核算如表4-4。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. DA001; 低氮燃烧器故障; 颗粒物; 0.0006; 1h; 1次/年; 立即停工维修. SO2; 0.0003. NOX; 0.0130. 1.6环境影响评价 项目所在区域为环境空气质量PM10、PM2.5、O3不达标区，距离本项目最近的敏感点为项目西侧370m处的瑞凝村，本项目投料产生的粉尘经车间通风后无组织排放。燃烧废气由21m排气筒（DA001）排放。经采取上述污染措施后污染物排放量较小，对周边环境影响可接受。 2、废水 （1）废水源强 本项目运营期废水主要为纯水制备浓水、反冲洗废水、清洗、消毒废水和生活污水。 根据前文计算：项目纯水制备浓水和反冲洗水产生量为13.5m3/d（36030m3/a），主要污染因子为COD和盐类，污染物浓度较低，依托健驰厂区化粪池处理后进入市政污水管网。清洗、消毒废水产生量约为192m3/a（0.64m3/d），主要污染因子为COD、LAS和总余氯，污染物浓度较低，依托健驰厂区化粪池处理后进入市政污水管网。项目生活污水产生量为1.34m3/d（400m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，依托健驰厂区化粪池处理后进入市政污水管网。 表4-5 项目废水产生及排放情况 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施情况; 废水排放量m3/a; 污染物排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/L; 治理措施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放去向; 排放规律. 纯水制备、清洗、员工生活; 综合废水; COD; 14.649; 400; 化粪池; 20m3; 沉淀; 15; 是; 36622; 10.987; 300; 泾河新城第二污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. BOD5; 9.156; 250; /; 9.156; 250. SS; 7.324; 200; /; 7.324; 200. NH3-N; 1.465; 40; 20; 1.172; 32. TP; 0.293; 8; /; 0.293; 8. TN; 2.380; 65; /; 2.380; 65. LAS; 0.366; 10; /; 0.366; 10. 总余氯; 0.146; 4; /; 0.146; 4. （2）依托可行性分析 项目废水为纯水制备浓水、清洗、消毒废水和生活污水，水质简单，无工业污染物，依托健驰现有化粪池处理，项目废水能够依托健驰厂区一号楼原有污水管网排放至健驰现有化粪池。根据建设单位提供资料，健驰现有化粪池容积为20m3，健驰生活污水产生量为13.34m3/d。目前健驰现有化粪池仍有余量可接收项目废水，经处理后排至泾河新城第二污水处理厂。因此，项目废水依托健驰化粪池处理合理可行，对周围地表水环境影响可接受。 （3）污水处理厂可依托性分析 泾河新城第二污水处理厂于2012年建设，其设计规模为3万m3/d，先期日处理规模达到3万m3/d工程总投资：18898万元。资金来源：上级补助及泾阳县财政自筹解决。污水处理：采用A/A/O微曝氧化沟工艺。出水水质：达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前污水厂余量充足，可有效接纳本项目污水。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目废水监测要求如表4-6。 表4-6 废水监测要求一览表 污染源类别; 排放标准; 监测要求. 监测因子; 监测点位; 监测频次. 废水; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; pH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、流量; 废水总排放口（DW001）; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目运营期噪声源主要为生产设备及环保设备风机等运行时产生的噪声，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）并类比同类项目，源强为80~95dB(A)。项目主要噪声源见下表4-7。 表4-7 项目噪声源强一览表 dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离 （dB(A)/m）; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 5#厂房; 空调; 80/1; 厂房隔声、基座减振; 11; 55; 24h; 10; 45; 1. 2; 空压机; 80/1; 6; 58; 48. 3; 纯化水机; 80/1; 2; 72; 62. 4; 蒸汽发生器; 85/1; 2; 78; 68. 5; 蒸馏水机; 85/1; 2; 78; 68. 6; 灌装机; 80/1; 4; 70; 60. 7; 灌装机; 80/1; 6; 68; 58. 8; 灌装机; 80/1; 8; 68; 56. 9; 灌装机; 80/1; 10; 68; 54. 10; 贴标机; 85/1; 8; 70; 60. 11; 85/1; 8; 70; 60. 12; 85/1; 8; 70; 60. 13; 85/1; 8; 70; 60. 14; 85/1; 8; 70; 60. 15; 85/1; 8; 70; 60. 16; 自动装盒机; 80/1; 10; 68; 58. 17; 80/1; 10; 68; 58. 18; 自动打包机; 80/1; 10; 68; 58. 19; 80/1; 10; 68; 58. 20; 风机; 95/1; 厂房隔声、基础减振、风管软连接; 1; 80; 70. 21; 95/1; 1; 80; 70. 3.2噪声达标分析 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测，计算模式如下： （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减只考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源等效室外声源声功率级 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 本项目工作制度为3班制，每天生产24h。根据室内、室外声压级预测模式，计算出厂界噪声贡献值，预测结果见表4-8。 表4-8 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; N1#东界; N2#南界; N3#西界; N4#北界. 贡献值; 昼间; 45; 52; 49; 48. 夜间; 45; 52; 49; 48. 标准值; 昼间; 65. 夜间; 55. 由上表可知，本项目设备采用厂房隔声、基座减振、风机风管软连接等措施后，项目厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。项目厂界50m范围内均为工业企业，本项目对周边声环境影响较小。 3.3噪声监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表4-9 噪声监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 排放标准. 运营期; 昼、夜噪声; 厂界四周; Leq(A); 每季度昼夜间各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 4.1固废产生及处置情况 （1）产生及处置情况 本项目固体废物包括废包装、废离子交换树脂、收集粉尘、废活性炭和生活垃圾。 项目固体废物的产生及处置情况见表4-10。 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式、处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 废包装; 备料; 一般工业固废; 358-007-07; 固态; /; 0.06; 一般固体废物暂存处暂存，定期外售; 0.06. 废离子交换树脂; 纯水制备; 900-999-99; 固态; /; 0.05; 0.05. 生活垃圾; 员工生活; 生活固废; /; 固态; /; 15; 由环卫部门清运; 15. 4.2管理要求 本项目固体废物的处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》中的相关要求进行管理，具体暂存、处置要求如下： 本项目一般工业固体废物暂存间位于健驰一号楼一层，面积约30m2，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 5、地下水、土壤环境影响 污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目无液态原辅料，原辅料库、配料间和灌装间拟严格按要求做好防渗措施，并位于三楼，正常工况下不会下渗入污染地下水环境和土壤环境。本项目原辅料库、配料间和灌装间依托健驰现有一号楼三层，已进行防腐防渗处理，无地下水和土壤污染途径。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目不涉及风险物质。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 燃烧废气排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器（1个）+21m排气筒（1根） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间通排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、LAS、总余氯 | 化粪池（1个，20m3） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采用厂房隔声、基座减振；风机风管软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目废包装、废离子交换树脂统一收集至一般固废暂存处（1处，20m2）后外售；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强生产和设备运行管理，从储存、运输、污染处理设施等全过程控制泄漏，采取行之有效的防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据排污许可管理条例，项目实际排污之前应当办理排污许可证申请手续。 2、竣工验收 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，及时开展建设项目竣工环境保护验收工作； 严格执行建设项目“三同时”制度，并按规范设置排污口。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.053t/a | +0.053t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.074t/a | / | 0.074t/a | +0.074t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 10.987t/a | / | 1.600t/a | +1.600t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 9.156t/a | / | 1.000t/a | +1.000t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.172t/a | / | 0.800t/a | +0.800t/a |
|  | SS | / | / | / | 7.324t/a | / | 0.160t/a | +0.160t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.293t/a | / | 0.032t/a | +0.032t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 2.380t/a | / | 0.260t/a | +0.260t/a |
|  | LAS | / | / | / | 0.366t/a | / | 0.366t/a | +0.366t/a |
|  | 总余氯 | / | / | / | 0.146t/a | / | 0.146t/a | +0.146t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①