# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  智能化氢燃料电池电堆产线项目

建设单位（盖章）： 陕西旭氢时代科技有限公司

编制日期：          2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 智能化氢燃料电池电堆产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-611206-04-01-832770 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张伟龙 | 联系方式 | 13279378793 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18号 |  |  |
| 地理坐标 | （108度57分14.003秒，34度32分14.588秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3849其他电池制造 | 建设项目行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业中电池制造384中的其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《西咸新区—泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审查文件名称及文号：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》陕西咸环函〔2021〕41号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环境影响评价的符合性分析，见表1-1： 表1-1 本项目与规划符合性分析 文件名称; 政策定位; 本项目情况; 符合性. 陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）; 规划概述：泾河新城规划范围包括泾阳县的泾干、永乐、高庄（部分）三镇和崇文乡，总面积133.13km2。 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。产业发展规划：重点打造以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业。; 本项目位于规划范围内，本项目租用泾河智造创新产业园18号厂房，用地类型为工业用地。主要进行氢燃料电池电堆的生产，为先进制造业，符合泾河新城总体产业定位。; 符合. 西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）; 规划范围北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，涵盖泾河新城东部片区和泾干镇两大片区，总用地面积约132.97km2。其中，城市建设用地面积约47.37km2，其他建设用地面积约11.55km2。; 本项目位于泾河新城永乐镇，属于泾河新城分区规划修编规划范围。; 符合. 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于泾河智造创新产业园18号厂房，用地类型为工业用地。主要进行氢燃料电池电堆的生产，为先进制造业，符合泾河新城总体产业定位。; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划(2016-2035)环境影响报告书》及审查意见; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 项目不属于大气污染物及水污染物排放量大的项目，项目采用工艺、设备、污染治理技术及能耗、物耗等可达到同行业先进水平。; 符合. 按照循环经济思想的指导，生产一般固废必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置。; 项目产生的一般固废集中收集后定期外售；危险废物统一收集后，暂存于危废暂存点，建设危险废物转移联单制度，危险废物台账、管理制度等，定期交由有资质单位处置。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目产生少量的有机废气，经末端治理后排放量较小。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合相关规划及规划环境影响评价的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目行业类别属于“C3849其他电池制造中的氢燃料电池电堆制造”，属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年）中“第一类“鼓励类”十九、轻工13、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料电池、锂/氟化碳电池等新型电池和超级电容器”，符合国家产业政策。 2023年06月05日取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会备案确认书，备案号为2306-611206-04-01-832770（见附件2）。 综上，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知（陕环办发[2022]76 号）及西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（市政发[2021]22 号）分析如下： 一图：本项目与环境管控单元对照分析示意图见附图。 一表：本项目范围涉及的生态环境管控单元分析见表1-4。 一说明：项目位于西安市生态环境分区管控中的水环境城镇污染重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区等重点管控单元，不涉及优先管控单元。项目建设满足各重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求，符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 本项目与“三线一单”符合性分析见下表： 表1-2 本项目与“三线一单”符合性分析表 项目; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇，租赁园区现有已建厂房。根据陕西省生态环境保护厅官网“三线一单”冲突性分析比对文件，项目位于重点管控单元，不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目属于环境空气质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5和O3，项目配备完善的环保设施，污染物均可达标排放或妥善处置，不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目新鲜水依托市政管网，电能主要依托当地电网供给，项目不属于高耗水、耗电企业。因此本项目满足资源利用上线的要求。; 符合. 生态环境准入负面清单; 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止行业，本项目不在陕发改规划〔2018〕213号发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》之内。; 符合. 表1-3 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 市; 区县; 管控单元分类; 管控纬度; 管控要求; 本项目 情况; 符合性. 西 安 市; 西咸新区直管区; 重点管控区; 水环境城镇生活污染重点管控区; 污染物排放管控; 水环境城镇生活重点管控区：加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。 推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目不涉及管控要求。; 符合. 大气环境布局敏感重点管控区; 空间约束要求; 大气环境布局敏感重点管控区：1.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，严控“两高”行业产能。; 项目不属于禁止新增产业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理措施。 2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业 和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。; 项目采用先进工艺，严格落实污染治理设施。污染物达标排放。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 空间布局 约束; 高污染燃料禁燃重点管控区区：禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。全域全时段禁止生物质露天焚烧。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 污染物排 放管控; 高污染燃料禁燃重点管控区区：1.推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。全面实行排污许可管理，实现固定污染源排污 许可制全覆盖。燃料清洁低碳化替代方面，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快利用清洁低碳能源、工厂余热、电厂热力等方式实施替代。2.不再新建每小时35 蒸吨以下的燃煤锅炉，每小时65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。对城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；具备条件的30 万千瓦及以上燃煤机组全部实现供热改造。科学应对重污染天气，修订完善重污染天气应急减排清单，实施分级管控，与西安统一标准，统一等级，统一措施，实施区域应急联动。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 环境风险 防控; 高污染燃料禁燃重点管控区区：重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监测结果及时报环境保护部门。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业进行限期整改，未整改完成的企业一律依法停产整治。; 本项目不属于重点工业污染源。; 符合. 资源开发 效率要求; 高污染燃料禁燃重点管控区：加快发展清洁能源和新能源。推广使用天然气、煤层气、液化石油气、电、太阳能等清洁能源，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 大气环境受体环境重点管控区; 空间布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区：加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目位于工业园区，且不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.全市不再新建35 蒸吨/时以下燃煤锅炉，35 蒸吨/时以下燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造。加快电源结构调整，减少煤电占比。加快天然气储气设施建设步伐。2.严格管控高排放机动车污染排放。持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 3、选址可行性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18号，租用泾河智造创新产业园18号已建厂房，本次项目所在18号厂房总共为四层，本次租用一、二层用来做本项目的建设。 本项目东侧、西测、北侧均为智造创新产业园已建厂房（目前为空置状态）、南侧为泾河智造创新产业园内部道路。距离本项目最近的敏感点为本项目东南侧480m处的福多李村。 项目附近无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，不存在环境制约因素。在严格落实评价中提出的各项污染防治措施，加强环保设施的运行维护和管理，并落实环境风险防范措施后，项目废气、废水、噪声、固体废物均可长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的影响可接受。 综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理可行。 4、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划符合性 本项目与相关政策的符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与相关生态环境保护政策、生态环境保护规划符合性分析 政策文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省大气污染防治条例》; 第五十三条鼓励采用先进生产工艺、推广使用低毒、低挥发性的有机溶剂，支持非有机溶剂型涂料、农药、缓释肥料生产和使用，减少挥发性有机物排放。石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。; 本项目运行阶段产生的有机废气经专用管道收集后送入活性炭吸附装置，处理达标后排放。项目运行期间做好原辅材料的使用记录情况，生产设施和污染控制设备的运行及保养维护等事项。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 废气收集设施：产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设施隔间，收集风量应确保隔间保持负压。废气收集系统的输送管道应密闭，无破损。; 项目拟计划采用的集气罩距废气收集系统排风罩开口最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；废气收集系统采用的输送管道密闭，无破损。; 符合. 七、有机废气治理设施治理要求：新建治理设施或对现有治理设施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组份及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足够充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其表面积不低于1100㎡/g(BET 法)。一次活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 建议本项目有机废气治理采用二级活性炭吸附装置进行治理，本项目采用如采用颗粒活性炭，其碘值不宜低于800mg/g。如采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；; 符合. 《挥发性有物（VOCs）污染防治技术政策》; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：3.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目运行过程产生有机废气经专用管道收集后送入活性炭吸附装置处理达标后排放。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值可用吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、保障印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物料全方面、全链条、全环节密闭管理。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、压力，以及生产情况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 本项目运行阶段产生的有机废气经专用管道收集后送入活性炭吸附装置，处理达标后排放。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气【2020】33号）; 大力推进低VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 项目运行期将建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、使用量、成分、VOCs含量、采用方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 项目产生的有机废气经专用管道收集后送入活性炭吸附装置，处理达标后排放。本项目有机废气治理采用二级活性炭吸附装置进行治理，采用颗粒活性炭，其碘值不宜低于800mg/g。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注塑、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 项目生产工序产生的有机废气经专用管道收集，属于局部气体收集，末端设有活性炭吸附装置。; 符合. VOCs排放的排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目周边200m范围内有27m建筑，因此排放VOCs排气筒高度不低于32m。; 符合. 收集的废气中NMHC 的初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%; 项目产生的有机废气收集后送入活性炭吸附装置，处理达标后排放。有机废气收集效率为85%，后文计算可知，本项目初始排放速率＜2kg/h，因此不对处理效率做要求。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于以上严禁新增及控制行业。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目使用两级活性炭吸附装置处理，不采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 根据前文分析，本项目的建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目使用两级活性炭吸附装置处理，不采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。; 符合. 推进涉VOCs污染治理设施升级改造。2023年完成使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产企业的简易低效污染治理设施升级改造。工业涂装企业应使用低挥发性有机物含量的涂料，2025年工业涂装企业完成清洁生产审核。在房屋建筑和市政工程设计和施工中，全面推广使用低 VOCs 含量涂料、胶粘剂和防水材料; 本项目要求使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准。; 复合. |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 为促进氢能产业发展，西安市出台了氢能产业链提升方案，并提出“建设以西安为中心，以关中平原城市群为依托的关中氢能消费中心和氢能示范城市群，引领西北地区低碳发展方向，着力打造‘一带一路’绿色低碳的西安名片”。 乘着秦创原创新驱动平台建设的东风，西咸新区以科技创新为引领，致力打造全省氢燃料电池产业核心区和氢能装备研发制造中心。泾河新城在形成全球最大太阳能电池生产基地的基础上，谋划了秦创原·氢合湾—氢能产业两链融合科创区项目，由陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司投资建设，旨在加快推动氢能与燃料电池产业发展。 燃料电池电堆是燃料电池术语，是指将多个燃料电池组成的电池堆，目的是为了获得实际应用的电压。电池堆其关键是组成电池堆的材料及制造技术。 陕西旭氢时代科技有限公司成立于2021年11月，是陕西旭强瑞清洁能源有限公司布局氢能产业，倾力打造的核心业务板块。主要从事氢燃料电池电堆的研发、生产、销售，为氢能的推广和应用不断提供优质产品和技术解决方案。陕西旭氢时代科技有限公司将建设国内一流水平、陕西首条智能化氢燃料电池电堆生产线，填补陕西本土燃料电池电堆生产的空白。因此本项目的建设是很有必要的。 2、项目概况 （1）项目名称：智能化氢燃料电池电堆产线项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：陕西旭氢时代科技有限公司 （4）建设地点及四邻关系：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18号，地理坐标为东经：（108°57′14.003″，34°32′14.588″）。本项目东侧、西测、北侧均为智造创新产业园已建厂房（厂房目前为空置状态）、南侧为泾河智造创新产业园内部道路。地理位置图见附图1、四邻关系图见附图4。 3、建设规模及建设内容 3.1项目主要工程组成 本公司租用泾河智造创新产业园18号厂房一到二层，总建筑面积为3000m2。本项目主要涉及“双极板密封粘接封装生产线”、“燃料电池生产设备控制软件”以及“全自动电堆组装线”、“全自动焊接测试线”等，建成后年产2000台氢燃料电池电堆。 项目主要组成见下表2-1； 表2-1 建设项目组成及表 类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 电堆装配产线; 厂房一层：主要设有双极板密封粘接封装生产线、燃料电池生产设备控制软件、全自动电堆组装线、全自动焊接测试线等其他配套设备，建成后年产2000台氢燃料电池电堆。 二层预留发动机模组装配产线。; 租赁18号厂房1层~2层；总建筑面积3000m2. 辅助工程; 办公室; 位于二层北侧，设有办公室、会议室、员工休息室等；. 产品实验室; 位于二层西侧，设有万能试验机，主要对产品进行基础物理实验，不产生三废。. 来料检验室; 位于二层南侧，主要对原料进行基础物理实验，不产生三废。. 储运工程; 仓库; 位于二层南侧，位于来料实验室东侧，对原料及产品进行储存。. 公用工程; 供电; 市政电网供给。; /. 给水; 本项目采用市政给水。; /. 排水; 本项目产生生活污水、纯水机产生的浓水，依托园区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入泾河新城第二污水处理厂处理。; /. 供暖; 采用中央空调供暖。; /. 制冷; 采用中央空调制冷。; /. 环保工程; 废气; 粘接工序及固化工序：经集气罩收集后通过二级活性炭处理后经32m排气筒排放；焊接烟尘经自带配套的焊烟净化器处理后排放。; /. 废水; 本项目产生生活污水、纯水机产生的浓水，依托园区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入泾河新城第二污水处理厂处理。; /. 噪声; 设备基础减振、墙体隔声；空压机单独设置空压机房并采取隔声、减振等。; /. 固废; 生活垃圾：袋装、垃圾桶分类收集后，交由园区环卫部门处置。一般固体废物：废包装材料外售综合利用、不合格产品收集后自用、废离子树脂由厂家更换后回收，不在厂区内暂存。危险废物：废活性炭专用盛装容器，暂存于危废暂存点，交由有资质单位处理。; /. 3.2生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量台/套; 用于工段; 备注. 1; 双极板阳极上料机; H500-BPFM-01; 2; 电堆装配产线; /. 2; 双极板阴极上料机; H500-BPFM-02; 1; 电堆装配产线; /. 3; 双极板单轨点胶机; SEC-H500-BPST; 6; 电堆装配产线; /. 4; 双极板移载机; H500-BPCC-02; 5; 电堆装配产线; /. 5; 双极板贴合机; SEC-H500-BPLM; 1; 电堆装配产线; /. 6; 接驳延长线; H500- BPCE; 1; 电堆装配产线; /. 7; 双轨移载机; H500-BPDT; 1; 电堆装配产线; /. 8; 双极板锁螺母机; SEC-H500-BPSL; 1; 电堆装配产线; /. 9; 水平隧道炉 (无底部回流）; H500-QSL-A; 1; 电堆装配产线; 使用电. 10; 缓存输送线1; H500-BPCF-A; 1; 电堆装配产线; /. 11; 炉后回流线; H500-BPRF; 1; 电堆装配产线; /. 12; 双极板分板机; SEC-H500-BPBS; 1; 电堆装配产线; /. 13; 双极板在线胶型检测机; SEC-H500-3DL; 2; 电堆装配产线; /. 14; 双极板收板机; H500-BPTU-02; 2; 电堆装配产线; /. 15; 水平隧道炉(有底部回流）; H500-QSL-B; 2; 电堆装配产线; 使用电. 16; 缓存输送线2; H500-BPCF-B; 1; 电堆装配产线; /. 17; 双极板放板机; H500-BPTP-02; 2; 电堆装配产线; /. 18; 在线式翻板机; H500-BPTO; 1; 电堆装配产线; /. 19; 双极板下料机; H500-BPBM-02; 1; 电堆装配产线; /. 20; 双极板上料台; UWLTRJX01-01; 1; 电堆装配产线; /. 21; 膜电极加湿上料台; UWLTRJX01-02; 1; 电堆装配产线; /. 22; 子电堆堆叠机器人; UWLTRJX01-03; 2; 电堆装配产线; /. 23; 子电堆气密检测台; UWLTRJX01-04; 1; 电堆装配产线; /. 24; 端板上料台; UWLTRJX01-05; 1; 电堆装配产线; /. 25; 电堆堆叠机器人; UWLTRJX01-06; 1; 电堆装配产线; /. 26; 电堆堆叠气密检测; UWLTRJX01-07; 1; 电堆装配产线; /. 27; 电堆转运小车; UWLTRJX01-08; 1; 电堆装配产线; /. 28; AGV小车; UWLTRJX01-09; 1; 电堆装配产线; /. 29; 绑带激光焊接机; UWLTRJX01-10; 1; 电堆装配产线; /. 30; 电堆气密检测台; UWLTRJX01-11; 1; 电堆装配产线; /. 31; AGV充电站; UWLTRJX01-12; 1; 电堆装配产线; /. 32; 立库; UWLTRJX01-13; 1; 电堆装配产线; /. 33; 整线; UWLTRJX01; 1; 电堆装配产线; /. 34; 子电堆托盘; UWLTRJX01-0401; 6; 电堆装配产线; /. 35; 电堆组装工装; UWLTRJX01-0701; 1; 电堆装配产线; /. 36; 电堆组装工装; UWLTRJX01-0702; 1; 电堆装配产线; /. 37; 纯水机; UPA-L100L; 1; 电堆装配产线; /. 38; 空压机; GA45VSD+PA-13; 2; 电堆装配产线; 1用1备，一级能效. 3.3主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料情况详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 存储; 备注. 1; 环氧树脂胶; 2.5t/a; 0.21t; 二楼仓库; 外购. 2; 单组分改性聚硅氧烷封装剂; 4t/a; 0.33t; 二楼仓库. 3; 阴极板; 60万片/a; 2400片. 4; 阳极板; 60万片/a; 2400片; 二楼仓库. 5; 膜电极; 60万片/a; 2400片; 二楼仓库. 6; 阴极尾板; 2000套/a; 10套; 二楼仓库. 7; 阳极尾板; 2000套/a; 10套; 二楼仓库. 8; 阴极绝缘板; 2000套/a; 10套; 二楼仓库. 9; 阳极绝缘板; 2000套/a; 10套; 二楼仓库. 10; 阴极安装板; 2000套/a; 10套; 二楼仓库. 11; 阳极安装板; 2000套/a; 10套; 二楼仓库. 12; 石墨电极; 4000片/a; 20片; 二楼仓库. 13; 碳纸; 4000片/a; 20片; 二楼仓库. 14; 钢带; 1.6万米/a; 70米; 二楼仓库. 15; 洁净布; 10000片/a; 40片; 二楼仓库. 16; 纯水; 300kg/a; 25kg; 一楼洁净间. 17; 氮气; 200kg; /; 随用随买无库存. 18; 乙醇 （工业酒精）; 0.20t/a; 10kg; 二楼仓库. 理化性质说明： 单组分改性聚硅氧烷封装剂：主要成分为改性聚有机硅氧烷（20%~70%）、特螯合的铂催化剂（0.1%~1%）、气相白炭黑（10%~20%）、用于加成交联的助剂（5%~7%）、用于粘接的助剂（1%~2%）；颜色为灰色，轻微刺激性气味。密度为1.07g/cm3，不溶于水。无危害性；避免接触眼睛、吞食及长时间接触皮肤；在通风良好处使用。储存于干燥通风处，远离光源和热源，保持容器密封良好。 环氧树脂胶：主要成分为环氧树脂（60%~80%）、固化剂（25%~35%）、气相二氧化硅（0.5%~5%）、硅微粉（10%~20%）；黄色粘稠液体。储存于阴凉、干燥清洁、通风良好的仓库内。在5℃以下保存，保持密封。 3.4产品方案 本项目产品方案见下表2-4； 表2-4 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 氢燃料电池电堆; 台/a; 2000. 3.5公用工程 3.5.1给水 水源：由项目地给水管网供水。主要为员工日常办公生活用水和生产用水。 1、生活用水 本项目厂区员工人数为30名员工，依托园区食宿，该部分内容已纳入园区用水量，本次不再重复计算。参照《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合项目实际情况，办公人员用水定额取10m3/（人·a），则员工生活用水量约为1.2m3/d（300m3/a）。 2、生产用水 根据建设单位提供资料：本项目生产中使用水的环节是在双极板、膜电极等零部件进行堆叠装配的过程中，需要有一定的湿度要求。使用的是经过雾化后的去离子水，单次使用量极少。在满产条件下，年使用量大概在300kg。该用水全部自然蒸发，不向外环境排放。 3、纯水制备用水 本次采用纯水机进行自制，本项目使用的纯水机制备率为60%，本项目需年用纯水300kg，则本项目新鲜自来水年使用量为500kg，产生浓水为200kg/a。 3.5.2排水 （1）生活污水 员工生活污水的排水量按产生量的80%计，则生活污水产生量约为0.96m3/d、240m3/a。本项目依托泾河智造创新产业园已建化粪池对生活污水进行收集处理，处理后的生活污水进入市政污水管网后进入泾河新城第二污水处理厂。 （2）生产废水 该去离子水全部自然蒸发，不向外环境排放。 （3）纯水制备产生的浓水 纯水机浓水盐度较高，主要污染物为溶解性总固体，且污染物浓度较低。浓水依托泾河智造创新产业园已建化粪池进行收集处理，处理后进入市政污水管网。 综上所述，项目用排水情况见下表2-5。 表2-5 本项目用排水量一览表 m3/a 序号; 类型; 用水量; 纯水; 消耗量; 废水量; 拟排放去向. 1; 生活用水; 300; /; 60; 240; 本项目依托泾河智造创新产业园已建化粪池对生活污水进行收集处理，处理后的生活污水进入市政污水管网后进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理. 2; 生产用水; /; 0.3; 0.3; 0; 该用水全部自然蒸发，不向外环境排放. 3; 纯水机用水; 0.5; /; 0.2; 浓水依托泾河智造创新产业园已建化粪池进行收集处理，处理后进入市政污水管网后进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理. 合计; 300.5; /; 60.3; 240.2; /. 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 3.5.3供电 由项目地市政电网供给。 3.5.4供暖、制冷 采用中央空调供暖、制冷。 4、厂区平面布置 厂区平面布置整体呈东西走向，分为一层~二层；一层主要为电堆装配产线，设有双极板密封粘接封装生产线、燃料电池生产设备控制软件、全自动电堆组装线、全自动焊接测试线等生产设备，同时在南侧布设有配套的配电室、机房，东北侧为门房及展厅，本项目为十万级净化车间，因此同时设有风淋、更衣间，均位于一层。二层北侧主要为办公区、南侧为仓库，中部预留发动机模组装配产线。 项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，工艺流程通畅，布局紧凑；人货流动通畅，并充分考虑到工程行业特点、原料运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响。项目总平面布置较好得满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产，总图布置较为合理。总平面布置见附图5。 5、员工人数及工作制度 本项目员工人数为30人，年工作250天、2班工作制度、单班工作8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 本项目依托厂区现有已建成厂房进行生产，不进行土建施工。施工期仅进行隔间及设备安装，该过程将产生焊接颗粒物、装修废气、噪声、废包装和装修垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾等。 二、项目运营期工艺流程简述 本项目工艺流程及产污节点示意图见下图2-2； 图2-3 运营期主要工艺流程及产污节点 工艺流程简述： 本项目主要从事燃料电池电堆的组装生产，产品组装中不涉及氢气燃料系统装配。 1、阴、阳极板粘接、贴合：在单极板冷却路流道进行环氧树脂点胶，采用粘接点胶机进行粘接、贴合；该工序会产生少量有机废气、噪声。 2、阴、阳极板固化：使用电水平隧道炉对粘接后的极板进行固化，固化后即为双极板，该工序会产生少量有机废气、噪声。 3、双极板密封：在双极板密封槽上进行单组分改性聚硅氧烷封装剂点胶固化密封。该工序会产生少量有机废气、噪声。 4、双极板固化：使用电水平隧道炉对密封后的极板进行固化，该工序会产生少量有机废气、噪声。 5、双极板总成及膜电极堆叠、测漏：双极板总成和膜电极进行堆叠，随后在双极板测漏台测漏。双极板、膜电极等零部件进行堆叠装配的过程中需要保湿，采用经过雾化后的桶装去离子水进行保湿。 6、压缩：将双极板、膜电极及其它装堆零部件依次堆叠至相应片数，操作压机按设定力矩压缩调整至相应压缩量。该工序会产生噪声。 7、气密测试：用电堆气密测试机进行电堆测漏。该工序会产生噪声。 8、打紧：使用钢带进行焊接紧固。该工序会产生焊接烟气、噪声。 9、测试、评定：将电堆从装堆机上取下，连接气密测试设备进行气密检测，根据测试结果进行评定。该工序会产生不合格品。 10、包装、入库：将电堆装入封装箱，并安装铜排、CVM、巡检线等附件，随后入成品库。 运营期产污环节 本项目污染物种类汇总见下表。 表2-6 运营期污染源与污染物汇总表 污染物; 来源; 产污工序; 污染物种类. 废气; 电堆装配产线; 粘接工序; 粘接; VOCs（以非甲烷总烃计）. 固化工序; 固化; VOCs（以非甲烷总烃计）. 焊接工序; 焊接; 焊接烟气. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 纯水机; 浓水; 溶解性总固体. 噪声; 生产设备; 机械噪声. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾. 原辅材料、成品包装; 废包装品. 测试、评定; 不合格产品. 纯水机; 废离子交换树脂. 环保设备; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18号厂房，在本单位承租前，该厂房为空置状态，无原有环境污染问题。 本项目租赁的西咸新区泾河新城河智造创新产业园（一期）厂房已于2020年9月17日履行了建设项目环境影响登记表手续，登记手续见附件5。本项目租赁的厂房环保手续完善，且无相关环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 1.1环境空气质量达标区判定 ### 本项目位于西咸新区泾河新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省生态环境厅2023年1月18日发布的《环境快报（2022年12月及1—12月全省环境空气质量状况）》（2023-9）进行评价。 表3-1 2022年西咸新区空气质量状况统计结果 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（(μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 38; 40; 95.00; 达标. PM10; 83; 70; 118.57; 不达标. PM2.5; 48; 35; 137.14; 不达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 1400; 4000; 35.00; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. 根据统计结果，SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO日均值第95百分位数浓度达标；PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均值第90百分位数超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 1.2其他污染物环境空气质量现状 ①监测点布置 对项目所在区域的环境空气中的特征因子委托陕西云创环境检测有限公司2023年06月16日-06月18日进行了现状监测，根据本次项目所在地的地形条件，在1#项目地当季主导下风向10m处设置一个监测点，监测点位位置见附图。 ②监测项目及频率 监测项目：TSP、非甲烷总烃 监测频率：TSP检测3天，检测日均值；非甲烷总烃检测3天，1天4次； ③监测项目分析方法 采样和分析方法按《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定进行。详见表3-2： 表3-2 环境空气和废气监测依据、仪器及检出限 监测项目; 监测依据; 仪器名称/型号; 检出限. 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法HJ 1263-2022; 电子天平ME155DU/02（No.B843641389）; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; GC9790Ⅱ气相色谱仪（9790025908）; 0.07mg/m3. ④监测结果与评价 根据监测报告，监测结果如下。 表3-3 监测结果统计表 监测 项目; 监测 点位; 日均值（mg/m3）; 小时浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标率（%）; 达标情况. TSP; 1#项目地当季主导下风向10m处; 0.125~0.129; /; 0.3; 0; 达标. 非甲烷总烃; /; 0.67~0.75; 2.0; 0; 达标. 从上表监测结果可以看出，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。环境空气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。 2、声环境质量 根据现场勘查及《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目选址周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类），本次评价不对声环境现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界500m范围内无自然保护区、文化区，500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-4 大气环境保护目标 名称; 方位; 经纬度°; 相对厂界距离（m）; 环境功能区; 保护对象; 保护内容. 经度°; 纬度°. 福多李村; 东南; 108.9602; 34.5346; 480; 《环境空气质量标准》GB3095-2008中2类; 居民; 人群健康. 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。厂房外监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 表3-5 大气污染物排放执行标准（单位：mg/m³） 标准名称; 污染物; 标准值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值; 非甲烷总烃; 有组织; 最高运行排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 62.4kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 4.0 mg/m3. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值; 1.0 mg/m3. 《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6.0 mg/m3. 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 注：本项目周边最高建筑为27m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒应高于周边建筑5m，因此本项目排气筒高度应为32m，排气筒排放速率根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）计算可得。 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-6 废水排放标准 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 三级标准; pH; 6-9; 无量纲. COD; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. SS; 400; mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; B级标准; 氨氮; 45; mg/L. 溶解性总固体（TDS）; 2000; mg/L. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-7 工业企业环境噪声排放标准限值 类别; 标准值（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全部主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，本项目建议总量控制指标为： VOCs：0.159t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目依托厂区现有已建成厂房进行生产，不进行土建施工。施工期仅进行隔间及设备安装，该过程将产生焊接颗粒物、装修废气、噪声、废包装和装修垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾等。 1、大气环境保护措施 本项目隔间及设备安装过程会产生少量焊接颗粒物和装修废气，通风后可有效扩散，对周边环境空气影响较小。 2、水环境保护措施 本项目位于泾河智造创新产业园厂区内，施工人员生活污水依托泾河智造创新产业园公共卫生设施处理。 3、声环境保护措施 安装工程均在厂房内部进行，产生的噪声对声环境影响较小。为最大限度的降低设备安装噪声对周边声环境的影响，应采取以下措施： 加强管理，合理安排设备安装时间；合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 在严格执行上述措施的前提下，设备安装噪声可以得到有效减缓，对周边声环境影响不大。尽管设备安装噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，设备安装噪声也就随之结束。对周围环境影响不大。 4、固体废物处置措施 本项目设备安装过程产生的废包装和装修垃圾定点收集后外售处置。 本项目不设置施工营地，施工人员产生的少量餐盒、果皮等生活垃圾依托泾河智造创新产业园厂区公共垃圾桶收集处置，本次评价要求施工人员严格按照规定的时间、地点、种类投放，禁止将建筑垃圾、装修垃圾等混入生活垃圾进行投放。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。 1、运营期废气环境影响及保护措施 本项目废气主要为粘接工序及固化工序产生的有机废气、焊接工序产生的焊接烟气。 1.1污染物源强核算 ①粘接工序及固化工序有机废气 本项目粘胶使用环氧树脂胶及单组分改性聚硅氧烷封装剂进行粘接；粘接及固化工序产生有机废气。本项目年使用环氧树脂胶及单组分改性聚硅氧烷封装剂6.5吨。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）可知，环氧树脂胶及单组分改性聚硅氧烷封装剂VOC含量限值≤50g/kg，本项目按照临界值考虑，粘胶剂中有机废气含量取50g/kg，则粘胶及固化过程产生的VOCs产生量为0.325t/a。 建设单位拟在双极板单轨点胶机、水平隧道炉出气口上放设置集气罩，统一收集后进入二级活性炭处理后通过32m排气筒排放，拟选取风机风量为15000m3/h。集气罩收集85%，则无组织排放量为0.049t/a、有组织废气产生量为0.276t/a，点胶及固化时间约为2000h，则产生速率为0.138kg/h、产生浓度9.2mg/m3。经二级活性炭处理（二级活性炭对有机废气处理效率约为60%）后经32m排气筒排放；有组织废气经二级活性炭处理后排放浓度为3.68mg/m3、排放速率为0.055kg/h、排放量为0.11t/a。排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 ②焊接烟尘 本项目焊接使用激光焊接，激光焊接是利用能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加技术技术应用的重要方法之一。主要用于焊接薄壁材料和低速焊接，焊接过程属热传导型，即激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数，使工件熔化，形成特定的熔池。该环节有少量烟尘产生。根据企业提供资料，年激光加工产品约为0.03kg/a，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》及类比同行业项目，激光焊接过程产生的烟尘量按原材料的0.05%，则焊接烟气产生量约为0.000015kg/a，本项目采购的设备自带焊烟净化器，对烟气进行过滤及收集处理。焊烟净化器收集效率取值80%，过滤效率约90%，则排放的焊接烟尘量为0.0000042kg/a。排放量极小，对周围环境影响很小。 1.2废气排放口设置情况 表4-1 项目废气排放口设置情况一览表 工序; 编号; 类型; 污染物; 坐标; 高度m; 出口 内径m; 温度℃; 排气量; 允许排放值; 是否达标. 允许排放速率kg/h; 允许排放浓度mg/m3. 粘接工序及固化工序; DA001; 一般排放口; 非甲烷总烃; 108.9539°34.5372°; 32; 0.6; 25; 15000m3/h; 62.4; 120; 是. 1.3监测要求 根《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021）对本项目监测计划进行核定，具体见下表： 表4-2 本项目运营期废气监测要求 废气 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 生产车间外监控点; 非甲烷总烃; 1年/次; 《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）. 1.4非正常工况 项目废气处理装置非正常工况不易及时发现，废气处理装置处理效率均为0，非正常工况持续时间按照60min考虑，在该情况下，废气污染源排放情况见下表： 表4-3 非正常工况废气污染物排放一览表 污染源; 风量; 持续时间min; 污染物; 排放速率kg/h; 排放量kg. DA001; 15000; 60; 非甲烷总烃; 0.138; 0.138. 本次评价要求建设单位定期对废气处理设施进行检修，一旦发现处理装置失效，车间立即停止相关工序作业，待处理装置正常运行时相关工序方可正常作业。 1.5污染物达标分析及污染治理措施可行性分析 粘接工序及固化工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后通过二级活性炭处理后32m排气筒（DA001）排放；采取相应治理措施后，非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 本项目主要为燃料电池电堆生产线制造，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》《HJ1121-2020》与本项目类似粘接及固化工序可知“活性炭吸附为可行技术”，因此本项目选用的“二级活性炭”为可行技术。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026—2013）》可知，当连续稳定产生的废气可以采用固定床、移动床（包括转轮吸附装置）和流化床吸附装置，本项目属于连续稳定产生的废气，因此选用固定床（指吸附过程中，吸附剂料层处于静止状态的吸附设备），即为二级活性炭处理后排放，因此本项目采取的污染防治技术符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026—2013）》要求。 根据现场勘查及建设单位提供资料，本项目周边200m范围内最高建筑为27m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒应高于周边建筑5m，因此本项目排气筒高度应为32m。综上可知，项目营运期废气采取相关处理措施后，均能够满足相关标准。 项目所在区域环境空气质量现状为不达标区，项目厂界周围500米范围内环境空气保护目标为东南侧的福多李村。福多李村位于本项目的侧风向，主导风向下本项目产生的颗粒物、非甲烷总烃一般不会逸散至敏感点，对区域环境空气质量影响较小。 2、废水 本项目产生生活污水、纯水制备过程产生的浓水。根据前文水平衡图，生活污水产生量为240m3/a。类比同类型企业，项目生活污水废水水质约为pH6-9、COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、氨氮45mg/L。 纯水制备过程产生的浓水盐度较高，主要污染物为溶解性总固体（TDS）650mg/L。 生活污水及浓水依托园区化粪池处理后进入市政污水管网。 参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，化粪池处理效率为：COD为15%，BOD5为9%，SS为30%，氨氮为3%。 因此项目废水的产排情况及达标情况见下表。 表4-4 项目废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TDS; pH. 项目生活污水240m3/a; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 45; /; 6-9. 产生量t/a; 0.084; 0.048; 0.053; 0.01; /; /. 浓水0.2m3/a; 产生浓度mg/L; /; /; /; /; 650; /. 产生量t/a; /; /; /; /; 0.00013; /. 化粪池处理后出水（240.2m3/a）; 污水处理设施处理效率%; 15; 9; 30; 3; /; /. 出水浓度mg/L; 258; 158; 160; 42; 650; 6-9. 排放量t/a; 0.062; 0.038; 0.038; 0.010; 0.0156; /. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准放标准; 500; 300; 400; /; /; 6-9. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; 45; 2000; /. （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别; 污染物种类 （b）; 排放 去向 （c）; 排放 规律 （d）; 污染治理设施; 排放口编 号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口 类型. 编号; 污染治理设施名称 （e）; 污染治理设施工艺. 生活污水、浓水; COD、BOD5、SS、氨氮; 园区化粪池; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 依托园区化粪池; /; DW001; ☑ 是 □ 否; 园区总排口. 表4-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 258; 0.248; 0.062. BOD5; 158; 0.152; 0.038. SS; 160; 0.154; 0.038. 氨氮; 42; 0.040; 0.010. TDS; 650; 0.062; 0.0156. 全厂排放口合计; COD; 0.062. BOD5; 0.038. SS; 0.038. 氨氮; 0.010. TDS; 0.0156. ③废水排放口基本情况及监测要求 表4-7 废水排放口基本情况及监测信息一览表 排放口; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 间歇排放时段; 监测计划. 经度; 纬度; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频次. DW001; 108.9547°; 34.5386°; 0.024; 园区化粪池后进入泾河新城第二污水处理厂; 年排放250天; 总排口; pH; 依托园区监测. COD. BOD5. TDS. SS. 氨氮. （3）环境影响分析 本项目主要产生生活污水及浓水，生活污水及浓水经污水管网进入园区化粪池处理后，进入泾河新城第二污水处理厂再进一步处理，本项目出水满足该化粪池设计进水要求，对化粪池冲击较小。 （4）依托污水处理设施可行性分析 本项目废水主要为生活污水及浓水，成分均较简单，生活污水及浓水进入园区化粪池处理，项目废水产生量为240.2m3/a、0.96m3/d。根据建设方提供资料，园区配套化粪池容积为100m3，目前园区入驻企业很少，尚有余量足以容纳本项目产生的废水，目前化粪池运行正常，废水经处理后能达到达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，依托园区化粪池处理可行。经园区化粪池处理后进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，秦龙大道以东及规划北边界以南围合的范围。泾河新城第二污水处理厂（一期）项目设计日处理规模为40000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准，最终排入泾河。 本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围，市政污水管网已接通。项目废水排放量小，负荷满足要求，水质简单，进水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂的稳定运行，生活污水及浓水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强、措施及达标分析 项目运营期主要产生的噪声来源于设备噪声。 表4-8 项目运营期主要噪声源及措施一览表 序号; 噪声源; 数量; 降噪前 dB(A); 降噪 措施; 降噪后 dB(A); 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 双极板贴合机; 1; 65; 厂房隔声、基础减振; 45; 9; 16; 51; 18. 2; 水平隧道炉; 1; 65; 45; 16; 16; 44; 18. 3; 水平隧道炉; 1; 65; 45; 30; 16; 31; 18. 4; 子电堆气密检测台; 1; 65; 45; 35; 16; 25; 18. 5; 电堆堆叠气密检测; 1; 65; 45; 49; 16; 11; 18. 6; 绑带激光焊接机; 1; 80; 55; 16; 25; 44; 9. 7; 电堆气密检测台; 1; 65; 40; 52; 16; 9; 18. 8; 风机; 1; 85; 基础减振、安装隔音罩; 60; 31; 3; 29; 31. 9; 空压机; 2; 85; 基础减振、建立单独空压机房; 60; 28; 3; 32; 31. 10; 中央空调外机; 1; 85; 基础减振; 70; 20; 2; 40; 32. 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，采用距离衰减模式，计算单个声源单独作用到厂界的A声级，按下式计算： 式中，Lp2—距声源r2处的声压级，dB(A)； Lp1—距声源r1处的声压级，dB(A)； Lr—屏障降噪量，dB(A)； 计算厂界的贡献值，即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中：L－受声点处的总声级，dB（A）； Li－第i个噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； n—为噪声源的个数。 预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 评价点位置; 噪声贡献值. 昼间; 夜间. 东厂界; 1#; 27.8; 27.8. 西厂界; 2#; 27.9; 27.9. 南厂界; 3#; 45.1; 45.1. 北厂界; 4#; 38.8; 38.8. 标准; 3类：昼间65，夜间55. 由上表可以看出，在采取减振、隔声等相应的措施后，项目厂界噪声贡献值昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 综上所述，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 3.2噪声污染防治措施 本项目运营期噪声源主要为废气处理设备风机和生产设备运行产生的噪声，为确保项目设备噪声对周围环境的影响，环评要求如下： ①加强设备的日常检修、维护； ②对项目中处于厂房外的环保设施进行隔声板隔声、加减振垫处理，确保项目厂界噪声达标。 ③置于外部的空压机，建立单独的空压机房，同时对空压机进行底部减振及隔声措施。中央空调外机进行减振及隔声等措施。确保项目厂界噪声达标。 3.3监测要求 噪声监测要求见表4-10。 表4-10 噪声监测计划 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 噪声; 等效声级LAeq; 四周厂界; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物影响分析 4.1本项目固体废物产排情况 拟建项目生产过程中产生的固废主要有废包装材料、不合格产品、、以及危险废物废活性炭。办公生活产生的生活垃圾。 1、废包装材料 项目产生的废包装材料主要为废包装箱、废塑料袋等，建议对该类废包装分类收集，废包装材料产生量约为1.0t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 2、不合格产品 项目产生的半成品/产品约为1.2t/a，收集后自用，主要用途作为实验用品或者展品。 3、废离子交换树脂 本项目使用的纯水机需定期更换离子树脂，约为3年更换一次，一次约为0.01t。由厂家更换后带走，不在本项目厂区内储存。 4、废活性炭 根据上述有机废气计算，项目经活性炭年吸附VOCs的量为0.166t/a，1kg活性炭可吸附约0.3kg有机废气，则活性炭使用量为0.553t/a，年产生废活性炭量为0.553t/a，建议活性炭每季度更换一次。 废活性炭为危险废物HW49，危废代码为900-039-49，本项目设危废暂存区，将废活性炭收集暂存后交由有资质单位处理。环评要求企业有机废气处理时采用的活性炭碘值不低于800毫克/克，并按设计要求足量添加、及时更换。 5、生活垃圾 项目劳动定员均为30人，年生产250天，人员生活垃圾按0.5kg/（人·d）估算，则生活垃圾产生量为3.75t/a，生活垃圾集中收集交由园区环卫部门统一处理。 本项目运营期固废类别及产生情况见下表4-11。 表4-11 项目固废类别产生情况汇总表 产生环节; 名称; 形态; 属性及编码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 处理方式及去向. 生活、办公; 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; /; /; 3.75t/a; 垃圾桶; 垃圾收集桶分类收集，交由环卫部门处理. 生产车间; 废包装材料; 固态; 99-900-999-99一般工业 固废; /; /; 1.0t/a; 一般暂存间; 收集后外售综合利用. 不合格产品; 固态; 99-900-999-99一般工业固废; /; /; 1.2t/a; 收集后自用. 废离子交换树脂; 固态; 99-900-999-99一般工业固废; /; /; 0.01t/3a; 不暂存; 由厂家更换后带走. 废活性炭; 液态; HW49（900-039-49）危险废物; /; T; 0.553t/a; 危废暂存点; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 4.2固体废物处置措施及影响分析 1、生活固废 根据《生活垃圾分类管理办法》的相关要求，生活垃圾分类收集于厂内设置的生活垃圾桶内，定期委托环卫部门清运。 2、一般固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求： A、贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； B、贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； C、贮存场所应制定运行计划； D、落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存； E、一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 3、危险废物管理要求 危险废物的收集、贮存、转运必须严格按照危险废物相关法律、法规、规范、政策进行全过程控制。 A、危废的收集 ㈠根据《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，项目产生的各类危废应分类收集，采用专用容器收集，盛装危险废物的容器在醒目位置必须粘贴参照执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）所示的标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法； ㈡危险废物的收集和厂内转运过程中，应采取防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施； ㈢危险废物内部转运应采用专用工具，同时按照《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； ㈣危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 B、危险废物的贮存 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求及本项目产生危废的情况，本次拟设危废贮存点1个，用于贮存废活性炭。 贮存点环境管理要求： （1）贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 （2）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 （3）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 （4）贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 （5）贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 C、危险废物的处置 ㈠对于危废，企业应履行申报的登记制度、建立危险废物台帐制度，认真、仔细记录危险废物产生、贮存、转移处置或利用情况，对每批出入暂存场所的废物要进行清点计量。台帐应留存备查，台帐应至少保留5年。 ㈡危险废物委托有资质和处置能力的单位进行处置。 ㈢要严格执行危险废物转移报批制度，按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ㈣要严格执行危险废物转移联单制度。每转移一车（次）同类危险废物均要认真填写转移五联单，并必须按规定委托有盖有道路危险货物运输专用章的《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》的单位运输。 ㈤企业要加强对危险废物的日常管理，配备专职管理人员，明确岗位职责，健全危险废物管理制度和管理台帐；定期对危险废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，防止散、洒、滴、漏等现象发生。 综上所述，项目运营期各类固体废物均得到合理的处置，不会对环境造成影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 污染源、污染物类型及污染途径分析：本项目仓库位于主体建筑二层，正常工况下不会下渗入污染地下水环境和土壤环境。危废暂存点要求防腐防渗处理，因此，本项目无地下水和土壤污染途径。 6、环境风险 6.1风险潜势和评价等级 项目主要风险源为乙醇、单组分改性聚硅氧烷封装剂。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C可知，当功能单元内存在多种危险物质时，按照以下计算公式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目乙醇属于第四部分、易燃液态物质，临界量为500t；单组分改性聚硅氧烷封装剂属于第八部分、其他类物质及污染物中的危害水环境物质（急性毒性类别：慢性毒性类别：慢性2），临界量为200t。详见表4-12。 表4-12 物质危险性一览表 序号; 危险源单元; 危险品名称; q1储量（t）; Q1临界量（t）; q1/Q1. 1; 仓库; 乙醇; 0.01; 500; 0.00002. 2; 单组分改性聚硅氧烷封装剂; 0.33; 200; 0.00165. 合计; 0.00167. 经计算，本项目Q=0.00167﹤1，则本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 6.2环境风险识别 本项目环境风险主要分析仓库贮存的乙醇、单组分改性聚硅氧烷封装剂存放过程可能产生的泄露事故，项目营运期的主要风险因素为收集桶破损。 6.3风险事故环境影响分析 仓库贮存的乙醇、单组分改性聚硅氧烷封装剂贮存的过程中，若发生跑、冒、漏等情况，均可能导致环境风险发生。但由于本项目仓库所贮存的乙醇、单组分改性聚硅氧烷封装剂非常少，且储存于主体建筑二层，发生风险事故的概率也很小。 6.4风险管理及防范措施 ①加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，提高员工素质，增强安全意识。 ②定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、漏现象出现。 ③发生突发情况，发生泄漏时，因立刻采取措施，清扫收集破损泄露的危险物质，交由有资质单位处理。 经上述分析，本项目产生的乙醇、单组分改性聚硅氧烷封装剂均不属于重大危险源，在采取上述风险管理措施后，项目的风险处于可接受的水平。 7、环保投资 本项目主要环保投资见下表： 表4-13 环保投资估算表 序号; 类别; 项目; 规格; 金额（万元）. 1; 废气; 粘接工序及固化工序; 集气罩+二级活性炭+32m排气筒; 1套; 15.0. 焊接工序; 设备自带焊烟净化器; 1套; /. 2; 废水; 依托园区化粪池; 1套; /. 3; 噪声; 设备基础减振、墙体隔声；空压机单独设置空压机房并采取隔声、减振等; 配套; 9.0. 4; 固体废物; 生活垃圾; 若干; 6.0. 一般固废暂存间; 1个. 危废暂存点; 1个. 合计; 30.0. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+32m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 设备自带焊烟净化器 |  |
| 地表水环境 | 生活污水及浓水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、TDS | 依托园区化粪池处理后进入泾河新城第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq(A) | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：袋装、垃圾桶分类收集后，交由环卫部门处置。 一般固体废物：废包装材料收集后外售综合利用、不合格产品收集后自用、废离子交换树脂由厂家更换后带走，不在本项目厂区储存。 危险废物：废活性炭专用盛装容器、场地防渗、托盘等，暂存于危废暂存点，交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存点的地面及裙角进行防渗处理，涂刷环氧树脂防渗层，防渗层为不低于2mm厚的高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，提高员工素质，增强安全意识。②定期或不定期检查贮存容器等设备，防止跑、冒、漏现象出现。③发生突发情况，发生泄漏时，因立刻采取措施，清扫收集破损泄露的危险物质，交由有资质单位处理。④企业需建立环境风险应急机制，同时，应加强危废暂存间的巡查、监视力度，强化风险管理。⑤制定应急培训计划，平时安排人员培训与演练，确保泄漏事故发生时，能及时上报，并进行处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度： 加强环保设施的管理，应建立污染防治专管部门，负责落实废水、废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。 3、环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 4、竣工验收： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定和标准，组织对环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。 5、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的有关规定，本项目应在启动生产设施或者发生实际排污前进行排污许可证的申请。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划，用地为建设用地，选址可行。在采取环评中提出的措施要求及建议的基础上，项目废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | -- | -- | 0.159 | -- | 0.159 | +0.159 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.000336 | -- | 0.000336 | +0.000336 |
| 废水 | COD |  | -- | -- | 0.062 | -- | 0.062 | +0.062 |
|  | BOD5 |  | -- | -- | 0.038 | -- | 0.038 | +0.038 |
|  | SS |  | -- | -- | 0.038 | -- | 0.038 | +0.038 |
|  | NH3-N |  | -- | -- | 0.010 | -- | 0.010 | +0.010 |
|  | TDS |  |  |  | 0.0156 | -- | 0.0156 | +0.0156 |
| 固体 废物 | 废包装材料 |  | -- | -- | 1.0 | -- | 1.0 | +1.0 |
|  | 不合格产品 |  | -- | -- | 1.2 | -- | 1.2 | +1.2 |
|  | 废活性炭 |  | -- | -- | 0.553 | -- | 0.553 | +0.553 |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.01t/3a | -- | 0.01t/3a | +0.01t/3a |
|  | 生活垃圾 |  | -- | -- | 3.75 | -- | 3.75 | +3.75 |