- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  陕西国邦新材料科技有限公司给排水系列产品

生产项目

建设单位（盖章）：   陕西国邦新材料科技有限公司

编制日期：             二〇二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西国邦新材料科技有限公司给排水系列产品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-611206-04-05-691754 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王建军 | 联系方式 | 13992839205 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城高泾大道国储物流园管业生产基地 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 57 分 4.866秒， 34 度 31 分 29.453 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922 塑料、板、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业—其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13125 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别; 专项评价的类别涉及项目类别; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放此类物，不设大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水不外排，不设地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目风险物质未超临界量，不设环境风险专项评价. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不设海洋专项评价. |
| 规划情况 | 规划文件及文号：《西咸新区—泾河新城分区规划修编（2016-2035）》、《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》（2016-2035）》 审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见 文号：陕西咸环函【2021】41号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 表2 规划及规划环评符合性分析 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 总体定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城﹐总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2。; 本项目位于泾河新城高泾大道国储物流园内，属于塑料制品制造类，符合泾河新城产业定位。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》及审查意见; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 项目钙粉筒仓废气经自带除尘器处理后排放；混料上料和1号车间不合格品破碎粉尘经集气罩+垂帘收集后进入布袋除尘器处理，后经18m高排气筒（DA001）排放；双壁波纹管生产线熔融挤出部位废气经顶吸罩加垂帘收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA002）排放；1号车间其他生产线废气经过顶吸罩加垂帘集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA003）排放；PE及PPR熔融挤出部位废气经顶吸罩加垂帘收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA004）排放；未被收集的废气在车间无组织排放。；生产废水循环利用不外排；固废均能得到合理处置。; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提成清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。. 完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业板块布局，对现有板块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。; 项目用水量较小，且项目生产用水循环使用。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许建设项目，且项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会下发的备案文件，项目代码为：2401-611206-04-05-691754。因此本项目符合国家产业政策及地方相关规定。 2、项目其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析 根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告结合西安市人民政府关于印发《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，本项目与西安市生态环境分区管控准入清单对照符合性分析见图1及下表3。 图1 本项目生态环境管控单元位置图 |  |  |

|  | 表3 项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积（m2）; 本项目符合性分析; 符合性. 1; 西安市; 西咸新区; 重点管 控单元单元11（西咸新区）; 大气环境受体 敏感重点管控 区、水环境城 镇生活污染重 点管控区、高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 空间约束要求; 大气环境受体敏感重点管控区： ## （1）严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）. （2）推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 13125; 本项目为塑料制品业，根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，不属于“两高”项目，且项目不属于重污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、大气环境受体敏感重点管控区： （1）城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 （2）持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 （3）鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 （4）位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。; 项目不设食堂，不产生油烟；生产采用电加热。; 符合. 2、水环境城镇生活污染重点管控区 （1）加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 （2）城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 （3）污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 （4）加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造， 推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 项目生产废水循环利用，生活污水依托国储物流园化粪池处理后进入泾河新城第二污水处理厂处理。. 资源利用效率; 高污染燃料禁燃区 市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 项目采用电加热，不使用高污染燃料。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. |
| --- | --- |

|  | 表4 项目其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析 相关规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的废气不宜回收，收集的废气经活性炭吸附装置处理后经18m排气筒排放，处理后可达标排放。; 符合. 陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为塑料制品业，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业，故不需按照环保绩效A级进行建设。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。; 本项目原料为PE、PP颗粒储存过程不产生有机废气，生产过程产生的有机废气通过顶吸罩收集+二级活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒排放。; 符合. 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业，故不需按照环保绩效A级进行建设。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; ①10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；②10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”; 项目注塑过程中污染物产生速率＜2kg/h，设置顶吸罩加垂帘，废气经收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒排放。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城陕西国储物流园内，租赁陕西国储物流园的空置厂房，项目分为1号车间和2号车间，1号车间东侧陕西海华同创新型材料科技有限公司，南侧和西侧为园区道路，北侧为陕西国久泰新材料科技有限公司；2号车间东侧为空厂房，南侧为园区道路，西侧为陕西海华同创新型材料科技有限公司，北侧为空厂房。根据西咸新区泾河新城控制性详细规划可知本项目属于仓储用地，根据《陕西省西咸新区城市规划管理技术规定（试行）》（2014）表 2-2，仓储用地和工业用地可兼容，即仓储用地范围内可设置工业项目。根据泾河新城功能分区图可知本项目位于中国原点智慧科创产业园（核心功能：智能制造、高端制造、研发会展），因此本项目选址合理。 本项目所在地未占用农田及基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。本项目废气、废水、噪声和固废排放严格落实评价提出的环保措施后对周围环境影响较小，选址在环境上可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：陕西国邦新材料科技有限公司给排水系列产品生产项目； 建设单位：陕西国邦新材料科技有限公司； 建设性质：新建； 建设地址：陕西省西咸新区泾河新城高泾大道国储物流园管业生产基地； 总投资：1000万元 2、工程规模与建设内容 本项目租用陕西省西咸新区泾河新城高泾大道国储物流园管业生产基地现有标准化厂房，占地面积13125m2，新建双壁波纹管生产线10条；中空壁缠绕管生产线2条；MPP电力管生产线1条；钢带波纹管生产线3条；PE给水管生产线12条，注塑机2台，项目具体组成表见下表。 表5 项目具体组成表 项目名称; 建（构）筑物名称; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体 工程; 1号车间; 钢架结构，占地面积7875m2，1层，高13m，主要布设双壁波纹管生产线、MPP电力管生产线、中空壁缠绕管生产线和钢带波纹管生产线。; 租赁已建车间. 2号车间; 钢架结构，占地面积5250m2，1层，高13m，主要布设PE给水管和PPR管件生产线。. 公用 工程; 给水系统; 依托国储物流园内供水管网供应; /. 排水系统; 雨污分流，项目生产冷却水循环利用不外排；生活污水依托国储物流园化粪池，处理后排入泾河新城第二污水处理厂处理。; /. 供电系统; 由当地市政电网供电，依托厂区现有供电线路。; /. 供热、制冷; 本项目办公区采用分体空调供暖制冷，生产采取电加热。; /. 储运工程; 1号车间原料区; 位于车间内北侧，用于PE、PP、色母颗粒等存放。; 租赁已建车间. 2号车间原料区; 位于车间内北侧，用于PE、PP、色母颗粒和钢带等存放。. 1号车间成品区; 位于车间南侧，用于双壁波纹管、MPP电力管、中空壁缠绕管和钢带波纹管存放。. 2号车间成品区; 位于车间南侧，用于PE给水管和PPR管件存放。. 环保工程; 废气; 项目钙粉筒仓废气经自带除尘器处理后排放；混料上料和1号车间不合格品破碎粉尘经集气罩+垂帘收集后进入布袋除尘器处理，后经18m高排气筒（DA001）排放；双壁波纹管生产线熔融挤出部位废气经顶吸罩加垂帘收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA002）排放；1号车间其他生产线废气经过顶吸罩加垂帘集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA003）排放；PE及PPR熔融挤出部位废气经顶吸罩加垂帘收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA004）排放；未被收集的废气在车间无组织排放。; 环评要求. 废水; 生活污水依托国储物流园化粪池，最终进入泾河新城第二污水处理厂处理；生产冷却水循环利用不外排。. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备、并采取隔声、减振、风机加装隔声措施等. 固废; 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；1号车间不合格品破碎后回用于生产，2号车间不合格品破碎后外售；除尘灰收集后回用于生产，沉降的粉尘清扫后交由环卫部门处理；废包装袋和切割废料分类收集后外售；废润滑油和废活性炭等分类暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。. - 主要设备 项目主要生产设备清单见下表。 表6 项目主要生产设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 型号/规格; 数量; 位置. 1; HDPE双壁波纹管生产线; 高速混料机; FAL-5HP; 3台; 1号车间. 2; 双壁波纹管挤出机; 200-500; 5台. 3; 双壁波纹管挤出机; 400-800; 5台. 4; 空气压缩机; 3.6/0.8; 1台. 5; 真空泵; 67KW; 4台. 6; 牵引机; GFQY500; 10台. 7; 切割机; WXQG800; 10台. 8; HDPE中空壁缠绕管生产线; 高速混料机; FAL-5HP; 1台. 9; 中空壁缠绕管挤出机; 200-800; 2台. 10; 真空定径箱; /; 2台. 11; 牵引机; /; 2台. 12; 切割机; Xr1400; 2台. 13; MPP电力管生产线; 高速混料机; FAL-5HP; 1台. 14; MPP电力护套管挤出机; 110-250; 1台. 15; 牵引机; /; 1台. 16; 切割机; /; 1台. 17; 钢带波纹管; 混料机; FAL-5HP; 3台. 18; 埋地用钢带增强聚乙烯挤出机; 200-1200; 2台. 19; 地用钢带增强聚乙烯挤出机; 200-2800; 1台. 20; 放卷机; GS/T1800; 3台. 21; 牵引机; 履带式牵引机; 3台. 22; 成型机; GS/T1800; 3台. 23; 送管机; GS/T1800; 3台. 24; 切割机; 300-1000; 3台. 25; 收卷机; GS/T1800; 3台. 26; 通用设备; 破碎机; /; 1台. 27; 冷却塔; /; 1台. 28; 水泵; /; 4台. 29; 风机; /; 3台. 30; 活性炭吸附设备; /; 2台. 31; 布袋除尘器; /; 1台. 32; PE给水管及PPR管件生产线; 聚乙烯管材挤出机; 45-33/Dn63; 1台; 2号车间. 33; 聚乙烯管材挤出机; 60-30/Dn160; 1台. 34; 聚乙烯管材挤出机; 60-36/Dn160; 2台. 35; 聚乙烯管材挤出机; 75-33/dn250; 1台. 36; 聚乙烯管材挤出机; 75-36/dn250; 3台. 37; 聚乙烯管材挤出机; 75-36/dn315; 1台. 38; 聚乙烯管材挤出机; 90-30/dn630; 1台. 39; 聚乙烯管材挤出机; 90-36/dn450; 1台. 40; 聚乙烯管材挤出机; 150*36/dn1200; 1台. 41; 聚丙烯注塑机; 20-30; 2台. 42; 通用设备; 破碎机; /; 1台. 43; 冷却塔; /; 1台. 44; 水泵; /; 2台. 45; 风机; /; 1台. 46; 活性炭吸附设备; /; 1台. - 产品方案 本项目产品方案见下表。 表7 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 执行标准. 1; 双壁波纹管; DN200-800; 6000t/a; GB/T19472.1-2019. 2; MPP电力管; DN110-250; 1000t/a; DL/T802.7-2023. 3; 中空壁缠绕管; DN315-800; 1000t/a; GB/T19472.2-2017. 4; 钢带波纹管; DN200-1800; 1000t/a; CJ/T225-2011. 5; PE给水管; DN20-1200; 9000t/a; GB/T13663.2-2018. 6; PPR管件; DN20-63; 50t/a; /. - 主要原辅材料及理化性质简介 （1）主要原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料一览表见下表。 表8 项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 用量; 形态; 最大储存量; 备注. 1; 原材料; 高密度聚乙烯树脂（新料）; 3000t/a; 固体颗粒; 100t; 双壁波纹管. 2; 色母; 27.6t/a; 固体颗粒; 3t. 3; 钙粉; 3000t/a; 粉末状; 100t. 4; 聚丙烯树脂（新料）; 1000t/a; 固体颗粒; 100; MPP电力管. 5; 色母; 6.5t/a; 固体颗粒; 1. 6; 高密度聚乙烯树脂（新料）; 1000t/a; 固体颗粒; 100; 中空壁缠绕管. 7; 色母; 6.5t/a; 固体颗粒; 1. 8; 聚乙烯树脂（新料）; 1000t/a; 固体颗粒; 100; 钢带波纹管. 9; 钢带; 20t/a; 固体; 5. 10; 色母; 6.5t/a; 固体颗粒; 1. 11; 高密度聚乙烯树脂（新料）; 8500t/a; 固体颗粒; 600t; PE给水管. 12; 色母; 513.6t/a; 固体颗粒; 50t. 13; 聚丙烯树脂（新料）; 50t/a; 固体颗粒; 50t; PPR管件. 14; 润滑油; 0.2t/a; 液体; 0.05; /. 15; 能源; 电; 1300万度; /; /; /. 16; 水; 16026t/a; /; /; /. 7、公用工程 （1）给水 项目用水由市政供水管网统一供给，可满足项目用水需求。 ①生活用水 项目劳动定员65人，不提供食宿。根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合本项目的实际情况，用水量按每人25m3/（人·a）计，则员工年用水量为1625m3/a，年工作300天，则日用水量为5.42m3/d。 ②生产冷却水 项目年生产300天，每天工作24h。生产过程中需要水进行冷却，冷却水对水质要求不高，循环使用不外排，需定期补充循环冷却水。1号车间和2号车间冷却塔循环水量均为100m3/h，冷却塔在工作过程中损失水量以循环水量的2%计，则项目补充水量为2m3/h，48m3/d。 （2）排水 项目项目生产冷却水循环使用不外排；生活污水依托国储物流园化粪池，处理后排入泾河新城第二污水处理厂处理。 项目水平衡见下图。 图2 项目水平衡图 单位m3/d ## （2）供电工程 由当地供电管网提供。 （3）供暖、制冷 本项目办公区采用分体空调供暖制冷，生产采取电加热。 8、平面布置 项目位于陕西国储物流园内，生产区位于车间中部，原料区位于车间北侧，成品区位于车间南侧。项目整体布置能够充分结合项目特点和厂区厂房结构及工艺流程，在满足生产及运输的条件下能够尽量节约占地要求，方便生产管理。功能区分布合理，厂区总平面布置合理可行，总平面布置图见附图。 9、劳动定员及工作制度 本项目人员配置为65人，日工作24小时，三班制，全年工作日300天，员工不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租用现有标准化厂房进行建设，施工期主要为设备入厂。施工期污染主要为车辆运输扬尘及尾气，施工人员废水，运输车辆产生的噪声以及设备安装噪声，废包装材料及施工人员生活垃圾等。 - 运营期 本项目产品为双壁波纹管、MPP电力管、中空壁缠绕管、钢带波纹管和PE给水管具体生产工艺流程如下： ## 1、双壁波纹管 - 混料、上料：将外购的PE颗粒、色母和钙粉倒入料仓，混料间密闭，将物料混合均匀后通过密闭的真空吸料机输送至挤出机料斗中，定量下料，此过程会产生废气和噪声。 - 熔融挤出：将混合均匀的原料经管道输送到两组挤出机，启动预成型装置、弯曲装置，混合料送入成型装置，电加热至200℃，通过弯曲成型机组将管道轧制成波纹形挤出，再送上缠绕架，此过程会产生废气和噪声。 - 真空定径、冷却：挤出机挤出的定形制品首先进入真空定径箱，根据不同型号管材的大小进行定径，间接水冷却，此过程会产生噪声和废水。 - 牵引：将成型后的管材通过牵引机牵引至切割台面，此过程产生噪声。 ## 切割：定型完成的产品根据客户需求，切割成不同规格，此过程会产生噪声和固废。 ## （6）检验：对成品进行质量和规格的筛选及检查，合格的产品入库待售，不合格产品破碎后回用于生产，此过程会产生废气和噪声。 图3 双壁波纹管生产工艺流程及产污节点图 ## 2、MPP电力管 （1）混料、上料：将外购的PE颗粒和色母倒入料仓，混合均匀后通过真空吸料机输送至挤出机料斗中，定量下料，此过程会产生噪声。 （2）熔融挤出：将料斗内的物料输送到挤出机，电加热至200℃，开始挤出管材，此过程会产生废气和噪声。 （3）真空定径、冷却：挤出机挤出的定形制品首先进入真空定径箱，根据不同型号管材的大小进行定径，同时循环水池通过厂区设置的冷却水管道给真空定径箱输送冷却水，水喷淋直接进行冷却，此过程会产生噪声和废水。 （4）牵引：将成型后的管材通过牵引机牵引至切割台面，此过程产生噪声。 ## （5）切割：定型完成的产品根据客户需求，切割成不同规格，此过程会产生噪声和固废。 ## （6）检验：对成品进行质量和规格的筛选及检查，合格的产品入库待售，不合格产品破碎后回用于生产，此过程会产生废气和噪声。 图4 MPP电力管生产工艺流程及产污节点图 3、中空壁缠绕管 （1）混料、上料：将外购的PE颗粒和色母倒入料仓，混合均匀后通过真空吸料机输送至挤出机料斗中，定量下料，此过程会产生噪声。 ## （2）熔融挤出：将料斗内的物料输送到挤出机，电加热至200℃，开始挤出管材，此过程会产生废气和噪声。 ## （3）真空定径：挤出的定形制品首先进入真空定径箱，根据不同型号管材的大小进行定径，同时循环水池通过厂区设置的冷却水管道给真空定径箱输送冷却水，进行一次冷却，此过程会产生废水和噪声。 ## （4）缠绕成型：冷却后的半成品管材输送至缠绕成型台，在电加热条件下按照预定的位置均匀的缠绕在模具上使其塑化均匀并螺旋定型，该过程温度控制在150℃左右，将螺旋缠绕工序为物理作用，无化学反应，此过程会产生废气和噪声。 ## （6）冷却：从缠绕成型台上输送的管材基本已经成型，随后直接进行二次冷却定型，此过程会产生废水和噪声。 （7）牵引：将成型后的管材通过牵引机牵引至切割台面，此过程产生噪声。 ## （8）切割：根据需求对管材长度切割，此过程会产生噪声和固废。 ## （9）检验：对成品进行质量和规格的筛选及检查，合格的产品入库待售，不合格产品破碎后回用于生产，此过程会产生废气和噪声。 图5 中空壁缠绕管生产工艺流程及产污节点图 ## 4、钢带波纹管 （1）混料、上料：将外购的PE颗粒和色母倒入料仓，混合均匀后通过真空吸料机输送至挤出机料斗中，定量下料，此过程会产生噪声。 ## （2）熔融挤出：将料斗内的物料输送到挤出机，电加热至200℃，开始挤出管材，此过程会产生废气和噪声。 （3）钢带涂塑、钢带放卷：外购回的钢带生产时在其表面涂上粘结树脂置于成型机，待挤出机挤出熔融状态的原料通过成型机时与钢带上下表面进行粘结。 （4）缠绕定型：缠绕定型机的作用主要是将基本成型的管材按照不同的口径进行封闭缠绕此过程产生噪声。 （5）冷却：定型后的产品进行水间接冷却，此过程会产生废水和噪声。 （6）牵引：将成型后的管材通过牵引机牵引至切割台面，此过程产生噪声。 ## （7）切割：根据需求对管材长度切割，此过程会产生噪声和固废。 ## （8）检验：对成品进行质量和规格的筛选及检查，合格的产品入库待售，不合格产品破碎后回用于生产，此过程会产生废气和噪声。 图6 钢带波纹管生产工艺流程及产污节点图 ## PE给水管及PPR管件 - 混料、上料：将外购的聚乙烯和色母/聚丙烯颗粒倒入料仓，将物料混合均匀后通过密闭的真空吸料机输送至挤出机/注塑机料斗中，定量下料，此过程会产生废气和噪声。 - 熔融挤出：将料斗内的物料输送到挤出机/注塑机，电加热至200℃，开始挤出管材，此过程会产生废气和噪声。 - 冷却：挤出的物质在机头进入模具中形成一定的模型，后经循环冷却水冷却 （工件与冷却水直接接触）成型，此过程会产生噪声和废水。 - 牵引：将成型后的管材通过牵引机牵引至切割台面，此过程产生噪声。 ## 切割：定型完成的产品根据客户需求，切割成不同规格，此过程会产生噪声和固废。 ## （6）检验：对成品进行质量和规格的筛选及检查，合格的产品入库待售，不合格产品破碎后回用于生产，此过程会产生废气和噪声。 图7 钢带波纹管生产工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用陕西国储物流园空置厂房，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境质量现状 1、环境空气质量现状调查 （1）基本污染物环境质量现状数据 环保快报对2023年1~12月西咸新区空气质量状况进行了统计。西咸新区具体区域空气质量现状评价表见下表。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 82; 70; 117.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 48; 35; 137.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 日均值第95百分位数质量浓度（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数质量浓度（μg/m3）; 163; 160; 101.9; 不达标. 由以上统计数据可知，西咸新区SO2、NO2、CO质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5和O3质量浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，建设项目所在地为大气环境质量不达标区。 2、其他污染因子 （1）环境空气 本项目距陕西兴龙人防工程设备有限公司人防门生产制造项目监测点位1.5km，该项目监测因子为颗粒物，监测日期为2023年7月14日至2023年7月16日；距西安市申华塑料制品有限公司年产300万个食用油PET塑料瓶加工制造项目1.8km，该项目监测因子为非甲烷总烃，监测日期为2022年3月15日至2022年3月18日。现有数据满足指南中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。因此引用TSP和非甲烷总烃的监测数据，监测点位基本信息见表8，监测结果见表9。 表10 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 厂址下风向; -100; -90; 非甲烷总烃; 2023.7.14~2023.7.16; SW; 130. -30; -150; 颗粒物; 2022.3.15~2022.3.17; SW; 140. 表11 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/ （μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. 厂址下风向; -100; -90; 非甲烷总烃; 1h; 2000; 580~730; 36.5; 0; 达标. -30; -150; 颗粒物; 24h; 300; 65~98; 32.7; 0; 达标. 由上表数据可知非甲烷总烃1h值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，颗粒物24h均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量现状 项目50m范围内无监测目标，因为不进行声环境质量现状监测。 3、地表水环境 项目废水排入泾河新城第二污水处理厂，周边5公里范围内无地表水体因此不开展地表水环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目租赁已建厂房，无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 项目不存在地下水和土壤污染途径，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查和对项目排污特征及周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标。 （1）环境空气 表12 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 108.95734906°; 34.51899529°; 皮张村; 人群健康; 环境空气二类功能区; S; 400. 108.96213412°; 34.52293779°; 大齐村; SE; 450. （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。 表13 废气排放标准 污染物; 排放方式; 排放标准; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 无组织; 1.0. 非甲烷总烃; 有组织; 60. 无组织（厂界）; 4.0. 无组织（厂房外监控点处1h平均浓度值）; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 无组织（厂房外监控点处任意一次浓度值）; 20. 2、废水排放标准 项目生产冷却水循环使用，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表14 废水排放标准 单位：mg/L 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500; 300; 400; 45. 3、噪声标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求；根据《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016~2035）环境影响报告书》，项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表15 噪声排放执行标准 执行范围; 标准限值; 执行标准. 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 厂界四周; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准. 4、固体废物污染控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建议总量控制指标为：VOCS：10.84t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 施工期较短暂，主要为设备运输及安装，采取运输车辆进厂后减速慢行并洒水抑尘等措施。 2、施工废水 无施工废水产生，主要为施工人员盥洗废水，用于洒水抑尘，如厕依托厂房内现有厕所。 3、施工噪声 主要为运输车辆噪声和设备安装噪声，运输车辆经过村庄等敏感点时禁止鸣笛；建设单位合理安排施工作业时间。 4、施工固废 废包装材料收集后外售至废品回收站，生活垃圾设垃圾桶收集后交由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响及治理措施 （1）产污环节 表16 废气污染源及污染因子一览表 污染物; 污染来源; 污染因子; 所属生产线; 位置; 排放方式. 废气; 钙粉筒仓; 颗粒物; 双壁波纹管生产线; 1号车间; DA001. 混料上料; 颗粒物; DA002. 熔融挤出; 非甲烷总烃; DA003. 熔融挤出; 非甲烷总烃; MPP电力管; DA004. 熔融挤出; 非甲烷总烃; 中空壁缠绕管. 缠绕成型; 非甲烷总烃. 熔融挤出; 非甲烷总烃; 钢带波纹管. 缠绕成型; 非甲烷总烃. 不合格品破碎; 颗粒物; 1号车间所有产线; DA002. 熔融挤出; 非甲烷总烃; PE给水管; 2号车间; DA005. 不合格品破碎; 颗粒物. 熔融挤出; 非甲烷总烃; PPR管件. 不合格品破碎; 颗粒物; 无组织. （2）源强核算 ①1号车间废气 A、钙粉筒仓废气 项目钙粉共设置1个筒仓，输送过程中会产生粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造制造行业系数，具体参数见下表。 表17 产污系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理; 去除效率%. 物料输送; 各种水泥制品; 水泥、 砂子、 石子、 钢筋; 物料输送储存; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-产品; 41.8; /; /. 颗粒物; kg/吨-产品; 0.19; 袋式除尘; 99.7. 本项目年使用钙粉3000吨。经计算，筒仓废气量为125400m3/a（1254m3/h），筒仓粉尘产生量为0.57t/a。筒仓均为密闭环境，经自带仓顶除尘器处理后排放（DA001），除尘器处理效率为99.7%，经过处理后粉尘有组织排放量为0.0017t/a，风机风量为2000m3/h，年输送时间为100h，则排放速率为0.017kg/h，排放浓度为8.5mg/m3。 B、混料上料粉尘 项目双壁波纹管生产过程中使用钙粉，混料上料过程会产生粉尘。参考参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C2922塑料板、管、型材制造行业系数，具体参数见下表。 表18 产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术. 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨—产品; 70000; /. 颗粒物; kg/吨-产品; 6.0; 袋式除尘. 项目年产双壁波纹管6000t/a，该工段年工作7200h，则废气产生量为42000万m3/a，废气中颗粒物产生量为36t/a，混料间密闭，废气经过集气管道进入布袋除尘器处理，除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.36t/a，排放速率为0.05kg/h。 C、不合格品破碎粉尘 项目不合格产品经过破碎后回用于生产，该工序年工作时间为100h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C4220非金属废料和碎屑加工处理行业中产污系数，具体参数见下表。 表19 产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术. 再生塑料粒子; 废PE/PP; 破碎; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨—原料; 2500; /. 颗粒物; g/吨-原料; 375; 袋式除尘. 本项目不合格产品量约为产品的1%，即90t/a，则废气量为22.5万m3/a，颗粒物产生量为0.03t/a。废气经过集气罩加垂帘收集后与混料上料废气进入同一台布袋除尘器处理后由18m高排气筒（DA002）排放，收集效率为85%，除尘器处理效率为95%，则项目颗粒物有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.01kg/h，未被收集的颗粒物在车间自由沉降60%，则无组织颗粒物排放量为0.0018t/a，排放速率为0.018kg/h。 按最不利情况考虑，项目混料上料和不合格品破碎同时运行，风机风量为10000m3/h，则项目颗粒物有组织排放量为0.361t/a，排放速率为0.06kg/h，排放浓度为6mg/m3。无组织颗粒物排放量为0.0018t/a，排放速率为0.018kg/h。 D、挤出、成型废气 项目熔融挤出加热温度约为200℃左右，缠绕成型过程加热温度约为150℃，由于该过程为纯物理过程，达不到这些物质的分解温度，但在固态塑料加热转化到流态塑料的过程中会有少量热气体挥发，这类气体主要为挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C2922塑料板、管、型材制造行业系数，具体见下表。 表20 产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术. 塑料 板、管、型材; 树脂、助剂; 配料- 混合- 挤出; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨—产品; 70000; /. 挥发性有机物; 千克/吨—产品; 1.5; 活性炭吸附. a.双壁波纹管生产线 项目年产双壁波纹管6000t，该工段年工作7200h，则废气产生量为42000万m3/a（58333.3m3/h），废气中非甲烷总烃产生量为9t/a，产生速率为1.25kg/h。 b.MPP电力管生产线、中空壁缠绕管生产线和钢带波纹管生产线 项目年产MPP电力管、中空壁缠绕管和钢带波纹管各1000t，该工段年工作7200h，则废气产生量为21000万m3/a（29166.7m3/h），废气中非甲烷总烃产生量为4.5t/a，产生速率为0.63kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3章节VOCs排放控制要求：“①10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；②10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。本项目属于重点地区，各生产线污染物产生速率均小于2kg/h，本项目双壁波纹管生产线设置顶吸罩+垂帘收集后经两级活性炭吸附装置处理后由18m高排气筒（DA003）排放，MPP电力管生产线、中空壁缠绕管生产线和钢带波纹管生产线设置顶吸罩+垂帘收集后经两级活性炭吸附装置处理后由18m高排气筒（DA004）排放。 项目生产设备密闭，在各设备熔融挤出部位顶端处分别设置顶吸罩加垂帘，废气经收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒排放。顶吸罩加垂帘收集效率为80%，两级活性炭处理效率为75%，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)中规定，设计风量宜按照最大废气量的120%进行设计。 因此双壁波纹管生产线风机风量为70000m3/h，则废气中非甲烷总烃有组织排放量为1.8t/a，排放速率为0.25kg/h，排放浓度为3.57mg/m3。未被收集的废气在封闭车间无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为1.8t/a，排放速率为0.25kg/h。 因此MPP电力管生产线、中空壁缠绕管生产线和钢带波纹管生产线风机风量为35000m3/h，则废气中非甲烷总烃有组织排放量为0.9t/a，排放速率为0.125kg/h，排放浓度为3.57mg/m3。未被收集的废气在封闭车间无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.9t/a，排放速率为0.125kg/h。 ②2号车间废气 A、熔融挤出废气 项目熔融挤出加热温度约为200℃左右，由于该过程为纯物理过程，达不到这些物质的分解温度，但在固态塑料加热转化到流态塑料的过程中会有少量热气体挥发，这类气体主要为挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C2922塑料板、管、型材制造行业系数，具体见表20。 项目年产PE给水管9000t，PPR管件50t，该工段年工作7200h，则废气产生量为63350万m3/a（87986.1m3/h），废气中非甲烷总烃产生量为13.6t/a，产生速率为1.88kg/h＜2kg/h，项目生产设备密闭，在各设备熔融挤出部位顶端处分别设置顶吸罩加垂帘，废气经收集后进入两级活性炭吸附装置处理，经18m高排气筒（DA004）排放。顶吸罩加垂帘收集效率为80%，两级活性炭处理效率为75%，风机风量为100000m3/h，则废气中非甲烷总烃有组织排放量为2.72t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为3.8mg/m3。未被收集的废气在封闭车间无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为2.72t/a，排放速率为0.38kg/h。 B、不合格品破碎粉尘 项目不合格产品破碎成大片后外售，粉尘产量较小，该工段年工作100h。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中C4220非金属废料和碎屑加工处理行业中产污系数，具体参数见表19。 本项目不合格产品量约为产品的1%，即90.5t/a，颗粒物产生量为0.03t/a。破碎粉尘在封闭车间自由沉降60%，则粉尘无组织排放量为0.012t/a，速率为0.12kg/h。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表21 废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排污口编号或名称; 排放标准. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. 钙粉筒仓; 颗粒物; 2850; 0.57; 有组织; 自带仓顶除尘器; 2000; 100; 99.7; 是; 0.0017; 0.017; 8.5; DA001; 20. 混料上料; 颗粒物; 500; 36; 有组织; 布袋除尘器; 10000; 100; 99; 是; 0.361; 0.06; 6; DA002; 20. 不合格品破碎; 30; 0.03; 85; 95; 是. 无组织; 封闭厂房; /; /; /; 是; 0.0018; 0.018; /; /; 1.0. 挤出、成型（双壁波纹管）; 非甲烷总烃; 18; 9; 有组织; 顶吸罩+垂帘+两级活性炭吸附装置; 70000; 85; 75; 是; 1.8; 0.25; 3.57; DA003; 60. 无组织; 封闭厂房; /; /; /; /; 1.8; 0.25; /; /; 4.0. 挤出、成型（MPP、中空壁缠绕管、钢带波纹管）; 非甲烷总烃; 18; 4.5; 有组织; 顶吸罩+垂帘+两级活性炭吸附装置; 35000; 85; 75; 是; 0.9; 0.125; 3.57; DA004; 60. 无组织; 封闭厂房; /; /; /; /; 0.9; 0.125; /; /; 4.0. 熔融挤出（PE管、PPR管件）; 非甲烷总烃; 18.8; 13.6; 有组织; 顶吸罩+垂帘+两级活性炭吸附装置; 100000; 85; 75; 是; 2.72; 0.38; 3.8; DA005; 60. 无组织; 封闭厂房; /; /; /; /; 2.72; 0.38; /; /; 4.0. 不合格品破碎; 颗粒物; /; 0.03; 无组织; 封闭厂房; /; /; /; /; 0.012; 0.12; /; /; 1.0. （3）排污口情况及监测计划 表22 排污口设置及监测计划 污染物类别; 排放口编号或名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 钙粉筒仓/DA001; /; /; 25; /; E 108.955501° N 34.523512°; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; /; /; /. 有组织; 混料、破碎/DA002; 18; 0.8; 25; 一般排放口; E 108.955718° N 34.523483°; 排放口; 颗粒物; 一年一次. 有组织; 熔融挤出/DA003; 18; 1; 25; 一般排放口; E 108.955723° N 34.523393°; 排放口; 非甲烷总烃; 一年一次. 有组织; 熔融挤出/DA004; 18; 1; 25; 一般排放口; E 108.954551° N 34.523337°; 排放口; 非甲烷总烃; 一年一次. 有组织; 熔融挤出/DA005; 18; 1; 25; 一般排放口; E 108.957013° N 34.523545°; 排放口; 非甲烷总烃; 一年一次. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 项目厂址上风向1个监测点、下风向3个监测点; 非甲烷总烃; 一年一次. /; /; /; /; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 生产车间门窗外1m处; 非甲烷总烃; 一年一次. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 项目厂址上风向1个监测点、下风向3个监测点; 颗粒物; 一年一次. |
| --- | --- |

|  | （4）非正常工况 表23 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 筒仓; 除尘器故障; 颗粒物; 2850; 5.7; 1h; 1次/年; 立即停止生产并维修. 混料、破碎; 除尘器故障; 颗粒物; 530; 5.3; 1h; 1次/年; 立即停止生产并维修. 熔融挤出; 活性炭吸附装置故障; 非甲烷总烃; 18; 1.25; 1h; 1次/年; 立即停止生产并维修. 熔融挤出; 活性炭吸附装置故障; 18; 0.63; 1h; 1次/年; 立即停止生产并维修. 熔融挤出; 活性炭吸附装置故障; 18.8; 1.88; 1h; 1次/年; 立即停止生产并维修. 4、措施可行性分析及其影响分析 ①排气筒高度设置合理性分析 项目及周边200m范围内最高建筑物高度为13m，根据《大气污染污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定：排气筒应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，因此项目排气筒高度设置18m合理。 ②达标性分析 表24 污染物排放情况及其达标性 排放源; 排放量（t/a）; 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 标准值; 是否达标. 排放浓度 (mg/m3). DA001; 颗粒物; 0.0017; 0.017; 8.5; 20; 是. DA002; 颗粒物; 0.361; 0.06; 6; 20; 是. DA003; NMHC; 1.8; 0.25; 3.57; 60; 是. DA004; NMHC; 0.9; 0.125; 3.57; 60; 是. DA005; NMHC; 2.72; 0.38; 3.8; 60; 是. 由上表可知，各排气筒排放的污染物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关标准。 ③措施可行性 根据工程分析可知，本项目生产过程废气属于连续性低浓度，无回收价值的有机废气，本项目采用袋式除尘处理颗粒物，在熔融挤出部位、成型部位顶部分别设置顶吸罩+垂帘，收集后废气经过两级活性炭吸附装置处理后排放，处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）推荐的可行性技术，废气经过处理后能够满足相应标准，因此措施可行。 ④影响评价结论 综上所述，项目废气采取一系列有效措施后，污染物放可满足排放标准要求，对大气环境影响较小。 - 废水环境影响及治理措施 - 源强分析 项目运营期废水主要为生活污水和冷却循环水。 ①生活污水 本项目生活用水量为5.42m3/d，1625m3/a；废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为4.34m3/d，1302m3/a。生活污水排入国储物流园化粪池，最终进入泾河新城第二污水处理厂处理。生活污水产污系数参考《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》中三区系数，生活污水产排情况见下表。 表25 生活污水产排污情况一览表 类型; COD; BOD5; NH3-N; SS; 废水量. 废水产生浓度（mg/L）; 430; 204; 39.2; 200; 1302m3/a. 产生量（t/a）; 0.56; 0.27; 0.05; 0.26. 化粪池处理效率（%）; 15; 9; 0; 30. 废水排放浓度（mg/L）; 365.5; 173.4; 33.3; 170. 污染物排放量（t/a）; 0.48; 0.23; 0.05; 0.22. ②冷却循环水 本项目生产冷却水对水质要求不高，因此循环使用，不外排。 |
| --- | --- |

|  | 表26 废水产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排污口编号或名称; 排放标准. 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 污染物产生量（t/a）; 处理工艺; 处理能力m3/d; 去除效率%; 是否为可行性技术; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. 生活污水; COD; 1302; 430; 0.56; 化粪池; /; 15; /; 60; 0.48; 365.5; DW001; 500. BOD5; 204; 0.27; 9; 0.23; 173.4; 300. 氨氮; 39.2; 0.05; 0; 0.05; 33.3; 45. SS; 200; 0.26; 30; 0.22; 170; 70. - 排污口及监测计划 本项目依托国储物流园化粪池，因此不设置排污口与监测计划。 |
| --- | --- |

|  | - 影响分析 ①达标性分析 表27 污染物排放情况及其达标性 类型; COD; BOD5; NH3-N; SS; 治理措施. 废水排放浓度（mg/L）; 365.5; 173.4; 33.3; 170; 化粪池. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 中B级标准（mg/L）; 500; 300; 45; 400. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目废水经过化粪池预处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 ②措施可行性 生活污水排放量为4.34m3/d，依托国储物流园化粪池，该公司化粪池可接纳本项目生活污水排放，措施可行。 泾河新城第二污水处理厂依托可行性分析：泾河新城第二污水处理厂位于西安工业资产经营有限公司南侧，用于收集基地内企业的生活污水，设计处理能力为8万m3/d，一期为4万m3/d，采用A2/O工艺，根据现场勘查，现污水处理站的实际处理能力为4万m3/d。 本项目处于该污水处理厂的收水范围内且已接入市政污水管网，运营期污水排放量为4.34m3/d，对污水处理厂的处理负荷冲击较小，生活污水水质简单，经化粪池预处理后能够满足其进水水质要求，因此，本项目废水排入泾河新城第二污水处理厂处理是可行的。 ③影响评价结论 项目生产废水不外排，生活污水依托国储物流园化粪池，最终排入泾河新城第二污水处理厂，因此项目对地表水环境影响较小。 - 噪声环境影响及治理措施 （1）源强分析 建设项目噪声源主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强及治理后声级详见下表。 表28 项目主要噪声源及防治措施 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 噪声防治措施; 治理前dB(A); 治理后dB(A); 距厂界距离. 东; 南; 西; 北. 1; 高速混料机1; 1台; 连续性; 合理布局、低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 75; 55; 93; 82; 8; 20. 2; 高速混料机2; 1台; 连续性; 75; 55; 90; 82; 12; 20. 3; 高速混料机3; 1台; 连续性; 75; 55; 87; 82; 14; 20. 4; 双壁波纹管挤出机1; 1台; 连续性; 75; 55; 96; 82; 5; 20. 5; 双壁波纹管挤出机2; 1台; 连续性; 75; 55; 92; 82; 9; 20. 6; 双壁波纹管挤出机3; 1台; 连续性; 75; 55; 88; 82; 13; 20. 7; 双壁波纹管挤出机4; 1台; 连续性; 75; 55; 84; 82; 17; 20. 8; 双壁波纹管挤出机5; 1台; 连续性; 75; 55; 80; 82; 21; 20. 9; 双壁波纹管挤出机6; 1台; 连续性; 75; 55; 76; 82; 25; 20. 10; 双壁波纹管挤出机7; 1台; 连续性; 75; 55; 72; 82; 29; 20. 11; 双壁波纹管挤出机8; 1台; 连续性; 75; 55; 68; 82; 33; 20. 12; 双壁波纹管挤出机9; 1台; 连续性; 75; 55; 64; 82; 37; 20. 13; 双壁波纹管挤出机10; 1台; 连续性; 75; 55; 60; 82; 41; 20. 14; 空气压缩机; 1台; 连续性; 85; 60; 72; 68; 30; 34. 15; 真空泵1; 1台; 连续性; 80; 60; 70; 68; 32; 34. 16; 真空泵2; 1台; 连续性; 80; 60; 71; 68; 31; 34. 17; 真空泵3; 1台; 连续性; 80; 60; 72; 68; 30; 34. 18; 真空泵4; 1台; 连续性; 80; 60; 73; 68; 29; 34. 19; 牵引机1; 1台; 连续性; 75; 50; 96; 78; 5; 24. 20; 牵引机2; 1台; 连续性; 75; 50; 92; 78; 9; 24. 21; 牵引机3; 1台; 连续性; 75; 50; 88; 78; 13; 24. 22; 牵引机4; 1台; 连续性; 75; 50; 84; 78; 17; 24. 23; 牵引机5; 1台; 连续性; 75; 50; 80; 78; 21; 24. 24; 牵引机6; 1台; 连续性; 75; 50; 76; 78; 25; 24. 25; 牵引机7; 1台; 连续性; 75; 50; 72; 78; 29; 24. 26; 牵引机8; 1台; 连续性; 75; 50; 68; 78; 33; 24. 27; 牵引机9; 1台; 连续性; 75; 50; 64; 78; 37; 24. 28; 牵引机10; 1台; 连续性; 75; 50; 60; 78; 41; 24. 29; 切割机1; 1台; 连续性; 80; 60; 96; 74; 5; 28. 30; 切割机2; 1台; 连续性; 合理布局、低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 80; 60; 92; 74; 9; 28. 31; 切割机3; 1台; 连续性; 80; 60; 88; 74; 13; 28. 32; 切割机4; 1台; 连续性; 80; 60; 84; 74; 17; 28. 33; 切割机5; 1台; 连续性; 80; 60; 80; 74; 21; 28. 34; 切割机6; 1台; 连续性; 80; 60; 76; 74; 25; 28. 35; 切割机7; 1台; 连续性; 80; 60; 72; 74; 29; 28. 36; 切割机8; 1台; 连续性; 80; 60; 68; 74; 33; 28. 37; 切割机9; 1台; 连续性; 80; 60; 64; 74; 37; 28. 38; 切割机10; 1台; 连续性; 80; 60; 60; 74; 41; 28. 39; 高速混料机; 1台; 连续性; 75; 55; 63; 65; 38; 37. 40; 中空壁缠绕管挤出机1; 1台; 连续性; 75; 55; 60; 64; 41; 38. 41; 中空壁缠绕管挤出机2; 1台; 连续性; 75; 55; 62; 64; 39; 38. 42; 真空定径箱1; 1台; 连续性; 70; 50; 60; 62; 41; 40. 43; 真空定径箱2; 1台; 连续性; 70; 50; 62; 62; 39; 40. 44; 牵引机1; 1台; 连续性; 75; 55; 60; 60; 41; 42. 45; 牵引机2; 1台; 连续性; 75; 55; 62; 60; 39; 42. 46; 切割机1; 1台; 连续性; 80; 60; 60; 58; 41; 44. 47; 切割机2; 1台; 连续性; 80; 60; 62; 58; 39; 44. 48; 高速混料机; 1台; 连续性; 75; 55; 64; 64; 37; 38. 49; MPP电力护套管挤出机; 1台; 连续性; 75; 55; 64; 63; 37; 39. 50; 牵引机; 1台; 连续性; 75; 55; 64; 61; 37; 41. 51; 切割机; 1台; 连续性; 80; 60; 64; 59; 37; 43. 52; 混料机1; 1台; 连续性; 75; 55; 91; 45; 10; 5. 53; 混料机2; 1台; 连续性; 75; 55; 93; 45; 8; 5. 54; 混料机3; 1台; 连续性; 75; 55; 95; 45; 6; 5. 55; 埋地用钢带增强聚乙烯挤出机1; 1台; 连续性; 75; 55; 91; 44; 10; 6. 56; 埋地用钢带增强聚乙烯挤出机2; 1台; 连续性; 75; 55; 93; 44; 8; 6. 57; 埋用钢带增强聚乙烯挤出机3; 1台; 连续性; 75; 55; 95; 44; 6; 6. 58; 放卷机1; 1台; 连续性; 75; 55; 91; 43; 10; 7. 59; 放卷机2; 1台; 连续性; 75; 55; 93; 43; 8; 7. 60; 放卷机3; 1台; 连续性; 75; 55; 95; 43; 6; 7. 61; 牵引机1; 3台; 连续性; 75; 55; 91; 41; 10; 9. 62; 牵引机2; 1台; 连续性; 合理布局、低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 75; 55; 93; 41; 8; 9. 63; 牵引机3; 1台; 连续性; 75; 55; 95; 41; 6; 9. 64; 成型机1; 1台; 连续性; 75; 55; 91; 39; 10; 11. 65; 成型机2; 1台; 连续性; 75; 55; 93; 39; 8; 11. 66; 成型机3; 1台; 连续性; 75; 55; 95; 39; 6; 11. 67; 送管机1; 1台; 连续性; 75; 55; 91; 38; 10; 12. 68; 送管机2; 1台; 连续性; 75; 55; 93; 38; 8; 12. 69; 送管机3; 1台; 连续性; 75; 55; 95; 38; 6; 12. 70; 切割机1; 1台; 连续性; 80; 60; 91; 36; 10; 14. 71; 切割机2; 1台; 连续性; 80; 60; 93; 36; 8; 14. 72; 切割机3; 1台; 连续性; 80; 60; 95; 36; 6; 14. 73; 收卷机1; 1台; 连续性; 80; 60; 91; 35; 10; 15. 74; 收卷机2; 1台; 连续性; 80; 60; 93; 35; 8; 15. 75; 收卷机3; 1台; 连续性; 80; 60; 95; 35; 6; 15. 76; 破碎机; 1台; 连续性; 85; 65; 10; 77; 91; 25. 77; 冷却塔; 1台; 连续性; 低噪声设备、基础减振、三面设置围挡等; 90; 60; /; /; /; /. 78; 水泵1; 1台; 连续性; 置于循环水池内; 85; 45; /; /; /; /. 79; 水泵2; 1台; 连续性; 85; 45; /; /; /; /. 80; 水泵3; 1台; 连续性; 85; 45; /; /; /; /. 81; 水泵4; 1台; 连续性; 85; 45; /; /; /; /. 82; 风机1; 1台; 连续性; 低噪声设备、基础减振、设置隔声措施等; 95; 60; /; /; /; /. 83; 风机2; 1台; 连续性; 95; 60; /; /; /; /. 84; 风机3; 1台; 连续性; 95; 60; /; /; /; /. 85; 聚乙烯管材挤出机1; 1台; 连续性; 合理布局、低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 75; 55; 5; 22; 46; 80. 86; 聚乙烯管材挤出机2; 1台; 连续性; 75; 55; 7; 22; 44; 80. 87; 聚乙烯管材挤出机3; 1台; 连续性; 75; 55; 9; 22; 42; 80. 88; 聚乙烯管材挤出机4; 1台; 连续性; 75; 55; 11; 22; 40; 80. 89; 聚乙烯管材挤出机5; 1台; 连续性; 75; 55; 13; 22; 38; 80. 90; 聚乙烯管材挤出机6; 1台; 连续性; 75; 55; 15; 22; 36; 80. 91; 聚乙烯管材挤出机7; 1台; 连续性; 合理布局、低噪声设备、厂房隔声、基础减振等; 75; 55; 17; 22; 34; 80. 92; 聚乙烯管材挤出机8; 1台; 连续性; 75; 55; 19; 22; 32; 80. 93; 聚乙烯管材挤出机9; 1台; 连续性; 75; 55; 21; 22; 30; 80. 94; 聚乙烯管材挤出机10; 1台; 连续性; 75; 55; 23; 22; 28; 80. 95; 聚乙烯管材挤出机11; 1台; 连续性; 75; 55; 25; 22; 26; 80. 96; 聚乙烯管材挤出机12; 1台; 连续性; 75; 55; 7; 22; 44; 80. 97; 聚丙烯注塑机1; 1台; 75; 55; 46; 50; 5; 52. 98; 聚丙烯注塑机2; 1台; 75; 55; 46; 48; 5; 54. 99; 破碎机; 1台; 连续性; 85; 65; 42; 46; 9; 56. 100; 冷却塔; 1台; 连续性; 低噪声设备、基础减振、三面设置围挡等; 90; 60; /; /; /; /. 101; 水泵1; 1台; 连续性; 置于循环水池内; 85; 45; /; /; /; /. 102; 水泵2; 1台; 连续性; 85; 45; /; /; /; /. 103; 风机; 1台; 连续性; 低噪声设备、基础减振、设置隔声措施等; 95; 60; /; /; /; /. （2）厂界达标情况分析 ①预测条件假设 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 各噪声源考虑声源所在厂房围护结构处的声屏蔽作用； 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略空气吸收，雨、温度等对噪声衰减的影响。 ②预测模式选取 1）室外点源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r) ——预测点的声压级（dB(A)）； LP0——点声源在r0距离处测定的声压级（dB(A)）； r——为点声源距预测点的距离(m)； 2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图5.2-7 室内声源向室外传播示意图 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——某个室内声源靠近维护结构处的声压级； Lw——某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积（房顶、地面、四周墙体面积）；a为平均吸声系数，本评价a取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j——室内j声源的声压级，dB(A)； N——室内声源总数。 ④等效室外面声源采用如下公式： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； r—预测点距面声源中心距离，m； TL—声源维护结构的平均隔声量，本次环评隔声量取20dB(A)。 S—墙结构的透声面积。 a、b—透声墙的短边和长边。 3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； M：等效室外声源个数。 4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 本次预测采用环安科技公司的Noise system计算软件，噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。项目生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界的噪声预测值见下表。 表29 项目1号车间厂界噪声贡献值结果表 dB(A) 序号; 位置; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 3类标准值. 1; 东厂界1#; 54; 54; 昼间：65 夜间：55. 2; 南厂界2#; 53; 53. 3; 西厂界3#; 54; 54. 4; 北厂界4#; 55; 55. 表30 项目2号车间厂界噪声贡献值结果表 dB(A) 序号; 位置; 昼间贡献值; 夜间贡献值; 3类标准值. 1; 东厂界1#; 54; 54; 昼间：65 夜间：55. 2; 南厂界2#; 53; 53. 3; 西厂界3#; 55; 55. 4; 北厂界4#; 54; 54. （3）影响分析 根据预测结果可知，项目厂界四周贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境影响较小。 （4）监测计划 表30 监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 （1）固废产生情况 项目主要的固体废弃物包括员工生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 ①生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，本项目劳动定员为65人，则生活垃圾产生量为32.5kg/d，9.75t/a。 （2）一般工业固体废物 ①不合格产品 根据建设单位提供资料，项目不合格品率约为1%，因此1号车间不合格品产生量约为90t/a，破碎后回用于生产；2号车间不合格品率为90.5t/a，破碎后外售。 ②原料包装袋 本项目原料包装袋产生量约为1.5t/a，外售废品回收站。 ③切割废料 根据建设单位提供资料，项目切割废料产生量为8t/a。 ④除尘灰 根据废气工程分析可知，项目除尘灰产生量为36.23t/a，收集后回用于生产。 ⑤沉降的粉尘 根据废气工程分析可知，项目沉降的粉尘量为0.02t/a，清扫后交由环卫部门处理。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目在废气处理过程中会产生废活性炭，根据《西安市挥发性有机物污染整治专项 实施方案》（2023—2027年）中要求，活性炭CTC值大于60%，即1吨的活性炭可吸附0.6t的有机废气。项目双壁波纹管生产线有机废气处理量约为5.4t/a，该生产线废活性炭产生量为14.4t/a。MPP电力管、中空壁缠绕管和钢带波纹管生产线有机废气处理量约为2.7t/a，该生产线废活性炭产生量为7.2t/a。PE管和PPR管件生产线有机废气处理量约为8.16t/a，该生产线废活性炭产生量为22.16t/a。厂区设置危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ②废润滑油 项目设备维护废润滑油年产生量约为0.1t/a。采用防腐防渗漏容器，收集暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （2）固废处置去向 项目主要固体废物产生及排放情况见下表。 表31 项目主要固体废物产生及排放情况一览表 性质; 名称; 形态; 类别代码; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 职工生活垃圾; 固态; /; /; 9.75; 分类收集后交由环卫部门处理. 一般工业固废; 1号车间不合格品; 固态; 06; 292-001-06; 90; 破碎后回用于生产. 2号车间不合格品; 固态; 06; 292-001-06; 90.5; 破碎后外售. 原料包装袋; 固态; 99; 900-999-99; 0.5; 分类收集后定期外售. 切割废料; 固态; 06; 292-001-06; 2. 除尘灰; 固态; 66; 292-999-66; 36.23; 收集后回用于生产. 沉降的粉尘; 固态; 66; 900-999-66; 0.02; 清扫后交由环卫部门处理. 危险废物; 废活性炭; 固态; HW49; 900-039-49; 43.76; 厂区需设置危险废物暂存间内，定期委托有资质单位进行处置. 废润滑油; 液态; HW08; 900-217-08; 0.1. （3）环境管理要求 ①一般固废贮存要求如下： A、要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求中相关规定执行，设置暂存场所。 B、不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 C、生活垃圾和一般固废分类收集暂存。 厂内设置一般固废暂存区，位于车间东北侧，占地面积20m2，设立围挡，并张贴标识牌。 ②危废贮存要求如下： 1、危险废物应放置在专门的容器内，并设置危废暂存间，做好防雨、防渗、防跑、冒、漏、滴措施，避免不必要的环境污染事故发生。 2、危险废物要做好标识，按类别摆放，定期转交给专业危险废物处理公司进行处置。 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。 4、危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 5、危险废物暂存点应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对密闭场所，并设置通风口。 6、危险废物暂存点地面、内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下。 7、按规范记录台账，做好日常管理。 综上所述，采取以上措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外界环境影响较小。 （4）固废环境影响评价结论 本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，可以避免对环境造成二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目地下水和土壤主要污染源主要为废润滑油泄露导致的污染，污染类型为持久性污染，污染途径为垂直入渗。项目废润滑油暂存于危废间，对危险废物暂存间和黑料储存区进行重点防渗，有效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或参照GB18598执行。落实防渗措施后可有效防止对地下水和土壤的污染，对地下水和土壤环境影响较小。 6、生态 本项目租赁已建厂房，地面已硬化，不会破坏植被等，因此不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 本项目主要风险物质为废润滑油，废润滑油最大存储量为0.1t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），油类物质最大存储量为2500t，则本项目Q=0.1/2500=4×10-5<1。 ②风险源分布及影响情况 废润滑油主要存放于危废间，位于厂区西南角。本项目对环境空气的影响主要表现在风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的烟尘、一氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物，对周围环境空气会产生一定的影响。该项目涉及的油类物质量非常少，采取相关防范措施后发生风险事故的可能性很小，基本不会对周边地下水和土壤环境产生影响。 ③风险防范措施 废润滑油存放于危废间，收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，禁止烟火，做好危废转移管理记录等。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界/熔融挤出工序、成型 | 非甲烷总烃 | 封闭车间，加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 厂房门窗外1m处 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | DA001/钙粉筒仓 | 颗粒物 | 自带仓顶除尘器 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002/混料、破碎 | 颗粒物 | 集气罩+垂帘+布袋除尘器+18m高排气筒 |  |
|  | DA003/熔融挤出工序、成型 | 非甲烷总烃 | 顶吸罩+垂帘+两级活性炭吸附装置+18m排气筒 |  |
|  | DA004/熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 顶吸罩+垂帘+两级活性炭吸附装置+18m排气筒 |  |
|  | DA005/熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 顶吸罩+垂帘+两级活性炭吸附装置+18m排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 依托国储物流园化粪池，最终进入泾河新城第二污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准限值要求 |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备、并采取隔声、减振、风机加装隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置；1号车间不合格品破碎后回用于生产，2号车间不合格品破碎后外售；除尘灰收集后回用于生产，沉降的粉尘清扫后交由环卫部门处理；废包装袋和切割废料分类收集后外售；废活性炭、废润滑油分类暂存在危废暂存间内，交由有危废处置资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对项目危险废物暂存间、油类原料存放处进行重点防渗，加强设备维护检修，防止跑冒滴漏现象发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间按照危废要求管理，落实好重点防渗措施，禁止烟火，做好危废转移管理记录。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定环境管理制度，设置排污口规范化标识牌，投产前根据排污许可管理要求申办排污许可证。 2、及时编制项目突发环境事件应急预案，提高风险防范意识。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 10.84t/a | 0 | 10.84t/a | +10.84t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.38t/a | 0 | 0.38t/a | +0.38t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.48t/a | 0 | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.23t/a | 0 | 0.23t/a | +0.23t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.22t/a | 0 | 0.22t/a | +0.22t/a |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9.75t/a | 0 | 9.75t/a | +9.75t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 180.5t/a | 0 | 180.5t/a | +180.5t/a |
|  | 原料包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 切割废料 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 36.23t/a | 0 | 36.23t/a | +36.23t/a |
|  | 沉降的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 43.76t/a | 0 | 43.76t/a | +43.76t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①