- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   泾渭昊洋预制装配式混凝土构件厂

建设单位（盖章）：  陕西泾渭昊洋建设有限公司

编制日期：           二零二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泾渭昊洋预制装配式混凝土构件厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-611206-04-05-442291 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张甲甲 | 联系方式 | 17648198730 |
| 建设地点 | 泾河新城永乐工业园尚一路西段 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度56分42.268秒，北纬34度32分2.840秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造、C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 1个月（2024.5-2024.6） |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 3728（厂房：1728；混凝土硬化地面：2000） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016-2035）》 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函[2021]41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，位于规划范围内。本项目主要预制装配式混凝土构件，对比《陕西省“十四五”新材料产业发展规划》中相关内容，属于其中积极推动发展的“新型建筑材料产业中装配式建筑所需的构配件部品工厂化生产”，且项目生产过程中实现低耗能低污染，属于先进制造业，符合泾河新城总体定位。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 第二产业重点构建“两大”产业板块：第一板块，为新能源新材料装备制造业园区，园区位于沣经大道以北，高泾大道以南，县东路以东，包茂高速复线以西。以中国锂产业园、温商高端制造产业园为龙头，不断延伸产业链，加速产业聚集，最终形成以新能源、新材料、高端装备、地理信息、生物制药、现代物流等主导产业为主的战略性新兴产业聚集区。; 本项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，位于规划范围内。本项目主要预制装配式混凝土构件，对比《陕西省“十四五”新材料产业发展规划》中相关内容，属于其中积极推动发展的“新型建筑材料产业中装配式建筑所需的构配件部品工厂化生产”且项目生产过程中实现低耗能低污染，属于先进制造业，符合泾河新城总体定位。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见; 规划实施后区域污水集中收集处理，部分污水经处理作为中水回用，水污染物排放现状大幅降低，泾河能够满足水环境容量要求。; 本项目实施后，不产生生产废水，生活污水经租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排至泾河新城第二污水厂处理。; 符合. 加强运输车辆的管理，如对运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，控制其装载量，并要求其采用篷布覆盖或密闭方式等，可减少路面尘源。; 本项目原料混凝土为专用罐车运输。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 本项目运营期产生的废钢筋由炼铁厂回收，水泥浮浆残渣按照建筑垃圾处理办法运往指定消纳场所；厂区设置防风、防雨、防渗漏的危废贮存库，废油桶、废含油抹布等危废分类收集后，定期委托有资质单位处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整目录（2024年本）），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，可视为允许类项目。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入和许可准入类的项目。且不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类。 因此，本项目符合产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”符合性分析如下： ①“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 项目地 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 ②“一表” 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件），本项目所涉及的《西安市生态环境准入清单》如下表所示： 表1-2 与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 泾阳县; 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 1.本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目； 2.本项目不产生生产废水，废气仅产生车辆运输扬尘，不属于重污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。; 1.本项目不属于产生油烟的餐饮服务业； 2.本项目生产运行中仅使用一定量的电能； 3.要求本项目混凝土及产品运输车辆使用国六排放标准； 4.本项目属于水泥制品制造、砼结构构件制造行业，本项目运营期产生的废气主要为车辆运输扬尘，对道路采取定期清扫、洒水、车辆限速等抑尘措施，产生量较少以无组织形式排放。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区; 污染物排放管控; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 3.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 1.本项目产生的生活污水经租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排至泾河新城第二污水厂处理； 2.本项目不产生生产废水。 3.本项目不属于污水处理厂项目。; 符合. 高污染燃料禁 燃区; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目不使用煤炭及其制品等高污染燃料。; 符合. 陕西省; 区域环境管控要求; /; 空间约束要求; 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 3.重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 4.不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。; 1.本项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，不属于国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等地区； 2.本项目不属于两高项目，项目运行中仅使用一定量的电能和生活用水；废气仅产生车辆运输扬尘，不属于高耗能、高排放项目； 3.本项目不属于超低排放改造的火电、钢铁、建材行业； 4.本项目不属于新建燃煤集中供热站。; 符合. 污染物排放管控; 1.按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行 替代。 2.2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 3.在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。; 1.本项目不使用以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，项目生产中仅使用一定量的电能； 2.本项目不属于钢铁、水泥熟料、独立粉磨站、焦化行业、燃气锅炉等项目； 3.本项目不属于矿产资源开发利用项目。; 符合. 环境风险防控; 1.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。 2.加强尾矿库污染治理。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故污染农田、水体等敏感受体的风险。 3.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 4.落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。 5.排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 6.以涉石油、煤炭产业链输送链，涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，加强黄河流域重要支流、跨界河流以及其他环境敏感目标环境风险防范与治理。; 1.本项目产生的废油桶、废含油抹布在危废贮存库暂存后，定期交有资质单位处置； 2.本项目不属于尾矿库项目； 3.本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业； 4.本项目不属于石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业； 5.本项目不产生生产废水； 6.本项目不属于涉石油、煤炭产业链输送链。; 符合. 资源开发效率要求; 1.2025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 2.到2025年陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于10%。 3.稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。 4.推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。; 1.本项目无生产用水，生活用水量较小； 2.本项目不产生生产废水，生活污水经租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排至泾河新城第二污水厂处理； 3.本项目不属于燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业； 4.本项目运行过程中仅使用一定量的电能，办公区域供暖、制冷采用分体式空调，使用电能；生产厂房不采暖和制冷。; 符合. ③“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园尚一路西段，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 3、选址合理性分析 项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，占地面积3728m2，其中1728m2为厂房，2000m2为厂房外南侧混凝土硬化地面，均租赁陕西航信机械设备制造有限公司（见附件3-1）。 该项目地块于2010年1月31日取得泾阳县人民镇政府颁发的土地证，项目用地属于仓储用地（见附件3-2），《陕西省西咸新区城市规划管理技术规定（试行）》表2.2 建设用地可兼容性表，物流仓储用地与工业用地可兼容，无限制条件。根据《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》（2016-2035）可知，本项目占地属规划中的商业用地，用地性质不相符。因项目取得土地证书在《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》之前，现土地证书的用地性质与规划用地性质不一致，故陕西泾渭昊洋建设有限公司承诺在规划实施后无条件搬迁，承诺书见附件6。 项目所在地交通便利，通讯方便，供电等公用基础设施齐全。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 因此，项目选址可行。 4、项目与其他相关环保政策及标准符合性分析 表1-4 项目与其他相关环保政策及标准相符性分析 文件名称; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知（环大气〔2023〕1号）; 优化噪声敏感建筑物建设布局。在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响。; 本项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，周边50米范围内无声环境敏感目标。; 符合. 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 本项目依法开展环境影响评价，对运营期生产设备运行噪声进行分析，并提出了有效的降噪、减噪措施，通过预测软件结果可知，运营期厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 符合. 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; 项目拟选用低噪声设备，运营期定期对生产设备进行检查维护，保证设备正常运转，采用厂房隔声，基础减振以此来降低项目生产过程噪声对周边环境的影响; 符合. 关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。; 本项目主要预制装配式混凝土构件，属于新型建筑材料产业中装配式建筑所需的构配件部品工厂化生产，不属于依法依规淘汰落后产能; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 本项目运营期能耗主要使用电能清洁能源; 符合. 完善绿色交通运输结构体系。全面实施国六排放标准，非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。; 本项目运营期原料、产品运输车辆使用国六排放标准；非移动机械将使用国四排放标准; 符合. 关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸〔2021〕4号）; 促进产业结构转型升级。围绕“6+1”现代产业体系，实行产业发展与生态环境保护并重，促进产业生态化、低碳化、高技术化，加快形成资源消耗低、环境污染少、资源利用水平高的产业发展新格局。; 本项目主要预制装配式混凝土构件，对比《陕西省“十四五”新材料产业发展规划》中相关内容，属于其中积极推动发展的“新型建筑材料产业中装配式建筑所需的构配件部品工厂化生产”且项目生产过程中实现低耗能低污染; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，推行清洁能源替代，统筹推进减污降碳。; 本项目运营期能耗主要使用电能，属于清洁能源; 符合. 完善绿色交通运输结构体系。落实国六排放标准和非道路移动柴油机械第四阶段排放标准，推进新能源或清洁能源车辆使用，鼓励将老旧车辆和非道路机械替换为清洁能源车辆。; 本项目运营期原料、产品运输车辆使用国六排放标准；非移动机械将使用国四排放标准; 符合. 优化污染天气应对体系。适时修订重污染天气应急预案和应急减排清单，继续推进工业企业环保绩效评级和差异化管理，鼓励企业自主升级改造。; 本项目建成后厂区治污设施和环境管理水平应达到绩效引领性水平要求; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（2019修订）; 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目为新建项目，依法进行环境影响评价; 符合. 建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合环境影响评价文件的要求。; 项目粉尘污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 符合. 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 项目建成后依法进行排污许可手续申请，并按申请许可的污染物排放类别进行排放; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于水泥制品制造、砼结构构件制造行业，不属于上述严禁新增产业; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 项目为新建项目，属于水泥制品行业，是涉气重点行业。应达到环保绩效引领性水平，具体分析见后文绩效管理篇章; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 项目为新建项目，属于水泥制品行业，是涉气重点行业，应达到环保绩效引领性水平，具体分析见后文绩效管理篇章; 符合. 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰。2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰工作。2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年全市新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。; 本项目运营期原料、产品运输车辆使用国六排放标准；厂内非移动机械将使用国四排放标准; 符合. 推广清洁化商混车。2023年底完成新能源或国六排放标准商混车30%替代，2024年底完成80%替代，2025年底前全部完成替代。; 本项目运营期混凝土为外购，混凝土专用运输车辆使用国六排放标准。; 符合. 持续推进重点企业门禁系统建设。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求，日运输车辆10辆次及以上的企业全部安装门禁系统。2023年底前完成60家企业门禁系统安装，2025年底前全部完成相关企业门禁系统安装。; 本项目建成后厂区治污设施和环境管理水平应达到绩效引领性水平要求。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账; 符合. 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。; 项目运营期原料混凝土采用专用密闭罐车运输，运输过程不会产生抛洒滴漏及扬尘问题; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4 号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。 新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 项目为新建项目，属于水泥制品行业，是涉气重点行业，应达到环保绩效引领性水平，具体分析见后文绩效管理篇章; 符合. 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实物料、建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭。; 项目运营期原料混凝土采用专用密闭罐车运输，运输过程不会产生抛洒滴漏及扬尘问题; 符合. 加强工业企业物料堆场管控。针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。 严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目混凝土为外购，厂内无物料储存、运输及生产工艺过程粉尘无组织排放；无露天装卸作业和物料干法作业; 符合. 关于印发《泾河新城大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）的通知（陕泾河发〔2023〕22 号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。 新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为新建项目，属于水泥制品行业，是涉气重点行业，应达到环保绩效引领性水平，具体分析见后文绩效管理篇章; 符合. 推广清洁化商混车。2023年底完成新能源或国六排放标准商混车30%替代，2024年底完成80%替代，2025年底前全部完成替代。; 本项目运营期为外购混凝土，要求混凝土专用运输车辆使用国六排放标准; 符合. 持续推进重点企业门禁系统建设。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求，日运输车辆10辆次及以上的企业全部安装门禁系统。2025年底前全部完成相关企业门禁系统安装。; 本项目建成后厂区治污设施和环境管理水平应达到绩效引领性水平要求。参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账。; 符合. 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实物料、建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。; 项目运营期原料混凝土采用专用密闭车辆运输，运输过程不会产生抛洒滴漏及扬尘问题; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目属于水泥制品制造行业，是涉气重点行业，应达到环保绩效引领性水平，具体分析见后文绩效管理篇章; 符合. 《非道路移动机械污染防治技术政策》（公告2018年 第34号）; 加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。; 本项目运营期对叉车为租用，要求运输机械定期进行保养和维修，保证其良好运行状态。; 符合. 加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。; 本项目运营期使用叉车，采用国四排放标准，加强非道路移动机械的噪声控制装置管理及定期保养工作。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：泾渭昊洋预制装配式混凝土构件厂 建设单位：陕西泾渭昊洋建设有限公司 建设性质：新建 建设地点：泾河新城永乐工业园尚一路西段，详见附图1地理位置图。 周边环境现状：项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，北侧为办公区，西侧为陕西瑞尔法建筑科技有限公司，南侧为院内道路，东侧为陕西航信机械设备制造有限公司，项目四邻关系情况见附图4。 （2）建设规模及建设内容 本项目总占地面积3728m2，其中厂房面积1728m2，厂房外南侧混凝土硬化地面（成品暂存区）2000m2，项目建设主要生产综合管廊（电力、排水等）检查井及配套产品，并附带生产各类市政、公路及水利类项目所需混凝土预制品。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 主要项目; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 面积1728m2，1F，分为混凝土预制区（1269m2）和钢筋存放、加工区（432m2）；设置钢筋切断机、钢筋弯曲机、各类预制件模具等设备。. 辅助工程; 办公楼; 依托陕西航信机械设备制造有限公司办公区4间，位于厂区北部，用于员工办公。. 储运 工程; 钢筋存放区; 位于生产车间东北部，面积432m2，1F，用于钢筋暂存及加工。. 废料区; 位于厂区西北侧，面积18m2，用于水泥浮浆残渣的暂存。. 成品堆放区; 面积2000m2，厂房外南侧混凝土硬化地面，用于成品的暂存。. 运输; 原料、成品均采用汽车运输。. 公用 工程; 给水; 市政供水。. 排水; 雨污分流，屋面雨水及室外雨水外排至雨水明沟；生活污水依托租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排至泾河新城第二污水厂处理。. 供电; 由市政电网供给。. 供暖制冷; 办公区域供暖、制冷采用分体式空调；生产厂房不采暖和制冷。. 环保工程; 废气; 车辆运输粉尘采用道路清扫、洒水、车辆限速等抑尘措施。. 废水; 无生产废水产生；生活污水依托租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排至泾河新城第二污水厂处理。. 噪声; 厂房隔声、低噪声设备、基础减振等措施。. 固废; 生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运。. 一般固废; 废钢筋交炼铁厂回收；水泥浮浆残渣交按照建筑垃圾处理办法运往指定消纳场所。. 危险废物; 废油桶及废含油抹布属于危险废物在危废贮存库暂存后交有资质单位处置。. 2、项目产品方案 项目生产规模及产品方案，具体见下表： 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 项目年产量; 单位; 规格. 1; 预制混凝土管廊; 600; 套; 1500×1800×2500×250. 2; 预制混凝土井筒; 640; 套; Φ700（1500高度，壁厚120；1000高度，壁厚120）. 3; 预制混凝土井筒调节段; 640; 套; Φ700（200高度，壁厚120；500高度，壁厚120）. 4; 预制混凝土方井筒; 640; 套; 1200×1200×1500×250（壁厚）；1200×1200×1000×250（壁厚）. 5; 预制混凝土矩型检查井; 960; 座; 1650×1650×1800×250（壁厚）；1400×1100×1850×250（壁厚）；1100×1100高度1850可加高至2350，壁厚250. 6; 预制混凝土双篦雨水口; 1600; 座; 400×1540×1000×100（壁厚）. 7; 预制混凝土三篦雨水口; 320; 座; 400×2380×1000×100（壁厚）. 8; 预制混凝土双篦雨水口圈梁; 640; 套; 1740×600×150. 9; 预制混凝土三篦雨水口圈梁; 320; 套; 2580×600×150. 10; 预制混凝土丁式路缘石; 5000; 块; 250×100×750. 11; 预制混凝土卸荷板; 320; 块; φ2500×180盖板. 12; 预制混凝土盖板; 640; 块; φ1360×150盖板. 13; 雨水篦子过梁; 1600; 块; 100mm×130mm×200mm×580mm. 3、项目主要原辅料 （1）项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-3 项目原、辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量; 单位; 最大储存量; 来源; 储存位置. 原辅料; C30混凝土; 6000; 立方米; /; 附近混凝土站采购; /. 钢筋; 500; 吨; 100; 钢厂采购; 钢筋存放区. 扎丝; 1; 吨; 0.08; 钢厂采购. 混凝土垫块; 5000; 个; 500; 外购. 混凝土脱模剂; 2; 吨; 0.15; 外购; 危废贮存库. 黄油; 0.225; 吨; 0.09; 外购; 危废贮存库. 能源; 水; 934.4; 吨; /; 市政供水; /. 电; 1000; 度; /; 市政电网; /. （2）脱模剂及黄油理化性质如下： ①脱模剂：脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。 ②黄油：黄油作为一种重要的润滑材料，广泛应用于各种机械设备和工业领域中。具有良好的润滑性能，可以减少机械设备的摩擦和磨损，降低能量损耗。淡黄色透明液体，化学性质稳定,易然,燃烧排出二氧化碳气体。 4、主要生产设备 本项目所用设备具体见下表： 表2-4 项目主要生产设备一览表 类别; 设备名称; 数量; 规格型号; 备注. 起重; 行吊; 2; 10t; 租赁厂房自带. 厂内运输; 叉车; 1; /; 租用. 钢筋加工; 钢筋切断机; 1; /; /. 钢筋弯曲机; 1; /; /. 钢模具; 预制混凝土管廊模具; 2; 1500×1800×2500×250; /. 预制混凝土Φ700井筒模具; 1; 1500高度，壁厚120; /. 预制混凝土Φ700井筒模具; 1; 1000高度，壁厚120; /. 预制混凝土Φ700井筒调节段模具; 1; 200高度，壁厚120; /. 预制混凝土Φ700井筒调节段模具; 2; 500高度，壁厚120; /. 预制混凝土方井筒模具; 1; 1200×1200×1500×250（壁厚）; /. 预制混凝土方井筒模具; 1; 1200×1200×1000×250（壁厚）; /. 预制混凝土矩型检查井模具; 1; 1650×1650×1800×250（壁厚）; /. 预制混凝土矩型检查井模具; 1; 1400×1100×1850×250（壁厚）; /. 预制混凝土矩型检查井模具; 1; 1100*1100，高度1850可加高至2350，壁厚250; /. 预制混凝土双篦雨水口模具; 5; 400×1540×1000×100（壁厚）; /. 预制混凝土三篦雨水口模具; 1; 400×2380×1000×100（壁厚）; /. 预制混凝土双篦雨水口圈梁模具; 1; 1740×600×150; /. 预制混凝土三篦雨水口圈梁模具; 1; 2580×600×150; /. 预制混凝土丁式路缘石模具; 1; 250×100×750; /. 预制混凝土卸荷板模具; 1; φ2500×180盖板; /. 预制混凝土盖板模具; 1; φ1360×150盖板; /. 雨水篦子过梁模具; 4; 100mm×130mm×200mm×580mm; /. 5、平面布置 本项目租赁陕西航信机械设备制造有限公司厂房，生产厂房分为钢筋存放、加工区和混凝土预制区，厂房外南侧混凝土地面为成品暂存区，分布既满足生产又便于管理，使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅。从总体来看，项目总平面布置合理，具体平面布置见附图2。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作320d，每天工作8h。厂内不设食宿。 7、给排水 （1）给水 本项目用水由市政供水管网提供，主要用水为生活用水和降尘洒水、养护用水。 ①生活用水 项目运营期劳动定员20人，年工作320天。根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）中表B.17，行政办公用水先进值定额为10m3/（人·a），则本项目生活用水量为0.625m3/d（200m3/a）。 ②降尘洒水 本项目厂区道路需洒水降尘的面积约2000m2，需洒水降尘约200天，根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）中表B.8，道路浇洒用水先进值定额为1.5L/（m2·d）计，则道路浇洒用水量为3.0m3/d（600m3/a）。 ③养护用水 脱模后混凝土预制件在自然干燥过程中，为避免产品开裂，需要不定期采用自来水在产品表面浇洒一定量的水（洒水量以产品表面刚好润湿为标准，不会产生流淌水），每立方米混凝土预制件需要养护用水约0.03m3，平均每天需养护预制件约14m3，每天用水0.42m3，则养护用水为0.42m3/d（134.4m3/a）。此项用水全部蒸发损失，无废水产生。 综上，项目总用水量为4.045m3/d（934.4m3/a）。 （2）排水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为0.5m3/d（160m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水依托租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。 道路洒水每天定时均匀洒水，少量多次，水自然蒸发，不形成径流，不产生废水。养护用水以产品表面刚好润湿为标准，不会产生流淌水，不产生生产废水。 项目水平衡见表2-5及图2-1： 表2-5 项目给排水情况一览表 用水环节; 用水定额; 用水规模; 新鲜水（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 生活用水; 10 m3/（人·a）; 20人; 0.625; 0.125; 0.5. 道路洒水; 1.5L/（m2·d）; 面积约2000m2；降尘约200天; 3.0; 3.0; 0. 养护用水; 每立方米预制件0.03m3水; 每天需养护预制件约14m3; 0.42; 0.42. 合计; 4.045; 3.545; 0.5. 新鲜水 生活用水 化粪池 经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理 损耗0.125 0.625 0.5 0.5 道路洒水 自然蒸发 3.0 3.0 4.045 养护用水 自然蒸发 0.42 0.42 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目为租赁生产厂房，施工期主要为设备进场及调试等作业。施工期主要工艺流程及产污环节见图2-2。 生产设备进场及调试 运营使用 废水、废气、噪声、固废 图2-2 施工期工艺流程及产污环节 2、运营期工艺流程 预制构件工艺流程： （1）钢筋加工：根据产品是否需要及尺寸要求，对钢筋进行截断、弯曲工序，此工序产生设备噪声和废钢筋。 （2）模具组装：首先对预制构件底模的表面进行清理，清除残余水泥浮浆残渣，使模台表面整洁干净。在底模上喷涂脱模剂，使底模表面形成一层脱模剂油膜，便于拆模。根据预制构件的具体要求，将制作好的钢筋骨架安装在模具内并调整好位置，垫好保护层混凝土垫块，将构件模具出筋处封堵严实以免漏浆。预埋件（预留孔、洞、线管、线盒、拦截套筒等）按照图纸进行安装。此工序产生噪声、固废。 （3）浇筑：浇筑使用的混凝土为外购，使用专用密闭罐车运输，根据预制构件的混凝土用量，对边模的型腔进行浇筑，浇筑完成后将混凝土振捣密实，直至混凝土中的气泡完全散尽、混凝土停止下沉及表面平坦泛浆。并对表面进行平整、收浆。此工序产生噪声、固废。 （4）脱模：预制构件达到设计强度后，方能脱模，采用行吊机脱模。此工序产生噪声、固废。 （5）养护：脱模后在预制件表面喷水进行养护，此工序不产生废水，水全部进入预制件，表面水分自然蒸发。养护后采用叉车将预制件转移到成品堆场堆放暂存。此工序产生噪声和叉车尾气。 （6）成品：成品出厂，检验包括构件外观、外漏筋、预埋件、预留孔、产品标识等。 图2-3 项目预制构件工艺流程及产污环节图 本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-6 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 车辆运输扬尘; 混凝土及产品的运输; 颗粒物. 汽车尾气; CO、HC、NOx. 叉车尾气; 成品厂内转运; CO、NOx及颗粒物等. 废水; 生活污水; 员工生活、办公; COD、氨氮、SS、BOD5. 噪声; 生产设备噪声; 生产活动; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 员工生活、办公; 生活垃圾. 生产厂房; 钢筋加工; 废钢筋. 浇筑、脱模; 水泥浮浆残渣. 设备维护; 废油桶、废含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用陕西航信机械设备制造有限公司部分厂房和厂房前混凝土地面，根据现场踏勘，厂房为钢结构厂房，地面已硬化，目前厂房空置，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2024年1月25日发布的《环保快报》附表6：“2023年1～12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，环境空气质量现状统计结果见下表。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m³); 标准值(μg/m³); 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量年浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量年浓度; 37; 40; 92.5; 达标. PM2.5; 年平均质量年浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. PM10; 年平均质量年浓度; 82; 70; 117.1; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1300; 4; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 163; 160; 101.8; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域SO2、NO2和CO年评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3、PM2.5和PM10年评价指标均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目所在区域为环境空气不达标区。 （2）特征污染物 本项目产生的特征污染物主要为总悬浮颗粒物（TSP），引用《陕西国久泰新材料科技有限公司塑料管生产项目环境质量现状监测报告》（具体见附件5），监测点位为本项目东南侧1.17km，监测日期为2023年1月12日至1月19日。监测数据在有效期内，本次监测数据引用合理。监测结果如下： 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. TSP; 1月12日~13日; mg/m³; 0.209; 0.3; 达标. 1月13日~14日; 0.149. 1月14日~15日; 0.096. 1月15日~16日; 0.081. 1月16日~17日; 0.148. 1月17日~18日; 0.188. 1月18日~19日; 0.192. 根据监测结果可知，项目所在区域总悬浮颗粒物（TSP）监测期间满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 项目地南侧6.3km为泾河，黄河支流渭河的第一大支流。根据陕西省生态环境厅2024年1月19日发布的《环保快报》表“2023年1-12月国控断面水质状况表”，泾河按照水域环境功能目标和保护目标被划分为Ⅲ类水，水质现状为Ⅱ类水，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目在已建设的厂房内建设，厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目租赁已建好的标准厂房进行建设，无新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离*/m. 经度; 纬度. 大气环境; 108.94743995; 34.53262524; 永乐镇; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 西; 190. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；运营期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求。 表3-4 施工期大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 施工阶段; 监控点; 标准名称. 施工扬尘; 小时平均浓度限值≤0.7; 基础、主体结构及装饰工程; 下风向周界外10m范围内; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 表3-5 大气污染物排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 污染物; 监控点; 标准值. 单位; 数值. 运营期; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 颗粒物; 企业边界; mg/m3; 1.0. 表3-6 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段; 额定净功率（Pmax）（kW）; CO（g/kWh）; HC（g/kWh）; NOX（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第四阶段; 130≤Pmax＜560; 3.5; 0.19; 2.0; 0.025. - 2、废水 项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准限值。 表3-7 污水排放标准限值 单位mg/L 污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /. （GB/T31962-2015）中B级标准; 500; 350; /; 45. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；本项目位于泾河新城永乐工业园尚一路西段，对比《西咸新区声环境功能区划方案》，项目位于永乐店站片区，属于3类声功能区，因此运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 表3-8 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55. 运营期; 3类区; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，我国“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、VOCs这4种污染物试行排放总量控制。 本项目建议申请总量指标为：NH3-N：0.005t/a、COD：0.045t/a。纳入泾河新城第二污水厂总量指标，不再另行申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建成厂房，施工期主要为生产设备进场及调试等作业。 1、施工期大气污染保护措施 本项目施工期进行设备运输及安装过程中可能产生扬尘，建议采取以下污染防治措施： （1）设备安装时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中，项目施工期短，厂区产生的扬尘采取现场洒水抑尘； （2）合理安排进场安装、调试设备等工作的车辆的防尘措施、运输路线和时间等；设备运输时应注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中造成扬尘。 2、施工期声环境污染保护措施 本项目施工期无大型噪声设备运行，建议施工期采取以下噪声防治措施，以减少噪声对环境的影响： （1）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工； （2）避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，选用低噪声设备进行施工。 （3）合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其进入乡村等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政污水管排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 4、固体废弃物处置措施 施工期建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾集中收集由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节 本项目产排污环节等情况见表4-1。 表4-1 污染物排放源强 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 治理措施; 污染物排放量（t/a）; 排放标准限值（mg/m3）. 治理工艺; 是否为可行技术. 运输; 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.064; 道路清扫、洒水抑尘+车辆限速; 是; 0.013; 1.0. 汽车尾气; CO、HC、NOx; /; 选用国六车辆进行运输，定期检查车辆工作状态; 是; /; /. 叉车; CO、NOx及颗粒物等; /; 选用低硫优质柴油作为燃料，同时对叉车加强保养; 是; /; /. （2）废气排放源强核算 本项目运营期废气主要为混凝土及成品车辆运输扬尘、叉车非道路移动机械尾气和汽车尾气。 ①车辆运输扬尘 本项目混凝土及产品采用车辆运输，车辆行驶过程中会产生一定的动力扬尘，在道路完全干燥的情况下，根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，《西北铀矿地质》第31卷第2期，汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式： Q=0.123⋅(V5)⋅(M6.8)0.85⋅(P0.5)0.72⋅L 式中：Q—道路扬尘量（kg/辆）； V—车辆速度（km/h），取10km/h； M—车辆载重（t/辆），空车重约10t，重载车约24t/辆； P—道路灰尘覆盖量（kg/m2），取0.1kg/m2； L—道路长度，km；厂区内道路长0.15km。 经计算，混凝土、成品运输约每天运输4车，年工作天数320天，运输平均年发空车、重载车次各1280次，空车路面扬尘量为0.016kg/辆·次，重载车路面扬尘量为0.034kg/辆·次，则项目车辆运输总起尘量为0.064t/a。 - 项目混凝土运输采用专用密闭罐车，成品运输时运输车需采用加盖篷布的运输车辆防止物料沿路洒落，对厂区主要干道进行水泥硬化处理，对道路采取定期清扫、洒水、车辆限速等抑尘措施，可减少80%的扬尘，预计汽车运输的扬尘排放量约为0.013t/a，以无组织形式排放。 ②叉车非道路移动机械尾气 项目租用1台叉车用于成品的厂内运输，燃料为柴油，工作过程中会产生燃油废气，主要污染因子为CO、NOx及颗粒物等。叉车间歇运行，环评要求：选用低硫优质柴油作为燃料，同时对叉车加强保养，使其处于良好的工作状态，最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响，排放尾气应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）修改单》。 ③汽车尾气 项目混凝土及产品通过汽车运输进入厂区，运输过程会产生燃油废气，主要污染物为CO、HC、NOx，废气呈现排放量小，间歇性、周期短及流动性强的特点，汽车尾气很快能够在空气中扩散。环评要求：选用国六车辆进行运输，运输人员定期检查车辆是否属于良好的工作状态，最大限度的减少汽车尾气的排放。 （3）废气达标排放分析 根据前文分析，车辆运输扬尘无组织废气产生量较少，无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 综上所述，车辆运输扬尘采取相应的污染防治措施后，能达标排放。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），本项目运营期大气环境监测计划见下表。 表4-2 废气环境监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 无组织; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物; 1次/季度. 2、废水 根据前文分析，本项目主要废水为生活污水。 项目生活污水产生量为0.5m3/d，160m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经租赁厂区化粪池处理后，满足纳管要求，排入市政污水管网，进入泾河新城第二污水处理厂处理达标排放。 类比同类项目，项目生活污水产生及排放情况见下表。 表4-3 生活污水产排情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 350; 220; 300; 36. 产生量（t/a）; 0.056; 0.035; 0.048; 0.006. 处理设施; 化粪池. 是否为可行技术; 是. 处理效率（%）; 20; 20; 40; 10. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 280; 176; 180; 32.4. 排放量（t/a）; 0.045; 0.028; 0.038; 0.005. 排放方式; 间接排放. 标准限值（mg/L）; 500; 400; 300; 45. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. （2）化粪池、污水处理厂依托可行性分析 本项目租赁厂区化粪池（位于厂区外西南侧）容积为6m3，根据建设单位提供数据，化粪池目前余量为4.86m3/d，本项目污水产生量为0.5m3/d，厂区化粪池余量满足项目污水处理需求，且经化粪池处理后污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求，因此，本项目污水依托园区化粪池可行。 泾河新城第二污水处理厂位于泾河新城西安工业资产管理中心内，泾河以北、西铜铁路以西、正阳大道以东，设计规模为4万m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准，最终排入泾河。 本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围，市政污水管网已接通。综上所述，本项目产生的生活污水在管网对接、纳污范围、时间对接、设计处理能力及水质上均能与污水厂处理吻合，生活污水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理是可行的。 （3）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），本项目生活污水无需进行自行监测。 3、噪声 （1）噪声源 本项目运营期噪声源主要为生产设备运行噪声，其噪声值约80dB（A），各声源声级值详见下表。 表4-4 项目运营期噪声源调查清单（室内声源） 声源名称; 数量; 单台设备声源源强dB（A）; 声源控制措施; 降噪后声源源强dB（A）; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A). X; Y; Z. 钢筋切断机; 1; 80; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、加强设备保养; 60; 3.92; 15.99; 1; 昼间; 20. 钢筋弯曲机; 1; 80; 60; 5.86; 10.95; 1. （2）预测结果及达标情况分析 - 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声值进行预测。先将具体复杂的噪声源叠加简化为一个点声源，然后根据噪声衰减公式对叠加后的噪声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声的贡献值。由于本项目夜间不生产，因此仅对昼间的厂界噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-5 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 昼间贡献值; 标准限值; 达标情况. 厂界; 东厂界1#; 31.06; 65; 达标. 西厂界2#; 31.22; 65; 达标. 南厂界3#; 31.23; 65; 达标. 北厂界4#; 31.23; 65; 达标. 根据预测结果可知，设备设减振垫、厂房隔声后，项目运营期间，厂界四周噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-6 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; LAeq; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 （1）固废产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废钢筋、水泥浮浆残渣、废油桶及废含油抹布等。 1）生活垃圾 项目劳动定员20人，日产生垃圾量按0.5 kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量约10kg/d、3.2t/a，生活垃圾收集后，交由环卫部门统一收集清运。 2）一般固体废物 ①废钢筋：项目钢筋加工过程会产生少量废钢筋，根据建设单位提供，产生量约2.0t/a。金属边角料一般固体废物代码为300-002-09，统一收集后由炼铁厂回收。 ②水泥浮浆残渣 项目在浇筑、脱模过程中会产生水泥浮浆残渣，根据建设单位提供，产生量为12t/a，按照建筑垃圾处理办法每半年运往指定消纳场所。 （3）危险废物 ①废油桶：项目设备润滑及维护过程会产生少量的废油桶，黄油规格为15kg/桶，共产生约15个废油桶，废油桶产生量为0.015t/a，暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2021年），废油桶属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08。 ②废含油抹布：项目设备润滑及维护过程会产生少量的废弃含油抹布，产生量约为0.005t/a，属于危险废物，废物代码为900-041-49，收集后交有资质单位处置。 表4-7 项目固废产排情况 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 生活办公; 生活垃圾; /; /; 3.2; 垃圾桶; 定期交由环卫部门清运; 3.2. 生产活动; 废钢筋; 一般固废 300-002-09; /; 2.0; 钢筋存放、加工区; 由炼铁厂回收; 2.0. 水泥浮浆残渣; /; /; 12; 废料区; 按照建筑垃圾处理办法运往指定消纳场所; 12. 设备维护; 废油桶; 危险废物900-214-08; 废矿物油; 0.015; 危废贮存库; 有资质单位定期处置; 0.015. 废含油抹布; 危险废物900-041-49; 废矿物油; 0.005; 0.005. （4）环境管理要求 ①一般固体废物 本环评建议建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。 ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有防雨棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地应为水泥铺设地面，以防渗漏。 ②危险废物 存储：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定建设1座危废贮存库，初步选定位置为厂房西北角，占地面积9m2，危废贮存库满足防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。危废贮存库地面进行硬化处理，并做防渗工作，设双锁并有双人进行管理。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 管理：危险危废存储时严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的规定，设管理制度，责任落实到具体负责人，并设台账进行管理和登记，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接收单位名称，做好转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 标识：危废贮存库和暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签，详见图4-1。 危险废物贮存场所标识; 危险废物标签标识. 图4-1 危险废物管理标识 5、地下水、土壤 （1）污染来源、类型及主要污染途径 本项目化粪池（依托），造成污水地面漫流、下渗，污染地下水；危废贮存库地面破损，危废、黄油等泄漏至土壤，通过下渗污染土壤和地下水。 （2）防控措施 本项目主要污染单元为危废贮存库。因此企业通过“源头控制，分区防治，应急响应”及加强管理可避免地下水污染事故的发生。 源头控制：危险废物的管理，避免污染物跑、冒、滴、漏现象发生。 分区防治：企业危废贮存库位于厂区西北角，且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行重点防渗处理，防渗层采用1.5mmHDPE膜+15cm混凝土，渗透系数≤1×10-10cm/s；其他生产区域为简单防渗区，为一般硬化地面。 应急响应：发现生产设施发生泄漏后，应立即将泄漏设施内的物料转移至其他包装完好的容器中；及时向生态环境保护部门报告，随时就应急处置工作接受监督检查。 经采取这些措施后，项目运营后不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、生态环境 本项目为租赁，不新增用地，且占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为黄油、脱模剂，存储位置为危废贮存库。风险物质存在量及临界量见表4-8。 表4-8 风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量t; 临界量t; Q值. 黄油; 0.09; 2500; 3.6×10-5. 脱模剂; 0.15; 2500; 6×10-5. 合计; 9.6×10-5. 经计算，本项目Q=9.6×10-5＜1，确定本项目环境风险潜势为I，不存在重大危险源。 （2）环境风险分析 ①黄油、脱模剂泄漏，可能会污染所在地的土壤环境和水环境。 ②油类物质泄漏后遇明火或高温高压后燃烧后产生的次生大气污染物。风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的烟尘、一氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物。对周围环境空气会产生一定的影响。 （3）建议采取以下环境风险防范措施 ①建设单位应加强设备管理维护，严防火灾发生，定期对线路进行检查，及时处理破损线路； ②定期对危废贮存库进行检查，设置一定量消防设备，减少事故隐患； ③危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置； ④加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力； ⑤加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌； ⑥根据本次建设内容，编制突发环境事件应急预案并报进行备案。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不作电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 混凝土运输为专用密闭罐车，成品车辆运输加盖篷布，采取定期洒水、车辆限速等措施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 汽车尾气 | CO、HC、NOx | 选用国六车辆进行运输，定期检查车辆工作状态 |  |
|  | 叉车 | CO、NOx及颗粒物等 | 选用低硫优质柴油作为燃料，同时对叉车加强保养 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | / |
|  | 生产活动 | 废钢筋 | 由炼铁厂回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 水泥浮浆残渣 | 按照建筑垃圾处理办法运往指定消纳场所 |  |
|  | 设备维护 | 废油桶 | 分类收集至危废贮存库，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存库进行重点防渗处理，防渗层采用1.5mmHDPE膜+15cm混凝土，渗透系数≤1×10-10cm/s；其他生产区域为简单防渗区，为一般硬化地面。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 应落实本报告提出的上述环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案并进行应急演练等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、建立专门负责环保工作的安环部门，建立环保档案，环境管理具体内容如下： - ①“三同时”制度： 按照设计和建设单位认真落实废气、污（废）水、固废、噪声等防治措施。 ②环境管理制度： 加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各污染物的达标排放工作。 ③排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时填报、申领排污许可证，合法排污。 ④环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 ⑤竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 ⑥突发环境事件应急预案 根据本次建设内容，编制厂区突发环境事件应急预案。 ⑦环境信息公开的要求 按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（施行）》有关要求进行信息公开。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目; 污染种类; 设施名称; 规格; 数量; 投资（万元）. 环境保护措施和设施; 废水; 化粪池; 6m3; 1座; 依托. 废气; 洒水车; /; 1辆; 2. 噪声; 减振基座、隔声消声等设施; /; 配套; 1. 危险废物; 危废收集桶; /; 配套; 3. 危废贮存库; /; 1处. 运行维护费用; /; /; /; 2. 环境管理与监测费用; /; /; /; 2. 合计; 10. |

|  | 3、环保绩效管理 根据陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号），关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。 本项目属于生态环境部确定的39个重点行业之一的水泥行业，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》中水泥制品生产企业的环保管理绩效引领性指标，企业大气环境管理措施及污染防治效果应满足重污染天气重点行业绩效引领性指标要求，具体见表5-2。 表5-2 本项目环保绩效评级指标分析 水泥制品引领性指标; 本项目概况; 是否符合. 装备水平; —; —; /. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 项目运营期生产设备均使用电力; 是. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100 mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 项目营运期车辆运输粉尘，运营期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求，不高于10mg/m3; 是. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; 本项目混凝土为外购，厂内不设置搅拌，无粉状物料，混凝土采用专用罐车密闭运输，产生车辆运输扬尘，采用道路清扫、洒水、车辆限速等抑尘措施; 是. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 本项目厂内不设置水泥磨和独立烘干系统，无粉状进场无产尘点。; 是. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 环保档案齐全：项目正在依法编制环境影响评价报告，并送至生态环境主管部门进行审批；项目建设过程中严格执行建设项目环境保护“三同时”制度及竣工环境保护验收；依法进行企业排污许可手续；制定监测计划，并定期进行环境监测； 台账记录：在项目投产后企业应做好生产管理台账、运输管理电子台账、设备维护记录； 管理制度健全：运营期配备专职环保人员。; 是. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、运营期混凝土及产品运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、项目不涉及厂内运输车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国四排放标准。; 是. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 是. |
| --- | --- |

- 六、结论

从环境保护角度，本建设项目的环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.013t/a | / | 0.013t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.045t/a | / | 2.007t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.028t/a | / | 1.26t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.038t/a | / | 0.708t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.236t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废钢筋 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |
|  | 水泥浮浆残渣 | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | / |
| 危险废物 | 废油桶 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | / |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①