- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                 催化剂实验室小试项目

建设单位（盖章）：  陕西瑞莱思通科技有限责任公司

编制日期：               2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	73

附表	74

附图

附图01   项目地理位置图

附图02   项目四邻关系图

附图03   项目环境保护目标图

附图04   泾河新城土地利用规划图（2016~2035）

附图05   项目平面布置图

附图06   项目废气收集管网图

附件

附件01：项目环境影响评价委托书，2024年02月05日；

附件02：备案确认书；

附件03：标准化厂房登记表；

附件04：厂房租赁合同；

附件05：“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件06：泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 催化剂实验室小试项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-611206-04-01-247696 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢梁 | 联系方式 |  | 13187171333 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度57分 13.841 秒， 34 度32分 15.937 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7320 工程和技术研究和试验发展 |  | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 |  | 环保投资（万元） | 30.1 |
| 环保投资占比（%） | 6.02 |  | 施工工期 | 2024年7月~8月，共2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 838.02 |
| 专项评价 设置情况 | 根据大气、地表水、环境风险、生态、海洋等专项设置条件分析，项目工程无需设置专项。 表1-1 专项评价设置原则对比表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目废气污染因子主要为HCl、硫酸雾、磷酸雾、氟化物、氨、非甲烷总烃、氮氧化物、甲醇、苯、甲苯，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）。新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水通过市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄流通道的新建河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水为市政自来水，不从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层，位于内陆区域，不涉及海洋。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 审查机关：陕西省西咸新区自然资源和规划局 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容; 本项目情况; 判定 结论. 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》; 规划概述：泾河新城规划范围包括泾阳县的泾干、永乐、高庄（部分）三镇和崇文乡，总面积133.13km2。 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。产业发展规划：重点打造以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业; 本项目外购实验设备及配套设施用于建设实验室项目，主要包括催化剂类实验等。在催化与绿色新工艺等创新领域开展技术研发和储备工作，为中国化学工程打造工业工程领域综合解决方案服务商提供技术支撑。属于现代服务业，符合西咸新区泾河新城分区规划产业定位; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划 （2016-2035） 环境影响报告书》及审查意见; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平”，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目为实验室项目，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目，实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒排放，废水依托园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放; 符合. 按照循环经济思想的指导，生产一般固废必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置。; 本项目未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售， 纯水制备设备反渗透膜定期更换，收集后交由厂家回收；危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入园区。; 本项目为实验室项目，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用效率，加强挥发性有机物产生企业的监督管理、强化移动源污染防治，提升企业清洁生产水平。; 本项目实验过程使用电能。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，加快城市污水处理厂及市政配套管网的建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。; 本项目产生的废水依托园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放; 符合. |
| 其他符合性分析 | - （1）项目与国家产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录2024年本》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，因此视为允许类；本项目不在《环境保护综合名录》（2021年版）中的“高污染、高环境风险”产品名录之中；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于文中所列限制投资类产业；同时不在《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，因此，项目建设符合国家产业政策。 且本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会备案文件（项目代码：2402-611206-04-01-247696），因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 - 项目与“三线一单”相符性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（市政发[2021]22号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析表 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层，不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目所在区域环境空气质量为二类，项目所在区域SO2、NO2年平均浓度、CO第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求；PM2.5、PM10年平均浓度、O3第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准要求，属于环境空气质量不达标区。本项目实验过程中对有机废气进行有效治理，项目污染物可实现达标排放，对环境影响较小。项目不会对区域环境质量造成明显影响。; 符合. 资源利用上线; 项目不属于高耗能、高排放的生产企业，主要能源消耗为电能和水，消耗量小。不触及区域资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于清单内禁止准入类项目，可依法平等准入。属于《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 可引入项目。; 符合. 依据“陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知”（陕环办发〔2022〕76号），通过比对陕西省生态环境厅“陕西省三线一单数据应用系统”平台可知：项目属于西咸新区重点管控单元11。 表1-4 项目与涉及的生态环境管控单元准入清单表 一图. 一表. 市; 区县; 管控单元分类; 管控纬度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 西安 市; 西咸新区直管区; 重点管控区; 水环境城镇生活污染重点管控区; 污染物排放管控; 水环境城镇生活重点管控区：加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目产生的废水依托园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。; 符合. 大气环境布局敏感重点管控区; 空间约束要求; 大气环境布局敏感重点管控区：1.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，严控“两高”行业产能。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理措施。 2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。; 在严格落实本次环境影响评价提出污染治理设施，污染物可长期稳定达标排放。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 高污染燃料禁燃重点管控区：禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。全域全时段禁止生物质露天焚烧。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 污染物排放管控; 高污染燃料禁燃重点管控区：1.推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。全面实行排污许可管理，实现固定污染源排污许可制全覆盖。燃料清洁低碳化替代方面，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快利用清洁低碳能源、工厂余热、电厂热力等方式实施替代。2.不再新建每小时35 蒸吨以下的燃煤锅炉，每小时65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。对城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；具备条件的30万千瓦及以上燃煤机组全部实现供热改造。科学应对重污染天气，修订完善重污染天气应急减排清单，实施分级管控，与西安统一标准，统一等级，统一措施，实施区域应急联动。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 环境风险防控; 高污染燃料禁燃重点管控区：重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监测结果及时报环境保护部门。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业进行限期整改，未整改完成的企业一律依法停产整治。; 本项目不属于重点工业污染源。; 符合. 资源开发 效率要求; 高污染燃料禁燃重点管控区：加快发展清洁能源和新能源。推广使用天然气、煤层气、液化石油气、电、太阳能等清洁能源，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 大气环境受体环境重点管控区; 空间布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区：加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目位于工业园区，且不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.全市不再新建35 蒸吨/时以下燃煤锅炉，35 蒸吨/时以下燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造。加快电源结构调整，减少煤电占比。加快天然气储气设施建设步伐。2.严格管控高排放机动车污染排放。持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查。; 本项目使用能源为电，不涉及以上管控要求。; 符合. 一说明. 对照分析; 项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 根据“一图”可知，项目不涉及生态环境敏感区; 符合. 环境管控单元对照分析; 根据“一图”可知，项目位于重点管控单元，根据“一表”可知项目满足重点管控单元管控要求; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 不涉及，无其他限制要求; 符合. 其他对照分析; 不涉及，无其他限制要求; 符合. 综上所述，本项目位于西咸新区重点管控单元，建设项目符合“三线一单”分区管控要求。 - （3）项目与环境管理政策相符性分析 表1-5 与环境管理政策相符性分析情况一览表 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。加大汽修行业、餐饮油烟污染治理。在工业生漆涂料研究所、企业集群推广建设涉挥发性有机物“绿岛”项目。在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。将全面使用符合国家要求的低挥发性有机物含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822一2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。结合行业污染排放特征和挥发性有机物物质光化学反应活性，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制要求，深入实施精细化管控，提高挥发性有机物治理的精准性、针对性和有效性。; 本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒排放，通过预测分析可知，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值，项目建设符合产业政策，符合“三线一单”相关要求，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。; 符合. 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》; 全面提升涉气重点行业企业治污减排水平。各区(县)、开发区范围内新改扩建涉气重点行业项目应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。 建设涉VOCs“绿岛”项目新建家具制造、4S汽车产业生漆涂料研究所同步建设集中喷涂(钣喷)中心，实现VOCs集中高效治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换。; 本项目为实验研发项目，不属于涉气重点行业，本项目有机废气采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值为800mg/g，废活性炭定期更换并交由危废单位处置。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》; 对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置；采用活性炭吸附工艺的企业应对活性炭质量严格把关，并根据排放废气的风量、浓度，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换；采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；; 本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值为800mg/g，废活性炭定期更换并交由危废单位处置。; 符合. “十四五”挥发性有机物综合治理方案; （三）严格生产环节控制，减少过程泄漏 6严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目含VOCs原料主要是有机溶剂试剂，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒排放，通过预测分析可知，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。; 符合. 《“十四五”节能减排综合工作方案》; 挥发性有机物综合整治工程 进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。; 本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，本项目不属于重点行业高VOCs排放项目，项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒排放，通过预测分析可知，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 强化涉活性炭 VOCs 处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经通风罩/通风柜收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、西安市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目催化剂实验研发项目，不属于涉气重点行业。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）; 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求; 本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目标》（陕发改产业〔2007〕97号）行业，项目符合“三线一单”管控要求。; 符合. 西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发〔2022〕65号）; 活性炭吸附装置入户核查要点5：活性炭质检单：企业提供活性炭质检单的关键参数要达到：颗粒活性炭：水分含量<15%，耐磨强度>90%，碘吸附值>800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300C，比表面积>850m2/g；蜂窝活性炭：水分含量<10%，抗压强度>1.0MPa，碘吸附值>600mg/g，四氯化碳吸附率>30%，着火点>400C，比表面积>750m2/g。; 环评要求建设单位在本项目运营期使用其碘值不宜低650mg/g的蜂窝活性炭碘值不宜低于800mg/g的颗粒活性炭。; 符合. 《泾河新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求; 本项目建设符合产业政策、“三线一单”、规划环评等要求；本项目环境影响评价满足规划环评要求; 符合. 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。; 本项目为催化剂实验研发项目，根据《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）可知，本项目不属于涉气重点行业; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫 外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目VOCs废气属于大风量，低浓度废气，产生的有机废气不宜回收利用，采用活性炭吸附处理有机废气，废气可达标排放。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及 催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目废活性炭暂存于危废贮存库定期交由危废单位处置。. 鼓励企业自行开展VOCs监测。; 要求项目运营期对厂界及厂区的非甲烷总烃进行监测。. （4）项目与实验室相关法规、规范的相符性分析 本项目与其他实验室相关法规、规范的符合性分析见下表。 表1-6 本项目与实验室相关法规、规范的符合性分析 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《检验检测实验室设计与建设技术要求第一部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）7.5 公害预防与处理; 7.5.2 实验室废液处理：实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入城市排水系统时，应符合GB8978中的规定。; 本项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。项目生活污水经园区化粪池处理；拖洗废水、清洗废水、浓水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理。根据环评预测，污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准要求。; 符合. 7.5.3 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。; 本项目实验在不同的通风罩/通风柜内进行，收集后的酸雾、碱性废气和有机废气引至楼顶，经二级活性炭吸附装置处理。处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准要求; 符合. 7.5.4 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严谨埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。; 本项目实验室对危险固废分类采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。评价要求项目危险废物分类收集、暂存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。; 符合. （5）选址合理分析 ①本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园15号，租用泾河智造创新产业园15号已建厂房，本次项目所在15号厂房总共为四层，本次租用第四层用来做本项目的建设（其余三层目前均为空置状态）。 根据《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）土地利用规划图（见附图4），本项目所在地为工业用地。本项目东侧、南侧、北侧均为智造创新产业园已建厂房（目前为空置状态）、西侧为泾河智造创新产业园内部道路。距离本项目最近的敏感点为本项目东南侧480m处的福多李村。 ②本项目选址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标。 ③本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，不会改变评价区现有环境功能，可以满足评价区的环境功能要求。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 陕西瑞莱思通科技有限责任公司成立于2024年，由江苏中正陶瓷科技有限公司投资入股，在陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园15号厂房4层建设催化剂实验室小试项目，为江苏中正陶瓷科技有限公司中试基地及工业化应用提供技术支撑。 江苏中正陶瓷科技有限公司成立于2001年，是一家专注于催化剂载体、催化剂及其它工业陶瓷的研发和生产企业。江苏中正陶瓷科技有限公司是集长期从事硅酸盐工程、环境工程研发设计、制造、应用服务，专业性较强的科、工、贸有限责任公司。现拥有适用垃圾焚烧、合成氨、甲醇工业炉用耐火（耐磨）绝热材料制造规模8000吨/年，及配套筑炉施工技术报务能力等；适用环保、石油化工、冶金行业专用多孔陶瓷系列产品，制造规模3000吨/年；拥有高致密、高耐磨、高纯度、氧化物特陶200吨/年的生产线三条。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，本项目产生实验过程会废气、废水及危险废物，因此应当编制环境影响报告表。 2.2基本情况 项目名称：催化剂实验室小试项目 建设单位：陕西瑞莱思通科技有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层 四邻关系：项目东侧、南侧、北侧均为智造创新产业园已建厂房（目前为空置状态）、西侧为泾河智造创新产业园内部道路。 2.3主要建设内容及规模 租赁厂房建筑面积838.02平方米，主要建设制备实验室、评价装置实验室、试剂库、高温室和办公休息区，设备主要包括催化剂评价装置及相应配套设施，用于测试催化剂性能。项目组成与建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成与建设内容 工程分类; 建设内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 4F; 建筑面积838.02m2，拟建设催化剂制备室、试剂库、易制毒室、高温室、样品库、仪器分析室、催化剂成型室、催化剂评价室、会议室、办公室等。; 租用已建成厂房，仅做隔断和简单装修. 储运工程; 气瓶间; 2间，存放惰性气体和易燃气体，总建筑面积40m2。; 新建. 公用工程; 供电; 由市政供电系统供给。; 新建. 供水; 由市政自来水供水系统供给。; 新建. 排水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目运营期产生的清洗废水、拖洗废水和浓水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水经园区化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。; 化粪池依托，一体化污水处理设备新建. 供暖制冷; 办公区采用空调进行冬季取暖，夏季制冷。; 新建. 环保工程; 废水; 本项目采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目运营期产生的清洗废水、拖洗废水和浓水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水经园区化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。; 新建. 废气; 本项目催化剂制备室、试剂库、易制毒室、高温室、样品库、仪器分析室、催化剂成型室、催化剂评价室主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气经通风罩/通风柜收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒（DA001）在楼顶排放。; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。; 新建. 一般固废; 未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售。; 新建. 纯水制备设备反渗透膜定期更换，收集后交由厂家回收。. 危险废物; 设置危废贮存库一间，位于四层西南侧露台，面积3m2。实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等作为危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。; 新建. 噪声; 选用低噪声通风设备、隔声、减振等。; 新建. 2.4产品方案 本项目主要为实验室小试项目，单类型催化剂小试周期为60~100h不等，以达到性能稳定为节点，并不定期进行更新迭代；小试研发完成后转移至江苏中正陶瓷科技有限公司中试基地，为下一步中试及工业化应用提供技术支撑，主要应用方向为提升甲醇储罐/氢能源运输能力以及油田地面工程的尾气处理领域，所制备样品为克级至百克级规模，实验样品仅用于研发，不进行外售。产品方案见下表。 表2-2 本项目产品方案 序号; 产品; 样品数量（个/a）; 状态; 备注. 1; 催化剂; 100-200; 固态; 本项目研发的催化剂反应体系为非均相催化剂中的金属氧化物催化剂. 2.5主要生产设施及设施参数 本项目主要实验设备见表2-3。 表2-3 主要实验设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号及规格; 数量; 用途; 位置. 1; 气质联用GC-MS; 8890-5977B; 1; 化学分析物质元素; 表征室. 2; 气相色谱（联用）; GC9790Ⅱ; 1; 化学分析物质元素; 表征室. 3; 气相色谱仪; A91plus; 1; 分析物质组成及含量; 表征室. 4; 气相色谱; SC-8100-010S; 1; 分析物质组成及含量; 表征室. 5; 化学吸附仪; PCA-2200; 1; 检测化学吸附性能的仪器; 表征室. 6; 离子色谱仪; CIC-D160; 1; 分析物质中离子组成; 仪器室. 7; 偏光显微镜; LP100; 1; 检测晶体光学性质的仪器; 仪器室. 8; 红外光谱仪; INVENIO; 1; 分析物质成分; 仪器室. 9; 原位红外真空系统; PL-HV; 1; 原位测试物质组成; 仪器室. 10; 水分测定仪; 915 KF Ti-Touch; 1; 测定物质水含量; 仪器室. 11; 粘度计; VISCO 170; 1; 检测液体粘度的仪器; 仪器室. 12; 堆积密度仪; PH-702; 1; 检测堆积密度的仪器; 仪器室. 13; 专用测长仪; WY-15; 1; 检测长度的仪器; 仪器室. 14; 颗粒磨耗测定仪; KM-5D; 1; 检测磨耗率的仪器; 仪器室. 15; 智能颗粒强度测定仪; DL3-500; 1; 检测强度的仪器; 仪器室. 16; 高压(100 ml）; MSG100-P5-T4-SS1-SV-R-BS-IC; 1; 多用于水热; 制备室. 17; 高压(500 ml）; MSG500-P5-T4-SS1-SV-R-BS-IC; 1; 多用于水热; 制备室. 18; 高压釜(100ml）; NSG100-P5-T3-SS1; 2; 多用于水热; 制备室. 19; 鼓风干燥箱; WGL-65B; 2; 干燥; 制备室. 20; PH计; PHSJ-4F; 1; 检测PH值的仪器; 制备室. 21; 冷冻干燥机; SCIENTZ-10N; 1; 干燥; 制备室. 22; 蠕动泵; BT100F; 2; 泵; 制备室. 23; 四通道蠕动泵; LabF1-III驱动+2*EasyPumpVI 4560 1 4560; 1; 泵; 制备室. 24; 分子泵; HiCube 80 Eco; 1; 泵; 制备室. 25; 天平; JY10002; 1; 称量; 制备室. 26; 电子天平; GL124i; 1; 称量; 制备室. 27; 天平; JA50002; 1; 称量; 制备室. 28; 纯水机; /; 1; /; 制备室. 29; 马弗炉（含程序升温）; KSL-1200X; 1; 高温焙烧; 高温室. 30; 马弗炉（含程序升温）; KSL-1200X; 1; 高温焙烧; 高温室. 31; 马弗炉（含程序升温）; KSL-1400X-A2; 1; 高温焙烧; 高温室. 32; 管式炉1200; GSL-1400X; 1; 高温焙烧; 高温室. 33; 高温管式炉; GSL-1700X-II(60); 1; 高温焙烧; 高温室. 34; 刚玉高温管式炉; 60*1000; 2; 高温焙烧; 高温室. 35; 固定床反应装置; TYHL-DE-46D-39; 1; 固定床装置; 评价室. 36; 固定床反应装置; RM001; 1; 固定床装置; 评价室. 37; 高压固定床活性评价装置（2ml）; FD-2000; 1; 固定床装置; 评价室. 38; 催化剂固定床小试评价装置; GDC; 1; 固定床装置; 评价室. 39; 间歇精馏塔; SIRIUS-JL-2; 1; 开展精馏实验; 评价室. 40; 粉体捏合机; FNH-0.5E; 2; 造粒成型的仪器; 评价室. 41; 双螺杆挤条机; F-26; 2; 挤条成型的仪器; 评价室. 42; 压片机; PC-24; 1; 材料压片; 评价室. 43; 标准检验振动筛; ZFJ-II; 1; 筛分功能; 评价室. 44; 风机; /; 2; /; /. 45; 耐腐蚀反应釜实验装置; SIRIUS; 1; 固定床装置; 洁净室. 本项目焙烧室所使用的高温焙烧的仪器，能量均为电加热。. 2.6原辅料及能源消耗 本项目原辅材料用量及能源消耗量见下表2-4。 表2-4 本项目耗材消耗一览表 序列; 名称; 单位; 数量. 1; 100mL烧杯; 个/月; 10. 2; 250mL烧杯; 个/月; 10. 3; 500mL烧杯; 个/月; 10. 4; 25mL容量瓶; 个/月; 5. 5; 100mL容量瓶; 个/月; 5. 6; 1000mL容量瓶; 个/月; 2. 7; 50mL离心管; 包/月; 5. 8; 玻璃棒; 个/月; 5. 9; 滴定管; 个/月; 2. 10; 搅拌磁子; 个/月; 5. 11; 搅拌桨; 个/月; 3. 12; 色谱样品瓶; 盒/月; 3. 13; 样品袋; 包/月; 5. 14; 记号笔; 个/月; 5. 15; 铁架台; 个/月; 3. 16; 防毒面具; 套/月; 5. 17; 丁腈手套; 盒/月; 5. 18; 洗手液; 盒/月; 2. 19; 毛巾; 条/月; 5. 20; 抽纸; 包/月; 10. 表2-5 主要原辅材料用量及能源消耗表 序列; 名称; 用量/月; 最大储存量/月; 储运方式; 状态（浓度）; 来源. 主（辅）料; 盐酸; 2L; 3L; 试剂瓶; 液体（37%）; 外购. 硫酸; 5L; 5L; 试剂瓶; 液体（98%）; 外购. 氢氟酸; 0.2L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（40%）; 外购. 磷酸; 0.2L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（85%）; 外购. 硝酸; 2L; 2L; 试剂瓶; 液体（68%）; 外购. 氢氧化钾; 1000g; 1000g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氢氧化钙; 500g; 1000g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氢氧化钠; 500g; 1000g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氢氧化镁; 500g; 1000g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化钾; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化钙; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化钠; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化镁; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化铝; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化铜; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化镍; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化钛; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 硫酸钾; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 硫酸钙; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 硫酸钠; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 硫酸镁; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 亚硫酸钠; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 铝酸钠; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 氯化铵; 250g; 500g; 试剂瓶; 固体; 外购. 异丙醇铝; 100g; 200g; 试剂瓶; 固体; 外购. 甲基铝氧烷; 50g; 100g; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 氨水; 0.25L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（25%）; 外购. 硅溶胶; 0.25L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（40%）; 外购. 乙二胺; 0.1L; 0.1L; 试剂瓶; 液体（98%）; 外购. 环己烷; 0.25L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（98%）; 外购. 正庚烷; 0.5L; 1L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 甲醇; 0.5L; 1L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 乙醇; 3L; 5L; 试剂瓶; 液体（95%）; 外购. 乙二醇; 0.5L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 异丁醇; 0.25L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 丙酮; 0.5L; 1L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 丁酮; 0.1L; 0.2L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 苯; 0.25L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 甲苯; 0.25L; 0.5L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 邻二甲苯; 0.1L; 0.2L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 对二甲苯; 0.1L; 0.2L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 1,3,5-三甲苯; 0.1L; 0.2L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 萘; 0.1L; 0.2L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 甲基萘; 0.1L; 0.2L; 试剂瓶; 液体（96%）; 外购. 四丙基氢氧化铵; 1L; 2L; 试剂瓶; 液体（25%）; 外购. 正硅酸四乙酯; 1L; 2L; 试剂瓶; 液体（98%）; 外购. 乙酸乙酯; 1L; 2L; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 硅藻土; 10千克; 10千克; 编织袋; 固体; 外购. 五氧化二钒; 2千克; 2千克; 试剂瓶; 固体（工业纯）; 外购. 硝酸铯; 1千克; 1千克; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 硝酸镨; 1千克; 1千克; 试剂瓶; 液体（99%）; 外购. 五水硫酸铜; 1千克; 1千克; 试剂瓶; 固体; 外购. 硫磺; 1千克; 1千克; 试剂瓶; 固体; 外购. 能源; 电; kW·h; 15万; 市政电. 水; m3/a; 833.7; 市政水. 本项目大气污染物主要来自实验过程中酸碱试剂、有机试剂的使用，其污染物主要为酸雾、碱性废气和有机废气。 与污染排放有关的物质理化性质见表2-6。 |
| --- | --- |

表2-6   原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 物质名称 | 分子式 | CAS号 | 理化性质 | 危险性质 | 毒理学资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | HCl | 7647-01-0 | 相对分子质量36.46，无色液体，有腐蚀性，氯化氢的水溶液有刺激性气味，由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小滴液，所以会看到酸雾。熔点-27.32℃，沸点110℃，不燃具有强腐蚀性、强刺激性可致人体灼伤。 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支环境危气害管：炎对、环牙境齿有酸危蚀害症，及对皮水肤体损和害土。壤可造成污染。 燃爆危险：该品不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 | / |
| 2 | 硫酸 | H2SO4 | 7664-93-9 | 纯硫酸一般为无色油状液体，易溶于水，能以任意比与水混溶，熔点10.37℃，沸点337℃，遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引发燃烧。遇电石、高氯酸、硫酸盐、硝酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 | / |
| 3 | 氢氟酸 | HF | 7664-39-3 | 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。氢氟酸是一种弱酸，具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体 | / | 对皮肤有强烈刺激性和腐蚀性。氢氟酸中的氢离子对人体组织有脱水和腐蚀作用，而氟是最活泼的非金属元素。皮肤与氢氟酸接触后，氟离子不断解离而渗透到深层组织，溶解细胞膜，造成表皮、真皮、皮下组织乃至肌层液化坏死。由于氟离子极强的配位性，它还会夺走骨骼中的钙质生成氟化钙，使人骨骼坏死痛不欲生。氟离子还可干扰烯醇化酶的活性使皮肤细胞摄氧能力受到抑制。估计人摄入1.5g氢氟酸可致立即死亡。吸入高浓度的氢氟酸酸雾，引起支气管炎和出血性肺水肿。氢氟酸也可经皮肤吸收而引起严重中毒。 |
| 4 | 磷酸 | H3PO4 | 7664-38-2 | 是一种常见的无机酸，是中强酸。磷酸液体密度是1.87g/cm3，沸点是261℃，熔点是42℃。可与水以任意比互溶，磷酸在空气中容易潮解，加热会失水得到焦磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。 | / | / |
| 5 | 硝酸 | HNO3 | 7697-37-2 | 是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，化学式为，分子量为63.01，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料等。 | 健康危害：硝酸不论浓稀溶液都有氧化性和腐蚀性，因此对人很危险，仅溅到皮肤上也会引起严重烧伤。皮肤接触硝酸后会慢慢变黄，最后变黄的表皮会起皮脱落（硝酸和蛋白质接触后，会导致黄蛋白反应而变性）。此外，浓硝酸需以深色玻璃瓶盛装，避免受到光照反应释出有毒的NO2。 吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。眼和皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。 与硝酸蒸气接触有很大危险性。硝酸溶液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。 | 浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐）遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。人在低于12ppm（30mg/m³）左右时未见明显的损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入LC50 49ppm/4小时。国外报道3例吸入硝酸烟雾后短时间内无呼吸道症状。4-6h后进行性呼吸困难。入院后均有发绀及口、鼻流出泡沫液体。给机械通气及100%氧气吸入。在24h内死亡。经尸检，肺组织免疫组织学分析及电镜检查表明细胞损伤可能由于二氧化氮的水合作用产生自由基所引起的，此种时间依赖的作用可能是迟发性肺损伤症状的部分原因。吸入硝酸烟雾可引起急性中毒。口服硝酸可引起腐蚀性口腔炎和胃肠炎，可出现休克或肾功能衰竭等。 |
| 6 | 氨水 | NH4OH | 1336-21-6 | 碱性腐蚀品，无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，相对密度0.91（空气=1），溶于水、醇，用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。 | 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染。 环境危害：对环境有严重危害，对水体、土壤和大气可造成污染，本品有毒，具刺激性，可以和氧气反应生成水和氮气，故有前景做无害燃料。但是缺点是必须在纯氧气中燃烧。 | 急性毒性： LD50：350mg/kg（大鼠经口）； LC50：4230ppm（小鼠吸入，1h）；2000ppm（大鼠吸入，4h）。 |
| 7 | 乙二胺 | C2H8N2 |  | 无色或微黄色黏稠液体，有类似氨的气味，呈强碱性，熔点8.5℃，沸点116~117.2℃，密度0.90g/cm³，闪点33.9℃（OC）、43.3℃（CC），引爆温度385℃，爆炸极限2.7~16.6%。乙二胺能随水蒸气挥发，易从空气中吸收二氧化碳生成不挥发的碳酸盐，应避免露置在大气中，易溶于水，生成水合乙二胺，溶于乙醇和甲醇，微溶于乙醚，不溶于苯，闪点（闭杯）43℃，易燃，低毒，半数致死量（大鼠，经口）1460mG/kG，有腐蚀性，主要用于溶剂和分析试剂。 | / | 急性毒性： LD50：1298mg/kg（大鼠经口）；730 mg/kg(兔经皮） LC50：300mg/m3（小鼠吸入）。 |
| 8 | 环己烷 | C6H12 | 110-82-7 | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。易挥发和极易燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.3～8.4%（体积）。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 | / | 急性毒性 LD50：12705mg/kg（大鼠经口） LCLo：70000mg/m3（小鼠吸入，2h） |
| 9 | 正庚烷 | C7H16 | 142-82-5 | 无色透明液体；不溶于水，溶于乙醇、四氯化碳，可混溶于乙醚、氯仿、丙酮、苯。 | / | 急性毒性： LD50：222mg/kg（小鼠静脉） LC50：103g/m3（大鼠吸入，4h） |
| 10 | 甲醇 | CH3OH | 67-56-1 | 是无色有酒精气味易挥发的液体，密度0.791g/cm3，沸点64.7℃，熔点-98℃。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。 | / | / |
| 11 | 乙醇 | C2H6O | 64-17-5 | 无色澄清液体，有灼伤味，易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物（含水4.43%），共沸点78.15℃，相对密度0.789，熔点-114.1℃，沸点78.5℃，易燃，蒸汽与空气能形成爆炸性混合物。 | 该品易燃，具刺激性 | 急性毒性： LD50：7060mg/kg （大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮）； LC50：37620mg/m³ |
| 12 | 乙二醇 | (CH2OH)2 | 107-21-1 | 无色透明粘稠液体，与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于乙醚，不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化钙/氯化锌/氯 化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物。 | / | / |
| 13 | 异丁醇 | C4H10O | 78-83-1 | 无色液体和有一种特有的气味。 | / | LD50：2460mg/kg（大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮） LC50：19200mg/m3（大鼠吸入，4h）；15500mg/m3（小鼠吸入，2h） |
| 14 | 丙酮 | CH3COCH3 | 67-64-1 | 在常温下为无色透明液体，易挥发、易燃，有微香气味。与水、甲醇、乙醇、乙醚、氯仿和吡啶等均能互溶，能溶解油、脂肪、树脂和橡胶等，也能溶解醋酸纤维素和硝酸纤维素，是一种重要的挥发性有机溶剂。 | / | / |
| 15 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 |  | 丁酮，蒸汽与空气能形成爆炸性混合物，爆炸极限 2.0 %～12.0%(体积)。化学性质与丙酮相似。丁酮是干馏木材的蒸出液(木醇油)的重要组分，工业上可用二级丁醇脱氢或用丁烯加水氧化法生产。丁酮是油漆的重要溶剂，硝酸纤维素、合成树脂都易溶于其中。 丁酮为无色透明液体，能与多数有机溶剂互溶，广泛使用于彩印油墨、胶醋工业中，是一优良的有机溶剂。 | / | 急性毒性： LD503400mg/kg(大鼠经口)、6480mg/kg(兔经皮) LC5023520mg/m38小时(大鼠经口) |
| 16 | 苯 | C6H6 | 71-43-2 | 苯的沸点80.1 ℃，熔点5.5 ℃，在常温无色，透明，有芳香气味，易挥发。苯比水密度低，密度为0.88 g/cm3，但其分子质量比水高。苯难溶于水，1升水最多溶解1.8克苯；但苯是良好的有机溶剂，溶解有机分子和一些非极性无机分子的能力很强。 | / | LD50：1800mg/kg（大鼠经口）；4700mg/kg（小鼠经口）；8272mg/kg（兔经皮） LC50：31900mg/m3（大鼠吸入，7h） |
| 17 | 甲苯 | C7H8 | 108-88-3 | 是一种有机化合物，化学式为C7H8，是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体，属芳香族碳氢化合物。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，不溶于水。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，混合物的体积浓度在较低范围时即可发生爆炸。 | / | / |
| 18 | 邻二甲苯 | C8H10 | 95-47-6 | 为无色透明液体，不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。 | / | / |
| 19 | 对二甲苯 | C8H10 | 106-42-3 | 是重要的芳烃化合物之一，常温下是具有芳香味的无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂，主要用作生产聚酯纤维和树脂、涂料、染料及农药的原料，也用作色谱分析标准物质和溶剂，也用于有机合成。 | / | / |
| 20 | 1,3,5- 三甲苯 | C9H12 | 108-67-8 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等。 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | / |
| 21 | 萘 | C10H8 | 91-20-3 | 不溶于水，溶于无水乙醇、乙醚、苯 | / | LD50：490mg/kg（大鼠经口）；＞2500mg/kg（兔经皮）； LC50：＞340mg/m3（大鼠吸入，1h） |
| 22 | 甲基萘 | C11H10 | 1321-94-4 | 是一种无色油状液体，有类似萘的气味，能与蒸气一同挥发，易燃，不溶于水，易溶于乙醚和乙醇。相对密度（20℃）1.025,沸点245℃，闪点82.2℃。 | / | / |
| 23 | 四丙基氢氧化铵 | C12H29NO | 4499-86-9 | 避光，通风干燥处，密封保存；常温常压下稳定；仅供科研用途，不作为药物、家庭备用药或其它用途。 | / | LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；5340mg/kg（兔经口） |
| 24 | 正硅酸 四乙酯 | C8H12O8Si | 562-90-3 | 白色至米色晶体或结晶粉末， | / | / |
| 25 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 141-78-6 | 又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。 | / | LD50：5620mg/kg（大鼠经口） LD50：4940mg/kg（兔经皮） LC50：200g/m3（大鼠吸入） LC50：45g/m3（小鼠吸入，2h） |

以上酸性、碱性试剂和挥发性有机溶剂在实验过程中会产生酸雾、碱性废气和有机废气。酸雾、碱性废气主要为酸雾和氨气，其中酸雾包括HCl、硫酸雾以及其他酸性试剂在使用过程中产生的酸雾；有机废气VOCS，包括甲醇、乙醇、乙二醇、异丁醇等有机试剂在使用过程中产生的挥发性有机物。

| 建设内容 | 2.7给排水 （1）给水 本项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为生活用水和实验用水。其中实验室用水包括纯水制备用水和清洗用水，其中纯水机制备出的纯水用于溶液配制用水和清洗用水。 ①生活用水 本项目劳动定员10人，不设食堂和住宿，生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额为25m3/（人·a），本项目生活用水约0.8333m3/d，250m3/a，均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。 ②实验分析过程用水 根据建设单位提供资料，实验分析过程用水为纯水，主要用于试剂配制、实验中添加、催化剂合成实验纯水洗涤。纯水用量约为0.008m3/d，2.4m3/a。 ③实验器皿清洗用水 本项目实验前需对实验器具用纯水进行润洗，实验后对实验器具需进行三次清洗。根据建设单位提供，实验前润洗用水量约0.001m3/d，0.3m3/a；实验结束后，实验器具第一次、第二次清洗使用洗瓶器用自来水进行清洗，去除实验器具表面残留的试剂，用水量约0.03m3/d，9m3/a；实验后器具第三次清洗纯水用量约为0.001m3/d，0.3m3/a。 则实验器具清洗用水使用自来水为0.03m3/d，9m3/a，使用纯水0.002m3/d，0.6m3/a。 ④拖洗用水 参考《给排水设计手册》相关系数及计算方法，地面冲洗水用量按3L/m2·次计，根据建设单位提供的资料，本项目每天对实验室地面冲洗1次，冲洗总面积为631.76m2，则本项目地面冲洗水用量约为1.9m³/次，570m3/a。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产生系数按照80%计，则生活污水排放量为0.6667m3/d，200m3/a，生活污水依托园区已建化粪池处理后的经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。 ②实验分析过程废液 实验分析过程用水产生的实验废液量为0.0068m3/d，2.04m³/a，经专用容器收集后，作为危废委托资质单位处置。 ③实验器皿清洗废水 用自来水清洗掉容器内外壁粘附的废液，并倒入废液收集桶内，清洗废水主要含低浓度废酸、废碱液和重金属、有机物等成分。清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品……”，因此实验清洗废水作为危废集中收集暂存于危废贮存库，后交资质单位处置。 其中实验后第一次和第二次清洗废液（危险废物）产生量0.0255m3/d，7.659m3/a，经专用容器收集后，作为危废委托资质单位处置。实验后（第三次）清洗废水产生量为0.0009m3/d，0.27m3/a，实验前器皿清洗废（液）水产生量为0.0009m3/d，0.27m3/a。经一体化废水处理装置处理后与生活污水进入园区化粪池处理，再经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。 ④拖洗废水 本项目地面冲洗排水系数按用水量的80%计，则地面冲洗废水1.52m³/次，456m3/a。 ⑤纯水制备废水 本项目纯水主要用来配置各种试剂以及润洗部分实验器皿等，纯水装置的制水效率约为70-75%，本项目取70%。本项目纯水用量为0.011m3/d，3.3m3/a，纯水制备产生的浓盐水约0.0047m3/d，1.41m3/a。 本项目用水情况见表2-7，水平衡见图2-1。 表2-7 项目用水情况表 单位：m3/d 用水项目; 自来水用量; 纯水用量; 损耗量; 浓盐水 排放量; 废水排放量. 自 来 水; 生活用水; 0.8333; /; 0.1666; /; 0.6667. 实验后第一次和第二次器皿清洗用水; 0.03; /; 0.0045; /; 0.0255（危废）. 拖洗用水; 1.9; /; 0.38; /; 1.52. 纯水; 实验前器皿清洗用水; 0.0157; 0.002; 0.0003; 0.0047; 0.0017. 实验分析过程用水; 0.008; 0.0012; 0.0068（危废）. 实验后器具第三次清洗用水; 0.001; 0.0001; 0.0009. 合计; 2.779; 0.011; 0.5527; 0.0047; 0.0323 （危废）; 2.1893. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d ③供电 本项目供电由市政电网供给，可满足生产生活用电需求。 ④供暖制冷 办公区采暖及制冷均采用中央空调。 2.8劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，每天工作8小时，年工作300天，无食宿。 2.9总平面布置 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层，根据活动规模和特点，总平面布置按功能划分为实验区和办公区以及存储区，拟建设催化剂制备室、试剂库、易制毒室、高温室、样品库、仪器分析室、催化剂成型室、催化剂评价室、会议室、办公室等。气瓶间位于四层露台西南角，危废贮存库位于四层露台西南侧，便于危废的存储和转移。平面布置具体情况详见附图。 综上所述，项目总平面布置流程顺畅，布局紧凑，做到了实验区和办公区分开，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.8施工期 本项目租赁已建成厂房进行生产，根据现场勘查，施工期主要为生产设备和环保设备的安装，产生污染主要为设备安装噪声及废包装等。在全封闭厂房内进行安装，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失，故不再对施工期环境影响进行分析评价。 - 2.9运营期 2.9.1工艺流程和产排污环节 本项目主要为各种催化剂的制备及评价实验。 工艺流程及产污简述： - 催化剂合成实验 图2-2 ZSM-5合成催化剂工艺流程及主要产污环节图 A、ZSM-5合成催化剂 以正硅酸四乙酯（TEOS）为硅源制备：称取一定量的铝酸钠（NaAlO2）溶于去离子水，搅拌澄清后加入四丙基氢氧化铵（TPAOH）继续搅拌，逐滴加入TEOS后再继续搅拌至TEOS水解，然后升温加热至90℃搅拌，预晶化8h。最后将上述胶体状液体倒入内衬为聚乙烯四氟的水热釜内，在150-170℃下晶化1-3天。晶化结束后将产物经离心、洗涤干燥后，置于马弗炉中500-700℃下焙烧2-10h，最后将所得的催化剂。根据实验条件，再与1mol/L的NH4Cl溶液在一定温度下进行离子交换，每次离子交换后用去离子水充分洗涤，重复三次，最后在500-700℃的马弗炉中下焙烧2-10h，得到改性催化剂。同时用到钾、钙、钠、镁、铝、铜、镍、钛等盐类对此催化剂做进一步掺杂改性。 该部分实验主要是在制备室进行，主要为主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气。 图2-3 SAPO-34合成催化剂工艺流程及主要产污环节图 B、SAPO-34合成催化剂 首先将适量的去离子水加入到四丙基氢氧化铵（TEAOH）中，在搅拌的状态下，将异丙醇铝添加到上述溶液中，搅拌30min。待异丙醇铝完全溶解后，将适量硅溶胶滴加到上述混合溶液并继续搅拌30min。最后，将85%的正磷酸混入上述溶液中并搅拌1h。将充分混合后的凝胶放入100mL带聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中，180℃的条件下反应3天。反应结束后，过滤所得固体产物并用去离子水洗涤。然后将产物在120℃的条件下充分干燥，之后在550℃的条件下以焙烧2-10小时，得到催化剂。同时用到钾、钙、钠、镁、铝、铜、镍、钛等盐类对此催化剂做进一步掺杂改性。 该部分实验主要是在制备室进行，主要为主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气。 C、甲醇裂解制氢合成催化剂 首先将适量的去离子水加入到沉淀反应釜中，在搅拌的状态下，将纯碱溶液和配制好的铜锌铝硝酸盐溶液经计量后缓慢加入反应釜中。反应结束后，过滤所得固体产物并用去离子水洗涤。然后将产物在120℃的条件下充分干燥，之后在450℃的条件下以焙烧，再经压制成型，得到催化剂。 该部分实验主要是在制备室进行，主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气。 图2-4 硫酸合成催化剂工艺流程及主要产污环节图 D、硫酸合成催化剂 SO2氧化制酸用钒系催化剂的制备即是使用混碾法, 混合工序在轮碾机上进行，其制备流程如图所示。一方面将天然硅藻土经预处理以除去杂质并改善物性结构，得到精制硅藻土；另一方面将V2O5用KOH溶液溶解并除去杂质，经一定量的H2SO4中和得到V2O5-K2SO4混合料浆。最后将此料浆与精制硅藻土及适量硫磺加入轮碾机上充分碾压成塑性物料，放入螺杆挤条机成型，再经后处理即得催化剂成品。 该部分实验主要是在制备室进行，主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气。 （2）评价实验 A、甲烷芳构化实验-ZSM-5分子筛评价 将0.5-5g催化剂装填于固定床反应器中，首先在Ar气氛下程序升温至500-800℃，恒温活化30min，然后再切换成10%N2-90%CH4原料气进行反应，反应空速为1000-5000mL·g-1·min-1，反应压力为0.1-0.3MPa，反应温度为500-800℃，产物采用两台气相色谱进行在线分析。 B、甲醇制烯烃实验-SAPO-34分子筛评价 利用不锈钢固定床进行SAPO-34分子筛在甲醇制备烯烃（MTO）反应中的催化活性。在测试前，将0.5-2g催化剂在温度为400 °C、氮气流量为5-100ml·min-1下活化1-3 h。然后将甲醇（0.01-5mL·min-1）、氮气（10-20 mL·min-1）通入到固定床反应器中。利用在线气相色谱仪来检测产物，仪器配有分离产物的热导检测器和毛细管柱。 C、甲醇裂解制氢催化剂评价 将处理干净的瓷球（Φ4mm-5mm）装入反应管内，根据试样的堆积密度称取60mL对应质量的试样，精确至0.1g，将该试样分次小心倒入反应管内，打开氮气阀，向系统内通入氮气，并稳定在0.2MPa。试漏符合要求后打开系统出口阀排气，使系统降至常压。向反应器内通入氢氮混合气【氢气为3%-5%，其余为氮气】，空速为1000/h，系统压力为常压。在常温-230℃逐步升温的过程中进行升温还原。于230℃恒温10h后，逐步将氢氮混合气中氢体积分数有3%-5%提高至8%-15%，保持2h，还原结束。切断还原气，系统改通甲醇和水的混合液，其摩尔比为1：1.6。启动平流泵，将甲醇和水送入温度为200℃的汽化器中，完全气化后进入反应器。调节系统压力为1MPa、活性温度为240℃±1℃、液空速为1.0/h。稳定并保持2h后。采用气象色谱仪进行在线分析。 - 硫酸催化剂评价 1：由质量流量计准确计量的空气和二氧化硫混合均匀，接入四通阀，调节四通 阀使原料气直接进入色谱仪中，分析二氧化硫的浓度； 2：待组份分析完成之后，调节四通阀，使混合气体进入装有钒催化剂的石英反应器里转化.石英反应器为石英管，且内径为2-50mm，具体为外径10mm，内径6mm。钒催化剂采用高温催化剂时，反应温度为500℃，老化温度为700℃；采用低温催化剂时反应温度为415℃，老化温度为600℃，老化时间为12h。原料气为二氧化硫和空气的混合气，且氧气与二氧化硫比0.9-1.1。 3：转化后尾气经过处理后接入色谱仪分析二氧化硫的浓度，比较原料气和尾气的二氧化硫浓度，得到二氧化硫的转化率。 原料气流速校验和比例分析具体过程如下： 1：经过干燥后压缩空气经减压阀调制2-3bar，进入空气质量流量计准确控制 流量，流出后到达气体混合器，流出后接入皂膜流量计，测量通过一定体积需要的时间，重复测量三次，若相对偏差小于0.5%，取平均值使用；记录室温和大气压，计算出标准状态下的空气流速； 2：保持空气流速不变，打开阀门引入干燥的干燥后的二氧化硫流经减压阀调压至2-3barr，进入二氧化硫质量流量计准确控制流量，流出后到达气体混合器与空气均匀混合；所得二氧化硫和空气的混合气流出后接入皂膜流量计，测量通过一定体积需要的时间，重复测量三次，若相对偏差小于0.5％，取平均值使用；记录室温和大气压，计算出标准状态下的总流速，扣除空气流速得到二氧化硫的流速值； 3：将已经校正流速的二氧化硫和空气的混合气接入气相色谱的六通采样阀，待气相色谱状态稳定时，切换六通采样阀阀位进样，通过PropakQ色谱柱进行分离，利用TCD检测器分析出二氧化硫的峰面积，重复分析三次,若相对偏差小于0.5%，取平均值使用。 反应尾气成分分析具体过程如下： 4：将经过流速校验和色谱分析的二氧化硫和空气的混合气通入装有钒催化剂 的石英反应器中，在设定温度下发生催化反应； 5：反应尾气流出后进入装有98.5%浓硫酸的吸收阱除去三氧化硫，余气进入气相色谱仪的六通采样阀； 6：待气相色谱状态稳定时，切换六通采样阀阀位，将气体送入PropakQ色谱柱进行分离，经TCD检测器分析出二氧化硫的峰面积，重复分析三次，若相对偏差小于0.5%，取平均值使用； 7：结合原料气的色谱分析结果，计算出二氧化硫的转化率。气相色谱仪工作载气为氢气，且氢气的流速为100mL/min，TCD检测器为80℃/60mA的热导检测器，PropakQ色谱柱的长度为2m，内径为2mm，钒催化剂的装填量为0.25克，钒催化剂粒度为40-60目。 - E、定量分析 合成的催化剂在经过多次评价且性能达标后，会通过电感耦合等离子发射光谱仪（ICP-OES）、原子吸收光谱法（AAS）等设备测试催化剂的原子组成及比例，对其进行定量分析。催化剂在进行ICP测试前，需要用到盐酸、硫酸、氢氟酸、磷酸等对样品进行消解处理，此过程均在制备室通风罩/通风柜中进行，产生的少量酸性气体。 该部分实验主要是在评价实验室和洁净室进行，主要为主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气。 2.9.2本项目营运期产污环节详见表2-8。 表2-8 项目营运期产污环节一览表 时段; 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 营运期; 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物; 本项目运营期产生的清洗废水、拖洗废水及浓水经一体化污水处理设施进行预处理，生活污水经园区化粪池进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理. 拖洗用水. 实验清洗用水. 软水制备用水. 废气; 试剂准备、实验室运行过程; 氨、甲醇、苯、甲苯、HCl、硫酸雾、磷酸雾、氟化物、非甲烷总烃、氮氧化物; 本项目催化剂制备室、试剂库、易制毒室、高温室、样品库、仪器分析室、催化剂成型室、催化剂评价室主要为酸性/碱性试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气和实验过程中使用有机溶剂产生的有机废气经通风罩/通风柜收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒（DA001）在楼顶排放. 噪声; 实验室运行过程; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 危险废物; 实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等; 在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 交环卫部门清运处置. 一般固废; 未沾染化学品废包装材料; 分类收集后定期外售. 纯水制备设备反渗透膜; 定期更换，收集后交由厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层进行项目建设。根据现场勘察，项目所在厂房目前为空置，无环境污染问题。 本项目租赁的西咸新区泾河新城河智造创新产业园（一期）厂房已于2020年9月17日履行了建设项目环境影响登记表手续，登记手续见附件5。本项目租赁的厂房环保手续完善，且无相关环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 3.1.1基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报》（2024）“2023年12月及1～12月全省环境空气质量状况”中西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2023年西咸新区环境空气质量状况统计见表： 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 7μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 40μg/m3; 达标. 一氧化碳（CO）; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 达标. 臭氧（O3）; 第90百分位浓度; 163 μg/m3; 160μg/m3; 不达标. 颗粒物（粒径小于等于10μg）; 年平均质量浓度; 82μg/m3; 70μg/m3; 不达标. 颗粒物（粒径小于等于2.5μg）; 年平均质量浓度; 48μg/m3; 35μg/m3; 不达标. 由上表可知，监控点SO2、NO2年平均质量浓度、及CO第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，O3第90百分位浓度、PM10、PM2.5年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。故项目区域属于空气环境不达标区域。 3.1.2其他污染物环境质量现状 ## 本项目大气特征因子为氨、甲醇、苯、甲苯、HCl、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃。根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（2021年10月20日）：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。 ## 因此本次评价不考虑氨、甲醇、苯、甲苯、HCl、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃的现状环境质量。 3.2声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此不做声环境质量现状评价。 3.3生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。3.4土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，本项目不涉及地下水环境保护目标，且经过现场实地踏勘，不存在土壤及地下水污染途径，故无需开展土壤及地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境现状调查和建设项目污染特征，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别见下表。 表3-2 项目环境保护目标表 环境要素; 名称; 坐标（度）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对 方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 福多李村; 108.9602; 34.5346; 居民区; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; SE; 480. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目所在地为人工生态环境，无珍稀濒危动植物，不涉及新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5大气污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。 表3-3 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 1; 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. （2）运营期项目运营过程中产生的酸雾和有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求；碱性废气氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 表3-4 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. HCL; 100; 22m（内插法计算其最高允许排放速率，严格50%执行）; 0.624; 周界外浓度最高点; 0.20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 硫酸雾; 45; 3.84; 周界外浓度最高点; 1.2. 氟化物; 9.0; 0.254; 周界外浓度最高点; 0.02. 氮氧化物; 240; 1.92; 周界外浓度最高点; 0.12. 非甲烷总烃; 120; 24.2; 周界外浓度最高点; 4.0. 甲醇; 190; 12.68; 周界外浓度最高点; 12. 苯; 12; 1.3; 周界外浓度最高点; 0.40. 甲苯; 40; 7.76; 周界外浓度最高点; 2.4. 氨; /; 8.7; 厂界浓度最高点; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. （3）厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放限值要求，见表3-5。 表3-5 厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 3.6废水排放标准 运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 表3-6 运营期主要污水因子排放标准 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 氟化物. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级; 500; 300; 400; /; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 500; 350; 400; 45; 70; 8; 20. 本项目执行; 500; 300; 400; 45; 70; 8; 20. 3.7噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》; 施工场界; 等效 声级Leq; 昼间; 70. 夜间; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 厂界; 昼间; 60. 夜间; 50. 3.8固体废物排放标准 本项目一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存应满足相应环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物识别标志设置执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求。结合本项目污染物排放特征，建议项目运营期污染物排放总量指标为：VOCs：14.4293kg/a。 生活污水依托园区化粪池预处理，废水经一体化污水处理设施进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理，本项目废水属于间接外排，因此不单独申请总量控制指标，纳入泾河新城第二污水处理厂总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不进行土建施工，仅在现有厂房内进行厂房装修、设备安装和调试，施工期主要污染源为废气、噪声、废水、固体废弃物等。 4.1废气防治措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 综上所述，本项目施工期间对大气环境的影响较小。 4.2废水防治措施 - 本项目施工期间施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水利用现有生活污水处置措施，经过收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后排入污水管网最后进入泾河新城第二污水处理厂，不会对水环境产生影响。 4.3噪声防治措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4.4固体废弃物防治措施 针对施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： （1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； （2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； （3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一委托有资质单位处置； （4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 总之，施工期有时间期限，施工结束后，所有污染随之消失，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5废气 4.5.1污染物源强核算 （1）源强核算过程 - 项目运营期产生的废气主要为实验溶剂配制和实验过程产生的废气，主要为试剂使用过程中产生的酸雾、碱性废气和有机废气；碱性废气主要为氨；酸雾包括硫酸雾、HCl以及其他酸性试剂在使用过程中产生的酸雾；有机废气VOCS包括甲醇及其他有机试剂在使用过程中产生的挥发性有机物。 - 查阅可知国家尚未颁布专业实验室、研发（试验）基地有关行业污染源源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本次评价采用产物系数法和类比法进行核算。 ①挥发性有机气体 有机废气包括使用有机溶剂进行溶液配制、萃取、检测时产生的废气。可能产生废气的试剂包括烷烃类、芳香族类、酮类、醚类、醇类等物质。本项目在部分易挥发性有机溶剂储存和使用过程中，会产生部分有机废气。本项目有机废气主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要包括甲醇、乙醇、乙二醇、异丁醇等，有机溶剂在样品进行萃取（提取）等前处理及仪器分析过程中少量挥发，因乙醇等挥发性有机物无具体排放限值要求，本次环评均以非甲烷总烃计。 根据企业提供资料各物质使用量如下，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，按照挥发量约为使用量的30%进行计算。 本项目有机废气挥发量情况见表4-1。 表4-1 本项目易挥发的有机溶剂挥发量计算一览表 序号; 名称; 密度（g/cm3）; 用量（L/a）; 折量（kg/a）; 挥发量（kg/a）; 污染物名称. 1; 环己烷; 0.79; 3; 2.3700; 0.7110; 非甲烷总烃（NMHC）. 2; 正庚烷; 0.683; 6; 4.0980; 1.2294. 3; 乙醇; 0.7893; 36; 28.4148; 8.5244. 4; 乙二醇; 1.113; 6; 6.6780; 2.0034. 5; 异丁醇; 0.803; 3; 2.4090; 0.7227. 6; 丙酮; 0.7899; 6; 4.7394; 1.4218. 7; 丁酮; 0.808; 1.2; 0.9696; 0.2909. 8; 邻二甲苯; 0.879; 1.2; 1.0548; 0.3164. 9; 对二甲苯; 0.857; 1.2; 1.0284; 0.3085. 10; 1,3,5-三甲苯; 0.865; 1.2; 1.0380; 0.3114. 11; 萘; 1.14; 1.2; 1.3680; 0.4104. 12; 甲基萘; 1.016; 1.2; 1.2192; 0.3658. 13; 正硅酸四乙酯; 0.936; 12; 11.2320; 3.3696. 14; 乙酸乙酯; 0.902; 12; 10.8240; 3.2472. 15; 甲醇; 0.7918; 6; 4.7508; 1.4252; 甲醇. 16; 苯; 0.88; 3; 2.6400; 0.7920; 苯. 17; 甲苯; 0.872; 3; 2.6160; 0.7848; 甲苯. 注：折量按照最大百分比进行核算；本次环评中其他VOCS均以非甲烷总烃计。. ②酸雾、碱性废气 本项目在酸性/碱性试剂储存和开展检测过程中，会产生部分酸性/碱性废气。本项目实验室使用的无机酸主要包括盐酸、硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸等。项目实验室浓盐酸、浓硫酸密封、避光保存，储存过程中基本无酸雾挥发。项目盐酸一般使用最大浓度为37%，使用温度最高在40℃。硫酸使用最大浓度为98%，加热温度一般为140℃左右。项目在配置溶液、调节溶液pH、酸消解等过程会使用到浓盐酸、浓硫酸等无机酸，浓盐酸、浓硫酸等无机酸在搅拌、流动等过程中会挥发出酸雾。 由于无本项目相关污染物源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，根据企业提供资料，各物质使用量如下，本次环评按最不利影响，挥发量约为使用量的10%进行计算。项目酸雾、碱性废气挥发量情况见表4-2。 表4-2 本项目易挥发的酸性/碱性试剂挥发量计算一览表 序号; 名称; 密度（g/cm3）; 用量（L/a）; 折量（kg/a）; 挥发量（kg/a）; 污染物名称. 1; 盐酸; 1.19; 24; 28.5600; 2.8560; 氯化氢; 酸雾. 2; 硫酸; 1.8305; 6; 10.9830; 1.0983; 硫酸雾. 3; 氢氟酸; 1.14; 2.4; 2.7360; 0.2736; 氟化物. 4; 磷酸; 1.874; 2.4; 4.4976; 0.4498; 磷酸雾. 5; 硝酸; 1.42; 24; 34.0800; 3.4080; 氮氧化物; /. 6; 氨水; 0.91; 3; 2.7300; 0.2730; 氨; 碱性废气. 注：折量按照最大百分比进行核算。. 4.5.2废气产排情况 本项目废气产生及排放情况详见下表4-3。 |

表4-3    废气产排情况一览表

| 产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  | 排放形式 | 主要污染治理设施 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排污口编号或名称 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/a） |  | 治理措施 | 处理能力（m3/h） | 收集 效率（%） | 去除 效率（%） | 是否为可行性技术 | 排放量 （kg/a） | 排放 速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  | 浓度 限值（mg/m3） |
| 实验过程 | 非甲烷总烃 | 0.528 | 20.9096 | 有组织 | 二级活性炭吸附装置 | 16500 | 90 | 50 | 是 | 10.4548 | 4.36×10-3 | 0.264 | DA001 | 120 |
|  | 甲醇 | 0.0324 | 1.2827 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.6414 | 2.67×10-4 | 0.0162 |  | 190 |
|  | 苯 | 0.018 | 0.7128 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.3564 | 1.49×10-4 | 0.009 |  | 12 |
|  | 甲苯 | 0.0178 | 0.7063 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.3532 | 1.47×10-4 | 0.0089 |  | 40 |
|  | 氯化氢 | 0.0649 | 2.5704 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 1.2852 | 5.36×10-4 | 0.0325 |  | 100 |
|  | 硫酸雾 | 0.025 | 0.9885 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.4943 | 2.06×10-4 | 0.0125 |  | 45 |
|  | 氟化物 | 0.0062 | 0.2462 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.1231 | 5.13×10-5 | 0.0031 |  | 9.0 |
|  | 磷酸雾 | 0.0102 | 0.4048 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.2024 | 8.43×10-5 | 0.0051 |  | / |
|  | 氮氧化物 | 0.0775 | 3.0672 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 1.5336 | 6.39×10-4 | 0.0387 |  | 240 |
|  | 氨 | 0.0062 | 0.2457 | 有组织 |  | 16500 | 90 | 50 | 是 | 0.1229 | 5.12×10-5 | 0.0031 |  | / |
| 实验过程 | 非甲烷总烃 | / | 2.3233 | 无组织 | 加强通风 | / | / | / | / | 2.3233 | 9.68×10-4 | / | / | 5 |
|  | 氯化氢 | / | 0.2856 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.2856 | 1.19×10-4 | / | / | 0.13 |
|  | 硫酸雾 | / | 0.1098 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.1098 | 4.48×10-5 | / | / | 0.75 |
|  | 氟化物 | / | 0.0274 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.0274 | 1.14×10-5 | / | / | 0.05 |
|  | 磷酸雾 | / | 0.0450 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.0450 | 1.88×10-5 | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | 0.3408 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.3408 | 1.42×10-4 | / | / | 0.12 |
|  | 氨 | / | 0.0273 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.0273 | 1.14×10-5 | / | / | 2.45 |
|  | 甲醇 | / | 0.1425 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.1425 | 5.94×10-5 | / | / | 2.55 |
|  | 苯 | / | 0.0792 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.0792 | 3.3×10-5 | / | / | 0.25 |
|  | 甲苯 | / | 0.0785 | 无组织 |  | / | / | / | / | 0.0785 | 3.27×10-5 | / | / | 1.55 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5.3废气排放口设置情况 排放口具体情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 类型; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 坐标; 排放标准. 废气排放口; 一般排放口; DA001; 氨、甲醇、苯、甲苯、HCl、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃、氮氧化物; 22; 0.25; 25; 108.95391E， 34.53769N; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4.5.4废气治理措施可行性分析 - ①有组织废气处理措施可行性分析 本项目有组织废气主要为收集后的酸雾、碱性废气和有机废气处理后排放，根据建设单位提供的设计资料，本项目实验在不同的通风罩/通风柜内进行，收集后的酸雾、碱性废气和有机废气引至楼顶露台，经一套二级活性炭吸附装置处理后，经1根22米高排气筒排放。 A酸雾、碱性废气处理措施可行性分析 本项目酸雾主要为盐酸、硫酸等无机酸的使用、加热过程逸散的酸性气体，碱性废气主要为实验过程中氨水和铵盐使用，将产生少量的氨，该部分废气产生浓度低。因为项目各类酸碱试剂的年使用量和储存量均很小，且密闭保存，因此其逸散酸性气体主要来自实验操作过程。 活性炭对酸雾的去除：根据《活性炭处理酸性污染气体的研究进展》（邓国民，国家自然科学基金），活性炭是一种具有丰富微晶结构、中孔、微孔结构的多孔材料，比表面积高，吸附性能好，已经成为酸性气体的常用吸附剂和催化氧化还原载体，对酸性气体（CO2、SO2、NOx等）具有一定的吸附、脱除能力。 本项目涉及的强酸实验过程均在通风罩/通风柜内进行，收集后的酸雾、碱性废气和有机废气引至楼顶，经一套二级活性炭吸附装置处理后，经1根22米高排气筒排放。经核算，各污染物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度和二级排放速率要求。本项目碱性废气与酸雾混合处理，其排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准要求，措施可行。 B有机废气处理措施可行性分析 本项目产生挥发性有机物的仅易挥发的有机溶剂（甲醇、乙醇、乙二醇、异丁醇等），其年使用量和储存量均很小，同时为确保浓度稳定，均采用密封瓶进行包装，因此有机废气的逸散主要体现在检测中，有机溶剂的使用过程。 - 本项目有机废气采取的“活性炭吸附”治理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中其他废气收集处理设施中的活性炭吸附工艺，为可行性技术。 - 环评建议建设单位采用活性炭吸附处理有机废气，若采用颗粒状、柱状等活性炭吸附的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭；若采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800mg/g颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、每半年更换一次。运营期应加强对各环保设施的维护保养，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成的影响。 有机溶剂使用工序均安置在风橱内进行，逸散的少量有机废气经引风机引至楼顶活性炭吸附装置处理后排放，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关收集处置的规定。由于本项目有机废气污染物产生浓度低，本项目采用活性炭进行吸附处理，对有机废气的去除效率为50%，经预测，其排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和二级排放速率要求，有机废气处置措施满足HJ2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中的要求，措施可行。 C排气筒高度和位置设置合理性分析 本项目所在建筑物共4F（本项目位于4F，4F有一半空置区域为露台），总高度21m。项目废气处理装置设置在3F顶部（4F露台），排气筒距离地面高度为22m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的要求。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层，周围200m范围内建筑物最高为27m，本项目废气排放浓度和排放速率均较小，且各污染物排放速率按照22m排放速率要求严格50%以后，排放浓度依然满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，由于排气筒安装在3F顶部（4F露台），固定条件差，过高的排气筒安装稳定较差，不利于排气筒安装和稳定排放，故本评价确定排气筒高度为22m。 - ②实验废气无组织废气处理措施可行性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村泾河智造创新产业园（一期）15号厂房4层，项目所在区域环境空气质量现状为不达标区，项目厂界周围500米范围内环境空气保护目标为东南侧的福多李村。福多李村位于本项目的侧风向，主导风向下本项目产生的酸雾、碱性废气和有机废气一般不会逸散至敏感点，对区域环境空气质量影响较小；且项目酸雾、碱性废气和有机废气均采取了有效的收集措施，其无组织逸散比例减小，经实验室通风系统排放和大气扩散后，厂界可满足排放标准要求，措施可行。 4.5.5非正常工况 项目非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响；项目非正常排放的情况如表4-5所示。 表4-5 非正常工况污染物排放源强 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持 续时间; 年发生频次; 应对措施. DA001; 活性炭吸附装置故障; 非甲烷总烃; 8.71×10-3; 1h; 1次/年; 立即停止实验，维修设备. 甲醇; 5.34×10-4. 苯; 2.97×10-4. 甲苯; 2.94×10-4. 氯化氢; 1.07×10-3. 硫酸雾; 4.12×10-4. 氟化物; 1.03×10-4. 磷酸雾; 1.69×10-4. 氮氧化物; 1.28×10-3. 氨; 1.02×10-4. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止实验分析。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。 4.5.6废气监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于未作规定的排污单位，故本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-6。 表4-6 运营期环境监测计划 污染物类别; 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 无组织; 厂界; HCl、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃、甲醇、苯、甲苯、氮氧化物; 上风向一个，下风向三个; 4个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 上风向一个，下风向三个; 4个点; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂房外; 非甲烷总烃; 厂房外; 1个点; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 有组织; 废气; HCl、硫酸雾、氟化物、非甲烷总烃、甲醇、苯、甲苯、氨、氮氧化物; 废气排放口; 1个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4.6废水 4.6.1废水产生及排放情况 本项目废水主要为清洗废水、生活污水、纯水机产生浓水、拖洗废水。 根据前文核算，生活污水产生量为0.6667m3/d（200m3/a），生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》表6-3城镇生活源水污染物产污校核系数表中较发达城市市区产污系数平均值，该类污水的主要污染物为COD475mg/L、BOD5226mg/L、NH3-N43.4mg/L、总氮59.0mg/L、总磷5.30mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L。 拖洗废水产生量为1.52m3/d（456m3/a），拖洗废水污染物产生浓度类比参照生活污水。 根据前文核算，清洗废水产生量为0.0018m3/d（0.54m3/a），清洗废水水质参考《华陆工程科技有限责任公司实验室项目环境影响报告表》（陕西中科环创生态环境技术有限公司2024年1月编制，2024年3月11日取得环评批复），华陆工程科技有限责任公司实验室项目主要从事催化剂的研发试验及性能测试，原辅材料、设备使用与本项目一致，参考可行。项目废水中COD、BOD5、氨氮、SS、氟化物的产生浓度分别为155mg/L、85mg/L、35mg/L、210mg/L、230mg/L。 根据前文核算，纯水机浓水产生量为0.0047m3/d（1.41m3/a），纯水制备废水中COD和溶解性总固体（全盐量）的产生浓度分别为75mg/L、930mg/L。 则本项目废水产排情况见表4-7。 表4-7 项目废水产排情况 废水 来源; 水量 m3/a; 污染物产生情况; 治理措施; 去除率（%）; 污染物产生情况; 排放方式与去向. 污染 因子; 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 200; COD; 475; 0.095; 园区化粪池; 15; 403.75; 0.081; 生活污水经园区化粪池处理；拖洗废水、清洗废水、浓水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理. BOD5; 226; 0.0452; 9; 205.66; 0.041. SS; 150; 0.03; 30; 105; 0.021. NH3-N; 43.4; 0.0087; 3; 42.098; 0.0084. TN; 59; 0.0118; /; 59; 0.0118. TP; 5.3; 0.0106; /; 5.3; 0.0106. 拖洗废水; 456; COD; 475; 0.2166; 一体化污水处理设备; 75; 118.75; 0.0541. BOD5; 226; 0.103; 70; 67.8; 0.031. SS; 150; 0.0684; 45; 82.5; 0.0376. NH3-N; 43.4; 0.0198; 70; 13.02; 0.0059. TN; 59; 0.0269; 35; 38.35; 0.0175. TP; 5.3; 0.0024; 45; 2.915; 0.0013. 清洗废水; 0.54; 氟化物; 230; 0.00012; /; 230; 0.00012. COD; 155; 0.00008; 75; 38.75; 0.00002. BOD5; 85; 0.00005; 70; 25.5; 0.00001. SS; 210; 0.00011; 45; 115.5; 0.00006. NH3-N; 35; 0.00002; 70; 10.5; 0.000006. 浓水; 1.41; COD; 75; 0.00011; 75; 18.75; 0.00003. SS; 930; 0.0013; 45; 511.5; 0.00072. 综合废水; 657.95; COD; /; /; /; /; 205.41; 0.13515. BOD5; /; /; /; 109.45; 0.07201. SS; /; /; /; 90.25; 0.05938. NH3-N; /; /; /; 21.74; 0.01431. TP; /; /; /; 18.09; 0.0119. TN; /; /; /; 44.53; 0.0293. 氟化物; /; /; /; 0.182; 0.00012. 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 泾河新城第二污水处理厂; 间断; TW001; 生活污水处理系统; 园区化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 清洗废水、拖洗废水、浓水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物; 间断; TW002; 一体化废水处理设备; 初沉+调节+A/O生物池+二沉+清水池. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳水体污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 108.95202219; 34.53780889; 0.065795; 排入市政管网; 间断; /; 泾河新城第二污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 氟化物; --. 表4-10 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 205.41; 0.4505; 0.13515. 2; BOD5; 109.45; 0.24; 0.07201. 3; SS; 90.25; 0.1979; 0.05938. 4; NH3-N; 21.74; 0.0477; 0.01431. 5; TP; 18.09; 0.0397; 0.0119. 6; TN; 44.53; 0.0977; 0.0293. 7; 氟化物; 0.182; 0.0004; 0.00012. 全厂排放口合计; COD; 0.13515. BOD5; 0.07201. SS; 0.05938. NH3-N; 0.01431. TP; 0.0119. TN; 0.0293. 氟化物; 0.00012. - 4.6.2环境影响分析 本项目主要产生清洗废水、生活污水、纯水机产生浓水、拖洗废水。生活污水经园区化粪池处理；拖洗废水、清洗废水、浓水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理。由上表可知，外排废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、氟化物等污染物可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，据此可知，本项目废水中各污染物均达标排放，因此项目废水对地表水环境影响较小。 - 4.6.3废水污染治理设施可行性分析 ①依托化粪池 本项目生活污水成分均较简单，生活污水进入园区化粪池处理，项目生活污水产生量为200m3/a、0.6667m3/d。根据建设方提供资料，园区配套化粪池容积为100m3，目前园区入驻企业很少，余量足以容纳本项目产生的废水，目前化粪池运行正常，废水经处理后能达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，依托园区化粪池处理可行。 ②设置一体化污水处理设备 本项目产生的清洗废水、纯水机产生浓水、拖洗废水废水经一体化污水处理设施进行处理，根据建设单位提供的一体化污水处理设施说明书，设计参数详见表4-11，工艺流程图详见图4-1。 表4-11 一体化污水处理装置设计参数一览表 序号; 设计参数. 1; 初沉池; 初级沉淀池为平流式沉淀池。. 2; 调节池; 调解时间为6小时。. 3; A级生物池; A级生物池为推流式生物接触氧化池。. 4; О级生物池; O级生物池为推流式接触氧化池。. 5; 二沉池; 二级沉淀池为竖流式沉淀池。. 6; 污泥池; 污泥池与沉淀池泥斗容积之和能存储90天的污泥，然后可用吸粪车从污泥的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。. 图4-1 一体化污水处理设施工艺流程图 该一体化污水处理设施设计处理能力为3m3/d，本项目每天产生的拖洗废水、实验器皿清洗废水及浓水总量为1.5265m3/d，可满足日常废水处理量；项目水质较为简单，一体化处理设施可满足项目废水的处理需求。 本项目废水采用一体化污水处理设施预处理，属于污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术，因此设置一体化污水处理设施处理清洗废水、拖洗废水及浓水可行。 ③依托泾河新城第二污水处理厂 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，秦龙大道以东及规划北边界以南围合的范围。泾河新城第二污水处理厂（一期）项目设计日处理规模为40000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准，最终排入泾河。本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围，市政污水管网已接通。项目废水排放量小，负荷满足要求，水质简单，进水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂的稳定运行，项目综合废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理是可行的。 - 4.6.4废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中，“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口仅许可排放浓度。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。”本项目废水利用园区化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进行处理。 故本项目仅说明排放去向，不制定废水污染源环境监测计划。 4.7噪声 （1）噪声源强 本项目为实验室项目，根据项目特点，项目实验仪器中的蠕动泵、四通道蠕动泵、分子泵、纯水机等均属于小型设备，且位于室内，采用厂房隔声等措施后源强较小，不纳入本次噪声源统计。本项目噪声源主要为楼顶中央空调冷却机组、废气处理风机，具体见下表。 表4-12 主要噪声源源强及治理措施表（室外） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 中央空调冷却机组; /; 32; 10; 1.2; /; 85; 台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等; 昼间. 2; 废气处理风机; /; 29; 12; 1.2; /; 85. 注：表中坐标以厂界西南角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。 A、室外声源 采用衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L（r0）—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 B、合成声压级采用公式为： 式中：—个噪声源在第个预测点产生的总声压级，dB(A)； —第个噪声源在第个预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关计算内容，项目各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，各厂界外延1m处噪声贡献值见下表。 表4-13 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 位置; 贡献值; 标准; 达标情况. 1#东厂界; 45; 60; 达标. 2#南厂界; 52; 60; 达标. 3#西厂界; 44; 60; 达标. 4#北厂界; 41; 60; 达标. 注：本次预测中的隔声量（TL）取20dB。. 由上表可以看出，项目运营期间厂界噪声贡献值昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；夜间不生产，对周围环境影响较小。 （4）运营期噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-14 运营期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; Leq(A); 四周厂界各设置1个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4.8固体废物 4.8.1固体废物产排情况 本项目运营期固废主要包括生活垃圾、未沾染化学品的废包装材料、废过滤膜、实验分析过程废液、实验器皿清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废气治理设施更换的废活性炭、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂等。 ①生活垃圾 本项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共10人，年运营时间约300天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为1.5t/a，收集后交环卫部门处置。 ②一般固废 A、未沾染化学品废包装材料 本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.05t/a，分类收集后定期外售。 B、废过滤膜 本项目运营期纯水制备设备反渗透膜定期更换，产生的废过滤膜为0.1t/次，收集后交由厂家回收。 ③危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目运营期产生的危险废物包括实验室废液、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废试剂。 A、实验分析过程废液 本项目运营期产生的实验分析过程废液，属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.0008t/a，收集后委托有资质单位处置。 B、实验器皿清洗废水 本项目实验清洗废水量为0.0255t/a，含有酸碱、有机溶剂，属于危废，集中收集于专用桶内储存至危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理。 C、沾染化学品的废包装材料 本项目运营期沾染化学品的废包装材料属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.01t/a，收集后委托有资质单位处置。 D、废活性炭 项目设置活性炭吸附箱主要对有机废气进行处理，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/1g活性炭。根据工程分析，本项目活性炭吸附装置处理非甲烷总烃为10.4548kg/a，根据设计单位提供资料活性炭箱的活性炭充装量为120kg，碘值不低于800毫克/克的，可吸附30kg有机废气，为了保证活性炭的吸附效率及使用性能，半年更换一次，产生的废活性炭量为0.2505t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，危废代码：HW49 900-039-49，暂存危废贮存库内，委托有资质单位处置。 E、未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂 本项目运营后在实验过程中产生的未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂属于危险废物，危险废物编号为（HW49 900-047-49），产生量约为0.1t/a，用试剂瓶贮存，分类收集，暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。 本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-12。 表4-14 固体废物产生环节、名称、属性一览表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 危险废物代码. 1; 生活垃圾; 员工生活; /; /. 2; 未沾染化学品废包装材料; 实验; 一般固废; /. 3; 废过滤膜; 纯水制备; 一般固废; /. 4; 实验分析过程废液; 实验; 危险废物; HW49；900-047-49. 5; 实验器皿清洗废水; 实验; 危险废物; HW49；900-047-49. 6; 沾染化学品的废包装材料; 实验; 危险废物; HW49；900-041-49. 7; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49；900-039-49. 8; 未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂; 实验; 危险废物; HW01；841-001-01. 表4-15 固体废物特性一览表 序号; 名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 固态; /; 1.5; 经垃圾桶收集后定期清运至环卫部门指定地点处理. 2; 未沾染化学品废包装材料; 固态; /; 0.05; 分类收集后定期外售. 3; 废过滤膜; 固态; /; 0.1; 由厂家定期更换，回收处理. 4; 实验分析过程废液; 固态; T/In; 0.0008; 分类收集，暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置. 5; 实验器皿清洗废水; 固态; T/In; 0.0255. 6; 沾染化学品的废包装材料; 固态; T/In; 0.01. 7; 废活性炭; 固态; T/In; 0.2505. 8; 未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂; 固态; In; 0.1. 4.8.2环境管理要求 （1）一般固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求： - A、贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； - B、贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； - C、 贮存场所应制定运行计划； - D、落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存； - E、一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）危险废物管理要求 危废贮存库严格按照依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定和要求，管理危废贮存库。 贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。 4.9地下水、土壤 （1）污染源 本项目危险废物贮存库位于楼上，故无污染途径。 （2）主要污染途径 主要污染途径为实验废水泄露导致的污染物渗入土壤、地下水，从而造成土壤、地下水污染。 （3）主要防控措施 本项目对可能产生地下水、土壤影响的途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和实验区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。项目无需开展跟踪监测工作。 4.10环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为盐酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、氯化镍、氨水、乙二胺、环己烷、甲醇、丙酮、丁酮、苯、甲苯、萘、甲基萘、乙酸乙酯。 项目Q值确定见表4-16。 表4-16 Q值计算一览表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目厂区存在量（t）; Q. 盐酸; 7.5; 0.0035; 0.00047. 氢氟酸; 1; 0.0006; 0.00060. 磷酸; 10; 0.0009; 0.00009. 硝酸; 7.5; 0.0028; 0.00037. 氯化镍; 0.25; 0.005; 0.02000. 氨水; 10; 0.0005; 0.00005. 乙二胺; 10; 0.0001; 0.00001. 环己烷; 10; 0.0004; 0.00004. 甲醇; 10; 0.0008; 0.00008. 丙酮; 10; 0.0008; 0.00008. 丁酮; 10; 0.0002; 0.00002. 苯; 10; 0.0004; 0.00004. 甲苯; 10; 0.0004; 0.00004. 萘; 5; 0.0002; 0.00004. 甲基萘; 10; 0.0002; 0.00002. 乙酸乙酯; 10; 0.0018; 0.00018. 合计; /; /; 0.02213. 由上表可知，本项目Q=0.02213＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分见表4-17。 表4-17 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途经、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目Q=＜1，本项目风险潜势为Ⅰ。因此，最终确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）影响途径 本项目涉及的危险化学品主要为腐蚀物品。这些化学品在储存和使用过程中可能导致液体逸散、洒落、倾倒，如果储存或实验过程中操作不当，可能会引土壤、地下水等风险事故；试剂药品遇到明火，可导致火灾发生造成次生环境灾害。 （4）风险识别 风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。 ①物质危险性识别 项目运营过程中涉及的物质主要为盐酸、氢氟酸、磷酸、氯化镍、氨水、乙二胺、环己烷、甲醇、丙酮、丁酮、苯、甲苯、萘、甲基萘、乙酸乙酯，硫酸、盐酸、氢氟酸具有腐蚀性和低毒性，无水乙醇具有易燃性，项目实验试剂使用量较少，且放置于试剂柜中，不构成危险源。 ②生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。 （5）环境风险防范措施 根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，且因操作问题，事故最易发生的区域为实验区，风险较大的事故为储存区，因此根据项目特点，实验室采取以下风险防范措施： ①试剂存储和采取的风险预防措施 A、设立专门的试剂存储区，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定设计要求，不同试剂应分区存储，且不同试剂存储区之间以及各建筑物之间的距离和防火等级应满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。 B、加强有机溶剂存储区等易挥发试剂所在区域的集气装置，确保发生有机溶剂逸散或泄漏事故，能得到有效的收集处置。 C、进出试剂间，尤其是接触易燃液体时，应进行去静电措施；同时实验室穿戴的实验服应为不易带静电服饰。 D、试剂间以及试剂的使用、归还应建立严格的规章制度和使用登记制度。 E、实验区应设置严格的操作规程，在醒目位置设置不同试剂泄漏、火灾的应急处置措施，并定期进行培训。 ②试剂泄漏、火灾风险预防措施 试剂泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，针对不同的泄漏试剂采取不同的收集处置措施（酸性试剂采用碱中和处理后，再进行收集等），收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入实验室排水系统或作为一般固废处置。 甲醇、乙醇等易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。 ③环境风险管理措施 A、加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。 B、建立实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。 C、科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。 D、实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 E、实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。 F、设置单独的危废贮存库，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏秦光，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。 G、实验室及存储区应采取不发火地面，实内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。 H、发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。 I、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此本评价认为建设单位在严格落实可能存在环境风险的试剂存储和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、HCl、硫酸雾、氟化物、氨、甲醇、苯、甲苯、氮氧化物 | 通风罩/通风柜+二级活性炭吸附+22m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值及表2恶臭污染物排放标准值 |
| 地表水环境 | 生活污水、清洗废水、拖洗废水、浓水 | COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、氟化物 | 生活污水经园区化粪池处理；拖洗废水、清洗废水、浓水经一体化污水处理设备处理后与生活污水合并经市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 声环境 | / | 设备噪声 | 采取基础减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；一般固收集后外售综合利用；危险废物暂存在危废库，危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；建立危险废物台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，危废库地面重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少储存量。 2、化学试剂建议建设单位在检验分析室独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存。 3、实验区域设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志。 4、实验区域地面均进行硬化。 5、项目所使用的强酸类化学试剂必须与其它化学试剂隔离开，尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。 6、建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 （1）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况。 （2）建立健全环境管理制度、环保档案，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （3）维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广及应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （4）组织和协调环境监测工作，制定本项目监测计划，定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的控制范围内。 2、排污口规范化管理 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②列入总量控制指标的污染物的排污口为管理重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。 ②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）排污口立标管理 企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ①企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志表见表5-1。 表5-1 环境保护图形标志表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 3、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）、办理排污许可手续。 4、环境监测 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 5、竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 6、环保投资 表5-2 环保投资一览表 项目; 污染种类; 设施名称; 数量; 投资（万元）. 环境保护措施和设施; 废气; 通风罩/通风柜+二级活性炭吸附装置+22m高排气筒; 1套; 15. 废水; 一体化污水处理设备; 1套; 10. 化粪池; 1座; 依托. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振等措施; 配套; 2. 固废; 生活垃圾桶; 配套; 0.1. 危废贮存库; 1间; 3. 合计; 30.1. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | HCL | / | / | / | 1.5708kg/a | / | 1.5708kg/a | +1.5708kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.6041kg/a | / | 0.6041kg/a | +0.6041kg/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.1505kg/a | / | 0.1505kg/a | +0.1505kg/a |
|  | 氨气 | / | / | / | 0.1502kg/a | / | 0.1502kg/a | +0.1502kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 12.7781kg/a | / | 12.7781kg/a | +12.7781kg/a |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.7839kg/a | / | 0.7839kg/a | +0.7839kg/a |
|  | 苯 | / | / | / | 0.4356kg/a | / | 0.4356kg/a | +0.4356kg/a |
|  | 甲苯 | / | / | / | 0.4317kg/a | / | 0.4317kg/a | +0.4317kg/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.8744kg/a | / | 1.8744kg/a | +1.8744kg/a |
|  | 磷酸雾 | / | / | / | 0.2474kg/a | / | 0.2474kg/a | +0.2474kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.13515t/a | / | 0.13515t/a | +0.13515t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.07201t/a | / | 0.07201t/a | +0.07201t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.05938t/a | / | 0.05938t/a | +0.05938t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.01431t/a | / | 0.01431t/a | +0.01431t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.0119t/a | / | 0.0119t/a | +0.0119t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0293t/a | / | 0.0293t/a | +0.0293t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.00012t/a | / | 0.00012t/a | +0.00012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 未沾染化学品废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废过滤膜 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 实验分析过程废液 | / | / | / | 0.0008t/a | / | 0.0008t/a | +0.0008t/a |
|  | 实验器皿清洗废水 | / | / | / | 0.0255t/a | / | 0.0255t/a | +0.0255t/a |
|  | 沾染化学品的废包装材料 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.2505t/a | / | 0.2505t/a | +0.2505t/a |
|  | 未使用完的废弃试剂或过期的化学试剂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①