- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：零部件表处理加工项目

建设单位（盖章）：陕西宏成泰克工业科技有限公司

编制日期：  二〇二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 零部件表处理加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-611206-04-01-125310 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 冯 豪 | 联系方式 | 15829881282 |
| 建设地点 |  | 陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道2号院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：108度56分52.091秒，北纬：34度32分26.515秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 3484 机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 67金属表面处理及热处理加工-其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 120 | 环保投资（万元） | 18.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁现有厂房：2600 |
| 专项评价设置情况 |  | / |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件及文号：《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》 审批机关：陕西省西咸新区管委会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函[2021]41号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | ## 表1-1 本项目与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 分析判定内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 项目属于先进制造业的组成部分，基本符合西咸新区-泾河新城分区规划要求。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书及陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函[2021]41号）; 规划主管部门应严格管理，要求入驻企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。; 项目设置雨污分流，屋面雨水及室外雨水外排至雨水明沟。项目废水主要为生活污水和水刀切割废水。生活污水经化粪池（10m³）处理后与经三级沉淀池沉淀的切割废水通过市政污水管网排放至泾河新城第二污水处理厂处理。项目三级沉淀池污水污染物为SS、石油类。沉淀池需做一般防渗处理。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾；废渣、废金属边角料、收集尘、废砂、废滤筒；废机油和桶、废含油手套和抹布。其中生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运；废渣、废金属边角料、收集尘、废砂分类收集后外售处理；滤筒由厂家回收利用；废机油和桶、废含油手套和抹布暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置。; 符合. 企业应强化废气污染物治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准或相应行业标准特别排放限值要求。新、改、扩建涉及VOCs的排放项目，从原辅材料和工艺过程大力减少VOCs排放，加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。企业应采取措施，降低生产过程中无组织排放。; 项目运营期产生的废气主要是颗粒物，车间为封闭式，车间带旋风+脉冲滤筒除尘。经处理后颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准。本项目运行期间不产生VOCs。; 符合. 按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设置，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。; 项目办公采用空调采暖，项目主要能源为电能，为清洁能源。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，视为允许类。项目也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中规定的禁止和许可类项目。 项目已取得陕西省建设项目备案确认书（文号：2404-611206-04-01-125310）见附件2。 因此，本项目符合国家与地方产业政策要求。 2.与“三线一单”符合性分析 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），本项目在陕西省生态环境厅发布陕西省“三线一单”数据应用管理平台进行查询，本项目涉及重点管控单元，不涉及生态保护红线，查询结果见附图4。本项目与“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析情况见下表。 |  |  |  |

| ## 其他符合性分析 | ## 表1-2 与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 市; 区/县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 西安市; 西咸新区; /; /; 7.重点管控单元; 7.1水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 1．统筹做好城市、县城及农村污水处理设施建设，继续提升污水处理能力，完善城镇污水处理厂和农村污水处理设施运营管理机制。到2025年，城市污水集中处理率稳步提升，县城污水集中处理率达到95%。加强雨污管网管理与建设。 2．持续巩固城市建成区黑臭水体整治成果，建立完善黑臭水体污染防治长效机制，定期开展巡查、监测、评估等工作，有效防止水质反弹。 3．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 4．全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 2600m2; 项目废水主要为生活污水和水刀切割废水。 员工生活污水经园区化粪池处理后与经三级沉淀池沉淀切割废水通过市政污水管网排放至泾河新城第二污水处理厂，处理达标排放；; 符合. 污染排放管控; 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。. 7.3大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; - 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 - 推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 大气污染物主要为颗粒物。抛丸车间、喷砂车间、打磨车间产生颗粒物分别经1套旋风+滤筒脉冲除尘器处理后汇入管道最终经1根15m的排气筒达标排放。本项目使用电能为能源。项目原料、产品运输车辆均依托社会车辆，满足国六排放标准。; 符合. 污染排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。. 7.13高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不使用高污染燃料，产区内均使用电能。; 符合. 污染物排放管控; 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。. 资源利用效率; - 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 - 2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。. 表1-3 陕西省“三线一单”生态环境管控单元区域环境管控要求相符性分析 区域名称; 省份; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控类别; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况; 符合性. 省域; 陕西省; /; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2.城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。 3.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4.《市场准入负面清单（2019 年版）》。 5.执行《产业结构调整指导目录（2019 年本）》。; 2600m2; 本项目为金属表面预处理项目，项目地位于陕西省西咸新区泾河新城。根据对照《市场准入负面清单（2019年版）》可知，本项目不属于禁止准入事项，不属于高耗能高排放项目，且项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目。项目的建设符合总体空间布局要求。; 符合. 污染排放管控; 1.禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65 蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。 2.工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3.黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。; 本项目主要产生颗粒物。抛丸车间、喷砂车间、打磨车间产生颗粒物分别经1套旋风+滤筒脉冲除尘器处理后汇入管道最终经1根15m的排气筒达标排放。项目废水主要为生活污水和切割废水。员工生活污水经园区化粪池处理后与经三级沉淀池沉淀后切割废水通过市政污水管网排放至泾河新城第二污水处理厂，处理达标排放；; 符合. 环境风险防控; 1.加强重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2.渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为金属表面处理项目，采取相应环境风险防范措施可有效控制环境风险事故，环境风险可控。; 符合. 资源开发效率要求; 5.严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。 6.对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。 9.在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。 10.断流河流所在流域范围、地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。 11.地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。; 本项目为金属表面处理项目，不属于高耗水行业，不开发利用地下水及生态用水。; 符合. 根据上述分析，本项目为金属表面处理项目，污染物排放量较小，针对产生的污染物均采取了相应的污染防治措施，可以有效降低项目生产过程中的污染物排放量，进而降低对周围环境质量的影响，企业拟采取完善的环境风险防范机制和风险防范措施，可有效防控环境风险。综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 3.与其他相关符合性分析 本项目建设符合相关环保政策要求，项目与其他相关环保政策符合性分析见下表。 表1-4 项目与其他相关环保政策符合性分析 相关政策; 内容概要; 本项目情况; 符合性判定. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 强化协同控制，改善汾渭平原大气环境，坚持源头防治，综合施策，稳步推进大气污染物防治攻坚行动，聚集细颗粒物和臭氧污染协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排，强化区域协同治理和重污染天气应对，持续改善全省大气环境质量。; 本项目主要产生颗粒物。抛丸车间、喷砂车间、打磨车间产生颗粒物分别经1套旋风+滤筒脉冲除尘器处理后汇入管道最终经1根15m的排气筒达标排放。; 符合. 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设备分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；; 本项目为金属表面处理项目。项目废水主要为生活污水和切割废水。员工生活污水经园区化粪池处理后与经三级沉淀池沉淀后切割废水通过市政污水管网排放至泾河新城第二污水处理厂，处理达标排放。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》; 第二节 推动结构调整，促进高质量发展优化能源结构，提升能源清洁化水平。改善城市能源消费结构，扩大清洁能源使用范围。....持续推进清洁能源替代工程，提高天然气、电力等清洁能源的消费比例，加速能源体系清洁低碳发展进程，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展，统筹推进减污降碳。; 本项目使用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为金属表面处理项目，不属于上述行业。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目使用能源为电能，属于清洁能源。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于重点行业。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2037年）》; - 3．产业发展结构调整。 - 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》、“三线一单”等相关要求。; 符合. 6.集聚提升工程。 推进大企业高端化、高质量发展，支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行 业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐工业园区内。; 符合. 4.选址可行性分析 项目建设地位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道2号院内，租赁陕西国坤时代科技有限公司1楼厂房，用地性质为工业用地（租赁合同见附件3，土地证见附件4）。 项目东侧为厂区空置厂房，南侧为陕西阿乐电气有限公司，西侧为厂区内部道路，隔路为厂区空置厂房，北侧为西安敏丰防腐保温工程有限公司，四邻关系具体见附图2；四周最近的环境敏感点为北侧422m新村，见附图3。项目在采取完善的环保措施后，对环境影响较小。 综上所述，本项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设内容 项目位于西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道2号院内，主要建设一条金属零部件表面处理加工项目。租赁园区已建一层钢结构厂房，并购置相关及配套设施，项目场地占地面积为2600m2。项目建成后生产15000吨/年的原材料表处理加工生产线。本次建设内容只包含水切割机、抛丸机、喷砂机、打磨机和空压机等工序生产；机械加工项目另行建设。 项目具体建设内容见表2-1。 ## 表2-1 项目建设内容组成表 类别; 项目; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间为1层钢结构厂房（104m×25m×6m），从西至东依次设置有成品打包区、打磨间、喷砂房、表处喷砂房、水刀切割房等。. 辅助工程; 空压机房; 位于打磨房和喷砂房之间，放置一台空气压缩量为13m3/min的空压机、2个储气罐，占地面积32m2。. 办公区; 位于厂区西南侧含车间办公室、车间会议室；住宿、办公区位于厂区1号楼（园区南侧）。. 库房; 车间会议室东部一次为零部件库房、成品件堆存区分别占地为48m2，264m2；. 运输; 原辅材料和成品运输均依托社会车辆；. 公用工程; 供电; 园区接入；. 给水; 取水来自园区；. 采暖制冷; 生产区不采暖制冷，生产车间生产用电能；办公区采用电；. 排水; 雨污分流，员工生活用水和切割废水经处理后由排放口（DW001）通过市政污水管网排放至泾河新城第二污水处理厂处理达标排放；. 环保工程; 废气; - 抛丸房粉尘经1套旋风+滤筒脉冲除尘设备收集处理; - 统一汇入管道通过1根15m高排气筒DA001排放；. - 喷砂房粉尘经1套旋风+滤筒脉冲除尘设备收集处理. - 打磨间粉尘经1套旋风+滤筒脉冲除尘设备收集处理. 废水; 项目废水主要为生活污水和切割废水； 员工生活污水经园区化粪池处理后与经三级沉淀池沉淀后的切割废水通过排放口DW001经市政污水管网排放至泾河新城第二污水处理厂处理达标排放；. 噪声; 采用低噪声设备，设置隔声、基座减振等措施；. 固废; - ①生活垃圾分类收集，环卫部门统一清运； - ②废渣、废金属边角料、收集尘、废砂收集后外售综合利用；废滤芯由厂家回收利用； - ③废机油、废油桶及废含油沾染物等危废分类收集，暂存于危废间后，交由有资质单位处置；. 厂区防渗; 危废暂存间（1间，建筑面积12m3，位于生产车间西南侧）进行重点防渗；生产车间进行简单防渗；. - 2.产品方案 项目产品方案见表2-2。 ## 表2-2 项目产品情况一览表 序号; 产品种类; 数量; 尺寸/规格. 1; 钛合金表面处理成品; 14500吨/年; 无固定尺寸. 注：具体尺寸根据客户订单确定. - 3.原辅材料 项目原辅材料消耗情况见下表。 ## 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 数量; 储存量; 尺寸/规格; 来源. 1; 钛合金制品; 15000t; 150; 无固定尺寸; 外购. 2; 水切割石榴石; 400t; 5; 0.1~0.2mm; 外购. 3; 喷砂石榴石; 30t; 6; 0.1~0.5mm; 外购. 4; 锻铸钢丸; 60t; 6; /; 外购. 5; 水; 3365t; /; /; 园区. 6; 电; 400kWh; /; /; 园区. 4.主要生产设备 - 项目主要生产设备见表2-4。 ## 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 尺寸/规格; 位置; 生产工序. 1; 水切割机; 8台; WMT2040-AL; 厂房东部; 切割. 2; 水切割机; 2台; WMT1245-AL; 厂房东部; 切割. 3; 喷砂机; 1; PS070404; 厂房南部; 喷砂. 4; 砂轮机; 2; MC3140; 厂房南部; 打磨. 5; 抛丸机; 1; Q3760; 厂房南部; 抛丸. 6; 螺旋式空气空压机; 1; HDM-100 空气压缩量为13m3/min; 厂房南部; 配套喷砂机. 7; 除尘风机; 3; /; 位于喷砂房、抛丸房、打磨间; 除尘设备. 8; 旋风+脉冲滤筒除尘; 3; /; 位于喷砂房、抛丸房、打磨间; 除尘设备. 5.项目平面布置 项目位于泾河新城永乐工业园，租赁2号楼（园区北侧）一间钢结构厂房，住宿、办公区位于厂区1号楼（园区南侧）。厂房内从西至东依次设办公区、原料零件库房、成品堆放区、打磨房、喷砂房、水切割区。厂区平面布置图见附图3。 6.公用工程 （1）供水：由园区供给。 主要用水单元为生产用水。 ①生活用水 项目职工定员15人，提供住宿。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）》表B.1-居民生活，小城市生活用水量取100L/人·d，则生活用水量为450m3/a（1.5m3/d）。 ②生产用水 根据建设单位提供水切割工段用水量为2915m3/a（9.7m3/d）。 切割废水由管道排入三级沉淀池内，经沉淀池处理后排入市政污水管网。 （2）排水 生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为360m3/a（1.2m3/d）。生活污水经园区化粪池处理后排入市政污水管网。 切割废水损耗按5%计，则切割废水排放量2769m3/a（9.23m3/d）。切割废水由管道排入三级沉淀池内，经沉淀池处理后排入市政污水管网。 综合以上，项目用水量为600m3/a（11.2m3/d）；排放水量为502.5m3/a（10.43m3/d）项目用水、排水情况见表2-5，项目水平衡见图2-1。 ## 表2-5 项目用水、排水情况一览表 单位：m3/a 序号; 项目; 输入量; 输出量; 排放去向. 新鲜水; 损耗量; 排放量. 1; 办公生活; 450; 90; 360; 化粪池处理后到市政污水管网. 2; 生产用水; 2915; 146; 2769; 市政污水管网. 合计; 3365; 236; 3129; /. ## 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电：由市政电网供给。 7.劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，提供住宿，年运行300天，每天两班12h工作制（8:00~20:00）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 施工期 根据现场调查，项目租用现有厂房。施工建设期间的主要环境影响因素来源于室内设备安装、室内装修。影响类型主要为噪声、固体废物。从环境影响程度分析，施工作业活动产生噪声固体废物对环境的影响相对较小。 ### 运营期 ### 1.工艺流程 金属零部件表面处理工艺流程及产污环节简述： ## 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 项目生产工艺简单，使用钛合金板均为成品，表面光滑干净，没有油、锈、尘。 具体工艺流程： 下料：按照设计图纸规格对钢材进行下料，使用水切割机将外购成品钢材切割成需要的尺寸。把石榴石混入这种高速度的水射流中，通过在混合管中混合，然后以设计好的的速度直接从喷射口射出到被加工的材料，这种切割过程其实是一种磨碾切割的过程，这种力量和动作都是由水和石榴石混合的高压“水流”产生的。此工序会产生噪声、含碎屑废水。 抛丸：先启动除尘系统，工件放入抛丸机后，按下“运行”按钮，抛丸室门关闭，皮带传动斗式提升机，其落料形式采用离心重力式落丸，当弹丸束扬起时，灰尘被吸走，靠离心力的作用，将直径在1-2mm的弹丸抛向工件的表面，可以提高工件表面的光洁度，也提高了工件表面附着力。此工序产生抛丸粉尘和噪声。 喷砂：本项目采用压缩空气为动力以形成高速喷射束将石榴石高速喷射到需要处理的钛合金材料表面，除去附着在钛合金材料表面的杂物，增强工件表面与涂层的附着力，为后续表面处理工序做好准备。本项目喷砂工序在封闭喷砂房内进行，喷砂房采用旋风+脉冲滤筒除尘设备处理喷砂粉尘。 打磨：电动打磨机有控制箱和电磨两个部分组成，然后再经过电流的输入，控制箱带动电磨笔作为驱动，然后再经过一系列的旋转，而作为有力的传动，这样就可以带动电动打磨机磨头高速的旋转，然后再配上不同的材质和形状的磨头，这样就可以进行工作面上消磨工作。打磨工序在打磨房内进行。打磨时，空气从房体顶部进入房体内，排风机的作用下，房内空气在工件周围形成风幕，由此形成由上到下气流，保证工区的洁净。含有灰尘的空气由旋风+脉冲滤筒除尘器处理后排放。 ### 2.项目生产车间产污环节 ## 表2-6 项目生产车间主要污染工序及污染物（因子）一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子; 处置方式. 废气; 抛丸; 粉尘; 抛丸车间废气收集由经1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理; 经管道汇集到1根15m高排气筒排放（DA001）. 喷砂; 粉尘; 喷砂车间废气收集后经1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理. 打磨; 粉尘; 打磨车间废气收集后经1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理. 废水; 切割下料工序; SS、石油类; 三级沉淀池沉淀后，排入市政管网. 噪声; 设备运行; 噪声; 低噪设备、厂房隔声、基础减振. 固废; 水刀切割; 废渣; 收集后外售综合利用. 废金属边角料; 收集后外售综合利用. 抛丸; 除尘颗粒物; 收集后外售综合利用. 喷砂; 除尘颗粒物; 收集后外售综合利用. 废砂; 收集后外售综合利用. 打磨; 除尘颗粒物; 收集后外售综合利用. 脉冲滤筒; 除尘滤芯; 由厂家回收处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用场地为空厂房。不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道2号。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目环境空气质量现状引用环保快报“2023年1-12月全省环境空气质量状况”附表4中数据，引用西咸新区区域环境空气质量现状数据，结果见下表。 ## 表3-1 2023年西咸新区环境空气质量评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90 百分位浓度; 163; 160; 110; 不达标. 由上述统计结果可以看出，项目所在区域PM2.5、PM10年平均质量浓度及O3日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；NO2、SO2年均质量浓度及CO日平均第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。因此，项目所在区域属于不达标区。 ### （2）特征污染物 为了解项目所在区域TSP的环境质量现状，本次评价委托陕西正泽检测科技有限公司于2024年5月15日~2024年5月17日对项目所在区域特征污染物进行了监测。 1）监测点位：设1个监测点，见表3-2及附图5。 ## 表3-2 其他污染物补充监测点位表 监测项目; 监测点位; 坐标; 与项目地方位及距离. TSP; 新村; 108°57'05.303"，34°32'36.927"; N，442m. 2）监测制度：连续监测3天。 3）监测及分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》(大气部分)进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012及修改单)中的规定进行。监测分析方法及其最低限见表3-3。 ## 表3-3 环境空气监测项目及分析方法表 检测项目; 检测标准; 检测方法; 检测仪器; 检出限. TSP; HJ 1263-2022; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; 电子分析天平ES1035B; 7μg/m3. 4）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-4。 ## 表3-4 特征因子现状监测结果表 监测点位; 监测项目; 浓度范围mg/m3; 标准值mg/m3; 超标 个数; 超标率(%); 最大浓度 占标率（%）; 达标情况. 新村; TSP; 0.11~0.173; 0.3; 0; 0; 57.6; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，项目所在地环境空气质量现状良好。 2.声环境质量现状 根据现场勘察，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目500m范围内大气环境保护目标见下表： ## 表3-5 大气环境保护目标 2.声环境 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X（E）; Y（N）. 环境空气; 新村; 108°57'05.303"; 34°32'36.927"; 居民区; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; N; 442. 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 拟建目位于西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道2号，租用陕西国坤时代科技有限公司空置厂房进行建设，占地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准要求；运营期运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 2.废水 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；生产废水经三级沉淀池沉淀后排入市政管网。厂区污水总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 3.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 本项目污染物排放标准限值要求如表3-6所示： ## 表3-6 污染物排放标准限值 污染类别; 标准名称及类别; 项目; 标准值. 排放方式; 限值. 施工扬尘; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; TSP; 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）; 0.7mg/m3（基础、主体结构及装饰工程）. 运营期废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 颗粒物; 有组织; 浓度; 120mg/m3. 速率; 3.5kg/h. 无组织; 浓度; 10mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; /; 6-9. COD; /; 500mg/L. BOD5; /; 300mg/L. SS; /; 400mg/L. 石油类; /; 30mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; NH3-N; /; 45mg/L. TN; /; 70mg/L. TP; /; 8mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效连续A声级; 施工期; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 运营期; 3类：昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 固体废物; 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。. |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”环保部提出的总量控制因子COD、总氮、氨氮、VOCS。 企业废水总量控制情况见下表： 控制因子; 许可排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 500; 0.1224. 总氮; 70; 0.0216. 氨氮; 45; 0.00003. 最终控制指标以当地环保部门为准。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用陕西国坤时代科技有限公司空置厂房进行建设，厂房已建设完成，施工期主要是对设备进行安装、调试，对辅助用房进行部分装修等，施工期较短，对环境影响较小。 1.废气 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要来自建筑材料堆放及运输扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属于无组织排放。 （2）施工机械废气 ①汽车尾气 施工期间，施工机械废气主要来自运输车辆排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行，建设单位在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境空气影响小。 ②装修废气 装修阶段主要废气来源是漆料挥发废气，属无组织排放，主要污染因子为挥发性有机物。装修阶段废气排放周期短，且作业量较小。在装修期间，施工单位应采用环保型水性漆、加强室内的通风换气，项目所在场地扩散条件较好，因此，项目装修废气对环境影响较小。 （3）施工期废气影响减缓措施 根据《大气污染防治行动计划》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件，环评要求企业在施工期应采取大气污染控制措施，具体如下： ①施工现场建筑材料存放于车间内，严禁露天放置；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 ②施工过程产生的垃圾及时清运，无法及时清运的需要采取覆盖防尘布、洒水等措施。 ③对施工车辆的尾气排放做定期检查，要求尽量采用环保清洁燃料，对于严重超标车辆加装尾气催化净化装置，确保施工车辆尾气达到《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的第II阶段标准限值。 施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工期废气对周围环境空气的影响可以接受。 2.废水 项目施工废水主要包括各种车辆冲洗水和装修过程中涂料拌合用水。 项目建设过程中，施工过程产生的车辆冲洗废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。装修过程中涂料拌合用水在合理调配比例的情况下，该部分用水可全部利用，不外排。 施工期短且施工人员较少，施工期生活污水依托厂区现有生活污水收集系统，经厂区内化粪池处理后统一排入市政污水管网，对水环境影响较小。 3.噪声 施工期噪声来源主要为施工机械和运输车辆噪声及设备安装噪声，对施工期噪声控制措施提出以下要求： （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工设备，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，降低噪声源强； （2）加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声，施工过程中各种运输车辆尽可能避免鸣笛； （3）振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声。合理布设施工机械，根据周围环境条件，尽量将产噪设备布置在远离敏感点的位置，增加噪声源与敏感区域的距离； （4）在施工作业中必须合理安排工作时间，禁止夜间施工； （5）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 本项目施工期较短，采取以上措施后，施工期噪声影响较小。 4.固废 本项目施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、设备安装过程中产生的一般固废和建筑垃圾。生活垃圾依托厂区现有垃圾桶收集后交环卫部门统一清运；一般固废包括包装物、废金属等，分类收集后外售物资回收站处理；建筑垃圾由施工方运送至指定建筑垃圾处理场处置。工程施工期结束后，施工单位应拆除各种临时施工设施，做到“工完、料尽、场地清”。各项固体废物合理处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 项目运营废气主要为抛丸粉尘、喷砂粉尘以及打磨粉尘。 ### （1）运营期废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 ## 表4-1 废气污染物产排情况一览表 污染源工序; 污染物名称; 产生情况; 排放形式; 排放情况; 处理措施; 收集效率%; 处理效率%; 达标分析. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 抛丸; 颗粒物; 32.85; 13.688; 1681.742; 有组织; 0.657; 0.274; 33.635; 旋风+脉冲滤筒除尘器; /; 98; 达标. 喷砂; 颗粒物; 32.85; 13.688; 1681.742; 有组织; 0.657; 0.274; 33.635; 旋风+脉冲滤筒除尘器; /; 98; 达标. 打磨; 颗粒物; 32.193; 13.414; 378.742; 有组织; 0.644; 0.264; 37.972; 旋风+脉冲滤筒除尘器; 98; 98; 达标. 0.657; 0.183; /; 无组织; 0.263; 0.073; /; 车间溢散; /; 60; /. ### （2）废气污染物源强核算过程 ①抛丸粉尘 根据《第二次污染源普查行业系数手册》机械行业系数手册-06预处理，抛丸产生的颗粒物系数为2.19kg/t原料。项目抛丸工序的工件约为15000t/a，则粉尘产生量为32.85t/a，抛丸工序年运行2400h。抛丸过程产生的粉尘经与相连的管道进入1套旋风+脉冲滤筒除尘器（除尘效率按98%，设计风量8000m3/h）处理，然后汇入废气排放管道最终经1根15m高排气筒DA001排放。项目粉尘具体产排情况见下表。 ## 表4-2 项目抛丸粉尘产排情况 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 效率（%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 抛丸; 颗粒物; 有组织; 32.85; 13.688; 1681.742; 1套旋风+脉冲滤筒除尘器; 98; 0.657; 0.274; 33.635. 抛丸机产生的颗粒物经1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理后排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。 ②喷砂粉尘 本项目共设1间喷砂房，喷砂时会产生喷砂粉尘，粉尘主要为金属氧化皮碎片、碎屑和其他表面颗粒杂质。本项目采用石榴石，原料钛合金品质较好，表面较为清洁。根据《第二次污染源普查行业系数手册》机械行业系数手册-06预处理，喷砂产生的颗粒物系数为2.19kg/t原料。喷砂工序年运行2400h。项目年喷砂工件为15000t，则喷砂工序产生颗粒物为32.85t/a。喷砂过程产生的粉尘经与设备相连的管道进入1套旋风+脉冲滤筒除尘器（除尘效率按98%，设计风量8000m3/h）处理，然后汇入废气排放管道最终经1根15m高排气筒DA001排放。 ## 表4-3 项目喷砂粉尘产排情况 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 效率（%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 喷砂; 颗粒物; 有组织; 32.85; 13.688; 1681.742; 1套旋风+脉冲滤筒除尘器; 98; 0.657; 0.274; 33.635. 喷砂房产生的颗粒物经旋风+滤筒脉冲除尘器处理后排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 ③打磨粉尘 根据《第二次污染源普查行业系数手册》机械行业系数手册06预处理，打磨产生的颗粒物系数为2.19kg/t原料。项目打磨工序工件为15000t/a，则粉尘产生量为32.85t/a，打磨工序年运行2400h。打磨过程产生的粉尘经管道收集（收集效率98%）进入1套旋风+脉冲滤筒除尘器（除尘效率按98%，设计风量8000m3/h）处理，然后汇入废气排放管道最终经1根15m高排气筒DA001排放。项目粉尘具体产排情况见下表。 ## 表4-4 项目打磨粉尘产排情况 污染源; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 效率（%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量（t/a）; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 打磨; 颗粒物; 有组织; 32.193; 13.414; 378.742; 1套旋风+脉冲滤筒除尘器; 98; 0.644; 0.264; 37.972. 无组织; 0.657; 0.183; /; 车间溢散; 60; 0.263; 0.073; /. 打磨机产生的颗粒物经1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理后排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （3）排污口设置情况 项目抛丸过程中产生的粉尘经1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理后，汇入1根15m高的排气筒DA001排放；喷砂过程中产生的粉尘1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理后，汇入1根15m高的排气筒DA001排放；打磨过程中产生的粉尘1套旋风+脉冲滤筒除尘器处理后，汇入1根15m高的排气筒DA001排放。当三个工段同时运行时，1个排放口DA001污染物排放等浓度见表4-5。 ## 表 4-5 抛丸、喷砂、打磨工段同时运行时排放口浓度 污染源工序; 污染物名称; 产生情况; 排放形式; 排放情况; 处理措施; 达标分析. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 抛丸; 颗粒物; 32.193; 13.688; 378.742; 有组织; 1.958; 0.81; 33.9; 旋风+脉冲滤筒除尘器; 达标. 喷砂; 颗粒物; 32.193; 13.688; 378.742; 有组织; 旋风+脉冲滤筒除尘器. 打磨; 颗粒物; 31.549; 13.413; 1648.107; 有组织; 旋风+脉冲滤筒除尘器. 根据表4-5，本项目三个工序同时运行，排放颗粒物浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 排放口设置在生产用房楼顶。排放口具体情况见表4-6。 ## 表 4-6 项目废气排放口设置 排放口编号; 排放污染物; 排放高度; 排气筒内径; 排放温度; 排放口类型; 地理坐标. 经度; 纬度. DA001; 颗粒物; 15m; 0.8m; 常温; 一般排放口; 108°57.224285'; 34°32.362343'. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与 核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），废气污染治理设施可行技术为：打磨设备、抛丸设备、喷砂设备——旋风+滤筒脉冲除尘，因此，本项目废气治理措施可行。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)，项目废气监测计划见下表。 ## 表 4-7 项目废气监测计划 排放形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放浓度限值mg/m3; 执行标准. 有组织; 排放口DA001; 颗粒物; 年/次; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 无组织; 厂界（上风向参照点1#，下风向监控点2#、3#、4#）; 颗粒物; 年/次; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度. 2.废水 （1）废水产排情况 项目用水环节主要为水切割刀切割过程中产生的废水和职工生活用水。 ①生产用水-水刀切割 水切割刀用水量为2915m3/a（9.7m3/d）。根据建设提供资料，工段废水损耗量按5%计。故本项目生产过程中废水排放量为2769m3/a（9.23m3/d）。主要污染物为SS、石油类。 ②生活用水 项目职工定员15人，提供住宿。生活污水产生量为360m3/a（1.2m3/d）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等。 ## 表4-8 生产废水水质指标一览表 产污环节; 指标; 废水量; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN; 石油类. 生活污水; 产生浓度mg/L; /; 400; 250; 30; 200; 5; 60; /. 产生量t/a; 360; 0.144; 0.09; 0.00003; 0.072; 0.0216; 0.0018; /. 化粪池去除效率; /; 15%; 10%; 0; 30%; 0; 0; /. 排放浓度mg/L; /; 340; 225; 30; 140; 5; 60; /. 排放量t/a; 360; 0.1224; 0.081; 0.00003; 0.0504; 0.0216; 0.0018; /. 下料工序水刀切割废水; 产生浓度mg/L; /; /; /; /; 150000; /; /; 0.3. 产生量t/a; 2769; /; /; /; 415.35; /; /; 0.000043. 三级沉淀池处置效率; /; /; /; /; 99.8%; /; /; 0. 排放浓度; /; /; /; /; 300; /; /; 0.3. 排放量; 2769; /; /; /; 0.83; /; /; 0.0014. 标准限值mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; /; 500; 300; /; 400; /; /; 30. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准; /; /; /; 45; /; 8; 70; /. （2）废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见表4-9。 ## 表4-9 本项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理位置坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 108°57'05.631"; 34°32'18.509"; 3129; 泾河新城第二污水处理厂; 连续排放，流量稳定; 8:00~20:00; 泾河新城第二污水处理厂; COD; 500. BOD5; 300. 氨氮; 45. 400; SS; 400. 总P; 8. 总N; 70. 石油类; 30. （3）污水处理措施依托可行性 根据建设单位提供资料，本项目水刀切割废水经三级沉淀池沉淀处理。废水中悬浮物主要为石榴石、金属碎屑，与水密度差较大，依靠重力作用沉淀至下层，由三级沉降池处理后水质较好。 本项目依托所租赁的陕西国坤时代科技有限公司现有化粪池，化粪池容积为10m3。 本项目生活污水排放量为1.2m3/d，化粪池容积可满足污水排放需求。经化粪池处理后能够达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级限值要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，不会增加污水处理厂污水处理负荷；并且本项目位于污水处理厂收水范围，市政污水管网完善。 本项目位于西咸新区泾阳县泾河新城永乐工业园区南北大道2号院内，项目排水在泾河第二污水处理站收水管网内，收水管网已建成，本项目排放的废水能够排入泾河新城第二污水处理厂。 本项目废水产生量为10.23m3/d，污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，排放废水水质简单，故可接纳本项目运营期产生的废水。项目污水水质为低于污水处理厂进水水质，不会对进水水质造成严重的冲击，且项目已实现污水管网连通，因此本项目污水可得到妥善处理。 泾河新城第二污水处理厂位于泾河新城工业资产经营有限公司南侧。污水处理采用粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒工艺，处理规模为4.0×104m3/d，处理后尾水经消毒后排入泾河，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。 综上所述，本项目产生的生活污水在管网对接、纳污范围、时间对接、设计处理能力及水质上均能与污水厂处理吻合，生活污水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理是可行的。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施可行。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目废水环境监测内容及计划，具体情况见表4-10。 表4-10 本项目废水监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. pH、COD、BOD5、SS、石油类; 厂区废水总排口; 1个; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 氨氮、总氮、总磷; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 ## 措施 | 3.噪声 （1）声源参数 运营期主要声源为高压水刀切割机、抛丸机、喷砂机、砂轮机、空压机、除尘风机等设备噪声，统计结果见表4-11。 表4-11 本项目运行期主要设备噪声源一览表 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 1#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 低噪声设备、基础减震、定期维护、厂房隔声; 134; 4; 1.2; 16; 4; 134; 13; 66.7; 71.5; 66.1; 67.0; 8h; 16; 62.9; 64.3; 61.4; 64.1; 1. 2; 2#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 140; 5; 1.2; 12; 5; 140; 12; 67.2; 70.2; 66.1; 67.2; 8h. 3; 3#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 141; 6; 1.2; 7; 6; 141; 11; 68.7; 69.3; 66.1; 67.3; 8h. 4; 4#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 148; 5; 1.2; 5; 5; 148; 11; 70.2; 70.2; 66.1; 67.3; 8h. 5; 5#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 147; 11; 1.2; 5; 11; 147; 5; 70.2; 67.3; 66.1; 70.2; 8h. 6; 6#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 143; 11; 1.2; 8; 11; 143; 5; 68.2; 67.3; 66.1; 70.2; 8h. 7; 7#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 140; 11; 1.2; 11; 11; 140; 5; 67.3; 67.3; 66.1; 70.2; 8h. 8; 8#水刀切割; WMT2040-AL; 100; 139; 11; 1.2; 14; 11; 139; 6; 66.9; 67.3; 66.1; 69.3; 8h. 9; 9#水刀切割; WMT1245-AL; 100; 132; 11; 1.2; 22; 11; 132; 5; 66.5; 67.3; 66.1; 70.2; 8h. 10; 10#水刀切割; WMT1245-AL; 100; 127; 11; 1.2; 27; 11; 127; 4; 66.4; 67.3; 66.1; 71.5; 8h. 11; 喷砂机; PS070404; 95; 85; 6; 1.2; 67; 6; 85; 11; 61.2; 64.3; 61.2; 62.3; 8h. 12; 1#砂轮机; MC3140; 95; 63; 8; 1.2; 87; 8; 63; 9; 61.2; 63.2; 61.2; 62.8; 8h. 13; 2#砂轮机; MC3140; 95; 61; 9; 1.2; 89; 9; 61; 8; 61.2; 62.8; 61.2; 63.2; 8h. 14; 抛丸机; Q3760; 95; 104; 7; 1.2; 47; 7; 104; 11; 61.2; 63.7; 61.1; 62.3; 8h. 15; 空压机; HDM-100; 100; 75; 6; 1.2; 79; 6; 75; 10; 66.2; 69.3; 66.2; 67.6; 8h. 16; 1#环保风机; /; 95; 106; 2; 1.2; 45; 2; 106; 16; 61.2; 71.4; 61.1; 61.7; 8h. 17; 2#环保风机; /; 95; 84; 2; 1.2; 67; 2; 84; 17; 61.2; 71.4; 61.2; 61.7; 8h. 18; 3#环保风机; /; 95; 66; 3; 1.2; 85; 3; 66; 12; 61.2; 68.4; 61.2; 62.2; 8h. 19; 水提升泵; /; 85; 135; 3; 1.2; 20; 3; 135; 13; 51.5; 58.4; 51.1; 52.0; 8h. 注：表中坐标以车间西南角为0点； |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2运营期噪声影响分析 （1）为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，本评价以本项目四周厂界为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （3）预测条件假设 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 1）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则： Lw=Lr0+20lgr0−8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本评价α取0.15。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lp1ij—室内j声源i倍频带的叠加的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中：s为透声面积，m²。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 2）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—等效室外声源个数。 （4）预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 （5）预测结果 本次评价按照采取环评治理措施后的影响进行预测计算，本项目厂界噪声预测结果见表4-12。 ## 表4-12 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 测点位置; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界 噪声; 东厂界; 62; /; 65; 55; 达标. 南厂界; 64; /; 达标. 西厂界; 61; /; 达标. 北厂界; 64; /; 达标. 由预测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 为进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，要求建设单位加强设备管理维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象。运输车辆进出厂区时减速行驶、禁止鸣笛。采取以上措施后，本项目对周边声环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定了本项目声环境监测内容及计划，具体情况见表4-13。 表4-13 声环境监测内容及计划 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 执行标准. Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 4.固体废物 （1）固体废物产生情况 1）生活垃圾 本项目定员15人，生活垃圾产生量按人均垃圾量0.5kg/(人·d)估算，则产生量为2.25t/a，分类收集后由环卫部门定期清运。项目不设食堂。 2）一般工业固废 ①废渣 项目使用水切割刀切割下料工段产生含渣废水，经三级沉淀池沉淀后分离废渣与废水，废渣主要成分为石榴石碎屑及金属碎屑。废渣总量为414.52t，收集后外售综合利用。 ②废金属边角料 根据《33-37,431-434行业系数手册》中一般工业固体废物和危险废物产污系数核算表-33金属制品业-3329“其他金属工具制造”一般工业废物（废边角料、废包装物）等产生系数取13.72千克/吨-产品。本项目产生废金属边角料为205.8t/a。收集后统一外售综合利用。 ③废砂 项目喷砂过程产生的废砂为32t。收集后外售综合利用。 ④收集尘 项目生产过程中除尘系统收集尘为95.93t。收集后收集后外售综合利用。 ⑤废滤芯 滤筒除尘器使用过程中需更换滤芯以维持除尘效率。根据除尘量计算每半年更换一次滤芯，更换后由厂家回收处理利用。 3）危险废物 项目设备维护、保养会产生废矿物油、废油桶，同时产生少量含油抹布、废手套。根据建设单位提供资料，废矿物油产生量约0.2t/a，废油桶、废抹布、废手套产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废矿物油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，废油桶、含油抹布、废手套属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废间，后交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生情况见下表： 表4-14 固体废物产生、贮存及处置情况 属性; 名称; 产生工序; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 900-001-S61; 2.25; 垃圾桶收集，环卫部门清运处置. 一般工业固废; 废渣; 水切割; 900-002-S17; 414.52; 外售综合利用. 废金属边角料; 水切割; 900-002-S17; 205.8; 外售综合利用. 废砂; 喷砂; 900-001-S59; 32; 外售综合利用. 收集尘; 除尘系统; 900-099-S59; 95.93; 外售综合利用. 废滤筒; 除尘系统; 900-099-S59; 0.3; 厂家回用. 危险废物; 废矿物油; 设备维修; HW08 900-249-08; 0.2; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废油桶、含油抹布、废手套; HW49 900-041-49; 0.1. （2）一般固废暂存要求 项目一般固废储存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，并加强管理。 建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物环境管理要求 项目运营期间产生的危险废物按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理、处置。 1）危险废物的收集 项目产生的危险废物按照《国家危险废物名录（2021版）》分类放入有明显标识的容器或包装物，由专人定时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用运输工具转移到危废暂存间，定期委托有相应资质的单位转运和处置。 2）危险废物的贮存 本项目设危险废物暂存间1座，面积约为12m2。 项目产生危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行管理、处置。本次评价要求： ①贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ③贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ④在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。 3）危险废物的转移 危险废物的转移严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中的规定执行“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 4）厂内危险废物管理要求 建立危险废物管理资料档案，包括台账、联单、管理制度、委托合同等，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 收集危险废物的工作人员将危险废物按内部指定路线运送到危废暂存间，并对运输工具污染物进行清理。 （4）小结 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 5.地下水、土壤 本项目运营期原辅材料及产品中不含有毒有害物质，产生少量危险废物，设危险废物暂存间。大气污染物为颗粒物，采取相应的污染防治措施后，对周边环境影响较小；废水为生活污水、切割下料的含渣废水，均合理处置，对水环境影响较小。生产车间地面和厂区道路已做硬化处理，化粪池依托原有，集水沟和集水池采用混凝土硬化；危险废物暂存间做重点防渗；采取上述措施后，对地下水和土壤环境影响较小。 6.环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“7.1 风险识别”，经过对项目生产工艺和原辅材料的分析，项目涉及风险物质主要为废矿物油（废机油），存在的潜在的环境事故风险主要为泄漏造成的火灾、爆炸风险以产生的环境问题及人员伤害。 （2）风险源分布及影响途径 依据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中： q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，得到本项目涉及的风险物质、临界量及Q值见下表： 表4-15 风险物质临界量及Q值 序号; 物质名称; 性质; 危险特性; 储存位置; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Qi. 1; 废矿物油; 液态; 可燃液体; 危废暂存间; 0.2; 2500; 0.00008. Q; 0.00008. 项目废矿物油（废机油）暂存于危废暂存间内。由上表可知，本项目Q小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目危险物质与临界值的比值Q<1，项目环境风险潜势划分为I级，风险评价等级为简单分析。 （3）风险防范措施 1）贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因危废暂存间废矿物油泄漏，会对周围大气环境、土壤环境等产生一定的影响。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： ①危废间必须有明显的标志，“三防”设置应必须符合国家的相关规定，防止危废在贮存过程中泄漏对环境造成的影响； ②严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2）加强防范意识和管理 加强企业的防范意识和管理能有效防范环境风险事故的发生，能迅速、有效地处置可能发生的突发性环境风险事故。公司应定期对制度内容进行培训，树立严谨规范的防范意识和管理。 ## 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 零部件表面处理加工项目. 建设地点; 陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园南北大道2号院内. 地理坐标; 经度; 108°56′091″; 纬度; 34°32′26.515″. 主要危险物质及分布; 废机油存放于危废暂存间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 项目废机油等物质受热蒸发或其他原因使其遇明火引发火灾，对厂区及下风向大气环境及居民健康造成一定影响；废机油泄漏会对土壤和水体造成影响，若未得到及时控制，会排入地表水，对水体造成污染。. 风险防范措施要求; 1）贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因危废暂存间废矿物油泄漏，会对周围大气环境、土壤环境等产生一定的影响。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： ①危废间必须有明显的标志，“三防”设置应必须符合国家的相关规定，防止危废在贮存过程中泄漏对环境造成的影响； ②严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2）加强防范意识和管理 加强企业的防范意识和管理能有效防范环境风险事故的发生，能迅速、有效地处置可能发生的突发性环境风险事故。公司应定期对制度内容进行培训，树立严谨规范的防范意识和管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 综上，建设项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。 7.环保投资 本项目总投资120万元，其中环保投资18.4万元，占总投资的15.3%。项目环保投资估算见下表。 表4-16 本项目环保投资一览表 类别; 项目; 环保工程; 数量; 投资额/万元. 废气; 抛丸; 经收集后通过旋风+滤筒脉冲除尘器（包含在主体工程费用内）处理; 经1根15m高排气筒达标排放; 1; 5. 喷砂; 经收集后通过旋风+滤筒脉冲除尘器（包含在主体工程费用内）处理. 打磨; 经收集后通过旋风+滤筒脉冲除尘器（包含在主体工程费用内）处理. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 依托现有. 切割刀下料; 三级沉淀池; 1座; 4. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声; /; 3. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集箱，定期交环卫部门; /; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存区; /; 0.3. 危险废物; 危废暂存间; 12m2; 6. 合计; 18.4. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 抛丸房、喷砂房、打磨间分别设1套旋风+脉冲滤筒除尘器最终汇入管道通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
|  |  | NH3-N、总N、总P |  |  |
|  |  | SS、石油类 | 三级沉淀池 |  |
| 声环境 | 产噪设备 | 等效 A声级 | 低噪声设备、基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集于垃圾桶交环卫部门清理，一般工业固废（废渣、废金属边角料、废砂、收集尘）集中收集后定期外售，废滤芯又厂家回收利用；危险废物根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行集中收集暂存，并交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好厂区的防渗工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备应急物资，对厂区员工定期进行培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.执行排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求在竣工验收前办理排污许可登记管理。 2.排放口规范化要求 企业可按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）的要求，在废气排气筒设置监测采样口及采样平台。 企业应规范环保图形标志，在厂区废气排气筒等附近醒目处设立排放口环保图形标志牌；固体废物堆放场所（包括一般固废和危险固废）必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单相关要求设置标志牌。 3.非道路移动机械管理要求 评价要求企业按照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）及修改单、《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）进行管理，采用国五及以上排放标准要求车辆或新能源车辆；要求厂内非道路机械全部达到国三及以上排放标准或采用新能源机械。 - 4.竣工“三同时”验收 根据根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定，建设单位应进行自行验收，验收合格后，方可投入生产或者使用。 |  |  |  |

综上所述，本项目符合国家和陕西省现行有关产业政策要求，项目选址合理可行。在认真落实各项环保治理措施后，项目所排放的各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.22t/a | / | 2.22t/a | +2.22t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1224t/a | / | 0.1224t/a | +0.1224t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00003t/a | / | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废渣 | / | / | / | 414.52t/a | / | 414.52t/a | +414.52t/a |
|  | 废金属边角料 | / | / | / | 205.8t/a | / | 205.8t/a | 205.8t/a |
|  | 废砂 | / | / | / | 32t/a | / | 32t/a | +32t/a |
|  | 收集尘 | / | / | / | 95.93t/a | / | 95.93t/a | +95.93t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | 0.3t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶、含油抹布、废手套 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①