# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   新隆钛金属年产3000件钛棒及1500件钛及钛合金板坯生产项目

建设单位（盖章）： 陕西新隆钛金属材料有限公司

编制日期：         二零二四年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新隆钛金属年产3000件钛棒及1500件钛及钛合金板坯生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-611206-04-01-647742 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴晓龙 | 联系电话 | 13108290072 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度58分16.472秒，N34度28分32.915秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 67、金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 50% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 厂房面积1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《关于〈西咸新区泾河新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评的相符性 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，属于规划范围内。本项目为新建项目，主要进行钛材表面处理，属于制造业，符合产业定位。; 相符. 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 第二产业重点构建“两大”产业板块：第一板块，为新能源新材料装备制造业园区，园区位于沣经大道以北，高泾大道以南，县东路以东，包茂高速复线以西。以中国锂产业园、温商高端制造产业园为龙头，不断延伸产业链，加速产业聚集，最终形成以新能源、新材料、高端装备、地理信息、生物制药、现代物流等主导产业为主的战略性新兴产业聚集区。; 本项目位于西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，属于规划范围内。 本项目为新建项目，主要进行钛材表面处理，属于制造业，符合产业定位。; 相符. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见; 规划实施后区域污水集中收集处理，部分污水经处理作为中水回用，水污染物排放现状大幅降低，泾河能够满足水环境容量要求。; 本项目生活污水依托陕西重型机械制造有限公司处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站。; 相符. 加强运输车辆的管理，如对运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，控制其装载量，并要求其采用篷布覆盖或密闭方式等，可减少路面尘源。; 项目在已建成厂房内进行建设，不涉及土方、建筑垃圾、散装建材的运输。; 相符. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 本项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存区后统一外售。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目。 经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止或许可准入类；本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于本项目下发的陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2408-611206-04-01-647742。 综上，本项目符合相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与陕西省“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 陕西省“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，属于重点管控单元，项目地周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 本项目产生的废气采取环保措施后达标排放，满足污染物排放标准要求，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目主要消耗能源为电，本项目的实施不新增能源消耗，不会突破资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 经查阅《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号），泾河新城不在清单内容管理范围内，因此本项目不属于负面清单禁止项目。; 符合. （2）与西安市生态环境总体准入清单符合性分析 本项目与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）符合性分析如下： ①“一图”：项目与环境管控单元对照分析示意图 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目位于重点管控单元内。 ②“一表”：项目或规划范围涉及的生态环境分区管控准入要求符合性分析。 本项目与西安市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 环境管控单元名称; 市; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况说明; 相符性. 陕西省西安市高陵区重点管控单元3; 西安市; 高陵区; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区; 空间 布局 约束; 大气环境布局敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 1200m2; - 1、本项目为钛材表面处理，不属于“两高”类项目。 2、本项目不属于禁止类项目。; 符合. /; 污染 物排 放管 控; 大气环境布局敏感重点管控区：1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目生活污水依托化粪池预处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站。; 符合. /; 环境风险防控; /; /; /. /; 资源开发效率要求; /; /; /. 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 咸阳市; 泾阳县; 大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料区; 空间 布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为钛材表面处理，不属于“两高”类项目。; 符合. /; 污染 物排 放管 控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; - 本项目不涉及。 - 2、本项目生活污水依托化粪池预处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站。; 符合. /; 环境风险防控; /; /; /. /; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目以电为能源，不涉及高污染燃料。; 符合. ③“一说明”：依据“一图”和“一表”结果，论证建设项目符合性的说明。 根据上述“一图”和“一表”的分析结果，本项目位于生态环境重点管控单元内。“重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。”本项目各项污染物采取环境治理可行技术进行处理达标后排放，满足重点管控单元防控要求。 3、与相关环保政策符合性分析 本项目与相关规划、政策的相符性分析见表1-4。 表1-4 本项目与相关规划、政策符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省”十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点。; 本项目主要为钛材表面处理，不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业，不涉及淘汰落后产能。; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 本项目主要为电能，属于清洁能源。; 符合. 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，租用已建成厂房，目前在开展相关的环评手续。; 符合. 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用。; 项目一般固废集中收集后交外售处理。; 符合. 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发〔2021〕4号）; 实施重点领域VOCs综合治理。 建立石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。生产、销售和使用的涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂等产品达到VOCs含量限值要求。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，重点行业企业依法安装VOCs在线监测设施并联网。; 本项目为钛材表面处理，不会产生VOCs。; 符合. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目为新建，严格落实国家级地方相关产业政策及规划。; 符合. 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。; 本项目为钛材表面处理，不属于严禁新增的产能。; 符合. 《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）; 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展; 本项目不属于高耗能、高排放项目。; 符合. 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的通知（陕发改环资〔2022〕110号）; 为坚决遏制“两高”项目盲目发展，明确“两高”项目范围，指导各市和有关部门单位及各企业开展相关工作; 按照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 陕西省关于贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》的实施意见（2024-2025年）; - 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 按照《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于严禁新增的产能。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于重点行业，打磨、喷砂工序配套设置废气处理措施。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4 号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为钛材表面处理，不属于涉气重点行业。; 相符. 关于印发《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》的通知（陕西咸党政办函〔2024〕21号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为钛材表面处理，不属于涉气重点行业。; 相符. 关于印发《泾河新城大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）的通知（陕泾河发〔2023〕22号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为钛材表面处理，不属于涉气重点行业。; 相符. 《陕西省噪声污染防治行动计划》（2023-2025年）; 严格落实噪声污染防治要求。切实加强规划环评工作，充分考虑区域开发等规划内容产生的噪声对声环境质量的影响。可能产生噪声污染的新改扩建项目应当依法开展环评，符合相关规划环评管控要求。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。以项目环评审批、排污许可管理、竣工环保验收等为抓手，严格落实噪声污染防治措施，加大重点行业建设项目环评文件和“三同时”验收噪声部分的核查抽查力度。; 本项目为新建，正在开展环评。; 符合. 落实工业噪声过程控制。噪声排放工业企业切实落实噪声污染防治措施，开展工业噪声达标专项整治，严肃查处工业企业噪声超标排放行为，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸和试车线等声源噪声管理，避免突发噪声扰民。; 本项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备增加软连接，以避免对周边敏感点产生影响。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目为钛材表面处理，不属于涉气重点行业。; 符合. 西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知（市政发〔2023〕10号）; 根据国土空间规划分区和用途管制，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控制度。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控中的相关要求。; 符合. 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目为钛材表面处理，不属于涉气重点行业。; 符合. 4、选址合理性分析 ①用地分析：本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，项目用地为工业用地，租赁协议见附件3。本项目北侧为陕西重华重工衡器有限公司、南侧为重华重工空置厂房、西侧及东侧为空地，项目东侧700m处为延西高速，交通便利，便于原材料及产品的运输。 ②公辅设施分析：本项目陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，给水、用电均依托市政管网供给，生活污水依托陕西重型机械制造有限公司处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理。由此分析，本项目公用工程均依托可行，满足生产需要。 ③污染物影响分析：打磨粉尘经水雾式除尘及袋式除尘器及袋式除尘器处理后经20m高DA001排气筒排放，喷砂粉尘经配套袋式除尘器处理后无组织排放；生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理；项目设备安装在车间内远离敏感点的位置，高噪声设备安装基础减振、隔声降噪等措施；生活垃圾分类收集，定期由环卫部门处置，废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣、废布袋收集后定期外售。采取以上措施后，项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，均能实现达标排放和合理处置。 ④周围制约因素分析：项目建成后废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，项目周边无500m范围内无饮用水源保护区、自然保护区和重要渔业水域等环境，故本项目的建设不存在制约因素。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容及规模 项目名称：新隆钛金属年产3000件钛棒及1500件钛及钛合金板坯生产项目 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号 建设性质：新建 建设单位：陕西新隆钛金属材料有限公司 建设内容：租赁泾河新城崇文镇焦村泾科路1号附15号1200平米厂房，建成后年产钛及钛合金板坯1500件，钛棒3000件，钛铸件1.5吨。主要设备：打磨砂轮机、振壳机、喷砂机等，外购钛及钛合金板坯、钛棒进行打磨后得到成品，外购钛铸件进行振壳、打磨、喷砂后得到成品。 总投资：100万元，全部为企业自筹。 （1）地理位置 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，厂房所在地中心坐标为E108°58′16.472″，N34°28′32.915″，具体地理位置见附图1。项目厂房1200m2，北侧为陕西重华重工衡器有限公司、南侧为重华重工空置厂房、西侧及东侧为空地，具体四邻关系见附图2。 （2）工程内容 本项目租赁陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号厂房，占地面积1200m2，建成后年产钛及钛合金板坯1500件，钛棒3000件，钛铸件1.5吨。 项目建设内容详见表2-1。 表2-1 建设项目组成 工程类别; 工程名称; 建设内容及其规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢结构厂房，建筑面积1200m2，设置20台打磨砂轮机、2台振壳机、2台喷砂机等; 租赁厂房内新建. 辅助工程; 办公区; 位于车间内，用于员工日常办公. 公用工程; 供水; 项目市政给水管网统一供给; /. 排水; 生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池（100m3）处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理; 依托. 供电; 项目供电由市政电网统一供给; /. 供暖、制冷; 办公区供暖、制冷采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废气; 打磨粉尘; 打磨粉尘经水雾式除尘及袋式除尘器处理后经20m高DA001排放; 新建. 喷砂粉尘; 喷砂粉尘经移动式袋式除尘器处理后无组织排放; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池（100m3）处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理; 依托. 生产废水; 除尘废水循环使用定期清理不外排; 新建. 噪声; 选择低噪设备、基础减振、厂房隔声等，风机采用减振垫、软连接等，距离衰减; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 厂区内设垃圾桶收集，定期交由环卫部门外运处置; 新建. 一般工业 固体废物; 废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣、废布袋等暂存于一般固废暂存区（车间东侧，面积5m2），外售给回收单位处置; 新建. 依托工程; 生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池（100m3）处理. （3）项目产能 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 规格; 备注. 1; 钛及钛合金板坯; 件/a; 1500; 尺寸（长×宽）：5.5-6.5M*1.2M; 外协加工件. 2; 钛棒; 件/a; 3000; 尺寸（长×直径）：3.5-5M*1.2-0.4M; 外协加工件. 3; 钛铸件; t/a; 1.5; /; 外协加工件. （4）原辅材料用量 项目主要原材料用量及变化情况见表2-3。 表2-3 主要原材料一览表 名称; 单位; 年用量; 重量; 规格. 原辅料; 钛及钛合金板坯; m2/a; 2500; 9.02t; 大板材：宽5.5-6.2m长12-20m 小板材：宽0.3m长0.3m. 钛棒; m2/a; 1000; 300t; 尺寸（长×直径）：3.5-5M*1.2-0.4M. 钛铸件; t/a; 2; /; /. 千叶轮+砂轮; 个; 200+800; /; 单片重1.5kg. 砂; t/a; 0.3; /; /. 能源; 水; m3/a; 164.384; /; /. 电; 万度/年; 145; /; /. （5）主要工艺设备 本项目主要设备清单见下表2-4。 表2-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 主要生产设施参数. 1; 打磨砂轮机; 20; 台; 功率：4.5Kw. 2; 行车; 2; 台; 高度：10m. 3; 振壳机; 2; 台; /. 4; 喷砂机; 2; 台; /. 5; 水雾式除尘; 20; 台; 配套1.5Kw及0.55Kw风机. 6; 袋式除尘器; 3; 台; /. 7; 循环水泵; 2; 台; 7.5Kw. 2、公用工程 （1）给水 项目用水由市政给水管网统一供给。本项目用水主要为生活用水、除尘用水。 ①生活用水 本项目建成后劳动定员20人，厂区不提供食宿，用水情况根据《陕西省地方标准行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公先进值10m3/（人·a）计，年工作日300天，则项目生活用水量为164.384m3/a（0.548m3/d）。 ②除尘用水 本项目水雾式除尘区域设置2个循环水池，容积共15m3，根据企业实际生产经验，打磨砂轮机除尘用水在水池内循环使用，需定期补充损失水量，每天补充水量按0.1m3计，则打磨砂轮机除尘用水共计44.9m3/a（0.15m3/d）。 （2）排水 生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理。 由上述分析可知，本项目年工作日300天，生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为131.507m3/a（0.438m3/d）。 具体用水及排水情况见表下表。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） 表2-5 本项目用水及排水情况一览表 序号; 名称; 用水定额; 数量; 天数; 用水量m3/d; 用水量m3/a; 排放量m3/d; 排放量m3/a. 1; 生活用水; 10m3/（人·a）; 20人; 300d; 0.548; 164.384; 0.438; 131.507. 2; 除尘用水; /; /; /; 0.15; 44.9; 0; 0. 合计; 0.698; 209.284; 0.438; 131.507. （3）供电 项目供电电源由市政电网接入。 （4）采暖及制冷 办公室采用分体式空调采暖、制冷。 3、劳动定员及工作制度 本项目建成后新增劳动定员20人，每班工作8h，每天2班，年工作300天。 4、平面布置合理性分析 本项目根据“分布合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、卫生等要求，对厂区生产线布置进行统筹安排。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，主要分为打磨区、除尘设备区等，打磨过程中产生的金属粉尘通过风机吸入一侧的灰房内，灰房内设有水雾式除尘，水雾式除尘过滤的空气经灰房外部的袋式除尘器再次处理后经排气筒高空排放。车间南侧及北侧均设置出入口，方便原辅材料及产品的运输。本项目距离较近的敏感点为东侧的泾刘，车间内部设备在进行布局时，安置在远离厂界的位置，以降低对敏感点的影响。项目总体上做到按生产线分区，系统分明，布置整齐合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 项目施工期主要为厂房装修及设备安装，施工过程中主要产生少量的装修粉尘、设备安装粉尘、噪声、固废及施工人员生活污水。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程 本项目钛及钛合金板坯、钛棒工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-3 工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： - 钛及钛合金板坯、钛棒运送至生产车间后，采用起重机运送至车间西侧车间西侧打磨工位人工操作打磨砂轮机进行表面打磨以去除钛材表面锈迹及不平整处后得到成品。 本项目钛铸件工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-4 工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 外购的钛铸件外部包裹有一层陶瓷型壳，运至车间后，人工放入振壳机通过高速震动震碎表面的陶瓷型壳，不会产生粉尘。然后送至车间西侧打磨工位人工操作打磨砂轮机进行表面打磨以去除铸件表面不平整处，结束打磨后放入喷砂机内再次表面处理，去除铸件表面的微小毛刺，并使铸件表面产生细微的凹凸面，最终得到成品。 项目运营期会产生打磨粉尘、喷砂粉尘、噪声、废砂轮片、除尘灰、废陶瓷壳和废沉渣，职工生活会产生生活污水以及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁陕西重华重工衡器有限公司已建成生产厂房，陕西重华重工衡器有限公司于2018年12月3日取得《陕西重华重工衡器有限公司电子汽车衡器生产项目环境影响报告表的批复意见》（陕泾河环批复〔2018〕35号），环评批复见附件5，该项目包括3栋1F生产车间和1栋2F的办公宿舍楼，2019年1月建成后委托咸阳职业卫生技术服务中心编制完成《陕西重华重工衡器有限公司电子汽车衡器生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（咸职环（验）字〔2019〕第1号），并报至陕西省西咸新区泾河新城环境保护局备案，项目实际建设过程中仅占用了部分车间，其余位置暂时空余出租。本项目租赁的厂房属于该项目建设范围内，建设单位与陕西重华重工衡器有限公司法人签订了租赁协议，租赁协议见附件3。 厂房已取得相关环保手续。根据现场勘察，目前为空置厂房，地面已进行硬化处理，无原有污染情况和主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2024年1月19日发布）中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表（单位：μg/m3） 区县名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准; 现状浓度; 最大浓度占标率; 达标 情况. 西咸 新区; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 48; 137%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 82; 117%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 12%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 37; 93%; 达标. CO; 第95百分位浓度; 4000; 1300; 33%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 160; 163; 102%; 不达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓、O3第95百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于不达标区域。 2、声环境现状监测 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号，北侧为陕西重华重工衡器有限公司、南侧为重华重工空置厂房、西侧及东侧为空地，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、生态环境 本项目位于已建成的厂房内，厂房地面已采用混凝土硬化处理，不新增用地，无需进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目在已建好的厂房安装设备，厂房地面已全部采用混凝土硬化处理；生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理，循环水池及污水管网已做好防渗处理。经上述措施后不存在土壤及地下水环境污染途径，故不需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源；项目租赁已建成生产厂房，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标；项目500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 人数（人）; 质量标准; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境 空气; 泾刘; 108°58′28.621″; 34°28′31.141″; 居民; 1240; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二类; 东; 200. 姜李村; 108°58′20.562″; 34°28′47.532″; 居民; 320; 北; 340. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关规定.。 表3-3 施工期废气排放标准 标准名称; 使用类别; 标准值. 污染物; 浓度限值mg/m3. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; TSP; 拆除、土方及地基处理工程≦0.8. 基础、主体结构及装饰工程≦0.7. 运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值，具体标准值见表3-4。 表3-4 运营期废气排放标准 标准; 项目; 标准限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120. 最高允许排放速率; 5.9kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0. 2、废水排放标准 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-5 废水排放标准 执行标准名称; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; /; /; /; /; 45; 8; 70. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 级别; 时段. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界; 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存应满足相应防渗漏等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《”十四五”节能减排综合工作方案》，我国”十四”期间对COD、氨氮、VOCS、NOX这4种污染物实行排放总量控制。 结合本项目特点，本项目纳管总量控制指标为： 类别; 污染物; 建议值（t/a）. 废水; COD; 0.0526. 氨氮; 0.0053. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为厂房装修及车间设备安装，施工过程中主要产生少量的粉尘、噪声、固废及施工人员生活污水。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 1、施工期废气防治措施 项目施工期产生的废气主要为厂房装修及车间设备安装产生的少量粉尘，产生时间主要集中在厂房装修及设备安装阶段。同时提出以下措施： 根据《陕西省大气污染防治条例》、《西安市大气污染防治条例》、中共陕西省委 陕西省人民政府关于印发《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知、中共西安市委 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知采取有效措施，严格控制施工过程中扬尘污染。 同时提出以下措施： （1）装修阶段在实施环保设施安装等作业时，会产生少量粉尘，保持车间密闭以减少对周围大气环境的影响； （2）项目施工期废气满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准； （3）施工现场垃圾应分类集中堆放于厂区固废暂存区，然后及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 2、施工期废水防治措施 施工期污水主要是施工人员产生的生活污水，污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理。 3、施工期噪声防治措施 项目施工期噪声主要为电钻、电锯、电锤等产生的设备噪声。 为减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理安排施工方式，控制噪声环境污染； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； （3）施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级； （4）建设单位合理安排施工时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工； （5）在采取上述降噪措施后，能有效控制对声环境敏感目标影响，施工期噪声应确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。 4、施工期固体废物防治措施 本项目施工期固体废物主要为厂房装修产生的废装修材料、设备安装产生的废包装材料、施工人员的生活垃圾。 厂房装修产生的废装修材料及设备安装产生的废包装材料，收集后统一外售；施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期生产工艺主要为打磨粉尘、喷砂粉尘。 （1）废气污染物产排情况 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目废气产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 收集治理设施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 设施名称; 处理效率; 是否为可行技术. 1; 打磨; 颗粒物; 0.578; 0.385; 27.525; 有组织; 水雾式除尘及袋式除尘器+20m高DA001排气筒; 99%; 是; 0.004; 0.003; 0.206. 0.102; 0.068; /; 无组织; /; /; /; 0.102; 0.068; /. 2; 喷砂; 颗粒物; 0.003; 0.004; 1.217; 无组织; 袋式除尘器; 95%; 是; 0.0002; 0.0002; 0.061. （2）污染物源强核算依据 1）打磨粉尘 项目钛材需进行打磨处理，打磨粉尘经配套的水雾式除尘及袋式除尘器处理后经20m高DA001排气筒排放。参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册，打磨工序颗粒物产生系数2.19kg/t-原料，本项目年打磨钛材310.52t（钛及钛合金板坯9.02t、钛棒300t、去壳钛铸件1.5t），则打磨粉尘产生量为0.681t/a。 根据建设单位提供的设计资料，除尘设备配套的风机总风量为14000m3/h，收集效率为85%，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》，水雾除尘效率按85%计，袋式除尘效率按95%计，打磨工序工作时间为1500h/a，颗粒物有组织产生量为0.578t/a，产生速率为0.385kg/h，产生浓度为27.525mg/m3，颗粒物有组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.206mg/m3；颗粒物无组织排放量为0.102t/a，排放速率为0.068kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织及无组织排放限值要求。 - 喷砂粉尘 项目外购的钛铸件需进行喷砂处理，以去除铸件表面的微小毛刺，并使铸件表面产生细微的凹凸面。喷砂工序会产生粉尘，本项目喷砂机密闭，配套吹灰系统及除尘器，因粉尘量极小，喷砂粉尘经除尘器净化处理后无组织排放。参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日实施）-机械行业系数手册，喷砂工序颗粒物产生系数2.19kg/t-原料，本项目年产钛铸件1.5t，则喷砂粉尘产生量为0.003t/a。 根据建设单位提供的设计资料，2台喷砂机配套的袋式除尘器风机风量合计为3000m3/h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》，处理效率按95%计，喷砂工序工作时间为900h/a，颗粒物排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.061mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。 （3）废气排放口设置情况 项目生产过程中产生的打磨粉尘经水雾式除尘+袋式除尘器处理后经20m高DA001排气筒排放。 排放口具体情况见下表。 表4-2 项目废气排放口设置情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. 打磨粉尘排气筒; DA001; 颗粒物; 16; 0.4; 25; 一般排放口; E108°59′16.224″ N34°28′32.691″; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. （4）废气处理措施合理性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表5：预处理生产单元机械预处理产污环节打磨、喷砂设备产生的颗粒物，可行的污染防治技术包括袋式除尘、湿式除尘。根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿），洗涤、水膜（浴）、文丘里湿法除尘技术为限制类技术。 本项目打磨粉尘经水雾式除尘及袋式除尘器处理后经20m高DA001排气筒排放；喷砂粉尘经配套袋式除尘器处理后在车间内无组织排放。为《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中推荐的污染防治措施，同时不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）中的限制类技术。综上所述，本项目打磨、喷砂粉尘废气措施合理可行。 （5）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，根据生产厂房、生产工艺的要求设置，本项目共设置1根排气筒，排气筒高度为20m，周围半径200m距离内最高建筑物为生产车间，约为15m，能够满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上。则本项目按生产厂房、工艺等设置1根排气筒，排气筒高均为20m设置合理。 （6）非正常情况污染排放 项目非正常情况主要是设备开停时环保设施未提前开启或环保设施故障无法运行，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统收集、处理效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，具体见下表。 表4-3 非正常情况废气排放情况一览表 产排污环节; 打磨工序; 喷砂工序. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 非正常频次; 1次/年. 排放浓度mg/m3; 27.525; 1.217. 持续时间; 1h. 排放量kg; 0.385; 0.004. 防治措施：在非正常工况下，需严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，关闭时后停废气处理装置，避免开停时出现废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检修、定期更换布袋，确保废气处理设施正常运行；当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。 （7）废气监测计划 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了废气运营期污染源与环境监测计划表，见下表。 表4-4 运营期废气监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; DA001; 颗粒物; 排气筒出口; 1; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 厂房外; 颗粒物; 上风向一个、下风向三个; 4; 1次/年. 2、废水 （1）废水排放源强 本项目劳动定员20人，生活用水量164.384m3/a，污水产生量按照用水量的80%计算，则废水产生量为131.507m3/a，生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理；无生产废水产生。 表4-5 废水污染物产排情况一览表 产、排情况 污染因子; 排放情况. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水（131.507m3/a）; COD; 400; 0.0526. BOD5; 220; 0.0289. NH3-N; 40; 0.0053. SS; 300; 0.0395. TP; 4; 0.0005. TN; 45; 0.0059. - （2）达标排放分析 - 根据工程分析，项目废水中各污染因子的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关限值要求。 （3）依托污水处理设施的可行性分析 本项目产生的生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理，根据建设单位提供资料，陕西重型机械制造有限公司化粪池容积为100m3，现有余量37m3，停留时间约12h，本项目生活污水产生量为1.4m3/d，本项目生活污水产生量为0.438m3/d，处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理达标后排放。同时项目所在地设有完善的市政管网，因此项目废水排放且处理达标是可行的。 西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站位于泾河产业基地南侧，用于收集基地内企业的生活污水，设计处理能力为200m3/d，采用MBR生物膜处理工艺，根据现场勘查，现污水处理站的实际处理能力为170m3/d。本项目位于西安工业资产经营公司泾河产业基地内，在泾河产业基地污水处理站的收纳范围内，因此本项目污水依托泾河产业基地污水处理站措施可行。 污染源排放量核算结果及自查结果见下表。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等; 泾河产业基地污水处理站; 间断排放; /; /; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 /. # （4）排放口基本情况及监测计划 本项目仅为生活污水，依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理，未设置单独排放口、间接排放，监测纳入陕西重型机械制造有限公司，由其统一开展。 3、噪声 （1）噪声源强 项目生产过程的噪声源为车间内生产设备机械噪声，根据建设单位提供资料及同类项目类比，源强约80~92dB(A)，项目设备及噪声源强见表4-7。 |

表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时间; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 叠加后声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产 车间; 打磨砂轮机; 20; 92; 采用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声; 4; 4; 1; 4; 79; 每班8h，每天2班; 23; 56; 1. 振壳机; 2; 80; 2; 2; 1; 2; 73; 23; 50; 1. 喷砂机; 2; 80; 3; 3; 1; 2; 73; 23; 50; 1. 循环水泵; 2; 84; 采用低噪声设备、合理布局、基础减振、软连接、厂房隔声等; 2; 35; 1; 2; 78; 23; 55; 1. 除尘风机; 20; 90; 2; 3; 1; 2; 84; 23; 61; 1. 风机; 3; 84; 3; 3; 1; 2; 78; 23; 55; 1. 备注：以项目所在地西南角为（0，0，0），距室内边界距离按最近距离计。

|  | （2）预测模型 ①噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg（100.1LAi） 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti—— i 声源在 T 时段内的运行时间，s; LAi—i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 ③噪声预测计算公式： Lep=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Lep—预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 - 噪声预测结果 - 厂界噪声影响预测结果见表4-8。 表4-8 环境噪声影响预测结果表单位：dB（A） 预测点位; 声源位置; 降噪措施; 昼间; 标准值. 贡献值. 东厂界; 车间; 选择低噪设备，基础减振，厂房隔声等，风机采用减振垫、软连接等，距离衰减; 60; 昼间65. 南厂界; 车间; 63. 西厂界; 车间; 64. 北厂界; 车间; 63. 项目运营后，夜间不生产，选用低噪声设备的同时，加设减振垫等处理措施后，经过厂房隔声、距离衰减后厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （4）噪声治理措施 建设单位拟采取以下措施降低噪声影响： ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备、除尘风机等，从源头降低噪声。 ②厂区内合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，在厂区设备布置是考虑地形、声源方向性和设备噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，将设备安置在远离敏感点的位置，充分利用建筑物、墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③设备基础减振：设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 ④加强设备管理：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时，规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象。 （5）运营期噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了本项目运营期噪声环境监测计划表，见下表。 表4-9 运营期全厂噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 生产设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废弃物 （1）固体废弃物产排情况 本项目产生固废主要分为生产固废及生活垃圾。 ①生产固废 本项目生产固废主要包括一般固废：废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废布袋和废沉渣。 根据建设单位提供资料，废砂轮片产生量为1.5t/a，暂存于一般固废暂存区后外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废钢铁，代码为900-001-S17。 根据建设单位提供资料，钛铸件振壳过程中会产生废陶瓷壳，产生量为0.5t/a，暂存于一般固废暂存区后外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。 喷砂工序废气处理过程中会产生除尘灰，产生量为0.0849t/a，收集后统一外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废钢铁，代码为900-001-S17。 水雾式除尘配套的循环水池需定期清理沉渣，产生量为0.491t/a，收集后统一外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废钢铁，代码为900-001-S17。 袋式除尘器中的布袋需定期更换，产生量为0.1t/a，暂存于一般固废暂存区后外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。 ②生活垃圾 本项目生活固废即生活垃圾。 项目建成后劳动定员20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量3t/a，统一收集后，由环卫部门定期清运。 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表4-10。 表4-10 固体废物产生量及利用处置方式 序号; 固废名称; 产生环节; 物理性状; 属性; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 废砂轮; 打磨; 固态; 一般固废SW17-900-001-S17; 1.5; 收集后统一外售处理; 是. 2; 废陶瓷壳; 振壳; 固态; 一般固废SW59-900-099-S59; 0.5; 是. 3; 除尘灰; 喷砂; 固态; 一般固废SW17-900-001-S17; 0.0849; 是. 4; 废沉渣; 打磨; 固态; 一般固废SW17-900-001-S17; 0.491; 是. 5; 废布袋; 废气处理; 固态; 一般固废SW59-900-099-S59; 0.1; 是. 6; 生活垃圾; 生活办公; 固态; /; 3; 环卫部门统一清运处理; 是. （2）一般固废暂存建设及管理要求 本项目一般固废主要为废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣、废布袋以及生活垃圾。 废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣为生产固废，主要成分为金属、树脂、陶瓷等，统一收集至一般固废暂存区定期外售。 按《一般工业固体废物贮存与填埋控制标准》（GB18599-2020）要求在生产车间内设置一处一般工业固废暂存区，应有防渗漏、防火设施等。固废堆放期不应过长，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。 本项目一般固废暂存区选在车间东侧，建筑面积5m2，地面后期全部进行硬化，建设符合相关要求。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险废物管理名录》（2021年版）表1，本项目不存在风险物质。 6、地下水、土壤 为防止项目建设对地下水及土壤环境的影响，厂区采取分区防渗措施。项目生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理，生产用水循环使用，排污管道及循环水池均已进行防渗处理。 - 综上所述，采取上述措施后，项目不存在地下水和土壤污染途径，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001打磨粉尘 | 颗粒物 | 20套水雾式除尘+1套袋式除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 2套袋式除尘器 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN | 依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B类标准要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选择低噪声设备，基础减振，厂房隔声等，风机采用减振垫、软连接等，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 生产车间 | 废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣、废布袋 | 收集后统一外售处理 | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生活污水依托陕西重型机械制造有限公司化粪池处理后经市政管网排入西安工业资产经营公司泾河产业基地污水处理站处理，生产用水循环使用，排污管道及循环水池均已进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于已建好的厂房内，只进行简单的设备安装及调试，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险废物管理名录》（2021年版）表1，本项目不存在风险物质。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应成立专门的环境管理机构，并制定一系列的环境管理制度具体落实企业内部生产运行过程中的各项国家及地方环境管理要求。建设单位环境保护管理机构的主要职责主要包括以下几个方面： - 建设项目三同时制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。 - （2）环境管理制度 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，组织制定环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行，具体环境保护管理制度应包括以下几个方面的工作内容： ①废气处理措施、固体废物收集处理处置设施、噪声防治设施及措施等的运行、维修、定期保养等工作制度； ②环保台账管理制度，主要包括废气、噪声等监测数据台账。 （3）排污许可证制度 建设单位在本项目排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，由建设单位或委托第三方机构及时组织重新申领排污许可证，未取得排污许可手续前本项目不得排污。 （4）环境风险防范制度 建设单位建立健全突发环境事件应急制度，配置必要的应急救援设备，并加强人员培训、演练。 （5）排污口技术规范要求 企业应规范环保图形标志，固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）相关要求设置标志牌。 （6）竣工验收制度 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行组织验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 （7）例行监测制度 根据表4-4、4-9的本项目监测计划，委托有资质的检（监）测机构开展企业自行监测，对检（监）测机构的资质进行确认。 （8）信息公开制度 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况及应对情况等环境信息。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.1062 | / | 0.1062 | / |
| 废水 | 生活污水（t/a） | / | / | / | 131.507 | / | 567.52 | / |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.0526 | / | 0.0526 | / |
|  | BOD5（t/a） | / | / | / | 0.0289 | / | 0.0289 | / |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.0053 | / | 0.0053 | / |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 0.0395 | / | 0.0395 | / |
|  | TP（t/a） | / | / | / | 0.0005 | / | 0.0005 | / |
|  | TN（t/a） | / | / | / | 0.0059 | / | 0.0059 | / |
| 一般工业固体废物 | 废砂轮（t/a） | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
|  | 废陶瓷壳（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 除尘灰（t/a） | / | / | / | 0.0849 | / | 0.0849 | / |
|  | 废沉渣（t/a） | / | / | / | 0.491 | / | 0.491 | / |
|  | 废布袋（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
| 生活垃圾（t/a） |  | / | / | / | 3 | / | 3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①