# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西咸新区膳韵餐饮管理有限公司食品产业园项目

建设单位（盖章）：  西咸新区膳韵餐饮管理有限公司

编  制  日  期：            2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西咸新区膳韵餐饮管理有限公司食品产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-611206-04-01-572225 |  |  |
| 建设单位联系人 | 秦楠 | 联系方式 | 15249003867 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西 |  |  |
| 地理坐标 | （E 108 度 54 分 12.256 秒，N 34 度 32 分 18.355 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1411糕点、面包制造C1431米、面制品制造C1439其他方便食品制造C1371蔬菜加工C7292包装服务 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 - 21、方便食品制造143 - 24、其他食品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2622 | 环保投资（万元） | 48.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.84 | 施工工期 | 12个月（2025.1.1-2025.12.31） |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26906.06 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：《西咸新区泾河新城分区规划修编（2016-2035）》 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目建设与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划及规划环评相符性分析 文件; 规划判定内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。产业发展规划：重点打造以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，属于规划范围内；项目为食品制造业，属于现代服务性产业，符合总体产业定位。; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书及审查意见; 对产生废气的固定源一方面要通过采用新技术、新工艺，淘汰落后、污染严重的设备，推行清洁生产，另一方面应加强管理，确保废气治理设施稳定高效运行，降低排放。; 项目配料间、冷却间、内包间采用洁净车间，油烟废气经管道收集引至楼顶高效油烟净化器处理后通过24m高排气筒达标排放；异味采用生物抑制剂处理。; 符合. 加强环境风险防范措施。企业优化布局，将易发生风险事故的设备、厂房在平面布置中远离敏感区：仓储区/储罐区应加强日常生产管理和设备维护，做好通风设施，定期检漏，避免环境风险泄漏和燃爆事故发生；设置先进的自动控制系统企业建立风险应急机制，做好风险防范措施。; 本项目厂区已做优化布局，锅炉置于锅炉房内，并加强日常生产管理和设备维护，设专人定期维护，降低和预防事故的发生；并建立风险应急机制，项目建成后企业应编制突发环境事件应急预案，日常做好风险防范措施。; 符合. 对饮食业、单位食堂等确保使用清洁能源和安装符合要求的油烟净化设施。; 本项目运营期使用电能和天然气，均为清洁能源，并按要求安装高效油烟净化器。; 符合. 加强监督管理，确保入驻企业的污水预处理设施正常运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准。; 本项目污水经地埋式污水处理设施处理后，各项污染物排放浓度满足泾河新城第二污水处理厂接管要求。; 符合. 工业企业各种噪声源必须做到达标排放，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。; 项目产生的噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 符合. 各企业生产设备和辅助设备在选型、采购时应考虑使用低噪声、低振动的设备，从源头上控制噪声。确保防治环境噪声污染的设施必须正常使用。; 项目优先选用低噪声、低振动的设备。; 符合. 各工业企业应尽可能将高噪声设备布置在厂区的中央，以增加噪声的自然衰减距离，发挥建筑阻挡噪声传播的作用，既可减少车间噪声对外环境的影响，同时又可减少噪声治理费用。此外各企业噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；确保防治环境噪声污染的设施必须正常使用。; 本项目使用的制冷机组、燃气锅炉、泵类、风机等高噪声设备布置在厂区中部及南侧。建设时噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；确保防治环境噪声污染的设施必须正常使用。; 符合. 各工厂企业在厂区车间外、厂区道路两侧、厂区围墙内侧均应进行绿化设计，既美化环境，又有降噪、除尘作用；企业应加强高噪声设备及其隔声降噪设施的运行管理，及时维护，使其经常处于正常运行状态。; 本项目厂区车间外、厂区道路两侧、厂区围墙内侧均进行绿化设计并加强对高噪声设备的运行管理维护。; 符合. 对建设施工噪声可从以下几方面加以控制和管理：①建设中采取低噪声的施工工艺，如用液压打桩代替冲击打桩，用低噪声施工设备代替传统的高噪声设备。②对一些固定的高噪声设备采取噪声控制措施，如搅拌机、木工机械、线材切割机等设备应放置在远离居民住宅处，并采取一些噪声屏蔽措施。③加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。建设项目施工前，必须经过环保部门批准，严格控制夜间施工，对于那些必须连续施工工程在夜间施工时，应经地方环保部门批准，并事先向居民做好宣传解释工作。同时，教育施工人员文明施工，消除那些不必要的噪声，以减少施工噪声污染危害。④施工作业时间应避开居民休息时间，对确需在居民区连续施工的项目，需由环境保护行政主管部门批准，提前公告周围居民。环境保护行政主管部门应加强对建筑施工场地的现场监督检查。; 本项目施工期建设中采取低噪施工工艺；对高噪声设备采取置于室内、加装减震垫等噪声控制措施；加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。施工前必须经过环保部门批准，严格控制夜间施工作业时间，避开居民休息时间。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置。; 项目产生的废包装收集后定期外售废品回收站综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运；污水处理设施产生污泥定期由吸污车清理处置；废树脂由厂家更换后清运处理，不在厂内储存。; 符合. 危险废物在泾河新城内各企业自行建设临时堆放时，必须做好防渗、防水等措施，其收集储存、运输、处置过程均必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）进行专门处置，避免发生事故污染。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 本项目生产设备维护保养定期委托设备维护公司检修和保养，产生的废机油和含油抹布手套一并带走处置，不在厂内储存。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》及《西安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（市政发〔2021〕22号），环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，具体如下： （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 图1-1 陕西省“三线一单”空间冲突分析图 （来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统V1.0） （2）“一表” 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件5），本项目与“三线一单”符合性分析如下表所示： |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单符合性分析 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素亲属性; 管控单元分类; 管控要求; 面积/长度（m2/m）; 本项目情况; 符合性. 咸阳市; 泾阳县; 泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 大气环境受体敏感重点管控区、 水环境城镇生活污染重点管控区、 高污染燃料禁燃区; 空间约束要求; 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.严格控制新增《陕西省"两高"项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 26906.06; 1.本项目为食品制造业，主要从事方便食品制造，不属于“两高”行业。2.本项目建设单位不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、 电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 - 3鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车，推进新能源清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)特别排放限值。 - 水环境城镇生活污染重点管控区： - 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)排放限值要求。 - 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 - 4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力,因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.本项目产生的油烟按照环评要求安装高效油烟净化器1套，日常有专业人员定期维护。 - 2.本项目采用清洁能源电能取暖。 - 3.不涉及。 - 4.不涉及。 - 水环境城镇生活污染重点管控区：1.本项目废水经地埋式污水处理设备进行处理后，经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 - 2.本项目实行雨污分流，雨水经地面雨水沟汇集排入市政雨水管。 - 3.不涉及。 - 4.本项目污水经地埋式污水处理设备处理后经市政污水管排入泾河新城第二污水处理厂处理。; 符合. 资源开发效率要求; - 高污染燃料禁燃区： - 严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目生产生活耗能主要采用清洁能源电能，蒸制加工采用7台1吨/小时燃气锅炉供应热蒸汽，不涉及高污染燃料的使用或销售。; 符合. 项目与《西咸新区直管区环境分区管控准入清单》符合性分析见下表： 表1-3 与西咸新区直管区环境分区管控准入清单符合性分析 行政区划; 管控纬度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 西咸新区直管区; 空间布局约束; - 1.未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 - 2.禁止新建化工园区；严禁高耗能、高排放产业入区；禁止新建、扩建、扩建任何涉煤和石油化工、煤化工等项目；严禁新增铸造、电解铝、平板玻璃等产能；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；禁止新建、扩建燃煤热电联产的燃煤集中供热项目；不得新建天然气热电联产和天然气化工项目。 - 3.严格限制生态空间内破坏生物多样性的行为，禁止建设破坏生态功能和生态环境的工程项目。 - 4.全域内已征地范围为高污染燃料禁燃区，并动态更新。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 5.渭河流域禁止新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目，渭河及其支流沿岸，要严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼等项目。 6.饮用水源地一级保护区内的入河排污口全部拆除关闭；集中式饮用水源供水水质达标率达到100%。加大渭河流域生态建设力度，严格划定禁采、禁伐区域。 7.在地下水超采的单元内，新建、改扩建项目不得使用地下水作为工程水源；地下水降落漏斗范围内不得新增工业企业用水规模。; 1.不涉及； 2.本项目属于食品制造行业，主要进行方便食品生产，不属于高耗能高排放项目；项目生产设备主要使用清洁能源为电能，燃气锅炉采用市政天然气管网供气，符合要求；项目用水来自市政供水，生活污水进化粪池，生产废水与生活污水一并排入地埋式污水处理设备处理，后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。 3.不涉及； 4.不涉及； 5.不涉及； 6.不涉及； 7.不涉及。; 符合. 污染物排放管控; - 1.建立覆盖所有固定污染源的企业排污许可制度，依证排污。 - 2.淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、煤气发生炉、热风炉、导热油炉，现有燃气锅炉实施低氮燃烧器改造。 - 3.淘汰国三及以下营运老旧柴油车和燃气车辆；工程机械达不到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）规定的III类限值标准的，禁止在新区范围内使用。坚决取缔黑加油站。 4.严格落实周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”防尘措施；推进“阳光运输”，积极执行优化白天渣土清运制度。 5.将低VOCs含量产品优先纳入政府采购名录，并在各类市政工程中率先推广使用；加强含VOC.物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源管控，减少挥发性有机物排放。 6.全域禁止使用高排放非道路移动机械，落实机动车排放检测/维护（IM）制度，在用机动车排放超标的，强制维修。 7.全域禁止销售燃放烟花爆竹。 8.工业固体废物综合利用处置率为100%；危险废物安全处理处置率达100%，生活垃圾无害化处理率根据区域定制不同的管控指标。 9.新、改、扩建项目必须实现同步规划和建设污水再生循环利用设施。新区建成区污水集中处理率达到95%以上，实现污泥无害化、资源化处置，污泥无害化处置率达 90%以上；禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 10.做好土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的土壤污染防治工作方案备案。; 1.环评要求项目投入运营前应取得排污许可证； 2.不涉及； 3.不涉及； 4.不涉及； 5.不涉及； 6.不涉及； 7.不涉及； 8.运营期产生的废包装收集后定期外售废品回收站综合利用；生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运；污水处理设施产生污泥定期由吸污车清理处置；废树脂由厂家更换后清运处理，不在厂内储存。 本项目生产设备维护保养定期委托设备维护公司检修和保养，产生的废机油和含油抹布手套一并带走处置，不在厂内储存。 9.不涉及； 10.不涉及。; 符合. 环境风险防控; - 1.渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 - 2.定期评估辖区内渭河干流、沣河和新河流域工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。 - 3.各类环境风险企业必须建立突发环境应急预案，强化内部管理和风险意识，落实事故污染的治理和修复责任。 4.加强涉水涉重企业和危化品运输等环节风险源的管控治理，降低次生水污染突发事故发生风险，提高突发事故应急能力。各类环境风险企业必须建立突发环境应急预案，强化内部管理和风险意识，落实事故污染的治理和修复责任。; 1.本项目属于食品制造行业，主要进行方便食品生产，不属于石化、医药制造等高污染项目； 2.不涉及； 3.项目建成后根据厂区实际情况编制突发环境事件应急预案并进行备案，加强内部管理和风险意识，配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 4.不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.提高工业废水回用率，火电、煤炭等行业废水全部回用，达到零排放。 - 2.大力推广应用中深层无干扰地热供热技术，具备条件的新建建筑全部优先采用无干扰地热供热。 - 3.推进电力、纺织、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业20%的企业达到先进定额标准。提高水资源利用水平，再生水利用率达到20%以上。; 1.不涉及； 2.不涉及； - 3.本项目生活污水进化粪池处理后，与生产废水经地埋式污水处理设备处理后排入市政管网最终进泾河新城第二污水处理厂进一步处理。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，项目用地性质为工业用地，本项目主要使用清洁能源电能和天然气，不属于“两高”项目；项目生活污水经化粪池处理后与生产废水利用地埋式污水处理设施处理排入市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 综上所述，本项目符合《西安市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 2、产业政策符合性 本项目属于食品制造行业，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2024年第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类“十九、轻工27传统主食工业化生产”。同时对照国家发改委和商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），项目不属于禁止准入类和许可准入类。 3、相关环保政策的符合性 表1-4 相关环保政策相符性分析 文件; 政策要求; 拟采取措施; 符合性. 《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24 号）; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目为新建项目，位于西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，切实严格落实相关要求；项目符合产业政策、符合《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》要求，项目在落实环评提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发[2023]4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城属于关中地区，不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能。; 符合. 2025年底前，关中地区完成陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造、砖瓦窑等行业炉窑清洁能源替代。; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城属于关中地区，不涉及行业炉窑。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》; 强化源头管控。严格落实国家、省、市、新区及新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，配合新区开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，已按要求对照分析了泾河新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评的符合性，本项目的环境影响评价满足区域及规划环评要求。; 符合. 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30 毫克/立方米以内。重点区域3公里范围内燃气锅炉全部完成低氮燃烧深度改造。; 本项目共设7台1吨/h燃气蒸汽锅炉，均配套安装低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度按要求控制在30毫克/立方米。; 符合. 《泾河新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕泾河发[2023]22号）; 强化源头管控。严格落实国家、省、市、新区及新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，配合新区开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目位于西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，已按要求对照分析了泾河新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评的符合性，本项目的环境影响评价满足区域及规划环评要求。; 符合. 4、相关行业规范的符合性 表1-5 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 文件; 政策要求; 拟采取措施; 符合性. 《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）; ## 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 根据现场调查，项目周边企业均为设备制造企业，运行期不会对食品生产有显著污染。; 符合. ## 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目建设所在地用地历史一直为空地，无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。; 符合. ## 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目地远离河流，不属于易发生洪涝灾害地区。; 符合. ## 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 本项目周边均为企业及居民，不存在虫害大量孳生的潜在场所。; 符合. 5、项目涉及其他相关要求的符合性 表1-6 项目与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气〔2018〕5号）符合性分析 ## 文件; 政策要求; 拟采取措施; 符合性. ## 《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气〔2018〕5号）; ## 禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目; ## 消耗臭氧层物质清单由《关于发布中国受控消耗臭氧层物质清单的公告》（公告2010年第72号）文件中提供，本项目使用制冷剂类型为R404A（五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷的混合物），不属于以上文件中的消耗臭氧层物质。; 符合. 6、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，根据不动产权登记证书（陕2021西咸新区不动产权第0013288号、附件3），项目用地性质为工业用地；根据《西咸新区泾河新城控制性详细规划》，项目所在地规划用地性质为二类工业用地。 项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。 物料运输利用现有道路、交通便利，且给水、供电、排水等基础设施完善，能满足本项目需求。 项目所在地西侧为陕西天正恒盛机电制造有限公司和陕西天科机电设备有限公司；北侧为泾河新城管理委员会城市管理综合执法局，东北为陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心、东南为陕西西耐防腐设备有限公司；东侧为泾晨路，南侧为空地；在正常工况下，本项目与周边企业不会产生环境影响。满足选址要求。 因此，项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目依据 西咸新区膳韵餐饮管理有限公司成立于2019年10月16日，是一家经国家工商、卫生、劳动部门核准注册，引进先进中央厨房生产设备、检测设备，生产包子、馒头、营养粥、炒菜、米饭及膳韵特有的卤制品加工、企事业团餐的定制以及净菜加工企业。因业务发展公司决定在西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西建设西咸新区膳韵餐饮管理有限公司食品产业园项目，总占地面积26906.06m2，其中厂房4000平方米，配套3000平方米，并购置6条食品生产线设备。年生产凉皮100吨、面条200吨、馒头1000万个、包子1000万个、稀饭2000万杯、盒饭10万盒、蛋糕2000万个、面包1800万个、酥饼1800万个、净菜390吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）相关规定，本项目属于“十一、食品制造业14”中“21、方便食品制造143”、“24、其他食品制造”，应当编制环境影响报告表。 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：西咸新区膳韵餐饮管理有限公司食品产业园项目 建设单位：西咸新区膳韵餐饮管理有限公司 建设性质：新建 项目投资：项目总投资为2622万元，环保投资为48.2万元，占总投资的1.84%，资金来源于企业自筹。 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，中心地理坐标为东经108度54分12.256秒，北纬34度32分18.355秒，详见附图1地理位置图。 四邻关系：本项目东侧邻泾晨路，南侧为空地，西侧为陕西天正恒盛机电制造有限公司和陕西天科机电设备有限公司，北侧为泾河新城管理委员会城市管理综合执法局，东北为陕西省西咸新区泾河新城土地储备中心、东南为陕西西耐防腐设备有限公司；详见附图2四邻关系图。 2、建设规模及建设内容 项目占地面积26906.06m2，主要建设食品生产线6条，并配套购置生产设备及环保设施。 项目组成具体见表2-1。 表2-1 建设项目组成表 类别; 工程名称; 主要建设内容及规模. 主体工程; 凉皮生产车间; 位于厂区北部，共2层，层高4.5m，占地面积2000m2，钢混结构。主要分布和面区、蒸制区、冷却区、压面区、打包生产线、洗手区、更衣室、打浆间及成品库，并配备和面机、压面机、蒸箱、冷却塔、燃气锅炉等设备；用于凉皮、面条生产。其中冷却区为洁净车间，洁净度为十万级，主要进行产品的冷却。. 中央厨房; 位于厂区西北部，共4层，层高6m，总高24m，占地面积1244m2，钢混结构。. 其中; 一楼（盒饭、净菜加工）; 主要分布餐具清洗区、消毒间、检验室、更衣间、净菜加工区、炒制加工区、盒饭制作区、原料仓库、成品暂存区、消防间及卫生间等，主要从事盒饭、净菜的生产加工. 二楼（蛋糕、面包、酥饼加工）; 主要分布清洗间、更衣间、打发间、加工成型区、脱模间、人工烘烤间、冷却间、内包间、外包间、成品暂存区、消防间及卫生间等，主要用于蛋糕、面包、酥饼的生产加工；其中冷却间、内包间为洁净车间，洁净度为十万级。. 三楼（馒头、稀饭加工）; 主要分布工具间、更衣间、成型间、搅拌间、配料间、拆包间、筛分间、冷冻间、冷藏间、原料仓库、消防间及卫生间等，主要用于馒头、稀饭的生产加工；其中配料间、拆包间为洁净车间，洁净度为十万级。. 四楼（馒头、稀饭加工）; 主要分布工具间、更衣间、馒头包子生产区、稀饭制作区、原料仓库、消防间及卫生间等，主要用于馒头、稀饭的生产加工. 辅助工程; 办公区域; 共1层，位于凉皮加工车间南侧，占地面积500m2；层高3m，用于员工办公. 1#锅炉房; 位于凉皮加工车间1楼东侧，占地面积约70m2，高3m，设置3台1吨/小时燃气锅炉，用于凉皮蒸制加工时蒸汽供应. 2#锅炉房; 位于中央厨房1楼南侧，占地面积约120m2，高10m，设置4台1吨/小时燃气锅炉，用于中央厨房食品蒸制加热加工时蒸汽供应. 地埋式污水处理设施; 位于1#锅炉房南侧，占地面积80m2，设计处理量为50m3/d，采用AO处理工艺. 检验室; 位于中央厨房的一楼东南角，占地面积20m2，主要对厂区原辅材料和产品进行抽样检查，检测指标有酸度、糖分和微生物（细菌总数和大肠杆菌群）等。. 宿舍楼; 位于厂区西北角，共2层，占地面积90m2；层高3m，用于员工住宿休息. 门卫及值班室; 位于厂区大门北侧，共3间，占地面积150m2；层高3m，用于安保人员办公及值班. 储运工程; 原料仓库; 位于厂区中西部北邻办公区域，1层，占地面积1400m2，其中东部区设有冷库面积400m2，用于肉类储存；仓库主要用于储存面粉、米、调料、食用油、蔬菜、肉类半成品等。. 在中央厨房一层西北部设置原料仓库（建筑面积200m2）、成品暂存区（建筑面积40m2），分别用于原料和成品的储存. 在中央厨房二层西北部设置内包间（建筑面积120m2）、外包间（建筑面积80m2）、成品暂存区（建筑面积40m2），分别用于成品包装和成品的储存. 在中央厨房三层、四层西北部各设置1个原料仓库（建筑面积240m2），用于原料储存. 冷库; 位于中央厨房三楼西南部，共两间，单间面积约40m2，一间用于冷冻，一间用于冷藏。. 垃圾暂存间; 位于中央厨房一楼原料仓库的西侧，占地面积约10m2。. 公用工程; 给水工程; 由市政给水管网供给. 排水工程; 实行雨污分流制；雨水经地面排水沟汇集排出厂外；生产废水及生活污水经地埋式污水处理设施处理后，排入市政污水管道系统，最终排入泾河新城第二污水处理厂处理. 供电工程; 由市政电网供给. 供暖制冷; 加工过程中，炒制燃料采用天然气，蒸、煮等采用自建锅炉供热，其他采用电加热；生产制冷采用制冷机组，制冷剂为R404A。 厂房内冬季采暖，夏季制冷均采用中央空调系统。. 供汽; 项目设有2间锅炉房，共7台1t/h燃气锅炉，主要为生产提供蒸汽。. 环保工程; 废气; 燃气锅炉均安装低氮燃烧器；1#锅炉房烟气通过1根8m高排气筒（DA001）排放；2#锅炉房烟气经1根13m高排气筒（DA002）排放. 烘烤废气、油烟经管道收集后经中央厨房楼顶的高效静音式油烟净化器（1台）处理后经24m高排气筒排放. 和面、调粉产生粉尘经车间风机引至室外无组织排放，环评建议日常加强车间换气。. 对污水处理系统各设施加盖密封、设置于地下，并定期喷洒生物除臭剂，来减低异味气体的影响. 废水; 项目生活污水排入化粪池，与生产废水、锅炉废水经管道收集后排入地埋式污水处理设施处理后，排入市政污水管道系统，最终排入泾河新城第二污水处理厂处理. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔噪、高噪声设备加装减振垫、加强设备日常维护管理等措施. 固废; 生活垃圾; 分类收集后交环卫部门统一处理. 一般固废; 设1处一般固废暂存间（20m2），位于原料仓库东北部. 产生的餐厨垃圾与生活垃圾一并交环卫部门统一清运处理；废油脂委托有资质单位定期清运处置；废包装收集后暂存，定期外售废品收购站；废反渗透膜定期由厂家更换后及时带走，不在厂内储存；地埋式污水处理设施产生的污泥定期由吸污车清理处置理. 危险废物; 设备维护保养外委专业公司，产生的废机油、含有手套抹布由专业公司清理带走，不在厂内储存；抽样检验分析产生的废物料、废试剂瓶、废药品包装属于危废，统一收集交有资质的单位处置。. 3、项目产品方案 本项目产品方案见下表： 表2-2 项目产品方案 序号; 生产线; 产品名称; 年产量; 单位; 备注. 1; 凉皮、面条生产线; 凉皮; 100; 吨; 产品全部外售. 面条（含饼丝、河粉）; 200; 吨. 2; 馒头生产线; 馒头; 1000; 万个. 包子; 1000; 万个. 3; 稀饭生产线; 稀饭; 2000; 万杯. 4; 盒饭生产线; 盒饭; 10; 万盒. 5; 蛋糕、面包、酥饼生产线; 蛋糕; 2000; 万个. 面包; 1800; 万个. 酥饼; 1800; 万个. 6; 净菜生产线; 净菜; 390; 吨. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 生产线; 设备名称; 型号规格; 数量; 位置. 凉皮、面条生产; 蒸面机; 650; 1台; 凉皮加工车间内. 饼丝机; 1000; 1台. 河粉机; 900; 1台. 和面鲜面一体机; 450; 1台. 打粉机; 500; 2台. 冷却塔; /; 1台. 馒头生产; 自动控制醒发房; 7000*6000*2700; 1台; 中央厨房四楼东南. 遂道式双车蒸柜; 2200*1050*2050H; 1台. 单门单车蒸柜; 1200*1050*2050H; 1台. 18层蒸车; 970*670*1690; 1台. 蒸网; 640*440*6; 1台. 传送带; /; 1台. 上料泵; /; 1台. 包子生产; 自动翻缸和面机; TP90F/TP130F型; 2台; 中央厨房四楼东南. 连续压面机; ZL-630; 6台. 下入面输送机; /; 6台. 分割整形机; ZL-631; 6台. 面团成型主机; ZL-180L/三道轮加长定制650mm; 6台. 自动给馅机; ZL-A60; 1台. 分离式切台; ZL-A10; 1台. 包子成型机; ZL-A28; 1台. 自动排盘机; ZL-A58; 1台. 稀饭生产; 蒸汽可倾式带搅拌夹层锅; 600L-B; 8台; 中央厨房四楼西南. 灌装、传送、封口设备; FK7---8; 1台. 蛋糕生产; 烤箱; /; 4台; 中央厨房二楼、三楼. 打蛋机; /; 4台. 打发器; /; 2台. 不锈钢拆模台; /; 1台. 研磨机; /; 1台. 和面机; /; 1台. 搅拌机; /; 1台. 开酥机; /; 1台. 包装机; /; 1台. 标签机; /; 1台. 电磁炉; /; 2台. 冷库机组; /; 1台. 盒饭生产; 半自动燃气行星搅拌炒锅; YS500L-B; 1台; 中央厨房一楼西南. 提升机; /; 1台. 自动米饭生产线(含洗锅机); XYCF-600; 1台. 大型推车蒸箱; XYZX-130A1250*1250*2000; 1台. 可倾燃气炒锅; XYOG-150 1400*1030+820; 1台. 自动搅拌燃气炒锅; XYZDCG-300 2670*1300*2060; 1台. 卧式自动旋转燃气炒锅; XYCCW1-350 1400*1200*1550; 1台. 双轴拌馅机; YC-JB150; 1台. 立式中型距骨机; TW-260; 1台. 肉丁机; TW-RD400; 1台. 肉丝肉片机; TW-500A; 1台. 切丁机; TW-800; 1台. 绞肉机; TW-32; 1台. 净菜生产线; 单层修检输送机; YC-SS30-1; 1台; 中央厨房四楼东部. 大型叶类切菜机; tw-700; 1台. 斜线提升机; YC-TS30; 1台. 涡流振动清洗机（高）; TW-CZ4500; 1台. 涡流振动清洗机（低）; TW-CZ4500; 1台. 三筐旋转式接料车; /; 1台. 变频式脱水机; TW-TS600; 1台. 横式真空滚揉机; YC-GR250; 1台. 多功能切菜机; TW-750; 1台. 斩拌机; YC-ZB40; 1台. 毛刷清洗机; YC-X1500-7; 1台. 蒸汽供应; 燃气锅炉; LSS1.0-1.0-Q; 3台; 1#锅炉房. 燃气锅炉; 1t/h; 4台; 2#锅炉房. 纯水制备; 纯水机; /; 3台; 中央厨房4楼1台、2个锅炉房各1台. 抽样检查检验; 分析天平; /; 1台; 检验室. 微生物培养基; /; 10套. 生物显微镜; /; 1套. 干燥箱; /; 1台. 酸度计; /; 1台. 紫外杀菌锅; /; 1台. 制冷机组; 风冷柜式空调机组; FLG-45-W-T; 1台; 冷库. 风冷柜式空调机组; FLGH-30-W-T; 1台; 中央厨房. 废气治理设施; 油烟净化器; 高效静音式; 1台; 中央厨房. 废水治理设施; 地埋式污水处理设备; /; 1套; 车间室外. 提升泵; /; 1台. 冷却; 冷却塔（含风机）; /; 1台; 车间室外. 5、主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供资料，本项目原辅材料使用情况见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年用量; 储存位置; 储存方式; 最大储存量; 备注. 1; 蔬菜; 120t; 原料仓库; 冷藏储存; 10t; 外购. 2; 肉; 30t; 肉类半成品冷库; 冷藏储存; 3t; 外购. 3; 大米; 200t; 原料仓库; 常温储存; 18t; 外购. 4; 豆类; 2t; 原料仓库; 常温储存; 0.5t; 外购. 5; 面粉; 350t; 原料仓库; 常温储存; 30t; 外购. 6; 低筋面粉; 150t; 原料仓库; 常温储存; 10t; 外购. 7; 鸡蛋; 180t; 原料仓库; 常温储存; 15t; 外购. 8; 牛奶; 15t; 原料仓库冷库; 冷藏储存; 2t; 外购. 9; 食用油; 42t; 原料仓库; 常温储存; 2t; 外购. 10; 玉米油; 8t; 原料仓库; 常温储存; 1t; 外购. 11; 白糖; 15t; 原料仓库; 常温储存; 1t; 外购. 12; 调味料; 20t; 原料仓库; 常温储存; 1t; 外购. 13; 包装材料（内包、外包）; 20t; 原料仓库; 常温储存; 1t; 外购. 14; 酵母菌; 10t; 原料仓库; 常温储存; 1t; 外购. 15; 平板计数琼脂培养基; 1.2kg; 原料仓库冷库; 冷藏储存; 0.5kg; 外购. 16; 淀粉指示液; 0.5L; 检验室; 常温储存; 0.5L; 外购. 17; 碘溶液; 0.5L; 检验室; 常温储存; 0.5L; 外购. 18; 无菌生理盐水; 1L; 检验室; 常温储存; 1L; 外购. 19; 月桂基硫酸盐胰蛋白陈肉汤; 1L; 原料仓库冷库; 冷藏储存; 1L; 外购. 20; 结晶紫中性红胆盐琼脂; 2kg; 原料仓库冷库; 冷藏储存; 2kg; 外购. 21; 天然气; 52.5万Nm3/a; /; /; /; 市政天然气管道. 22; 制冷剂; 30kg; /; /; /; 冷库原料一次性填充. 23; 生物除臭剂; 10kg; 原料仓库; 常温储存; 2kg; 外购. 24; 水; 14889m3/a; /; /; /; 市政供水. 25; 电; 30万KWh; /; /; /; 市政电网. 主要原辅材料理化性质如下： 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 原料名称; 理化性质. 制冷剂R404A; 是由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，主要成分为五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷，是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质，沸点为-46.1℃。R404A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员80人，其中15人在厂内住宿；年工作200天，每天两班、每班8小时；工作运行时间为16h/d、3200h/a。 7、平面布置 本项目位于西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西，项目厂区北部自西向东依次分布宿舍楼、凉皮加工车间及1#锅炉房；1#锅炉房南侧相邻为地埋式污水处理设施；凉皮加工车间南侧为库房（含冷库）及办公区域；其中库房西北角设一般固废暂存间。厂区大门进场北侧为门卫及值班室；厂区南部自西向东依次分布中央厨房、2#锅炉房及预留空地。根据泾河新城主导风向为东北风，污水处理设施位于厂区东部，相较处于主导风向下风向范围，整体布局有利于工艺操作，厂区空间分布合理。 详见附图3-1（总平面布置图及各楼层分布图）至图3-7。 三、公用工程 1、给水、排水 项目用水主要来自市政管网供给，主要为办公生活用水和生产用水，其中生产用水包括食品加工用水、食材清洗用水、洗手用水、餐具设备清洗用水、地面清洗用水以及锅炉用水。 ①办公生活用水 项目劳动定员80人，提供食宿，其中15人在厂内住宿；参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）行政办公用水量：厂内不住宿人员（65人）用水量25m3/（人·a），即用水量为8.125m3/d、1625m3/a；住宿人员用水量按140L/人·d计，即用水量为2.1m3/d、420m3/a。则年生活用水量为10.225m3/d、2045m3。产污系数取0.8，则生活污水产生量为8.18m3/d、1636m3/a。办公生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进地埋式污水处理装置处理后，经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。 ②食品加工用水 食品加工用水主要包括米饭蒸制、面点类加工过程中的用水以及炒菜和炖肉过程中的用水。根据建设单位提供数据，米饭蒸制、面点类加工用水一般为面粉用量的5%~10%，本项目按10%计；炒菜和炖肉加工用水一般为原料用量的30%~35%，本项目按35%计。根据原辅料用量本项目米、面用量共700t/a，则用水量为70t/a；蔬菜、肉类用量共150t/a，用水量为52.5t/a；用水量共计122.5m3/a、0.6125m3/d，该部分用水均采用纯水，生产中全部进入产品或蒸发，因此不会产生废水。 ③清洗用水 食材清洗用水：本项目需要对采购回来的大米、肉制品和蔬菜等食材在加工前进行清洗，根据建设单位提供数据食材清洗用水量约为食材量的2倍，项目食材用量总计350t/a，则食材清洗用水量为3.5m3/d、700m3/a； 洗手用水：根据建设单位提供数据，后厨操作人员约为40人，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）洗手用水量按5L/人.d计，则洗手用水量约为0.2m3/d、40m3/a； 工具、餐具容器、设备清洗用水（含检验室设备清洗）：该部分用水量因工具、餐具容器和设备使用数量而不同，根据建设单位提供资料，该部分用水量约为5m3/d、1000m3/a； 地面清洗用水：参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）该部分用水按照2L/m2计，本项目凉皮加工区需清洗地面面积约为2000m3，中央厨房需清洗地面面积（一楼净菜加工区及清洗区）约为150m3，则地面清洗用水量约为4.3m3/d、860m3/a； 综合以上，各类清洗用水量约为13m3/d、2600m3/a，其废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水产生量约为11.7m3/d、2340m3/a。 ④锅炉用水 本项目共设2间锅炉间；其中凉皮加工区域配设1间，内置3台1t/h燃气锅炉；中央厨房设1间，内置4台1t/h燃气锅炉，共安装7台1t/h燃气锅炉，提供蒸煮生产用热蒸汽，年运行时间1000h。本项目锅炉用水均采用纯水，包括蒸发量、管道损失和锅炉定期排污。其中，锅炉定期排污与给水品质的好坏有关，一般都为1%-5%。而管道损失一般都为3%。据此计算，本项目为7台1t/h蒸汽锅炉，每小时的用水量=7t+7t×5%（排污量按5%计算）+7t×3%，合计为7.56t/h，37.8m3/d。则锅炉年补水量为7560m3/a。管道汽水损失量为0.21m3/h，1.05m3/d。排污量为0.35m3/h，1.75m3/d。 锅炉蒸发量、管道损失全部挥发，不产生废水，锅炉定期排污为清净下水（主要污染物为悬浮物），经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。 ⑤纯水制备用水 项目食品加工用水及锅炉补水均使用纯水，纯水机采用采用全自动制水，储罐水满自动停机，设备处于待机状态，储罐缺水时自动运行。纯水用量为38.4125m3/d、7682.5m3/a，纯水制备效率为75%，则新鲜水用量为51.22m3/d、10243.3m3/a。 纯水制备系统浓水产生量为12.8075m3/d、2561.5m3/a，此部分废水为清净下水，经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。 综上所述，本项目总用水量为74.445m3/d、14889m3/a，废水总排水量为34.4375m3/d、6887.5m3/a。 项目用水、排水情况见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 项目用水、排水情况表 单位：m3/d 序号; 名称; 新鲜水; 纯水量; 损失量; 排放量. 1; 生活用水; 10.225; 0; 2.045; 8.18. 2; 食品加工用水; 0; 0.6125; 0.6125（进入产品）; 0. 3; 清洗用水; 食材清洗; 3.5; 0; 0.35; 3.15. 洗手; 0.2; 0; 0.02; 0.18. 工具、餐具容器、设备清洗（含检验室设备清洗）; 5; 0; 0.5; 4.5. 地面清洗; 4.3; 0; 0.43; 3.87. 4; 锅炉用水; 0; 37.8; 35（蒸汽蒸发） 1.05（管道损耗）; 1.75. 5; 纯水制备用水; 51.22; 38.4125; 0; 12.8075. 6; 合计; 74.445; 76.825; 40.0075; 34.4375. 图2-1 水平衡图 （m3/d） 2、供电 ### 项目生产和办公用电由市政电网供电。项目不设备用发电机。 3、供暖、制冷 ### 加工过程中，炒制燃料采用天然气，蒸、煮等采用自建锅炉蒸汽供热，其他采用电加热；生产制冷采用制冷机组；制冷剂为R404A。 ### 厂房内冬季采暖，夏季制冷均采用中央空调系统。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目在已有空厂房内进行建设，不涉及土建施工，施工期仅进行局部装修、设备安装等，主要产污包括： 1、厂房装修 厂房装修期间会产生少量的装修废气、噪声和一些建筑垃圾。 2、设备安装 设备安装期间会产生噪声及少量的包装废弃物。 二、运营期工艺流程 本项目使用的原材料主要为面粉、米、配料及其他调料等，生产工序较为简单，生产过程多为物理加工过程。 1、凉皮、面条生产工艺流程 工艺流程图如下： 图2-3 凉皮、面条生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： ①和面：将面粉和水按照合适的比例加入和面机内混合，搅拌至浓稠适宜的面团，面团揉匀后，醒面半小时，该工序主要产生粉尘和噪声。 ②压延切条：醒发好的面团进入压面机压延后切成指定规格的面条成品，等待包装入库。该工序会产生噪声。 ③调浆：面团加水调成浆液，沉淀后加入适量碱面搅匀调整浓度至18，上清液回用调浆用水工序，面浆进入蒸箱蒸制。 ④蒸制：保证蒸箱温度95-98℃，蒸出凉皮起蚕豆大小起泡表明已蒸好。蒸制蒸汽采用燃气锅炉供给，该工序会产生燃烧废气和噪声。 ⑤冷却：对蒸好的面皮进行自然冷却，防止变质和粘连； ⑥刷油：在切好的面皮上利用设备油斗涂刷菜籽油，保持面皮表面水分和防止粘连； ⑦切条：按照市场需求对蒸好的面皮进行切条、分割； ⑧包装：把切好的凉皮、面条按照特定的规格进行包装，按照订单装箱装车外售，该工序主要产生废包装和噪声。 2、馒头、包子生产工艺流程 工艺流程图如下： 图2-4 馒头、包子生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： 馒头生产流程：将面粉加入酵母菌并调制成面团，进行醒发，搅拌时会产生设备噪声；将发酵好的面团送入包子成型机和蒸柜中，然后进行醒发和蒸制，蒸汽冷凝会产生废水；待冷却后进入速冻机进行速冻（速冻过程为：在-30℃~-35℃的温度下速冻30-40分钟，使中心温度达到-15℃以下），经检验、计量、包装后、放入成品冷藏库中待售。 包子生产流程： ①食材预处理：包括蔬菜的预处理、肉类的预处理。蔬菜的预处理：摘洗菜、切菜机切菜；肉类的预处理：肉类清洗完后放入切肉机刨切、搅碎，该工序会产生废水、噪声和餐厨垃圾； ②搅拌调馅：将配料与处理好的原材料调配制作包子馅；该工序会产生噪声； ③和面及醒发：将面粉加入酵母菌并调制成面团，进行醒发；该工序会产生粉尘和噪声； ④成型、醒发及蒸制：将发酵好的面团及包子馅送入自动包子机成型，然后进行醒发和蒸制，蒸汽冷凝工序会产生废水； ⑤冷却冷冻及包装：待冷却后进入速冻机进行速冻（速冻过程为：在-30℃~-35℃的温度下速冻30-40分钟，使温度达到-15℃以下），经检验、计量、包装后、放入成品冷藏库中待售。该工序会产生噪声。 3、稀饭生产工艺流程 工艺流程图如下： 图2-5 稀饭生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： 本项目购买的原料为大米、少量的豆类进行清洗后，放入锅内，加入一定适量的水，大火烧开后改用小火，粥熬好后，待降温后进行包装处理，包装工序会产生噪声和废包装。 4、盒饭生产工艺流程 工艺流程图如下： 图2-6 盒饭生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： ①清洗：将外购蔬菜、肉类验收入库后进行清洗，该工序产生清洗废水； ②切制：清洗后的蔬菜、肉类进入切片机等设备进行切制，该工序产生餐厨垃圾和噪声； ③炒制：切好的蔬菜、肉类根据产品种类不同，进行煎炒烹炸等加工制作，该工序产生油烟、噪声和废水； ④热链分装：热加工后的蔬菜、肉类菜品进行分装； ⑤大米清洗：将外购大米进行清洗，该工序产生清洗废水； ⑥将大米与水按照一定的比例上蒸锅蒸制； ⑦蒸制：蒸制成熟后的米饭跟熟制后的菜品一同进行装盒、装箱； ⑧成品配送：将分装好的盒饭按订单装车配送。 5、蛋糕、面包、酥饼生产工艺流程 工艺流程图如下： 图2-7 蛋糕、面包、酥饼生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： ①调粉：将原料（低筋粉、玉米油、奶、白糖、配料等）按照一定比例混合调配。该工序会产生少量粉尘。 ②打蛋、过筛、打发、搅拌（鸡蛋处理）：鸡蛋放入打蛋机，蛋黄和蛋白顺着蛋液槽自流而下，产生蛋壳作为废弃物进入垃圾收集桶。蛋液槽自动将蛋黄和蛋白分离，分别落入蛋黄桶和蛋白桶中。蛋黄进入搅拌机搅拌；蛋白先进行过筛，然后加入少量白糖采用打发器进行打发后一并进入搅拌机与蛋黄一起搅拌。该工序会产生废弃物（蛋壳）、打蛋打发设备噪声。 ③和面：将①和②混合加水进行和面，成为面浆。该工序会产生粉尘和噪声。 ④灌模：将面浆灌入模具中，模具底部刷玉米油，避免粘连影响成型。 ⑤烘烤：采用烤箱进行烘烤，烤制约180℃、30-60分钟。该工序会产生废气。 ⑥冷却拆模：烤制好的半成品在冷却间自然冷却后，从模具中取出。该工序会产生废包装。 ⑦包装入库：按照要求进入内包间和外包间对成品进行包装，之后进入冷库进行冷藏储存。该工序会产生废包装和噪声。 6、净菜生产工艺流程 工艺流程图如下： 图2-8 净菜生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简述： ①摘菜：对蔬菜进行人工分拣，挑选出腐烂、枯萎、变质的蔬菜。此工序会产生厨余垃圾。 ②清洗：摘好的菜利用清洗机进行清洗。该工序会产生清洗废水。 ③切配：将挑选并清洗过的蔬菜用多功能切菜机切碎打包入库。 其他辅助工序产污环节： 项目产品及原辅材料均需要抽检，主要化验原辅料和产品中酸度、糖分和微生物（细菌总数和大肠杆菌群），产生的设备清洗废水、废物料、废试剂瓶、废药品包装等。 烘烤过程会产生少量的异味；制水设备定期更换产生的废反渗透膜。 7、运营期主要产污环节 本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 序号; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废气; G1; 锅炉废气; 燃气锅炉运行; 颗粒物、SO2、NOx. G2; 油烟; 炒制工序; 油烟废气. G3; 粉尘; 和面、调粉; 颗粒物. G4; 异味废气; 烘烤; 异味. G5; 异味; 污水处理设备; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; W1; 生活污水; 员工生活、办公; COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油、总磷、总氮. W2; 纯水制备浓水; 纯水制备; SS. W3; 清洗废水; 食材清洗、洗手、工具餐具容器设备清洗（含检验室设备清洗）、地面清洗; SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油、LAS. W4; 锅炉排污; 锅炉运行; SS、盐类. 噪声; N; 设备运行噪声; 生产活动、制冷机组、环保设备运行; 设备噪声. 固废; S1; 废包装; 包装、清洗、挑摘; 废塑料袋、废纸箱等. S2; 废油脂; 油烟净化; 废油脂. S3; 厨余垃圾; 食材清洗加工; 米、面、菜等残余废渣. S4; 污泥; 地埋式污水处理设备; 污泥. S5; 废物料、废试剂瓶、废药品包装; 抽样检验; 废物料、废试剂瓶、废药品包装. S6; 废反渗透膜; 纯水制备过程; 废反渗透膜. S7; 生活垃圾; 生活办公; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目位于泾河新城泾干街道泾晨路西，根据现场踏勘项目地已建2座厂房、原料库房及办公区域，内部空置，未开展生产活动，无污染物、废弃物产生。故不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据“环保快报（2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表）”，西咸新区统计结果如下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. CO; 24 小时平均第95百分位浓度; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位浓度; 163; 160; 101.8; 不达标. 根据“环保快报（2023年1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表）”，西咸新区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年平均质量浓度值、CO 24小时平均第95百分位浓度低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值和O3日最大8小时平均第90百分位浓度高于国家环境空气质量二级标准。说明本项目所在区域为不达标区。 2、其他污染物因子 本项目特征污染物为氮氧化物（NOX）、氨和硫化氢。 氮氧化物（NOX）：作为空气污染物的氮氧化物（NOX）常指NO和NO2。在高温燃烧条件下，NOX主要以NO的形式存在，最初排放的NOX中NO约占95%。但是，NO在大气中极易与空气中的氧发生反应，生成NO2，故大气中NOX普遍以NO2的形式存在。因此本次评价环境空气质量现状以NO2表征氮氧化物，未对特征污染物（NOX）进行监测。 氨和硫化氢：本次评价引用《同新轩食品生产基地项目监测报告》（报告编号：HJ2401-0275），见附件6，监测点位为本项目西南侧2169m，监测日期为2024年1月29日至2月1日，监测数据在有效期内，由以上分析可知，本次监测数据引用合理。 监测结果内容如下。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 监测点位坐标; 监测浓度范围/（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 达标情况. 氨; 2024.1.29-2024.2.1; E108°59′32.33″ N35°01′13.98″; 27~35; 200; 达标. 硫化氢; 1~3; 10; 达标. 从表中可以看出，项目所在区域内氨、硫化氢浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中相关限值。 3、声环境质量 根据现场勘查，本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，且项目建设性质为新建，因此，可不进行声环境质量现状监测及评价。 4、地下水、土壤环境质量 本项目厂区内地面已硬化，不存在地下水、土壤污染途径，故无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目选址位于西咸新区泾河新城泾干街道泾晨路西内。根据实地踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等保护目标，以及集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标；项目500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标 保护内容; 名称; 坐标/°; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 环境 空气; 南横流村; 108.90009999; 34.54331914; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 486. 新庄村; 108.90631199; 34.54114513; 东北; 281. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气锅炉排放相关浓度限制要求；油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级排放标准限值要求及表2中的排放限值要求。 表3-4 废气污染物排放标准 阶段; 污染物; 排放限值 （mg/m3）; 执行标准. 运营期; 锅炉废气; 颗粒物; 10; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3. SO2; 20. NOx; 30; 《西咸新区大气污染治理专项行动2024年工作方案》. 油烟; 油烟（基准灶头6个，大型规模，净化设施最低去除效率85%）; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 粉尘; 颗粒物（无组织排放）; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 异味; 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水 运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。 表3-5 水污染物排放标准 序号; 污染物指标; 标准限值; 单位; 执行标准及级别. 1; 化学需氧量; 500; mg/L; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准. 2; 五日生化需氧量; 300. 3; 悬浮物; 400. 4; 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准. 5; 总磷; 8. 6; 总氮; 70. 7; 动植物油; 100. 8; LAS; 20. 3、噪声 施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 中的要求；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 表3-6 工业企业环境噪声排放标准 类别; 标准名称及级（类别）; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 施工期噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值; 70; 55. 运营期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，我国“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、VOCs这4种污染物实行排放总量控制。 本项目总量指标如下： COD：0.487t/a； NH3-N：0.08t/a； NOx：0.17t/a。 本项目废水排放总量纳入泾河新城第二污水处理厂总量指标，不再另行申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建厂房内建设，项目不涉及土建施工，施工期建设内容主要为设备安装，施工量小，故对施工期进行简要分析。 1、施工大气环境防治措施 项目主要扬尘污染因素为施工场地建筑材料现场搬运和材料堆放，施工垃圾的清理扬尘在施工高峰期的不断增多，造成的扬尘污染，环评提出具体防治措施如下： ①施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续多天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 2、水环境防治措施 本项目施工期的废水主要为施工人员生活污水。施工人员均不在施工场所居住，如厕依托厂区卫生间。 3、声环境防治措施 施工期噪声主要是设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。噪声主要是吊车、电动工具及车辆运输噪声。为了减少项目施工期间噪声影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。 4、固废防治措施 本项目施工期固废主要为设备废包装物和生活垃圾等。设备废包装物统一收集后外售给废品回收站；生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门处置；施工期各种固体废物均可以得到妥善处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉废气、油烟废气、和面调粉产生粉尘、烘烤产生的异味废气和地埋式污水处理设施产生的异味废气。 1、废气排放情况 废气源强核算结果见下表： |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排放标准限值（mg/m3）. 核算方法; 排放方式; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 工艺; 效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 1#锅炉房烟气; 颗粒物; 产污系数法; 有组织; 7.42; 0.018; 18; - 低氮燃烧器+1根8m排气筒（DA001）; /; 是; 7.42; 0.018; 18; 1000; 10. SO2; 3.71; 0.009; 9; 3.71; 0.009; 9; 20. NOx; 30; 0.073; 72.73; 30; 0.073; 72.73; 30. - 2#锅炉房烟气; 颗粒物; 7.42; 0.024; 24; - 低氮燃烧器+1根13m排气筒（DA002）; 7.42; 0.024; 24; 10. SO2; 3.71; 0.012; 12; 3.71; 0.012; 12; 20. NOx; 30; 0.097; 96.98; 30; 0.097; 96.98; 30. - 中央厨房; 油烟废气; 产污系数法; 有组织; 11.79; 0.59; 1.415t/a; - 高效型静电式油烟净化器+1根24m排气筒（DA003）; 85; 是; 1.767; 0.088; 0.212; 2400; 2.0. - 和面、调粉; - 粉尘; 产污系数法; 无组织; /; /; /; - 车间通风换气; /; 是; /; /; /; 3200; 1.0. - 烘烤; - 异味废气; 产污系数法; 无组织; /; /; /; - 高效型静电式油烟净化器+1根24m排气筒（DA003）; /; 是; /; /; /; 3200; 20. - 地埋式污水处理设备; NH3; 产污系数法; 无组织; /; /; 0.006t/a; 加盖密封、设置地下; 50; 是; /; /; 0.003; 3200; 1.5. H2S; 产污系数法; 无组织; /; /; 0.0002t/a; 是; /; /; 0.0001; 3200; 0.06. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、源强核算 （1）锅炉废气 本项目共安装7台燃气锅炉（单台1t/h），其中1#锅炉房内设3台1吨燃气锅炉，2#锅炉房内设4台1吨燃气锅炉。根据核算，单台锅炉的用气量约为75Nm3/h，本项目锅炉每年运行200天，每天5h，即1000h/a；则1#锅炉房耗气量为22.5万Nm3/a，2#锅炉房耗气量为30万Nm3/a，项目总耗气量为52.5万Nm3/a。锅炉均采用低氮燃烧技术，1#锅炉房产生锅炉废气经1根8m高的排气筒排放；2#锅炉房产生锅炉废气经1根13m高的排气筒排放。 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），可参照全国污染源普查工业污染源普查数据使用产物系数法计算污染物源强。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册计算，工业废气量为107753Nm3/万原料。 因此，项目1#锅炉房烟气量为2424442.5Nm3/a，2424.4Nm3/h；2#锅炉房烟气量为3232590Nm3/a，3232.6Nm3/h；烟气总量5657032.5Nm3/a，5657.03Nm3/h。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： Ej=R×βj×（1-η/100）×10-3 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—产污系数，根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3原料； η—污染物的脱除效率，%，本项目取0； 则项目1#锅炉房颗粒物产生量为18kg/a，产生速率为0.018kg/h，产生浓度为7.42mg/m3；2#锅炉房颗粒物产生量为24kg/a，产生速率为0.024kg/h，产生浓度为7.42mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条，燃气锅炉SO2排放量按照下式计算。 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3， 参照国家标准《天然气》（GB17820-2018），一类天然气总硫（以硫计）<20mg/m3； ηs—脱硫效率，%；本次取0。 K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。根据表B.3，取1.00。 则项目1#锅炉房燃气锅炉SO2产生量为9kg/a，产生速率为0.009kg/h，产生浓度为3.71mg/m3；2#锅炉房燃气锅炉SO2产生量为12kg/a，产生速率为0.012kg/h，产生浓度为3.71mg/m3。 ④氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条“燃油、燃气锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算”，即参照下式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本次依据《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》陕政发〔2023〕4号文中建议：即推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30mg/m3。本次评价保守取值按30mg/m3计算。 Q—核算时段内标干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%； 则项目1#锅炉房燃气蒸汽锅炉的NOx排放量为72.73kg/a，排放速率为0.073kg/h，排放浓度为30mg/m3；2#锅炉房燃气蒸汽锅炉的NOx排放量为96.98kg/a，排放速率为0.097kg/h，排放浓度为30mg/m3。 （2）油烟废气 油烟废气是食用油及食品在高温下产生的挥发物及其冷凝气溶胶、水汽和室内含尘气体的混合物。其成分较为复杂，含有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸和氧化列解后生成的醛、酮、醇等有刺激性味道的物质和灰尘水汽等。根据类比调查，不同的炒、炸、煎等烹饪工况，油烟中的烟气浓度及油的挥发量均有所不同，食用油挥发量一般为用油量的1%~3%，本次以2.83%计。本项目年耗油量为50t，则本项目油烟产生量约为1.415t/a，年工作200天，每日炒制8小时、烘焙4h，共12h计，则项目油烟产生速率为0.59kg/h，产生浓度为11.79mg/m3。项目设置6个灶头，为大型规模，环评要求安装处理效率不低于85%的高效型静电式油烟净化器1套，设计排风系统总风量50000m3/h，其油烟排放量为0.212t/a，排放速率为0.088kg/h，排放浓度为1.767mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求，生产车间产生的油烟经管道收集后经高效型静电式油烟净化器处理后经中央厨房屋面1根24m高排气筒排放。 - （3）粉尘 - 项目面条制作、面点制作中的和面、调粉工序会产生少量粉尘，粉尘经车间风机引至室外无组织排放，环评建议建设单位加强车间通风换气。 - （4）异味 - ①烘烤异味 - 项目在蛋糕、面包、酥饼制作时会产生异味，产生的异味大部分随油烟经集气罩收集后引至楼顶排放，少部分无组织排放，环评建议建设单位加强车间换气。 - ②污水处理异味 - 地埋污水处理设备的异味废气来源于污水中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，其主要成分有H2S和NH3。本项目污水处理设施处理规模为50m3/d，采用A/O法处理工艺，主要用于去除水中的有机物，以无组织形式排放。异味废气由设施表面散逸到大气中，属无组织排放源，异味气体逸出量和污染程度受废水水质水量、构筑物面积、污水中溶解氧含量等影响。由于异味物质的溢出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算。本项目臭气污染源源强计算采用美国EPA（Environmental Protection Agency 环境保护局）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目BOD5处理量为1.931t/a，则NH3产生量0.006t/a，H2S产生量为0.0002t/a。 为降低异味气体的影响，保证污染物达标排放，本项目污水处理设施为地埋式并加盖密封，异味废气的去除效率为50%，则NH3排放量为0.003t/a，H2S排放量为0.0001t/a。环评建议建设单位在污水处理设施区域加强恶臭污染管理、定期喷洒生物除臭剂（遮掩）等措施减少异味排放。 3、排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表： 表4-2 废气排放口基本情况一览表 排放口名称; 污染物; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气温度; 排放口类型. 锅炉排气筒（DA001）; 颗粒物、SO2、NOX; 8m; 0.25m; 80℃; 一般排放口. 锅炉排气筒（DA002）; 颗粒物、SO2、NOX; 13m; 0.3m; 80℃; 一般排放口. 油烟排气筒（DA003）; 油烟; 24m; 0.8m; 80℃; 一般排放口. 排气筒高度符合性分析： 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中规定，“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”及“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。根据现场踏勘，本项目周边200m范围内最高建筑物为本厂区内的中央厨房高24m。因本项目1#锅炉房高度为3m，2#锅炉房高度为10m，排气筒DA001、DA002按标准要求，高度均需达到27m，因本项目锅炉房为独立的建筑物，设立情况主要依附于锅炉房底部构架，且排气筒高度高于锅炉房，越向上直径越小。现场安装时固定条件差，过高的排气筒安装稳定较差，不利于排气筒安装和稳定排放。因此，从烟囱实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房排气筒设置按照“不低于8m”的规定执行。故本评价确定排气筒DA001、DA002高度分别为8m、13m，符合要求。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）6.2油烟排放中的规定“饮食业单位所在建筑物小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m”。本项目建筑物的最大高度为24m＞15m，本项目1根油烟排气筒（DA003）高度为24m，高出屋顶，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中油烟排放口高度的要求。 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）相关要求，废气监测计划如下。 表4-3 运营期废气监测计划明细表 排放口名称; 监测指标; 监测点位置; 监测频次; 排放标准. 1#锅炉房废气排气筒（DA001）; 颗粒物、SO2; 排气筒出口; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3. NOX; 1次/月. 2#锅炉房废气排气筒（DA002）; 颗粒物、SO2; 排气筒出口; 1次/年. NOX; 1次/月. 油烟排气筒（DA003）; 油烟; 排气筒出口; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 厂界; TSP、氨、硫化氢、臭气浓度; 上风向1个点、下风向3个点; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界无组织监控浓度限制要求. 5、非正常工况 本项目非正常工况主要为油烟净化器设施故障导致的油烟废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表： 表4-4 非正常工况废气污染物情况一览表 排放口编号; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放量kg; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. DA003; 油烟; 11.79; 0.59; 1.18; 0.5; 2; 关闭电源、关闭排口，检修维护. 由上表可知，项目非正常工况时事故排放源的废气污染物排放浓度超标；本次评价要求：企业安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；应定期维护、检修高效型静电式油烟净化器，以保持废气处理装置的处理能力。 6、污染防治措施可行性分析 ①锅炉废气 本项目锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气分别经1根8m高和1根13m高排气筒达标排放，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤20mg/m3、NOX≤30mg/m3）。 ②油烟 本项目炒、炸、煎等烹饪过程会产生的油烟，拟设置2套高效型静电式油烟净化器，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关排放限值要求。项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，周围环境影响较小。 - ③生产车间粉尘经车间密闭区域排风系统引至室外无组织排放；烘烤异味随油烟经集气罩收集后引至楼顶排放，少部分无组织排放，排放量小，加强车间通风换气后废气均可达标排放。 - ④污水处理站产生的异味 为降低恶臭气体的影响，保证污染物达标排放，本项目对一体化污水处理设施加盖密封闭，同时定期喷水除臭剂。根据《排污许可证申请和核发技术规范--食品制造工业》（HJ1030.3-2019）中6.3.2.2无组织排放控制要求：“应对厂内污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂”，本项目污水处理设施为地埋式，加盖密闭，同时定期喷洒生物除臭剂，属于可行技术。 根据废气污染源强分析，本项目各产污单元废气污染物产生量均较小，按照环评要求配套安装相关废气治理设施后，各废气污染物可做到达标排放，因此不会对周围环境空气产生较大影响。本次环评提出企业运营过程中必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止运营，以防止废气超标排放对周围环境空气产生影响。 项目在运营期采取环评提出的各项污染防治措施后，对大气环境影响较小。 二、废水 本项目用水主要为生活污水、生产废水及锅炉定期排污。 1、废水产排情况 （1）生活污水 项目生活污水产生量为8.18m3/d，1636m3/a。生活污水主要包括办公住宿废水，生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油，经类比分析，项目生活污水中各污染物产生情况见下表，项目生活污水中各污染物产生情况见下表4-5。 表4-5 项目生活污水各污染物产生情况一览表 污染物 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; /; 300; 180; 220; 35; 7; 65; 20. 产生量（m3/a）; 1636; 0.491; 0.294; 0.36; 0.057; 0.011; 0.106; 0.033. （2）生产废水、锅炉定期排污 本项目生产废水主要为清洗废水（含油污水）。锅炉定期排污为清净下水，主要污染物为SS，经污水管排入市政管网最终进泾河新城第二污水处理厂处理。 根据陕西省《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）中饮食业单位含油污水水质浓度范围值见表4-6。 表4-6 《餐饮业环境保护工程技术指南》中含油污水水质范围 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; 阴因子表面活性剂（LAS）. 平均浓度（mg/L）; 800-1200; 400-600; 300-500; 0-20; 5-8; 20-45; 100-200; 0-10. 本项目含油废水按陕西省《餐饮业环境保护工程技术指南》（DB61/T1307-2019）中最大值计，项目运营期生产废水污染物产排情况一览表4-7。 表4-7 项目运营期生产废水污染物产排情况一览表 项目排水量; 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; LAS. 生产废水2340m³/a; 产生浓度（mg/L）; 1200; 600; 500; 20; 8; 45; 200; 10. 产生量（t/a）; 2.808; 1.404; 1.17; 0.047; 0.019; 0.105; 0.468; 0.023. 本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一同排入污水处理站，经污水处理站处理后与锅炉定期排污一并经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处置；项目运营期综合废水污染物产排情况见表4-8。 表4-8 项目运营期综合废水污染物产排情况一览表 排水量; 污染物名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; LAS. 生活污水1636m³/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 220; 35; 7; 65; 20; /. 产生量（t/a）; 0.491; 0.294; 0.36; 0.057; 0.011; 0.106; 0.033; /. 化粪池去除效率（%）; /; 20; 20; 10; 0; 0; 0; 50; /. 生活污水1636m³/a; 产生浓度（mg/L）; 240; 144; 198; 35; 7; 65; 10; /. 产生量（t/a）; 0.393; 0.236; 0.324; 0.057; 0.011; 0.106; 0.016; /. 生产废水2340m³/a; 产生浓度（mg/L）; 1200; 600; 500; 20; 8; 45; 200; 10. 产生量（t/a）; 2.808; 1.404; 1.17; 0.047; 0.019; 0.105; 0.468; 0.023. 综合废水3976m³/a; 产生浓度（mg/L）; 805; 412; 376; 26; 31; 29; 122; 6. 产生量（t/a）; 3.2; 1.638; 1.5; 0.103; 0.123; 0.115; 0.485; 0.024. 污水处理设施去除效率（%）; /; 88; 93; 92; 31; 92; 90; 92; 96. 综合废水3976m³/a; 排放浓度（mg/L）; 97; 29; 30; 18; 2; 3; 10; 0.24. 排放量（t/a）; 0.386; 0.115; 0.12; 0.072; 0.008; 0.012; 0.04; 0.001. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; /; /; 100; 20. （GB/T31692-2015）B级标准; 500; 350; /; 45; 8; 70; 100; 20. 由上表数据可知，本项目经污水处理站处理后的废水中各污染因子浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求。 2、废水类别污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表、废水间接排放口基本情况表以及监测计划见下表。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS; 泾河新城第二污水处理厂; 间断; TW001; 化粪池+地埋式污水处理设施; 化粪池+地埋式污水处理设施; DW001; ☑是 □否; 企业总排口 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 3、废水处理设施可行性分析 图4-1 一体化污水处理工艺简图 工艺说明： 本项目一体化污水处理设施设计处理规模为50m3/d，采用A/O生化法处理工艺；污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅，去除颗粒杂物后，进入气浮机，气浮是在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒后进行泥水分离，清水进入水解酸化池， 进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离，沉淀池上清排放。 由二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至集水池再处理。 项目采取该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》附录A表A.1中的可行技术。项目生活污水进化粪池处理，经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求。 4、化粪池、污水处理厂依托可行性分析 本项目化粪池容积为30m3，生活污水排放量为8.18m3/d，化粪池容积满足项目污水处理需求，且经化粪池处理后污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）B级标准，因此，本项目污水经化粪池处理可行。 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，现状大部分为泾河新城县永乐镇和崇文镇所在区域。总服务面积约34km2。污水处理厂采用AO2的处理工艺，经过处理的水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准和《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（陕西咸办字[2018]81号）相关要求。项目设计污水处理规模为8.0×104t/d，一期建设规模为处理污水4万m3/d，二期建设规模为处理污水4万m3/d。 本项目位于泾河新城第二污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水经化粪池、地埋式污水处理设施处理后水质满足排放标准要求，且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，故依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。 3、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），本项目废水监测计划如下： 表4-7 本项目运营期环境监测一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测 频率; 控制指标. 废水; 厂区总排口DW001; COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、TP、TN、LAS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. 三、噪声 1、噪声源及源强分析 项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声，主要设备为和面机、搅拌机、包装机、燃气锅炉、冷却塔风机等，噪声源强约75~95dB（A）。主要噪声源强情况见下表。 表4-8 噪声源强调查清单（室内） 建筑名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声dB（A）. 声功率级; X; Y; Z. 1#锅炉房; 燃气锅炉; 3; 85; 选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施; 111.12; 189.56; 1; 昼间、连续稳定; 25; 60. 110.68; 191.82; 1. 110.5; 194.03; 1. 凉皮加工车间; 和面机; 1; 80; -2.81; 180.67; 1; 55. 切条机; 1; 85; 16.51; 183.22; 1; 60. 包装机; 1; 85; 72.53; 189.58; 1; 60. 中央厨房; 和面机; 3; 80; 29.47; 115.52; 18.5; 55. 29.99; 112.46; 18.5. 32.8; 115.8; 6.5. 研磨机; 1; 85; 13.41; 113.21; 12.5; 60. 搅拌机; 1; 80; 11.25; 109.33; 12.5; 55. 炒锅; 4; 75; 14.31; 106.71; 1; 50. 17.67; 107.09; 1. 21.1; 107.53; 1. 24.24; 108.06; 1. 肉丁机; 1; 75; 18.38; 115.98; 1; 50. 肉丝肉片机; 1; 75; 18.73; 113.94; 1; 50. 切菜机; 2; 75; 24.05; 116.73; 1; 50. 24.44; 114.78; 1. 上料泵; 1; 85; 38.09; 106.94; 1; 60. 2#锅炉房; 燃气锅炉; 4; 85; 12.53; 90.12; 1; 60. 8.87; 89.6; 1. 13.14; 84.86; 1. 9.33; 84.11; 1. 注：坐标原点位于厂区西南角。. 表4-9 噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 数量（台）; 空间相对位置/m; 声源源强dB（A）; 声源控制措施措施; 降噪后声源源强dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 制冷外机; 1; 46.85; 163.06; 1; 95; 隔声罩、基础减振; 70; 昼间、连续稳定. 2; 污水提升泵; 1; 111.54; 176.75; 0.5; 90; 65. 3; 凉皮加工区冷却塔; 1; 60.68; 188.21; 10; 85; 60. 4; 油烟净化器风机; 1; 20.23; 105.17; 25; 90; 65. 5; 制冷机组; 1; 4.44; 124.33; 25; 85; 60. 6; 中央厨房 冷却塔; 1; 5.52; 114.61; 25; 85; 60. 注：坐标原点位于厂区西南角。. 2、预测结果及达标分析 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声值进行预测。噪声影响预测结果见下表。 表4-10 项目厂界噪声值预测列表 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 最大贡献值; 最大贡献值出现位置（X,Y）m; 最大贡献值; 最大贡献值出现位置（X,Y）m. 东厂界; 44.4; 131.54，110.37; 42.8; 131.54，110.37. 南厂界; 42.4; 67.01，0.6; 35.9; 67.01，0.6. 西厂界; 53.0; -18.63，93.48; 48.9; -18.63，93.48. 北厂界; 53.2; 44.04，198.99; 48.2; 44.04，198.99. 排放标准; 2类：昼间：60; 2类：夜间：50. 由上表预测结果可知，项目运营后各厂界各噪声源叠加后的噪声最大贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），项目运营后对声环境质量影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）要求，噪声监测计划如下： 表4-11 项目噪声监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测点数; 监测 频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 项目产生的固废主要包括餐厨垃圾、废油脂、废包装、污泥、废反渗透膜、检验工序产生的废物料、废试剂瓶、废药品包装以及生活垃圾。 （1）餐厨垃圾 项目餐厨垃圾产生量约为蔬菜、肉、蛋用量的1.5%，蔬菜、肉和鸡蛋年用量为283t/a，则餐厨垃圾产生量为4.25t/a。与生活垃圾一并交环卫部门统一清运。 （2）废油脂 本项目废油脂主要来自生活生产废水中的废油脂（动植物油）及油烟净化过程中产生的废油脂。根据前文数据可知，废水中废油脂产生量为0.04t/a；项目食用油年消耗量为50t/a，根据类比调查，食堂废弃油脂的含量约为食用油用量的10%~20%，本环评以20%计，则废油脂总量为10.04t/a。采用桶装收集后，交由专业回收公司进行回收处理。 （3）废包装 项目包装材料用量为20t/a，生产过程中包装工序会产生1%的废包装，约0.2t/a，废包装收集暂存一般固废暂存间，定期外售综合利用。 （4）污泥 项目污泥产生量约为0.008t/d，1.6t/a，属于一般固废。定期由吸污车清理处置。 （5）废反渗透膜 反渗透膜需定期更换，根据建设单位提供资料，一般约1年更换一次，一次更换量0.2t，废弃的反渗透膜为一般固废，由厂家更换后及时清运处理，不在厂内储存。 （6）废物料、废试剂瓶及废药品包装 项目生产中检验工序会产生废物料、废试剂瓶及废药品包装，产生量约为0.002t/a，采用专用容器收集后交有资质单位处置。 （7）生活垃圾 本项目劳动定员80人，生活垃圾按每人产生0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量为8t/a，厂内设固定垃圾收集箱，做到日产日清，交由环卫部门统一清运。 表4-12 一般固废产排情况表 产生环节; 名称; 属性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 8t/a; 垃圾桶收集; 分类收集统一交环卫部门清运处理; 8t/a. 食品生产; 餐厨垃圾; 一般固废900-003-17; 4.25t/a; 固废暂存间; 4.25t/a. 废油脂; 一般固废900-002-61; 10.04t/a; 委托有资质单位定期清运处置; 10.04t/a. 废包装; 一般固废900-003-17; 0.2t/a; 定期外售废品收购站; 0.2t/a. 污泥; 一般固废900-003-17; 1.6t/a; 定期由吸污车清理处置; 1.6t/a. 废反渗透膜; 一般固废900-999-99; 0.2t/a; 由厂家更换后及时清运处理; 0.2t/a. 废物料、废试剂瓶及废药品包装; 危险废物HW49 900-047-49; 0.002t/a; 专用容器收集，定期交有资质单位处置; 0.002t/a. 环境管理要求： 本环评要求，应做好厂内各固废分类收集，生活垃圾设置垃圾桶。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般固废暂存间；满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。与本项目相关的重点内容如下： ①贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ②贮存、处置场应按GB15562.2 设置环境保护图形标志。 ③建立一般固体废物台账记录，包括种类、产生量、去向等情况。有关记录应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失，以备生态环境部门检查； 以上处置措施可保证项目产生的固体废物均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放。综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 五、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源 项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源为污水处理设施及污水管线。在构筑物防渗措施不到位，可能会对区域土壤及地下水造成影响。污水管线及设备跑、冒、滴、漏造成污水泄漏时，可能会通过包气带污染地下水。 （2）污染物类型和污染途径 污染物类型为污水处理设施内的混合废水，污染途径为垂直入渗。 （3）防控措施 ①防渗漏措施 污水处理设施为一体化设备，按照建筑防渗设计规范，严格按照施工规范施工。项目废水管道均置于管沟内，对地下敷设的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，管沟内壁涂防水涂料，确保达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理设备统一处理。 ②分区防渗要求 项目防渗分区划分见下表。 表4-13 项目防渗分区一览表 名称; 防渗区分区; 装置及设施名称; 防渗区域. 污水处理设施; 重点防渗区; 地埋污水处理设备、厂区内污水埋地管道; 采用PE埋地波纹管. 简单防渗区; 生产车间、办公区等; 一般地面硬化. 厂区内运输道路; 硬化，周边设截排水沟. 采取以上措施后，本项目不会对厂区土壤及地下水环境造成不利影响。 六、生态 本项目用地属于工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 七、环境风险 1.风险源分布 项目涉及的风险物质主要为供气管道内在线天然气。天然气的临界量为10 t，本项目使用的天然气为管道天然气，锅炉房内不储存，危险物质的量以管道内天然气的容量计，本项目涉及的天然气管道为锅炉设备与市政管网相接的管线，长度约为100m，管径为110mm，管线压力1.6Mpa，天然气密度0.74kg/m3。则项目涉及的厂区内天然气最大在线量约11.25 kg，远小于临界量。 2.环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——各种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目主要风险源为天然气。若泄露会对地表水、土壤、地下水造成污染。项目Q值确定见下表。 表4-14 Q值计算一览表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目厂区存在量（t）; Q. 天然气; 10; 0.01125; 0.00113. 由上表可知，本项目Q=0.00113＜1。 3.环境风险识别及分析 项目锅炉使用的天然气属于可燃、易燃物品，发生事故的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃。天然气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 在天然气燃烧时，产生SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入SO2、CO，以及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。 4.环境风险防范措施及应急要求 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险管理措施如下： （1）天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。 （2）建立健全各项规章制度，应在锅炉房醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 （3）锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 （4）锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 （5）消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 （6）编制突发环境事件应急预案，实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感。 5.风险应急措施 （1）当发生火灾事故时，当事者应立即采取先行措施，如切断气源；在火势较小的情况下立即使用灭火器材扑灭，同时使用手机等通讯装备通知上级领导启动突发环境事件应急预案。 （2）对事故发生区域周边人群进行疏散，并转移周围可能受火灾影响发生燃爆的其他耗材。 （3）通知应急监测单位对因火灾事故产生的废气、废水进行应急监测，了解风险事故对周边环境影响情况。 6.分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 锅炉废气（DA002） | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+13m排气筒 |  |
|  | 油烟（DA003）、异味 | 油烟、烘烤异味 | 2台高效型静电式油烟净化器+1个24m烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求 |
|  | 地埋式污水处理设施 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖密封、设置地下 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 化粪池、地埋式污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 |
|  | 清洗废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS | 地埋式污水处理设施 |  |
|  | 纯水制备浓水 | SS |  |  |
|  | 锅炉排污 | SS、盐类 | 排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 等效声级LAeq | 低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾与生活垃圾一并交环卫部门统一清运处理；废油脂委托有资质单位定期清运处置；废包装收集后暂存，定期外售废品收购站；废交换树脂由厂家更换后及时清运处理，不在厂内储存；地埋式污水处理设施产生的污泥定期由吸污车清理处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地埋式污水处理设施应做好基础防渗，从而切断了废水进入土壤；同时对收集管道采用严格防渗措施，并做好定期检修工作，防止污水的跑、冒、滴、漏 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①应严格按照防火规范进行平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备； ②天然气管线均做防雷击、防静电接地；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ③在可能发生天然气泄漏或积聚的场所设置可燃气体连续检测的报警装置； ③在进入厂区天然气管道等处设置紧急切断阀，对明显故障实施直接切断，定期检查安全保护系统； ④设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；锅炉房配备相应的灭火器； ⑤制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 ①严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ②建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 ③项目建成后应根据固定污染源排污许可分类管理名录和相关要求，及时办理排污许可证相关手续。 ④严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快完成竣工环境保护验收工作。 2.环保投资 项目总投资2622万元，经初步核算，环保投资为48.2万元，占总投资的1.84%。环保投资一览表见下表。 表5-1 环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保设施或措施; 数量; 投资 （万元）. 锅炉废气处理; 低氮燃烧器+8m排气筒; 1套; 4. 低氮燃烧器+13m排气筒; 1套; 4. 油烟废气处理; 静电式油烟净化器（去除效率≥85%）; 1套; 3. 排气筒; 1根; 2. 废水处理; 化粪池（30m3）; 1个; 1. 地埋式一体化污水处理设施（50m3/d）; 1座; 20. 噪声污染治理; 采取隔声、基础减振措施; 配套; 2. 固体废物治理; 分类垃圾箱; 若干; 0.1. 一般固废收集桶; 若干; 0.1. 运行维护费用; /; /; 4. 环境管理与监测费用; /; /; 8. 合计; 48.2. |

# 六、结论

从环境保护角度分析，建设项目环境影响可接受。

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 42kg/a | / | 42kg/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 21kg/a | / | 21kg/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 169kg/a | / | 169kg/a | / |
|  | 油烟废气 | / | / | / | 0.212t/a | / | 0.212t/a | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.386t/a | / | 0.386t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.115t/a | / | 0.115t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.072t/a | / | 0.072t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
|  | LAS | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | / |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 4.25t/a | / | 4.25t/a | / |
|  | 废油脂 | / | / | / | 10.04t/a | / | 10.04t/a | / |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废物料、废试剂瓶、废药品包装 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | / |
|  | 废树脂 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a