# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 新隆钛金属钛材加工迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 陕西新隆钛金属材料有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新隆钛金属钛材加工迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-611206-04-01-401063 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴晓龙 | 联系电话 | 13108290072 |
| 建设地点 |  | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇原点东一路永丰村委会南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E108度56分29.182秒，N34度31分26.241秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 67、金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 60.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 30.1% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 3220 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价判定表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不排放有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 废水不直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 经计算，风险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设取水口; 否. 根据以上分析，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《关于〈西咸新区泾河新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与规划及规划环评的相符性 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2。 中国原点智慧科创产业区核心功能：智能制造、高端制造、研发会展。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇永丰村委会南侧，属于泾河新城中国原点智慧科创产业区，见附图7。本项目为新建项目，主要进行钛材表面处理，属于制造业，符合产业定位。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 规划主管部门应严格管理，要求入驻企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。; 本项目采用行业成熟的生产技术，实现低耗能低污染。燃料采用电能，厂区采用雨污分流。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 产生的一般工业固体废物暂存在厂房内一般工业固废区，定期外售。危险废物暂存在厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目废气主要是打磨、喷砂粉尘采取环保措施处理后，污染物排放量较小，不属于排放量大的项目。; 符合. 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目符合泾河新城产业规划，拟建地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目，采用成熟的生产技术和先进设备。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目打磨废气经喷淋塔处理，喷砂粉尘经袋式除尘器处理，有效减少粉尘; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。; 本项目能源消耗是电，打磨废气经喷淋塔处理，喷砂粉尘经袋式除尘器处理。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。; 本项目无废水产生，生活污水经厂区现有化粪池收集后排入市政污水管网。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目。经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类。 本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于本项目下发的陕西省企业投资项目备案确认书（见附件2），项目代码为2506-611206-04-01-401063。 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 为贯彻落实生态环境部《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号），通过建设项目与区域“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析，强化源头宏观管控，强化“三线一单”生态环境分区管控成果在环境影响评价领域的落地应用。 根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号）、《陕西省“三线一单”数据应用系统》空间冲突分析结果，本项目“三线一单”分析结果如下。 （1）一图 本项目在西咸新区生态环境管控单元分布示意图中的位置见图1-1。项目位于重点管控单元。 图1-1 与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | - 一表 本项目与“三线一单”的符合性分析如下表所示： 表1-3 项目与《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 序号; 环境管控单元; 市区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积; 符合性分析; 符合性. 1; 泾河新城重点管控单元2; 西安市西咸新区; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 3688m2; - 本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》内项目； - 本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： - 城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 - 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。 水环境城镇生活污染重点管控区： - 加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 - 城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 - 污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 大气环境受体敏感重点管控区： - 本项目非餐饮服务单位； - 本项目采暖采用电能； - 本项目不使用车辆及非道路移动机械； 4、本项目不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业等特别排放限值行业； 水环境城镇生活污染重点管控区： - 本项目无废水排放； 2、本项目非管网建设项目； 3、本项目非污水处理厂项目； 4、本项目非城镇污水收集处理设施建设与提标改造项目。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目能源为电能，不使用高污染燃料。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）一说明 本项目租赁面积3220m2，涉及重点管控单元（包括大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区），经分析符合“三线一单”生态环境分区管控中政策要求。 3、与相关环保政策符合性分析 本项目与相关规划、政策的相符性分析见表1-4。 表1-4 本项目与相关规划、政策符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。 二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 本项目位于西咸新区泾河新城，属于关中地区，但不属于文件中的39个重点行业。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》; 对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放。; 本项目无工业废水排放。; 符合. 全面实施工业固体废物排污许可管理，严格控制增量，严格摸底并整治工业固体废物堆存场所，减少历史遗留固体废物贮存总量。; 一般固废分类收集至一般固废暂存区内，可回收再利用的定期外售，无法再次利用的定期清运至垃圾收集中心；危险废物暂存在厂内危废贮存库，定期交有资质单位处置，厂内危废暂存时间未超过规定要求，且无历史遗留固废。; 符合. 加大对危险废物污染防治监管力度，规范危险废物环境管理，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。; 建设单位应针对危险废物制定相应的管理制度、设置登记卡，严格按照转移联单进行监管。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限值条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函〔2020〕340号，本项目不属于三十九个涉气重点行业。; 符合. 关于印发《泾河新城大气污染治理专项行动方案2023-2027年）的通知》（陕泾河发〔2023〕22号）; 3.产业发展结构调整。 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》环办大气函〔2020〕340号，本项目不属于三十九个涉气重点行业。; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案的通知》; 新建、改建、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为钛棒生产项目，不属于化工、石化、建材、有色行业。; 符合. 严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。; 本项目位于关中地区，但不属于39个重点行业。; 符合. 4、选址合理性分析 ①用地分析：本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永丰村委会南侧，租赁现有空厂房进行生产建设（租赁协议见附件3）；根据《西咸新区泾河新城控制性详细规划图》，项目用地为二类工业用地（见附图2）。企业承诺，因泾河新城需要对项目所在区域土地进行收储时，无条件搬迁，承诺书见附件7。 本项目北侧为永丰村村委会、南侧为酿造厂、西侧紧邻原点东一路，与法士特沃克齿轮隔路相望；厂房东侧为西安城建工程学校；厂区距离南侧高泾大道仅550m，由西侧原点东一路连接，交通便利，便于原材料及产品的运输。 ②公辅设施分析：本项目租赁现有厂房生产，厂区给排水、用电均依托市政管网供给，基础设施完备。 ③污染物影响分析：打磨粉尘经水旋喷淋塔处理后经15m高排气筒（DA001）排放，振壳、喷砂粉尘经配套袋式除尘器处理后无组织排放；项目无生产废水排放，生活污水依托厂区现有化粪池处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理；噪声通过合理布局，优选低噪设备、采取厂房隔声、设备减振等措施，对环境影响小；固体废弃物均得到综合利用或妥善处理处置，对环境影响小，不存在环境制约因素。 ④周围制约因素分析：项目建成后废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和总量控制要求，项目周边无500m范围内无饮用水源保护区、自然保护区和重要渔业水域等环境，故本项目的建设不存在制约因素。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 2024年10月，陕西新隆钛金属材料有限公司租赁泾河新城崇文镇焦村泾科路1号内陕西重华重工衡器有限公司空置厂房，进行“新隆钛金属年产3000件钛棒及1500件钛及钛合金板坯生产项目”建设，后续，逐步履行相关环保手续（环境影响评价、排污许可申报）。项目试运行期间，企业发现租赁区域内交通不便，物料无法运输，故企业另行选址，对现有项目进行迁建。 2025年5月，企业租赁陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永丰村现有厂房，拟进行搬迁。迁建后项目生产工艺不变，规模略增加，主要生产设备包括振壳机、喷砂机、打磨机等，对外购钛材进行表面处理，处理后的钛材广泛用于航空航天紧固件、医用植入体坯料、化工耐蚀部件等领域。 本项目对外购的钛材进行喷砂、打磨，无电镀、热镀锌工艺，不使用有机涂层、溶剂型涂料，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“三十、金属制品业—67.金属表面处理及热处理加工”中的“其他”，应编制环境影响报告表。为此，陕西新隆钛金属材料有限公司正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对建设区域进行了现场踏勘，了解、收集与工程有关的技术资料，编制完成了陕西新隆钛金属材料有限公司《新隆钛金属钛材加工迁建项目环境影响报告表》。 - 2、项目基本情况 项目名称：新隆钛金属钛材加工迁建项目 建设单位：陕西新隆钛金属材料有限公司 建设性质：新建（迁建） 总投资：200万元，全部为企业自筹。 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇原点东一路永丰村委会南侧，租赁现有厂房进行项目建设，地理位置中心坐标：E108度58分16.472秒，N34度28分32.915秒。项目地理位置图见附图1。 项目占地：租赁面积3220m2，其中现有厂房2750m2，宿舍楼470m2 项目四邻关系：本项目北侧为永丰村村委会、南侧为酿造厂、西侧紧邻原点东一路，与法士特沃克齿轮隔路相望；厂房东侧为西安城建工程学校。项目四邻关系见附图3。 - 3、工程内容 本项目租赁已有生产厂房约2750m2（现有1F钢构厂房，尺寸约76m×36m，高度8.5m。车间硬质隔挡分为东西两部分）进行钛材加工。建成后年产钛及钛合金板坯2200t/a，钛棒2200t/a，钛铸件330t/a。 项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成表 工程类别; 工程名称; 建设内容及其规模; 备注. 主体工程; 打磨区; 位于生产厂房东侧，东西两侧分别设置11个工位，共22个打磨工位; 租赁厂房改造，进行设备安装. 振壳喷砂区; 位于生产厂房西南角，设置2台振壳机，2台喷砂机。. 储运工程; 原料区; 位于生产厂房东南角，进行外购原料钛件的存放. 成品区; 位于生产厂房东南角，原料区东侧，进行产品钛件的存放. 耗材区; 车间西部北侧，千叶轮、砂轮等耗材堆放. 辅助工程; 办公宿舍区; 租赁车间北侧办公楼（二楼+一楼一间房）作为办公及宿舍，面积470m2。. 公用工程; 供水; 由市政给水管网统一供给; /. 排水; 采用雨污分流，生活污水依托现有化粪池（100m3）处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理; 依托. 供电; 项目供电由市政电网统一供给; /. 供暖、制冷; 车间不供暖制冷，办公区供暖、制冷采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废气; 打磨粉尘; 东西两侧打磨粉尘经分别经水旋喷淋塔处理后经+15m高排气筒（DA001、DA002）排放，2座喷淋塔合用一座循环水池（27m3）; 新建. 喷砂粉尘; 喷砂粉尘经自带袋式除尘器处理后无组织排放; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水依托现有化粪池（20m3）处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理; 依托. 生产废水; 除尘废水循环使用不外排，循环水池（27m3）定期清理; 新建. 噪声; 选择低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 分类收集，交环卫部门进行处理; 新建. 一般固废; 废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣、废布袋等暂存于一般固废暂存区（车间西侧中部，面积50m2），外售给回收单位处置；废油类、废油桶、含油手套抹布暂存于危废贮存库，定期交有资质单位进行处置。; 新建. - 4、项目产能 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 规格. 1; 钛及钛合金板坯; t/a; 2200; 尺寸（长×宽）：5.5～6.5m×1.2m. 2; 钛棒; t/a; 2200; 尺寸（长×直径）：3.5～5m×1.2～0.4m. 3; 钛铸件; t/a; 330; /. - 5、原辅材料用量 项目主要原材料用量及变化情况见表2-3。 表2-3 主要原材料一览表 名称; 单位; 年用量; 规格. 原辅料; 钛及钛合金板坯; t/a; 2204; 大板材：宽5.5～6.2m、长12～20m 小板材：宽0.3m、长0.3m. 钛棒; t/a; 2204; 尺寸（长×直径）：3.5-5M*1.2-0.4M. 钛铸件; t/a; 340; 外部包裹有一层陶瓷外壳. 千叶轮; 个/a; 300; 单片重1.5kg. 砂轮; 个/a; 4700; /. 砂; t/a; 0.5; /. 润滑油; t/a; 0.5. 能源; 水; m3/a; 1380; /. 电; 万度/年; 95; /. - 6、主要工艺设备 本项目主要设备清单见下表2-4。 表2-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 主要生产设施参数. 1; 打磨砂轮机; 22; 台; 功率：5.5kW. 2; 行车; 2; 台; 高度：5.8m. 3; 振壳机; 2; 台; /. 4; 喷砂机; 2; 台; /. 5; 水旋喷淋塔; 2; 台. 6; 袋式除尘器; 2（喷砂自带）; 台; /. 7; 循环水池; 1; 个; 3.4×4×2=27m3. 8; 水泵; 2; 台. - 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、喷淋塔补充水，由市政给水管网统一供给。 ①生活用水 本项目建成后劳动定员30人，在厂内住宿，但厂内不设置食堂；根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按100L/（人·d）计，年工作日300d，则项目生活用水量为900m3/a（3m3/d）。 ②除尘用水 本项目打磨工序采用水旋喷淋塔进行除尘，项目区域设置1个27m3循环水池。根据建设单位提供资料，本项目打磨砂轮机除尘用水在水池内循环使用，循环水量约5m³/h，需定期补水，补水量为循环水量的2%，则项目需补充水量为1.6m³/d，480m³/a。 （2）排水 生活污水依托现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 由上述分析可知，本项目年工作日300天，生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为720m3/a（2.4m3/d）。 具体用水及排水情况见下表。 表2-5 本项目用水及排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水分类; 用水 标准; 新鲜 用水量; 损耗量; 排水量; 排放去向. 1; 喷淋塔补充水; 2%; 1.6; 1.6; 0; 损耗. 2; 生活用水; 100L/（人·d）; 3; 0.6; 2.4; 化粪池收集，排入市政污水管网. 合计; 4.6; 2.2; 2.4. 新鲜水 化粪池 3.0 0.6 2.4 1.6 4.6 循环冷却水 泾河新城第二污水处理厂 2.4 生活用水 1.6 80 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） （3）供电 项目供电电源由市政电网接入。 （4）采暖及制冷 生产区不提供供暖办公室采用分体式空调采暖、制冷。 3、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，每班工作8h，每天2班，年工作300天。 4、平面布置合理性分析 本项目根据“分布合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、卫生等要求，对厂区生产线布置进行统筹安排。 本项目生产厂房南侧及北侧均设置出入口，方便原辅材料及产品的运输。根据工艺需要，由南向北依次布置有原料区、成品区、振壳喷砂区、打磨区，同时厂房西侧布置有一般固废堆放区、耗材堆放区。同时预留人流物流通道，符合物流方向，方便物料进出。 综上所述，项目总平面布置合理。本项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁现有厂房，厂房为空置状态，施工期仅对生产设备、环保设备进行安装，不涉及土建施工。施工期废气主要为施工机械及运输车辆废气；施工废水主要为施工人员生活污水；施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声；施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、废包装材料等。 生活污水、生活垃圾、噪声、废包装材料、废气 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程 （1）钛及钛合金板坯、钛棒 钛及钛合金板坯、钛棒工艺流程及产污环节如下图所示： 钛及钛合金板坯、钛棒件 打 磨 成 品 噪声、粉尘、废砂轮 图2-3 工艺流程及产排污环节图 - 工艺流程简述： - 外购的钛及钛合金板坯、钛棒运送至生产厂房原料区后，采用行车运送至厂房东侧打磨工位，人工操作打磨砂轮机进行表面打磨以去除钛材表面锈迹及不平整处后得到成品。此工序会产生打磨粉尘、废砂轮片、噪声。 - （2）钛铸件 - 本项目钛铸件工艺流程及产污环节如下图所示： 钛铸件 振 壳 喷 砂 打 磨 成 品 噪声、废陶瓷壳 噪声、粉尘 噪声、粉尘、废砂轮 图2-4 工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 振壳：外购的钛铸件外部包裹有一层陶瓷型壳，需人工放入振壳机通过高速振动震碎表面的陶瓷型壳。振壳机振动力度小，震碎陶瓷为大块，基本无粉尘产生，此工序产生的污染物主要为废陶瓷壳、噪声。 喷砂：振壳后的钛棒放入喷砂机内进行表面处理，去除铸件表面的微小毛刺并使铸件表面平整。此工序产生的污染物主要为喷砂粉尘、噪声。 - 打磨：喷砂后的钛铸件采用行车运送至东侧打磨工位，人工操作打磨砂轮机进行表面打磨以去除钛材表面锈迹及不平整处后得到成品。此工序产生的污染物主要为打磨粉尘、废砂轮、噪声。 此外，项目运营期还会产生除尘灰和废沉渣，机械维修保养产生的废油类、废油桶、含油手套抹布，职工生活产生的生活污水及生活垃圾。 表2-6 项目产污环节汇总一览表 类别; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 喷砂; 颗粒物; 袋式除尘器; 间断. 打磨; 颗粒物; 喷淋塔; 间断. 废水; 员工生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等; 化粪池（依托）; 间断. 噪声; 设备运行; 65~93dB(A); 隔声、减振等措施; 连续. 固体 废物; 振壳; 废陶瓷壳; 暂存于一般固废贮存区，定期外售; 间断. 打磨; 废砂轮; 间断. 喷淋塔; 废沉渣; 间断. 除尘器; 收尘; 间断. 废油类; 设备维修保养; 暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置; 间断. 废油桶; 间断. 废含油手套抹布; 间断. 工作人员; 生活垃圾; 环卫部门处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、迁建前现有项目情况 （1）环保手续履行情况 陕西新隆钛金属材料有限公司于2025年3月在西咸新区泾河新城崇文镇焦村泾科路1号建设新隆钛金属年产3000件钛棒及1500件钛及钛合金板坯生产项目，目前正在试运行阶段。 2024年11月29日，陕西新隆钛金属材料有限公司取得陕西省西咸新区泾河新城管委会关于新隆钛金属年产3000件钛棒及1500件钛及钛合金板坯生产项目环境影响报告表的批复，西咸泾河审准〔2024〕96号。同时，企业固定污染源排污登记回执，编号：91611102MADR3POEXG001P。 现有项目环保手续执行情况见附件4。 （2）现有项目迁建过程中污染防治要求 根据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66 号）中相关要求，本次环评报告对项目迁建过程中污染物防治工作做出如下要求： ①规范各类设施拆除流程 陕西新隆钛金属材料有限公司现有项目在搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，现有项目在搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、污染治理设施、有毒有害物质储存设施等予以规范清理和拆除。 ②安全处置企业遗留固体废物 陕西新隆钛金属材料有限公司现有项目应对原有场地残留和搬迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。 陕西新隆钛金属材料有限公司现有项目在迁建过程中按照以上要求进行可减少对环境的污染，做到环境污染事件可防可控，对环境影响较小。 - 2、与项目有关的原有环境污染问题 现有项目本项目租赁永丰镇永丰村南侧现有厂房，根据现场勘查，厂房目前为空置状态，地面已进行硬化处理，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）常规污染物环境质量现状 项目位于西咸新区泾河新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，项目所在区域西咸新区环境质量现状见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 监测 点位; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 西咸新区; SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31; 78; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 106; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 123; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 168; 105; 超标. 根据表3-1可知，项目所在区域NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的年平均值、O3日第90百分位数8h平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）特征污染物环境质量现状 本次评价TSP引用陕西泽希监测服务有限公司出具的《陕西兴龙人防工程设备有限公司人防门生产项目现状监测报告》，泽希检测（气）202307011号，监测时间2023年7月14日~2023年7月16日，监测点位位于本项目东北侧1640m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类影响）》（试行）中“项目周边5km范围内近3年监测数据”的引用要求。引用监测报告见附件5。 表3-2 项目其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. X; Y. A1厂区西南侧; 586976; 3823796; TSP; 2023年7月14日~7月16日; NE; 1640. 对监测数据进行统计，结果如下表3-3。 表3-3 评价结果统计表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. A1; TSP; 24小时平均; 300; 65~98; 32.7; 0; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年版）所述：“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 根据现场调查，本项目50m范围内有敏感目标西安城建工程学校、永丰村村委会，本评价委托中量检测认证有限公司于2025年6月18日对项目东侧西安城建工程学校、北侧永丰村村委会进行监测，监测点位置见附图5，监测结果见附件6。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测频次：监测1天，昼间一次。 （3）监测点位置：东侧西安城建工程学校、北侧永丰村村委会各设一个点。 （4）声环境现状监测结果 监测结果见下表。 3-4 噪声监测结果统计 单位：dB（A） 监测时间 监测值 监测点位; 西安城建工程学校; 村委会; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 6月18日; 52; 45; 55; 48; 65; 55. 噪声监测结果表明，项目东侧西安城建工程学校、北侧永丰村村委会噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，表明项目所在区现状声环境质量良好。 3、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年版）所述，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于已建成的厂房内，且占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目对地下水、土壤环境污染影响较小，本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源；项目租赁已建成生产厂房，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。本次评价主要环境保护目标见表3-5、见附图6。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气; 108.9412; 34.5246; 永丰村; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; W、N; 20. 108.9364; 34.5228; 法士特沃克小区; W; 452. 108.9385; 34.5275; 永乐公办小学; N; 435. 108.9417; 34.5236; 西安城建工程学校; E; 1. 声环境; 108.9412; 34.5246; 永丰村村委会; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区; N; 20. 108.9417; 34.5236; 西安城建工程学校; E; 1. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值，具体标准值见表3-6。 表3-6 运营期废气排放标准 标准; 项目; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 2、废水排放标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表3-7 废水排放标准 执行标准名称; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; /; /; /; /; 45; 8; 70. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定；根据《西咸新区声环境功能区划方案》，项目所在地属于永乐店站片区，位于3类声环境功能区，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界; 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 本项目污染物排放总量为：COD：0.213t/a、氨氮：0.018t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，厂房目前为空置状态，不需新建构筑物，施工期仅进行设备、环保设备安装。项目施工期主要污染物有：废气（扬尘、运输车辆机械尾气）、废水（施工人员生活污水）、噪声（机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（施工人员生活垃圾、废包装物）等，无施工废水产生。 1、施工期废气环境保护措施 本项目设备安装阶段废气主要为运输车辆、设备安装产生的少量粉尘及汽车尾气，设备安装阶段运输车辆较少，经大气扩散后对周围环境影响较小。这些施工过程中产生的大气污染均为暂时性污染，随着施工过程的结束，该污染环节也将随之消失。 2、施工期废水环境保护措施 本项目在现有厂房内施工，施工人员生活污水依托现有生活设施。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目主体建筑已建成，施工期仅在现有厂房内安装相关生产设备，施工期主要为设备安装、调试过程产生的偶发性噪声。 1）施工期通过使用低噪声机械，以减轻设备噪声对周围环境的影响； 2）合理安排施工时间，避开中午休息时间和夜间施工； 3）车辆进出施工场地时，禁止鸣笛，运行线路应按规定路线进行，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料； 4）加强工人管理，文明施工，严禁高声喧哗。 采取以上措施，施工场界噪声对周边环境影响较小。 4、施工期固废环境保护措施 本项目施工期固体废物主要为设备安装产生的废包装材料及施工人员生活垃圾。施工期设备安装产生的废包装材料外售综合利用，不随意丢弃。施工人员生活垃圾定点收集后，定期交由当地环卫部门进行处置，对环境影响较小。 由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为打磨粉尘、喷砂粉尘，不涉及新污染物。 （1）废气污染源产排情况 本项目废气产排信息见表4-1，废气排放口信息见表4-2。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 排放 形式; 产生量t/a; 主要防治措施; 处理/集气效率%; 排放浓度mg/m3; 污染物排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度 限值mg/m3. 喷砂; 颗粒物; 无组织; 0.729; 管道+袋式除尘器; 95/95; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.071. 打磨; 颗粒物; 有组织; 8.826; 负压收集+水旋喷淋塔; 85/85; 13.79; 120; 1.324. 颗粒物; 无组织; 1.557; 封闭厂房; /; /; 1.0; 1.557. 表4-2 项目废气排放口基本情况表 名称; 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度 /℃. 打磨废气排气筒; DA001; 一般 排放口; 108°56'29.24" 34°31'27.12"; 397; 15; 0.4; 20. DA002; 108°56'29.65" 34°31'27.16"; 397; 15; 0.4; 20. （2）源强核算过程 - 1）喷砂粉尘 项目外购的钛铸件振壳后需进行喷砂处理，以去除铸件表面的微小毛刺，并使铸件表面产生细微的凹凸面。喷砂工序会产生粉尘，本项目喷砂机密闭，配套吹灰系统及除尘器，因粉尘量极小，喷砂粉尘经除尘器净化处理后无组织排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》中“06预处理”中产污系数，“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其他金属材料在抛丸、喷砂、打磨、滚筒过程颗粒物产尘系数为2.19kg/t-原料”。根据建设单位提供资料，本项目钛铸件的年用量约340t，陶瓷壳的重量约占总重量的2%，则振壳后钛铸件的重量约333t，喷砂工序年工作时间约900h/a，则喷砂粉尘产生量为0.729t/a，0.81kg/h。 根据建设单位提供的设计资料，2台喷砂机配套的袋式除尘器风机风量合计为3000m3/h，喷砂机为全封闭，除尘器与喷砂机采用密闭管道连接，根据《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，采用管道收集，收集效率按95%考虑。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》中“06预处理”中产污系数，袋式除尘器处理效率为95%，喷砂工序废气无组织排放，则喷砂工序颗粒物无组织排放量为0.071t/a，排放速率为0.079kg/h。 - 2）打磨粉尘 项目外购钛及钛合金板坯、钛棒以及喷砂处理后的钛铸件需进行打磨处理，去除钛材表面锈迹及不平整处。根据建设单位提供资料，由于行业要求，打磨粉尘处理措施需采用湿式除尘法。根据建设单位提供的设计资料，本项目共设置22台打磨机，打磨工序设置固定工位，东西两列布设，每列配套建设1座喷淋塔，共建设2座相同类型喷淋塔，除尘设备配套的风机风量分别为10000m3/h，打磨粉尘经喷淋塔除尘处理后分别经15m高排气筒排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》中“06预处理”中产污系数，“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其他金属材料在抛丸、喷砂、打磨、滚筒过程颗粒物产尘系数为2.19kg/t-原料”。本项目年打磨钛材4741t（其中钛及钛合金板坯2204t、钛棒2204t、去壳钛铸件333t），则打磨粉尘产生量为10.383t/a，2.163kg/h。 根据建设单位提供的设计资料，项目打磨工序设置固定工位，工位采用侧吸风负压收集，打磨工序工作时间为4800h/a。根据《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》，收集效率按85%考虑，根据《工业源产排污核算方法和系数手册》，喷淋塔除尘效率按85%计，则颗粒物有组织排放量为1.324t/a，排放速率为0.276kg/h，排放浓度为27.58mg/m3；无组织排放量为1.557t/a，排放速率为0.324kg/h。本次评价按照两列打磨设备打磨工件的能力、工作时间相同考虑。 表4-3 本项目废气产排污情况一览表 产污环节; 污染因子; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 打磨; 颗粒物; 有组织; DA001; 4.413; 0.92; 0.662; 0.138; 13.79. DA002; 4.413; 0.92; 0.662; 0.138; 13.79. 无组织; 1.557; 0.324; 1.557; 0.324; /. 喷砂; 颗粒物; 无组织; 0.729; 0.81; 0.071; 0.079; /. （3）达标排放情况及影响分析 根据以上废气产排情况分析，本项目打磨粉尘经水旋喷淋塔除尘处理后分别经2根15m高排气筒排放；喷砂粉尘经配套袋式除尘器处理后在车间内无组织排放。 DA001、DA002排气筒颗粒物最大排放浓度为13.79mg/m3≤120mg/m3，排放速率0.138kg/h≤3.5kg/h；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。 经过估算，本项目厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 综上所述，项目产生的废气对周边环境影响较小。 （4）污染防治措施可行性分析 项目所属行业尚未发布行业排污许可技术规范和行业污染防治可行技术指南，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表5：预处理生产单元机械预处理产污环节打磨、喷砂设备产生的颗粒物，可行的污染防治技术包括袋式除尘、湿式除尘。根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿），洗涤、水膜（浴）、文丘里湿法除尘技术为限制类技术。 本项目打磨粉尘经水旋喷淋塔除尘处理后分别经2根15m高排气筒排放；喷砂粉尘经配套袋式除尘器处理后在车间内无组织排放，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中推荐的污染防治措施，同时不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）中的限制类技术。故本项目打磨、喷砂粉尘废气措施合理可行。 （5）排气筒设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.4“新污染源的排气筒一般不低于15m。本项目排气筒高度为15m，满足要求。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”，本项目周围半径200m范围内最高建筑物为项目厂房，约为8.5m，本项目排气筒高度为15m，符合高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求。 （6）非正常情况污染排放 项目非正常情况主要是设备开停时环保设施未提前开启或环保设施故障无法运行，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统收集、处理效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响，具体见下表。 表4-4 非正常情况废气排放情况一览表 产排污环节; 打磨工序; 喷砂工序. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物DA001; 颗粒物DA002. 排放浓度mg/m3; /; 108.15; 108.15. 持续时间; 1h. 排放量kg; 0.81; 1.082; 1.082. 防治措施：在非正常工况下，需严格控制生产，装置开启时先运行废气处理系统，关闭时后停废气处理装置，避免开停时出现废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检修、定期更换布袋，确保废气处理设施正常运行；当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。 （7）废气监测计划 项目所属行业尚未发布行业自行监测技术指南，参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目属非重点排污单位，打磨废气排气筒为其他排放口，本项目废气监测计划如下。 表4-5 运营期废气监测计划一览表 项目; 监测点位编号; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2、废水 （1）废水产排情况 本项目废水主要为生活污水，废水产生排放情况见表4-6。 表4-6 项目废水产排情况一览表 废水来源; 废水量 m³/a; 主要污染因子; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量; 排放去向. 生活污水; 720; COD; 350mg/L、0.252t/a; 295.8mg/L、0.213t/a; 泾河新城第二污水处理厂. BOD5; 200mg/L、0.144t/a; 182mg/L、0.131t/a. SS; 200mg/L、0.144t/a; 100mg/L、0.072t/a. NH3-N; 25mg/L、0.018t/a; 24mg/L、0.018t/a. TN; 50mg/L、0.036t/a; 48.5mg/L、0.035t/a. TP; 5mg/L、0.004t/a; 4.85mg/L、0.003t/a. （2）源强核算 - 根据工程分析，本项目全厂劳动定员30人，生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。项目产生的生活污水经厂区现有化粪池处理，排入市政污水管网，进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 表4-7 本项目废水污染物产生情况表 产污环节; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 排放 去向. 浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 720; COD; 350; 0.252; 化粪池; 泾河新城第二污水处理厂. BOD5; 200; 0.144. SS; 200; 0.144. 氨氮; 25; 0.018. TN; 50; 0.036. TP; 5; 0.004. 表4-8 本项目废水排放浓度及污染物排放量 废水量; 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 720t/a; 进水水质（mg/L）; 350; 200; 200; 25; 50; 5. 去除效率（%）; 15.5; 9; 50; 0; 3; 3. 排放浓度（mg/L）; 295.8; 182; 100; 25; 48.5; 4.85. 污染物排放量（t/a）; 0.213; 0.131; 0.072; 0.018; 0.035; 0.003. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; /; /; /; 45; 70; 8. 备注：化粪池去除效率根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》确定. （3）环境影响分析 - 本项目生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B级标准，本项目生活污水不直接排入地表水体，对周边环境影响较小。 （4）依托措施可行性分析 （1）化粪池可依托性 根据调查，租赁宿舍楼化粪池位于北侧，容积为20m3，本项目生活污水排放量为2.4m3/d，可容纳本项目所产生的生活污水。本项目生活污水水质简单，水量较小，因此现有化粪池的处理能力可满足本项目需求。 ②依托污水处理厂可行性分析 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，现状大部分为泾河新城永乐镇和崇文镇所在区域。总服务面积约34km2。污水处理厂采用“预处理+A2/O 微曝氧化沟工艺+微絮凝过滤+消毒”的处理工艺，经过处理的水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》一级A标准后，尾水排入泾河。中水处理工艺采用混凝沉淀+过滤法+消毒，处理后中水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。项目设计污水处理规模为8.0×104m3/d，一期建设规模为处理污水4×104m3/d，二期建设规模为处理污水4×104m3/d。 本项目位于泾河新城第二污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水经化粪池处理后水质满足排放标准要求，且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，故依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。 （5）环境监测计划 本项目无生产废水产生，本项目产生的生活污水排入厂区现有化粪池处理，后排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理，对生活污水可不进行例行监测。 3、噪声 （1）噪声源 该项目主要噪声源为喷砂机、振壳机、打磨砂轮机、风机、水泵等设备，企业尽量选用低噪声设备，所有设备置于全封闭厂房内部，并对其设减震基座等措施。生产设备噪声声级值如表4-9所示。 |

表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源设备; 数量; 单机声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 生产厂房; 振壳机; 1; 80; 采用低噪声设备、合理布局、基础减振、厂房隔声; 4; 6; 0.8; 32; 6; 4; 70; 62.0; 62.6; 63.2; 62.0; 900; 21; 41.0; 41.6; 42.2; 41.0; 1. 2; 振壳机; 1; 80; 13; 6; 0.8; 23; 6; 13; 70; 62.0; 62.6; 62.1; 62.0; 900; 21; 41.0; 41.6; 41.1; 41.0; 1. 3; 喷砂机; 1; 85; 4; 8; 0.8; 32; 8; 4; 68; 67.0; 67.3; 68.2; 67.0; 900; 21; 46.0; 46.3; 47.2; 46.0; 1. 4; 喷砂机; 1; 85; 13; 8; 0.8; 23; 8; 13; 68; 67.0; 67.3; 67.1; 67.0; 900; 21; 46.0; 46.3; 46.1; 46.0; 1. 5; 风机; 1; 85; 4; 8; 0.4; 32; 8; 4; 68; 67.0; 67.3; 68.2; 67.0; 900; 21; 46.0; 46.3; 47.2; 46.0; 1. 6; 风机; 1; 85; 13; 8; 0.4; 23; 8; 13; 68; 67.0; 67.3; 67.1; 67.0; 900; 21; 46.0; 46.3; 46.1; 46.0; 1. 7; 打磨机; 11; 93; 24; 40; 0.8; 12; 40; 24; 36; 75.1; 75.0; 75.0; 75.0; 4800; 21; 54.1; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 8; 打磨机; 11; 93; 30; 40; 0.8; 6; 40; 30; 36; 75.6; 75.0; 75.0; 75.0; 4800; 21; 54.6; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 9; 风机; 1; 85; 24; 64; 0.8; 12; 64; 24; 12; 67.1; 67.0; 67.0; 67.1; 4800; 21; 46.1; 46.0; 46.0; 46.1; 1. 10; 风机; 1; 85; 30; 64; 0.8; 6; 64; 30; 12; 67.6; 67.0; 67.0; 67.1; 4800; 21; 46.6; 46.0; 46.0; 46.1; 1. 11; 水泵; 1; 80; 26; 64; -1; 10; 64; 26; 12; 62.2; 62.0; 62.0; 62.1; 4800; 21; 36.2; 36.0; 36.0; 36.1; 1. 12; 水泵; 1; 80; 28; 64; -1; 8; 64; 28; 12; 62.3; 62.0; 62.0; 62.1; 4800; 21; 36.3; 36.0; 36.0; 36.1; 1. 备注：以项目所在地西南角为（0，0，0），距室内边界距离按最近距离计。

|  | （2）预测点布置 预测点选择在厂址东、南、西、北四个厂界，以及北侧村委会，共5个点。 厂界噪声预测点坐标如下： 表4-10 厂界噪声预测点坐标 预测点; 厂界; 敏感点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 村委会; 西安城建工程学校. X（m）; 37; 18; -1; 18; 15; 38. Y（m）; 38; -1; 38; 77; 96; 38. 备注：以生产车间西南角为原点（0，0，0），生产车间东西长36m、南北宽76m。. （3）预测模式（室内声源） ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级Lp1： 式中： ——倍频带声功率级，dB Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角时，Q=8。 R——房间常数；，S为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数； R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总和。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积S换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透过面积处的等效声源的倍频带声功率级： ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥源强叠加 式中： ——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； ——某一个声压级，dB(A)。 ⑦噪声衰减 式中： ——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； ——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ——噪声的测点距离(1m)，m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 （4）预测方案 预测因子为等效连续A声级Leq(A)。 预测内容为厂界噪声贡献值、敏感点噪声预测值。 （5）预测结果与评价 本项目仅在昼间生产，夜间不生产，本次仅对昼间噪声值进行预测，噪声预测结果见表4-11。 表4-11 噪声预测结果统计 单位：dB（A） 预测点位; 昼间. 贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值. 东厂界; 57.6; /; /; 65. 南厂界; 57.1; /; /; 65. 西厂界; 57.2; /; /; 65. 北厂界; 57.0; /; /; 65. 村委会; 31; 55; 55; 65. 西安城建工程学校; 57.6; 52; 58.6; 65. 根据预测结果，项目运营期东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。项目北侧居委会、东侧西安城建工程学校噪声预测值昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目建成后对周边声环境影响较小。 （4）噪声措施 为了进一步降低噪声污染，建设单位已采取以下防治措施： ①控制设备噪声 设备选型时选用先进低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。高噪声设备布置在厂房内，安装减振基座等措施。 ②加强建筑物隔声措施 室内高噪声设备合理布局，有效利用了建筑隔声，并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭。西安城建工程学校位于项目东侧，距离较近，为减轻噪声对西安城建工程学校的影响，高噪声设备尽量远离东侧布置。 ③强化生产管理：合理优化工作时间，禁止夜间生产（22:00-次日6:00）。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 严格按照上述治理措施降噪后，项目昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，东侧西安城建工程学校、北侧居委会声环境质量预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，噪声控制措施可行。 （5）监测要求 监测要求见表4-12。 表4-12 噪声监测要求 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 厂界四周; 噪声; 每季度1次. 由上表可知，本项目运营期设备噪声源强经基础减震、厂房隔声以及距离衰减后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4、固体废物 本项目产生固废主要分为一般固废、危险废物及生活垃圾。 （1）一般固废 本项目生产固废主要包括一般固废：废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废布袋和废沉渣。 根据建设单位提供资料，废砂轮片产生量约7.5t/a；根据工程分析，钛铸件振壳过程中会产生废陶瓷壳，废陶瓷壳产生量约7t/a，暂存于一般固废暂存区后外售处理。 根据工程分析，喷砂工序废气处理过程中会产生除尘灰，产生量为0.658t/a；喷淋塔除尘配套的循环水池需定期清理沉渣，产生量约7.5t/a，收集后统一外售处理。 根据建设单位提供资料，袋式除尘器中的布袋需定期更换，产生量为0.1t/a，暂存于一般固废暂存区后外售处理。 （2）生活垃圾 项目劳动定员30人，生活垃圾产生量取0.5kg/人·d，年工作日300天，本项目生活垃圾产生量4.5t/a，设垃圾桶分类收集后定期交由当地环卫部门处置。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物包括废油桶、废油类、废含油手套抹布。 ①废油类 根据建设单位提供资料，加工过程中产生废润滑油，废油产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油属于名录中HW08类：900-217-08。 ②废油桶 根据建设单位提供资料，项目使用润滑油的用量为0.5t/a，使用过程中会产生废油桶，油类规格均为25L/桶，则产生的废油桶约为20个/a，每个空桶约200g，则产生的废油桶量为0.004t/a。废油桶属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08类：900-249-08。 ③废油手套、含油抹布 本项目在生产过程中会产生一定量的废油手套和擦拭机器的含油抹布，产生量约为0.002t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49类：900-041-49。 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表4-13。 表4-13 固体废物产生量及利用处置方式 名称; 产生环节; 产生量t/a; 属性; 固废类别; 固废代码; 储存方式; 利用处置方式和去向. 废砂轮; 打磨; 7.5; 一般工业固废; SW59; 900-001-S59; 一般固废暂存区; 收集后统一外售处理. 废陶瓷壳; 振壳; 7.0; SW59; 900-001-S59. 除尘灰; 喷砂; 0.658; SW17; 900-002-S17. 废沉渣; 循环水池; 7.5; SW17; 900-002-S17. 废布袋; 废气处理; 0.1; SW59; 900-099-S59. 废油类; 设备维护保养设备维护保养; 0.01; 危险废物; HW08; 900-249-08; 危废贮存库暂存; 交由有资质单位处置. 废油桶; 0.004; HW08; 900-249-08. 废油手套 含油抹布; 0.002; HW49; 900-041-49. 生活垃圾; 职工生活; 2.56; 生活垃圾; S62; 900-001-S62 900-001-S62; 厂内垃圾桶收集; 分类收集后定期交由当地环卫部门处置. 项目一般工业固体废物暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，贮存场所采取防风、防雨、防晒等措施。生活垃圾分为可回收物、其他垃圾和有害垃圾，分类收集，不得混放，分类收集后定期交由当地环卫部门处置。本项目一般固废暂存区选在车间东侧，建筑面积50m2，地面后期全部进行硬化，建设符合相关要求。 危险废物贮存要求： （1）贮存容器要求 危险废物统一收集在贮存容器中，贮存容器的选择必须做到防渗、防雨、防晒的要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （2）贮存库要求： ①不兼容的危险废物分别单独收集贮存，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。 ②危废贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。基础必须防渗，防渗层要求至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或人工材料渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料。 ③危险废物贮存库必须有泄漏液体收集装置（比如托盘及防渗围堰等），必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ④危险废物贮存库防风、防雨、防晒。要有安全照明设施和观察窗口，并张贴了标识牌及相关危险废物警示标志。 ⑤建立危险废物管理台账。如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报生态环境管理部门备案，进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料； ⑥危险废物委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行，实行电子联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。经采取如上措施后，各类固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 本项目产生的危险废物为废油类、废油桶、废含油手套抹布，在存储过程中还应采取以下措施： ①危废贮存库根据不同类别的危险废物进行分区，建议按照危废类别进行分区； ②公司应建立危险废物台账管理制度，危险废物转移处置要委托有资质的单位进行，应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 ③危废贮存库、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求等，对危险废物贮存的运行管理提出要求：建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 表4-14 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存库; 废油类; HW08; 900-249-08; 厂房东南角; 5m2; 桶装; 5t; ≤1a. 废油桶; HW08; 900-249-08. 废油手套 含油抹布; HW49; 900-041-49. 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小。 5、地下水、土壤环境分析 （1）污染源、污染物类型 本项目土壤、地下水污染源主要为油类储存区、危险废物贮存库，污染物为润滑油等原料以及产生的危险废物。 （2）污染途径 本项目正常运营情况下，采取相关措施后无土壤、地下水污染途径。只有在非正常情况下才出现污染途径，污染途径主要为危险废物贮存库地面开裂，盛装废油等容器破损发生泄漏，通过地面下渗污染土壤及地下水。 （3）防治措施及环境影响 ①源头防控措施 A.本项目运营中对油类储存区、危险废物贮存库加强管理和巡查，发现问题及时采取相应措施，防止或降低可能出现的污染物跑、冒、滴、漏现象，将危险物质泄漏的环境风险降低到最低程度；油类储存区、危险废物贮存间盛装危险废物的容器底部设置防渗托盘。 B.建立规章制度和岗位职责，制定风险预警方案，储存应急物资和设备。 ②过程防控措施 A.分区防控措施 危险废物贮存库地面为混凝土结构，要求涂防渗层，防渗层均为20cm厚的混凝土层且表面涂刷2mm厚人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 B.油类储存区、危险废物贮存库等设置由专人负责，定期检查 建设单位应对油类储存区及危废贮存库均制定相应的管理制度及巡检制度，防渗措施均满足要求，本项目运营对地下水、土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）危险物质及风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质主要为润滑油、废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-15。 表4-15 危险物质数量及临界量比 序号; 危险单元; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量/t; 临界量/t; Q值. 1; 润滑油; 矿物油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 废润滑油; 其他危险物质; /; 0.01; 50; 0.0002. 项目Q值∑; 0.0004. 由上表可知，Q=0.0004＜1。 （2）可能影响途径 本项目润滑油容器破损导致泄漏，泄漏处置不当会污染当地地下水或土壤等。 （3）环境风险防范措施 本项目营运期主要采取的风险防范措施如下： ①规范油类暂存过程中应执行相关技术规范，装卸过程中要求防撞、防倾斜，断火源、禁火种，通风和降温。 ②强化风险意识，加强安全管理，严格按操作规程进行操作；危废贮存库等涉及油类物质、易燃物质的地面应做好防渗处理，确保事故状态下泄漏物不进入外环境。 ③尽量避免油类跑、冒、滴、漏，当发生油品跑、冒、滴、漏时，及时进行清理、处置。 ④厂区按要求设置灭火器、消防栓、消防沙等应急设施、装备，环境风险源、应急处置措施均设置标志牌，定期对应急措施进行排查并保存记录。 ⑤对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；制定可行的风险应急预案。 ⑥加强职工的环境风险教育，提高风险防范意识。 ⑦制定环境管理制度，确保环保设施正常运行，加强环保设施的日常管理和维护。 - 本次评价提出了风险防范措施，在做好各项风险防范措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。 7、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资60.2万元，占总投资的30.1%。 表4-16 环保总投资一览表 序号; 工程名称; 环保措施; 费用（万元）. 1; 废气; 喷砂废气; 管道收集+袋式除尘器，2套; 10. 2; 打磨粉尘; 负压收集+管道+喷淋塔+15m高排气筒（2套）; 40. 3; 废水; 生活污水：依托现有化粪池1座（20m3）; /. 4; 噪声; 隔声+低噪声设备+减震; 5.0. 5; 固废; 生活垃圾：分类垃圾桶; 0.05. 6; 一般固废：一般固废暂存间; 0.15. 7; 危险废物：危废贮存库; 5.0. 合计; /; 60.2. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打磨粉尘DA001 | 颗粒物 | 负压收集+水旋喷淋塔除尘+15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准 |
|  | 打磨粉尘DA002 | 颗粒物 | 负压收集+水旋喷淋塔除尘+15m高排气筒 |  |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 2套袋式除尘器 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 封闭厂房 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN | 依托现有化粪池处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B类标准要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选择低噪声设备，基础减振，厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废砂轮、废陶瓷壳、除尘灰、废沉渣、废布袋等一般固体废物外售处置，贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；废油桶、废油类、废含油手套抹布等危险废物暂存危废贮存库，定期交有资质单位处置，贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定；生活垃圾定期交由当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目厂区厂房地面均已做硬化处理，润滑油放置在耐腐蚀、耐压、密封性好的容器内，危废贮存库采取防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 各存放间采取相应的防渗措施，加强管理、维护等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对加工人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （4）应按规范进行台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； 3、排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行排污许可登记管理，办理固定污染源排污登记管理。 4、竣工验收： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 5、排污口规范化管理 按照生态环境部《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 本项目设2个废气排气口、1个一般固废暂存区、1个危废贮存库，排污口规范化管理应做到以下几点。 ①废气排放口规范化管理 排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。 ②固废暂存场所规范化管理 本项目设1个一般固废暂存区、1个危废贮存库，一般固废暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定门口设提示环境保护图形标志，能长久保留。 根据《环境保护图形标志---排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995修改单），环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 名称; 废气排放口; 一般固体废物. 提示图形符号. 功能; 表示废气向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场. 名称; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示危险废物贮存、处置场. |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.952 | / | 2.952 | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 720 | / | 720 | / |
|  | COD | / | / | / | 0.213 | / | 0.213 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.131 | / | 0.131 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |
|  | TN | / | / | / | 0.035 | / | 0.035 | / |
| 一般工业固体废物 | 废砂轮 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | / |
|  | 废陶瓷壳 | / | / | / | 7.0 | / | 7.0 | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.658 | / | 0.658 | / |
|  | 废沉渣 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
| 危险废物 | 废油类 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | / |
|  | 废油手套 含油抹布 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 4.5 | / | 4.5 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a