# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：           电力护套管建设项目

建设单位（盖章）：   陕西聚鑫弘科技有限公司

编制日期：           二〇二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 电力护套管建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-611206-04-01-167150 |  |  |
| 建设单位联系人 | 傅红芳 | 联系方式 | 15067528738 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108度 56分 40.10 秒， 34 度 32 分 4.60 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29（53塑料制品业-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨涂料以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10.0 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年~2035年）》 审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见 审查文号：陕西咸环函【2021】41号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与相关规划、规划环评结论及审查意见的符合性见下表。 表1-1 与相关规划及规划环评符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划 （2016-2035）》; 规划概述：泾河新城规划范围包括泾阳县的泾干、永乐、高庄（部分）三镇和崇文乡，总面积133.13km2。 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。产业发展规划：重点打造以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业。; 本项目位于永乐镇，属于规划范围内。 本项目主要进行电缆管线制造，项目注塑、挤出过程中使用自动化设备，减少人力成本，属于智能制造产业，符合泾河新城的产业发展规划。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016年~2035年）环境影响报告书》; 发展目标：（三）关中创新产业城市典范，在提升泾河新城文化旅游品质、构建大西安文化旅游发展新格局的同时，优化制造产业布局，创新推动生产性服务业发展，并结合与大西安和渭北工业走廊的交通衔接，打造区域物流产业聚集区，形成以文化旅游服务业和高端制造业及智能制造业为一体的关中创新产业城市典范。; 本项目位于泾河新城八个功能分区之一的中国原点智慧科创产业区，主要从事电缆管线制造，项目在注塑、挤出过程中使用自动化设备，减少人力成本，属于智能制造业，符合泾河新城产业发展规划。; 符合. 总体定位为“以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地”。规划范围北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97平方公里，其中城市建设用地47.37平方公里。构建“双轴引领、一主一副、蓝带贯穿、多点拱位”的空间结构。结合规划总体定位要求，将泾河新城划分为大西安中轴线滑河北岸城市核心区、一河两岸生态景观区、崇文尚学国际生活服务区、中国原点智慧科创产业区、茯茶农业旅游示范区、乐华娱乐康体体验区、泾阳秦商文化生活服务区及泾阳科教创新创业区等八个片区。; 符合. 提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采用先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准或相应的行业标准要求。严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限值大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目注塑、挤出过程中产生的废气经集气罩收集，二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）向高空排放，确保达标排放，排放量较小，故本项目不属于大气污染物排放量大的项目。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 符合. 实施水体排污综合整治，提高城市截污能力，完善污水处理设施的配套管网建设，严格杜绝污水未经处理直排沟渠等地表水体的现象发生。以强化水体周边环境监管为抓手，开展点源及面源污染治理，加大排污口的截污力度。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后定期清掏用作周围农田施肥，不外排。; 符合. 按危险废物综合利用的有关规定，泾河新城内各企业产生的危险废物必须100%进行无害化安全处理。对于产生危险废物的企业应尽快与具有危险废物利用资质的单位签订长期利用协议，或委托附近有危险废物处置资质的单位进行处理，使危险废物的综合利用得到可靠的保证，定期回收和处置，减少危险废物在厂区的存放量和存放时间。; 本项目产生的危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位进行处理。; 符合. 进入泾河新城范围内的企业必须严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，对不符合清活生产和环境要求的项目，坚决执行“环保一票否决制”。; 环评要求本项目严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。; 符合. 按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设置，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。; 本项目能源采用电能。; 符合. 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）; （一）加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实生态环境保护要求。; 本项目符合泾河新城产业规划，拟建地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目，采用先进工艺技术和设备。; 符合. （二）严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目产生的废气经集气罩收集，二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒向高空排放，排放量较小；无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后定期清掏用作周围农田施肥。; 符合. （三）结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。; 本项目能源消耗主要是电能，属于清洁能源。; 符合. （四）结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。; 本项目仅产生生活污水，生活污水经化粪池收集后定期清掏用作周围农田施肥。; 符合. （六）完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业版块布局，对现有版块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。; 本项目属于电力护套管建设项目，符合西咸新区泾河新城产业规划，项目运行无生产用水。; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 - 本项目为电缆管线制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中规定的鼓励类，限制类和淘汰类项目；经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类。 - 本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会备案确认书（项目代码：2505-611206-04-01-167150），同意该项目建设。（备案文件见附件2） - 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 - 2、选址合理性 - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号，租用5号厂房进行生产建设。 根据西咸新区详细规划管控一张图公示，本项目所在地为工业用地。 - 根据现场踏勘，本项目所在5号厂房共1层，厂房北侧为陕西晟泰机械制造有限公司，西侧为铁路，西北方向为永乐火车站，南侧为中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳泾阳经营部、东侧为陕西明泽建设工程有限公司，项目四邻关系图见附图2。 - 项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电、供气和通讯等基础配套设施完善，可以满足本项目建设及运营需要；项目周边500m范围内无集中式饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境保护目标，也无环境保护方面制约因素。本项目实施后，污染物产生量较小，在落实环评提出的各项污染治理措施后，各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响较小。 - 综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理。 3、本项目与“三线一单”相符性分析 - 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）、西安市生态环境保护委员会办公室关于印发《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的通知（市生态委办发〔2024〕16号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号），通过对比陕西省生态环境厅“三线一单”数据应用系统平台，本项目“三线一单”符合性分析表见表1-2。 - 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性 “三线一单”; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号，项目地附近无自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水源地等各类保护区，项目地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 项目所在地声环境质量满足相应环境功能区划要求；生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏，用于附近农田施肥，对水环境影响较小，满足水环境质量要求；本项目主要污染物为非甲烷总烃，通过合理的治理后，不会对区域环境质量造成明显影响。; 符合. 资源利用上线; 本项目主要能耗为水、电，项目所在区域电能和水资源供应充足。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以"节能、降耗、减污"为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类，限制类和淘汰类项目；经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类。项目所在地不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》。; 符合. - 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设项目的符合性。 - ①一图： - 根据西安市生态环境保护委员会办公室关于印发《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的通知（市生态委办发〔2024〕16号），本项目位于重点管控单元，本项目与西安市生态环境分区管控的位置关系见图1-1。 - ②一表： - 根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），本项目与西安市生态环境管控单元准入清单符合性分析见下表1-3。 - 图1-1 本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照图 |

本项目 图1-2 本项目与西安市环境管控单元对照图 - 表1-3 本项目与西安市生态环境管控单元准入清单符合性分析 环境管控单元名称; 管控维度; 管控要求; 面积 /长度; 本项目 情况; 符合性. 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃重点管控区; 空间约束要求; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 2000m2; 1.本项目为电缆管线制造项目，不属于禁止类项目； 2.本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 1、本项目采用电作为能源； 2、本项目厂区内不涉及非道路移动机械； 3、本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏，后用于农田施肥。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从 源头杜绝散煤销售。; 本项目采用电作为能源，不涉及燃煤、生物质的使用。; 符合. - ③一说明： - 指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 对照分析; 本项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区。; 符合. 环境管控单元对照分析; 根据“一图”可知，本项目位于重点管控单元；根据“一表”可知本项目重点管控单元面积为2000m2，同时满足重点管控单元管控措施要求。; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 不涉及; /. 其他对照分析; 不涉及; /. 综上所述，项目符合陕西省及西安市“三线一单”分区管控方案要求。

| 其他符合性分析 | - 4、与相关环保政策符合性分析 - 表1-4 本项目与相关环保政策符合性分析 文件名称; 相关内容; 本项目情况; 相符性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号，租用已建成厂房，目前在开展相关的环评手续。; 符合. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔20 23〕24号）; 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。; 项目使用的原料常温储存过程中不会产生VOCs。; 符合. 陕西省关于贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》的实施意见（2024-20 25年）; 积极推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。全面推广使用低VOCs含量原辅材料，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，各市（区）应研究制定本辖区涉VOCs企业低VOCs原辅材料源头替代实施计划，做到应替尽替。; 项目使用的原料常温储存过程中不会产生VOCs。; 符合. 西安市人民政府关于印发《“十四五”生态环境保护规划》的通知（市政发〔2021〕21号）; 强化“三线一单”生态环境分区管控的 刚性约束和政策引领作用，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严格推动“三线一单”在规划编制、 政策制定、园区管理、执法监管等方面的应用。; 本项目符合“三线一单”要求。; 符合. 强化VOCs 综合整治。将挥发性有机物 纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 项目运营期挥发性有机物产生量较小，经集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）处理。; 符合. 《挥发性 有机物 （VOCS） 污染物防 治技术政 策》（公告2013年第31号）; 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价 值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目注塑、挤出工序产生废气经集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）处理。; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目有机废气净化装置产生的废活性炭由企业集中收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质的单位处置。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议通过（2013年11月29日）; 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 项目生产工序均使用电能。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性 VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目原料为PP、PE和色母粒，生产过程中的废气采用集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）处理。项目不属于重点行业，不涉及环保绩效评级。; 符合. 西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发〔2022〕65号）; 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。; 项目要求企业选用满足《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭。; 符合. 明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。; 项目要求企业按环保设计单位要求，及时更换。; 符合. 严格控制无组织排放。盛装VOCs物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。VOCs物料调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目使用的原料常温储存过程中不会产生VOCs。 项目注塑、挤出工序产生废气经集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）处理。; 符合. 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 要求建设单位后期必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 符合. 鼓励循环再生活性炭。鼓励企业使用优质可循环使用的活性炭，并与有资质的企业签订废旧活性炭的收集、转运、循环利用服务协议，提高治理效率，减少危险废物产生。; 活性炭定期更换后交由有资质单位处理。; 符合. 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 要求建设单位按要求完善台账记录。; 符合. 陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函〔2023〕76号）; 一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目位于西咸新区泾河新城，属于关中地区；不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的重点行业中，不纳入绩效评级管理。; 符合. 二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平(生产工艺)、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）; 新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容(优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算)，综合确定该项目污染物排放量。环评文件审批部门应将项目污染物排放量作为环评审查的主要内容，确保环评文件排放量同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。; 本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》属于登记管理，不进行污染物排放量核算。; 符合. 西安市人民政府办公厅《关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）; 优化含VOCs原辅材料和产品结构：严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 本项目原料为PP、PE和色母粒，均为符合产品质量标准的原料；生产过程中的废气采用集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）处理。; 符合. 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发〔2021〕4号）; 实施重点领域VOCs综合治理。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。; 项目不属于“规划”中提及的石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业，项目注塑、挤出工序废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）处理后排放。; 符合. 关于印发《泾河新城大气污染治理专项行动方案2023-2027年）的通知》（陕泾河发〔2023〕22号）; 加强征迁项目施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强日常督导检查，对发现的问题组织进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息移交开发建设部纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒按照全市统一安排部署，持续推进扬尘在线监测系统建设，应安装扬尘在线监测系统和视频监控的，完成安装并与市智慧环保指挥中心联网后方可施工。; 本项目施工期仅进行生产设备及环保设备的安装和调试，环境影响较小。; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案的通知》陕西咸党政办函〔2025〕13 号; 优化含VOCs原辅材料和产品结构：严格控制生产和使用高 VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 项目使用的原料常温储存过程中不会产生VOCs。; 符合. 《泾河新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》陕泾河办发〔2025〕6号; 优化含VOCs原辅材料和产品结构：严格控制生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 符合. 《国家污染防治技术指导目录》(2024年，限制类和汰类); 限制类：1.VOCs(挥发性有机物)洗涤吸收净化技术、无控制系统或控制系统未实现对设施关键参数进行自动调节控制的燃烧、冷凝、吸附-脱附VOCs治理技术； 淘汰类：VOCs 光催化及其组合净化技术、VOCs低温等离子体及其组合净化技术、VOCs光解(光氧化)及其组合净化技术。; 本项目注塑、挤出工序废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）处理后排放。不属于其中限制类、淘汰类技术。; 符合. 关于印发2025年《国家污染防治技术指导目录》的通知环办科财函〔2025〕197号; 鼓励类：低温吸收-孔径级配材料吸附油气净化技术、冷凝-吸附-催化油气回收净化技术等。 低效类：VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术、VOCs 光催化及其组合净化技术、VOCs 低温等离子体及其组合净化技术。; 本项目注塑、挤出工序废气处理技术不属于其中鼓励类、低效类技术。. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目基本情况 项目名称：电力护套管建设项目； 项目代码：2505-611206-04-01-167150； 地理坐标： 108度 56分 40.10 秒， 34 度 32 分 4.60 秒 国民经济行业类别：C2922塑料板、管、型材制造； 项目行业类别：二十六、橡胶和塑料制品业29（53塑料制品业-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨涂料以下的除外）； 项目性质：新建； 建设单位：陕西聚鑫弘科技有限公司； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号； 建设内容：建设项目租赁5号厂房进行生产，建筑面积2000平方米，主要建设4条电缆管道生产线，购置注塑机等生产设备及配套设施，年产电力护套管2000吨。 项目总投资100万元，其中环保投资10万元。 - 项目四邻关系：本项目位于陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号，厂房北侧为陕西晟泰机械制造有限公司，西侧为铁路，西北方向为永乐火车站，南侧为中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳泾阳经营部、东侧为陕西明泽建设工程有限公司，项目地理位置图与四邻关系图见附图2。 二、项目组成与建设内容 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号，租赁厂区内除本项目外的其他厂房暂时空置，本项目租赁5号厂房进行生产，建筑面积2000平方米，主要建设4条电缆管道生产线，购置注塑机等生产设备及配套设施，年产电力护套管2000吨。项目组成及建设内容详见表2-1。 - 表2-1 项目组成及建设内容一览表 类别; 建设内容; 备注. 主体 工程; 全封闭彩钢结构厂房，1层，位于租赁厂区西侧，总占地面积2000m2，高 度9m。; 生产区; 厂房北侧由西向东布设注塑机、挤出机各4套，占地约800m2。; 新建. 储运工程; 原料区; 厂房东侧设原料区域，占地约600m2，主要用于存放生产所需原料聚丙烯、聚乙烯、色母粒等。; 新建. 成品区; 厂房西侧设成品区域，占地约600m2，主要用于存放PE、MPP管等产品。; 新建. 辅助工程; 生活办公; 位于租赁厂房西侧，占地约200m2，用于行政人员办公，工作人员临时休息等。; 依托现有. 一般固废暂存间; 位于厂房西侧，建筑面积30m2，主要用于不合格产品、废旧塑料袋等一般固体废物的存放。; 新建. 危险废物暂存间; 设1座危废贮存库，位于厂房西侧，暂存注塑、挤出工序产生的危险废物，建筑面积10m2。; 新建. 公用 工程; 供水工程; 依托租赁厂房供水。; 依托现有供水系统. 排水工程; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后定期清掏外运周边农田施肥。; 新建. 供电; 由市政电网提供。; 依托现有供电工程. 供暖制冷; 本项目生产车间不采暖，生产用热采用电加热；办公区供热制冷均采用分体空调。; 新建. 环保 工程; 废水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后定期清掏外运周边农田施肥。. 废气; 注塑、挤出工序产生的有机废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置进行处理，处理之后经15m高排气筒（DA001）高空排放。. 噪声; 优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声，绿化隔声等。. 固废; 生活垃圾; 带盖垃圾桶分类收集后由环卫部门每日进行清运。. 一般固废; 不合格产品、废包装袋等一般固废暂存于一般固废暂存间（30m2），定期外售废旧物资回收公司回收利用。. 危险废物; 废气处理工序产生的废活性炭，设备维修过程产生的废润滑油、含油抹布和手套，废润滑油桶分类暂存于危险废物暂存间（10m2），定期交由有资质的单位进行处理。. - 三、产品方案 - 本项目产品主要为电力护套管，具体产品方案见表2-2。 - 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 单位/吨; 备注. 1; MPP电力护套管; 1000; t; /. 2; PE电力护套管; 1000; t; /. 四、主要生产设备 项目主要生产设备清单见表2-3。 - 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 设备型号; 备注. 1; 注塑机; 4; 套; 20-630; 浙江双林机械有限公司、苏州新驰程机械有限公司、张家港华德机械有限公司. 2; 挤出机; 4; 套; 20-630. 3; 冷却塔; 1; 台; LYT-60T; 西安菱宇制冷设备有限公司. 4; 环保风机; 1; 台; /; /. - 主要原辅材料及能源消耗 本项目采用的原材料为新料，外购于延长中煤、兰州石化公司，不涉及再生塑料。主要原辅材料见表2-4。 - 表2-4 原辅材料供应情况 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 聚丙烯（PP）; 1000; t/a; 延长中煤. 2; 聚乙烯(PE); 1000; t/a; 兰州石化. 3; 色母粒; 60; t/a; /. 4; 润滑油; 0.2; t/a; 200L/桶、铁桶，用于设备维护，最大存贮量0.2t. 5; 水; 620; t/a; 市政供水管网. 6; 电; 10; 万kWh/a; 市政供电管网. 7; 活性炭; 2.888; t/a; /. 主要原辅材料理化性质见表2-5。 表2-5 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; 聚丙烯; 聚丙烯（PP）是由丙烯单体通过加聚反应制成的半结晶的热塑性聚合物。通常呈白色蜡状固体，无毒、无味，外观透明且质地轻盈。其化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.92g/cm3，是密度最小的热塑性树脂；熔点为164~176℃，分解温度为300~380℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。聚丙烯具有轻巧、耐磨损、抗菌性和易染色等特性，具有良好的绝缘性能；具有良好的化学稳定性、耐热性、透明度和机械性能；具有良好的耐腐蚀性、耐候性和可塑性。. 2; 聚乙烯; 聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，因聚合物分子内通过碳-碳单键相连，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，聚乙烯的分解温度为‌300-400℃‌，软化温度为‌125-135℃‌。聚乙烯吸水性小，电绝缘性优良。. 3; 色母粒; 色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration ），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。. 4; 润滑油; 润滑油是用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质，其理化特征如下：外观：润滑油的外观多样，通常为液体、半固体（如润滑脂）或固体形态。液体润滑油一般清澈透明或呈淡黄色，半固体润滑油多为膏状，颜色从白色到深色不等，固体润滑油则有粉末状、片状等形态。 密度：不同类型的润滑油密度有所差异。一般来说，常见的液体矿物油基润滑油密度在0.8-0.95g/cm³之间；合成润滑油的密度因成分不同而有所不同，如聚醚类合成油密度约为1.0-1.1g/cm³；润滑脂的密度通常在1.0-1.5g/cm³左右。. - 公用工程 - 1、给排水 （1）给水 本项目依托租赁厂房供水，总用水量约2.07m3/d（620m3/a）。主要为生活用水和循环设备冷却用水； ①生活用水 - 本项目劳动定员为8人，厂区内不提供食宿，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公通用值计，为25m3/（人·a），则生活用水量为0.67m3/d，200.0m3/a。 ②冷却循环补充水 冷却塔位于厂房外南侧中间区域，项目注塑过程中冷却塔冷却循环水约为5m3/h，每天工作14小时，则每天循环水量为70m3/d。由于循环过程中少量的水因受热蒸发等因素损失，需定期补充冷却水，补充量按照循环水量的2%计算，则补水量约为0.1m3/h ，即1.4m3/d，即420.0m3/a。 （2）排水 项目设备冷却水循环使用，不外排；生活污水量以用水量的80%计，则生活污水排放量为0.53m3/d（160.0m3/a），排入化粪池预处理后，定期清掏，后用于农田施肥。 根据计算本项目给排水平衡表见表2-6，项目水平衡图见图2-1。 表2-6 项目给排水平衡表 单位：m3/d 序号; 名 称; 用水标准; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 职工生活用水; 25m3/（人·a）; 0.67; 200.0; 0.53; 160.0. 2; 循环水补水; 1.4m3/d; 1.4; 420; /; /. 3; 合计; /; 2.07; 620; 0.53; 160.0. 1.4 0.67 2.07 厂房供水 职工生活用水 化粪池 循环冷却水 定期清掏 损耗0.13 0.54 图2-1 水平衡图（m3/d） 2、供电 项目供电由市政供电管网提供，可保证全厂生产、生活用电负荷。 3、供热 本项目厂房不供暖，办公、生活供暖采用空调提供。 七、劳动定员及工作制度 根据企业提供的资料，本项目拟设置职工8人，两班制（工作时间8：00-22：00），全年工作300天，员工不在厂区食宿。 - 八、厂区平面布置 依据建设单位提供的平面布局图，项目规划租赁使用5号厂房，主要有3个区域，分为原料区、生产区、成品区。东侧有两个出入口，东侧区域为原料区，西侧有一个出入口，西侧区域为成品区，北侧区域有4套注塑机、挤出机等生产设备及配套设施，厂房外西侧设立一般固废暂存间（30m2）和危废贮存库（10m2）。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 根据现场踏勘及建设单位提供的资料可知，本项目租赁场地厂房及生活办公区域已建成，本项目施工内容仅为生产设备及环保设备的安装，本项目施工期较短，不涉及土方施工。 运营期： 运营期工艺详细情况如下： 聚丙烯、聚乙烯、色母粒 投料 注塑 挤出 检验 噪声、非甲烷总烃 噪声、非甲烷总烃 不合格品出售 成品入库 废包装材料 边角料、 不合格品 图2-2生产工艺流程及产污环节 - 工艺简述： - 投料：将各项原辅料，聚丙烯、聚乙烯、色母粒等，按照预定比例进行精确计量，加入注塑机料斗。项目原料均为颗粒状，投料过程基本无粉尘产生。投料过程中原辅料的包装材料废弃，会产生废包装材料。 - 注塑：通过注塑机配套的模温机对塑料粒子加热，将固体状态的塑胶颗粒加热成熔融状态的液态形状，加热温度为160~290℃；加热熔融注塑过程中产生噪声和有机废气挥发，以非甲烷总烃计。 - 挤出：将熔融态的塑胶通过挤出机螺杆，在挤压作用下推进模具的型腔，固化后形成所需要的制品；挤出过程产生噪声和有机废气挥发，以非甲烷总烃计。 - 注塑、挤出工序产生废气经集气罩收集，二级活性炭吸附处理后通过15m高（DA001）排气筒排放。活性炭吸附装置需要定期更换吸附剂（活性炭），会产生废活性炭。挤出成型的管产品在设备内部通过循环冷却水冷却。喷淋后的冷却水循环使用，不外排。此过程无废水产生，将固化后的产品从模具型腔里挤出来，按照尺寸采用旋转切割，对挤出切割后的产品，人工进行简单的边沿修整，修边过程为人工简单修边，修边过程基本不会产生粉尘。此工段会产生边角料和不合格产品。 - 检验：对旋转切割、修边后的产品进行检验，合格产品入库待售，不合格产品、边角料和投料过程产生的废包装材料统一收集后以废品形式出售。 - 另租赁厂区内职工日常生活会产生生活污水和生活垃圾，生活污水排入厂区化粪池，定期清掏后用于农田施肥，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。设备维修过程中使用润滑油，会产生废润滑油、含油抹布及手套等危险废物，收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位进行处置。 运营期产污汇总： 表2-7 主要产污环节及污染物一览表 污染类型; 产生环节; 污染物名称; 防治措施. 废气; 注塑、挤出; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附处理后，经15 m高（DA001）排气筒排放。. 废水; 职工生活; PH、SS、COD、NH3-N、BOD5; 排入化粪池，定期清掏. 冷却工序; 溶解性总固体; 循环冷却使用不外排. 噪声; 生产设备运行; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 一般固废; 投料; 废包装材料; 统一收集后外售至废品回收站. 产品修边; 边角料及不合格产品. 职工生活; 职工生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门统一清运. 危险废物; 设备维护; 废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套; 收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问 题 | - 本项目租赁厂房为已建厂房，租赁前为空置厂房，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城。根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2025年1月19日发布）中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表（单位：μg/m3） 县区 名称; 污染物; 年评价指标; 评价 标准; 现状 浓度; 最大浓度 占标率; 达标 情况. 西咸 新区; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 123%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 106%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5.0; 8.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31; 77.5%; 达标. CO; 24小时平均浓度 （第95位百分浓度）; 4000; 1100; 27.5%; 达标. O3; 8小时平均浓度 （第90位百分浓度）; 160; 168; 105%; 不达标. 由上表可知，环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO第95位百分浓度24小时平均浓度、NO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3第90位百分浓度8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、特征污染物 - 本项目大气特征因子为非甲烷总烃。非甲烷总烃特征因子引用陕西中蓝企方环境科技有限公司出具的《光伏硅晶片切割用辅材环境质量现状监测》中的监测数据（监测报告编号：秦研（气）2310074号），监测时间为2023年10月21日～2023年10月23日，监测时间在近3年内，监测点位位于本项目西侧4.8km，监测点位及监测时间均符合要求，故引用监测数据有效。监测结果见下表： 表3-2其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对本项目 方位; 相对本项目 距离. 双赵村; 非甲烷总烃; 2023年10月21日—10月23日; 西; 4.8km. - 表 3-3 监测结果统计表 - 检测点位; - 项目; - 监测时间; - 平均时间; - 浓度（mg/m3）; - 标准值（mg/m3）; - 最大浓度占标率（%）; - 超标率 - （%）; - 达标情况. - 1#双赵村; - 非甲烷总烃; - 2023.10.21; - 1h; - 0.89-0.97; - 2; - 48.5; - 0; - 达标. - 2023.10.22; - 1h; - 0.90-0.95; - 2; - 47.5; - 0; - 达标. - 2023.10.23; - 1h; - 0.86-0.92; - 2; - 46; - 0; - 达标. - 根据监测结果可知，本项目区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求（2.0mg/m3）。 - 3、声环境质量现状 厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤质量环境现状 - 本项目主要大气污染物为非甲烷总烃，不涉及土壤污染重点污染物，项目在生产过程中设备维修时使用润滑油，同时产生废润滑油，通过厂区地面采取水泥硬化，危险废物贮存库做地面防渗处理等措施，基本不存在土壤及地下水环境污染途径，故不开展土壤及地下水现状背景值调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，明确大气评价范围为厂界外500m范围内，声评价范围为50m。据本项目的排污特点和周围的环境特征，确定了本次评价主要环境保护目标为厂界外500m范围内的大气环境保护目标。具体见下表。 - 表3-4 项目周边环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂 址方向; 相对厂界 距离/m. X; Y. 环境 空气; 永乐镇永乐村东一组; -490~-92; 380~-350; 居民; 村庄; 二类 功能区; W; 160. 注：以厂界西南角为原点（0,0） - 2、声环境 - 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 经实地调查了解，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目运营期有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5相关标准限值；厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9相关标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1特别排放标准限值。 表3-5 废气污染物排放执行标准 监控 位置; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度. 排气筒; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 60mg/m3. 厂界; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 4.0mg/m3. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 二、废水 项目运营期产生的废水主要为员工生活污水，生活污水流入厂内化粪池，定期清掏后用于农田施肥。 三、噪声排放标准 根据《西咸新区声环境功能区划方案》（陕西咸党政办字[2022]12 号）：项目地属声环境3类区（项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 工业企业环境噪声排放限值标准 监测点位; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. - 固体废物处理与处置 - 本项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》(公告 2024年 第4号)中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（HB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOX、VOCS。 - 根据工程分析，本项目不产生生产废水；生活污水依托厂区化粪池处理，定期清掏后用于农田施肥，因此不设置废水总量控制目标。 - 本项目废气主要为注塑、挤出工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据项目产排污特征，污染物总量控制建议指标VOCs（以非甲烷总烃计）为2.112t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城工业密集区永乐园区南北大道23号，租用已建成厂房，厂房已进行地面硬化，施工期只进行生产设备和环保设施的安装及调试。主要污染物为施工过程中产生的少量粉尘、设备安装噪声、废弃包装物、施工人员生活污水等。施工期对环境影响，随施工期结束而逐渐消失，本次评价提出如下污染防治措施： - 1、废水 - 本项目施工期废水主要为工作人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。按平均施工人员5人，不提供食宿，用水量以27L/人•d计，则生活污水产生量约0.11m3/d，依托厂区化粪池处理，定期清掏后用于周边农田施肥，对环境影响较小。 - 2、废气 - 本项目施工期废气主要为设备安装过程中产生的颗粒物粉尘，但排放量较小，且排放方式为间歇排放，一般仅对施工区域的大气环境产生一定的影响，对施工区域外的环境基本无影响，采取加强通风措施后，对环境影响较小。 - 3、噪声 - 本项目施工期间噪声主要来自设备运输安装产生的噪声。室内噪声主要通过厂房进行隔声降噪，室外施工虽有高噪声设备，但工作时间均较短，对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。本次评价要求施工期项目严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间（22:00-06:00）、昼间午休时间（12:00-14:00）施工，以免产生扰民现象。经采取以上措施，项目施工期对环境影响较小，且伴随着施工期的结束，其影响将会消失。 - 4、固废 - 施工期固废主要为施工人员生活垃圾及设备安装产生的废包装材料。 - ①生活垃圾 本项目施工期平均施工人员5人，生活垃圾产生量约0.5kg/（人•d），则预计产生量为2.5kg/d。生活垃圾经垃圾桶分类收集后由环卫部门清运。 - ②废包装材料 - 安装设备产生的废包装材料分类收集后外售综合利用。 - 综上，采取以上污染物防治措施后，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 根据工艺流程与产污环节分析，项目原料为颗粒状，投料工序几乎不产生粉尘，挤出、检验工序产生的少量废边角料及不合格产品暂存，全部外售以废品回收方式处理，厂区内不会进行粉碎工序。因此，本项目的废气主要为注塑和挤出过程产生的非甲烷总烃。 1.1废气污染物产排情况一览表 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理 设施; 收集、处理效率; 排放方式; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 注塑和挤出废气; 非甲烷总烃; 3.0; 0.714; 集气罩（8个）+二级活性炭处理设施+15m排气筒DA001; 收集效率80%，处理效率37%，风机风量10000m3/h; 有组织; 1.512; 0.36; 36. 未收集废气; 非甲烷总烃; /; /; /; /; 无 组 织; 0.6; 0.143; /. 1.2废气源强核算过程 本项目注塑、挤出过程会产生少量挥发性有机物，主要为有机废气，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中2922 塑料板、管、型材制造行业系数表可知，项目注塑、挤出过程产污系数见表4-2。 表4-2 塑料板、管、型材制造行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 1.50; 活性炭吸附; 21. 项目产品总量约为2000吨，则有机废气年产生量为3.0t/a，项目年工作4200h。 根据与企业沟通，项目于注塑机和挤出机出料口处设置集气罩对有机废气进行收集，注塑机有4个出料口，挤出机有4个出料口，则项目需设置8个集气罩（尺寸为0.4m×0.4m，与工位距离0.3m）对有机废气进行收集（收集效率80%），将废气引至一套二级活性炭吸附设备进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）向高空排放。 参考《环境工程设计手册》中的集气罩风量计算公式： Q=3600（5X2+F）Vx 式中：Q--集气罩排风量，m3/h； X--污染源至罩口距离，m；本项目取0.3m； F--吸气口的面积； Vx--控制风速（m/s，取值0.5m/s）。 - 本项目共设置8个集气罩，单个集气罩设计尺寸为0.4m×0.4m，则集气罩风量为：Q=3600（5×0.09+0.16）×0.5×8=8784m3/h，考虑到漏风等损失因素，所以本环评建议风量取10000m3/h。 参照陕西省生态环境厅关于印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（有效）（陕环发〔2023〕59号）中文件“《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》”中“表1VOCs废气收集集气效率参考值”：包围型集气设备仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s时，集气效率为80%。 因此，本项目收集效率按照80%考虑。根据表4-2 塑料板、管、型材制造行业系数表，活性炭的吸附效率为21%，本项目采用二级活性炭吸附治理技术，故VOCs去除率取37%。 综上，本项目非甲烷总烃有组织排放量为1.512t/a，排放速率为0.36kg/h，排放浓度为36mg/m3，未收集的有机废气无组织排放量为0.6t/a，排放速率为0.143kg/h。 1.3废气达标排放及影响分析 项目注塑过程和挤出过程产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，本项目排放浓度为36mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）标准要求限值（60mg/m3）。 项目厂房高度9m，排气筒高度为15m，高于厂房高度6m，可满足排放要求。 项目建成运营采取措施后的废气污染物产生量相对较小，有组织排放浓度满足相应标准要求，无组织排放强度较小，故该项目大气污染物环境影响可接受。 1.4废气治理措施可行性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3.2规定：“对于重点地区，收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”；根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》第一条中规定“采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。” 但鉴于项目所在地为不达标地区、结合地方环境管理要求，评价提出了对VOCs的收集处理措施。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122- 2020）中规定，项目有机废气处理措施可行。具体见表4-3。 表4-3 废气污染防治可行性技术符合性分析表 排污单位类别; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放方式; 可行技术; 项目实际采取措施; 是否为可行技术. 塑料板、管、型材制造; 注塑机、挤出机; 挥发废气; 非甲烷总烃; 有组织; 吸附; 二级活性炭; 是. 本次评价对环保设施提出如下要求： ①在废气处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施； ②根据《西咸新区生态环境局（泾河）工作部致新城使用活性炭处理VOCs废气单位的提示函》，企业活性炭吸附装置活性炭填充量不应少于0.5吨，更换周期不应超过3个月（或累计运行500h）； ③项目废气收集及处理设施安装完成后，应根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）及《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T757-2016）规定的方法对风速进行测量，保证距离及其中开口面最远处的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3米/秒； ④更换的废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置，严禁私自处置。 ⑤有机废气的的收集处理措施必须满足环评及相关政策要求，确保达标排放。 1.5废气排放口设置情况 本项目废气排放口设置情况见表4-4。 表4-4 项目废气排放口设置情况表 排放口名称; 排放口编号; 污染物; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放标准. 经度°; 纬度°. 注塑、挤出; DA001; 非甲烷总烃; 108°28′50.68″; 34°14′31.89″; 414; 15; 0.5; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）. - 1.6非正常工况下大气环境影响分析 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）电力故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻，本次非正常情况主要考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，废气处理装置的处理效率下降至10%。非正常工况下废气排放详见下表4-5。 表4-5 非正常工况排放情况一览表 非正常工况; 排放源; 污染物; 非正常排放原因; 产生量 （kg/a）; 产生速率 （kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 措施. 废气治理设施异常; DA001; 非甲烷总烃; 设备 故障; 0.643; 0.643; 1; 1; 及时停止生产，对废气设备进行维修。日常加强环保设施的彻底检修，力争将非正常工况污染物排放量降低到最低限度。. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置净化能力和净化容量。 ④每班次开工前，确认废气处理设备开启并正常运行。若有需要停产检修的情况，需要关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放情况。 1.7废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目废气监测计划见下表。 表4-6 营运期废气监测一览表 类别; 监测点位/断面; 监测点数; 监测项目; 监测时间及频率; 控制标准; 监测方式. 废气; 有机废气; DA001排气口; 1; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5和表9排放限值要求; 委托资质单位监测. 厂界; 4; 1次/年. 厂内监控点; 1; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - 2、废水 - 2.1废水源强核算 本项目运行过程中产生的废水主要是生活污水。本项目年生产300天，厂区员工为8人，不在厂区食宿，用水主要为职工生活用水，本项目生活用水量为200m3/a。污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为160m3/a。生活污水排入化粪池（20m3），定期清掏，后用于农田施肥。 表4-7 本项目废水产生与排放情况一览表 产污环节; 生活污水. 废水产生量m3/a; 160. 污染物种类; COD、BOD5、NH4-N、SS、PH. 污染物产生浓度mg/L; /. 污染物产生量t/a; /. 污染治理设施; 设施编号; TW001. 设施名称; 化粪池. 处理工艺; 沉淀. 处理效率; /. 是否可行; 可行. 污染物排放浓度; /. 废水排放量m3/a; 0（不外排）. 污染物排放量t/a; /. 2.2废水治理措施可行性分析 本项目废水依托现有化粪池（20.0m3）处理，化粪池位于厂房西侧，本项目废水量为160.0m3 /a，则日产生活污水0.53m3。根据企业提供资料，废水停留半月后进行清掏用于周边农田施肥，因此化粪池有足够的容积接纳本项目废水，废水依托现有化粪池可行。且项目选址于西咸新区泾河新城永乐园区工业密集区，周边有农田耕地，项目产生的生活污水由当地农民拉运肥田，能够满足废水的消纳要求。 综上，本项目废水不进入地表水体，对周围地表水环境影响较小。本项目运营期废水基本信息表见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 不外排; /; /; 化粪池; 定期清掏; 无排放口; /; /. - 3、噪声 - 3.1噪声源强及降噪措施 本项目营运期的噪声主要来源于生产设施及环保措施风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在80-95dB（A）之间，噪声源强及治理措施见下表。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 设备名称; 处理前噪声dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级 /dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离m. 生产厂房; 注塑机; 85; 低噪声设备、安装减振基座、室内布置，加强维护保养。; 5; 21; 1; 5; 71; 8:00-22:00; 21; 50; 1. 注塑机; 85; 25; 21; 1; 5; 71; 21; 50; 1. 注塑机; 85; 45; 21; 1; 5; 71; 21; 50; 1. 注塑机; 85; 66; 21; 1; 5; 71; 21; 50; 1. 挤出机; 85; 5; 16; 1; 10; 65; 21; 44; 1. 挤出机; 85; 25; 16; 1; 10; 65; 21; 44; 1. 挤出机; 85; 45; 16; 1; 10; 65; 21; 44; 1. 挤出机; 85; 66; 16; 1; 10; 65; 21; 44; 1. 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 建筑物名称; 设备名称; 处理前噪声dB（A）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时间. X; Y; Z. 厂房外; 冷却塔; 90; 40; -3; 1; 低噪声设备、减振基座、搭建隔声房等; 8:00-22:00. 环保风机; 95; 40; 30; 1; 低噪声设备、减振等. 注：以厂房西南角为原点（0,0） 3.2噪声源强分析 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施： ①选用低噪声设备 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；且生产设备均安装于室内。 ②加强设备养护管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - ③采取适用的技术降噪 对于高噪声设备除要求选用低噪声设备外，安装时应安装减振胶垫，降低振动噪声源强，风机采取安装减振胶垫、软性连接等措施。采取以上措施可综合降噪15dB（A）左右。 3.3预测模式选择 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 ①如果已知声源的声压级，且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a 为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N：室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2 (T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 - 总声压级 - Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb：预测点的背景值，dB(A)。 （4）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投入运行期。 ③预测方案：本项目夜间不运行，本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界昼间噪声的达标情况。 3.4 噪声预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测。本项目以生产厂区为厂界，5号厂房和室外噪声源为声源点，对厂界噪声进行预测，项目声源点距各厂界距离见表4-11，本次环评取厂界贡献值。 表4-11 项目声源点距各厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 处理后 dB（A）; 北厂界; 西厂界; 南厂界; 东厂界. 1; 5号厂房; 56.99; 15; 20; 25; 220. 2; 环保风机; 80; 13; 60; 53; 255. 3; 冷却塔; 75; 44; 60; 22; 255. 预测结果见表4-12。 表4-12 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 分类; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间. 厂界; 东厂界; 33.02; 65; 达标. 南厂界; 48.05; 65; 达标. 西厂界; 45.35; 65; 达标. 北厂界; 57.71; 65; 达标. 本项目每天工作14小时，夜间不生产。根据预测结果可知，项目运营期间，经厂房隔声后各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，故厂内设备噪声不会对周围声环境造成较大的影响。 3.5运营期噪声监测计划 根据本项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了本项目运营期噪声污染源与环境监测计划表，见表4-12。 表4-12 运营期噪声污染源监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界东侧; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间：65dB(A). 厂界南侧. 厂界西侧. 厂界北侧. - 4、固体废物 项目营运期固体废物分为生产固废和生活垃圾两类。 4.1固废产生情况 （1）生产固废 本项目生产固废主要包括一般固废：废包装材料、废边角料及不合格产品；危险废物：废润滑油桶、废油抹布及手套、废活性炭。 根据关于发布《固体废物分类与代码名录》的公告（公告 2024年 第4号），本项目产生的一般固废废物种类为可再生废物（SW17），废包装材料、废边角料及不合格产品的固废代码为900-005-S17。 ①废包装材料 项目产生的废包装材料主要为原料包装材料，产生量约为0.5t/a，属于一般固体废物，暂存于一般固废间，定期交由废品回收单位进行回收处理。 ②边角料及不合格产品 根据企业提供资料，边角料及不合格产品产生量约为原料的3%，项目原料总吨数约为2000t，则边角料及不合格产品产生量为60t，集中收集以废品形式外售。 ③废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套 本项目设备在维修、检修过程中会产生一定的废润滑油、废润滑桶、废含油抹布及手套，根据建设单位提供数据，废润滑油、废润滑桶产生量为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，废润滑油属于HW08，危废代码为900-209- 08；废润滑桶属于HW08，危废代码为900-249-08；废含油抹布及手套产生量为0.01t/a，废含油抹布及手套属于HW49，危废代码为900-041-49。废润滑桶、废含油抹布及手套经收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。 ④废活性炭 - 本项目设置1套二级活性炭吸附装置，为保证处理效率，企业应按《工业有机废气净化用活性炭技术指标及实验方法》（LY/T3284）选用优级品颗粒活性炭或者蜂窝活性炭并足量添加。本项目选择使用碘吸附值600mg/g的蜂窝状活性炭。根据《西咸新区生态环境局（泾河）工作部致新城使用活性炭处理VOCs废气单位的提示函》，企业活性炭吸附装置活性炭填充量不应少于0.5吨，更换周期不应超过3个月（或累计运行500h）。因此本项目活性炭拟定3个月更换一次，则年更换四次，同时，项目活性炭吸附的有机废气量约为0.888t/a，则废活性炭产生量为2.888t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，危废代码为：900-039-49。环评要求废活性炭暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处理。 （2）生活垃圾 项目劳动定员8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为4kg/d，0.6t/a。统一分类收集后，由环卫部门定期清运。 项目固废统计结果汇总见表4-13。 表4-13 项目固体废物统计结果汇总表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 属性; 特性; 排放/处理方式; 产生量t/a. 1; 废包装材料; 投料; 固态; 金属、纸板等; 一般固废 SW17 900-005-S17; /; 统一收集后外售至废品回收站; 0.5. 2; 边角料及不合格产品; 产品修边; 固态; 塑料; 一般固废 SW17 900-005-S17; /; 60.0. 3; 废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油; 危险废物HW08 900-209-08; 有毒、有害; 收集后暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处置; - 0.2. 4; 废润滑油桶; 设备维护; 固态; 润滑油、塑料等; 危险废物HW08 900-249-08; 有毒、有害. 5; 废油抹布及手套; 设备维护; 固态; 废油等; 危险废物HW49 900-041-49; 有毒、有害; 0.01. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭和烃类; 危险废物HW49 900-039-49; 有毒; 2.888. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸、果皮等; 生活垃圾; /; 垃圾桶收集后由环卫部门统一清运; 0.6. 4.2环境保护措施 环评要求：对固体废物的处置应满足“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，最大限度降低对周边环境造成影响。 （1）生活垃圾：生活垃圾应按照《西安市生活垃圾分类管理条例》中的相关规定，对生活垃圾进行分类收集，分类收集后由环卫部门定期清运。 （2）一般固体废物：本项目一般固体废物的处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。新建一般固废间位于厂区西南角，占地面积30m2，一般固体废物分区存放，处理周期为每季度一次。 管理要求：①一般固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②贮存、处置场单位，应建立维修制度。 ③贮存、处置场单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及转移记录等详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ④贮存、处置场的环境保护图形标志，应按规定进行GB15562.2检查和维修。 ⑤一般固废及时清运，避免对环境造成二次污染。⑥一般固废暂存间建设应做到“防雨、防渗、防漏、防风”，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定。 综上，该项目产生的固体废物在严格按照相关要求处置，在加强管理的情况下固废对环境的影响较小，在环境可接受范围内。 - 危险废物：项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求进行建设，新建危险废物贮存库位于车间西侧位置，占地面积10m2，高度3m，总容积30m3，有效容积以60%计，为18m3。项目危险废物分区存放，危险废物处理周期为每季度处理一次，故危险废物贮存库容积可满足贮存要求。 - 危险废物贮存库的建设要求如下： 贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上，项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。 - 5、地下水、土壤 - 5.1场地利用现状及污染途径 经过现场踏勘，项目工业厂房已经建成，车间内地面均已经水泥硬化。环评要求项目危废贮存库等按照相关要求采取相应防渗措施。项目废气污染物排放量很小，有机废气通过大气沉降进入土壤、地下水的可能性很小。 5.2环境保护措施 为防止项目对土壤、地下水环境的影响，提出以下污染控制建议： ①做好危废储存管理，危险废物贮存库的地面必须做好防渗处理，保持地面硬化完整性，防止危废渗漏到土壤，造成污染。 ②污染物严格按照环评要求处理处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，导致土壤环境被污染。 ③严格落实本报告提出的污染防治措施，项目运营时应确保环保措施稳定正常的运行，废气达标排放，防止直接排放对地表土壤环境造成污染。 - 综上所述，建设单位需加强日常管理，做好防腐、防渗措施，确保各污染物达标排放，减轻项目运营期对土壤环境产生的影响。因此，拟建项目在采取有效的防护措施后，不会对项目所在区域土壤产生明显影响。 - 6、环境风险分析 根据建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，以及参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）、《危险化学品名录（2022版）》可知本项目运营过程中投入和产出中涉及的危险物质为：润滑油、废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。拟建项目Q值计算结果见表4-14。 表4-14 环境风险判别情况 序号; 危险物质名称; CAS号; 储存位置; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; /; 危险废物贮存库; 0.2; 2500; 0.0002. 2; 废润滑油; /; 危险废物贮存库; 0.2; 50; 0.004. 项目Q值∑; 0.0042. 由上表可知，本项目涉及的危险物质最大储存量与临界量比值Q的累计之和为0.0042＜1，故该项目环境风险潜势为Ⅰ。 评价工作等级划分见表4-15。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表判断，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 表4-16 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 备注. 1; 厂区; 原料堆放区; 润滑油; 火灾、爆炸、渗漏; 大气、 水、土壤; /. 2; 厂区; 危废贮存库; 废润滑油; 火灾、爆炸、渗漏; 大气、 水、土壤; /. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的主要危险物质为润滑油、废润滑油，存放于原料堆放区以及危废贮存库。可能存在的风险为原料堆放区以及危废贮存库的润滑油、废润滑油发生泄漏，泄漏后遇火源易发生火灾，导致空气中颗粒物，一氧化碳增加，危害人身安全，火灾后的消防废水会造成周边土壤及水环境的污染；润滑油、废润滑油一旦泄露会造成厂房所在位置的土壤和水环境的污染，因此，本项目需重点完善原辅材料区以及危废贮存库的防渗处理。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关要求，本项目不存在重大危险源，且本项目涉及危险品性质及生产工艺简单，环境风险较小。 7、环保投资 本项目对运行期间产生的废气、噪声、固废影响采取防治措施，项目总投资100万元，其中环保投资10万元，环保投资占10%。环保投资情况见下表。 表4-17 环保投资明细单位：万元 项目类别; 污染源; 处理措施与设施; 数量; 投资. 运营期; 废气; 注塑、挤出废气; 集气罩（8个）+二级活性炭+15m排气筒（DA001）; 集气罩8个，二级活性炭1套，排气筒1根; 8.0. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托; /. 噪声; 厂区; 基础减震、厂房隔声等; 若干; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存区30m2; 1处; 0.3. 危险废物; 危险废物贮存库，10m2; 1间; 0.7. 合计; 10. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑、挤出废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩（8个）+二级活性炭+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改清单）表5和表9排放限值要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池收集，定期清掏 | 定期清掏肥田不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、合理布局、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装材料、边角料及不合格产品集中收集后外售至废品回收站； |  |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油桶、废活性炭、废油抹布及手套分类收集存放于危险废物贮存库，定期交由有资质单位统一收集处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，分类收集后定期交由环卫部门统一清运 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、做好危废储存管理，危险废物贮存库的地面必须做好防渗处理，保持地面硬化完整性，防止危废渗漏到土壤，污染环境。 2、污染物严格按照环评要求处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，造成土壤环境污染。 3、严格落实本报告提出的污染防治措施，项目运营时应确保环保措施稳定正常的运行，废气达标排放，防止直接排放沉降后对地表土壤环境造成污染。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患；②加强职工的安全教育，提高安全防范意识；③加强危险废物贮存库管理，危险废物贮存库进行防渗处理；④生产车间、危险废物贮存库所在区配置消防器材及灭火器材。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理 1、建设单位应贯彻执行国家有关法律、法规和政策；建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；编制本公司环保规划和年度发展规划，并组织实施；执行建设项目的“三同时”制度；监督环保设计工程措施及运行管理；配合有关环保部门搞好环境监测与年度统计工作，建立监控档案；搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 2、三同时竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 建设项目竣工验收流程：环评编制→取得环评批复文件（或者完成登记表备案）→申请排污许可证→编制突发环境事件应急预案→试运行→开展竣工验收→完成自主验收→正式投产运行。 - 3、建立自行监测制度，根据环评要求开展自行监测，具体的监测计划如下表所示。 - 表5-1 企业自行监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织废气DA001; 非甲烷总烃; 废气处理设施出口; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改清单）. 无组织废气; 厂界. 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 厂界东侧; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 厂界南侧. 厂界西侧. 厂界北侧. - 4、排污口规范化管理 - （1）排污口管理 - 建设单位应在各个排污口处树立标志牌。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 - （2）环境保护图形标志 在废气排放口、废水排放口、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志-排放口》（GB15562.1-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。 5、对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放进行处理；危废严格执行转移联单制度，合法处置。 6、项目建成后，建设单位需按照《突发环境事件应急预案管理办法》（环境保护部令34号），2015.06.05；《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）编制环境风险应急预案。应急预案的主要内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构和职责、监控和预警、应急和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理和演练等内容。须认真落实企业环境应急预案，并对环境风险应急预案进行备案。 7、加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识，建立全厂设备维护、维修制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的环境影响。 8、建立完善的环保台账，对日常环保设施运行情况进行记录、管理。 9、根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，并结合西咸新区生态环境局（泾河）工作部的要求，应及时、如实地公开其环境信息，应当在单位内部建立环境信息公开制度，设专人负责环境信息公开的日常工作。 |

# 六、结论

陕西聚鑫弘科技有限公司的“电力护套管建设项目”符合国家相关产业政策规划要求，项目选址亦符合西咸新区泾河新城相关规划要求。项目实施过程中采取的污染防治措施可行，能够满足达标排放和总量控制的要求，对环境影响较小。只要严格遵循报告表中提出的各项污染防治措施，从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 2.112t/a | / | 2.112t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | pH（无量纲） | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 边角料及不合格产品 |  | / | / | / | 60.0t/a | / | 60.0t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油桶 |  | / | / | / | - 0.2t/a | / | - 0.2t/a | / |
|  | 废油抹布及手套 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 2.888t/a | / | 2.888t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①