# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西齐棋鲜卤食品有限公司锅炉建设项目

建设单位（盖章）：陕西齐棋鲜卤食品有限公司

编 制 日 期：      2025年9月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西齐棋鲜卤食品有限公司锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 齐章恒 | 联系方式 | 17829397777 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度54分46.652秒，N34度32分3.059秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [D4430]热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一 电力、热力生产和供应业—91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 1.5 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否： □是： | 用地面积（m2） | 24 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016—2035年）》 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016—2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016—2035）环境影响报告书》审查意见的函 文号：陕西咸环函〔2021〕41号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表 1 项目与规划及规划环评的相符性 文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区泾河新城控制性详细规划(2016-2035)》; 发展定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园，所属行业为[D4430]热力生产和供应，主要为项目生产供蒸汽，属于生产性服务，符合园区发展定位。; 相符. 结合规划总体定位要求，根据各片区主导功能的不同，将泾河新城划分为八个功能分区： 1.大西安中轴线渭河北岸城市核心区：大西安中轴线渭河北岸城市核心区包括泾河北岸，大西安中轴线北延伸段（正阳大道）东西两侧区域，东至西铜一级路、南至泾河北岸、西至延西高速、北至高泾大道，是大西安中轴线北部心中的核心功能承载区和形象展示区，以文化体育、商业商贸、医疗康体和商业商贸等为主要功能。 2.一河两岸生态景观区：一河两岸生态景观区包括泾河及周边的滩地，形成以泾河湾、渡口、湿地公园等为主要内容，以休闲观光、亲水娱乐等功能为主的旅游观光和生态景观片区。 3.崇文尚学国际生活服务区：崇文尚学国际生活服务区包括以茶马大道西侧的行政办公区、商务办公区以及崇文湖为核心的高尚生活服务区，东至延西高速、南至泾河北岸、西至镇东路、北至高泾大道，主导功能为国际基础教育、综合办公和高端居住。 4.中国原点智慧科创产业区：中国原点智慧科创产业区包括以大地原点为中心，涵盖东西两侧的工业产业园，东至西铜一级路，南至高泾大道、西至茶马大道、北至原点大道，以智能制造和高端制造为主，兼有研发会展和居住生活等功能。 5.茯茶农业旅游示范区：茯茶农业旅游示范区包括茯茶小镇、花里小镇及其周边的农林用地，东至茶马大道，南至泾河北岸、西至秦龙大道、北至原点大道，重点发展以茯茶业为主的都市农业，兼具文化展示、休闲旅游和农业体验等旅游功能。 6.乐华娱乐康体体验区：乐华娱乐休闲区是以乐华城、88度温泉等为娱乐、度假项目为核心，以居住、商业、中小学等配套设施为辅助的城市综合片区，东至正阳大道，南至泾河新城南边界、西至泾河新城西边界、北至泾河新城南岸，主导功能为娱乐休闲、商业商贸和居住生活。 7.泾阳秦商文化生活服务区：泾阳秦商文化生活服务区特指泾干镇现状建成区，东至秦龙大道、西至吉元大街、南至高泾大道、北至原点大道，是以文化展示、居住生活、旅游服务、商业商贸等功能为主的综合服务区。 8.泾阳科教创新创业区：泾阳科教创新创业区位于泾干镇现状建成区以南，东至秦龙大道、西至吉元大街、南至泾河北岸、北至高泾大道，以科研教育、文化休闲功能为主，兼具居住生活、商业商贸等功能，是泾河新城西部片区未来拓展的核心区域和优先发展的重点区域。; 本项目位于泾河新城八个功能分区之一的中国原点智慧科创产业区，所属行业为[D4430]热力生产和供应，主要为项目生产供蒸汽，属于生产性服务，符合园区定位。; 相符. 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 规划实施后，随着污水处理设施的完善，沿河道两侧将不会再设有零散的污水排入水体，区内污水全部收集处理达标后，一部分做为再生水回用，剩余部分处理达标后排入水体。; 本项目蒸汽冷凝水、软水制备浓水排入厂区污水处理站处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂进行深度处理。; 符合. 规划实施后SO2、NOx、烟粉尘、VOCs均实现总排放量减排，规划中新 增的大气污染源主要为新增工业用地和集中供热燃气锅炉的污染物排放，规划实施后主要污染物削减量来自现状居民生活用煤的“煤改气”、“煤改电”以及对现有生活燃气锅炉进行低氮改造及实现区域集中供热等，根据削减量计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率可知，PM10和PM2.5的变化率分别均小于-20%。本次规划排放污染物在泾河新城大气污染物区域削减的基础上，会对区域环境质量有一定改善作用。; 本项目采用燃气蒸汽发生器为生产提供蒸汽，与规划环评内容相符。; 符合. 规划区内工业企业在采取严格的噪声控制措施，满足厂界达标的前提下，不会对区域声环境造成大的影响。评价要求新城管委会加强对入园企业的监控，加强噪声治理，确保厂界噪声达标排放。; 本项目通过选用低噪设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，可确保厂界噪声达标排放。; 符合. 一般工业固废全部综合利用，建筑垃圾送往泾河新城内建筑垃圾再生利用厂等企业回收利用。危险废物收集后送往危废处理处置中心处置。; 本项目不新增职工，无新增生活垃圾产生；废离子交换树脂定期更换后厂家回收。; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号）; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求，本项目所属行业为[D4430]热力生产和供应，不属于大气污染物及水污染排放量大的项目。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标; 项目产生的废气、废水、 噪声、固体 废物等污 染均采用 合理有效 的治理措 施治理后 可满足相 关法律、法 规、标准和 政策的排 放要求。; 相符. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目燃气蒸汽锅炉不属于国家限制类和淘汰类的项目，属于允许类，同时未被列入《市场准入负面清单（2025年版）》内，因此项目建设符合国家和地方产业政策。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 - 2、“两高”项目判定 - 热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目为热力生产和供应工程，年使用天然气36万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为437.148tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目不按两高项目进行管控。 - 3、与陕西省“三线一单"符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发）〔2020〕11号文件要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表 2“三线一单”符合性分析 “三线一单”内容; 本项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园，根据本项目与陕西省生态环境管控单元分布示意图的比对结果，项目所在地属于重点管控单元。周边不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程会消耗一定的电能、水资源、天然气等，均由项目所在区县供给，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 项目所在泾河新城为环境空气质量不达标区，本项目锅炉安装有低氮燃烧器，锅炉废气由15m高烟囱排放，不会对区域大气环境造成明显影响；项目所在地声环境质量满足相应环境功能区划要求；项目蒸汽冷凝水、软水制备浓水排入厂区自建污水处理站处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂。项目的建设不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”项目，不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入及许可准入事项之列。; 符合. 另根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与其符合性分析见下表： 表 3“陕西省三线一单分区管控区应用技术指南”符合性分析 - 一表. - 序号; - 市; - 区县; - 环境管控单元名称; - 单元要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求; - 符合性. - 1; - 咸 - 阳 - 市; - 泾阳县; - 陕西 - 省咸 - 阳市 - 泾阳 - 县重 - 点管 - 控单 - 元11（西咸新区）; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; - 空间布局约束; - 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高"范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; - 本项目为热力生产和供应工程，年使用天然气36万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为437.148tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目不按两高项目进行管控。. - 污染物排放管控; - 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目锅炉安装有低氮燃烧器，锅炉废气由15m高烟囱排放，不会对区域大气环境造成明显影响；项目蒸汽冷凝水、软水制备浓水排入厂区自建污水处理站处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂。. - 资源利用效率 - 要求; - 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园。 本项目不涉及高污染燃料的使用。. - 一图. - 一说明. - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城，属于陕西省生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元，所在管控单元面积3393.5m2。本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求。综上表所述，本项目符合“三线一单”的各项要求。. 3、相关法律法规政策及规划相符性分析 本项目与相关政策及规划符合性见下表： 表 4项目与相关政策及规划符合性一览表 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《关于加强高能耗、高排放建设项目生态环境源头防控指导意见》（环环函[2021]45号）; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目新建燃气蒸汽锅炉，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的限制类和淘汰类产业；项目燃气蒸汽锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，且安装低氮燃烧器，可将氮氧化物排放浓度控制在30mg/m3以下，对环境污染影响较小。; 符合. 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》; 第六项：电力、热力生产和供应业（44）热力生产和供应4430; 根据《关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022 年版）》通知解读的咨询》的回复内容，“两高”是指高耗能、高排放项目，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。本项目燃气蒸汽锅炉年年使用天然气36万m3，折标煤系数取1.2143kgce/m3，则其折标量为437.148tce，该数值小于5万吨标准煤。故本项目不按两高项目进行管控。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》; 以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。西安市、咸阳市、渭南市依法将平原地区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 本项目新建锅炉为2台1.0t/h燃气蒸汽发生器，燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市 (区) 建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目安装低氮燃烧器，可将氮氧化物排放浓度控制在30mg/m3以下，对环境污染影响较小。; 符合. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代；巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。; 本项目新建锅炉为2台1.0t/h燃气蒸汽发生器，废气通过1根15m高烟囱达标排放，对外环境影响较小。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规 划》的通知（陕西咸〔2021〕4 号）; 提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源; 本项目新建锅炉为2台1.0t/h燃气蒸汽发生器，使用清洁能源-天然气为燃料，废气通过1根15m高烟囱达标排放。; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》的通知（市字【2023】32号）; 严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米; 本项目使用清洁能源-天然气为燃料。锅炉安装有低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-202 7年）》（陕西咸党发〔2023〕4 号）; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落 实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规 划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目; 符合. 《国家发展改革委等部门关于印发<锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的通知（发改 环资〔2023〕1638号）》; 新建容量在10蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备; 本项目为天然气锅炉，采用低氮燃烧技术，污染物可稳定达标排放; 符合. 4、选址合理性分析 （1）本项目为扩建项目，位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园，项目建设主要为陕西齐棋鲜卤食品有限公司卤肉制品生产线建设项目提供生产用蒸汽，无制约因素； （2）项目拟建地不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等法定环境敏感区和特殊生态功能区。 （3）本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，可以满足评价区的环境功能要求。 综上，项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、建设项目的由来 陕西齐棋鲜卤食品有限公司于2025年7月18日填报了《卤肉制品生产线建设项目环境影响登记表》，备案号为：20256199000500000026；卤肉制品生产线建设项目正在建设过程中。 根据公司生产需求，项目卤肉制品生产过程中需采用蒸汽进行灭菌，故建设单位需安装2台1t/h蒸汽发生器为卤肉制品生产线灭菌提供蒸汽。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：陕西齐棋鲜卤食品有限公司锅炉建设项目 建设单位：陕西齐棋鲜卤食品有限公司 建设性质：扩建 建设规模：新建2台1.0t/h 蒸汽发生器（额定压力1.0MPa） 总投资：50万元 建设地点：项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园。 3、项目建设内容 现有项目总建筑面积4700m2，租赁温商高端制造产业园已建成厂房建设卤肉制品生产线建设项目，主要设置原料冷库、前处理间、腌制间、卤制间、冷却间、灭菌间、成品保鲜库、成品冷库，并新建污水处理站1座。 本项目主要安装2台1t/h的蒸汽发生器，并安装相关配套设备，给水、排水等公用工程依托现有工程。 工程组成见表5。 表 5项目主要工程组成一览表 项目 组成; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 建筑面积24m2，安装2台1t/h的蒸汽发生器，配套安装软水制备设备。; 新建. 公用 工程; 给水; 由园区供水管网供给；; 依托现有工程. 排水; 雨污分流。 本项目不新增职工，无新增生活废水排放；软水制备浓水、锅炉排污水、蒸汽冷凝水排入厂区污水处理站处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。; 污水处理站依托现有工程. 供电; 依托园区供电管网；; 依托现有工程. 供气; 由园区天然气管网提供；; 依托现有工程. 依托 工程; 给水; 依托园区供水管网；; 依托现有工程. 排水; 依托园区现有排水管网；; 依托现有工程. 供电; 依托园区供电管网；; 依托现有工程. 环保 工程; 废气治理; 锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气由15m 高烟囱排放。; 新建. 废水治理; 本项目锅炉房职工由厂区调配，不新增职工，生活污水无新增产排量；; -. 软水制备系统排放的浓水、蒸汽冷凝水排入厂区污水处理站处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂达标处理后排放。; 污水处理站依托现有工程. 噪声治理; 设备均选用低噪声设备，经墙体隔音、减振等降噪措施。; 新建. 固废治理; 本项目锅炉房职工由厂区调配，不新增职工，生活垃圾无新增产排量。; -. 废离子交换树脂由厂家定期更换并回收。; 新增. 污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运; 依托现有工程. ### 4、主要生产设备 ### 现有工程主要建设1条年产2000吨卤肉制品生产线，购买安装滚揉机4台，蒸煮锅10台，真空包装机4台等。 ### 本项目主要工艺设备见表6。 表 6项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 蒸汽发生器; 1.0t/h; 2; 台; /. 2; 低氮燃烧器; /; 2; 台; /. 3; 全自动锅炉控制柜; /; 2; 台; /. 4; 给水泵; /; 2; 台; /. 5; 分汽缸; /; 2; 台; /. 6; 全自动软化水器; Q=2t/h; 1; 台; /. ### 5、原辅料与动量消耗 现有工程年产卤肉制品2000t，主要原辅材料为猪肉、牛肉、鸡肉、水、电等。 本项目所需原辅材料在市场上按需购买，所需用水量及动力消耗见表7。 表 7项目主要原辅料用量表 名称; 单位; 数量. 电; 万度/年; 100. 水; 吨/年; 5052. 天然气; 万m3/年; 36. 6、劳动定员及工作制度 本项目锅炉房不新增职工，由厂区调配。本项目锅炉间歇运行，全年可运行2400h（即全年工作300天，锅炉每天运行约8h，卤肉制品生产线每天24h生产）。 7、公用工程 （1）给水： 本项目水源由园区自来水管网提供，用水主要为锅炉用软水制备用水。 （2）排水： 项目厂区采用雨污分流，雨水排入雨水管网；本项目不新增职工，无新增生活废水排放；软水制备浓水、蒸汽冷凝水排入厂区污水处理站处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂处理后排放。 - 供电：园区供电电网提供。 - 天然气：由市政天然气管网供给。 8、厂区总平面布置 本项目锅炉房位于生产车间外东南侧，锅炉房总占地面积24m2，主要布设有锅炉及软水制备设施。详见附图2-项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述：本项目软水采用钠离子交换树脂进行制备，软水经软水给水泵进入锅炉，经天然气燃烧加热产生蒸汽后由分气缸分配给生产车间提供生产用蒸汽。 产污：软水制备浓水、蒸汽冷凝水排入厂区污水处理站，废离子交换树脂定期更换后由厂家回收。天然气燃烧产生的烟气，通过15m高烟囱排放。 自来水 锅炉 软水制备系统 软化水 泾河新城第二污水处理厂 生产车间 蒸汽 天然气 低氮燃烧器 燃烧废气 15m烟囱 污水处理站 浓水 冷凝水 图 1项目生产工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目介绍 陕西齐棋鲜卤食品有限公司成立于2025年7月14日，经营范围包含一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。 现有项目总建筑面积4700m2，租赁温商高端制造产业园已建成厂房建设卤肉制品生产线建设项目，主要设置原料冷库、前处理间、腌制间、卤制间、冷却间、灭菌间、成品保鲜库、成品冷库，并新建污水处理站1座。 现有项目劳动定员10人，年工作300天，每天工作24小时。 主要的生产工艺为： 图 2现有项目生产工艺及产污环节图 生产工艺简述： 1）原料拆包：对原料予以拆包，拆包后投入周转筐备用。该工序将产生废包装物。 2）解冻、清洗：采用恒温解冻，将原料放在恒温库内解冻并清洗。该工序将产生解冻、清洗废水。 3）滚揉、腌制：加入食盐、料酒等腌料真空滚揉 25 分钟后，腌制 24 小时。 该工序将产生设备噪声。 - 焯水：水开后放入肉品，大火煮沸后保持中小火熬煮 20 分钟，直至无血水出现，捞出。 - 该工序将产生焯水废水。 - 卤制：将卤料、植物油、味精、辣椒、香料等配料加入蒸煮锅熬制成卤水，再将肉品放入卤制 1h 左右，卤制温度 95-100℃。卤水循环使用，不外排。 - 该工序将产生异味、设备噪声和废卤料。 6）摊凉：卤制完成后肉品置于恒温库内恒温摊凉。 7）包装：成品按规格定量装入包装袋内进行自动包装. 该工序将产生设备噪声、废包装物。 - 入库：通过人工分拣检查包装袋是否胀包、漏油、封口歪斜等不良现象。合格品装箱入库。 该工序将产生不合格产品。 2.现有项目环保手续情况 陕西齐棋鲜卤食品有限公司于2025年7月18日填报了《卤肉制品生产线建设项目环境影响登记表》，备案号为：20256199000500000026；卤肉制品生产线建设项目正在建设过程中。 3.现有项目排污许可情况 本项目正在建设过程中，要求建设单位根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，在现有项目投产前完成排污许可登记。 4.现有项目污染物产排情况 由于现有项目填报的建设项目环境影响登记表，未对污染物给出分析评价，同时，现有项目处于建设过程中，本次现有项目污染物产排情况根据产污系数核算给出。 ## 4.1废气 - 车间异味： 现有项目原料、卤渣等固废存放以及生产过程中腌制、卤制等工序将产生异味气体，以臭气浓度表征。经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》等有关资料，均无该类有关生产废气产排系数，其产生量难以核算；鉴于该类异味对周边环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适，对人体无毒无害，因此，本次评价仅对车间异味定性分析。 项目原料储存在冷冻库或冷藏库，为密闭存放，在管理完善的情况下，基本不会产生恶臭；卤渣等采用专用容器密闭存放在固废暂存间，固废暂存间为水泥地面，保持地面清洁，同时日产日清，避免废弃物长期堆置，防止臭气滋生；在管理完善的情况下，可有效减少异味气体排放。 项目各生产环节均位于独立的操作间，车间密闭性较强，车间设有排风扇，可有效加强车间通风换气。此外，评价要求项目加强生产管理及车间卫生管理，卤制过程加盖操作，尽量减少异味气体的排放。 （2）污水处理站恶臭 项目生产废水、生活废水经自设污水处理设施处理，处理工艺为“隔油池+调节池+气浮装置+两级A/O+沉淀+除磷系统”，处理过程会产生一定量的恶臭气体，主要污染因子为 NH3和 H2S。参照美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理站每处理1kg的BOD5，约产生3.1g的 NH3和0.12g的H2S。本项目污水处理设施年运行时间为7200h，根据分析，项目污水处理设施对 BOD5的处理量约为 3.375t/a，则 NH3和H2S产生量分别为0.01t/a 、0.0004t/a ，产生速率分别为0.0014kg/h 、0.000056kg/h。 项目污水处理设施均做封闭处理且为地下式，仅少量恶臭气体逸散到外环境。为进一步降低恶臭气体对周边环境的影响，建设单位从污水处理站运行管理、绿化及恶臭治理等方面采取相应的防治措施： ①污水处理设施的调节池、水解酸化池、厌氧池、缺氧池等加盖预制板密封； ②污水站的污泥浓缩要控制其厌氧发酵，污泥干化脱水后要及时压滤及清运，减少污泥堆存； ③污水处理站周边定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体的扩散。 采取以上措施后，污水处理设恶臭产生量较小，落实上述措施后，施恶臭对周围环境影响较小。 （3）食堂油烟废气 项目设食堂一座，用于员工用餐使用，内设2个灶头，属小型规模，用餐人数按10人计，年工作日300天，根据类比调查，食用油消耗按3kg/(100人·d)计算，则耗油量为0.9t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本项目取2.5%，则油烟发生量约为0.0225t/a，油烟产生的高峰值为3h/d，排风量为6000m3/h，产生浓度为4.17mg/m3。建设单位安装净化效率60%以上的油烟净化装置，油烟经处理后经专用烟道屋顶排放。油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为1.67mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放限值要求，对周围大气环境影响较小。 ## 4.2废水 现有项目运营期废水主要是员工生活污水和生产废水。 现有项目劳动定员10人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），居民生活用水量按100L/(人·d)计，则生活用水量为1.0m3/d，产污系数为0.8，则废水产生量为0.8m3/d，240m3/a。 生产用水包括肉类解冻和清洗用水、焯水用水、卤制用水、设备清洗用水、地面清洗用水、检验用水。 ①肉类解冻和清洗用水：根据建设单位提供资料，肉类解冻在恒温库内自然解冻，原料为冷冻状态，肉类卤制品原料表面含冰衣或冰霜≤5%，则原料带入水分为100m3/a（0.33m3/d）；清洗用水量分别为2m3/t原料。本项目肉类卤制品原料2000吨，因此本项目肉类制品清洗用水量为13.33m3/d（4000m3/a），清洗废水产污系数按0.9计算，则肉类原料清洗废水产生量为12m3/d（3600m3/a）。综上肉类解冻和清洗废水产生量为12.33m3/d（3699m3/a）。 ②焯水用水 肉类原料生产过程需焯水去掉血水油沫，根据建设单位提供的资料，焯水用水量约为0.7m3/d，210m3/a；产污系数以70%计，焯水废水产生量为0.49m3/d，147m3/a。 ③卤制用水：根据建设单位提供的资料，卤制用水以 1.5m3/t 原料计，肉类原料年使用2000t，卤制用水量为3000m3/a，10m3/d；卤水循环使用不外排，损耗以5%计，则损耗水量为0.5m3/d，150m3/a；则需补充新水0.5m3/d，150m3/a。 ④设备清洗用水：项目滚揉机、夹层锅等生产设备、容器每天需清洗一次，根据建设单位估算，项目设备清洗用水量为1m3/d（300m3/a），排污系数按0.9计，设备清洗废水量为0.9m3/d（270m3/a）。 ⑤地面清洗用水：车间生产区地面需每天进行清洗，用水规模约为3L/m2计。根据建设单位提供资料，需要清洗的生产车间面积约为1000m2，则清洗用水量为3m3/d（900m3/a）；清洗废水排放量按用水量90%计，则清洗废水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。 ⑥检验用水及排水 项目检验室主要检验指标为水分、感官净含量、大肠菌群、菌群种数等，以此判别食品卫生质量。项目检验室检验产生的废水主要为清洗容器产生的检验废水，废水中不含有毒有害物质。通过类比同类项目，容器清洗用水量约为 0.5m3 /a（0.0017m3 /d），排放量按 80%用水量计，则检验废水约为0.4m3/a（0.0013m3/d）。 项目生产废水产生量为16.4213m3/d，合计约4926.4m3/a。 项目生活废水、生产废水经厂区自建污水处理设施（采用“隔油池+调节池+气浮装置+两级A/O+沉淀+除磷系统”，污水处理设计规模50m3/d。该污水处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》中推荐的可行技术。）处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂处理后排放。 项目生活废水主要污染物浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：60mg/L，则污染物产生量为COD0.084t/a，BOD50.06t/a，SS0.072t/a，NH3-N：0.0084t/a，动植物油0.0144t/a。 项目生产废水污染物源强参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中“表 4 肉类加工废水水质设计取值”，主要污染物浓度分别为 COD：1400mg/L、BOD5：750mg/L、SS：750 mg/L、NH3-N：47mg/L、动植物油：65mg/L。则污染物产生量为COD6.9t/a，BOD53.69t/a，SS3.69t/a，NH3-N：0.23t/a，动植物油0.32t/a。 现有项目废水产排情况详见下表。 表 8现有项目废水产排情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活废水240m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 350; 250; 300; 35; 60. 产生量t/a; /; 0.084; 0.06; 0.072; 0.0084; 0.0144. 生产废水4926.4m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 1400; 750; 750; 47; 65. 产生量t/a; /; 6.9; 3.69; 3.69; 0.23; 0.32. 综合废水5166.4m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 1351.81; 725.84; 728.17; 46.14; 64.73. 产生量t/a; /; 6.984; 3.75; 3.762; 0.2384; 0.3344. 废水处理方式; 隔油池+调节池+气浮装置+两级A/O+沉淀+除磷系统，设计规模50m3/d. 去除效率%; /; 90; 90; 95; 50; 60. 综合废水; 排放浓度mg/L; 6.0~8.5; 135.18; 72.58; 36.41; 23.07; 25.89. 排放量t/a; /; 0.7; 0.375; 0.188; 0.12; 0.134. 废水排放标准mg/L; 6.0~8.5; 500; 300; 350; 45; 60. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目厂区生活废水、生产废水经污水处理站处理后各污染物浓度可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准， 其中氨氮可满足《污水排入城镇下水标准道水质标准》（GB/T31962- 2015）表 1 中 B 级标准。 ## 4.3噪声 本项目运营期主要噪声来源于滚揉机、风机、污水处理站设备的运转噪声，项目选用低噪声设备，基础减振，房体隔声后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 ## 4.4固体废物 项目固体废弃物主要为主要是员工生活垃圾、废包装袋、卤渣、污泥、等。 生活垃圾产生量为1.5 t/a，集中收集后交由环卫部门处理； 废包装材料：包装过程中产生的废包装材料主要为废塑料、纸盒。根据建设单位介绍，废包装材料产生量约为1.2t/a，随生活垃圾一起委托环卫部门统一清运。 卤渣：卤制工序的卤料需进行定期更换，根据企业提供资料，本项目卤制废渣产生量预计约为5t/a，一般与厨余垃圾性质相同，统一收集后交由环卫部门进行清运处理。 废培养基：产品定期进行抽样检验，主要为细菌数量及种类检验，此过程中将产生少量的废培养基，产生量约为 0.05t/a，废培养基经高温灭活处理后委托环卫部门清运。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 900-001-S92。 隔油渣：产生于污水处理设施隔油池，根据建设单位经验数据可知，产生量约为0.1t/a，桶装收集后定期交专业单位处置。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 900-002- S61。 隔渣池沉渣：产生于原料解冻和清洗废水隔渣池，根据建设单位经验数据可知，产生量约为 0.08t/a，桶装收集后委托环卫部门清运。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 135-001-S07。 污水处理设施污泥：根据前文分析，项目污水处理设施对 COD 的去除量为6.284t/a。参照《山西建筑》杂质第41卷第33期“污泥产量与水量及削减 COD 量之间的关系研究”可知，削减的COD 量和产泥量之间的相关性系数为0.837，即每消减 1 吨 COD 将产生 0.837 吨污泥，则污水处理设施污泥产生量为5.26t/a，污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 135-001-S07。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 表 9现有项目“三废”排放情况一览表 项目; 污染物名称; 单位; 排放量. 废水; 水量; m3/a; 5166.4. COD; t/a; 0.7. BOD5; t/a; 0.375. NH3-N; t/a; 0.12. SS; t/a; 0.188. 动植物油; t/a; 0.134. 固体废物; 职工生活垃圾; t/a; 1.5. 废包装袋; t/a; 1.0. 卤渣; t/a; 5.0. 废培养基; t/a; 0.05. 隔油渣; t/a; 0.1. 格栅池沉渣; t/a; 0.08. 污泥; t/a; 5.26. 5.现有主要环境问题及整改措施 ## 根据现场调查可知，现有项目正在建设过程中，污水处理站正在进行土建工程，现场土方未进行全部覆盖，要求建设单位施工期间对开挖土方进行全部覆盖，施工过程中采取洒水抑尘，避免产生扬尘。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量常规因子监测 （1）常规污染物 根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》，西咸新区2024年1月—12月优良天数为252天，优良率为68.9%，重度及以上污染天数6天，空气质量综合指数4.492，全区环境空气质量状况见下表： 表 10环境空气质量监测结果统计表 县区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 占标率（%）; 达标 情况. 二级. 西咸新区; PM10; 74µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 105.71; 超标. PM2.5; 43µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 122.86; 超标. SO2; 5µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 8.33; 达标. NO2; 31µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 77.5; 达标. CO; 1.1mg/m3（95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 168µg/m3（90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 105; 超标. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求。经判定，项目所在区域属于不达标区。 2、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量监测及评价。 3、生态环境 根据本次现场调查，项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园，项目拟建地为城镇生态系统，无珍稀濒危动植物，项目土地利用类型为工业用地，无自然植被及除鼠类外的其它野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无居民区、自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 2、声环境：本项目周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、燃气蒸汽发生器废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉及《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）的排放限值中的标准限值要求和《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准。 表 11运营期废气污染物排放标准 排放源; 污染物; 标准限值; 标准名称. 燃气蒸汽发生器; 颗粒物; 10mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 20mg/m3. NOX; 30mg/m3; 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中要求浓度. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1（无量纲）; 《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）. 2、本项目废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的要求。 表 12废水排放执行标准 单位：mg/L 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准; pH; 6~8.5. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 350mg/L. 动植物油; 60mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; NH3-N; 45mg/L. 3、项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表 13 运营期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. - 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关标准要求。 - 其它按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19 号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，总量控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物和VOCS。由于项目运营期污（废）水经厂区自建污水处理厂达标处理后排入泾河新城第二污水处理厂深度处理，本项目废水纳管总量为：COD：0.72t/a；氨氮：0.12t/a。 本项目建议申请大气污染物总量控制指标：NOX：0.11t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影分析： 由于本项目施工期主要是进行锅炉房建设及锅炉、软水设备等安装，施工期主要污染源为设备安装过程产生的噪声；施工过程产生的固废(建筑垃圾)；施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。由于施工时间较短、施工量较少，故本项目不对其进行定量评价，仅作定性分析并提出相应防治措施，具体如下： （1）施工过程中，运输车辆进出施工场地应低速行驶，车速不大于25km/h，减少产尘量。 （2）加强对施工期环境保护工作的管理，选用符合国家标准的低噪声、低振动的施工装修设备；合理安排施工进度、施工时间，在晚22:00至6:00之间禁止高噪声施工；运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输；加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 （3）施工人员生活污水排入污水管网。 （4）装修废弃建筑材料可以回收的外售给废品回收站，不能回收的及时进行清理，建筑垃圾要及时清运至管理部门指定地点填埋；生活垃圾经厂内设置的垃圾箱分类收集后及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气影响及保护措施 （1）废气污染源及达标分析 本项目燃气蒸汽锅炉采用市政燃气管网供应管道天然气，天然气为清洁能源；锅炉房设置2台1t/h燃气蒸汽锅炉，年燃气量36万Nm3，全年可运行2400h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—燃气工业锅炉，燃气工业锅炉的废气产排污系数： 表 14燃气工业锅炉排污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; Nm3/万m3-原料; 107753. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S. NOX; kg/万m3-原料; 3.03（低氮燃烧-国际领先）. 烟气量：项目年燃烧天然气36万m3，则烟气产生量为387.9108万m3/a。 SO2：根据国家标准《天然气》（GB17820-2018）中“一类气”技术指标（总硫≤20mg/m3），燃料中含硫量（S）按20毫克/立方米，则S=20。经计算得到SO2产生量为0.0144t/a。 NOX：项目每年燃烧天然气36万m3，项目锅炉安装低氮燃气蒸汽锅炉，则NOX排放量为0.11t/a。 颗粒物：天然气是一种清洁燃料，在完全燃烧条件下，烟尘含量很低，根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3。经计算，烟尘颗粒物产生量为0.016t/a。 本项目燃气蒸汽锅炉安装低氮燃气器，天然气燃烧废气由1根15m高烟囱（DA001）排放；项目燃气锅炉各污染物产生情况见下表。 表 15项目天然气燃烧废气污染物排放情况 污染物; 废气量（万m3/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 颗粒物; 387.9108; 0.016; 4.12; 10. SO2; 0.0144; 3.71; 20. NOX; 0.11; 28.36; 30. 由以上分析可知，天然气锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2的排放浓度分别为4.12mg/m3、3.71mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3（颗粒物排放浓度不大于10mg/m3，SO2排放浓度不大于20mg/m3）标准限值要求，NOX的排放浓度为28.36mg/m3，满足《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准。 根据工程设计，针对锅炉烟气NOX排放浓度低于30mg/m3的排放要求，本项目燃烧器采取以下措施降低NOX排放量： ①多级配风技术。燃烧空气分为根部风、一次风及二次风，与燃气混合，在高温区贫氧燃烧，降低高温区的NOX，在低温区形成富氧燃烧，最终达到燃烧平衡，降低NOX生成总量。 ②炉内烟气再循环技术。采用360度旋转气嘴及燃烧筒设计，提高外围气嘴的火焰出口速度，主火焰对低温烟气的卷吸能力加强，均匀火焰温度峰值，抑制热力型NOX生成。 ③超混合技术。稳焰盘及配风设计，使燃料及空气快速充分混合，提高其混合能力，降低NOX峰值温度，改善燃烧条件，提高燃烧效率，从而减小副反应NOX生成。 ④低氧燃烧。保持适当低过剩空气系数，降低燃烧过程中的氧气供应量，既抑制了NOX生成反应，又提高了锅炉热效率。 ⑤燃烧头特殊喷嘴设计有效降低燃烧低位热值，控制燃料燃烧温度，实现燃料的富氧燃烧，从而满足降低NOX排放要求。 ⑥空气与燃料完全匹配。采用无级配风和燃料输入使炉内产生内循环，进而使燃烧室利用最大化，降低NOX排放。采用以上技术可实现NOX达标排放要求。本项目锅炉采用低氮燃烧及烟气内部循环技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉推荐的可行技术。 （2）非正常情况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等，产生频次为每年1次，持续时间约1h，由于锅炉采用清洁的天然气为原料，同时设有低氮燃烧器，非正常工况产生的废气排放量很小，对周围环境影响很小。 为了确保本项目达标排放，建设单位应采取以下措施： ①项目燃气蒸汽发生器应严格按照要求，采购NOX排放指标可控制在30mg/m³以下的低氮燃气蒸汽锅炉。 ②建立环保设施运行台账，加强对设备的日常维护、保养，确保污染治理设施的正常运转，保证各类污染物的达标排放，出现故障立即检修或更换。 （3）废气排放口基本情况 表 16废气排放口基本情况表 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口温度(℃); 类型; 地理坐标. DA001; 燃气蒸汽发生器; SO2 NOX 颗粒物; 15; 0.2; 85; 一般排放口; E108度54分46.565秒，N34度32分3.106秒. （4）废气监测计划 建设单位应按要求定期开展环境监测。监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定，详见下表。 表 17运营期主要废气环境监测计划表 监测项目; 监测地点; 监测点数; 监测频率; 控制指标; 监测频次确定依据. 颗粒物 SO2; 锅炉烟囱出口; 1个; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）. NOX; 每月一次. 林格曼黑度; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. （5）废气环境影响 项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区；本项目燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术后可达标排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）及相关标准中的排放限值要求，其技术措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中相关防治技术要求。因此，项目的建设对周围大气环境及保护目标影响较小。 2、运营期废水影响及保护措施 本项目锅炉房不新增职工，有厂区调配，因此，项目生活污水产排量不变。 （1）给排水 ①给水 蒸汽发生器用水：本项目设2 台 1t/h 燃气蒸汽发生器为生产提供蒸汽，年运行2400h，则产生蒸汽量为 16m3/d，4800m3/a，项目蒸汽发生器用水为软水。 软水制备用水：本项目制备的软水主要用于锅炉补水，通过钠离子交换树脂制备，同时会产生一定量反冲洗浓水。锅炉日用水量为16m3/d，软水系统得水率约为 95%，则蒸汽发生器软化水设备用新鲜水量为16.84m3/d，共计 5052m3/a。 ②排水：项目废水主要为软水制备系统排放的浓水、蒸汽冷凝水。 软水制备浓水：本项目所用软水设备出水率约为95%，则蒸汽锅炉软化水设备排水为0.84m3/d，共计252m3/a，排入厂区污水处理站。 蒸汽冷凝水：根据建设单位提供资料可知，蒸汽约有80%损耗，20%冷凝，冷凝水量为3.2m3/d，960m3/a，排入厂区污水处理站。 本项目水平衡图见图4-1。 软水 锅炉 蒸发损耗12.8 16.84 软水制备系统 泾河新城第二污水处理厂 厂区污水处理站 自来水 浓水0.84 16 生产车间 蒸汽16 3.2 4.04 图 3本项目水平衡图 单位：m3/d （2）废水达标排放分析 由于本项目厂区员工人数不发生变化，因此厂区职工生活污水产排量不发生变化。 根据水平衡可知，本项目废水排放量为4.04m3/d，排放的废水主要为软水制备系统反冲洗废水、蒸汽冷凝水，全厂废水排放量为21.2613m3/d，排入厂区污水处理站达标处理后排入泾河新城第二污水处理厂深度处理后排放。 项目废水产排情况详见下表。 表 18项目废水产排情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 现有项目生活废水240m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 350; 250; 300; 35; 60. 产生量t/a; /; 0.084; 0.06; 0.072; 0.0084; 0.0144. 现有项目生产废水4926.4m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 1400; 750; 750; 47; 65. 产生量t/a; /; 6.9; 3.69; 3.69; 0.23; 0.32. 本项目排水1212m3/a; 产生浓度; /; 200; /; 100; /; /. 产生量; /; 0.24; /; 0.12; /; /. 综合废水6378.4m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 1132.57; 587.92; 608.62; 37.38; 52.43. 产生量t/a; /; 7.224; 3.75; 3.882; 0.2384; 0.3344. 废水处理方式; 隔油池+调节池+气浮装置+两级A/O+沉淀+除磷系统，设计规模50m3/d. 去除效率%; /; 90; 90; 95; 50; 60. 综合废水6378.4m3/a; 排放浓度mg/L; 6.0~8.5; 113.26; 58.79; 30.43; 18.69; 20.97. 排放量t/a; /; 0.72; 0.375; 0.19; 0.12; 0.134. 废水排放标准mg/L; 6.0~8.5; 500; 300; 350; 45; 60. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目厂区生活废水、生产废水经污水处理站处理后各污染物浓度可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准， 其中氨氮可满足《污水排入城镇下水标准道水质标准》（GB/T31962- 2015）表 1 中 B 级标准。 （3）污水处理厂依托可行性 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区。设计总规模为8×104m3/d，一期为4×104m3/d，二期建成 8×104m3/d处理规模（远期规划），服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，现状大部分为泾河新城永乐镇和崇文镇所在区域。总服务面积约34km2。污水处理厂废水采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺处理后，最终排入泾河。排水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准。 本项目位于泾河新城第二污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，不会对污水处理厂产生冲击负荷，故依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 - （4）废水排放口基本情况 表 19废水排放口基本情况一览表 排放口编号; 废水来源; 污染物种类; 污染治理设施名称; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标. DW001; 生活废水、生产废水、软水制备浓水、蒸汽冷凝水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 隔油池+调节池+气浮装置+两级A/O+沉淀+除磷系统; 泾河新城第二污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; 总排放口; 一般排放口; E108°54′46.894″ N34°32′2.852″. （5）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3—2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（GH953—2018），故本项目废水监测计划如下： 表 20项目废水监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废水; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数; 总排口; 1个; 半年一次; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准. 3、运营期噪声影响及保护措施 （1）噪声污染源分析 项目噪声源主要来自锅炉运行噪声及各类泵体噪声，噪声源强在70dB(A)～80dB(A)。主要噪声源（数量以实际运行数量计）排放情况见表21。 表 21噪声源强一览表 单位：Leq[dB(A)] 建筑物名称; 声源名称; 噪声级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y. 锅炉房; 燃气蒸汽发生器; 80; 减振、隔声; 1; 6; 1/2/2/6; 8h; 20; 60. 燃气蒸汽发生器; 80; 减振、隔声; 1; 5; 1/3/2/5; 8h; 20; 60. 给水泵; 70; 减振、隔声、软连接; 2; 6; 2/2/1/6; 8h; 20; 50. 给水泵; 70; 减振、隔声、软连接; 2; 5; 2/3/1/5; 8h; 20; 50. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 预测中应用的主要计算公式有： 1）预测条件： ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 4）预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 （3）预测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐的室内声源预测模式。根据导则要求，进行厂界噪声评价时，以工程噪声贡献值作为评价量；噪声预测结果见表22。 表 22项目噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 点位; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间. 东厂界; 37.2; 65; 55. 南厂界; 28.3; 65; 55. 西厂界; 31.4; 65; 55. 北厂界; 32.5; 65; 55. ## 根据上表预测结果可知，项目建成后锅炉房厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，因此项目建成后对周围声环境影响较小。 （4）噪声防治措施 ①选用低噪声设备，设备均在锅炉房内布置；②对主要设备安装减振基础，泵体软连接；③加强对设备的日常维护。 （5）噪声监测计划 建设单位应按要求定期对项目厂界噪声开展环境监测，监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），详见下表。 表 23运营期噪声监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、运营期固体废物影响及保护措施 （1）固废产生量 项目软化水装置为全自动钠离子交换器，根据建设单位提供资料，按每年更换一次考虑，废离子交换树脂更换量约0.2t/a。经查《固体废物分类与代码目录》，更换的废离子交换树脂属于SW59其他工业固体废物中900-008-S59废吸附剂，废离子交换树脂不在厂区内存放，更换后直接由厂家回收处置。 污泥：本项目软水制备浓水、蒸汽冷凝水进入污水处理系统处理后，新增COD去除量为0.22t/a，则新增污水处理设施污泥产生量为0.18t/a。污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 135-001-S07。 （2）固废处置措施 表 24项目主要固体废物产生量及处置方式 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 废离子交换树脂; 软水制备; 一般废物; 900-008-S59; 0.2t/a; 厂家定期更换并回收. 2; 污泥; 污水处理; 一般废物; 135-001-S07; 0.18t/a; 压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运. （3）管理要求 为防止固体废物污染环境，保障居民健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济可靠的方式将废物量最小化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。 5、运营期土壤、地下水环境影响及保护措施 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“142热力生产和供应工程”中“其他类”，为Ⅳ类项目，故可不开展地下水环境影响分析。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他类”，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 经现场调查，本项目现状厂房内已全部进行水泥混凝土地面硬化处理，不存在土壤和地下水污染途径。 6、运营期环境风险及保护措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）识别本项目原辅材料、成品等中无风险物质，项目能源使用天然气，由市政燃气管道接入本项目厂区，厂内天然气管道长度合计 70m，则管道天然气存在量为111.66kg，远小于天然气储存风险临界量10t，管道天然气不构成重大危险源，因此项目环境风险评价工作为简单分析即可；天然气属于易燃、易爆物质，因此，天然气是本工程火灾、爆炸的主要危险物质；项目运营期风险可能影响途径是天然气输送管道破裂或者穿孔致使燃气泄漏，泄漏后的燃气遇到明火燃烧产生的热辐射可能危害周边环境及人员。 建议采取以下环境风险防范措施： ①定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患；②加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力；③在输出管线上应设置手动紧急截断阀，紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源；④加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌；⑤设置消防设备、火灾防护系统。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气蒸汽发生器 | SO2 颗粒物 | 2套低氮燃烧器+1根15m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | NOX |  | 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准 |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 地表水环境 | 软水制备浓水、蒸汽冷凝水 | COD、SS | 依托厂区自建污水处理站 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准， 其中氨氮可满足《污水排入城镇下水标准道水质标准》（GB/T31962- 2015）表 1 中 B 级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 噪声 | 采取低噪声设备、主要设备减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废弃离子交换树脂定期更换，厂家回收；污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制，分区防治。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患；②加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力；③在输出管线上应设置手动紧急截断阀，紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源；④加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌；⑤设置消防设备、火灾防护系统。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，经调查和收集资料可知，建设单位配备了兼职环境管理人员，对厂区环境保护工作进行统一管理。 （2）环境管理要点 ①“三同时”验收 建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收合格后本次项目方可正式投产运行。 ②信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。 - 2、环境监测口及采样平台 ①采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 ②采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 ③测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 ④对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。 ⑤必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于 200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ⑥在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ⑦对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相垂直的直径线上。 - 3、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应在排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》。建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况等。 （2）环境保护图形标志 表 25环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. - 4、环境保护档案管理 建设单位配备了兼职环境管理人员，对厂区环境保护工作进行统一管理。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 5、竣工验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行组织验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 |

# 六、结论

经以上分析，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0144t/a | / | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | 烟（粉）尘 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | +0.016t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | +0.11t/a |
| 废水 | COD | / | / | 0.7t/a | 0.02t/a | / | 0.72t/a | +0.72t/a |
|  | BOD5 | / | / | 0.375t/a | 0 | / | 0.375t/a | +0.375t/a |
|  | NH3-N | / | / | 0.12t/a | 0 |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | SS | / | / | 0.188t/a | 0.002t/a |  | 0.19t/a | +0.19t/a |
|  | 动植物油 | / | / | 0.134t/a | 0 |  | 0.134t/a | +0.134t/a |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾 | / | / | 1.5t/a | / | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | 1.0t/a | / | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 卤渣 | / | / | 5.0t/a | / | / | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 废培养基 | / | / | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 隔油渣 | / | / | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 格栅池沉渣 | / | / | 0.08t/a | / | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 污泥 | / | / | 5.26t/a | 0.18t/a |  | 5.44t/a | +5.44t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①