# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年生产30万吨沥青混合料项目

建设单位：陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司

编制日期：          2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产30万吨沥青混合料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | — |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐峰 | 联系方式 | 13369127333 |
| 建设地点 | 西咸新区泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角 |  |  |
| 地理坐标 | E108°56′51.662"，N34°32′15.335" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目行业 类别 | 二十七、非金属矿物制造业60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资 （万元） | 48.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.85 | 施工工期 | 2025年9月~2025年10月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 17500 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置一览表 序号; 专题评价的类别; 设置原则; 本项目建设情况; 专项评价设置情况. 1; 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目营运期沥青加热以及搅拌过程中排放的沥青烟气中含有苯并[a]芘，苯并[a]芘属于有毒有害物质，且项目厂界500m范围内存在环境空气保护目标。因此，项目设置大气专项评价。; 设置. 2; 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目运营期车辆冲洗废水经循环沉淀池沉淀后回用；员工生活污水经化粪池收集后排入市政管网。; 不设置. 3; 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目涉及的环境风险物质最大存储量总计未超过临界量，故不开展环境风险专项评价。; 不设置. 4; 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和回游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 5; 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《西咸新区泾河新城分区规划修编（2016-2035）》 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区－泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》、《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见，项目与规划及规划环评相关要求的符合性见表1-2。 表1-2 项目与开发区规划及规划环境影响评价符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97km2。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角，位于规划范围内。; 相符. 规划定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目主要进行沥青混凝土的生产，属于制造业，目前泾河新城没有本类项目，本项目正好补缺空白为泾河新城的建设提供服务，基本符合总体定位。; 相符. 空间布局：规划根据各片区主导功能的不同，将泾河新城划分为“ 大西安中轴线渭河北岸城市核心区”、“一河两岸生态景观区”、“崇文尚学国际生活服务区”、“中国原点智慧科创产业区”、“茯茶农业旅游示范区”、“乐华娱乐康体体验区”、“泾阳秦商文化生活服务区”、“泾阳科教创新创业区”等八个功能分区，每个片区配置完备的生活服务设施。 用地性质：规划工业用地主要分布在中国原点智慧科创产业区。; 本项目位于“中国原点智慧科创产业区”内，利用现有厂房，土地性质为工业用地，园区内生活服务设施配置完善。; 相符. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 规划区内废水收集应坚持“雨污分流”“清污分流”的原则，工业废水和生活污水统一纳入排污管网系统，经规划区内污水处理厂处理后达标排放，确保外排废水满足出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018—2020年）》“陕西咸办字〔2018〕81号”要求执行12mg/L）后排入泾河。; 本项目无生产废水产生，生活污水依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。; 相符. 提高工业固体废料的回收使用率，实行废弃物分类制度，提高综合利用率。工业固体废弃物综合利用和处置率达到95%；危险废物无害化处理处置率100%；城市生活垃圾无害化处理率大于90%。; 项目产生的一般工业固体废物分类收集后外售物资回收单位，危险废物暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运，固、危废处置率可达100%。; 相符. 采用低噪声设施设备；合理作业时间；高噪声的作业场所、主要运输路线远离或避让敏感点，对无法避让或已经存在的噪声敏感区，采取措施并避免夜间运输。; 本项目在采用低噪声设备、厂房隔声及其他减振措施后，厂界噪声可满足相应标准要求。; 相符. 存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，严格落实项目环评报告提出事故池、分区防渗要求，防止因泄露污染地下水，土壤，以及因事故废水直接污染地表水体；产生固体废物（含危险废物）的企业，在贮存固体废物过程中，需要满足环评提出的防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目设有危废贮存库，同时采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，产生的危险废物暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。; 相符. 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目符合泾河新城产业规划，项目所在地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目，采用成熟的生产技术和先进设备。; 相符. 完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业版块布局，对现有版块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。; 本项目仅涉及生活污水，用水量小，生活污水依托厂区化粪池收集后经市政管网排至泾河新城第二污水处理厂进行处理。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，本项目属于允许类；根据《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不在限制类和负面清单之列；项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。 因此本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、三线一单符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及《西安市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（市政发〔2021〕22号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-3 “三线一单”的符合性分析 三线一单; 符合性. 生态保护红线; 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角，不在饮用水源地及各类自然保护区范围内，项目不涉及生态保护红线。. 环境质量利用底线; 在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，项目的建设未触及环境质量底线要求。. 资源利用上线; 项目主要能源消耗为电、水和天然气，项目耗电量、耗水量和天然气消耗量相对整个区域来说较小，不触及泾河新城资源利用上线。. 环境准入负面清单; 项目所在地泾河新城不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划）（[2018]213号）名单内. 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境 分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图 本次评价在陕西省“三线一单”数据应用系统获取项目三线一单分析报告。根据查询结果，项目位于陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）：实施过程中应落实《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》重点管控单元的相关要求，对照《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发<2023年西安市生态环境分区管控调整方案>的通知》（市生态委办发〔2024〕16号）中“西安市环境管控单元分布示意图（2023年版）”，本项目所在地暂未划分在西安市环境管控单元内，本项目与西安市环境管控单元分布示意图（2023年版）位置关系见下图所示。 项目地. 图1-1 本项目与西安市环境管控单元分布示意图（2023年版）位置关系图. 图1-2 项目与生态环境管控单元对照分析示意图 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单 本项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见下。 表1-4 项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 序号; 环境管控单元名称; 市(区); 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 咸阳市; 泾阳县; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 17500.25m2; 本项目不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改 造。; 本项目食堂要求安装油烟净化器，项目办公采暖使用电能，厂区内非移动道路机械建议采用清洁能源车辆。本项目不属于重点行业，生活污水经化粪池排入市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目使用天然气燃料，不使用煤。; 符合. （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区），占地17500.25m2，项目建设满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率等管控维度的要求，项目建设符合“三线一单”相关要求。 |

| 其他符合性分析 | （4）与相关管理政策相符性分析 本项目与相关政策相符性分析见下表。 表1-4 相关政策相符性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染防治条例》（2023修正版）; 第十二条 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目属于新建项目，本项目正在进行环境影响评价。; 符合. 第十六条 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他依照法律规定实行排污许可管理的单位，应当依法向设区的市级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 本项目建成后应按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关规定填报排污许可。; 符合. 第五十八条 运输煤炭、水泥、石灰、石膏、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 本项目原料运输过程中车辆使用篷布遮盖，并按照规定路线行驶。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。; 本项目不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业，不属于淘汰落后产能。; 符合. 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染 源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的 扬尘防治体系。; 骨料上料粉尘、生料加热粉尘经旋风+布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放。沥青储罐大小呼吸废气、再生骨料加热废气、沥青烟气经集气后引至喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放。原料库全封闭，顶部安装喷淋装置，定期洒水抑尘。; 符合. 《西安市十四五生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。生活垃圾焚烧发电厂等重点污染源应完成污染治理提标改造，主要污染物排放浓度应执行最严排放标准，进一步减少大气污染。在电力、建材等行业，开展减污降碳协同治理。推动重点行业有序开展超低排放改造。着力发展清洁生产，依法推进重点区域、重点行业强制性清洁生产审核和清洁生产改造。加快工业园区基础设施建设，全面提升工业园区发展质量和环保治理水平。强化环保设施建设，提升园区生态环境治理水平。; 本项目对现有导热油炉进行低氮改造，在原有低氮燃烧器的基础上，增加二次烟气回收装置。项目工业炉窑密闭输送物料，减小无组织排放。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》（陕西咸发〔2021〕4号）; 实施重点领域 VOCs 综合治理。建立石化、化工、工业涂装包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施V0Cs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含V0Cs物料密闭管理。; 项目针对沥青拌合过程的废气采取喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理。; 符合. 完善建筑垃圾资源化利用管理，优化转移、收集和处置方式，提高处理效率和回用价值。建立建筑垃圾数据库，打造建筑垃圾资源化管理平台，加强建筑垃圾全过程控制和管理。综合考虑建筑材料最佳资源化利用方式，拓宽再生产品应用方式，提高回用价值。; 本项目原料利用部分道路维修产生的再生料，可有效处理利用。; 符合. 《西安市空气质量限期达标规划2021-2030》（市政发〔2023〕10号）; 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目不属于涉气重点行业，项目针对沥青拌合过程的废气采取喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理。; 符合. 加强堆场料场管理。加强灰场、煤场和渣场等易扬尘堆场料场管理，开展全封闭改造，无法完成封闭改造的，必须覆盖高密目防风抑尘网；在堆场进出口设置车辆冲洗设施，对运输车辆实施密闭或全覆盖，建立工业堆场视频监控全覆盖，实现堆场扬尘动态管理。; 本项目原料堆场位于封闭的原料库内，并在出入口设置车辆冲洗平台，要求车辆实施密闭运输，厂区设置监控全覆盖。; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案的通知》（陕西咸党政办函〔2025〕13 号）; 推动声环境质量改善。配合市级划定噪声敏感建筑物集中区域，推动宁静小区建设。加大降噪先进技术、设备推广和噪声污染严重的落后工艺、设备淘汰力度。加强对建筑施工、工业生产交通运输、社会生活等噪声污染的监督检查，加大噪声违法行为处罚力度，构建多部门齐抓共管、各层级上下协同的治理格局，推动解决噪声投诉重点问题。; 建设单位选用低噪设备，设备基础减振等措施。; 符合. 严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。; 本项目位于关中地区，但不属于39个重点行业。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12 号）; 严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。; 本项目位于关中地区，但不属于39个重点行业。; 符合. 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，持续推动燃煤锅炉淘汰，加强生物质锅炉监管。; 本项目对现有导热油炉进行低氮改造，在原有低氮燃烧器的基础上，增加二次烟气回收装置。; 符合. 陕西省西咸新区泾河新城党政办公室关于印发《泾河新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》的通知（陕泾河办发〔2025〕6号）; 严格审批手续，把好准入关。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。; 本项目不属于39个重点行业。; 符合. 《关于印发陕西省大气污染物治理专项行动方案（2023-2027年）的通知》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等项目。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、 咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B 级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业企业。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）; 强化源头管控。严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目符合国家及地方产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，项目不属于涉气重点行业。; 符合. 推进大企业高端化、高质量发展，支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各区县、开发区结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁能源，切实提升产业发展质量和水平。; 本项目位于泾河新城“中国原点智慧科创产业区”内，属于制造业，基本符合园区总体规划定位。; 符合. 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰。2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰工作。2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年全市新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。; 项目厂区内非移动道路机械建议采用清洁能源车辆，不得使用国一及以下排放标准非道路移动工程机械。; 符合. 加强物料堆场扬尘管控。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放；对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目骨料均位于封闭车间内，并在车间顶部加装喷淋设施。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效 A级、绩效引领性水平。; 本项目符合国家及地方产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，项目不属于涉气重点行业。; 符合. 推进大企业高端化、高质量发展，支持传统优势产业向产业链中高端迈进。进一步分析产业发展定位，开展传统行业中小企业和产业集群排查及分类整治，积极总结推广现代产业园区建管模式，以高质量发展为导向，以产业园区为载体，搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批中小企业，推动中小企业集聚化、高质量发展。指导各区县、开发区结合实际制定“一园一策”整治提升方案，实施拉单挂账式管理，支持产业园区采用集中供热设施或清洁能源，切实提升产业发展质量和水平。; 本项目位于泾河新城“中国原点智慧科创产业区”内，属于制造业，基本符合园区总体规划定位。; 符合. 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰。2023年底前完成企业内部国三及以下排放标准柴油货车和国一及以下排放标准非道路移动工程机械淘汰工作。2025年底前，全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车，推进淘汰国一及以下排放标准非道路移动工程机械。2025年全市新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于50%。; 项目厂区内非移动道路机械建议采用清洁能源车辆，不得使用国一及以下排放标准非道路移动工程机械。; 符合. 加强工业企业物料堆场管控。针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。 严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。; 本项目骨料均位于封闭车间内，并在车间顶部加装喷淋设施。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）; 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。; 项目位于园区内，工艺中采用原生料滚筒、再生料滚筒进行干燥，烘干废气通过引风机经脉冲布袋除尘后通过25m排气筒排放。另外项目不属于严禁新增产能行业。; 符合. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; 本项目燃用天然气。; 符合. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。; 项目上料、生料烘干废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300毫克/立方米执行。; 符合. 严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 项目烘干滚筒为封闭状态烘干废气经管道收集到环保措施，输送系统采用封闭的输送皮带。; 符合. 粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 原料位于封闭仓库内，物料输送皮带进行封闭。; 符合. 《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（陕环函〔2019〕247号）; 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，关中地区禁止掺烧高石油焦(含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高石油焦。; 本项目燃用天然气。; 符合. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度(见附表3)，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；关中地区其他未涉及的行业原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。其中，日用玻璃、璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。; 项目上料、生料烘干废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300毫克/立方米。; 符合. （3）项目选址及规划符合性 本项目建设地点位于西咸新区泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角，经比对西咸新区详细规划管控一张图，本项目所在地为工业用地。已承诺当项目所在地土地收储时，可无条件退出。 项目周边交通便利，市政基础设施基本齐全。项目未涉及森林公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、基本农田保护区等敏感区。此外，项目运营期废气达标排放，对大气环境影响较小；项目生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网进入泾河新城第二污水处理厂处理，不会对地表水环境产生不利影响。 综上所述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 该场地原由泾阳县永乐镇尚家村石东组租赁给陕西大洋金马路桥工程有限公司进行沥青混凝土生产，陕西大洋金马路桥工程有限公司于2013年建成投产后，因一直未办理环保手续，再加上公司经营不善，于疫情期间停产至今。因债务被法院查封抵债，2024年陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司购得该厂区，因泾河新城周边无沥青拌合站，且泾河新城一直处于开发建设中，急需大量的沥青混凝土。因此，陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司在该厂区进行年生产30万吨沥青混合料项目的建设。 2.2项目简况 项目名称：年生产30万吨沥青混合料项目 建设性质：新建 建设单位：陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司 建设地点：西咸新区泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角 建设规模：本项目租赁泾阳县永乐镇尚家村石东组土地，该场地原租赁给陕西大洋金马路桥工程有限公司进行沥青混凝土生产，因其经营不善倒闭，原有土地上的建筑物、构筑物 、机器设备等物资均作抵债。本次租赁整个厂区包含位于租赁土地上的建筑物、构筑物 、机器设备等，项目建成后生产规模为年生产30万吨沥青混合料。 2.3主要建设内容 （1）工程组成 建设项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体 工程; 搅拌楼; 面积约200m2，高30m，利用现有一套沥青混凝土搅拌设备。主要包含配料系统、干燥系统、供给系统、搅拌系统。; 利用现有. 储运工程; 原料库; 面积约6500m2，全封闭结构，用于储存不同粒径骨料原料，原料库顶部设置喷淋装置，定期洒水降尘; 利用现有. 沥青储罐; 建设50t沥青罐5台。; 利用现有. 辅助工程; 办公区; 建筑面积350m2，用于人员办公、就餐; 利用现有改造. 公 用 工 程; 给水; 本项目用水由市政给水管网供给。; 利用现有. 排水; 采取雨、污分流制；项目运营期设备、车辆冲洗废水经循环沉淀池沉淀后回用；员工生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，最终进入泾河新城第二水处理厂处理。; 利用现有. 供电; 用电由市政电网接入厂区; /. 供暖; 项目办公楼制冷、供暖均采用分体空调。; /. 环 保 工 程; 废气; 原料堆场粉尘; 原料库全封闭，顶部安装喷淋装置，定期洒水抑尘。; /. 上料粉尘、生料骨料烘干废气; 上料粉尘经集气罩收集后同生料骨料烘干废气经旋风+布袋除尘器处理后通过25m高排气筒（DA001）排放。; 利用现有改造. 再生骨料加热烘干粉尘、沥青储罐呼吸废气及沥青搅拌烟气; 骨料加热废气、沥青搅拌烟气经集气后引至喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒（DA002）排放。; 利用现有改造. 导热油炉废气; 设置低氮燃烧器+15m排气筒（DA003）; 依托现有. 餐饮油烟; 油烟净化器净化处理后，经食堂专用排气筒(DA004)高于屋顶排放; 依托现有. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网进入泾河新城第二污水处理厂处理; 依托现有. 车辆冲洗废水; 经沉淀池处理后回用。; /. 噪声; 选用低噪声设备，墙体隔声、距离衰减; /. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集，定期由环卫部门处置; /. 除尘灰、废焦油; 除尘灰回用于生产，废焦油委托资源处理单位处置。; /. 危险废物; 暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。; /. 2.3产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 项目; 年产量（万t/a）; 备注. 1; 沥青混合料; 30; 不在厂区暂存. 2.4原辅材料及能源 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目原、辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 单位; 最大储存情况; 备注. 1; 机制砂; 3; 万t/a; 1000吨; 外购成品. 2; 碎石; 5; 万t/a; 1000吨; 外购成品，粒径为5-10mm. 3; 碎石; 8; 万t/a; 1000吨; 外购成品，粒径为10-16mm. 4; 碎石; 5; 万t/a; 800吨; 外购成品，粒径为10-20mm. 5; 碎石; 3; 万t/a; 500吨; 外购成品，粒径为10-30mm. 6; RAP（铣刨料）; 2; 万t/a; 300吨（细料）; 外购成品再生沥青粉. 7; RAP（铣刨料）; 2; 万t/a; 300吨（中料）; 外购成品再生料，粒径为10-16mm. 8; RAP（铣刨料）; 0.8; 万t/a; 200吨（粗料）; 外购成品再生料，粒径为16-25mm. 9; 沥青; 1.2; 万t/a; 120吨; 外购，厂区储罐暂存. 10; 导热油; 1; t/5a; -; -. 11; 天然气; 110; 万m3/a; 管道天然气; -. 12; 电; 70万; kwh/a; 市政电网. 13; 水; 594; m3/a; 市政给水管网. 原辅材料简介： 沥青： ①中文名称：沥青，②提炼物：石油，含量：99.48%。外观与性状：黑色液体，半固体或固体。③沸点（℃）：<470，相对密度（水=1）：1.15-1.25，闪点（℃）：204.4，引燃温度（℃）：485，爆炸下限%（V/V）：30（g/立方厘米），溶解性：不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等。④主要用途：用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。⑤健康危害：沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用。三种主要沥青毒性：煤焦沥青＞页岩沥青＞石油沥青，前二者有致癌性。⑥环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。⑦燃爆危险：本品可燃，具刺激性。⑧危险特性：遇明火、高热可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 导热油：导热油在燃气导热油炉内循环，损失消耗较小。导热油又称传热油，正规名称为热载体油（GB/T4016-83），英文名称为 Heat transfer oil，所以也称热导油、热煤油等。导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调温控制温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点导热油主要成分为芳烃，一般芳烃含量≥99%。拟建项目采用的导热油为矿油型，是以精制矿物油加入抗氧剂、防焦剂等添加剂制成的热传导液，具有无毒、无味，在常温下不易氧化，无需氮封等特点。通过加入添加剂，消除了导热油的热氧化反应和热聚合反应，提高了导热油的稳定性，防止因产生结焦现象而引发的风险事故发生。导热油闭口闪点不得低于100℃，开口闪点不低于160℃。 表2-4 沥青混合料物料平衡表 t/a 投入项; 产出项. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 原辅料; 沥青; 12000; 产品; 299969.997. 机制砂; 30000; 废气; 5.503. 新料; 210000; 固废; 24.5. 再生料; 48000. 合计; /; 300000; 合计; 300000. 图2-1 项目物料平衡图 2.5主要设备 本项目主要工艺设备见表2-5。 表2-5 本项目主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 冷料斗; 个; 9; 3米×4米. 2; 输料皮带; 条; 2; 0.8米×12米. 3; 输料皮带; 条; 2; 0.8米×8米. 4; 提升机; 套; 1; 1米×32米. 5; 提升机; 套; 1; 1米×30米. 6; 热再生滚筒; 套; 1; 2米×13米. 7; 原生料滚筒; 套; 1; 3米×15米. 8; 搅拌机; 个; 1; 4吨. 9; 导热油炉; 个; 1; 1200kw. 10; 沥青储存罐; 个; 5; 50吨/个. 11; 废气处理设施; 套; 4; -. 2.6公用工程 2.6.1给水 本项目生产、生活用水由市政给水管网供给，市政污水管网已铺设至项目厂区。 （1）给水 ①生活用水 项目员工共计24人，厂内设置食宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2020）居民生活用水定额取100L/（人·d），则项目员工生活用水量为2.4m3/d、即720m3/a。生活污水量按照用水量的80%计算，则员工生活污水产生量约为1.92m3/d，即576m3/a，员工生活污水经现有化粪池收集后排入市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。 ②车辆冲洗用水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本次环评要求厂区运输车辆进出厂区对轮胎进行冲洗，冲车产生的废水引至循环沉淀池（20m3）进行沉淀，定期补水，废水循环使用，循环量2m3/d。根据《行业用水定额》(DB61T943-2020)，车辆循环用水冲洗量为55L/辆·次，根据建设单位提供数据，项目厂区最大每日冲车次数约33辆次，则项目车辆日冲洗用水量为1.8m3/d。车辆冲洗废水全部回用，不外排，每天补充一次，补充水量为0.18m3/d。因此，车辆冲洗用水年用水量为54m3/a。 ③喷淋用水 喷淋用水主要是原料库内设置的喷淋装置用水，每天喷淋2次，上下午各一次，每次喷淋时间半小时，用水量按1m3/h计算，则喷淋用水量为300m3/a，喷淋用水全部蒸发至空气中，无排水。 ④环保设施喷淋补充用水 项目再生骨料加热烘干粉尘、沥青储罐呼吸废气及沥青搅拌烟气采用喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理，根据设计喷淋设施需要定期补充用水，喷淋循环水量为2m3/d，补充水量为0.2m3/d，定期补充，无排水。 本项目用排水情况见下表： 表2-6 项目用排水情况表 用水名称; 用水标准; 数量; 日用水量; 年用水量; 日排放量; 年排放量. 员工生活用水; 100L/（人·d）; 24人; 2.4; 720; 1.92; 576. 车辆清洗用水; 55L/辆·次; 33辆次/天; 0.18; 54; 0; 0. 喷淋用水; /; /; 1; 300; 0; 0. 环保设施喷淋用水; /; /; 0.2; 60; 0; 0. 总计; 3.78; 1134; 1.92; 576. 损耗0.48 生活用水 车辆清洗用水 喷淋用水 化粪池 泾河新城第二水处理厂处理 2.4 0.18 1 1.92 1.92 损耗0.18 损耗1 损耗0.2 环保设施喷淋用水 0.2 循环量2 循环量2 新鲜水3.78 图2-2 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 项目供电由市政供电管网供给。 （4）制冷供暖 项目办公楼制冷、供暖均采用分体空调。 2.7劳动员工与工作制度 本项目劳动定员24人，全年生产约300天，实行单班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程 本项目利用陕西大洋金马路桥工程有限公司遗留的沥青拌合设施，主要对设备进行简单维护保养及整改。根据现场踏勘可知，本项目施工内容仅为设备的安装维修，本项目施工期较短，项目工程施工期废气、废水、噪声、固废等对周围环境影响较小。 2.9运营期工艺流程 废气、噪声 导热油锅炉 沥青 废气、噪声 废气、噪声 拌合 新生料 烘干 投料口 废气、噪声 废气、噪声 烘干 投料口 再生料 成品 - 图2-3 沥青混合料工艺流程 工艺流程简述： ①沥青预处理：由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，初始沥青温度为130℃左右，使用天然气导热油炉，将其加热至150~170℃之间，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配比重量后通过专用管道送入沥青混凝土搅拌缸内与骨料、机制砂混合。此过程主要产生沥青储罐大小呼吸废气及导热油炉燃烧废气。 ②骨料预处理：分为新生料和再生料，其中新生料外购供应商已清洗的骨料，由汽车运入厂区后堆放在骨料堆场。生产时，将骨料用铲车从骨料堆场送入冷料料斗，然后通过密闭的皮带输送至冷料给料机自动给料。再生料为外购破碎好的不同粒径沥青路面再生料，生产时，将骨料用铲车从骨料堆场送入再生冷料料斗，然后通过密闭的皮带输送至再生冷料给料机自动给料。 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输不便，所有骨料根据不同比例配比在和沥青混合之前需经过加热预处理。骨料由密闭的皮带输送给料机送入烘干滚筒内，烘干滚筒采用逆料流加热方式，使用天然气加热烘干筒，烘干筒出料口一端喷入，热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量。为了使骨料均匀受热，烘干滚筒不停的转动，滚筒内的提升叶片将筒内的冷骨料不断的升起和抛下。随后，将加热的骨料通过提升机经计量后送入拌合缸。 ③粉料输送：项目新生料烘干过程产生大量粉尘经布袋除尘器处理后排放，粉尘暂存于筒仓中，主要为矿石粉，通过给料机、提升机、计量装置后进入拌合缸。 ④搅拌混合工序：进入拌合缸的骨料、矿粉与热沥青拌合后即为成品。此过程为封闭状态。主要产生噪声、沥青拌合废气，主要为沥青烟、颗粒物等。 ⑤放料运输：成品出料装入运输车斗送出，生产出料过程为间断式，且在出料口设置负压收集废气装置，主要为沥青烟、颗粒物等 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目原为陕西大洋金马路桥工程有限公司厂区，也为生产沥青混合料公司，已停产多年。无原有环境问题。本次利用陕西大洋金马路桥工程有限公司遗留的沥青拌合设施，按现行环保要求对现有的环保设备进行整改，同时增加危废贮存库。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 本项目位于泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角，根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日公布的《环保快报-2024年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中2024年1~12月西安市西咸新区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。项目所在区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.8; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 168; 160; 105; 超标. 由表3-1可以看出：项目所在区域 SO2、NO2的年平均质量浓度，CO 24小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5、PM10的年平均质量浓度，O3 8小时平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，本项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染因子 本项目特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯并[a]芘。 本次环评委托陕西环诚环测检测技术有限公司对项目所在地下风向环境质量现状进行监测。监测结果见表3-2。 表3-2 总悬浮颗粒物、苯并[a]芘监测结果统计表 监测点位; 采样日期; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; *苯并[a]芘ng/m3. 厂界下风向; 2025.08.24~2025.08.25; 0.055; 0.3. 2025.08.25~2025.08.26; 0.063; 0.3. 2025.08.26~2025.08.27; 0.067; 0.2. 2025.08.27~2025.08.28; 0.061; 0.2. 2025.08.28~2025.08.29; 0.062; 0.2. 2025.08.29~2025.08.30; 0.059; 0.2. 2025.08.30~2025.08.31; 0.058; 0.2. 标准值; 300µg/m3; 0.0025µg/m3. 最大占标率; 22.3%; 12%. 达标情况; 达标; 达标. 表3-3 非甲烷总烃监测结果统计表 采样日期; 监测频次; 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准值; 占标率/%; 达标情况. 2025.08.24~2025.08.25; 第1次; 1.67; 2; 83.5; 达标. 第2次; 1.80; 2; 90; 达标. 第3次; 1.71; 2; 85.5; 达标. 第4次; 1.81; 2; 90.5; 达标. 2025.08.25~2025.08.26; 第1次; 1.61; 2; 80.5; 达标. 第2次; 1.64; 2; 82; 达标. 第3次; 1.71; 2; 85.5; 达标. 第4次; 1.70; 2; 85; 达标. 2025.08.26~2025.08.27; 第1次; 1.66; 2; 83; 达标. 第2次; 1.77; 2; 88.5; 达标. 第3次; 1.79; 2; 89.5; 达标. 第4次; 1.86; 2; 93; 达标. 2025.08.27~2025.08.28; 第1次; 1.92; 2; 96; 达标. 第2次; 1.90; 2; 95; 达标. 第3次; 1.89; 2; 94.5; 达标. 第4次; 1.95; 2; 97.5; 达标. 2025.08.28~2025.08.29; 第1次; 1.68; 2; 84; 达标. 第2次; 1.76; 2; 88; 达标. 第3次; 1.90; 2; 95; 达标. 第4次; 1.89; 2; 94.5; 达标. 2025.08.29~2025.08.30; 第1次; 1.73; 2; 86.5; 达标. 第2次; 1.96; 2; 98; 达标. 第3次; 1.90; 2; 95; 达标. 第4次; 1.92; 2; 96; 达标. 2025.08.30~2025.08.31; 第1次; 1.54; 2; 77; 达标. 第2次; 1.71; 2; 85.5; 达标. 第3次; 1.79; 2; 89.5; 达标. 第4次; 1.85; 2; 92.5; 达标. 监测结果表明，项目所在区域环境空气中TSP、苯并[a]芘均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。 3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目未监测环境保护目标处声环境质量。 3.3土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）。土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目沥青罐区及危废贮存库均采取地面硬化防渗处理等措施，正常情况下不会对厂内及周边土壤产生污染，因此委托陕西宸琉检测服务有限公司对项目区范围内土壤环境质量进行监测，监测时间为2025年3月25日，留作背景值。 表3-4 占地范围内表层样土壤环境质量监测结果一览表 序号; 项目; 单位; 项目区; GB36600—2018 第二类用地筛选值; 达标 分析. 1; 镉; mg/kg; 0.08; 65; 达标. 2; 汞; mg/kg; 0.142; 38; 达标. 3; 砷; mg/kg; 8.75; 60; 达标. 4; 铅; mg/kg; 58; 800; 达标. 5; *六价铬; mg/kg; 0.5ND; 5.7; 达标. 6; 铜; mg/kg; 24; 18000; 达标. 7; 镍; mg/kg; 11; 900; 达标. 8; *氯甲烷; mg/kg; 1.0×10-3ND; 37; 达标. 9; *氯乙烯; mg/kg; 1.0×10-3ND; 0.43; 达标. 10; *1,1-二氯乙烯; mg/kg; 1.2×10-3ND; 66; 达标. 11; *二氯甲烷; mg/kg; 1.5×10-3ND; 616; 达标. 12; *反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 1.4×10-3ND; 54; 达标. 13; *1,1-二氯乙烷; mg/kg; 1.2×10-3ND; 9; 达标. 14; *顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 1.3×10-3ND; 596; 达标. 15; *氯仿; mg/kg; 1.1×10-3ND; 0.9; 达标. 16; *1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3ND; 840; 达标. 17; *四氯化碳; mg/kg; 1.3×10-3ND; 2.8; 达标. 18; *苯; mg/kg; 1.9×10-3ND; 4; 达标. 19; *1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3ND; 5; 达标. 20; *三氯乙烯; mg/kg; 1.2×10-3ND; 2.8; 达标. 21; *1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.1×10-3ND; 5; 达标. 22; *甲苯; mg/kg; 1.3×10-3ND; 1200; 达标. 23; *1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.2×10-3ND; 2.8; 达标. 24; *四氯乙烯; mg/kg; 1.4×10-3ND; 53; 达标. 25; *氯苯; mg/kg; 1.2×10-3ND; 270; 达标. 26; *1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.2×10-3ND; 10; 达标. 27; *乙苯; mg/kg; 1.2×10-3ND; 28; 达标. 28; *间，对二甲苯; mg/kg; 1.2×10-3ND; 570; 达标. 29; *邻二甲苯; mg/kg; 1.2×10-3ND; 640; 达标. 30; *苯乙烯; mg/kg; 1.1×10-3ND; 1290; 达标. 31; *1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.2×10-3ND; 6.8; 达标. 32; *1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.2×10-3ND; 0.5; 达标. 33; *1,4-二氯苯; mg/kg; 1.5×10-3ND; 20; 达标. 34; *1,2-二氯苯; mg/kg; 1.5×10-3ND; 560; 达标. 35; *2-氯酚; mg/kg; 0.06ND; 2256; 达标. 36; *硝基苯; mg/kg; 0.09ND; 76; 达标. 37; *萘; mg/kg; 0.09ND; 70; 达标. 38; *苯并[a]蒽; mg/kg; 0.10ND; 15; 达标. 39; *䓛; mg/kg; 0.10ND; 1293; 达标. 40; *苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.10ND; 15; 达标. 41; *苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.2ND; 151; 达标. 42; *苯并[a]芘; mg/kg; 0.10ND; 1.5; 达标. 43; *茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.10ND; 15; 达标. 44; *二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.10ND; 1.5; 达标. 45; *苯胺; mg/kg; 0.09ND; 260; 达标. 46; *石油烃; mg/kg; 35; 4500; 达标. - 监测结果低于方法检出限时，结果用检出限加“ND”表示； 前面带“*”均为分包项目，分包给陕西正为环境检测股份有限公司（资质证书编号：172712050267）；. ### 由上表监测结果可知，项目占地范围内监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值限值要求。 ### 3.4、地下水 本项目在采取相应环保措施的前提下不会存在地下水污染途径，且评价范围内无地下水环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可不开展地下水环境现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于陕西省泾河新城永乐镇尚家村尚家三街与原点东四路交叉口东南角，根据环境敏感因素的界定原则，经现场调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 1、大气环境 根据大气专项评价内容，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 永乐镇; 108°56′7.897″； 34°31′59.733″; 环境空气; Ⅱ类区; W; 470. 皮马村; 108°55′13.631″； 34°31′57.107″; 环境空气; Ⅱ类区; W; 2100. 西刘村; 108°55′29.699″； 34°32′14.333″; 环境空气; Ⅱ类区; W; 1800. 寺后村; 108°55′13.631″； 34°31′57.107″; 环境空气; Ⅱ类区; NW; 2100. 冉孟村; 108°56′4.812″； 34°32′53.912″; 环境空气; Ⅱ类区; NW; 1450. 田村; 108°56′33.548″； 34°32′50.861″; 环境空气; Ⅱ类区; NW; 950. 铁孟村; 108°56′23.970″； 34°33′15.657″; 环境空气; Ⅱ类区; NW; 1840. 都村; 108°56′51.663″； 34°33′13.108″; 环境空气; Ⅱ类区; N; 1600. 新村; 108°56′52.175″； 34°32′42.209″; 环境空气; Ⅱ类区; N; 680. 北史村; 108°57′10.714″； 34°32′50.610″; 环境空气; Ⅱ类区; NE; 1130. 磨子桥村; 108°57′41.999″； 34°32′20.135″; 环境空气; Ⅱ类区; E; 1220. 福多李村; 108°57′32.286″； 34°32′5.594″; 环境空气; Ⅱ类区; SE; 980. 康桥马村; 108°58′24.428″； 34°32′17.413″; 环境空气; Ⅱ类区; E; 2100. 永乐中学; 108°56′12.975″； 34°32′16.736″; 环境空气; Ⅱ类区; W; 818. 2、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关要求，声环境保护目标范围为厂界外周边50米，项目周边50m内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 - 施工期：扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中施工场界扬尘浓度限值规定。 表3-6 施工期大气污染物排放标准限值 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准值. 项目; 浓度限制. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017); 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 拆除、土方及地基处理工程; 小时平均浓度限值; 0.8mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7mg/m3. - 运营期：本项目运营期废气主要为：原料堆场粉尘、原料上料粉尘、导热油炉废气、生料骨料烘干废气、再生骨料加热废气、沥青混合料搅拌废气及沥青储罐废气等，其中原料堆场粉尘、沥青混合料搅拌废气及沥青储罐废气均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准（因未高于周边最高建筑物5m，因此排放速率从严50%）；导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3要求，其中氮氧化物执行《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）中限值要求，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；原料上料粉尘同生料骨料烘干废气一起执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300毫克/立方米）挥发性有机物无组织满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 表3-7 废气排放标准 标准名称; 污染物项目; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 25; 5.7; 周界外浓度最高点; 1.0. 苯并芘; 0.3×10-3; 25; 0.115×10-3; 8×10-6. 非甲烷总烃; 120; 25; 21.75; 4.0. SO2; 550; 25; 4.825; 0.4. NOX; 240; 25; 1.75; 0.12. 沥青烟; 75; 25; 0.475; /; /. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》; 颗粒物; 30; -; -; -; -. SO2; 200; -; -; -; -. NOX; 300; -; -; -; -. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 10; -; -; -; -. NOX; 50. SO2; 20; -; -; -; -. 《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）中限值要求; NOX; 30; -; -; -; -. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 烟气黑度; ≤1级; -; -; -; -. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 非甲烷总烃; -; -; -; 监控点处1h平均浓度值; 6. -; -; -; 监控点处任意一次浓度值; 20. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0; -; -; -; -. （2）废水 项目运营期设备、车辆冲洗废水经循环沉淀池沉淀后回用；员工生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、TP、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级相关标准限值。 表3-8 污水排放标准限值 排放口名称; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. BOD5; 300. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1B级标准; 氨氮; 45. 总氮; 70. TP; 8. （3）噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的排放标准；项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-9 噪声排放标准 阶段; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 类别; 限值. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 噪声dB(A); 厂界; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 噪声dB(A); 一般厂界; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). （4）固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家和陕西省“十四五”期间对NOX、VOCs、COD和NH3-N污染物排放实行总量控制和计划管理的规定。 结合本项目实际情况，本项目总量控制指标为VOCs、SO2、NOX，本项目建成后全厂VOCs总量为1.32t/a，NOX总量为1.901t/a，SO2总量为0.044t/a。 项目具体总量指标最后以排污权获得量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固体废物，项目主要施工过程在已有的车间内进行，主要为设备安装，施工期比较短，对周边环境影响较小。 （1）施工扬尘防治措施 本项目设备维修基本位于封闭式厂房内，落实相关洒水抑尘等措施后施工废气排放可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值。 （2）施工废水 施工期生活污水依托现有化粪池收集，排至市政污水管网。 （3）施工噪声防治措施 施工期噪声主要来源于运输设备的车辆、以及设备的维修安装，噪声源强在70~85dB（A）。该类噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特点。施工期间合理安排施工时间，加强管理，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，对周边声环境影响较小。 （4）固体废物防治措施 施工过程产生的固体废物包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。施工废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。不可利用的运至环卫部门指定的建筑垃圾填埋点，严禁乱堆放乱放。施工人员生活垃圾统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.5废气 本项目运营期废气主要包括原料堆场粉尘、原料上料粉尘、导热油炉废气、生料骨料烘干废气、再生骨料加热废气、沥青混合料搅拌废气及沥青储罐废气等，详见文本大气专项评价。 根据大气专项评价内容：由估算模式预测可知，在采取相应的环保措施后项目产生的废气均能达标排放，颗粒物、苯并[a]芘最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准；非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值。因此，项目废气排放对周围环境影响较小。 4.6废水 项目运营期车辆冲洗废水经循环沉淀池沉淀后回用；员工生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，进入泾河第二污水处理厂处理。依据《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目污染物产生浓度分别为：pH：6~9、COD：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L、动植物油：100mg/L、总氮：140mg/L总磷：8mg/L。本项目生活污水产生及排放情况见下表： 表4-1生活污水产排情况一览表 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 标准限值. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量ta/. 水量; 576t/a. PH; 6-9; -; 化粪池收集; 6-9; -; 6-9. COD; 400; 0.23; 400; 0.23; 500. SS; 200; 0.12; 150; 0.09; 400. 氨氮; 35; 0.02; 35; 0.02; 45. TP; 8; 0.005; 8; 0.005; 8. 动植物油; 100; 0.06; 80; 0.05; 100. TN; 40; 0.02; 40; 0.023; 70. BOD5; 220; 0.13; 220; 0.13; 300. 由上表可知，本项目所产生的生活污水经化粪池收集后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，符合泾河新城第二污水处理厂接管水质要求。 目前项目厂区市政污水管网已铺设完毕，可接收项目产生的生活污水。泾河新城第二污水处理厂位于陕西省西咸新区泾河新城崇文镇北丈八寺村南丈南组100号，该污水处理厂一期项目已于2018年初开工建设，并于2020年2月进行泾河新城第二污水处理厂（一期）提标改造和加盖除臭工程建设，现已建成，已开展试运行，二期工程尚未实施建设。设计处理总规模为80000m3/d，一期为40000m3/d，二期为远期规划。服务范围为泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，目前大部分为泾河新城永乐镇和崇文镇所在区域，总服务面积43.35km2（含远景发展区域约9.35km2）。 泾河新城第二污水处理厂（一期）项目采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准，最终排入泾河。 - 本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围内，废水主要是生活污水，水质简单，生活污水水量仅为1.92m3/d，仅为污水处理厂剩余处理能力的0.0048%，排放量较小，排入泾河新城第二污水处理厂后不会对其正常运行产生冲击，依托可行。 4.7噪声 本次环评参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中预测模式对项目声环境影响进行分析，预测模型如下。 （1）室内声源 ①附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； -靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； -点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； -指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，；当放在一面墙的中心时，；当放在两面墙夹角处时，；当放在三面墙夹角处时，； -房间常数；，为房间内表面面积，；为平均吸声系数； -声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：-靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； -室内声源倍频带的声压级，dB； -室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：-靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB；-靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； -围护结构倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：-中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； -靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； -透声面积，。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②附录A.3.1.3面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 时，几乎不衰减（）； ，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； 时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性。其中面声源的。 经预测，分析结果见表4-2。 表4-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 单台声压级/dB(A); 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 皮带输送机; 75; 基础减振、厂房隔声; 2; 10; 78; 40; 66; 55; 37; 43; 昼; 20; 40; 29; 11; 17; 1. 2; 皮带输送机; 75; 2; 10; 78; 40; 66; 55; 37; 43; 20; 40; 29; 11; 17; 1. 3; 皮带输送机; 75; 2; 10; 78; 40; 66; 55; 37; 43; 20; 40; 29; 11; 17; 1. 4; 皮带输送机; 75; 2; 10; 78; 40; 66; 55; 37; 43; 20; 40; 29; 11; 17; 1. 5; 提升机; 70; 1; 13; 79; 64; 64; 51; 32; 38; 20; 38; 25; 6; 12; 1. （2）室外声源 采用导则推荐的无指向点声源衰减模式预测厂界噪声排放情况。 LAr=LAr0-20logrr0-∆L 式中：LAr——距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； LAr0——距声源r0处的噪声参考值，dB(A)； 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 热再生滚筒; /; 100; 19; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 昼. 2; 原生料滚筒; /; 102; 19; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 昼. 3; 搅拌机; /; 105; 15; 15; 80; 基础减振、厂房隔声; 昼. 4; 导热油炉; /; 102; 18; 1; 65; 基础减振; 昼. 5; 粉料提升机; /; 105; 16; 1; 70; 基础减振; 昼. 6; 废气处理设施风机1; /; 100; 14; 1; 90; 基础减振; 昼. 7; 废气处理设施风机2; /; 105; 17; 1; 90; 基础减振; 昼. 注：以厂房西南角为原点。 本项目仅昼间运行，根据以上公式预测，噪声预测结果见表4-4。 表4-4 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 昼间; 昼间. 1#东厂界; 48; 65; 达标. 2#南厂界; 50; 达标. 3#西厂界; 29; 达标. 4#北厂界; 30; 达标. 由上表预测结果，项目设备噪声经合理布局、选用低噪声设备、减振、封闭车间隔噪后，经距离衰减，厂界四周环境昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类相关标准。 （4）噪声监测计划 本次环评参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定运营期噪声监测计划，监测计划见下表： 表 4-5 噪声监测计划 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/季度. 4.8固体废物 （1）生活垃圾 本项目生产区劳动定员24人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，产生量为12kg/d（3.6t/a），由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 主要为除尘器收集灰，根据前文分析内容，除尘器收集的粉尘量约为209.72t/a。利用密闭提升机直接回用于生产。 （3）危险废物 ①废机油 项目废机油产生量为0.01t/a。危险废物由专用容器收集，暂存在厂区危废贮存库内，定期由有资质单位处置。 ②废机油桶 项目每年产生废油桶量约为0.005t/a。危险废物由专用容器收集，暂存在厂区危废贮存库内，定期由有资质单位处置。 ③废抹布及手套 废抹布及手套产生量为0.001t/a，危险废物由专用容器收集，暂存在厂区危废贮存库内，定期由有资质单位处置。 ④废焦油 本项目的有机废气处理过程会产生废焦油，根据同行业类别，年产生废焦油约14.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废焦油属于HW11精（蒸）馏残渣，废物代码900-013-11，危险废物由专用容器收集，暂存在厂区危险废物贮存库内，定期由有资质单位处置。 ⑤废活性炭： 本项目的有机废气处理过程会产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码900-039-49，危险废物由专用容器收集，暂存在厂区危险废物贮存库内，定期由有资质单位处置。活性炭吸附能力按照250kg/t-活性炭计算，项目挥发性有机物处理量为10t，因此废活性炭产生量约为40t/a。 本项目固废产生及处置情况如下： 表4-6 本项目固体废物产生及处置情况一览表 编号; 废物 名称; 废物类别; 来源; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工日常工作; 3.6; 垃圾桶收集，由环卫部门运往垃圾填埋场处置. 2; 除尘灰; 一般固废; 900-099-S59; 废气处理设施; 209.72; 回用于生产. 3; 废焦油; 危险废物; HW11-900-013-11; 废气处理设施; 14.5; 危废贮存库暂存后交有资质单位处置. 4; 废机油; HW08-900-214-08; 设备维修; 0.01. 6; 废机油桶; HW49-900-041-49; 设备维修; 0.005. 7; 废抹布及手套; HW49-900-041-49; 设备维修; 0.001. 8; 废活性炭; HW49-900-039-49; 废气处理设施; 40. 4.8.2环境管理要求 （1）一般工业固体废物管理措施及要求 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定建设一般固废贮存间。一般固废贮存间应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施。不同种类一般固废分类堆放，不得随意堆放、丢弃、遗撒、擅自倾倒。 （2）危险废物防治管理措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目于厂区东北角设置贮存库15m2，用于专门贮存危险废物的场所。危废贮存库环境管理要求如下： ①设立固定的区域边界，并与其他区域进行隔离； ②采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； ③贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ④应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置； ⑤贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ⑥贮存库、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 贮存场所危险废物标识要求如下图所示： 图4-1 危废贮存相关标识 ②危险废物环境管理 项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物污染环境防治的特别规定，对其收集、贮存、运输和处置做好妥善处理。应配合环保部门，对受委托处置单位的转移和处置进行全过程跟踪，并按国家和省有关规定办理转移审批手续，严格执行危险废物转移联单制度。 收集、贮存、运输和处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，并按照国家有关规定进行申报登记、处置。 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门报告。 ③危险废物运输过程管理 本项目危险废物运输由建设单位委托有资质的单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： 装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 危险废物装卸区应设置必要的隔离设施。 采取以上处置措施后，本项目固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 4.9地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 本项目对地下水污染途径主要为垂直入渗，对土壤环境污染途径主要为垂直入渗。本项目可能造成垂直入渗影响的主要为导热油炉、沥青罐破损，沥青罐区、导热油炉区、危险废物贮存库、机油存放区地面防渗层破损导致导热油、沥青、机油、废机油等风险物质渗入造成土壤及地下水污染。 （2）防控措施 评价要求项目导热油炉区、危险废物贮存库、沥青罐区、机油存放区地面进行重点防渗处理，使渗透系数≤10-10cm/s，并进行耐酸耐碱防腐处理，可有效防止污染物入渗，并在日常运营中加强管理，切断垂直入渗的污染途径。其他区域为简单防渗，项目分区防渗图见附图。 4.10环境风险 4.10.1风险物质和风险源分布 - 风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，判定项目涉及的危险物质，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目可能发生风险事故的风险物质辨识见下表： 本工程危险物质总量与其临界量比值Q计算结果见下表： 表4-7 项目危险物质数量与临界量比值 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废机油; 0.01; 50; 0.0002. 2; 导热油; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 沥青; 120; 2500; 0.048. 4; 合计; /; /; 0.04824. 经计算，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本次风险评价工作等级为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 - 风险源分析 项目风险物质主要为导热油、废机油、沥青等，废机油主要暂存于危险废物贮存库，导热油存放于导热油炉中，沥青位于沥青储罐中。 4.10.2影响途径分析 A、风险物质泄漏，导热油炉区、沥青储罐、危险废物贮存库防渗层破损会导致风险物质垂直入渗污染土壤及地下水； B、若风险物质泄漏发生火灾时，消防废水通过雨水管网排入地表水环境中，造成地表水环境的污染。 4.10.3风险事故环境影响分析 泄漏事故：导热油、沥青、废机油泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到导热油、废机油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的导热油、沥青、废机油，土壤层吸附的导热油、沥青、废机油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的导热油、沥青、废机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目对导热油炉区、沥青储罐区、危险废物贮存库地面做了防渗处理，一旦发生泄漏事故，将由于防渗层的保护作用，积聚在导热油炉区、危险废物贮存库，对地下水影响较小。 火灾事故：导热油、废机油泄漏可能遇明火燃烧。当导热油、废机油发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围居民的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成影响。 4.10.4风险防范措施 对企业可能发生的突发环境事件，有针对性地进行防控，提倡预防为主的原则，防患于未然。一旦发生上述突发环境事件，应做到快速响应、及时控制、措施得力，最大程度上减轻不良影响。项目对各风险源采取以下风险防控措施： ①项目使用生产设备应经常检查，严防跑、冒、滴、漏； ②项目在危险废物贮存库、生产区配置消防灭火器等应急物资； ③项目危险废物严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，并在日常运营中加强管理，及时并交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 ④导热油炉区、沥青储罐、危险废物贮存库地面要定期进行检查维护管理，确保防渗层不被破坏。 ⑤企业应按照相关要求编制突发环境事件应急预案。 4.10.5风险评价结论 综上所述，项目运营期存在一定的环境风险，环评对上述环境风险提出了合理有效的防范措施和建议，能够有效降低风险发生的概率或者减少风险造成的损失和对周边环境的影响。因此，从风险角度分析，项目建设可行。 4.11环保投入 该项目总投资1000万元，其中环保投资48.5万元，占总投资的4.85%。 表4-8 项目主要环保投资一览表 单位：万元 类别; 污染源; 治理措施; 投资估算（万元）. 运营期; 废气; 原料堆场粉尘; 原料库全封闭，顶部安装喷淋装置，定期洒水抑尘。; 3. 上料粉尘、生料骨料烘干废气; 上料粉尘经集气罩收集后同生料烘干粉尘一起经旋风+布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放。; 5（改造）. 再生骨料加热废气、沥青混合料搅拌废气; 再生骨料加热废气、沥青搅拌烟气经集气后引至喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放。; 25（改造）. 沥青储罐废气. 导热油炉废气; 经低氮燃烧器+二次烟气回流装置+15m高排气筒排放; 5（改造）. 食堂油烟; 设置油烟净化器处理，废气通过屋顶排放; 0.5（改造）. 废水; 车辆清洗废水; 沉淀池沉淀后回用，不外排; 3. 员工生活废水; 经化粪池收集后排入市政污水管网（依托现有）; -. 噪声; 设备噪声; 选用高效低噪声设备、安装减振底座等; 2. 固废; 员工生活垃圾; 生活垃圾桶收集后交环卫部门处置。; 0.5. 除尘灰; 收集后回用于生产; -. 危险废物; 危险废物收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。; 2. 环境风险; 危险废物贮存库、沥青储罐区、机油存放区地面做好防渗处理，生产车间、危险废物贮存库等区域配置灭火设施，单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。; 2.5. 合计; 48.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料粉尘、生料骨料烘干废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 上料粉尘经集气罩收集后同生料烘干粉尘一起经旋风+布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放。 | 工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300毫克/立方米） |
|  | 原料堆场粉尘 | 颗粒物 | 原料库全封闭，顶部安装喷淋装置，定期洒水抑尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 再生骨料加热废气、沥青混合料搅拌废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯并[a]芘、沥青烟 | 骨料加热粉尘、沥青搅拌烟气经集气后引至喷淋+电捕焦油器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过25m高排气筒排放。 |  |
|  | 沥青储罐废气 | 苯并[a]芘、沥青烟 |  |  |
|  | 导热油炉废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧器+二次烟气回流装置+15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018），其中氮氧化物执行《西安市人民政府办公厅关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）中限值要求，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后通过屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 车辆冲废水 | SS | 循环使用不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、TP、TN | 经化粪池收集后排入市政污水管网进入泾河第二污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、TP、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级相关标准限值 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 项目生活垃圾由带盖垃圾桶暂存后交由环卫部门定期清运处理；除尘灰收集后回用于生产，废焦油交由资源处置单位处置，危险废物收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 沥青罐区、导热油炉区、危险废物贮存库地面进行重点防渗并加强日常管理，厂区生产车间及路面进行硬化处理，并加强绿化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 沥青罐区、导热油炉区、危险废物贮存库地面做好防渗处理，生产车间、危险废物贮存库等区域配置灭火设施，单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、生态环境管理 （1）环境管理 项目建成后，建设单位应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ②拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 （2）废气处理设施管理要求 ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气治理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行。 ②应定期维护、检查废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ③建立健全的环保管理制度，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的污染物进行定期监测。 ④生产车间生产设施运行时，废气处理设施开启，关闭生产设施过一段时间后再关闭废气处理设施，保证废气得到有效处理。 ⑤运行过程中废气处理装置发生故障后，立即停止生产，防止废气未经处理排入大气。然后对废气处理装置进行维修，废气处理装置维修完成后才能继续进行装卸工作。 2、排污许可 本项目建成后应按照根据《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关规定填报排污许可。 3、排污口规范化要求 （1）按照《固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范》（DB61T1658-2023）及GB/T16157、HJ75中相关要求在废气排气筒设置监测采样口及采样平台； （2）按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置环保图形标志。 4、“三同时”制度及竣工验收制度要求 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策及相关规划，选址可行。在正常生产情况下，项目采取的污染防治措施有效可行，排放的污染物少且对周围的环境影响甚微。只要建设单位在严格落实污染防治措施的基础上，污染物能够达标排放，对周围的环境影响较小，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 3.696 | / | 3.696 | / |
|  | SO2 |  | / | / | / | 0.044 | / | 0.044 | / |
|  | NOX |  | / | / | / | 1.901 | / | 1.901 | / |
|  | 沥青烟 |  | / | / | / | 1.903 | / | 1.903 | / |
|  | 沥青烟中含 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.33 | / | 1.33 | / |
|  |  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 0.000019 | / | 0.000019 | / |
|  | 油烟 |  | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
| 废水 | 水量 |  | / | / | / | 0.0576 | / | / | / |
|  | COD |  | / | / | / | 0.23 | / | 0.23 | / |
|  | SS |  | / | / | / | 0.09 | / | 0.09 | / |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | TP |  | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | TN |  | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | / |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 0.13 | / | 0.13 | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  | / | / | / | 209.72 | / | 209.72 | / |
|  | 废焦油 |  | / | / | / | 14.5 | / | 14.5 | / |
| 危险废物 | 废机油 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废机油桶 |  | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 废抹布及手套 |  | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 40 | / | 40 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①