# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      一般固体废物资源化利用项目

建设单位（盖章）： 陕西无废大秦环保科技有限公司

编制日期：            二〇二五年九月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	61

建设项目污染物排放量汇总表	62

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

- 附图2：项目四邻关系图

- 附图3：项目大气环境保护范围图

- 附图4：引用环境空气监测点位图

- 附图5：项目平面布置图

- 附图6：废气收集管线图

附件7：项目在土地利用规划图中位置

- 附件

- 附件1：委托书

- 附件2：备案确认书

- 附件3：营业执照

- 附件4：租赁合同

- 附件5：土地证

- 附件6：陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告

附件7：引用监测报告

附件8：原料清单

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 一般固体废物资源化利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2507-611206-04-05-601479 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 孙亭亭 | 联系方式 | 15771880999 |
| 建设地点 |  |  | 陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道 陕西国坤时代科技有限公司2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经：108 度56分53.934秒，北纬：34 度32分24.424秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业；103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；其他 四十八、公共设施管理业；106、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）；其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业；43、生物质燃料加工；生物质致密成型燃料加工 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  |  | 陕西省西咸新区 泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） |  |  | 2000 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 3504m2 |
| 专项评价 设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编》（2016-2035年） 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环境影响评价文件：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：关于西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与相关规划、规划环评结论及审查意见的符合性见下表。 表1-1 与相关规划及规划环评符合性分析 名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编 （2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 泾河新城范围内主要有隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司、陕西圣奥动物药业有限公司、质子汽车科技有限公司等14.5万家企业；本项目位于泾河新城永乐工业园区陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，建设一条RDF固体废物衍生燃料生产线，收集泾河新城及周边企业生产运营过程中产生的一般固废，为泾河新城企业配套的固废资源化利用企业，属于生产性服务，符合产业定位。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细 规划 （2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见; 主管部门应严格管理，要求入住企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。; 项目厂区雨污分流，雨水排至市政雨水管网；本项目为一般固废资源化利用项目，无生产废水排放，生活污水依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。; 符合. 按照循环经济思想的指导，生产一般固废必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置。; 生活垃圾交由环卫部门处置；废润滑油、废油桶和废含油抹布及手套收集于专用容器中，定期交由有资质单位处置。; 符合. 对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 本项目设有危险废物贮存库，为混凝土浇筑地面，设防渗层；废润滑油、废油桶和废含油抹布及手套收集于专用容器中暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。; 符合. 提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采用先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准或相应的行业标准要求。严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目满足“三线一单”管控要求，项目不产生生产废水，生活污水依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。废气仅为上料、破碎和打包工序产生的颗粒物，根据工程分析产生量极少，故本项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 符合. 加强监督管理，确保入住企业的污水预处理设施正常运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准。; 本项目厂区雨污分流，雨水排至市政雨水管网；项目不产生生产废水；本项目生活污水依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。; 符合. 对饮食业、单位食堂等确保使用清洁能源和安装符合要求的油烟净化设施。; 本项目不涉及食堂。; 符合. 按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设施，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。; 本项目使用能源为电，属于清洁能源。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 项目不产生生产废水；上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集、破碎粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管道，经布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放。产生的颗粒物经处理后排放量较小。; 符合. |
| 其他 符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中规定“鼓励类”的“四十二、环境保护与资源节约综合利用；8.废弃物循环利用”，符合国家相关产业政策的要求；经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类。 - 本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会备案确认书（项目代码：2507-611206-04-05-601479），见附件2。 - 因此，本项目符合相关产业政策。 - 2、“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性 “三线 一单”; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园，项目地附近无自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水源地等各类保护区，项目地不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 根据《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》，本项目所在区域SO2年平均质量浓度、CO第95位百分浓度24小时平均浓度、NO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3第90位百分浓度8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，本项目所在评价区域为不达标区。本项目运营期在采取各项环境保护措施后，不会突破区域环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目主要能耗为水、电，项目所在区域电能和水资源供应充足。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的鼓励类，限制类和淘汰类项目；经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类。项目所在地不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。; 符合. 根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设项目的符合性。 - （1）一图 - 根据西安市生态环境保护委员会办公室关于印发《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的通知（市生态委办发〔2024〕16号），本项目位于重点管控单元，本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照见图1-1。 图1-1 本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照图 |

- 一表

- 根据《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》（市生态委办发〔2024〕16号），本项目与西安市生态环境管控单元准入清单符合性分析见下表。

表1-3 本项目与西安市生态环境管控单元准入清单符合性分析

| 环境管控单元名称 | 管控维度 | 管控要求 |  | 面积 /长度 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11 （西咸新区） | 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃重点管控区 | 空间约束要求 | 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 | 3504m2 | - 1.本项目为固体废物治理项目，不属于禁止类项目； 2.本项目不属于重污染企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。 |  | - 1.本项目采用电作为能源； - 2.本项目厂区内非道路移动机械采用清洁能源； 3.本项目生活污水排入市政污水管网。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / |  | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。 |  | 本项目采用电作为能源，不涉及燃煤、生物质的使用。 | 符合 |

- 一说明

| 对照分析 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 各类生态环境敏感区对照分析 | 根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区。 | 符合 |
| 环境管控单元对照分析 | 根据“一图”可知，本项目位于重点管控单元；根据“一表”可知本项目重点管控单元面积为3504m2，同时满足重点管控单元管控措施要求。 | 符合 |
| 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析 | 不涉及 | / |
| 其他对照分析 | 不涉及 | / |

综上所述，项目符合陕西省及西安市“三线一单”分区管控方案要求。

|  | - 3、与相关环保政策符合性分析 - 本项目与相关环保政策符合性分析见下表。 表1-4 本项目与相关环保政策符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》国办发〔2024〕7号; 工业产业链合理延伸。支持现有再生资源加工利用项目绿色化、机械化、智能化提质改造。鼓励企业和科研机构加强技术装备研发，支持先进技术推广应用。; 项目采用最新RDF替代燃料技术将有热值的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物）加工成RDF燃料。; 符合. 生态环境部关于《进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕 80号）; 禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；规范塑料废弃物回收利用和处置。; 本项目原料、产品均不属于禁止、限制塑料制品；项目运营期不产生塑料废弃物。; 符合. 关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见（发改环资〔2021〕 381号）; 鼓励企业积极开展工业固体废物资源综合利用评价，不断健全评价机制，加强评价机构能力建设，规范评价机构运行管理，积极推动评价结果采信，引导企业提高资源综合利用产品质量。; 项目原料主要为有热值的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物）。将可燃物采用最新RDF替代燃料技术，生产RDF替代燃料（生产产品参照《固体替代燃料定义与分类》（T/CIC046-2021）和《固体替代燃料制备技术规范》（T/CIC47-2021））。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 项目在收集、贮存、运输一般固体过程中做好防扬散、防流失、防渗漏等措施。; 符合. 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 根据“三线一单”可知，本项目位于重点管控单元。项目用地为工业用地，不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时经接受地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。; 本项目原料为一般固体废物，来自泾河新城及周边地区企业。; 符合. 《陕西省固体废物污染环境防治条例》 2021年修订; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取符合技术规范、合格有效的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。; 项目在收集、贮存、运输一般固体废物过程中做好防扬散、防流失、防渗漏等措施。; 符合. 产生工业固体废物的单位应当向县级生态环境行政主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。; 企业建立健全了一般固体废物收集、贮存、运输、利用全过程的污染环境防治责任制度，建立一般固体废物管理台账。; 符合. 关于印发《陕西省进一步加强塑料污染治理实施方案》的通知（陕发改环资〔2020〕1184号）; 禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；规范塑料废弃物回收利用和处置。; 本项目原料、产品均不属于禁止、限制塑料制品；项目运营期不产生塑料废弃物。; 符合. 陕西省“十四五”生态环境保护规划（陕政办发〔2021〕25号）; 建立健全生态环境分区管控体系。建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系。加强“三线一单”在规划编制、政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，将环境质量底线作为硬约束。建立常规调整和动态调整相结合的更新管理机制，实施全省“三线一单”的动态管理，适时更新调整“三线一单”成果。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控中的相关要求。; 符合. 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。建立健全固体废物信息化监管体系，加大固体废物走私打击力度。; 本项目属于固体废物资源化利用项目，生产工艺采用最新RDF替代燃料技术；建立健全固体废物收集和转运台账。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕 25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园，租用陕西国坤时代科技有限公司已建成厂房，目前正在开展相关的环评手续。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》2023年修订; 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 项目生产工序均使用电能。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项 行动方案》 （2023-2027年）; 产业结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产业，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为固体废物治理，不属于严禁新增产业。; 符合. 关中地区辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业。. 陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知（陕环环评函〔2023〕76号）; 一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。; 本项目位于西咸新区泾河新城，属于关中地区；不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的重点行业中，不纳入绩效评级管理。; 符合. 二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）; 新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量。环评文件审批部门应将项目污染物排放量作为环评审查的主要内容，确保环评文件排放量同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，需办理排污许可证手续，申请排污许可证时综合确定该项目污染物排放量。; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》陕西咸党政办函〔2025〕13号; 新、改、扩建项目严格落实各项准入要求，原则上采用清洁运输方式，对属于节能降碳工业重点领域的新建项目必须按照能效标杆水平建设。; 本项目使用的非道路移动机械为叉车夹抱机，使用电能。; 符合. 落实易造成粉尘逸散的砂石等运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。; 本项目原料运输过程中苫盖篷布。. 严禁露天装卸作业和物料干法作业，; 本项目原料卸车产品装车均在厂房内完成。. 陕西省西咸新区泾河新城党政办公室关于印发《泾河新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》陕泾河办发〔2025〕6号; 新、改、扩建项目严格落实各项准入要求，原则上采用清洁运输方式，对属于节能降碳工业重点领域的新建项目必须按照能效标杆水平建设。; 本项目使用的非道路移动机械为叉车夹抱机，使用电能。; 符合. 落实易造成粉尘逸散的砂石等运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛撒滴漏及扬尘问题。; 本项目原料运输过程中苫盖篷布。. 严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目原料卸车产品装车均在厂房内完成。. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 根据国土空间规划分区和用途管制，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控制度。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控中的相关要求。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号）; 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园陕西国坤时代科技有限公司，属于重点管控单元，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放对环境影响较小，符合重点管控单元要求。; 符合. 西安市人民政府办公厅《关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）; 严格易产生扬尘运输车辆监管。; 项目在运输过程苫盖篷布。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 排放工业废气或者含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，需办理排污许可证手续。; 符合. 《西安市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》（市政发〔2023〕4号）; 拓宽一般工业固废利用渠道。按照《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录》，拓宽再生产品在绿色建材、筑炉材料、矿山修复、土壤治理等领域的应用实践。加快推进资源综合利用。; 本项目属于固体废物资源化利用项目，将一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物）采用最新RDF替代燃料技术，加工成RDF燃料，外售下游水泥厂作燃料。; 符合. 建立农药包装废弃物回收与处理体系。鼓励和支持专业机构按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》要求，对农药包装废弃物进行资源化利用。. 提高生活垃圾及可回收物回收率，补足大件垃圾回收短板。鼓励环卫、物业保洁等工作人员对生活垃圾可回收物进行正确分拣后集中送至再生资源回收网点。. 加强资源循环利用基地建设，提升再生资源加工利用水平。推动废旧物资回收专业化发展，鼓励有条件地区采取特许经营等方式，授权专业化企业开展废旧物资回收业务，实现规模化、规范化运营。. 提高建筑垃圾资源化利用率。大力支持规模以上建筑垃圾资源化利用企业建厂投产，不断提升全市建筑垃圾（拆除垃圾）资源化利用能力。. 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸发〔2021〕4号）; 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，创新大宗固废协同利用机制。; 本项目属于固体废物资源化利用项目，原料为有热值的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物），生产工艺采用最新RDF替代燃料技术。; 符合. 科学处理生活垃圾。加快推进城市生活垃圾源头减量、分类及资源化利用，积极推行农村分类收集处置。统一垃圾分类标识。. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中的行业。; 符合. 《泾河新城大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。. - 4、选址合理性分析 - 本项目租赁陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，陕西国坤时代科技有限公司经营厂房租赁等项目，用地性质为工业用地，符合用地要求。厂房租赁合同见附件4，土地证见附件5。根据西咸新区泾河新城控制性详细规划-土地利用规划，项目所在地为工业用地，可用于本项目建设。本项目与西咸新区泾河新城控制性详细规划-土地利用图位置关系见附图7。 - 根据现场踏勘，本项目东侧为空厂房，南侧隔墙为陕西广大电炉有限公司，西侧隔厂区道路为陕西炎恒高科工贸有限公司，北侧为陕西九迈集团有限公司，项目四邻关系图见附图2。 项目周边交通便捷；供水、电力等基础设施均来自市政，具有良好的建设条件。同时，项目所在地地势平坦、开阔，有利于项目运营期污染物的扩散。距离项目最近的敏感点为北侧420m的新村。在采取环评中提出的各项污染防治措施后，项目废气、废水、噪声以及固体废物均可得到妥善处置或达标排放。 - 综上，从环境影响的角度分析，项目选址合理。 - 5、政策符合性分析 项目与固体废物再生利用政策的符合性分析见下表。 表 1-5 项目与固体废物再生利用政策的符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）; 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 项目用地，属于工业用地，符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 符合. 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价等。; 本项目将严格执行三同时制度，后续生产经营应继续完善相关环境管理制度。; 符合. 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物检测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 项目上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集、破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管路进入布袋除尘器。经布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放。; 符合. 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 项目运营期落实各项污染防治措施后污染物可达标排放。; 符合. 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准。; 项目产品为RDF固体废物衍生燃料，产品标准参考《水泥窑用固体替代燃料》（T/CIC049-2021）中表1窑头用SRF主要理化指标限值。; 符合. 明确固体废物的理化特性，采取相应的安全防护措施。; 项目原材料主要为有热值的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物）。项目的原料区环境干燥、通风，并进行了硬化。; 符合. 具有物理化学危险性的固体废物，应首先进行稳定化处理。; 项目原材料主要为有热值的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物），原料进厂前已分拣打包完毕。; 符合. 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; 本项目原料和产品均为低水分物质，非粉末或细颗粒状，性质稳定，无工业废水产生，且生产车间和物料堆场的地面均进行了硬底化；配备相应的除尘和降噪措施，并制定了相关环境监测计划。; 符合. 产生粉尘的作业区应采取除尘措施。; 项目上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管道，经高效布袋除尘器处理后通过18m高排气筒排放。; 符合. 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。; 项目生产过程中颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。; 符合. 固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。; 本环评提出了相关环境监测计划，对废气等污染物排放进行定期监测，切实控制污染物达标排放。本项目无生产废水排放，项目全部进行硬底处理，基本不会通过地面漫流和垂直下渗途径影响土壤和地下水环境。; 符合. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）; 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 项目用地为工业用地，选址符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 符合. 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。; 项目运行期间产生的废气在采用相应的污染防治措施后，均能做到达标排放。; 符合. 贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。; 项目收运的一般固废为干燥固废，不产生渗滤液，且已要求生产区、成品区、原料区采取一般防渗。; 符合. 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业; 项目收集的一般固体废物，按照分区存放要求严格执行。; 符合. 危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。国家及地方有关法律法规、标准另有规定的除外。; 项目设备保养产生的危废暂存于危废贮存库内。; 符合. 贮存场、填埋场投入运行之前，企业应制定突发环境事件应急预案或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。; 环评要求在项目建成后编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 - 陕西省西咸新区泾河新城范围内有隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司、陕西圣奥动物药业有限公司、质子汽车科技有限公司等14.5万家企业，且生产规模逐年扩大，企业生产运营过程中产生大量一般固废需处置。陕西无废大秦环保科技有限公司建设一条RDF固体废物衍生燃料生产线，收集泾河新城及周边地区企业产生的有热值的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物），采用最新RDF替代燃料技术，加工成RDF替代燃料。本项目为泾河新城及周边地区产废企业的配套项目。 - 本项目属于N7723固体废物治理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“四十七、生态保护和环境治理业-103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他；四十八、公共设施管理业；106、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）；其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上；二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业；43、生物质燃料加工；生物质致密成型燃料加工”，应编制环境影响报告表。 - 为此，建设单位委托我公司承担该项目环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行现场踏勘，并收集有关资料，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规、环保技术规范及环境影响报告表编制技术指南等要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 - 2、项目组成及建设内容 - 项目名称：一般固体废物资源化利用项目； - 建设单位：陕西无废大秦环保科技有限公司； - 地理位置：本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，该厂房中心位置坐标东经108°56′53.934″，北纬：34°32′24.424″。项目地理位置图见附图1。 - 四邻关系：项目东侧为空厂房，南侧隔墙为陕西广大电炉有限公司，西侧隔厂区道路为陕西炎恒高科工贸有限公司，北侧为陕西九迈集团有限公司。四邻关系图见附图2。 - 建设内容及规模：本项目占地面积3504m2，主要建设1条以可燃物为原料的RDF固体废物衍生燃料生产线及相关配套设施，主要建设内容见下表。 - 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 项目组成; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; RDF固体废物衍生燃料生产线; 占地面积约841.8m2，1F，高12.5m。位于生产车间东北侧，主要建设1条RDF固体废物衍生燃料生产线，配置三台撕碎机和打包机等设备。; 依托现有厂房， 新建设备. 储运工程; 原料区; 占地面积约584.04m2，1F，高12.5m。位于生产车间西南侧，用于存储原料。; 新建. 成品区; 占地面积约565.44m2，1F，高12.5m。位于生产车间东南侧，用于存储成品。; 新建. 辅助工程; 办公区; 租赁园区办公室，主要用于办公，占地面积约60m2。; 依托现有办公楼. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给。; 依托. 排水; 雨污分流。雨水进入市政雨水管网；本项目无生产废水排放，生活污水经陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。化粪池容积约38m3。; 依托. 供电; 由市政供电管网供给。; 依托. 采暖与制冷; 本项目生产车间不采暖，办公室供热制冷均采用分体空调。; 新建. 环保工程; 废气; 有组织; 上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管道，经布袋除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放。; 新建. 无组织; 原料、生产设施位于封闭车间，原料输送系统封闭。; 新建. 废水; 本项目无生产废水；生活污水经陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。; 依托. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施。; 新建. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾统一收集，由环卫部门统一清运。; 新建. 一般 固废; 一般固废暂存间：位于车间西南侧，占地面积约27m2。磁选工序产生的废铁等金属和上料工序产生的不可燃物统一收集后外售物资回收公司；除尘器收集粉尘和车间沉降粉尘集中收集外售水泥厂作原料；废旧布袋回用于生产。; 新建. 危险 废物; 危废贮存库：位于车间西北侧，占地面积约6m2。设备维护保养产生的废润滑油、废油桶和废含油抹布及手套，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。; 新建. - 3、产品方案 - 本项目产品方案见下表。 - 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 产品去向. 1; RDF固体废物衍生燃料; 180000; 水泥厂（冀东水泥厂、海螺水泥厂等），作为水泥窑助燃补充燃料. 本项目RDF燃料制备标准参照《固体替代燃料定义与分类》（T/CIC046-2021）和《固体替代燃料制备技术规范》（T/CIC47-2021），生产的RDF尺寸在30-50mm以内，热值4000-4200大卡。 本项目RDF燃料制备标准参照《固体替代燃料定义与分类》（T/CIC046-2021）和《固体替代燃料制备技术规范》（T/CIC47-2021），可供具有完善环保处理设施能力的水泥厂作为水泥窑助燃补充燃料，以弥补部分固体废物可燃性不足的缺点。本项目RDF燃料执行《水泥窑用固体替代燃料》（T/CIC049-2021）中表1窑头用SRF主要理化指标限值。 - 4、主要原辅料及能源消耗 - 本项目主要原辅料及能源消耗见下表。 |
| --- | --- |

|  | - 表2-3 RDF固体废物衍生燃料生产线原辅料一览表 序号; 废物种类; 行业来源; 废物代码; 固体废物名称; 年收集量 （t/a）; 最大暂存量 （t/a）; 理化性质; 备注. 工业固体废物. 1; SW14 纺织皮革业废物; 机织服装制造; 181-001-S14; 废丝。制丝过程中缫丝时产生的废丝。; 2500; 167; 主要为纤维碎屑，成分含棉、化纤等，易燃，无毒性; /. 皮革鞣制加工; 191-001-S14; 革屑和革灰。在皮革整饰工段产生的磨革固体废物。; 10000; 667; 主要为片状或碎屑，革灰呈粉末状，多含胶原蛋白，易燃，无毒性; /. 非特定 行业; 900-099-S14; 其他纺织皮革业废物。纺织皮革品加工过程中产生的其他固体废物。; 12000; 800; 主要为废弃塑料包装物，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解; /. 2; SW15 造纸印刷业废物; 纸浆制造; 221-001-S15; 碎浆废物。在废纸碎浆生产工艺中产生的固体废物，包括破布条、塑料等杂质。; 2000; 133; 纸浆制造碎浆废物多为纤维残渣，含少量木质素，呈絮状或碎屑，易燃，无毒性; /. 221-003-S15; 筛浆废物。在筛浆生产工艺中产生的固体废物，包括塑料碎片、流失纤维等杂质颗粒。; 1000; 67; 多为粗硬杂质，含木屑等，呈颗粒或碎屑状，不易燃，无毒性; /. 221-004-S15; 备料废渣。制浆厂在原料的备料工段除尘过程中产生的麦渣、叶渣、树皮、木屑等废渣。; 1000; 67; 多为木屑、树皮等，呈块状或碎屑，含纤维素、木质素，易燃，无毒性; /. 造纸; 222-001-S15; 造纸备料废渣。木（竹）材备料过程中产生的树皮和木（竹）屑等残渣以及非木材备料过程产生的麦糠、苇叶、蔗髓及砂尘等废料。; 1400; 93; 多为木屑、树皮等，呈块状或碎屑，含纤维素、木质素，易燃，无毒性; /. 非特定 行业; 900-099-S15; 其他造纸印刷业废物。造纸印刷过程中产生的其他固体废物。; 2000; 133; 主要为废弃塑料包装物，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解; /. 3; SW17 可再生类废物; 非特定 行业; 900-003-S17; 废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。; 2000; 133; 塑料边角料多为块状或碎屑，含PE、PP等树脂，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解；废弃塑料包装多为薄膜或盒状，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解; /. 900-005-S17; 废纸。工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。; 1000; 67; 废纸类多为碎屑或片状，含纤维素，易燃，易被酸或碱水解; /. 900-006-S17; 废橡胶。工业生产活动中产生的包括废轮胎在内的废橡胶制品以及机动车拆解过程中产生的废轮胎和其他废橡胶制品。; 1000; 67; 多为块状或碎屑，含橡胶烃、炭黑，弹性好，易燃有焦味黑烟，耐酸碱溶剂，高温软化，难降解; 禁止混入沾染油类的废物. 900-007-S17; 废纺织品。工业生产活动中产生的废纺织品边角料、残次品等废物。; 6000; 400; 天然纤维类多为纤维状或/块状，易燃，易降解；合成纤维类含聚酯或尼龙，难降解，燃烧有熔融滴落，耐酸碱; /. 900-009-S17; 废木材。工业生产活动中产生的废木材类边角料、废包装、残次品等废物。; 6000; 400; 废木材边角料多块状或碎屑，含纤维素、木质素，易燃有木焦味，易被微生物腐朽；废木包装或残次品耐弱酸碱，遇浓酸易水解; 禁止混入粘合剂和密封剂（水基型和热熔型粘合剂和密封剂除外）类危险废物. 900-011-S17; 废纤维及复合材料。废弃的建筑、体育用品等及该产品生产过程产生的边角废料。; 2000; 133; 多为树脂基复合材料，硬脆/块状，易燃有焦味，耐酸碱，难降解; /. 900-016-S17; 报废风机叶片及边角料。风力发电站在技改或者退役过程中产生的废弃风机叶片，以及风力发电叶片生产过程中产生的废弃玻璃纤维边角料和切边废料。; 2000; 133; 废弃风机叶片多为块状或条状，含玻璃纤维和树脂，硬脆，易燃，耐酸碱，难降解；玻纤边角料为纤维状，不溶于水，耐腐，燃烧无异味，不易降解; 禁止混入沾染油类的废物. 900-099-S17; 其他可再生类废物。工业生产活动中产生的其他可再生类废物。; 2000; 133; /; 包含本项目产生的废旧布袋. 4; SW59 其他工业固体废物; 非特定 行业; 900-005-S59; 废干燥剂。工业生产活动中产生的废硅胶、分子筛等废干燥剂。; 1000; 67; 废硅胶多孔颗粒，不溶于水，易燃有白烟，难降解；废分子筛多为晶体颗粒，耐酸碱，不溶于水，难降解; /. 900-006-S59; 废保温棉。管道、炉体等装置检修更换产生的保温材料。; 2000; 133; 岩棉或矿渣棉保温材多为纤维状或块状，不燃，耐温500-800℃，难降解，易扬尘；聚氨酯保温材多为块状，易燃，耐温≤120℃，不溶于水，难降解; /. 900-007-S59; 废保冷材料。气化液化设备和管道等更换的废弃聚氨酯塑料、聚苯乙烯泡沫、泡沫玻璃等保冷材料。; 2000; 133; 废聚氨酯塑料多为块状或泡沫状，易燃，耐低温，不溶于水，难降解，高温易软化；废聚苯乙烯泡沫多为轻质块状，易燃，耐低温，不溶于水，难降解； 废泡沫玻璃多为多孔块状，不燃，耐高低温，耐酸碱，难降解; /. 900-008-S59; 废吸附剂。工业生产活动中产生的硅胶、树脂等废吸附剂。; 3000; 200; 废硅胶多为多孔颗粒，不溶于水，易燃，难降解；废树脂多为颗粒状，不溶于水，耐酸碱，难降解; 禁止混入沾染 重金属和有毒有害物质的吸附介质；禁止混入工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂. 900-009-S59; 废过滤材料。工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料。; 2000; 133; 废过滤袋多为纤维状或袋状，丙纶或涤纶材质，耐酸碱，难降解，易燃; /. 900-099-S59; 其他工业生产过程中产生的固体废物（塑料边角料及废弃塑料包装袋）。; 14100; 940; 塑料边角料多为块状或碎屑，含PE、PP等树脂，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解；废弃塑料包装多为薄膜或盒状，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解; /. 生活垃圾. 5; SW62 可回收物; 非特定 行业; 900-001-S62; 废纸。家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类废书籍、报纸、纸板箱、纸塑铝复合包装等纸制品。; 2000; 133; 废书籍、废纸板箱报纸含纤维素，易燃，易降解，遇酸易水解；纸塑铝复合包装为多层状，纸层易降解，塑层难降易燃，铝层耐腐可回收; /. 900-002-S62; 废塑料。家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类塑料瓶、塑料桶、塑料餐盒等塑料制品。; 2000; 133; 塑料瓶（PET）为透明或有色块状，耐酸碱，易燃，难降解，可回收重塑；塑料桶（HDPE）为乳白色块状，耐腐耐摔，易燃，难降解；塑料餐盒（PP）为浅色块状，易燃，难降解; /. 900-005-S62; 废纺织物。家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类废旧衣物、穿戴用品、床上用品、布艺用品等纺织物。; 2000; 133; 棉纺织物为纤维状，含纤维素，易燃，可降解，遇酸易脆化；化纤纺织物为纤维状，易燃，难降解; /. 6; SW63 大件垃圾; 900-001-S63; 报废家具。家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的报废家具等。; 8000; 533; 木质家具多为块状，含纤维素，易燃，可降解; /. 7; SW64 其他垃圾; 900-001-S64; 园林垃圾。绿化和园林管理中清理产生的植物枝叶等园林垃圾。; 2000; 133; 主要为树叶、树枝等，多为片状或条状，含纤维素、木质素，易燃，可生物降解，遇潮易霉变; 禁止混入已腐烂的园林垃圾. 900-099-S64; 以上之外的生活垃圾（分拣厂分拣后的废衣服、废纸箱和废塑料）。; 1000; 67; /; 禁止混入厨余垃圾、水果、蔬菜等可能产生渗滤液和恶臭气体的固废. 建筑垃圾（上游企业风选完的轻浮物包装类塑料、装饰类塑料等，仅含有少量灰尘）. 8; SW72 工程垃圾; 非特定 行业; 900-001-S72; 工程垃圾。各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料。; 15000; 1000; 废PE/PP（防水膜/管材）为片状或块状，耐腐，易燃，难降解，可回收；废编织袋、废蛇皮袋和废皮革等; 禁止混入粘合剂和密封剂（水基型和热熔型粘合剂和密封剂除外）类危险废物. 9; SW73 拆除垃圾; 建筑物拆除和场地准备活动; 502-002-S73; 各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的木材弃料。; 5000; 333. 502-003-S73; 各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的塑料弃料。; 10000; 667. 502-099-S73; 以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料。; 15000; 1000. 10; SW74 装修垃圾; 建筑装饰和装修业; 501-001-S74; 装修垃圾。装饰装修房屋过程中产生的废弃物。; 5000; 333. 农业固体废物. 11; SW80 农业废物; 农业; 010-001-S80; 废弃农用薄膜。农业生产过程中产生的废弃地面覆盖薄膜和棚膜。; 5000; 333; 废地面覆盖膜多为薄片状，PE材质，易燃；废棚膜多为较厚片状，PE，易燃; /. 010-002-S80; 作物秸秆。稻谷、小麦、玉米等农业种植产生的秸秆。; 8000; 533; 稻谷秸秆为中空管状，含纤维素、木质素，易燃；小麦和玉米秸秆为纤维状，易燃; /. 010-099-S80; 其他农业废物。农业生产活动中产生的其他固体废物。; 10000; 667; 主要为废弃塑料包装物，易燃，不溶于水，耐酸碱，难降解。; /. 12; SW81 林业废物; 林业; 020-001-S81; 林业废物。林业生产活动产生的固体废物。; 10000; 667; 多为块状或碎屑，含纤维素、木质素，易燃，无有毒气体，易被微生物分解; /. 13; SW83 渔业废物; 渔业; 040-001-S83; 渔业废物。渔业生产活动产生的固体废物。; 2100; 140; 主要为废弃渔网，尼龙或PE材质，网状，耐酸碱难降解，易燃; 禁止混入鱼类腐肉. 14; 共计; 180100; 12004; /; /. 序号; 辅料及能源名称; 年使用量t/a; 最大暂存量 t/a; 备注. 1; 辅料; 润滑油; 0.51; 0.17; 外购，桶装. 2; 能源; 水; 500m3/a; 市政供水. 电; 318.6万kW·h; 市政供电. 本项目原料主要来源于隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司、陕西圣奥动物药业有限公司、质子汽车科技有限公司和泾河新城及周边地区企业产生的一般固体废物，不含危险废物、医疗废物、城市污水处理厂污泥、工业企业污泥、含重金属废物以及产生渗滤液的固废。 本项目原料和产品均属于一般固体废物，严格参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行分类分区堆放和管理，采取防雨、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 要求企业建立健全一般固体废物收集、贮存、运输、利用全过程的污染环境防治责任制度；建立车辆进出厂登记制度，详细记录车辆的进出厂时间、车牌号码、驾驶员姓名、固废种类、数量、运输目的地等信息，以便追溯和管理；建立一般固体废物管理台账，如实记录一般固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用等信息，实现一般固体废物可追溯、可查询。 |
| --- | --- |

|  | - 5、物料平衡 - 项目物料平衡见表2-4。 - 表2-4 物料平衡一览表 输入（单位t/a）; 输出（单位t/a）. 一般固体废物; 180100; RDF燃料; 180000. 排气筒排放颗粒物; 1.495. 无组织排放颗粒物; 17.215. 除尘器收尘; 28.412. 车间沉降粉尘; 25.823. 废铁等金属; 25.785. 不可燃物; 1.27. 合计; 180100; /; 180100. - 6、主要生产设备 - 本项目主要设备见下表。 - 表2-5 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量/台; 备注. 1; 上料爪机; /; 1; 上料工序. 2; 链板上料机; GLL-12-11; 1. 3; 一破撕碎机; GLS-16-06; 1; 5-7齿，破碎工序. 4; 一破出料皮带机; GLC-14-05; 1; 输送. 5; 一破除铁皮带机; GLC-14-03; 1; 含磁滚筒，磁选. 6; 二破上料皮带机; GLC-14-03; 1; 输送. 7; 二破撕碎机; GLS-16-03; 1; 19-21齿，破碎工序. 8; 二破出料皮带机; GLC-14-05; 1; 输送. 9; 三破上料皮带机; GLC-14-08; 1; 含磁滚筒，磁选. 10; 三破撕碎机; GLS-16-03; 1; 26-29齿，破碎工序. 11; 三破下料皮带机; GLC-14-08; 1; 输送. 12; 磁选出料皮带机; GLC-08-06; 2; 输送，两次磁选出料. 13; 叉车夹抱机（电车）; 承重3吨; 2; 打包工序. 14; 行车抓斗; /; 1; 上料工序. 15; 抓机; /; 1; 原料转移. 16; 袋式除尘器; /; 1; 废气治理. 17; 风机; 风量10000m3/h; 1. - 7、公用工程 - （1）给水 - 本项目给水由市政供水管网供给，主要为生活用水。 - 项目劳动定员为20人，厂区内不提供食宿，年工作330天。根据《行业用水定额》 （DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公通用值计，为25m3/（人·a），则生活用水量为1.515m3/d，500m3/a。 - （2）排水 - 排水系统采用雨污分流。 - 本项目生活污水产生量以生活用水量的80%计，则生活污水产生量为1.212m3/d，400m3/a。生活污水依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后经市政污水管网，最终排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 - 项目用水、排水情况见表2-6，项目水平衡图见图 2-1。 - 表2-6 项目给排水量一览表 序号; 类别; 用水量m3/d; 损耗量m3/d; 排水量m3/d; 备注. 1; 生活用水; 1.515; 0.303; 1.212; 排放系数按0.8计. 合计; 1.515; 0.303; 1.212; /. 新鲜水 1.5155 办公生活用水 消耗0.303 园区化粪池 1.212 排入泾河新城 第二污水处理厂 1.2125 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d - 8、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员20人，工作制度为三班制，每班工作8小时，年工作330天，员工均不在厂区内食宿。 - 9、平面布置 - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房。办公室位于园区西南角办公楼，用于办公；生产车间位于园区东南角，RDF固体废物衍生燃料生产线位于车间内东北侧，分拣预处理区位于其西侧，原料区位于车间内西南侧，成品区位于车间内东南侧，备件库位于车间内西北侧，危废贮存库位于车间内西北侧，地磅位于车间外南侧。 - 项目各区域衔接适当、物流通畅、布置合理，周边交通便利，可以满足日常生产需求。项目平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工程分析 - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，租用已建成厂房，施工期只进行生产设备和环保设施的安装及调试。施工过程中主要产生少量的设备安装废气、噪声、固废及工人产生的少量生活污水和生活垃圾等。 - 项目施工期较短，工程量较小，且不涉及土建工程，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小，因此本次不对施工期进行影响分析。 - 运营期工程分析 该项目与产生一般固废的工业企业、科研院校、行政机关等签订一般固体废物处置协议，同时查看各企业、科研院校等单位的环评报告、排污许可、检测报告等，确认该类废物属于一般固体废物，不属于危险废物、医疗废物、城市污水处理厂污泥、工业企业污泥、含重金属废物以及产生渗滤液的固废。 在产废单位对一般固体废物进行区分（分出可燃物）后，对可燃的一般固体废物完成转运联单的填写，经专用车辆运输回厂区后暂存于原料区。 - RDF固体废物衍生燃料生产工艺流程 - （1）上料：将收回来的一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物）通过抓机或装载机运送至上料链板机上，通过链板机均匀并缓慢的进入到一破撕碎机内进行一破撕碎。此工序产生粉尘、固废和设备运转的噪声。 - （2）一次破碎：将混合在一起的物料进行粗粉碎，使物料变得更松散。此工序产生粉尘和设备运转的噪声。 - （3）磁选：一破撕碎后的物料通常含有铁等金属，通过带有磁选的皮带输送机，磁选出废铁等金属。此工序产生废铁等金属。 - （4）二次破碎：磁选后的原料通过输送皮带进入二破撕碎机机腔内进行二次破碎，将物料破碎至10-20厘米大小状。此工序产生粉尘和设备运转的噪声。 - （5）磁选和三次破碎：将二次破碎后的物料再次通过带有磁选的皮带输送机，磁选出废铁等金属；再进入三破撕碎机机腔内进行三次破碎，并将物料破碎至3-5厘米大小状。此工序产生粉尘、废铁等金属和设备运转的噪声。 - （6）打包：将三次破碎后的3-5厘米大小状的一般固体废物通过输送皮带进入卧式打包机进行打包处理，打包后的尺寸为1.5×1.2×1.1(长×宽×高)m，此处理方式主要是为了运输方便，节约成本。此工序产生粉尘。 工艺流程图如下： 一般固废运输回厂 上料 一次破碎 磁选 颗粒物、噪声 固废 二次破碎 磁选 三次破碎 打包 固废 颗粒物、噪声 颗粒物、噪声 颗粒物 颗粒物、噪声、固废 图2-2 RDF固体废物衍生燃料生产工艺流程及产污环节 - 3、主要产污环节 - 本项目运营期主要产污环节见下表。 - 表2-7 运行期主要产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; PH、COD、SS、BOD5、NH3-N; 依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城 第二污水处理厂进一步处理. 废气; 上料; 颗粒物; 上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集+布袋除尘器+18m高排气筒. 一次破碎; 颗粒物. 二次破碎; 颗粒物. 三次破碎; 颗粒物. 打包; 颗粒物. 噪声; 生产设备; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施. 生活垃圾; 办公生活; 果皮、纸屑等; 垃圾桶收集后由环卫部门统一清运. 一般固废; 生产过程; 废铁等金属; 集中收集外售物资回收公司. 不可燃物. 除尘器收尘; 集中收集外售水泥厂作原料. 车间沉降粉尘. 粉尘治理; 废旧布袋; 回用于生产. 危险废物; 设备维护; 废润滑油、废油桶和废含油抹布及手套; 收集后暂存在危废贮存库，定期交由 有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房。根据现场勘察，该厂房之前一直为仓库，目前空置，无原有污染情况和主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 - （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城。根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》（陕西省生态环境厅办公室，2025年1月19日发布）中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表（单位：μg/m3） 县区 名称; 污染物; 年评价指标; 评价 标准; 现状 浓度; 最大浓度 占标率; 达标 情况. 西咸 新区; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 43; 123%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 74; 106%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 5.0; 8.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 31; 77.5%; 达标. CO; 24小时平均浓度 （第95位百分浓度）; 4000; 1100; 27.5%; 达标. O3; 8小时平均浓度 （第90位百分浓度）; 160; 168; 105%; 不达标. 由上表可知，环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO第95位百分浓度24小时平均浓度、NO2年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3第90位百分浓度8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 - （2）特征污染物 本项目排放大气特征污染物TSP，引用2024年6月陕西泽希检测服务有限公司出具的《锂电池新型硅碳负极材料研发应用环境现状监测》，引用监测报告详见附件7。本次环境空气监测引用点为陕西江帆圭智新材料有限公司，位于本项目东南侧580m，监测时间2024年5月16日-5月18日；符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“周边5千米范围内近3年”的要求。引用监测点位图见附图4。监测结果见下表。 表3-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点 名称; 监测 因子; 监测时段; 相对本项目方位; 相对本项目距离. 陕西江帆 圭智新材料有限公司; TSP; 2024年5月16日-5月18日; 东南侧; 580m. 表3-3 监测结果统计表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 陕西江帆 圭智新材料 有限公司; TSP; 24h; 0.3; 0.172-0.181; 60.3; 0; 达标. 由上表可知，评价区域TSP 24h浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准限值。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，根据现场踏勘，项目周围为工业企业，厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此未进行声环境质量现状监测。 - 生态环境质量现状 本项目租赁陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房现有厂房。根据现场踏勘，本项目在现有厂房内建设，本项目不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态环境现状调查。 - 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 本项目租赁陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房现有厂房。根据现场踏勘，现有厂房已进行硬化，无裸露土壤；危废贮存库等均按照要求进行防渗处理，不存在地下水、土壤环境影响途径。无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区和文化区等保护目标，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 人数 /人; 质量标准; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境 空气; 新村; 108°56′52.833″; 34°32′ 42.324″; 居民; 162; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二类; 北; 420. - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，根据现场踏勘，项目租用现有厂房已进行硬化，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目运营期有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 表3-5 废气污染物排放执行标准 污染源; 污染物; 排放浓度限值 （mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率 （kg/h）; 标准名称. 上料、破碎和打包 工序废气排放口（DA001）; 颗粒物; 120; 18; 4.94 （采用内插法计算）; 《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996） 表2中排放限值. 厂界; 颗粒物; 1.0; /; /; 《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996） 表2中无组织排放限值. - 废水 项目运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求。 表3-6 废水污染物排放执行标准 污染源; 污染物; 标准限值（mg/L）; 标准名称. 生活污水; PH; 6-9（无量纲）; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; 500. 五日生化需氧量; 300. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B级标准. - 噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。根据《西咸新区声环境功能区划方案》：项目地属声环境3类区（永乐店站片区-西界原点东路，北界原点大道，东界延西高速，南界高泾大道）。 表3-7 噪声排放执行标准 执行标准; 噪声限值dB(A). 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011); 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准; 65; 55. - 固废 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 根据工程分析，本项目不产生生产废水；生活污水依托陕西国坤时代科技有限化粪池处理后，排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理，因此纳入泾河新城第二污水处理厂总量控制。 根据项目产排污特征，本项目废水中化学需氧量排放量为0.14t/a，氨氮排放量为0.016t/a。 本项目废气主要上料、破碎和打包工序产生的颗粒物，颗粒物排放量为1.495t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，租用已建成厂房，厂房已进行地面硬化，施工期只进行生产设备和环保设施的安装及调试。 - 项目施工期较短，工程量不大，且不涉及土建工程，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 - 施工期废气污染防治措施 项目施工期废气主要为施工和车辆运输等产生的悬浮微粒、施工粉尘，对施工地段附近的环境空气会产生一定的影响。运输扬尘采取适时洒水等措施，对大气环境影响较小。 - 施工期废水污染防治措施 - 项目施工期废水主要为施工人员的生活废水，生活废水依托园区现有化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 - 施工期噪声污染防治措施 项目施工期噪声主要为施工机械、运输车辆等。为减少施工噪声对环境的影响，要求施工期间合理安排施工时间，均安排在白天进行施工，夜间不进行施工；严格安排施工方式，控制噪声环境污染；严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；尽量选用噪声较低的施工设备，并加强维护保养，采取有效的隔声、减振、消声等措施，降低噪声排放。 - 施工期固体废物污染防治措施 - 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、设备废包装材料等，设备废包装材料，收集后运往城建部门指定地点；施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 废气源强核算 本项目将收集到一般固废（工业固废、生活垃圾（废纸、废塑料、废纺织物、报废家具、园林垃圾、废包装物）、建筑垃圾中的轻浮物（上游企业风选完的包装类塑料、装饰类塑料等）、农业固体废物）作为RDF固体废物衍生燃料生产线的原料，运营期产生的废气主要为原料上料、破碎和打包工序产生的粉尘。 （1）原料存放粉尘 项目原料全部存放于封闭车间内，来料包装为袋装或桶装，因此原料存放过程中粉尘产生量很小，本次评价不进行定量分析。 - （2）上料、破碎和打包工序粉尘 - 本项目生产过程中产生的废气主要来源于上料、一次破碎、二次破碎、三次破碎和打包工序，上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管路进入布袋除尘器。 ①集气罩风量计算 参照《废气处理工程技术手册》中有关公式，结合项目设备规模，拟采用矩形四边式集气罩（上部集气罩）对废气进行收集，集气罩风量按照下式进行计算。 Q=k×L×H×Vx 式中： Q——处理风量，m3/h； k——安全系数，取1.3； L——集气罩罩口敞开面的周长，m； H——罩口至污染源的距离，m（本项目取0.7m）； Vx——控制风速（本项目取0.5m/s）； - L取值：集气罩尺寸均为0.6*0.8m（在上料机和打包机上方安装集气罩），共2个集气罩，废气收集总风量为9172.8m3/h。 ②管道风量计算 三台撕碎机分别由管道连接布袋除尘器，根据密闭容器换气法，管道风量按照下式进行计算。 Q=V×n 式中： Q——容器所需风量，m3/h； V——密闭容器的有效容积，m3 ； n——换气次数（容器与撕碎机直接连通，取上限30次/h）。 - 三台撕碎机有效容积均为1.6m×1m×1m，废气收集总风量为144m3/h。 - 故总风量为9316.8m3/h ，考虑到漏风等损失因素，所以本环评建议风量取10000m3/h。 - 《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》表1中VOCs废气收集集气效率参考值：包围型集气设备-废气收集方式-敞开面控制风速在0.3-0.5m/s之间-集气效率取值40%；全密封设备/空间-设备废气排口直连设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发-收集效率为95%。综上，本次评价收集效率按照集气罩风量和管道风量占总风量比值计算，最终收集效率取41%。 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 （生态环境部公告2021年第24 号）中 《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表》可知袋式除尘器处理效率为95%，年工作时间7920h。 - 上料、破碎和打包工序均在封闭厂房内完成。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 （生态环境部公告2021年第24 号）中 《4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表》中粉尘产生系数及排放量： 表4-1 产污系数表 序号; 废物种类; 固体废物名称; 原料用量（t/a）; 总量 （t/a）; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的产污系数; 颗粒物产生量（t/a）. 1; SW14 纺织皮革业废物; 废丝; 2500; 24500; 参考“废布/废纺织品”： 375g/t-原料; 9.188. 革屑和革灰; 10000. 其他纺织皮革业废物; 12000. 2; SW15 造纸印刷业废物; 碎浆废物; 2000; 7400; 参考“纸塑铝复合材料”： 490g/t-原料; 3.626. 筛浆废物; 1000. 备料废渣; 1000. 造纸备料废渣; 1400. 其他造纸印刷业废物; 2000. 3; SW17 可再生类废物; 废塑料; 2000; 22000; 参考“废布/废纺织品”： 375g/t-原料; 8.250. 废纸; 1000. 废橡胶; 1000. 废纺织品; 6000. 废木材; 6000. 废纤维及复合材料; 2000. 报废风机叶片及边角料; 2000. 其他可再生类废物; 2000. 4; SW59 其他工业固体废物; 废干燥剂; 1000; 24100; 参考“纸塑铝复合材料”： 490g/t-原料; 11.809. 废保温棉; 2000. 废保冷材料; 2000. 废吸附剂; 3000. 废过滤材料; 2000. 其他工业生产过程中产生的固体废物; 14100. 5; SW62 可回收物; 废纸; 2000; 6000; 参考“纸塑铝复合材料”： 490g/t-原料; 2.940. 废塑料; 2000. 废纺织物; 2000. 6; SW63 大件垃圾; 报废家具; 8000; 8000; 参考“木材边角料”：243g/t-原料; 1.944. 7; SW64 其他垃圾; 园林垃圾; 2000; 3000; 参考“薄膜塑料”：475g/t-原料; 1.425. 以上之外的生活垃圾; 1000. 8; SW72 工程垃圾; 工程垃圾; 15000; 15000; 参考“纸塑铝复合材料”：490g/t-原料; 7.350. 9; SW73 拆除垃圾; 各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的木材弃料; 5000; 30000; 参考“木材边角料”：243g/t-原料; 7.290. 各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的塑料弃料; 10000. 以上之外的各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的其他弃料; 15000. 10; SW74 装修垃圾; 装修垃圾; 5000; 5000; 参考“纸塑铝复合材料”：490g/t-原料; 2.450. 11; SW80 农业废物; 废弃农用薄膜; 5000; 23000; 参考“薄膜塑料”：475g/t-原料; 10.925. 作物秸秆; 8000. 其他农业废物; 10000. 12; SW81 林业废物; 林业废物; 10000; 10000; 参考“薄膜塑料”：475g/t-原料; 4.750. 13; SW83 渔业废物; 渔业废物; 2100; 2100; 参考“薄膜塑料”：475g/t-原料; 0.998. 14; 合计; 原料总量; 180100; 颗粒物产生量（t/a）; 72.945. 结合上表，上料、破碎和打包工序颗粒物产生量为72.945t/a，收集效率为41%。 - 表4-2 废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放 形式; 产生情况; 处理措施 及效率; 排放情况. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 上料、破碎和打包 工序; 颗粒物; 有组织; 377.6; 3.776; 29.907; 布袋除尘器，风量10000m3/h，去除效率95%; 18.9; 0.189; 1.495. 无组织; /; 5.434; 43.038; 输送系统封闭、厂房隔挡，控制效率60%; /; 2.174; 17.215. - 废气达标排放及周边环境空气影响分析 项目上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管路进入布袋除尘器，经处理后通过18m高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值。本项目周边500m范围敏感点为新村，位于本项目侧风向。本项目废气排放量较小，对周边环境空气影响较小。 - 废气治理措施可行性分析 本项目上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管路由风机引至布袋除尘器处理后由18m高的排气筒（DA001）排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）附录A中所列废气可行技术。 - 排放口基本情况 - 本项目废气排放口基本情况见下表。 - 表4-3 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 污染物 种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒 出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度/°; 纬度/°. DA001; 上料、破碎和打包工序废气排放口; 颗粒物; 108°56′56.020″; 34°32′24.699″; 18; 0.5; 常温; 一般 排放口. - 排气筒设置合理性分析 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”本项目所在厂房高为12.5m，是半径200m范围内最高建筑，本项目设置18m高排气筒，故排气筒设置合理。 - 废气监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目运营期废气监测计划见下表。 - 表4-4 废气监测计划一览表 排放口编号/监测点位; 排放口名称/ 监测点位名称; 污染物名称; 手工监测频次; 排放标准. DA001; 上料、破碎和打包工序废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表2中相关标准限值. 厂界; 厂界上风向1个、 下风向3个; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 无组织排放监控浓度限值. - 非正常排放情况 非正常工况下大气污染物核算：非正常工况包括生产设备开停、局部设备故障及检修等工况。本项目非正常工况主要为设备检验、维修。 （1）发生频次 由于本项目采用的废气治理设施原理及设备结构简单，技术相对成熟，检修频次按1年/次考虑。 - （2）非正常废气污染物排放量核算 表4-5 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 序号; 非正常排放源; 非正常 排放原因; 污染物; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 采取措施. 1; DA001; - 布袋除尘器故障，处理效率为10%; 颗粒物; 339.8; 3.398; 0.003398; 1; 1; 加强维护管理，选用可靠设备，废气日常监测与记录. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置净化能力和净化容量。 ④每班次开工前，确认废气处理设备开启并正常运行。若有需要停产检修的情况，需要关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放情况。 - 废水 - 2.1废水源强核算 本项目运营期主要废水为生活污水，废水产生量约400m3/a。生活污水经陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后排入市政污水管网，流向泾河新城第二污水处理厂进一步处理。根据《给排水设计手册》第5册中生活污水水质数据，本项目生活污水水污染物浓度最大取值为COD：350mg/L、BOD5：280mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：40mg/L。项目废水生产、排放一览表见下表。 表4-6 项目废水产生、排放一览表 类别; 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活废水; 产生浓度mg/L; 350; 280; 300; 40. 产生量t/a; 0.14; 0.112; 0.12; 0.016. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 500; 300; 400; 45. 由上表可知，项目污水排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 - 2.2废水监测计划 本项目产生的废水主要为生活污水，废水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网，园区内有多家企业进行生产运营，故项目运营期产生的废水统一由园区进行监测。 - 2.3依托可行性分析 - （1）化粪池依托可行性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园陕西国坤时代科技有限公司2号厂房，生活污水产生量约为1.212m3/d（400m3/a），项目废水依托陕西国坤时代科技有限化粪池处理。根据建设单位提供资料，陕西国坤时代科技有限化粪池容积为38m3，本项目生活污水经陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后进入市政污水管网。目前其他企业废水为26m3/d，化粪池废水剩余处理容量（12m3），可满足本项目水力停留时间12h要求，因此废水依托化粪池可行。 - （2）污水处理厂依托可行性分析 - 泾河新城第二污水处理厂位于泾河新城西安工业资产经营有限公司南侧，建设规模为40000m3/d，目前最大处理量为32000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”，处理后尾水经消毒后排入泾河，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。 - 本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围内，废水主要是生活污水，水质简单，生活污水水量仅为1.212m3/d，仅为污水处理厂剩余处理能力的0.004%，排放量较小，排入泾河新城第二污水处理厂后不会对其正常运行产生冲击，依托可行。 - 噪声 - 3.1噪声源强 - 项目生产过程的噪声源为生产设备、环保设备风机运行噪声。根据建设单位提供资料，设备噪声源强约为75dB（A）~85dB（A），项目设备及噪声源强见下表。 - 3.2预测模型 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 噪声衰减计算公式： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值计算公式： Leqg=10lg（100.1LAi） 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s; LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ③噪声预测计算公式： Lep=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Lep—预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 |
| --- | --- |

|  | 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时间; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级 /dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产 车间; 链板上料机; 1; 75; 采用低噪声设备； 减振、厂房隔声; 28.47; 30.79; 1; 5.88; 65.22; 昼间 夜间; 21; 44.22; 1. 2; 一破撕碎机; 1; 85; 33.56; 30.12; 1; 6.57; 75.20; 21; 54.20; 1. 4; 二破撕碎机; 1; 85; 53.79; 30.18; 1; 6.59; 75.13; 21; 54.13; 1. 5; 三破撕碎机; 1; 85; 76.33; 30.3; 1; 6.55; 75.21; 21; 54.79; 1. 6; 除尘器风机; 1; 85; 90.19; 34.75; 1; 2.16; 75.20; 21; 54.20; 1. 备注：以项目所在厂房西南角边界为（0，0，0），距室内边界距离按最近距离计. |
| --- | --- |

|  | - 建设单位拟采取以下措施降低噪声影响： - （1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 - （2）厂区内合理布局：将设备尽量设置在厂区车间内，在满足生产的前提下综合考虑，充分利用厂内建筑物、墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 - （3）设备基础减振：设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围声环境产生的影响。 - （4）加强设备管理：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；同时，规范生产过程中设备操作，避免操作设备不当产生的高噪声现象。 - 3.3预测结果 在所有噪声同时存在情况下，考虑各种降噪措施以及隔声作用，厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-8 噪声影响预测结果表 单位：dB（A） 名称; 影响对象; 降噪措施; 贡献值; 标准值. 厂界; 东厂界; 选择低噪声设备， 基础减振，厂房隔声; 48.48; 昼间65 夜间55. 南厂界; 40.09. 西厂界; 38.09. 北厂界; 54.42. 备注：以陕西国坤时代科技有限公司厂界为本项目厂界进行厂界噪声贡献值预测。. - 项目运营后，在选用低噪声设备的同时，采用基础减振后，经过厂房隔声、距离衰减后厂界四周的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 - 3.4噪声监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测计划见下表。 - 表4-9 噪声监测计划一览表 污染源 名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 设备运行噪声; 厂界四周; 厂界四周外1m; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物 - 4.1固体废物产生情况 - 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、废铁等金属、不可燃物、除尘灰、车间沉降粉尘、废旧布袋、废润滑油、废油桶和废含油抹布及手套等。按污染特性可分为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。 - （1）生活垃圾 - 生活垃圾主要为职工日常办公生活产生的，按每人0.5kg/d计，本项目职工人数为20人，则垃圾日产量为10kg/d，年工作天数为330天，生活垃圾年产量约为3.3t/a。厂区设分类垃圾收集桶，项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期集中清运。 - （2）一般固体废物 - 废铁金属：本项目运营期会产生废铁等金属。根据建设单位提供资料，产生量为25.785t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物中的废钢铁，代码为900-001-S17。收集后暂存在一般固废暂存间，统一外售处理。 - 不可燃物：本项目运营期会产生无法利用的不可燃物。根据建设单位提供资料，产生量为1.27t/a。收集后暂存在一般固废暂存间，统一外售处理。 - 除尘灰：本项目运营期产生的粉尘通过集气罩和管道收集，除尘灰产生量约为28.412t/a，集中收集外售水泥厂作原料。 - 车间沉降粉尘：本项目运营期原料多数为大块结构，产品为致密型燃料，运营期部分粉尘在车间内自然沉降，产生量约为25.823t/a，集中收集外售水泥厂作原料。 - 废旧布袋：根据建设单位提供资料，布袋除尘器废旧布袋一年更换一次，废旧布袋产生量约为0.065t/a。 - （3）危险废物 - 废润滑油：根据建设单位提供资料，项目运营过程中设备维护保养会产生废润滑油，产生量为0.408t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物（类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废弃包装物，代码为900-249-08）。统一收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 - 废油桶：根据建设单位提供资料，项目运营过程中设备维护保养会产生含油包装桶，产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物（类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废弃包装物，代码为900-249-08）。统一收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 - 含油抹布及手套：根据建设单位提供资料，项目运营过程中设备维护保养会产生废含油抹布及手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物（类别为HW49其他废物，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，代码为900-041-49）。统一收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 - 本项目固体废物产生量及利用处置情况见下表。 - 表4-10 固体废物产生量及利用处置情况一览表 固废名称; 产生环节; 物理性状; 属性及代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 生活垃圾; 生活办公; 固态; /; 3.3; 收集后由环卫部门定期集中清运. 废铁等 金属; 磁选工序; 固态; 900-001-S17; 25.785; 收集后暂存在一般固废暂存间，统一外售处理. 不可燃物; 上料工序; 固态; /; 1.27. 除尘灰; 上料、破碎和打包工序; 固态; /; 28.412; 集中收集外售水泥厂作原料. 车间沉降粉尘; 固态; 25.823. 废旧布袋; 粉尘治理; 固态; /; 0.065; 回用于生产. 废润滑油; 维护及 生产工序; 液态; 危险废物HW08 900-249-08; 0.408; 统一收集后暂存于危废贮存库，定期交由有 资质单位处置. 废油桶; 固态; 危险废物HW08 900-249-08; 0.02. 含油抹布及手套; 固态; 危险废物HW49 900-041-49; 0.01. - 4.2固体废物环境管理要求 - （1）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要为员工生活垃圾等，建设单位根据《西安市生活垃圾分类管理办法》中规定，按要求将生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾，分类投放，分类收集，由环卫部门定期集中清运。 再交由环卫部门统一清运处理。 - （2）一般固体废物 - 本项目运营期一般固体废物主要为废铁等金属、不可燃物、除尘灰、车间沉降粉尘和废旧布袋，成分主要为粉尘、废旧布袋和金属等。废铁等金属和不可燃物收集后暂存在一般固废暂存间，统一外售处理；除尘灰、车间沉降粉尘集中收集外售水泥厂作原料；废旧布袋回用于生产。 - 一般固体废物贮存场，禁止危险废物和生活垃圾混入。建设单位应建立检查维护制度、档案制度。应将入场的一般固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。贮存、处置场的环境保护图形标志，应按相关规定进行检查和维护。 - （3）危险废物 - 本项目运营期危险废物主要为废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套等。项目设置一座危险废物贮存库（6m2），位于生产车间西北侧，用于贮存危险废物。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求，具体建设要求如下。 危险废物贮存应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 图4-1 危险废物标识要求 a贮存设施污染控制要求 本项目危险废物主要为废润滑油等，采用专用容器贮存。 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 b容器和包装物污染控制要求 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。容器和包装物外表面应保持清洁； 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 c贮存过程污染控制要求 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 采取上述措施后，项目固体废物均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 - 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤环境影响途径 本项目生产车间采取分区防渗，正常情况下危险废物、一般固废等不会对地下水以及土壤造成影响，如因人员操作不当或桶体破损等导致物料发生泄漏，泄漏物料可能会泄漏至外环境，从而污染地下水、土壤环境。 （2）污染防护措施 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： ①重点防渗区：主要是危废贮存库，采用防渗混凝土硬化，地面与裙角采用防渗涂料进行防渗处理。物料分区堆放，并设置托盘。 ②一般防渗区：生产厂房等采取地面硬化处理。 因此，本项目采取上述污染防护措施后，将不会对地下水、土壤环境造成污染。 - 6、环境风险 - （1）危险物质和风险源分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及的危险物质有：润滑油和废润滑油。 本项目危险物质数量与临界量比值见下表。 表4-11 环境风险物质识别表 ## 序号; ## 危险物质名称; ## 最大储存量qn/t; ## HJ169-2018 ## 附录B临界量Qn/t; ## 该种危险 ## 物质Q值. ## 1; 油类物质; ## 润滑油; 0.17; 2500; 0.000068. ## 2; ## 废润滑油; 0.408; 50; 0.00816. ## 项目Q值∑; 0.008228. - 由上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值Q＜1。 - （2）影响途径 油类物质泄漏通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水；含油废物燃烧产生的一氧化碳通过空气影响大气环境。则本厂最大可信事故为：油类物质泄漏。 本项目风险物质中油类物质具有有毒有害特性，储存于防渗处理的库房内。 （3）环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施：危险物品入库必须检查验收登记，查看包装是否密封；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存场所应设置应急措施，如托盘等，且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施：定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③加强风险物质储存区域的检查，一旦发生泄漏事故，应立即停产，将危险物质转移到其他容器中，检修完毕后方能投入生产。 ④储存容器一旦因本身质量、外界因素或人为因素发生大量泄漏后，泄漏的原料将向低处流动。有效的围堵可将泄漏的原料限制在一定的安全范围内，防止火灾事故的发生，同时也有利于溢出物料的收集。因此建议建设单位在风险物品贮存区设置围堰，可有效防止事故状态下风险物品的外泄。 ⑤危废暂存风险防范措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；防雨、防漏；设置明显标志。危废存放过程中，注意存放危险废物堆的防晒、防水等。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗漏脚，防漏裙脚的材料要与危险废物相容。 （4）风险应急预案 项目建成后应按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》）等要求编制环境风险应急预案并进行备案登记。 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 ①设立报警、通讯系统以及事故处理领导体系：明确职责，并落实有关人员。 ②制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。 ③制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划。 ④对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由事故处置人员或有关部门工作人员承担。 - （5）评价结论及建议 - 根据环境风险判定结果，本项目不需要设置专题。建设单位通过强化对环境风险物质控制措施，同时制定有针对性的应急计划，购置相关的应急物资，建设项目环境风险可控。 7、运输过程中环境影响分析 运输车辆运输过程中主要排放颗粒物、氮氧化物等污染物。颗粒物会直接增加空气中PM2.5、PM10的浓度，导致空气质量下降，影响周边环境空气质量和居民健康。建设单位优先选用符合国六及以上排放标准的运输车辆，或直接采用新能源车辆（如纯电动、氢燃料电池货车），尤其在运输路线途经居民区、学校等敏感点时，新能源车辆占比需不低于30%；禁止使用已淘汰的黄标车、老旧车（使用年限超过8年且未达国五标准）参与运输。运输散装物料（如建筑垃圾）时，必须使用带自动密闭顶盖的厢式货车，或对普通货车加装防雨布和防尘网，防止物料遗撒产生扬尘。 运输车辆运输过程中会产生噪声，可能会对周围声环境敏感点（如居民区、学校、医院等）造成噪声污染，影响人们的正常生活、学习和工作。运输车辆应避开环境敏感区（如居民区、医院、学校），且划定运输“禁行/限行路段”，若必须途经，需选择距离敏感点边界≥50米的路线；运输时段避开敏感点人员活动高峰，减少污染物与人群的接触时长。 - 非道路移动机械环境保护管理要求 排放达标要求：建设单位优先采购噪声源强≤85dB（A）的非道路移动机械并及时维护保养；非道路移动机械不得超过国家现行有效的排放标准排放大气污染物，如《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）等相关标准。同时，要符合当地机动车及非道路移动机械低排放区有关管理要求。 编码登记与标识管理：排污单位应对在用非道路移动机械进行环保编码登记，取得机械环保登记号码、环保信息采集卡，并按照国家相关规范悬挂、粘贴或喷涂环保号码（标牌），以便于管理和监督。 建立环保管理台账：排污单位应建立移动源环保管理台账，记录移动源名称、发动机型号、识别代码、排放标准、车牌号或环保号牌、所有人或者使用人信息等，以及机动车车辆日进出登记情况、非道路移动机械日耗油量统计情况、车（机）污染防治装置安装情况及废气处理药剂使用记录等，以便追溯和管理。 定期检测与维护：排污单位应定期对非道路移动机械进行检测和维护，确保其污染防治设施正常运行，污染物达标排放。 源头控制：在项目建设过程中，尽量选用低排放、高效能的非道路移动机械，从源头上减少污染物的排放。对于新购置或租赁的非道路移动机械，要确保其符合最新的排放标准和环保要求。 - 9、环保投资 - 本项目总投资2000万元，其中环保投资概算35万元，占总投资的1.75%，本项目运营期环保投资概算情况详见下表。 - 表4-12 环保投资一览表 类型; 污染源; 环保设施或措施; 数量; 环保投资/万元. 废气; 上料、破碎和打包工序废气; 上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集后，最终汇入一根主管道，经布袋除尘器处理，通过18m排气筒排放; 1套; 24. 废水; 生活污水; 依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池; /; /. 噪声; 低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机搭建 隔声房等; /; 4.5. 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶集中收集后，交由 环卫部门统一收集处理; 若干; 0.2. 一般固体废物; 设置一般固体废物暂存间，分类收集后回用于生产或外售综合利用; /; 1.3. 危险废物; 设置危险废物贮存库（6m2），分区贮存后定期交由有资质 单位处置; 1间; 5. 合计; 35. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料、破碎和打包工序废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 上料和打包工序粉尘经2个集气罩收集，破碎工序粉尘经管道收集，最终汇入一根主管道，经布袋除尘器处理，通过18m排气筒排放 | 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 表2中相关标准限值 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 封闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、PH | 依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级 标准要求 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 选择低噪声设备，基础减振，厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 设置垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 一般固体废物 | 废铁金属 | 收集后暂存在一般固废暂存间， 统一外售处理 |  |
|  |  | 不可燃物 |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 收集后暂存在一般固废暂存间， 外售水泥厂作原料 |  |
|  |  | 车间沉降 粉尘 |  |  |
|  |  | 废旧布袋 | 回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套 | 统一收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）危废贮存库做好地面防渗； （2）危废贮存库远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施； （3）配备干粉灭火器、消防砂、消防铲等； （4）加强危废贮存库管理，严格按照危险废物暂存要求落实； （5）加强废气处理设施的管理，提高处理效率，减少污染物的排放量。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）建设单位应加强设备管理维护，定期对线路进行检查，及时处理破损线路； （2）危废贮存库地面进行防渗处理，并设专人管理，定期进行巡查，检查包装容器完整性，根据需求及时更换破损容器，设置消防器材； （3）危废出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，做好防火防爆措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护； （4）组织专门人员进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转； （5）一旦危废出现泄漏，应有防止向四周扩散、并起到隔离作用的具体措施；预先配备有处理泄漏事故的器材，并有专人负责妥善保管在专门的地方，一旦出现事故，立即投入使用；存放容器应定期进行无损检查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 公司设立环境管理机构，配备专/兼职环境管理人员，加强环境管理。 （2）环境管理要点 1）项目废气处理措施定期进行检查，以保证处理效率，确保项目废气达标排放。 2）“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。 3）制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 4）信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。 2、排污口规范化 （1）排污口管理 1）排污口的位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号要求进行规范化管理； 2）排污口采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口、总排口等处； 3）废气排放口须符合规定的高度，便于采样、监测，设置直径不小于80mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （2）环境保护图形标志 应按《环境保护图形标志-排放口》（GB15562.1-1995）的规定设置环境保护图形标志牌。 3、环境保护档案管理 公司环保部门负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年，危险废物相关管理台账保存期限不得少于10年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 4、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，办理排污许可相关手续。 5、环境风险防范制度 企业按要求编制突发环境事件应急预案并组织演练。 6、监测计划 表5-1 监测计划 类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称 /监测点位名称; 污染物 名称; 监测 频次; 排放标准. 废气; DA001; 上料、破碎 和打包工序废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值. 厂界; 厂界上风向1个、下风向3个; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准. |

# 六、结论

从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.495t/a | / | 1.495t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.112t/a | / | 0.112t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.3t/a | / | 3.3t/a | / |
| 一般固废 | 废铁金属 | / | / | / | 25.785t/a | / | 25.785t/a | / |
|  | 不可燃物 | / | / | / | 1.27t/a | / | 1.27t/a | / |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 28.412t/a | / | 28.412t/a | / |
|  | 车间沉降粉尘 | / | / | / | 25.823t/a | / | 25.823t/a | / |
|  | 废旧布袋 | / | / | / | 0.065t/a | / | 0.065t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.408t/a | / | 0.408t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 含油抹布及手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①