# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西齐棋鲜卤食品有限公司卤肉制品生产				 线建设项目

建设单位（盖章）：陕西齐棋鲜卤食品有限公司

编 制 日 期：      2025年10月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西齐棋鲜卤食品有限公司卤肉制品生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-611206-04-01-511479 |  |  |
| 建设单位联系人 | 齐章恒 | 联系方式 | 17829397777 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层 |  |  |
| 地理坐标 | （E108度54分46.652秒，N34度32分3.059秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C1353]肉制品及副产品加工； [D4430]热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业-屠宰及肉类加工-其他肉类加工； 四十一、电力、热力生产和供应业-热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 550 | 环保投资（万元） | 105 |
| 环保投资占比（%） | 19.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否： ☑是：项目租赁温商高端制造产业园标准化厂房16栋1层，生产设备已安装，污水处理站已建成，锅炉已安装。均未投入使用 。 | 用地面积（m2） | 3250 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016—2035年）》 规划审批机关：陕西省西咸新区开发建设管理委员会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016—2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016—2035）环境影响报告书》审查意见的函 文号：陕西咸环函〔2021〕41号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表 1 项目与规划及规划环评的相符性 文件; 要求; 本项目情况; 相符性. 《西咸新区泾河新城控制性详细规划(2016-2035)》; 发展目标：在提升泾河新城文化旅游品质、构建大西安文化旅游发展新格局的同时，优化制造产业布局，创新推动生产性服务业发展，并结合与大西安和渭北工业走廊的交通衔接，打造区域物流产业聚集区，形成以文化旅游服务业和高端制造业及智能制造业为一体的关中创新产业城市典范。; 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层，主要建设卤肉制品生产线，属于生产性服务行业，与园区发展目标、发展定位相符。; 符合. 发展定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 规划实施后，随着污水处理设施的完善，沿河道两侧将不会再设有零散的污水排入水体，区内污水全部收集处理达标后，一部分做为再生水回用，剩余部分处理达标后排入水体。; 本项目生活废水、生产废水均排入厂区污水处理站处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂进行深度处理排放。; 符合. 规划实施后SO2、NOx、烟粉尘、VOCs均实现总排放量减排，规划中新 增的大气污染源主要为新增工业用地和集中供热燃气锅炉的污染物排放，规划实施后主要污染物削减量来自现状居民生活用煤的“煤改气”、“煤改电”以及对现有生活燃气锅炉进行低氮改造及实现区域集中供热等，根据削减量计算实施区域削减方案后预测范围的年平均质量浓度变化率可知，PM10和PM2.5的变化率分别均小于-20%。本次规划排放污染物在泾河新城大气污染物区域削减的基础上，会对区域环境质量有一定改善作用。; 本项目采用燃气蒸汽发生器为生产提供蒸汽，与规划环评内容相符。; 符合. 规划区内工业企业在采取严格的噪声控制措施，满足厂界达标的前提下，不会对区域声环境造成大的影响。评价要求新城管委会加强对入园企业的监控，加强噪声治理，确保厂界噪声达标排放。; 本项目通过选用低噪设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，可确保厂界噪声达标排放。; 符合. 一般工业固废全部综合利用，建筑垃圾送往泾河新城内建筑垃圾再生利用厂等企业回收利用。危险废物收集后送往危废处理处置中心处置。; 本项目生活垃圾环卫清运，一般固废合理处置；危险废物危险废物暂存间暂存后交有资质单位处置。; 符合. 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号）; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求，本项目所属行业为[C1353]肉制品及副产品加工； [D4430]热力生产和供应，均不属于大气污染物及水污染排放量大的项目。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标; 项目产生的废气、废水、 噪声、固体 废物等污 染均采用 合理有效 的治理措 施治理后 可满足相 关法律、法 规、标准和 政策的排 放要求。; 相符. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类项目，视为允许类，同时未被列入《市场准入负面清单（2025年版）》内。 本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码为2510-611206-04-01-511479。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 - 2、与陕西省“三线一单"符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发）〔2020〕11号文件要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表 2“三线一单”符合性分析 “三线一单”内容; 本项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层，根据本项目与陕西省生态环境管控单元分布示意图的比对结果，项目所在地属于重点管控单元。周边不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程会消耗一定的电能、水资源、天然气等，均由项目所在区域供给，项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，符合资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 项目所在泾河新城为环境空气质量不达标区，本项目锅炉安装有低氮燃烧器，锅炉废气由15m高烟囱排放，食堂安装有油烟净化器，处理后由专用烟道排放；污水处理站均加盖密闭，周边定期喷洒除臭剂，加强绿化，生产车间异味采取加强车间通风，均不会对区域大气环境造成明显影响；项目所在地声环境质量满足相应环境功能区划要求；项目生活废水、生产废水排入厂区自建污水处理站处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂。项目的建设不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”项目，不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入及许可准入事项之列。; 符合. 另根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》的通知，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与其符合性分析见下表： 表 3“陕西省三线一单分区管控区应用技术指南”符合性分析 - 一表. - 序号; - 市; - 区县; - 环境管控单元名称; - 单元要素属性; - 管控单元分类; - 管控要求; - 符合性. - 1; - 咸 - 阳 - 市; - 泾阳县; - 陕西 - 省咸 - 阳市 - 泾阳 - 县重 - 点管 - 控单 - 元11（西咸新区）; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; - 空间布局约束; - 大气环境受体敏感重点管控区： - 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高"范围国家如有新规定的，从其规定）。 - 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; - 本项目为卤肉制品生产，行业类别为[C1353]肉制品及副产品加工，采用燃气蒸汽发生器为生产线提供热源。不属于两高项目，亦不属于重污染企业。. - 污染物排放管控; - 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目锅炉安装有低氮燃烧器，锅炉废气由15m高烟囱排放，不会对区域大气环境造成明显影响；项目生活污水经油水分离器、化粪池（依托园区）处理后经市政管网排入河新城第二污水处理厂；生产废水泾厂区自建污水处理站处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂。. - 资源利用效率 - 要求; - 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层。本项目为卤肉制品生产，行业类别为[C1353]肉制品及副产品加工，采用燃气蒸汽发生器为生产线提供热源。 不涉及高污染燃料的使用。. - 一图. - 一说明. - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城，属于陕西省生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元，本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求。综上表所述，本项目符合“三线一单”的各项要求。. 3、相关法律法规政策及规划相符性分析 本项目与相关政策及规划符合性见下表： 表 4项目与相关政策及规划符合性一览表 内容; 要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》; 以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，逐步扩大禁燃区范围。西安市、咸阳市、渭南市依法将平原地区划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 本项目新建锅炉为2台1.0t/h燃气蒸汽发生器，燃料为天然气，属于清洁能源。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市 (区) 建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目安装低氮燃烧器，可将氮氧化物排放浓度控制在30mg/m3以下，对环境污染影响较小。; 符合. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目为卤肉制品生产，行业类别为[C1353]肉制品及副产品加工，采用燃气蒸汽发生器为生产线提供热源。; 符合. 按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代；巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。; 本项目新建2台1.0t/h燃气蒸汽发生器为卤肉制品生产线提供热源，废气通过1根15m高烟囱达标排放。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规 划》的通知（陕西咸〔2021〕4 号）; 提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源。; 本项目新建锅炉为2台1.0t/h燃气蒸汽发生器为卤肉制品生产线提供热源，使用清洁能源-天然气为燃料，废气通过1根15m高烟囱达标排放。; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》的通知（市字【2023】32号）; 严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。; 本项目蒸汽发生器使用清洁能源-天然气为燃料，安装有低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-202 7年）》（陕西咸党发〔2023〕4号）; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目符合国家、省、市及泾河新城产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；本项目主要生产卤肉制品，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目; 符合. 《国家发展改革委等部门关于印发<锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的通知（发改 环资〔2023〕1638号）》; 新建容量在10蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备; 本项目为天然气锅炉，采用低氮燃烧技术，污染物可稳定达标排放; 符合. 7 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析见下表。 表 5与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013） 相符性分析一览表 项目; 规定; 本项目; 符合性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域:不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址; 本项目项目北侧为泾干四街，西侧为陕西西电长城电力电气工程有限公司，项目南侧为空置厂房，项目东侧为温商高端制造产业园园区空地，所在的周围没有较大的环境污染源，厂区不属于较易发生洪涝场所和虫害滋生场所。; 符合. 厂区不宜择易发生洪涝灾害地区，难以避开时应相符设计必要的防范措施。厂区周围不宜有虫害量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 符合. 厂内环境; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目生产车间内各功能区均为独立区域，采用墙体分隔，生产区与生活区均为独立区域，满足要求。; 符合. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料;空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。厂区应有适当的排水系统; 生产车间地面均进行水泥硬化，项目租用高端制造产业园已建成标准化厂房进行卤肉制品生产线建设，园区绿化与生产车间保持有适当距离，且园区有完成的排水系统。; 符合. 4、选址合理性分析 （1）本项目为新建项目，位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层，根据《西咸新区泾河新城控制性详细规划》，项目用地为二类工业用地。项目周边供电、供水、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设和实施。 （2）项目北侧为泾干四街，项目南侧为空置厂房，项目东侧为温商高端制造产业园园区空地，西侧为陕西西电长城电力电气工程有限公司，产生的废气主要为粉尘，该企业在独立车间内进行生产，针对各类废气均采取了相应的环保措施，可满足达标排放。本项目卤肉制品生产线均在封闭式厂房内，周边企业的生产对本项目食品安全和食品宜食用性不存在明显的不利影响。 （3）项目拟建地不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等法定环境敏感区和特殊生态功能区。 （4）本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，可以满足评价区的环境功能要求。 综上，项目选址合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、建设项目的由来 陕西齐棋鲜卤食品有限公司成立于2025年7月14日，经营范围包含一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。 2025年7月18日陕西齐棋鲜卤食品有限公司填报了《卤肉制品生产线建设项目环境影响登记表》，备案号为：20256199000500000026；登记表中明确该项目主要设置原料冷库、前处理间、腌制间、熟制间、冷却间、灭菌间、成品保鲜库、成品冷库，并新建污水处理站1座。项目生产过程中采用电为热源。主体工程于2025年9月30日已建成。 项目在建设过程中，建设单位根据市场调研，以电为热源能耗高，故决定改用蒸汽进行灭菌，需安装2台1t/h蒸汽发生器为卤肉制品生产线提供蒸汽。由于项目在建设过程中能源由电改为天然气，且取消洗袋烘干工序，导致项目新增污染物排放，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），判定本项目属于重大变动，需重新报批环评。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目新安装2台1t/h燃气锅炉属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：陕西齐棋鲜卤食品有限公司卤肉制品生产线建设项目 建设单位：陕西齐棋鲜卤食品有限公司 建设性质：新建 总投资：550万元（其中卤肉制品生产线及污水处理站投资500万，锅炉间投资50万） 建设地点：项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层。 3、项目建设内容 本项目租赁温商高端制造产业园已建成厂房16栋1层建设卤肉制品生产线建设项目，主要设置原料冷库、前处理间、腌制间、熟制间、冷却间、灭菌间、成品保鲜库、成品冷库、锅炉间，并新建污水处理站1座。 工程组成见表6。 表 6项目主要工程组成一览表 项目 组成; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间（16栋1层）; 总占地面积3000m2，主要设置有办公生活区、生产区，办公生活区位于生产车间西侧，生产区与办公生活区分开，生产区主要布设原料冷库（84.6m2）、缓化间（44.27m2）、前处理间（230.39m2）、配料间（12.25m2）、腌制间（185.87m2）、成型间（37.32m2）、速冻间（49.71m2）、熟制间（340.36m2）、冷却间（105.94m2）、灭菌间（176.54m2）、成品保鲜库（104.72m2）等。; 新建，已建. 辅助 工程; 锅炉房; 建筑面积25m2，安装2台1t/h的蒸汽发生器，配套安装纯水制备设备。; 新建，已建. 检测室; 建筑面积24.89m2，位于生产车间内，用于产品检测，其检测项目主要为水分、感官净含量、菌落总数、大肠菌群等，不涉及化学药剂的使用。; 新建，已建. 食堂; 建筑面积25m2，位于生产车间内，内设置1个灶头。; 新建、已建. 污水处理站; 占地面积225m2，为地下式污水处理站，设计规模50m3/d，采用“隔油池+调节池+气浮装置+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”处理工艺。; 新建，已建. 公用 工程; 给水; 由园区供水管网供给。; 依托园区. 排水; 雨污分流。由园区排水管网排放。; 依托园区. 供电; 由园区供电管网提供。; 依托园区. 供气; 由园区天然气管网提供。; 依托园区. 通风; 生产车间采用工业排风扇通风换气。; 新建. 供热系统; 项目安装2台1t/h的燃气蒸汽发生器为生产提供蒸汽。; 新建. 制冷系统; 项目设置有原料冷库、成品保鲜库等，制冷剂采用R404。; 新建. 纯水制备系统; 锅炉用水为纯水，设一套纯水制备系统，制备工艺采用“石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤”。; 新建. 储运 工程; 原料冷库; 位于生产车间内西南角，占地面积84.6m2; 新建. 成品保鲜库; 位于生产车间内东侧，占地面积104.72m2; 新建. 外包材库; 位于生产车间内，灭菌间的东侧，占地面积10.52m2; 新建. 内包材库; 位于生产车间内外包材库的南边，灭菌间的东侧，占地面积15.7m2; 新建. 依托 工程; 给水; 依托园区供水管网。; 依托园区. 排水; 依托园区排水管网。; 依托园区. 供电; 依托园区供电管网。; 依托园区. 供气; 依托园区天气管网。; 依托园区. 环保 工程; 废气治理; 锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气由15m 高烟囱排放。; 新建. 食堂油烟采用油烟净化装置处理后由专用烟道排放。; 新建. 污水处理站恶臭：项目污水处理设施为地下式且均加盖密闭，周边定期喷洒除臭剂，同时加强周边绿化。; 新建. 车间异味：加强车间通风，无组织排放。; 新建. 废水治理; 本项目生活污水经油水分离器、化粪池处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。; 化粪池依托园区. 本项目生产废水经厂区污水处理站（采用“隔油池+调节池+气浮装置+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”处理工艺）处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。; 新建. 噪声治理; 设备均选用低噪声设备，经墙体隔音、减振等降噪措施。; 新建. 固废治理; 生活垃圾分类收集，环卫清运。; 新建. 卤渣采用专用桶统一收集后暂存于固废暂存间，交由环卫清运。; 新建. 废包装材料集中收集后外售废旧物资回收中心。; 新建. 污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运。; 新建. 纯水制备过程产生的废滤材（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜）每年更换一次，由设备厂家回收。; 新建. 废培养基暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。; 新建. 含油抹布、手套：危险废物暂存间暂存后委托有资质单位处置。; 新建. 废润滑油：经桶装收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。; 新建. 隔油池、气浮池浮油：经桶装收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。; 新建. ### 4、主要生产设备 ### 本项目主要工艺设备见表7。 表 7项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 滚揉机; 1500l; 4; 台; 生产线. 2; 蒸煮锅; 600L; 30; 台. 3; 真空包装机; 600L; 4; 台. 4; 灭菌锅; 1t; 1; 台. 5; 超洁净工作台; /; 1; 套; 检验室. 6; 培养箱; /; 1; 个. 7; 干燥箱; /; 1; 个. 8; 电子秤; /; 1; 个. 9; 生物显微镜; /; 1; 个. 10; 电压力锅; /; 1; 个. 11; 压缩机; 30P; 1; 个; 冷库. 12; 压缩机; 25P; 1; 个. 13; 压缩机; 20P; 3; 个. 14; 压缩机; 15P; 1; 个. 15; 压缩机; 5P; 1; 个. 16; 蒸汽发生器; 1.0t/h; 2; 台; 锅炉房. 17; 低氮燃烧器; /; 2; 台. 18; 纯水制备系统; Q=1t/h; 1; 台. 19; 提升泵; Q=5m3/h，H=10m; 2; 台; 污水处理站. 20; 回流泵; Q=5m3/h，H=10m; 3; 台. 21; 污泥泵; Q=5m3/h，H=10m; 3; 台. 22; 电磁流量计; DN40; 1; 台. 23; 液位控制; 3m; 4; 套. 24; 气浮装置; 5m³/h; 1; 套. 25; 加药箱; 1000L; 3; 个. 26; 计量泵; 60L/h; 5; 套. 27; 搅拌器; 0.55kw; 5; 台. 28; 叠螺机; 131#; 1; 台. 29; 风机; N=7.5kW; 2; 台. 30; 板框压滤机; /; 1; 台. ### 5 产品方案 本项目具体产品方案情况见下表。 表 8产品方案一览表 类型; 年工作小时; 年蒸汽产生量; 备注. 蒸汽; 2400; 4800t; /. 类型; 产品种类; 产量（t/a）; 质量标准. 卤肉制品; 酱卤牛肉; 480; 《酱卤肉制品质量通则》（GB/T23586-2022）. 酱卤猪肉（猪肝、猪耳，大肠，小肠等猪下水）; 300. 酱卤鸡肉（鸡心、鸡肝、鸡爪、鸡翅等）; 60. 酱卤鸭肉（鸭脖、鸭掌、鸭翅、鸭肠等）; 30. 酱卤羊肉; 330. ### 5、主要原辅材料 本项目所需原辅材料及用量见表9。 表 9项目主要原辅料用量表 名称; 单位; 数量; 储存位置; 包装方式; 备注. 牛肉; t/a; 800; 原料冷库; 袋装; 主原料. 猪肝、猪耳，大肠，小肠等猪下水; t/a; 500; 原料冷库; 袋装. 鸡心、鸡肝、鸡爪、鸡翅等; t/a; 100; 原料冷库; 袋装. 鸭脖、鸭掌、鸭翅、鸭肠等; t/a; 50; 原料冷库; 袋装. 羊肉; t/a; 550; 原料冷库; 袋装; 配料. 草果; t/a; 0.74; 辅料库; 袋装. 白芷; t/a; 0.4; 辅料库; 袋装. 良姜; t/a; 1.2; 辅料库; 袋装. 香叶; t/a; 1.52; 辅料库; 袋装. 红花椒; t/a; 2.4; 辅料库; 袋装. 食盐; t/a; 2; 辅料库; 袋装. 糖; t/a; 2; 辅料库; 袋装. 酱油; t/a; 0.6; 辅料库; 瓶装. 味精; t/a; 0.2; 辅料库; 袋装. 植物油; t/a; 16; 辅料库; 桶装. 辣椒; t/a; 2; 辅料库; 袋装. 包装袋/箱/盒; t/a; 20; 内/外包材库; 袋/箱/盒; 包材. 成品培养基; t/a; 0.02; 检测室; 桶装; 检测试剂. 成品蒸馏水; t/a; 0.1; 瓶装. PAM; t/a; 0.1; 设备间; 袋装; 混凝剂. PAC; t/a; 0.001; 设备间; 袋装; 絮凝剂. R404; t/a; 2; /; /; 制冷剂. 电; 万度/a; 10; /; /; /. 水; t/a; 11769.51; /; /; /. 天然气; 万m3/a; 36; /; /; /. 项目冷库用制冷剂为R404，R404A 由 HFC125、HFC-134a 和 HFC-143 混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加，符合我国现行产业政策要求。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作300天，每天工作24小时。锅炉每天运行约8h。 7、公用工程 （1）给水： 本项目水源由园区自来水管网提供。 （2）排水： 项目厂区采用雨污分流，雨水排入雨水管网。 本项目生活污水经油水分离器、化粪池（依托园区）处理后经管网排入泾河新城第二污水处理厂。 生产废水（肉类解冻和清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、产品质检废水、锅炉排水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水）经厂区污水处理站（采用“隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”处理工艺）处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。 - 供电：园区供电电网提供。 - 天然气：由市政天然气管网供给。 - 通风：生产车间采用工业排风扇通风换气。 - 供热：项目安装2台1t/h的燃气蒸汽发生器为生产提供蒸汽。 - 制冷：项目设置有原料冷库、成品保鲜库、解冻库、腌制库、速冻库、冷却间等，制冷剂采用R404。 8、厂区总平面布置 本项目租赁温商高端制造产业园已建成厂房16栋1层建设卤肉制品生产线建设项目，车间内南侧由西向东依次设置原料冷库、前处理间、腌制间、熟制间，车间内北侧由西向东依次设置灭菌间、冷却间、成品保鲜库、成品冷库。锅炉房位于生产车间外东南侧，污水处理站位于锅炉房东侧。详见附图2-项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目主要生产工艺为： 图 1本项目生产工艺及产污环节图 生产工艺简述： 1）原料拆包：对原料予以拆包，拆包后投入周转筐备用。该工序将产生废包装物。 2）解冻、清洗：采用恒温解冻，将原料放在恒温库内解冻并清洗。该工序将产生解冻、清洗废水。 3）滚揉、腌制：加入食盐、大料等腌料真空滚揉 25 分钟后，腌制 24 小时。 该工序将产生设备噪声。 - 卤制：将卤料、植物油、味精、辣椒、香料等配料加入蒸煮锅熬制成卤水，再将肉品放入卤制 1h 左右，卤制温度 95-100℃。卤水循环使用，不外排。 - 该工序将产生异味、设备噪声和废卤料。 6）摊凉：卤制完成后肉品置于恒温库内恒温摊凉。 7）真空包装：将摊凉的产品进行袋装，并采用真空机封口。 8）灭菌：采用蒸汽对内包装进行高温灭菌处理，该工序会产生设备噪声和灭菌冷凝水。灭菌后产品自然冷却。 9）外装：成品按规格定量装入包装袋内进行自动包装。 该工序将产生设备噪声、废包装物。 - 10）检验、入库：通过人工分拣检查包装袋是否胀包、漏油、封口歪斜等不良现象。合格品装箱入库。 - 该工序将产生不合格产品。 - 2、蒸汽发生器工艺流程简述：本项目锅炉采用纯水，纯水采用“石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤”进行制备，经天然气燃烧加热产生蒸汽后由分气缸分配给生产车间提供生产用蒸汽。 产污：纯水制备浓水、蒸汽冷凝水、锅炉排水排入厂区污水处理站，纯水制备过程中产生的废滤材（废石英砂、废活性炭、废滤芯）定期更换后由厂家回收。 天然气燃烧产生的烟气，通过15m高烟囱排放。 自来水 锅炉 纯水制备系统 纯水 泾河新城第二污水处理厂 生产车间 蒸汽 天然气 低氮燃烧器 燃烧废气 15m烟囱 污水处理站 浓水 冷凝水 排水 图 2项目蒸汽发生器生产工艺流程及产污环节图 - 检验室：主要对产品进行检验，项目日常检验的指标为外观形态、色泽、口味风味等感官指标。 - 微生物检验工艺说明：微生物检验项目主要为大肠菌群、菌落总数。根据微生物的特性，购买成品培养基，经过高温高压电压力锅灭菌后在超洁净操作台上接种，确定合适的浓度，通过搅拌、震荡等措施，使微生物在机体材料均匀分布，恒温培养，最后计数，出具报告。 - 该过程仅产生少量废培养基及清洗废水。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有主要环境问题及整改措施 2025年7月18日陕西齐棋鲜卤食品有限公司填报了《卤肉制品生产线建设项目环境影响登记表》，备案号为：20256199000500000026；登记表中明确该项目主要设置原料冷库、前处理间、腌制间、熟制间、冷却间、灭菌间、成品保鲜库、成品冷库，并新建污水处理站1座。项目生产过程中采用电为热源。 项目在建设过程中，建设单位根据市场调研，以电为热源能耗高，故决定改用蒸汽进行灭菌，投资50万元，已安装2台1t/h蒸汽发生器为卤肉制品生产线提供蒸汽，蒸汽发生器配套烟囱高度为8m，建设项目所在厂房高11m，烟囱高度不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”要求。 整改措施：要求建设单位对锅炉烟囱高度加高至15m，并按照《排污单位污染物排放口监测点为设置技术规范》（HJ1405-2024）规范设置环境监测口及采样平台。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量常规因子监测 （1）常规污染物 根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》，西咸新区2024年1月—12月优良天数为252天，优良率为68.9%，重度及以上污染天数6天，空气质量综合指数4.492，全区环境空气质量状况见下表： 表 10环境空气质量监测结果统计表 县区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 占标率（%）; 达标 情况. 二级. 西咸新区; PM10; 74µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 105.71; 超标. PM2.5; 43µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 122.86; 超标. SO2; 5µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 8.33; 达标. NO2; 31µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 77.5; 达标. CO; 1.1mg/m3（95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 168µg/m3（90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 105; 超标. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值要求。经判定，项目所在区域属于不达标区。 （2）特征污染物 本项目大气特征因子为氨、硫化氢、臭气浓度。根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（2021年10月20日）：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。 本项目特征因子氨、硫化氢、臭气浓度无相应的国家、地方环境空气质量标准，因此本次评价不进行氨、硫化氢、臭气浓度环境质量现状监测。 2、声环境 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量监测及评价。 3、生态环境 根据本次现场调查，项目位于陕西省西咸新区泾河新城南流村原点西路温商高端制造产业园16栋1层，项目拟建地为城镇生态系统，无珍稀濒危动植物，项目土地利用类型为工业用地，无自然植被及除鼠类外的其它野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无居民区、自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 2、声环境：本项目周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、燃气蒸汽发生器废气（颗粒物、SO2、NOX*）排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉标准限值，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中限值要求。（其中*：NOX执行《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准）；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；污水处理站恶臭污染物及车间异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 新改扩建二级标准。 表 11运营期废气污染物排放标准 排放源; 污染物; 标准限值; 标准名称. 燃气蒸汽发生器; 颗粒物; 10mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 20mg/m3. NOX*; 30mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1（无量纲）; 《锅炉大气污染物排放标》（GB13271-2014）. 注：NOX执行《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中“氮氧化物排放浓度控制在30mg/m3以下”的要求。. 表 12《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（摘要） 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 表 13《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘要） 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲; 20. 2、本项目生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准的要求。 表 14废水排放执行标准 单位：mg/L 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 排放浓度mg/L; 排放总量 kg/t（原料肉）. 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准; pH（无量纲）; 6~8.5; /. COD; 500; 2.9. BOD5; 300; 1.7. SS; 350; 2.0. 动植物油; 60; 0.35. 排水量（m3/t原料肉）; 5.8. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; NH3-N; 45; -. TP; 8; -. TN; 70; -. - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关标准； 运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表 15施工期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 表 16 运营期环境噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. - 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 - 其它按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19 号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，总量控制指标为化学需氧量、氨氮、氮氧化物和VOCS。 本项目生活污水经油水分离器、化粪池（依托园区）处理后经管网排入泾河新城第二污水处理厂。 生产废水（肉类解冻和清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、产品质检废水、锅炉排水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水）经厂区污水处理站（采用“隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”处理工艺）处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。 本项目废水纳管总量为：COD：1.06t/a；氨氮：0.1776t/a。 本项目建议申请大气污染物总量控制指标：NOX：0.11t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影分析： 由于已建成，但由于锅炉房烟囱排气筒高度不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求，需进行整改，施工期主要污染源为设备安装过程产生的噪声；施工过程产生的固废(建筑垃圾)；施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。由于施工时间较短、施工量较少，故本项目不对其进行定量评价，仅作定性分析并提出相应防治措施，具体如下： （1）加强对施工期环境保护工作的管理，选用符合国家标准的低噪声、低振动的施工装修设备；合理安排施工进度、施工时间，在晚22:00至6:00之间禁止高噪声施工。 （3）施工人员生活污水排入污水管网。 （4）建筑垃圾要及时清运至管理部门指定地点；生活垃圾经厂内设置的垃圾箱分类收集后及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气影响及保护措施 （1）废气污染源及达标分析 - 车间异味： 项目原料、卤渣等固废存放以及生产过程中腌制、卤制等工序将产生异味气体，以臭气浓度表征。经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》等有关资料，均无该类有关生产废气产排系数，其产生量难以核算；鉴于该类异味对周边环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适，对人体无毒无害，因此，本次评价仅对车间异味定性分析。 项目原料储存在原料冷库，为密闭存放，在管理完善的情况下，基本不会产生恶臭；卤渣等采用专用容器密闭存放在固废暂存间，固废暂存间为水泥地面，保持地面清洁，同时日产日清，避免废弃物长期堆置，防止臭气滋生；在管理完善的情况下，可有效减少异味气体排放。 项目各生产环节均位于独立的操作间，车间密闭性较强，车间设有排风扇，可有效加强车间通风换气。此外，评价要求项目加强生产管理及车间卫生管理，卤制过程加盖操作，尽量减少异味气体的排放。 （2）污水处理站恶臭 项目生产废水经自设污水处理设施处理，处理工艺为“隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+初沉池+除磷沉淀”，处理过程会产生一定量的恶臭气体，主要污染因子为 NH3和 H2S。参照美国 EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理站每处理1kg的BOD5，约产生3.1g的 NH3和0.12g的H2S。本项目污水处理设施年运行时间为7200h，根据分析，项目污水处理设施对 BOD5的处理量约为4.76t/a，则 NH3和H2S产生量分别为0.015t/a 、0.00057t/a ，产生速率分别为0.002kg/h 、0.000079kg/h。 项目污水处理设施均做封闭处理且为地下式，仅少量恶臭气体逸散到外环境。为进一步降低恶臭气体对周边环境的影响，建设单位从污水处理站运行管理、绿化及恶臭治理等方面采取相应的防治措施： ①污水处理设施的调节池、水解池、缺氧池等加盖预制板密封； ②污水站的污泥浓缩要控制其厌氧发酵，污泥干化脱水后要及时压滤及清运，减少污泥堆存； ③污水处理站周边定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体的扩散。 采取以上措施后，污水处理设恶臭产生量较小，落实上述措施后，施恶臭对周围环境影响较小。 （3）燃气锅炉废气 本项目燃气蒸汽锅炉采用市政燃气管网供应管道天然气，天然气为清洁能源；锅炉房设置2台1t/h燃气蒸汽锅炉，年燃气量36万Nm3，全年可运行2400h。根据《工业源产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—燃气工业锅炉，燃气工业锅炉的废气产排污系数： 表 17燃气工业锅炉排污系数表 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 污染物指数; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水及其他; 天然气; 室燃炉; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 3.03. 烟尘; 毫克/立方米-原料; 103.9. 烟气量：项目年燃烧天然气36万m3，则烟气产生量为387.9108万m3/a。 SO2：根据国家标准《天然气》（GB17820-2018）中“一类气”技术指标（总硫≤20mg/m3），燃料中含硫量（S）按20毫克/立方米，则S=20。经计算得到SO2产生量为0.0144t/a。 NOX：项目每年燃烧天然气36万m3，项目锅炉安装低氮燃气蒸汽锅炉，则NOX排放量为0.11t/a。 由于《工业污染源产排污系数手册》热力生产和供应行业中无天然气锅炉颗粒物产污系数，烟尘浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《火力发电热电联产行业系数手册》天燃气锅炉中颗粒物排系数103.9毫克/立方米-原料。经计算，烟尘产生量为0.037t/a。 本项目燃气蒸汽锅炉安装低氮燃气器，天然气燃烧废气由1根15m高烟囱（DA001）排放；项目燃气蒸汽发生器各污染物产生情况见下表。 表 18项目天然气燃烧废气污染物排放情况 污染物; 废气量（万m3/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 颗粒物; 387.9108; 0.037; 9.54; 10. SO2; 0.0144; 3.71; 20. NOX; 0.11; 28.36; 30. 由以上分析可知，天然气锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2的排放浓度分别为9.54mg/m3、3.71mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3（颗粒物排放浓度不大于10mg/m3，SO2排放浓度不大于20mg/m3）标准限值要求，NOX的排放浓度为28.36mg/m3，满足《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准。 本项目锅炉采用低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉推荐的可行技术。 排气筒高度设置的合理性分析： 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”；本项目属于新建锅炉房项目，建设项目所在厂房高11m，其烟囱应高出厂房3m以上的，因此设置15米高烟囱可行。 （4）食堂油烟废气 项目设食堂一座，用于员工用餐使用，内设1个灶头，属小型规模，用餐人数按10人计，年工作日300天，根据类比调查，食用油消耗按3kg/(100人·d)计算，则耗油量为0.9t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本项目取2.5%，则油烟发生量约为0.0225t/a，油烟产生的高峰值为3h/d，排风量为6000m3/h，产生浓度为4.17mg/m3。建设单位安装净化效率60%以上的油烟净化装置，油烟经处理后经专用烟道排放。油烟排放量为0.009t/a，排放浓度为1.67mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放限值要求，对周围大气环境影响较小。 （2）非正常情况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等，产生频次为每年1次，持续时间约1h，由于锅炉采用清洁的天然气为原料，同时设有低氮燃烧器，非正常工况产生的废气排放量很小，对周围环境影响很小。 为了确保本项目达标排放，建设单位应采取以下措施： ①项目燃气蒸汽发生器应严格按照要求，采购NOX排放指标可控制在30mg/m³以下的低氮燃气蒸汽锅炉。 ②建立环保设施运行台账，加强对设备的日常维护、保养，确保污染治理设施的正常运转，保证各类污染物的达标排放，出现故障立即检修或更换。 （3）废气排放口基本情况 表 19废气排放口基本情况表 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口温度(℃); 类型; 地理坐标. DA001; 燃气蒸汽发生器; SO2 NOX 颗粒物; 15; 0.4; 85; 一般排放口; E108度54分46.565秒，N34度32分3.106秒. （4）废气监测计划 建设单位应按要求定期开展环境监测。监测计划按照《排污单位自行监测技术指南-农副食品加工工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定，详见下表。 表 20运营期主要废气环境监测计划表 监测项目; 监测地点; 监测点数; 监测频率; 控制指标; 监测频次确定依据. 颗粒物 SO2; 锅炉烟囱出口; 1个; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）. NOX*; 每月一次. 林格曼黑度; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 氨、硫化氢、臭气浓度; 厂界无组织; 4个; 半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 《排污单位自行监测技术指南-农副食品加工工业》（HJ986-2018）. *：NOX执行《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准。. （5）废气环境影响 项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区；本项目燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术后可达标排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）及相关标准中的排放限值要求，其技术措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中相关防治技术要求。因此，项目的建设对周围大气环境及保护目标影响较小。 2、运营期废水影响及保护措施 （1）给排水 (一)给水 项目运营期废水主要是员工生活污水和生产废水，生产用水包括肉类解冻和清洗用水、卤制用水、设备清洗用水、地面清洗用水、检验用水、纯水制备用水。 ①生活废水：项目劳动定员10人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），居民生活用水量按100L/(人·d)计，则生活用水量为1.0m3/d。 ②肉类解冻和清洗用水：根据建设单位提供资料，肉类解冻在恒温库内自然解冻，原料为冷冻状态，肉类卤制品原料表面含冰衣或冰霜≤5%，则原料带入水分为100m3/a（0.33m3/d）；清洗用水量分别为2m3/t原料。本项目肉类卤制品原料2000吨，因此本项目肉类制品清洗用水量为13.33m3/d（4000m3/a）。清洗废水产污系数按0.9计算，则肉类原料清洗废水产生量为12m3/d（3600m3/a）。综上肉类解冻和清洗废水产生量为12.33m3/d（3699m3/a）。 ③卤制用水：根据建设单位提供的资料，卤制用水以 1.5m3/t 原料计，肉类原料年使用2000t，卤制用水量为3000m3/a，10m3/d；卤水循环使用不外排，损耗以5%计，则损耗水量为0.5m3/d，150m3/a；则需补充新水0.5m3/d，150m3/a。 ④设备清洗用水：项目滚揉机等生产设备、容器每天需清洗一次，根据建设单位估算，项目设备清洗用水量为1m3/d（300m3/a）。 ⑤地面清洗用水：车间生产区地面需每天进行清洗，用水规模约为3L/m2计。根据建设单位提供资料，需要清洗的生产车间面积约为1000m2，则清洗用水量为3m3/d（900m3/a）。 ⑥检验用水 项目检验室主要检验指标为水分、感官净含量、大肠菌群、菌群种数等，以此判别食品卫生质量。项目检验室检验产生的废水主要为清洗容器产生的检验废水，废水中不含有毒有害物质。通过类比同类项目，容器清洗用水量约为 0.5m3 /a（0.0017m3 /d）。 ⑦蒸汽发生器用水：本项目设2 台 1t/h 燃气蒸汽发生器为生产提供蒸汽，年运行2400h，则产生蒸汽量为 16m3/d，4800m3/a，项目蒸汽发生器用水为纯水。 ⑧纯水制备用水：本项目制备的纯水主要用于锅炉补水，采用“石英砂过滤+活性炭过滤+精密过滤”制备，同时会产生一定量反冲洗浓水。锅炉日用水量为16.32m3/d，纯水系统得水率约为80%，则蒸汽发生器纯水制备用新鲜水量为20.4m3/d，共计6120m3/a。 （二）排水：项目废水主要为职工生活污水与生产废水。 ①生活污水：产污系数为0.8，则生活废水产生量为0.8m3/d，240m3/a。 ②肉类解冻废水和清洗废水：肉类解冻为原料在恒温库内自然解冻，不用新鲜水，解冻废水为原料带入水分，100m3/a（0.33m3/d）。 肉类清洗废水产污系数按0.9计算，则肉类原料清洗废水产生量为12m3/d（3600m3/a）。 综上肉类解冻和清洗废水产生量为12.33m3/d（3699m3/a）。 ③卤煮废水：项目卤水循环使用不外排。 ④设备清洗废水：排污系数按0.9计，设备清洗废水量为0.9m3/d（270m3/a）。 ⑤地面清洗废水：清洗废水排放量按用水量90%计，则清洗废水产生量为2.7m3/d（810m3/a）。 ⑥检验废水：按用水量80%计，则检验废水约为0.4m3/a（0.0013m3/d）。 ⑦蒸汽冷凝水：根据建设单位提供资料可知，蒸汽约有80%损耗，20%冷凝，冷凝水量为3.2m3/d，960m3/a，排入厂区污水处理站。 ⑧纯水制备浓水：本项目纯水系统得水率约为80%，则纯水系统排水为4m3/d，共计1200m3/a，排入厂区污水处理站。 ⑨锅炉排污水：本项目锅炉需定期排污，锅炉排水量为纯水用量的2%，即0.32m3/d，96m3/a，排入厂区污水处理站。 综上，项目生活废水产生量为0.8m3/d，240m3/a，经油水分离器、化粪池（依托园区）处理后排入市政污水管网，排入泾河新城第二污水处理厂处理后排放。 项目生产废水产生量为23.5313m3/d，7059.39m3/a，经厂区自建污水处理设施（采用“隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”，污水处理设计规模50m3/d。该污水处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》中推荐的可行技术。）处理达标后排入泾河新城第二污水处理厂处理后排放。 本项目水平衡图见图3。 图 3本项目水平衡图 单位：m3/d （2）废水达标排放分析 项目生活废水主要污染物浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：300 mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：60mg/L，则污染物产生量为COD0.084t/a，BOD50.06t/a，SS0.072t/a，NH3-N：0.0084t/a，动植物油0.0144t/a。 项目生产废水污染物源强参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中“表 4 肉类加工废水水质设计取值”，本项目主要污染物浓度（取均值）分别为 COD：1400mg/L、BOD5：750mg/L、SS：750 mg/L、NH3-N：47mg/L、动植物油：65mg/L、TP：10mg/L、TN：80mg/L。则污染物产生量为COD9.88t/a，BOD55.29t/a，SS5.29t/a，NH3-N：0.33t/a，动植物油0.46t/a，TP：0.07t/a，TN：0.56t/a。 根据水平衡可知，项目生活废水产生量为0.8m3/d，240m3/a，生产废水产生量为23.5313m3/d，7059.39m3/a。 项目废水产排情况详见下表。 表 21项目生活废水产排情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 项目生活污水240m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 350; 250; 300; 35; 50. 产生量t/a; /; 0.084; 0.06; 0.072; 0.0084; 0.0144. 废水处理方式; 油水分离器、化粪池（依托园区）. 去除效率%; /; 30; 15; 25; 10; 40. 生活污水240m3/a; 排放浓度mg/L; 6~9; 245; 212.5; 225; 31.5; 30. 排放量t/a; /; 0.06; 0.051; 0.054; 0.0076; 0.0072. 废水排放标准mg/L; 6~9; 500; 300; 400; 45; 100. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表 22项目生产废水产排情况一览表 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. 项目生产废水7059.39m3/a; 产生浓度mg/L; 6~9; 1400; 750; 750; 47; 65; 10; 80. 产生量t/a; /; 9.88; 5.29; 5.29; 0.33; 0.46; 0.07; 0.56. 废水处理方式; 隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀，设计规模50m3/d. 去除效率%; /; 90; 90; 95; 50; 60; 50; 50. 生产废水7059.39m3/a; 排放浓度mg/L; 6.0~8.5; 140; 75; 37.5; 23.5; 26; 5; 40. 排放量t/a; /; 1.0; 0.53; 0.26; 0.17; 0.18; 0.035; 0.28. 排放总量 kg/t（原料肉）; /; 0.5; 0.265; 0.13; /; 0.09; /; /. 废水排放 标准; 排放浓度mg/L; 6.0~8.5; 500; 300; 350; 45; 60; 8; 70. 排放总量 kg/t（原料肉）; /; 2.9; 1.7; 2.0; /; 0.35; /; /. 达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目生产废水经污水处理站处理后各污染物浓度可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准， 其中氨氮、TP、TN可满足《污水排入城镇下水标准道水质标准》（GB/T31962- 2015）表 1 中 B 级标准。 （3）废水处理设施可行性 厂区新建一座生产污水处理站，采用“隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”的处理工艺。该工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》中推荐的可行技术。 本项目进入厂区污水处理站废水量为 23.5313m3/d，设计处理能力50m3/d，因此，污水处理站可满足本项目生产废水处理需求。 污水处理工艺： 污水处理工艺流程说明： 隔油池：对生产废水进行隔油处理。 调节池：生产废水在排放过程中，随着生产状况的变化而变化，存在水质的不均匀和水量的不稳定情况。调节池是为了使污水处理站正常工作，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，在废水处理设施之前设置的水池。调节池主要有调节水量、均衡水质和预处理三大作用。 气浮装置：悬浮物表面有亲水和憎水之分。水性颗粒表面容易附着气泡，因而可用气浮法。亲水性颗粒用适当的化学药品处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法，常用混凝剂使胶体颗粒结成为絮体，絮体具有网络结构，容易截留气泡，从而提高气浮效率。 水解池：水解是厌氧处理的前期阶段，根据产甲烷菌与水解产酸菌生长条件的不同，将厌氧处理控制在含有大量水解细菌、酸化菌的条件下，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程。 A/O 三级：经气浮处理后废水进入三级A/O系统，一级A/O工艺采用活性污泥法，活性污泥中的除磷菌经历厌氧释放磷和好氧吸磷循环，通过排出剩余污泥达到除磷目的。再依次进入后两级A/O工艺， 采用生物膜法，利用硝化与反硝化工艺达到脱氮除磷效果，以进一步去降低废水中有机废物的浓度。 初沉池：废水中的微小悬浮物和胶体粒子很难用沉淀方法除去，它们在水中能够长期保持分散的悬浮状态而不自然沉降，具有一定的稳定性。通过向水中加入PAC、PAM来破坏这些细小粒子的稳定性。首先使其互相接触而聚集在一起，然后形成絮状物并下沉分离的处理方法。前者称为凝聚，后者称为絮凝，一般将这二个过程通称为混凝。凝聚是指使胶体脱稳并聚集为微小絮粒的过程，而絮凝是使微絮粒通过吸附、卷带和架桥而形成更大的聚体的过程，然后通过沉淀的方法除去。 除磷沉池：通过向废水中投加除磷剂，除磷剂可以很容易地与水中的磷离子结合产生沉淀。通过沉淀后上清液排入清水池。 污水处理出水设计效果 根据表21可知，本项目生产废水经污水处理站处理后各污染物浓度可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准，其中氨氮、TP、TN可满足《污水排入城镇下水标准道水质标准》（GB/T31962- 2015）表 1 中 B 级标准。 （4）污水处理厂依托可行性 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区。设计总规模为8×104m3/d，一期为4×104m3/d，二期建成 8×104m3/d处理规模（远期规划），服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，现状大部分为泾河新城永乐镇和崇文镇所在区域。总服务面积约34km2。污水处理厂废水采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺处理后，最终排入泾河。排水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准。 本项目位于泾河新城第二污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，不会对污水处理厂产生冲击负荷，故依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 - （4）废水排放口基本情况 表 23废水排放口基本情况一览表 排放口编号; 废水来源; 污染物种类; 污染治理设施名称; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标. DW001; 生产废水; pH、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数; 隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀; 泾河新城第二污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量稳定; 总排放口; 一般排放口; E108°54′46.894″ N34°32′2.852″. （5）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3—2018）、《排污单位自行监测技术指南-农副食品加工工业》（HJ986-2018），故本项目废水监测计划如下： 表 24项目废水监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废水; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数; 总排口; 1个; 半年一次; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）三级标准限值以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准. 3、运营期噪声影响及保护措施 （1）噪声污染源分析 本项目噪声源主要为各类生产设备和冷库压缩机、各类泵体等，噪声源强在70dB(A)～80dB(A)。以生产车间西南角为坐标原点（x=0，y=0，z=0）。项目主要噪声源（数量以实际运行数量计）排放情况见表25、表26。 表 25主要噪声源强一览表(室外声源) 序号; 声源名称; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 压缩机（30P）; 80; 减振，隔声; 45; 6; 1; 24h，间歇. 2; 压缩机（25P）; 78; 减振，隔声; 48; 6; 1; 24h，间歇. 3; 压缩机（20P）; 75; 减振，隔声; 16; 2; 1; 24h，间歇. 4; 压缩机（20P）; 75; 减振，隔声; 40; 5; 1; 24h，间歇. 5; 压缩机（20P）; 75; 减振，隔声; 70; 33; 1; 24h，间歇. 6; 压缩机（15P）; 73; 减振，隔声; 68; 10; 1; 24h，间歇. 7; 压缩机（5P）; 70; 减振，隔声; 30; 4; 1; 24h，间歇. 表 26主要噪声源强一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 北; 东; 南; 西; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 锅炉房; 燃气蒸汽发生器; 80; 减振、隔声; 73; 16; 1; 9; 2; 5; 2; 8h; 20; 60; 1. 燃气蒸汽发生器; 80; 减振、隔声; 72; 20; 1; 4; 2; 10; 2; 8h; 20; 60; 1. 生产车间; 真空包装机; 70; 减振、隔声; 29; 18; 1.5; 26; 30; 34; 20; 24h; 20; 50; 1. 真空包装机; 70; 减振、隔声; 31; 18; 1.5; 26; 28; 34; 22; 24h; 20; 50; 1. 真空包装机; 70; 减振、隔声; 29; 20; 1.5; 28; 30; 32; 20; 24h; 20; 50; 1. 真空包装机; 70; 减振、隔声; 31; 20; 1.5; 28; 28; 32; 22; 24h; 20; 50; 1. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①室外声源 采用衰减公式为： 式中：—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； —声源的声压级，dB(A)； —预测点距离噪声源的距离，m； —参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 a.计算声源距内墙面1m处的声压级 式中：—第个噪声源中心至内墙1m处的声压级，dB(A)； —第个噪声源的声压级，dB(A)； —第个噪声源到墙1m处的距离，m； —噪声源个数； —所有噪声源至内墙1处的总声压级，dB(A)； —指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 —房间常数。R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a 为平均吸声系数，本评价a取0.15。 b.根据室内墙声压级、墙结构隔声量、墙的面积计算在预测点的声压级： 式中：—第个声源在第个受声点处的声压级，dB(A)； —第个受声点到与第声源之间的外墙1m处的距离，m； —第个受声点与第个声源之间的墙结构的透声面积，m2； 、—分别为透声墙的短边和长边，m； —围护结构的隔声量，（的大小与墙壁的材料、结构、密度以及噪声的频率有关，一般取平均隔声量15～25dB（A））。本项目主要声源位于生产车间内，通过采取隔声、减振等措施，平均隔声量为20dB(A)。 c.合成声压级采用公式为： 式中：—个噪声源在第个预测点产生的总声压级，dB(A)； —第个噪声源在第个预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果及评价 根据导则要求，进行厂界噪声评价时，以工程噪声贡献值作为评价量；噪声预测结果见表27。 表 27项目噪声预测结果 单位：Leq[dB(A)] 点位; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间. 东厂界; 38.5; 65; 55. 南厂界; 21.3; 65; 55. 西厂界; 31.4; 65; 55. 北厂界; 32.5; 65; 55. ## 由于本项目位于温商高端制造产业园区内，故以温商高端制造产业园区厂界为边界。根据上表预测结果可知，项目建成后厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，因此项目建成后对周围声环境影响较小。 （4）噪声防治措施 ①选用低噪声设备； ②对主要设备安装减振基础，墙体隔声； ③加强对设备的日常维护。 （5）噪声监测计划 建设单位应按要求定期对项目厂界噪声开展环境监测，监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），详见下表。 表 28运营期噪声监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测地点; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、运营期固体废物影响及保护措施 （1）固废产生量 项目固体废弃物主要为主要是员工生活垃圾、一般固废（废包装材料、卤渣、污泥、纯水制备产生的废滤材等）、危险废物（废培养基、气浮池、隔油池浮油、废润滑油、含油抹布手套等）。 ①生活垃圾： 生活垃圾产生量为1.5 t/a，集中收集后交由环卫部门处理。 ②一般固废 废包装材料：包装过程中产生的废包装材料主要为废塑料、纸盒。根据建设单位介绍，废包装材料产生量约为1.2t/a，外售废旧物资回收中心。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为900-001-S62、900-002-S62。 卤渣：卤制工序的卤料需进行定期更换，根据企业提供资料，本项目卤制废渣产生量预计约为4t/a，一般与厨余垃圾性质相同，统一收集后交由环卫部门进行清运处理。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 900-002- S61。 污水处理设施污泥：根据前文分析，项目污水处理设施对 COD 的去除量为8.88t/a。参照《山西建筑》杂质第41卷第33期“污泥产量与水量及削减 COD 量之间的关系研究”可知，削减的COD 量和产泥量之间的相关性系数为0.837，即每消减 1 吨 COD 将产生 0.837 吨污泥，则污水处理设施污泥产生量为7.43t/a，污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运。查阅《固体废物分类与代码目录》（2024 年），其一般固体废物代码为 135-001-S07。 纯水制备产生的废滤材（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜）：纯水制备过程汇总会产生废滤料，更换次数一般均为1年1换，则产生的废滤料和废RO膜约为0.5t/a，废滤料由厂家更换回收。经查《固体废物分类与代码目录》，更换的废滤料属于SW59其他工业固体废物中900-008-S59，不在厂区内存放，更换后直接由厂家回收处置。 ③危险废物 废培养基：产品定期进行抽样检验，主要为细菌数量及种类检验，此过程中将产生少量的废培养基，产生量约为 0.05t/a，经对照《国家危险废物名录》（2021年版），废培养基属于危险废物HW49（ 900-047-49）生产、研究、开发、教学环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 气浮池、隔油池浮油等：本项目污水处理站气浮池、隔油池产生浮油，产生量约 0.5t/a。经查询《国家危险废物名录（2021 年版）》，气浮池、隔油池浮油属于其中 HW08（900-210-08）所列内容，属于危险废物，收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处理处置。 废润滑油：本项目设备维护保养过程中废润滑油产生量约 0.2t/a。经查询《国家危险废物名录（2021 年版）》，废润滑油属于其中 HW08（900-214-08）所列内容，属于危险废物，收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处理处置。 废含油抹布手套：项目日常设备维护保养会产生少量废含油棉纱手套，属于HW49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。项目废含油抹布手套产生量约0.02t/a。专用容器收集后存放于危废暂存间，委托有资质单位处理处置。 （2）固废处置措施 表 29项目主要固体废物产生量及处置方式 序号; 固废名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 职工办公; 生活垃圾; -; 1.5 t/a; 分类收集，环卫清运. 2; 废包装材料; 拆包、包装; 一般废物; 900-001-S62 900-002-S62; 1.2 t/a; 外售废旧物资回收中心. 3; 卤渣; 生产过程; 一般废物; 900-002- S61; 4 t/a; 统一收集后交由环卫部门进行清运处理. 4; 污泥; 污水处理; 一般废物; 135-001-S07; 7.43t/a; 压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运. 5; 废滤材（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜）; 纯水制备; 一般废物; 900-008-S59; 0.5t/a; 厂家定期更换并回收. 6; 废培养基; 检验; 危险废物; HW49 900-047-49; 0.05t/a; 专用容器收集后存放于危废暂存间，委托有资质单位处理处置. 7; 气浮池、隔油池浮油; 污水处理; 危险废物; HW08 900-210-08; 0.5t/a. 8; 废润滑油; 设备维护保养; 危险废物; HW08 900-214-08; 0.2t/a. 9; 废含油抹布手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.02t/a. （3）管理要求 项目设置一般固废暂存间，位于生产车间内灭菌间西侧，面积 225.2m2。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 项目拟在生产车间外东北角建设10m2的危废暂存间，危险废物经收集后经暂存于危废间，定期交由具有相关危废资质的单位处理。 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），要求如下： （1）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内应设计堵截泄漏的裙脚，接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，采取防止危险废物扬散、流失的措施。 （2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ③容器和包装物外表面应保持清洁。 （3）污染控制及环境管理要求 ①定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ②贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度等。 ③危废暂存间须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及贮存时间等内容。 ④运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。 企业应严格参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，加强对本项目危险废物贮存设施的建设、运行的污染控制以及环境管理；并及时委托具有相关危废处置资质的单位进行处置。 综上所述，在采取以上措施后，可有效控制本项目固废收集、贮存过程中产生的二次污染，各类固废去向明确，对周围环境影响较小。 5、运营期土壤、地下水环境影响及保护措施 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于农副食品加工，为Ⅳ类项目，故可不开展地下水环境影响分析。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于农副食品加工，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 6、运营期环境风险及保护措施 （一）风险源调查 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目涉及到的主要风险物质为使用的润滑油、危险废物、天然气和污水处理站废水等，主要风险场所为危废暂存库、天然气管道、污水处理站。 表 30环境风险物质识别 风险源; 危险物质; 最大存在量（q1）; 临界量（Q1）; Q（q1/Q1）. 天然气锅炉; 天然气; 0.11t（在线量）; 10t; 0.011. 生产设备; 润滑油; 0.3（在线量）; 10; 0.03. 危险废物暂存间; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 污水处理站; 生产废水; 23.5313; /; /. 合计; 0.04108. 经计算本项目 Q 值为 0.04108，项目 Q 值小于 1。因此项目环境风险评价工作为简单分析即可。 （二）环境风险分析 （1）物料泄露环境影响后果分析 当发生液体物料泄露时，若未做好防腐防渗措施，液体物料将会下渗，污染地下水和土壤。 （2）火灾、爆炸环境影响后果分析 本项目润滑油、天然气和危险废物有可燃性、易燃性，若遇明火或电易引起火灾，火灾较小时影响在厂区内，火灾较大时影响在开发区内，对周边大气环境造成较大影响。当火灾范围较大，引发爆炸时，易燃物质燃烧引起更大火灾，造成大气环境污染。燃烧不充分产生的一氧化碳等有毒有害气体，会形成次半生污染。火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡，火灾时再起火后火势逐渐蔓延扩大，随着时间的延续，损失数量迅速增长，损失大约与时间的平方成正比，如火灾时间延长一倍，损失可能增加 4 倍。同时，在火灾过程中，化学品的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 （3）废水治理设施运行故障及收集管道渗漏风险分析 本项目生产废水主要包括肉类解冻和清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、检验废水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水、锅炉排水，主要污染因子为 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、TP、TN等，生产废水厂内收集后进入厂区污水处理站处理后排入泾河新城第二污水处理厂。根据工程分析，各废水污染因子浓度中污染物浓度较高，若发生废水处理设施运行故障出现事故排放或废水收集管道渗漏，就可能产生废水的事故排放，导致污染物浓度较高的废水随地表径流或者雨水管网污染周边水体。 本环评建议项目在污水处理设施出现故障后，立即停止生产。 （三）环境风险防范措施： ①企业设置危废暂存间，对危废单独存放，并有明显的标识标牌。本项目润滑油随用随购，不暂存。 ②废润滑油泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。 ③天然气发生泄露事故后，应及时关闭输气阀门，切断输气通道，需要通知职能部门参与应急处置。 ④定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患； ⑤本项目废水污染因子浓度相对较高，若发生废水治理设施运行故障或收集管道渗漏，导致污染物浓度较高的废水随地表径流或者雨水管网污染周边水体。因此，应加强各废水管线日常巡查，避免出现废水收集管道跑冒滴漏现象，同时，各废水管线所在地面需做硬化处理，以降低因废水管道渗漏而发生水体污染的风险；当出现废水治理设施运行故障时，应及时停止生产进行检修，保障生产废水达标排放。 ⑥加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力； ⑦设置消防设备、火灾防护系统。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气蒸汽发生器 | SO2 颗粒物 | 2套低氮燃烧器+1根15m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）（其中*：NOX执行《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》中氮氧化物浓度控制标准） |
|  |  | NOX* |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 车间异味 | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水处理设施为地下式且均加盖密闭，周边定期喷洒除臭剂，同时加强周边绿化 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、 动植物油、 NH3-N、 TP、TN | 厂区污水处理站（采用“隔油池+调节池+气浮装置+水解+三级A/O+沉淀+除磷沉淀”，污水处理设计规模50m3/d） | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中肉类制品加工三级标准， 其中氨氮可满足《污水排入城镇下水标准道水质标准》（GB/T31962- 2015）表 1 中 B 级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 噪声 | 采取低噪声设备、主要设备减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：分类收集环卫清运； 一般固废：废包装材料集中收集后外售废旧物资回收中心；卤渣统一收集后交环卫部门清运；废滤材（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜）定期更换，厂家回收；污泥经压滤脱水后袋装收集，委托环卫部门清运。 危险废物：废培养基、气浮池、隔油池浮油、废润滑油、废含油抹布手套等采用专用容器收集后存放于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业设置危废暂存间，对危废单独存放，并有明显的标识标牌。本项目润滑油随用随购，不暂存。 ②废润滑油泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。 ③天然气发生泄露事故后，应及时关闭输气阀门，切断输气通道，需要通知职能部门参与应急处置。 ④定期对燃气管道进行检查，燃气管道需经常维护、保养，减少事故隐患； ⑤本项目废水污染因子浓度相对较高，若发生废水治理设施运行故障或收集管道渗漏，导致污染物浓度较高的废水随地表径流或者雨水管网污染周边水体。因此，应加强各废水管线日常巡查，避免出现废水收集管道跑冒滴漏现象，同时，各废水管线所在地面需做硬化处理，以降低因废水管道渗漏而发生水体污染的风险；当出现废水治理设施运行故障时，应及时停止生产进行检修，保障生产废水达标排放。 ⑥加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力； ⑦设置消防设备、火灾防护系统。。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 （1）环境保护机构的设置 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，经调查和收集资料可知，建设单位配备了兼职环境管理人员，对厂区环境保护工作进行统一管理。 （2）环境管理要点 ①“三同时”验收 建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收合格后本次项目方可正式投产运行。 ②信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。 - 2、排污口规范化 （1）排污口管理 建设单位应按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）规范设置污染源排放口及信息标志牌。 （2）环境保护图形标志 表 31环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场所. - 3、环境保护档案管理 建设单位配备了兼职环境管理人员，对厂区环境保护工作进行统一管理。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。 4、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，办理排污许可相关手续。 5、竣工验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位自行组织验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 |

# 六、结论

经以上分析，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0144t/a | / | 0.0144t/a | / |
|  | 烟（粉）尘 | / | / | / | 0.0376t/a | / | 0.0376t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.11t/a | / | 0.11t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.06t/a | / | 1.06t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.581t/a | / | 0.581t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.1776t/a | / | 0.1776t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.314t/a | / | 0.314t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.1872t/a | / | 0.1872t/a | / |
|  | TP | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | / |
|  | TN | / | / | / | 0.28t/a | / | 0.28t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 t/a | / | 1.5 t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1.2 t/a | / | 1.2 t/a | / |
|  | 卤渣 | / | / | / | 4 t/a | / | 4 t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 7.43t/a | / | 7.43t/a | / |
|  | 废滤材（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜） | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 气浮池、隔油池浮油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①