# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 聚乙烯外护管及保温管生产二次迁建项目

建设单位（盖章）：  西安敏丰防腐保温工程有限公司

编制日期：            二〇二五年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 聚乙烯外护管及保温管生产二次迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-611206-04-01-514497 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 郭建勇 | 联系方式 | 18292682555 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城美国科技产业园宝信园区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度54分1.240秒，北纬34度32分0.815秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造，C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品制造292-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 310 | 环保投资（万元） | 15.6 |
| 环保投资占比（%） | 5.03 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 3810 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年~2035年）》 审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于泾河新城美国科技产业园宝信园区，位于规划范围内。项目主要进行聚乙烯外护管和保温管的生产，属于制造业，基本符合总体定位。; 符合. 《西咸新区-泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号）; （一）严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。; 本项目严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。对照陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. （二）严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；除锈废气采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理，减少了污染物排放量。; 符合. （三）结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。; 本项目能源消耗主要是电能，属于清洁能源。; 符合. （四）结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。; 本项目废水主要为生活污水，生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于“C2922塑料板、管、型材制造，C2924泡沫塑料制造”，根据《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类项目。根据《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于其中的禁止准入和许可准入类项目，为允许类项目。 西安敏丰防腐保温工程有限公司“聚乙烯外护管及保温管生产二次迁建项目”取得了陕西省西咸新区泾河新城管理委员会审核通过的企业投资项目备案确认书（项目代码：2510-611206-04-01-514497）（附件2）。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、生态环境分区管控符合性分析 根据《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》（市生态委办发〔2024〕16号）及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目生态环境分区管控符合性分析如下： （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 项目地 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |

| 其他符合性分析 | （2）“一表” 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件），本项目所涉及的生态环境管控单元符合性分析如下表所示： 表1-2 与生态环境管控单元管控要求符合性分析一览表 序号; 环境管控单元名称; 市(区); 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度（平方米/米）; 本项目情况; 符合性. 1; 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 咸阳市; 泾阳县; 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 3597.43; 1.本项目属于塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造业，不属于“两高”项目； 2.运行过程中有机废气（挤出和发泡废气）经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；除锈废气采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；污染物能够达到排放要求，不属于重污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。; 1.本项目不属于产生油烟的餐饮服务业； 2.本项目运行过程中使用能源主要为电能，属于清洁能源； 3.本项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械。 4.本项目不属于特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区; 污染物排放管控; 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 本项目租赁厂区生活污水管网系统建设完善； 本项目不属于污水处理厂项目。; 符合. 高污染燃料禁燃区; 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目不销售和使用高污染燃料，无高污染燃料的设施。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城美国科技产业园宝信园区，属于重点管控单元。 本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合《2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新实施方案》中生态环境分区管控准入清单管控要求。 4、项目与其他相关环保政策及标准符合性分析 表1-3 项目与其他相关环保政策及标准相符性分析 文件名称; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》; 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目聚乙烯树脂采用袋装；异氰酸酯和聚醚组合料采用桶装，非取用状态时均为封口密闭保存。; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送; 异氰酸酯和聚醚组合料采用密闭管道输送。; 符合. 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施....; 本项目有机废气产生速率小于2kg/h，为进一步降低项目有机废气排放的影响，有机废气（挤出和发泡废气）经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目产生非甲烷总烃收集效率为80%，无组织排放污染物影响较小。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 有机废气（挤出和发泡废气）采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）”处理达标排放。; 符合. 关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点，加大过剩产能压减力度。; 本项目主要为塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造，不属于钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业，不涉及淘汰落后产能。; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比。; 本项目运营期能耗主要使用电能，属于清洁能源。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 优化产业结构，促进产业绿色升级。以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。; 本项目为塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造，不属于建材、石化、化工、工业涂装、包装印刷、农副产品加工等重点行业。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》（陕西咸发〔2021〕4号）; 促进产业结构转型升级。严格执行能耗、环保、质量、安全等法律法规标准，依法依规加大落后产能和高污染配套设施淘汰，推进建设一批工业园区和中小企业园区。以建材、石化、化工、工业涂装、包装印刷、农副产品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。; 本项目为塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造，不属于产能和高污染设施；不属于建材、石化、化工、工业涂装、包装印刷、农副产品加工等重点行业。; 符合. 《西安市空气质量达标规划（2023—2030年）》（市政发〔2023〕10号）; 加快推进产业结构调整。新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。; 本项目为迁建项目，运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）”处理达标排放，不属于不再采用的单一治理技术。; 符合. 陕西省关于贯彻落实《空气质量持续改善行动计划》的实施意见（2024-2025年）; （三）严格环境准入要求。关中地区严禁新增煤电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、烧结砖瓦、陶瓷等行业产能。; 本项目为塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造，不属于新增煤电、钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工、烧结砖瓦、陶瓷等行业。; 符合. （七）积极推进含VOCs原辅材料和产品源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。; 本项目不使用油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的使用，本项目所用液态物料均储存于密闭容器内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，不会挥发产生有机废气。; 符合. 关于印发《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案》的通知; 低效治理设施升级改造行动。组织开展企业VOCs治理设施排查，对涉及使用低温等离子、光氧化、光催化技术的废气治理设施，非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术，以及有机化工生产企业使用简易低效污染治理设施的，逐一进行排查，2023年6月底前基本完成VOCs治理低效设施升级改造。; 本项目有机废气采用“二级活性炭吸附”工艺，不属于低效处理工艺。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 环评要求：建设单位采用的蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g，并按要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。; 符合. 西安市人民政府办公厅《关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）; 强化源头管控。积极推行区域、规划环境影响评价，新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造业，不属于新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 项目不使用油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的使用，本项目所用液态物料均储存于密闭容器内，非取用状态时加盖、封口，保持密闭，不会挥发产生有机废气。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（2023修订）; 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。; 本项目为迁建项目，环境影响评价工作正在进行。; 符合. 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。; 项目建成后依法进行排污许可手续申请，并按申请许可的污染物排放类别进行排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造业，不属于上述严禁新增产业范围。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于重点行业。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 项目运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）”处理达标排放。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 3．产业发展结构调整。 严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目符合国家、省市产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。; 符合. 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 项目运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）”处理达标排放。; 符合. - 关于印发《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）的通知（陕西咸党发〔2023〕4号）; （一）推动结构调整 3.产业发展结构调整。 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; # 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于重点行业。; 符合. （三）开展专项行动 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 项目运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）”处理达标排放。; 符合. 《泾河新城大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）的通知（陕泾河发〔2023〕22号）; 3.产业发展结构调整 （1）强化源头管控。严格落实国家、省、市、新区及新城产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，配合新区开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。; 本项目为迁建项目，属于塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造业，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”等相关要求。; 符合. 强化VOCs末端处理工艺治理。动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋吸收方式处理。; 项目运行过程中产生的有机废气（挤出和发泡废气）采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001、DA002）”处理达标排放。; 符合. 5、选址合理性分析 本项目位于西咸新区泾河新城美国科技产业园宝信园区，租用陕西宝信金属科技有限公司空置厂房（租赁合同见附件3-1），在已有厂房进行项目建设，不新增占地。 根据《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划》（2016-2035），项目区域规划为工业用地（附图6）；根据租赁企业土地文件（附件3-2），本项目用地性质属于工业用地，与规划相符。 评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。项目所在区域基础设施配套完全，水、电、通信等能满足项目建设以及运行需要。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 综上所述，本项目对各项污染物均采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 西安敏丰防腐保温工程有限公司成立于2017年2月28日，主要经营聚乙烯外护管、聚氨酯保温管的生产及销售。项目原地址位于陕西省西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道2号，租赁陕西国坤时代科技有限公司部分厂房，建设聚乙烯外护管、聚氨酯保温管生产项目。 由于原有项目租赁合同到期，企业决定将建设地址由泾河新城永乐工业园区南北大道2号迁建至陕西省西咸新区泾河新城美国科技产业园宝信园区。迁建前项目租赁陕西国坤时代科技有限公司部分厂房及办公室，占地总面积为3691m2，建设2条聚乙烯外护管生产线和2条聚氨酯保温管生产线，年产聚乙烯外护管700吨、聚氨酯保温管5000根。搬迁后本项目租赁陕西宝信金属科技有限公司部分厂房，实际使用面积为3810平方米（包含办公150m2及住宿60m2），建设3条聚乙烯外护管生产线和2条聚氨酯保温管生产线，年产聚乙烯外护管1000吨、聚氨酯保温管5000根。 2、建设规模及建设内容 项目主要工程组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 项目工程组成; 子工程; 工程规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 1间，占地面积3600m2，厂房高10.3m，主要分为生产区、原辅料区和成品堆放区; 租赁已建成厂房，生产线搬迁，新增1条挤出生产线. 其中; 挤出生产区; 占地455m2，位于厂房西侧，设3条挤出生产线，设置挤出机、搅拌上料一体机、真空定径装置等设备，主要进行聚乙烯外护管的生产. 发泡生产区; 占地300m2，位于厂房西南侧，布设2条聚氨酯保温管生产线，设置发泡生产机组、等设备，主要进行聚氨酯保温管的生产. 除锈作业区; 占地150m2，位于厂房西南侧，配备除锈机1台，设置除锈机等设备，主要进行钢管的除锈. 穿管作业区; 占地150m2，位于厂房西南侧，配备穿管机，设置穿管机、下管机、上管机等设备，主要进行穿管作业. 依托工程; 宿舍; 3间，租赁陕西宝信金属科技有限公司现有宿舍; 依托. 办公室; 4间，租赁陕西宝信金属科技有限公司现有办公室; 依托. 储运工程; 原辅料区; 钢管存放区; 位于厂房西南角，占地面积约320m2，用于存放生产用钢管; 厂房依托. 原料存放区; 位于厂房西北角，占地面积约224m2，用于存放聚乙烯树脂、色母、异氰酸酯、聚醚组合料等原料. 成品堆放区; 外护管成品区; 占地面积约640m2，位于生产厂房东北侧，用于存放聚乙烯外护管. 保温管成品区; 占地面积约600m2，位于生产厂房东南侧，用于存放聚氨酯保温管. 废料区; 占地面积约25m2，位于厂房北侧，主要存放废包装袋、废包装桶等一般固废. 危废贮存库; 占地面积约10m2，位于厂房西侧，主要存放废机油、废活性炭等危废. 公用工程; 给水; 由市政管网供给; 已到位. 排水; 真空定径装置水箱定期排水用于厂房洒水抑尘；生活污水依托租赁厂区化粪池处理后经市政污水管网排至泾河新城第二污水处理厂进一步处理; 化粪池依托. 供电; 由区域电网供给; 已到位. 供暖制冷; 宿舍及办公采用分体式空调，生产区不需要制冷、供暖; /. 环保工程; 废气; 挤出废气; 采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附装置”处理后，由1根15米高排气筒（DA001）排放; 新建. 发泡废气; 采用“集气罩+软帘+二级活性炭吸附装置”处理后，由1根15米高排气筒（DA002）排放; 新建. 除锈废气; 经设备自带布袋除尘器处理后，由1根17米高排气筒（DA003）排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔噪、设置减振垫等; 新建. 废水; 生产废水; 真空定径装置水箱定期排水用于厂房洒水抑尘; /. 生活废水; 依托租赁厂区化粪池（位于本项目东南侧，容积20m3）处理后经市政污水管排入泾河第二污水处理厂进一步处理; 依托. 固废; 废泡沫材料、废包装袋、除尘灰、废边角料分类收集后暂存于废料区，定期外售废品收购站; /. 废活性炭、废包装桶、废机油、废含油抹布、手套等危险废物收集后暂存于危废贮存库，交由有资质单位处置; 新建. 生活垃圾交由环卫部门定期清运; /. 2、主要产品及产能 本项目搬迁后主要产品类型及产能与搬迁前保持一致，具体见下表： 表2-2 本项目生产规模及产品方案一览表 产品名称; 产品规格; 迁建前产能; 迁建后产能; 变化量; 说明. 聚乙烯外护管; DN20~DN1000mm，厚度10-20mm; 700吨/年; 1000吨/年; +300吨/年; 平均重量按10kg/m计算，约10万米/年，其中4.5万米，约450t用于保温管生产，其余5.5万米，约550t用于外销. 聚氨酯保温管; DN250~DN1400mm，长7-12米; 5000根/年; 5000根/年; 0; 按9米/根计，约4.5万米/年. 注：（1）生产产品为非标产品，种类及规格依市场需求而定，保温管外观或性能均应符合《聚氨酯发泡预制直埋保温管标准》（GB/T29047-2012）中有关要求，PE管材根据生产产品的种类不同，应满足《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663-2000）、《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》（GB/T19472.1-2004）等相应产品标准要求。 （2）聚氨酯保温管：由内至外分别为钢管、聚氨酯保温材料、聚乙烯外护管。 3、项目主要原辅料及能源消耗 （1）项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 项目聚氨酯保温管生产所用聚乙烯套管为自主生产，其余原辅材料均为外购，其消耗情况见下表。 表2-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称; 性状; 迁建前年使用量; 迁建后年使用量; 变化量; 最大储存量; 包装形式/规格; 备注. 高密度聚乙烯树脂（HDPE）; 颗粒; 697t/a; 995t/a; +298t/a; 500t; 25kg/袋; 聚乙烯外护管生产. 色母; 颗粒; 8.96t/a; 12.8t/a; +3.84t/a; 1.25t; 25kg/袋. 钢丸; 颗粒; 0.84t/a; 1.2t/a; +0.36t/a; 0.2t; 袋装. 异氰酸酯 （黑料）; 液体; 160t/a; 160t/a; 0; 3t; 250kg/桶; 聚氨酯保温管生产. 聚醚组合料 （白料）; 液体; 145t/a; 145t/a; 0; 2.4t; 250kg/桶. 钢管; 固体; 5000根/a; 5000根/a; 0; 2000根; DN200~1000mm. 聚乙烯套管; 固体; 450t/a; 450t/a; 0; /; DN20-1000mm. 铁丝; 固体; 少量; 少量; 0; /; /. 木块; 固体; 少量; 少量; 0; /; /. 机油; 液体; 0.5t/a; 0.5t/a; 0; 0.32t; 160kg/桶; 其它. 活性炭; 固体; 0.8t/a; 1.35t/a; +0.55t/a; 厂内不储存; /. 水; /; 300t/a; 403.8t/a; +103.8t/a; /; /. 电; /; 24万度/a; 30万度/a; +6万度/a; /; /. （2）主要原辅材料理化性质 表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质. 高密度聚乙烯; （简称为“HDPE”），是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 g/cm3范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250℃之间。. 异氰酸酯; 是异氰酸的各种酯的总称，本项目使用多亚甲基多苯基异氰酸酯，简称PAPI，CAS号9016-87-9，棕色粘稠液体，有刺激性气味，密度1.22-1.15g/cm3，自然点534℃，升温时能发生自聚作用。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。. 聚醚组合料; 淡黄色半透明粘稠液体，稍有刺激性气味，相对密度1.07。主要成分为聚醚多元醇（90%）、环戊烷（3%）、三乙烯二胺（4%）、辛酸亚锡（1%）、硅油（1%）和水（2%）。其中环戊烷为发泡剂，三乙烯二胺为交联剂，发泡过程中参与反应，生产CO2；辛酸亚锡为催化剂，加速聚氨酯的形成，缩短固化时间，提高发泡质量；硅油为泡沫稳定剂，控制表面张力，提高气泡壁稳定性，使制品泡孔均匀细密，具有良好的机械性能。. 4、主要设备 本项目主要设备具体见下表： 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号/参数; 迁建前数量; 迁建后数量; 变化量; 备注. 1; 挤出机; SJ-150、SJ-120、SJ-90; 2; 3; +1; 搬迁2台，新增1台. 2; 真空定径装置; 6000mm×2400mm; 1; 1; 0; 搬迁. 3; 搅拌上料一体机; /; 1; 1; 0. 4; 切割锯; 4000mm×3300mm; 1; 1; 0. 5; 牵引机; 3600mm×4000mm; 1; 1; 0. 6; 手持电锯; /; 1; 1; 0. 7; 手持小型电钻; /; 1; 1; 0. 8; 发泡生产机组; /; 2; 2; 0. 9; 穿管机（自带穿管平台）; /; 1; 1; 0. 10; 下管机; /; 1; 1; 0. 11; 上管机; /; 1; 1; 0. 12; 全自动液压纠偏机; /; 2; 2; 0. 13; 除锈机（配套除尘器）; /; 1; 1; 0. 14; 叉车; /; 3; 3; 0. 15; 电子天平测试仪; /; 1; 1; 0. 16; 千分尺; /; 1; 1; 0. 17; 高温干燥箱; /; 1; 1; 0. 18; 水泵; /; 1; 1; 0. 19; 活性炭处理装置风机; /; 2; 2; 0. 5、平面布置 本项目建设租赁陕西宝信金属科技有限公司空置厂房作为生产厂房，车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，划分为聚氨酯保温管生产区、外护管生产区、原辅料区和成品堆放区，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅。 从总体来看，项目总平面布置合理，具体平面布置见附图2。 6、劳动定员及工作制度 工作制度：年工作300天，每天工作时间为8h（1班制）。 劳动定员：本项目劳动定员15人，厂房内不设食堂，设置住宿。 迁建前后劳动定员、工作制度不发生变化。 7、公用工程 （1）给排水 本项目用水由市政供水管网提供，营运期用水主要包括生活用水和生产用水（冷却用水）。废水主要为生活污水和真空定径装置水箱排污废水。 1）用水 ①生活用水 项目运营期劳动定员15人，年工作300天。根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）中表B.17，行政办公用水通用值定额为25m3/（人·a），则本项目生活用水量为1.25m3/d（375m3/a）。 ②冷却用水 项目外护管挤出后定型时需要喷淋冷却，真空定径装置自带水箱，冷却水经水箱冷却后循环使用，需定期补充新鲜水。冷却水循环量为4m3/h，新鲜水补充量为循环量的0.3%，则新鲜水补充水量为0.096m3/d、28.8m3/a。 总用水量为403.8m3/a。 2）排水 ①生活污水 生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则生活污水量为1.0m3/d（300m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等。生活污水依托租赁产业园化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。 ②真空定径装置水箱定期排污废水 水经蒸发浓缩后水中离子浓度增加，pH值和温度等因素发生变化致使离子过饱和而生成水垢，排污量按循环量的0.1%计，则排污量为0.032m3/d、9.6m3/a。冷却排污水为高浓度含盐废水，废水量较少，排污水用于厂房洒水降尘。 总排水量为309.6m3/a。 项目用水、排水情况见表2-6，水平衡图见图2-1： 表2-6 项目给排水情况一览表 用水环节; 用水量(m3/d); 损耗量(m3/d); 排水量(m3/d). 新鲜水; 循环水. 生活用水; 1.25; 0; 0.25; 1.0. 冷却用水; 0.096; 32; 0.064; 0.032. 合计; 1.346; 32; 0.314; 1.032. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目供电由市政电网供给。 （3）供暖制冷 宿舍及办公采用分体式空调，生产区不需要制冷、供暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目为迁建项目，租用已建成厂房，施工期主要为生产设备及环保设备的安装、调试等作业。 施工期污染主要为设备安装人员产生的生活污水、生活垃圾，设备安装过程产生的噪声、废包装材料等，所有安装施工在室内进行。 2、运营期工艺流程 （1）聚乙烯外护管生产线 聚乙烯外护管生产工艺流程及主要产污环节见图2-2。 图2-2 聚乙烯外护管生产工艺及产污环节图 工艺说明： ①搅拌、上料 首先将高密度聚乙烯树脂颗粒和色母按一定比例人工加入密闭搅拌机混合，自动上料，此阶段原辅料混合时有微量粉尘和噪声产生； ②热融、挤出 原料进入挤出机内，通过电加热升温至170-190℃，经熔融、软化作用变成粘性流体，再经螺杆挤出机挤出至模具内，制成符合规格要求的管状胚体，此阶段有废气和噪声产生； ③冷却、定型 管状制品离开模具后，进入真空定径装置进行真空定径和喷淋冷却。牵引机将挤出的管材按照一定的牵引力和速度，均匀的引出管材，并通过调节牵引速度调节管子的厚度，此阶段有真空箱定期排污废水和噪声产生； 真空定径箱：真空定径箱分为两段，前段为真空、喷淋冷却段，后段为喷淋冷却段，箱体配备两级真空系统，先进的水循环和高压冷却系统，真空度调节装置和精确的水温水位自动控制系统，由不锈钢箱体、喷淋系统和ABS雾化喷头组成。塑料熔体从机头模挤出后直接进入真空箱，由于真空箱整体被抽真空，未定型的熔体由于内压（管材内孔与大气相通）高于外表面的压力（外表面负压一般为0.04~0.07MPa），外表面贴在与其接触的定径元件，通过建立管材内腔与壁面之间的压差使管材外表面被吸附在定径套内壁，得到外径及壁厚符合要求的各种规格的管材，经水喷淋后进行冷却。 ④切割、检验 牵引出的半成品管材，根据客户需求利用切割锯进行切割，检查完好后，运送至成品区，切割工序有噪声和废边角料产生。 （2）聚氨酯保温管生产线 聚氨酯保温管生产工艺流程及主要产污环节见图2-4。 图2-4 聚氨酯保温管生产工艺及产污环节图 工艺说明： ①钢管除锈 外购的钢管首先经除锈机去除表面的锈蚀、氧化皮等，可以降低工件的内应力，提高工件的抗疲劳强度，增强钢管的防腐蚀性能。 除锈工作过程：启动设备电源，设置好各项参数，按顺序启动各工位，操作人员按压自动操作按钮，工件将自动输送到除锈机内，除锈机会对工件进行除锈作业。除锈机抛出的丸料会掉落到除锈机底部，由螺旋推料器输送至提升机系统底部，提升机通过提升机构将丸料输送到顶部的分选器中，将进行合格丸料、碎钢丸、粉尘三者进行有效的分离，合格丸料被存留在料仓里面，等待再次利用，碎钢丸被分离出来经由后面的管道送至废料斗，而较轻的粉尘吸入除尘系统经布袋除尘器处理后通过排气筒排放。 此过程中会产生少量除锈粉尘和设备噪声，布袋除尘器处理会产生除尘灰。 ②钢管支撑 除锈后的钢管作为保温管生产的内管，聚乙烯管为建设单位自主生产，选择与钢管尺寸相似的聚乙烯管作为保温管生产套管；按照计划生产聚氨酯材料的厚度选择不同厚度的木板，采用手持电锯锯为小块，同时用手持小型电钻钻孔后采用铁丝穿孔，利用铁丝在钢管周围围成一圈作为支撑，防止工作钢管和聚乙烯套管轴向偏心距过大。 ③穿管 聚乙烯外护管在存放过程中，特别是大管径管材会产生一定程度弯曲变形呈椭圆形，穿管之前需在穿管平台进行归圆调直，将安装好支撑的钢管和归圆调直的套管通过穿管机组装、固定。穿管过程有噪声产生。 ④发泡、管材清理 启动发泡机组液压上堵头，确保堵头与外护管紧密结合，在外护管中心用钻机开注塑孔，将发泡机枪头放入开孔中，其中发泡机由电脑操作完成注入工作，通过枪头将黑白料均匀混合进入到钢管与外护管的环形空间内。发泡在常温下进行，发泡时间为20~25秒，发泡后1分钟左右成型，观察溢出发泡材料，待泡沫完全固化后，处理注塑孔表面，清洁管材两端多余泡沫。发泡阶段有有机废气和噪声产生，管材清理过程有废发泡材料产生。 发泡原理：常温下，异氰酸酯中的异氰酸根（-NCO）与组合醚中的羟基（-OH）在催化剂的作用下发生化学反应，生产聚氨酯，同时释放大量热量，交联剂中的氨基（-NH2）与水、氰酸根反应形成大量的CO2，使长链聚氨酯形成泡沫状，此时预混在组合醚中的发泡剂（环戊烷）不断汽化使聚氨酯膨胀填充钢管与外护管之间的环形空隙，发泡剂本身不参加多异氰酸和聚醚组合料之间的化学反应。泡沫稳定剂使泡沫稳定并控制孔的大小及结构。 化学反应式： nOCN-R-NCO+nHO-R'-OH→（OC-NH-R-NH-COO-R'-O-）n（聚氨酯） -NCO+H2O+NH2—→-NH-NH-+CO2 ⑤检验 对聚氨酯保温管进行质检，合格后贴标、入库。聚氨酯保温管质量检测方法主要为密度检测、轴线偏心检测、外观检测和保温层厚度检测。 a 密度检测 保温管制成后放置72小时后进行取样，取样点距保温层断面纵向距离500mm以上，在泡沫中心取3个以上的试样。每个试样的尺寸为：30×30×t（20≤t≤30，单位：mm）的立方体或取30mm长的圆柱体，直径为：d（20≤d≤30，单位：mm）。试样制成后应在23±2℃的干燥器中放置16小时后用千分尺测量试样的尺寸，精准到0.1mm，计算体积精确到0.01cm3；称重试样，精确到0.5%；计算（体积）密度，取平均值。 b 轴线偏心距 保温管任意位置套管与钢管轴线间的距离符合《聚氨酯发泡预制直埋保温管标准》（GB/T29047-2012）要求。 c 保温管钢管的破口、管端口不能被损伤，保温套管无损伤。 d 保温管厚度至少要测量4点，偏差小于《聚氨酯发泡预制直埋保温管标准》（GB/T29047-2012）要求。 ⑥入库 检验合格后的产品进入产品存放区暂存、待售。 3、项目产污情况分析 除了上述分析产污环节及污染物外，项目运营过程中还会产生生活垃圾和生活污水。本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-7 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生环节; 主要污染因子. 废水; 工作人员; 日常生活; SS、COD、BOD5、氨氮、TN、TP. 冷却系统排水; 冷却过程; SS. 废气; 搅拌机; 原辅料投加; 颗粒物. 除锈机; 钢管除锈; 颗粒物. 挤出机; 树脂颗粒熔融、挤出; 非甲烷总烃. 发泡机组; 黑白料混合发泡; 非甲烷总烃. 噪声; 生产设备及环保设备; 设备运行; 设备噪声. 固废; 管理及生产人员; 日常生活; 生活垃圾. 生产厂房; 原辅料拆包; 废包装桶/袋. 切割工序; 废边角料. 管材清理检验; 废泡沫材料. 除尘器收集; 除尘灰. 设备维修; 废机油，废油桶，废含油抹布、手套. 废气处理过程; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 本项目现址位于西咸新区泾河新城永乐工业园区南北大道2号，租赁陕西国坤时代科技有限公司部分厂房，建设2条聚乙烯外护管生产线和2条聚氨酯保温管生产线，年产聚乙烯外护管700吨、聚氨酯保温管5000根。 2023年7月，企业委托陕西中蓝企方环境科技有限公司编制了《聚乙烯外护管及保温管生产迁建项目环境影响报告表》，2023年8月8日取得了该项目的环评批复（西咸泾河审准〔2023〕52号，具体见附件6）； 企业于2023年9月11日进行了排污许可登记并取得登记回执，登记编号91610112MA6U21BRX8001Z，有效期为2023年9月11日至2028年9月10日（具体见附件7）。 企业于2023年11月编制了《西安敏丰防腐保温工程有限公司突发环境事件应急预案》，2023年12月22日取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会下发的备案表（备案编号619905-2023-32-L，具体见附件8）。 企业于2024年6月编制完成了《聚乙烯外护管及保温管生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，并通过了专家组验收（具体见附件9）。 - 2、原有项目工艺流程及产污环节 原有项目迁建前后工艺流程不变，故参考迁建后产品工艺流程。 3、原有项目污染治理措施及污染物排放情况 （1）废气 原有项目运营期产生的废气主要为聚乙烯外护管生产线中原料混合废气、聚乙烯外护管生产线中挤出工序及聚氨酯保温管生产线产生的除锈废气和发泡废气（主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物）。 ①原料混合废气 原料混合搅拌工序在密闭设备中进行，聚乙烯树脂和色母为颗粒状，因此，粉尘产生量极少。且混合搅拌时设备密闭，可直接进入下一道工序。粉尘量产生极少，车间内无组织排放。 ②挤出废气 项目在挤出机上方均设置集气罩收集废气，收集后的废气通过“活性炭吸附装置”进行处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放。 ③除锈废气 钢管除锈过程会产生粉尘，除锈采用全密闭作业，因此不产生无组织粉尘。粉尘粉尘经除锈机自带布袋除尘器处理后经17m高排气筒（P3）排放。 ④发泡废气 项目在发泡机上方均设置集气罩收集废气，收集后的废气通过“活性炭吸附装置”进行处理，处理后由15m高排气筒（P2）排放。 根据验收监测报告，验收检测期间，原有项目P1、P2有机废气处理设施出口非甲烷总烃的排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5标准要求。除锈废气处理设施出口颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。 厂界上、下风向无组织非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9要求；颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1要求。 （2）废水 原有项目运营期废水主要为真空定径装置水箱定期排污废水（主要污染因子为悬浮物）和员工生活废水（主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、悬浮物）。 生活污水依托陕西国坤时代科技有限公司化粪池处理后，经市政污水管网排至泾河新城第二污水处理厂进一步处理。真空定径装置水箱定期排水用于厂房洒水抑尘。 根据验收监测报告，验收监测期间，生活污水总排口水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；氨氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值要求。 （3）噪声 原有项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声，主要设备为挤出机、发泡机、泵及风机等，主要集中在车间内。生产设备位于车间内，在车间内合理布局，利用厂房隔声、基础减振、采取低噪声设备等措施降低噪声影响。 根据验收监测报告，验收检测期间，项目东、西、北侧厂界监测点昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 # 原有项目运营期产生的固体废弃物主要包括除尘灰、废包装桶/袋、废泡沫材料、废边角料、废活性炭、废机油及废含油抹布、手套、职工生活垃圾等。 # ①生活垃圾：由环卫部门统一收集清运。 # ②除尘灰、废包装袋、废边角料、废泡沫材料：集中收集后定期外售。 # ③危险废物：废包装桶收集后暂存于危废暂存间，委托陕西明瑞资源再生有限公司处置。废机油、废活性炭及废含油抹布、手套收集后暂存于危废暂存间，委托陕西环能科技有限公司处置。 （5）污染物排放统计 表2-8 原有项目污染物汇总一览表 污染物种类; 排放污染物项目; 治理措施; 排放方式; 排放量(t/a). 废气; 原料混合废气; 颗粒物; 设备密闭; 无组织排放; 少量. 挤出废气; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭+15m排气筒; 有组织和无组织排放; 0.548. 发泡废气; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭+15m排气筒; 有组织和无组织排放; 0.267. 除锈废气; 颗粒物; 布袋除尘器+17m排气筒; 有组织排放; 0.066. 废水; 生活污水; COD; 化粪池; 不外排; 0.1008. BOD5; 0.063. SS; 0.0648. 氨氮; 0.0117. 噪声; 等效连续A声级; 厂房隔声、合理布局; /; /. 固废; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; /; 2.25. 除尘灰; 集中收集后外售; /; 6.5. 废泡沫材料; 集中收集后外售; /; 2.5. 废边角料; 集中收集后外售; /; 7. 废包装袋; 集中收集后外售; /; 4.2. 废包装桶; 收集后暂存于危废暂存间，委托陕西明瑞资源再生有限公司处置; /; 12. 废机油; 在厂内危废暂存间暂存，定期交陕西明瑞资源再生有限公司进行处置; /; 0.5. 废含油抹布、手套; /; 0.02. 废活性炭; /; 2.27. 4、企业原有环境问题及“以新带老”措施 （1）迁建前 项目迁建后，原有厂房交还房东，原有设备迁建使用，项目迁建过程需严格执行《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017年第78号）及《关于加强工业企业关停、迁建及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）等相关要求，贯彻落实拆除活动中各项污染防治工作，规范各类设施拆除过程，安全处置遗留固体废物，及时清运原厂区残留垃圾。 原有项目环境管理较好，废气、噪声达标排放，固废有效处置不外排，无环境污染事故和风险事故，与周边居民及企业无环保纠纷。无环境污染问题。 - （2）迁建后 - 本项目迁建至泾河新城美国科技产业园宝信园区，根据现场踏勘及建设单位提供相关信息，本项目租赁陕西宝信金属科技有限公司厂房原为闲置空厂房，无污染，未进行生产，无废物产生。租赁厂房四周建筑物均已建设完成，故无遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《环保快报》附表4：“2024年1～12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表”中西安市西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，环境空气质量现状统计结果见下表。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 最大浓度占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此本项目所在区域为环境空气不达标区。 （2）特征污染物 为了解项目所在地总悬浮颗粒物（TSP）和非甲烷总烃环境质量现状，本次评价非甲烷总烃、颗粒物引用《陕西国久泰新材料科技有限公司塑料管生产项目环境质量现状监测报告》（具体见附件5），监测点位为本项目东南侧4.5km，监测日期为2023年1月12日至1月19日。监测数据在有效期内，本次监测数据引用合理。监测结果如下： 表3-2 特征污染物现状监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. TSP; 1月12日~13日; mg/m³; 0.209; 0.3; 达标. 1月13日~14日; 0.149. 1月14日~15日; 0.096. 1月15日~16日; 0.081. 1月16日~17日; 0.148. 1月17日~18日; 0.188. 1月18日~19日; 0.192. 非甲烷总烃; 1月12日~13日; mg/m³; 0.87; 0.92; 0.89; 0.89; 2.0; 达标. 1月13日~14日; 0.82; 0.89; 0.84; 0.87. 1月14日~15日; 0.87; 0.87; 0.85; 0.85. 1月15日~16日; 0.82; 0.86; 0.86; 0.85. 1月16日~17日; 0.90; 0.88; 0.83; 0.80. 1月17日~18日; 0.89; 0.91; 0.91; 0.93. 1月18日~19日; 0.90; 0.88; 0.89; 0.87. 根据监测结果可知，项目所在区域总悬浮颗粒物（TSP）24小时均值监测期间满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值；非甲烷总烃监测期间满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中限值。 2、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目在已建设的厂房内建设，厂房内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，本项目位于城市建成区内，无新增用地，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值。 项目生产过程中产生的挤出废气、发泡废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表5及表9有关限值要求中有关限值要求；厂区内非甲烷总烃排放同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1厂区内无组织特别排放限值要求；钢管除锈粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2新污染源大气污染物排放限值”要求。 表3-3 施工期大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 施工阶段; 监控点; 标准名称. 施工扬尘; 小时平均浓度限值≤0.7; 基础、主体结构及装饰工程; 下风向周界外10m范围内; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 表3-4 运营期大气污染物排放标准 类别; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控点; 标准名称. 有组织; 颗粒物; 120; 1.75（15m）; 排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 非甲烷总烃; 60; /; 车间或生产设施排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表5及表9中有关限值要求中有关限值要求. 无组织; 非甲烷总烃; 4.0; /; 企业边界. 厂区内非甲烷总烃; 6; /; 监控点处1h平均值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织特别排放限值. 20; /; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 1.0; /; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织限值要求. 备注：有组织颗粒物最高允许排放速率按严格50%执行。. 2、废水 项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、TP、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级相关标准限值。 表3-5 污水排放标准限值 单位mg/L，pH无量纲 污染因子; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN. （GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; /; /. （GB/T31962-2015）中B级标准; 500; 350; /; 45; 8; 70. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求。 本项目位于泾河新城美国科技产业园宝信园区，对比《西咸新区声环境功能区划方案》，项目位于庞家村片区，属于3类声功能区，因此运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 表3-6 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55. 运营期; 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”全国主要污染物排放总量控制中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目工艺特征和排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为：COD、NH3-N、VOCs。 本项目建议总量指标：VOCs为0.924t/a；COD为0.089t/a；氨氮为0.0105t/a。 项目具体总量指标以当地环保部门批准的指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为迁建项目，租用已建成厂房，施工期主要为生产设备及环保设备的安装、调试等作业，工程量少，施工期短。 1、施工期大气污染保护措施 本项目施工期主要为生产设备及环保设备的安装过程中可能产生粉尘，建议采取以下污染防治措施： 合理安排进场安装、调试设备等工作车辆的防尘措施、运输路线和时间等；设备运输时应注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中造成扬尘；本项目施工期短，会有少量粉尘飘散到大气环境中，采取现场洒水抑尘。 2、施工期声环境污染保护措施 本项目施工期无大型噪声设备运行，建议施工期采取以下噪声防治措施，以减少噪声对环境的影响： 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。 施工人员产生的生活污水经租赁厂区化粪池处理后经市政污水管排入泾河第二污水处理厂进一步处理。 4、固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为废包装材料、施工人员的生活垃圾等。 施工期废包装材料收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾集中收集由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）产排污环节 本项目产生的主要废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃。产排污环节等情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 产污环节; 污染物; 风机风量m3/h; 年工作时间（h）; 污染物产生情况; 排放形式; 处理 措施; 污染物排放情况; 收集效率 %; 去除效率%; 排放速率kg/h; 标准限值mg/m3. 产污环节; 污染物; 风机风量m3/h; 年工作时间; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 聚乙烯外护管生产线; 原料混合; 颗粒物; /; 2400; /; /; /; /; 设备密闭搅拌; /; /; /; /; /; /; 1.0. 挤出; 非甲烷总烃; 10000; 2400; 0.752; 0.31; 31; 有组织; 集气罩+软帘+二级活性炭吸附; 0.469; 0.2; 20; 80%; 37.59%; /; 60. 0.188; /; /; 无组织; /; 0.188; /; /; /; /; /; 4.0. 聚氨酯保温管生产线; 发泡; 非甲烷总烃; 8000; 900; 0.306; 0.34; 42.5; 有组织; 集气罩+软帘+二级活性炭吸附; 0.19; 0.21; 26.3; 80%; 37.59%; /; 60. 0.077; /; /; 无组织; /; 0.077; /; /; /; /; /; 4.0. 除锈; 颗粒物; 15000; 300; 0.782; 2.6; 173; 有组织; 布袋除尘器; 0.196; 0.65; 43; /; 75%; 1.75; 120. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气排放源强核算 本项目运营期产生的废气主要是聚乙烯外护管生产线产生的原料混合废气、挤出废气和聚氨酯保温管生产线产生的除锈粉尘和发泡废气。 1）聚乙烯外护管生产线 ①原料混合废气 原料混合搅拌工序在密闭设备中进行，聚乙烯树脂和色母为颗粒状，因此，粉尘产生量极少。本次环评不进行量化分析。 ②挤出废气 高密度聚乙烯树脂为高分子聚合物，为无毒无害的材料。本项目聚乙烯加热温度控制在190℃以下，原料不会分解，仅原料中残存和未聚合的反应单体会在挤出过程中逃逸，以非甲烷总烃计。类比《聚乙烯外护管及保温管生产迁建项目验收监测报告》，挤出排气筒进口非甲烷总烃排放速率为0.0706~0.1082kg/h，本次评价取最大排放速率非甲烷总烃为0.1082kg/h，挤出机每天运行8h，年工作时间为2400h，废气收集效率为80%，本次增加1条挤出生产线，产品由700t/a增加至1000t/a，监测时工况为49.35%，计算100%工况下挤出废气中非甲烷总烃产生量为0.94t/a。 3台挤出机上方均设置吸顶式集气罩+软帘（共3套）收集有机废气，产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置进行处理，尾气通过1根15米高排气筒（DA001）排放。风机风量为10000m3/h；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2922塑料板、管、型材制造行业系数表，活性炭吸附装置的处理效率为21%，二级活性炭处理效率为37.59%。 挤出过程有组织非甲烷总烃产生量为0.752t/a（产生速率为0.31kg/h，产生浓度为31mg/m3），经处理后非甲烷总烃排放量为0.469t/a（排放速率为0.19kg/h，排放浓度为20mg/m3）；无组织非甲烷总烃排放量为0.188t/a；非甲烷总烃总排放量为0.657t/a。 2）保温管生产线 ①除锈粉尘 钢管除锈过程会产生粉尘，除锈采用全密闭作业，因此不产生无组织粉尘。类比《聚乙烯外护管及保温管生产迁建项目验收监测报告》，除锈排气筒进口颗粒物排放速率为1.0651~1.3027kg/h，本次评价取最大排放速率颗粒物为1.3027kg/h，除锈机年工作300h（工作时间根据需要，不定时工作），收集效率100%，监测时工况为50%，计算100%工况下颗粒物产生量为0.782t/a。 除锈机自带布袋除尘器处理除锈粉尘，粉尘经设备自带除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，根据《聚乙烯外护管及保温管生产迁建项目验收监测报告》，处理效率为75.6~82.4%，本次评价取75%，风机风量为15000m3/h。 除锈废气有组织颗粒物产生量为0.782t/a（产生速率为2.6kg/h，173mg/m3）；则除锈过程颗粒物排放量为0.196t/a，排放速率为0.65kg/h，排放浓度为43mg/m3。 ②发泡废气 保温管生产线产生的废气主要是发泡废气，发泡反应放出的CO2会带出少量发泡原料，主要为异氰酸酯及聚醚多元醇，以非甲烷总烃计。类比《聚乙烯外护管及保温管生产迁建项目验收监测报告》，发泡排气筒进口非甲烷总烃排放速率为0.1364~0.1734kg/h，本次评价取最大排放速率非甲烷总烃为0.1734kg/h，发泡机每天运行3h，年工作时间为900h，废气收集效率为80%，监测时工况为51%，计算100%工况下发泡过程废气产生量为0.383t。 2台发泡机上方均设置“集气罩+软帘”收集有机废气，产生的有机废气收集后经二级活性炭吸附装置进行处理，尾气通过1根15米高排气筒（DA002）排放。风机风量为8000m3/h；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2922塑料板、管、型材制造行业系数表，活性炭吸附装置的处理效率为21%，二级活性炭处理效率为37.59%。 发泡过程有组织非甲烷总烃产生量为0.306t/a（产生速率为0.34kg/h，产生浓度为42.5mg/m3），经处理后非甲烷总烃排放量为0.19t/a（排放速率为0.21kg/h，排放浓度为26.3mg/m3）；无组织非甲烷总烃排放量为0.077t/a；非甲烷总烃总排放量为0.267t/a。 （3）排放口基本情况 排放口基本情况见下表。 表4-2 排放口基本情况表 排气筒名称; 污染物; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速m/s; 烟气温度/℃; 排放口类型. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 108.90478313 34.53184088; 15; 0.5; 12.7; 28; 一般排放口. 排气筒DA002; 108.90491322 34.53185524; 15; 0.4; 13.3; 28; 一般排放口. 排气筒DA003; 颗粒物; 108.90501648 34.53186519; 17; 0.8; 15.7; 25; 一般排放口. 排气筒高度符合性分析： ①挤出废气排气筒DA001、发泡废气排气筒DA002 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中排气筒高度要求：排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的，以及装置区污水池处理设施除外），本项目DA001、DA002排气筒高度为15m，设置合理。 ②除锈废气排气筒DA003 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度要求：“新建污染源排气筒高度一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”的要求。 本项目周围200m范围内最高建筑为东侧建筑物高38.4m，因此需设置43.4m排气筒排放，本项目厂房高度10.3m，设置43.4m排气筒无依附建筑物，从安全角度考虑存在风险，因此达不到标准要求的排气筒高度；且企业原项目已设置15m高排气筒，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），评价要求项目有组织颗粒物排放速率标准值严格50%执行。 （4）污染防治措施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）：表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造产生非甲烷总烃，可行技术有“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，本项目挤出和发泡工序产生的有机废气采用“二级活性炭吸附”属于可行技术。 塑料板、管、型材制造和泡沫塑料制造产生的颗粒物，可行技术有“袋式除尘；滤筒/滤芯除尘”，本项目除锈工序产生的废气采用“布袋除尘器”属于可行技术。 （5）废气达标排放分析 根据前文计算，项目有组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表5限值要求；有组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求。 项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气自行监测要求见下表： 表4-3 废气自行监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准. 有组织; 排气筒DA001、DA002; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表5限值要求. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织限值要求. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）表9限值要求. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织特别排放限值. （7）非正常排放情况 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 项目废气非正常工况情况主要为：“二级活性炭吸附”吸附接近饱和时，按照处理效率为0的状态估算废气通过排气筒排放等情况；布袋除尘器处理效率降低至10%左右等情况；废气非正常工况源强情况见下表。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 对应车间; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. DA001; 二级活性炭吸附装置废气处理效率为0; 挤出; 非甲烷总烃; 0.31; 0.5; 2; 0.31; 立即停止生产，关闭排放阀，即时检修. DA002; 二级活性炭吸附装置废气处理效率为0; 发泡; 非甲烷总烃; 0.34; 0.5; 2; 0.34. DA003; 布袋除尘器处理效率降低至10%; 除锈; 颗粒物; 2.34; 0.5; 2; 2.34; 立即停止生产，关闭排放阀，即时检修. 为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须立即停产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排人员负责环保设备的日常维护和管理，及时发现隐患，确保废气处理设施正常运行； ②定期更换活性炭；定期对布袋进行清理； ③委托具有专业资质的环境检测机构对各污染物进行定期监测。 2、废水 （1）废水产排情况 根据前文分析，本项目产生的废水为生活污水和真空定径装置水箱排污废水。 项目真空定径装置水箱定期排水，经收集后用于厂房洒水降尘；生活污水产生量为1.0m3/d，300m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP等，依托租赁产业园化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。 类比现有工程，本项目生活污水产生及排放情况见下表： 表4-5 项目生活废水污染物产生及排放情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 350; 220; 300; 36; 50; 5. 产生量（t/a）; 0.105; 0.066; 0.09; 0.0108; 0.015; 0.0015. 处理设施; 化粪池. 是否为可行技术; 是. 处理效率（%）; 15; 9; 20; 3; 10; 5. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 298; 200; 240; 35; 45; 5. 排放量（t/a）; 0.089; 0.06; 0.072; 0.0105; 0.0135; 0.0015. 排放方式; 间接排放. 标准限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 70; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准. （2）化粪池依托可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），生活污水治理可行技术为“隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理”。本项目不设置食堂，生活污水中无动植物油产生，无须设置隔油池，项目采用化粪池处理生活污水，属于可行技术。 本项目生活污水依托租赁厂区化粪池（化粪池位于租赁厂房北侧）处理，化粪池目前余量约10m3/d，本项目总污水产生量为1.0m3/d，化粪池有足够的容量接纳本项目废水，因此本项目依托租赁厂区化粪池可行。 （3）污水处理厂依托可行性分析 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，现状大部分为泾河新城永乐镇和崇文镇所在区域。总服务面积约34km2。污水处理厂采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”工艺处理后，水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018）》A标准。本项目位于泾河新城第二污水处理厂的收水范围内，目前市政污水管网已铺设到位，项目污水经化粪池处理后水质满足排放标准要求，且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，故依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），本项目无需对生活污水进行监测。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、噪声 （1）噪声源 本项目噪声源主要为生产设备及环保设备，各声源声级值详见下表。 表4-6 项目运营期噪声源调查清单（室内声源） 声源名称; 数量; 设备声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 挤出机; 3; 75; 选用低噪音设备，设置在工房内、合理布局，定期维护保养; 32.29; 36.48; 1; 59.55; 32.29; 36.77; 12.7; 66; 66; 66; 66; 昼间; 21; 45; 45; 45; 45; 1. 32.75; 32.88; 1; 59.5; 28.66; 36.74; 16.33; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 33.13; 29.58; 1; 59.5; 25.34; 36.68; 19.65; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 搅拌上料一体机; 1; 75; 44.16; 34.26; 1; 48.01; 28.5; 48.24; 16.35; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 切割锯; 1; 80; 49.83; 34.87; 1; 42.3; 28.35; 53.94; 16.43; 71; 71; 71; 71; 50; 50; 50; 50; 1. 牵引机; 1; 75; 54.27; 35.02; 1; 37.88; 27.9; 58.36; 16.82; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 发泡生产机组; 2; 75; 15.31; 22.54; 1; 78; 20.75; 18.08; 24.47; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 75; 29.61; 23.97; 1; 63.63; 20.25; 32.44; 24.79; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 下管机; 1; 70; 31.76; 11.36; 1; 62.93; 7.47; 32.89; 37.57; 61; 61; 61; 61; 40; 40; 40; 40; 1. 上管机; 1; 70; 42.3; 12.29; 1; 52.36; 6.98; 43.46; 37.93; 61; 61; 61; 61; 40; 40; 40; 40; 1. 穿管机; 1; 75; 37.24; 11.98; 1; 57.42; 7.35; 38.41; 37.62; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 全自动液压纠偏机; 2; 75; 28.92; 7.39; 1; 66.21; 3.91; 29.55; 41.16; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 32.32; 7.78; 1; 62.78; 3.84; 32.97; 41.19; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45. 水泵; 1; 70; 24.25; 33.72; 1; 67.85; 30.63; 28.43; 14.46; 61; 61; 61; 61; 40; 40; 40; 40; 1. 除锈机; 1; 75; 21.78; 9.53; 1; 73.06; 6.99; 22.76; 38.17; 66; 66; 66; 66; 45; 45; 45; 45; 1. 除尘器风机; 1; 85; 22.3; 3.91; 1; 73.18; 1.35; 22.52; 43.81; 75; 77; 75; 75; 54; 54; 54; 54; 1. 注：坐标原点为本项目车间西南角. 表4-7 项目运营期噪声源调查清单（室外声源） 声源名称; 数量; 声源源强dB（A）; 降噪措施; 噪声排放值dB（A）; 空间相对位置/m; 运行时间. 声源控制措施; 降噪效果; X; Y; Z. 活性炭吸附风机; 2台; 85; 选用低噪声设备、隔声罩、基础减振、距离衰减; 15; 70; 38.23; 3.97; 1; 昼间. 85; 15; 70; 47.88; 5.57; 1; 昼间. 环评要求：所有设备运行过程中加强维护，确保设备处于良好的运转状态，对设备进行定期的维修保养。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测结果及达标情况分析 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声贡献值进行预测。由于本项目夜间不生产，因此仅对昼间的厂界噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-8 项目噪声预测结果 预测点位置; 昼间; 达标情况. 贡献值; 标准限值. 厂界; 东厂界; 56; 65; 达标. 南厂界; 61; 达标. 西厂界; 52; 达标. 北厂界; 53; 达标. 根据预测结果可知，项目运营期间，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-9 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界西侧、南侧、东侧; LAeq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 注：北侧紧邻厂房无监测条件，因此不监测。. 4、固体废物 （1）固废产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固体废物（除尘灰、废包装袋、废泡沫材料、废边角料）和危险废物（废包装桶、废活性炭、废机油、废油桶及废含油抹布、手套）。 1）生活垃圾 项目劳动定员15人，日产生垃圾量按0.5 kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 2）一般工业固体废物 ①除尘灰 根据物料平衡可知，本项目除尘器收集的粉尘量为2.168t/a，集中收集后定期外售。 ②废包装袋 废包装袋主要为外护管生产线聚乙烯树脂和色母的包装袋，年产生量约6t/a，属一般工业固废，集中收集后定期外售。 ③废泡沫材料 根据工程分析计算可知，本项目保温管生产线发泡完成的清理管材工序会产生一定量的废泡沫材料，每根保温管生产约产生0.5kg的废泡沫，本项目保温管生产规模为5000根/年，则废泡沫材料产生量为2.5t/a，集中收集后定期外售。 - ④废边角料 聚乙烯外护管切割工序会产生废边角料，根据现有工程运行经验，废边角料产生量约为10t/a，集中收集后定期外售。 3）危险废物 ①废机油 根据现有工程运行经验，项目设备维护过程中产生的废机油约0.5t/a，经专用收集桶收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-214-08。 ②废油桶 本项目废油桶产生量约0.15t/a，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-249-08。 ③废含油抹布、手套 根据现有工程运行经验，项目运行过程中废含油抹布、手套产生量约0.02t/a，暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废抹布属于危险废物，类别为“HW49其他废物”，废物代码900-041-49。 ④废包装桶 项目产生的废包装桶主要为废聚氨酯黑白料桶，根据建设单位提供资料，250kg塑料桶自重按10kg考虑，根据本项目桶装原辅料用量情况计算，本项目废包装桶的产生量约12t/a，属危险废物，收集后由厂家回收。 ⑤废活性炭 本项目采用活性炭吸附装置吸附有机废气，活性炭吸附装置吸附的有机废气量为0.27t/a，活性炭吸附装置中的活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭为危险废物。 根据《广东工业大学工程研究》，活性炭有效吸附量为qe=0.25kg/kg-活性炭，需要活性炭量为1.08t/a。环评要求：本项目有机废气处理拟采用蜂窝活性炭，活性炭碘值不低于600毫克/克，填充厚度＞500mm；活性炭每3个月更换一次，则废活性炭产生量为1.35t/a（含有机废气量）。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49〔烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭〕。废活性炭收集后暂存于危废贮存库，与其他危废分开存储，委托有资质单位处置。 表4-10 项目固废产排情况 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 代码; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量(t/a). 生活办公; 生活垃圾; /; /; /; /; 2.25; 垃圾桶; 定期由环卫部门统一清运; 2.25. 生产活动; 除尘灰; 一般固废; /; /; /; 2.168; 集中收集后外售; 2.168. 废包装袋; /; /; /; 6; 6. 废泡沫材料; /; /; /; 2.5; 2.5. 废边角料; /; /; /; 10; 10. 废包装桶; 危险废物; /; /; /; 12; 厂家回收; 12. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 有机废气; 1.35; 分类收集暂存，定期委托有资质单位处置; 1.35. 废含油抹布、手套; 900-041-49; 0.02; 0.02. 废机油; HW08废矿物油和含矿物油废物; 900-214-08; 废矿物油; 0.5; 0.5. 废油桶; 900-249-08; 0.15; 0.15. （2）环境管理要求 1）一般固体废物 本项目设置废料区，位于厂房内，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 2）危险废物 存储：建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定建设1座危废贮存库，初步选定位置为生产车间西侧，占地面积10m2，危废贮存库位于生产车间内，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求，环评要求贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 管理：危险危废存储时严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的规定，设管理制度，责任落实到具体负责人，并设台账进行管理和登记，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接收单位名称，做好转移联单。 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 标识：危废贮存库和暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）所示的标签，详见图4-1。 危险废物贮存场所标识; 危险废物标签标识. 图4-1 危险废物管理标识 5、地下水、土壤 （1）污染来源、类型及主要污染途径 本项目原料存放区内异氰酸酯液态原辅料及机油、危废贮存库内废机油等若存储不当发生泄漏，通过下渗污染土壤和地下水。 （2）防控措施 本项目主要污染单元为危废贮存库和原料存放区。要求企业通过“源头控制，分区防治，应急响应”及加强管理可避免地下水污染事故的发生。 源头控制：加强对原辅材料及危险废物的管理，避免污染物跑、冒、滴、漏现象发生。 分区防治：危废贮存库作为重点关注单元，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行重点防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。原料暂存区位于生产车间内，企业应对其进行一般防渗或采取相关措施以达到一般防渗的效果，以防止液态原辅料泄漏导致土壤及地下水污染；其他生产区域进行简单防渗。 应急响应：发现发生泄漏后，应立即将泄漏设施内的物料转移至其他包装完好的容器中并进行紧急处置；及时向生态环境主管部门报告，随时就应急处置工作接受监督检查。 经采取这些措施后，项目运营后不会对土壤及地下水环境产生影响，对外环境影响较小。 6、环境风险 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对本项目使用的原辅料进行识别，本项目涉及的环境风险物质主要为异氰酸酯、机油及废机油。 根据企业提供的异氰酸酯监测报告，本项目所用异氰酸酯为多亚甲基多苯基多异氰酸酯，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所用异氰酸酯参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐值为50t。废机油参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐值为50t。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-11 危险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量t; 临界量t; Q值. 异氰酸酯; 3; 50; 0.06. 机油; 0.5; 2500; 2×10-4. 废机油; 0.5; 50; 0.01. 总计; 0.0702. 经计算，本项目Q=0.0702＜1，确定本项目环境风险潜势为I，不存在重大危险源。 （2）环境风险分析 ①本项目所涉及异氰酸酯、机油及废机油在储存过程中若操作不当发生泄漏，可能会污染所在地的土壤环境和水环境。 ②油类物质泄漏后遇明火或高温高压后燃烧产生的次生大气污染物。风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的烟尘、一氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物，对周围环境空气会产生一定的影响。 ③运行期间废气治理设施故障情况下会造成废气非正常排放，会污染所在地的大气环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率，采取如下措施： ①定期组织环境安全检查工作，各部门以自查为主，互查为辅，实时监控对环境可能构成危害的风险源。 ②定期对职工开展环境风险和环境应急知识的宣传和培训。 ③定期对设备进行维护和检修。 ④配置灭火器，发生火灾时防止火势蔓延，消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围无堆放物品和杂物。 ⑤危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置。 ⑥发生突发环境事件后进行相应的应急处置，尽可能缩小污染范围。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 7、环保投资 表4-12 环保投资一览表 序号; 污染种类; 设施名称; 数量; 投资（万元）. 1; 废气; 二级活性炭+排气筒; 2套; 11.0. 2; 布袋除尘器; 1套; 配套. 3; 噪声; 厂房隔声、加强设备保养; /; 1.0. 4; 废水; 化粪池; 1座; 依托. 5; 固废; 垃圾桶; 若干; 0.1. 6; 危废贮存库; 1间; 2. 7; 环境管理和监测费用; 1.5. 合计; 15.6. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单） |
|  | 排气筒DA002 |  | 集气罩+软帘+二级活性炭吸附+15m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 依托租赁厂区化粪池处理后排入泾河新城第二污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 洒水降尘 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪设备、厂房隔声、合理布局等措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | / |
|  | 生产活动 | 除尘灰 | 收集后定期外售 | / |
|  |  | 废泡沫材料 |  |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 废包装桶 | 由厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 分类收集暂存后，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布、手套 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 应落实本报告提出的上述环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案并进行应急演练等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建立环保档案，设置厂内人员（可兼职）进行环境管理，具体内容如下： ①“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、污（废）水、固废、噪声等防治措施。 ②环境管理制度： 加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。 ③排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时完成排污许可手续，合法排污。 ④环境监测： 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 ⑤竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 ⑥突发环境事件应急预案 根据本次建设内容，对企业突发环境事件应急预案进行修订。 ⑦环境信息公开的要求 按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》有关要求进行信息公开。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度，本建设项目的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.022t/a | / | / | 0.022t/a | 0.022t/a | 0.022t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.815t/a | / | / | 0.924t/a | 0.815t/a | 0.924t/a | 0.109t/a |
| 废水 | COD | 0.1008t/a | / | / | 0.089t/a | 0.1008t/a | 0.089t/a | -0.0118t/a |
|  | BOD5 | 0.063t/a | / | / | 0.06t/a | 0.063t/a | 0.06t/a | -0.003t/a |
|  | SS | 0.0648t/a | / | / | 0.072t/a | 0.0648t/a | 0.072t/a | 0.0072t/a |
|  | NH3-N | 0.0117t/a | / | / | 0.0105t/a | 0.0117t/a | 0.0105t/a | -0.0012t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0135t/a | / | 0.0135t/a | +0.0135t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a | +0.0015t/a |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | 6.5t/a | / | / | 2.168t/a | 6.5t/a | 2.168t/a | -4.332t/a |
|  | 废包装袋 | 4.2t/a | / | / | 6t/a | 4.2t/a | 6t/a | 1.8t/a |
|  | 废泡沫材料 | 2.5t/a | / | / | 2.5t/a | 2.5t/a | 2.5t/a | 0 |
|  | 废边角料 | 7t/a | / | / | 10t/a | 7t/a | 10t/a | 3t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | 12t/a | / | / | 12t/a | 12t/a | 12t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 2.27t/a | / | / | 1.35t/a | 2.27t/a | 1.35t/a | -0.92t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0.02t/a | / | / | 0.02t/a | 0.02t/a | 0.02t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①