# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    高效氢燃料电池膜电极产业化项目

建设单位（盖章）： 陕西盛世氢芯科技有限公司

编制日期：            二〇二六年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高效氢燃料电池膜电极产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张娇娇 | 联系方式 | 13389102460 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：108°57'28.639"，北纬：34°32'09.176" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3849 其他电池制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38、电池制造、其他 二十六、橡胶和塑料制品业29、塑料制品业292、其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 陕西省西咸新区 泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 32000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.09 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 690m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编》（2016-2035年） 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《关于〈西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（陕西咸环函〔2021〕41号） |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价符合性分析 | 与相关规划、规划环评结论及审查意见的符合性见下表。 表1-1 与相关规划及规划环评符合性分析 名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园，属于规划范围内。本项目为新建项目，主要进行高效氢燃料电池膜电极生产，属于先进制造业，符合产业定位。; 符合. 结合规划总体定位要求，根据各片区主导功能的不同，将泾河新城划分为八个功能分区：大西安中轴线渭河北岸城市核心区、一河两岸生态景观区、崇文尚学国际生活服务区、中国原点智慧科创产业区、茯茶农业旅游示范区、乐华娱乐康体体验区、泾阳秦商文化生活服务区、泾阳科教创新创业区。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园，项目用地性质为工业用地，属于泾河新城八个功能分区之一的中国原点智慧科创产业区，本项目主要进行高效氢燃料电池膜电极生产，属于先进制造业，符合产业空间布局定位、用地规划符合规划要求。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见; 严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。; 本项目严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。对照陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告，本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. 规划实施后区域污水集中收集处理，部分污水经处理作为中水回用，水污染物排放现状大幅降低，泾河能够满足水环境容量要求。; 本项目生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网。; 符合. 企业应强化废气污染物治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准或相应行业标准特别排放限值要求。; 本项目有机废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后达标排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准。; 符合. 加强运输车辆的管理，如对运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，控制其装载量，并要求其采用篷布覆盖或密闭方式等，可减少路面尘源。; 项目利用已建成厂房，施工期仅为设备安装，不涉及土方运输；其他运输时严格按施工要求。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 本项目产生的一般固废废边角料、废包装材料、不合格品集中收集后外售，废反渗透膜和废滤芯交供应商回收利用；危险废物暂存在危废贮存库内，交由有资质单位定期处置。; 符合. |
| 其他 符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中规定的鼓励类，限制类和淘汰类项目；经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》中限制投资类产业。 因此，本项目符合相关产业政策。 - “三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《2023年咸阳市生态环境分区管控调整方案》（咸政办函〔2024〕162号），落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），建立健全生态环境分区管控体系。 本项目与“三线一单”符合性分析如下。 表1-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园，位于生态环境管控单元中的重点管控单元，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目采用电能，属于清洁能源，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不涉及陕西省国家重点生态功能区；本项目不在规划环评或生态分区管控中的准入负面清单内。; 符合. - 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下： - （1）一图 - 根据《2023年咸阳市生态环境分区管控调整方案》（咸政办函〔2024〕162号），本项目位于重点管控单元，本项目与咸阳市生态环境分区管控的位置关系见图1-1及附图5。 图1-1 空间冲突分布图 - 一表 - 本项目所涉及的生态环境分区管控准入清单见下表。 |

|  | 表1-3 与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 环境管控单元名称; 区县; 市（区）; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积 /长度; 本项目 情况; 符合性. 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 咸阳市; 泾阳县; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 690m2; - 1.本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于“两高”项目； 2.本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; - 1.本项目不涉及；2.本项目采用电能源；3.本项目厂区内不涉及非道路移动机械。; 符合. 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。; 1.本项目生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网；2.本项目所在园区雨污分流。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。; 本项目采用电能源，不涉及燃煤等使用。; 符合. 表1-4 与区域环境管控要求符合性分析一览表 序号; 涉及的管控单元编码; 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 1; *; 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2.执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定。 3.执行《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》。 4.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5.不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。; 1、本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态红线等国家保护区域。 2、本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中的禁止准入类、许可准入类，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目为允许类。 3、本项目不涉及矿产资源的开采及利用； 4、本项目不属于“两高”项目； 5、本项目不涉及新建燃煤集中供热站。; 相符. 污染物排放管控; 1.按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 2. 2023年底前，关中地区钢铁企业完成超低排放改造，其他地区钢铁企业于2025年底前完成改造。2025年底前，80%左右水泥熟料产能和60%左右独立粉磨站完成超低排放改造，西安市、咸阳市、渭南市全面完成改造，其他地区2027年底前全部完成。2025年底前，焦化行业独立焦化企业100%产能全面完成超低排放改造；2027年底前，半焦生产基本完成改造。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米。 3.全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。; 1、本项目运行过程中使用能源主要为电能，属于清洁能源； 2、本项目不属于钢铁、水泥熟料生产、焦化行业等，产生的废气经处理后达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境空气质量。 3、本项目生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网。; 相符. 环境风险防控; 1.加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。 2.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。 3.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 4.落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。 5.排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。; 1、本项目生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网，不直接向周边河流排放污染物。 2、本项目所产生的危险废物暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位进行处置。本项目建成后，企业应重新编制应急预案，将环境风险纳入常态化管理。 3、本项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业。 4、本项目生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网。 5、本项目不涉及有毒有害污染物的排放。; 相符. 资源开发效率要求; 1.2025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 2.到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到6500万千瓦。到2030年，非化石能源消费比重达到20%左右。 3.稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。; 1、本项目生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网，用水量较少； 2、本项目使用水、电作为能源，均为清洁能源。 3、本项目不使用煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑），使用水、电作为能源，均为清洁能源。; 相符. |
| --- | --- |

|  | - 一说明 根据一图一表分析可知，本项目位于重点管控单元内，符合“三线一单”重点管控分区的各项要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。 - 与相关环保政策符合性分析 - 本项目与相关环保政策符合性分析见下表。 表1-3 本项目与相关环保政策符合性分析 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《国家污染防治技术指导目录》（2024 年，限制类和淘汰类）; 有机废气限制类和淘汰类技术：VOCs(挥发性有机物)洗涤吸收净化技术；吸附-脱附VOCs治理技术；VOCs光催化及其组合净化技术；VOCs低温等离子体及其组合净化技术；VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术。; 本项目有机废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后达标排放。不属于所列限制类和淘汰类技术。; 符合. 2025年《国家污染防治技术指导目录》; 有机废气低效类技术：VOCs(挥发性有机物)洗涤吸收净化技术；VOCs光催化及其组合净化技术；VOCs低温等离子体及其组合净化技术；VOCs光解（光氧化）及其组合净化技术。; 本项目有机废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后达标排放。不属于所列低效类技术。; 符合. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气[2019]56号); （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不涉及工业炉窑，生产工序均使用电能。; 符合. 《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年）》（陕发改环资2025〔703〕号）; “两高”项目包含石油、煤炭及其他燃料加工业；化学原料和化学制品制造业；非金属矿物制品业；黑色金属冶炼和压延加工业；有色金属冶炼和压延加工业；电力、热力生产和供应业；软件和信息技术服务业。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于所列“两高”项目类。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园，租用已建成厂房，目前在开展相关的环评手续。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例》（第三次修正）; 企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 本项目生产工序均使用电能。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项 行动方案》 （2023-2027年）; 12.夏季臭氧应对行动。......新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目生产废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后排放；二级活性炭吸附装置不属于“低温等离子、光氧化、光催化、喷淋吸收”等单一治理工艺。; 符合. 《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号）; 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 本项目的含低浓度VOCs经二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒，达标排放。; 符合. 西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知（市环发〔2022〕65号）; 保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度（颗粒活性炭）、抗压强度（蜂窝活性炭）、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。; 本项目要求企业选用满足《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭。; 符合. 明确填充量并及时更换。企业应当根据风量和VOCS初始浓度范围，明确活性炭的填充量、填充厚度和更换时间。; 本项目要求企业按环保设计单位要求，及时更换。; 符合. 严格控制无组织排放。盛装VOCs物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。VOCs物料调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目含VOCs物料储存于密闭包装容器内，生产工序设置废气收集处理系统。; 符合. 严格危废管理。产生废活性炭的企业，必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 要求建设单位后期必须与有许可证的危废经营单位签订危废处置协议。; 符合. 鼓励循环再生活性炭。鼓励企业使用优质可循环使用的活性炭，并与有资质的企业签订废旧活性炭的收集、转运、循环利用服务协议，提高治理效率，减少危险废物产生。; 活性炭定期更换后交由有资质单位处理。; 符合. 完善台账记录。企业应按要求做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，台账内容应包括开启时间、关停时间、更换时间更换照片、装填数量、设计参数、风量等，以及活性炭主要技术指标检测合格材料。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。; 要求建设单位按要求完善台账记录。; 符合. 《西安市挥发性有机物整治专项实施方案》; （三）严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 项目加强挥发性有机物的无组织排放控制，物料全密闭储存、转移和输送。试剂浆料调配在通风橱中进行收集，减少有机废气无组织排放。; 符合. （四）强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的企业，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目采用蜂窝活性炭，项目运营期将严格把控活性炭质量，每次更换活性炭均要求厂家提供碘值检测报告并根据环保文件足量添加，及时更换，设置活性炭更换台账，以确保达标排放。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 根据国土空间规划分区和用途管制，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控 制度。; 项目符合“三线一单”生态环境分区管控中的相关要求。; 符合. 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目产生非甲烷总烃，使用二级活性炭吸附处理工艺对有机废气进行处理，不属于单一喷淋吸收处理方式。; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》（市政办函〔2024〕25号）; 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理。深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推广先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。; 项目产生非甲烷总烃，使用二级活性炭吸附处理工艺对有机废气进行处理，有机废气达标排放。; 符合. 西安市人民政府办公厅《关于印发推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（市政办函〔2025〕12号）; 优化含VOCs原辅材料和产品结构 ：严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。; 项目涉及VOCs原料主要为催化剂溶剂等，均为符合产品质量标准的原料；项目生产废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后排放。; 符合. 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》; 实施重点领域VOCs综合治理。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业。项目生产废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后排放。; 符合. 《西安市大气污染防治条例》; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。; 项目产生含挥发性有机物废气的生产步骤在密闭空间中进行，运行过程中产生的有机废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）处理后达标排放。; 符合. 陕西省西咸新区党政办公室关于印发《西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》（陕西咸党政办函〔2025〕13号）; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目；本项目符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制等要求。; 符合. 严格审批手续，把好准入关。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于新改扩建涉气重点行业。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。按照产业结构调整指导目录要求，开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。; 根据《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目。; 符合. 《泾河新城大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中的行业。; 符合. 陕西省西咸新区泾河新城党政办公室关于印发《泾河新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》的通知（陕泾河办发〔2025〕6号）; 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目；本项目符合国家、省、市及新区产业规划、产业政策、生态环境分区管控、规划环评、重点污染物总量控制等要求。; 符合. 严格审批手续，把好准入关。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。; 本项目为高效氢燃料电池膜电极产业化项目，不属于新改扩建涉气重点行业。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。按照产业结构调整指导目录要求，开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。; 根据《产业结构调整目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年 第31号）; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目的含低浓度VOCs废气经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒达标排放，对环境影响较小。; 符合. - 选址合理性分析 - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，租用西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司现有厂房，厂房租赁合同见附件4。陕西氢动盛世能源科技有限公司租赁西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司厂房，陕西盛世氢芯科技有限公司与其共同使用厂房，共同使用厂房情况说明见附件5。陕西氢动盛世能源科技有限公司与陕西盛世氢芯科技有限公司均属于盛世盈创氢能科技（陕西）有限公司的全资子公司，属于同一企业集团下的关联企业。 - 项目用地性质为工业用地，土地证见附件3，与《西咸新区详细规划管控一张图》（见附图6）所示工业用地相符。本项目产业空间布局、用地规划符合《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》要求，满足《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见的空间布局准入、污染物排放管控要求。 - 项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电、供气和通讯等基础配套设施完善，可以满足本项目建设及运营需要；项目周边500m范围内无集中式饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境保护目标，也无环境保护方面制约因素。本项目实施后，污染物产生量较小，在落实环评提出的各项污染治理措施后，各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响较小。 # 综上，项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：高效氢燃料电池膜电极产业化项目 建设单位：陕西盛世氢芯科技有限公司 建设性质：新建 项目投资：项目总投资为32000万元，资金全部由企业自筹。 建设地点：项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，中心位置地理为东经108°57'28.639"，北纬34°32'09.176"。详见附图1地理位置图。 四邻关系：本项目所在18栋厂房共4层，1层和2层为陕西旭氢时代科技有限公司，4层为盛世盈创氢能科技（陕西）有限公司，本项目与陕西氢动盛世能源科技有限公司两轮电动车的组装项目位于3层；项目东侧和西侧分别为西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司12#空厂房和22#空厂房、北侧为燃料电池中试测试平台、南侧为陕西秦源泰动力设备有限公司。详见附图2四邻关系图。 2、建设规模及建设内容 陕西氢动盛世能源科技有限公司租赁西咸新区泾河新城产业园区发展有限公司18#3层厂房，陕西盛世氢芯科技有限公司与其共同使用该租赁厂房建设本项目，使用面积为690平方米，共同使用厂房情况说明见附件5。建设一条膜电极生产线及一条氢气泄漏检测胶带生产线，计划年生产规模为膜电极300000片、氢气泄漏检测胶带5000卷。 - 本项目工程组成见表2-1。 - 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 项目组成; 建设内容及规模. 主体工程; 膜电极生产线; 位于厂房中部，建筑面积约330m2，主要设置精密视觉裁切机、伺服热压机等加工设备，进行膜电极的生产。. 氢气泄漏检测胶带生产线; 位于厂房东部，建筑面积约100m2，主要设置卷材涂布机、鼓风干燥箱等加工设备，进行氢气泄漏检测胶带的生产。. 调配室; 位于厂房东北侧，建筑面积约40m2，主要用于试剂浆料的调配，设置一台通风橱。. 储运工程; 仓库; 位于厂房西北角，建筑面积约10m2，主要储存原材料以及成品。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房西侧，建筑面积约30m2，用于办公。. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给。. 纯水使用纯水机制备，制备能力为100L/h。. 排水; 生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入化粪池处理达标后排入市政污水管网。. 供电; 由市政供电管网供给。. 采暖与制冷; 采取空调供暖制冷。. 环保工程; 废气; 催化浆料配制工序废气、变色材料制备工序废气采用通风橱收集，催化剂涂覆膜制备工序废气、敏感层制备工序废气采用密闭式管道收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。. 废水; 生活污水、纯水机浓水、器皿清洗废水进入位于园区23号和24号厂房中间的化粪池（100m3）处理达标后排入市政污水管网。. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振降噪措施。. 固废治理; 生活垃圾; 分类收集后统一交由环卫部门处置。. 一般 工业固废; 废边角料、废包装材料、不合格品集中收集后外售，废反渗透膜和废滤芯交供应商回收利用。. 危险废物; 废液、废试剂瓶、废活性炭等危险废物分类收集，分区暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期处置。. - 3、产品方案 - 本项目产品方案见下表。 - 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 年产量; 规格; 产品用途. 1; 膜电极; 片; 300000; 每片膜电极：长130mm，宽50mm，厚0.8mm; 作为氢燃料电池内的新材料. 2; 氢气泄漏检测胶带; 卷; 5000; 长2m，宽5cm，胶带整卷规格：直径10cm，高5cm; 用于直观检测仪器设备是否存在氢气泄漏. - 4、主要生产设备 - 本项目主要设备见下表。 - 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 型号或编号; 单位; 数量; 用途; 备注. 1; 精密视觉裁切机; DW-FCA-0609; 套; 1; 裁切; 制作膜电极. 2; 伺服热压机; DW-FPH-0305; 套; 1; 压合. 3; 伺服平板模切机; DW-FCM-4545; 套; 1; 裁切. 4; 膜电极气密检测设备; DW-FDM-0305; 套; 1; 测试膜电极气密性. 5; 真空干燥箱; /; 个; 1; 烘干. 6; 卷材涂布机; 非标定制; 套; 1; 涂布. 7; 五合一贴合设备; DZ -FLN-0305; 套; 1; 组装; 制作膜电极及氢气泄漏检测胶带. 8; 七合一贴合设备; DZ -FLP-0305; 套; 1; 组装. 9; 鼓风干燥箱; LC-101-3B; 台; 1; 烘干; 制作氢气泄漏检测胶带. 10; 顶置搅拌机; LCS-OS-60N Pro; 台; 1; 搅拌. 11; 砂浆研磨机; MG200; 台; 1; 研磨. 12; 工业离心机; Pro2515; 台; 1; 离心. 13; 恒温恒湿箱; ZH-ATH-80D; 台; 1; 保持恒温恒湿状态. 14; 超纯水机; CJ-A05; 台; 1; 制备纯水. 15; 真空干燥箱; LC-DZF-6210AB; 台; 1; 烘干. 16; 超声波清洗机; CJ-180ST; 台; 1; 超声. 17; 四联磁力搅拌器; TP-4; 台; 1; 搅拌. 18; 磁力搅拌器; SP-16; 台; 1; 搅拌. 19; 电子天平; LC-FA1004; 台; 1; 称量. 20; 卷材涂布机; 非标定制; 台; 1; 涂布. 21; 裁切机; 非标定制; 台; 1; 裁切. 22; 有机废气处理装置; 二级活性炭装置+1根15m排气筒; 套; 1; 废气处理; 废气处理装置. - 5、主要原辅料及能源消耗 - 本项目主要原辅料及能源消耗见下表。 - 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 形态; 单位; 年用量; 最大储存量; 储存方式; 储存位置; 备注. 1; 质子交换膜; 固态; 平方米; 1767; 200; 袋装; 仓库; 制作膜电极. 2; 催化剂; 固态; 千克; 50; 10; 瓶装. 3; 气体扩散层; 固态; 千克; 707; 90; 袋装. 4; 全氟磺酸树脂; 固态; 千克; 100; 20; 桶装. 5; 边框; 固态; 千克; 180; 30; 箱装. 6; 催化剂溶剂; 液态; 千克; 500; 80; 桶装. 7; 异丙醇; 液态; 升; 48; 48; 瓶装. 8; 氧化钼; 固态; 千克; 3; 1; 袋装; 制作氢气泄漏检测胶带. 9; 钯盐; 固态; 克; 120; 10; 瓶装. 10; 甲酸; 液态; 升; 0.6; 0.5; 瓶装. 11; 甲醇; 液态; 升; 122; 50; 桶装. 12; 双氧水; 液态; 升; 2.4; 0.5; 瓶装. 13; 乙酸; 液态; 升; 0.75; 0.5; 瓶装. 14; PET膜; 固态; 平方米; 4000; 400; 塑料卷. 15; 有机硅压敏胶; 液态; 千克; 300; 50; 桶装. 16; 离型膜; 固态; 平方米; 4000; 400; 塑料卷. 17; 塑料管; 固态; 个; 5000; 300; 箱装. 18; 包装盒; 固态; 个; 5000; 300; 箱装. - 表2-5 主要原辅料理化性质一览表 序号; 物质 名称; 理化性质. 1; 全氟磺酸树脂; 固态，主要成分为全氟磺酸树脂，密度为2.1g/mL，具有良好的热稳定性，在200℃左右的温度下长期保持稳定，其热分解温度一般在350℃以上。. 2; 膜电极催化剂溶剂; 主要包含N-甲基吡络烷酮（65.2%）、乙二醇二甲醚（22.8%）、去离子水（11.5%）、异丙醇（0.5%）。. 3; 双氧水; 为无色、有轻微刺激性气味且透明的液体，在暗处较稳定，受热、光照或遇到某些杂质易分解为氧气和水，能以任意比例与水互溶。. 4; 氧化钼; 一种无机化合物，化学式为MoO3，主要用于测定蛋白质、酚、砷、铅、铋等，也可用作五氧化二磷、三氧化砷、双氧水、酚和醇类的还原剂，还可用于制备钼盐、钼合金。. 5; 钯盐; - 全称为二(乙酰丙酮)钯(II)（Pd(acac)₂），是一种橙黄色至黄色结晶性固体，分子式为C₁₀H₁₄O₄Pd，熔点约205°C（分解）。它难溶于水，但可溶于有机溶剂如苯、氯仿、丙酮等。该化合物中钯原子与两个乙酰丙酮基团通过氧原子螯合形成稳定的平面正方形配位结构。热稳定性较差，加热至分解温度时释放钯金属。化学性质上，它是一种常用的钯催化剂前体，在交叉偶联反应（如Suzuki、Heck反应）、氢化反应及C-H键活化中表现出高催化活性，对空气和湿度相对稳定，但需避光保存。. 6; 甲酸; - 化学式为HCOOH或CH2O2，弱电解质、最简单的脂肪酸，为无色透明、有强烈刺激性气味的发烟液体，沸点100.6°C，熔点8.4°C，密度约为1.22g/cm³。易溶于水、乙醇、乙醚、苯等有机溶剂。. 7; 乙酸; - 化学式为CH3COOH，它在常温常压下是一种无色透明、有强烈刺激性酸味的液体。熔点约16.6°C，沸点约117.9°C，密度约为1.05g/cm³。它易溶于水、乙醇、乙醚等溶剂。. 8; 甲醇; 甲醇（CH₃OH）是一种无色、挥发性液体，具有轻微的乙醇样气味，沸点64.7°C，熔点-97.6°C，密度约为0.79 g/cm³。它可与水、乙醇、乙醚等多数极性溶剂互溶，是一种重要的极性溶剂。甲醇易燃，燃烧时产生淡蓝色火焰，其蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。化学性质上，甲醇可发生氧化、酯化、脱水等反应，例如氧化生成甲醛或甲酸，是化工生产中合成甲醛、乙酸等产品的重要原料。需注意其毒性，误食或长期吸入可能导致视神经损伤甚至死亡。. 9; 有机硅压敏胶; - 有机硅压敏胶是以硅橡胶生胶和MQ树脂缩合而成的胶类材料，主要成分为有机硅氧烷，常用甲苯、二甲苯作为溶剂，应用于变压器玻纤胶带、高温绝缘胶带、屏幕保护膜及聚酰亚胺胶带等领域。本项目使用的有机硅压敏胶密度为1.02 g/mL，使用甲苯作为溶剂，占比为40%。沸点110.6°C，熔点-94.9°C，急性毒性很低（小鼠静脉LD₅₀为5000 mg/kg），当空气中浓度达到300 ppm时可刺激人眼。. 10; 催化剂; - 主要由Pt/C催化剂与全氟磺酸离子聚合物混合而成，催化层是膜电极的关键组成部分，负责电化学反应中的催化作用。催化剂的活性位点主要是Pt纳米颗粒，它们与气体接触并催化氢气和氧气的反应，同时与碳载体共同传递电子，而离聚物则负责氢离子的传递。膜电极的性能在很大程度上取决于催化剂的类型、厚度及其与界面的相互作用。. 11; 质子交换膜; - 质子交换膜是燃料电池关键材料，其作用是在反应时，只让阳极失去电子的氢离子（质子）透过到达阴极，但阻止电子、氢分子、水分子等通过，需要其具有以下几个特性：电导率高（高选择性地离子导电而非电子导电）；化学稳定性好（耐酸碱和抗氧化还原能力）；热稳定性好；良好的机械性能（如强度和柔韧性）；反应气体的透气率低、水的电渗系数小；可加工性好、价格适当。质子交换膜主要成分为全氟磺酸树脂，在200℃左右的温度下长期保持稳定，其热分解温度一般在350℃以上，本项目所用质子交换膜为外购。. 12; 气体扩散层; - 气体扩散层由碳材料和聚四氟乙烯组成，在燃料电池中起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出反应产物水的重要作用。. 13; PET膜; - 由聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，简称PET）制成的薄膜材料。它是一种热塑性塑料，具有优异的透明性、机械强度和化学稳定性，通常通过熔融挤出、延伸和冷却等工艺制造而成。. 14; 离型膜; - 离型膜是指薄膜表面能有区分的薄膜，离型膜与特定的材料在有限的条件下接触后不具有粘性，或轻微的粘性。为了增加塑料薄膜的离型力，会将塑料薄膜做等离子处理，或涂氟处理，或涂硅离型剂于薄膜材质的表层上，让它对于各种不同的有机压感胶可以表现出极轻且稳定的离型力。. - 6、公用工程 - （1）给排水 - 由市政供水管网提供，给水设施依托园区已建成供水管网，本项目废水主要为生活污水、纯水制备排放浓水、调配器皿清洗废水。 - ①生活用水 - 本项目劳动定员为10人，厂区内不提供食宿，年工作250天。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公通用值计，为25m3/（人·a），则生活用水量为1m3/d（250m3/a）。本项目生活污水产生量以生活用水量的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d（200m3/a）。生活污水依托园区化粪池处理后经市政污水管网，最终排入泾河新城第二污水处理厂进行处理。 - ②纯水机制备用水 项目新建1套纯水制备系统，制备效率为60%。项目制作氢气泄漏检测胶带过程中溶剂配制、超声波清洗机需要纯水，根据后文计算，项目共计需要纯水0.0153m3/d（3.825m3/a），则新鲜水用量为0.0255m3/d（6.375m3/a），制备过程产生的浓水为0.0102m3/d（2.55m3/a），能满足企业项目的生产需求。纯水制备浓水与生活污水一同排往园区化粪池。 ③制作氢气泄漏检测胶带过程中溶剂配制用水 本项目制作氢气泄漏检测胶带过程中敏感层制备需要使用超纯水，由变色材料、超纯水、有机硅压敏胶按照1:1:4的比例制成，有机硅压敏胶使用量为300kg/a，则用于敏感层制备的超纯水使用量为0.0003m3/d（0.075m3/a）。该部分随后进入产品中，无废水产生。 ④超声波清洗机用水 根据建设单位提供的资料，本项目超声波清洗机需要纯水量约0.015m3/d（3.75m3/a），该部分水经利用后形成的废水产生系数为90%，即0.0135m3/d（3.375m3/a），由于其中含有一些试剂（无机废液、钯盐、醇等），根据《实验室危险废物污染控制技术规范》（DB 61/T 1716-2023）表2分类，属于废液，为危险废物。 - ⑤器皿清洗用水 根据建设单位提供资料，调配浆料过程中器皿清洗水用量约为0.01m3/d（2.48m3/a），废水产生量以90%核算，则器皿清洗废水产生量为0.009m3/d（2.23m3/a）。建设单位提供的器皿清洗废水pH值在6~9之间，故器皿清洗废水与纯水制备浓水、生活污水一同排往园区化粪池，处理后排入市政污水管网。 综上所述，项目日最大用、排水情况见下表，水平衡图见图2-1。 - 表2-6 项目给排水量一览表 序号; 类别; 自来水用量m3/d; 纯水用量 m3/d; 损耗量m3/d; 废水量m3/d; 排放去向. 1; 生活用水; 1; /; 0.2; 0.8; 经化粪池处理后，排入市政污水管网. 2; 纯水机制备用水; 0.0255; /; 0.0153; 0.0102. 3; 器皿清洗用水; 0.01; /; 0.001; 0.009. 4; 溶液配制用水; /; 0.0003; 0.0003; 0; 进入产品. 5; 超声波清洗机用水; /; 0.015; 0.0015; 0.0135; 形成危废. 6; 合计; 1.0355; 0.0153; 0.2181; 0.8327; /. - 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目运营和办公用电由市政电网供电。 （3）供暖、制冷 项目采用空调供暖、制冷。 - 7、劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员10人，工作制度为一班制，每班工作8小时，年工作250天，员工均不在厂区内食宿。 - 8、平面布置 - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层。生产区位于项目中部和东部，仓储区位于项目西北侧，用于储存外购的原材料及成品，调配室位于项目东北侧，项目各区域衔接适当、物流通畅、布置合理，周边交通便利，可以满足日常生产需求。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工程分析 - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，租用已建成厂房，施工期只进行生产设备和环保设施的安装及调试。施工过程中主要产生少量的设备安装废气、噪声、固废及工人产生的少量生活污水和生活垃圾等。 - 运营期工程分析 - 膜电极生产工艺流程及产污环节 - 图2-2 膜电极生产工艺流程及产污环节 图2-3 膜电极结构示意图 - 工艺流程简述： 膜电极产线的工艺流程涉及多个步骤，主要包括催化浆料配制、催化剂涂覆膜制备、组装、后处理与检测几个关键阶段。 （1）催化浆料配制 将全氟磺酸树脂、催化剂、催化剂溶剂按配比2:1:10进行混合，该过程在调配室通风橱内进行，将三者加入搅拌机后进行混合，进行充分分散和均质化，形成稳定、粘度合适的催化浆料。浆料质量直接影响涂层均匀性和性能。配料过程均在调配室进行。催化剂溶剂主要成分为N-甲基吡络烷酮、乙二醇二甲醚、去离子水、异丙醇。N-甲基吡络烷酮常温下是稳定的，不易挥发，沸点为202℃；全氟磺酸树脂具有良好的热稳定性，在200℃左右的温度下长期保持稳定，其热分解温度一般在350℃以上；乙二醇二甲醚和异丙醇易挥发，故在配制过程中会挥发少量废气。此过程会产生少量的有机废气。 （2）催化剂涂覆膜制备 将质子交换膜以卷材形式连续进料，经过涂布催化浆料、干燥、检测、收卷等工序后形成催化剂涂覆膜。涂布在卷材涂布机上进行，涂布厚度为50-100微米，两侧均进行涂布。干燥过程在干燥箱中进行，干燥温度为120℃，干燥时间约2min。浆料在干燥过程中乙二醇二甲醚、异丙醇、N-甲基吡络烷酮挥发会产生废气。此过程会产生有机废气和噪声。 （3）组装 使用精密视觉裁切机裁切气体扩散层，使用贴合设备将裁切好的气体扩散层、催化剂涂覆膜、边框按照“边框-气体扩散层-催化剂涂覆膜-气体扩散层-边框”的顺序精确叠放对齐，形成三明治结构。将层叠好的组件放入伺服热压机，100℃压合10-20s。在压力下或保压降温至安全温度后卸压，组装后的成品即为膜电极。此过程会产生噪声、废边角料。 - （4）后处理与检测 - 将层压好的大片膜电极，通过伺服平板模切机裁切成最终所需的单体电池尺寸。对其进行外观检查、尺寸测量等最终检测后，对合格膜电极进行标识，记录生产批次、时间、参数等信息，实现产品追溯。此过程会产生噪声、废边角料、废包装材料。 - 氢气泄漏检测胶带生产工艺流程及产污环节 - 图2-4 氢气泄漏检测胶带生产工艺流程及产污环节 - 图2-5 氢气泄漏检测胶带结构示意图 - 工艺流程简述： - 氢气泄漏检测胶带可在加氢站管道与接头处、储氢罐体与阀门区域、氢燃料运输车辆接口、科研实验平台与氢能试验台、燃料电池系统密封接口等地方进行应用。使用氢气泄漏检测胶带后，若存在氢气泄漏现象，响应时间为3秒，5秒内胶带完成完全变色（从灰色到蓝黑色），其原理是氢气分子分解为活泼的氢原子，多价态过渡金属氧化物被部分还原，吸收波长变色，颜色改变即发生泄漏。其工艺流程涉及多个步骤，主要包括变色材料制备、敏感层制备、胶带组装、测试与分切包装。 - （1）变色材料制备 - ①制备氧化钼溶液 - 将购买的成品氧化钼粉末密闭容器中超声分散于甲醇溶液，二者比例为1:40，制得氧化钼溶液。 - ②制备钯盐溶液 - 将称量好的钯盐加入烧杯中的甲醇溶液中，使用玻璃棒搅拌使二者混合均匀，制得钯盐溶液，钯盐为固态，此过程无粉尘产生。 - ③制备混合溶液 - 将氧化钼溶液与钯盐溶液倒入同一烧杯后，利用吸管在烧杯中继续加入乙酸、甲酸，使用磁力搅拌器使之混合均匀。 - ④将混合溶液离心后得到的沉淀物使用超纯水进行清洗，清洗掉残留的甲醇，得到MoO3-Pd。 - ⑤将得到的MoO3-Pd取出，加入双氧水，搅拌均匀，离心后使用超纯水进行清洗，清洗掉残留的双氧水，使得MoO3-Pd由深灰色变为浅灰色，由此制得变色材料。 - 该制备过程在调配室的通风橱中进行，由于甲醇和甲酸易挥发，故该过程会产生有机废气，离心和清洗产生的废液、废试剂瓶作为危险废物处置。 - （2）敏感层制备 - 将变色材料混合超纯水、有机硅压敏胶按照1：1：4的比例超声搅拌均匀制成变色胶水。将PET膜放置于涂布机上，加入适量的变色胶水，调节涂布参数，将变色胶水涂布于PET膜后150℃烘箱固化10-20分钟，制成敏感层。此过程产生有机废气和噪声。 - （3）胶带组装 - 将PET膜→敏感层→离型膜按顺序自上而下使用贴合设备进行组装，制成氢气泄漏检测胶带。此过程产生噪声。 - （4）分切包装 - 测试后分切为所需宽度，卷绕成盘，避光防潮包装。此过程产生噪声、废边角料、废包装材料、不合格品。 - 3、纯水制备工艺流程及产污环节 - 本项目纯水机的核心制备流程以反渗透（RO）技术为核心阶段。系统首先对自来水等原水进行预处理，通过多级滤芯初步去除悬浮颗粒、余氯及部分有机物，以保护后续RO膜。预处理后的水在高压泵推动下进入反渗透膜组件，水分子在压力作用下穿透RO膜，而绝大部分溶解盐类、有机物、细菌及热原等杂质被高效截留，形成“浓水”排出，得到纯度显著提升的“RO纯水”。此过程产生纯水机浓水、废反渗透膜、废滤芯。 - 4、主要产污环节 - 本项目运营期主要产污环节见下表。 - 表2-7 运行期主要产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染物. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN. 器皿清洗用水; pH、COD、SS. 纯水机浓水; COD、TDS. 废气; 催化浆料配制工序; 非甲烷总烃. 催化剂涂覆膜制备工序; 非甲烷总烃. 变色材料制备工序; 非甲烷总烃、甲醇. 敏感层制备工序; 甲苯. 噪声; 生产设备; 噪声. 固废 废物; 生活 垃圾; 职工办公; 生活垃圾. 一般 固废; 检测与包装工序; 废包装材料、不合格品. 分切工序; 废边角料. 纯水制备; 废反渗透膜、废滤芯. 危险废物; 浆料配制工序; 废液、废试剂瓶. 废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，属于新建项目。根据现场勘查，该厂房为标准化厂房，一直处于闲置状态，未进行任何生产活动，原地面已做硬化，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 根据陕西省生态环境厅公布的《环保快报2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。本评价选用2024年1~12月关中地区63个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区的数据对该区域基本污染物环境质量现状进行评价。 - 表3-1 区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 168; 160; 105%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86%; 不达标. - 由表中数据可知，项目所在区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度以及CO24小时平均第95百分位浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时平均第90百分位浓度、PM2.5和PM10年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所以本项目所在地属于环境空气不达标区。 - 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，根据现场踏勘，项目周围为工业企业，厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此可不进行声环境质量现状监测。 - 地表水环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，周围为工业企业，500m范围内无地表水体，污水依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地表水环境质量现状监测。 - 生态环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，根据现场踏勘，现有厂房已进行硬化，不新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态环境现状调查。 - 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目在已建设的厂房内建设，厂房内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，根据现场踏勘，项目租用现有厂房已进行硬化，不新增用地，因此用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - 施工期TSP排放标准执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运营期非甲烷总烃、甲苯、甲醇有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点浓度限值，厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs特别排放限值。 表3-3 废气排放标准 阶段; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 执行标准. 施工期; TSP; ≤0.7; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 运营期; 有组织; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 排放速率（排气筒高15m）; 5kg/h. 甲苯; 最高允许排放浓度; 40. 排放速率（排气筒高15m）; 1.55kg/h. 甲醇; 最高允许排放浓度; 190. 排放速率（排气筒高15m）; 2.55kg/h. 无组织; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs特别排放限值. 监控点处任意一次浓度值; 20. 周界外浓度最高点浓度限值; 4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 甲苯; 周界外浓度最高点浓度限值; 2.4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 甲醇; 周界外浓度最高点浓度限值; 12; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第7.1条：由于排气筒高度不能达到标准要求，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。. - 废水 项目中器皿清洗废水与生活污水、纯水机浓水一起进入园区化粪池处理达标后排入市政污水管网，污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 表3-4 污水排放标准 单位：mg/L 排放口 名称; 执行标准; 类别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. BOD5; 300. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 表1B级标准; 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. - 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的相关要求；根据《西安市声环境功能区划方案（2025年修订）》（市政办函〔2025〕67号），本项目所在地为3类声环境功能区，项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 表3-5 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 限值dB(A); 位置. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 厂界四周. 运营期; 3类; 65; 55; 厂界四周. - 固废 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、VOCS、NOX这4种污染物实行排放总量控制。建议本项目总量控制指标为： 非甲烷总烃为0.11833t/a； COD为0.071t/a、氨氮为0.004t/a，纳入泾河新城第二污水处理厂总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园18#3层，租用已建成厂房，厂房已进行地面硬化，施工期只进行生产设备和环保设施的安装及调试。 - 项目施工期较短，工程量不大，且不涉及土建工程，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 - 施工期废气污染防治措施 施工过程中产生的废气主要为设备安装过程中钻孔、焊接等工序产生的粉尘。 本项目施工场地位于现有已建成的厂房内，项目施工期短，产生的扬尘经过施工现场的自然沉降和厂房的阻隔，不会对项目周边产生较大的影响。 - 施工期废水污染防治措施 - 项目施工期废水主要为施工人员的生活废水，生活废水依托园区现有化粪池处理后经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 - 施工期噪声污染防治措施 项目施工期噪声主要为设备安装时产生的噪声等。为减少施工噪声对环境的影响，要求施工期间合理安排施工时间，均安排在白天进行施工，夜间不进行施工；严格安排施工方式，控制噪声环境污染；严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；尽量选用噪声较低的施工设备，并加强维护保养，采取有效的隔声、减振、消声等措施，降低噪声排放。 - 施工期固体废物污染防治措施 - 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、设备废包装材料等，设备废包装材料，收集后运往城建部门指定地点；施工人员生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、废气 本项目产生废气的主要污染物为催化浆料配制工序、催化剂涂覆膜制备工序产生的非甲烷总烃、变色材料制备工序产生的甲醇和非甲烷总烃、敏感层制备工序产生的甲苯。产排污环节等情况见下表。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h/a; 折标排放速率标准值kg/h; 排放浓度标准值mg/m3; 是否达标排放. 排放方式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率/%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 催化浆料配制工序; 非甲烷总烃; 有组织; 0.002; 0.216; 33.23; 二级活性炭吸附; 75%; 0.108; 0.054; 8.31; 2000; 5; 120; 达标. 催化剂涂覆膜制备工序; 非甲烷总烃; 0.43; 2000; 5; 120; 达标. 变色材料制备工序; 非甲烷总烃; 0.0007; 2000; 5; 120; 达标. 甲醇; 0.086; 0.043; 6.62; 0.022; 0.011; 1.69; 2000; 2.55; 190; 达标. 敏感层制备工序; 甲苯; 0.118; 0.059; 9.08; 0.03; 0.015; 2.31; 2000; 1.55; 40; 达标. 催化浆料配制废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0003; 0.0002; /; 车间通风，无组织排出; /; 0.0003; 0.0002; /; 2000; /; 4; 达标. 催化剂涂覆膜制备废气; 非甲烷总烃; 0.01; 0.005; 0.01; 0.005; 2000; /; 4; 达标. 变色材料制备废气; 非甲烷总烃; 0.00003; 0.00002; 0.00003; 0.00002; 2000; /; 4; 达标. 甲醇; 0.01; 0.005; 0.01; 0.005; 2000; /; 12; 达标. 敏感层制备废气; 甲苯; 0.002; 0.001; 0.002; 0.001; 2000; /; 2.4; 达标. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气源强核算 - 本项目产生的废气主要由催化浆料配制工序、催化剂涂覆膜制备工序、变色材料制备工序、敏感层制备工序产生。本项目废气排放走向见附图4。 - （1）催化浆料配制工序废气 在催化浆配制过程中，主要原料为全氟磺酸树脂、催化剂、催化剂溶剂，催化剂溶剂主要成分为N-甲基吡络烷酮、乙二醇二甲醚、去离子水、异丙醇，N-甲基吡络烷酮常温下是稳定的，不易挥发，沸点为202℃；全氟磺酸树脂具有良好的热稳定性，在200℃左右的温度下长期保持稳定，其热分解温度一般在350℃以上；乙二醇二甲醚和异丙醇易挥发，故在配制过程中会挥发少量废气。因配料过程是在密闭混合器中快速混合，且在低温或常温条件下进行，每次配料6L，故挥发量较少，根据企业实验得出挥发量为2%，故以膜电极生产线上乙醇和异丙醇使用量（根据催化剂溶剂检测报告知，占比共计23.3%，即0.117t/a，检测报告见附件7）的2%作为挥发量计算，则配料挥发废气量为0.0023t/a（以非甲烷总烃计）。催化浆配制在调配室的通风橱内进行，通风橱收集效率按90%计，则有组织废气产生量为0.002t/a。 - （2）催化剂涂覆膜制备工序废气 在催化剂涂覆膜制备工序中，涂布在卷材涂布机上进行，干燥过程在干燥箱中进行，均为密闭设备，干燥温度为120℃，乙二醇二甲醚沸点为85℃，异丙醇沸点为83℃，采用真空干燥箱后，N-甲基吡络烷酮会挥发，考虑最不利因素，按乙二醇二甲醚、异丙醇、N-甲基吡络烷酮全部挥发来计算，即挥发量按膜电极生产线乙二醇二甲醚和异丙醇年使用量（0.117t/a）的98%（在配料过程中已挥发2%）、N-甲基吡络烷酮年使用量（0.326t/a）的100%计，则涂布干燥阶段挥发废气量为0.44t/a（以非甲烷总烃计）。涂布干燥为一体化设备、双层密封、密闭式管道收集，通过分区压力控制，在生产的洁净核心区维持微正压防止污染，同时在干燥及废气通道维持更强的稳定负压，利用显著压差将废气定向抽入处理系统，则收集效率按98%计，有组织废气产生量为0.43t/a。 - （3）变色材料制备工序废气 在变色材料制备过程中，主要原料有氧化钼、钯盐溶液、甲醇、甲酸、乙酸、双氧水，甲醇和甲酸易挥发，故在配制过程中会挥发少量废气。因配料过程是在烧杯中进行添加甲醇（0.096t/a）和甲酸（0.00073t/a），按最不利情况考虑，即100%挥发。变色材料制备过程全部在调配室的通风橱内进行，通风橱收集效率按90%计，则有组织甲醇产生量为0.086t/a，甲酸（以非甲烷总烃计）产生量为0.0007t/a。 - （4）敏感层制备工序废气 - 在敏感层制备过程中，主要原料有变色材料、有机硅压敏胶、PET膜，其中有机硅压敏胶含有40%甲苯（有机硅压敏胶化学品安全技术说明书见附件8），甲苯的沸点为110.6℃，在150℃烘箱中会挥发，故按甲苯全部挥发来计算，则敏感层制备工序挥发废气量为0.12t/a。干燥箱双层密封、密闭式管道收集，收集效率按98%计，有组织废气产生量为0.118t/a。 综上，有组织废气经通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附收集处理后，通过15m排气筒排放。通风橱收集效率按90%计，密闭式管道收集效率按98%计，二级活性炭吸附效率根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函（2022）350号）表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数中一次活性炭吸附集中再生并活化VOCs去除效率为50%核算，本项目使用二级活性炭去除效率为75%。选用的卷材涂布机和烘箱为一体机，膜电极生产线上涂布烘箱一体机风量为3000m3/h，氢气泄漏检测胶带生产线上涂布烘箱一体机风量为1000m3/h，通风橱通风橱宽1.5米，安全操作开启高度0.5米，设计要求面风速0.5米/秒，则所需风量为Q=V×A×3600=0.5×1.5×0.5×3600=1350m3/h，产生的废气经一根排气筒进行排放，则理论上风机风量为5350m3/h，考虑到管道风量漏风，设计风量取计算风量的1.2倍，则设计风量为6420m3/h，取整为6500m3/h。年工作2000h，具体产污环节、废气产生和排放量见下表所示。 表4-2 项目废气产生及排放结果汇总表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 污染物产生; 污染物排放. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 催化浆料配制工序; 非甲烷总烃; 有组织; 0.002; 0.216; 33.23; 0.108; 0.054; 8.31. 催化剂涂覆膜制备工序; 非甲烷总烃; 0.43. 变色材料制备工序; 非甲烷总烃; 0.0007. 甲醇; 0.086; 0.043; 6.62; 0.022; 0.011; 1.69. 敏感层制备工序; 甲苯; 0.118; 0.059; 9.08; 0.03; 0.015; 2.31. 催化浆料配制废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0003; 0.0002; /; 0.0003; 0.0002; /. 催化剂涂覆膜制备废气; 非甲烷总烃; 0.01; 0.005; /; 0.01; 0.005; /. 变色材料制备废气; 非甲烷总烃; 0.00003; 0.00002; /; 0.00003; 0.00002; /. 甲醇; 0.01; 0.005; 0.01; 0.005. 敏感层制备废气; 甲苯; 0.002; 0.001; /; 0.002; 0.001; /. - 废气达标排放及影响分析 项目催化浆料配制工序废气、变色材料制备工序废气采用通风橱收集，催化剂涂覆膜制备工序废气、敏感层制备工序废气采用密闭式管道收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 - 废气治理措施可行性分析 项目催化浆料配制工序废气、变色材料制备工序废气采用通风橱收集，催化剂涂覆膜制备工序废气、敏感层制备工序废气采用密闭式管道收集，经“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，同时对产生的恶臭也有一定的吸附作用。本项目经处理后的废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，实现达标排放。因此本项目采用二级活性炭吸附处理措施技术上可行。 - 排放口基本情况 - 本项目废气排放口基本情况见下表。 - 表4-3 废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 排放标准. DA001; 废气排气筒; 108.95802766，34.53591314; 17; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. - 排气筒设置合理性分析 - 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。本项目排气筒DA001高15m，其半径200m范围内最高建筑为本项目所租赁厂房（高12m）。本项目污染物排放速率较小，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。故本项目排气筒DA001高度设置满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。 - 废气监测计划 根据本项目运营期各项污染物的污染特点、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021）中的相关监测要求，制定了本项目运营期废气污染源与环境监测计划表，见表4-4。 表4-4 运营期大气环境监测计划 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 有机废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃、甲醇、甲苯; 排气筒出口; 1次/半年. 厂界; 非甲烷总烃、甲醇、甲苯; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 厂房外; 1次/年. - 非正常排放情况 本项目非正常工况主要为项目环保设施失效，活性炭吸附效率降低，无法正常吸附。当环保设施失效时，污染物未经处理直接排放，对周围环境影响较大。本次评价要求当发生环保设施失效的情况时，应立即停止生产，对环保设施进行检修，待环保设施可正常运行后，再进行生产。本项目污染物非正常排放情况见下表。 表4-5 非正常情况排放量核算表 污染源; 非正常 排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量/（kg/a）; 应对措施. DA001; 废气处理设施发生故障，处理效率为0; 非甲烷总烃; 33.23; 0.216; 0.5; 2; 0.216; 立即停止生产，关闭排放阀，及时更换活性炭. 甲醇; 6.62; 0.043; 0.043. 甲苯; 9.08; 0.059; 0.059. - 2、废水 - 2.1废水源强核算 本项目器皿清洗废水与生活污水、纯水机浓水进入园区23号和24号厂房中间的化粪池（100m3）处理达标后排入市政污水管网。 根据前文给排水分析，生活污水排水量为200m3/a，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，生活污水水质参考《给排水设计手册》（第五分册）典型生活污水水质。 本项目调配浆料过程中器皿清洗废水产生量为2.23m3/a，主要污染物为COD、SS，纯水制备过程产生的浓水为2.55m3/a，主要污染物为COD、TDS。参考《杭州知峪生物科技有限公司新建研发实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》，杭州知峪生物科技有限公司新建研发实验室项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水及器皿清洗废水，与本项目相似，该项目已经建成并开始了实际运行。本项目废水水质参考杭州楚迪检测技术有限公司对杭州知峪生物科技有限公司新建研发实验室项目出具的废水检测报告（见附件9）。 表4-6 综合废水产排情况 污水类型; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除率%; 排放情况; 标准限值（mg/L）. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a); GB8978-1996限值; GB/T31962-2015B级标准. 综合废水; 水量; /; 204.78; 化粪池; /; /; 204.78; /; /. pH值; 6~9; /; /; 6~9; /; /; /. COD; 410; 0.084; 15; 348.5; 0.071; 500; /. BOD5; 96; 0.020; 20; 76.9; 0.016; 300; /. SS; 117; 0.024; 40; 70.4; 0.014; 400; /. NH3-N; 20.4; 0.004; 0; 20.4; 0.004; /; 45. TN; 26.4; 0.005; 0; 26.4; 0.005; /; 70. TP; 2.88; 0.0006; 0; 2.88; 0.0006; /; 8. 由上表可知，产生的污水经过园区化粪池处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。 - 2.2排放口基本情况及监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），“对于水污染物，以排放口为单位确定主要排放口许可排放浓度和排放量，一般排放口仅许可排放浓度。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。” 本项目废水利用园区化粪池处理后，进入市政污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进行处理。故本项目不制定废水污染源环境监测计划。 - 2.3依托可行性分析 - （1）化粪池 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾河智造创新产业园内，污水产生量约为0.819m3/d，项目废水依托园区化粪池处理。根据建设单位提供资料，项目园区共设置3个化粪池，容积分别为100m3，本项目厂区内生活污水经园区化粪池处理后进入市政污水管网。目前其他企业废水为80m3/d，化粪池废水剩余处理容量可满足本项目水力停留时间24h要求，因此废水依托化粪池可行。 - （2）污水处理厂 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入城市污水管网，最终进入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 - 泾河新城第二污水处理厂（一期）项目位于泾河新城西安工业资产经营有限公司南侧，建设规模为40000m³/d，目前最大处理量为32000m3/d，剩余处理量为8000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”，处理后尾水经消毒后排入泾河，出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准。本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围内，废水主要是生活污水、清洗废水及纯水制备过程产生的浓水，水质简单，污水水量仅为0.819m3/d，排放量较小，排入泾河新城第二污水处理厂后不会对其正常运行产生冲击，依托可行。 - 3、噪声 - 3.1噪声源强 - 项目噪声主要是生产设备运转时产生的设备噪声，主要设备为精密视觉裁切机、卷材涂布机、伺服热压机等，坐标原点为项目西南角（东经108.95768702°，北纬34.53577504°），主要生产设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表4-9 本项目噪声源强调查清单（室内） 声源名称; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 卷材涂布机1; 70; 基础减振、厂房隔声; 11; 10; 1; 9; 65; 昼间; 21; 44; 1m. 真空干燥箱1; 75; 15; 10; 1; 9; 70; 49; 1m. 伺服热压机; 70; 24; 10; 1; 9; 65; 44; 1m. 五合一贴合设备; 70; 28; 10; 1; 9; 65; 44; 1m. 七合一贴合设备; 70; 32; 10; 1; 9; 65; 44; 1m. 精密视觉裁切机; 75; 36; 10; 1; 9; 70; 49; 1m. 卷材涂布机2; 70; 44; 20; 1; 7; 65; 44; 1m. 真空干燥箱2; 75; 44; 17; 1; 7; 70; 49; 1m. 裁切机; 75; 44; 14; 1; 7; 70; 49; 1m. 表4-10 本项目噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 50; 23; 1; 80; 选用低噪声设备、隔声、减振; 昼间. |
| --- | --- |

|  | - 3.2噪声预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： a.室外点声源预测模式 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。 b.室内声源 ①所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij－室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ②靠近室外围护结构处的声压级计算公式： 式中：Lp2i(T)－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL－围护结构i倍频带的隔声量，dB ③预测点噪声贡献值： 式中：Leqg－项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T－用于计算等效声级的时间，s； N－室外声源个数； ti－在T时间内i声源的工作时间，s； M－等效室外声源个数； tj－在T时间内j声源的工作时间，s。 （2）预测结果 本次噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界的排放情况，并判断是否达标，预测结果见下表。 表4-11 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 昼间; 昼间标准限值; 达标情况. 贡献值. 厂界; 厂界东侧; 54; 65; 达标. 厂界南侧; 61; 65. 厂界西侧; 55; 65. 厂界北侧; 59; 65. 根据预测结果可知，项目运营期间，项目厂界四周噪声预测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。为了进一步降低噪声污染，建设单位拟采取以下防治措施： ①选用低噪声的设备和机械。 ②生产设备安装减振垫，按时检查、维修，防止生产设备带病运行造成机械噪声值增加。风机选用低噪声设备、隔声罩、基础减振。 ③所有生产设备合理布置，采取隔声、减振措施。在采取上述降噪措施后，项目噪声对周围环境产生的影响较小。 - 3.3噪声监测要求 本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-12 项目环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 项目四周; 等效A声级dB（A）; 1次/季度. - 4、固体废物 - 4.1固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、废边角料、废包装材料、不合格品、废反渗透膜、废滤芯、废液、废试剂瓶、废活性炭等。按污染特性可分为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 - 生活垃圾 生活垃圾主要为职工日常办公生活产生的，按每人0.5kg/d计，本项目职工人数为10人，则垃圾日产量为5.0kg/d，年工作天数为250天，生活垃圾年产量约为1.25t/a。设分类垃圾收集桶，项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期集中清运。 - 一般工业固体废物 1）废边角料 在分切工序会产生废边角料主要是废膜、废气体扩散层、废胶带等。根据建设单位提供的资料，废边角料产生量约为0.02t/a。属一般工业固体废物，集中收集后外售综合利用。 2）废包装材料、不合格品 在检测与包装工序中，会产生废包装材料和不合格品，根据建设单位提供的资料，产生量共计约为0.01t/a。属一般工业固体废物，集中收集后外售综合利用。 3）废反渗透膜、废滤芯 纯水设备采用RO反渗透系统，在运行过程中，因维护和更换会产生相应的固体废物，主要包括废反渗透膜和废滤芯两类。当设备出水效率或水质下降时需更换反渗透膜，一般每1-2年更换一次，反渗透膜组件约1kg，本次评价按1年更换一次计算，则废反渗透膜产生量为0.001t/a。滤芯主要用于保护反渗透膜，其更换周期通常为3-12个月，按每年更换一套、单套重量约2kg估算，则废滤芯产生量为0.002t/a。废反渗透膜和废滤芯属于一般工业固体废物，交供应商回收利用。 - 危险废物 1）废液 本项目超声波清洗及设备清洗过程中会产生废液。废液中含有无机废液、钯盐、醇等物质，根据核算，企业预估超声波清洗废液产生量为4.59t/a，本项目涂布机使用异丙醇清洗一次，每次用量为2L，故废异丙醇产生量为0.038t/a。则本项目共计产生废液4.628t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，本项目产生的废液应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。 2）废试剂瓶 在调配浆料过程中产生的废弃试剂瓶会沾染有机溶剂、钯盐、醇等物质，根据《国家危险废物名录》（2025年版）中规定，废试剂瓶应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。根据建设单位提供的资料，废试剂瓶的产生量约为0.02t/a。 - 废活性炭：根据建设单位提供资料，项目运营过程中会产生废活性炭，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/1g活性炭。根据工程分析，本项目活性炭吸附装置处理废气总量为0.3247t/a，则理论上所需活性炭为1.30t/a，废活性炭产生量为1.6247t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），属于危险废物（类别为HW49其他废物，VOCs治理过程产生的废活性炭，代码为900-039-49）。统一收集后交由有资质单位统一收集处理。 - 根据《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发（2022）65号），采用蜂窝活性炭的碘吸附值不低于600mg/g，并按设计要求足量添加、及时更换。根据文件要求，活性炭原则上更换周期不应超过累计运行500小时或3个月（从严执行），本项目活性炭拟定3个月更换一次，则年更换四次。 - 本项目固体废物产生量及利用处置情况见下表。 - 表4-13 固体废物产生量及利用处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 代码; 产生量 （t/a）; 生产工序及装置; 形态; 危险特性; 处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; SW64 900-099-S64; 1.25; 职工生活; 固态; /; 分类收集交环卫部门处理. 2; 废边角料; 一般固废; SW59 900-099-S59; 0.02; 生产过程; 固态; /; 集中收集后外售. 3; 废包装材料、不合格品; SW59 900-099-S59; 0.01; 生产过程; 固态; /; 集中收集后外售. 4; 废反渗透膜; SW92 900-001-S92; 0.001; 纯水制备; 固态; /; 交供应商回收利用. 5; 废滤芯; SW92 900-001-S92; 0.002; 纯水制备; 固态; /; 交供应商回收利用. 6; 废活性炭; 危险固废; HW49 900-039-49; 1.6247; 废气处理; 固态; T; 危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置. 7; 废液; HW49 900-047-49; 4.628; 生产过程; 液态; I. 8; 废试剂瓶; HW49 900-047-49; 0.02; 生产过程; 固态; I. - 4.2固体废物环境管理要求 本环评要求，建设单位应做好项目各固废分类收集，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置一般固废暂存区、危废贮存库；生活垃圾设置垃圾桶。 一般固废应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在一般固废暂存区，同时定期外运处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），按要求在厂房西侧设置1间面积约5 m2危废贮存库，并做好防雨、防晒、防渗、防扬散和防火等措施，危废贮存区域为重点防渗区，防止二次污染发生，并应按以下要求对危险废物进行建设和管理。 危险废物贮存库污染控制要求： ①贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应设置必要的贮存分区，贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存过程污染控制要求： ①危险固废应分类堆存，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入 容器或包装物内贮存，液态危险废物应装入容器内贮存。 ②危废贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等要求设置规范的标识、标牌。 危险废物贮存场所标识; 危险废物标签标识. 危险废物贮存分区标志示意图; 危险废物贮存分区标志设置示意图. 图4-1 危险废物管理标识 ③运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 危废贮存库环境管理要求： ①贮存库应具有固定的区域边界，采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施，危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； ②危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。联单保存期限为十年。 ③贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。危险废物由危废处置单位定期清运处理，包装容器为密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等，并采用专用密闭车辆，保证运输过程无泄漏。 以上处置措施可保证项目产生的一般固废和危险废物均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，能够做到资源化、无害化，不对外随意排放。综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 - 5、地下水、土壤 （1）污染来源、类型及主要污染途径 本项目仓库内甲酸、乙酸、甲醇、异丙醇、膜电极催化剂溶剂、有机硅压敏胶，危废贮存库内废液等若存储不当发生泄漏，通过下渗污染土壤和地下水。 （2）防控措施 本项目主要污染单元为危废贮存库和仓库。要求企业通过“源头控制，分区防治，应急响应”及加强管理可避免地下水污染事故的发生。 源头控制：加强对原辅材料及危险废物的管理，避免污染物跑、冒、滴、漏现象发生。 分区防治：危废贮存库作为重点关注单元，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求进行重点防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。企业应对仓库进行一般防渗或采取相关措施以达到一般防渗的效果，以防止液态原辅料泄漏导致土壤及地下水污染；其他生产区域进行简单防渗。 应急响应：发现发生泄漏后，应立即将泄漏设施内的物料转移至其他包装完好的容器中并进行紧急处置；及时向生态环境主管部门报告，随时就应急处置工作接受监督检查。 经采取这些措施后，项目运营后不会对土壤及地下水环境产生影响，对外环境影响较小。 - 6、环境风险 （1）危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于危险物质的为甲酸、乙酸、甲醇、异丙醇、甲苯。存储位置为仓库。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-14 项目风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量; 临界量; Q值. 甲酸; 0.00061 t; 10t; 0.000061. 乙酸; 0.000525t; 10t; 0.0000525. 甲醇; 0.0395t; 10t; 0.00395. 异丙醇; 0.0381t; 10t; 0.00381. 甲苯; 0.02t; 10t; 0.002. 根据上表计算项目危险物质Q值为0.0098735＜1，故本项目环境风险评价等级为简要分析。 本项目风险物质库存量较小，使用周期短，同时配有专人保管，有严格的购置、存储、使用等操作规程，故风险可控。 （2）风险源分布及可能影响途径 本项目存在的环境风险主要是试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致试剂的泄漏。由于项目使用化学品数量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或可及时用抹布或专用毡布进行擦洗，不会引起环境污染。对于腐蚀性物质和易燃物质，只要进行妥善收集处理，事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小。 （3）建议采取以下环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； ②各类液体化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 ③加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、应急程序、事故报告等管理制度。 ④编制突发环境事件应急预案，并按要求定期进行演练。 （4）分析结论 - 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、甲醇、甲苯 | 通风橱/密闭式管道+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 室内通风，无组织排出 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs特别排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  |  | 甲醇 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  |  | 甲苯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 噪声 | 设备基础减振、室内隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | 器皿清洗废水 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
|  |  | 纯水机浓水 |  |  |
|  | 生活污水 | 生活污水 |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 分类收集后统一交由环卫部门处置 | 处置率100% |
|  | 废边角料、废包装材料、不合格品、废反渗透膜、废滤芯 |  | 废边角料、废包装材料、不合格品集中收集后外售，废反渗透膜和废滤芯交供应商回收利用 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废液、废试剂瓶、废活性炭 |  | 危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面进行防渗防腐处理 |  |  |  |
| 生态保 护措施 | 无，不存在生态环境问题 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工作人员定时巡视，一旦发现泄漏情况立即启动应急报警系统。 ②加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查装置各设备有无渗漏。 ③建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ④厂房设置禁止火源等标识。 ⑤按照规定配备灭火器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环保档案，设置厂内人员（可兼职）进行环境管理，具体内容如下： ①“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、污（废）水、固废、噪声等防治措施。 ②环境管理制度： 加强环保设施的管理，落实废气、固废等的治理。建立岗位责任制和工作台账制度，对污染防治情况进行定时监测，及时掌握污染治理设施的运行情况，做好各项污染物的达标排放工作。 ③排污许可制度： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应及时完成排污许可手续，合法排污。 ④环境监测： 根据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求，应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所；在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。在手工监测断面处设置1个手工监测孔，其内径一般应≥80 mm，且符合排气筒的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T 21533、HG/T 21534、HG/T 21535设计为快开方式，采用盖板、管堵或管帽等封闭的，应在监测时便于开启。监测断面距离坠落高度基准面2 m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台，宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3 m处，工作平台长度应≥2 m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间，与排气筒的间隙距离≤10 mm，工作平台及通道的制造安装应符合GB 4053.3相关要求，距离坠落高度基准面1.2 m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，高度应≥1.2 m，扶手宜选用外径30 mm~50 mm钢管，扶手后应有不少于75 mm净空间。 按照监测计划的频次和要求进行监测，并保留监测原始记录，每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受公众监督。 ⑤竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 ⑥突发环境事件应急预案 及时编制企业突发环境事件应急预案。 ⑦环境信息公开的要求 按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》有关要求进行信息公开。 |  |  |  |

# 六、结论

综上，从环境保护角度分析，该项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.11833t/a | / | 0.11833t/a | / |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | / |
|  | 甲苯 | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 204.78t/a | / | 204.78t/a | / |
|  | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | 0.071t/a | / | 0.071t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0006t/a | / | 0.0006t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.25t/a | / | 1.25t/a | / |
| 一般固废 | 废边角料 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废包装材料、不合格品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.6247/a | / | 1.6247/a | / |
|  | 废液 | / | / | / | 4.628t/a | / | 4.628t/a | / |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①