# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 咸阳双胞胎饲料有限公司2吨锅炉建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 咸阳双胞胎饲料有限公司 |
| 编 制 日 期： | 二〇二六年二月 |

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 10 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 24 -

四、主要环境影响和保护措施	- 29 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 42 -

六、结论	- 45 -

附表	- 46 -

建设项目污染物排放量汇总表	- 46 -

附图

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目在西咸新区详细规划管控图中的位置；

附图3、项目四邻关系图；

附图4、项目平面布置图；

附图5、项目噪声监测点位示意图；

附图6、引用大气监测点位示意图；

附图7、项目环境保护目标图。

附件

附件1、委托书；

附件2、陕西省企业投资项目备案确认书；

附件3、现有项目环评批复；

附件4、现有项目固定污染源排污许可登记回执；

附件5、现有项目竣工环境保护验收的批复；

附件6、现有项目企业事业单位突发环境事件应急预案表；

附件7、现有项目例行监测报告；

附件8、陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件9、引用大气环境质量现状监测报告；

附件10、项目声环境质量现状监测报告；

附件11、危险废物委托处置合同

附件12、锅炉废气颗粒物类比检测报告。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 咸阳双胞胎饲料有限公司2吨锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2601-611206-04-01-767389 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 洪波 | 联系电话 | 18170807133 |
| 建设地点 |  | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇车站路（咸阳双胞胎饲料有限公司厂区内） |  |  |
| 地理坐标 |  | （E108度56分19.084秒，N34度32分16.553秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 25 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） |  | 28 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 0（不新增） |
| 专项评价设置情况 |  | 项目专项评价判定表见表1-1。 表1-1专项评价判定表 类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不排放有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水收集后全部综合利用，不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 经计算，项目风险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设取水口; 否. 根据以上分析，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）》； 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省西咸新区生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于〈西咸新区泾河新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（陕西咸环函〔2021〕41号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与规划及规划环评的相符性见表1-2。 表1-2 项目与规划及规划环评的相符性 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》; 总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2。; 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇车站路咸阳双胞胎饲料有限公司，用于补充厂区生产及消杀用汽，属于现代农业配套设施，符合规划要求。; 符合. 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 规划主管部门应严格管理，要求入驻企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。; 本项目使用清洁燃料天然气，采用低氮燃烧器，从源头上减少了污染物产生，烟气污染物排放满足标准要求。项目锅炉排污水、反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理。锅炉软水制备装置产生的废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂等定期由厂家回收，厂区内不暂存。; 符合. 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。; 锅炉软水制备装置产生的废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂等固废定期由厂家回收，厂区内不暂存。; 符合. 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目为企业生产用热配套建设的锅炉，废气排放量小，不属于排放量大的项目。; 符合. 陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）; 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。; 本项目符合泾河新城产业规划，拟建地符合关于印发《2023年咸阳市生态环境分区管控调整方案》的通知（咸政办函〔2024〕162号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。锅炉采用满足热效率和污染物排放标准的设备，配套机泵设备采取符合能效要求的低噪声设备; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。; 本项目使用清洁燃料，并采用低氮燃烧器，污染物排放量小，符合环境质量底线要求及污染防治行动计划要求; 符合. 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。; 项目使用清洁能源，不涉及挥发性物料的储存使用，运行期不涉及移动源。; 符合. 结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。; 项目锅炉排污水、反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目，为允许类。经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类。 本项目已取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会关于本项目下发的陕西省企业投资项目备案确认书（见附件2），项目代码为2601-611206-04-01-767389。 综上所述，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据关于印发《2023年咸阳市生态环境分区管控调整方案》的通知（咸政办函〔2024〕162号）、《陕西省“三线一单”数据应用系统》空间冲突分析结果，本项目“三线一单”分析结果如下。 （1）一图 本项目在咸阳市生态环境管控单元分布示意图中的位置见图1-1。项目位于重点管控单元。 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | - 一表 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与 “三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 序号; 环境管控单元; 市区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/m2; 符合性分析; 符合性. 1; 陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）; 咸阳市泾阳县; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 14196.31（全厂面积）; - 本项目不属于《陕西省两高项目重点管理范围（2025年版）》内项目； - 本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。 水环境城镇生活污染重点管控区： 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。 4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。; 大气环境受体敏感重点管控区： - 本项目非餐饮服务单位； - 本项目使用天然气； - 本项目不使用车辆及非道路移动机械； 4、本项目不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业等特别排放限值行业； 水环境城镇生活污染重点管控区： - 本项目非城镇污水处理设施； 2、本项目非管网建设项目； 3、本项目污水用于周边场地洒水抑尘； 4、本项目不属于城镇污水处理设施。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售; 本项目使用天然气，不使用高污染燃料; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （3）一说明 本项目位于咸阳双胞胎饲料有限公司现有厂区内，不新增占地。厂区占地面积约1.42hm2，全部位于重点管控单元内（包括大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、高污染燃料禁燃区），经分析符合“三线一单”生态环境分区管控中政策要求。 3、与相关环保规划、政策符合性分析 项目与相关规划、政策的相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与相关规划、政策符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）; 全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造; 项目使用天然气为燃料，采用具有低氮燃烧功能的燃烧器，氮氧化物排放浓度符合要求; 符合. 陕西省人民政府办公厅关于印发《“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号）; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。以钢铁、煤炭、煤电等行业和领域为重点; 本项目主要为天然气锅炉建设项目，不属于依法依规淘汰落后产能; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。加快电源结构调整和布局优化，新增用电需求主要通过新能源电力保障，减少煤电占比; 本项目运营期所用能源主要为电能、天然气，属于清洁能源。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于天然气锅炉建设项目，不属于上述严禁新增产业; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平; 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，本项目不属于涉气重点行业; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口，各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米; 符合. 西安市人民政府关于印发《“十四五”生态环境保护规划》的通知（市政发〔2021〕21号）; 优化能源结构，提升能源清洁化水平。持续推进清洁能源替代工程，提高天然气、电力等清洁能源的消费比例，加速能源体系清洁低碳发展进程，推动非化石能源成为能源消费增量的主体; 本项目加热能源为天然气; 符合. 西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023—2027）》的通知（市字〔2023〕32号）; 严把燃煤锅炉准入关口，各市(区)建成区禁止新建燃煤锅炉。推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米; 本项目使用天然气，为清洁能源。锅炉采用高效低氮燃烧措施，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米; 符合. 《西安市空气质量达标规划（2023-2030年）》; 2030年底前，持续强化“碳达峰、碳中和”硬约束，主要以非化石能源和天然气满足能源消费增长需求。大力推进清洁能源产业发展，不断扩大清洁能源在工业、交通、供暖等领域的应用，稳步提高清洁能源占能源消费总量的比重。; 项目使用清洁能源天然气; 符合. 扩大高污染燃料禁燃区范围。建立散煤禁烧长效监管机制，并纳入网格化管理。对已完成清洁取暖改造的地区，制定实施相关配套政策措施，以城市建成区为重点，向周边具备条件的街道、社区延伸，依法划定高污染燃料禁燃区，逐步扩大禁燃区范围。依法将除火力发电企业机组以外的平原区域划定为Ⅲ类高污染燃料禁燃区。严格执行禁燃区管控要求，禁燃区内禁止使用煤炭及其制品等高污染燃料，全部由天然气、电等清洁能源替代，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应在规定期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源; 项目使用清洁能源天然气; 符合. 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕西咸〔2021〕4号）; 促进产业结构转型升级。围绕“6+1”现代产业体系，实行产业发展与生态环境保护并重，促进产业生态化、低碳化、高技术化，加快形成资源消耗低、环境污染少、资源利用水平高的产业发展新格局; 本项目为天然气锅炉建设项目，资源消耗低、环境污染少; 符合. 提升能源结构清洁低碳水平。严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。加速能源体系清洁低碳发展进程，积极发展太阳能光伏、生物质能、地热能、氢能等新能源; 本项目使用天然气燃料，为清洁能源。; 符合. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内; 项目采用具有低氮燃烧功能的燃烧器，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米; 符合. 《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》; 开展深度治理行动：推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。; 项目采用具有低氮燃烧功能的燃烧器，氮氧化物排放浓度符合要求; 符合. 《泾河新城大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造。全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内; 项目采用具有低氮燃烧功能的燃烧器，氮氧化物排放浓度小于30毫克/立方米; 符合. 4、选址合理性分析 ①用地分析：本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇车站路咸阳双胞胎饲料有限公司厂区内，根据《西咸新区泾河新城控制性详细规划图》，项目用地为二类工业用地（见附图2）。 ②公辅设施分析：咸铜铁路、包茂高速、延西高速、G312沪霍线位于厂区周边，交通便利。给水、供电、天然气管网均已敷设到位，基础设施完善。 ③污染物影响分析：锅炉采用具有低氮燃烧功能的燃烧器，烟气经31m高的DA005排气筒排放；锅炉排污水和反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理；噪声通过合理布局，优选低噪设备、基础隔声、全部设备厂房内布置，风机安装隔声罩等措施，对周围环境影响较小；固体废弃物均得到综合利用或妥善处理处置。采用以上措施，项目产生的废气、噪声对周边环境影响小，同时西侧永乐镇中学、南侧永丰村噪声可满足标准要求，不存在环境制约因素。 ④周围制约因素分析：项目建成后废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和总量控制要求，项目周边500m范围内无饮用水源保护区、自然保护区和重要渔业水域等环境，故本项目的建设不存在制约因素。 因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 咸阳双胞胎饲料有限公司位于西咸新区泾河新城永乐镇车站路，主要从事配合饲料、浓缩料、饲料预混料、精料补充料的生产销售，现有12万吨/年各型饲料加工能力。 在饲料加工的制粒工段，原料通过蒸汽加热、机械挤压、剪切、摩擦等作用，发生黏结和固化，形成具有一定形状和大小的颗粒。这个过程中淀粉糊化、蛋白质变性，使饲料更加易于消化吸收，从而提高饲料营养价值和利用率，并能防止饲料分离和结块，便于储存、运输。 厂区现有一台2t/h燃气锅炉，用于制粒工段用汽，并兼顾厂内蒸汽消杀。随着防疫要求的提高及防疫体系升级，企业需对所有入厂人员、车辆进行蒸汽消毒，蒸汽消耗量增加。为此，企业计划在现有锅炉房南侧新增一台2t/h燃气锅炉用于补充厂区用汽。 本次扩建工程不涉及公司产品、生产工艺流程、原辅材料等，只对锅炉及其配套设施进行扩建。 项目扩建天然气锅炉容量为2t/h，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，应编制环境影响报告表。为此，咸阳双胞胎饲料有限公司正式委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。 接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对建设区域进行了现场踏勘，了解、收集与工程有关的技术资料，编制完成了《咸阳双胞胎饲料有限公司2吨锅炉建设项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 项目名称：咸阳双胞胎饲料有限公司2吨锅炉建设项目； 建设单位：咸阳双胞胎饲料有限公司； 建设性质：扩建； 总投资：25万元，其中环保投资7万元，占比28%； 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇车站路咸阳双胞胎饲料有限公司，厂区中心坐标：E108度56分19.084秒，N34度32分16.553秒。项目地理位置图见附图1； 项目占地：项目锅炉房占地面积约70m2； 劳动定员与工作制度：项目由现有人员定期巡视，不新增劳动定员。新增锅炉年工作时数300天，每天2h； 项目四邻关系：本项目厂区西隔通村路与永乐镇中学相邻，南隔车站路与永丰村相邻，东侧为陕西康大饲料有限公司，北侧为农田。项目西距永乐镇中学约8m，南距永丰村约15m，项目四邻关系见附图3。 3、工程内容 咸阳双胞胎饲料有限公司现有1台2t/h的燃气蒸汽锅炉，本次拟扩建1台2t/h燃气蒸汽锅炉，用于补充厂区生产及消杀用汽，同步配套1套软水制备装置。 项目组成表详见表2-1。 表2-1 建设项目组成表 工程类别; 工程名称; 建设内容及其规模; 备注. 主体工程; 锅炉房; 新建锅炉房一座，位于现有锅炉房南侧，1F钢结构，占地面积约70m2，安装1台2t/h燃气锅炉及配套风机、软水制备装置。; 新建. 辅助工程; 锅炉给水; 新建一套锅炉软水制备装置，包括石英砂过滤+活性炭过滤+全自动软水器、产水箱、原水箱、给水泵、过滤泵、反洗泵等设备; 新建. 公用工程; 供水; 依托厂区现有给水设施; 依托现有. 供电; 依托厂区现有供配电设施; 依托现有. 供气; 燃气调压柜、计量表、总阀; 新建. 排水; 项目锅炉排污水、反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理; /. 环保工程; 废气; 锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气通过31m高的DA005排气筒排放。; 新建. 废水; 锅炉排污水、反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理; /. 噪声; 选择低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振，风机安装隔声罩等措施降噪; 新建. 固体废物; 废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂定期由厂家更换并回收，不在厂区内暂存; /. 4、原辅材料及能源消耗情况 项目主要原材料用量及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 本扩建项目主要原材料及能源消耗情况 名称; 单位; 年用量; 来源. 能源; 水; 万m3/a; 1326; 依托现有. 天然气; 万m3/a; 9.6; 市政管网. 电; 万kW•h/a; 3.4; 市政供电. 原辅材料; 树脂; kg/a; 40; 外购. 备注：项目锅炉天然气消耗量根据设计资料，1t锅炉用气量取80m3/h，则项目天然气消耗量为9.6万m3/a。 项目天然气燃料成分表具体见表2-3。 表2-3 天然气燃料成分表% CH4; C2H6; C3H8; C4H10; 其他; 低位热值MJ/m3. 70～90; 3; 1～3; 1～3; 1～25; 32.52. 5、主要设备 本次扩建项目主要新增设备清单见表2-4。 表2-4 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 主要生产设施参数; 备注. 1; 蒸汽锅炉; 1; 台; WNS2-1.0-Y，Q，2t/h; 扩建1台. 2; 锅炉风机; 1; 台; 4-72-8A; /. 3; 过滤泵; 1; 台; CDL4-10; /. 4; 反洗泵; 1; 台; CHL8-40; /. 5; 锅炉给水泵; 2; 台; YX3-90L2-2; 1用1备. 6; 原水箱; 1; 座; 30m3; /. 7; 产水箱; 1; 座; 30m3; /. 8; 低氮燃烧器; 1; 台; DB 400 SE FGR; /. 6、公用工程 （1）给排水 本项目用水包括锅炉补给水和软水制备装置再生用水。 ①锅炉用水及排水情况 项目蒸汽用于饲料制粒过程中调质，上述蒸汽全部进入产品或损失。因此锅炉补给水由蒸汽补充量、排污水补充量组成。 项目蒸汽量为2m3/h，即4m3/d。 锅炉排污率根据补给水类型不同而不同，当使用“石英砂过滤+活性炭过滤+全自动软水器”制取补给水时，排污率约为锅炉额定蒸发量的5%，则排污量为0.1m3/h，0.2m3/d。 综上所述，燃气锅炉补给水量为4.2m3/d。 ②软水制备装置用水及排水情况 项目采用“石英砂过滤+活性炭过滤+全自动软水器”工艺制备锅炉补给水，产生少量反冲洗废水，反冲洗废水量为软水产生量的5%，则项目软水产生量为4.42m3/d，反冲洗废水量为0.22m3/d。 具体用水及排水情况见表2-5和图2-1。 表2-5 本项目用水及排水情况一览表 单位：m3/d 用水工序; 新鲜水; 损耗量; 带走; 排污量. 软水制备装置; 4.42; 0; 0; 0.22. 锅炉; 0; 4; 0.2. 小计; 4.42; 0; 4; 0.42. 拉运至污水处理厂 图2-1 本次扩建项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目供电电源由市政电网接入。 （3）供气 项目锅炉使用天然气由市政天然气管网供给。 7、总平面布置 项目扩建锅炉房位于现有锅炉房南侧，锅炉房扩建后设置一根31m高锅炉烟囱，锅炉房内设备配准遵循安全紧凑、简便顺畅的原则，平面布置合理，本项目平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工内容包括锅炉房、管道建设、软水制备装置、机泵等安装，施工工序简单，施工过程中产生的污染物主要为施工活动中产生的施工扬尘，噪声以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾、废包装材料等。 2、营运期工艺流程 项目运营期工艺流程及其产污环节见图2-2。 图2-2 项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 软水制备装置：项目制备软水采用“石英砂过滤+活性炭过滤+全自动软水器”工艺制备软水， 各过滤器及离子交换树脂运行过程中均需反洗，产生反冲洗废水，过滤泵、反洗泵和给水泵运行产生噪声，石英砂、活性炭、离子交换树脂交由厂家定期更换，产生的废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂均由厂家回收，不在厂区内暂存。 锅炉：项目运营期天然气由市政天然气管道供给，锅炉安装有低氮燃烧器，锅炉使用天然气为燃料加热水产生蒸汽，上述蒸汽用于补充厂区生产及消杀用气，为防止锅炉结垢，需进行定期和连续排污，天然气燃烧产生废气及锅炉配套风机运行产生噪声。 项目锅炉排污水和软水制备装置产生的反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理。 项目产污环节汇总表见表2-6。 表2-6 项目产污环节汇总一览表 类别; 产生工序; 主要污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度; 使用天然气为燃料，低氮燃烧，31m高的DA005排气筒; 连续. 废水; 锅炉排污水、反冲洗废水; COD、全盐量; 拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理; 连续. 噪声; 设备运行; Leq; 基础减振、全部设备室内布置，厂房隔声。风机加装隔声罩; 连续. 固体 废物; 软水装置; 废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂; 定期由厂家更换回收，厂区内不暂存; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 咸阳双胞胎饲料有限公司位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇车站路，主要进行饲料生产加工，年生产规模12万吨。项目建设历程及相关环保手续履行情况如下： 2011年7月，咸阳双胞胎饲料有限公司取得《关于咸阳改建年产12万吨饲料生产项目环境影响评价报告表的批复》（泾环函〔2011〕133号）；2017年5月，现有项目取得《关于咸阳双胞胎饲料有限公司改建年产12万吨饲料生产项目竣工环境保护验收的批复》（泾环函〔2017〕54号）。2025年4月，进行固定污染源排污登记（延续，登记号：91611102575647497B001X）；2025年5月，企业编制了突发环境事件应急预案并进行备案（备案号：619905-2025-17-L）。 2018年5月，为响应《西咸新区2017年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作方案》要求，企业拆除原有2t/h燃煤锅炉，并安装一台2t/h燃气锅炉（含低氮燃烧），用于厂区生产用汽及消杀。 现有项目环保手续履行情况具体见表2-7，见附件3~6。 表2-7 现有项目环保手续履行情况 时间; 环保手续; 文件名称; 文号. 2011年7月; 环境影响评价; 《关于咸阳双胞胎饲料有限公司改建年产12万吨饲料生产项目环境影响评价报告表的批复》; 泾环函〔2011〕133号. 2017年5月; 竣工环境保护验收; 《关于咸阳双胞胎饲料有限公司改建年产12万吨饲料生产项目竣工环境保护验收的批复》; 泾环函〔2017〕54号. 2025年4月; 排污登记; 固定污染源排污登记（延续）; 91611102575647497B001X. 2025年5月; 应急预案; 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表; 619905-2025-17-L. 2、现有项目建设内容 现有项目建设内容组成表见表2-8。 表2-8 现有项目组成表 工程类别; 工程名称; 建设内容及其规模. 主体工程; 生产车间; 位于厂区成品库北侧，占地面积300m2，高18m，4层钢结构，建设1条生产线生产饲料，包括投料、磁选、粉碎、混合、制粒、冷却、打包等工序。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区东南侧，占地面积75m2，1层钢结构. 办公宿舍楼; 位于厂区南侧，占地面积约675m2，高 12m，4 层砖混结构，内设办公区、宿舍等. 门卫; 位于厂区东南侧出入口，占地面积约30m2，高 3m，单层砖混结构. 食堂; 位于厂区西南侧，占地面积约300m2，高3m，单层砖混结构. 锅炉房; 位于厂区机修房南侧，占地面积约 100m2，高 5m，单层钢结构，内设1台 2t/h燃气锅炉，运行时间为 24h/d，用于为饲料生产线的制粒工序提供蒸汽. 机修间; 位于厂区危废库南侧，占地面积30m2，高 3m，单层砖混结构. 配电房; 位于厂区东北侧，占地面积50m2，砖混结构. 编织袋库; 位于厂区西北侧，占地面积150m2，砖混结构，用于存放外购编织袋. 废旧编织袋库; 位于厂区北侧中部区域，占地面积150m2，砖混结构，用于存放废旧编织袋. 危废库; 位于厂区西北侧，占地面积30m2，高3m，单层砖混结构，存放废机油、废油桶、废含油手套、油棉纱等沾染物. 烘干房; 位于厂区西南侧，占地面积30m2，单层钢结构，高 3m. 车辆喷淋房; 位于厂区东南侧，用于进出车辆冲洗. 配件库; 位于厂区西北侧，占地面积80m2，高3m，单层砖混结构. 储运工程; 原料库; 位于生产车间西南侧，占地面积约1600m2，5m高，用于存放原料. 成品库; 位于生产车间南侧，占地面积约1600m2，5m高，用于存放成品。. 圆筒仓; 位于厂区西北部，占地面积约288m2，15m 高，用于存放散装玉米原料，内设2个圆筒仓，圆筒仓总仓储能力为2355m3，. 散装仓; 位于厂区烘干房北侧，占地面积259m2，28m高，用于装少量成品饲料. 油罐; 位于厂区东北侧，共设置两个，每个容积为500m3，卧式，室内砖混结构，用于暂存大豆油. 公用工程; 供水; 由厂区自备井提供. 供电; 由厂区供配电设施提供. 供气; 由市政管网供气. 排水; 根据现场勘察情况，厂区地埋式一体化污水处理装置已废弃。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥；锅炉排污水、反冲洗废水沉淀后，用于周边场地洒水抑尘. 环保工程; 废气; 锅炉烟气; 锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过15m的排气筒排放. 原料卸料粉尘; 原料库密闭，进出口安装自动启闭门. 玉米投料粉尘; 两处投料粉尘经2处集气罩收集后由2 套脉冲袋式除尘器处理后排放. 其他物料投料粉尘; 麸皮、小麦胚芽、豆粕等投料粉经2个集气罩收集后由2套脉冲袋式除尘器处理后排放. 赖氨酸、小苏打等投料粉尘经1个集气罩收集后由1套脉冲袋式除尘器处理后排放. 玉米清理、磁选粉尘; 清理、磁选粉尘经1个集气罩收集后由1套旋风除尘器除尘后排放. 磁选、粉碎粉尘; 磁选、粉碎粉尘经2个集气罩收集后由2 套脉冲袋式除尘器处理后经排气筒排放. 制粒、 冷却废气; 制粒、冷却废气经2个集气罩收集后由2套旋风除尘器除尘后经排气筒排放. 散装粉尘; 散装粉尘定期洒水降尘. 打包粉尘; 打包粉尘经集气罩收集后由脉冲袋式除尘器除尘后定期清理回用于生产. 运输扬尘; 道路定期清扫，洒水降尘. 食堂油烟; 静电式油烟净化器净化后专用管道引至屋顶排放. 废水; 锅炉排污水; 沉淀后用于周边场地洒水抑尘. 反冲洗废水. 食堂废水; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同经化粪池处理后定期清掏用于周围农田施肥. 生活污水. 噪声; 选择低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等. 固体废物; 一般工业固废; ①锅炉软水制备装置废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂定期由厂家回收，不暂存；②清理、筛分杂质集中收集至一般固废暂存间后定期送至环卫部门指定地点或外售；③废包装材料统一收集至一般固废暂存间后外售；④旋风除尘器和脉冲袋式除尘器收尘收集后回用于生产。. 危险废物; 废机油、废油桶、废含油手套、油棉纱等沾染物经符合标准的容器收集后暂存于危废贮存库，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置. 生活垃圾; 生活垃圾分类收集后，交环卫部门处置. 3、现有项目工艺流程及产污情况 （1）原料卸料、暂存 散装豆粕、袋装麸皮、赖氨酸等由汽车运至厂区原料库，转移至各自储存区储存。卸料过程会产生粉尘、噪声。 大豆油由罐车运输至厂内，在油罐暂存。 （2）投料 1）玉米投料 玉米经叉车运输至后翻液压翻板卸料平台，经刮板输送机输送至投料仓，投料过程会产生粉尘、噪声。 2）其他物料投料 麸皮、小麦胚芽、豆粕等物料经叉车运输至后翻液压翻板卸料平台，经刮板输送机运至待粉仓。投料过程会产生粉尘、噪声。 （3）清理、磁选 1)玉米清理磁选 投料后的玉米依次经圆筒初清筛、永磁筒清理、磁选筛选出杂质（石块、泥块、铁质等）后输送机输送至圆筒仓储存。清理、磁选过程会产生粉尘、杂质及噪声。 2）磁选 投料工段后的麸皮、小麦胚芽、豆粕等和筒仓储存的玉米经永磁筒进一步清理和磁选筛选出杂质，磁选过程产生粉尘、杂质及噪声。 （4）粉碎 颗粒状的玉米、片状的豆粕、麸皮等依次经锤片式粉碎机粉碎后，由螺旋输送机、提升机及刮板输送机运至配料仓内，粉碎过程会产生粉碎粉尘及噪声。 （5）配料仓 赖氨酸，小苏打等通过叉车投料至投料口后经刮板输送机输送至配料仓，配料仓全密闭。赖氨酸，小苏打等投料过程产生粉尘和噪声。 （6）混合 油罐大豆油通过管道连接至混合机上部，由喷头自动喷入混合机，与其余各种物料经双轴桨叶式高效混合机混合均匀。该工序在全密闭设备内进行，混合过程会产生噪声。混合后的物料由刮板输送机输送至待制仓。 （7）制粒、冷却 将混合好的配料送制粒机制粒成型，制粒过程中经过蒸汽和压力的综合作用，使配料熟化，改善饲料的质量。 由于加入蒸汽物料温度高达 75-85℃，水分含量达 16-18%，需要将水分降至12-14%，料温降至室温±5℃。采用风冷，由于物料中的温度和水分均高，料在冷却器中停留一段时间，通过风机的吸风，自然空气从底部进入，通过料仓体中的料层，进行热交换。同时由风机抽风带走物料的热量与水分，起到对物料进行冷却和降低水分的作用。 制粒、冷却过程产生粉尘、异味气体和噪声，制粒工序所需蒸汽由燃气锅炉供给。燃气锅炉产生烟气、锅炉排污水、噪声、软水制备装置产生反冲洗废水、噪声、废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂。 （8）散装入库外售 产品冷却后经输送机输送至成品库。根据客户需求，约60%产品为散装饲料，由成品库输送至散装仓，通过散装仓底部管道装车外运。散装过程产生散装粉尘及噪声。 （9）打包入库外售 约40%饲料需包装外售（桶装或袋装），由成品库输送至包装区，采用封闭式全自动包装系统打包，运入产品库定期外售。包装产生打包粉尘及噪声。 现有项目工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 现有项目工艺流程及产污环节图 4、现有项目污染物达标排放 1）大气污染物 现有工程有组织废气排放口包括粉碎机排气筒、制粒排气筒、锅炉烟气排气筒。 ①粉碎、制粒粉尘及无组织粉尘：2025年10月15日和2025年11月18日，陕西创优检测有限公司出具了《咸阳双胞胎饲料有限公司自行监测报告》（SXCY［监］2025-H02-0539、 SXCY［监］2025-H02-0744）（见附件7），根据监测报告，项目粉碎废气颗粒物、制粒废气颗粒物、无组织废气颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的速率和浓度标准限值。 ②锅炉废气：2025年11月11日，陕西创优检测有限公司出具了《咸阳双胞胎饲料有限公司自行检测报告》（SXCY［监］2025-H02-0757）（见附件7），现有项目燃气锅炉氮氧化物和二氧化硫排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中的标准限值，同时氮氧化物排放浓度满足《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）中要求（30mg/m³）。 2）废水 根据建设单位实际运行情况，项目食堂废水产生量1.3 m3/d，经隔油池处理后和其他生活污水（产生量1.6 m3/d）经化粪池处理后定期清掏，锅炉排污水和反冲洗废水产生量为5.04m3/d，经沉淀池处理后全部用于场地降尘洒水，不外排。 3）噪声 2025年11月13日，陕西创优检测有限公司出具了《咸阳双胞胎饲料有限公司自行监测报告》（SXCY［监］-H03-0160）(见附件7)，现有项目西、南、北厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。项目东厂界为陕西康大饲料有限公司，未进行噪声监测。 4）固体废物 根据建设单位实际运行情况，现有工程产生的污染物主要为生活垃圾、清理磁选杂质、废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂、废包装材料、废机油、废油桶、废含油手套、油棉纱等沾染物等，收集后暂存于危废贮存库，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。 5、现有工程污染物实际排放量核算 由于本项目为排污许可登记管理，本次根据现有项目例行监测报告核算现有工程污染物实际排放情况，汇总见表2-9。 表2-9 现有工程污染物排放情况汇总表 序号; 要素; 污染源; 污染物; 单位; 实际排放量. 1; 废气; 现有燃气锅炉、投料、粉碎、制粒等; 颗粒物; t/a; 16.88. 2; 废水; 食堂、办公、生活、; COD、BOD5、SS、氨氮等; t/a; 0. 3; 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; t/a; 5.25. 4; 清理、磁选; 清理、筛分杂质; t/a; 1. 5; 原料库; 废包装材料; t/a; 0.03. 6; 设备维修、保养; 废机油、废油桶、废含油手套、油棉纱等沾染物经符合标准的容器收集后暂存于危废贮存库，定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置; t/a; 1.2. 备注：现有2t/h燃气锅炉未办理环评手续，故本次现有污染源未核算现有锅炉排污量。 6、与项目有关的原有环境污染问题以及整改要求 通过现场踏勘，现有项目存在的环境污染问题、整改要求见表2-10。 表2-10 现有项目存在的环境污染问题以及整改要求 序号; 现有项目存在的环保问题; 整改要求. 1; 现有2t/h燃气锅炉未办理环评手续，排气筒设置不合规，采样口位置及标识不规范; 补充完善现有2t/h燃气锅炉环评手续，增加排气筒高度，对采样口位置及标识进行合规化改造. 2; 因生产厂房屋顶等处存在密闭不严的情况，且车间门窗存在未及时关闭情况，在物料转运、投料等环节可有粉尘外溢现象; - 对车间进行整体密闭性改造； - 问题门窗及时修缮/更换，保持车间门窗及时关闭，减少无组织粉尘外溢. 3; 除尘器等环保设备维护保养不到位，生产车间粉尘较多; 项目运行过程中，企业应加强除尘器等环保设备的维修、保养，确保集尘、除尘设施稳定高效运行. 4; 厂区地面积尘明显，汽车运输过程扬尘明显; - 进行车间密闭化改造，保持门窗良好且关闭； - 加强废气处理设备维保，减少粉尘外溢； - 同时通过加强厂区地面清扫次数、洒水频次 - 车辆限速限载，减少地面扬尘. 5; 企业自行监测计划不完善。; 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等指南要求完善企业现有自行监测计划，整改后现有工程自行监测计划见表2-11. 6; 废气排放口、采样口缺失或不合规；部分采样口未按规定设置固定平台; 规范设置废气排放口、采样口；按要求增设固定采样平台. 7; 危废贮存库未设置危废标志、防渗措施不满足相关要求，缺少危废管理制度; 根据《危险废物标志识别技术规范》（HJ 1276-2022）设置危废标志，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的重点防渗要求对地面进行防渗，设置危废管理制度. 8; 现有工程锅炉排污水和反冲洗废水经沉淀后池处理后用于场地内部防尘洒水，不能稳定满足回用水标准; 要求废水经排污池收集后拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理. 整改后企业自行监测计划见表2-11。 表2-11 整改后企业自行监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准/要求. 有组织废气; 磁选、粉碎粉尘（DA001）; 颗粒物; 半年一次; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）. 制粒、冷却废气（DA002、DA003）; 颗粒物; 半年一次. 锅炉烟气（DA004）; 颗粒物; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 每年1次. NOx; 每月1次; 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）. 烟气黑度; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). 无组织废气; 厂界上风向一处/厂界下风向三处; 颗粒物、臭气浓度; 半年一次; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 声环境; 厂界西、厂界南、厂界北; Leq（A）; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 备注：磁选、粉碎粉尘现状有两根排气筒，企业拟整改合并为一根. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）常规污染物环境质量现状 项目位于西咸新区泾河新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次区域环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅办公室2026年2月3日发布的《2025年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，项目所在区域西咸新区环境质量现状见表3-1。 表3-1常规污染物环境质量现状 监测 点位; 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 西咸新区; SO2; 年平均质量浓度; 60; 5; 83.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 28; 70.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 65; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 38.8; 110.85; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1000; 25.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 154; 96.25; 达标. 根据表3-1可知，项目所在区域NO2、SO2、PM10年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均浓度、O3日第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，项目所处区域属于不达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本次评价TSP引用陕西泽希监测服务有限公司出具的《陕西兴龙人防工程设备有限公司人防门生产项目现状监测报告》（泽希检测（气）202307011号），监测时间2023年7月14日~2023年7月16日，监测点位位于本项目东侧750m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类影响）》（试行）中“项目周边5km范围内近3年监测数据”的引用要求。引用监测点位见附图6，引用监测报告见附件9，引用监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 项目其他污染物监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界距离/m. X; Y. A1厂区东侧; 586976; 3823796; TSP; 2023年7月14日~7月16日; E; 750. 本次评价对监测数据进行了统计，结果见表3-3。 表3-3 评价结果统计表 监测点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. A1; TSP; 24小时平均; 300; 65~98; 32.7; 0; 达标. 由监测结果可知，监测期间项目所在区域TSP浓度监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境现状监测 本项目周边50m范围内有敏感目标永乐镇中学、永丰村，本次评价委托中量检测认证有限公司于2026年01月10日对上述两个敏感点声环境质量进行监测，监测结果见附件10，监测点位见附图5。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）监测频次：监测1天，昼间、夜间各一次。 （3）监测点位置：西侧永乐镇中学、南侧永丰村各设一个点。 （4）声环境现状监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4噪声监测结果统计单位：dB（A） 现状及标准值 监测点位; 现状值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 永乐镇中学; 52; 44; 60; 50. 永丰村; 54; 46; 60; 50. 噪声监测结果表明，项目西侧永乐镇中学、南侧永丰村噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 3、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年版）所述，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于已建成的厂区内，且占地范围内无自然保护区、风景名胜区、文化和自然遗产地等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、地下水、土壤环境 本项目生产过程不涉及地下水、土壤污染途径。因此本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据现场调查，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水水资源；项目位于现有厂区，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标。本次评价主要环境保护目标见表3-5、附图7。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气; 108.937180; 34.537302; 永乐镇中学; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类; W; 8. 108.938421; 34.537059; 永丰村; S; 15~428. 108.934950; 34.532953; 永乐镇; SW; 225~500. 声环境; 108.937180; 34.537302; 永乐镇中学; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; W; 8. 108.938421; 34.537059; 永丰村; S; 15~50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 施工期废气排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的排放限值，见表3-6。 表3-6 施工场界扬尘排放限值 标准; 项目; 时段; 标准限值. 浓度; 单位. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 颗粒物; 基础、主体结构及装饰工程; 0.7; mg/m3. 运行期锅炉颗粒物和二氧化硫排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放标准限值，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，建设单位承诺氮氧化物排放浓度执行《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）中要求，NOx的排放浓度控制在30mg/m3以下。具体标准值见表3-7。 表3-7 运营期废气排放标准 标准; 项目; 标准限值. 浓度; 单位. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 10; mg/m3. SO2; 20. 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; NOx; 30. 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); 烟气黑度; ≤1; 级. 2、废水排放标准 项目废水拉运至泾河新城污水处理厂进一步处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。具体见表3-8。 表3-8 污水标准限值 单位：mg/L 标准; COD; 溶解性总固体. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; ≤500; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准; /; ≤2000. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定；根据《西安市声环境功能区划方案（2025年修订）》，项目所在地属于崇文区域，位于2类声环境功能区，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体见表3-9。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界; 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs；根据《西咸新区建设项目主要污染物排放总量指标管理办法》，建设项目总量申请须包含COD、氨氮、NOx、二氧化硫等4项主要污染物。 本项目新增总量控制指标见表3-10。 表3-10 项目新增污染物总量控制指标 污染物; 建议总量（t/a）. SO2; 0.0038. NOx; 0.0258. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气影响 施工期大气污染物主要为施工扬尘。 施工扬尘污染防治应按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》要求，严格执行“六个百分百”、“七个到位”等措施，材料运输车辆苫盖、道路清洁洒水、产尘物料室内堆放，材料使用预制板材、镀锌管/PVC管，以上措施可大幅减少本项目施工期粉尘排放量。 2、施工期废水影响 本项目施工期废水为生活污水，施工人员生活污水依托厂区现有生活设施，对周围环境影响较小。 3、施工期噪声影响 本项目施工期噪声来自物料运输车辆、设备安装、材料切割等，噪声值为65~85dB（A），其中噪声值最大的为材料切割噪声。项目西侧永乐镇中学、南侧永丰村距施工现场较近，应合理安排施工时间，避免夜间、中午午休时段施工，避免高噪声设备同时使用，必须夜间施工的，应办理有关手续。提高文明施工水平，避免不必要的噪声产生。 4、施工期固废影响 施工固废施工人员生活垃圾、废包装材料等。 废弃材料分类回收，不能回收的送市容环境卫生行政主管部门指定地点处理。生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。采取以上措施后施工期固废对环境影响较小。 由于项目施工周期较短，故在采取措施的情况下，项目施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期产生的废气为锅炉烟气，不涉及新污染物。 （1）废气污染源产排情况 本项目废气产排信息见表4-1，废气排放口信息见表4-2。 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 排放 形式; 产生量t/a; 主要防治措施; 排放浓度mg/m3; 污染物排放标准; 排放量t/a. 标准名称; 浓度 mg/m3. 锅炉; 颗粒物; 有组织; 0.0058; 低氮燃烧; 6.3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 10; 0.0058. SO2; 0.0038; 4.12; 20; 0.0038. NOx; 0.0258; 28; 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 30; 0.0258. 表4-2 项目废气排放口基本情况表 名称; 编号; 类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度 /℃. 锅炉废气排气筒; DA005; 一般 排放口; E108°56'17.722"，N34°32'15.814"; 407; 31; 0.3; 50. （2）源强核算过程 ①烟气量计算过程 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）规定，燃气锅炉许可排放量由许可排放浓度、基准烟气量、年燃料使用量确定。基准烟气量根据Vgy=0.285Qnet+0.343计算，天然气热值取32.52MJ/Nm3，则基准烟气量为9.6112m3/Nm3燃气，项目消耗天然气9.6万m3/a。则项目烟气量为92.2675万m3/a。 ②颗粒物计算过程 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物排放浓度计算采用类比法，污染物排放浓度类比《乾县海化环保科技有限责任公司新增1台2t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号QYHB2312167），监测时间2024.1.3-2024.1.4、见附件12，颗粒物最大排放浓度为6.30mg/m3。由于上述锅炉与本项目燃料类型相同，锅炉类型和规模等级相同，污染控制措施相似，因此，具有可类比性。本次根据前述烟气量计算可知，项目颗粒物排放量0.0058t/a。 ③二氧化硫计算过程 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2排放量计算公式如下： 式中： —核算时段内SO2排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；参照国家天然气标准（GB17820-2012）规定，一类天然气含量不大于20mg/m3，本次取20mg/m3。 ηs—脱硫效率，本项目取0； K—燃气锅炉取1。 经计算，项目锅炉烟气中二氧化硫的排放量约为0.0038t/a，根据前述烟气量计算可知，二氧化硫排放浓度约为4.12mg/m3。 ④氮氧化物计算过程 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量计算公式如下： 式中： ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；NOx浓度类比《乾县海化环保科技有限责任公司新增1台2t/h燃气蒸汽锅炉扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，取最大值28mg/m3； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；取92.2675万m3/a。 ηNOx—脱硝效率，%；取0。 因此，锅炉燃料燃烧废气中NOx排放量为0.0258t/a。 3）达标排放情况及影响分析 根据以上废气产排情况分析可知，本项目锅炉烟气经1根31m高的DA005排气筒排放，颗粒物和二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准限值要求，烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准限值要求，氮氧化物排放浓度满足《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）中的相关要求。项目烟气排放对周边大气环境影响较小。 （4）污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 7 中锅炉烟气污染防治可行技术，低氮燃烧属于表中所列可行技术，另外，根据表4-1可知，项目颗粒物和二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放标准限值，氮氧化物排放浓度满足《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）中相关要求。因此，本项目环保措施可行。 （5）排气筒设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉房半径200m范围内散装仓建筑物最高为28m，位于本次扩建锅炉房南侧，因此排气筒高度设置为31m。 （6）非正常情况污染排放 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），非正常排放包括点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等。本项目的非正常工况为低氮燃烧器发生故障，产生频次为每年1次，持续时间约1h，故障状态下氮氧化物排放浓度异常。 为了确保本项目达标排放，建设单位应采取以下措施： ①项目燃气蒸汽发生器应严格按照要求，采购NOX排放指标可控制在30mg/m³以下的低氮燃气蒸汽锅炉。 ②建立环保设施运行台账，加强对设备的日常维护、保养，确保污染治理设施的正常运转，保证各类污染物的达标排放，出现故障立即检修或更换。 （7）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本扩建项目废气监测计划见表4-3，项目扩建完成后废气监测计划纳入咸阳双胞胎饲料有限公司整体环境监测计划中。 表4-3 运营期扩建项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位编号; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 锅炉烟气; 有组织; DA005; 颗粒物; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. SO2; 每年1次. NOx; 每月1次; 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）. 烟气黑度; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). 2、废水 （1）废水源强核算 依据《给水排水设计手册》（第5册）中等浓度污水的污染物浓度，并结合项目特点确定污染物产生浓度分别为：COD：150mg/L、TDS：950mg/L。 表4-4 本项目废水污染物产生情况表 产污环节; 废水量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 排放 去向; 标准限值. 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 锅炉排污水、反冲洗废水; 126; COD; 150; 0.019; 排污池沉淀; 拉运至污水处理厂; 500. 全盐量; 950; 0.120; 2000. （2）环境影响分析 本扩建项目产生的锅炉排污水、反冲洗废水拉运至泾河新城第二污水处理厂进一步处理，对周边水环境影响较小。 - 依托可行性分析 1）废水排入现有排污池的可行性分析 本项目锅炉排污水、反冲洗废水中主要污染物为COD和全盐量，废水产生量为4.42m3/d，现有排污池容积为30m3，处理现有锅炉排污水、反冲洗废水后排污池剩余容积为24.94m3，满足本次废水处理需求。 ②依托污水处理厂可行性分析 泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南的相交地区。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，茶马大道以东及规划北边界以南围合的范围，现状大部分为泾河新城永乐镇和崇文镇所在区域。总服务面积约34km2。污水处理厂采用“预处理+A2/O 微曝氧化沟工艺+微絮凝过滤+消毒”的处理工艺，经过处理的水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》一级A标准后，尾水排入泾河。中水处理工艺采用混凝沉淀+过滤法+消毒，处理后中水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。项目设计污水处理规模为8.0×104m3/d，一期建设规模为处理污水4×104m3/d，二期建设规模为处理污水4×104m3/d。 本项目所在区域目前未铺设市政污水管网，项目产生的锅炉排污水、反冲洗废水经沉淀以后采用罐车拉运至泾河新城第二污水处理厂。污水经沉淀处理后水质满足排放标准要求，且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，故依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。拉运过程中采用封闭罐车拉运，运输过程中严防废水跑冒滴漏。 （4）环境监测计划 本项目废水仅为锅炉排污水、冲洗废水，废水水质简单，不外排，本次评价不设置废水监测计划。 3、噪声 （1）噪声源 项目噪声源为风机、水泵等设备，企业尽量选用低噪声设备，所有设备置于全封闭厂房内部，生产设备噪声声级值如表4-6所示。 （2）预测点布置 预测点选择在厂址东、南、西、北四个厂界，以及西侧永乐镇中学、南侧永丰村，共6个点。 厂界噪声预测点坐标见表4-5。 表4-5 厂界噪声预测点坐标 预测点; 厂界; 敏感点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 永乐镇中学; 永丰村. X（m）; 103; 38; -6; 39; -14; 85. Y（m）; -5; -72; -5; 59; 0; -83. 备注：以新建锅炉房西南角为0，0点. |

表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源设备; 数量; 单机声压级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段/d; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 东; 南; 西; 北. 1; 锅炉房; 锅炉风机; 1; 80; 采用低噪声设备、基础减振、全部设备布置在封闭厂房内，风机加装隔声罩; 3; 6; 1; 4; 6; 3; 4; 68; 65; 71; 68; 24h; 21; 59; 56; 59; 56; 1. 2; 过滤泵; 1; 85; 4; 4; 0.2; 3; 4; 4; 6; 76; 73; 73; 70; 24h; 21. 3; 反洗泵; 1; 85; 3.5; 5; 0.2; 3.5; 5; 3.5; 5; 74; 71; 74; 71; 2h; 21. 4; 给水泵; 1; 85; 3.4; 5.5; 0.2; 3.6; 5.5; 3.4; 4.5; 74; 71; 75; 72; 24h; 21. 备注1：以新建锅炉房西南角为（0，0）

|  | （3）预测模式（室内声源） ①所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总和。 ②计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积S换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透过面积处的等效声源的倍频带声功率级： ④等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑤源强叠加 式中： ——几个声压级相加后的总声压级，dB(A)； ——某一个声压级，dB(A)。 ⑥噪声衰减 式中： ——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； ——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ——噪声的测点距离(1m)，m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 （4）预测方案 预测因子为等效连续A声级Leq(A)。 预测内容为南、西、北厂界噪声预测值，南侧永丰村、西侧永乐镇中学等2处敏感点噪声预测值。 （5）预测结果与评价 本项噪声预测结果见表4-7。 表4-7 噪声预测结果统计 单位：dB（A） 预测点位; 昼间; 夜间; 标准限值. 贡献值; 现状值; 预测值; 贡献值; 现状值; 预测值; 昼间; 夜间. 东厂界; 20; /; /; 20; /; /; 60; 50. 南厂界; 19; 59; 59; 19; 49; 49; 60; 50. 西厂界; 42; 58; 59; 42; 48; 49; 60; 50. 北厂界; 22; 55; 55; 22; 49; 49; 60; 50. 永乐镇中学; 36; 52; 53; 36; 44; 45; 60; 50. 永丰村; 17; 54; 54; 17; 46; 46; 60; 50. 根据预测结果，项目运营期南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目运营期东厂界噪声贡献值较小，项目西侧永乐镇中学、南侧永丰村噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50 dB（A））要求。因此，项目建成后对周边环境影响较小。 （6）噪声措施 为了进一步降低噪声污染，环评要求建设单位采取以下防治措施： ①控制设备噪声 设备选型时选用先进低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强，为减轻项目对西侧永乐镇中学的影响，对风机加装隔声罩。 ②加强建筑物隔声措施 所有产噪设备布置在厂房内，减振安装。并采取隔声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭。 ③强化生产管理：定期检修设备，防止设备不正常运行产生的高噪声。 严格按照上述治理措施降噪后，项目南、西、北厂界昼间和夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目东厂界噪声贡献值较小，西侧永乐镇中学、南侧永丰村声环境质量预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A）、夜间50 dB（A））要求，噪声控制措施可行。 （7）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2018），本次环评要求对项目西侧永乐镇中学进行监测，监测频次为半年一次，本扩建项目噪声监测计划见表4-8，项目扩建完成后噪声监测计划纳入咸阳双胞胎饲料有限公司整体环境监测计划中。 表4-8 运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 永乐镇中学; 等效连续A声级; 半年一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4、固体废物 本扩建项目产生固废主要为废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂、污泥、废包装材料等一般工业固废。根据厂家提供资料废石英砂滤料、废活性炭滤料产生量约0.1t/a，废离子交换树脂产生量约0.01t/a，其中废离子交换树脂固废代码为SW59-900-008-S59，废石英砂滤料、废活性炭滤料固废代码为SW59-900-009-S59。 本项目各类固废产生量及利用处置方式见表4-9。 表4-9 固体废物产生量及利用处置方式 名称; 产生环节; 产生量t/a; 属性; 固废类别; 固废代码; 利用处置方式和去向. 废石英砂滤料; 软水制备装置; 0.1; 一般工业固废; SW59; 900-009-S59; 厂家定期回收，不暂存. 废活性炭滤料; 0.1; SW59; 900-009-S59. 废离子交换树脂; 0.01; SW59; 900-008-S59. 5、地下水、土壤环境分析 本项目所利用建筑地面已做硬化处理，废水收集后拉运至泾河新城第二污水处理厂，固废合理处置，且项目不产生危废，因此，不会对项目所在区域周围地下水、土壤环境造成不利影响。 6、环境风险分析 （1）风险物质 本项目涉及的风险物质为天然气，主要成分为甲烷，项目所用天然气由管道供给，不涉及生产和贮存，无生产或贮存量，危险物质的量以管道内天然气的容量计，天然气的临界量为10t。 本项目需新建长度约25m天然气管道连接至现有天然气管道接口处，厂界内天然气管道管径为 DN200，天然气密度按 0.702kg/m3计，管道内压力按1.6MPa计，则管道内的天然气最大在线存储量约0.009t，远小于临界量。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 上述公式中： q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-10。 表4-10 风险物质数量及临界量比 序号; 危险单元; 危险物质名称; CAS号; 最大存在量/t; 临界量/t; Q值. 1; 锅炉房; 天然气; 74-82-8; 0.009; 10; 0.0009. 项目Q值∑; 0.0009. 由上表可知，Q=0.0009＜1。 （2）环境风险分析 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别，分析项目可能发生的环境风险事故为锅炉房系统故障、阀门管道生产设备等燃气泄漏发生火灾、爆炸事故，天然气不完全燃烧产生的CO，会对周围大气环境产生影响。 天然气泄漏发生火灾、爆炸事故的后果较为严重，首先是造成工作人员伤亡，其次造成周边环境空气质量瞬间恶化，可能对周围居民造成较为严重的影响。 本项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、维护方面采取降低事故风险的措施。 （3）风险防范措施 本次评价建议采取以下措施减少项目环境风险： ①天然燃气调压箱、锅炉本体均设置多级燃气切断阀 + 燃气泄漏自动报警装置，并实现报警与切断联锁联控，同时配套专项安全操作与应急处置要求。 ②建立健全各项规章制度，应在锅炉房、供气管线醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险可控。 项目环境风险简单分析内容表见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 咸阳双胞胎饲料有限公司2吨锅炉建设项目. 建设地点; 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇车站路咸阳双胞胎饲料有限公司厂区内. 地理坐标; 经度; 108°56′16.641″; 纬度; 34°32′12.428″. 主要危险物质及分布; 天然气暂存于燃气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 环境影响途径：泄漏、火灾等事故；危害后果：可能污染环境空气. 风险防范措施要求; ①天然燃气调压箱、锅炉本体均设置多级燃气切断阀 + 燃气泄漏自动报警装置，并实现报警与切断联锁联控，同时配套专项安全操作与应急处置要求。 ②建立健全各项规章制度，应在锅炉房、供气管线醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气（DA005） | 颗粒物 SO2 | 天然气为燃料、低氮燃烧、31m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  |  | 烟气黑度 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | NOx |  | 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、反冲洗废水 | COD、全盐量 | 定期拉运至污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准/《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 优选低噪设备、减振安全，全部位于室内布置，风机加装隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废石英砂滤料、废活性炭滤料、废离子交换树脂由厂家定期更换回收，不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①天然燃气调压箱、锅炉本体均设置多级燃气切断阀 + 燃气泄漏自动报警装置，并实现报警与切断联锁联控，同时配套专项安全操作与应急处置要求。 ②建立健全各项规章制度，应在锅炉房、供气管线醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、“三同时”制度： 建设单位认真落实废气、废水、固废、噪声等防治措施的“三同时”制度。 2、环境管理制度： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对加工人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； （4）应按规范进行台账记录，主要内容包括加工信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； 3、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目应实行排污许可登记管理，办理固定污染源排污登记变更。 4、竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行验收。验收合格后，方可投入生产或使用。 5、排污口规范化管理 建设单位应当按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）设置规范的采样口、采样平台及环保图形标志牌。排污口环境保护图形标识见表5-1。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 排放口; 标识. 1; 废气排放口. 2; 噪声污染源. 3; 一般工业固体废物暂存区. 4; 危险废物贮存设施. 6、社会公开信息内容 项目应认真落实本报告提出的污染防治措施，积极配合当地环境保护管理部门的监督和管理。按照环保部门要求及时公布污染物产排信息。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 16.88 | / | / | 0.0058 | 0 | 16.8858 | +0.0058 |
|  | SO2 | / |  |  | 0.0038 | 0 | 0.0038 | +0.0038 |
|  | NOx | / |  |  | 0.0258 | 0 | 0.0258 | +0.0258 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 全盐量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 清理、筛分杂质 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废石英砂滤料 | / |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭滤料 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废机油、废油桶、废含油手套、油棉纱等沾染物 | 1.2 | / | / | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
| 生活垃圾 |  | 5.25 | / | / | 0 | 0 | 5.25 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a